3.3 ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАРТЕРНОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

Электромеханическими характеристиками называется зависимость основных параметров стартерного электродвигателя (напряжения, частоты вращения, момента, КПД, мощности) от тока стартера      . Удобство использования электромеханических характеристик для анализа работы системы электростартерного пуска объясняется возможностью совмещать их с вольт-амперными характеристиками аккумуляторных батарей.

Принципиальная электрическая схема включения стартера представлена на рис. 2.28, а. На рис. 2.28, б изображены зависимости падений напряжений на различных участках схемы в функции тока     (баланс напряжений системы пуска).

Напряжение       подводимое к стартеру, меньше напряжения батареи      на величину его падения на сопротивлениях проводов стартерной цепи    (      ) и "массы"       (      ).Они в сумме составляют общие потери напряжения в стартерной цепи от аккумуляторной батареи до стартера          :

Ток       соответствует полностью заторможенному якорю стартера; при этом частота вращения пс=0. В этом режиме все напряжение      , подведенное к стартеру, равно падению напряжения на его внутреннем сопротивлении

где Rв и Rя — сопротивления обмоток соответственно возбуждения и якоря;             — сопротивление щеток и щеточного контакта.

Сопротивление R      зависит от частоты вращения, плотности тока под щеткой и материала щеток. В отличие от обмоток стартерного электродвигателя сопротивление            является нелинейным. При нагрузках, в которых работает стартер, падение напряжения под щетками не превышает 2 В и мало изменяется от силы тока и частоты вращения. В этом случае можно принять, что падение напряжения на внутреннем сопротивлении стартера изменяется линейно от силы тока, потребляемого стартером [прямая         ) на рис. 2.28, б]. Показатель U       называют тормозным, напряжением.

Падение напряжения по участкам цепи стартера при некотором рабочем токе           распределяется следующим образом (см. рис. 2.28, б): 1 — 5 — ЭДС батареи      ;1—2—падение напряжения на внутреннем сопротивлении батареи

2 — 3 — падение напряжения в проводах и "массе"

3-4 ЭДС стартера Е    =                  , где Ф - поток возбуждения;

4-5 — тормозное напряжение

Потери мощности на отдельных участках цепи притоке      , пропорциональны заштрихованной площади на рис. 2.28, б, так как площадь графика в координатах напряжение — ток есть мощность. Площадь 3' 3 4 4' соответствует электромагнитной мощности, подведенной к якорю стартера Рэм           , которая при изменении тока от 0 до           изменяется по параболе

имеющей корни

Выражение (2.15) имеет максимум при

Кривая Р    (        ) изображена на рис. 2.28, б.

Электромеханические характеристики стартера показаны на рис 2. 29. Зависимости частоты вращения п          и момента М   (     ) можно разбить на два участка: первый, когда магнитная система стартера не насыщена и магнитный поток Ф с ростом тока      , резко увеличивается [до  <(0,8...0,9)     , где     — номинальный ток стартера]; второй, когда магнитная система насыщена и магнитный поток Ф почти не изменяется

Характеристики                   и M               на втором участке имеют почти линейный характер.

Механическая мощность на валу стартера Р^ -== М^/9,55 меньше электромагнитной мощности Ру^ на размер потерь на трение в подшипниках и щеточном контакте, вентиляционных и магнитных потерь (перемаг-ничивание и вихревые токи).

Стартер потребляет электрическую мощность Р                        , преобразовывая ее в механическую с КПД                        . Максимум КПД электродвигателя стартера не превышает диапазона значений 0,5...0,6. Максимум мощности Р           не совпадает с максимумом КПД.

На электромеханических характеристиках стартера можно выделить следующие режимы:

холостого хода, характеризуемый частотой вращения         , силой тока    ;

при максимуме КПД (характеризуется током                   );

номинальный при максимуме мощности стартера. На этом режиме задают номинальные параметры стартера: мощность Р     , момент М     , частоту вращения п     , силу тока             . Напряжение на стартере в номинальном режиме не задается, но обычно оно составляет около 8 В для стартеров на 12 В (приблизительно 0,75           ). В режиме пуска двигателя желательно, чтобы стартер работал при токах

полного торможения. Параметры этого режима — момент полного торможения М            сила тока            — используются как диагностические для оценки состояния электрических и магнитных цепей стартера.

Стартер рассчитывается на максимальную мощность при конкретной вольт-амперной характеристике батареи. Однако в эксплуатации режим работы стартера или его рабочая точка определяется моментом сопротивления двигателя и вольт-амперной характеристикой батареи. Рассмотрим влияние последней на характеристики стартера.

На рис. 2.30 представлены вольт-амперные характеристики батареи, при которых рассчитывался стартер, и его номинальные характеристики.

Предположим, что температура электролита батареи понизится. Это приведет к более крутой вольт-амперной характеристике, изображенной на графике штриховой линией (          ). Вычитая из новой вольт-амперной характеристики падение напряжения в стартерной цепи, получим напряжение на стартере . Если пренебречь изменением сопротивления стартера с изменением температуры, то угол наклона линии              останется неизменным. При токе        напряжение на стартере будет равно падению напряжения на его сопротивлении, т. е. U      = U           Это означает, что противо-ЭДС равна нулю, что возможно лишь при частоте вращения, равной нулю, т. е. при полном торможении. Для каждого значения тока частоту вращения стартера можно выразить через противо-ЭДС.

Так как при неизменном токе магнитный поток постоянен, для новой вольт-амперной характеристики частота вращения стартера

Из графика видно, что при неизменном токе противо-ЭДС Е         соответствующая вольт-амперной характеристике при пониженной температуре, меньше Е          . Поэтому частота вращения, соответствующая этой вольт-амперной характеристике, будет меньше и достигнет нуля при токе, равном           .

Момент стартера определяется только током и не зависит от приложенного напряжения, поэтому характер его изменения останется прежним; однако максимальное значение уменьшится до соответствующего току     . Мощность стартера, определяемая произведением момента на частоту вращения, также уменьшится.

АНАЛИЗ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСТАРТЕРНОГО ПУСКА

Исходными данными для анализа являются характеристики пусковых качеств двигателя, а также электромеханические характеристики стартера, полученные экспериментальным и расчетным путями.

Пусковые качества ДВС определяются средним давлением трения       , и минимальной пусковой частотой вращения          . После установки двигателя на автомобиль его пусковые качества оцениваются также предельной температурой надежного пуска и временем подготовки двигателя к принятию нагрузки, которое складывается из времени на приведение в действие и работу устройств облегчения пуска холодного двигателя, пуска двигателя и его работы на холостом ходу до момента, когда возможно начало движения автомобиля.

Среднее давление трения является удельным показателем и характеризует момент сопротивления двигателя при его пуске. Оно определяется аналогично условному среднему давлению внутренних потерь двигателя:

где М       — момент сопротивления двигателя при прокручивании, Н • м; i — число цилиндров;            — рабочий объем двигателя, м .

Момент сопротивления двигателя при прокручивании можно представить как сумму моментов от сил трения в кинематических парах двигателя (M   ) и момента от компрессии (М        ):

Момент трения и момент от компрессии зависят от угла поворота коленчатого вала, причем            , на такте расширения в цилиндрах меняет знак.

Так как стартеры имеют "мягкую" механическую характеристику, то при изменении момента сопротивления угловая частота также периодически изменяется, вызывая появление динамического (инерционного) момента. Коэффициент неравномерности вращения при пуске, определяемый как отношение разности максимальной и минимальной частот вращения к средней частоте в течение одного периода, находится в пределах 0,1...0,2.

У карбюраторных двигателей по сравнению с дизелями степень сжатия и неравномерность вращения коленчатого вала меньше. Неравномерность вращения зависит также от числа цилиндров двигателя.

Выделяют три стадии электростартерного пуска поршневого двигателя (рис. 2.31). На 1-й стадии частота вращения коленчатого вала увеличивается до средней частоты вращения в установившемся режиме. После подключения электростартера к аккумуляторной батарее его якорь и коленчатый вал двигателя остаются неподвижными, пока вращающий момент электродвигателя не превысит момент трогания системы стартер — двигатель (t = 0). Продолжительность 1-й стадии пуска зависит от вязкости моторного масла, мощности электростартера, момента инерции системы стартер — двигатель автомобиля и обычно не превышает десятых долей секунды.

Отличительной чертой 2-й стадии пуска является равенство средних значений вращающего момента (Мср,) электродвигателя и момента сопротивления при постоянной средней частоте вращения коленчатого вала    .

Возможное увеличение средней частоты на 2-й стадии связано с интенсивным снижением вязкости масла в узлах трения вследствие его нагрева теплотой, выделяемой при трении и сжатии воздуха или топливовоздушной смеси в цилиндрах двигателя. Воспламенение топлива в цилиндрах при низкотемпературном пуске ДВС начинается на 2-й стадии.

Процесс пуска переходит в 3-ю стадию, когда двигатель начинает развивать мощность за счет теплоты сгорания топлива. Если топливо воспламеняется и сгорает во всех цилиндрах, то 3-я стадия характеризуется непрерывным нарастанием частоты вращения коленчатого вала благодаря совместному действию вращающих моментов электростартера и двигателя.

Уравнение равновесия моментов при пуске имеет вид

где M     — момент стартера, приведенный к двигателю с учетом передаточного числа              и КПД зубчатой передачи от стартера к двигателю

Момент инерции вращающихся и возвратно-поступательно движущихся масс системы стартер — двигатель, приведенных к коленчатому валу,

где             — приведенный момент инерции двигателя;           — момент инерции стартера.

Момент трения зависит от вязкости моторного масла, которая с понижением температуры возрастает по экспоненциальному закону. За последние годы освоен выпуск новых моторных масел с более пологой вязкостно-температурной характеристикой (рис. 2.32). На составляющую сопротивления, обусловленную компрессией, температура влияет незначительно. У карбюраторных двигателей это сопротивление сравнительно невелико, у дизелей больше.

Увеличение частоты прокручивания приводит к возрастанию момента сопротивления, особенно при низких температурах.

При расчете электропусковых систем пользуются формулами для расчета среднего момента сопротивления и средней частоты прокручивания. Существует большое количество эмпирических формул, выражающих зависимость момента сопротивления от вязкости масла и частоты прокручивания (рис. 2.33). В общем виде эту зависимость можно представить выражением

где k — постоянный коэффициент; А — коэффициент, характеризующий площадь поверхности трения; v — вязкость масла;       — частота прокручивания коленчатого вала двигателя;       — показатели степени; х = 0,33...0,53; у = 0,25...0,35.

В зависимости от вязкости масла и его количества, динамики прокручивания коленчатого вала, качества трущихся поверхностей, а также нагрузки на них трение в отдельных узлах двигателя может быть граничным, жидкостным или смешанным.

Минимальной пусковой частотой вращения           , коленчатого вала двигателя называется частота, при которой обеспечивается пуск двигателя за две попытки с продолжительностью попытки 10 с для карбюраторных и 15 с для дизельных двигателей и интервалов между попытками I мин. Показатель        , зависит от следующих основных факторов: числа и расположения цилиндров двигателя, температуры пуска, вязкости масла (рис. 2.34), качества топлива, фаз газораспределения, пусковой регулировки карбюратора (для дизелей — цикловой подачи топлива), применяемых средств облегчения пуска двигателя.

Минимальная пусковая частота вращения коленчатого вала карбюраторных двигателей, работающих на зимних сортах топлива, при Т = —20 °С составляет: для 4-цилиндровых двигателей 70 мин   ; б-цилиндровых 60 мин    ; 8-цилиндровых и более 50 мин    . Таким образом, увеличение числа цилиндров приводит к снижению             . Применение устройств облегчения пуска холодного двигателя снижает                     для карбюраторных ДВС при Т== —30°С соответственно до 65,55 и 45 мин      . Дизельные двигатели имеют более высокую минимальную пусковую частоту вращения (для 4-цилиндровых дизелей при Т==—17 °С               == 200 мин   1). При температуре —40 °С и ниже пуск ДВС осуществляется после его разогрева пусковым подогревателем. При холодном пуске в двигателе должны применяться зимние и маловязкие загущенные масла. С понижением температуры пуска               возрастает (см. рис. 2.34).

Предельной температурой надежного пуска                называется наиболее низкая температура окружающего воздуха, при которой обеспечивается надежный пуск двигателя. Для карбюраторных двигателей без устройств облегчения пуска Т         = —20...—25 °С (в зависимости от вязкости моторного масла), для дизельных Т           = —12... 17 °С. С применением устройств для облегчения пуска холодного двигателя его пуск может осуществляться и при температуре —50...—60 °С, однако в этом случае необходим подогрев аккумуляторной батареи.

Время подготовки двигателя к принятию нагрузки зависит от температуры пуска двигателя и при температурах +40, —20, —25 °С не должно превышать соответственно 4, 8 и 9 мин. С применением устройств для облегчения пуска это время составляет 10 мин при —30 °С и 20...30 мин при —40 °С.

Анализ работы системы электростартерного пуска обеспечивается совмещением мощностных и механических характеристик стартера и двигателя. Поскольку напряжение аккумуляторной батареи определяет в значительной степени режим пуска, ее вольт-амперная характеристика также должна быть задана в исходных данных для такого анализа. Совмещение механических характеристик стартера и двигателя дает возможность определить частоту вращения коленчатого вала и момент при пуске двигателя. Процесс совмещения можно разбить на следующие этапы (рис. 2.35):

расчет вольт-амперной характеристики батареи для заданных условий пуска;

пересчет номинальных характеристик стартера на новую вольт-амперную характеристику;

расчет механических характеристик стартера;

совмещение характеристик стартера и двигателя.

Расчет вольт-амперных характеристик батареи и пересчет характеристик стартера на новую вольт-амперную характеристику рассмотрен ранее.

Механические характеристики стартера рассчитывают следующим образом. Интервал тока от                до                   (см. рис. 2.29) разбивают на 8... 10 значений. Для каждого значения тока момент и частота вращения стартера приводятся к валу двигателя по формулам:

где              — передаточное число от двигателя к стартеру;        — КПД редуктора и зубчатой передачи шестерня стартера — венец маховика (обычно          = 0,8....0,9).

Точка пересечения механической характеристики стартера и момента сопротивления двигателя характеризует частоту, с которой стартер вращает коленчатый вал двигателя. Выполнив указанные расчеты и построения для различных температур и соединив рассчитанные точки, получим рабочую кривую (см. рис. 2.35), показывающую, как изменяются координаты рабочей точки при прокручивании двигателя в различных температурных условиях.

Совмещение характеристик        (            ) и            (       ) (рис. 2.36) позволяет определить минимальную температуру пуска двигателя, при которой обеспечивается минимальная пусковая частота вращения вала двигателя (Т      ).

СРЕДСТВА ОБЛЕГЧЕНИЯ ПУСКА ДВИГАТЕЛЕЙ

При температуре пуска карбюраторных и дизельных двигателей —30 °С следует применять устройства для облегчения пуска холодного двигателя, а при температурах —40 °С и ниже должна применяться система предпускового подогрева.

Наибольшее количество устройств, облегчающих пуск холодного двигателя, предназначено для дизелей. К ним можно отнести устройства:

повышающие температуру в конце такта сжатия (свечи подогрева и электрофакельный подогрев впускного воздуха);

обеспечивающие калоризаторное воспламенение впрыснутого в цилиндры топлива (свечи накаливания);

обеспечивающие подачу в цилиндры двигателей легковоспламеняющейся жидкости.

Для бензиновых двигателей выпускаются устройства для впрыскивания легковоспламеняющейся жидкости, имеющей компоненты с низкой температурой самовоспламенения. Ее применение облегчает воспламенение топлива и повышает эффективность его сгорания. В отечественной практике применяются пусковые легковоспламеняющиеся жидкости "Арктика" для карбюраторных двигателей и "Холод-40" для дизелей. Пусковая жидкость впрыскивается в трубопровод или патрубок воздушного фильтра. Разработаны также и выпускаются средства подогрева аккумуляторных батарей.

Свечи накаливания применяют для облегчения пуска дизелей. Они бывают с открытой спиралью и со спиралью, расположенной внутри защитного кожуха (штифтовые свечи) (рис. 2.37).

Свечу накаливания с открытым нагревательным элементом устанавливают в камере сгорания таким образом, чтобы струи распиливаемого топлива не касались спирали. Попадание частиц топлива на спираль хотя и улучшает процесс воспламенения топлива, но резко сокращает срок службы свечи. Штифтовые свечи устанавливают таким образом, чтобы конус струй распиливаемого топлива касался конца ее кожуха.

Свечи с закрытой спиралью обладают большим сроком службы и меньшими габаритными размерами. Их выпускают однопроводными (один конец спирали на "массе") и соединяют между собой параллельно. Свечи с открытой спиралью выпускают двухполюсными (оба конца спирали изолированы от корпуса). Время нагрева свечи до пуска дизеля 30...60 с, сила потребляемого тока 40...50 А. Спираль свечи нагревается до температуры 900— 1050 °С. Затем свечи остаются под напряжением (1,2...1,7 В на свечу) в течение пуска двигателя. После начала самостоятельной работы двигателя свечи должны быть отключены.

Свечи подогрева воздуха устанавливаются во впускном коллекторе двигателя и подогревают всасываемый воздух. Относительно невысокая мощность свечей подогрева (400...1000 Вт) ограничивает их применение на дизелях с рабочим объемом до 5 л. Для обеспечения пуска дизелей с большим рабочим объемом вместо свечей накаливания и подогрева применяют электрофакельные подогреватели воздуха и электрофакельные штифтовые свечи. Перед пуском дизеля первоначально включается спираль накаливания. После ее нагрева подается напряжение на катушку электромагнитного клапана, в результате чего клапан открывается и топливо подается на раскаленную спираль, испаряется и перемешивается с поступающим воздухом. Топливовоздушная смесь воспламеняется и образуется пламя, нагревающее поступающий в цилиндры воздух. После пуска двигателя подогреватель выключают. Топливный клапан под действием пружины перекрывает подачу топлива, и горение прекращается. Использование такого подогревателя позволяет снизить предельную температуру пуска холодного двигателя на 10...15 °С.

Применение рассмотренных средств облегчения пуска в сочетании с использованием маловязких масел, зимних сортов топлива, аккумуляторных батарей с улучшенными стартерными характеристиками обеспечивает пуск холодных двигателей при температурах до —30 °С. Пуск двигателя при более низких температурах можно осуществлять путем их предпускового подогрева. При этом подогревается картерное масло, в результате чего снижается его вязкость и обеспечивается прокачиваемость масла по системе смазки, вследствие чего уменьшаются изнашивание и момент сопротивления и возрастает частота вращения коленчатого вала при пуске.

Промышленностью выпускается много различных типов предпусковых подогревателей. Они работают на том же топливе, что и двигатель. Время подготовки двигателя к принятию нагрузки (разогрев, пуск и прогрев в режиме холостого хода) с применением предпускового подогревателя и подогрева аккумуляторной батареи при температуре —60 °С не должно превышать 45 мин.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И МЕТОДЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПУСКА

Стартеры обладают достаточно высокой эксплуатационной надежностью и поэтому не требуют частых технического обслуживания и регулировок. Рекомендуется при проведении ТО-2 проверять состояние силовых контактов стартерной цепи (крепление наконечников проводов к выводам тягового реле, реле включения, контакты аккумуляторной батареи). Техническое обслуживание стартера рекомендуется производить перед зимней эксплуатацией примерно через 40 тыс. км при снятии его с автомобиля. При этом осуществляют следующие операции: внешний осмотр; проверку осевого зазора вала якоря и подвижность щеток в щеткодержателях; контроль высоты щеток (если она меньше допустимой, то их заменяют); контроль динамометром давления щеточных пружин; проверку работы механизма привода.

Неисправности в самом стартере определяют после его разборки. Проверяют состояние обмоток возбуждения и якоря, коллектора, подшипников, а также исправность тягового реле.

После ремонта стартера с его разборкой регулируют тяговое реле и проверяют работу стартера в режимах холостого хода и полного торможения на специальных стендах. При проверках стартеров на специальных стендах используют провода, размеры которых соответствуют размерам проводов, применяемых в эксплуатации для данного типа стартера. Аккумуляторная батарея должна быть исправна и заряжена не менее чем на 75%.

При проверке на холостом ходу замеряют частоту вращения якоря       (тахометром) и потребляемый им ток        . Эти параметры дают возможность определить качество сборки стартера.

В режиме полного торможения измеряют момент М     полного торможения (динамометром) и силу тока       . Эти параметры определяют состояние электрических и магнитных цепей стартера. В этом режиме определяют также внутреннее сопротивление стартера R     = U                 . Последовательность поиска дефектов в системе пуска зависит от характерных признаков неисправностей. Если при включении стартера тяговое реле не срабатывает (нет характерного щелчка), то проверяют состояние аккумуляторной батареи, электрические цепи промежуточного и тягового реле, состояние наконечников проводов и исправность выключения стартера.

Если после срабатывания тягового реле коленчатый вал двигателя не проворачивается, то также необходимо вначале проверить аккумуляторную батарею и состояние клемм силовых проводов, а затем последовательно состояние контактов включения стартера тягового реле, качество соединения корпуса стартера с "массой" (корпусом) ДВС, состояние коллектора, щеток и обмоток электродвигателя.

Вращение электродвигателя стартера при замыкании контактных шпилек на корпусе тягового реле проводом большого сечения указывает на его исправность. Для проверки исправности тягового реле необходимо общий вывод его обмоток соединить с положительной клеммой аккумуляторной батареи, минуя контакты реле включения и замка зажигания. Исправность выключателя зажигания и целостность его цепей управления проверяют путем подключения обмотки реле включения непосредственно к аккумулятору.

Техническое диагностирование и обслуживание стартерной аккумуляторной батареи, являющейся одним из основных элементов системы пуска, описываются в гл. 1.