Верхний (ярус №1) оснащается i-ми (i=1, 2, …, n) решетами (11, 12, …, 1n) для выделения из зернового материала сходом только крупных примесей, нижние p-е ярусы (p=2, 3, …, k) с i-ми решетами (i=1, 2, …, с) предназначены для выделения мелких сорных, зерновых примесей семян, основной культуры, второго сорта.

Подача зерновой фракции Q1i на 1i-е решето, содержание в ней j-го компонента определяются соответственно из выражений (2.23) и (2.25).

Сход j-го компонента зернового материала с 1m-го решета, его просевание соответственно из выражений (2.22) и (2.24).

Подача Qk зерновой фракции на k-й ярус решет определяется суммой j-х компонентов Ynj, просеявшихся на длине xk участка верхнего яруса решет (см. рис.2.11) ∂-го, ∂-1-го, 2-го ярусов соответственно, Ynj∂+1,Ynj∂,Ynj2 - компонентами, просеявшимися на x∂+1,x∂,x2 участках 1-го яруса решет.

Длины xk,...,x2-го участков первого яруса зерновых решет зависят от технологических характеристик зернового материала, его подачи на решетный стан, параметров первого и 2-го, …, k-го решет в ярусах, кинематически решетного модуля и заданных показателей назначения на его функционирование.

Q∂=i=1mjY1i−1j1−a1ijhexp−2γ1i2B1i2ρ1ij2b1ijV1ijl1i4jY1i−1j2,         (2.107)

где Y1i−1j определяется из выражения (2.22) при m=(i-1); е - количество решет первого яруса (неполная длина решета принимается также за решето длиной l1i(см. рис.2.11)), просевание через которые j-х компонентов обеспечивает рациональную подачу на ∂+1, …, k-е ярусы решет стана; m – количество решет первого яруса, просевание j-х компонентов через m-е решета обеспечивает рациональную подачу Q∂ на ∂-й ярус решет.

Подача зернового материала на 2-й, 3-й, …, k-й ярусы решет определяется из выражения (2.107) при замене пределов суммирования по решетам первого яруса с е до m на соответствующие, определяющие рациональное протекание процесса сепарации (например, для k-го яруса с 1-го и c-го и решета и т.д.). Пределы суммирования по решетам определяются из условия обеспечения конкретным решетным модулем показателей назначения и вектора F входных воздействий.

Содержание j-го компонента в зерновой фракции, поступающей на ∂-й ярус решет, получим из выражения

bj∂=Ynj∂Q∂,                                                  (2.108)

а содержание его в сходовой с ∂-го яруса решет фракции – из выражения

bj∂хд=Y∂cjjY∂cj,                                               (2.109)

где сход j-го компонента с ∂c-го решета Y∂cj находим из выражения (2.22) при замене индекса 1=∂ на M=с, а величина Y10j на Ynj∂, общее количество сходовой с-го решета зерновой фракции определяется из выражения (2.23) при замене индекса 1 на ∂ и i=с+1.

Просевание j-го компонента через ∂1-е, …, ∂2-е, …, ∂c-е решета получим из выражения (2.24) при x=1∂i, замене индексов 1=∂ и определении величины Y1m−1 из выражения (2.22) при замене индексов 1=∂ и m на m-1.

Исходя из условий рационального функционирования рассматриваемого решетного модуля (см. рис.2.11), максимальная длина решетного первого яруса, обеспечивающая загрузку зерновыми материалом 2-го, …, k-го яруса решет, ограничивается координатой x0, определяющей длину первого яруса решет, на которой полностью просеются мелкие сорные, зерновые и другие примеси, подлежащие выделению на 2-м, …, k-м ярусах решет.

Полнота просевания ε1j этих компонентов по длине x1i 11-го, 12-го, …, 1n-го решет определяется из выражения

ε1ij=1−i=1n1−a1ijhexp2γij2B1i2ρ1ij2b1ijV1ijX1i4jY1i−1j2,                (2.110)

где Y1i−1j определим из выражения (2.22) при замене индекса m на (i-1);  0≤x1i≤l1i - принимает последовательно эти значения для каждого i-го решета до выполнения условия ε1j=1.

Тогда

X0=i=1rl1i+X1r+10,                                  (2.111)

где r - максимальное количество целых (по длине l1i) решет, на которых не закончилось полностью просевание рассмотренных компонентов зернового материала; x1r+10 - длина r+1-го решета, на котором закончилось посевание этих компонентов.

Полнота выхода εkj в конечный продукт j-го компонента, выделяемого из зернового материала на 2-м, …, k-м ярусах решет, и полнота их выделения εbj из зернового материала определяются соответственно из выражений:

εkj=p=2kYpcj,                                              (2.112)

εbj=1−εkj,                                                 (2.113)

где Ypcj определяется из выражения (2.22) при замене индекса 1 на p, а m на c,

Y10j=Ynjp, Q1i=jYpi−1j.

Полнота выделения из зернового материала сходом с первого яруса решет j-х компонентов (крупные примеси)

εbj=Y1njY10j,                                                 (2.114)

где Y1nl определяется из выражения (2.22) при m=n.

Полнота прохода этих компонентов в конечный продукт εkl определяется из выражения (2.113). Относительное содержание j-го компонента в конечном продукте (очищенном зерновом материале) находим из выражения (2.46).

Рассмотрим наиболее приемлемые функциональные схемы решетных модулей, содержащих в первом ярусе три решета (см. рис.2.11), для n=3), а во 2-м, 3-м и 4-м ярусах (k=4) по два (с=2) решета, что рационально для компоновки решетного модуля в зерноочистительных машинах. При этом, исходя из условий рационального транспортирования зерновых фракций, просевающихся через первый ярус решет на нижние 2, …, k-е, подачу зернового материала на 3-й и 4-й ярусы решет сделаем равную, а на 2-й ярус – отличную от подачи на 3-й и 4-1 ярусы решет. Это обусловлено различными технологическими характеристиками зерновых фракций, просеявшихся через начало и конец решетных сепараторов первого яруса решет, а также условиями рационального транспортирования зерновой фракции на второй ярус решет.

Для этой функциональной схемы подача зерновой фракции на 3-й и 4-й ярусы решет для случая, когда загрузка этих ярусов осуществляется зерновым материалом, просеявшимся через 11-е решето и участок длиной x12 12-го решета, определяется из выражения (2.107) при m=2.

Q3=Q4=12jY10j1−a11jhexp−2γ112B112ρ11j2b11jV11jl114jY10j2++Y10ja11jhexp−2γ112B112ρ11j2b11jV11jl114jY10j2×

1−a12jhexp−2γ122B122ρ12j2b12jV12jx124Y10ja11jhexp−2γ112B112ρ11j2b11jV11jl114jY10j22. (2.115)

При этом длина участка верхнего яруса решет, через который обеспечивается подача зерновой фракции на 3-й и 4-й ярусы решет,

x3+x4=l11+x12.                                        (2.116)

Для случая, когда подача зерновой фракции на 3-й и 4-й ярусы решет осуществляется только через 11-е решето

Q3=Q4=12jY10j1−a11jhexp−2γ112B112ρ11j2b11jV11jx114jY10j2.            (2.117)

Для этих условий

x3+x4=x11.                                              (2.118)

В случае, если j-е компоненты зернового материала, подлежащие отделению на 2-м, …, 4-м ярусах решет (мелкие сорные, зерновые примеси), полностью просеваются на 12-м решете, координата X0 (см. рис.2.11) определяется из выражения (2.111) для r=1, где x120 найдем из условия

εx0j=ε11j+1−ε11jε12jx120=1.                            (2.119)

Подставив в выражение (2.119) значение ε1mj из (2.110), получим выражение для оценки полноты просевания j-го компонента через 11-е решето и участок x12 12-го решета

εx0j=1−a11jhexp2γ112B112ρ112b11V11l114jY10j2+a11jhexp2γ112B112ρ112b11V11l114jY10j2×

1−a12jhexp−2γ122B122ρ12j2b12jV12jx1204jY10ja11jhexp2γ112B112ρ112b11V11l114jY10j22.      (2.120)

В случае, если рассматриваемые j-е компоненты зернового материала полностью просеятся на 13-м решете, координата Х0 определяется из выражения (2.111) для r=2, где x130 получим из условия

ε11+12+130xj=ε11j+ε12j1−ε11j1−ε13jx130+ε13jx130=1. (2.121)

Подставив в (2.121) значения ε1mj из выражения (2.110), с учетом Y1m−1j из (2.22), получим величину полноты просеваемости j-го компонента зернового материала через 11-е, 12-е и участок длиной X130 13-го решета.

εx0j=1−a11jhexp2γ112B112ρ112b11V11l114jY10j2+

1−a12jhexp−2γ122B122ρ12j2b12jV12jl12j4jY10ja11jhexp2γ112B112ρ112b11V11l114jY10j22×

a11jhexp−2γ112B112ρ11j2b11jV11jl114jY10j2×a13jhexp−2γ132B132ρ13j2b13jV13jx1304jY12j2+

+1−a13jhexp−2γ132B132ρ13j2b13jV13jx1304jY12j2,                          (2.122)

где Y12j - сход j-го компонента с 12-го решета (подача на 13-е решето)

Y12j=Y10ja11jhexp2γ112B112ρ112b11V11l114jY10j2×

a12jhexp−2γ122B122ρ12j2b12jV12jl124jY10ja11jhexp2γ112B112ρ112b11V11l114jY10j22.            (2.123)

Подача зерновой фракции на 2-й ярус решет определяется из условия подачи проходной, под первый ярус решет, фракции на 2-й, …, 4-й ярусы решет по длине x0

Q2=Qx0−Q3−Q4,                                   (2.124)

где Qx0 - масса зернового материала, просеявшегося на длине x0 первого яруса решет

Qx0=jεx0jY10j,                                     (2.125)

где εx0jнайдем из выражения (2.120) или (2.122) в зависимости от условий просеваемости рассматриваемых j-х компонентов на первом ярусе решет; Q3 и Q4 - из выражений (2.115) и (2.117).

Сход j-го компонента со второго яруса решет

Y22j=Ynj21−ε21+22j+Y10jε11+12+13j−εx0j=1,               (2.126)

где ε21+22j определим из выражения (2.120) при x120=l22 и замене индексов (11) на (21) и (12) на (22) и условии Y10j=Ynj2; ε11+12+13j - из выражения (2.122) при x130=l13

Ynj2=Y10jεx0j−Ynj3−Ygj4,                                      (2.127)

где Ynj3=Ynj4 определяется из выражения (2.115) или (2.117) при k=1.

Сход j-го компонента с 3-го или 4-го ярусов определим из выражения

Y32j=Y42j=Ynj31−ε31+32j,

где ε31+32j - полнота просеваемости j-го компонента через ярус из двух решет (31-е и 32-е) определяется из выражения (2.120) при x120=l32, замене индексов (11) на (31) и (12) на (32) и условии Y10j=Ynj3. Просевание j-го компонента зернового материала через 21-е решето найдем по аналогии с выражением (2.24)

Yn21j=Ynj21−a21jhexp2γ212B212ρ212b21V21l214jYnj22.                    (2.128)

Просевание j-го компонента через 31-е или 41-е YП41j решета определим из выражения (2.128) при замене индексов (21) на (31) или (41) и YПj2=YПj3=YПj4.

Просевание j-го компонента зернового материала через 22-е и 32-е или 42-е решета определяем из выражений:

Yn22j=Ynj2−Yn21j−Y22j;                                   (2.129)

Yn32j=Yn42j−Ynj3−Yn31j−Y32j.                             (2.130)

Сход j-го компонента с первого яруса решет

Y13j=Y10j1−ε11+12+12j.                                 (2.131)

Полнота выделения εbj решетным модулем из зернового материала j-х компонентов

εbj=1−1Y10jY13j+Y22j+Y32j+Y42j,                            (2.132)

а полнота их прохода в конечный продукт (сход с 22-го, 32-го и 42-го решет)

εkj=1Y10jY22j+Y32j+Y42j.                                    (2.133)

Найденные математические модели функционирования рассмотренных решетных модулей позволяют оценивать основные технологические показатели (показатели назначения) решетных модулей №30-36 (см. табл.2.1).

2.2.3.5. Математические модели процесса функционирования

решетных модулей с использованием коэффициентов сепарации

компонентов зернового материала на отдельных решетах

Используемые коэффициенты сепарации μо [41] j-х компонентов зернового материала на отдельных решетных полотнах позволяют построить аналитические модели процесса сепарации зернового материала и на решетных модулях с различными функциональными схемами.

Эти аналитические модели в отличие от моделей, построенных в разделах 2.2.3.1-2.2.3.4 на базе статистической теории сепарирования, разработанной проф. Е.А.Непомнящим, не требуют специальных предварительных исследований по определению полноты просевания εj j-х компонентов на отдельных решетах решетного модуля при вариации основных воздействующих и управляющих факторов в достаточно широких пределах и позволяют расчетным путем, с использованием вероятностных моделей процесса сепарации на решетах, при заданных и технологических характеристиках зернового материала оценить параметры и технологические показатели функционирования рассматриваемого решетного модуля и рациональность использования в нем как элемента системы решетного полотна или блока с различными параметрами отверстий и формой рабочей поверхности решета.

Учитывая ряд допущений, принимаемых при построении аналитических моделей, эти модели позволяют, при отсутствии специальных экспериментальных исследований, расчетным путем оценить сравнительную эффективность различных функциональных схем решетных модулей.

Рассмотрим многоярусный решетный модуль (см. рис.2.7,а) и организацию загрузки его отдельных решет с принятыми при этом допущениями, как в разделе 2.2.3.1.

Каждое решето в решетном модуле обладает определенным, в общем случае отличным от других решет, коэффициентом сепарации μkmj j-го компонента зернового материала. Коэффициент сепарации μbkmj j-го компонента через слой зернового материала на km-м решете зависит от технологических характеристик j-го компонента и зернового материала, толщины его слоя на km-м решете, его кинематических параметров.

По аналогии с анализом, проведенным в разделе 2.2.3.1, если на начало 11-го решета подать Y10j количество j-го компонента зернового материала, то с 11-го решета сойдет, а следовательно, поступит на начало 12-го решета Y11j количество j-го компонента, величина которого определяется из выражения [41].

Y11j=Y10jμ11jexp−μb11jl11−μb11jexp−μ11jl11μ11j−μb11j.                   (2.134)

Проведя преобразования, найдем, что с lm-го решета сойдет Y1mj j-го компонента

Y1mj=Y10jμ1ijexp−μb1ijl1i−μb1ijexp−μ1ijl1iμ1ij−μb1ij.                     (2.135)

Просевание j-го компонента зернового материала на длине x lm-го решета и ее интенсивность определим из выражений:

Yn1mj=Y1m−1jμ1mjexp−μb1mjl1i−μb1mjexp−μ1mjxμ1mj−μb1mj;                 (2.136)

Yn1mjdx=Y1m−1jμ1mjμb1mjμ1mj−μm1mjexp−μb1mjx−exp−μ1mjx.               (2.137)

Подача зерновой фракции Q1i на 1i-е решето, содержание в ней j-го компонента определяются соответственно из выражений (2.23) и (2.25).

На участок dx 21-го решета (см. рис.2.7,а), расположенный на расстоянии x от его начала, просеится часть j-го компонента dYn11j через верхнее 11-е решето, величина сходовой части этого компонента с 21-го решета определяется по аналогии с выражением (2.137),

dY21j=dYn11jμ21jexp−μb21jl21−x−μb21jexp−μ21jl21−xμ21j−μb21j.        (2.138)

Общее количество j-го компонента, идущего сходом с 2m-го решета Y2mj, найдем из выражения

Y2mj=Y10ji−1m−1μ1jexp−μb1ijl1i−μb1ijexp−μ1ijl1iμ1ij−μb1ij××μ1ijμb1ijμ1ij−μb1ijμ2ij−μb2ij×

μ2mjμb2mj−μb1mjexp−μb1mjl2m−exp−μb2mjl2m−−μ2mjμb2mj−μ1mjexp−μ1mjl2m−exp−μb2mjl2m−

−μb2mjμ2mj−μb1mjexp−μb1mjl2m−exp−μ2mjl2m++μb2mjμ2mj−μ1mjexp−μ1mjl2m−exp−μ2mjl2m++Y2m−1jμ2mjexp−μb2mjl2m−μb2mjexp−μ2mjl2mμ2mj−μb2mj,         (2.139)

где Y2m−1j определим из выражения (2.139) при замене индекса m на m-1.

Просеваемость Yn2mjx j-го компонента зернового материала на длине x 2m-го решета получим из выражения (2.30), где Y2m−1j определим из выражения (2.139) при замене индекса m на m-1, Yn1mjx - из выражения (2.136), а Y2mjnx+Y2mjнx=Y2mj - из выражения (2.139).

Проведем анализ просеваемости и схода j-го компонента зернового материала через 3m-е, 4m-е решета и, обобщив, получим сход Ykmj j-го компонента с km-го решета решетного модуля

Ykmj=Ykm−1jμkmjexp−μblmjlkm−μbkmjexp−μkmjlkmμkmj−μbkmj++μkmjexp−μblmjlkm−x−μbkmjexp−μkmjlkm−xμkmj−μbkmjdx.                 (2.140)

Просеваемость Ynkmlx j-го компонента через m-е решето по длине определим из выражения (2.34).

Если один из ярусов решетного модуля удлинен по отношению к вышележащему (см. рис.2.7,а, ярус №k), подача зернового материала на k(n+1)-е решето определяется сходовой jYknj фракцией, тогда сход j-го компонента Ykn−1j, его просеваемость Ynkn−1j по длине решета получим из выражений (2.140), (2.34) при Ynk−1mj=0 и замене индекса m на n+1.

Полнота просеваемости εkmj, полнота сзода εcxkmj j-го компонента зернового материала на длине x km-го или k(n+1)-го решета, общее количество проходовой Ynkm и сходовой Ykm с km-го решета зерновой фракции определяются соответственно из выражений (2.35), (2.36), (2.38) и (2.33).

Как и ранее, найденные выражения показателей εkmj, εcxkmj, Ynkm, Ykmj, Qkmj, определяющие закономерности функционирования отдельных решет (как элементов системы) в модуле с использованием коэффициентов сепарации j-х компонентов через слой зернового материала и через решето, позволяют моделировать процессы функционирования решетных модулей №2, 1, 4-8, 12-14, 18, 20, 25-27, 38, 41 (см. табл.2.1), обобщенные закономерности, описывающие процессы функционирования этих решетных модулей.

Рассмотрим многоярусный решетный модуль (см. рис.2.7,б) и организацию загрузки его отдельных решет с принятыми при этом допущениями. Каждому решету в общем случае, как и для рассмотренного выше решетного модуля (см. рис.2.7,а), соответствует определенный коэффициент сепарации μkmj j-го компонента и коэффициент сепарации μbkmj j-го компонента через слой зернового материала, перемещающийся по km-му решету.

Сход j-го компонента Y1mj, просевание его на длине x  Yn1mjx и интенсивность dYn1mjdx определяются, как и для рассмотренного ранее многоярусного решетного модуля (см. рис.2.7,а), из выражений (2.135), (2.136) и (2.137).

По аналогии с анализом, проведенным в разделе 2.2.3.2 для условий пода-чи j-го компонента зерновой фракции на начало km-го решета Ykm−1j+Ynk−1mj, получим выражение для оценки схода Ykmj j-го компонента с km-го решета, его просеваемости Ynkmj и интенсивности dYnkmjdx в безразмерном виде по длине x km-го решета

Ykmj=Ykm−1j+Ynk−1mj××μkmjexp−μblmjlkm−μbkmjexp−μkmjlkmμkmj−μbkmj;                             (2.141)

Ynkmj=Ykm−1j+Ynk−1mj××1−μkmjexp−μblmjlkm−μbkmjexp−μkmjlkmμkmj−μbkmj;                          (2.142)

Ynkmjdx=μkmjμbkmjμkmj−μbkmjexp−μblmjx−exp−μlmjx..                          (2.143)

Если один из ярусов решетного модуля удлинен по отношению в вышеизложенному (см. рис.2.7,а, ярус k), подача зернового материала на k(n+1)-е решето определяется только сходовой с kn-го решета фракцией jYknj, тогда сход j-го компонента Ykn+1j, его просеваемость Ynkn+1j и интенсивность dYkn+1jdx определяются из выражений (2.140), (2.141) и (2.142) при Ynk+1mj=0 и замене индексов m на (n+1).

Полнота просеваемости εkmj, полнота схода εcxkmj j-го компонента зернового материала на длине x km-го или (n+1) решета, суммарное количество проходовой Ynkm и сходовой Ykm с km-го решета зерновой фракции определяются соответственно из выражений (2.34), (2.36), (2.38) и (2.39).

Как и ранее (см. раздел (2.2.3.2), найденные выражения показателей, определяющих закономерности функционирования отдельных решет (как элементов системы) в решетных модулях с рассмотренной организацией их загрузки, позволяют моделировать функциональные схемы решетных модулей №9, 10, 11, 12, 19, 37, 38, 41 (см. табл.2.1).

Рассмотрим многоярусный решетный модуль (см. рис.2.11) с одним ярусом зерновых решет и развитой поверхностью ярусов подсевных и сортировальных решет. Каждое решето в решетном модуле обладает, как и ранее было отмечено, определенным коэффициентом сепарации μkmj j-го компонента и коэффициентом сепарации μbkmj j-го компонента через слой зерновой фракции, перемещающейся по km-му решету.

С учетом допущений и анализа сход j-го компонента Y1mj зернового материала с 1m-го решета, его просевание Yn1mj по длине xрешета и интенсивность просевания dYn1mjdx определяются соответственно из выражений (2.135), (2.136) и (2.137). Подача Q∂ зерновой фракции на ∂-й ярус решетного модуля (см. рис.2.11) определяется по аналогии с выражением (2.107) с использованием зависимости (2.136).

Q∂=i=emjY1i−1j1−μ1ijexp−μb1ijl1i−μb1ijexp−μ1ijl1iμ1ij−μb1ij,              (2.144)

где Y1i−1j находим из выражения (2.135) при замене m на i-1, значения e, m и l1i даны в пояснениях к выражению (2.107). Подача зернового материала на             2-й, 3-й, …, k-й ярусы решет определяется из выражения (2.144) при замене пределов суммирования с e до m на соответствующие, определяющие рациональное функционирование решетных модулей.

Содержание j-го компонента в зерновой фракции, поступающей и сходящей с ∂-го яруса, определяется соответственно из выражений (2.108) и (2.109), где Ynj∂ найдем из выражения (2.144) при e=m=1, Y∂cj - из выражения (2.135) при замене индекса 1 на ∂, а величины Y10j на Ynj∂.

Просевание j-го компонента через ∂1-е, ∂2-е, …, ∂m-е, …, ∂с-е решета получим из выражения (2.136) при x=l∂i, замене индекса l на ∂ и определении величины подачи j-го компонента на ∂m-е решето из выражения (2.135) при замене индекса l на ∂ и m на m-1.

Для оценки координаты x0 по аналогии с выражением (2.110) полнота просевания ε1j j-х компонентов, определяемая на 2-м, …, k-м ярусах решетного модуля, на длине x1 11-го, 12-го, …, 1n-го решета будет

ε1j=1−i=1nμ1ijexp−μb1ijx1i−μb1ijexp−μ1ijx1iμ1ij−μb1ij,                   (2.145)

где 0≤x1i≤l1i - принимает последовательно эти значения для каждого решета до условия ε1i=1, тогда x0 получим из выражения (2.111).

Полнота выхода εkj в конечный продукт j-го компонента, выделяемого из зернового материала на 2-м, …, k-м ярусе решет и полнота их выделения εbj из зернового материала определяются соответственно из выражений (2.112) и (2.113), где Ypcj найдем из выражения (2.135) при замене индексов 1 на p и m на c, а Y10j=Ynjp. Полнота выделения из зернового материала сходом с 1-го яруса решет j-х компонентов (крупных примесей) определяется из выражения (2.114), где Y1nj - из выражения (2.135) при замене индекса m на n. Полнота прохода εkj этих компонентов в конечный продукт – из выражения (2.113). Относительное содержание j-го компонента в конечном продукте найдем из выражения (2.46).

Найденные аналитические модели (2.107)-(2.145) позволяют оценить основные технологические показатели функционирования решетных модулей №30-36 (см. табл.2.1).

2.3. Статистические микромодели и моделирование

процессов сепарации зернового материала на решетах

2.3.1. Моделирование частных технологических

операций на плоских пробивных решетах

2.3.1.1. Микромодели процесса сепарации зерна

на подсевных, сортировальных и зерновых решетах

с продолговатыми отверстиями

Анализ априорной информации [1-4, 6-8, 68] о закономерностях функционирования плоских пробивных решет различного назначения показал, что для оценки показателей просевания через три решета основных компонентов зернового материала (крупные, мелкие сорные примеси, зерновые примеси, фракции зерна заданных размеров) и других показателей при воздействии на процесс активных средств необходимо построение микромоделей, описывающих процессы сепарации зернового материала, и на плоских пробивных решетах, выполняющих различные частные технологические операции.