3.4. Моделирование процесса сепарации семян

зернового материала на решётных модулях

с параллельными и последовательными

схемами функционирования

На первом этапе рассмотрено два варианта компоновки решетных модулей, состоящих из трехрешётных ярусов  – параллельный (табл.2.1., вариант №4-8; рис. 3.56, схема №1), разработанный в ДГТУ [84], используемый в зерноочистительной машине ОЗС-50/25/10, и последовательные, скомпонованные из трёхрешётных модулей (см. табл. 2.1, варианты №4-8; рис.3.56, схемы №2-10). Последовательное функционирование решёт в решетных модулях может обеспечивать  лучшее выделение из зернового материала отделяемых примесей из-за увеличения пути перемещения зернового материала по поверхности решет и рациональной схеме их загрузки.  При этом очевидно, что при равных подачах зернового материала на разные решётные модули, для решётных модулей с последовательной сепарацией зернового материала, по сравнению с параллельно расположенными решётами в модуле, возрастает удельная нагрузка зернового материала на сепараторы - что ухудшает процесс сепарации и приводит к необходимости оптимизировать процессы сепарации на различных решётных модулях и оценивать их эффективность.

Схема №1

Рис.3.56. Варианты функциональных схем решётных модулей

(окончание см. на с.360)

Схема №2

Схема №3

Рис.3.56. Продолжение

Схема №4

Схема №5

Рис.3.56. Продолжение

Схема №6

Схема №7

Рис.3.56. Продолжение

Схема №8

Схема №9

Рис.3.56. Продолжение

Схема №10

Рис.3.56. Окончание

3.4.1. Математические модели процесса сепарации

Для моделирования процессов сепарации зернового материала на различных структурах решётных модулей использовались известные математические модели [64], описывающие серийные (параллельные) решётные модули, для оптимизации параметров последовательных решётных модулей и оценки показателей их функционирования построены новые математические модели.

На первом этапе, в качестве методики анализа рассматриваемых процессов, используем методы моделирования. Новые функциональные схемы решётных модулей воздушно-решётных (решётных) машин отображены конечным графом (рис.3.57).

Критерием оптимальности оптимизируемых систем при известных или прогнозируемых технико-экономических показателях их элементов (рабочие органы) и системы в целом использован критерий Еф [64] эффективности реализации технологического процесса (параметрическая оптимизация) и приведенные затраты 3пр на очистку единицы массы зернового материала, определяемые по показателям функционирования всего агрегата и нормативным экономическим показателям (структурная оптимизация).

Рис.3.57. Ориентированный граф функциональных схем решётных модулей

Целевая функция – максимальное выделение из зернового материала на решётном модуле отделяемых компонентов  при обеспечении выделения из него «деловых» фракций (семена, зерно продовольственное, фуражные и др. отходы) с заданными технологическими ограничениями на их качество.

Функция цели

ЕΦ=1−γ=2Ιαγεγγ=2Ιαγ→max;I=2,3...d,                                   (3.86)

где d – количество выделяемых из зернового материала компонентов; αγ- содержание компонента зернового вороха в очищаемом материале; εγ- полнота выделения γ-го компонента в процессе сепарации в очищенную фракцию.

Математическую модель процесса функционирования решётного модуля как замкнутой квазистатичной системы с заданной  кδM-й функциональной схемой в общем виде можно записать:

ΕфδM=Fр,Aр,GδkδM(x),ТδM(х)→max;                 (3.87)

.

Ограничения на технологические показатели конечного продукта - семян

вс≤вс,           впз≤впз,  δp≤δp.                              (3.88)

Здесь F - вектор входных воздействий на принятую в зерноочистительной машине систему операций, из которых выделяются входные воздействия Fрна решётный модуль

Fp=Qp,apj,W,Mbj,σ2bj,fQBi,fQH,fli.           (3.89)

### Активные средства, влияющие на эффективность функционирования решётных модулей, определяли вектором Ар

Ар=αpi,βi,Ri,ni,Ti,li,Bi,bi,c,Kμx,                          (3.90)

где Qp,apj,W - подача зернового материала, его влажность W, содержание в нем j-х компонентов; Mbj,σ2bj - статистические характеристики размера признака разделения j-го компонента; fQBi,fQH - плотность вероятности распределения j-го компонента по ширине Bi i-го решета в ярусе и по высоте ярусов в решетном модуле; fli - закономерность поступления зернового материала на решета; αi,βi,Ri,ni - углы наклона     i-х решет к горизонту, направленность, амплитуда и частота колебаний решет; Ti-тип i-го решета; li,Bi - длина и ширина решет в модуле; bi - рабочий размер отверстий i-го решета; с – количество решет в решетном модуле; Kμx - функциональная схема решетного модуля.

Выходные показатели функционирования решётных модулей определяются вектором ВР,  независимые аргументы которого случайные в вероятностно-статистическом смысле величины

Каждая вершина Хi конечного замкнутого графа GX,U(см. рис. 3.57) предоставляет Хi-ю частную технологическую операцию множества

Х=Х1,Х2,...Х22.

Здесь 6,7,8,9,10,11,17- накопление исходного зернового материала; 5,16- распределение зернового материала по решетным модулям.; 1,20,21- выделение из зернового материала мелкой сорной фракции; 2,12,13- выделение из зернового материала мелкой зерновой фракции; 3,14,18,19- выделение из зернового материала крупных примесей; 4,15,22 - выделение из зернового материала фуражных примесей.

При решении задач многомерной оптимизации функциональных схем решётных модулей необходимо создание банка исходных данных – независимых путей графа и методов оценки весомости дуг графа.

Топология графа Gx,u описана матрицей независимых путей графа, определяющей функциональные схемы исследуемых систем частных технологических операций  (табл.3.22), и матрицей А=Yi смежности весов графа, определяющей взаимосвязи вершин графа (табл.3.23).

Таблица 3.22

Матрица независимых путей графа

| № схем | Дуги графа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 20 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 8 | 2 8 | 2 8 | 2 8 | 2 22 | 3 10 | 3 10 | 3 10 | 3 10 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |

| № схем | Дуги графа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 11 | 3 11 | 3 11 | 3 11 | 3 17 | 3 17 | 3 19 | 4 1 | 4 3 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 4 | 6 5 | 12 13 | 12 13 | 13 8 | 13 8 | 13 14 | 13 14 | 13 15 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 4 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 8 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 9 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |

| № схем | Дуги графа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13 15 | 13 18 | 13 18 | 14 10 | 14 10 | 14 11 | 14 11 | 15 9 | 15 9 | 15 10 | 15 10 | 16 12 | 16 12 | 17 16 | 18 8 | 18 8 | 18 10 | 18 10 | 19 11 | 19 17 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 7 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 8 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |

| № схем | Дуги графа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 21 | 21 7 | 21 17 | 22 8 | 22 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.23

365

Элементы замкнутого графа G(X,U) и их функциональные характеристики

| Номер частных операций (вершин графа) | Наименование частных технологических операций, признаков разделения материала |  | Обозначение операций |  | Рабочие органы, выполняющие операцию |  | Вектор Fxi входных воздействий на xi-ю операцию |  | Вектор Axi активных средств xi-й операции |  | Вектор Bxi выходных показателей xi-й операции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-11, 17 | Операции накопления: исходного зернового материала, сорных отходов, зерновых отходов (фураж), зерна очищенного, крупных примесей, |  | X6, X7, X8, X9, X10, X11 |  | Бункера накопители |  | Fxi=Qxi,axi,Wxi,δxi |  | Axi=Vxi |  | Bxi=Txi,Mxi |
| 5,16 | Разделение потока зернового материала по решётным модулям; подача зернового материала на каждый модуль |  | X5, X16 |  | Делители широких потоков: щелевые, лотковые |  | Fxi=Qxi,ajxi,Wxi,fbi, |  | Axi=Прxi |  | Bxi=fQxi(H) |
| 1, 20, 21 | Выделение из зернового материала мелких сорных примесей по размерам: толщина, ширина |  | X1, X20, X21, |  | Решётные сепараторы с продолговатыми отверстиями |  |  |  |  |  |  |
| 2, 12, 13 | Выделение из зернового материала мелких зерновых компонентов по размеру; толщина, ширина | X2, X12, X13 |  | Решётные сепараторы с продолговатыми отверстиями |  |  |  |  |  |  |  |
| 3, 14, 18, 19 | Выделение из зернового материала зерновой фракции (просеивание зерна под решёта) по размерам; толщина, ширина | X3, X14, X18, X19 |  | Решётные сепараторы с продолговатыми отверстиями |  |  |  |  |  |  |  |
| 4, 15, 22 | Выделение из зернового материала мелких зерновых компонентов по размеру (фуражных отходов, мелкого зерна…); толщина, ширина | X4, X15, X22 |  | Решётные сепараторы с продолговатыми отверстиями |  |  |  |  |  |  |  |

Раскроем функционал GδКδMх,Tδх из выражения (3.87), определяющий показатели технологического процесса в ВРЗМ (полнота выделения j-х компонентов, потери зерна, содержание в очищенном зерне других j-х компонентов...), для принятой Кδмх-й ее схемы. Используем известные (см. раздел 2.2.3.3) закономерности, описывающие процессы сепарации сыпучих сред на решётных ярусах.

.

Рис.3.58. Плотность вероятности f1Q(H) и f2Q(H) поступления зернового материала на первый и второй решётные модули и плотности вероятности fiQ(B) распределения зернового материала по ширине i-х ярусов решёт (i=1,2,…,4); (с-Hmin) – расстояние между ярусами решёт

Рассмотрим в общем случае многоярусный решетный модуль с параллельным расположением решётных ярусов (рис.3.58) с неоднородными по длине (l11,...l1n) и высоте (1, 2, …, к) решетами. В общем виде на ярусы решет поступает q1j,q2j,...,qnj,qкj количество j-го компонента сыпучего материала с их торцов, определяемое плотностью вероятности распределения fQH случайной величины Q (подача сыпучего материала на ярусы 1, 2, …, 4 решет) по высоте H расстановки ярусов решет, а распределение  случайной величины qδ по ширине Вр сепараторов в ярусах определяется плотностью вероятности fnqB . В качестве допущения здесь и далее будем считать поступление сыпучих материалов на ярусы решет постоянными по времени (процесс квазистатичный) и с равномерным распределением j-х компонентов в сыпучем материале (j=1,2,…,d).

Приняв известную гипотезу об аддитивности процесса сепарации сыпучего материала на p-х участках по ширине ВР решетных ярусов, полноту просеивания -го компонента на δ-м решетном ярусе определим известным выражением [32]

εδj=p=1eqδpajεδjqδpqδaje,

где

qδp=BQКPδQp,                                             (3.91)

qδp - приведенная подача сыпучего материала на -й участок (по ширине В) (p=1,2,...,e) n-го решетного яруса; К=B\e - ширина -го участка яруса решет;  PδQp - вероятность попадания случайной величины Q на -й  участок по ширине -го решетного яруса.	При этом подача qδ сыпучего материала на δ-й решетный ярус

qδ=Q⋅PГQ⋅К;                                           (3.92)

εδj, (qδp) - полнота просеивания -го компонента на -м участке -го решетного яруса при подаче qδp сыпучего материала на этот участок, определяется из различных выражений [32] в зависимости от многих факторов

εδjqδp=fQ,aj,W,γ,fj,Lδm,dδm,αδm,βδm,Rδm,Nδm,n,

где fj,jj.γ - вид сыпучего материала (зерно, семена трав и др.) и его плотность; Lδm- длина -го решета -го решетного яруса; dδm- рабочий размер отверстий -го решета -го яруса; αδm,βδm,Rδm,Nδm- угол наклона к горизонту, направленность, амплитуда и частота колебаний -го решета в -м ярусе; n- количество решет в ярусе.

Очевидно, что  при известных fQH и fqB полнота просевания j-го компонента через δ-й решётный ярус [32]

,                 (3.93)

где для трёхрешётного яруса

.            (3.94)

При известной полноте просеивания εδj j-го компонента на отдельном ярусе решет (δ=1,2,...,4) полнота просеивания j-го компонента на всех ярусах решетного модуля при параллельной компоновке решётных ярусов (см. рис. 3.58) определяется из выражения

,                                            (3.95)

где aδj - содержание j-го компонента в сыпучем материале, поступающем на       -й решетный ярус.

При равномерном распределении j-х компонентов в сыпучем материале, поступающем на все решетные ярусы,

,                                        (3.96)

где PГQδ - вероятность попадания случайной величины Q на -й решетный ярус.

При последовательном расположении двухъярусных решётных модулей (=1, 2, 3, 4 (К=4)) (см. рис.3.56, схемы №2-№10) полнота просевания           j-го компонента на всех этих ярусах решёт εjП определяется из выражения:

,                       (3.97)

где Q1 и Q2 – подача сыпучего материала на 1-й и 2-й двухъярусные решётные модули.

При равномерном распределении j-х компонентов в сыпучем материале, поступающем на все решетные ярусы,

εjП=δ=1k=2PГQδ1εδj1⋅δ=3k=4PГQδ2εδj2,                         (3.98)

где

;          PГQ2=Hmin1C1f1Q(H)dH;              PГQ3=C2Hmax2f2Q(H)dH;   PГQ4=Hmin2C2f2Q(H)dH;

εδj - полнота просеивания j-го компонента через каждый ярус для двухъярусных решётных модулей определяется из выражения (3.93), для  qδР из выражения (3.91).

Величина прохода qδ зернового материала в первом двухъярусном решётном модуле определяется из выражения:

qδ=qП=jQ1ajεj=jQ1⋅aj⋅εj1,                                (3.99)

где величину εjопределим из выражения (3.95), εδiдля К=2, Q=Q1, q= q11(q12) при полноте просевания j-го компонента на длине L δm-го решета модуля из выражений

,                     (3.100)

где εδmj=f(qδmp,aδmp,L,α,β,R,n,bотв.),

qδmp=Q1⋅r−1rfQ(H)dHr=1cfQ(H)dH⋅p−1pfδq(B)dBp=1lfδq(B)dB,                                 (3.101)

где для решётного яруса №1 r=Hmax1, r-1=c1, c= Hmax; для решётного яруса №2 r=с1, r-1= Hmin1.

Проход j-го компонента под решета первого (δ=1) и второго (δ=2) ярусов первого двухъярусного решётного  модуля  определяется из выражений:

проход под два первых решета в ярусах №1 и №2 (см. рис.3.58):

;           (3.102)

проход под два вторых решета в ярусах №1 и №2:

qфj2=(Q1ajc1Hmax1f1Q(H)dH−qсj1)⋅ε1j2++(Q1ajНmin1C1f1Q(H)dH−qсj1)⋅ε2j2;                       (3.103)

проход под два третьих решета в ярусах №1 и №2:

qзj3=(Q1ajc1Hmax1f1Q(H)dH−qсj1−qфj2)⋅ε1j3++(Q1aНmin1C1f1Q(H)dH)−qсj1−qфj2)⋅ε2j3;                       (3.104)

сход с третьих решёт j-го компонента:

qсхj3=Q1aj−qсj1−qфj2−qзj3 ,

где  εδji- полнота просевания каждого j-го компонента на заданном δ-м ярусе и           i-м решете для определённых технологических свойств зернового материала и параметров решёт определяется по построенным уравнениям регрессии (см. гл. 2).

Содержание j-го компонента а2δj в зерновом материале, поступающем на второй двухъярусный решётный модуль (проход под решёта №3),

а2j=qзj3jqзj3 .                                                  (3.105)

Содержание j-го компонента в сходе с решёт №3

асхj3=qсхj3jqсхj3.                                                   (3.106)

Подача зернового материала на второй двухъярусный решётный модуль (проход под решёта №3)

Q2=QПзj=jqзj3.                                            (3.107)

Проход j-го компонента под решето первого (δ=1) и второго (δ=2) ярусов на втором двухрешётном модуле  определяем из выражений:

проход под два первых решета в ярусах №3 и №4

;      (3.108)

проход под два вторых решета в ярусах №3 и №4

qфj5=(Q2a2jС2Hmaxf2Q(H)dH−qфj4)⋅ε3j5++(Q2a2jНminC2f2Q(H)dH−qфj4)⋅ε4j5;                   (3.109)

проход под два третьих решета в ярусах №3 и №4

qзj6=(Q2a2jС2Hmaxf2Q(H)dH−qфj4−qфj5)⋅ε3j6++(Q2a2jНminC2f2Q(H)dH−qфj4−qфj5)⋅ε4j6;            (3.110)

сход с третьих решёт первого решётного модуля j-го компонента

qсхj6=Q2a2j−qфj4−qфj5−qзj6.                            (3.111)

Содержание j-го компонента аочδj в очищенном по схеме №2                        (см. рис.3.58) зерновом материале:

аочδj=qзj6jqзj6.                                            (3.112)

Сход с решёт №6 j-го компонента

qсхj6=Q2a2j−qфj4−qфj5−qфj6.                             (3.113)

Содержание j-го компонента аочδj в очищенном сходе с решёт №6:

.                                                 (3.114)

Полученные выражения (3.91)-(3.114) позволяют оценить проход j-х qпδmj и всех qпδm компонентов сыпучего материала через δm-е решето отдельных ярусов и всех k -ярусов Qпδmj, Qпδm и содержание j-х компонентов в проходе каждого m-го решета δ -го яруса bδmj и всех m-х ярусов bmj.

Установлено, что построенные математические модели с 95%-ной доверительной вероятностью адекватно описывают процесс сепарации на решётных модулях в воздушно-решетной зерноочистительной машине  [75].

С использованием математической модели (3.86)-(3.114) разработан алгоритм программы для ЭВМ ПК, позволяющий проводить параметрический синтез (целевая функция (3.86)) с учетом принятых ограничений (3.88) и задаваемых значений аргументов векторов F,А,Ap,Bм.

3.4.2. Моделирование процесса сепарации

Для моделирования процесса сепарации были приняты следующие условия:

плотность вероятности fQ(B) распределения подачи зернового материала по ширине B решёт в ярусах соответствует нормальному закону;

коэффициент ν вариации неравномерности распределения подачи Q зернового материала по ширине B решет в решетном модуле

ν=σQQ⋅100%=24%,

где 	Q -удельная подача гетерогенной сыпучей среды (зерна пшеницы) на один решётный модуль варьировалась от 1 до 5 кг/(мс);

W – влажность гетерогенной сыпучей среды (зерна пшеницы) составляла 14%;

L =790 мм -  длина решёт, входящих в решётный модуль;

α=6º - угол наклона решёт к горизонту;

β=0 направленность колебаний;

n=420 мин-1 частота колебаний;

R=8 мм – амплитуда колебаний решёт;

В=990 мм – ширина решета;

решёта плоские, с размерами прямоугольных отверстий 1,7х20 мм, 2,0х20 мм, 2,2х20 мм, 3,6х20 мм.

Состав исходного зернового материала (зерна пшеницы) для проводимого моделирования принят постоянным:

а1=0,9366- содержание зерна пшеницы;

а2=0,015 - содержание соломистых примесей;

а3=0,051 - содержание крупных примесей;

а4=0,0534 - содержание щуплого зерна;

а5=0,031 - содержание мелких сорных примесей;

а6=0,002 - содержание дроблёного зерна;

0,001 - содержание семян сорняков;

М(bi)=2,7465 мм – среднее значение толщины зерна;

σ2(bj)=0,042 мм2 – дисперсия толщины зерна;

апо≥апо,   апо=99,5% - задаваемая чистота очищенного зерна.

В качестве основного критерия использовался критерий  Еф→max [64]. Ограничения:

потеря зерна δз ≤0,5%;

выход зерна в фуражные отходы δa≤3%.

Результаты проведенного на ЭВМ моделирования процессов функционирования исследуемых десяти решетных модулей (см. рис.3.56) приведены в                   табл.3.24-3.26 и на рис.3.59-3.61.

Анализируя предварительные результаты моделирования, выделяем решётные модули №2, №3,  №4 (см. рис.3.56), которые дали лучшие показатели функционирования. Дальнейший анализ провели для решётных модулей со схемами №1-№4 (см. рис.3.56). Результаты представлены на рис.3.62-3.68.

Таблица 3.24

Чистота зернового материала (%), очищенного решётными модулями

с различными схемами функционирования

| Подача, кг/(см) | Номер схемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 |
| 1,03 | 97,853 | 99,281 | 99,78 | 99,75 | 99,181 | 99,081 | 98,69 | 98,22 | 98,55 | 98,42 |
| 1,54595 | 97,75975 | 99,1012 | 99,6891 | 99,6625 | 99,0012 | 98,8512 | 98,59 | 98,12 | 98,45 | 98,32 |
| 2,0619 | 97,6665 | 98,9032 | 99,5703 | 99,5417 | 98,8032 | 98,6332 | 98,41 | 98,03 | 98,27 | 98,18 |
| 2,57735 | 97,56165 | 98,6912 | 99,4454 | 99,414 | 98,5412 | 98,4312 | 98,32 | 97,86 | 98,18 | 98,05 |
| 3,0928 | 97,4568 | 98,4516 | 99,2607 | 99,2283 | 98,3016 | 98,2016 | 98,1 | 97,72 | 97,98 | 97,85 |
| 3,6099 | 97,35045 | 98,1749 | 99,0467 | 99,0117 | 98,0749 | 97,9549 | 97,98 | 97,6 | 97,8 | 97,67 |
| 4,127 | 97,2441 | 97,8291 | 98,8003 | 98,7601 | 97,7291 | 97,5291 | 374 97,62 | 97,48 | 97,48 | 97,35 |

Таблица 3.25

Содержание сорных примесей  в зерновом материале(%), очищенном решётными модулями

с различными схемами функционирования

| Подача, кг/(см) | Номер схемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 |
| 1,03 | 97,853 | 99,281 | 99,78 | 99,75 | 99,181 | 99,081 | 98,69 | 98,22 | 98,55 | 98,42 |
| 1,54595 | 97,75975 | 99,1012 | 99,6891 | 99,6625 | 99,0012 | 98,8512 | 98,59 | 98,12 | 98,45 | 98,32 |
| 2,0619 | 97,6665 | 98,9032 | 99,5703 | 99,5417 | 98,8032 | 98,6332 | 98,41 | 98,03 | 98,27 | 98,18 |
| 2,57735 | 97,56165 | 98,6912 | 99,4454 | 99,414 | 98,5412 | 98,4312 | 98,32 | 97,86 | 98,18 | 98,05 |
| 3,0928 | 97,4568 | 98,4516 | 99,2607 | 99,2283 | 98,3016 | 98,2016 | 98,1 | 97,72 | 97,98 | 97,85 |
| 3,6099 | 97,35045 | 98,1749 | 99,0467 | 99,0117 | 98,0749 | 97,9549 | 97,98 | 97,6 | 97,8 | 97,67 |
| 4,127 | 97,2441 | 97,8291 | 98,8003 | 98,7601 | 97,7291 | 97,5291 | 97,62 | 97,48 | 97,48 | 97,35 |

Таблица 3.26

Содержание зерновых примесей в зерновом материале (%), очищенном решётными модулями

с различными схемами функционирования

| Подача, кг/(см) | Номер схемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 |
| 1,03 | 97,853 | 99,281 | 99,78 | 99,75 | 99,181 | 99,081 | 98,69 | 98,22 | 98,55 | 98,42 |
| 1,54595 | 97,75975 | 99,1012 | 99,6891 | 99,6625 | 99,0012 | 98,8512 | 98,59 | 98,12 | 98,45 | 98,32 |
| 2,0619 | 97,6665 | 98,9032 | 99,5703 | 99,5417 | 98,8032 | 98,6332 | 98,41 | 98,03 | 98,27 | 98,18 |
| 2,57735 | 97,56165 | 98,6912 | 99,4454 | 99,414 | 98,5412 | 98,4312 | 98,32 | 97,86 | 98,18 | 98,05 |
| 3,0928 | 97,4568 | 98,4516 | 99,2607 | 99,2283 | 98,3016 | 98,2016 | 98,1 | 97,72 | 97,98 | 97,85 |
| 3,6099 | 97,35045 | 98,1749 | 99,0467 | 99,0117 | 98,0749 | 97,9549 | 97,98 | 97,6 | 97,8 | 97,67 |
| 375 4,127 | 97,2441 | 97,8291 | 98,8003 | 98,7601 | 97,7291 | 97,5291 | 97,62 | 97,48 | 97,48 | 97,35 |

| 376 |  |
| --- | --- |
| Рис.3.59. Чистота зернового материала, очищенного решётными модулями с различными схемами функционирования | Рис.3.60. Содержание сорных примесей в зерновом материале, очищенном решётными модулями с различными схемами функционирования |
| 377 |  |
| Рис.3.61. Содержание зерновых примесей в зерновом материале, очищенном решётными модулями с различными схемами функционирования | Рис.3.62. Полнота выделения дроблёной соломки из зернового материала, очищенного решётными модулями с различными схемами функционирования |
| 378 |  |
| Рис.3.63. Полнота выделения крупных примесей из зернового материала, очищенного решётными модулями с различными схемами функционирования | Рис.3.64. Полнота выделения щуплого зерна из зернового материала, очищенного решётными модулями с различными схемами функционирования |
| 379 |  |
| Рис.3.65. Полнота выделения мелких соломистых примесей из зернового материала, очищенного решётными модулями с различными схемами функционирования | Рис.3.66. Полнота выделения дроблёного зерна из зернового материала, очищенного решётными модулями с различными схемами функционирования |
| 380 |  |
| Рис.3.67. Полнота выделения семян сорняков из зернового материала, очищенного решётными модулями с различными схемами функционирования | Рис.3.68. Критерий функционирования решётных модулей с различными схемами функционирования |

Анализ полученных результатов показывает, что использование решетного модуля с последовательным расположением двух двухъярусных трёхрешётных модулей (см. рис.3.56, схема №3) за счет увеличения пути последовательного взаимодействия зернового материала с решетами и рациональной схемой их загрузки обеспечивает более качественное выделение примесей, при этом чистота очищенного зернового материала при подаче 2,57…4.127 кг/(см) составила 97,56…97,244% на решётном модуле с параллельным расположением решётных ярусов (см. рис.3.56, схема №1) и 99,44…98,8% на решётном модуле с последовательным расположением решётных ярусов (см. рис.3.56, схема №3). Содержание сорных примесей в очищенном на решётных модулях зерне составило – 0,938% - схема №1 и 0,01% - схема №3, содержание зерновых примесей при этом составило – 2,66% - схема №1 и 1,19 % - схема №3.

Анализ результатов, представленных на рис.3.61-3.68, показал, что  при подаче 4,127 кг/(см) полнота выделения на решётных модулях примесей различна: дроблёной соломки – 77,72% - схема №1 и 99,34% схема №2; крупных примесей – 94,23% - схема №1 и 99,8% - схема №2; щуплого зерна – 52,68% - схема №1 и 87,75% - схема №3; мелких соломистых примесей – 93,68% - схема №1 и 98,54% - схема №3; дроблёного зерна – 0,87% - схема №1 и 95,91% - схема №3; семян сорняков – 22,28% - схема №1 и 86,23% - схема №2, при этом критерий эффективности Еф имел величину 53,28% - схема №1 и 87,91% - схема №3. При оценке процессов только по критерию Еф целесообразна для очистки зернового материала зерноочистительная машина с последовательной компоновкой решётных модулей (см. рис.3.56, схема №3).

Окончательное решение о выборе структуры решётных модулей необходимо определять после уточняющих стендовых испытаний решётных модулей и второго этапа системной оптимизации – структурно-параметрическом синтезе отделения семенной очистки агрегата при использовании в нем зерноочистительной машины с различными решётными модулями при применении экономических критериев.

3.4.3. Экспериментальная оценка показателей

функционирования решётных модулей

при очистке семян пшеницы

Используя известную методику [64, 106-108], в лаборатории сепарации ДГТУ  проведены стендовые исследования выбранных (см. рис.3.56, схемы №2-4) решётных модулей. Цель исследований – оценка показателей функциониро-            вания решётных модулей при семенной очистке зерна пшеницы сорта «Зерноградская 9» из бункера зерноуборочного комбайна Дон-1500Б, при работе с одинаковыми кинематическими параметрами:

L =790 мм -  длина решёт, входящих в решётный модуль;

α=6º - угол наклона решёт к горизонту;

β=0 направленность колебаний;

n=420 мин-1 частота колебаний;

R=8 мм – амплитуда колебаний решёт;

L=790 мм – длина решета;

Q=1…4 кг/(см) – удельная подача зернового материала на решётный             модуль.

По известным методикам и рекомендациям, учитывая технологические свойства зернового материала, были приняты решёта, имеющие следующие характеристики:

верхний решётный стан в решётных модулях №2-4 (см. рис.3.56) оснащался плоскими решётами с шириной прямоугольных отверстий: 1,7 мм – первое решето (для выделения мелких сорных примесей); 2,0 мм – второе решето (для выделения щуплого и дроблёного зерна), 3,6 мм – третье решето (для выделения крупных примесей);

нижний решётный стан в решётных модулях №2-4 (см. рис.3.56) имел плоские решета с шириной прямоугольных отверстий:

для схемы №2 – 2,0 мм – первое и второе решето (для выделения трудноотделимых зерновых примесей – щуплого и дроблёного зерна), 3,6 мм – третье решето (для выделения крупных примесей);

для схемы №3 – 2,0 мм – первое решето, 2,2 мм – второе решетом (для выделения трудноотделимых зерновых примесей – щуплого и дроблёного зерна), 2,6 – мм –третье решето (для выделения мелкого зерна);

для схемы №4 – 2,0 мм – первое решето, 2,2 мм – второе и третье решето (для выделения трудноотделимых зерновых примесей – щуплого и дроблёного зерна).

Эксперименты и обработка результатов проводились по известным методикам [109, 110]. Усреднённые по трём повторностям расчётные результаты опытов представлены на рис.3.69-3.71.

| 383 |  |
| --- | --- |
| Рис.3.69. Зависимость чистоты зерна, очищенного различными решётными модулями на лабораторном стенде, от подачи на них зернового материала | Рис.3.70. Содержание сорных примесей в зерне, очищенном различными решётными модулями на лабораторном стенде |

Рис.3.71. Содержание зерновых примесей в зерне,

очищенном различными решётными модулями на лабораторном стенде

Выявлено, что чистота зерна, очищенного решётными модулями по схемам №3 и №4 (см. рис.3.56),  составила 99,73-98,73% при подаче зернового материала 1,05 кг/(см) – 4,16 кг/(см), по схеме №1 (прототип, см. рис.3.56) -                    97,66-97,26%, содержание зерновых и сорных примесей в очищенном зерне ниже при использовании схем №2-4, чем при схеме №1 (см. рис.3.56).

Результаты стендовых испытаний выделенных решётных модулей, оцененных по критерию эффективности сепарации, подтвердили результаты моделирования, следовательно, можно сделать предварительный вывод о рациональности решётных модулей с последовательной компоновкой решёт (см. рис.3.56,        схемы №3-4).

3.5. Сравнительные стендовые испытания

двухъярусных четырехрешетных

и одноярусных трехрешетных модулей

Сравнительные стендовые испытания решетных модулей (см. рис.3.8) в режиме предварительной очистки зерна пшеницы проведены на специальной установке в лаборатории сепарации ДГТУ [51, 84].

Исходный зерновой материал: пшеница «Северодонская», влажность 14%, содержание дробленых половинок зерна 1,43%, щуплого зерна 9,35%, семян сорняков 0,96%, мелких сорных примесей 0,37%, крупных сорных примесей 1,83%, дробленой соломки 0,35%.

Классический двухъярусный решетный модуль оснащался решетными полотнами длиной каждое 990 мм, а одноярусный трехрешетный - решетными полотнами длиной каждое 790 мм. При этом решето N1 – с рабочим размером продолговатых отверстий □3,2 мм, N2 - □4,0 мм, N5 - 2,5 мм, N6 - 2,5 мм. Решета одноярусного трехрешетного модуля: решето N5 - 2,5 мм, решето N1 - □3,2 мм, решето N2 - □4,0 мм.

Кинематические параметры решетных модулей одинаковы и постоянны: n=7,17 с-1 (430 мин-1), α=80, R=8 мм.

Результаты стендовых испытаний, усредненные по трем повторностям, представлены на рис.3.72-3.75 и в табл.3.27, 3.28.

Выявлено, что при заданном интервале вариации подач Q зернового материала (см. рис.3.72-3.75) агропоказатель bc≤3% (содержание сорных примесей bc в очищенном зерне) выполняется. Исходя из этого величина производительности сравниваемых решетных станов оценивалась по второму агропоказателю εbз≤0,05%.

Для этих условий (см. рис.3.72, 3.74) производительность одного двухъярусного решетного модуля 4,72 кг/(мс) и одного трехрешетного модуля       5,12 кг/(мс). Прирост производительности одного трехрешетного модуля на 8,47% при одинаковых площадях зерновых решетах N1 и N2 определяется рациональной компоновкой трехрешетного модуля, при которой на подсевном решете N5 происходит процесс «сегрегации», улучшающий полноту просевания зерна на последующих решетах N1 и N2.

Таблица 3.27

Основные показатели функционирования двухъярусного четырехрешетного модуля

в режиме предварительной очистки зерна пшеницы

386

| № опыта | Подача зернового материала, Q, кг/(м*c) |  | Полнота просевания j-х компонентов зернового материала εj (к исходному), % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание сорных примесей в очищенном зерне, bc, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | под решето №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | под решето №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | εсол |  | εкп |  | εсм |  | εсс |  | εщз |  | εсол |  |  | εкп |  | εсм |  | εсс |  | εщз |  | εпол |  | εз |  |
| 1 | 1,22 |  | 0 |  | 0 |  | 99,70 |  | 95,88 |  | 21,52 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 3,04 |  | 7,31 |  | 0,053 |  | 0,082 |  |
| 2 | 2,98 |  | 0 |  | 0 |  | 98,55 |  | 81,46 |  | 14,0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0,35 |  | 12,17 |  | 7,73 |  | 0,180 |  | 0,170 |  |
| 3 | 3,55 |  | 0 |  | 0 |  | 97,30 |  | 73,60 |  | 11,2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 6,19 |  | 15,27 |  | 7,17 |  | 0,064 |  | 0,10 |  |
| 4 | 4,02 |  | 0 |  | 0 |  | 88,27 |  | 71,03 |  | 7,4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 11,27 |  | 19,90 |  | 6,73 |  | 0,033 |  | 0,10 |  |
| 5 | 4,40 |  | 0 |  | 0 |  | 88,11 |  | 45,40 |  | 5,2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 7,55 |  | 20,37 |  | 5,93 |  | 0 |  | 0,15 |  |
| 6 | 4,81 |  | 0 |  | 0 |  | 93,60 |  | 43,55 |  | 6,5 |  | 0 |  |  | 0 |  | 3,80 |  | 20,10 |  | 5,5 |  | 0,71 |  | 0,80 |  |
|  | в очищенном зерне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в очищенном зерне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | εсол | εкп |  | εсм |  | εсс |  | εщз |  | εпол | εз | bсол |  |  | bкп |  | bсм |  | bcc |  | bщз |  | bпол |  | bз |  |  |
| 1 | 66,37 | 16,05 |  | 0,31 |  | 1,08 |  | 71,17 |  | 99,95 | 99,94 | 0,15 |  |  | 0,32 |  | 0,025 |  | 0,044 |  | 4,65 |  | 2,43 |  | 92,53 |  | 1,067 |
| 2 | 91,35 | 23,91 |  | 0,46 |  | 3,0 |  | 72,46 |  | 99,47 | 99,80 | 0,27 |  |  | 0,62 |  | 0,025 |  | 0,076 |  | 4,55 |  | 2,11 |  | 92,65 |  | 1,53 |
| 3 | 75,17 | 26,50 |  | 1,63 |  | 11,13 |  | 81,57 |  | 99,93 | 99,91 | 0,14 |  |  | 0,83 |  | 0,077 |  | 0,23 |  | 5,1 |  | 2,08 |  | 91,69 |  | 1,57 |
| 4 | 53,67 | 24,37 |  | 7,06 |  | 21,37 |  | 85,90 |  | 99,97 | 99,90 | 0,17 |  |  | 0,52 |  | 0,10 |  | 0,40 |  | 5,5 |  | 2,30 |  | 90,94 |  | 1,48 |
| 5 | 23,67 | 13,40 |  | 4,3 |  | 28,67 |  | 85,87 |  | 100,0 | 99,85 | 0,05 |  |  | 0,40 |  | 0,11 |  | 0,67 |  | 5,74 |  | 2,16 |  | 90,91 |  | 0,80 |
| 6 | 18,0 | 5,95 |  | 2,6 |  | 36,35 |  | 88,0 |  | 99,29 | 99,23 | 0,10 |  |  | 0,25 |  | 0,10 |  | 0,70 |  | 5,75 |  | 1,85 |  | 91,31 |  | 0,41 |

Таблица 3.28

Основные показатели функционирования трехрешетного одноярусного модуля

в режиме предварительной очистки зерна пшеницы

| № опыта | Подача зерново- го материала, Q, кг/(мс) |  | Полнота просеваемости j-го компонента зернового материала под решета яруса ( к исходному содержанию), εj,% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | под решето №5 |  |  |  |  |  |  |  | под решето №1 |  |  |  |  |  |  |  |  | под решето №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | εсол | εкп |  | εщз |  | εсм |  | εз | εсол | εкп |  | εщз |  | εсм |  |  | εз | εсол | εкп |  |  | εщз | εсм |  |  | εз |
| 1 | 2,97 |  | 0 | 0 |  | 9,57 |  | 78,11 |  | 0,069 | 8,7 | 1,61 |  | 90,21 |  | 21,89 |  |  | 98,37 | 43,35 | 17,66 |  |  | 0,22 | 0 |  |  | 1,56 |
| 2 | 3,53 |  | 0 | 0 |  | 8,48 |  | 75,79 |  | 0,091 | 0,84 | 0,9 |  | 85,96 |  | 23,98 |  |  | 85,27 | 41,42 | 17,54 |  |  | 5,55 | 0,23 |  |  | 14,64 |
| 3 | 3,96 |  | 0 | 0 |  | 4,51 |  | 74,27 |  | 0,081 | 0 | 0 |  | 72,49 |  | 23,65 |  |  | 64,34 | 48,03 | 15,21 |  |  | 23,02 | 1,56 |  |  | 35,57 |
| 4 | 4,54 |  | 0 | 0 |  | 4,86 |  | 66,85 |  | 0,065 | 0,99 | 0,13 |  | 63,49 |  | 28,21 |  |  | 57,58 | 46,01 | 15,51 |  |  | 31,64 | 4,94 |  |  | 42,36 |
| 5 | 5,0 |  | 0 | 0 |  | 5,06 |  | 40,11 |  | 0,045 | 0 | 0 |  | 35,57 |  | 34,75 |  |  | 28,62 | 23,98 | 12,24 |  |  | 59,36 | 84,98 |  |  | 71,33 |
| 387 6 | 5,5 |  | 0 | 0 |  | 2,6 |  | 30,13 |  | 0,051 | 0 | 0 |  | 20,53 |  | 43,55 |  |  | 17,02 | 7,0 | 2,65 |  |  | 69,70 | 38,24 |  |  | 65,57 |
|  | Полнота просеваемости j-го компонента зернового материала под решета яруса (к исходному содержанию),εj, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание j-го компонента в очищенном зерне, bj, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание сорных примесей, % |  |  | Полнота выделения сорных примесей, % |  |  |
|  | под решето №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | под решета №1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | εсол | εкп |  |  | εщз |  | εсм |  | εз |  | bсол |  | bкп |  | bщ |  | bсм | bз |  |  |  | bc |  |  |  |  | εвс |  |
| 1 | 52,04 | 19,48 |  |  | 90,43 |  | 21,89 |  | 99,931 |  | 0,29 |  | 0,76 |  | 5,22 |  | 0,88 | 92,85 |  |  |  | 1,93 |  |  |  |  | 78,48 |  |
| 2 | 42,27 | 18,44 |  |  | 91,52 |  | 24,21 |  | 99,909 |  | 0,24 |  | 0,58 |  | 5,54 |  | 0,95 | 92,69 |  |  |  | 1,77 |  |  |  |  | 78,74 |  |
| 3 | 48,03 | 15,21 |  |  | 95,50 |  | 25,73 |  | 99,919 |  | 0,29 |  | 0,56 |  | 5,73 |  | 0,71 | 92.71 |  |  |  | 1,56 |  |  |  |  | 78,27 |  |
| 4 | 47,22 | 15,56 |  |  | 95,14 |  | 32.15 |  | 99,935 |  | 0,17 |  | 0,48 |  | 5,72 |  | 1,04 | 92,59 |  |  |  | 1,69 |  |  |  |  | 75,44 |  |
| 5 | 23,98 | 12,24 |  |  | 94,91 |  | 59,73 |  | 99,95 |  | 0,12 |  | 0,437 |  | 6,58 |  | 1,88 | 90,98 |  |  |  | 2,42 |  |  |  |  | 65,54 |  |
| 6 | 7,0 | 2,05 |  |  | 90,23 |  | 68,66 |  | 82,69 |  | 0,41 |  | 0,09 |  | 6,91 |  | 2,34 | 90,62 |  |  |  | 2,47 |  |  |  |  | 69,57 |  |

| Рис.3.72. Зависимость полноты выделения εbj из зернового материала j-х компонентов от его подачи Q и схемы решетных модулей в режиме предварительной очистки: εвз - зерна пшеницы, εвсм - мелких сорных примесей, εвщ - щуплого зерна, εвсол - дробленой соломки, εвкп - крупных сорных примесей; 1, 3, 5, 7, 9 – один двухъярусный решетный модуль; 2, 4, 6, 8, 10 – один трехрешетный модуль | Рис.3.73. Зависимость содержания bj j-х компонентов в очищенном зерне от подачи Q зернового материала и схемы решетного модуля в режиме предварительной очистки зерна пшеницы: bсм - мелких сорных примесей, bщз - щуплого зерна, bсол - дробленой соломки, bкп - крупных примесей, апо - чистота зерна; 1, 3, 5, 7, 9 – один двухъярусный решетный модуль; 2, 4, 6, 8, 10 – один трехрешетный модуль |
| --- | --- |

Например, при постоянной подаче 3,5 кг/(мс) зернового материала на сравниваемые решетные модули полнота выделения из него: мелких сорных примесей на одном двухъярусном решетном модуле εвсм=79%, на одном трехрешетном - εвсм=68% (снижение на 13,92% за счет уменьшенной в 2,5 раза площади подсевного решета); щуплого зерна на двухъярусном решетном модуле εвщ=20%, на одном трехрешетном - εвщ=6,66% (снижение в 3 раза, что, несомненно, положительно, так как уменьшает выход фуражных отходов в сорные отходы); соломистых примесей на двухъярусном модуле εвсол=23%, на одном трехрешетном εвсол=47% (рост в 2,04 раза); крупных примесей на двухъярусном модуле 75,5%, на одном трехрешетном - εвкп=81,5% (рост на 7,95%).

| Рис.3.74. Зависимость полноты выделения εbj из зернового материала j-х компонентов от его подачи Q и схемы решетных модулей в режиме предварительной очистки: εвз - зерна пшеницы, εвсм - мелких сорных примесей, εвщ - щуплого зерна, εвсол - дробленой соломки, εвкп - крупных сорных примесей, 1, 3, 5, 7, 9 – один двухъярусный решетный модуль; 2, 4, 6, 8, 10 – два трехрешетных модуля | Рис.3.75. Зависимость содержания bj j-х компонентов в очищенном зерне от подачи Q зернового материала и схемы решетных модулей в режиме предварительной очистки: bсм - мелких сорных примесей, bщз - щуплого зерна, bсол - дробленой соломки, bкп - крупных сорных примесей, апо - чистота зерна; 1, 3, 5, 7, 9 – один двухъярусный решетный модуль; 2, 4, 6, 8, 10 – два трехрешетных модуля |
| --- | --- |

Причиной роста полноты выделения из зернового материала на трехрешетном модуле соломистых и крупных сорных примесей следует считать рациональную компоновку решет в ярусе: на первом подсевном решете активно протекают внутрислоевые процессы, обеспечивающие всплывание в зерновом слое компонентов с малой плотностью и высокими коэффициентами внутреннего трения, что подготавливает зерновой материал к сепарации на решетах N1 и N2 (см. рис.3.8).

Рост эффективности сепарации в режиме предварительной очистки зерна пшеницы одноярусным трехрешетным модулем показан со значительным увеличением критерия Еф эффективности сепарации (рис.3.76).

Рис.3.76. Изменение величины критерия эффективности сепарации Еф зерна пшеницы на решетных модулях от подачи Q зернового материала, схемы решетного модуля и вида очистки зерна: предварительная очистка двухъярусным (1) и одним одноярусным трехрешетным (2) модулем; первичная очистка двухъярусным (3) и одним одноярусным (4) модулем; семенная очистка двухъярусным (5) и одним одноярусным трехрешетным (6) модулем

Производительность МПО, оснащенных двумя классическими двухъярусными решетными модулями для условий эксперимента при их ширине 990 мм, – 32,62 т/ч (общая площадь решет в модуле – 7,84 м2). При использовании в МПО двух трехрешетных одноярусных модулей – 36,86 т/ч (прирост производительности на 12,99%; общая площадь решет в ярусе          4,69 м2). При использовании четырех трех-решетных ярусов – 70,77 т/ч (прирост в 2,17 раз; общая площадь решет в ярусе 9,38 м2).

Оценены показатели сепарации (см. рис.3.77-3.78, табл.3.29, 3.30) сравниваемых решетных модулей в режиме первичной (продовольственной) очистки исходного зернового материала.

Проведен анализ величин удельной просеваемости зерна через решета с продолговатыми отверстиями и заданное количество и качество выходных фракций при первичной очистке зерна пшеницы. Выявлено, что для проведенных испытаний содержание в очищенном зерне сорных примесей для обеих схем решетных модулей удовлетворяет агротребованиям bc<1%.

Таблица 3.29

Основные показатели функционирования двухъярусного модуля

в режиме очистки зерна пшеницы продовольственного назначения

| № опыта | Подача зернового материала Q, кг/(мс) | Полнота просеваемости j-х компонентов зернового материала под решета, j, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Под решето №5 |  |  |  |  | Под решето №6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | щз | сс | см | сол | кп | з | пол | щз | сс | см | сол | кп |
| 1 | 0,509 | 88,27 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 2,82 | 0,08 | 9,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0,705 | 87,44 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 2,91 | 0 | 9,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0,804 | 82,37 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 2,45 | 0 | 14,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0,991 | 79,45 | 99,92 | 100,0 | 0 | 0 | 2,42 | 0 | 15,96 | 0,08 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1,102 | 69,75 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 3,13 | 0 | 23,98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1,221 | 69,92 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 2,30 | 0 | 22,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1,354 | 60,59 | 96,80 | 100,0 | 0 | 0 | 2,55 | 0 | 26,35 | 3,2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2,04 | 41,47 | 85,80 | 95,94 | 0 | 0 | 1,60 | 0,03 | 24,92 | 8,4 | 0,3 | 0 | 0 |
| 9 | 2,98 | 33,40 | 79,91 | 97,32 | 0 | 0 | 1,43 | 0 | 26,37 | 15,3 | 0,06 | 0 | 0 |
| 10 | 3,62 | 23,78 | 65,66 | 96,65 | 0 | 0 | 1,18 | 0,8 | 22,09 | 23,2 | 1,86 | 0 | 0 |
| 11 | 4,36 | 21,63 | 53,82 | 92,58 | 0 | 0 | 1,31 | 0,16 | 24,06 | 27,8 | 4,29 | 0 | 0 |
| 12 | 3,93 | 13,92 | 43,39 | 95,98 | 0 | 0 | 0,79 | 0 | 12,93 | 21,6 | 1,34 | 0 | 0 |

| № опыта | Полнота прохода j-х компонентов зернового материала в конечный продукт |  |  |  |  |  |  | Содержание j-х компонентов в очищенном зерна, % |  |  |  |  |  |  | Содержание сорных примесей в очищенном зерна, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | з | пол | щз | сс | см | сол | кп | bз | bпол | bщз | bсс | bсм | bсол | bкп |  |
| 1 | 97,18 | 100,0 | 2,14 | 0 | 0 | 35,16 | 7,48 | 96,80 | 2,63 | 0,15 | 0 | 0 | 0,13 | 0,26 | 0,42 |
| 2 | 97,09 | 100,0 | 3,26 | 0 | 0 | 43,24 | 6,46 | 96,34 | 3,01 | 0,25 | 0 | 0 | 0,15 | 0,25 | 0,40 |
| 3 | 97,54 | 100,0 | 3,63 | 0 | 0 | 53,15 | 12,85 | 96,67 | 2,56 | 0,26 | 0 | 0 | 0,18 | 0,33 | 0,41 |
| 4 | 97,58 | 100,0 | 4,58 | 0 | 0 | 46,73 | 7,15 | 96,03 | 3,18 | 0,34 | 0 | 0 | 0,19 | 0,26 | 0,45 |
| 5 | 96,78 | 100,0 | 8,07 | 0 | 0 | 52,16 | 11,18 | 95,96 | 2,84 | 0,57 | 0 | 0 | 0,25 | 0,38 | 0,63 |
| 6 | 97,70 | 100,0 | 7,91 | 0 | 0 | 62,26 | 11,53 | 96,07 | 2,75 | 0,60 | 0 | 0 | 0,20 | 0,38 | 0,58 |
| 7 | 97,45 | 100,0 | 13,07 | 0 | 0 | 48,27 | 8,26 | 95,10 | 2,86 | 1,63 | 0 | 0 | 0,13 | 0,28 | 0,41 |
| 8 | 98,40 | 99,96 | 33,60 | 3,6 | 3,7 | 63,60 | 9,10 | 94,57 | 2,63 | 2,29 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,29 | 0,64 |
| 9 | 98,57 | 100,0 | 40,23 | 5,5 | 2,6 | 47,36 | 8,63 | 94,66 | 2,06 | 2,74 | 0,13 | 0,09 | 0,19 | 0,29 | 0,70 |
| 10 | 98,82 | 99,20 | 54,14 | 11,0 | 1,5 | 39,15 | 6,47 | 93,03 | 2,13 | 3,43 | 0,17 | 0,09 | 0,13 | 0,25 | 0,64 |
| 11 | 98,69 | 99,84 | 54,31 | 18,3 | 3,14 | 10,10 | 3,12 | 92,94 | 3,23 | 4,10 | 0,43 | 0,09 | 0,07 | 0,21 | 0,80 |
| 12 | 91,99 | 94,52 | 70,71 | 34,7 | 2,7 | 17,65 | 4,11 | 91,19 | 2,33 | 5,52 | 0,68 | 0,11 | 0,07 | 0,17 | 1,03 |

Таблица 3.30

Основные показатели функционирования одноярусного трехрешетного модуля

392

в режиме очистки зерна пшеницы продовольственного назначения

| № опыта | Подача зернового материала Q, кг/(мс) |  | Полнота порсевания j-го компонента зернового материала под решета модуля, j, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Под решето №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Под решето №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Под решето №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сол |  | кп |  | щз |  | см |  | з |  | сол |  | кп |  | щз |  | см |  | з |  | сол |  | кп |  | щз |  | см |  | з |
| 1 | 1,26 |  | 0 |  | 0 |  | 22,77 |  | 99,74 |  | 0,169 |  | 0 |  | 0 |  | 76,65 |  | 88,32 |  | 2,71 |  | 23,45 |  | 4,13 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 2 | 1,74 |  | 0 |  | 0 |  | 20,10 |  | 93,19 |  | 0,177 |  | 0 |  | 0 |  | 65,629 |  | 92,20 |  | 1,75 |  | 32,66 |  | 5,73 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 3 | 2,26 |  | 0 |  | 0 |  | 11,29 |  | 77,87 |  | 0,087 |  | 0 |  | 0 |  | 39,89 |  | 84,43 |  | 1,14 |  | 24,66 |  | 2,89 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 4 | 2,96 |  | 0 |  | 0 |  | 10,18 |  | 76,92 |  | 0,103 |  | 0 |  | 0 |  | 29,73 |  | 72,77 |  | 0,9 |  | 27,09 |  | 3,57 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 5 | 3,53 |  | 0 |  | 0 |  | 9,82 |  | 70,87 |  | 0,082 |  | 0 |  | 0 |  | 29,44 |  | 69,99 |  | 0,99 |  | 29,17 |  | 3,57 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| № опыта | Полнота просеваемости j-х компонентов зернового материала на решете №2 (к содержанию в них исходного зернового материала), % |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание j-х компонентов в очищенном зерне, bj, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание сорных примесей в очищенном зерне, bc, % |  | Полнота выделения из зернового материала сорных примесей, вс, % |  | Выход фракций под решето, кг/(мс) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сол | кп |  | щз |  | см |  | з |  | bсол |  | bкп |  | bщз |  | bсм |  | bз |  |  |  |  |  | №5 |  | №6 |  | №7 |  | Сходом с яруса |  |
| 1 | 23,44 | 4,13 |  | 18,0 |  | 0,327 |  | 97,125 |  | 0,14 |  | 0,25 |  | 1,241 |  | 0,01 |  | 98,359 |  | 0,400 |  | 97,16 |  | 0,050 |  | 0,072 |  | 1,073 |  | 0,063 |  |
| 2 | 32,66 | 5,73 |  | 27,50 |  | 0,401 |  | 98,077 |  | 0,21 |  | 0,31 |  | 0,913 |  | 0,015 |  | 98,552 |  | 0,535 |  | 96,576 |  | 0,068 |  | 0,080 |  | 1,507 |  | 0,085 |  |
| 3 | 24,667 | 2,89 |  | 53,45 |  | 3,51 |  | 98,777 |  | 0.12 |  | 0,15 |  | 3,50 |  | 0.115 |  | 96,116 |  | 0,385 |  | 97,102 |  | 0.066 |  | 0,078 |  | 2,001 |  | 0,115 |  |
| 4 | 27,09 | 3,57 |  | 61,75 |  | 6,12 |  | 99,0 |  | 0,16 |  | 0,23 |  | 4,09 |  | 0,246 |  | 95,274 |  | 0,636 |  | 95,060 |  | 0,084 |  | 0,081 |  | 2,644 |  | 0,151 |  |
| 5 | 29,17 | 3,57 |  | 63,61 |  | 8,68 |  | 98,931 |  | 0,18 |  | 0,22 |  | 4,66 |  | 0,333 |  | 94,607 |  | 0,733 |  | 94,368 |  | 0,093 |  | 0,102 |  | 3,158 |  | 0,177 |  |

Оценка производительности одного двухъярусного и одного одноярусного трехрешетного модуля проведена по условиям выполнения агротребований на потерю зерна пшеницы сходом с зерновых решет (см. рис.3.8, решето N2) εвз≤0,05% и на содержание в очищенном зерне зерновых примесей bщз≤2,0%.

Установлено, что для заданных агротребований производительность одного двухъярусного решетного модуля 1,84 кг/(мс) (6,62 т/ч), одного и двух трехрешетных модулей соответственно – 1,62 кг/(мс) (5,87 т/(мч)) и 3,25 кг/(мс)        (11,7 т/(мч)).

| Рис.3.77. Зависимость полноты выделения εbj из зернового материала j-х компонентов от его подачи Q и схемы решетных модулей в режиме очистки зерна пшеницы продовольственного назначения: εвз - зерна пшеницы, εвсм - мелких сорных примесей, εвщ - щуплого зерна, εвсол - дробленой соломки, εвкп - крупных сорных примесей; 1, 3, 5, 7, 9 – один двухъярусный решетный модуль; 2, 4, 6, 8, 10 – один трехрешетный одноярусный модуль | Рис.3.78. Зависимость полноты выделения εbj из зернового материала j-х компонентов от его подачи Q и схемы решетных модулей в режиме очистки зерна пшеницы продовольственного назначения: εвз - зерна пшеницы, εвсм - мелких сорных примесей, εвщ - щуплого зерна, εвсол - дробленой соломки, εвкп - крупных сорных примесей; 1, 3, 5, 7, 9 – один двухъярусный решетный модуль; 2, 4, 6, 8, 10 – два трехрешетных одноярусных модуля |
| --- | --- |

Для такой производительности чистота зерна, очищенного одним двухъярусным решетным модулем, 97,4%, двумя трехрешетными модулями – 98% (прирост на 0,62%). Содержание в зерне, очищенном двухъярусном решетным модулем, соломистых примесей 0,306%, крупных примесей – 0,40%, а в зерне, очищенном двумя трехрешетными модулями соответственно 0,150% (снижение в 2,4 раза) и 0,203% (снижение в 2 раза).

При одинаковой подаче зернового материала Q-3 кг/(мс)  на один двухъярусный решетный модуль и на два трехрешетных модуля чистота очищенного ими зерна пшеницы соответственно 95,6 и 98,2% (рост на 2,72%), содержание в очищенном зерне щуплого зерна соответственно 3,6 и 1,73% (снижение в 2,8 раз), соломистых примесей соответственно 0,207 и 0,150% (снижение в 1,36 раз), крупных сорных примесей 0,39 и 0,203% (снижение в 1,92 раза).

| Рис.3.79. Зависимость полноты выделения εbj из зернового материала j-х компонентов от его подачи Q и схемы решетных модулей в режиме семенной очистки зерна пшеницы: εвз - зерна пшеницы, εвсм- мелких сорных примесей, εвщ- щуплого зерна, εвсол- дробленой соломки, εвкп - крупных сорных примесей, 1, 3, 5, 7, 9 – один двухъярусный решетный модуль; 2, 4, 6, 8, 10 – два трехрешетных одноярусных модуля | Рис.3.80. Зависимость содержания bjj-х компонентов в очищенном зерне от подачи Q зернового материала и схемы решетных модулей в режиме семенной очистки зерна пшеницы: bсм - мелких сорных примесей, bщ - щуплого зерна, bсол - дробленой соломки, bкп - крупных примесей, апо - семян пшеницы (чистота зерна); 1, 3, 5, 7, 9 – один двухъярусный решетный модуль; 2, 4, 6, 8, 10 – два трехрешетных одноярусных модуля |
| --- | --- |

Анализ результатов параметрической оптимизации решетных модулей с учетом требований к выходным фракциям позволил выбрать рациональные параметры решет в трехрешетном одноярусном решетном модуле применительно к зерноочистительным машинам семенной очистки зерна: решето N5 - □1,7 мм; решето N6 - □2,2 мм; решето N2 - □3,2 мм (см. рис.3.8); длина каждого решета в ярусе  790 мм.

Двухъярусный решетный модуль оснащался решетными полотнами длиной каждое 990 мм с рабочими размерами отверстий: решето N1 - □3,0 мм;               N2- □3,4 мм; N5 - □2,0 мм; N6 - □2,2 мм. Кинематические параметры сравниваемых модулей постоянны: α=60, R=8 мм, n=7,17 с-1 (430 мин-1).

Исходный зерновой материал: пшеница «Северодонская», влажность W=14%, содержание щуплого зерна 8%, сора мелкого 2,0%, дробленой соломки 0,5%, крупных сорных примесей 4%. Результаты стендовых испытаний, усредненные по трем повторностям, представлены на рис.3.79, 3.80 и в табл. 3.31 (чистота зерна апо без учета половинок зерна).

Выявлено, что для выполнения агропоказателя по чистоте очищенного зерна производительность одного классического двухъярусного решетного модуля Q=1,08 кг/(мс) (3,88 т/(мч), а одного трехрешетного одноярусного модуля Q=1,22 кг/(мс) (4,392 т/(мч), прирост производительности на 12,96%.

Установлено, что при равной подаче зернового материала, например               Q=1 кг/(мс), чистота зерна, очищенного одним трехрешетным модулем 99%, а двухярусным модулем 98,2%, при этом содержание в зерне, очищенном трехрешетным модулем, соломистых примесей меньше, чем у эталона в 2,07 раза (соответственно 0,13% и 0,27%), крупных сорных примесей – в 1,28 раз (соответственно 0,29% и 0,37%).

Рост эффективности семенной очистки зерна пшеницы на одноярусном трехрешетном модуле определен и величиной критерия эффективности (см. рис.3.76).

Производительность зерноочистительной машины с двумя двухъярусными решетными модулями 2,16 кг/(мс) (7,77 т/(мч), а с четырьмя трехрешетными модулями – 4,88 кг/(мс) (17,56 т/(мч).

Результаты проведенных стендовых исследований:

1. Установлена технологическая эффективность использования одноярусных трехрешетных модулей в зерноочистительных машинах и агрегатах.

2. Определено, что использование двух одноярусных трехрешетных модулей по сравнению с серийным двухъярусным четырехрешетным модулем повышает в 2,17 раз производительность предварительной, в 1,77 раз первичной (базисные кондиции продовольственного назначения) и в 2,25 раз семенной очистки зернового материала за счет рациональной компоновки решет, соотношения площадей подсевных и зерновых решет, тонкослойной сепарации и обеспечения условий для активного процесса расслоения фракций в зерновом слое.

Рекомендуемый набор решет к трехрешетному модулю для различных режимов очистки зерна пшеницы приведен в табл.3.32.

Таблица 3.31

Основные показатели функционирования одноярусного трехрешетного модуля

в режиме семенной очистки зерна пшеницы

396

| № опыта | Подача зернового материала Q, кг/(мс) |  | Полнота порсевания j-го компонента зернового материала(к исходному) под решета, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Под решето №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Под решето №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Под решето №2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | щз |  | сс |  | см |  | сол |  | кп |  | з |  | пол | щз |  | ос |  | мс |  | сол |  | кп |  | з |  | пол |  | щз |  | сс |  |
| 1 | 0,509 |  | 85,62 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 0 |  | 0 |  | 9,92 |  | 11,67 | 12,35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90,08 |  | 85,35 |  | 1,21 |  | 0 |  |
| 2 | 0,586 |  | 85,30 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 0 |  | 0 |  | 8,41 |  | 11,67 | 13,44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 91,59 |  | 88,33 |  | 1,25 |  | 0 |  |
| 3 | 0,705 |  | 77,74 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 0 |  | 0 |  | 8,21 |  | 13,02 | 18,92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 92,12 |  | 86,96 |  | 3,37 |  | 0 |  |
| 4 | 0,804 |  | 72,65 |  | 98,75 |  | 100,0 |  | 0 |  | 0 |  | 10,77 |  | 11,82 | 24,59 |  | 1,25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 89,23 |  | 88,18 |  | 2,76 |  | 0 |  |
| 5 | 0,991 |  | 56,99 |  | 95,50 |  | 100,0 |  | 0 |  | 0 |  | 7,88 |  | 12,14 | 36,85 |  | 4,50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 91,64 |  | 87,82 |  | 6,15 |  | 0 |  |
| 6 | 1,102 |  | 55,32 |  | 92,66 |  | 100,0 |  | 0 |  | 0 |  | 7,21 |  | 11,03 | 36,29 |  | 7,34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90,69 |  | 88,30 |  | 8,45 |  | 0 |  |
| 7 | 1,221 |  | 57,71 |  | 93,53 |  | 100,0 |  | 0 |  | 0 |  | 8,00 |  | 20,10 | 37,92 |  | 7,34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 86,06 |  | 78,45 |  | 4,37 |  | 0 |  |
| № опыта | Полнота просеваемости j-го компонента зернового материала (к исходному) под решета яруса, % |  |  |  |  | Содержание j-го компонента в очищенном зерне, bj, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полнота выделения j-х компонентов зернового материала из исходного зернового материала, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | см | сол |  | кп |  | bз |  | bпол |  | bщз |  | bсс |  | bсм |  |  | bсол |  | bкп |  | вз |  | впол |  | вщ |  | всс |  | всм |  | всол |  | вкп |
| 1 | 0 | 25,71 |  | 4,06 |  | 96,66 |  | 2,73 |  | 0,11 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,205 |  | 0,294 |  | 0 |  | 0 |  | 85,63 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 74,29 |  | 95,94 |
| 2 | 0 | 19,88 |  | 3,33 |  | 97,41 |  | 2,17 |  | 0,096 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,120 |  | 0,203 |  | 0 |  | 0 |  | 85,30 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 80,12 |  | 96,66 |
| 3 | 0 | 23,02 |  | 4,97 |  | 96,45 |  | 2,86 |  | 0,245 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,193 |  | 0,247 |  | 0 |  | 0 |  | 77,74 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 66,99 |  | 95,03 |
| 4 | 0 | 33,23 |  | 8,00 |  | 96,18 |  | 2,88 |  | 0,263 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,267 |  | 0,411 |  | 0 |  | 0 |  | 72,65 |  | 98,75 |  | 100,0 |  | 66,77 |  | 92,02 |
| 5 | 0 | 23,64 |  | 4,29 |  | 96,17 |  | 2,88 |  | 0,590 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,108 |  | 0,253 |  | 0,48 |  | 0,04 |  | 56,99 |  | 95,50 |  | 100,0 |  | 76,36 |  | 95,71 |
| 6 | 0 | 11,04 |  | 3,27 |  | 96,05 |  | 3,07 |  | 0,645 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,073 |  | 0,162 |  | 0,67 |  | 2,10 |  | 55,32 |  | 92,66 |  | 100,0 |  | 88,16 |  | 96,73 |
| 7 | 0 | 16,52 |  | 7,72 |  | 96,27 |  | 2,87 |  | 0,390 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,168 |  | 0,305 |  | 5,93 |  | 1,45 |  | 57,71 |  | 93,53 |  | 100,0 |  | 83,48 |  | 92,28 |

Таблица 3.32

Рекомендуемый подбор серийных плоских пробивных решет применительно

к одноярусному трехрешетному модулю зерноочистительных машин

для различных режимов очистки зерна пшеницы

| Очищаемая культура | Последовательные номера в модуле |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | №1 | №2 | №2 |
| Предварительная очистка |  |  |  |
| Пшеница | 1,5 | 3,0-3,2 | 3,5-4,0 |
| Пшеница | 2,0-2,5 | 1,5-1,7 | 8,0-9,0 |
| Рожь | 2,0-2,5 | 2,4-2,6 | 3,2-3,6 |
| Ячмень | 2,5 | 3,2-3,6 | 4,0-5,0 |
| Овес | 2,5 | 2,4-2,8 | 3,0-3,6 |
| Кукуруза | 5,0 | 8,0-9,0 | 10,0 |
| Просо | 2,0 | 2,0-2,2 | 2.2-2,6 |
| Гречиха | 2,5-3,6 | 3,2-4,0 | 5,5-7,0 |
| Горох | 3,6-5,0 | 5,5-6,0 | 8,5-9,0 |
| Рис | 2,0 | 2,6-3,0 | 3,0-3,4 |
| Рис | 2,5 | 5,5-6,0 | 5,5-7,0 |
| Подсолнечник | 3,6 | 7,5-7,0 | 8,0-10,0 |
| Первичная очистка |  |  |  |
| Пшеница | 1,5-1,7 | 1,7-2,0 | 8,0-9,0 |
| Пшеница | 2,0-2,5 | 1,7-2,0 | 3,6-4,0 |
| Рожь | 2,0-2,5 | 1,5-2,0 | 3,0-3,6 |
| Ячмень | 2,5 | 2,0-2,4 | 3,6-5,0 |
| Овес | 2,5 | 1,7-2,0 | 2,8-3,6 |
| Кукуруза | 5,0 | 6,5 | 5,0-6,5 |
| Просо | 2,0 | 1,5-1,7 | 2,0-2,4 |
| Гречиха | 2,5-3,6 | 3,6-4,0 | 5,0-6,5 |
| Горох | 3,6-5,0 | 4,0-4,5 | 8,0-9,0 |
| Рис | 2,0-2,2 | 2,2-2,4 | 3,0-6,2 |
| Рис | 2,5-3,0 | 3,2-3,6 | 5,0-6,5 |
| Подсолнечник | 3,0-4,0 | 1,7-2,0 | 8,0-10,0 |

При этом коэффициенты просеваемости основных зерновых культур, позволяющих оценивать производительность решетных модулей, имеют величину: пшеница – 1,0; ячмень – 0,68; овсе – 0,42; рис – 0,60.