3. ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ И СТРУКТУРНАЯ

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕШЁТНЫХ МОДУЛЕЙ

ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫХ МАШИН

3.1. Анализ и параметрический синтез

одно и двухъярусных решетных модулей

Рассмотрим простейший решетный модуль, работающий по схеме №1 (см. табл.2.1), предназначенный для выделения сходом из зернового материала крупных примесей. При этом проходная под решето зерновая фракция – очищенное зерно. Такой решетный модуль может быть использован для предварительной очистки зерна от крупных примесей [84].

Входное воздействие на решетный модуль определяется аргументами вектора F (см. уравнение (2.1)), где fLi определяет способ подачи зернового материала на начало первого в ярусе решета: aj={j=1 - зерно; j=2 - примеси зерновые; j=3 - крупные и j=4 - мелкие сорные примеси}. Структурная схема этого решетного модуля показана на рис.3.1,а.

а)                                                   б)

Рис.3.1. Структурные схемы решетных модулей:

а – одноярусного двухрешетного; б – двухъярусного четырехрешетного

Полнота прохода qn2-го компонента под ярус решет определяется из выражения вида (2.42)

ε2,3j=ε2j+1−ε2jε3j;                                    (3.1)

ε3j=ε2;3j−ε2j/1−ε2j,                                (3.2)

при ε2j=1→ε3j=0.

Полнота схода j-го компонента с решета №3 определяется из выражения вида (2.45)

εcx3j=1−ε2j1−ε3j.                                      (3.2)

При этом под решето №2 просеется в единицу времени Yn2j кг/(мс) – количество j-го компонента и сумма qn2 всех компонентов зернового мате-риала

Yn2j=Y0jε2j,                                              (3.3)

где Y0j - удельная подача j-го компонента на решете №2, кг/(мс);

qn2=jYn2j.                                               (3.4)

Содержание в процентах j-го компонента в проходной под решето №2 фракции

bn2j=Yn2jqn2100%.                                          (3.5)

Сход с решета №2 j-го компонента Y2j и всей зерновой фракции             qcx2 кг/(мс) определяется из выражения

Y2j=Y0j1−ε2j,                                         (3.6)

где                                                         Y0j=Qaj;

qcx2=jY2j.                                                (3.7)

Содержание в процентах j-го компонента bcx2j в сходовой с решета №2 зерновой фракции

bcx2j=Y2jqcx2100%.                                            (3.8)

По аналогии

Yn3j=Y1jε3j=Y0j1−ε2jε2;3j−ε2j1−ε2j;                           (3.9)

qn3=jYn3j;                                               (3.10)

bn3j=Yn3jqn3100%;                                             (3.11)

Y3j=Y0j1−ε2j1−ε3j;                                        (3.12)

qcx3=jY3j;                                                (3.13)

bcx3j=Y3jqcx3100%.                                           (3.14)

При известной (или задаваемой) неравномерности подачи Q зернового материала по ширине B решет, определяемой вероятностью PQp попадания случайной величины Q на p-й участок решета, подачу Qp на p-й участок ширины B решета определяем из работы [51]. Тогда величину суммарной полноты просевания j-го компонента через отдельные решета находим из выражения

εΣ2j=p=1HQp0εp2jK/B0Q0, безразм.,                        (3.16)

где K - ширина p-го участка решета, p=1,2,...,H; Q0=Q;

K=B0/H, м;                                                 (3.17)

ε3j=p=1Hqpcx2εp3jK/B0Q3, безразм.                           (3.18)

Здесь εp2j - полнота просевания j-го компонента зернового материала через p-е участки ширины решета №2, определяются для фиксированных длин решетных полотен в решетном модуле из соответствующих уравнений регрессии εj (см. разделы 2.3.1 и 2.3.2) и для различных длин решетных полотен из выражений (2.4) и (2.12) при подаче Qp0 зернового материала на p-й участок ширины решета №2; Qp=qcx2; εp3j - полнота просевания j-го компонента зернового материала через p-е участки ширины решета №3, определяются также для различных длин решет из соответствующих выражений εj (2.4) и (2.12) и для фиксированных длин решет - из табл.2.30 или 2.8 при подаче qpcx2, определяемой из (2.16) при замене Q на qcx2, выраженной зависимостью (3.8), Qз=qcx2, или из (2.32) при подаче Qp0 на начало (на решето №2) решетного яруса.

Технологическими ограничениями параметрического синтеза для решетного модуля являются заданные агротребования на функционирование решетного модуля:

заданная производительность решетного модуля

Q1=Q≤Q2;                                                  (3.19)

потери зерна сходом с решета №3

εcx3зерно≤εcx3зерно;                                       (3.20)

полнота выделения из зернового материала крупных примесей

εcx3кп≥εcx3кп.                                                 (3.21)

Критерий Eф оптимизации и ограничения на величины параметров аргументов вектора А (2.2) активных факторов решетного модуля:

αmin≤α≤αmax;	b1min≤b1≤b1max;

βmin≤β≤βmax;	b2min≤b2≤b2max;

Rmin≤R≤Rmax;	bimin≤bi≤bimax;                          (3.22)

nmin≤n≤nmax;	C=2;

Limin≤Li≤Limax;

Eф=1−j=2lajε2;3jj=2laj→max.                                         (3.23)

При выполнении аналогичным решетным модулем двух последовательных частных технологических операций №5 (выделение из зернового материала зерновых примесей) очищенное зерно идет сходом с решета №6. Тогда при параметрическом синтезе технологическими ограничениями будут:

потери зерна проходом через решета №5 и №6:

ε5j=1≤ε5j=1,                                             (3.24)

ε6j=1≤ε6j=1;                                            (3.25)

содержание в очищенном зерне (сход с решета №6) зерна, зерновых j=2 и сорных примесей j=3:

bcx6j=1=Y6j=1qcx6≥bcx6j=1;                                (3.26)

bcx6j=2=Y6j=2qcx6≤bcx6j=2;                               (3.27)

bcx6j=3=Y6j=3qcx6≤bcx6j=3,                                (3.28)

где Y6j - определяется из выражения вида (3.12), а qcx6 - из выражения вида (3.13).

Критерий Еф оптимизации при этом будет иметь вид

Eф=j=24ajε5;6jj=24aj→max.                                 (3.29)

Блок-схема алгоритма параметрического синтеза решетного модуля №1 (см. рис.3.1,а) приведена на рис.3.2.

Пример. Найти рациональные параметры и показатели функционирования решетного модуля, работающего по схеме №1 (см. табл.2.1), предназначенного для очистки зерна пшеницы от крупных примесей. Решетные полотна гофрированные с рабочими размерами круглых отверстий d2 и d3.

Рис.3.2. Блок-схема алгоритма параметрического синтеза

одноярусного двухрешетного модуля (окончание см. на с.252)

Рис.3.2. Продолжение

Рис.3.2. Окончание

Аргументы вектора F (см. уравнение (2.1)) входных воздействий: F={Q=1,39…5,0 кг/(мс); aj=3=1,5…4,5% (крупные примеси); aj=4=1% (мелкие примеси); W=14%; fQB0=1B0}; fLi - определяет подачу зернового материала на начало первого яруса решета.

Аргументы вектора управляющих воздействий: А={α=80; β=00;  R=8,5 мм; 440≤n≤480 1/мин; Ti - решетные полотна гофрированные;  L2=L3=790 мм; B2=B3=990 мм; 4,5≤d2≤6,5 мм; 4,5≤d3≤6,5 мм; c=2}.

Определить рациональные параметры решетного модуля (аргументы вектора A) d2,d3,n и основные показатели функционирования qF2, qF, an0, εcx3j=3 (аргументы вектора B) (2.3).

Ограничения на выполнение процесса сепарации:

εcx3j=1≤0,05%   j=1 (зерно пшеницы);

εcx3j=3≥85%.

Критерий эффективности сепарации Eф→max, где Eф определяется из выражения (3.23).

Для оценки показателей полноты просеваемости εij j-х компонентов через i-е (i=2;3) решета, с учетом заданных дискретных величин длин Li решетных полотен, использованы соответствующие уравнения регрессии (см. табл.2.30), коэффициент Aj=1, Li=790мм.

В качестве метода оптимизации при парметрическом синтезе применен численный метод регулярного поиска – метод сканирования с ограничениями (табл.3.1).

Основные синтезированные рациональные параметры и показатели функционирования решетных полотен в ярусе представлены в виде номограммы (рис.3.3), построенной для условий функционирования: n=7,67 кол/с; R=8,5 мм; α=80; aj=3=3,5%; W=14%.

Таблица 3.1

Рациональные параметры и основные технологические показатели функционирования решетного модуля

по схеме №1, оснащенного гофрированными зерновыми решетами с круглыми отверстиями

| Входные воздействия |  | Рациональные параметры и технологические показатели работы решетного стана |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание в зерновом материале крупных примесей, aj=3% | Удельная подача на решетный стан Q, кг/(мс) | Диаметр отверстий первого в ярусе решета d2, мм | Диаметр отверстий второго в ярусе решета d3, мм | Частота колебаний яруса решет n, мин-1 | Удельная просеваемость первого решета qF2, кг/(м2с) | Удельная просеваемость яруса решет qF, кг/(м2с) | Чистота проходной фракции* aпо, % | Полнота выделения сходом крупных примесей εcx3j=3,% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1,5 | 1,39 2,11 2,83 3,55 4,28 5,0 | 4,5 5,0 4,5 5,0 5,5 6,0 | 4.5 4,5 5,0 5,0 6,0 6,0 | 440 480 440 460 480 480 | 1.47 2,39 2,30 3,16 3,93 4,44 | 0,91 1,39 1,86 2,34 2,81 3,29 | 99,30 99,36 99,51 99,52 99,65 99,75 | 90,12 96,03 93,35 93,38 97,59 98,43 |
| 254 2,5 | 1,39 2,11 2,83 3,55 4,28 5,0 | 4,5 5,0 4,5 5,0 6,5 6,5 | 45 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 | 440 450 480 450 440 450 | 1,47 2,39 2,31 3,14 4,36 4,48 | 0,91 1,39 1,86 2,34 2,82 3,29 | 99,18 99,31 99,44 99,42 99,47 99,47 | 90,12 92,63 97,40 91,54 91,17 91,17 |
| 3,5 | 1,39 2,11 2,83 3,55 4,28 5,0 | 4,5 4,5 4,5 5,0 6,0 6,0 | 4,5 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 | 440 440 450 470 480 480 | 1,47 1,98 2,30 3,17 4,36 4,44 | 0,91 1,39 1,86 2,34 2,81 3,29 | 99,06 99,24 99,29 99,47 99,52 99,51 | 90,12 92,27 92,80 96,11 96,08 96,07 |
| 4,5 | 1,39 2,11 2,83 3,55 4,28 5,0 | 5,0 5,5 4,5 6,0 6,0 6,0 | 4,5 4,5 6,0 6,5 6,5 6,5 | 470 440 480 470 470 480 | 1,73 2.68 2,31 4,03 4,32 4,44 | 0,91 1,39 1,86 2,34 2,81 3,29 | 99,01 99,02 99,18 98,97 98,97 97,98 | 93,42 89,27 95,07 88,98 88,98 87,96 |

* Чистота проходной фракции определялась по наличию в ней только крупных примесей

255

Рис.3.3. Номограмма основных показателей функционирования двухрешетных ярусов гофрированных зерновых решет с заданными размерами круглых отверстий: 1 - d2=d3=4,5 мм; 2 - d2=5,0мм; 3 -  d2=d3=5,0мм;  4 - d2=5,5мм;                 d3=4,5 мм; 5 - d2=5,5 мм; d3=5,0 мм; 6 - d2=d3=5,5 мм; 7 - d2=6,0 мм; d3=4,5 мм; 8 - d2=6,0 мм; d3=5,0 мм;               9 - d2=6,0 мм; d3=5,5 мм; 10 - d2=d3=6,0 мм; 11 - d2=6,5 мм; d3=4,5 мм; 12 - d2=6,5 мм; d3=5,0 мм;                                 13 - d2=6,5 мм; d3=5,5 мм; 14 - d2=6,5 мм; d3=6,0 мм

Пример. При заданной Q=2,7 кг/(мс) и принятыми размерами решет d2=6,5 мм, d3=6,0 мм (ярус №14) определяем по номограмме (пересечения с линиями под №14 (номер яруса решет)) полноту выделения из зернового материала крупных сорных примесей εbкп=86%, удельную просеваемость яруса решет qF=1,84 кг/(см2) и полноту просеваемости зерна пшеницы через ярус решет εз=100% (см. рис.3.3).

Пример. Найти рациональные параметры и основные показатели функционирования одноярусного (№5, №6) решетного модуля, работающего по схеме №1 (см. табл.2.1), предназначенного для очистки зерна пшеницы от мелких сорных и зерновых примесей. Решетные полотна - плоские пробивные с рабочими размерами продолговатых отверстий b5 и b6.

Аргументы вектора F (см. уравнение (2.1)) входных воздействий: F={Q=1,80…4,14 кг/(мс); aj=1=87,5%; aj=2=11%; aj=3=0; aj=4=1,5%;  W=14%; fQB0=1B0}; fLi - определяет подачу зернового материала на начало первого в ярусе решета (№5).

Аргументы вектора управляющих воздействий:

А={α=80; β=00; R=8,5 мм; 440≤n≤480 1/мин; L5=L6=790 мм; B5=B6=990 мм; 1,7≤d5≤2,0 мм; 1,7≤d6≤2,2 мм; c=2}.

Найти основные показатели функционирования (аргументы вектора B) решетного модуля ε5;6j при различных задаваемых подачах Q зернового материала, рабочих размерах продолговатых отверстий b5 и b6 решет и частоте n их колебаний.

Показатели ε5;6j определены на ЭВМ из уравнений регрессии (см. табл.2.4) в режиме анализа показателей ε5;6j при задаваемых дискретных значениях аргументов векторов F и A. Результаты вычислений сведены в табл.3.2.

Таблица 3.2

Основные технологические показатели работы яруса из двух плоских

пробивных подсевных решет с продолговатыми отверстиями

| Условия, определяющие работу яруса решет |  |  |  | Полнота просевания под ярус решет, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельная подача зернового материала на ярус решет Q, кг/(мс) | Ширина продолговатого отверстия первого в ярусе решета b5, мм | Ширина продолговатого отверстия второго в ярусе решета b6, мм | Частота колебаний решет n, кол/мин | Зерна пшеницы (j=1), | Мелких сорных примесей (j=4), | Щуплого зерна, | Дробленного «поперек» зерна, |
|  |  |  |  | 5;6(j=1) | 5;6(j=4) | 5;6щз | 5;6д |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1,80 | 1,7 | 1,7 | 440 460 480 | 0,38 1,09 1,92 | 92,60 95,58 97,83 | 61,77 67,90 72,02 | 0 0,94 2,98 |
|  |  | 2,0 | 440 460 480 | 0,69 1,57 2,40 | 93,98 96,96 99,21 | 65,66 72,02 76,36 | 0 3,02 5,05 |
|  |  | 2,2 | 440 460 480 | 1,34 2,82 3,65 | 94,34 97,32 99,57 | 68,13 74,71 79,29 | 2,85 6,37 8,40 |
|  | 2,0 | 1,7 | 440 460 480 | 0,213 1,34 2,24 | 93,29 96,27 98,52 | 61,49 67,63 71,75 | 0 2,75 5,01 |
|  |  | 2,0 | 440 460 480 | 0,87 1,82 2,72 | 94,67 97,65 99,90 | 65,38 71,74 76,08 | 0,85 4,59 6,84 |
|  |  | 2,2 | 440 460 480 | 1,52 3,07 3,97 | 95,03 98,01 99,99 | 67,85 74,44 79,0 | 3,97 7,70 9,96 |
| 2,58 | 1,7 | 1,7 | 440 460 480 | 0,50 0,72 1,47 | 86,52 89,18 91,12 | 51,02 56,54 60,04 | 0,01 0,01 1,47 |
|  |  | 2,0 | 440 460 480 | 0,60 0,96 1,72 | 88,36 91,02 92,95 | 54,78 60,52 64,25 | 0,01 1,25 3,08 |
|  |  | 2,2 | 440 460 480 | 0,86 1,97 2,73 | 89,17 91,83 93,77 | 57,12 63,08 67,04 | 0,84 4,14 5,97 |
|  | 2,0 | 1,7 | 440 460 480 | 0,74 0,74 1,57 | 87,22 89,88 91,82 | 50,57 56,09 59,59 | 0,05 0,94 2,,99 |
|  |  | 2,0 | 440 460 480 | 0,75 0,98 1,81 | 89,05 91,72 93,65 | 54,33 60,07 63,80 | 0,06 2,31 4,36 |
|  |  | 2,2 | 440 460 480 | 0,51 1,99 2,82 | 89,87 92,53 94,47 | 56,67 62,63 66,59 | 1,44 2,96 7,02 |

Окончание табл.3.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.36 | 1,7 | 1,7 | 440 460 480 | 0,21 0,64 1,32 | 78,51 80,85 82,47 | 41,83 46,73 49,62 | 0,05 0,05 0,77 |
|  |  | 2,0 | 440 460 480 | 0,47 0,64 1,33 | 80,80 83,15 84,77 | 45,46 50,58 53,70 | 0,28 0,29 1,92 |
|  |  | 2,2 | 440 460 480 | 0,87 1,42 2,11 | 82,07 84,42 86,,04 | 47,,67 53,02 56,36 | 0,38 2,72 3,34 |
|  | 2,0 | 1,7 | 440 460 480 | 0,25 0,43 1,19 | 79,21 81,55 83,17 | 41,20 46,10 48,99 | 0,06 0,06 1,78 |
|  |  | 2,0 | 440 460 480 | 0,53 0,43 1,19 | 81,50 83,84 85,46 | 44,83 49,96 53,07 | 0,07 0,84 2,69 |
|  |  | 2,2 | 440 460 480 | 0,82 1,21 1,98 | 82,77 85,12 86,,74 | 47,04 52,39 55,73 | 0,08 2,03 4,,88 |
| 4,14 | 1,7 | 1,7 | 440 460 480 | 0,15 0,55 1,47 | 68,56 70,59 71,90 | 34,18 38,47 40,75 | 0,01 0,01 0,87 |
|  |  | 2,0 | 440 460 480 | 0,60 0,62 1,24 | 71,31 73,34 74,54 | 37,68 42,20 44,70 | 0,27 0,13 1,55 |
|  |  | 2,2 | 440 460 480 | 0,82 1,16 1,78 | 73,04 75,07 76,37 | 39,76 44,50 47,22 | 0,79 2,09 3,51 |
|  | 2,0 | 1,7 | 440 460 480 | 0,92 0,92 1,12 | 69,26 71,29 72,59 | 33,37 37,66 39,94 | 0,05 0,06 1,37 |
|  |  | 2,0 | 440 460 480 | 0,96 0,98 0,98 | 72,01 74,04 75,34 | 36,88 41,39 43,89 | 0,29 0,17 1,82 |
|  |  | 2,2 | 440 460 480 | 0,82 1,23 1,42 | 73,74 75,77 77,07 | 38,95 43,69 46,42 | 0,12 1,89 2,54 |

Современные воздушно-решетные зерноочистительные машины оснащены решетными модулями, работающими по различным функциональным схемам. Основными, применяемыми в России и за рубежом, являются классические двухъярусные решетные модули (см. табл.2.1, схемы №12, 13,14). Такие решетные модули нашли широкое применение в воздушно-решетных машинах: СМ-4,0; ЗВС-20А; ОВС-25 (рис.3.4). Обозначение решет в таких решетных станах: Б1 и Б2 (верхние решета), В и Г (нижние решета) (Структура классического решетного модуля изображена на рис.3.1,б).

Рис.3.4. Технологическая схема воздушно-решетной зерноочистительной машины                   ЗВС-20А: 1 – шнек распределительный приемной камеры; 2 – аспирационные пневмоканалы; 3 – решетные модули; 4 – отстойная камера; 5 – вентилятор; 6 – исходный зерновой материал; 7 – поток воздуха с легкими примесями; 8 – грубые (сход с решета Б2) и легкие примеси (выход из отстойной камеры); 9 – фуражные отходы; 10 – мелкие примеси (подсев); 11 – очищенное зерно

Исходный зерновой материал Q=jY0j подается на решето №1 (Б1), сходовая с него фракция qcx1 подается на решето №2 (Б2), сходом с решета №2 (Б2) сойдет фракция qcx2 - крупные сорные примеси, выделенные решетами №1 и №2 из зернового материала. Проход под решето №1 – фракция qn1 - подается на решето №5 (B), где из этой зерновой фракции выделяются проходом под решето №5 мелкие примеси (подсев) – фракция qn5. Сход с решета №5 - qcx5 и проход решета №2 - qn2 подаются для очистки на решето №6 (Г), где из                    этих фракций выделяются проходом под решето №6 зерновые примеси –                          фракция qn6. Сходом с решета №6 идет очищенное решетным модулем зерно – фракция qcx6.

Аналитическое описание процесса функционирования решетного модуля для различных условий подач зернового материала на решета различной длины Lkm определено выражениями (2.20)-(2.39). При известной фиксированной длине решетных полотен, определяемой ТУ 23.2.2068-89, просевание j-го компонента εkmjLkm на отдельных решетных сепараторах при известных входных воздействиях (см. аргументы вектора F (2.1)) описано уравнениями регрессии (см. табл.2.30, 2.33). В первом приближении для условий подачи зернового материала, в соответствии с рис.2.7,б и известным законом fQB0 распределения подачи Q зернового материала по ширине B0 решет при Lkm=const, полнота прохода εpj j-го компонента с p-го участка ширины решетного модуля в очищенное зерно (фракция qcx6, см. рис.3.1,б) определяется из выражения

εpj=εp1j1−εp5j+εp2j1−εp1j1−εp6j, безразм.,          (3.30)

где, как и ранее, εpij - полнота просевания j-го компонента через p-й участок (p=1,2,...,H) ширины i-го решета (i=1,2,5,6) при подаче Qp зернового материала.

Суммарная по участкам полнота прохода j-го компонента зернового материала в очищенное зерно определяется по аналогии с выражением (2.19)

εj=p=1HεpjQpKB0Q.                                             (3.31)

Полнота выделения εbj j-го компонента из зернового материала на решетном модуле

εbj=1−εj.                                                 (3.32)

Полнота просевания Eij j-го компонента по отношению к содержанию в исходном зерновом материале через p-й участой i-х решет в модуле определяется из выражений:

Ep1j=εp1j;                                                 (3.33)

Ep2j=εp1;2j−εp1j/1−εp1j;                               (3.34)

Ep5j=εp1jεp5j;                                             (3.35)

Ep6j=εp1j1−εp5j+εp2j1−εp1jεp6j.                      (3.36)

При этом величины фракции зернового материала, в единицу времени сошедшие и прошедшие p-е участки i-х решет в решетном модуле и суммарные для полной ширины B0 решет (кг/(мс), определяются из выражения вида

Qp1=QB0PQp/K,                                           (3.37)

где K=B0/H.

Сход j-го компонента зернового материала с p-го участка и всей ширины решета №1

qpcx1j=Qp1aj1−εp1j;                                     (3.38)

qcx1j=p=1Hqpcx1j.                                            (3.39)

Суммарный сход зерновой фракции с решета №1

qcx1=jqcx1j.                                             (3.40)

Содержание j-го компонента в сходовой с решета №1 зерновой фракции определяется по аналогии с выражением (3.8):

bcx1j=qcx1j/qcx1.                                         (3.41)

Проход j-го компонента зернового материала под p-й участок и всю ширину решета №1:

qpn1j=Qp1ajεp1j;                                      (3.42)

qn1j=p=1Hqpn1j.                                         (3.43)

Суммарный проход зерновой фракции под решето №1 (удельная подача зернового материала на решето №5)

qn1=jqn1j.                                           (3.44)

Содержание j-го компонента в проходной под решето №1 зерновой фракции

bn1j=qn1j/qn1.                                          (3.45)

Проход j-го компонента зернового материала под p-й участок и всю ширину решета №5:

qpn5j=Qp1ajεp5j,                                         (3.46)

qn5j=p=1Hqpn5j.                                            (3.47)

Суммарный проход зерновой фракции под решето №5 (подсевная                  фракция)

qn5=jqn5j.                                              (3.48)

Содержание j-го компонента в проходной под решето №5 зерновой фракции

bn5j=qn5j/qn5.                                          (3.49)

Сход j-го компонента с p-го участка и всей ширины решета №5:

qpcx5j=Qp1aj1−Ep5j;                                    (3.50)

qcx5j=p=1Hqpcx5j.                                          (3.51)

Суммарный сход зерновой фракции с решета №5

qcx5=jqcx5j.                                             (3.52)

Содержание j-го компонента в сходовой с решета №5 зерновой фракции

bcx5j=qcx5j/qcx5.                                        (3.53)

Проход j-го компонента зернового материала через p-й участок и под все решето №2:

qpn2j=Qp1ajEp2j;                                       (3.54)

qn2j=p=1Hqpn2j.                                          (3.55)

Суммарный проход зернового материала под решето №2

qn2=jqn2j.                                              (3.56)

Содержание j-го компонента зернового материала в проходной под решето №2 зерновой фракции

bn2j=qn2j/qn2.                                           (3.57)

Подача j-го компонента и общая зернового материала на p-й участок и всю ширину решета №6:

Qp6j=qpcx5j+qpn2j;                                       (3.58)

Q6j=qcx5j+qn2j;                                           (3.59)

Qp6=jqpcx5j+jqpn2j;                                   (3.60)

Q6=p=1HQp6.                                                (3.61)

Содержание j-го компонента зернового материала в зерновой фракции, подаваемой на решето №6,

b6j=Q6j/Q6.                                                (3.62)

Проход j-го компонента зернового материала через p-й участок и под все решето №6:

qpn6j=Qp1ajEp6j;                                        (3.63)

qn6j=p=1Hqpn6j.                                            (3.64)

Суммарный проход зернового материала под решето №6 (фуражные               отходы)

qn6=jqn6j.                                          (3.65)

Содержание j-го компонента в проходной под решето №6 зерновой фракции

bn6j=qn6j/qn6.                                        (3.66)

Сход j-го компонента с p-го участка и всего решета №6

qcx6j=Qaj−qcx2j−qn5j−qn6j.                          (3.67)

Суммарный сход зерновой фракции (очищенное зерно) с решета №6

qcx6=jqcx6j.                                          (3.68)

Содержание j-го компонента в сходовой с решета №6 зерновой фракции (в очищенном зерне)

bcx6j=qcx6j/qcx6.                                          (3.69)

Содержание в этой зерновой фракции семян зерна – чистота очищенного зерна определяется для j=1.

Сход j-го компонента с p-го участка и всего решета №2:

qpcx2j=Qpaj1−Ep2j;                                     (3.70)

qсx2j=p=1Hqpcx2j.                                         (3.71)

Суммарный сход зерновой фракции с решета №2 (крупные сорные примеси)

qcx2=jкпqcx2j.                                           (3.72)

Содержание j-го компонента в сходовой с решета №2 зерновой фракции

bcx2j=qcx2j/qcx2.                                          (3.73)

Ограничения на показатели функционирования решетного модуля (аргументы вектора B и другие) для проведения его параметрического синтеза (ограничения, выполняющие агротребования к решетному модулю). Потери зерна Псх2з сходом с решета №2

Псх2з=qcx2з/Qaз≤Псх2з.                                 (3.74)

Выход зерна в проход под решета №5 и №6 (фуражные отходы):

Пn5з=qn5з/Qaз≤Пn5з;                                     (3.75)

Пn6з=qn6з/Qaз≤Пn6з.                                     (3.76)

Содержание в очищенном зерне сорных bc и зерновых bnз примесей:

bc=jсорqcx6j/qcx6≤bc;                                            (3.77)

bпз=jпзqcx6j/qcx6≤bпз,                                          (3.78)

где jсор - компоненты сорных примесей в очищенном зерне (крупные сорные примеси, мелкие сорные примеси); jпз - компоненты примесей зерновых в очищенном зерне (щуплое зерно, дробленое зерно, семена других культур).

Ограничения на аргументы активных средств вектора А (см. уравнение (2.2)):

αmin≤α≤αmax;	d2min≤d2≤d2max;

βmin≤β≤βmax;	b5min≤b5≤b5max;

Rmin≤R≤Rmax;	b6min≤b6≤b6max;                        (3.79)

nmin≤n≤nmax;	Ti; Lkm; bkmC=4.

d1min≤d1≤d1max;

Критерий Eф оптимизации

Eф=1−j=2lajεjj=2laj→max,                                       (3.80)

где εj - определяется из выражения (3.31).

Для условий равномерной по ширине B0 решетного модуля подачи Q зернового материала fQB0=1/B0 в выражениях (2.16), (3.31):

Qp=Q;	H=1;		PQp=1.

Блок-схема алгоритма параметрического синтеза классического двухъярусного решетного модуля и окно ЭВМ для его расчета показаны на рис.3.5, 3.6.

(       )

Рис.3.5. Блок-схема алгоритма параметрического синтеза

двухъярусного решетного модуля (окончание рис. см. с.270 )

(11.100)

11.7

(11.123)

11.7

Рис.3.5. Продолжение

Рис.3.5. Продолжение

Рис.3.5. Продолжение

Рис.3.5. Окончание

Рис.3.6. Окна ввода исходной информации в ЭВМ для параметрической оптимизации и оценки показателей функционирования двухъярусного решетного модуля

Пример. На стадии проектирования найти рациональные параметры и оценить основные показатели функционирования двухъярусного решетного модуля применительно к зерноочистительной машине для первичной очистки зерна пшеницы производительностью 27,5 т/ч. Количество решетных модулей в машине – два.

Аргументы вектора F (см. уравнение (2.1)) входных воздействий:

F={Q=2,3…5,0 кг/(мс); зерно пшеницы aj=1=92%; зерновые примеси  aj=2=3%; крупные сорные примеси aj=3=3%; мелкие сорные примеси aj=4=2,%; W=14…24%; fQB0=1B0}; fLi - определяет подачу исходного (для решетного модуля) зернового материала на начало первого решета Б1}.

Требования к показателям рассматриваемого решетного модуля определяются аргументами вектора B (2.3), ограничения:

Eф→max;	bc≤1,0%;	bnз≤2,0%.

Потери П проходом (п) и сходом (cx) зерна (j=1) пшеницы на решетах №2, №5 и проход зерна через решето №6 в фуражные отходы:

Пcx2j=1≤0,02%;	Ппx5j=1≤0,05%;	Ппx6j=1≤1,5%.

Исследования, проведенные в области сепарации зерновых материалов, опыт использования решетных модулей в современных зерноочистительных машинах (машинах-аналогах, например, ЗВС-20А), наличие ГОСТа на размеры решетных полотен, а также требования унификации с машинами-аналогами позволяют на первой стадии проектирования выбрать и принять постоянный ряд аргументов вектора А управляющих воздействий:

А={α=60; β=00; R=8,5 мм (R=rэ⋅c=7,5⋅1,13=8,5 мм); Ti: зерновые решета Б1 и Б2 - гофрированные с рабочими размерами круглых отверстий 4,5≤d1≤6,5, 4,5≤d2≤6,5; подсевные решета В и Г - плоские пробивные с рабочими размерами продолговатых отверстий 1,7≤b5≤2,0 мм, 1,7≤b6≤2,2; Li=2×990 мм; Bi=2×740 мм; c=8}.

Как и ранее, в качестве метода параметрического синтеза используем численный метод регулярного поиска – метод сканирования с ограничениями. Алгоритм счета (3.30)-(3.80) реализован в соответствии с блок-схемой параметрического синтеза (см. рис.3.5).

Для расчета показателей ε1j, ε1;2j использованы уравнения регрессии №1-12 (см. табл.2.30) с коэффициентами Aj из табл.2.5. Для расчетов показателей ε5j и ε6j использованы выражения №1-6 (см. табл.2.4) с коэффициентами Aj из табл.2.5.

Синтез параметров решетного модуля на ЭВМ (см. рис.3.6) позволил определить его рациональные параметры и основные технологические показатели для заданных условий функционирования (табл.3.3).

Таблица 3.3

Рациональные параметры и основные технологические показатели функционирования двухъярусного решетного модуля, оснащенного зерновыми гофрированными решетами с круглыми отверстиями

| Номер варианта | Условия, определяющие работу решетного модуля (входное воздействие) |  |  | Рациональные параметры и показатели функционирования решетного модкля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Влажность зерна W, % | Подача зернового материала Q, кг/с | Наименование компонентов зернового материала | Рабочие размеры отверстий решет, мм |  |  |  | Частота колебаний решетного модуля n, кол/с | Полнота просевания j-го компонента пij зернового материала через отдельные решета, безразм. |  |  |  |
|  |  |  |  | Решето №1 (Б1), d1 | Решето №2 (Б2), d2 | Решето №5 (В), b5 | Решето №6 (Г), b6 |  | Решето №1 (Б1), Е1j | Ярус решет №1, 2 (Б1, Б2), Е2j | Решето №5 (В), 5j | Решето №6 (Г), 6j |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 273 1 2 | 14,0 | 2,3 | Зерно пшеницы, крупные примеси зерновые примеси, мелкий сор | 5,5 | 5,0 | 1,7 | 2,0 | 8,0 | 0,9500 0,07483 0,99465 1,0 | 1,0 0,0517 1,0 0 | 0,0001 0 0,38141 0,64731 | 0,01101 0 0,41172 0,70204 |
|  |  | 2,8 | Зерно пшеницы, крупные примеси зерновые примеси, мелкий сор | 5,5 | 5,0 | 1,7 | 2,0 | 8,0 | 0,9480 0,06477 0,94381 0,97413 | 1,0 0,04669 1,0 1,0 | 0,0001 0 0,34940 0,62423 | 0,01125 0 0,37659 0,67912 |

Продолжение табл. 3.3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 4 274 5 6 | 14,0 | 3,6 | Зерно пшеницы, крупные примеси зерновые примеси, мелкий сор | 5,5 | 5,0 | 1,7 | 2,9 | 8,0 | 0,8560 0,04969 0,86755 0,92879 | 1,0 0,03938 1,0 1,0 | 0,0001 0 0,30542 0,58746 | 0,01162 0 0,32719 0,64192 |
|  |  | 3,8 | Зерно пшеницы, крупные примеси зерновые примеси, мелкий сор | 5,5 | 5,0 | 1,7 | 2,0 | 8,0 | 0,8320 0,446 0,83212 0,91368 | 1,0 0,03699 1,0 1,0 | 0,001 0 0,29183 0,57466 | 0,01174 0 0,31164 0,62876 |
|  |  | 5,0 | Зерно пшеницы, крупные примеси зерновые примеси, мелкий сор | 5,5 | 4,5 | 1,7 | 2,0 | 8,0 | 0,8100 0,00919 0,71502 0,83814 | 1,0 0,03878 1,0 1,0 | 0,0001 0 0,25527 0,53588 | 0,01235 0 0,24145 0,55771 |
|  | 18 | 2,3 | Зерно пшеницы, крупные примеси зерновые примеси, мелкий сор | 5,0 | 4,5 | 1,7 | 2,0 | 8,0 | 0,9300 0,0010 0,85539 0,93541 | 1,0 0,0010 1,0 1,0 | 0,001 0 0,29631 0,50215 | 0,00855 0 0,31663 0,54256 |

Продолжение табл. 3.3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 8 275 9 10 | 18 | 2,8 | Зерно пшеницы, крупные примеси зерновые примеси, мелкий сор | 5,0 | 4,5 | 1,7 | 2,0 | 8,0 | 0,9280 0,0010 0,80455 0,90519 | 1,0 0,0020 1,0 1,0 | 0,0001 0 0,27170 0,48447 | 0,00874 0 0,28933 0,52456 |
|  |  | 3,6 | Зерно пшеницы, крупные примеси зерновые примеси, мелкий сор | 5,5 | 4,5 | 1,7 | 2,0 | 8,0 | 0,8600 0,0015 0,86754 0,9287 | 1,0 0,0008 1,0 1,0 | 0,0001 0 0,23608 0,45472 | 0,00902 0 0,25121 0,49553 |
|  |  | 3,8 | Зерно пшеницы, крупные примеси зерновые примеси, мелкий сор | 5,5 | 4,5 | 1,7 | 2,0 | 8,0 | 0,8420 0,0012 0,84212 0,91368 | 1,0 0,0009 1,0 1,0 | 0,0001 0 0,22557 0,44477 | 0,00912 0 0,23921 0,48526 |
|  |  | 5,0 | Зерно пшеницы, крупные примеси зерновые примеси, мелкий сор | 6,0 | 4,5 | 1,7 | 2,0 | 8,0 | 0,9600 0,0008 0,85428 0,90707 | 1,0 0,0005 1,0 1,0 | 0,0001 0 0,18393 0,39835 | 0,00959 0 0,18502 0,42973 |

Продолжение табл. 3.3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 12 276 13 14 | 22 | 2,3 | Зерно пшеницы, крупные примеси зерновые примеси, мелкий сор | 5,0 | 4,5 | 1,7 | 2,0 | 8,0 | 0,9080 0,004 0,85539 0,93541 | 1,0 0,0006 1,0 1,0 | 0,0001 0 0,21985 0,37257 | 0,00635 0 0,23437 0,40221 |
|  |  | 2,8 | Зерно пшеницы, крупные примеси зерновые примеси, мелкий сор | 5,0 | 4,5 | 1,7 | 2,0 | 8,0 | 0,8800 0,0004 0,80455 0,90512 | 1,0 0,0004 1,0 1,0 | 0,0001 0 0,20158 0,35945 | 0,00649 0 0,21410 0,38880 |
|  |  | 3,6 | Зерно пшеницы, крупные примеси зерновые примеси, мелкий сор | 5,5 | 4,5 | 1,7 | 2,0 | 8,0 | 0,8600 0,0005 0,86754 0,92879 | 1,0 0,0006 1,0 1,0 | 0,0001 0 0,17516 0,33737 | 0,00670 0 0,18575 0,36713 |
|  |  | 3,8 | Зерно пшеницы, крупные примеси зерновые примеси, мелкий сор | 5,5 | 4,5 | 1,7 | 2,0 | 8,0 | 0,8410 0,0006 0,84213 0,91368 | 1,0 0,0008 1,0 1,0 | 0,0001 0 0,16736 0,32999 | 0,00677 0 0,17686 0,35949 |

Продолжение табл. 3.3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 16 277 17 18 | 22 | 5,0 | Зерно пшеницы, крупные примеси зерновые примеси, мелкий сор | 6,0 | 4,5 | 1,7 | 2,0 | 8,0 | 0,8460 0,0005 0,85428 0,90707 | 1,0 0,0006 1,0 1,0 | 0,0001 0 0,13647 0,29556 | 0,00712 0 0,13668 0,31812 |
|  | 24 | 2,3 | Зерно пшеницы, крупные примеси зерновые примеси, мелкий сор | 5,0 | 4,5 | 1,7 | 2,0 | 8,0 | 0,8800 0,0004 0,85539 0,93541 | 1,0 0,0006 1,0 1,0 | 0,0001 0 0,18161 0,30777 | 0,00524 0 0,19339 0,33212 |
|  |  | 2,8 | Зерно пшеницы, крупные примеси зерновые примеси, мелкий сор | 5,0 | 4,5 | 1,7 | 2,0 | 8,0 | 0,8400 0,0005 0,80455 0,90519 | 1,0 0,0006 1,0 1,0 | 0,0001 0 0,16653 0,29694 | 0,00536 0 0,17663 0,32102 |
|  |  | 3,6 | Зерно пшеницы, крупные примеси зерновые примеси, мелкий сор | 5,5 | 4,5 | 1,7 | 2,0 | 8,0 | 0,8720 0,0008 0,86756 0,92880 | 1,0 0,0006 1,0 1,0 | 0,0001 0 0,14470 0,2780 | 0,00553 0 0,15319 0,30306 |

Окончание табл. 3.3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 278 20 | 24 | 3,8 | Зерно пшеницы, крупные примеси зерновые примеси, мелкий сор | 5,5 | 4,5 | 1,7 | 2,0 | 8,0 | 0,8650 0,0006 0,84212 0,91369 | 1,0 0,0007 1,0 1,0 | 0,0001 0 0,13825 0,27260 | 0,00559 0 0,14585 0,29675 |
|  |  | 5,0 | Зерно пшеницы, крупные примеси зерновые примеси, мелкий сор | 6,5 | 4,5 | 1,7 | 2,0 | 8,0 | 0,9650 0,0008 0,96812 0,96089 | 1,0 0,0004 1,0 1,0 | 0,0001 0 0,12942 0,25102 | 0,00686 0 0,11942 0,27102 |

Для примера проведем анализ основных показателей функциони-                   рования решетного модуля с найденными рациональными параметрами для                        подачи Q=2,58 кг/(мс) (на решетный модуль шириной B=1,4 м, Q=2,58⋅1,4⋅3,6=13,0 т/ч); n=480 1/мин; d1=5,5 мм; d=5,0 мм; b5=1,7 мм; b6=2,0 мм.

E1j=1=0,820; E1j=3=0,04466; E1j=2=0,84212; E1j=4=0,91368;

E2j=1=1; E2j=3=0,03699; E2j=2=1,0; E2j=4=1,0;

E5j=1=0,0002; E5j=3=0; E5j=2=0,29183; E5j=4=0,57466;

E6j=1=0,01174; E6j=3=0; E6j=2=0,31164; E6j=4=0,62876.

Полнота просевания Eij j-го компонента через решета №5 и №6 по отношению к их содержанию в исходном зерновом материале определяется из выражений (3.33)-(3.36):

E5j=1=0,820⋅0,0002=0,0002;

E5j=3=0,04466⋅0=0;

E5j=2=0,84212⋅0,29183=0,24575;

E5j=4=0,91368⋅0,57466=0,52505;

E6j=1=0,8201−0,0002+11−0,8200,01174=0,01173;

E6j=3=0,044661−0+0,036991−0,044660=0;

E6j=2=0,842121−0,29183+1−0,842120,31164=0,23505;

E6j=4=0,913681−0,57466+11−0,913680,62876=0,2983.

Полнота прохода εj j-го компонента зернового материала в очищенное зерно и полнота его выделения εbj из зернового материала решетным модулем:

εj=1=0,8201−0,0002+11−0,8201−0,01174=0,98244;

εj=2=0,44661−0+0,036991−0,44661−0=0,07999;

εj=3=0,842121−0,29183+11−0,842121−0,31154=0,51920;

εj=4=0,913681−0,57466+11−0,913681−0,62876=0,17632;

εbj=1=1−0,98244=0,01756 (суммарные потери зерна);

εbj=2=1−0,07999=0,92001;

εbj=3=1−0,51920=0,48080;

εbj=4=1−0,17632=0,82368.

Величина и качественный состав проходной под решето №5 зерновой фракции (кг/с) (подсевная фракция) определяются из выражений (3.45)-(3.48):

qn5j=1=2,58⋅0,92⋅1,48∗0,0002=0,0007 кг/с;

qn5j=2=2,58⋅0,03⋅1,48⋅0=0 кг/с;

qn5j=3=2,58⋅0,03⋅1,48⋅0,24575=0,02815 кг/с;

qn5j=4=2,58⋅0,02⋅1,48⋅0,52505=0,04009 кг/с;

qn5=0,007+0,02815+0,4009=0,06897 кг/с.

Величина и качественный состав проходной под решето №6 зерновой фракции (фуражные отходы) определяются из выражений (3.63)-(3.65):

qn6j=1=2,58⋅0,92⋅1,48⋅0,01173=0,04121 кг/с;

qn6j=2=2,58⋅0,03⋅1,48⋅0=0 кг/с;

qn6j=3=2,58⋅0,03⋅1,48⋅0,23505=0,02692 кг/с;

qn6j=4=2,58⋅0,02⋅1,48⋅0,2983=0,02278 кг/с;

qn6=0,04121+0,02692+0,02278=0,09091 кг/с.

Сход крупных примесей с решета №2 (E2j=1;3;4=1)

qcx2j=2=2,58⋅0,03⋅1,48⋅1−0,03699=0,11031 кг/с.

Величина и качественный состав сходовой с решета №6 зерновой фракции (очищенное зерно):

qсx6j=1=2,58⋅0,92⋅1,48−0−0,0007−0,04121=3,471 кг/с;

qсx6j=2=2,58⋅0,03⋅1,48−0,11031−0−0=0,004 кг/с;

qсx6j=3=2,58⋅0,03⋅1,48−0−0,02815−0,02692=0,059 кг/с;

qсx6j=4=2,58⋅0,02⋅1,48−0−0,04009−0,002278=0,013 кг/с;

qсx6=3,471+0,004+0,059+0,013=3,547 кг/с.

Чистота an0=bcx6j=1 (%) очищенного зерна определяется из выражения (3.69)

an0=3,4713,547100=97,857.

____________________________________

*1,48 – ширина решетного модуля (20,74), м.

Содержание в очищенном зерне сорных bc и зерновых bпз (%) примесей определяется из выражений (3.77) и (3.78):

bc=qcx6j=2+qcx6j=4qcx6100=0,004+0,0133,547100=0,479%;

bпз=qcx6j=3qcx6100=0,0593,547100=1,663%.

Проверим выполнение технологических ограничений на функционирование решетного модуля:

потери зерна сходом с решета №2 из выражения (3.74)

Пcx2j=1=02,58⋅1,48⋅0,92100=0%<0,02%;

потери зерна проходом под решето №5 из выражения (3.75)

Пп5j=1=0,00072,58⋅1,48⋅0,92100=0,020%<0,03%;

проход зерна под решето №6 (фуражные отходы) из выражения (3.76)

Пп6j=1=0,041212,58⋅1,48⋅0,92100=1,173%<1,5%.

Максимальная величина критерия Еф оптимизации определяется из выражения (3.80):

Еф=0,03⋅0,07999+0,03⋅0,51920+0,02⋅0,176320,03+0,03+0,02=0,73122.

Найденные параметры решетного модуля и соотвествующие им технологические показатели обеспечивают все параметрические и технологические ограничения для заданных условий его функционирования.

С использованием алгоритма (3.30)-(3.80) определены рациональные параметры этого решетного модуля и основные его технологические показатели при его оснащении плоскими пробивными зерновыми решетами Б1 и Б2 с продолговатыми отверстиями (табл.3.4). В первом приближении полученные параметры могут быть использованы для расчета основных технологических показателей решетного модуля при изменении содержания в исходном зерновом материале крупных сорных примесей в пределах 1≤aj=2≤4%, зерновых и мелких примесей в пределах 2≤aj=3≤8%; 0,5≤aj=4≤3%.

Таблица 3.4

Рациональные параметры и основные технологические показатели функционирования

двухъярусных решетных модулей, оснащенных плоскими пробивными решетами

| Условия, определяющие работу решетного модуля |  |  | Рациональные параметры и показатели функционирования решетного модуля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 282 Влажность зерна W, % | Подача зернового материала на решетный модуль Q, кг/с | Наименование компонентов зернового материала | Рабочие размеры продолговатых отверстий решет, мм |  |  |  | Частота колебаний решетного модуля n, кол/с | Полнота просевания j-го компонента зернового материала через отдельные решета, безразм. |  |  |  |
|  |  |  | Решето №1 (Б1), b1 | Решето №2 (Б2), b2 | Решето №5 (В), b5 | Решето №6 (Г), b6 |  | Решето №1 (Б1), Е1j | Решето №2 (Б2), Е2j | Решето №5 (В), 5j | Решето №6 (Г), 6j |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14,0 | 1,8 | Зерно пшеницы, крупные примеси зерновые примеси, мелкий сор | 2,8 | 3,4 | 1,7 | 2,0 | 8,0 | 0,5928 0 0,95 0,9701 | 1,0 0,0290 1,0 1,0 | 0,0027 0 0,4988 0,7462 | 0,0227 0 0,4746 0,7776 |
|  | 2,1 | Зерно пшеницы, крупные примеси зерновые примеси, мелкий сор | 2,8 | 3,4 | 1,7 | 2,0 | 8,0 | 0,5536 0 0,9087 0,9676 | 1,0 0,0311 1,0 1,0 | 0,0029 0 0,4806 0,7390 | 0,0219 0 0,4429 0,7513 |

Продолжение табл.3.4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 283 14 | 2,4 | Зерно пшеницы, крупные примеси зерновые примеси, мелкий сор | 2,8 | 3,4 | 1,7 | 2,0 | 8,0 | 0,5116 0 0,8604 0,9651 | 1,0 0,0325 1,0 1,0 | 0,0030 0 0,4739 0,7341 | 0,0213 0 0,4127 0,7299 |
|  | 2,7 | Зерно пшеницы, крупные примеси зерновые примеси, мелкий сор | 2,8 | 3,4 | 1,7 | 2,0 | 8,0 | 0,4667 0 0,8067 0,9630 | 1,0 0,0333 1,0 1,0 | 0,0031 0 0,4708 0,7320 | 0,0199 0 0,3577 0,6679 |
|  | 3,0 | Зерно пшеницы, крупные примеси зерновые примеси, мелкий сор | 2,8 | 3,4 | 1,7 | 2,0 | 8,0 | 0,4189 0 0,7481 0,9609 | 1,0 0,0335 1,0 1,0 | 0,0031 0 0,4708 0,7320 | 0,0199 0 0,3577 0,6679 |
| 24 | 1,8 | Зерно пшеницы, крупные примеси зерновые примеси, мелкий сор | 2,8 | 3,2 | 1,7 | 2,0 | 8,0 | 0,5121 0,0003 0,9121 0,9714 | 1,0 0,0292 1,0 1,0 | 0,0012 0 0,2472 0,3692 | 0,0121 0 0,2567 0,4157 |

Окончание табл.3.4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 284 24 | 2,1 | Зерно пшеницы, крупные примеси зерновые примеси, мелкий сор | 3,0 | 3,2 | 1,7 | 2,0 | 8,0 | 0,5307 0 0,8808 0,9922 | 1,0 0,0285 1,0 1,0 | 0,0014 0 0,2370 0,3621 | 0,0123 0 0,2539 0,4213 |
|  | 2,4 | Зерно пшеницы, крупные примеси зерновые примеси, мелкий сор | 3,4 | 3,0 | 1,7 | 2,0 | 8,0 | 0,7883 0,0020 0,9522 1,0 | 1,0 0,0204 1,0 1,0 | 0,0020 0 0,1993 0,3316 | 0,0120 0 0,2399 0,4103 |
|  | 2,7 | Зерно пшеницы, крупные примеси зерновые примеси, мелкий сор | 3,4 | 3,0 | 1,7 | 2,0 | 8,0 | 0,7365 0,0014 0,9140 1,0 | 1,0 0,0159 1,0 1,0 | 0,0021 0 0,1954 0,3283 | 0,0123 0 0,2406 0,4194 |
|  | 3,0 | Зерно пшеницы, крупные примеси зерновые примеси, мелкий сор | 3,4 | 3,0 | 1,7 | 2,0 | 8,0 | 0,6662 0,0011 0,8546 1,0 | 1,0 0,0106 1,0 1,0 | 0,0021 0 0,1955 0,3285 | 0,0128 0 0,2485 0,4380 |

3.2. Параметрическая оптимизация

и анализ функционирования одноярусных

трёхрешётных и двухъярусных решетных модулей

Предварительный анализ графовой модели (см. рис.2.5) (построение и анализ матрицы независимых путей графа) с учетом технических ограничений по возможному использованию в машинах известных закономерностей сепарации зерновых материалов на решетных модулях показал целесообразность применения одноярусных решетных модулей [51]. Технологическая эффективность их функционирования прогнозируется за счет тонкослойной сепарации на каждом ярусе (при условии, что один двухъярусный решетный модуль заменяется двумя одноярусными), использования активного процесса расслоения зернового материала на первом или двух первых решетах (подсевные) яруса, что, несомненно, улучшает полноту выделения из зернового материала мелких и крупных (менее плотных, с большим коэффициентом внутреннего трения) примесей.

В связи с этим осуществлен параметрический синтез (рис.3.7) трехрешетных модулей и оценены показатели их функционирования, при этом рассмотрены сравнительные показатели современных двухъярусных решетных модулей.

3.2.1. Очистка зерна пшеницы

Проведена параметрическая оптимизация и оценены основные показатели функционирования двухъярусных четырехрешетных и одноярусных трехрешетных модулей, оснащенных стандартными плоскопробивными и гофрированными решетами с круглыми и продолговатыми отверстиями применительно к машинам для очистки зерна пшеницы до базисных кондиций продовольственного назначения.

Объектом исследования служил двухъярусный решетный модуль (см. табл.2.1, схема №12, рис.3.8,а), оснащенный двумя вариантами решетных полотен: 1 – гофрированными зерновыми решетами (решета №1 и №2) с круглыми отверстиями и подсевными решетами (решета №5 и №6) с продолговатыми отверстиями; 2 – зерновыми и подсевными стандартными плоскими решетами с продолговатыми отверстиями. Для параметрического синтеза использованы разработанные алгоритмы, где ограничения имели вид (просеваемость зерна j=1 через решета №1 и №2):

εс12j=1≥0,9995.

Рис.3.7. Окна ввода исходной информации в ЭВМ для параметрической оптимизации и оценки показателей функционирования трехрешетных модулей

а)

б)

в)

Рис.3.8. Функциональные схемы двухъярусного решетного модуля (а), одноярусного трехрешетного модуля предварительной очистки зерна (б) и одноярусного трехрешетного модуля для первичной очистки зерна (в): - -  поток обрабатываемой культуры; - - х - - крупные примеси; - -  - - мелкие примеси; - - о - - фуражные отходы

Содержание в очищенном зерне сорных bc и зерновых bпз примесей:

bc=j=2;3;6ajεcjj=16ajεcj≤0,010; 	bпз=j=4;5ajεcjj=16ajεcj≤0,020;

EΦ→max.

PQP=PQ1=0,04166,PQ2=0,04166,...,PQ24=0,04166,

p=1,2,...,24.

При параметрической оптимизации решетного модуля, оснащенного стандартными решетами, неравномерность распределения подачи зернового материала по ширине решет определяли коэффициентом вариации νQ=24,6%; исходный зерновой материал: aj - {крупные примеси a2=1,2,3,4,5,6,7%; соломистые примеси a3=0,2%; зерновые примеси (щуплое и дробленое зерно) a4=7%; дробленное «поперек» зерно a5=2%; мелкие сорные примеси a6=1,0%}.

13,5≤W≤25,5%,  tW=3%;

1,5≤Q≤4,6 кг/(мс),  tQ=0,3 кг/(мс).

Первый вариант

4,5≤d1≤6,50мм, td1=0,5мм;

4,5≤d2≤6,50мм, td2=0,5мм;

7,17≤n≤8,0с-1, tn=0,0833с-1;

Второй вариант

2,8≤b1≤4мм, tb1=0,2мм;

2,8≤b2≤4мм, tb2=0,2мм;

b5=1,7 мм, b6=2,0 мм, α=80,

R=8 мм, B=0,99 м, γ=750 кг/м3,

l1=l2=l5=l6=0,790м.

Проведен параметрический синтез одноярусного трехрешетного модуля (см. табл.2.1, схема №4, рис.3.8,в) для разных вариантов: при первом варианте решетный модуль оснащался решетами - первое и второе решета в ярусе (решето №5 и №6) - гофрированные подсевные с продолговатыми отверстиями; третье решето (решето №2) – гофрированное с круглыми отверстиями; при втором варианте – все решета стандартные (плоские) с продолговатыми отверстиями, при этом            b5=□1,5 мм, b6=□2,0 мм.

Ограничения имеют вид аналогичный вышеизложенному, где вместо d1 и d2:

4,5≤d2≤6,60 мм, td2=0,5 мм; 2,8≤b2≤4,0мм, td2=0,5мм;

l2=l5=l6=0,790м.

Как и ранее, для оценки величины функционалов εP1j, εP2j, εP5j, εP6j, Vj использованы полученные нами уравнения регрессии (см. табл.2.30) [66].

С применением разработанных программ для ЭВМ проведен параметрический синтез и оценены показатели функционирования рассматриваемых решетных модулей (табл.3.5-3.7). Основные показатели двухъярусного четырехрешетного и одноярусного трехрешетного модулей, оснащенных гофрированными решетами, приведены на рис.3.9-3.10, а оснащенных серийными плоскими пробивными решетами на рис.3.11. Основные закономерности функционирования одного трехрешетного яруса близки к двухъярусному четырехрешетному модулю.

Для выбора рациональных параметров функционирования трехрешетного яруса построена номограмма (рис.3.12). Входные воздействия: подача Q зернового материала, его влажность W и содержание крупных примесей aкп.

Определяемые параметры: εвщ, εвсм, εвсол, εвКП, d2, n.

Пример: Q=2,16 кг/(мс); W=13,5%; aкп=3%.

Находим: εвщ=85%, εвсм=99%, εвсол=82%, εвКП=93%, рациональные параметры решет: d2=5,5 мм, n=7,77 кол/с.

Таблица 3.5

Рациональные параметры и показатели функционирования двухъярусного решетного модуля,

оснащенного плоскими пробивными решетами, при коэффициенте вариации распределения подачи

зернового материала по ширине решет νQ=24,63%

| № пп | Исходные данные |  |  |  | Критерий эффективности сепарации, ЕФ, % | Рабочие размеры продолговатых отверстий зерновых решет, мм |  | Частота колеб. решетного модуля, n, с-1 | Полнота выделения из зернового материала j-го компонента, вj,% | Полнота выделения из зернового материала примесей, % |  | Содержание в очищенном зерне j-го компонента, bj, % | Чистота очищенного зерна, апо,% | Содержание в очищенном зерне примесей bj, % |  | Сход зерновых фракций с решет №2 и №6 Qсхj, кг/(мс) |  | Проход зерновых фракций под решета №5 и №6 Qпj, кг/(мс) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подача зернового материала Q, кг/(мс) | Влажность, W,% | Наименование компонентов зернового материвала | Содержание компонентов в зерновом материале, аj, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | №1 | №2 |  |  | зерновых впз | сорных, вс |  |  | Зерновых, bп | Сорных,Твс | Qсх2 | Qсх6 | Qп5 | Qп6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 1,543 | 14 | Зерно пшеницы Солома дробленая Крупные примеси Щуплое зерно Сор мелкий Семена сорняков | 86,0 0,5 3,0 8,0 2,0 0,5 | 82,770 | 2,8 | 3,4 | 8,0 | 2,481 61,142 97,373 74,947 94,623 94,521 | 74,947 | 93,199 | 97,204 0,225 0,091 2,323 0,124 0,032 | 97,204 | 2,323 | 0,473 | 0,050 | 1,331 | 0,092 | 0,071 |
| 290 2 | 1,832 | 14 | Зерно пшеницы Солома дробленая Крупные примеси Щуплое зерно Сор мелкий Семена сорняков | 86,0 0,5 3,0 8,0 2,0 0,5 | 80,630 | 2,8 | 3,4 | 8,0 | 2,417 60,030 97,099 71,685 93,699 93,252 | 71,685 | 92,557 | 96,869 0,231 0,100 2,615 0,145 0,039 | 96,,870 | 2,615 | 0,515 | 0,059 | 1,586 | 0,104 | 0,083 |
| 3 | 2,121 | 14 | Зерно пшеницы Солома дробленая Крупные примеси Щуплое зерно Сор мелкий Семена сорняков | 86,0 0,5 3,0 8,0 2,0 0,5 | 78,441 | 2,8 | 3,4 | 8,0 | 2,346 59,587 96,891 68,286 92,748 91,835 | 68,286 | 91,980 | 96,531 0,232 0,107 2,916 0,167 0,047 | 96,531 | 2,916 | 0,553 | 0,068 | 1,844 | 0,115 | 0,094 |
| 4 | 2,410 | 14 | Зерно пшеницы Солома дробленая Крупные примеси Щуплое зерно Сор мелкий Семена сорняков | 86,0 0,5 3,0 8,0 2,0 0,5 | 76,257 | 2,8 | 3,4 | 8,0 | 2,270 59,815 96,747 64,841 91,793 90,278 | 64,841 | 91,064 | 96,196 0,230 0,112 2,219 0,188 0,056 | 96,196 | 3,219 | 0,585 | 0,077 | 2,105 | 0,124 | 0,104 |
| 5 | 2,699 | 14 | Зерно пшеницы Солома дробленая Крупные примеси Щуплое зерно Сор мелкий Семена сорняков | 86,0 0,5 3,0 8,0 2,0 0,5 | 74,097 | 2,8 | 3,4 | 8,0 | 2,190 60,713 96,666 61,372 90,865 88,590 | 61,372 | 91,064 | 95,867 0,224 0,114 3,522 0,208 0,065 | 95,867 | 3,522 | 0,611 | 0,086 | 2,366 | 0,132 | 0,144 |
| 6 | 2,988 | 14 | Зерно пшеницы Солома дробленая Крупные примеси Щуплое зерно Сор мелкий Семена сорняков | 86,0 0,5 3,0 8,0 2,0 0,5 | 71,969 | 2,8 | 3,4 | 8,0 | 2,105 62,281 96,651 57,887 89,997 86,774 | 57,887 | 90,745 | 95,546 0,214 0,114 3,823 0,227 0,075 | 95,546 | 2,823 | 0,630 | 0,096 | 2,631 | 0,139 | 0,122 |

Продолжение табл.3.5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1,832 | 18 | Зерно пшеницы Солома дробленая Крупные примеси Щуплое зерно Сор мелкий Семена сорняков | 86,0 0,5 3,0 8,0 2,0 0,5 | 72,273 | 2,8 | 3,4 | 8,0 | 1,913 59,902 97,039 60,267 83,589 82,873 | 60,267 | 88,280 | 95,601 0,227 0,101 3,602 0,372 0,097 | 95,601 | 3,602 | 0,797 | 0,059 | 1,616 | 0,082 | 0,075 |
| 8 | 2,121 | 18 | Зерно пшеницы Солома дробленая Крупные примеси Щуплое зерно Сор мелкий Семена сорняков | 86,0 0,5 3,0 8,0 2,0 0,5 | 70,116 | 2,8 | 3,4 | 8,0 | 1,853 59,726 96,832 56,976 82,456 81,077 | 56,976 | 87,635 | 95,277 0,227 0,107 3,885 0,296 0,107 | 95,277 | 3,885 | 0,837 | 0,068 | 1,879 | 0,090 | 0,084 |
| 9 | 2,410 | 18 | Зерно пшеницы Солома дробленая Крупные примеси Щуплое зерно Сор мелкий Семена сорняков | 86,0 0,5 3,0 8,0 2,0 0,5 | 67,982 | 2,8 | 3,4 | 8,0 | 1,788 60,489 96,708 53,628 81,383 79,166 | 53,628 | 87,120 | 94,960 0,222 0,111 4,171 0,419 0,117 | 94,960 | 4,171 | 0,869 | 0,077 | 2,143 | 0,097 | 0,093 |
| 291 10 | 2,699 | 18 | Зерно пшеницы Солома дробленая Крупные примеси Щуплое зерно Сор мелкий Семена сорняков | 86,0 0,5 3,0 8,0 2,0 0,5 | 66,424 | 3,4 | 3,2 | 8,0 | 1,513 55,366 98,019 51,496 78,488 78,506 | 51,486 | 86,328 | 94,586 0,257 0,068 4,469 0,495 0,124 | 94,586 | 4,469 | 0,945 | 0,086 | 2,403 | 0,105 | 0,104 |
| 11 | 2,988 | 18 | Зерно пшеницы Солома дробленая Крупные примеси Щуплое зерно Сор мелкий Семена сорняков | 86,0 0,5 3,0 8,0 2,0 0,5 | 65,291 | 3,4 | 3,2 | 8,0 | 1,204 59,792 98,289 49,539 77,229 77,078 | 49,540 | 86,293 | 94,318 0,235 0,060 4,720 0,532 0,134 | 94,318 | 4,720 | 0,962 | 0,096 | 2,666 | 0,112 | 0,113 |
| 12 | 1,832 | 22 | Зерно пшеницы Солома дробленая Крупные примеси Щуплое зерно Сор мелкий Семена сорняков | 86,0 0,5 3,0 8,0 2,0 0,5 | 62,965 | 3,2 | 3,2 | 8,0 | 1,316 55,423 97,794 48,411 69,247 69,258 | 48,411 | 82,396 | 93,830 0,265 0,079 4,911 0,732 0,183 | 93,830 | 4,911 | 1,259 | 0,058 | 1,647 | 0,068 | 0,074 |
| 13 | 2,121 | 22 | Зерно пшеницы Солома дробленая Крупные примеси Щуплое зерно Сор мелкий Семена сорняков | 86,0 0,5 3,0 8,0 2,0 0,5 | 61,765 | 3,2 | 3,2 | 8,0 | 1,651 56,589 97,731 46,611 68,175 67,972 | 46,611 | 81,970 | 93,555 0,261 0,082 5,143 0,766 0,193 | 93,555 | 5,143 | 1,302 | 0,067 | 1,911 | 0,068 | 0,074 |
| 14 | 2,410 | 22 | Зерно пшеницы Солома дробленая Крупные примеси Щуплое зерно Сор мелкий Семена сорняков | 86,0 0,5 3,0 8,0 2,0 0,5 | 60,906 | 3,4 | 3,0 | 8,0 | 1,775 60,569 98,190 45,288 66,205 66,235 | 45,288 | 81,730 | 93,200 0,245 0,057 4,438 0,840 0,210 | 93,200 | 5,438 | 1,462 | 0,077 | 2,175 | 0,072 | 0,085 |

Окончание табл.3.5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 2,699 | 22 | Зерно пшеницы Солома дробленая Крупные примеси Щуплое зерно Сор мелкий Семена сорняков | 86,0 0,5 3,0 8,0 2,0 0,5 | 60,572 | 3,4 | 3,0 | 8,0 | 1,826 65,567 98,496 44,546 65.330 65,137 | 44,564 | 81,917 | 92,915 0,221 0,058 5,692 0,890 0,224 | 92,915 | 5,692 | 1,392 | 0,087 | 2,439 | 0,078 | 0,094 |
| 16 | 2,988 | 22 | Зерно пшеницы Солома дробленая Крупные примеси Щуплое зерно Сор мелкий Семена сорняков | 86,0 0,5 3,0 8,0 2,0 0,5 | 59,928 | 3,2 | 3,2 | 8,0 | 1,754 70,441 98,444 42,957 66,287 64,409 | 42,957 | 82,555 | 92,669 0,193 0,061 5,963 0,881 0,232 | 92,669 | 5,963 | 1,368 | 0,098 | 2,706 | 0,082 | 0,102 |
| 17 | 1,832 | 26 | Зерно пшеницы Солома дробленая Крупные примеси Щуплое зерно Сор мелкий Семена сорняков | 86,0 0,5 3,0 8,0 2,0 0,5 | 51,135 | 3,0 | 3,2 | 8,0 | 1,115 63,043 97,620 33,299 50,132 49,695 | 33,299 | 74,915 | 91,783 0,222 0,086 6,409 1,198 0,302 | 91,783 | 6,409 | 1,808 | 0,059 | 1,684 | 0,040 | 0,049 |
| 292 18 | 2,121 | 26 | Зерно пшеницы Солома дробленая Крупные примеси Щуплое зерно Сор мелкий Семена сорняков | 86,0 0,5 3,0 8,0 2,0 0,5 | 50,479 | 3,4 | 3,0 | 8,0 | 1,788 58,546 98,100 32,840 48,115 48,359 | 32,840 | 73,997 | 91,712 0,248 0,068 6,422 1,240 0,308 | 91,712 | 6,422 | 1,865 | 0,068 | 1,955 | 0.043 | 0,055 |
| 19 | 2,410 | 26 | Зерно пшеницы Солома дробленая Крупные примеси Щуплое зерно Сор мелкий Семена сорняков | 86,0 0,5 3,0 8,0 2,0 0,5 | 50,479 | 3,4 | 3,0 | 8,0 | 1,880 63,165 98,353 32,706 47,344 47,464 | 32,706 | 74,177 | 91,440 0,227 0,061 6,647 1,300 0,324 | 91,440 | 6,647 | 1,913 | 0,077 | 2,224 | 0,047 | 0,061 |
| 20 | 2,699 | 26 | Зерно пшеницы Солома дробленая Крупные примеси Щуплое зерно Сор мелкий Семена сорняков | 86,0 0,5 3,0 8,0 2,0 0,5 | 50,944 | 3,4 | 3,0 | 8,0 | 1,244 70,986 98,870 32,992 46,905 46,726 | 32,992 | 74,879 | 91,101 0,188 0,044 6,945 1,376 0,245 | 91,101 | 6,946 | 1,953 | 0,088 | 2,491 | 0,050 | 0,069 |
| 21 | 2,988 | 26 | Зерно пшеницы Солома дробленая Крупные примеси Щуплое зерно Сор мелкий Семена сорняков | 86,0 0,5 3,0 8,0 2,0 0,5 | 51,879 | 3,4 | 3,0 | 8,0 | 2,559 80,436 99,199 33,919 47,011 46,246 | 33,918 | 75,827 | 90,593 0,137 0,033 7,282 1,480 0,275 | 90,593 | 7,382 | 2,025 | 0.100 | 2,757 | 0,053 | 0,078 |

Таблица 3.6

Рациональные параметры и показатели функционирования трехрешетного одноярусного модуля,

оснащенного плоскими пробивными решетами с продолговатыми отверстиями, при первичной очистке зерна пшеницы (νQ=24,63%, W=14%)

| № пп | Исходные данные |  |  | Критерий эффективности сепарации ЕФ, % | Рабочие размеры продолговатых отверстий решет в ярусе, мм |  |  | Частота колеб. решетного модуля n, с-1 | Полнота выделения из зернового материала j-го компонента вj,% | Содержание в очищенном зерне j-го компонента bj, % | Чистота очищенного зерна апо,% | Полнота выделения из зернового материала примесей, % |  | Содержание в очищенном зерне примесей bj, % |  | Сход Qсхj зерновых фракций и проход Qп2 очищенного зерна на решете №2, кг/(мс) |  | Проход зерновых фракций под решета №5 и №6, Qпj, кг/(мс) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подача зернового материала Q, кг/(мс) | Наименование компонентов зернового материала | Содержание компонентов в зерновом материале аj, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | №5 | №6 | №2 |  |  |  |  | зерновых впз | сорных, вс | зерновых bп | сорных, Твс | Qсх2 | Qсх6 | Qп5 | Qп6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 293 1 | 1,546 | Зерно пшеницы Солома дробленая Крупные примеси Зерновые примеси Сор мелкий Зерно дробленое Овсюг | 90,490 0,500 4,000 3,000 2,000 0,005 0,005 | 90,314 | 1,500 | 2,000 | 3,200 | 7,927 | 3,227 87,272 96,364 78,823 96,603 4,992 19,686 | 98,959 0,072 0,164 0,718 0,077 0,005 0,005 | 98,959 | 78,766 | 95,679 | 0,723 | 0,317 | 0,067 | 1,374 | 0,044 | 0,061 |
| 2 | 1,804 | Зерно пшеницы Солома дробленая Крупные примеси Зерновые примеси Сор мелкий Зерно дробленое Овсюг | 90,490 0,500 4,000 3,000 2,000 0,005 0,005 | 84,890 | 1,500 | 2,000 | 3,400 | 7,927 | 2,947 69,162 90,292 73,867 94,924 4,210 16,845 | 98,390 0,173 0,435 0,8780 0,113 0,005 0,005 | 98,390 | 73,751 | 90,036 | 0,884 | 0,726 | 0,070 | 1,617 | 0,052 | 0,065 |
| 3 | 2,062 | Зерно пшеницы Солома дробленая Крупные примеси Зерновые примеси Сор мелкий Зерно дробленое Овсюг | 90,490 0,500 4,000 3,000 2,000 0,005 0,005 | 83,201 | 1,500 | 2,000 | 3,400 | 7,927 | 2,807 73,549 90,372 69,104 92,781 3,631 17,064 | 98,216 0,148 0,430 1,035 0,161 0,005 0,005 | 98,216 | 68,955 | 89,764 | 1,040 | 0,744 | 0,081 | 1,853 | 0,060 | 0,068 |

Окончание табл.3.6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 2319 | Зерно пшеницы Солома дробленая Крупные примеси Зерновые примеси Сор мелкий Зерно дробленое Овсюг | 90,490 0,500 4,000 3,000 2,000 0,005 0,005 | 81,537 | 1,500 | 2,000 | 3,400 | 7,927 | 2,704 78,267 90,502 64,536 90,281 3,152 17,,884 | 98,045 0,121 0,423 0,185 1,216 0,005 0,005 | 98,045 | 64,43 | 89,438 | 1,190 | 0,765 | 0,091 | 2,090 | 0,068 | 0,070 |
| 5 | 2,577 | Зерно пшеницы Солома дробленая Крупные примеси Зерновые примеси Сор мелкий Зерно дробленое Овсюг | 90,490 0,500 4,000 3,000 2,000 0,005 0,005 | 75,531 | 1,500 | 2,000 | 3,400 | 7,927 | 2,772 45,146 80,285 60,161 87,472 2,905 16,752 | 97,218 0,303 0,871 1,321 0,277 0,005 0,004 | 97,218 | 60,066 | 79,751 | 1,326 | 1,455 | 0,090 | 2,339 | 0,076 | 0,072 |
| 294 6 | 2,835 | Зерно пшеницы Солома дробленая Крупные примеси Зерновые примеси Сор мелкий Зерно дробленое Овсюг | 90,490 0,500 4,000 3,000 2,000 0,005 0,005 | 72,008 | 1,500 | 2,000 | 3,600 | 7,927 | 2,651 51,349 80,592 55,980 84,356 2,537 17,004 | 97,067 0,268 0,855 1,455 0,345 0,005 0,004 | 97,067 | 55,892 | 79,452 | 1,460 | 1,473 | 0,097 | 2,581 | 0,084 | 0,073 |
| 7 | 3,092 | Зерно пшеницы Солома дробленая Крупные примеси Зерновые примеси Сор мелкий Зерно дробленое Овсюг | 90,490 0,500 4,000 3,000 2,000 0,005 0,005 | 70,527 | 1,500 | 2,000 | 3,600 | 7,927 | 2,685 57,868 80,938 51,994 80,971 2,386 17,870 | 96,915 0,232 0,839 1,585 0,419 0,005 0,004 | 96,915 | 51,913 | 79,126 | 1,590 | 1,494 | 0,108 | 2,818 | 0,092 | 0,074 |

Таблица 3.7

Рациональные параметры и показатели функционирования трехрешетного одноярусного модуля, оснащенного плоскими пробивными решетами с продолговатыми отверстиями, при семенной очистке зерна пшеницы (νQ=24,63%, W=14%)

| № пп | Исходные данные |  |  | Критерий эффективности сепарации ЕФ, % | Рабочие размеры продолговатых отверстий решет в ярусе, мм |  |  | Частота колеб. решетного модуля n, с-1 | Полнота выделения из зернового материала j-го компонента вj,% | Содержание в очищенном зерне j-го компонента bj, % | Чистота очищенного зерна апо,% | Полнота выделения из зернового материала примесей, % |  | Содержание в очищенном зерне примесей bj, % |  | Сход Qсхj зерновых фракций и проход Qп2 очищенного зерна на решете №2, кг/(мс) |  | Проход зерновых фракций под решета №5 и №6 Qпj, кг/(мс) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подача зернового материала Q, кг/(мс) | Наименование компонентов зернового материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | №5 | №6 | №2 |  |  |  |  | зерновых впз | сорных вс | зерновых bп | сорных Твс | Qсх2 | Qсх6 | Qп5 | Qп6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 1,237 | Зерно пшеницы Солома дробленая Крупные примеси Зерновые примеси Сор мелкий Зерно дробленое Овсюг | 97,100 0,200 0,600 1,800 0,200 0,050 0,005 | 94,540 | 1700 | 2,200 | 3,200 | 7,927 | 4,566 0 0 94,355 97,500 9,914 15,531 | 99,232 0 0 0,273 0,006 0,485 0,004 | 99,878 | 92,072 | 99,082 | 0,158 | 0,009 | 0,009 | 1,043 | 0,123 | 0,062 |
| 295 2 | 1,546 | Зерно пшеницы Солома дробленая Крупные примеси Зерновые примеси Сор мелкий Зерно дробленое Овсюг | 97,100 0,200 0,600 1,800 0,200 0,050 0,005 | 92,096 | 1700 | 2,200 | 3,200 | 7,927 | 4,137 0 0 90,569 96,976 8,612 16,806 | 99,551 0 0 0,390 0,006 0,049 0,004 | 99,804 | 88,355 | 98,984 | 0,231 | 0,011 | 0,120 | 1,342 | 0,015 | 0,069 |
| 3 | 1,856 | Зерно пшеницы Солома дробленая Крупные примеси Зерновые примеси Сор мелкий Зерно дробленое Овсюг | 97,100 0,200 0,600 1,800 0,200 0,050 0,005 | 89,250 | 1700 | 2,200 | 3,200 | 7,927 | 3,785 0 0 86,284 95,138 87,478 18,955 | 99,435 0 0 0,502 0,010 0,049 0,004 | 99,719 | 84,154 | 98,629 | 0,313 | 0,015 | 0,014 | 1,750 | 0,018 | 0,074 |
| 4 | 2,165 | Зерно пшеницы Солома дробленая Крупные примеси Зерновые примеси Сор мелкий Зерно дробленое Овсюг | 97,100 0,200 0,600 1,800 0,200 0,050 0,005 | 82,206 | 1700 | 2,200 | 3,200 | 7,927 | 3,436 94,013 94,370 77,967 92,646 6,440 16,210 | 99,276 0,012 0,036 0,608 0,015 0049 0,004 | 99,507 | 76,034 | 93,567 | 0,470 | 0,068 | 0,016 | 2,050 | 0,021 | 0,078 |

Окончание табл.3.7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2,886 | Зерно пшеницы Солома дробленая Крупные примеси Зерновые примеси Сор мелкий Зерно дробленое Овсюг | 97,100 0,200 0,600 1,800 0,200 0,050 0,005 | 65,593 | 1700 | 2,200 | 3,200 | 7,927 | 2,888 69,537 84,270 58,602 84,975 4,635 17,617 | 98,919 0,064 0,099 0,834 0,030 0,050 0,004 | 99,015 | 57,144 | 81,147 | 0,832 | 0,199 | 0,018 | 2,757 | 0.029 | 0,082 |
| 6 | 1,237 | Зерно пшеницы Солома дробленая Крупные примеси Зерновые примеси Сор мелкий Зерно дробленое Овсюг | 97,100 0,200 0,600 1,800 0,200 0,050 0,005 | 94,487 | 2,000 | 2,200 | 3,200 | 7,927 | 5,103 0 0 94,202 97,500 12,242 17,297 | 99,669 0 0 0,,275 0,005 0,047 0,004 | 99,876 | 91.987 | 99,091 | 0,161 | 0,009 | 0,009 | 1,147 | 0,023 | 0,058 |
| 7 | 1,546 | Зерно пшеницы Солома дробленая Крупные примеси Зерновые примеси Сор мелкий Зерно дробленое Овсюг | 97,100 0,200 0,600 1,800 0,200 0,050 0,005 | 92,011 | 2,00 | 2,200 | 3,200 | 7,927 | 99,545 0 0 90,344 97,231 10,660 18,577 | 99,545 0 0 0,397 0,006 0,048 0,004 | 99,801 | 88,190 | 99,044 | 0,235 | 0,010 | 0,012 | 1,443 | 0,026 | 0,065 |
| 296 8 | 1,856 | Зерно пшеницы Солома дробленая Крупные примеси Зерновые примеси Сор мелкий Зерно дробленое Овсюг | 97,100 0,200 0,600 1,800 0,200 0,050 0,005 | 89,116 | 2,000 | 2,200 | 3,200 | 7,927 | 4,070 0 0 85,973 95,539 9,243 20,626 | 99,428 0 0 0,511 0,009 0,048 0,004 | 99,714 | 83,900 | 98,717 | 0,319 | 0,014 | 0,014 | 1,744 | 0,029 | 0,069 |
| 9 | 2,164 | Зерно пшеницы Солома дробленая Крупные примеси Зерновые примеси Сор мелкий Зерно дробленое Овсюг | 97,100 0,200 0,600 1,800 0,200 0,050 0,005 | 81,957 | 2,000 | 2,200 | 3,400 | 7,927 | 3,602 93,979 94,370 77,478 93,119 7,930 17,917 | 99,264 0,013 0,036 0,620 0,014 0,049 0,004 | 99,499 | 75,598 | 93,663 | 0,460 | 0,068 | 0,016 | 2,045 | 0,031 | 0,072 |
| 10 | 2,474 | Зерно пшеницы Солома дробленая Крупные примеси Зерновые примеси Сор мелкий Зерно дробленое Овсюг | 97,100 0,200 0,600 1,800 0,200 0,050 0,005 | 77,928 | 2,000 | 2,200 | 3,400 | 7,927 | 3,208 96,136 94,585 71,129 90,180 6,782 19,525 | 99,163 0,008 0,034 0,722 0,020 0,049 0,004 | 99,380 | 69,390 | 93,643 | 0,598 | 0,067 | 0,018 | 2,350 | 0,032 | 0,074 |

|  | Рис.3.9. Зависимость полноты выделения εвj основных компонентов из зернового материала на различных решетных модулях, оснащенных гофрированными решетами, от удельной подачи Q на единицу ширины решет и влажности W зерна пшеницы: 1 – двухъярусный решетный модуль; 2 – два трехрешетных яруса; 3 - W=13,5%; 4 - W=19,5% (aкп=3%) |  |
| --- | --- | --- |
| Рис.3.10. Удельная производительность Q решетных модулей, оснащенных гофрированными решетами, в зависимости от влажности W зернового материала: 1 – один двухъярусный решетный модуль; 2 – одноярусный трехрешетный модуль; 3 – два одноярусных трехрешетных модуля (aкп=3%) |  |  |

Основные технологические показатели функционирования двухъярусного четырехрешетного модуля и двух одноярусных трехрешетных модулей представ-лены на рис.3.11. Анализ показывает статистическую значимость прироста полноты выделения всех рассмотренных компонентов зернового материала двумя трехрешетными модулями по сравнению с двухъярусным четырехрешетным модулем.

Производительность двух одноярусных модулей существенно превышает производительность двухъярусного четырехрешетного модуля (см. рис.3.10). Так, для W=13,5% рост производительности на 53%, при W=16,5 и 19,5% производительность увеличивается соответственно на 90 и на 92%.

Рис.3.11. Изменение полноты выделения εbj j-х компонентов из зернового материала на различных решетных модулях, оснащенных серийными плоскими пробивными решетами с продолговатыми отверстиями: 1 – одноярусный трехрешетный (L=790 мм); 2 – двухъярусный четырехрешетный (L=990 мм); 3 – два одноярусных трехрешетных (L=790 мм)

299

Рис.3.12. Номограмма рациональных параметров и показателей функционирования трехрешетного яруса

из гофрированных решет для первичной очистки зерна пшеницы: 1 - εbкп(акп=1%); 2 - εbкп(акп=3%);

3 - εbсол(акп=1%); 4 - εbсол(акп=3%); 5 - d(акп=1%); 6 - d(акп=3%); 7 - n(акп=1%); n(акп=3%)