2.3.1.3 Моделирование процесса семенной очистки зерна

на одноярусном трехрешетном модуле

Построены уравнения регрессии, описывающие процессы сепарации на отдельных решетах и на одноярусных трехрешетных модулях при обеспечении вариаций активных средств, определяемых аргументами вектора Авходных воздействий

А=(a,D,N,L,B,C),                                     (2.154)

где а=6 град. – угол наклона решетного яруса к горизонту; D=3,6; 4,0; 4,5 мм – размер отверстий второго решета фракционера (решето Г); N=440; 470;             500 об/мин – частота колебаний решёт; L=790 мм – длина решета; B=990 мм – ширина решета; С=3 – количество решет в модуле.

Входное воздействие на рассматриваемую систему определялось вектором F, независимые аргументы которого случайные в вероятностно-статис-тическом смысле величины:

F=Q,W,fbi;P;fb;h;l;aj,                       (2.155)

где Q=0,72; 1,08; 1,44 кг/(м∙с) – удельная подача зернового материала (зерно пшеницы); W=14% - влажность зернового материала; f(bi) – плотность вероятности распределения зернового материала по ширине решет (равномерное прямоугольное распределение); P=0,584 г/см3 – плотность исходного зернового материала; f(b;h;l) – плотность вероятности распределения зернового материала по размерным характеристикам (b – толщина; h – ширина;           l – длина); аj: а1=96% - содержание в исходном материале зерна пшеницы; а2=0,5% - крупные примеси; а3=1,0% - сорные примеси; а4=2,5% - зерновые примеси.

Размерные характеристики зерна пшеницы:

толщина b=2,41 мм, σb=0,61 мм;

ширина h=2,75 мм, σh=0,36 мм;

длина l=5,9 мм, σl=0,72 мм.

В качестве решетного сепаратора использован трехрешетный ярус со следующими параметрами размеров отверстий решет: В - 1,7 мм; Г - Ø3,6 мм;           4,0 мм; 4,5 мм;  Б – 3,6 мм. (рис.2.12).

Q		B		       Г			Б

Рис.2.12. Схема трехрешетного одноярусного модуля

В качестве аргументов вектора Β выходных показателей исследуемого процесса использованы: полнота выделения сорных примесей под 1-е и 2-е решета ( cop 1;  cop 2); полнота выделения фуража под 1-е и 2-е решета ( фур 2;  фур 3); полнота выделения чистого зерна под 2-е и 3-е решета ( чист 1;  чист 2); полнота выделения сорных примесей под весь ярус  ( сор. яр); полнота выделения фуража сходом с яруса (  фур. яр); полнота выделения крупных примесей ( кр. пр); полнота выделения сорных примесей под 1-е и 2-е решета одновременно ( сор. (1+2 реш.)); полнота выделения фуража под 1-е и 2-е решета одновременно ( фур. (1+2 реш.)); дисперсии (σ2j) размерных характеристик зерна пшеницы, прошедшего под решето Б по толщине σ2в.

Эксперимент проводился с применением известных методик планирования эксперимента [73]. В качестве переменных факторов использовались подача Q зернового материала на решетный ярус (0.72, 1.08, 1.44 кг/(м∙с)), частота n колебаний решет (440, 470, 500 об/мин), размер отверстий второго решета фракционера (решето Г Ø3,6, Ø4,0, Ø4,5).

В качестве матрицы эксперимента для построения уравнений регрессии в виде полинома второго порядка использован план Хартли для трех факторов  [9].

После проведения эксперимента на специальном лабораторном стенде и обработки результатов по известной методике [73, 74] получены уравнения регрессии (см. табл.2.26), адекватно ( с доверительной вероятностью 0.95) описывающие указанные показатели процесса сепарации на отдельных решетах одноярусного трехрешетного модуля и позволяющие оценить эффективность функционирования одноярусного трехрешетного модуля при различных вариациях аргументов вектора F входных воздействий.

Таблица 2.26

Уравнения регрессии, описывающие  процесс  сепарации   компонентов  пшеничного зернового  материала

на решетах  одноярусного трехрешетного модуля:

Y=a0+a1⋅Q+a2⋅D+a3⋅N+a4⋅Q⋅D+a5⋅Q⋅N++a6⋅D⋅N+a7⋅Q2+a8⋅D2+a9⋅N2

| № п/п | Функция | Коэффициенты регрессиии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | а0 | а1 | а2 | а3 | а4 | а5 | а6 | а7 | а8 | а9 |
| 1 |  cop 1 | 35,407 | -79,165 | -197,332 | 2,111 | -0,894 | -0,111 | 0,097 | 53,337 | 18,850 | -0,002 |
| 2 |  cop 2 | 100,0 | 7,8210-12 | 4,2510-12 | -5,110-14 | -5,810-12 | -8,610-27 | 5,5410-26 | 7,1410-12 | 2,4410-13 | 5,410-17 |
| 3 |  фур 1 | -518,986 | 2,0952 | 110,375 | 1,352 | -3,595 | 0,0685 | -0,0153 | -10,367 | -12,656 | -0,0014 |
| 4 |  фур 2 | -172,733 | 87,789 | 192,864 | -0,867 | -8,159 | -0,1682 | -0,1935 | 8,1875 | -8,666 | 0,00184 |
| 173 5 |  чист 2 | 15,762 | -1,570 | -2,170 | -0,0436 | 0,0045 | 0,00015 | 0,0022 | 0,884 | 0,134 | 3,5610-0,5 |
| 6 |  чист 3 | 746,624 | 15,592 | -355,587 | -0,344 | -38,042 | -0,0169 | -0,138 | 58,824 | 63,190 | 0,0008 |
| 7 |  фур яр | 577,373 | -13,499 | 29,612 | -2,516 | 8,800 | -0,0848 | 0,0797 | 4,233 | -6,0833 | 0,0024 |
| 8 |  кр пр | 300,645 | -29,070 | -11,339 | -0,809 | 3,849 | 0,0416 | -0,050 | 5,862 | 3,875 | 0,001 |
| 9 |  cop (1+2реш) | 5,187 | -14,663 | -2,092 | 0,342 | -6,465 | -0,0185 | 0,028 | 14,553 | 0,236 | -0,0004 |
| 10 |  фур (1+2реш) | 577,3737 | -13,499 | 29,6125 | -2,5164 | 8,8005 | -0,0848 | 0,0797 | 4,2331 | -6,0833 | 0,0024 |
| 11 |  В 2 | -3,852 | 0,557 | -2,0360 | 0,0360 | -0,145 | -0,0006 | 0,0008 | 0,107 | 0,191 | -410-5 |
| 12 |  h 2 | 3,636 | 1,207 | -1,340 | -0,005 | -0,121 | -0,0005 | 0,0003 | -0,179 | 0,1448 | 4,710-6 |
| 13 | 12 | 5,981 | 0,096 | -1,919 | -0,005 | 0,0625 | 0,0003 | 0,0086 | -0,191 | 0,158 | 2,910-6 |

2.3.1.4. Моделирование процесса сепарации вороха семян

подсолнечника на одноярусном трёхрешётном модуле

Анализ априорной информации [51, 70, 75-79], предварительно проведённые поисковые эксперименты и задачи, поставленные для исследования процесса, позволили выбрать пять основных факторов, влияющих на процесс и интервалы их варьирования (см. табл.2.27), а также вид уравнения регрессии.

Q	   B	          Г	     Б

Рис. 2.13.  Схема трёхрешётного одноярусного модуля

Таблица 2.27

Факторы и уровни их варьирования

| Уровни факторов | Подача исходного материала, Q, кг/(мс) | Рабочие размеры 1-го решета, B1, □ мм | Рабочие размеры 2-го решета, B2, □ мм | Рабочие размеры 3-го решета, B3, Ø мм | Частота колебаний решёт, n, кол/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Верхний (+1) | 1,6 | 2,2 | 2,4 | 10,0 | 500 |
| Нулевой (0) | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 9,0 | 465 |
| Нижний (-1) | 0,4 | 1,7 | 1,7 | 8,0 | 430 |

Для построения уравнений регрессии, описывающих процесс сепарации вороха семян подсолнечника на исследуемом решётном модуле, использован метод планирования эксперимента. В качестве плана применяли известную матрицу Хартли для 5-факторного эксперимента [51]. Преимуществом этого плана являются возможность минимизировать дисперсию выходных параметров и возможность варьирования факторов только на трёх уровнях вместо пяти у рототабельных, ортогональных и других планов для построения нелинейных регрессионных моделей.

Эксперимент проводился на специальной лабораторной установке при постоянных амплитуде R=7,5 мм и угле наклона решета к горизонту =6, при очистке вороха семян подсолнечника “Донской 60” урожая  2002 года, полученного из бункера комбайна с влажностью W=10,2%. Содержание крупных сорных примесей, которые не прошли через сито Ø7,5мм – 4,79%, семян подсолнечника, прошедших через сито Ø7,5мм – 89,69%, масличных примесей, прошедших через сито Ø3,2мм – 2,09 %, мелких сорных примесей, прошедших через контрольное сито с отверстиями Ø2,8мм – 3,44%.

После реализации плана эксперимента по полученным данным подсчитывались показатели технологического процесса [79] сепарации: полнота выделения j  j-х компонентов вороха семян подсолнечника; суммарный проход компонентов через решета j; потери  полноценных семян проходом под решето j. Полноценным считались семена подсолнечника, не прошедшие через контрольные сита с рабочими размерами Ø7,5 мм (индекс 7,5 мм), Ø 3,2 мм (индекс                3,2 мм), Ø 2,8 мм (индекс 2,8 мм).

Используя программу Excel, по результатам опытов, усреднённым по трём повторностям на ПК, были построены уравнения регрессии, адекватно описывающие процесс сепарации вороха семян подсолнечника (табл. 2.28) [80].

Обозначения в табл.2.28:

-3пкп - полнота просевания крупных сорных примесей под 3-е решето, %; -1пп  - полнота просевания семян подсолнечника под 1-е решето, %; -2пп - полнота просевания семян подсолнечника под 2-е решето, %; -3пп - полнота просевания семян подсолнечника под 3-е решето, %; -1пмп - полнота просевания масличных примесей под 1-е решето, %; -2пмп - полнота просевания масличных примесей под 2-е решето, %; -3пмп - полнота просевания масличных примесей под 3-е решето, %; -1пмс - полнота просевания мелких сорных примесей под 1-е   решето, %; -2пмс- полнота просевания мелких сорных примесей под 2-е решето ,%;  -3пмс - полнота просевания мелких сорных примесей под 3-е решето, %; -вкп - полнота просевания крупных сорных примесей на всём решётном стане, % ; -вмп - полнота просевания масличных примесей на всём решётном стане, %; -вмс - полнота просевания мелких сорных примесей на всём решётном стане, %; -вп - полнота просевания семян подсолнечника через 3-е решето, %;

Таблица 2.28

Уравнения регрессии, описывающие процесс сепарации семян подсолнечника

на одноярусном трехрешётном модуле

ji=a0+a1Q+a2B1+a3B2+a4B3+a5n+a6QB1+a7QB2+a8QB3+a9Qn+a10B1B2+a11B1B3+

+a12B1n+a13B2B3+a14B2n+a15B3n+16Q2+a17B21+a18B22+a19B23+a20n2.

176

| № п/п | Функция | # Коэффициенты регрессии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a0 | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 3пкп | -1336,00 | 0,23 | -163,15 | 426,72 | -283,96 | 10,02 | 3,22 | 6,82 | 1,26 | -0,07 |
| 2 | 1пп | +47,98 | 7,27 | -46,27 | 4,22 | -1,61 | -0,04 | -10,56 | 0,01 | 0,28 | 0,01 |
| 3 | 2пп | -19,09 | -3,28 | 32,24 | 77,26 | -8,65 | -0,21 | 4,43 | -7,39 | 0,71 | ----- |
| 4 | 3пп | +136,69 | 12,80 | -20,70 | -25,43 | -13,34 | 0,31 | -2,32 | -1,69 | 5,21 | -0,10 |
| 5 | 1пмп | +131,63 | 115,65 | 248,16 | 2,13 | 4,78 | -2,02 | -66,60 | ----- | -4,40 | 0,05 |
| 6 | 2пмп | -689,95 | 102,42 | 31,29 | 1075,18 | 48,11 | -2,92 | -18,03 | -39,26 | ----- | -0,01 |
| 7 | 3пмп | +1475,61 | 144,98 | -244,83 | 74,29 | -83,13 | -3,89 | ----- | 19,17 | ----- | -0,20 |
| 8 | 1пмс | -455,60 | 59,75 | 136,58 | 14,77 | 10,90 | 1,31 | -40,50 | -4,17 | -1,24 | 0,11 |
| 9 | 2пмс | -31,53 | 148,28 | -3,74 | 519,63 | 39,77 | -2,98 | -20,49 | -26,18 | -1,54 | 0,07 |
| 10 | 3пмс | +268,14 | -37,57 | -41,64 | -10,63 | -25,76 | 0,18 | 27,04 | ----- | -2,94∙10-12 | -9,48∙10-14 |
| 11 | вкп | +2071,79 | -34,53 | 102,58 | 5,03 | 204,88 | -12,80 | -3,19 | ----- | -1,26 | 0,07 |
| 12 | вмп | +526,43 | 61,69 | 163,18 | 695,15 | -35,27 | -5,31 | -43,90 | 1,64 | ----- | 0,01 |
| 13 | вмс | +7,19 | 38,89 | 132,38 | 101,47 | -9,99 | -0,53 | -25,95 | -4,21 | ----- | 0,08 |
| 14 | вп | -27,67 | 17,13 | -41,72 | -43,40 | 2,58 | 0,87 | ----- | 5,42 | 4,11 | -0,11 |

#### Окончание табл. 2.28

177

| 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3пкп | ----- | ----- | 0,34 | ----- | 0,01 | 0,01 | -0,87 | ----- | -107,03 | 15,81 | -0,01 |
| 2 | 1пп | -2,25 | -0,60 | -0,03 | ----- | ----- | 0,01 | 1,64 | 23,01 | ----- | ----- | 2,92∙10-5 |
| 3 | 2пп | -21,51 | ----- | ----- | -0,59 | -0,01 | 0,02 | -0,54 | ----- | -1,99 | ----- | 5,31∙10-5 |
| 4 | 3пп | ----- | ----- | 0,04 | 1,36 | 0,03 | 0,11 | -5,02 | ----- | ----- | -2,22 | ----- |
| 5 | 1пмп | -9,26 | -6,79 | 0,06 | ----- | 0,05 | 0,03 | 1,97 | -14,52 | ----- | ----- | ----- |
| 6 | 2пмп | -22,52 | ----- | 0,02 | 4,33 | -0,17 | -0,12 | -1,15 | ----- | -213,65 | ----- | ----- |
| 7 | 3пмп | ----- | -0,05 | 0,46 | -11,88 | 0,01 | 0,12 | -38,24 | ----- | ----- | 2,90 | ----- |
| 8 | 1пмс | -4,50 | -5,69 | 0,11 | ----- | ----- | ----- | -9,38 | -16,92 | ----- | ----- | ----- |
| 9 | 2пмс | 8,74 | ----- | ----- | 2,09 | 0,14 | -0,10 | -31,68 | ----- | -132,63 | ----- | ----- |
| 10 | 3пмс | ----- | -4,05∙10-11 | -1,06∙10-12 | -2,33∙10-11 | -9,26∙10-13 | 0,12 | -4,57 | ----- | ----- | -1,64 | ----- |
| 11 | вкп | ----- | 6,69 | -0,34 | 0,11 | -0,01 | -0,01 | 11,02 | ----- | ----- | -12,15 | 0,01 |
| 12 | вмп | -94,20 | ----- | 0,21 | 3,72 | ----- | 0,06 | -5,83 | ----- | -121,39 | ----- | ----- |
| 13 | вмс | -18,36 | ----- | 0,08 | ----- | 0,08 | 0,02 | -8,04 | -25,24 | -21,56 | ----- | -8,18∙10-5 |
| 14 | вп | ----- | 2,89 | 0,02 | 0,95 | 0,04 | 0,08 | -6,57 | ----- | ----- | -2,50 | ----- |

2.3.2. Моделирование процесса сепарации

зернового материала на гофрированных решетах

2.3.2.1. Зерновые гофрированные решёта

с круглыми отверстиями

Проведенные в ДГТУ исследования [51] показали целесообразность использования в решетных станах машин для предварительной и первичной очистки зерна гофрированных зерновых решет с округлыми отверстиями (см. рис.2.3,а), удовлетворительно выделяющими крупные примеси при загрузках решет, в              1,5-1,6 раза превышающие допустимые загрузки для серийных плоских пробивных решет.

Для описания процесса сепарации зерна пшеницы влажностью до 14% использованы методы регрессионного анализа. Основные факторы, влияющие на процесс сепарации и уровни их вариации, представлены в табл.2.29. Общий вид уравнений регрессии для описания полноты просевания j-х компонентов εj через одно решето или ярус из двух решет и величин их коэффициентов представлены в табл.2.30. Статистический анализ показал адекватность описания этими уравнениеми действительного процесса сепарации.

Таблица 2.29

Факторы, влияющие на процесс сепарации зерна пшеницы на гофрированных зерновых решетах с круглыми отверстиями, уровни их варьирования

| Уровень фактора | Наименование фактора, единица измерения, кодированное значение фактора |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диаметр отверстий первого решета, мм, | Диаметр отверстий второго решета, мм, | Подача зернового материала на решета кг/(чдм), | Угол наклона решет к горизонту, град. | Амплитуда колебаний решет, мм | Частота колебаний решет, кол/мин, |
|  | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 |
| Верхний +1 | 6,5 | 6,5 | 1800 | 12 | 9 | 540 |
| Нулевой 0 | 5,5 | 5,5 | 1150 | 9 | 7 | 490 |
| Нижний –1 | 4,5 | 4,5 | 500 | 6 | 5 | 440 |
| εi | 1,0 | 1,0 | 650 | 3 | 2 | 50 |

Таблица 2.30

Уравнения регрессии, описывающие процесс сепарации j-х компонентов зернового материала

(пшеница) на зерновых гофрированных решетах с круглыми отверстиями

εj=(b0+b1X1+b2X2+b3X3+b4X4+b5X5+b6X6+b7X1X2+b8X1X3+b9X1X4+b10X1X5++b11X1X6+b12X2X4+b13X2X4+b14X2X5+b15X2X6+b16X3X4+b17X3X5+b18X3X6++b19X4X5+b20X4X6+b21X5X6+b22X12+b23X22+b24X32+b25X42+b26X52+b27X62)Aj

| Величина коэффициентов регрессионных моделей | Полнота просевания компонентов через решета, εj, безразм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зерно пшеницы, εп |  | Соломистые примеси, εсол |  | Крупные примеси,εкп |  | Сор мелкий, εсм |  | Щуплое зерно, εщ |  | Овсюг, εов |  |
|  | 790 мм | 2790 мм | 790 мм | 2790 мм | 790 мм | 2790 мм | 790 мм | 2790 мм | 790 мм | 2790 мм | 790 мм | 2790 мм |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| b0 | 0,7585 | 1,0284 | 0,0896 | 0,0984 | 0,0408 | 0,0298 | 0,0541 | 1,0369 | 0,6670 | 1,0107 | 0,2602 | 0,4778 |
| b1 | 0,1779 | 0,0574 | 0,1021 | 0,0803 | 0,0401 | 0,0336 | 0,1313 | - | 0,2532 | 0,0275 | 0,2124 | 0,0850 |
| b2 | -0,0150 | 0,0648 | - | 0,0689 | - | 0,0263 | - | 0,0178 | - | 0,0390 | - | 0,933 |
| 179 b3 | -0,2620 | -0,1766 | -0,0708 | -0,0928 | -0,0354 | -0,0536 | -0,1439 | -0,0614 | -0,2311 | -0,1093 | -0,2320 | -0,3888 |
| b4 | -0,0358 | 0,0304 | -0,0085 | -0,0926 | - | - | - | 0,0294 | - | - | -0,0238 | -0,0503 |
| b5 | 0,0870 | 0,0558 | 0,0088 | - | -0,0114 | - | - | 0,0264 | 0,0698 | 0,0362 | 0,0268 | 0,0659 |
| b6 | 0,0296 | 0,0440 | -0,0155 | - | -0,0113 | -0,0172 | - | 0,0258 | - | 0,0276 | 0,0221 | 0,0740 |
| b7 | 0,0104 | -0,0399 | -0,091 | -0,0284 | - | - | - | - | - | -0,0342 | - | - |
| b8 | 0,0107 | 0,0511 | -0,0677 | -0,0256 | -0,0310 | -0,0222 | - | - | - | 0,0283 | -0,0906 | - |
| b9 | 0,0391 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| b10 | - | - | - | - | -0,0111 | - | - | - | - | - | - | - |
| b11 | 0,0152 | - | -0,0220 | - | -0,0102 | - | - | - | - | - | - | - |
| b12 | 0,0201 | 0,0490 | 0,098 | - | - | - | - | - | - | 0,0295 | - | - |
| b13 | -0,0119 | - | 0,0185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Окончание табл.2.30

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b14 | - | - | -0,0212 | -0,0363 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| b15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| b16 | - | 0,0167 | -0,0143 | -0,0399 | - | - | - | 0,0179 | - | - | 0,0310 | - |
| b17 | 0,0490 | 0,0398 | - | 0,0256 | - | 0,0147 | - | - | - | 0,0274 | -0,1036 | - |
| b18 | 0,0166 | 0,.0359 | 0,0245 | 0,0301 | 0,139 | 0,0258 | - | 0,0255 | - | - | - | - |
| b19 | -0,0172 | -0,0319 | - | - | 0,0055 | - | - | - | - | -0,0221 | 0,0209 | - |
| b20 | 0,0214 | - | 0,0220 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0268 | - |
| 180 b21 | - | - | -0,0268 | -0,0341 | 0,0065 | - | - | - | - | - | -0,0262 | - |
| b22 | -0,0825 | -0,0710 | 0,0441 | 0,0612 | 0,0114 | 0,0199 | - | -0,0207 | - | -0,0382 | - | - |
| b23 | -0,0404 | -0,0813 | -0,0128 | 0,0424 | -0,0135 | 0,0216 | - | -0,0609 | - | -0,0442 | - | - |
| b24 | -0,0172 | -0,0567 | - | - | - | - | - | -0,0372 | - | -0,0381 | - | - |
| b25 | -0,0641 | -0,0315 | 0,0112 | - | - | - | - | - | - | -0,0302 | - | - |
| b26 | 0,0240 | -0,0223 | -0,0305 | -0,0551 | - | - | - | - | - | -0,0265 | - | - |
| b27 | - | 0,0273 | - | - | - | 0,0240 | - | 0,0254 | - | 0,0312 | - | - |

При содержании в зерновом материале крупных примесей в пределах 0…4% и овсюга в пределах 1…8% полнота просевания зерна εзопод одно решето или ярус из двух решет изменяется и определяется из выражения

εзо=εз1+δ,                                             (2.156)

где δ=1,0712ε−1.

Здесь    ε=0,9266−0,0471Y2−0,0223Y3+0,0169Y22−0,0348Y32,

где Y2 - кодированное значение засоренности исходного зернового материала овсюгом

Y2=Y2н−4,53,5;                                              (2.157)

Y2н - натуральное значение засоренности зернового материала овсюгом в пределах 1…8% (при Y2н=0, принимаем Y2=−1); Y3 - кодированное значение засоренности исходного зернового материала крупными примесями

Y3=0,5Yзн−1.                                            (2.158)

Здесь Yзн - натуральное значение засоренности исходного зернового материала крупными примесями в пределах 0…4%; εз - полнота просеваемости зерна через решето или ярус из двух решет, определяется (табл.2.30).

С увеличением влажности W исходного зернового материала  (до 34%) полнота просевания εзW зерна уменьшается и определяется из выражения

εзW=εз−50,82QW−13,5,                                (2.159)

где Q - подача зернового материала на решето, кг/(чдм).

Удельная просеваемость j-го компонента зернового материала решетом

qFj=QBaj15,2εj−3,343W−13,5, кг/(чдм2),                  (2.160)

где QB - удельная подача зернового материала на решето, кг/(чдм); εj - полнота просевания j-го компонента зернового материала через ярус из двух решет.

Для определения относительных средних скоростей перемещения Vj           j-х компонентов пшеничного зернового материала по гофрированному решету или ярусу из двух решет с использованием выражения (2.15) построены удобные для расчета уравнения регрессии (табл.2.31 и уравнение (2.161)):

Vj=b0+b1Q+b2aкп+bα+b4β+b5n+b6Qaкп+b7Qα+b8Qβ+b9Qn+b10aкпα+b11aкпβ+b12aкпn+b13αβ+b14αn++b15βn+b16Q2+b17aкп2+b18α2+b19β2+b20n2,        (2.161)

где Q - подача зернового материала, кг/(мс); α - угол наклона решета к горизонту, град.; β - угол направления колебания решет (угол между вертикалью и подвеской решета) изменяется в пределах 0…300; n - частота колебаний решета, кол/с; aкп - содержание в исходном зерновом материале крупных примесей, %.

Таблица 2.31

Величина коэффициента регрессии уравнений для оценки средних скоростей

перемещения компонентов зернового  материала

по гофрированным зерновым решетам

| Коэффициент регрессии и его величина | Скорости перемещения j-х компонентов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зерно пшеницы, Vз | Крупные примеси, Vкп | Мелкие сорные примеси, Vсм | Примеси зерновые, Vпз |
| b0 | -1,74635 | -7,14632 | -0,78951 | -6,91329 |
| b1 | -0,21908 | -0,12318 | -0,25074 | -0,33884 |
| b2 | 0,07210 | 0,04492 | -0,17014 | -0,02451 |
| b3 | 0,09691 | 0,01595 | -0,06094 | 0,01548 |
| b4 | -0,02969 | -0,02212 | -0,02967 | -0,03584 |
| b5 | 0,40753 | 1,83543 | 0,46157 | 1,84393 |
| b6 | 0,00687 | 0,00227 | 0,00579 | 0,00439 |
| b7 | 0,00128 | 0,00249 | 0,00726 | 0,00505 |
| b8 | 0,00081 | 0,00156 | 0,00140 | 0,00017 |
| b9 | 0,01398 | 0,00774 | 0,00341 | 0,01294 |
| b10 | -0,00161 | -0,00121 | -0,00114 | -0,00432 |
| b11 | 0,00012 | 0,00029 | 0,00058 | -0,00028 |
| b12 | -0,00102 | -0,00035 | 0,01743 | 0,00945 |
| b13 | -0,00027 | -0,00040 | 0,00085 | 0,00037 |
| b14 | -0,00448 | 0,00633 | 0,00130 | -0,00264 |
| b15 | 0,00240 | 0,00030 | 0,00204 | 0,00316 |
| b16 | 0,01520 | 0,00313 | 0,02345 | 0,03214 |
| b17 | -0,01152 | -0,00849 | 0,00271 | -0,00113 |
| b18 | -0,00256 | -0,00350 | 0,00128 | 0,00014 |
| b19 | 0,00033 | 0,00059 | 0,00003 | 0,00026 |
| b20 | -0,02362 | -0,11666 | -0,03359 | -0,11518 |

При постоянной величине амплитуды колебаний решет, равной амплитуде колебаний решетных станов, в современных зерноочистительных машинах, выпускаемых в России (R=8,5 мм), величины коэффициентов регрессии уравнения (2.161) для оценки средних скоростей перемещения по гофрированным решетам j-х компонентов сведены в табл.2.31. Найдены соотношения просеваемости через эти решета других зерновых культур: ячменя, овса, риса по сравнению с просеваемостью через эти решета зерна пшеницы (табл.2.32).

Таблица 2.32

Относительная просеваемость основных зерновых культур

через гофрированные зерновые решета

| Наименование зерновой культуры | Диаметр отверстий решет, мм | Удельная просеваемость, qFj кг/(см2) | Коэффициент относительной просеваемости KqFj, безразм. | Усредненный коэффициент относительной просеваемости, Kq, безразм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пшеница | 6,5 | 4,726 | 1 | 1 |
|  | 8 | 5,278 | 1 |  |
|  | 11 | 6,575 | 1 |  |
| Ячмень | 6,5 | 2,557 | 0,542 | 0,689 |
|  | 8 | 3,701 | 0,701 |  |
|  | 11 | 5,433 | 0,826 |  |
| Овес | 6,5 | 1,466 | 0,310 | 0,419 |
|  | 8 | 2,086 | 0,395 |  |
|  | 11 | 3,636 | 0,553 |  |
| Рис | 6,5 | 2,750 | 0,582 | 0,604 |
|  | 8 | 3,193 | 0,605 |  |
|  | 11 | 4,109 | 0,625 |  |

Чтобы определить величину удельной просеваемости qF указанных зерновых культур, необходимо величину qF, найденную из выражения (2.160), умножить на соответствующую величину коэффициента KqFj (см. табл.2.32).

Результаты параметрического синтеза двухрешетного яруса 2х790 мм, проведенного на ЭВМ, сведены с табл.2.33. Основные синтезированные рациональные параметры решетных полотен в ярусе просчитаны и представлены в виде номограмм их рациональных параметров и основных показателей функционирования для условий n=7,67 кол/с, R=8,0 мм, α=80 и 1≤ε≤1 (рис.2.14-2.16), где εвкп, εвсi, εвоi, εвщi - полнота выделения из зернового материала на i-х ярусах решет крупных, мелких сорных примесей, овсюга и щуплого зерна.

Учитывая выявленный статистически значимый положительный эффект влияния на рассматриваемый процесс сепарации угла направленности колебаний решет, провели специальные исследования для количественной оценки влияния этого фактора на показатели процесса сепарации.

Рис.2.14. Номограмма основных показателей функционирования двухрешетных ярусов гофрированных зерновых решет с заданными размерами круглых отверстий: εвк=3,5%;           1 – d1=4,5 мм, d2=4,5 мм; 2 - d2=5,0 мм, d2=4,5 мм; 3 - d1=d2=5,0 мм; 4 - d1=5,5 мм,                d2=4,5 мм; 5 – d1=5,5 мм, d2=5,0 мм; 6 – d1=d2=5,5 мм; 7 – d1=6,0 мм, d2=4,5 мм;                                8 – d1=6,0 мм, d2=5,0 мм; 9– d1=6,0 мм, d2=5,5 мм; 10 – d1=d2=6,0 мм; 11 – d1=6,5 мм,              d2=4,5 мм; 12 – d1=6,5 мм, d2=5,0 мм; 13 – d1=6,5 мм, d2=5,5 мм; 14 – d1=6,5 мм, d2=6,0 мм

Рис.2.15. Номограмма основных показателей функционирования двухрешетных ярусов гофрированных зерновых решет с заданными размерами d круглых отверстий:                             1 – d1=d2=4,5 мм; 2 – d1=5,0 мм, d2=4,5 мм; 3 – d1=5,5 мм, d2=4,5 мм

Таблица 2.33

Рациональные параметры и основные показатели функционирования двухрешетного яруса

гофрированных зерновых решет с круглыми отверстиями

185

| Исходные данные |  | Рациональные параметры и показатели функционирования яруса решет |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Засоренность исходного материала крупными примесями bкп, % | Удельная подача на ярус решет qв, кг/(мс) | Диаметр отверстий 1-го решета в ярусе d1, мм | Диаметр отверстий 2-го решета в ярусе d2, мм | Частота колебаний решет n, кол/с | Удельная Просеваемость 1-го решета qF1, кг/(м2с) | Удельная Просеваемость 2-го решета qF2, кг/(м2с) | Чистота проходной фракции апо, % | Полнота выделения сходом крпных примесей, % | Полнота выденения сходом овсюга, % |
| 1,5 | 1,38 | 4,5 | 4,5 | 7,333 | 1,47 | 0,91 | 99,30 | 90,12 | 32,03 |
| 1,5 | 2,11 | 5,0 | 4,5 | 8,0 | 2,39 | 1,39 | 99,36 | 96,03 | 37,38 |
| 1,5 | 2,83 | 4,5 | 5,0 | 7,333 | 2,30 | 1,86 | 99,51 | 93,35 | 53,74 |
| 1,5 | 3,55 | 5,0 | 5,0 | 7,667 | 3,16 | 2,34 | 99,52 | 03,38 | 58,64 |
| 1,5 | 4,28 | 5,5 | 6,0 | 8,0 | 3,93 | 2,81 | 99,65 | 97,59 | 65,69 |
| 1,5 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 4,44 | 3,29 | 99,75 | 98,43 | 76,97 |
| 2,5 | 1,38 | 4,5 | 4,5 | 7,333 | 1,47 | 0,91 | 99,18 | 90,12 | 3203 |
| 2,5 | 2,11 | 5,0 | 4,5 | 7,5 | 2,39 | 1,39 | 99,31 | 92,63 | 41,82 |
| 2,5 | 2,83 | 4,5 | 5,5 | 8,0 | 2,31 | 1,86 | 99,44 | 97,40 | 47,82 |
| 2,5 | 3,55 | 5,0 | 5,5 | 7,5 | 3,14 | 2,34 | 99,42 | 91,54 | 54,20 |
| 2,5 | 4,28 | 6,5 | 5,5 | 7,333 | 4,36 | 2,81 | 99,47 | 91,17 | 60,02 |
| 2,5 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 7,5 | 4,48 | 3,29 | 99,47 | 91,17 | 60,02 |

186

Окончание табл.2.33

| Исходные данные |  | Рациональные параметры и показатели функционирования яруса решет |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Засоренность исходного материала крупными примесями bкп, % | Удельная подача на ярус решет qв, кг/(мс) | Диаметр отверстий 1-го решета в ярусе d1, мм | Диаметр отверстий 2-го решета в ярусе d2, мм | Частота колебаний решет n, кол/с | Удельная Просеваемость 1-го решета qF1, кг/(м2с) | Удельная Просеваемость 2-го решета qF2, кг/(м2с) | Чистота проходной фракции апо, % | Полнота выделения сходом крпных примесей, % | Полнота выденения сходом овсюга, % |
| 3,5 | 1,38 | 4,5 | 4,5 | 7,333 | 1,47 | 0,91 | 99,06 | 90,12 | 30,03 |
| 3,5 | 2,11 | 4,5 | 5,0 | 7,333 | 1,98 | 1,39 | 99,24 | 92,27 | 42,88 |
| 3,5 | 2,83 | 4,5 | 6,0 |  | 2,30 | 1,86 | 99,29 | 92,80 | 47,59 |
| 3,5 | 3,55 | 5,0 | 6,0 | 7,50 | 3,17 | 2,34 | 99,47 | 96,11 | 55,90 |
| 3,5 | 4,28 | 6,0 | 6,0 | 7,33 | 4,36 | 2,81 | 99,52 | 96,08 | 61,44 |
| 3,5 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 4,44 | 3,29 | 99,51 | 06,07 | 61,44 |
| 4,5 | 1,38 | 5,0 | 4,5 | 7,833 | 1,73 | 0,91 | 99,01 | 93,42 | 23,34 |
| 4,5 | 2,11 | 5,5 | 4,5 | 7,333 | 2,68 | 1,39 | 99,02 | 89,27 | 39,05 |
| 4,5 | 2,83 | 4,5 | 6,0 | 8,0 | 2,31 | 1,86 | 99,18 | 95,07 | 35,39 |
| 4,5 | 3,55 | 6,0 | 6,5 | 7,833 | 4,03 | 2,34 | 98,97 | 88,98 | 34,98 |
| 4,5 | 4,28 | 6,0 | 6,5 | 7,833 | 4,32 | 2,81 | 98,97 | 88,90 | 34,98 |
| 4,5 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 8,0 | 4,44 | 3,29 | 97,98 | 87,96 | 35,02 |

Примечание: чистота проходной фракции определялась по наличию в ней только сорных примесей (в состав крупных примесей входит 1% овсюга).

Рис.2.16. Номограмма основных показателей функционирования двухрешетных ярусов гофрированных зерновых решет с заданными размерами круглых отверстий: 1 – d1=d2=5,0 мм; 2 – d1=5,5 мм, d2=5,0 мм; 3 – d1=6,0 мм, d2=5,0 мм

Объектом исследований принят ярус из двух гофрированных решет с диаметрами круглых отверстий d1=d2=5,0 мм, длина каждого решета 790 мм. Основные факторы и интервалы их варьирования приведены в табл.2.34.

Таблица 2.34

Учтенные факторы и интервалы их варьирования

| Уровни факторов | Подача зернового материала на ярус решет qb, кг/(мс) | Засоренность зернового материала крупными примесями акп, % | Угол наклона решет к горизонту , град. | Направленность колебаний решет , град. | Частота колебаний решет n, с-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Верхний (+) | 5 | 5 | 12 | 30 | 9 |
| Нулевой (0) | 3,194 | 3 | 9 | 15 | 8,166 |
| Нижний (-) | 1,389 | 1 | 6 | 0 | 7,333 |
| Интервалы варьирования | 1,805 | 2 | 3 | 15 | 0,833 |

Амплитуда R=8,5 мм колебаний решетного стана принята постоянной.

Для описания исследуемой области (см. табл.2.34) принят план экспериментов для пяти факторов Хартли На5 [69], близкий к  Д-оптимальному, матрица экспериментов которого содержит 27 строк.

В качестве исходного зернового материала для этих исследований использована пшеница «Безостая 1» W=12…13%, засоренность - 2% овсюга, 1,1% мелких сорных примесей, крупными сорными примесями в пределах 1…5%, содержащая 9% щуплого зерна и 1,5% дробленного «поперек» зерна, ао=81,4…85,4%.

Коэффициенты найденных адекватных уравнений регрессии второго порядка приведены в табл.2.35. С использованием разработанного алгоритма синтезированы рациональные параметры и показатели функционирования двухрешетного яруса при вариации технологических характеристик зернового материала и угла направленности его колебаний (табл.2.36, рис.2.17).

Аналогичная закономерность увеличения просеваемости зернового материала с увеличением угла  направленности их колебаний наблюдается и при полной закгрузке яруса решет (см. рис.2.17).

Рис.2.17. Зависимость производительности qв и чистоты апо зерна, очищенного двухрешетным ярусом гофрированных зерновых решет, от засоренности исходного зернового материала крупными сорными примесями акп и условий работы решет: а - з0,9995;                             б – 0,85з0,92; 1 – акп=1,0%; 2 – акп=3,0%; 3 - акп=5,0% (=80, R=8,5 мм, n=7,333 кол/с; d1=d2=5,0 мм)

Проведенные однофакторные эксперименты для решетных полотен с различными диаметрами отверстий показали достаточную близость закономерностей изменения просеваемости компонентов в зависимости от величины направленности их колебаний. Это позволило просеваемость j-го компонента εj зернового материала через гофрированные решета с круглыми отверстиями при их полной загрузке определять из выражения

εj=εjokj,                                           (2.162)

где

kj=1+εjβ−εjβ=0εjβ=0.                             (2.163)

Здесь kj - коэффициент относительного изменения полноты просевания j-х компонентов от угла направленности колебаний решет (табл.2.37); εjo - функционал полноты просеваемости j-го компонента зернового материала через гофрированные решета, определяется из найденных уравнений регрессии (см. табл.2.30), εjβ, εjβ=0 - функционалы полноты просеваемости    j-х компонентов через гофрированные решета соответственно для задаваемых величин  и =0, определяются из уравнений регрессии (см. табл.2.35).

Таблица 2.35

Уравнение регрессии, описывающие процесс сепарации зерна пшеницы на двухрешетном ярусе

зерновых гофрированных решет с круглыми отверстиями

ε0=b0+b1Q+b2акп+b3α+b4β+b5n+b6Qакп+b7Qα+b8Qβ+b9Qn+b10акпα+b11акпβ++b12акпn+b13αβ+b14αn+b15βn+b16Q2+b17акп2+b18B2α2+b19β2+b20n2

189

| bi | Коэффициенты регрессии |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | з |  | кп |  | сол |  | см |  |
|  | 790 мм | 2х790 мм | 790 мм | 2х790 мм | 790 мм | 2х790 мм | 790 мм | 2х790 мм |
| b0 | 9,2403927 | 1,9721756 | 1,0996030 | 1,5821053 | -3,0488291 | 5,0159028 | 2,4234238 | 0,7550278 |
| b1 | -0,2339006 | -0,2094767 | -0,0276054 | -0,0211982 | -0,0616740 | -0,0737649 | 0,1091369 | -0,0653989 |
| b2 | -0,0287428 | -0,0115504 | -0,0116635 | -0,0012506 | -0,0419827 | -0,0474763 | 0,0885050 | 0,0242260 |
| b3 | -0,1457539 | 0,00760225 | -0,0104333 | -0,627787 | -0,0780018 | -0,1341427 | -0,0578132 | 00099489 |
| b4 | 0,0135210 | 0,0181283 | 0,0002723 | 0,0090610 | -0,0137315 | 0,0046639 | 0,0125023 | 0,0040497 |
| b5 | -1,7712928 | -0,1197953 | -0,2580447 | -0,3056636 | -0,6044503 | -1,0366592 | -0,3044491 | 0,0474291 |
| b6 | 0,0016381 | -0,0055576 | -0,0038249 | 0,0034874 | 00095253 | 0,0082895 | 0,0021012 | -0,0009407 |
| b7 | 0,0042110 | 0,0046229 | -0,0000623 | 0,0010402 | -0,0003560 | 0,0036491 | 0,0025535 | 0,0016356 |
| b8 | 0,0021412 | 0,0020094 | 0,0001994 | -0,0000149 | 0,0000661 | -0,0003728 | 0,0005310 | 0,0004314 |
| b9 | 0,0364806 | 0,0322853 | -0,0017611 | -0,0010195 | -0,0030673 | -0,0027058 | 0,0205988 | 0,0072588 |
| b10 | 0,00116557 | -0,0031599 | 0,0004021 | 0,0014411 | 0,0002036 | 0,0044276 | -0,0015344 | -0,0009672 |

Продолжение табл.2.35

| bi | з |  | кп |  | сол |  | см |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 790 мм | 2х790 мм | 790 мм | 2х790 мм | 790 мм | 2х790 мм | 790 мм | 2х790 мм |
| b11 | 0,0007197 | 0,0006532 | 0,0002817 | 0,0000764 | 00005468 | -0,0001007 | 0,0006714 | 0,0000276 |
| b12 | 0,00072544 | 0,0051993 | -0,0009149 | 0,0004294 | 0,0015067 | 0,0024620 | -0,0087611 | -0,0012918 |
| b13 | 0,0000546 | -0,0000453 | 0,0000278 | -0,0000405 | 0,0002526 | 0,0001372 | -0,0002792 | -0,0000510 |
| b14 | 0,0096635 | 0,0065361 | -0,0031599 | -0,0015263 | 0,0002238 | 0,0031967 | 0,0083948 | -0,0003878 |
| b15 | -0,0017007 | -0,0026292 | -0,0001870 | -0,0006872 | 0,0013192 | -0,0000533 | -0,0013759 | -0,0004687 |
| 190 b16 | -0,0425283 | -0,0258123 | 0,0021618 | -0,0011325 | 0,0043591 | 0,0004084 | -0,254185 | -0,0035126 |
| b17 | -0,0103580 | -0,0006065 | -0,0011508 | -0,0055982 | -0,0032414 | -0,0072989 | -0,0054669 | -0,0005566 |
| b18 | 0,0026269 | 0,0011638 | 0,0007607 | 0,0036202 | 0,0044010 | 0,0043366 | -0,0003742 | -0,0003196 |
| b19 | 0,0008080 | -0,0001074 | -0,0000269 | -0,0001030 | -0,0000022 | -0,0000301 | -0,0000798 | -0,0000124 |
| b20 | 0,0967327 | 0,0007586 | 0,0184290 | 0,0203885 | 0,0376028 | 0,0639508 | 0,0139109 | -0,0027369 |
| Остаточная дисперсия j | 0,3956 | 0,2982 | 0,01542 | 0,0573 | 0,1436 | 0,4724 | 0,0754 | 0,0129 |
| Совокупный коэф. корреляции rQ…n | 0,991232 | 0,978115 | 0,978790 | 0,948295 | 0.970683 | 0,938876 | 0,994135 | 0,981115 |

Продолжение табл.2.35

| bi | пв |  | ов |  | дп |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 790 мм | 2х790 мм | 790 мм | 2х790 мм | 790 мм | 2х790 мм |
| b0 | 7,1733437 | 2,2096252 | 15,8943987 | 15,0861416 | 8,8410912 | 1,3170452 |
| b1 | -0,1483905 | -0,0938346 | -0,7308074 | -0,5282865 | -0,0523197 | -0,1627983 |
| b2 | 0,0085134 | -0,0048701 | -0,1566587 | -0,04296670 | 0,0828988 | 0,0319086 |
| b3 | -0,088976 | -0,0466737 | -0,0911311 | -0,1649067 | -0,0971854 | -0,0380284 |
| b4 | 0,0132696 | 0,0033675 | -0,0010826 | -,0076769 | 0,0227801 | 0,0183343 |
| 191 b5 | -1,2905778 | -0,248858 | -3,2337654 | -2,9985332 | -1,8592791 | -0,0451131 |
| b6 | -0,0003098 | -0,004948 | 0,0124347 | 0,0077158 | -0,0028662 | -0,0053230 |
| b7 | 0,0028869 | 0,0028558 | 0,0046783 | 0,0053295 | -0,0001915 | 0,0030317 |
| b8 | 0,0013548 | 0,0012962 | 0,0038611 | 0,0037101 | 0,0016495 | 0,0015827 |
| b9 | 0,0337080 | 0,0221811 | 0,048754 | 0,0584057 | 0,298574 | 0,279363 |
| b10 | 0,0001906 | -0,0029521 | 0,0076745 | 0,0059302 | -0,0012375 | -0,0046641 |
| b11 | 0,0007408 | 0,0003929 | 0,0004255 | 0,0010323 | 0,0004167 | 0,0004245 |
| b12 | 0,0011851 | 0,0029312 | 0,0103782 | 0,0133499 | -0,0041246 | 0,0016669 |

Окончание табл.2.35

| bi | з |  | кп |  | сол |  | см |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b13 | -0,0000924 | 0,0000539 |  | 0,0000751 | 0,0000197 | -0,0002269 |  | 0,0000364 |
| b14 | 0,0093623 | 0,0045374 |  | -0,0028361 | 0,0044524 | 0,0068599 |  | 0,0052186 |
| b15 | -0,0014629 | -0,0016155 |  | -0,0011507 | -0,0016696 | -0,0022189 |  | -0,0026037 |
| b16 | -0,0447708 | -0,242389 |  | -0,0099368 | -0,0341088 | -0,0525105 |  | -0,0229289 |
| b17 | -0,0049960 | 0,0016010 |  | -0,0103094 | -0,0285067 | -0,0067541 |  | -0,0002827 |
| 192 b18 | 0,0003184 | 0,0006894 |  | 0,0034903 | 0,0042443 | 0,0025676 |  | 0,0002027 |
| b19 | -0,0002198 | -0,0000085 |  | -0,0002892 | 0,0000379 | -0,0002740 |  | -0,0000553 |
| b20 | 0,764261 | 0,0113147 |  | 0,1852178 | 0,1654691 | 0,1084217 |  | -0,0010774 |
| Остаточная дисперсия j | 0,1897 | 0,1184 |  | 0,41366 | 2,8489 | 0,1984 |  | 0,1538 |
| Совокупный коэф. корреляции rQ…n | 0,994455 | 0,983013 |  | 0,992415 | 0,9535893 | 0,9953495 |  | 0,985653 |

Таблица 2.36

Основные технологические показатели яруса зерновых гофрированных решет

при изменении угла  направленности их колебаний

193

| Исходные данные |  | Рациональные показатели сепарации |  |  |  |  |  |  | Коэффициент Кj относительного изменения просевания основных компонентов через ярус решет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Засоренность зерна крупными примесями акп, % | Направленность колебаний решет , град. | Производительность яруса решет qв, кг/(мс) | Чистота очищенного зерна апо, % | Содержание в очищенном зерне примесей, % |  | Полнота просевания J компонентов через ярус решет, % |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Соломистых bсол | Крупных сорных bкп | Зерна пшеницы з | Крупных сорных примесей кп | Соломистых примисей сол | Крупных сорных примесей Ккп | Соломистых примесей Ксол |
| 1 | 0 | 1,932 | 99,95 | 0,04 | 0,04 | 100 | 4,83 | 13,61 | 1,0 | 1,0 |
| 1 | 5 | 2,207 | 99,94 | 0,04 | 0,05 | 100 | 5,85 | 14,25 | 1,211 | 1,047 |
| 1 | 10 | 2,484 | 99,93 | 0,04 | 0,06 | 100 | 6,33 | 14,65 | 1,311 | 1,076 |
| 1 | 15 | 2,622 | 99,93 | 0,04 | 0,06 | 100 | 6,60 | 15,62 | 1,366 | 1,148 |
| 1 | 20 | 2,760 | 99,93 | 0,04 | 0,06 | 100 | 6,34 | 15,40 | 1,313 | 1,205 |
| 1 | 25 | 2,760 | 99,94 | 0,05 | 0,05 | 100 | 5,89 | 17,84 | 1,220 | 1,311 |
| 1 | 30 | 2,484 | 99,94 | 0,06 | 0,05 | 99,98 | 5,56 | 20,94 | 1,151 | 1,538 |
| 3 | 0 | 1,380 | 99,94 | 0,13 | 0,15 | 100 | 5,18 | 14,28 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | 5 | 1,794 | 99,80 | 0,13 | 0,19 | 100 | 6,32 | 14,82 | 1,220 | 1,038 |
| 3 | 10 | 2,207 | 99,78 | 0,13 | 0,21 | 100 | 6,91 | 15,07 | 1,334 | 1,055 |
| 3 | 15 | 2,484 | 99,77 | 0,14 | 0,22 | 100 | 7,15 | 15,62 | 1,380 | 1,094 |
| 3 | 20 | 2,622 | 99,78 | 0,15 | 0,21 | 100 | 7,07 | 16,55 | 1,365 | 1,159 |
| 3 | 25 | 2,760 | 99,80 | 0,16 | 0,19 | 100 | 6,46 | 17,27 | 1,247 | 1,209 |
| 3 | 30 | 2,760 | 99,82 | 0,17 | 0,17 | 100 | 5,56 | 18,47 | 1,03 | 1,293 |

Примечание: чистота проходной фракции оценивалась по содержанию в ней крупных примесей.

Таблица 2.37

Величины коэффициентов Kj относительного изменения просеваемости компонентов зернового материала через гофрированное решето с круглыми отверстиями при полной загрузке от угла  направленности его колебаний (акп=3%, n=7,333)

194

| Исходные данные |  | Величины коэффициентов Кj для различных компонентов зернового материала |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача зернового материала qb, кг/(мс) | Направленность колебаний , град. | Зерна пшеницы Кз | Дробленного поперек зерна пшеницы Кдп | Щуплого зерна пшеницы Кщ | Дробленой соломы Ксол | Крупных сорных примесей Ккп | Мелких сорных примесей Ксм | Овсюга Ко |
| 3,0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3,0 | 5 | 1,042 | 1,047 | 1,039 | 1,018 | 0,906 | 1,017 | 1,025 |
| 3,0 | 10 | 1,081 | 1,080 | 1,065 | 1,037 | 0,873 | 1,030 | 1,021 |
| 3,0 | 15 | 1,091 | 1,100 | 1,079 | 1,059 | 0,898 | 1,039 | 1,011 |
| 3,0 | 20 | 1,082 | 1,106 | 1,082 | 1,083 | 0,982 | 1,047 | 1,071 |
| 3,0 | 25 | 1,067 | 1,100 | 1,072 | 1,108 | 1,126 | 1,045 | 1,169 |
| 3,0 | 30 | 1,022 | 1,081 | 1,050 | 1,135 | 1,329 | 1,042 | 1,275 |
| 4,0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4,0 | 5 | 1,082 | 1,068 | 1,058 | 1,023 | 0.664 | 1,022 | 1,110 |
| 4,0 | 10 | 1,141 | 1,120 | 1,101 | 1,051 | 0,474 | 1,041 | 1,170 |
| 4,0 | 15 | 1,175 | 1,155 | 1,128 | 1,082 | 0,499 | 1,054 | 1,179 |
| 4,0 | 20 | 1,185 | 1,174 | 1,141 | 1,117 | 0,529 | 1,063 | 1,139 |
| 4,0 | 25 | 1,172 | 1,186 | 1,138 | 1,155 | 0,775 | 1,067 | 1,048 |
| 4,0 | 30 | 1,135 | 1,162 | 1,119 | 1,197 | 1,165 | 1,066 | 1,092 |

2.3.2.2. Зерновые гофрированные решета

с эллиптическими отверстиями

Анализ технологического процесса изготовления гофрированных решет показал целесообразность пробивки круглых отверстий на листе заготовки с последующей гибкой гофров. При этом отверстия в желобах гофров – эллиптические «на просвет», большая ось которых равна диаметру отверстий на заготовке (рис.2.18).

Рис.2.18. Схема формирования гофрированного решета

с эллиптическими «на просвет» отверстиями

Предварительный однофакторный анализ использования гофрированных решет с круглыми и эллиптическими «на просвет» отверстиями в решетном стане применительно к машинам предварительной очистки зерна (МПО) показал большую эффективность выделения из зернового материала крупных сорных примесей при применении решет с эллиптическими отверстиями. Это предопределено, в основном, уменьшением рабочего размера эллиптического отверстия (длина меньше оси эллипса) по сравнению с диаметром круглого отверстия при равных «на просвет» площадях этих отверстий, что снижает условия прохода (по ширине) через них части крупных сорных примесей. Объектом исследования принят двухрешетный ярус 2х790 мм гофрированных решет с различными параметрами отверстий (табл.2.38), угол наклона решет к горизонту 80 (рис.2.19).

Рис.2.19. Общий вид гофрированного решета

с эллиптическими «на просвет» отверстиями

Таблица 2.38

Характеристика гофрированных решет с эллиптическими «на просвет» отверстиями

196

| № решета | Размеры отверстий |  |  |  | Угол наклона гофров, 2, град. |  | Шаг отверстий, мм |  |  |  | Количество отверстий на 1 м2 шт. | Относительная живая площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на листе заготовки, мм | номинальный размер, мм | предельные отклонения, мм | площадь отверстия «на просвет» мм2 | номи-нальный | предельные отклонения | средний продольный | предельные отклонения | средний поперечный | предельные отклонения |  |  |
| 1 | 8,0 | 7,753х2,903 | +0,032 -0,046 | 35,340 | 90 | -0,0259 | 11,643 | +0.068 -0,033 | 6,766 | +0.035 -0,015 | 12080 | 0,427 |
| 2 | 9,0 | 8,543х3,607 | +0,059 -0,110 | 48,381 | 90 | +0,0222 | 13,415 | +0,078 -0,057 | 8,243 | +0,061 -0,096 | 8014 | 0,388 |
| 3 | 10,0 | 10х3,43 | +0,015 -0,0119 | 56,269 | 90 | +0,0178 | 14,283 | +0,057 -0,044 | 8,691 | +0,041 -0,056 | 7547 | 0,425 |
| 4 | 11,0 | 10,836х3,683 | +0,020 -0,063 | 62,811 | 90 | -0,0133 | 15,104 | +0,065 -0,034 | 9,853 | +0,0319 -0,0260 | 6266 | 0,394 |
| 5 | 12,0 | 11,757х4,230 | +0,042 -0,056 | 78,082 | 90 | -0,0296 | 17,829 | +0,018 -0,049 | 11,111 | +0,025 -0,042 | 4659 | 0,364 |
| 6 | 13,0 | 12,605х4,606 | +0,071 -0,080 | 91,151 | 90 | -0,0130 | 18,421 | +0091 -0,0945 | 12,649 | +0,037 -0,049 | 3926 | 0,358 |
| 7 | 14,0 | 13,995х4,806 | +0,036 -0,043 | 107,350 | 90 | +0,0267 | 18,271 | +0,040 -0,034 | 12,743 | +0,067 -0,069 | 4285 | 0,460 |

Примечание: в колонке «Размеры отверстий» показаны размеры большой и малой осей эллиптических отверстий, предельные отклонения относятся к осям отверстий.

Предельные поисковые эксперименты и априорная информация позволили выявить шесть независимых управляемых нормированных входных факторов и интервалы их варьирования (табл.2.39).

Таблица 2.39

Таблица уровней и интервалов их варьирования

| Уровни факторов | Наименование факторов и вариации их значений |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подача зернового материала на ярус решет Q, кг/(мс) | Засоренность зернового материала крупными примесями акп, % | Размер большей оси эллиптических отверстий 1-го решета d1, мм | Размер большей оси эллиптических отверстий 2-го решета d2, мм | Амплитуда колебаний решета R, мм | Частота колебаний решет, мин-1 |
|  | Х1 | Х2 | Х3 | Х4 | Х5 | Х6 |
| Верхний (+1) | 3240 | 8 | 13 | 10 | 10 | 540 |
| Нулевой (0) | 2880 | 4,5 | 12 | 9 | 8,5 | 500 |
| Нижний (-1) | 2520 | 2 | 22 | 8 | 7 | 460 |
| Интервал варьирования | 360 | 3,5 | 1 | 1 | 1,5 | 40 |

Рис.2.20. Зависимость производительность Q решетного яруса из двух гофрированных решет с эллиптическими отверстиями от влажности W и засоренности зерна акп крупными сорными примесями: 1- акп=3%; 2 - акп=5,5%; 3 - акп=8%

Для математического описания выбранной области исследований принят и реализован план эксперимента для шести факторов Хартли-Коно-Н-К066 [69], близкий к Д-оптимальному. На ЭВМ определены коэффициенты уравнений регрессии, адекватно описывающие в натуральном и кодированном виде показатели полноты просеваемости через первое решето и весь ярус решет зерна пшеницы з, дробленых соломистых примесей сол, крупных сорных примесей кп, засоренность проходной фракции крупными сорными (bс) в том числе соломистыми bсол примесями (табл.2.40).

Было установлено, что с 95%-ной доверительной вероятностью гипотезу об адекватности описания уравнениями результатов эксперимента можно принять.

С увеличением влажности W исходного зернового материала (до W=34%) полнота зW  и удельная проеваемость qFзW зерна уменьшаются (рис.2.20, 2.21) и могут быть определены из выражений ((2.159), (2.160).

Рис.2.21. Зависимость засоренности очищенного зерна крупными примесями bкп влажности от W исходного зернового материала и содержания в нем крупных примесей: 1- акп=3%; 2 - акп=5,5%                        3 - акп=8%

При неполной загрузке зерновым материалом решета или яруса решет и изменении влажности зерна полнота просевания зерна  з определяется из уравнений регрессии (см. табл.2.40, графа 2) в натуральном виде, где вместо Q' необходимо поставить

Q'=Q+50,82(W−13,5).                               (2.164)

Для уравнения (см. табл.2.40, графа 8), записанного в кодированном виде, вместо X необходимо поставить

X1=X1+0,1412(W−13,5).                            (2.165)

Изменение просеваемости j-х компонентов зернового материала через гофрированное решето в зависимости от направленности его колебаний β при полной загрузке решета в первом приближении можно определить из выражений (2.162) и (2.163).

Полученные уравнения регрессии позволили, как и ранее, синтезировать рациональные параметры и оценить технологические показатели исследуемого решетного яруса (решетного модуля) применительно к МПО (табл.2.41).

Таблица 2.40

Уравнения регрессии процесса сепарации j-х компонентов пшеничного зернового материала на гофрированных решетах с эллиптическими «на просвет» с отверстиями для з1, з, сол1, сол, кп1, кп при факторах:

εj=b0+b1Q+b2bкп+b3d1+b4d2+b5R+b6n+b7Qbкп+b8Qd1+b9Qd2+b10QR+b11Qn+b12bкпd1+b13bкпd2+b14bкпR++b15bкпn+b16d1d2+b17d1R+b18d1n+b19d2R+b20d2n+b21Rn+b22Q2+b23bкп2+b24d12+b25d22+b26R2+b27n2

и для з, bс, bсол при факторах:

εj=b0+b1X1+b2X2+b3X3+b4X4+b5X5+b6X6+b7X1X2+b8X1X3+b9X1X4+b10X1X5++b11X1X6+b12X2X3+b13X2X4+b14X2X5+b15X2X6+b16X3X4+b17X3X5+b18X3X6++b19X4X5+b20X4X6+b21X5X6+b22X12+b23X22+b24X32+b25X42+b26X52+b27X62

199

| Коэффициенты регрессии bj | Полнота просевания компонентов через решета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | з1 (790 мм) | з (790х2 мм) | з1 (790 мм) | з (790х2 мм) | з1 (790 мм) | з (790х2 мм) | з (790х2 мм) | bс (790х2 мм) | bсол (790х2 мм) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| b0 | 16,842371 | 35,757370 | 7,685318 | 12,487412 | 8,510448 | 11,006447 | 0,62339 | 0,01770 | 0,41221 |
| b1 | 0,9091665 | 0,616102 | 0,691625 | 1,162091 | 0,536758 | 0,857198 | -0,07128 | - | - |
| b2 | -0,576091 | -0,794836 | -0,108754 | -0,037753 | -0,161261 | -0,177566 | -0,02435 | 0,00468 | 0,047690 |
| b3 | -0,554042 | -1,910825 | -0,577057 | -1,393567 | -0,326667 | -1,220277 | 0,02198 | 0,00354 | - |
| b4 | 0,263351 | -0,306131 | -0,343498 | -0,391627 | -0,329890 | -0,461206 | -0,02572 | 0,00264 | - |
| b5 | -0,045173 | -0,159577 | -0,224364 | -0,563578 | -0,081070 | -0,290400 | 0,14023 | 0,00308 | 0,92825 |
| b6 | -0,66917 | 0,088545 | -0,0176227 | -0,019839 | -0,027405 | -0,015861 | 0,07411 | 0,00240 | 0,113054 |
| b7 | -0,000367 | 0.009776 | -0,003776 | -0,005635 | 0,001124 | 0,000590 | - | - | -0,072566 |

Окончание табл.2.40

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b8 | -0,035545 | -0,019824 | -0,020467 | -0,035682 | -0,22736 | -0,035106 | -0,02295 | - | -0,078978 |
| b9 | 0,013695 | 0,023122 | 0,010185 | -0,000737 | 0,006214 | -0,000338 | 0,02633 | - | -0,067655 |
| b10 | -0,016423 | -0,001416 | -0,009478 | -0,0165578 | -0,015064 | -0,019211 | - | -,000304 | -0,066739 |
| b11 | -0,000917 | -0,000301 | -0,000326 | -0,000780 | -0,000509 | -0,000545 | - | - | - |
| b12 | -0,006734 | 0,006049 | -0,002521 | -0,004275 | -0,006311 | -0,003968 | - | - | 0,052526 |
| b13 | 0,011581 | 0,009872 | 0,007366 | 0009367 | 0,002856 | 0008096 | - | - | - |
| b14 | 0,008486 | 0,011810 | 0,000324 | -0,000884 | 0,000987 | -0,000139 | 0,02899 | - | - |
| b15 | 0,000346 | 0,000190 | -0,000031 | -0,000157 | 0,000066 | 0,000023 | - | - | -0,051984 |
| b16 | 0,001399 | 0,001678 | -0,017288 | -0,015147 | -0,009243 | -0,010346 | - | - | -0,052806 |
| b17 | 0,042230 | 0,040893 | 0,026132 | 0,030208 | 0,027551 | 0,034710 | 0,04335 | 0,00208 | - |
| 200 b18 | 0,000445 | 0,000340 | -0,000059 | -0,000141 | 0,000408 | 0,000168 | - | - | - |
| b19 | 0,004038 | 0,016689 | 0,011157 | 0,031516 | 0,008348 | 0,022393 | 0,04628 | - | 0,105439 |
| b20 | 0,000599 | 0,000420 | 0,000531 | 0,000623 | 0,00488 | 0,000493 | - | - | - |
| b21 | 0,000140 | -0,000006 | -0,000067 | 0,00005 | 0,000116 | -0,000092 | - | - | - |
| b22 | -0,005819 | -0,035625 | -0,0181148 | -0,012848 | 0,001241 | -0,003063 | 0,07394 | - | -0,112100 |
| b23 | 0,026307 | 0,029030 | 0,009820 | 0,011012 | 0,012971 | 0,011143 | 0,09561 | - | -0,150375 |
| b24 | 0,014764 | 0,064279 | 0,030998 | 0.070250 | -0,010237 | 0,053912 | 0,07213 | - | 0,141289 |
| b25 | -0,046517 | -0,019717 | 0,002497 | -0,001686 | 0,002499 | 0,007044 | - | - | - |
| b26 | -0,024689 | -0,026634 | -0,002755 | 0,006704 | -0,013491 | -0,004249 | 0,07712 | - | - |
| b27 | 0,000062 | 0,000084 | 0,000018 | 0,000025 | 0,000022 | 0,000016 | 0,18590 | - | 0,134924 |
| Остаточная дисперсия о2 | 0,01216 | 0.01208 | 0,00243 | 0,00872 | 0,00382 | 0,00714 |  |  |  |
| Совокупный коэф. корреляции rQ,..,n | 0,93085 | 0,94104 | 0,91843 | 0,91585 | 0,93928 | 0,93520 |  |  |  |

Таблица 2.41

Рациональные параметры и основные технологические показатели работы решетного модуля машин

для предварительной очистки зерна, оснащенных гофрированными решетами

201

| Исходные условия |  |  |  |  |  | Рациональные параметры и показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Влажность исходного зернового материала W, % | Подача зернового материала Q, кг/(мс) | Засоренность зерна крупными примесями акп, % | Удельная просеваемость яруса решет qF, кг/(м2с) | Частота колебаний яруса решет n, мин-1 | Шаг гофров S, мм | Большая «а» и малая «b» оси эллиптических отверстий, мм |  |  |  | Полнота просеваемости зерна через ярус решет з | Чистота конечного продукта апо, % | Полнота выделения крупных примесей вкп, % | Полнота выделения соломистых примесей сол, % |
|  |  |  |  |  |  | 1-е решето |  | 2-е решето |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | a | b | a | b |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16,5 | 2520 | 2 | 4,505 | 480 | 9 | 11 | 5,5 | 8 | 4 | 100 | 99,57 | 72,88 | 99,63 |
|  |  | 4 |  | 450 | 9 | 11 | 5,5 | 10 | 5 | 100 | 98,91 | 42,80 | 99,55 |
|  |  | 6 |  | 470 | 9,5 | 11,5 | 5,75 | 8,5 | 4,25 | 100 | 98,48 | 67,50 | 99,77 |
|  |  | 8 |  | 480 | 9,5 | 11,5 | 5,75 | 11 | 5,5 | 100 | 97,32 | 57,11 | 99,78 |
|  |  | 2 |  | 450 | 9,5 | 11,5 | 5,75 | 9 | 4,5 | 100 | 99,48 | 41,56 | 99,54 |
| 16,5 | 2664 | 4 | 4,868 | 480 | 10 | 12 | 6 | 8 | 4 | 100 | 98,72 | 59,10 | 99,42 |
|  |  | 6 |  | 480 | 10,5 | 12,5 | 6,25 | 9,5 | 4,75 | 100 | 97,81 | 53,28 | 99,68 |
|  |  | 8 |  | 480 | 10 | 12 | 6 | 11 | 5,5 | 100 | 97,87 | 56,32 | 99,82 |
|  |  | 2 |  | 450 | 9 | 11 | 5,5 | 8 | 4 | 100 | 99,52 | 63,30 | 99,53 |
| 16,5 | 2808 | 4 | 5,132 | 480 | 11 | 13 | 6,5 | 11 | 5,5 | 100 | 97,80 | 32,32 | 99,62 |
|  |  | 6 |  | 450 | 9,5 | 11,5 | 5,75 | 9,5 | 4,75 | 100 | 98,22 | 62,11 | 99,70 |
|  |  | 8 |  | 470 | 10 | 12 | 6 | 11 | 5,5 | 100 | 97,33 | 57,32 | 99,87 |
|  |  | 2 |  | 440 | 11 | 13 | 6.5 | 10 | 5 | 100 | 98,54 | 87,82 | 99,70 |
| 16,5 | 2952 | 4 | 5,395 | 440 | 10 | 12 | 6 | 11 | 5,5 | 100 | 98,42 | 39,17 | 99,64 |
|  |  | 6 |  | 440 | 10 | 12 | 6 | 9 | 4,5 | 100 | 98,88 | 63,29 | 99,73 |

Продолжение табл.2.41

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 |  | 460 | 9,5 | 11,5 | 5,75 | 10,5 | 5,75 | 100 | 97,53 | 60,96 | 99,83 |
|  |  | 2 |  | 480 | 12 | 14 | 7 | 8 | 4 | 99,75 | 98,99 | 21,70 | 98,91 |
| 16,5 | 3096 | 4 | 5,658 | 440 | 9 | 11 | 5,5 | 9 | 4,5 | 100 | 98,99 | 67,55 | 99,23 |
|  |  | 6 |  | 470 | 11,5 | 13,5 | 6,15 | 8,5 | 4,25 | 100 | 97,83 | 46,99 | 99,58 |
|  |  | 8 |  | 480 | 11 | 13 | 6,5 | 9 | 4,5 | 100 | 97,89 | 58,20 | 99,54 |
|  |  | 2 |  | 450 | 12 | 14 | 7 | 9 | 4,5 | 99,9 | 98,81 | 14,10 | 99,51 |
| 16,5 | 3240 | 4 |  | 470 | 12 | 14 | 7 | 9,5 | 4,75 | 100 | 97,78 | 28,98 | 99,62 |
|  |  | 6 |  | 470 | 12 | 14 | 7 | 10,5 | 5,25 | 100 | 97,64 | 49,64 | 99,65 |
|  |  | 8 |  | 440 | 11 | 13 | 6,5 | 11 | 5,5 | 100 | 97,54 | 60,68 | 100 |
|  |  | 2 |  | 450 | 9 | 11 | 5,5 | 9 | 4,5 | 100 | 99,45 | 45,57 | 99,14 |
| 22,5 | 2520 | 4 | 4,605 | 480 | 9 | 11 | 5,5 | 8,5 | 4,25 | 100 | 98,98 | 67,50 | 99,44 |
|  |  | 6 |  | 460 | 11 | 13 | 6,5 | 10 | 5 | 100 | 97,88 | 52,56 | 99,72 |
| 202 |  | 8 |  | 480 | 9,5 | 11,5 | 5,7 | 10,5 | 5,25 | 100 | 97,39 | 58,31 | 99,85 |
|  |  | 2 |  | 440 | 11 | 13 | 6,5 | 8,5 | 4,25 | 100 | 98,74 | 17,58 | 99,55 |
| 22,5 | 2664 | 4 | 4,868 | 470 | 11 | 13 | 6,5 | 9,5 | 4,15 | 100 | 97,96 | 34,84 | 99,57 |
|  |  | 6 |  | 440 | 9,5 | 11,5 | 5,75 | 8 | 4 | 100 | 98,69 | 72,05 | 99,73 |
|  |  | 8 |  | 460 | 9,5 | 11,5 | 5,75 | 8 | 4 | 100 | 98,38 | 72,22 | 99,86 |
|  |  | 2 |  | 440 | 11,5 | 13,5 | 6,75 | 8 | 4 | 99,9 | 98,62 | 41,29 | 99,51 |
| 22,5 | 2808 | 4 | 5,132 | 440 | 9 | 11 | 5,5 | 10,5 | 5,25 | 100 | 98,23 | 43,28 | 99,48 |
|  |  | 6 |  | 450 | 11,5 | 13,5 | 6,75 | 9,6 | 4,75 | 100 | 97,74 | 51,89 | 99,76 |
|  |  | 8 |  | 440 | 10 | 12 | 6 | 9,5 | 4,75 | 99,9 | 97,84 | 65,51 | 99,94 |
|  |  | 2 |  | 440 | 12 | 14 | 7 | 11 | 5,5 | 100 | 98,53 | 36,26 | 100 |
| 22,5 | 2952 | 4 | 5,395 | 450 | 12 | 14 | 7 | 11 | 5,5 | 100 | 98,06 | 37,94 | 99,96 |

Окончание табл.2.41

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 |  | 460 | 12 | 14 | 6,75 | 10 | 5 | 100 | 97,66 | 49,98 | 99,84 |
|  |  | 8 |  | 450 | 11,5 | 13,5 | 7 | 8 | 4 | 100 | 97,33 | 57,27 | 99,86 |
| 22,5 | 3096 | 4 | 5,658 | 440 | 12 | 14 | 7 | 11 | 5,5 | 99,95 | 98,44 | 41,82 | 100 |
|  |  | 6 |  | 440 | 12 | 14 | 7 | 11 | 5,5 | 99,85 | 97,88 | 55,97 | 100 |
|  |  | 8 |  | 450 | 12 | 14 | 7 | 10,5 | 5,25 | 100 | 97,88 | 60,01 | 100 |
|  |  | 2 |  | 460 | 12 | 14 | 6,5 | 8 | 4 | 99,98 | 98,69 | 20,26 | 99,03 |
| 28,5 | 2520 | 4 | 4,605 | 440 | 11 | 13 | 6,5 | 8 | 4 | 100 | 98,42 | 39,91 | 99,50 |
|  |  | 6 |  | 440 | 11 | 13 | 7 | 10 | 5 | 100 | 98,83 | 53,79 | 99,83 |
|  |  | 8 |  | 440 | 10 | 12 | 7 | 11 | 5,5 | 100 | 98,96 | 59,37 | 99,99 |
| 203 |  | 2 |  | 440 | 12 | 14 | 7 | 8,5 | 4,25 | 99,95 | 98,13 | 17,08 | 99,33 |
| 28,5 | 2664 | 4 | 4,868 | 450 | 12 | 14 | 7 | 8,5 | 4,25 | 100 | 97,40 | 25,98 | 99,41 |
|  |  | 6 |  | 450 | 12 | 14 | 7 | 9 | 4,5 | 100 | 97,51 | 46,97 | 99,68 |
|  |  | 8 |  | 470 | 12 | 14 | 7 | 10,5 | 5,25 | 100 | 97,44 | 58,52 | 100 |
| 28,5 | 2808 | 4 | 5,132 | 440 | 12 | 14 | 7 | 11 | 5,5 | 97,01 | 98,65 | 43,15 | 100 |
|  |  | 6 |  | 440 | 12 | 14 | 7 | 11 | 5,5 | 97,57 | 97,88 | 56,96 | 100 |
|  |  | 8 |  | 440 | 12 | 14 | 7 | 9,5 | 4,75 | 100 | 97,76 | 57,78 | 99,96 |
|  |  | 2 |  | 440 | 12 | 14 | 7 | 9,5 | 4,75 | 99,65 | 98,99 | 39,02 | 99,71 |
| 31,5 | 2520 | 4 | 4,605 | 450 | 12 | 14 | 7 | 9 | 4,5 | 100 | 97,84 | 30,04 | 99,60 |
|  |  | 6 |  | 440 | 12 | 14 | 7 | 10 | 5 | 100 | 97,72 | 51,48 | 99,84 |
|  |  | 8 |  | 480 | 12 | 14 | 7 | 8 | 4 | 100 | 96,88 | 51,63 | 99,74 |

2.3.2.3. Подсевные гофрированные решета

с продолговатыми отверстиями

Проведенные теоретические и экспериментальные исследования гофрированных зерновых решет, а также аксиоматический подход к процессу сепарации позволили создать новую конструкцию гофрированных подсевных решет с продолговатыми отверстиями и плоской нижней гранью решета, позволяющей рационально функционировать механическим очистителям решет. Наличие поперечных перемычек решета ниже верхних кромок отверстий уменьшает забиваемость зерен и их дезориентацию по отношению к отверстиям при их утыкании в поперечную перемычку (рис.2.22).

Рис.2.22. Гофрированные подсевные решета с продолговатыми отверстиями:

а – с плоской нижней частью полотна; б – полученное штамповкой

из листового материала

Одновременно рассмотрена конструкция гофрированного решета, полученного штамповкой из листового материала (см. рис.2.22). Конструктивным отличием этих решет являются увеличенные, по сравнению с первым вариантом, радиусы при вершинах гофров, зависящие от толщины листа-заготовки.

Рассмотрим гофрированное решето с плоской нижней гранью (см. рис.2.22,а). Априорная информация, предварительные эксперименты позволили выявить пять независимых управляемых нормированных входных переменных (факторов) и интервалы их варьирования (табл.2.42).

Таблица .242

Таблица учтенных факторов и интервалов их варьирования

| Уровни вариации факторов | Наименование факторов и их величины |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подача зернового материала qb, кг/(мс) | Шаг гофров решета S, мм | Угол наклона стенок гофров 2, град. | Направленность колебаний решета , град. | Частота колебаний решет n, кол/с |
| Верхний (+) | 5,5 | 8 | 150 | 66 | 8,30 |
| Нулевой (0) | 3,6 | 6,5 | 120 | 78 | 7,5 |
| Нижний (-) | 1,7 | 5 | 90 | 90 | 7,0 |
| Интервалы варьирования | 1,9 | 1,5 | 30 | 12 | 0,65 |

Для описания исследуемой области принят план экспериментов для пяти факторов Хартли На5 [69], близкий к Д-оптимальному. Объектом исследований был ярус из двух последовательных гофрированных подсевных решет длиной каждое 790 мм (табл.2.43).

После реализации плана экспериментов и обработки его результатов на ЭВМ определены коэффициенты уравнений регрессии (табл.2.44), адекватно описывающие полноту просевания основных компонентов зернового материала через решета дискретной длины при вариации входных и управляющих воздействий.

Экспериментальные исследования гофрированных и плоских пробивных решет позволили определить изменение величин полноты просевания через них щуплого зерна и мелких сорных примесей от изменения величины рабочего размера продолговатых отверстий «b».

εjb=εjoKjb,                                      (2.166)

где εj определяется из табл.2.44; Kjb - из табл.2.45.

Таблица 2.43

Характеристика подсевных гофрированных решет с продолговатыми отверстиями

206

| Размеры отверстия, мм |  |  |  | Площадь отверстия «на просвет», мм2 | Угол наклона стенок гофров, град. |  | Шаг отверстия, мм |  |  |  | Относительная живая площадь решета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ширина | отклонения | длина | отклонения |  | угол | отклонения | продольный | отклонения | поперечный | отклонения |  |
| 2 | +0,0486 -0,1512 | 55 | +5,877 -1,377 | 111,409 | 90 | +6,575 -1,775 | 65 | +0,187 -2,482 | 5 | +0,079 -0,083 | 0,366 |
| 2 | +0,8891 -0,3431 | 55 | +6,592 -7,742 | 123,710 | 120 | +2,480 -7,980 | 60 | +1,991 -2,629 | 5 | +0,223 -0,065 | 0,401 |
| 2 | +0,4424 -0,4328 | 55 | +2,550 -5,120 | 110,008 | 150 | +0,439 -4,938 | 60 | +7,514 -3,864 | 5 | +1,344 -0,538 | 0,335 |
| 2 | +0,1148 -0,1918 | 55 | +3,634 -5,534 | 106,019 | 90 | +2,950 -2,650 | 65 | +1,222 -1,266 | 6,5 | +0,071 -0,085 | 0,245 |
| 2 | +0,1489 -0,2135 | 55 | +7,060 -2,460 | 112,749 | 120 | +6,247 -1,353 | 65 | +1,720 -1,360 | 6,5 | +0,048 -0,058 | 0,285 |
| 2 | +0,4027 -0,2005 | 55 | +5,393 -7,983 | 112,893 | 150 | -0,217 -4,783 | 60 | +3,469 -2,879 | 6,5 | +0,266 -0,340 | 0,284 |
| 2 | +0,1025 -0,0965 | 55 | +9,704 -5,154 | 114,720 | 90 | +1,814 -4,114 | 65 | +3,729 -2,626 | 8 | +0,018 -0,050 | 0,236 |
| 2 | +0,1717 -0,1699 | 60 | +3,800 -8,254 | 115,970 | 120 | +3,436 -3,426 | 65 | +4,709 -3,047 | 8 | +0,292 -0,262 | 0,238 |
| 2 | +0,5526 -0,3042 | 60 | +11,330 -13,450 | 125,200 | 150 | +4,960 -1,460 | 60 | +11,320 -7,308 | 8 | +0,127 -0,105 | 0,254 |

Таблица 2.44

Уравнения регрессии процесса сепарации j-х компонентов пшеничного зернового материала

на подсевных гофрированных решетах с продолговатыми отверстиями

εjVj=b0+b1Q+b2S+b32ψ+b4β+b5n+b6QS+b7Q2ψ+b8Qβ+b9Qn+b10S2ψ++b11Sβ+b12Sn+b132ψβ+b142ψn+b15βn+b16Q2+b17S2+b18(2ψ)2+b19β2+b20n2

207

| Коэффициент регрессии | Полнота просеваемости j-х компонентов через решета j |  |  |  |  |  | Средняя скорость перемещения центра j-го компонента по решету Vj, м/с |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bj | см (790 мм) | см (990 мм) | см (790х2мм) | щ (790 мм) | щ (990 мм) | щ (790х2мм) | Vщ (790 мм) | Vс (790 мм) | Vз (790 мм) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| b0 | -0,898243 | -0,796745 | 3,430637 | 0,603438 | 0,034946 | 9,038134 | -8,287180 | -4,426330 | -6,105249 |
| b1 | -0,028387 | 0,034635 | -0,043661 | -0,122245 | -0,121277 | -0,123026 | 0,033160 | 0,067007 | -0,099006 |
| b2 | 0,037535 | -0,053450 | 0,110678 | -0,425620 | -0,559535 | -0,064738 | 0,264009 | 0,82308 | -0,156342 |
| b3 | -0,001269 | -0,003306 | 0,000959 | -0,014171 | -0,014617 | -0,008790 | -0,006412 | -0,008057 | -0,015741 |
| b4 | -0,005344 | -0,007068 | -0,038969 | -0,039407 | -0,030535 | -0,0083361 | -0,075390 | -0,141974 | 0,041931 |
| b5 | 0,574920 | 0,642404 | -0,319910 | 1,020082 | 1,218668 | -1,041368 | 2,816042 | 2,082790 | 1,545613 |
| b6 | 0,006073 | -0,008989 | -0,009870 | -0,006967 | -0,007899 | -0,009609 | 0,004027 | 0,021286 | 0,003693 |
| b7 | 0,000341 | 0,000385 | 0,000403 | -0,000020 | 0,000039 | 0,000218 | -0,000278 | -0,002395 | -0,000045 |

208

Окончание табл.2.44

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B8 | -0,000648 | -0,000666 | 0,000330 | -0,000331 | -0000597 | -0,001064 | -0,000233 | -0,000250 | -0,000766 |
| B9 | 0,001822 | 0,002529 | 0,002910 | 0,004338 | 0,008391 | 0,018511 | 0,001372 | -0,003469 | 0.019957 |
| B10 | -0,000175 | -0,000293 | -0,000546 | 0,000625 | 0,000602 | 0,000351 | 0,000480 | -0,000253 | 0,000943 |
| B11 | 0,000563 | 0,000716 | 0,000332 | -0,000427 | -0,000363 | -0,000200 | -0,000781 | 0000150 | -0,000417 |
| B12 | -0,005614 | -0,003287 | -0,007136 | -0,004013 | -0,002090 | 0,002974 | -0,014699 | -0,081036 | 0,004616 |
| B13 | 0,000012 | 0,000024 | 0,000029 | -0,000005 | 0,000001 | 0,000033 | -0,000042 | -0,000046 | -0,000020 |
| B14 | -0,000724 | -0,000529 | -0,000083 | 0,000057 | 0,0001058 | 0,000676 | 0,000515 | 0,002334 | 0,000228 |
| B15 | 0,004582 | 0,004815 | 0,004598 | 0,009079 | 0,009920 | 0,010930 | -0,004769 | -0,001339 | -0,005625 |
| B16 | -0,003489 | -0,010023 | - | 0,010035 | 0,008441 | - | -0,003579 | 0,015536 | -0,002449 |
| B17 | -0,001560 | 0,005293 | - | 0,031178 | 0,040155 | - | -0,011824 | -0,019491 | 0,001982 |
| B18 | 0,000024 | 0,00026 | - | 0,000049 | 0,000048 | - | 0,000016 | 0,000017 | 0,000051 |
| B19 | -0,000209 | -0,000221 | - | -0,000169 | -0,000267 | - | 0,000740 | 0,000942 | 0,000033 |
| B20 | -0,054533 | -0,062590 | - | -0,113287 | -0,132648 | - | -0,147516 | -0,104831 | -0,071637 |
| Остаточная дисперсия j2, vj2 | 0,001665 | 0,01255 | 0,003769 | 0,003335 | 0,004606 | 0,011134 | 0,003643 | 0,033372 | 0,002110 |
| Совокупный коэф. корреляции rQ,..,n | 0,99205 | 0,993418 | 0,945082 | 0,985892 | 0,983675 | 0,945257 | 0975117 | 0,691030 | 0,977736 |

Таблица 2.45

Таблица значений коэффициента K(b) изменения просеваемости

основных компонентов через гофрированные подсевные решета

с продолговатыми отверстиями

| Наименование компонента зернового материала | Рабочий размер отверстий, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1.8 | 2,2 | 2,4 | 2,6 |
| Щуплое зерно | - | 0,80 | 0,9581 | 0,970 | 1,0196 | 1,0812 | 1,1620 |
| Мелкие сорные примеси | 0,930 | - | 0,9980 | - | 1,0551 | 1,0842 | 1,1263 |

Результаты параметрического синтеза исследуемых подсевных решет приведены в табл.2.46, а для условий =900 (современные воздушно-решетные машины Российской Федерации) - в табл.2.47. Установлено, что рациональным углом наклона стенок гофров для подсевных гофрированных решет длиной до 1580 мм в пределах кинематических режимов и загрузок, ограничивающих проведенные исследования (см. табл.2.42), следует считать 2=14550 [28, 31, 34] (рис.2.23).

Рис.2.23. Зависимость полноты просевания через ярус

из двух гофрированных подсевных решет щуплого зерна  щ

и мелких сорных примесей см  от угла 2 наклона стенок гофров

и подачи Q зернового материала: 1 – Q=0.417 кг/(мс); 2 - Q=1,806 кг/(мс)

Таблица 2.46

Рациональные параметры и показатели сепарации зерна пшеницы

на гофрированных подсевных решетах различной длины (S=4,5 мм)

| Подача зернового материала Qb, кг/(мс) | 20 | 0 | n, кол/с | щ, % | см, % | апо, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Решето длиной 790 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,667 | 150 | 66 | 7,167 | 72,98 | 86,26 | 97,28 | 0,7253 | 1,0343 |
| 2,222 | 145 | 66 | 7,167 | 66,97 | 83,59 | 96,71 | 0,6677 | 1,2692 |
| 2,778 | 150 | 66 | 7,167 | 61,57 | 80,70 | 96,19 | 0,6158 | 1,4633 |
| 3,333 | 140 | 66 | 7,167 | 56,80 | 77,60 | 95,72 | 0,5696 | 1,6239 |
| 3,888 | 140 | 66 | 7,167 | 52,65 | 74,28 | 95,31 | 0,5287 | 1,7585 |
| Решето длиной 990 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,667 | 150 | 78 | 7,501 | 85,66 | 100 | 98,83 | 0,8797 | 1,2544 |
| 2,222 | 145 | 78 | 7,668 | 80,10 | 100 | 98,30 | 0,8263 | 1,5704 |
| 2,778 | 140 | 78 | 7,668 | 75,04 | 100 | 97,81 | 0,7774 | 1,8474 |
| 3,333 | 145 | 74 | 6,501 | 66,57 | 100 | 97,36 | 0,7333 | 2,0908 |
| 3,888 | 145 | 74 | 7,501 |  | 100 | 96,96 | 0,6935 | 2,3064 |
| Ярус из двух решет длиной 790х2 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,667 | 150 | 66 | 7,334 | 84,17 | 100 | 98,52 | 0,8485 | 2,9923 |
| 2,222 | 145 | 66 | 7,334 | 78,38 | 100 | 97,99 | 0,7957 | 3,3823 |
| 2,778 | 140 | 66 | 7,334 | 74,58 | 100 | 97,65 | 0,7617 | 3,7029 |
| 3,333 | 145 | 66 | 7,334 | 70,79 | 100 | 97,31 | 0,7279 | 3,9528 |
| 3,888 | 150 | 66 | 7,0 | 71,44 | 100 | 97,36 | 0,7325 | 4,0221 |

Величина рационального шага гофров S должна быть выбрана минимально возможной из условий прочности решетного полотна и технологических возможностей производства, обеспечивающих заданную форму рабочей поверхности решет, для условий проведенных опытов S=4…4,5 мм (рис.2.24).

Таблица 2.47

Рациональные параметры и показатели сепарации зерна пшеницы

на гофрированных подсевных решетах различной длины (S=4,5 мм)

| Подача зернового материала Qb, кг/(мс) | 20 | n, кол/с | щ, % | см, % | апо, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Решето длиной 790 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,667 | 150 | 8,002 | 72,93 | 83,84 | 97,24 | 0,7211 | 1,0283 |
| 2,222 | 145 | 8,169 | 66,78 | 79,99 | 96,63 | 0,6605 | 1,2554 |
| 2,778 | 140 | 8,169 | 61,19 | 76,33 | 96,09 | 0,6057 | 1,4394 |
| 3,333 | 150 | 8,169 | 56,22 | 72,46 | 95,59 | 0,5567 | 1,5872 |
| 3,888 | 150 | 8,169 | 51,87 | 68,38 | 95,19 | 0,5132 | 1,7067 |
| Решето длиной 990 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,667 | 150 | 8,002 | 84,64 | 100 | 98,70 | 0,8674 | 1,2369 |
| 2,222 | 145 | 8,002 | 78,82 | 100 | 98,15 | 0,8116 | 1,5427 |
| 2,778 | 145 | 8,002 | 73,51 | 100 | 97,63 | 0,7600 | 1,8062 |
| 3,333 | 140 | 8,002 | 68,73 | 100 | 97,15 | 0,7128 | 2,0324 |
| 3,888 | 150 | 8,169 | 64,58 | 100 | 96,73 | 0,6701 | 2,2285 |
| Ярус из двух решет длиной 790х2 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,667 | 150 | 7,668 | 8ё,27 | 100 | 98,26 | 0,8225 | 2,8281 |
| 2,222 | 140 | 7,668 | 76,36 | 100 | 97,81 | 0,7780 | 3,1523 |
| 2,778 | 140 | 7,668 | 71,43 | 100 | 97,36 | 0,7328 | 3,4070 |
| 3,333 | 145 | 8,002 | 70,47 | 100 | 97,28 | 0,7249 | 3,4691 |
| 3,888 | 150 | 8,336 | 70,19 | 100 | 97,25 | 0,7219 | 3,2268 |

С использованием адекватных уравнений регрессии просчитаны основные показатели функционирования исследуемых подсевных решет с b=2 мм (рис.2.25, 2.26).

При изготовлении решетных полотен из листового материала указанные параметры решета (высота продольной перемычки в отверстии и радиус r вершины гофров) отличаются от вышеисследованных решетных полотен, что потребовало дополнительных исследований по обоснованию параметра угла 2 и моделированию процесса сепарации на них.

| Рис.2.24. Зависимость полноты просевания через ярус из двух гофрированных подсевных решет щуплого зерна щ и мелких сорных примесей см от величины шага S гофров и подачи Q зернового материала: 1- Q=1,667 кг/(мс); 2 - Q=2,444 кг/(мс); 3 - Q=3,222 кг/(мс); 4 - Q=4,0 кг/(мс); 5 - Q=4,778 кг/(мс); 6 - Q=5,556 кг/(мс); 2=1500; n=7,333 кол/с; =900; R=8,5 мм | Рис.2.25. Зависимость полноты просевания через двухрешетный ярус гофрированных подсевных решет щуплого зерна щ и мелких сорных примесей см от частоты n колебаний решет и угла  наклона повесок: 1 - =660; 2 - =780; 3 - =900; 2=1500; S=5 мм; R=8,5 мм; =80; Q=2,444 кг/(мс) |
| --- | --- |

Рис.2.26. Зависимость полноты просевания через одно решето (l=790 мм) (а) или ярус из двух решет (l=2х790 мм) (б) щуплого зерна пшеницы щ и мелких сорных примесей см от подачи Q зернового материала и частоты n колебаний решет: 1 – n=8,333 кол/с;                          2 – n=7,999 кол/с; 3 – n=7,667 кол/с; 4 – n=7,333 кол/с; 5 – n=7,0 кол/с;  2=1500; S=5 мм; =900; R=8,5 мм

Для проведения исследований по оценке рационального параметра 2 из листового материала толщиной 0,4 мм изготовлено 6 решетных полотен (табл.2.48) длиной 990 мм, средняя величина r=2,1…2,3 мм.

Лабораторные исследования по оценке основных показателей сепарации на экспериментальных решетах длиной 990 мм с различным значением угла 2 при очистке зерна пшеницы «Безостая 1» влажностью 12,6% показали следующее: для условий проведенных экспериментов рациональным следует считать величину угла 2=135…1500 (табл.2.49) [28, 31, 34]; рациональным из условия прочности решетного полотна следует считать величину шага гофров

S=b+(1,9-2,1) мм.                                  (2.167)

Для оценки эффективности функционирования гофрированных решет с различными рабочими размерами отверстий проведены однофакторные эксперименты на плоских и гофрированных решетах с переменными факторами                          Q (1,19…2,778) кг/(мс) и рабочими размерами b продолговатых отверстий                  1,6…2,6 мм для плоских решет и 1,28…2,34 мм для гофрированных решет (табл.2.50).

Реализация эксперимента проведена на решетах длиной 990 мм при постоянных кинематических параметрах R=7,5 мм, =80, n=7.667 кол/с. Индексы при показателях технологического процесса определяют рабочие размеры отверстий контрольных плоских пробивных решет, через которые просеиваются j-е компоненты или не просеивается зерно пшеницы. Найденные коэффициенты уравнений регрессии сведены в табл.2.51 для плоских пробивных решет, в табл.2.52 для экспериментальных гофрированных решет.

Учитывая существенное влияние влажности зернового материала на показатели процесса сепарации (увеличение коэффициента внутреннего трения и трения о поверхность решета, как следствие, повышение влажности оболочек зерна, прилипания к ним пыли органического и минерального происхождения, снижения упругости оболочек зерна и увеличения площадей контакта зерен между собой и с другими поверхностями, изменения размеров компонентов зернового материала, что приводит к изменению их плотности и др.), провели специальные исследования. Объектом исследования было одно пробивное решето (см. табл.2.50, рабочий номер b=1,935) с кинематическими параметрами серийных воздушно-решетных зерноочистительных машин: =80, n=7,667 кол/с. Независимыми нормированными входными переменными были подача Q и влажность W зернового материала.

Таблица 2.48

Размерные характеристики гофрированных и плоских пробивных решет

с продолговатыми отверстиями (l=16,0 мм)

214

| Шаг гофров S, мм |  | Угол наклона стенок гофров 2, град. |  | Размеры отверстия, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний размер | Среднеквадратическое отклонение | Средний размер | Среднеквадратическое отклонение | Рабочий размер, средний b | Предельные отклонения | Шаг расстановки отверстий t | Относительное живое сечение , % |
| Гофрированные решета |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,152 | 0,0147 | 126,27 | 4,266 | 1,82625 | 0,01894 | 21,19 | 25,62 |
| 5,017 | 0,153 | 114,07 | 2,291 | 1,926 | 0,093272 | 21,08 | 27,9 |
| 7,043 | 0,146 | 119,2 | 2,068 | 1,83645 | 0,07889 | 20,78 | 26,85 |
| 5,375 | 0,24 | 124,85 | 3,088 | 1,928 | 0,11228 | 20,39 | 26,92 |
| 5,117 | 0.114 | 116,42 | 3,71 | 1,928 | 0,010301 | 20,51 | 28,14 |
| 5,206 | 0.17 | 153,42 | 4,25 | 1,861 | 0,12171 | 20,88 | 26,21 |
| 3,868 | 0.056 | 143,0 | 2,2 | 1,713 | 0,051 | 21,03 | 31,27 |
| 3,874 | 0.051 | 140,2 | 2,5 | 2,105 | 0,0483 | 21,37 | 40,18 |
| Решета плоские пробивные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,185 | 0,01855 | 21,0 | 40,0 |
|  |  |  |  | 1,681 | 0,02863 | 21,0 | 36,0 |

Таблица 2.49

Рациональная величина 2 наклона стенок гофров гофрированных подсевных решет

с продолговатыми отверстиями и соответствующие им показатели

процесса сепарации зернового материала

| Принятый критерий оптимизации | Подача зернового материала Q кг/(мс) | Рациональный угол 2, град. | Показатели сепарации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (2,0) | (1,7) | (1,5) | Е(2,0) | Е(1,7) | Е(1,5) | j (2,0) | j (1,7) | j (1,5) | j (2,0) |
| Е(1,7) | 1,190 | 110,0 | 0,802 | 0,420 | 0,228 | 81,550 | 89,251 | 93,969 | 74,010 | 85,854 | 93,489 | 99,290 |
|  | 1,984 | 150,0 | 0,543 | 0,403 | 0,261 | 56,434 | 71,518 | 83,736 | 42,838 | 60,249 | 75,153 | 96,623 |
|  | 2,778 | 110,0 | 0,449 | 0,385 | 0,399 | 46,994 | 62,679 | 78,448 | 31,512 | 43,945 | 59,569 | 96,028 |
| 215 (1,7) | 1,190 | 116,0 | 0.741 | 0,439 | 0,268 | 75,404 | 86,538 | 93,619 | 62,243 | 80,159 | 90,443 | 97,939 |
|  | 1,984 | 150,0 | 0,544 | 0,403 | 0,261 | 56,434 | 71,518 | 83,736 | 42,838 | 60,249 | 75,153 | 95,623 |
|  | 2,778 | 150,0 | 0,436 | 0,389 | 0,329 | 44,733 | 59,820 | 73,728 | 26,225 | 42,183 | 54,706 | 88,545 |
| Е(1,5) | 1,190 | 110,0 | 0,802 | 0,420 | 0,284 | 81,550 | 89,251 | 93,969 | 74,010 | 85,854 | 93,489 | 99,290 |
|  | 1,984 | 134,0 | 0,511 | 0,413 | 0,261 | 53,361 | 69,838 | 83,822 | 38,368 | 56,709 | 74,269 | 95,200 |
|  | 2,778 | 110,0 | 0,499 | 0,385 | 0,329 | 46,994 | 62,679 | 78,448 | 31,512 | 43,945 | 59,469 | 96,028 |
| (1,5) | 1,190 | 116,0 | 0,741 | 0,439 | 0,268 | 75,404 | 86,538 | 93,619 | 62,243 | 80,159 | 90,443 | 97,940 |
|  | 1,984 | 134,0 | 0,511 | 0,413 | 0,284 | 53,361 | 69,838 | 83,822 | 38,368 | 56,709 | 74,269 | 95,200 |
|  | 2,778 | 110,0 | 0,499 | 0,385 | 0,329 | 46,994 | 62,679 | 78,448 | 31,512 | 43,946 | 59,569 | 96,028 |

Таблица 2.50

Размерные характеристики гофрированных и плоскопробивных решет

с продолговатыми отверстиями

216

| Шаг гофров S, мм |  | Угол наклона стенок гофров 2, град. |  | Размеры отверстия, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний размер | Среднеквадра-тическое отклонение | Средний размер | Среднеквадратическое отклонение | Рабочий размер, средний b | Предельные отклонения | Длина отверстий, l | Шаг расстановки отверстий t | Относительное живое сечение, % |
| Гофрированные решета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,808 | 0,062 | 154,03 | 4,830 | 2,2888 | 0,024 | 16,0 | 21,14 | 24,44 |
| 3,868 | 0,056 | 143,00 | 2,200 | 1,7130 | 0,051 | 16,0 | 21,03 | 31,27 |
| 5,017 | 0,153 | 114,07 | 2,291 | 1,9260 | 0,0932 | 16,0 | 21,2 | 35,41 |
| 3,874 | 0,051 | 140,20 | 2,500 | 2,1050 | 0,0483 | 16,0 | 21,37 | 40,18 |
| 5,208 | 0.094 | 110,7 | 2,100 | 2,3416 | 0,033 | 16,0 | 21,03 | 33,23 |
| Решета плоские пробивные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,681 | 0,0286 | 16,0 | 21,0 | 36,0 |
|  |  |  |  | 1,935 | 0,0377 | 16,0 | 21,0 | 39,0 |
|  |  |  |  | 2,185 | 0,0186 | 16,0 | 21,0 | 40,0 |
|  |  |  |  | 2,415 | 0,0320 | 20,0 | 25,0 | 43,0 |
|  |  |  |  | 2,636 | 0,0623 | 20,0 | 25,0 | 40,0 |

Таблица 2.51

Уравнения регрессии процесса сепарации зернового материала на плоскопробивных

(ГОСТ 214.83) решетах с продолговатыми отверстиями (b=1,681-2,636 мм)

εj=b0+b1Q+b2b+b3Qb+b4Q2+b5b2

217

| Показатели, определяющие работу решета | Коэффициенты уравнений регрессии |  |  |  |  |  | Остаточная дисперсия j2 | Совокупный коэффициент корреляции rq;b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b0 | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 |  |  |
| пз (1,7) | -27,8503 | 14,9815 | 72,4156 | -0,0118 | -8,6491 | -11,2440 | 10,3380 | 0,9804 |
| пз (2,0) | -277,7759 | 36,8603 | 251,3288 | -10,3272 | -8,3266 | -43,0300 | 26,6802 | 0,9717 |
| j (2,0) | 118,3502 | -8,8969 | -14,3702 | 2,2105 | 0,0325 | 3,2603 | 6,9314 | 0,7656 |
| j (1,0) | 96,8473 | 0,1249 | 2,5274 | -0,0248 | -0,2042 | -0,4559 | 1,0491 | 0,4667 |
| з (2,0) | 0,0197 | 10,8553 | -15,5589 | -4,3041 | -0,8713 | 8,1671 | 0,6887 | 0,9825 |
| з (1,7) | 2,3868 | 11,9892 | -17,1727 | -4,0862 | -1,3887 | 8,4588 | 0,8079 | 0,9808 |
| з (1,5) | 3,1735 | 11,6398 | -16,5669 | -3,8446 | -1,4782 | 8,2169 | 0,9563 | 0.9778 |

Таблица 2.52

Уравнения регрессии процесса сепарации зернового материала на гофрироанных решетах

с продолговатыми отверстиями (b=1,282-2,346 мм) εj=b0+b1Q+b2b+b3Qb+b4Q2+b5b2

218

| Показатели, определяющие работу решета | Коэффициенты уравнений регрессии |  |  |  |  |  | Остаточная дисперсия j2 | Совокупный коэффициент корреляции rq;b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b0 | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 |  |  |
| пз (1,7) | -229,4695 | -8,0915 | 299,3529 | -20,4381 | 5,6888 | -56,9547 | 24,4123 | 0,9842 |
| пз (2,0) | -179,0305 | 7,3600 | 204,1892 | -20,7122 | 3,2563 | -30,5547 | 19,3329 | 0,9843 |
| j (2,0) | 84,4425 | -5,2320 | 16,7213 | 4,1967 | -2,5774 | -4,9422 | 10,3329 | 0,8814 |
| j (1,0) | 89,3671 | 1,4521 | 9,8211 | 0,2490 | 0,6770 | 2,6912 | 0,5176 | 0,6996 |
| з (2,0) | 7,014 | 4,6881 | -17,5906 | -4,3181 | 0,3714 | 9,5432 | 0,7144 | 0,9759 |
| з (1,7) | 0,6680 | 4,2672 | -9,7001 | 05,2296 | 0,7256 | 8,3718 | 1,1253 | 0,9742 |
| з (1,5) | 1,8798 | 3,1069 | -8,7572 | -5,3308 | 0,9562 | 8,2876 | 1,4271 | 0,9710 |

Результаты приведенных исследований представлены на рис.2.27. Анализ статистической значимости различий в показателях процесса сепарации от изменения влажности зернового материала проведен по t-критерию Стьюдента. Установлена статистическая значимость различий показателей процесса сепарации при увеличении влажности зернового материала больше 16%.

Рис.2.27. Зависимость полноты просевания на решете компонентов j

и зерна з от влажности W и подачи Q зернового материала:

1 – Q=1,19 кг/(мс); 2 - Q=1,984 кг/(мс); 3 - Q=2,778 кг/(мс)

С использованием расчетных и полученных при проведении эксперимента данных были построены на ЭВМ нелинейные уравнения регрессии, описывающие процесс сепарации зернового материала при вариации подач и влажности зернового материала. Расчетные коэффициенты построенных уравнений регрессии сведены в табл.2.53.

Таблица 2.53

Уравнения регрессии, описывающие процесс сепарации зерна пшеницы

на плоском решете с продолговатыми отверстиями (b=1,935 мм) в зависимости

от подачи Q и влажности W исходного зернового материала.

Математическая модель εj=b0+b1Q+b2W+b3QW+b4Q2+b5W2

| Показатели, определяющие работу решета | Коэффициенты уравнений регрессии |  |  |  |  |  | Остаточная дисперсия j2 | Совокупный коэффициент корреляции rq;b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b0 | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 |  |  |
| j (2,0) | 67,108722 | -28,022069 | 1,291844 | 0,168353 | 3,095742 | -0,064964 | 7,168274 | 0,963055 |
| j (1,7) | 130,321615 | -38,987209 | -1,336367 | 0,254981 | 3,128524 | 0,024959 | 12,250565 | 0,97647 |
| 220 j (1,5) | 124,333704 | -24,763575 | -1,266052 | 0,368717 | -0,442550 | 0,025086 | 15,833067 | 0,96500 |
| j (2,0) | 107,720811 | -1,266306 | -0,920117 | 0,371880 | -2,979419 | 0,014051 | 7,983629 | 0,88994 |
| j (1,0) | 102,587654 | -4,774852 | 0,313130 | 0,230311 | 0,523449 | -0,040427 | 3,472416 | 0,82808 |
| пз (1,7) | 127,416120 | -33,597485 | -1,216087 | 0,284564 | 1,833441 | 0,012165 | 12,557037 | 0,97434 |
| з (2,0) | 6,594874 | -2,375954 | -0,080878 | 0,047421 | 0,190344 | -0,002672 | 0,000025 | 0,94009 |
| з (1,7) | 12,308901 | -3,951045 | -0,248513 | 0,079767 | 0,284459 | -0,000907 | 0,312187 | 0,91643 |
| з (1,5) | 14,153658 | -3,827951 | -0,254959 | 0,090649 | 0,126896 | -0,002298 | 0,490329 | 0,91125 |