5. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА

ПНЕВМОСЕПАРАЦИИ ЗЕРНОВОГО МАТЕРИАЛА

5.1. Математическая модель процесса сепарации

гетерогенных сыпучих сред в пневмоканале

Процесс пневмосепарации гетерогенной сыпучей среды в вертикальном пневмоканале зависит от технологических свойств компонентов среды, от вероятностных характеристик распределения подачи сыпучей среды по ширине ее ввода в пневмоканал, распределения по поперечному сечению пневмоканала и вероятностным характеристикам распределения по этому сечению скоростей воздушного потока. Учет этих факторов при моделировании процесса пневмосепарации позволит более точно проводить многомерный анализ процесса, параметрический и структурный синтез вертикального пневмоканала с устройством для ввода в него сыпучей среды.

Рис.5.1. Схема расположения сечения АБCД, его площадки di

в вертикальном пневмоканале шириной Bk и глубиной S

На рис.5.1 представлен вертикальный пневмоканал (ПК) шириной Вк и глубиной S с подачей Q в него гетерогенной сыпучей среды с известной или задаваемой плотностью вероятностей fQB распределения этой подачи по ширине бокового ввода в ПК (рис.5.2) [115].

Рис.5.2. Распределение скоростей Vdi воздушного потока, количества qdijj-х компонентов гетерогенной сыпучей среды по площадкам di сечения BkS вертикального пневмоканала и плотность вероятности fQB ее поступления в пневмоканал;  Bk и S - ширина и глубина пневмоканала

Рассмотрим произвольно расположенное (ниже ввода сыпучей среды в ПК) поперечное сечение АБСД ПК. Примем, что скорость воздушного потока в каждой точке di-й площадки сечения ПК ((d=1,2,...,p,...,l) (i=1,2,...,c,...,m)) есть функция от высоты h расположения рассматриваемого сечения в ПК от нижнего обреза, способа K подачи и количества Q сыпучего материала, подаваемого в канал, его технологических свойств T, плотности вероятности распределения по площади сечения в канале сыпучей среды fQ и поля скоростей воздушного потока fV, конструкции пневмоканала μk, определяемой его геометрией и способом подвода воздуха в канал, и параметров вентилятора Пв:

Vpc=fh,K,Q,T,fQ,fV,мk,Пв.                                  (5.1)

Очевидно, что средняя скорость воздушного потока Vpc на pc-й площадке

Vpc=WpcSpc,                                                     (5.2)

где Spc - площадь pc-й площадки; Wpc - объем тела, ограниченного снизу площадкой сечения Spc (рис.5.3), а сверху поверхностью, описываемой непрерывной интегрируемой функцией Vpc=fX,Y,V, зависящей от указанных факторов (5.1).

Spc

Рис.5.3. Схема распределения скоростей Vpc воздушного потока

на pc-й площадке поперечного сечения ПК

Для условий расположения прямоугольной плоскости pc-го сечения (a≤p≤b, e≤c≤d) на плоскости XY, совпадающей с плоскостью АБСD сечения ПК (см. рис.5.1) [113],

Wpc=edab0V1X,YfX,Y,VdV,dY,dX.

В общем виде на каждую di-ю площадку (например, pc, см. рис.5.2) поступает qpc количества зернового материала с содержанием apcj j-го компонента. Величина qpc на площадке определяется плотностью вероятности fQSxBK распределения Q по площади всего сечения пневмоканала, величиной Q,               координатой h рассматриваемого сечения, способом ввода Cb сыпучего материала в ПК

qpc=f1h,Q,fQ,Cb.                                               (5.3)

Рассмотрим квазистатичный процесс, когда вектора скоростей воздушного потока Vdi и сыпучей среды Vqdiв ПК параллельны и противоположны (см. рис.5.1), при этом примем, что прохождение сыпучей гетерогенной среды через каждую di площадку сечения ПК достаточно по времени, чтобы процесс пневмосепарации был реализован.

В общем виде на каждый d-й участок d=1,2,...,p,...l ширины Bk ПК со стороны ввода зернового материала в ПК поступает q1j,q2j,...,qpj,...qlj количества j-го компонента, определяемое плотностью вероятности распределения fQB случайной величины Q по ширине Bk ПК, а распределение количества j-го компонента по глубине S пневмоканала на каждую i-ю площадку i=1,2,...,c,...,m, например, на p-м участке q1pj,q2pj,...,qpcj,...qpk определяется плотностью вероятности распределения подачи по глубине p-го участка fQpS (см. рис.5.2).

Приняв известную гипотезу [51] об аддитивности процесса пневмосепарации j-х компонентов сыпучей среды на каждой p1,p2,...,pc,...pm-й площадке p-го участка ширины Bk ПК, полноту прохода j-го компонента в очищенную фракцию на p-ом участке сечения ПК определим из выражения

ηpj=i=1mqpiapijηpijqpi,Vpiqp⋅aj,                                     (5.4)

i=1,2,...,c,...,m - количество площадок на p-м участке ширины ПК; ηpijqpi - функционал, определяющий полноту прохода j-го компонента в очищенную фракцию (bн) для соответствующей в pi-й площадке ПК средней скорости воздушного потока Vpi=Vpi и загрузки этой площадки сыпучей средой в количестве qpi.

Величина ηpijqpi зависит от следующих факторов:

ηpijqpi=f3qpi,apij,Wj,Vpj,

где Wj - влажность j-х компонентов сыпучей среды; apij - содержание j-х компонентов в исходном материале, поступающем на p-й участок и на pi-ю площадку p-го участка.

qpi=QBkkppiQ;                                               (5.5)

qpi - подача сыпучего материала на pi-ю площадь сечения ПК; k=Bkl-   ширина p-го участка ширины ПК; ppiQ - вероятность попадания случайной величины Q на i-ю площадку i=1,2,...,m p-го участка по глубине S ПК.

Очевидно, что при известных fQB и fQpS величина ppiQ определяется как произведение условных вероятностей

ppiQ=ppQ⋅pipq,                                         (5.6)

где ppQ - вероятность попадания случайной величины Q на p-й участок ширины Bk ПК.

ppQ=p−1pfQBdB/1lfQBdB;                                (5.7)

pipq - вероятность попадания случайной величины qp на i-ю площадку i=1,...,m p-го участка по глубине S ПК

pipq=i−1ifQpSdS/imfQpSdS;                                  (5.8)

qp - подача сыпучей среды на p-й участок ширины Bk ПК

qp=Q⋅ppQ⋅l,                                               (5.9)

где l - число участков на ширине Bk ПК.

С учетом выражений (5.4)-(5.9) полноту прохода j-го компонента в очищенную воздушным потоком сыпучую фракцию на p-м участке сечения ПК определим из выражения

ηpj=i=1mi−1ifQpSdS/imfQpSdSajiηpijqpi,Vpiaj .            (5.10)

Проход на p-м участке ширины Bk ПК в очищенную фракцию сыпучей среды j-го компонента qпpj, всех компонентов qпp и содержание bпpj в ней j-го компонента:

qпpj=qpapijηpj=Qp−1pfQBdB/1lfQBdBl⋅apij⋅ηpj;                (5.11)

qпp=jqпpj;

bпpj=qпpjqпp.                                                    (5.12)

Вынос на p-м участке ширины Bk ПК  j-го компонента qbpj, всех компонентов qbp и содержание в этой фракции j-го компонента bbpj:

qbpj=qpapij1−ηpj;                                           (5.13)

qbp=jqbpj;                                               (5.14)

bbpj=qbpjqbp.                                                   (5.15)

Приняв известную гипотезу [51] об аддитивности процесса сепарации сыпучей гетерогенной среды на d-х участках d=1,2,...,p,...,l (см. рис.5.1) сечения ПК, полноту прохода j-го компонента в очищенную фракцию в этом сечении определим из выражения

ηj=d=1lqd⋅adj⋅ηdjBk⋅Q⋅aj⋅l,                                            (5.16)

где adj - содержание j-го компонента в сыпучей среде, поступающей на d-й участок ширины Bk ПК d=1,2,...,p,...,l; aj - усредненное содержание j-го компонента в исходной сыпучей среде.

Полнота прохода ηpij j-го компонента гетерогенной сыпучей среды в очищенную фракцию (проход ПК) на pi-й площадке зависит от средней рабочей скорости Vpi воздушного потока на площадке, вероятности pVJj распределения случайной в вероятностно-статистическом смысле величины VJ для j-го компонента в J-м классе значений признака V пневмосепарации, J=12,23,...,p−1p (рис.5.4), определяемой плотностью распределения вероятностей fΛjV признака Vb легких компонентов, подачи qpij и qpi j-го и всех j-х компонентов на pi-ю площадку, закономерностей pηjV полноты выделения легкого j-го  компонента из сыпучей среды в зависимости от их скоростей витания, плотности вероятностей fΛjV (рис.5.5)

ηpij=f[Vp,pVij,qpij,qpi,pηjV,fΛjV].                           (5.17)

Очевидно, что при реализации процесса пневмосепарации  j-го  компонента на pi-й площадке сечения пневмоканала вероятность выноса (вверх) компонентов с Vi<<Vp высока pηjV=1, с возрастанием величины Vi−pηjV<1 для Vi≥Vp−pηjV=0.

Рис.5.4. Плотность распределения вероятностей скоростей витания легких fлjV и тяжелых fTjV компонентов сыпучей среды и вероятность выделения pηjV легких компонентов из сыпучей среды в зависимости от их скоростей витания при известной средней скорости Vpi воздушного потока на pi-й площадке поперечного сечения в пневмоканале

При этом величину вероятности РHVij нахождения j-го компонента J-го класса в проходе (вниз) на pc-й площадке сечения ПК определим из условия несовместности вероятностей

РHVJj=1−pηjVVJ−1VJfΛjVdV.                                    (5.18)

Величина РHVJj позволяет построить кривую fHΛjV , определяющую вероятность нахождения в проходной фракции на pc-й площадке ПК с рабочей скоростью Vp воздушного потока, j-го компонента со скоростями витания V1≤V≤Vp. Тогда величины площадей Fв и Fп (см. рис.5.4) определяют соответствующие вероятности выноса и прохода через ПК j-го  компонента на его pi-й площадке.

а)

б)

Рис.5.5. Зависимость полноты выделения pηjV (а) сыпучей среды и полноты прохода PHηjV (б)j-го компонента  сыпучей среды через pc-ю площадку поперечного сечения ПК в зависимости от высоты hc расположения сечения от нижнего обреза ПК и скоростей витания Vi j-х компонентов при постоянной средней скорости Vp воздушного потока на площадке

Очевидно, что величина перераспределенной вероятности PнVпi нахождения j-го компонента с признаком Vп в П-м (перераспределенном) классе проходной фракции (вниз) при рабочей скорости Vp воздушного потока определяется из выражения

РHVпj=pHVJjJpHVJj.                                           (5.19)

Здесь класс ПJ, J=3p−1,p−1p (см. рис.5.2), при этом

JpHVJj=3p−1≤J≤p−1p1−pηjVVJ−1VJfΛjVdV++рp+1≤J≤p+1mVJ−1VJfΛjVdV.                     (5.20)

Найденные величины РHVпj определяют плотность распределения вероятности fпΛjV случайной величины признака разделения V j-го компонента в проходной фракции на pi-й площадке сечения ПК.

Полнота выноса ηbpij j-го компонента (вверх) из сыпучей среды на pi-й площадке сечения ПК (см. рис.5.4)

ηbpij=V1VpfΛjVdV−V3VpfHΛjVdV.                                 (5.21)

Для условий pηjV=1 в интервале V1−Vp кривая, описываемая выражением fHΛjV, трансформируется в вертикальную прямую в точке Vp. Тогда полнота выноса ηbpij определяется из выражения (5.21) для условия

V3VpfHΛjVdV=0.

Полнота прохода (вниз) pпj j-го компонента на этой же площадке в очищенную воздушным потоком сыпучую фракцию

ηpij=1−pbj                                                  (5.22)

или в дискретном виде

ηpij=iPнVij,

где ipHV определим из выражения (5.20).

Тогда проход j-го компонента qпj  через все сечение ПК, проход всех j-х компонентов qп и содержание в этом проходе j-го компонента bпj:

qпj=Qajηj;                                                   (5.23)

qп=jqпj;                                                    (5.24)

bпj=qпjqп.                                                      (5.25)

Приведенный новый подход к построению стахостической функциональной многомерной аналитической модели процесса пневмосепарации гетерогенной сыпучей среды в вертикальном пневмоканале позволяет учитывать основные аргументы векторов входных и управляющих воздействий на рассматриваемый процесс, а следовательно, качественно проводить многомерный анализ, параметрический и структурный синтез пневмоканала и устройства для ввода в него сыпучей среды.

5.2. Пневмосепаратор с активным вводом

зернового материала в пневмоканал

5.2.1. Параметрическая оптимизация пневмосепаратора

Проведенные ранее исследования показали существенную связь между условиями ввода зернового материала в канал пневмосепаратора и показателями процесса сепарации. Анализ этих результатов, а также предварительные теоретические и экспериментальные исследования позволили разработать [51] новый пневмосепаратор с активным вводом зернового материала в пневмоканал с вращающимся лопастным битером (рис.5.6) и нагнетательным воздушным потоком. Наличие лопаток определенной высоты обеспечивает ввод зернового материала по всей глубине пневмоканала в «разбрызганном» виде. При этом плотность потока зернового материала в зоне ввода в пневмоканал существенно ниже, чем при его вводе самотеком, что, как известно, улучшает процесс пневмосепарации.

Рис.5.6. Схема пневмоканала с битерным устройством для ввода в него зернового материала: 1 – пневмоканал; 2 – битерное устройство; 3 – направляющий щиток; 4 – вентилятор; 5 – выпускное устройство очищенного               зерна

Для улучшения схода порций зернового материала с лопаток битера и устранения отрицательного воздействия воздушного потока на этот процесс (дополнительное усилие прижатия порций зернового материала к лопаткам) была выявлена рациональная форма стенок пневмоканала и кожуха битера, обеспечивающих увод воздушного потока от лопастного битера (см. рис.5.6).

Экспериментальными исследованиями установлено [84], что основные факторы, влияющие на сепарацию зернового материала при его активном вводе в пневмоканал (управляющие факторы), определяются вектором A:

A=dδ,hΛ,Λ,αΛ,nδ,VbV,B,Fk,βщ,С.                        (5.26)

Входное воздействие на рассматриваемую систему можно определить вектором F, независимые аргументы которого случайные в вероятностно-статистическом смысле величины:

F=Q,aj,W,ρ,f,MVj,fQB,fVB,                          (5.27)

где αδ,Λ,hΛ,αΛ - внутренний диаметр битера, количество, высота его лопаток и угол наклона их к радиальной линии; nδ - частота вращения битера;   βщ - угол установки направляющего щитка к продольной оси пневмоканала; Vb - средняя скорость воздушного потока в зоне ввода зернового материала в пневмоканал глубиной B; Fk - форма пневмоканала;                   MVj - математическое ожидание скоростей витания j-го компонента зернового материала; C - минимальный выходной зазор между внешними концами лопаток и направляющим щитком; ρ - плотность зернового материала и коэффициент трения f его о поверхность лопатки; V - средняя скорость подачи зернового материала на лопастный битер.

При моделировании анализируемой технологической операции приняты допущения: операция пневмосепарации рассмотрена как квазистатичный процесс, исходный зерновой материал, как и ранее, рассматривался как ансамбль j-х компонентов с усредненными дискретными значениями aj их содержания, постоянными оценочными значениями его влажности W, плотности fQB распределения и плотности fVB распределения воздушного потока по ширине пневмоканала. Как и ранее, при анализе процесса сепарации зернового материала в пневмоканале при известных (или задаваемых) плотностях распределения fQB и fVB принята гипотеза об аддитивности процесса сепарации на ρ-х участках ширины пневмоканала.

Для построения математических микромоделей, описывающих процесс сепарации, использованы известные методы планирования активного эксперимента. При построении уравнений регрессии второго порядка принят план Хартли-Коно На-Ко66, близкий к Д-оптимальному. Величины управляемых входных факторов представлены в табл.5.1.

Таблица 5.1

Фактора и интервалы их вариации для изучения процесса

пневмосепарации зернового материала в пневмоканале

| Уровни факторов | Наименование и величины факторов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Частота вращения битера n, об/с | Средняя скорость воздушного потока Vp, м/с | Угол наклона направляющего щитка щ, град. | Число лопаток битера , шт | Высота лопаток битера h, мм | Подача зернового материала Q. кг/(мс) |
| Верхний Нулевой Нижний | 2,50 1,67 0,83 | 13,15 10,93 9,0 | 80 50 20 | 14 9 4 | 50 35 20 | 20,83 15,28 9,72 |

При реализации экспериментов по плану На-Ко66 часть конструктивных параметров устройства принята, исходя из их рациональной компоновки применительно к проектируемым машинам или из результатов предварительных исследований (см. рис.5.6).

Рис.5.7. Окно ввода исходной информации в ЭВМ для параметрической

оптимизации и оценки показателей функционирования пневмосепаратора

Стендовые испытания пневмосепаратора по плану Хартли-Коно На-Ко66 при вариации подач зернового материала Q=14,8…22,2 кг/(мс), его влажности W=9,28…24,60% и глубины пневмоканала в зоне ввода зернового материала B=0,20…0,36 м позволили на ЭВМ построить уравнения регрессии, описывающие изменения показателей процесса сепарации при вариации этих факторов (табл.5.2-5.4).

Разработан алгоритм для многомерного параметрического синтеза пневмоканала с битерным устройством для ввода зернового материала и проведения моделирования на ЭВМ (рис.5.7).

Таблица 5.2

Уравнения регрессии, описывающие процесс пневмосепарации

пшеничного зернового материала в пневмоканале

с битерным устройством для ввода зернового материала

| Вид уравнений регрессии εj=b0+b1n+b2V+b3β+b4Λ+b5h+b6Q+b7nV+b8nβ+b9nΛ+b10nh+b11nQ++b12Vβ+b13VΛ+b14Vh+b15VQ+b16βΛ+b17βh+b18βQ+b19Λh+b20ΛQ++b21hQ+b22n2+b23V2+b24β2+b25Λ2+b26h2+b27Q2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер п/п | Коэффициенты регрессии и их величины | Номер уравнения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Полнота выхода в очищенное зерно компонентов зернового материала, % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | зерна пшеницы, εз | примесей зерновых, εпз | семян сорняков, εсс | половы, εп | дробленой соломы, εс | крупных примесей, εкп | овсюга, εо |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | b0 | 92,3343381 | -136,803223 | -342,703339 | -35,395380 | -305,666519 | 168,629150 | 70,644897 |
| 2 | b1 | -0,41660 | -16,085964 | 14,550197 | -0,857215 | -29,565476 | -15,960590 | -25,417547 |
| 3 | b2 | 1,546730 | 33,030536 | 61,155899 | 0,645869 | 55,876158 | -7,017184 | 3,655620 |
| 4 | b3 | 0001463 | 0,014464 | 2,199211 | 0,413634 | -0,823375 | 2,472867 | 0,519878 |
| 5 | b4 | -0,046304 | 2,588824 | -9,219611 | 2,635079 | 12,672413 | 0,377177 | 2,589366 |
| 6 | b5 | 0,012324 | 2,942316 | 2,031118 | 0,434767 | 0,705923 | -3,139194 | 3,177328 |
| 7 | b6 | 0,006699 | -0,992584 | 0,703358 | 1,498476 | 2,164458 | -6,511758 | -3,,528708 |

Окончание табл.5.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | b7 | 0,059845 | 0,653791 | -2,112362 | -0,118734 | -0,264821 | 0,978368 | 1,1822099 |
| 9 | b8 | -0,003219 | -0,063406 | 0,145459 | 0,022001 | -0,033516 | 0,116946 | 0,001060 |
| 10 | b9 | 0,004754 | -0,245087 | 0,125127 | -0,,021147 | 0,095216 | 0,534213 | -0,494208 |
| 11 | b10 | -0,009108 | -0,248334 | -0,679974 | -0,054017 | -0,430574 | -0,266859 | -0,176410 |
| 12 | b11 | -0,006606 | 0,295728 | 0,158842 | 0,100227 | 1,092296 | -0,274310 | 0,407880 |
| 13 | b12 | 0,001853 | 0,017336 | 0,040969 | -0,012431 | 0,060058 | 0,005066 | 0,026570 |
| 14 | b13 | -0,002715 | -0,119156 | -0,162243 | -0,057028 | -0,512930 | -0,289993 | -0,024681 |
| 15 | b14 | 0,001048 | -0,024168 | -0,232388 | -0,013309 | -0,050804 | 0,053245 | -0,010733 |
| 16 | b15 | 0,015604 | 0,012465 | -0,253789 | 0,214843 | -0,580047 | -0,070257 | 0,091765 |
| 17 | b16 | 0,000017 | -0,021109 | 0,001478 | 0,000142 | -0,026774 | -0,008385 | 0,004170 |
| 18 | b17 | 0,.000004 | -0,003463 | -0,008126 | -0,001227 | -0,007528 | 0,001616 | -0,001005 |
| 19 | b18 | 0,000285 | -0,001133 | 0,009157 | -0,000799 | 0,000563 | -0,011640 | 0,010769 |
| 20 | b19 | -0,000108 | -0,015197 | 0,066159 | -0,013625 | 0,035152 | -0,047320 | -0,035757 |
| 21 | b20 | 0,001302 | 0,038671 | 0,043039 | 0,012027 | -0,187928 | 0,059331 | 0,005686 |
| 22 | b21 | -0,000864 | -0,010573 | 0,011812 | 0,008684 | 0,001422 | 0,021030 | -0,006342 |
| 23 | b22 | 0,098463 | 6,203473 | 6,896537 | 1,029096 | 10,7999067 | 3,705134 | 4,471730 |
| 24 | b23 | -0,100737 | -1,724563 | -2,244110 | 0,134150 | -2,083819 | 0,276063 | 0,485609 |
| 25 | b24 | 0,000042 | 0,002746 | -0,028330 | -0,001446 | 0,007521 | -0,023150 | 0,001916 |
| 26 | b25 | 0,002123 | 0,013874 | 0,306765 | -0,084943 | -0,084942 | 0,146893 | 0,023371 |
| 27 | b26 | 0,000171 | -0,021883 | 0,017908 | -0,002098 | 0,021452 | 0,044658 | -0,032999 |
| 28 | b27 | -0,003251 | 0,051786 | 0,147193 | 0,032085 | 0,241734 | 0,249693 | 0,070004 |

Таблица 5.3

Уравнения регрессии, описывающие процесс пневмосепарации

пшеничного зернового материала в пневмоканале в зависимости

от его влажности W и подачи Q

| Вид уравнений регрессии εbj=b0+b1Q+b2W+b3QW+b4Q2+b5W2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер п/п | Коэффициент регрессии | Полнота выделения в отходы из зернового материала, % |  |  |
|  |  | зерна пшеницы | зерновых примесей | семян сорняков |
| 1 | b0 | 0,123412 | 67,131151 | -75,498643 |
| 2 | b1 | -0,001131 | -6,252474 | 8,725693 |
| 3 | b2 | -0,012101 | 0,973676 | 2,613147 |
| 4 | b3 | -0,000309 | -0,063599 | -0,180482 |
| 5 | b4 | 0,000191 | 0,174890 | -0,183676 |
| 6 | b5 | 0,000482 | 0,012856 | 0,031437 |

Таблица 5.4

Уравнения регрессии, описывающие процесс пневмосепарации

пшеничного зернового материала в пневмоканале в зависимости

от его глубины B и подачи Q

| Вид уравнений регрессии εbj=a0+a1Q+a2B+a3QB+a4Q2+a5B2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер п/п | Коэффициенты регрессии и их величины | Номер уравнения |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Полнота выделения в отходы из зернового материала, % |  |  |  |  |  |
|  |  | зерна пшеницы εbз | примесей зерновых εbпз | семян сорняков εbсс | половы εbп | дробленой соломы εbсол | всех сорных примесей εbc |
| 1 | a0 | 0,32184 | 39,18031 | 143,57251 | -29,49649 | 266,15757 | -166,15803 |
| 2 | a1 | -0,01055 | 11,10368 | 9,85717 | 6,01004 | 12,35293 | 15,43431 |
| 3 | a2 | -1,20303 | -319,49952 | -1393,0006 | 563,63303 | -1877,2621 | 723,75531 |
| 4 | a3 | 0,00184 | 3,29732 | 28,08517 | -10,94550 | 45,72048 | 8,06441 |
| 5 | a4 | 0,00025 | -0,32235 | -0,49381 | -0,08747 | -0,76242 | -0,50865 |
| 6 | a5 | 1,71481 | 383,5952 | 1362,665 | -736,1275 | 1270,845 | -1551,234 |
| 7 | Остаточная дисперсия | 0,00005 | 15,1501 | 59,0723 | 20,4636 | 149,567 | 42,02428 |
| 8 | Совокупный коэффициент корреляции | 0,844 | 0,640 | 0,721 | 0,660 | 0,856 | 0,691 |
| 9 | Стандартная ошибка отклика | 0,01 | 3,89 | 7,69 | 4,52 | 12,23 | 6,48 |

В рассматриваемом алгоритме функция цели:

EΦ=1−j=2lajεcjj=2laj→max.                                   (5.28)

εcj=p=1lQNεpjQp,VpB⋅Q/KmjBmjW;                               (5.29)

Qp=QBKPQp;                                                 (5.30)

K=B/l;                                                       (5.31)

Vp=VBKPVp,                                                   (5.32)

где εpjQp,Vp - полнота выхода в очищенное зерно j-го компонента зернового материала с p-го участка ширины пневмоканала (p=1,2…,l), можно определить из уравнений  №1-7 (см. табл.5.2); mjB и mjW - коэффициенты изменения полноты выхода j-го компонента в очищенное зерно в зависимости от глубины B пневмоканале и влажности W зернового материала

mjB=1−εbjB,Q/1001−εbjB=22;Q/100.                                  (5.33)

Здесь εbjB,Q определяем из уравнений №1-6 (см. табл.5.4) для j=6 и j=7−mjB=1.

mjW=1−εWjW,Q/1001−εWjW=10;Q/100.                                 (5.34)

Здесь εWjW,Q определяем из уравнений №1-3 (см. табл.5.3) для  j=4,5,67−mjW=1.

Ограничения:

1−εcj=1≤EД,                                          (5.35)

где ЕД - допустимая полнота выделения семян зерна в легкие отходы;  PQp=PQ1,PQ2,...,PQN - вероятность попадания зернового материала на p-й участок ширины пневмоканала,  определяем по заданной плотности fQB распределения зернового материала по ширине B пневмоканала; PVp=PV1,PV2,...,PVN - определяем по заданной плотности fVB распределения скорости воздушного потока по ширине пневмоканала; aj={зерно пшеницы «Безостая-1» a1, зерновые примеси a2=8%; семена сорняков a3=1…5%, полова a4=1…4%, соломистые примеси a5=0,5…2,5%, крупные примеси a6=1…5%, овсюг  a7=1…5%},

9,5≤Q≤21,0 кг/(мс),	 tQ=1 кг/(мс);

9≤W≤24%, 	tW=3%;

0,83≤n≤2,5 об/с,	 tn=0,1 об/с;

9,0≤Vb≤13,5 м/с,	 tVb=0,2 м/с;

200≤βщ≤800 ,	 tβщ=50;

4≤Λ≤14 шт,	 tΛ=1 шт;

20≤hΛ≤60 мм,	 thΛ=5 мм,

0,20≤B≤0,36м,	 tB=0,01 м.

При выполнении функции цели (5.28) и ограничений (5.35) рассчитываются показатели процесса сепарации: содержание в очищенном зерне j-х компонентов (bj), сорных примесей (bc) и чистота зерна (апо), полнота выделения из исходного зернового материала j-х (εbj) и всех сорных (εbc) примесей:

bc=j=cajεj/j=1bajεcj;                                      (5.36)

aпо=a1εcj=1jajεcj;                                               (5.37)

εbc=j=caj1−εcj/j=1baj,                                    (5.38)

bj=ajεcj/j=1bajεcj,                                        (5.39)

εbj=1−εcj100.                                                (5.40)

Содержание j-го компонента bj0 зернового материала в легких отходах

bj0=aj1−εcj/j=1baj1−εcj,                                (5.41)

масса Q0 отходов кг/(мс)

Q0=j=1bQaj1−εcj,                                          (5.42)

масса очищенного зерна

Qk=Q−Q0, кг/(мс).                                         (5.43)

Учитывая нелинейность математических моделей и ограничений, в качестве метода математического программирования при параметрическом синтезе можно использовать метод сканирования с ограничениями. Результаты синтеза приведены в табл.5.5 и на рис.5.8-5.9.

Дополнительно с использованием метода моделирования на ЭВМ при рациональных параметрах пневмоканала (B=0,22 м, Λ=14 шт, βщ=800, hΛ=50 мм, см. табл.5.5) проанализировано влияние неравномерностей подачи Q и скорости воздушного потока Vb по ширине пневмоканала на показатели его функционирования при принятых нормальных законах плотностей вероятностей распределения fQB и fVB по ширине B пневмоканала для условий симметричности этих функций и значений σQ и σV, обеспечивающих коэффициенты вариации νQ=0…49,095%, νV=0…20,386% (см. рис.5.8).

Рис.5.8. Зависимость изменения полноты выделения εbj               компонентов  из зернового материала в пневмоканале от подачи Q и неравномерности νQ ее распределения по ширине пневмоканала (индексы сол, кп, с, о – соответственно соломистые, крупные, сорные примеси, овсюг): 1 - Q=14 кг/(мс); 2 - Q=18 кг/(мс);  3 - Q=21 кг/(мс); νV=2,133%

Рис.5.9. Изменение показателей работы пневмоканала от подачи Q и влажности W зернового материала: Пз – потери зерна в легкие отходы; Q1=14,81 кг/(мс); Q2=18,52 14,81 кг/(мс); Q3=22,22 14,81 кг/(мс)

Таблица 5.5

Рациональные параметры и технологические показатели функционирования пневмоканала машины

предварительной очистки зерна с битерным устройством для ввода зернового материала

| Условия, определяющие функционирование пневмосепаратора |  |  | Рациональные параметры и показатели функционирования пневмосепаратора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача зернового материала в пневмосепаратор, Q, кг/(мс) | Наименование компонентов зернового материала | Содержание j-го компонента в исходном зерновом материале aj, % | Высота лопаток битера H, мм | Количество лопаток битера , шт | Частота вращения лопастного битера n, об/с | Средняя скорость воздушного потока в пневмоканале Vb, м/с | Угол установки щитка к продольной оси пневмоканала , град. | Полнота выделения всех сорных примесей bc, % | Полнота выделения j-го компонента bj, % | Засоренность очишенного зерна сорными примесями bс, % | Чистота очищеннного зерна, aпо, % | Содержание j-го компонента в очищенном зерне bj, % | Содержание j-го компонента в отходах bj0, % | Выход очищенного зерна Q, кг/(мс) | Выход отходов Q0, кг/(мс) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 452 9,5 | Зерно Зерновые примеси Семена сорняков Полова Дробленая солома Крупные примеси Овсюг | 80,0 8,0 1,0 2,0 1,0 5,0 3,0 | 50,0 | 14,0 | 1,738 | 11,064 | 80,0 | 46,12 | 0,249 29,386 100,0 100,0 37,817 30,944 20,301 | 7,034 | 86,812 | 86,812 6,154 0 0 0,676 3,756 2,601 | 2,475 29,006 12,381 24,761 4,682 19,155 7,540 | 8,733 | 0,767 |
| 10,5 | Зерно Зерновые примеси Семена сорняков Полова Дробленая солома Крупные примеси Овсюг | 80,0 8,0 1,0 2,0 1,0 5,0 3,0 | 50,0 | 14,0 | 1,835 | 11,230 | 80,0 | 46,90 | 0,25 30,029 100 100 38,719 32,059 21,292 | 6,943 | 86,958 | 86,958 6,0997 0 0 0,678 3,702 2,573 | 2,429 29,186 12,149 24,298 4,704 19,474 7,760 | 9,636 | 0,864 |
| 11,5 | Зерно Зерновые примеси Семена сорняков Полова Дробленая солома | 80,0 8,0 1,0 2,0 1,0 | 50,0 | 14,0 | 1,803 | 11,419 | 80,0 | 47,644 | 0,25 30,329 100 38,794 33,864 | 6,855 | 87,064 | 87,064 6,081 0 0 66,777 3,608 | 3,395 29,081 11,986 23,971 4,65 20,294 | 10,541 | 0,959 |

Продолжение табл.5.5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12,5 | Зерно Зерновые примеси Семена сорняков Полова Дробленая солома Крупные примеси Овсюг | 80,0 8,0 1,0 2,0 1,0 5,0 3,0 | 50,0 | 14,0 | 1,702 | 11,607 | 80,0 | 48,21 | 0,25 30,368 100 99,879 38,499 35,724 20,55 | 6,786 | 87,132 | 87,132 6,083 0 0,0026 0,672 3,509 2,602 | 2,374 28,872 11,874 23,74 4,575 21,227 7,327 | 11,448 | 1,052 |
| 13,5 | Зерно Зерновые примеси Семена сорняков Полова Дробленая солома Крупные примеси Овсюг | 80,0 8,0 1,0 2,0 1,0 5,0 3,0 | 26,0 | 4,0 | 1,734 | 9,054 | 20,2 | 46,21 | 0,25 34,979 73,950 100 57,097 32,392 20,511 | 7,057 | 87,255 | 87,255 5,688 0,284 0 0,469 3,696 2,607 | 2,340 32,753 8,655 23,409 6,683 18,957 7,202 | 12,347 | 1,153 |
| 453 14,5 | Зерно Зерновые примеси Семена сорняков Полова Дробленая солома Крупные примеси Овсюг | 80,0 8,0 1,0 2,0 1,0 5,0 3,0 | 20,17 | 4,0 | 1,247 | 9,031 | 23,82 | 43,52 | 0,249 36,274 71,206 99,161 56,708 27,305 19,835 | 7,393 | 87,046 | 87,046 5,561 0,314 0,0183 0,472 3,965 2,623 | 2,401 34,860 8,555 23,824 6,812 16,401 7,148 | 13,293 | 1,207 |
| 15,5 | Зерно Зерновые примеси Семена сорняков Полова Дробленая солома Крупные примеси Овсюг | 80,0 8,0 1,0 2,0 1,0 5,0 3,0 | 20,024 | 4,0 | 1,231 | 9,003 | 20,15 | 45,213 | 0,25 35,766 75,131 98,955 51,279 31,796 19,751 | 7,184 | 87,2 | 87,200 5,616 0,272 0,023 0,532 3,762 2,631 | 2,353 33,712 8,854 23,322 6,043 18,735 6,982 | 14,185 | 1,315 |
| 16,5 | Зерно Зерновые примеси Семена сорняков Полова Дробленая солома Крупные примеси Овсюг | 80,0 8,0 1,0 2,0 1,0 5,0 3,0 | 20,0 | 4,0 | 1,207 | 9,0 | 20,0 | 44,088 | 0,234 34,803 73,355 98,078 46,048 30,968 19,553 | 7,314 | 87,001 | 87,001 5,685 0,29 0,042 0,688 3,762 2,631 | 2,268 33,699 8,878 23,741 5,573 18,741 7,099 | 15,137 | 1,863 |

Окончание табл.5.5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17,5 | Зерно Зерновые примеси Семена сорняков Полова Дробленая солома Крупные примеси Овсюг | 80,0 8,0 1,0 2,0 1,0 5,0 3,0 | 20,0 | 4,0 | 1,91 | 10,43 | 20,15 | 43,618 | 0,25 33,816 61,959 99,073 36,027 31,731 22,877 | 7,365 | 86,871 | 86,871 5,764 0,414 0,02 0,696 3,716 2,519 | 2,456 33,287 7,612 24,344 4,426 19,492 8,432 | 16,076 | 1,424 |
| 18,5 | Зерно Зерновые примеси Семена сорняков Полова Дробленая солома Крупные примеси Овсюг | 80,0 8,0 1,0 2,0 1,0 5,0 3,0 | 20,109 | 4,0 | 1,109 | 10,66 | 22,82 | 40,26 | 0,25 33,188 54,897 98,262 31,529 26,276 22,796 | 7,765 | 86,445 | 86,445 5,79 0,486 0,0376 0,742 3,988 2,509 | 2,600 34,539 7,141 25,565 4,102 17,156 8,897 | 17,078 | 1,422 |
| 454 19,5 | Зерно Зерновые примеси Семена сорняков Полова Дробленая солома Крупные примеси Овсюг | 80,0 8,0 1,0 2,0 1,0 5,0 3,0 | 20,015 | 4,0 | 1,086 | 10,712 | 21,140 | 39,581 | 0,25 32,303 54,835 97,883 25,847 26,234 22,45 | 7,841 | 86,302 | 86,20 5,857 0,488 0,046 0,802 3,889 2,516 | 2,651 34,302 7,279 35,985 3,431 17,411 8,94 | 18,031 | 1,469 |
| 20,5 | Зерно Зерновые примеси Семена сорняков Полова Дробленая солома Крупные примеси Овсюг | 80,0 8,0 1,0 2,0 1,0 5,0 3,0 | 20,0 | 4,0 | 1,063 | 10,76 | 20,131 | 38,128 | 0,249 31,183 53,555 97,345 19,849 24,771 21,864 | 8,007 | 86,056 | 86,056 5,937 0,501 0,056 0,864 4,054 2,528 | 2,744 34,316 7,367 26,782 2,730 17,038 9,023 | 19,01 | 1,490 |

5.2.2. Стендовые и приемочные

испытания пневмосепаратора

Стендовые проверочные испытания работы пневмосепаратора с новым устройством для ввода зернового материала в пневмоканал были проведены на лабораторном стенде, эталоном при этом служило устройство для двухпоточного ввода самотеком зернового материала в пневмоканал (схема зерноочистительной машины МПО-50).

В качестве исходного зернового материала было использовано зерно ячменя, содержащее 3% дробленой соломки длиной 20…60 мм, половы 2%, мелких сорных примесей 2%, семена сорняков 1%, овсюга 0,5%, зерновых примесей 13,8%. Методика экспериментов по ОСТ 70.10.2-83, повторность опытов трехкратная.

Усредненные сравнительные показатели процесса пневмосепарации приведены на рис.5.10. Найденные рациональные параметры пневмоканала с битерным устройством для ввода зернового материала внедрены в машине предварительной очистки зерна МПО-100 (рис.5.11), успешно прошедшей государственные приемочные испытания на Северо-Кавказской зональной МИС (г.Зерноград Ростовской области) (табл.5.6, 5.7).

Рис.5.10. Зависимость функциональных показателей пневмосепаратора

от подачи Q зернового материала и способа его ввода в пневмоканал:

1 – двухпоточный ввод самотеком; 2 – ввод битерным ускорителем

| а) |  | б) |
| --- | --- | --- |
|  | Рис.5.11. Общий вид (а) и технологическая схема (б) машины предварительной очистки зерна МПО-100: 1 – пневмоканал; 2 – транспортерный скельператор; 3 – распределительный шнек; 4 – диаметральный вентилятор; 5 – регулировочные заслонки; 6 – шнек вывода легких отходов; 7 – нагнетательный канал; 8 – жалюзи; 9 - битерное устройство |  |

Таблица 5.6

Условия проведения лабораторно-полевых

и эксплуатационных испытаний

| Показатели | Испытания |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | По техническому заданию | Лабораторно-хозяйственные |  |  | Эксплуатационные |  |
| Место испытаний | ОПХ МИС |  |  |  |  |  |
| Дата | Нет данных | 21-22.07. 1987 | 0,9-10.08. 1987 | 26-27.10. 1986 |  | 22.07. 1987 |
| Культура |  | озимая пшеница «Донская безостая» | яровой ячмень «Зерноградс- кий-73» | подсолнечник «Передовик улучшенный» |  | озимая пшеница «Донская безостая» |
| Влажность вороха, % | 35/20* | 8,6-9,5 | 9,2-10,6 | 8,6-9,8 |  | 8,6-9,5 |
| Содержание сорной примеси, % | 20/10* | 1,8-13,3 | 1,95-6,54 | 2,07-3,89 |  | 1,8-13,3 |
| В том числе длиной более 50 мм | 5/1* | 0,01-0,02 | 0,01 | 0,01-1,01 |  | 0,01-0,02 |
| Натура, г/дм3 | 670* | 720-795 | 580-642 | 400-420 |  | 720-795 |

*Показатели для вороха озимой пшеницы, при которой должна обеспечиваться производительность не ниже 100 т/ч.

Таблица 5.7

Показатели технического уровня испытываемых машин

| Показатели | Испытываемые машины |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | по ТЗ | МПО-100 | МПО-50 |
| Показатели назначения: |  |  |  |
| Производительность, т/ч | 100 | 80,02 | 47,30 |
| - технологического времени | - | 80,02 | 47,30 |
| - сменного времени | - | 78,88 | 46,49 |
| - эксплуатационного времени | - | 77,47 | 45,20 |
| Удельная мощность двигателя, кВт/ч | не более 0,15 | 0,11 | 0,107 |
| Установленная мощность, кВт | 15 | 9,20 | 5,09 |
| Коэффициент использования сменного времени | не менее 0,97 | 0,986 | 0,983 |
| Коэффициент использования эксплуатационного времени | не менее 0,95 | 0,968 | 0,955 |
| Коэффициент технологического обслуживания | не менее 0,98 | 1,0 | 1,0 |
| Коэффициент надежности технологического процесса | не менее 0,97 | 1,0 | 1,0 |
| Основные показатели качества выполнения технологического процесса (в эксплуатационных условиях) на очистке зерна пшеницы: |  |  |  |
| содержание сорной примеси, % | не более 3,0 | 0,71-2,53 | 2,7-3,9 |
| в том числе: соломистой, % | не более 0,2 | 0,42-1,1 | 1,3-1,4 |
| дробление зерна машиной, % | не более 0,1 | 0 | 0 |
| потери основного зерна в отходы, % | не более 0,2 | 0,08-0,45 | 1,01-1,02 |
| полнота выделения сорных примесей | не ниже 0,5 | 0,38-0,78 | 0,48-0,79 |
| # Показатели технологические |  |  |  |
| # Удельная материалоемкость, кгч/т | 18 | 15,7 | 23 |
| # Экономические показатели |  |  |  |
| # затраты труда, чел.-ч |  | 179,97 | 302,67 |