На первом этапе рассмотрен решетный ярус из двух последовательных плоских пробивных подсевных или сортировальных решет (длиной 2×790 мм) с продолговатыми отверстиями, являющийся основной подгруппой решетных станов современных зерноочистительных машин. При моделировании яруса из двух решет рассмотрим его как простую систему, состоящую из двух рабочих органов, выполняющих две частные операции.

В результате предварительно проведенных работ, с учетом того, что размеры решетных полотен (длина и ширина) определены ГОСТом для                       плоских пробивных решет, для исследований отобрали 6 основных факторов, наиболее существенно влияющих на работу нижнего яруса решет (табл.2.2) решетного стана.

В качестве исходного зернового материала для реализации вышеизложенных исследований принята пшеница «Безостая 1», содержащая 6,5% щуплого зерна (проход через контрольное решето с рабочим размером продолговатых отверстий 1,7 мм), 3,5% мелких сорных примесей (средний размер по толщине 1,232 мм, σ=0,256 мм), 1,5% дробленного «поперек» зерна пшеницы (средний размер по толщине 2,810 мм, σ=0,372 мм) и 2% овсюга.

Таблица 2.2

Факторы и интервалы их варьирования для анализа процесса

сепарации зерна пшеницы на ярусе подсевных

и сортировальных плоских пробивных решет

| Уровни факторов | Факторы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рабочий размер продолговатых отверстий 1-го в ярусе решета b1, мм | Рабочий размер продолговатых отверстий 2-го в ярусе решета b2, мм | Подача зернового материала на ярус решет Q,кг/м⋅скг/ч⋅дм | Угол наклона решет к горизонту α, град. | Амплитуда колебаний решет R, мм | Частота колебаний решет n, кол/скол/мин |
|  | Кодированное значение факторов |  |  |  |  |  |
|  | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 |
| Верхний | 2,6 | 2,6 | 5,6942050 | 12 | 9 | 9540 |
| Нулевой | 2,2 | 2,2 | 3,751350 | 9 | 7 | 8,167490 |
| Нижний | 1,7 | 1.7 | 1,806650 | 6 | 5 | 7,333440 |

Имея в виду, что размерные характеристики компонентов зернового материала есть случайные в вероятностно-статистическом смысле величины и размер их толщины существенно влияет на полноту их просевания через решета яруса, для анализа просеваемости основных компонентов вместо рабочего размера продолговатых отверстий решет яруса в матрицу эксперимента ввели показатель λi [3, 7], учитывающий вариацию размеров компонентов по толщине.

Используя размерные характеристики компонентов зернового материала и вариацию рабочих органов отверстий исследуемых решет, рассчитали величины λi, сведенные в табл.2.3.

Таблица 2.3

Величины и интервалы варьирования показателя λi

для основных компонентов зернового материала

| Наименование компонента материала | Уровни варьирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нижний | Нулевой | Верхний |
| Зерно пшеницы | -3,1916 | -1,8793 | -0,8294 |
| Щуплое зерно пшеницы | -3,1916 | -1,8793 | -0,8294 |
| Дробленное «поперек» зерно пшеницы | -2,9839 | -1,6398 | -0,5645 |
| Мелкие сорные примеси | 1,8281 | 3,7812 | 5,3438 |
| Овсюг | -3,1082 | -0,9437 | -0,0490 |

Для описания исследуемой области (см. табл.2.2, табл.2.3) использован план для шести факторов Хартли-Коно-НК066 [69], близкий к Д-оптимальному. При реализации плана эксперимента на лабораторном стенде определялись основные технологические показатели процесса: просеваемость через отдельные решета и яруса в целом зерна εз мелких примесей εс, щуплого зерна εщ, дробленного «поперек» зерна εд и овсюга εо.

Построенные регрессионные адекватные уравнения второго порядка, описывающие процесс сепарации компонентов зернового материала на первом решете и ярусе из двух решет с использованием показателя λi и натуральных величин факторов (см. табл.2.2, величины факторов для Х3 и Х6 указаны в числителе), сведены в табл.2.4, уравнения №1-9 и в кодированном виде (см. табл.2.2, величины факторов для Х3 и Х6 указаны в знаменателе) уравнения №10-19.

Таблица 2.4

Уравнения регрессии, описывающие процесс сепарации

j-х компонентов зернового материала (пшеница) на плоских

пробивных подсевных решетах с продолговатыми отверстиями

| № уравнения | Полнота просеваемости компонентов зернового материала через решета εj | Величины коэффициентов регрессии |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b0 | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 |
| εj=b0+b1λ1+b2λ2+b3Q+b4α+b5R+b6n+b7λ1λ2+b8Q+b9λ1α++b10λ1R+b11λ1n+b12λ2Q+b13λ2α+b14λ2R+b15λ2n+b16Qα+b17QR++b18Qn+b19αR+b20αn+b21Rn+b22λ12+b23λ22+b24Q2+b25α2+b26R2+b27n2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | εз(2790 мм) | 2,1772797 | 0,0908762 | 0,05139487 | 0,0170134 | 0,0049198 | 0,0495004 |
| 2 | εз(790 мм) | 0,6347483 | 0,0285992 | 0,0015048 | 0,0018448 | 0,00881111 | 0,0352524 |
| 3 | εщ(2790 мм) | 7,6980972 | 0,0323423 | 0,1915168 | 0,0330063 | 0,0737124 | 0,1326527 |
| 4 | εщ(790 мм) | 6,7894754 | 0,2380003 | 0,0395730 | 0,0173547 | 0,0157992 | 0,1330668 |
| 5 | εд(2790 мм) | 4,8913097 | 0,0056798 | 0,0211995 | 0,0379179 | 0,0132497 | 0,0251206 |
| 6 | εд(790 мм) | 2,8639164 | 0,0486556 | 0,0169770 | 0,0062948 | 0,0418233 | 0,0072533 |
| 7 | εс(790 мм) | 9,016318 | 0,0152436 | 0,1010053 | 0,1179395 | 0,0405122 | 0,1854370 |
| 8 | εо(2790 мм) | 1,260112 | 9,9388276 | 0,0263154 | 0,0652225 | 0,0543820 | 0,0562765 |
| 9 | εо(790 мм) | 0,2224250 | 0,0028543 | 0,0051814 | 0,0093523 | 0,0014852 | 0,0053336 |
| εj=b0+b1Х1+b2Х2+b3Х3+b4Х4+b5Х5+b6Х6+b7Х1Х2+b8Х1Х3+b9Х1Х4++b10Х1Х5+b11Х1Х6+b12Х2Х3+b13Х2Х4+b14Х2Х5+b15Х2Х6+b16Х3Х4++b17Х3Х5+b18Х3Х6+b19Х4Х5+b20Х4Х6+b21Х5Х6+b22Х12+b23Х22+b24Х32++b25Х42+b26Х52+b27Х62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | εз(2790 мм) | 0,0199 | 0,0161 | 0,0197 | -0,0163 | 0,0049 | 0,0052 |
| 11 | εз(790 мм) | 0,0087 | 0,187 | - | -0,0080 | 0,0026 | - |
| 12 | εщ(2790 мм) | 0,4627 | 0,0057 | 0,0376 | -0,2173 | 0,0408 | 0,0647 |
| 13 | εщ(790 мм) | 0,2909 | 0,0443 | - | -0,1576 | 0,0239 | 0,0285 |
| 14 | εд(2790 мм) | 0,0558 | 0,0311 | 0,0347 | -0,0351 | 0,0102 | - |
| 15 | εд(790 мм) | 0,0360 | 0,0378 | - | -0,0164 | - | 0,0077 |

Продолжение табл.2.4

|  | εj | b0 | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | εс(790 мм) | 0,8406 | - | 0,0198 | -0,2313 | 0,0609 | 0,0379 |
| 17 | εс(2790 мм) | 0,6208 | 0,0422 | - | -0,2157 | 0,0531 | 0,0372 |
| 18 | εо(2790 мм) | 0,0352 | 0,0135 | - | -0,0134 | - | - |
| 19 | εо(790 мм) | 0,0236 | 0,0110 | - | -0,0055 | - | - |
| εj=b0+b1λ1+b2λ2+b3Q+b4α+b5R+b6n+b7λ1λ2+b8Q+b9λ1α++b10λ1R+b11λ1n+b12λ2Q+b13λ2α+b14λ2R+b15λ2n+b16Qα+b17QR++b18Qn+b19αR+b20αn+b21Rn+b22λ12+b23λ22+b24Q2+b25α2+b26R2+b27n2 |  |  |  |  |  |  |  |
| № | εj | b6 | b7 | b8 | b9 | b10 | b11 |
| 1 | εз(2790 мм) | 0,5312539 | 0,00166049 | 0,0049899 | 0,0005748 | 0,0010437 | 0,0037078 |
| 2 | εз(790 мм) | 0,1262401 | 0,0009374 | 0,0055102 | 0,0002495 | 0,0011759 | 0,0044109 |
| 3 | εщ(2790 мм) | 1,7168431 | 0,0017560 | 0,0043426 | 0,0007496 | 0,0048213 | 0,0019008 |
| 4 | εщ(790 мм) | 1,561922 | 0,0078418 | 0,0133170 | 0,0021286 | 0,0126019 | 0,01822239 |
| 5 | εд(2790 мм) | 1,1988478 | 0,0061506 | 0,0109648 | 0,0003947 | 0,0012514 | 0,0112196 |
| 6 | εд(790 мм) | 0,662345 | 0,0018536 | 0,0119957 | 0,0007163 | 0,0008849 | 0,0102624 |
| 7 | εс(790 мм) | 2,1169381 | 0,0026650 | 0,0042918 | 0,0006088 | 0,0087558 | 0,0045005 |
| 8 | εо(2790 мм) | 0,1530479 | 0,0004737 | 0,0015647 | 0,0011740 | 0,0016572 | 0,0000825 |
| 9 | εо(790 мм) | 0,0429093 | 0,0001526 | 0,0014055 | 0,0001219 | 0,0004377 | 0,0009370 |
| εj=b0+b1Х1+b2Х2+b3Х3+b4Х4+b5Х5+b6Х6+b7Х1Х2+b8Х1Х3+b9Х1Х4+b10Х1Х5+b11Х1Х6++b12Х2Х3+b13Х2Х4+b14Х2Х5+b15Х2Х6+b16Х3Х4+b17Х3Х5+b18Х3Х6+b19Х4Х5+b20Х4Х6++b21Х5Х6+b22Х12+b23Х22+b24Х32+b25Х42+b26Х52+b27Х62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | εз(2790 мм) | 0,0037 | - | -0,0113 | - | - | 0,0036 |
| 11 | εз(790 мм) | 0,0030 | - | -0,0127 | - | 0,0029 | 0,0042 |
| 12 | εщ(2790 мм) | 0,0389 | - | -0,0089 | - | 0,0111 | - |
| 13 | εщ(790 мм) | 0,0323 | - | -0,0301 | - | 0,0297 | 0,0178 |
| 14 | εд(2790 мм) | 0,0124 | -0,0095 | -0,0255 | - | - | 0,0111 |
| 15 | εд(790 мм) | 0,0091 | - | -0,0283 | - | - | 0,0100 |
| 16 | εс(790 мм) | 0,0185 | - | - | - | 0,0186 | - |
| 17 | εс(2790 мм) | 0,0313 | - | - | - | 0,0306 | - |
| 18 | εо(2790 мм) | - | - | -0,0052 | -0,0058 | -0,0051 | - |
| 19 | εо(790 мм) | 0,0022 | - | -0,0043 | - | - | - |

Продолжение табл.2.4

| εj=b0+b1λ1+b2λ2+b3Q+b4α+b5R+b6n+b7λ1λ2+b8Q+b9λ1α++b10λ1R+b11λ1n+b12λ2Q+b13λ2α+b14λ2R+b15λ2n+b16Qα+b17QR++b18Qn+b19αR+b20αn+b21Rn+b22λ12+b23λ22+b24Q2+b25α2+b26R2+b27n2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | εj | b12 | b13 | b14 | b15 | b16 | b17 |
| 1 | εз(2790 мм) | 0,0051553 | 0,0012831 | 0,0015124 | 0,0012593 | 0,0002168 | 0,0014087 |
| 2 | εз(790 мм) | 0,0011519 | 0,00073115 | 0,0002007 | 0,0024389 | 0,0004782 | 0,0005104 |
| 3 | εщ(2790 мм) | 0,0027689 | 0,0032708 | 0,003691 | 0,0122476 | 0,00074197 | 0,0096339 |
| 4 | εщ(790 мм) | 0,0030958 | 0,0013522 | 0,0064006 | 0,0068896 | 0,0014699 | 0,00480498 |
| 5 | εд(2790 мм) | 0,0099043 | 0,0013064 | 0,0068331 | 0,0056042 | 0,002363 | 0,0031854 |
| 6 | εд(790 мм) | 0,00141218 | 0,0003666 | 0,0033058 | 0,0042379 | 0,0021896 | 0,0013371 |
| 7 | εс(790 мм) | 0,0006916 | 0,0016078 | 0,0049122 | 0,0002362 | 0,0033531 | 0,0023752 |
| 8 | εо(2790 мм) | 0,0010239 | 0,0005353 | 0,0004659 | 0,0020397 | 0,0017216 | 0,0002278 |
| 9 | εо(790 мм) | 0,0001198 | 0,0001583 | 0,0001797 | 0,0000137 | 0,000725 | 0,0005641 |
| εj=b0+b1Х1+b2Х2+b3Х3+b4Х4+b5Х5+b6Х6+b7Х1Х2+b8Х1Х3+b9Х1Х4++b10Х1Х5+b11Х1Х6+b12Х2Х3+b13Х2Х4+b14Х2Х5+b15Х2Х6+b16Х3Х4++b17Х3Х5+b18Х3Х6+b19Х4Х5+b20Х4Х6+b21Х5Х6+b22Х12+b23Х22+b24Х32++b25Х42+b26Х52+b27Х62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | εз(2790 мм) | -0,119 | 0,0045 | 0,0035 | - | - | -0,0055 |
| 11 | εз(790 мм) | -0,0025 | 0,0024 | - | 0,0021 | 0,0025 | -0,0022 |
| 12 | εщ(2790 мм) | -0,0065 | 0,0116 | 0,0082 | 0,0112 | - | -0,0368 |
| 13 | εщ(790 мм) | - | - | - | - | - | -0,0185 |
| 14 | εд(2790 мм) | -0,0232 | - | 0,0166 | - | 0,0132 | -0,0124 |
| 15 | εд(790 мм) | - | - | 0,0082 | - | 0,0120 | - |
| 16 | εс(790 мм) | 0,0228 | - | - | - | 0,0432 | - |
| 17 | εс(2790 мм) | - | - | - | - | - | - |
| 18 | εо(2790 мм) | - | - | - | - | 0,0104 | - |
| 19 | εо(790 мм) | - | - | - | - | 0,0039 | -0,0023 |

Продолжение табл.2.4

| εj=b0+b1λ1+b2λ2+b3Q+b4α+b5R+b6n+b7λ1λ2+b8Q+b9λ1α++b10λ1R+b11λ1n+b12λ2Q+b13λ2α+b14λ2R+b15λ2n+b16Qα+b17QR++b18Qn+b19αR+b20αn+b21Rn+b22λ12+b23λ22+b24Q2+b25α2+b26R2+b27n2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | εj | b18 | b19 | b20 | b21 | b22 | b23 |
| 1 | εз(2790 мм) | 0,0026656 | 0,001101 | 0,0000096 | 0,0017636 | 0,01113969 | 0,0127324 |
| 2 | εз(790 мм) | 0,00269697 | 0,0007513 | 0,0002405 | 0,000679 | 0,0116899 | 0,0050433 |
| 3 | εщ(2790 мм) | 0,0237549 | 0,0059797 | 0,0018907 | 0,0104656 | 0,014395 | 0,018568 |
| 4 | εщ(790 мм) | 0,0173657 | 0,00175639 | 0,0006406 | 0,0056777 | 0,0131329 | 0,0169421 |
| 5 | εд(2790 мм) | 0,0079335 | 0,0025081 | 0,0012813 | 0,0001874 | 0,0132517 | 0,0202449 |
| 6 | εд(790 мм) | 0,0076317 | 0,0020171 | 0,0021186 | 0,0019648 | 0,0168626 | 0,0109084 |
| 7 | εс(790 мм) | 0,0226985 | 0,0057432 | 0,0014816 | 0,0122904 | 0,0054119 | 0,0093706 |
| 8 | εо(2790 мм) | 0,0047912 | 0,0016801 | 0,0016709 | 0,0028365 | 0,0000009 | 0,0129454 |
| 9 | εо(790 мм) | 0,0004932 | 0,0001458 | 0,0004208 | 0,0005675 | 0,000099 | 0,0015735 |
| εj=b0+b1Х1+b2Х2+b3Х3+b4Х4+b5Х5+b6Х6+b7Х1Х2+b8Х1Х3+b9Х1Х4++b10Х1Х5+b11Х1Х6+b12Х2Х3+b13Х2Х4+b14Х2Х5+b15Х2Х6+b16Х3Х4++b17Х3Х5+b18Х3Х6+b19Х4Х5+b20Х4Х6+b21Х5Х6+b22Х12+b23Х22+b24Х32++b25Х42+b26Х52+b27Х62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | εз(2790 мм) | -0,0043 | -0,0063 | - | - | 0,0135 | 0,0154 |
| 11 | εз(790 мм) | -0,0043 | -0,0044 | - | - | 0,0143 | 0,0067 |
| 12 | εщ(2790 мм) | -0,0384 | -0,0354 | - | -0,0179 | 0,0189 | -0,0284 |
| 13 | εщ(790 мм) | -0,0284 | - | - | - | 0,0241 | 0,0222 |
| 14 | εд(2790 мм) | -0,0128 | -0,0144 | - | - | 0,0155 | 0,0256 |
| 15 | εд(790 мм) | -0,0123 | -0,0117 | - | - | 0,0207 | 0,0156 |
| 16 | εс(790 мм) | -0,0198 | -0,0413 | - | - | - | -0,0204 |
| 17 | εс(2790 мм) | -0,0371 | -0,0341 | - | - | -0,0227 | 0,0287 |
| 18 | εо(2790 мм) | 0,0079 | 0,0099 | - | -0,0204 | -0,0063 | -0,0258 |
| 19 | εо(790 мм) | - | - | - | 0,0052 | -0,0045 | -0,0036 |

Окончание табл.2.4

| εj=b0+b1λ1+b2λ2+b3Q+b4α+b5R+b6n+b7λ1λ2+b8Q+b9λ1α++b10λ1R+b11λ1n+b12λ2Q+b13λ2α+b14λ2R+b15λ2n+b16Qα+b17QR++b18Qn+b19αR+b20αn+b21Rn+b22λ12+b23λ22+b24Q2+b25α2+b26R2+b27n2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | εj | b24 | b25 | b26 | b27 | Остаточная дисперсия σεj | Совокупный коэффициент кареляции,rn1,...,n |
| 1 | εз(2790 мм) | 0,0024258 | 0,0009477 | 0,00087699 | 0,030296 | 0,0001744 | 0,9770813 |
| 2 | εз(790 мм) | 0,0002878 | 0,0000329 | 0,0012947 | 0,0056078 | 0,0000495 | 0,9863533 |
| 3 | εщ(2790 мм) | 0,0128163 | 0,0019089 | 0,0065642 | 0,0916692 | 0,0052033 | 0,9841954 |
| 4 | εщ(790 мм) | 0,0088088 | 0,0017918 | 0,0000815 | 0,0843063 | 0,0026888 | 0,9824622 |
| 5 | εд(2790 мм) | 0,065583 | 0,0006032 | 0,001589 | 0,06825399 | 0,0007390 | 0,978501 |
| 6 | εд(790 мм) | 0,0018407 | 0,0010742 | 0,0002195 | 0,0362463 | 0,0003801 | 0,9801103 |
| 7 | εс(790 мм) | 0,0058495 | 0,0008428 | 0,0039607 | 0,1185679 | 0,0035492 | 0,9887019 |
| 8 | εо(2790 мм) | 0,0001818 | 0,0011681 | 0,0009098 | 0,0058914 | 0,0008314 | 0,8198505 |
| 9 | εо(790 мм) | 0,0002515 | 0,000445 | 0,0000994 | 0,0022835 | 0,0003218 | 0,9654753 |
| εj=b0+b1Х1+b2Х2+b3Х3+b4Х4+b5Х5+b6Х6+b7Х1Х2+b8Х1Х3+b9Х1Х4++b10Х1Х5+b11Х1Х6+b12Х2Х3+b13Х2Х4+b14Х2Х5+b15Х2Х6+b16Х3Х4++b17Х3Х5+b18Х3Х6+b19Х4Х5+b20Х4Х6+b21Х5Х6+b22Х12+b23Х22+b24Х32++b25Х42+b26Х52+b27Х62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | εз(2790 мм) | 0,0092 | 0,0086 | -0,0039 | -0,0204 | 0,00017 |  |
| 11 | εз(790 мм) | - | - | -0,0053 | -00035 | 0,0000049 |  |
| 12 | εщ(2790 мм) | 0,484 | -0,0166 | 0,0251 | -0,0629 | 0,005203 |  |
| 13 | εщ(790 мм) | 0,0332 | 0,0168 | - | -0,0566 | 0,002689 |  |
| 14 | εд(2790 мм) | 0,0250 | - | - | -0,0460 | 0,000740 |  |
| 15 | εд(790 мм) | - | -0,0095 | - | -0,0242 | 0,00038 |  |
| 16 | εс(790 мм) | -0,0606 | - | -0,0462 | -0,0226 | 0,00342 |  |
| 17 | εс(2790 мм) | -0,0222 | - | - | -0,0809 | 0,00355 |  |
| 18 | εо(2790 мм) | - | 0,0091 | - | 0,0051 | 0,00083 |  |
| 19 | εо(790 мм) | - | -0,0041 | - | 0,0024 | 0,000032 |  |

Установлено, что с изменением влажности W зернового материала полнота просаваемости j-го компонента на решетах в первом приближении определяется выражением

εjW=εj1−0,05W−13,5,                               (2.146)

где εj - полнота просеваемости j-го компонента (см. табл.2.4) для W=13,5%.

При изменении длины каждого решета до 990 мм (вариант стандартной длины решета) полученные показатели εij необходимо умножить на коэффициент Aj (табл.2.5).

Таблица 2.5

Значение коэффициента Aj в зависимости от размера решет в ярусе

| Наименование j-го компонента зернового материала | Величина коэффициента Aj при длине l решет, мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | l=990 | l=2×990 |
| Зерно пшеницы | 1,0 | 1,0 |
| Дробленное «поперек» зерно пшеницы | 1,0 | 1,0 |
| Щуплое зерно | 1,052 | 1,052 |
| Мелкие сорные примеси | 1,025 | 1,025 |
| Овсюг | 1,0 | 1,0 |

Рассчитанные по уравнениям регрессии №10-19 (см. табл.2.4) основные технологические показатели частных операций, выполняемых ярусом из двух решет длиной 2790 мм при равномерной по ширине решет подаче зернового материала чистотой 87,5%, содержащего 10% щуплого зерна, 1,5% мелких сорных примесей, 1% дробленного «поперек» зерна, вдажностью W=13,5% при R=8,5 мм, α=80, сведены в табл.2.6.

Таблица 2.6

Основные технологические показатели работы яруса из двух

плоских пробивных подсевных решет с продолговатыми отверстиями

| Условия, определяющие работу яруса решет |  |  |  | Полнота просевания под ярус решет, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельная подача зернового материала на ярус решет Q, кг/(мс) | Ширина продолговатого отверстия 1-го в ярусе решета b1, мм | Ширина продолговатого отверстия 2-го в ярусе решета b2, мм | Частота колебаний решет, n, кол./мин | Зерна пшеницы j (jз) | Мелких сорных примесей j (jсм) | Щуплого зерна, j (jщ) | Дробленного «поперек» зерна j (jдз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1,80 | 1,7 | 1,7 | 440 | 0,38 | 92,60 | 61,77 | 0 |
| 1,80 | 1,7 | 1,7 | 460 | 1,09 | 95,58 | 67,90 | 0,94 |

Продолжение табл.2.6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,80 | 1,7 | 1,7 | 480 | 1,92 | 97,83 | 72,02 | 2,98 |
| 1,80 | 1,7 | 2,0 | 460 | 1,57 | 96,96 | 72,02 | 3,02 |
| 1,80 | 1,7 | 2,0 | 480 | 2,40 | 99,21 | 76,36 | 5,05 |
| 1,80 | 1,7 | 2,2 | 440 | 1,34 | 94,34 | 68,13 | 2,85 |
| 1,80 | 1,7 | 2,2 | 460 | 2,82 | 97,32 | 74,71 | 6,37 |
| 1,80 | 1,7 | 2,2 | 480 | 3,65 | 99,57 | 79,28 | 8,40 |
| 1,80 | 2,0 | 1,7 | 440 | 0,213 | 93,29 | 61,49 | 0 |
| 1,80 | 2,0 | 1,7 | 460 | 1,34 | 96,27 | 67,63 | 2,75 |
| 1,80 | 2,0 | 1,7 | 480 | 2,24 | 98,52 | 71,75 | 5,01 |
| 1,80 | 2,0 | 2,0 | 440 | 0,87 | 94,67 | 65,38 | 0,85 |
| 1,80 | 2,0 | 2,0 | 460 | 1,82 | 97,65 | 71,74 | 4,59 |
| 1,80 | 2,0 | 2,0 | 480 | 2,72 | 99,90 | 76,85 | 6,85 |
| 1,80 | 2,0 | 2,2 | 440 | 1,52 | 95,03 | 67,85 | 3,97 |
| 1,80 | 2,0 | 2,2 | 460 | 3,07 | 98,01 | 74,44 | 7,70 |
| 1,80 | 2,0 | 2,2 | 480 | 3,97 | 99,99 | 79,0 | 9,96 |
| 2,58 | 1,7 | 1,7 | 440 | 0,50 | 86,52 | 51,02 | 0,01 |
| 2,58 | 1,7 | 1,7 | 460 | 0,72 | 89,18 | 56,54 | 0,01 |
| 2,58 | 1,7 | 1,7 | 480 | 1,47 | 91,12 | 60,04 | 1,47 |
| 2,58 | 1,7 | 2,0 | 440 | 0,60 | 88,36 | 54,78 | 0,01 |
| 2,58 | 1,7 | 2,0 | 460 | 0,96 | 91,02 | 60,52 | 1,25 |
| 2,58 | 1,7 | 2,0 | 480 | 1,72 | 92,95 | 64,25 | 3,08 |
| 2,58 | 1,7 | 2,2 | 440 | 0,86 | 89,17 | 57,12 | 0,84 |
| 2,58 | 1,7 | 2,2 | 460 | 1,97 | 91,83 | 63,08 | 4,14 |
| 2,58 | 1,7 | 2,2 | 480 | 2,73 | 93,77 | 67,04 | 5,97 |
| 2,58 | 2,0 | 1,7 | 440 | 0,74 | 87,22 | 50,57 | 0,05 |
| 2,58 | 2,0 | 1,7 | 460 | 0,74 | 89,88 | 56,09 | 0,94 |
| 2,58 | 2,0 | 1,7 | 480 | 1,57 | 91,82 | 59,59 | 2,99 |
| 2,58 | 2,0 | 2,0 | 440 | 0,75 | 89,05 | 54,33 | 0,06 |
| 2,58 | 2,0 | 2,0 | 460 | 0,98 | 91,72 | 60,07 | 2,31 |
| 2,58 | 2,0 | 2,0 | 480 | 1,81 | 93,65 | 63,80 | 4,36 |
| 2,58 | 2,0 | 2,2 | 440 | 0,51 | 89,87 | 56,67 | 1,44 |
| 2,58 | 2,0 | 2,2 | 460 | 1,99 | 92,53 | 62,63 | 4,96 |
| 2,58 | 2,0 | 2,2 | 480 | 2,82 | 94,47 | 66,59 | 7,02 |
| 3,36 | 1,7 | 1,7 | 440 | 0,21 | 78,51 | 41,83 | 0,05 |
| 3,36 | 1,7 | 1,7 | 460 | 0,64 | 80,85 | 46,73 | 0,05 |
| 3,36 | 1,7 | 1,7 | 480 | 1,32 | 82,47 | 49,62 | 0,77 |
| 3,36 | 1,7 | 2,0 | 440 | 0,47 | 80,80 | 45,46 | 0,28 |
| 3,36 | 1,7 | 2,0 | 460 | 0,64 | 83,15 | 50,58 | 0,29 |
| 3,36 | 1,7 | 2,0 | 480 | 1,33 | 84,77 | 53,70 | 1,92 |

Окончание табл.2.6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,36 | 1,7 | 2,2 | 440 | 0,87 | 82,07 | 47,67 | 0,38 |
| 3,36 | 1,7 | 2,2 | 460 | 1,42 | 84,42 | 53,02 | 2,72 |
| 3,36 | 1,7 | 2,2 | 480 | 2,11 | 86,04 | 56,36 | 4,34 |
| 3,36 | 2,0 | 1,7 | 440 | 0,25 | 79,21 | 41,20 | 0,06 |
| 3,36 | 2,0 | 1,7 | 460 | 0,43 | 81,55 | 46,10 | 0,06 |
| 3,36 | 2,0 | 1,7 | 480 | 1,19 | 83,17 | 48,99 | 1,78 |
| 3,36 | 2,0 | 2,0 | 440 | 0,55 | 81,50 | 44,83 | 0,07 |
| 3,36 | 2,0 | 2,0 | 460 | 0,44 | 83,84 | 49,96 | 0,84 |
| 3,36 | 2,0 | 2,0 | 480 | 1,20 | 85,46 | 53,07 | 2,69 |
| 3,36 | 2,0 | 2,2 | 440 | 0,82 | 82,77 | 47,04 | 0,08 |
| 3,36 | 2,0 | 2,2 | 460 | 1,21 | 85,12 | 52,39 | 3,03 |
| 3,36 | 2,0 | 2,2 | 480 | 1,98 | 86,74 | 55,73 | 4,88 |
| 4,14 | 1,7 | 1,7 | 440 | 0,15 | 68,56 | 34,18 | 0,01 |
| 4,14 | 1,7 | 1,7 | 460 | 0,55 | 70,59 | 38,47 | 0,01 |
| 4,14 | 1,7 | 1,7 | 480 | 1,47 | 71,90 | 40,75 | 0,87 |
| 4,14 | 1,7 | 2,0 | 440 | 0,60 | 71,31 | 37,68 | 0,27 |
| 4,14 | 1,7 | 2,0 | 460 | 0,62 | 73,34 | 42,20 | 0,13 |
| 4,14 | 1,7 | 2,0 | 480 | 1,24 | 74,64 | 44,70 | 1,55 |
| 4,14 | 1,7 | 2,2 | 440 | 0,82 | 73,04 | 39,76 | 0,79 |
| 4,14 | 1,7 | 2,2 | 460 | 1,16 | 75,07 | 44,50 | 2,09 |
| 4,14 | 1,7 | 2,2 | 480 | 1,78 | 76,37 | 47,22 | 3,51 |
| 4,14 | 2,0 | 1,7 | 440 | 0,92 | 69,26 | 33,37 | 0,05 |
| 4,14 | 2,0 | 1,7 | 460 | 0,92 | 71,29 | 37,66 | 0,06 |
| 4,14 | 2,0 | 1,7 | 480 | 1,12 | 72,59 | 39,94 | 1,37 |
| 4,14 | 2,0 | 2,0 | 440 | 0,96 | 72,01 | 36,88 | 0,29 |
| 4,14 | 2,0 | 2,0 | 460 | 0,98 | 74,04 | 41,39 | 0,17 |
| 4,14 | 2,0 | 2,0 | 480 | 0,98 | 75,34 | 43,89 | 1,82 |
| 4,14 | 2,0 | 2,2 | 440 | 0,82 | 73,74 | 38,95 | 0,12 |
| 4,14 | 2,0 | 2,2 | 460 | 1,23 | 75,77 | 43,69 | 1,89 |
| 4,14 | 2,0 | 2,2 | 480 | 1,42 | 77,07 | 46,42 | 3,54 |

При построении уравнений регрессии, описывающих частные технологические операции по очистке зерна пшеницы на зерновых решетах, объектом исследований был, как и ранее, 2-решетный ярус плоских решет длиной 2х990 мм с продолговатыми отверстиями.

Проведенные ранее исследования и априорная информация [2, 4, 11, 79] позволили выбрать вид уравнений регрессии, основные факторы и интервалы их варьирования (табл.2.7). При построении уравнений регрессии второго порядка, описывающих рассматриваемый процесс, принят план Хартли-Коно-Н-К066 [80].

Таблица 2.7

Факторы и уровни их варьирования для анализа процесса

сепарации зерна пшеницы на ярусе зерновых решет

с продолговатыми отверстиями

| Уровни факторов | Подача зернового материала Q, кг/(мс) | Рабочие размеры 1-го решета b1, мм | Рабочие размеры 2-го решета b2, мм | Частота колебаний решет n, кол./с | Засоренность зернового материала крупными примесями А, % | Угол наклона решет к горизонту , град. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Верхний, +1 | 4,49 | 3,5 | 3,5 | 8,17 | 6 | 12 |
| Нулевой, о | 2,91 | 3,25 | 3,25 | 7,67 | 4 | 9 |
| Нижний, -1 | 1,33 | 3,0 | 3,0 | 7,17 | 2 | 6 |

На первом этапе исследования проводились при постоянной амплитуде колебаний решетного стана R=7,5 мм, при очистке зерна пшеницы, влажностью W=9,3%, содержащего задаваемое (см. табл.2.6) количество крупных примесей, зерновой фракции (проход через плоское решето с отверстиями 2,0 мм) – 5,62%, зерновой фракции (проход через плоское решето с отверстиями 1,7 мм) – 4,79%, семян сорняков – 0,54%, мелких сорных примесей – 0,21%, зерно, дробленное «поперек», - 0,89%.

По результатам экспериментальных исследований для различных длин решетного стана (300, 790, 990, 1580 и 1980 мм) вычислены основные технологические показатели его работы – εj - полнота просевания j-х компонентов под решета. Коэффициенты уравнений регрессии второго порядка с натуральными значениями переменных факторов, адекватно описывающих процесс разделения зерна пшеницы плоскими зерновыми решетами различной длины (300, 790, 990, 1580 и 1980 ии) и решетными ярусами зерноочистительных машин, определены на ЭВМ (табл.2.8) [70].

Индексы при показателях ε: кп – крупные примеси; с - соломистые примеси; з – зерно пшеницы; дп – дробленное «поперек» зерно пшеницы; 2,0; 1,7; 2,0; 1,0 – форма и рабочие размеры отверстий контрольных плоских решет классификатора, через которые просевались компоненты зернового материала.