Глава 13.

16.1. Комбинированные машины

Многократные проходы п/о машин по операциям приводит к переуплотнению и распылению почвы. Так при вспашке 5-корпусным плугом уплотняется 40-50% площади поля. Комочки почвы разрушаются, распыляются, капилляры закрываются. Снижается урожайность. Высокая трудоёмкость   металлоёмкость всего шлейфа специализированнных машин.

В связи с этим рекомендуется минимальная обработка почвы с минимальным числом проходом, в пределе за один проход.

Для сокращения количества операций подготовки почвы и посева в последнее время машиностроители пытаются использовать опыт создания комбинированной уборочных машины, выполняющей все операции – комбайна. Например. Вспашка + крошение глыб + выравнивание + культивация + боронование +прикатывание. Подготовка почвы. Внесение удобрений и гербицидов.

Появляется комбинированная техника для подготовки почвы, посева и ухода за посевами разной степени интеграции.

Создание комбинированных машин, позволяющих одновременно в одном технологическом процессе выполнять несколько операций по обработке почвы, посеву, внесению удобрений и гербицидов, является перспективных направлений развития комплексной механизации машин возделывания. Одновременное выполнение отдельных операций вызывает:

Устранение вредного воздействия колёсных ходов на почву;

снижение энергоёмкости возделывания; При раздельном выполнении операций значительная часть энергии трактора расходуется на многократное транспортирование по полю так называемого «мертвого» груза (трактора, машины, прицепа и т. п.). Применение комбинированных машин позволяет в большой степени снизить непроизводительные расход энергии и расход топлива на 20—30%.

Снижение металлоёмкости на 20—25%;

Снижение затрат труда на 30—50%

повышение качества обработки почвы

благоприятно отражается на водно-физических и питательных свойствах почвы,

приводит к повышению урожая сельскохозяйственных культур.

повысить урожай многих сельскохозяйственных культур на 10—15%.

Из всего многообразия возможных вариантов совмещения операций можно выделить четыре основных: пахоту с посевом; пахоту с предпосевной обработкой почвы; несколько операций предпосевной обработки почвы; предпосевную обработку почвы с посевом. В каждом из этих вариантов можно предусмотреть внесение сухих и жидких удобрений и ядохимикатов.

Есть ограничения по совмещению операций из-за нарушения агросроков работ.

К настоящему времени накоплен большой опыт разработки и использования комбинированных машин и агрегатов. Их можно разделить на три основных типа: одноцелевые и многоцелевые комбинированные машины, комбинированные агрегаты.

Одноцелевые комбинированные машины предназначены для вполне определенных операций и не допускают переналадок. Примером такой машины может служить комбинированная машина РВК-3 (рис. 3.44), поставленная в 1972 г. в СССР на производство. Она предназначена для предпосевной обработки почвы, главным образом в центральной нечерноземной зоне, и выполняет за один проход следующие операции: рыхление почвы на глубину до 15 см, разрушение глыб в этом слое, выравнивание поверхности поля и прикатывание. Машина имеет жесткую из прямоугольных труб раму на двух пневматических колесах. Рабочие органы ее состоят из двух рядов пружинных зубьев, кольчато-шпоровых катков и подпружиненного шлейф-планировщика. Комбинированные машины этого типа с пассивными рабочими органами имеют значительную длину, большую металлоемкость и худшую маневренность по сравнению с обычными машинами.

Многоцелевые комбинированные машины отличаются наличием универсальной рамы, на которой монтируются различные сменные рабочие органы. Комбинированные машины этого типа более универсальны, так как могут выполнять несколько операций, например обработку почвы, нарезку поливных борозд, прореживание всходов, внесение удобрений и гербицидов и т. д.

Комбинированные агрегаты собирают из нескольких отдельных машин и орудий. Каждую машину или орудие можно использовать самостоятельно. Навесные машины соединяют одну с другой при помощи быстродействующих автоматических сцепок, а прицепные — при помощи специальных дополнительных тележек или прицепов.

Простые агрегаты для предпосевной обработки почвы составляют, например, из культиватора или дисковой и зубовой борон. Зубовая борона в этом агрегате выравнивает гребнистую поверхность и дополнительно крошит глыбы. В ветроэрозионной зоне применяют комбинацию культиватора с пружинными стойками и штангового культиватора, который дополнительно выносит на поверхность поля стерневые и растительные остатки.

Большое распространение во многих странах получили катково-боро-новальные агрегаты, включающие пружинные зубья и различные виды катков.

Существуют три вида комбинированных машин:

Агрегат из нескольких машин

Машина с набором рабочих органов;

Специальный рабочий орган, выполняющий несколько операций.

По набору операций четыре группы:

Совмещение осеовной и дополнительной обработки.

ПКА – комб пах агрегат, плуг ПЛП-6-35 и приспособление ПВР-2,3 = диски-паковщики + кольчато-шпоровые диски.

АКП-2,5 на раме 3 дисковые батареи, три плоскореза, каток-рыхлитель, выравниватель и балластный ящик;

Плуг ПВН-3-35 с комбинированными корпусами

АКР-3,6 – комбинированная машина

Ротационный плу  ПР-2

Машины для совмещения операций предпосевной обработки:

РВК-: РВК-5,4 рыхлительные лапы на пружинных стойках. Кольчато-шпоровый каток +рыхлительные лапы + выравнивающий брус, + секции кольчато-шпорового катка.

ВИП-5,6 три секци с батареями игольчатых дисков + выравнивающий брус + кольчатый каток.

Фрезерный КФГ-3,6.

Машины для совмещения основной и предпосевной обработки с внесением удобрений

МКП-4  = подкормщик – опрыскиватель ПОМ + культиватор

КПГ-2,2 культиватор-глубокорыхлитель удобритель

ПРВМ-3 виноградниковый плуг с внесением удобрений.

Машины для совмещения предпосевной обработки почвы и посева

Агрегат из культиватора КПС-4 и сеялки ЗС-3,6

Сеялка-культиватор СЗС-2,1

Лущильник-сеялка ЛДС-6. сеялка-культиватор СГ-4.

КА-3,6 + фрезерный КФГ-3,6 + зернотуковая сеялка СЗ-3,6 + прикатыватель

Фрезерный культиватор-сеялка КФС-3,6  - наа общей раме рабочие органы: фрезбарабан  от КФГ-3,6  и посевные аппараты от рисовой сеялки СРН-3,6. + катки гладкие.

Комбинированные агрегаты и машины для совмещения предпосевной обработки почвы с посевом можно подразделить на два основных типа: агрегаты, составляемые из нескольких производственных машин и орудий, которые можно использовать раздельно, и специализированные комбинированные машины, которые не допускают раздельного использования входящих в них орудий либо требуют значительных демонтажных работ для разъединения.

К комбинированным машинам специализированного назначения прежде всего следует отнести культиваторы-сеялки. Они выполняют предпосевную обработку почвы и посев по стерне. Такие культиваторы выпускает ряд фирм США, Канады и Австралии.

Комбинированные машины и агрегаты для предпосевной подготовки почвы можно снабдить устройствами для внесения жидких и сухих удобрений, а также ядохимикатов. Однако совмещение предпосевной обработки почвы с внесением удобрений и гербицидов ставит ряд проблем. Основной из них является место размещения емкостей для удобрений и ядохимикатов. Особую группу комбинированных машин составляют так называемые почвообрабатывающие — посевные — комбайны, выполняющие одновременно несколько совмещенных операций.

Опыт, накопленный во многих странах по созданию и использованию комбинированных машин и агрегатов, показывает, что существующая конструкция трактора сельскохозяйственного назначения имеет следующие недостатки, ограничивающие его возможности при совмещении операций:

затруднено размещение на тракторе дополнительных емкостей для посевного материала, удобрений и гербицидов; при присоединении к трактору нескольких орудий или машин нарушается его продольная устойчивость и не обеспечивается достаточная обзорность трактористу; присоединение (отсоединение) машин к трактору связано с большой потерей времени и не всегда посильно одному трактористу; отсутствуют боковой и передний валы отбора мощности; отсутствует реверс рабочих ходов.

Более подходят для работы с комбинированными машинами самоходные шасси, у которых имеется значительное свободное пространство между передними и задними колесами. Однако и они не полностью лишены ряда серьезных недостатков, перечисленных выше, поэтому необходим пересмотр компоновочной схемы трактора. Поиски в этом направлении ведутся как за рубежом, так и в СССР.

ПОСАДОЧНЫЕ

И РАССАДОПОСАДОЧНЫЕ МАШИНЫ

§ 19. Картофелепосадочные машины

Картофель высаживают широкорядным способом с междурядьями 60, 70 и 90 см, с расстоянием между клубнями в рядке 25, 30 и 35 см. Картофелепосадочные машины — комбинированного типа, т.е. одновременно с посадкой клубней вносят и минеральные удобрения.

Технологический процесс картофелепосадочной машины состоит из трех основных фаз: 1) создание равномерного потока клубней от питающего ковша до сошника; 2) создание равномерного потока минеральных удобрений от ту-ковысевающего аппарата до сошника; 3) открывание сошником борозды, укладка клубней и удобрений и заделка их почвой.

Для посадки картофеля применяют навесные и полунавесные комбинированные четырех- и шестирядные картофелесажалки.

На рис. 4.48 представлена схема навесной четырехрядной картофелесажалки, выпускаемой в двух модификациях: СН-4Б-1 с сошниками для раздельного внесения клубней и минеральных удобрений и СН-4Б-2 с сошниками, предназначенными для работы на почвах, засоренных камнями. Сажалка состоит из двух секций, смонтированных на раме сварной конструкции, опирающейся в рабочем положении на два опорных колеса 14. Каждая секция имеет бункер / и два ложечно-дисковых высаживающих аппарата 6.

Клубни из бункера по наклонному дну под действием встряхивателей 2 и ворошителей 3 направляются в питающий ковш 4. Высота слоя клубней в ковше регулируется заслонкой. При движении клубни в ковше разделяются на два потока и при помощи углового делителя и шнеков 5 захватываются и подводятся к ложечно-дисковым высаживающим аппаратам 6. При вращении дисков аппаратов клубень, захваченный ложечкой 7, подводится к полости клубнепровода 12, освобождается от зажима и направляется через сошник в борозду. Одновременно в сошник непрерывной струей туковысеваю-щими аппаратами 8 типа АТ-2А по тукопроводящим каналам 10 подаются удобрения и укладываются в борозды. Отвальчики 11, выступая за боковые стенки сошника, срезают почву и пресыпают удобрением слоем до 3 см, создавая прослойку, на которую затем укладываются клубни. Закрытие борозд производится дисками 9 при гребнистой посадке или дисками и боронками 15 при гладкой посадке. Глубина посадки клубней регулируется изменением положения опорных колес и копирующих колес 13 сошников.

Рабочие органы сажалки приводятся в действие от вала отбора мощности трактора через карданную передачу, конический редуктор и цепные передачи со сменными звездочками для регулирования густоты посадки. Частота вращения диска посадочного аппарата регулируется так, чтобы в сошник очередной клубень поступал через каждые 25—40 см пути.

Сажалка СН-4Б-2 в отличие от модели СН-4Б-1 имеет специализированные сошники с сильно развитыми боковыми крыльями, индивидуальные предохранительные устройства и копир-камнеотражатели. Из других конструкций картофелесажалок, созданных на базе СН-4Б, следует указать на четырехрядную навесную сажалку КСН-90, предназначенную для посадки картофеля с междурядьями 90 см; шестирядную полунавесную сажалку СКМ-6 с задним расположением бункера повышенной вместимости (1200 кг клубней); скоростную четырехрядную сажалку полунавесного типа СКС-4, которую можно

агрегатировать в восьмирядном агрегате для работы с энергонасыщенными тракторами с рабочей скоростью до 9 км/ч.

Большинство картофелепосадочных машин работает примерно по той же схеме, что и сажалки СН-4Б, за исключением картофелесажалки САЯ-4 (рис. 4.49). Эта полунавесная автоматическая четырехрядная машина предназначена для посадки яровизированных и обычных клубней с гребневой или гладкой заделкой с одновременным внесением минеральных удобрений по бокам и ниже высаживаемых клубней.

Рама картофелесажалки в рабочем положении опирается на два опорных 7 и два ходовых колеса 3. На раме установлены бункера /, днищами которых являются два ленточных транспортера 2; высаживающие аппараты 9 — транс-портерно-ложечного типа, туковысевающие аппараты 8 — типа АТ-2А.

Технологический процесс посадки картофеля протекает следующим образом. Клубни из бункера через окна в его передней стенке транспортерами 2 подаются в питающий ковш 4. По мере заполнения ковша контакты датчика, расположенного на дне ковша, под действием клубней размыкаются, а установленная на валу высаживающего аппарата электромагнитная муфта выключается и подача клубней из бункера в питающий ковш прекращается. Из ковша клубни захватываются ложечками высаживающего аппарата 9, транспортируются и сбрасываются в сошник 6, который укладывает клубни в раскрытую им борозду. Лишние клубни из ложечек сбрасываются пластинчатыми пружинами сбрасывателя 11 на качающийся лоток 10, по которому направляются опять в питающий ковш. Идущие за сошниками бороздозакры-вающие диски 5 заделывают клубни и удобрения в почву.

По мере вычерпывания клубней из питающего ковша контакты датчика замыкаются, электромагнитная муфта включает транспортеры бункеров, и процесс повторяется. Таким образом, количество клубней в питающем бункере поддерживается постоянным. Электромагнитная муфта автоматического устройства полу-чает электроэнергию от аккумуляторной батареи трактора.

Бороздораскрывающие сошники с острым углом вхождения в почву имеют сменные наральники. Внутри сошника установлен делитель удобрений; при помощи которого происходит образование двух потоков и подача каждого потока по бокам рядка и по глубине высаживаемых клубней.

Привод рабочих органов картофелесажалки и туковысевающих аппаратов осуществляется от вала отбора мощности трактора. Подъем в транспортное и опускание в рабочее положение осуществляется с помощью гидроцилиндров.

§ 20. Посадочные аппараты, принцип их действия и расчет

По конструктивному признаку посадочные аппараты классифицируют на ротационные и элеваторные. Ротационные аппараты получили наибольшее распространение, причем аппараты ложечно-дискового типа с автоматическим зачерпыванием клубней, их транспортировкой и сбрасыванием в полость сошника устанавливают почти на всех картофелепосадочных машинах отечественного производства [28].

На рис. 4.50 представлена схема ложечно-дискового аппарата. Он имеет стальной диск 1, закрепленный на ступице, к диску прикреплены вычерпывающие ложечки 2 и кронштейны 3. Через ушки кронштейнов пропущены зажимы 4. Верхний конец зажима загнут и под действием спиральной пружины 5, установленной на нижнем конце зажима, все время прижимается к ложечке. К нижнему концу зажима приварен отводящий рычажок 6. С наружной стороны диска установлена неподвижная дугообразная шина. При вращении диска отводящий рычажок 6 набегает на шину и поворачивает в ушках зажим, при этом верхний загнутый конец зажима отводится от ложечки. Шина относительно ложечки расположена так, что рычажок зажима набегает на нее в тот момент, когда нужно освободить клубень и сбросить его в сошник. Зажим продолжает находиться в раскрытом положении до тех пор, пока ложечка вновь не пройдет слой картофеля в питающем ковше и захватит очередной клубень. В момент выхода из слоя отводящий рычажок сходит с шины, под действием пружины 5 зажим поворачивается и своим верхним загнутым концом фиксирует положение клубня в ложечке.

Таким образом, работа посадочных аппаратов ложечно-дискового типа складывается из трех последовательно наступающих фаз: захвата клубня в период прохождения ложечки в слое картофеля в питающем ковше; фиксации клубня в ложечке зажимом и переноса его к приемной горловине сошника; освобождения клубня от зажима и свободного его падения в сошник и да-

лее в борозду. Все три фазы рабочего процесса аппарата выполняются за один оборот диска.

Захват клубня ложечками при их прохождении сквозь слой картофеля прежде всего зависит от размеров клубней, частоты вращения диска аппарата и от толщины слоя клубней в питающем ковше.

При известной поступательной скорости машины vм (м/с), заданном расстоянии между клубнями аг в рядке, без учета скольжения приводных колес машины или буксования колес трактора (в случае с приводом от вала отбора мощности) и при условии, что все ложечки заполняются клубнями, частота вращения (об/мин) диска

где k — число клубней в гнезде; z — число ложечек на диске.

Выражение (4.32) показывает, что с увеличением поступательной скорости машины частота вращения диска повышается; это приводит к снижению захватывающей способности ложечек и не исключает выпадения из них клубней под действием центробежной силы инерции.

Выпадение клубня из ложечки относительно ее наружного края (точка А на рис. 4.51) возможно в том случае, если клубень не касается боковины. При этом на него действуют следующие силы: G — вес клубня, Рi— центробежная сила инерции, N — нормальная сила и F — касательная реакция ложечки. Условие устойчивости клубня в ложечке имеет вид

где w — угловая скорость диска; R — расстояние от центра вращения диска до края ложечки.

или, обозначив l/h = tg мю/ (мю — приведенный угол опрокидывания), получим

Предельная  угловая скорость диска

По опытным данным, при угле фиксации клубней в ложечке ф = 70 мю' = 14-20°, wпр = 2,9-З,1 1/с, или п = 29-30 об/мин. За счет увеличения ф до 90° можно повысить угловую скорость посадочного аппарата, так как при этом отношение llh возрастает. Однако в современных картофелепосадоч-ных машинах выход ложечки с захваченным клубнем из слоя картофеля в питающем ковше осуществляется при угле ф = 70-80°, следовательно, частота вращения диска п = 29-30 об/мин является предельной.

На работу посадочного аппарата оказывает влияние и зазор между боковиной питающего ковша и ложечкой. Поэтому указанный зазор делают регулируемым. Оптимальные зазоры устанавливают в зависимости от массы клубня: при массе от 40 до 100 г зазоры будут соответственно от 2—4 до 14— 16 мм.

Фиксирование положения клубня в ложечке осуществляется в момент выхода ложечки с клубнем из слоя картофеля, когда отводящий рычажок зажима сходит с направляющей шины, зажим под действием пружины пово-

рачивается и его загнутый верхний конец прижимает клубень к ложечке, предотвращая его выпадение. Выпадение, очевидно, может происходить только через край ложечки. Условие устойчивости клубня в этом случае выразится неравенством

По аналогии с выражениями (4.33) и (4.34) предельная угловая скорость диска

Из выражения (4.35) может быть установлен момент зажима клубня в ложечке. По опытным данным, этот момент наступает при угле фи1= 90-115°.

Освобождение клубней зажимом происходит после транспортирования зажатого клубня до горловины сошника. При этом отводящий рычажок зажима вторично набегает на направляющую шину. Выпадение клубня из ложечки начинается несколько позже начального момента набегания рычажка на шину. Это объясняется тем, что для свободного выпадения клубня необходимо отвести зажим на некоторый угол.

Отставание начала выпадения клубня из ложечки от начала набегания рычажка на шину зависит от формы ложечки, параметров зажимного устройства, от размеров и формы клубней. Если в ложечке находится мелкий клубень, рычажок зажима (поз. / на рис. 4.52, а) отклоняется от горизонтальной линии на угол бета1, при зажиме крупных клубней — на угол бета2. По опытным данным, отставание от начального момента набегания рычажка на шину до освобождения клубня находится в пределах угла поворота рычажка Дбета1= = 2-6° для мелких клубней и Дбета2 = 2-4° для крупных клубней. Это является причиной изменения интервалов времени между последовательными выпадениями клубней из ложечек.

Если примем на диске число ложечек zЛ, то центральный угол между ними будет

и при одинаковых размерах клубней промежутки времени между двумя последовательными освобождениями клубней из ложечек будут одинаковы и равны

где со — угловая скорость посадочного аппарата.

Если клубни среднего диаметра выпадают из ложечек в точке А (рис. 4.52, б), то мелкие клубни будут выпадать из ложечки в некотором ее положении В, а крупные клубни — при положении в точке С. Таким образом, момент выпадения крупных клубней соответствует повороту диска относительно горизонтального положения ложечки на угол у2, а мелкие клубни выпадут при повороте диска на угол y1. Угол yi определится выражением

где Дs — дуга шины, соответствующая углу y1 + y2; r1— радиус шины. Если приравнять дугу к хорде, то из рис. 4.52, а получим

Таким образом, в зависимости от размеров клубней, они будут после освобождения из ложечек падать с разной высоты (рис. 4.52, б), т.е.

где Н — высота падения клубня среднего размера.

В результате разницы в высоте падения и разницы в интервалах времени между последовательными освобождениями клубней разных размеров из ложечек получается неравномерное распределение клубней в рядке. Поэтому обычно перед посадкой картофель сортируют по массе на следующие фракции: 30—35, 50—80 и 80—120 г.

Количество высаживаемых на гектар клубней qk   и шаг посадки ап в зависимости от конкретных условий работы картофелепосадочной машины определяются по формулам

где п — частота вращения вала отбора мощности трактора, об/мин; i — передаточное число от вала отбора мощности трактора к валу дисков посадочных аппаратов; zЛ — число ложечек на диске; b — ширина междурядий м, vm — скорость движения агрегата, км/ч.

Расход посадочного картофеля (кг/га)

где т — средняя масса одного клубня, г.

Посадочные аппараты транспортерно-ложечного типа применяют на картофелепосадочной машине САЯ-4 (см. рис. 4.49). Аппараты имеют штампованные ложечки, приваренные к соединительным звеньям втулочно-роликовой цепи. Ветви цепи проходят через питающий ковш, где происходит захват клубней и транспортирование их в сошник.

§ 21. Бороздораскрывающие рабочие органы

Сошники картофелесажалок имеют клиновидную форму с острым углом вхождения в почву. Для рыхления дна борозды корпус 5 сошника (рис. 4.53) снабжен носком 7. Внутри корпуса, в передней его части, наклонный щиток образует тукопроводящий канал для направления движения минеральных удобрений. Внизу приварено дно 6 для укладки клубней в открытую сошником борозду, а по бокам над вырезами сошника на двух болтах с каждой стороны закрепляют отвальчики для присыпания удобрений слоем почвы. В верхней части сошника смонтирован клубнепровод 4 для направления клубней в сошник. Глубина заделки клубней регулируется положением опорных колес 8 относительно рамы 2 путем перестановки штыря 9 по сектору 11.

Верхняя 3 и нижняя 10 тяги образуют две стороны параллелограмма подвески сошника; две другие стороны образуются кронштейнами сошника,

при помощи переднего 1 кронштейна сошник прикрепляется к брусу рамы 2. Носки всех сошников на машине должны располагаться на одной линии. Это достигается изменением длины верхней тяги 3, которая снабжена винтовой парой. Задний обрез сошника должен быть поднят относительно носка на 90— 100 мм.

Процесс бороздообразования сошниками во многом аналогичен процессу бороздообразования сошниками зерновых сеялок.

Важным параметром сошника является угол вхождения б сошника в почву и угол раствора а. На рис. 4.54 представлено действие сил на сошники с тупым и острым углами вхождения в почву. Сила сопротивления почвы R (рис. 4.54, а) дает составляющие — нормальную N и касательную Т. Последняя стремится сдвинуть частицы почвы вниз по лезвию, но этому препятствует сила трения F; очевидно, что скольжение частиц почвы будет возможно только при условии Т > F. Так как

то для скольжения почвы должно быть выполнено условие

а так как 7 = 180° — б, получим

Аналогичные рассуждения определяют условия работы  сошника с острым утлом вхождения (рис. 4.54, б):

Это неравенство остается справедливым и для работы боковых стенок сошника (рис. 4.54, в), т.е. угол раствора

§ 22. Рассадопосадочные машины

Рассадный способ посадки позволяет значительно сократить сроки возделывания культур, продвинуть их в более северные районы страны, а в южных районах получать два урожая овощей в год.

К рассадопосадочным машинам предъявляются следующие агротехнические требования. Машина должна выполнять посадку как квадратным, так и рядовым способом. Растения необходимо высаживать вертикально (допускаемые отклонения от вертикали — не более 15°) и каждое высаженное растение поливать из расчета 0,4—0,6 л воды. Ряды растений должны располагаться прямолинейно; отклонение основных междурядий допускается не более +-2—4 см, стыковых — до 6 см; отклонение от поперечных рядов при посадке по квадрату :±2—4 см. Отклонение отдельных растений от оси рядка не более +-3 см. Отклонение расстояния между растениями в ряду при посадке с шагом до 20 см не более ±1 см, прет посадке с шагом свыше 20 см +-2 см. Глубина хода сошников 5—15см, допустимые отклонения ±2 см, приживаемость растений не ниже 95%.

Запас рассады и воды должен обеспечивать безостановочную работу на гоне длиной не менее 200 м. Дорожный просвет машины не менее 250 мм. Бороздорезы должны нарезать борозды шириной 15 см и глубиной до 8 см.

По принципу действия машины разделяют на автоматические, полуавтоматические и простейшие. Автоматические и полуавтоматические машины имеют посадочные аппараты. По способу агрегатирования машины бывают прицепные и навесные [41 ].

На рис. 4.55 представлена схема типовой базовой модели рассадопосадочной машины СКНБ-4А. Технологический процесс посадки выполняется машиной в следующем порядке: при движении машины по полю сошники 6 открывают борозду, в нее подается рассада, одновременно непрерывно или порционно под корни растений подается вода, затем корни присыпаются землей и уплотняются прикатывающими катками 5. В соответствии с технологическим процессом посадки машина состоит из рабочей части и вспомогательного оборудования.

Рабочая часть машины навешивается на трехточечную гидросистему трактора и состоит из рамы с опорно-приводными колесами 9 и четырех посадочных секций. Каждая секция, в свою очередь, имеет раму, на которой монтируется посадочный аппарат 3 лучевого типа с рассадодержателями, сошник 6, прикатывающие катки 5, сиденье 4 сажальщика, стеллажи 2 для ящиков с рассадой, рыхлитель 7 и редуктор //. Назначение рабочей части машины — высаживать рассаду по принятой схеме посадки.

Вспомогательное оборудование монтируется на раме трактора и состоит из двух баков 1 для воды, водополивной системы 10, стеллажного приспособления 12 и маркеров 8.

Сошники с тупым углом вхождения могут устанавливаться на узкую борозду для мелкой рассады и на широкую борозду — для крупной. Глубина хода сошника регулируется в пределах 6—15 см. Перед сошниками устанавливаются рыхлители на глубину 6—18 см, которые предупреждают забивание сошников при посадке рассады в плотной почве. На ступице посадочного аппарата установлен диск с цевками привода порционной подачи воды. Вода поступает из водополивной системы и по желобкам внутри сошников направляется под корень высаживаемой рассады.

Прикатывающие катки установлены на осях под углом один к другому и к поверхности поля; это обеспечивает более плотное прикатывание и окучивание рассады. Для нарезания поливных борозд на машине предусмотрены два правых и два левых бороздореза. Машину обслуживает девять человек, включая тракториста. Агрегатируется машина с тракторами класса 1,4 тс.

§ 23. Кинематический режим работы посадочной секции

Качество посадки зависит от кинематического режима работы посадочного аппарата.

Обозначим через w линейную скорость движения крайней точки захвата рассады, а через v — поступательную скорость агрегата; отношение этих скоростей лямбда= w/v представляет собой кинематический показатель работы посадочного аппарата.

Рассаду в посадочный аппарат закладывают вручную, следовательно, скорость движения держателя определяется средним числом закладок. По опытным данным, сажальщик в состоянии сделать в среднем k = 35-40 закладок в минуту.

Если расстояние между растениями в рядке, установленное агротехническими требованиями, будет аг, то скорость (м/с)

Если радиус вращения концов держателей равен R, а число держателей z, то период времени (с) между закладками рассады в держатели

следовательно, одна закладка займет промежуток времени (с)

Приравнивая выражения (4.36) и (4.37), получим

Последнее уравнение связывает кинематический показатель К работы посадочного аппарата с его конструктивными параметрами R и г, а также с заданным шагом аг.

Шаг посадки изменяется установкой необходимого числа рассадодержа-телей и изменением частоты вращения диска и может варьировать от 15 до 70 см (машина СКНБ-4А). При известном шаге число рассадодержателей выбирают с учетом показателя К. Когда линейная w и поступательная и скорости равны, но направлены в противоположные стороны, т.е. v = —w, то в момент посадки рассады в почву абсолютная скорость рассады будет равна нулю, что является идеальным случаем.

В результате скольжения опорно-приводных колес меняется установленный шаг посадки. Для обеспечения постоянства шага в привод посадочного аппарата вводят механизмы, регулирующие передаточные числа; тем самым

учитывается величина скольжения. Для рассадопосадочных машин должно быть выдержано условие: скорость движения крайней точки захвата рассады в момент посадки должна равняться скорости движения машины с учетом скольжения приводных колес, т.е. лямбда=1. Однако по наблюдениям установлено, что в момент прикатывания катками стебли рассады несколько наклоняются вперед по ходу катков. Поэтому, чтобы обеспечить вертикальное положение стеблям рассады, рекомендуют значение л принимать несколько больше единицы.

Прикатывающие катки должны обеспечивать плотное обжатие корня высаживаемого растения в почве. Уплотнение определяют по степени колее-образования К, т.е. по показателю связи между нагрузкой на колесо G и параметрами колеса:

где G — вертикальная нагрузка на каток; В — ширина обода; D — диаметр катка.

Значение К для посевных машин принимают равным 2—3, для почвообрабатывающих 3—4. Установившиеся конструктивные размеры катков рассадопосадочных машин: D = 450 мм, В = 80 мм. Для предохранения от залипания обода катки снабжают чистиками.