# Глава 4.  МАШИНЫ  ДЛЯ  УБОРКИ  КАРТОФЕЛЯ

Специфические трудности механизации уборки картофеля связаны с тем, что клубни этой культуры находятся под поверхностью почвы. Существуют два способа уборки корнеклубнеплодов - тереблением (выдёргиванием) плодов за ботву и подкапыванием их вместе с почвенным пластом.

Типы, конструкция и параметры рабочих органов картофелеуборочных машин устанавливаются, исходя из расположения клубней в почве, формы и размеров клубней и ботвы. Кроме того, на клубни картофеля оказывают механическое воздействие различные рабочие органы. Поэтому необходимо знание сопротивления клубней механическому воздействию для предотвращения их повреждаемости в процессе уборки.

При уборке рабочие органы воздействуют на почву, в которой находятся клубни. Поэтому для проектирования рабочих органов, особенно подкапывающих и сепарирующих, необходимо учитывать физико–механические свойства почвы.

4. 1.  ФИЗИКО – МЕХАНИЧЕСКИЕ  СВОЙСТВА  КАРТОФЕЛЯ

Для установления параметров подкапывающих рабочих органов необходимо знать параметры клубневого гнезда: глубину залегания нижнего клубня, расстояние между внешними точками крайних клубней (ширина гнезда), а также глубину залегания верхнего клубня. Для условий России по данным ВИСХОМ΄а ширина гнезда для различных сортов картофеля колеблется в пределах 14…24 см, а максимальная от 23 до 32 см. Максимальная глубина залегания нижнего клубня изменяется в пределах 26…21 см.

Клубни разных сортов картофеля имеют разную форму, характерную для каждого сорта. В процессе сепарации лучше отделяются от почвы крупные клубни, характеризующиеся тремя размерами: длиной  а,  шириной  b  и толщиной  с. Если отношение длины к ширине равно или больше 1,5, клубни считаются продолговатыми, а если меньше – округлыми.

Академик В. П. Горячкин, изучая закономерности сортирования картофеля, установил соотношение между весом и размерами клубня

Gк=m⋅g=V⋅γк,

где    V – объём клубня;

γк−удельный вес клубня.

Объём клубня может быть определён как

V=εo⋅a⋅b⋅c,

где    εo−коэффициент (для эллипсоида  εo=43⋅π).

Так как вес клубня  Gк пропорционален объёму  V, то

Gк=ε⋅а⋅b⋅c.

По данным В. П. Горячкина  ε=0,56...0,65.

При проектировании уборочных машин чаще учитывается не весовая, а размерная характеристика клубней, а именно

Gк=ε⋅а⋅b⋅c;    Gк=ξ⋅а3;    Gк=μ⋅b3;    Gк=Ω⋅с3.

Значения коэффициентов  ε,  ξ,  μ  и  Ω  приведены в следующей таблице 12.

Таблица 12.

| ## Коэф- фици- ент | ## С О Р Т |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эпикур | Совет- ский | Эпрон | Коблер | ## Лорх | Ранняя роза | Мажес- тик | Берли- хинген |
| ε | 0,550 | 0,550 | 0,565 | 0,545 | 0,545 | 0,540 | 0,560 | 0,565 |
| ξ | 0,380 | 0,321 | 0,360 | 0,312 | 0,242 | 0,263 | 0,236 | 0,218 |
| μ | 0.580 | 0,420 | 0,491 | 0,568 | 0,581 | 0,588 | 0,691 | 0,715 |
| Ω | 0,818 | 0,940 | 0,973 | 0,922 | 0,972 | 1,056 | 1,039 | 1,097 |

Сепарирующие рабочие органы картофелеуборочных машин, как правило, имеют продолговатые просветы и отделяют клубни от почвы по толщине. Поэтому, устанавливая ту или иную величину просвета, необходимо учитывать клубни какого веса пройдут через этот просвет. По агротехническим требованиям клубни весом менее 20 г не учитываются как потери. Задаваясь минимальным весом клубня  Gк, можно вычислить толщину клубня и установить величину просвета.

Объёмный (насыпной) вес клубней картофеля зависит от крупности клубней и в среднем составляет 0,648 т/м3.

Удельный вес клубней колеблется в пределах  1,040…1,090 г/см3.

Физико-механические свойства ботвы зависят от степени зрелости растения. Зелёная ботва недозревшего картофеля имеет меньшую прочность, длину и толщину в сравнении с ботвой созревшего картофеля.

В одном кусте картофеля может быть  1…10, а в редких случаях и более стеблей. Средняя длина стеблей составляет 60…90 см, максимальная -      2 м. Диаметр ботвы у основания составляет  4…20 мм. Объёмный вес ботвы в уплотнённом состоянии – 0,133 т/м3.

В таблице 13 2приведены данные об усилиях теребления и разрыва стеблей ботвы.

Таблица 13.

### Усилие теребления и разрыва стеблей ботвы.

| #### Диаметр стеблей у основания в мм | Среднее усилие теребления в кг | Среднее усилие разрыва в кг на расстоянии от основания ботвы в см |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 15 | 25 |
| 5…6 | 2,6 | 26 | 10 | 15 |
| 6,5…8 | 10,0 | 28 | 31 | 22 |
| 8,5…10 | 15,3 | 42 | 35 | 25 |
| 10,5…12 | 15,6 | 48 | 48 | 40 |

Усилие, необходимое для отрыва клубня от столона, колеблется в пределах 0,36…1,25 кг. Поэтому с учётом данных, приведенных в таблице 13, можно сделать вывод, что теребление клубней из почвы за ботву невозможно, так как усилие теребления значительно выше усилия, необходимого для отрыва клубня от столона. Поэтому без предварительного подкапывания грядки вытеребливается не более половины клубней.

Усилие теребления при предварительном подкапывании клубневых гнёзд значительно уменьшается и составляет 36..37,5% от усилия теребления без подкапывания.

Отношение веса ботвы к весу клубней колеблется в пределах о,2…1,0. В среднем оно бывает 0,35…0,5.

Академик В. П. Горячкин различает три вида трения: трение скольжения, трение качения и трение опрокидывания. Трение опрокидывания отличается от трения  качения тем, что перемещение клубня под действием движущей силы происходит вдоль большой оси (длины) клубня. Этот вид трения является неустойчивым. Каждый вид трения характеризуется соответствующими коэффициентами, значения которых приведены в таблице 14..

Таблица 14.

# Коэффициенты трения клубней по различным поверхностям

| ## Материал поверхности | ## Коэффициент трения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## Качения | ## Опрокидывания | ## Скольжения |
| Резина | 0,35…0,37 | 0,43…0,53 | 0,70…0,75 |
| Стальной лист | 0,32…0,36 | 0,37…0,45 | 0,58…0,60 |
| Прорезиненная лента | 0,37…0,40 | 0,50…0,54 | 0,60…0,78 |
| Полиэтилен | -- | -- | 0,40…0,42 |
| Почва | -- | -- | 0,98…1,03 |

Коэффициент трения качения клубня о клубни составляет  0,5…0,6, а трения скольжения  0,8.

Живая ткань клубня может разрушаться при статических нагрузках (сжатии) или рои динамических нагрузках на него (ударах).

Прочность клубней зависит от направления приложения нагрузки и сорта картофеля, как это видно из данных ВИСХОМ΄а, приведенных в табли-    це 15.

Таблица 15.

### Усилие раздавливания клубня

| Размер (длина, ширина или толна) клубня в мм | ## С О Р Т |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Лорх |  | ## Эпрон |  | ## Берлинхинген |  |
|  | Средний вес клуб- ня в г | ## Усилие в кг | Средний вес клуб- ня в г | ## Усилие в кг | Средний вес клуб- ня в г | Усилие в кг |
| ## Сила приложена по длине клубня |  |  |  |  |  |  |
| 50…59 | 68,8 | 72,0 | 73,5 | 64,4 | 71,1 | 61,5 |
| 60…69 | 98,8 | 81,7 | 109,6 | 71,6 | 87,2 | 63,1 |
| 70…79 | 127,1 | 90,9 | -- | -- | 122,0 | 70,7 |
| ## Сила приложена по ширине клубня |  |  |  |  |  |  |
| 40…49 | 73,0 | 78,0 | 51,1 | 58,6 | 70,3 | 60,1 |
| 50…59 | 88,5 | 82,7 | 78,0 | 65,6 | 74,4 | 65,0 |
| 60…69 | 135,6 | 98,7 | 127,5 | 80,0 | 109,3 | 72,3 |
| ## Сила приложена по толщине клубня |  |  |  |  |  |  |
| 30…39 | -- | -- | 63,4 | 62,0 | 65,0 | 68,0 |
| 40…49 | 95,0 | 85,3 | 85,0 | 73,5 | 87,0 | 64,0 |
| 50…59 | 136,0 | 89,5 | 136,0 | 82,7 | 107,0 | 64,0 |

Полное разрушение клубня (появление трещин) при встрече с металлической поверхностью происходит при скоростях соударения 10 м/с  и выше. При меньших скоростях происходят частичные повреждения клубня, которые подразделяются на видимые6 (наружные) и невидимые (ушибы), проявляющиеся через несколько дней в виде внутренних потемнений мякоти. Допустимой сжимающей нагрузкой на клубень можно считать 25 кг.

### 4. 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРИЁМЫ  УБОКИ  КАРТОФЕЛЯ

### И  КЛАССИФИКАЦИЯ КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫХ  МАШИН

Так как процесс уборки клубней из почвы методом теребления практически неосуществим, то работа картофелеуборочных машин основывается на принципе выкапывания гнёзд клубней вместе с почвой. Характер размещения урожая клубней в земле обусловливает необходимость забирать вместе с клубнями значительное количество почвы. При этом возникает задача сепарации клубней от почвы, камней и других примесей.

Рис.194. Принципиальные схемы основных типов

картофелеуборочных машин и орудий.

Технологический процесс уборки картофеля независимо от применяемых средств механизации включает следующие основные операции: подкапывание (выкапывание) клубней, отделение клубней от почвы, отрыв клубней от ботвы, удаление ботвы и растительных примесей, отделение камней и других примесей, погрузка клубней в тару или транспортные средства. Дополнительными операциями могут быть предварительное удаление ботвы и сортирование клубней на фракции.

Предварительное удаление ботвы производится для предотвращения забивания рабочих органов, как простейших машин, так и комбайнов при уборке картофеля с сильно развитой ботвой. Удаление ботвы химическим или механическим способом облегчает не только работу машины, но и рабочих, занятых на подборе клубней.

Практическое применение находят три основных способа уборки.

1.Выкапывание клубней картофелекопателями с укладкой их на поверхность с последующим ручным подбором.

2.Уборка картофелекопателями с прицепными переборочными столами, на которых вручную производится выборка клубней.

3.Уборка комбайнами. При этом способе различают три варианта: прямое комбайнирование, раздельная (двухфазная) комбайновая уборка (подбор комбайнами валков, заранее уложенных на поверхность поля картофелекопателями) и уборка комбинированным способом.

При комбинированном способе уборки в междурядье двух рядков, убираемых комбайном, картофелекопателем-валкоукладчиком укладываются клубни с двух или четырёх смежных рядков.

Таким образом, комбайн подкапывает два рядка и одновременно подбирает уложенный в междурядье валок клубней с двух или четырёх рядков.

Раздельным способом пользуются в условиях повышенной влажности.

Для осуществления этих способов уборки применяются простейшие орудия – копачи, картофелекопатели швыряльного и просеивающего типа, картофелекопатели с прицепными переборочными столами, картофелекопатели – валкоукладчики и картофелеуборочные комбайны (рис.194).

Выбор средств механизации определяется конкретными условиями хозяйства: типом почвы и её влажностью в период уборки, размещением и рельефом полей, наличием на них камней, общей площадью, занятой под картофелем, урожайностью картофеля и т. д. Комбайны целесообразно применять на полях с лёгкими и средними почвами, длинными гонами и высокой урожайностью клубней, картофелекопатели швыряльного типа – на мелких участках в переувлажнённых районах.

Кроме того, существуют многочисленные разновидности и варианты перечисленных технологических процессов, в соответствии с которыми изменяются и схемы применяемых машин.

Рассмотрим основные типы картофелеуборочных машин и орудий.

Копачи (рис.194, а) подкапывают грядки картофеля, нарушают связь кустов с почвой и частично выпахивают клубни на поверхность поля. Как правило, копач представляет собой конное орудие. Подкапывающим рабочим органом является двух отвальный корпус. При работе корпус проходит посередине рядка, раскрывая его на две стороны.

Копатели швыряльного типа (рис.194,б) выкапывают кусты и разбрасывают клубни и почву из грядки в сторону, перпендикулярно ходу машины на расстояние до 3,5 м. Картофелекопатели швыряльного типа, как правило, однорядные, навесные на трактор. При движении машины лемех подрезает почвенный пласт. В момент схода пласта с лемеха он разрушается и разбрасывается по поверхности поля гребёнками вращающегося ротора. После похода копателя получается полоса шириной 1,5…3,0 м, на поверхности которой располагается основная масса клубней, из которой картофель выбирается вручную.

Недостатком таких копателей являются большие потери клубней, количество которых засыпанное почвой достигает 25%, невозможность работать в запас, а также повышенное повреждение клубней, особенно при работе на сухой почве.

К преимуществам копателей швыряльного типа относится возможность работы на почвах повышенной влажности и на почвах, засорённых мелкими камнями.

Картофелекопатели просеивающего типа (рис.194,в) подкапывают грядки и передают подкопанный пласт на сепарирующие рабочие органы. Сепарирующие органы применяются двух основных типов: прутковые элеваторы и качающиеся грохоты. Иногда применяются кулачковые и барабанные грохоты.

Подкопанный пласт вместе с кустами картофеля поступает на элеватор (грохот), где почва просеивается, а клубни, ботва и непросеявшиеся комки почвы сбрасываются сзади машины на поверхность поля. Затем клубни подбираются вручную.

Картофелекопатели с прицепными переборочными столами (рис.194, г) позволяют получить кондиционный картофель за счёт выборки клубней рабочими и затаривания их в мешки и корзины при помощи соответствующих приспособлений. Преимуществом этих картофелекопателей является облегчение труда рабочих и меньшее повреждение клубней.

Такие картофелекопатели целесообразно применять при уборке раннего и семенного картофеля. Этот способ возможно применять лишь в лёгких условиях.

Картофелекопатели – валкоукладчики (рис.194, д) имеют дополнительные устройства для удаления ботвы из машины и поперечные транспортёры, позволяющие производить укладку клубней в узкий валок с двух, четырёх или шести рядков, что даёт возможность повысить производительность труда рабочих на подборе клубней, а также обеспечить двух фазную комбайновую уборку.

Картофелеуборочные комбайны (рис.194, е) осуществляют подкапывание грядок, отделение клубней от почвы и ботвы и сбор клубней в тару. Комбайны являются наиболее эффективными машинами для уборки картофеля. Картофелеуборочные комбайны обычно одно и двух рядные.

##### 4. 3.  АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ

##### К КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫМ  МАШИНАМ

Отечественные картофелеуборочные машины предназначены для уборки картофеля, посаженного с междурядьями 60 и 70 см. Кроме того, они должны иметь приспособления, позволяющие использовать их при междурядьях 90 см.

При технологической схеме с предварительным удалением ботвы ботвоудаляющая машина должна собирать в бункер не менее 70% урожая ботвы.

При уборке ботвы не допускается смятие рядков картофеля колёсами агрегата, разрушение клубневых гнёзд, извлечение клубней на поверхность поля или их повреждение. Ботвоудаляющая машина должна собирать ботву в бункер и выгружать её в транспортные средства или собирать её в конце гона в кучи. Должно быть также предусмотрено разбрасывание измельчённой ботвы по полю.

Картофелекопатели и комбайны должны выкапывать клубни с глубины до 21 см при ширине клубневых гнёзд до 40 см. Картофелекопатель должен извлекать на поверхность поля не менее 95% урожая клубней. Клубни, выкопанные двух рядковым копателем просеивающего типа, должны быть уложены полосой не шире 1 м.

При раздельной уборке картофелекопатели должны укладывать выкопанные клубни в валки из двух, четырёх или шести рядков. При этом должны оставаться проходы для колёс комбайна – подборщика.

Ширина валка, сформированного из двух выкопанных рядков, должна быть не более 70 см, а из четырёх – шести рядков не более 90 см. Толщина слоя  почвы и клубней в валках не должна превышать 10 см.

При работе картофелекопателей допускается повреждение не более 3% клубней по весу.

Комбайн должен собирать в бункер не менее 97% урожая картофеля. Потери всех видов не должны превышать 3%. Чистота картофеля в таре должна быть не менее 80%. Количество механических повреждений клубней всех видов допускается не более 12%.

При раздельной уборке картофелеуборочный комбайн с подбирающим приспособлением должен собирать из валка, сформированного копателем-валкоукладчиком, с двух или четырёх – шести рядков не менее 95% клубней.

##### 4. 4.  КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫЕ  КОМБАЙНЫ

Разновидности современных картофелеуборочных комбайнов образовались в результате комбинирования и сочетания в различных вариантах сравнительно небольшого количества сепарирующих и вспомогательных рабочих органов, различных методов выдачи клубней, а также использования разных способов агрегатирования комбайнов с энергетическими средствами.

По производительности, которая главным образом определяется шириной захвата, комбайны можно разделить на однорядные и двухрядные.

Таблица 16

##### Операции, выполняемые картофелеуборочным комбайном

| Укрупнённая операция уборки картофеля | Техническая операция, осуществляемая комбайном | Рабочий орган, выполняющий данную операцию | ###### Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Выкапывание клубней | Копирование грядки | Копирующий | -- |
|  | Подкапывание грядки | Подкапывающий | -- |
| Отделение клубней от почвы и других примесей | Сепарация ботвы* | Ботвоудаляющий | В некоторых случаях при полном созревании ботва может отмирать |
|  | Сепарация комков | Комкоразрушающий и просеивающий | На комковатых почвах |
|  |  | Комкоотделяющий | -- |
|  | Сепарация камней | Камнеотделяющий | На каменистых почвах обычно совмещающийся с сепарацией комков почвы |
|  | Сепарация растительной примеси | Для отделения растительности | На засорённых полях |
| Сбор клубней в транспортные средства | Сбор клубней в бункер (копильник) | Загрузочный транспортёр | При урожае менее 15…20 т/ч |
|  | Погрузка клубней в транспортные средства* | Саморазгружающийся бункер или выгрузной транспортёр | -- |
| *Операции, выполнение которых необходимо при всех условиях уборки |  |  |  |

По способу агрегатирования  комбайны могут быть разделены на прицепные, полунавесные, навесные и самоходные. Первый и второй типы комбайнов могут быть подразделены на имеющие собственный двигатель для привода рабочих органов или с приводом рабочих органов от вала отбора мощности трактора. Однако отнесение комбайна к тому или иному классу или группе по перечисленным показателям ещё не полностью характеризует его конструктивные и технологические особенности. Поэтому в качестве важнейших классификационных признаков, характеризующих технологическую схему комбайна, принимаются следующие показатели:

1. Полнота выполнения комбайном требуемых операций.

- Последовательность выполнения операций технологического процесса.

- Характер выполнения процесса сепарации мелкой почвы.

- Тип основного сепарирующего рабочего органа.

- Тип рабочего органа для отделения твёрдых примесей.

- Направление движения массы при осуществлении технологического процесса.

7. Способ сбора и выдачи клубней.

Картофелеуборочные комбайны должны выполнять следующие укрупнённые операции: подкопать грядки с клубнями; отделить клубни от мелкой почвы, почвенных комков, камней, ботвы и растительных примесей; погрузить клубни в транспортные средства.

Каждая из этих укрупнённых операций при осуществлении механизированным путём расчленяется на более мелкие, выполняемые одним или несколькими рабочими органами (табл.16).

Рассмотрим некоторые схемы зарубежных т отечественных картофелеуборочных комбайнов.

4. 4. 1.  КОМБАЙН  «УИДСЕД» (Англия)

Рис.195. Схема комбайна «УИДСЕД».

Сферические дисковые ножи 1 (рис.195) подрезают боковые части грядки. Двухсекционный  плоский лемех 2 подкапывает и подаёт пласт на основной элеватор 3, на котором просеивается большая часть почвы. С элеватора 3 оставшаяся масса поступает на ботвоудаляющий элеватор 4. ботва зависает на прутках элеватора и выбрасывается на поле, а клубни, комки и другие примеси проваливаются между прутками и попадают на поперечный прутковый элеватор 5, а затем на боковой элеватор 6. С бокового элеватора масса поступает на наклонную горку 7 с самоочищающимися резиновыми ребристыми звеньями. Клубни и некоторое количество комков скатываются на транспортёр 8, а растительные остатки и мелкие комки задерживаются на ребристой поверхности горки и сбрасываются на поле. Оставшиеся на горке клубни один – два  рабочих отбирают вручную и сбрасывают на транспортёр – переборщик. Посторонние примеси, попавшие на транспортёр – переборщик также отбирают вручную 2- 3 рабочих и сбрасывают на поле. С транспортёра – переборщика клубни поступают в рядом идущую тележку 9.

4. 4. 2.  КОМБАЙН  «ПАКМАН» (Англия)

Рис. 196. Картофелеуборочный комбайн «ПАКМАН».

Одной из отличительных особенностей комбайнов  «ПАКМАН» (рис.196) является использование в схеме рабочего органа для предварительного удаления ботвы. Он состоит из катка 1 и дискового ботводробителя 2. Для предотвращения захвата лишней почвы сферические дисковые ножи 3 подрезают боковые части грядки и сваливают их в междурядья. Плоский лемех 4 подрезает грядку снизу и продаёт массу на ротационный сепаратор 5, который представляет собой усечённый конус с боковой поверхностью, изготовленной из прутков. На сепараторе просеивается основная часть почвы, а оставшаяся масса с помощью лопастей 6 сбрасывается через окно в поддоне  на горизонтальный плоский дисковый сепаратор7, на котором происходит дальнейшее просеивание почвы. Клубни, комки почвы и остатки растительности с горизонтального сепаратора подаются пальчатым сбрасывателем 8 на ковшовый элеватор 9, далее на транспортёр – горку 10 и транспортёр 11, подающий картофель в кузов тележки. Сорняки, обрывки ботвы, мелкие комки и камни удерживаются пальцами и сбрасываются на поле. Для лучшего отделения клубней от посторонних примесей рабочая поверхность горки встряхивается.

4. 4. 3.  КОМБАЙН  «АМАЗОНЕ» (Германия)

Рис.197. Схема комбайна «АМАЗОНЕ».

Этот комбайн имеет характерную прямоточную компоновку (рис.197). Комбайн состоит из сдвоенных конических катков – копиров 1, трёх секционного прорезного лемеха 3, основного пруткового элеватора 4, сепарирующего барабана 5 с карманами, образованными обрезиненными лопастями пальцами, грохота 6 и скатной доски, второго грохота – переборщика 7 на вертикальных пружинах, скатного лотка 8 для растительных остатков и бункера 9 с лебёдкой для разгрузки. Бункер поворачивается вокруг оси на одном из бортов при помощи лебёдки.

Комбайн работает по принципу предварительного удаления  ботвы с соседнего рядка. Для этого имеется ботводробитель 11 и наклонный отводящий диск10 с пальцами. Привод элеватора, барабана, грохотов и лебёдки осуществляется от вала отбора мощности трактора. Бункер можно заменить площадкой для сбора клубней в мешки. Для этого  в конце грохотов устанавливается направители с мешкодержателями.

4. 4. 4.  КОМБАЙН  «ЛЮНИ» (Германия)

Рис.198. Схема комбайна «ЛЮНИ».

Комбайн  «Люни» (рис.198) отличается автоматизацией отделения клубней от комков и камней. Комбайн имеет ботвоудаляющее устройство, состоящее из разреженного транспортёра 11 с пальцами и отбойных прутков 12, между которыми пальцы транспортёра протаскивают ботву, в результате чего происходит отрыв клубней. Кроме того, для удаления растительных примесей в комбайне имеются валики 9 и 14, расположенные под вторым элеватором и питающим транспортёром. Щёточное устройство 15 для отделения камней состоит из четырёх щёток, расположенных вдоль машины под углом к горизонту. Более тяжёлые тела (камни и комки) проваливаются сквозь ворс щёток на транспортёр 16 и выносятся из машины, а клубни скатываются на переборочный транспортёр 18.

В США в связи с высокой концентрацией посевов картофеля в основном применяются двух рядные комбайны.

4. 4. 5.  КОМБАЙН  «ЛОКВУД»

Рис.199. Схема комбайна «ЛОКВУД».

Комбайн (рис.199) является самоходным. Привод рабочих органов и ходовых колёс осуществляется от двигателя мощностью 100 л.с.

Привод ходовых колёс осуществляется через клиноремённый вариатор и четырёхступенчатую коробку передач, что позволяет получать широкий выбор поступательных скоростей комбайна. Привод рабочих органов также имеет четырёхступенчатую коробку, что позволяет изменять скорости основного и каскадного элеваторов в зависимости от почвенно–климатических условий.

Технологический процесс комбайна протекает следующим образом. Катки комкодавители 1 разрушают поверхностные комки двух смежных грядок картофеля, а плоский двух секционный лемех 3 подрезает пласт и подаёт его на основной прутковый элеватор 4. На элеваторе почва частично сепарируется, а картофель, ботва, примеси и оставшаяся почва поступают на промежуточный элеватор 5, ведущая ветвь каждой секции которого встряхивается эллипсовидными зубчатыми встряхивателями. Промежуточный элеватор сепарирует почву и примеси и направляет оставшуюся массу на поперечный транспортёр 7. При попадании массы с промежуточного элеватора на поперечный транспортёр ботвоудаляющие транспортёры 6 увлекают ботву, отрывают от неё клубни и выбрасывают её на скатные лотки, откуда она скатывается на поле. Работу поперечного транспортёра и ботвоудаляющего устройства корректируют рабочие-переборщики, которые стоят на рабочей площадке вдоль поперечного транспортёра. С поперечного транспортёра картофель и оставшиеся комки почвы поступают на подъёмный транспортёр 8, который направляет их на транспортёр-горку 9. Отсюда картофель скатывается на выгрузной транспортёр 10 и подаётся в идущие рядом транспортные средства, а комки почвы выносятся на убранное поле.

4. 4. 6.  КОМБАЙН  «ДАЛЬМАН»

Комбайн «Дальман» (рис.200) также двух рядный. Он состоит из двух плоских лемехов 1, двух основных прутковых элеваторов 2, двух разреженных прутковых транспортёров ботвоудалителей 3, работающих в сочетании с металлическими валиками, поперечного 4 и подъёмного 5 транспортёров, системы элеваторных горок 6 и 7, подъёмного транспортёра 8, переборщика 9 и выгрузного элеватора 10. Особенностью этого комбайна является наличие вариаторов, позволяющих изменять скорости транспортёров и применять различные режимы в зависимости от условий работы. Комбайн обслуживают водитель, 3-4 переборщика картофеля, 2 человека на отвозке картофеля.

Рис.200. Схема комбайна «ДАЛЬМАН».

Рассмотрим несколько конструкций отечественных комбайнов.

4. 4. 7. КОМБАЙН  КК-2

Рис.201. Схема комбайна КК-2.

Технологический процесс этим комбайном осуществляется следующим образом  (рис.201). Пласт подрезается трёх секционным лемехом 1 и передаётся на основной элеватор 2. Для устранения сгруживания  и разваливания пласта с боков элеватора установлены два вращающихся лифтёра, а над элеватором – металлический лопастной барабан, который одновременно предназначен для разрушения почвенных глыб. С основного элеватора масса поступает на второй элеватор 4, где происходит просеивание почвы и разрушение комков двумя пневматическими баллонами 3. Далее масса поступает на ботвоотводящий разреженный грохот 5, снабжённый клубнеотрывающими валиками 8. Клубни и комки проваливаются на поперечный элеватор 6, ботва выносится на поверхность поля. На поперечном элеваторе продолжается просеивание почвы и разрушение комков, чему способствует установленный над ним пневматический баллон. Далее масса поступает на боковой элеватор 7, над которым также расположен пневматический баллон, и боковой транспортёр 9. Масса клубней подъёмным транспортёром 10, используемым также как переборочный транспортёр, передаётся на горку 11, на которой происходит их разделение. Клубни скатываются в бункер 12, а примеси с оставшимися клубнями сбрасываются по лотку на ботвоудаляющий транспортёр для повторной сепарации.

4. 4. 8.  КОМБАЙН  КГП-2

Рис.202. Схема комбайна КГП-2.

Технологический процесс комбайна протекает следующим образом  (рис.202). Опорные катки 1, перекатываясь по картофельным грядкам, удерживают качающийся фигурный лемех 2 на заданной глубине. Лемех одновременно подкапывает две грядки, разрушает пласт и передаёт массу на двух решётный грохот 3, на котором происходит крошение пласта и просеивание части почвы. С грохота масса поступает на транспортёр 5 с пневматическими баллонами 4 и далее через разреженный прутковый транспортёр 7 на сепарирующий элеватор 6. Отсюда оставшаяся почва и клубни попадают в барабанный транспортёр 10, а ботва и растительные примеси захватываются прутками транспортёра ботвоудаляющего устройства. При прохождении ботвы между прижимным транспортёром 9 и отбойным валиком 8 имеющиеся на ботве клубни обрываются и поступают также в барабан. Барабанный транспортёр подаёт массу на наклонный транспортёр-переборщик 11, который частично разделяет клубни и примеси. Стоящие по бокам транспортёра рабочие отбирают из потока клубней примеси, а из потока примесей клубни. Примеси с переборщика поступают на поперечный ленточный транспортёр 13 и выносятся им из комбайна на поле. Чистые клубни промежуточным транспортёром 12 подаются в транспортёр-копильник, из которого картофель по мере накопления выгружается в транспортные средства на ходу комбайна или при его коротких остановках.

4. 4. 9.  КОМБАЙН  К-3

Технологический процесс работы комбайна осуществляется следующим образом (рис.203). Двух секционный плоский лемех 1 с активными боковинами подкапывает грядку и подаёт пласт на основной прутковый элеватор 2. Для более интенсивной сепарации элеватор имеет механизм принудительного встряхивания с регулируемой амплитудой. Клубни с ботвой и оставшейся почвой проходят между пневматическими баллонами 3, разрушающими комки, и поступают на двух решётный грохот 4, на котором отделяется почва. Далее технологический процесс аналогичен процессу, осуществляемому комбайном  КГП-2.

Рис.203. Схема комбайна К-3.

На базе комбайнов  КГП-2 и  К-3  созданы унифицированные комбайны  ККУ-2 «Дружба»: базовая модель элеваторного типа и модификация грохотного типа. Технологические схемы этих комбайнов представлены на рис.201.

Рис.204. Схема комбайна ККУ-2 «ДРУЖБА».

4. 5. ПОДКАПЫВАЮЩИЕ  РАБОЧИЕ  ОРГАНЫ

Подкапывающие рабочие органы предназначены для подкапывания клубненосного пласта на глубину залегания клубней и передачи их на сепарирующий орган.

В зависимости от характера воздействия на пласт подкапывающие рабочие органы делятся на пассивные, активные и комбинированные. В зависимости от формы -  на плоские, секционные и корытообразные (рис.205).

Рис.205. Основные типы подкапывающих рабочих органов.

Простейшей разновидностью пассивного подкапывающего рабочего органа является плоский, прямой лемех (рис.205, а). Такие лемехи могут применяться на связных почвах при отсутствии сорной растительности. На рыхлых и засорённых почвах растительность не перерезается лезвием и обволакивает его. В результате происходит сгребание пласта. Этот недостаток устраняется применением плоского лемеха треугольной формы (рис.205, б).

В двух рядных машинах плоский лемех состоит из двух секций. В целях уменьшения угла  δ  в двух рядных машинах иногда устанавливают среднюю секцию (рис.205, в).

Недостатком плоского лемеха является разваливание почвы с частью клубней по сторонам. Этот недостаток устраняется применением многосекционных и корытообразных лемехов (рис.205, г, д).

Передача подкопанного пласта лемехом на сепарирующий орган тем лучше, чем меньше пласт деформируется при подкапывании. При работе пассивных лемехов на рыхлых, сыпучих почвах происходит сгребание и разваливание массы по сторонам.

Эти недостатки пассивных лемехов устраняются применением комбинированных и активных подкапывающих рабочих органов.

Комбинированные рабочие органы представляют собой сочетание пассивных лемехов с дополнительными устройствами, активизирующими разрушение пласта и его передачу на сепарирующие рабочие органы.  На рис.205, е  представлена схема комбинированного рабочего органа, включающего пассивные плоские секционные лемехи и активные колеблющиеся боковины. Примером комбинированного рабочего органа может служить дисковый грядоподъёмник (рис.205, ж), который состоит из лемеха и барабана с закреплёнными на нём по бокам дисками.

В картофелекопателях, также в комбайнах применяются комбинированные подкапывающие рабочие органы, которые состоят из лемеха и швыряльного ротора (рис.205, з), сбрасывающего пласт на поверхность поля или на сепарирующий рабочий орган.

В качестве активного колеблющегося лемеха обычно используется передняя кромка качающегося грохота (рис.205, и). Особенностью колеблющегося лемеха является самоочищение лезвия и активное перемещение пласта по лемеху при любом состоянии почвы.

Для уменьшения количества забираемой почвы при подрезании рядков такой лемех может быть выполнен гнутым по профилю залегания клубней в гнёздах. Недостатком качающегося лемеха является пилообразный характер траектории движения лезвия, что вызывает необходимость заглублять его несколько больше, чем пассивный.

На рис.205, к  представлена схема колеблющегося лемеха, работающего в противофазе с колеблющимися боковинами, что позволяет уравновесить силы инерции.

Активные лемехи дискового типа (рис.205, л) позволяют принудительно транспортировать подкопанный пласт и сужать поток подкопанного материала.

Активный валиковый рабочий орган (рис.205, м) состоит из квадратного и круглого валиков, вращающихся в направлении перемещения пласта. Такой рабочий орган позволяет подкапывать пласт малой толщины и подбиратклубни из валков.

4. 5. 1.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ  УГЛА  НАКЛОНА

ПАССИВНОГО  ЛЕМЕХА

Плоский пассивный лемех картофелеуборочной машины можно рассматривать как двухгранный клин, рабочей поверхностью которого является лицевая поверхность. Анализ работы двухгранного клина, проведенный академиком В. П. Горячкиным, позволяет описать процесс подкапывания почвенного пласта пассивным лемехом следующим образом. Клин, проникая вглубь материала (рис.206), сначала сжимает его.

Рис.206. Характер воздействия лезвия на подкапываемый пласт.

В случае подкапывания связного, задернелого пласта достаточно незначительного сжатия, чтобы образовалась трещина в горизонтальном направлении (рис.206, а). При этом происходит отрыв пласта и перемещение его по клину. При этом кривая отрыва пласта симметрична по отношению к горизонтали и плоскости лемеха.

В случае подкапывания твёрдого, но упругого пласта (рис.206, б) при достижении сопротивления сжатия некоторого предела происходит скалывание пласта под определённым для каждого материала углом. После этого происходит сдвиг элемента в виде скошенного четырёхугольника и подъём его по рабочей поверхности лемеха.

В случае подкапывания очень твёрдых, хрупких, пересушенных почв (рис.206, в) трещина перед лезвием может распространяться не по горизонтали, а вниз. При этом стружка образуется отламыванием отдельных глыб неправильной формы.

На основании схемы сил, действующих на сколотую часть пласта (рис.207) определим угол  α  установки лемеха. Условие для подъёма пласта по поверхности лемеха может быть записано следующим образом

Рис.207 Схема сил, действующих на

сколотую часть пласта.

P⋅cosα≥G⋅sinα+F,                          (342)

где    Р – предельная сила смятия пласта;

G – вес сколотой части пласта;

F – сила трения между перемещающимся пластом и поверхностью ле-

меха.

F=f⋅N=f⋅P⋅sinα+G⋅cosα,

где    f – коэффициент трения почвы по материалу лемеха.

Тогда выражение (342) примет вид

P⋅cosα≥G⋅sinα+f⋅P⋅sinα+f⋅G⋅cosα.

Разделив это выражение почленно на  P⋅cosα, имеем

1≥GP⋅tgα+f⋅tgα+f⋅GP.

Обозначим  GP=A и отметим, что коэффициент  А для каждого конкретного случая имеет определённое значение и может быть определён только экспериментальным путём.

Тогда после соответствующих преобразований неравенства получим

tgα≤1−A⋅fA+f,

или окончательно

α≤arctg1−A⋅fA+f.                             (343  )

4. 6.  БОТВОУДАЛЯЮЩИЕ  РАБОЧИЕ  ОРГАНЫ

Имеются два основных направления удаления ботвы при машинной уборке картофеля.

- Предварительное удаление ботвы с поля перед уборкой клубней.

- Отделение ботвы от клубней в картофелеуборочных комбайнах.

4. 6. 1.  РАБОЧИЕ  ОРГАНЫ

ДЛЯ  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО  УДАЛЕНИЯ  БОТВЫ

Устройства для предварительного удаления ботвы могут быть скомпонованы в виде отдельных самостоятельных машин или смонтированы как отдельные узлы на раме комбайнов перед подкапывающими рабочими органами.

Специальные машины для удаления ботвы могут быть двух типов: ботводробители, разбрасывающие ботву по полю, и ботвоудаляющие машины, собирающие ботву в бункер.

В устройствах, предназначенных для предварительного удаления ботвы, применяются рабочие органы трёх типов: теребильные, режущие, дробильные.

Рис.208. Схемы ботвоудалителей.

Дисковый  ботвотеребильный аппарат (рис.208, а) состоит из теребильного диска 2 с пальцами и сбрасывающего диска 1. Основным рабочим органом ботвоотделителя такого же типа с подвижными пальцами (рис.208, б) является диск 4 с пальцами 3.

Дисковые ботвоотделители имеют ряд недостатков, Ботва в них наматывается на вращающиеся вертикальные валы, забиваются просветы между пальцами, повреждаются клубни. Эти недостатки присущи ботвоотделителям как с неподвижными, так и с подвижными пальцами. Преимуществом ботвоотделителя с подвижными пальцами является возможность самоочищения пальцев от почвы и растительности вследствие подвижности пальцев и отсутствия наматывания ботвы на барабан.

На рис.208, в представлен аппарат ленточного типа с защемляющими шипами. Этот рабочий орган состоит из ведущего 5 и ведомого 7 шкивов, плоского ремня 6, на котором закреплены шипы 8. Теребление осуществляется нижней ветвью ремня.

На рис.208,г  представлен дисковый ботворез, состоящий из сферического диска 10, конического барабана 11 и лопастей 12 для отбрасывания срезанной ботвы.

Радиальный саблеобразный ботворез (рис.208, д) имеет саблеобразные ножи 13, расположенные в двух ярусах в шахматном порядке и закреплённые на конических кожухах 14 и диске 15. При движении аппарата вдоль грядки ножи срезают ботву, а лопасти 16 отбрасывают её в сторону убранного поля.

Близки по конструктивному оформлению и принципу действия к данному аппарату цилиндрический ботворез (рис.208, е), плоский (рис.208, ж) и конический (рис.208, з) с шарнирно закреплёнными ножами.

Рабочие органы дробильного типа по сравнению с теребильными и режущими аппаратами более надёжны в работе и имеют лучшие качественные показатели.

Цепной дробитель    (рис.209, а) имеет вертикальный вал с горизонтальным диском, с внешней стороны которого закреплены три цепи. При вращении диска цепи располагаются горизонтально и дробят ботву, отбрасывая её на убранное поле. Достоинством цепного дробителя яв-

Рис.209. Схемы ботводробителей.

ляется простота конструкции, недостатком – сравнительно низкий процент (50…60%) удаления ботвы, особенно при дроблении полёглой ботвы.

Вертикально- бильный ботводробитель (рис.209, б) представляет собой барабан 1 с шарнирно закреплёнными билами 2. Расположение бил по длине соответствует поперечному профилю грядок, что предусматривает возможность захвата полегшей ботвы в междурядьях.

На рис.210 представлена принципиальная схема ботводробителя, имеющего два ротора 1 и 2, вращающихся навстречу друг другу. Между ними сверху распо-

Рис.210. Схема ботводробителя с двумя роторами.

ложен шнек 3, служащий для отвода срезанной ботвы в сторону. Второй ротор снабжён резиновыми билами, что позволяет устанавливать его ближе к поверхности грядки.

В отечественных машинах для удаления и сбора ботвы (рис.211) применяется роторный режущий аппарат (см. «Машины для уборки комов»)

Рис.207. Схема ботводробителя с двумя роторами

В прямоточной ботвоудаляющей машине   (рис.211, а) измельчённая масса в бункер подаётся молотками дробителя.

В ботвоудаляющей машине (рис.211, б) измельчённая масса молотками дробителя 1 подаётся в шнек 6 и далее в швырялку 5, которая

Рис.211.Схемы ботвоудаляющих машин:

а) косилка-измельчитель с бункером;

б) универсальная ботвоудаляющая

машина.

направляет её через дефлектор

2 в бункер 4. Выгружается масса из бункера машины при помощи скребкового транспортёра 3.

4. 6. 2.  РАБОЧИЕ  ОРГАНЫ

ДЛЯ  ОТДЕЛЕНИЯ БОТВЫ  В  КОМБАЙНЕ

Применение различных рабочих органов для предварительного удаления ботвы хотя и облегчает работу комбайнов, но не позволяет удалить ботву с поля полностью ( в поле остаётся 30…35% ботвы). Поэтому даже в случае предварительного удаления ботвы в картофелеуборочном комбайне необходимы рабочие органы для окончательного отделения ботвы.

В картофелеуборочных комбайнах применяются различные ботвоудаляющие устройства, которые можно классифицировать по способам отделения, основанных на различных физико-механических свойствах ботвы и клубней картофеля.

Рабочими органами, работающими по принципу разделения компонентов по фрикционным свойствам являются горки различной конструкции (продольные и поперечные).

Различия аэродинамических свойств разделяемых компонентов явились основой для создания ботвоотделяющих рабочих органов пневматического типа.

Ботвоотделение на решётчатой поверхности основано на разделении компонентов по размерам, в частности для ботвы, комков почвы и камней по длине. Если массу комков почвы, клубней и ботвы поместить на движущуюся поверхность с просветами несколько большими, чем размеры клубней и комков, то клубни и комки почвы провалятся, а стебли ботвы задержатся на поверхности. К таким рабочим органам относится прутковый транспортёр с большими просветами, грохоты с большими просветами между тростями, барабан с большими просветами между расположенными внутри прутками и др.. Эти рабочие органы могут выполнять процесс только при хорошо рассредоточенной массе без наличия клубней, прочно удерживаемых на столонах.

Ботвоудаляющие рабочие органы, работающие по принципу отрыва клубней, выполняют эту операцию главным образом протаскиванием массы стеблей ботвы с клубнями через щель, размеры которой меньше размеров клубней. Различаются эти рабочие органы в зависимости от того, как создаётся усилие протаскивания. Для этой цели используются пара вращающихся навстречу друг другу вальцов, горка в сочетании с вальцами, батарея вальцов и др.

На рис.212 представлена схема ботвоудаляющего устройства транспортёрного типа, в котором предусмотрено разобщение операций ботвоотделения. Устройство состоит из ботвоотводящего разреженного транспортёра 1, прут-

кового элеватора 2, прижим-

Рис.212. Ботвоудаляющее устройство

транспортёрного типа.

ного транспортёра 3, клубнеочёсывающего валика 4 и компенсационных пружин 5. Работает устройство следующим образом. Ботва. Клубни и почва подаются на транспортёр 1, на которм происходит расслаивание массы – клубни и почва просыпаются вниз на прутковый элеватор 2, а ботва с удерживающимися на столонах клубнях зависает на прутках. Затем ботва прижимается к разреженному транспортёру прижимным прорезиненным транспортёром 3 и в таком состоянии продвигается к неподвижному очёсывающему валику 4. Здесь клубни очёсываются, а ботва выносится из машины.

4. 6. 2. 1.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ

БОТВОУДАЛЯЮЩЕГО АППАРАТА ТРАНСПОРТЁРНОГО ТИПА

Для растаскивания и лучшего расслаивания поступающей на ботвоудаляющий аппарат массы скорость  Vт транспортёра 1 (рис.212) должна быть больше скорости  Vпит, с которой масса поступает на этот транспортёр. Обычно скорость  Vпит=1,2…1,3 м/с в зависимости от того, где располагаются питающие рабочие органы, в начале или в конце технологического процесса. Максимальная скорость транспортёра 1 ограничивается допустимой скоростью  Vповр, при которой возможно повреждение клубней при ударе ( при встрече с очистительными вальцами). Эта скорость определяется следующим образом. Экспериментально установлено, что наименьшие повреждения клубни имеют при сбрасывании их с высоты  h≤2м. Тогда

Рис.213. Схема сил, действующих на клу-

бень при встрече его с вальцами.

Vповр=2g⋅h=2⋅9,81⋅0,2≈2мс.

Таким образом,

1,2...1,3мс<Vт<2мс.                         (344)

Процесс очёсывания ботвы можно разделить на две фазы. Первая – отрыв клубней от столонов и отжимание их вниз в зазор между прутьями транспортёра, а также выжимание вниз свободных клубней, находящихся в слое ботвы. Вторая фаза – очёсывание клубней, висящих на столонах ботвы.

Рассмотрим первую фазу (рис.213). Составим уравнения равновесия клубня в момент встречи его с вальцами.                          ΣX=N⋅sinα+N1⋅sinα1−F⋅cosα−F1⋅cosα1=0;ΣY=N⋅cosα−N1⋅cosα1+F⋅sinα−F1⋅sinα1=0;                 (345)

Имеем в виду, что

F=f⋅N=N⋅tgϕ;          F1=f1⋅N1=N1⋅tgϕ1;

l1=R+R1+hmin⋅sinα1=A⋅sinα1;l2=R+R1+hmin⋅cosα1−R1=A⋅cosα1−R1.

Здесь  f  и  f1 – коэффициенты трения, а  ϕ  и  ϕ1−углы трения.

Поэтому после соответствующих преобразований система уравнений (345) примет вид:

N⋅sinα−cosα⋅tgϕ=−N1⋅sinα1−cosα1⋅tgϕ1;N⋅cosα+sinα⋅tgϕ=N1⋅cosα1+sinα1⋅tgϕ1;               (346)

Поделим почленно первое уравнение системы (346) на второе уравнение. Тогда

sinα−cosα⋅tgϕcosα+sinα⋅tgϕ=−sinα1−cosα1⋅tgϕ1cosα1+sinα1⋅tgϕ1.

Так как

sinα−cosα⋅tgϕ=sinα−ϕcosϕ;     sinα1−cosα1⋅tgϕ1=sinα1−ϕ1cosϕ1;

cosα+sinα⋅tgϕ=cosα−ϕcosϕ;     cosα1+sinα1⋅tgϕ1=cosα1−ϕ1cosϕ1,

то

tgα−ϕ=−tgα1−ϕ1,     или     α+α1=ϕ+ϕ1.

Для того, чтобы клубни не захватывались вальцами, необходимо соблюдение условия

α+α1>ϕ+ϕ1.                                 (347)

Это условие отрыва клубней от ботвы двумя вальцами справедливо и для работы рабочего органа, где нижний валец представлен двумя боковыми поддерживающими роликами, и для цепи транспортёра с разреженными прутками, когда клубень в момент отрыва имеет контакт с верхним вальцом и прутком транспортёра. При этом оторванный клубень отжимается верхним вальцом вниз в зазор, так как из-под него уходит подпор в виде прутка. Так же отжимается и свободный клубень, находящийся в толще ботвы.

Величина зазора  hmin  при установившемся рабочем процессе может быть определена из условия максимальной секундной производительности

Qmax=γ⋅b⋅Vт⋅hmin,

где    γ−объёмный вес ботвы  γ=135кгм3;

b – ширина вальца (транспортёра);

Vm – окружная скорость вальца (транспортёра).

Тогда

hmin=Qmaxγ⋅b⋅Vm.                                   (348)

Максимальная секундная производительность ботвоудаляющего аппарата  Qmax  может быть определена на основании максимальной производительности комбайна  Q1=0,4 га/ч  и максимальной урожайности ботвы      q=20 т/га, т. е.

Qmax=0,278⋅Q1⋅q=2,224кгс.

На основании третьего уравнения системы (346) мы можем установить соотношение между нормальными силами  N  и  N1, действующими со стороны вальцов на клубень

N1=N⋅R⋅tgϕ⋅cosϕ1A⋅sinα1+ϕ1−R1⋅sinϕ1.               (349)

Установим соотношение между диаметрами вальцов и поддерживающих роликов на основании схемы (рис.213).

D+D12+hmin=D+d2⋅cosα+D1+d2⋅cosα1,

где    D – диаметр ведомого вальца с учётом толщины прижимающего полот-

на;

D1 – диаметр роликов, поддерживающих цепь транспортёра с широки-

ми просветами между прутками;

d – приведённый диаметр клубня.

После соответствующих преобразований получим

D⋅1−cosα+D1⋅1−cosα1−d⋅cosα+cosα1+2hmin=0.     (350)

При взаимодействии вальца и поддерживающего ролика транспортёра с клубнем происходит процесс, аналогичный взаимодействию двух вальцов одинакового диаметра  D = D1  и  α=α1>ϕ+ϕ12. Тогда на основании зависимости (9)

D≤d⋅cosϕ+ϕ12−hmin1−cosϕ+ϕ12.                        (351)

Здесь  ϕ=43о−угол трения клубня по резине;  ϕ1=25о−угол трения клубня по стали.

4. 7.  КОМКОРАЗРУШАЮЩИЕ  РАБОЧИЕ  ОРГАНЫ

На суглинистых почвах при пониженной влажности подкопанный почвенный пласт распадается на комки, часть из которых имеет размеры, одинаковые с размерами клубней. Такие комки не могут быть отделены от клубней просеиванием на грохотах и элеваторах. Поэтому комки необходимо разрушать.

В картофелеуборочных машинах применяются рабочие органы, использующих три основных принципа разрушения комков: предварительное разрушение комков в грядках, разрушение комков сжатием внутри комбайна, разрушение комков ударным воздействием.

Рабочие органы первого и второго типа могут быть объединены в одну группу, так как и те и другие используют статический способ разрушения комков. В первом случае воздействие осуществляется на весь пласт, а во втором случае – на тонкий почвенный слой или на каждый комок в отдельности.

;Рис.214. Типы катков для разрушения

комков в грядках:

а) вогнутый; б) из двух усечён-

ных конусов; в) прутковый;

г) спрессовывающие.

Для разрушения комков в грядках

применяются катки различных типов

(рис.214), которые, как правило, выполняют роль копирующего устройства, обеспечивая заданную глубину подкапывания пласта. Прокатываясь по грядкам, катки разрушают поверхностную корку, образующуюся на суглинистых и глинистых почвах при пониженной влажности. Однако катки эффективны не во всех случаях. На тяжёлых суглинистых почвах при повышенной влажности они оказывают на пласт обратное воздействие, уплотняя почву.

Катки (рис.215, а) для разрушения пласта перед подкапыванием могут иметь ребристую или гладкую поверхность, а также могут изготавливаться из прутков. Нагрузка  G  каждого катка на почву устанавливается в пределах 300…600 кг. При меньших нагрузках снижается интенсивность разрушения комков, а при больших происходит повреждение клубней, расположенных в верхнем слое грядки.

Регулировка глубины хода осуществляется с помощью винтового механизма в

Рис.215.Устройства для разрушения комков:

а) катки; б) пневматические баллоны.

вертикальном направлении.

Каток обычно представляет собой два полых усечённых конуса, сваренных по малому диаметру.

Для разрушения почвенных комков в отечественных картофелеуборочных комбайнах применяются пневматические баллоны (рис.215, б), расположенные над транспортёром, и спаренные пневматические баллоны (вальцы) между которыми пропускается масса комков и клубней.

Пневматический баллон состоит из вала, металлических дисков, резиновой надувной камеры и цилиндрической прорезиненной покрышки. Давление в баллонах регулируется в пределах 0,1…0,2 ат.

В устройствах, где пневматические баллоны располагаются над ленточным прорезиненным транспортёром, просвет между баллонами и лентой транспортёра регулируется винтовым механизмом.

Для разрушения комков внутри комбайна применяются также вальцы (рис.216). Степень разрушения почвы в этом случае зависит от величины сжимающего усилия. Необходимая сила сжатия в конкретных почвенных условиях пропорциональна величине относительной деформации пласта

ε=hminhн,

где    hmin – минимальный зазор между

вальцами;

hн – толщина подкапываемого

пласта.

Рис.216. Схема деформации слоя почвы

между двумя вальцами.

Оптимальное значение величины относительного сжатия находится в пределах  ε=0,84...0,92.

Рассмотрим сжатие (прокатку) подкопанного пласта двумя вальцами с одинаковыми геометрическими и кинематическими параметрами (рис.216).

Условием прокатки, т. е. когда почвенная масса будет проходить в минимальный зазор  hmin  между вальцами, будет

F⋅sinαн>N⋅cosαн,

где    αн−начальный угол захвата почвенной частицы вальцами.

Имея в виду, что

F=f⋅N=N⋅tgϕ,

где    f – коэффициент трения почвы по материалу вальца, а  ϕ−угол трения, получим

N⋅sinαн⋅tgϕ>N⋅cosαн;     tgϕ>ctgαн,     или

ϕ>π2−αн.                                   (352)

На основании зависимости (352)

cosπ2−αн≥cosϕ,   или   R−hн−hmin2R≥11+tg2ϕ,

откуда

R≥hн−hmin2⋅1−11+tg2ϕ.

Так как  hmin=ε⋅hн, то диаметр вальцов может быть определён как

D=2R≥hн⋅1−ε1−11+tg2ϕ.                         (353)

Если принять минимальное значение  ε=0,75 и среднее значение          f =0,5, то  D>2,4hн.

В случае установки вальцов сразу за лемехом, когда толщина подкапываемого слоя почвы  hн = 200 мм, то диаметр вальцов должен быть не менее  500 мм. Такой вариант конструкции рабочего органа является невыполнимым, так как невоз

можно вписать нижний валец

Рис.217. Схема деформации слоя почвы вальцом

и ленточным транспортёром.

диаметром 500 мм сразу же после подкапывающих органов. Вальцы целесообразно устанавливать за основным сепарирующим рабочим органом и передавать к ним  остаток неотсепарированной почвы. В этом случае диаметр вальцов может быть значительно уменьшен.

Рассмотрим работу устройства для разрушения комков почвы, состоящее из вальца и ленточного транспортёра (рис.217). Условием прокатки почвенного слоя в данном случае будет

Fв⋅sinαн+Fл>Nвcosαн,                   (354)

где

Fв=fв⋅Nв;          Fл=fл⋅Nл=fл⋅Nв⋅sinαн.

После соответствующих преобразований выражение (354), принимая значения коэффициентов трения почвы о материал вальца и о материал ленты транспортёра равными, т. е.  fв = fл = f, получим

2f≥tgπ2−αн,

или

2tgϕ≥tgπ2−αн.                           (355)

Из выражения (355) следует, что

2ϕ≥π2−αн,                                  (356)

а следовательно,

cosπ2−αн≥2ϕ,     или     R−hн−hminR≥cos2ϕ.

Откуда после соответствующих преобразований получим

R≥hн−hmin1−cos2ϕ=hн−hmin2sin2ϕ.

Тогда

D≥hн−hmin⋅1+tg2ϕtg2ϕ=hн−hmin⋅1+1f2,

или окончательно

D≥hн⋅1+1−εf2−ε.                                (357)

Принимая предыдущие условия работы, на основании выражения (357) имеем

D≥1,25hн.                                    (358)

Для динамического рыхления пласта применяются швыряльные роторы, расположенные над лемехом, лопастные барабаны и битеры, устанавливаемые между лемехом и основным элеватором или между двумя элеваторами, а также различные типы ворошилок.

На некоторых картофелеуборочных машинах используются устройства для рыхле-

ния подкапываемого пласта

Рис.218. Устройство для рыхления и дробления

пласта на решётах качающегося грохота.

почвы с применением ворошилок, установленным над первым грохотом или основным элеватором. Они обеспечивают некоторое рыхление и равномерное распределение подкапываемой массы по ширине грохота.

На рис 218, а  представлен вариант такого устройства, а на рис.218, б  - механизм, приводящий в движение ворошилку.

Устройство включает передний 2 и задний 1 грохоты и ворошилки 4. На передней части грохота по всей ширине расположен лемех 3. Каждый грохот при помощи четырёх шарнирных подвесок 9 подвешен к раме машины. Грохоты приводятся в колебательное движение шатуном 10 от эксцентрикового вала 11. Ворошилки 4 состоят из водил 7, держателей 6 пальцев и пальцев 5. Последние при помощи механизма 8 получают поперечные колебательные движения к направлению движения машины.

Механизм 8 включает косую втулку 13; стопорные втулки 15; качающуюся шайбу 16, смонтированную с помощью двухрядного подшипника 14, установленного на косой втулке 13; водило 17 и рамку 18 управления водилом 17. Эта рамка снабжена направляющими планками 19 и 20, которые через ролик 21 управляют водилом. Механизм приводится в движение приводным валом 12.

Механизм 8 работает следующим образом. При вращении вала 12 вместе с ним вращается косая втулка 13, качающаяся шайба 16 не может вращаться с ней, так как ролик 21 и планки 19 и 20 допускают движение шайбы 16 только вдоль вала 12. Вследствие этого при каждом обороте вала 12 шайба 16 качается в поперечном направлении к движению машины, а вместе с ней качается и водило с ворошилками. При этом каждый палец движется вместе с водилом относительно его оси. Вследствие этого повышается эффект рыхления и дробления подкопанного пласта и обеспечивается равномерное распределение подкопанной массы по ширине переднего грохота картофелеуборочной машины.

4. 8.  СЕПАРИРУЮЩИЕ  РАБОЧИЕ  ОРГАНЫ

Все сепарирующие рабочие органы делятся на три группы:

1.Устройства для отделения клубней от сухой, мелкой, сыпучей почвы, работающие, как правило, по принципу просеивания почвы через решёта, сита и другие элементы.

2.Устройства для отделения клубней от прочных почвенных комков, близким им по размерам. Принципы действия этих рабочих органов весьма различны и многообразны.

3,Устройства для отделения влажной (пластичной) почвы.

4. 8. 1.  РАБОЧИЕ  ОРГАНЫ  ПРОСЕИВАЮЩЕГО  ТИПА

К этим рабочим органам предъявляются следующие требования: высокая производительность, высокая полнота отделения почвы (70…80%), минимальные потери и повреждения клубней (2…3%), отсутствие залипаемости и забиваемости при работе на влажных и засорённых растительностью почвах.

Рис.219. Рабочие органы просеивающего типа.

В картофелекопателях и комбайнах применяются рабочие органы различного типа (рис.219). Основными типами являются грохоты с колебательным движением решёт (рис.219, а), прутковые элеваторы (рис.219, б), барабанные (рис.219, в) и валковые (кулачковые) (рис.219, г) грохоты.

Скребковый транспортёр с колосниковой решёткой (рис.219, д) осуществляет одновременно подъём массы вверх.

На некоторых комбайнах в качестве основного сепарирующего органа применяется плоское круглое решето (рис.219, е).

Прутково – клавишный сепаратор (рис.219, ж) состоит из двух секций прутковых клавиш, наклонённых под углом к горизонту. При вращении коленчатых валов картофель передаётся по перепадам вверх на переборочный стол.

Винтовые (шнековые) сепараторы (рис.219, з) применяются в основном на свеклоуборочных машинах. Они состоят из одной или нескольких пар винтов, вращающихся в противоположных направлениях. Мелкие примеси просеиваются в зазор между ними, а крупные перемещаются витками вдоль  винтов.

4. 8. 1. 1.  ПРУТКОВЫЕ  ЭЛЕВАТОРЫ

Прутковый элеватор состоит из прутков, соединённых между собой крючками, цепями или резиновыми ремнями и образующих бесконечное решётчатое полотно.

Рис.220. Разновидности прутковых элеваторов картофелеуборочных машин.

На рис.220 приведены основные разновидности прутковых элеваторов.

Для интенсификации просеивания почвы рабочая ветвь пруткового элеватора встряхивается. Встряхивание осуществляется эллиптическими звёздочками, находящимися в зацепление с цепью элеватора. Имеются конструкции механизмов встряхивателей, обеспечивающих число колебаний ветви элеватора, не зависящее от её скорости. Такие встряхиватели имеют самостоятельный привод (рис.220, в).

Наиболее прост по конструкции элеватор с одной парой эллиптических встряхивателей (рис.220, а). На рис.220, б  представлена схема элеватора с двумя парами встряхивателей.

Элеватор состоит из полотна 1, встряхивателей 2, ведущего вала 3 с ведущими звёздочками, поддерживающих роликов 4, переднего ролика 5, боковин и рамы. В двухрядных машинах устанавливается как один общий элеватор на два ряда, так и отдельно на каждый ряд. Используются прутки трёх типов: прямые, выгнутые вниз и выгнутые вверх.. При сборке прутки чередуются: за прутками, выгнутыми вверх, располагаются прутки, выгнутые вниз, благодаря чему образуется ячеистая (уступами) поверхность, которая позволяет устанавливать элеватор в машине с большим наклоном.

Для подъёма массы при углах наклона полотна 40…500 в элеваторах применяют поддерживающие лопасти 7 (рис.220, г) или поддерживающий транспортёр 8 (рис.220, д).

4. 8. 1. 1. 1.  ЭЛЕВАТОРЫ  С  ЭЛЛИПТИЧЕСКИМИ  ВСТРЯХИВАТЕЛЯМИ

Характер встряхиваний полотна определяется размерами и формой встряхивающих звёздочек. Встряхивающие звёздочки могут быть двухрожковыми, трёхрожковыми и эллиптическими (рис.221). Звёздочки первого и второго типа по характеру воздействия относятся к ударным. Они периодически выходят из зацепления с полотном, а затем вновь входят в зацепление. Нормальные составляющие скорости и ускорения полотна при этом резко возрастают. Эллиптические встряхиватели плавно осуществляют колебания полотна. Поэтому они нашли наиболее широкое применение.

Встряхиватель любой формы имеет переменный радиус точки, находящейся в зацеплении с полотном элеватора, и поэтому он вращается с переменной угловой скоростью. Из схемы, представленной на рис.222, следует, что число оборотов встряхивателя зависит от линейной скорости полотна элеватора  Vэ и периметра  L начальной кривой встряхивающей звёздочки.

Частота встряхиваний полотна может быть опре-

Рис. 221. Встряхивающие

звёздочки.

делена как

υ=60Т=60⋅2VэL=120⋅VэLмин−1.                (359)

При этом имеем в виду, что  T=VэL−число оборотов звёздочки в секунду и что за один оборот звёздочки происходит два встряхивания.

Периметр эллиптической звёздочки с большой осью  2а и малой  2b начального эллипса определяется следующим образом

L=π⋅1,5⋅a+b−a⋅b.

Рис.222. Схема для определения кинематических

параметров встряхиваний полотна эллипти

ческим встряхивателем.

встряхивателем.

Для упрощения теоретических рассуждений будем считать, что элеватор расположен горизонтально. Очевидно, что полученные для этого положения элеватора зависимости могут быть применены и при наклонном положении элеватора. Принимаем две системы координат: неподвижную с осями ξ  и  η, направленными по горизонтали и вертикали, и подвижную с осями  X  и  Y, направленным по главным осям эллипса.

Обозначим точку касания полотна элеватора с эллипсом через  А с координатами в подвижной системе  xa  и  ya; точку пересечения полотна с осью η−через  В, а её ординату в системе координат  ηξ обозначим через  h. Для определения скорости и ускорения точки  В  необходимо найти уравнение, выражающее зависимость изменения величины  h  от времени  t. Обозначим угол поворота встряхивающей звёздочки через  ϕ, а угол между осью  η и радиусом-вектором  ρ, проведенным из начала координат в точку касания  А, через  ψ. Из треугольника  ОАВ  следует

h=ρ⋅cosψ.                                  (360 )

Абсолютная скорость точки  А  равна

VA=ρ⋅dϕdt.                                    (361)

Проекция этой скорости на плоскость полотна равна линейной скорости элеватора, т. е.

VA⋅cosψ=ρ⋅dϕdt⋅cosψ=Vэ.

Имея в виду выражение (360), получим  Vэ=h⋅dϕdt,  откуда

dϕdt=Vэh.                                       (362)

Скорость точки  В  равна

dhdt=dhdϕ⋅dϕdt,

или, имея в виду выражение (362), получим

dhdt=dhdϕ⋅Vэh.                                   (363)

Найдём уравнение  направления плоскости полотна элеватора. Это будет уравнение прямой, касательной к эллипсу в точке  А и перпендикулярной к оси  η.

y−yA=−x−xA⋅ctgϕ.                          (364)

Уравнение касательной к эллипсу в точке с координатами  xA  и  yA

x⋅xAa2+y⋅yAb2=1,

откуда

y=a2yA−a2b2⋅xAyA⋅x.                                   (365)

Решая совместно уравнения (364) и (365), получим

a2yA−a2b2⋅xAyA⋅x−yA=xA⋅ctgϕ−x⋅ctgϕ.

После соответствующих преобразований

x⋅ctgϕ−a2b2⋅xAyA+a2yA−yA−xA⋅ctgϕ=0.

Следовательно,

a2b2⋅xAyA=ctgϕ;                                  (366)

и

a2yA=yA+xA⋅ctgϕ.                                   (367)

Выразим координаты  xA  и  yA  через полуоси эллипса и угол  ϕ  поворота эллипса.

Из выражения (366) следует

xA=yA⋅b2a2⋅ctgϕ.                                (368)

Подставляя это значение  xA в выражение (367) после соответствующих преобразований получим

yA=a1+b2a2⋅ctg2ϕ.                              (369)

После подстановки в выражение (368) значения  yA  из зависимости (369) имеем

xA=b2⋅ctgϕa⋅1+b2a2⋅ctg2ϕ.                          (370)

Величина  h в зависимости от координат точки касания  А  в подвижной системе (xA; yA) и угла поворота  ϕ подвижной системы координат  XY  относительно неподвижной системы  ηξ равна (рис.219)

h=yA⋅sinϕ+xA⋅cosϕ.                         (371)

Тогда с учётом выражений  (369) и (370)

h=a⋅sinϕ1+b2a2⋅ctg2ϕ+b2⋅ctgϕ⋅cosϕ1+b2a2⋅ctg2ϕ.

Обозначим  ba=k и проведём соответствующие преобразования

h=a2⋅sin2ϕ+b2⋅cos2ϕa⋅sinϕ⋅1+k2⋅ctg2ϕ=a2⋅sin2ϕ+k2cos2ϕa⋅sin2ϕ+k2⋅cos2ϕ=

=a⋅sin2ϕ+k2⋅cos2ϕ=a⋅sin2ϕ+k2⋅1−sin2ϕ.

Тогда окончательно

h=k2+1−k2⋅sin2ϕ.                          (372)

Продифференцировав выражение (372) по времени, на основании зависимости (363) получим нормальную составляющую скорости элеватора

dhdt=Vэ⋅1−k2⋅sinϕ⋅cosϕk2+1−k2⋅sin2ϕ.                     (373)

Второе дифференцирование выражения (372) даёт нам величину нормального ускорения полотна элеватора

d2hdt2=Vэ2a⋅1−k2⋅k2−1+k2⋅sin2ϕk2+1−k2⋅sin2ϕ52.           (374)

Для того чтобы определить величину угла поворота встряхивающей звёздочки, при котором нормальная составляющая скорости полотна буде максимальной, необходимо приравнять вторую производную, т. е. ускорение, нулю. Тогда

sinϕ1max=k⋅11+k2.

Из этого выражения следует, что угол поворота звёздочки, соответствующий максимальной нормальной составляющей скорости элеватора, зависит только от соотношения полуосей звёздочек и не зависит от их абсолютных размеров.

Как видно из выражения (374), нормальное ускорение полотна также зависит от угла  ϕ  поворота звёздочки. Следовательно, и сила инерции  Iη в этом направлении также зависит от угла  ϕ  и имеет максимальное значение при  ϕ=π2. Этому моменту соответствует ускорение

jηmax=−Vэ2⋅1−k2a.

Для того чтобы осуществить интенсивное подбрасывание материала, вертикальная составляющая ускорения полотна элеватора при подъёме должна быть больше ускорения силы тяжести, т. е.

Vэ2⋅1−k2a≥g.

Из этого неравенства определяется минимальная скорость элеватора, при которой обеспечивается подбрасывание пласта эллиптической звёздочкой

Vэmin=g⋅a1−k2.                                 (375)

Для того чтобы определить оптимальные значения функции ускорения, необходимо взять третью производную. Для упрощения вычислений и анализа обозначим числитель второй производной  Ωϕ, а знаменатель  Θϕ:

d2hdt2=Vэ2а⋅1−k2⋅ΩϕΘϕ.

Тогда

d2hdt2≈Θϕ⋅dΩϕdϕ−Ωϕ⋅dΘϕdϕΘ2ϕ.                   (376)

Проанализируем выражение (376). Так как  dΩϕdϕ≈cosϕ⋅sinϕ  и  dΘϕdϕ≈sinϕ⋅cosϕ, то экстремальные значения функции будут через ϕ≈π2, когда оба члена  в числителе равны нулю. Кроме того, экстремальные значения могут быть, когда разность в числителе равна нулю, но сами члены  Θϕ⋅dΩϕdϕ  и  Ωϕ⋅dΘϕdϕ  не равны нулю.

Для того чтобы определить, при каких углах  ϕ  ускорение будет максимальным, возьмём третью производную и проанализируем разность в числителе:

k2+1−k2⋅sin2ϕ52⋅−2⋅1+k2⋅sinϕ⋅cosϕ−

−k2−1+k2⋅sin2ϕ⋅52⋅k2+1−k4⋅sin2ϕ32⋅2⋅1−k2⋅sinϕ⋅cosϕ.

Приравняв нулю и упростив выражение разности, имеем

k2⋅1+k2+52⋅k2⋅1−k2+1−k4−521−k4⋅sin2ϕ=0.

Из этого выражения определим зависимость угла  ϕ2maxповорота встряхивающей звёздочки, при котором ускорение полотна элеватора достигает экстремального значения, от её параметров (величин полуосей  а и  b)

sin2ϕ2max=k23⋅7−3k21−k4.                         (377)

Так как  sin2ϕ не может быть больше единицы, то не при любых значениях  k  существует дополнительный экстремум (кроме  ϕ=0 и  ϕ=π2). Для нахождения граничного значения отношения полуосей эллипса  k=ba приравниваем уравнение (377) единице и получаем

k=37=0,65.

Если отношение полуосей  k>0,65, то дополнительного экстремума не будет и характер встряхивания полотна резко изменится.

На рис.223 представлены графики нормальных перемещений, скоростей и ускорений полотна элеватора в функции углов поворота  ϕ  при постоянном коэффициенте  k = 0,65, но при разных размерах полуосей и при разных скоростях полотна элеватора.

Рис.223. Графики нормальных перемещений, скоростей и ускорений

полотна элеватора в функции угла поворота эллиптическо-

го встряхивателя при k=0,65.

При  k≤0,65 графики перемещений, скоростей и ускорений носят плавный характер, который не изменяется при увеличении скорости или размеров встряхивающей звёздочки. Размеры встряхивателя также не влияют на абсолютные значения нормальной составляющей скорости полотна, которая зависит в этом случае только от линейной скорости полотна элеватора. Ускорение пропорционально линейной скорости полотна, но уменьшается при увеличении размера встряхивателя.

Рис.224. Графики нормальных перемещений, скоростей и ускорений

полотна элеватора при различны значениях коэффициента k.

Таким образом, более эффективно работают встряхиватели меньших размеров. Они обеспечивают более высокую частоту встряхивания. Графики ускорений пересекают ось абсцисс при  ϕ=32о50' и при  ϕ=147о10' и приближаются к максимальной величине. Поэтому при обычных скоростях элеватора порядка 1,5 м/с отрыв материала должен происходить при  ϕ=45...50о. Нормальная составляющая скорости при таких углах сохраняет почти максимальное значение порядка  0,5…0,6 м/с.

Рис.225. Графики нормальных перемещений, скоростей и ускорений

полотна элеватора в функйии времени при k=0,65 и V=1,5м/с.

На рис.224 приведены графики нормальных перемещений, скоростей и ускорений полотна элеватора при различных значениях коэффициента  k. С уменьшением  k резко растёт максимальное положительное ускорение, а при отрицательных ускорениях появляется дополнительный экстремум в зоне  30…40о. При очень большом  k зона максимального ускорения приближается к  ϕ=90о, когда нормальная скорость близка к нулю и, следовательно, существенного подбрасывания материала практически не будет. Таким образом, коэффициент  k наиболее целесообразно принимать в пределах 0,6…0,7.

Полученные уравнения перемещения, скорости и ускорения полотна являются функциями угла поворота  ϕ звёздочки. Получить эти уравнения в функции времени  t  довольно сложно. Но в случае необходимости эти зависимости легко могут быть получены графическим путём.

Для сопоставления функций рассматриваемых величин от ϕ и от t  в качестве примера для звёздочек  1 и 5 на рис.225 приведены эти зависимости в функции  t.

Звёздочки 1 и 5 характерны тем, что при одинаковом соотношении полуосей  k  они имеют различные абсолютные значения  а  и  b, подобранные таким образом, что периметр  L звёздочки 5 в два раза больше периметра звёздочки 1. Графики наглядно показывают влияние размеров звёздочки на характер колебаний полотна, так как увеличение размера вызывает увеличение времени колебания. Несмотря на то, что размах колебаний полотна большой звёздочки увеличился, нормальные составляющие скорости движения полотна остались неизменными, а ускорение у меньшей звёздочки даже возросло.

4. 8 .1. 1. 2.  ЭЛЕВАТОРЫ  С  РЫЧАЖНО-РОЛИКОВЫМИ                           ВСТРЯХИВАТЕЛЯМИ

Рис.226. Схема механизма рычажно-роликового встряхивателя.

Преимущество рычажно-роликовых встряхивателей (рис.226) с принудительным приводом перед эллиптическими звёздочками заключается в том, что интенсивность встряхивания не зависит от скорости полотна и её можно регулировать, изменяя амплитуду и частоту колебаний. Такой встряхиватель осуществляет колебания полотна 1 посредством роликов 2, закреплённых на концах двухплечего рычага и приводимых в движение шатуном 3. Для возможности регулирования амплитуды кривошип выполнен состоящим из диска 4 и планки 5. Меньшие значения радиуса кривошипа устанавливаются при работе на лёгких сыпучих почвах, большие – на тяжёлых почвах повышенной связности.

Рис.227. Схема для определения кине-

матических параметров рычаж-

но-роликового встряхивателя.

Частота вращения кривошипа определяется из условия обеспечения отрыва частиц от полотна элеватора. Будем полагать, что полотно элеватора приподнимается роликом встряхивателя с сохранением параллельности, т. е.  без изменения угла наклона к горизонту  α (рис.227). Таким образом, условие отрыва частицы от полотна элеватора может быть записано следующим образом

Iп≥mg⋅cosα.                                (378)

Составляющая силы инерции  Iп может быть  определена как

Iп=m⋅ω2⋅sinω⋅t⋅R1R⋅cosε.

Так как амплитуда колебаний, определяемая углом  ε, невелика (εmax≤10o), то косинус этого угла близок к единице и его можно не учитывать. Тогда

ω2⋅r⋅sinω⋅t⋅R1R≥g⋅cosα.

Обозначим  RR1=λ. Тогда угловая скорость кривошипа  ω  может быть определена как

ω≥g⋅cosαr⋅sinω⋅t⋅λ.                              (379)

Число оборотов кривошипа в минуту будет

n≥30cosαr⋅sinω⋅t⋅λ.                              (380)

4. 8. 1 . 1. 3.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ОСНОВНЫХ  ПАРАМЕТРОВ

ПРУТКОВЫХ  ЭЛЕВАТОРОВ

Конструктивные параметры сепарирующего пруткового элеватора, определяющие качество и производительность его работы, зависят от места использования его в схеме комбайна.

Для  элеватора с эллиптическим встряхивателем этими параметрами являются скорость полотна  Vэ, угол наклона ведущей ветви к горизонтали α, длина ведущей ветви элеватора  Lэ, ширина полотна  В, величина просвета между прутками  S, а также размеры полуосей начального эллипса встряхивающей звёздочки (рис.225).

Для элеватора с принудительным встряхивателем колебания полотна определяются числом оборотов  n  и радиусом кривошипа  r  механизма встряхивателя и соотношением плеч рычагов  λ.

При установлении скорости полотна основного элеватора, расположенного непосредственно за лемехом, необходимо создать условия для растягивания и рыхления почвенного пласта.

Рис.228. Схема к определению

параметров элеватора.

Удельная производительность сепарирования, т. е. количество материала, просеиваемое через 1 м2 сепарирующей поверхности за 1 с, зависит в первую очередь от разрыхлённости почвы. Прутковый элеватор в результате фрезерующего действия прутков при повороте полотна вокруг ролика со стороны лемеха крошит и измельчает почвенный пласт. Это действие может быть значительно усилено путём увеличения скорости элеватора, которая должна в 2…3 раза превышать скорость агрегата. Это способствует растаскиванию массы грядки. Так как привод встряхивающих звёздочек в элеваторе с эллиптическим встряхивателем осуществляется от полотна, то увеличение скорости элеватора усиливает встряхивающее действие.

Однако при увеличении скорости элеватора увеличивается и число оборотов встряхивающих звёздочек и повышается ускорение полотна элеватора в месте соприкосновения с роликом, Это может привести к уменьшению давления на опоры и проскакиванию полотна элеватора по встряхивающим звёздочкам. Кроме того, высокая линейная скорость элеватора после отсева основной массы почвы приведёт к сильным повреждениям клубней. Поэтому рабочую длину скоростных прутковых элеваторов при скорости полотна      Vэ =2…3 м/с  нельзя устанавливать более  1,2 м. Но элеватор такой длины не обеспечивает высоты подъёма, необходимой для компоновки следующих рабочих органов комбайна. Установка же второго (каскадного) элеватора усложняет конструкцию. Поэтому в комбайнах длина основного элеватора принимается порядка  2 м  при скорости полотна  1.5…2.0 м/с.

Встряхивания полотна целесообразно осуществлять механизмом, имеющим возможность регулировать интенсивность колебаний. Это позволяет уменьшать или полностью выключать действие встряхивателей при работе картофелеуборочного комбайна на хорошо просеиваемой почве.

Так как влияние числа оборотов  n  и радиуса кривошипа  r на процесс сепарации и повреждаемость клубней, то для упрощения конструкции можно допускать регулирование только одного из этих параметров, например, радиус кривошипа при постоянной частоте колебаний.

Минимальный радиус кривошипа для обеспечения подбрасывания определяется на основании зависимости (380) следующим образом

rmin≥900⋅cosαn2⋅k⋅λ,                            (381)

где    k – коэффициент, учитывающий свободные колебания полотна. (При

свободном провисании полотна  k = 2…2,5; при сильно натянутом

полотне  k = 1…1,2).

Угол наклона рабочей ветви пруткового элеватора должен быть таким, при котором не происходит сползание массы с элеватора. Если элеватор расположен вначале технологической схемы машины, то должно соблюдаться условие  α<ϕп, где  ϕп−угол трения почвы о металл.

Если элеватор расположен в середине схемы машины, т. е.  на его рабочей поверхности находятся клубни и комки почвы, то должно быть соблюдено условие  α<ϕк, где  ϕк−угол трения качения клубней по поверхности элеватора.

В первом случае  α=20...22о, а во втором  α=10...15о.

Прутковые элеваторы работают в образивной среде – почве. Поэтому необходимо создавать такие конструкции элеваторов, которые обеспечат долговечную и надёжную работу. Основные типы элеваторных полотен показаны на рис.226.Наиболее распространенным и простейшим по конструкции по

Рис.229. Типы полотен элеуваторов:

а) крючковое; б) на втулочных цепях с замком; в) на стандартных втолоч-

но-роликовых цепях; г) на втулочных цепях с пластинами; д) на ролико-

вых цепях; е) на роликовых цепях с составными прутками; ж) на втулоч-

но-роликовых цепях с усиленной пластиной; з) на втулочных цепях с уп-

лотнителями; и) на втулочных цепяхс фланцевым креплением прутков;

к) на плоских ремнях; л) на зубчатых ремнях; 1-звено крючковогог полот-

на; 2-литое звено цепи; 3-рамка; 4-замок цепи; 5-скоба; 6-ролик цепи;

7- пластинчатое звено цепи; 8-пластина цепи; 9-пруток; 10-фиксатор прут-

ка; 11-штампованное звено цепи; 12-внутренняя связь; 13-распорное коль-

цо; 14-втулка; 15-внутренняя пластина цепи; 16-сальник; 17-резиновая

трубка; 18-резиновая лента; 19-зубчатая лента.

лотном является крючковое (рис.229, а). Крючки и звёздочки не требуют механической обработки. Концы прутков элеватора загнуты, образуя крючки, которыми прутки соединяются между собой, образуя бесконечное полотно.

Плотно элеватора, собранное из литых втулочных звеньев (рис.229, б), благодаря увеличению площади контакта, имеет более высокую износостойкость.

На рис.229, в  показан прутковый элеватор, изготовленный на базе стандартной роликово – втулочной цепи с шагом 38 мм. Вместо осей в отверстия втулок цепи вставлены концы прутков. Преимуществом такого элеваторного полотна является сравнительно небольшой вес и возможность изготовления его из нормализованных деталей цепей и звёздочек. Однако износостойкость  как и его такая же как и у крючкового элеватора

На рис.229, г  изображён элеватор упрощённой конструкции, собранный из литых втулочных звеньев.

Во втулочно-роликовом элеваторе (рис.229, д) прутки соединены между собой в средней части скобами, а с концов двумя дорожками втулочно-роликовых цепей со штампованными звеньями с шагом 41,3 мм.

Вариант полотна, изображённый на рис.229, е, отличается тем, что с целью повышения износостойкости диаметр и ширина ролика увеличены. Кроме того, для улучшения ремонтопригодности пруток выполнен составным.

Элеваторное полотно (рис.229, ж) является разновидностью конструкции полотна (рис.229, в), в котором для увеличения износостойкости применена специальная пластина с втулкой.

Полотно элеватора (рис.229, з) имеет уплотнения, предотвращающие попадание абразива в места трения.

Полотно элеватора (рис.229, и) имеет фланцевые крепления прутков.

Наибольшую перспективу с точки зрения долговечности имеют элеваторные полотна, смонтированные на зубчатых или гладких прорезиненных ремнях (рис. 229, к и л). В элементах этих конструкций полностью исключёно трение скольжение в шарнирах цепей. Однако интенсивный износ происходит в местах контакта звёздочек с полотном

Сепарирующая способность элеватора зависит не только от кинематических параметров, но и от величины просвета между прутками, диаметра прутков, т. е.  от живого сечения элеватора. При  m  звеньях шаге  t   рабочая длина элеватора равна  m⋅t. Часть этой длины занимают прутки. При длине звеньев  l  живое сечение полотна элеватора равно

η=l⋅m⋅t−l⋅m⋅dl⋅m⋅t100=t−dt⋅100%,              (382)

где    d – диаметр прутка.

4. 8. 2.  КАЧАЮЩИЕСЯ  ГРОХОТЫ

Грохоты картофелеуборочных машин представляют собой наклонную плоскость, шарнирно закреплённую на четырёх подвесках и приводимую в колебательное движение кривошипно-шатунным механизмом. Рабочая поверхность решета состоит из прутков, расположенных вдоль движения сепарируемой массы. В зазоры между прутками просеивается почва.

Основным преимуществом грохотов перед прутковыми элеваторами заключается в более высокой износостойкости и надёжности в работе, особенно н а песчаных и каменистых почвах. Кроме того, грохоты имеют по сравнению с элеваторами повышенную сепарирующую способность. Однако на грохотах повреждение клубней больше, чем на элеваторах.

Рис.230. Разновидности грохотов картофелеуборочных машин.

Разновидности компоновок грохотов картофелеуборочных  машин показаны на рис.230. Грохоты отличаются расположением эксцентрикового вала, подвесок, а также количеством решёт.

Одно решётные грохоты встречаются с расположением эксцентрикового вала под решетом (рис.230, а) и над решетом (рис.230, б).

Имеются также грохоты с нижним расположением подвесок (рис.230,в)  Учитывая высокие динамические нагрузки, возникающие от действия инерционных сил, применяется двух решётный качающийся грохот, в котором инерционные силы решёт взаимно уравновешиваются.

Условиям компоновки в начале технологического процесса наиболее отвечает грохот, у которого эксцентриковый вал вынесен за пределы решета назад (рис.230, г). Однако лучшее уравновешивание грохота достигается при установке вала между решётами (рис.230, д и е).

Воспользуемся теоретическими разработками профессора Б. А. Берга (см. «Теоретические основы работы плоских решёт»).

Критерием оптимальности выбранных параметров является интенсивность сепарации и производительность.

Можно различить следующие скоростные режимы качающегося грохота: тихоходный, полу быстрый (с одной и с двумя паузами), быстроходный режим, быстрый режим с подбрасыванием материала и высокочастотный.

Приведём эти режимы в порядке возрастания нормального ускорения кривошипа.

Тихоходный режим. Движение материала по грохоту одностороннее ( одностороннее скольжение). Нормальное ускорение кривошипа находится в пределах (см. рис.163)

g⋅sinϕ−αcosα+β−ϕ≤ω2⋅r≤g⋅sinα+ϕcosα+β+ϕ.             (383)

Полу быстрый режим. Режим с прямым и обратным скольжением с двумя или с одной паузой. Нормальное ускорение кривошипа в этом режиме

ω2⋅r>g⋅sinα+ϕcosα+β+ϕ.                            (384)

Быстроходный режим. Имеет место попеременное скольжение материала вперёд и назад без пауз. Нормальное ускорение кривошипа в этом случае

ω2⋅r≤g⋅cosαsinα+β.                               (385)

Режим с подбрасыванием материала  характеризуется тем, что на одних участках пути в течение одного оборота кривошипа материал движется скольжением, а на других – свободным полётом по параболической траектории. Нормальное ускорение кривошипа определяется из условия

ω2⋅r≥g⋅cosαsinα+β.                               (386)

Высокочастотный режим. При достижении большой частоты колебаний не наблюдается цикличного изменения скорости материала. Серия  быстро следующих колебаний передаётся материалу в виде непрерывных импульсов, поддерживающим его во взвешенном состоянии, а скорость движения материала стремится к некоторой почти постоянной величине.

Рациональный выбор скоростного режима связан с операцией обработки на грохоте как определённым технологическим приёмом.

Так как просеивание почвы происходит в процессе контакта пласта с решетом, то максимальная вероятность просеивания будет при быстроходном режиме. Однако в картофелеуборочных машинах на решете находится толстый слой почвы, а непосредственный контакт с рабочей поверхностью имеет лишь нижняя его часть. Поэтому для ускорения просеивания целесообразно применять режим работы решета с подбрасыванием массы. При подбрасывании перераспределяются крупные и мелкие частицы пласта: крупные «всплывают», а мелкие перемещаются в нижнюю часть слоя и контактируют с сепарирующей поверхностью. Кроме того, при режиме с отрывом комья почвы частично или полностью разрушаются от соударения с решетом в момент падения. Решёта, установленные в начале технологического процесса, должны работать в режиме с отрывом частиц ещё и потому, что они жёстко связаны с качающимся лемехом.

Определение кинематических параметров работы решёт в режиме подбрасывания материала изложено в разделе «Теоретические основы работы плоских решёт».

4. 8. 3.  СЕПАРИРУЮЩИЕ  РАБОЧИЕ  ОРГАНЫ

БАРАБАННОГО  ТИПА

Барабанные рабочие органы применяются в картофелеуборочных машинах в качестве сепарирующих и подъёмно-транспортных устройств. Они отличаются надёжностью в эксплуатации, малой энергоёмкостью и отсутствием неуравновешенных инерционных сил.

Рис.231. Разновидности барабанных грохотов.

В картофелеуборочных машинах применяются следующие барабанные грохоты (рис.231): обычные барабанные грохоты (рис.231, а), барабанные грохоты с внутренней спиралью (рис.231, б), барабанные грохоты с лопастями (карманами) для подъёма клубней (рис.231, в). Кроме того, находят применение конусные (рис.231, г) и комбинированные двух ярусные барабанные грохоты (рис.231, д). Второй ярус комбинированного барабанного грохота образуется широко расставленными прутьями, предназначенных для отделения ботвы. Комки через зазоры между прутьями проваливаются на основное решето барабана и скатываются вниз по уклону. Грохот заканчивается барабаном с карманами для подъёма клубней. Ботва, перемещаясь вдоль барабана, скатывается в жгут и удаляется из барабана ботвоудаляющими прутьями.

Одним из недостатков обычного барабанного грохота является то, что он может работать только  при наклоне в сторону перемещения массы.

Перемещение материала в этом грохоте происходит следующим образом. Вначале материал за счёт силы трения о стенку барабана поднимается на некоторый угол, затем скользит вниз или отрывается и падает по параболической траектории, перемещаясь вдоль барабана в сторону его наклона к горизонту. В процессе перемещения материала относительно барабана происходит просеивание мелкой почвы, а также некоторое разрушение комков. Процесс подъёма и падания частиц происходит непрерывно до тех пор, пока они не дойдут до противоположного конца барабана, где происходит их выгрузка. Перемещение материала с внутренней спиралью происходит в результате пересыпания частиц по спиральным канавкам при вращении барабана.

Барабанный грохот с лопастями применяется в картофелеуборочных комбайнах главным образом для подъёма клубней и почвы.

На некоторых картофелеуборочных комбайнах для транспортирования клубней с одновременным отсеиванием почвы применяются шнеки в сочетании с неподвижным решётчатым барабаном (рис.232).

Рис.232, Схема неподвижного барабана в сочетании со шнеком.

Представляют большой интерес барабанные рабочие органы, в которых для интенсификации процесса сепарации используются центробежные силы. Особенно перспективны такие рабочие органы для сепарации переувлажнённых почв.

Центробежный сепаратор конструкции Б. И. Максимова («чашевая центифуга») представляет собой опрокинутый усечённый конус 1, имеющий прутковую боковую поверхность с вертикальной осью вращения (рис.233, а).

Рис.233. Схемы роторных центробежных сепараторов:

а) чашечный с вертикальной осью; б) подъёмно-сепарирующий; в) ко-

нусный; г) барабанно-шнековый; д) роторно-витковый; е) чашечный с

горизонтальной осью; 1-прутковая коническая чаша; 2-улавливающее

устройство; 3-питающий транспортёр; 4-лоток; 5-прутковыё цилиндри-

ческий барабан; 6-битер (съёмник); 7-переборочный стол; 8-коничес-

кий прутковый барабан; 9-шнек; 10-приёмный транспортёр; 11-цевоч-

ное колесо; 12-винтовые ролики; 13-трос; 14-приводной вал; 15-улав-

ливающий конус; 16-подъёмный барабан.

Масса, поступающая в сепаратор с транспортёра 3 и лотка 4, прижимается под действием центробежных сил к решётчатой боковой поверхности конического барабана. Почва продавливается за пределы сепаратора, а клубни выносятся вверх в улавливающее устройство 2.

Технологический процесс подъёмно - сепарирующего барабана    (рис.233, б) отличается тем, что прижатая к стенке цилиндрического барабана неотсепарированная часть почвы и клубни разгружаются в верхней части специальным битером – съёмником на переборочный стол.

Таким образом, в одном рабочем органе совмещается процесс центробежной сепарации почвы и подъём массы на переборочный стол.

Конусный сепаратор (рис.233, в) состоит из конусного пруткового барабана и приёмного улавливающего устройства. Недостатком этого рабочего органа является разгрузка клубней при центробежном режиме сепарации по всей периферии барабана, что затрудняет их вылавливание без повреждений.

Принцип действия барабанно – шнекового сепаратора показан на рис.233, г. Пласт почвы с клубнями поступает в барабан 5 непосредственно с корытообразных лемехов. Барабан имеет число оборотов, обеспечивающее сильное прижатие пласта к стенке барабана и выжимание почвы. Внутри барабана имеется шнек 9, который может быть как неподвижным, так и вращающимся. Шнек транспортирует клубни, почву, ботву, очищает прутья барабана от нависания ботвы и растительности. Клубни выгружаются на противоположном конце барабана, в месте выхода из него шнека.

Этот рабочий орган обеспечивает эффективную сепарацию почвы, находящейся как в пластической, так и в твёрдой консистенциях. Однако существенным недостатком его является повреждаемость клубней, вызываемая воздействием шнека.

Этот недостаток ликвидирован в роторно – винтовом сепараторе (рис.233, д). Для обеспечения непрерывного перемещения обрабатываемого материала вдоль оси вращения барабана его поверхность образована движущимся тросом 13. При одном обороте барабана винтовые направляющие вилки 12, образующие его основу, благодаря согласующему дифференциальному механизму также совершает один полный оборот вокруг своей оси. При этом сходящая с конца барабана ветвь бесконечного троса по направляющим блокам подаётся непрерывно на передний конец барабана и равномерно укладывается во впадинах винтовых валиков, увлекая за собой находящийся на поверхности материал.

К недостаткам этого сепаратора следует отнести относительную сложность конструкции и разгрузку материала по всему периметру выходного цилиндра, что затрудняет улавливание клубней.

Большинство перечисленных выше недостатков устраняются в конструкции роторно–чашевого сепаратора (рис.233, е). Конструкция привода значительно упрощена благодаря установке сепаратора 8 на валу 14. Скорость клубней снижена путём введения улавливающего конуса 15. сепаратор хорошо компонуется с подъёмным барабаном 16.

Достоинством этого устройства является то, что оно может обеспечить процесс сепарации и транспортирования при центробежном режиме и при режиме грохочения.

Рис.234. Схема сил, действующих на частицу центробежного

сепаратора почв повышенной влажности.

Рассмотрим работу центробежного сепаратора почв повышенной влажности (рис.234). Для эффективной работы такого сепаратора необходимо обеспечить два условия. Во-первых, сила нормального давления  N  должна быть больше силы смятия  Рсм, необходимой для смятия почвы прутками. Во-вторых, под действием сил инерции сепарируемая масса должна скользить вверх по боковой поверхности конического барабана для самовыгружения.

Первое условие может быть записано следующим образом (рис.234)  N≥Pсм, или, имея в виду, что  N=m⋅g+ρ⋅ω2⋅sinα  и что минимальная сила нормального давления будет при  ρ=r,

m⋅g+ρ⋅ω2⋅sinα≥Pсм.                       (387)

условие подъёма частицы  А  вверх по поверхности сепаратора под действием сил может быть записано

Pи⋅cosα>m⋅g⋅sinα+F.

Так как

Pи=m⋅ρ⋅ω2     и      F=f⋅N=f⋅m⋅g+ρ⋅ω2⋅sinα,

где    f – коэффициент трения почвенного пласта о поверхность прутков,

m⋅ρ⋅ω2⋅cosα>m⋅g⋅sinα+f⋅m⋅g+ρ⋅ω2⋅sinα.

Отсюда определяем значение угловой скорости конического барабана, обеспечивающее перемещение сепарируемой массы вверх по поверхности сепаратора при минимальном радиусе  ρ=r.

ω>g⋅1+f⋅sinαr⋅cosα−f⋅sinα.                        (388)

Число оборотов конического сепаратора будет

nmin=301+f⋅sinαr⋅cosα−f⋅sinα.                     (389)

Теоретические вопросы, связанные с определением кинематических параметров сепарирующих барабанов, рассмотрены в зерноуборочных машинах при анализе работы цилиндрических решёт.

Закономерности осевого перемещения материала в наклонном барабане грохота установлены при рассмотрении барабанных картофеле сортирующих рабочих органов.

Рассмотрим процесс разгрузки барабанного грохота с лопастями.

Процесс сепарации почвы в цилиндрическом барабане с лопастями происходит без относительного перемещения материала по решётке барабана. Поэтому сепарирующая способность этих рабочих органов невелика, особенно при толстом слое материала, когда не все частицы находятся в контакте с решётчатой поверхностью. Разгрузка лопастей (карманов), как правило, происходит во втором квадранте.

Из схемы  (рис.235) следует, что сбрасывание клубней, почвы и других примесей происходит в тот момент, когда лопасть будет наклонена к горизонту под некоторым углом  ε, зависящим от угла трения (скольжения или качения) данного материала о поверхность лопасти и режима работы барабана.

Угол  ε  связан с центральным углом поворота барабана соотношением

ε=90о−θ+λ,

где    λ−угол наклона радиуса  ОВ  к линии лопасти  АВ.

Угол  λ может иметь знак плюс или минус в зависимости от того, где пересекает линия  АВ  горизонтальную линию цилиндра – слева или справа.

При радиальном распо-

Рис.235. Условие равновесия частицы, находящейся

на лопасти подъёмного барабана.

ложении лопасти  λ=0.

Радиус барабана  R  и его число оборотов устанавливаются из следующих соображений.

Радиус  R  для обеспечения подъёма массы на переборочный стол должен быть в пределах  1,0...1,1 м.

Число оборотов  nб  ограничивается допустимой скоростью вылета клубней при разгрузке, которая для исключения повреждений клубней не должна превышать  1,2 м/с, т. е.

V=ω⋅R=π⋅nб30⋅R≤1,2мс.

Тогда при  R=1 м

nб≤30⋅1,2π⋅R=11,5обмин.

Необходимо определить значение угла  λ, исходя из условия обеспечения сбрасывания клубней, почвы и растительных примесей в зоне, определяемой конструктивными соображениями компоновки переборочного стола в пределах  θ=45...15о.

На основании схемы сил (рис.235) условие равновесия частицы, находящейся в точке  В, может быть записано следующим образом

m⋅g⋅sinε=m⋅R⋅ω2⋅cosλ+F.

Так как

F=f⋅N=N⋅tgϕ=m⋅g⋅cosε−m⋅R⋅ω2⋅sinλ⋅tgϕ,

то после соответствующих преобразований окончательно получим

tgε=tgϕ+R⋅ω2g⋅1−tgϕ1⋅tgλ⋅cosλcosε.             (390)

Анализ выражения (391) показывает, что второй член правой части будет иметь положительное значение при всех отрицательных углах  λ и при положительных, когда  λ<90o−ϕ, так как в случае  ϕ=90о−λ

tgλ=1tgϕ и второй член обратится в нуль. Имея в виду, что угол  λ невелик и не достигает значения  90о−ϕ, приходим к выводу, что во всех случаях угол  ε, при котором частицы сбрасываются с лопасти, больше угла трения ϕ.

Анализ выражения (390) также показывает, что угол скатывания  ε зависит от угла трения материала о лопасти. Чем меньше коэффициент трения скольжения  (качения) материала, тем раньше он будет сбрасываться с лопасти.

Пользуясь выражением (390), можно определить углы  ε  и  θ для различных материалов. Но и анализ в общем виде показывает, что лопастной барабан может быть использован не только как подъёмно-сепарирующее устройство, но и как рабочий орган, производящий предварительное разделение клубней и примесей по фрикционным свойствам. Для этой цели необходимо предусмотреть отдельный сбор клубней, которые благодаря небольшому углу качения  (до 15о) должны скатываться первыми, и примесей (почва, растительность), имеющих больший коэффициент трения.

4. 8. 4.  РАБОЧИЕ  ОРГАНЫ  ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ КЛУБНЕЙ

ОТ КОМКОВ  ПОЧВЫ  И  КАМНЕЙ

При уборке картофеля комбайном после отсеивания мелкой почвы и отделения ботвы в материале обычно содержатся ещё камни и комья почвы. Смесь этих компонентов может быть разделена на составные части (клубни, примеси) следующими четырьмя технологическими процессами.

- Примеси выбирают вручную на переборочном столе.

- Клубни выбирают вручную на переборочном столе.

- Весь поток материала делится с помощью механического разделяющего устройства на поток клубней и поток примесей.

- Поток материала предварительно поштучно ориентируется и разделяется автоматически при помощи электронных устройств, производящих индивидуальную инспекцию каждого тела.

Ручная выборка примесей экономически целесообразна лишь при небольшом содержании их в материале. При высоких долях примесей предпочтение заслуживает второй способ. При этом для полной выборки клубней на двух рядном комбайне требуется 8…16 человек в зависимости от урожая.

Механическое разделение смеси возможно лишь тогда, когда составляющие компоненты обладают какими-либо отличительными свойствами (физическим, химическим, электрическими и т. п.). Многочисленные устройства для разделения используют следующие отличительные свойства картофеля, камней и комков: 1) удельный вес; 2) аэродинамические свойства; 3) упругость; 4) твёрдость; 5) трение скольжения и качения; 6) комбинацию некоторых свойств, перечисленных в пунктах 1 – 5; 7) электрические свойства; 8) способность поглощения лучей; 9) оптическую отражательную способность.

На рис.236 представлены схемы рабочих органов для разделения по удельному весу. Одним из способов отделения почвенных комков от клубней по удельному весу является разделение в почвенной суспензии (рис.236, а). Подаваемые элеватором 1 в бак 2 почвенные комки в суспензии тонут, а клубни всплывают. Клубни выносятся транспортёром 3, а камни – транспортёром 4. Накапливающийся осадок почвы периодически удаляется из ванны скребковым транспортёром 5. Пульсация потока жидкости обеспечивается винтом 7. Однако этот способ связан с большим расходом воды и необходимостью дополнительной просушки клубней, так как вентилятор 6 не обеспечивает полной их просушки.

Рис.236. Схемы рабочих органов для отделения клубней от комков почвы

и камней по удельному весу:

а) в суспензии; б) в «кипящем» слое песка; в) в «кипящем» слое

мелкой почвы; г) в «кипящем» слое, продуваемом пульсирующим

воздушным потоком; д) в «кипящем» слое (схема грабельного ти

па); е) в «кипящем» слое переменной плотности.

Способ разделения клубней и комков по удельному весу в «кипящем» слое песка, продуваемом воздухом (рис.236, б), аналогичен предыдущему. Всплывшие в ванне 2 клубни выносятся нижней ветвью транспортёра 3, верхняя ветвь которого используется для выноса тв1рдых примесей, поднятых барабаном 4. Недостатком этого способа является то, что процесс разделения прекращается при незначительном повышении влажности песка. По этой же причине не получил распространения способ разделения в «кипящем» слое почвы (рис.236, в).

Имеются несколько типов сепараторов, где слой сыпучего материала (например, сухого песка) продувается пульсирующим воздушным потоком (рис.236, г). Пульсация потока воздуха создаётся ротационным клапаном.

Камни и клубни, попадая из воронки 1 в «кипящий» слой 2 сухого песка, на движущейся ленте 4 разделяются в зависимости от удельного веса. Клубни улавливаются у поверхности слоя решёткой 13, а камни сбрасываются с ленты на решётку 16 для отвода. Песок возвращается транспортёром 14 в место образования «кипящего» слоя для дальнейшего использования.

На рис.236, д  представлена схема устройства, «кипящий» слой в котором создаётся в полости 2 с перфорированным цилиндрическим дном. Отверстия в дне распределены неравномерно: наиболее часто они расположены в месте, над которым слой имеет максимальную глубину, а наиболее редко в местах малой глубины. Воздух нагнетается сильфоном 17 с клапаном 18. Сильфон от кривошипного механизма 9 приводится в возвратно-поступательное движение. Смесь камней и клубней поступает по обрезиненным направляющим прутковым решёткам 19 и разделяется в «кипящем» слое, который непрерывно прочёсывается зубьями 20 грабельного барабана, проходящими через зазоры между прутками решёток и между заполнительными прокладками 21 в полости 2. Зубья перемещают клубни и камни внутри слоя на разных уровнях, в результате чего камни сбрасываются за кромку днища, а клубни поднимаются по обрезиненной  прутковой решётке 13 для подачи в приёмник. Камни и клубни, застрявшие между зубьями барабана, удаляются бойками 22, которые приводятся в действие от самого барабана.

В схеме, изображённой на рис.236, е, использован принцип переменной плотности «кипящего» слоя, благодаря чему внутри слоя направленное течение материала. «кипящий» слой песка создаётся в бункере 2, благодаря пульсации воздуха через двойное перфорированное днище 23, 24 с большой частотой отверстий в месте наибольшей глубины и с малой частотой у краёв. В пределах участка  А  отверстия расположены так часто, что здесь образуется усиленный воздушный поток, вызывающий снижение плотности массы. Вследствие этого частицы, попавшие в зону над участком  А, устремляются вниз, а дойдя до дна, отходят в стороны, чем обеспечивается циркуляция.

Смесь камней и клубней, поступающая по лотку 1 разделяется в слое: камни опускаются на элеватор 4 и выносятся из слоя, а клубни, всплывая в слое, подхватываются циркулирующим потоком и переносятся в зону над участком малой плотности массы, где они опускаются на элеватор 3 для выгрузки.

Пульсирующий воздушный поток создаётся расположенным под распределительной коробкой пневматическим цилиндром 25 с поршнем 26, который приводится в движение кривошипным механизмом  9.

Устройства для осуществления процесса отделения клубней от комков и других примесей с использованием фрикционных свойств приведены на рис.237: скатный лоток (рис.237, а), фрикционный барабан (рис.234, б), продольная горка (рис.237, в), поперечная горка (рис.237, г).

Рис.237. Рабочие органы для отделения клубней от комков

и других примесей по различным коэффициентам

трения скольжения и качения.

Кроме перечисленных способов, которые используют различия в одном каком-либо свойстве картофеля, комков и камней, большое распространение получили комбинированные способы., которые одновременно используют несколько отличающихся свойств компонентов смеси (рис.238).

На рис.238, а  представлена схема устройства, состоящего из наклонного транспортёра в сочетании с вентилятором. Масса подаётся в поток воздуха на сортировальный стол. Под действием силы, создаваемой потоком воздуха, картофель, обладающий лучшей способностью качения, сдувается в сборные каналы, идущие параллельно столу, а камни отводятся столом.

Рис.238. Рабочие органы для отделения клубней от комков и

камней, основанные на комбинированном использо-

вании ряда свойств разделяемых компонентов.

Схема устройства для отделения клубней от твёрдых примесей в воздушном потоке представлена на рис.238, б.

Устройство для использования различного абсолютного веса клубней и примесей (рис.238, в) представляет собой сито из резиновых шнуров. Шнуры расположены и натянуты на раме так, что образуют просветы шириной 15 мм. Сита расположены в три ряда друг над другом. При работе тела с большим абсолютным весом стремятся раздвинуть резиновые шнуры и проникнуть через образовавшиеся широкие щели, а тела с меньшим весом скатываются по шнурам вниз. Происходит окончательное отделение камней, так как они проваливаются через три ряда сит. Поскольку натяжение резиновых шнуров в ситах постоянно возрастает, то разделение происходит постепенно. Одновременное колебательное движение обеспечивает непрерывное движение тел и тем самым способствует осуществлению процесса разделения.

Другое разделяющее устройство, основанное на использовании разного веса и свойств поверхности разделяемых компонентов, выполнено в виде бахромы из резиновых лент (рис.238, г). Это резиновые полосы, которые закреплены по окружности двух колёс, вращающихся на общем валу. Расстояние между колёсами принято таким, чтобы бахрома колёс почти соприкасалась. При работе картофель и камни подаются на бахрому. Камни проваливаются сквозь неё, тогда как картофель скатывается благодаря вращательному движению бахромы. Сущность разделения состоит в том, что два тела одинаковой формы, нос разным весом погружаются в бахрому на разную глубину.

На принципе разного абсолютного веса разделяемых компонентов работают также щёточные валы, на которые подают картофель и камни     (рис.238, д).Клубни не проваливаются в щётку вала так глубоко, как камни, а выпадают из вращающейся щётки раньше, чем камни.

Некоторые зарубежные картофелеуборочные машины оборудованы поперечными наклонными транспортёрами, которые снабжены резиновыми пальцами высотой 50 мм. При работе картофель остаётся лежать на пальцах, а камни погружаются между ними (рис.238, е). При действии вибратора, вмонтированного в ленточный транспортёр, картофель сваливается с боковой стороны ленты транспортёра, а камни проходят дальше.

Такой же результат может быть получен при помощи продольного ленточного транспортёра (горки) с пальцами (рис.238, ж).

Лучшее разделяющее действие достигается в устройстве, где смесь подаётся цепью под щётку, которая сметает её, сообщая составляющим смеси вращательное движение (рис.238, з). В зависимости от формы и массы компоненты либо скатываются вниз, либо остаются лежать на просеивающей цепи. При разделении здесь использован разный удельный вес, способность качения, масса и размеры тел.

Вариантом такого устройства является устройство, схема которого приведена на рис.238, и. Вместо транспортирующей цепи здесь используется резиновая лента с пальцами. Две последовательно соединённые поперечно расположенные щётки выметают из транспортируемой смеси картофель на рядом движущуюся ленту транспортёра, а камни, которые проваливаются между пальцами, уносятся под щётками транспортёрной лентой с пальцами.

Одним из устройств для разделения смеси картофеля и камней является наклонная вращающаяся щётка с неподвижным направляющим щитком (рис.238, к). При работе этого устройства более лёгкие тела перемещаются щёткой параллельно её оси, а более тяжёлые прогибают щетину щётки настолько, что проваливаются через образовавшийся зазор между направляющим щитком и щёткой.

На различии форм и шероховатости поверхности составляющих частей смеси основана работа качающегося жёлоба (рис.238, л) и конусного отделителя (рис.238, н).

Устройство, работа которого основана на принципе качающихся жёлобов (рис.238, м), состоит из вибрационного транспортёра и поперечно расположенных вращающихся щёток. Составляющие части смеси движутся по вибрирующему транспортёру. От вибрации камни и комки оседают, а клубни картофеля вытесняются кверху и при соприкосновении со щётками выбрасываются из транспортируемой смеси.

Разделение комков и клубней на вибрирующей поверхности (рис.238, о) требует предварительного сортирования компонентов  на фракции по крупности, так как процесс разделения зависит от удельного веса тел, но и от их абсолютного размера.

4. 8. 5.  ПЕРЕБОРОЧНЫЕ  СТОЛЫ

Так как в настоящее время ещё не созданы достаточно надёжные и производительные рабочие органы для полного отделения клубней от прочных комков и камней, на картофелеуборочных комбайнах применяют переборочные столы, на которых вручную рабочие-переборщики выбирают посторонние примеси. На некоторых комбайнах предусматривается при наличии большого количества комков или камней отбор не примесей, а клубней.

Рис.239. Переборочные столы.

Переборочные столы применяются различных типов: ленточные транспортёры, вращающиеся плоские диски, грохоты с колебательным движением решёт и др. (рис.239).

Схема переборочного транспортёра, приспособленного для работы по двум вариантам – отбор примесей и отбор клубней, приведена на рис.239, а.

Наибольшее распространение получили переборочные столы транспортёрного типа.. Поверхность стола может быть изготовлена из прорезиненной или пластмассовой ленты, деревянных планок или металлических прутков. Для облегчения работы переборщиков транспортёры могут быть установлены с поперечным углом наклона, т. е. могут выполнять функции поперечной горки (рис.239, б).

При такой установке транспортёра клубни скатываются к нижнему краю, а примеси задерживаются в верхней части. Оба потока разделяются плавающим делителем. Линейная скорость ленты 0,2…0,3 м/с. Для уменьшения габаритов переборочного стола рабочие, как правило, располагаются с двух сторон транспортёра. При необходимости подъёма материала вверх переборочный транспортёр может иметь и продольный угол наклона 5…7о.

Применяемый для отбора примесей круглый дисковый стол (рис.239, в) имеет диаметр около  двух метров, окружную скорость края стола 0,9 м/с и угол наклона, регулируемый в пределах 0…15о. К недостаткам дискового переборочного стола относится различная скорость его от периферии к центру, что затрудняет действие переборщиков.

На рис.239, г показана разновидность круглого стола.