# Глава 5.  МАШИНЫ  ДЛЯ  СОРТИРОВАНИЯ  КАРТОФЕЛЯ

По назначению машины для сортирования делятся на картофелесортировки и картофелесортировальные пункты.

Картофелесортировки применяются только для сортирования картофеля. Их производительность до 15 т/ч. В период уборки картофеля в основном используются для работы около хранилищ. Иногда устанавливаются в поле для сортирования картофеля, собранного после копателей. Применяются картофелесортировки также на переработке картофеля после его хранения в буртах и хранилищах.

Картофелесортировальные пункты имеют производительность 15 – 25 т/ч и позволяют полностью механизировать погрузочно-разгрузочные работы. Они используются в комплексе с несколькими картофелеуборочными комбайнами при поточном способе уборки. Пункт устанавливается обычно в поле или около хранилищ. Предназначен пункт для дополнительно отделения почвы от картофеля, сортирования клубней и подачи их в тару или транспортные средства.

По типу рабочих органов картофелесортировки и картофелесортировальные пункты делятся на пять основных групп:

машины с вращающимися валиками (роликовые);

машины транспортёрного типа (ремённые, сетчатые);

машины с плоскими решётами (грохотные);

машины с цилиндрическими решётами (барабанные);

машины с комбинированными рабочими органами.

Машины для сортирования и первичной обработки картофеля могут быть передвижными, стационарными, полустационарными и перносными.

## 5. 1.  РОЛИКОВЫЕ  КАРТОФЕЛЕСОРТИРОВКИ

Рис.240. Роликовая картофелесортировка отечественного производства.

На рис.240 представлена роликовая картофелесортировка отечественного производства. Она является передвижной машиной и состоит из следующих основных узлов: загрузочного транспортёра с бункером и встряхивающей решёткой, сортировальной поверхности со скатными лотками, разгрузочных транспортёров для мелкой, средней и крупной фракций, рамы с колёсным ходом, механизма привода.

Загрузочный транспортёр служит для подачи картофеля на сортировальную поверхность, а также для частичного отсеивания из него примесей. Транспортёр состоит из рамы с приёмным бункером, ведущего и ведомого валов и полотна.

Сортирующая поверхность машины образована тремя группами резиновых роликов, расположенных последовательно. Группы состоят из цилиндрических роликов, фигурных роликов для выделения мелких клубней, фигурных роликов для выделения  средних клубней.

Механизмы картофелесортировки приводятся в движение от двигателя внутреннего сгорания, электродвигателя или вала отбора мощности трактора.

Технологический процесс работы машины (рис.241) заключается в следующем.

Рис.241. Технологическая схема роликовой картофелесортировки:

1-приёмный бункер; 2-загрузочный транспортёр; 3-встря-

хивающая решётка; 4-скатный лоток; 5-цилиндрические

ролики; 6-ролики выделения мелкой фракции; 7-ролики

выделения средней фракции.

Картофель, предназначенный для сортирования, загружается в бункер 1 загрузочного транспортёра 2. Оттуда он лопастями полотна непрерывно подаётся по встряхивающей решётке 3 на цилиндрические ролики 5 сортирующей поверхности. На полотне транспортёра и на цилиндрических роликах происходит отсев примесей. На этих же роликах отделяются нестандартные мелкие клубни (отходы), которые по скатному лотку вместе с примесями поступают в тару. Цилиндрические ролики, вращаясь в одном направлении, передвигают массу картофеля далее на фигурные ролики 6, где выделяются мелкие клубни. Они проваливаются сквозь ячейки между роликами и по скатному лотку попадают на выгрузной транспортёр мелкой фракции. Здесь вручную отбирают почвенные комки, а отобранный картофель транспортёром направляется в тару.

Оставшиеся средние и крупные клубни продвигаются далее на ролики 7. Сквозь их ячейки проваливаются средние клубни и по скатному лотку попадают на выгрузной транспортёр средней фракции. Крупные клубни сходят с сортирующей поверхности и попадают на выгрузной транспортёр крупной фракции. На выгрузных транспортёрах средней и крупной фракций также отбирают примеси, почвенные комки, камни и т. п., а клубни поступают в тару.

В зависимости от условий работы транспортёры можно снять с машины. Тогда отсортированный картофель будет поступать по скатным лоткам в подставленные корзины или другую тару.

Эта картофелесортировка проста в устройстве. Механизмы снабжены универсальным приводом, что позволяет широко использовать машину в различных условиях. Операции переборки картофеля и подачи е6го в тару или в транспортное средство совмещены, что позволяет исключить из её схемы переборочные транспортёры.

Рис.242. Роликовая картофелесортировка английского производства.

На рис.242 представлена несколько иная конструкция роликовой картофелесортировки, которая также является механизированной передвижной машиной. Она предназначена для разделения картофеля на три фракции: мелкую, среднюю и крупную с ручным отбором повреждённых и больных клубней.

Сортировка, конструктивная схема которой показана на рис.243, состоит из загрузочного транспортёра 1 с приёмным бункером, сортирующей поверхности, транспортёров  средней 4 и крупной 6 фракций, транспортёра примесей 5, рамы с ходовыми колёсами 7 и механизма привода.

Загрузочный транспортёр состоит из рамы, двух валов со звёздочками и полотна. В передней части боковины рамы высокие и являются боковыми стенками бункера. Дном приёмного бункера служат обрезиненные прутки.

Рис.243. Конструктивная схема роликовой картофелесортировки:

1-загрузочный транспортёр с приёмным бункером; 2-ци-

линдрические ролики с шипами; 3-фигурные ролики с

шипами; 4-транспортёр средней фракции; 5-транспортёр

примесей; 6-переборочный транспортёр крупной фрак

ции; 7-рама с ходовыми колёсами.

Верхний вал транспортёра ведущий, нижний – ведомый с винтовым натяжным устройством.

Полотно транспортёра образовано обрезиненными прутками, закреплённых на ролико – втулочных цепях. Каждая шестая планка (через 130 мм) имеет выступ, который препятствует скатыванию клубней по полотну.

Загрузочный транспортёр закреплён на двух парах тяг так, что образуется четырёхзвенник. Это позволяет переводить его в вертикальное положение и уменьшать габариты машины.

Сортирующая поверхность представляет собой группу цилиндрических и фигурных резиновых роликов с радиальными шипами. Оси роликов параллельны между собой. Ролики показаны на рис.244. Они собраны из резиновых фигурных и цилиндрических секций. Цилиндрические ролики служат для выделения мелких примесей.

В машине предусмотрены пять сменных комплектов роликов для выделения средних клубней, установкой которых изменяется размер калибрующих отверстий от 32 до 57 мм. Высота шипов 12 мм, диаметр шипов в нижней части 5,5 мм, в верхней 3 мм. Концы осей роликов вращаются в шарикоподшипниках с одноразовой смазкой.

При параллельном расположении фигурные ролики своими поверхностями образуют круглые калибрующие ячейки. Все ролики приводятся в движение одной общей цепью. Под цилиндрическими роликами установлен скатный лоток для отвода мелких клубней от машины.

Транспортёр средней фракции расположен под роликами средней фракции. Полотно транспортёра образовано металлическими планками на цепях.

На выгрузном конце транспортёра име-

Рис244. Сортирующие поверх-

ности картофелесортировки.

ется направляющий рукав с перекидным кла-

паном. К рукаву прикреплены два мешкодер-

жателя. Клапан даёт возможность менять мешки без остановки машины.

Технологическая схема работы картофелесортировки следующая.

Картофель, предназначенный для сортирования, загружается в приёмный бункер. При этом через его переднюю решётчатую стенку выделяется часть примесей. Загрузочным транспортёром клубни подаются на сортирующую поверхность. Через просветы в полотне транспортёра опять просеивается часть почвенных примесей.

С загрузочного транспортёра клубни поступают на цилиндрические ролики сортирующей поверхности, на которой происходит выделение мелких клубней. Средние клубни проваливаются сквозь ячейки фигурных роликов, а крупные – сходят с поверхности.

Клубни мелкой фракции, отделившиеся в начале сортирующей поверхности, поступают на лоток и по нему и по нему скатываются в подставленную тару. Клубни средней фракции по скатному лотку направляются на транспортёр средней фракции и по нему далее в тару.

Клубни крупной фракции поступают на транспортёр крупной фракции, где одновременно с транспортировкой отсортированных клубней производится их переборка. Отобранные примеси сбрасываются на ленточный транспортёр.

Вращающиеся ролики полотна переборочного транспортёра поворачивают клубни, находящиеся на них. Этим достигается повышение качества переборки. Клубни, сходящие с транспортёра, поступают в мешки.

### 5. 1. 1.  РОЛИКОВЫЕ  СОРТИРУЮЩИЕ  РАБОЧИЕ  ОРГАНЫ

Существуют два вида сортирующих роликовых рабочих органов, которые отличаются друг от друга направлением движения клубней относительно роликов.

При поперечном движении клубней относительно роликов рабочие поверхности состоят из вращающихся цилиндрических или фигурных (рис.245) роликов, или одновременно из тех и других.

Поверхности и  цилиндрических и фигурных роликов могут  быть гладкими или с невысокими резиновыми шипами (рис.246).

Рис.245. Поперечные фигурные

ролики.

Рабочие органы с продольным движением клубней

также имеют разнообразную форму роликов. Ролики бывают цилиндрические гладкие, цилиндрические с винтовой навивкой,

Рис.246. Поперечные фигурные

ролики с выступающими

резиноваыми шипами.

Рис.246. Поперечные фигурные

ролики с выступающими

резиновыми шипами.

винтовые (рис.247), фигурные и конические (рис.248). Для лучшего перемещения клубней ролики устанавливаются с  наклоном в

сторону схода клубней. Оси парных роликов могут располагаться под некоторым углом одна к

Рис.247. Винтовые продольные ролики.

другой, образуя щель, расширяю-

щуюся по ходу клубней.

Наибольшее распространение получили поперечные ролики. К основным параметрам таких роликов (рис.245) относятся:

Рис.244. Винтовые продольные ролики.

Рис.247. Винтовые продольные ролики.

D – диаметр;

С – рабочий зазор между

Рис.248. Конические продольные ролики.

роликами;

b – шаг проточек фигурных роликов.

У фигурных роликов за D принимают их наименьший диаметр, а за ра

бочий зазор С – расстояние между поверхностями роликов в плоскостях наименьших диаметров.

Для определения этих параметров рассмотрим взаимодействие роликов с клубнями, находящимися на сортирующей поверхности.

Рассмотрим простейший случай.

Пусть одиночный клубень находится во впадине между вращающимися роликами (рис.249). В зависимости от соотношения между параметрами роликов  С, D  и диаметром  d  клубня, принятого за шар (при условии  d > С), клубень будет либо вращаться во впадине, пока вращаются ролики, либо будет переброшен роликами в следующую по ходу клубней впадину.

Рис.249. Схема взаимодействия одиночного клубня

с поперечными роликами.

Вполне очевидно, что для нормальной работы роликовой сортировки должно быть выполнено второе условие.

Для определения условия выхода клубня из впадины заменим действие ролика II (рис.249) действием движущейся наклонной плоскости. Для этого проведём в точке касания клубня с роликом II (точка  К) плоскость  p p, касательную к ролику II в этой точке. Это и будет действующая наклонная плоскость. Скорость её движения равна окружной скорости ролика

Vп=ω⋅r=π⋅D⋅nр60,

где    nр – число оборотов ролика в минуту.

Определим возможность движения клубня по наклонной плоскости относительно точки  К. Если клубень перемещается относительно её вверх, то он выйдет из впадины между роликами, если же вниз, то то выход его из впадины между роликами станет невозможным.

Для составления уравнения движения клубня относительно движущейся наклонной плоскости применим метод инверсии, т. е. сообщим системе плоскость – клубень скорость – Vп. Тогда плоскость окажется неподвижной, а клубень будет двигаться по наклонной плоскости вниз со скоростью        Vк= - Vп. Движению клубня будет препятствовать сила инерции  m⋅dVкdt и сила трения  F1, направленные вверх по наклонной плоскости. Составляющая силы тяжести  m⋅g⋅sinξ, где  ξ−угол наклона плоскости к горизонту, будет направлена вниз по наклонной плоскости. Таким образом,  уравнение движения клубня будет

m⋅dVкdt+F1−m⋅g⋅sinξ=0.

Имеем ввиду, что  F1=m⋅g⋅f⋅cosξ, где  f=tgϕ−коэффициент трения между клубнем и материалом ролика, а  ϕ−угол трения. Тогда

dVкdt=g⋅sinξ−g⋅f⋅cosξ,

или

dVкdt=g⋅sinξ⋅1−tgϕtgξ.                                 (391)

Проанализируем уравнение (391).

Если  tgϕtgξ<1, т. е.  ϕ<ξ,  то ускорение  dVкdt будет положительным и направлено вниз по наклонной плоскости. В этом случае клубень не буде перебрасываться через ролик II.

Если  ϕ=ξ, то ускорение клубня  dVкdt=0, и клубень будет занимать неустойчивое положение.

Следовательно, условием перебрасывания клубня через ролик II будет ϕ>ξ.

Из схемы на рис.249 следует

D+C2=D+d2⋅sinξ,     или     D+C<D+d⋅sinϕ.

Отсюда

D≤d⋅sinϕ−C1−sinϕ.                                   (392)

Таким образом, зависимость (392) устанавливает максимально возможную величину диаметра  D  роликов, имеющих зазор  С, при котором возможно транспортирование одиночных клубней диаметром  d  по сортирующей роликовой поверхности.

Из зависимости (392) можно определить соотношение между диаметром клубня  d, транспортируемого по роликовой поверхности, и зазором  С  между роликами

С≤d⋅sinϕ.                                     (393)

Из этой же зависимости определим минимальный диаметр  d  клубня, который можно транспортировать по роликовой поверхности

d>D⋅1−sinϕ+Csinϕ.                             (394)

Из выражения (393) следует, что если  d<Csinϕ, то клубни будут устойчиво перебрасываться через ролики, и если  d<Csinϕ, то будут устойчиво находиться между роликами.

Для фигурных роликов важным параметром является шаг желобков (проточек)  b,  а также их глубина. Эти размеры определяются исходя из границ между фракциями, получаемыми при сортировании.

Согласно агротехническим требованиям на картофелесортировки к мелким фракциям относятся клубни весом от 30 до 50 г. Осреднённый максимальный диаметр таких клубней, если их принимать за шар, будет равен 4,5 см. Для средней фракции, где вес клубней должен быть 50…80 г, этот размер примерно равен 5,5 см. Этим размером определяется минимальная глубина проточек или их радиус  R.

Размеры ячеек можно изменять, раздвигая ролики. Для того чтобы увеличить живое сечение роликовой сортирующей поверхности, необходимо более часто располагать проточки по длине ролика. Практически между ними должна быть перемычка 5…8 мм.

Максимальный наружный диаметр ролика определяется исходя из его

минимального внутреннего диаметра, геометрической формы проточек, а также зазора между соседними роликами. Минимальная величина зазора 5…10 мм.

На рис.250 показаны основные рабочие размеры роликов, а соответствующие им расчётные размеры сведены в таблицу 17.

## Таблица 17.

## Основные размеры роликов

| ###### Тип ролика | Основные размеры в см |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### D | Cmin | b | ##### R |
| Ролик для выделения клубней средней фракции | 3,5 | 5,5 | 6,3 | 2,75 |
| Ролик для выделения клубней мелкой фракции | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 2,25 |

Основными параметрами роликовой сортирующей поверхности являются:

Lп,  Lм,  Lc – длина сортирующей поверхности и её отдельных участков в м;

В – ширина сортирующей поверхности в м;

t = C+D – шаг роликов в м;

Q –производительность сортирующей поверхности в кг\ч и т/ч;

nр – число оборотов ролика в минуту;

αрп−угол наклона сортирующей поверхности в град.

При проектировании сортирующей поверхности любого типа важно определить её оптимальную длину  Lп, которая складывается из длин отдельных участков.

При достаточной длине сортирующей поверхности повышается точность сортирования, но увеличиваются повреждения клубней и габариты машины.

Рис.250. Основные параметры фи-

гурных поперечных роликов.

Нагрузка на сортирующую поверх-

ность или её производительность определяется весом  Q0  исходного материала, поступающего на неё в единицу времени. Состав сортируемого материала на каждом участке характеризуется относительным весовым содержанием в ней мелкой фракции  А0.

При последовательном выделении фракций каждый участок можно разделить на две условные фракции – крупную и мелкую. На участке выделения мелкой фракции в крупную фракцию войдут крупные и средние клубни, а в мелкую – мелкие. На участке выделения средней фракции в условные фракции соответственно войдут крупные и средние клубни.

Если рабочая поверхность имеет ширину  В метров, а сортируемый картофель с насыпным удельным весом  γкгм3 перемещается по этой поверхности со скоростью  Vмс, то общая толщина слоя клубней  h0 в начале поверхности будет связана с нагрузкой следующим соотношением

Q0=B⋅h0⋅V⋅γкгс.                           (395)

Количество картофеля в одном элементарном слое в единицу времени определяется величиной

Qн=B⋅dср⋅V⋅γкгс,                           (396)

где    dср – средний диаметр клубней в сортируемой массе.

Таким образом, число слоёв в начале сортирующей поверхности будет

m0=Q0Qн=h0dср.                                   (397)

Обычно в картофелесортировальных машинах  m0 = 1…1,25.

Рассмотрим процесс работы сортирующей поверхности.

Если суммарная производительность поверхности по крупным и мелким клубням  Q0, то  Q0 = Qк + Qм,  где  Qк – производительность сортирующей поверхности по крупным клубням;  Qм – производительность сортирующей поверхности по мелким клубням.

Графически процесс сортирования картофеля можно представить следующим образом (рис.251). По оси абсцисс отложим длину  Lм  рабочего участка сортирующей поверхности. По оси ординат отложим суммарную производительность  Q0, которая в любой промежуток времени остаётся постоянной, и следовательно, графически представляет собой прямую линию, параллельную оси абсцисс. Горизонтальной линией изображается производительность по крупным клубням  Qк, количество которых при движении сортируемого материала по любому сечению сортирующей поверхности не изменяется.

С течением времени в сортируемом материале изменяется количество мелких клубней. Если в начале сортирующей поверхности оно максимальное, то по мере продвижения материала

Рисю251. Схема работы участка сортирующей

поверхности.

количество мелких клубней

уменьшается и в пределе стремится к нулю. Графически процесс уменьшения мелких клубней представлен кривой. Обозначим  Qмх – производительность сортирующей поверхности по мелким клубням, когда исходный материал достигает сечения поверхности, отстоящего от его начала на расстоянии  x. Относительное содержание мелких клубней в материале определится как

QмQ0=А0,  откуда   Qм=А0⋅Q0.

Аналогично, относительное содержание мелких клубней в исходном материале при достижении им сечения сортирующей поверхности, отстоящего на расстоянии  x  от начала, будет

Ax=Qм−QмxQ0−Qмx=A0⋅Q0−QмxQ0−Qмx.                    (398)

Тогда  Qк=В0⋅Q0, где  В0=1−А0−относительное содержание крупных примесей в исходном материале.

Для характеристики работы соответствующего участка сортирующей поверхности используем понятие интенсивности производительности данного участка  p, определяемой весом клубней мелкой фракции, которые могут проходить в одну секунду через один квадратный метр площади калибрующих отверстий.

Величина  p  характеризуется выражением

p=dQмxdx⋅B⋅μкгсм2,                              (399)

где    dQмx – вес клубней мелкой фракции, выделяемой на участке сортирую-

щей поверхности длиной  dx;

μ−отношение площади калибрующих отверстий данного участка к

площади всего участка.

Так как в сортируемой массе имеются клубни условных крупной и мелкой фракций, то часть поверхности участка будет занята клубнями крупной фракции. В этом случае интенсивность производительности будет определяться величиной

p=ϕ⋅p0,                                         (400)

где    ϕ−отношение площади сортирующей поверхности участка, располо-

женного под клубнями мелкой фракции, к общей площади поверх-

ности;

p0 – удельная интенсивность производительности 1 м2 калибрующих

отверстий соответствующего участка сортирующей поверхности,

зависящая от типа поверхности, размеров клубней мелкой фракции,

их количества, примесей почвы и других факторов.

Для получения высокого качества сортирования необходимо стремиться к тому, чтобы клубни располагались на сортирующей поверхности высотой в один элементарный слой, т. е. в один клубень, и не заполняли всю рабочую поверхность. В этом случае сортирующая поверхность будет работать в условиях неполной нагрузки, что может быть выражено соотношением

Q0≤Qн.

Допустим, что величина нагрузки на сортирующую поверхность  Q0 и относительное содержание мелкой фракции  А0  в рассматриваемых пределах не оказывают влияния на точность сортирования.

Для максимального заполнения сортирующей поверхности на ней должно быть  Qн картофеля. Тогда имеем

ϕ=Qм−QмxQн.

В связи с этим дифференциальное уравнение (9) примет вид

Qм−QмxQн⋅p0=dQмxdx⋅B⋅μ.                            (401)

Разделяя переменные, получим

Qн⋅dQмxQм−Qмx=B⋅p0⋅μ⋅dx.

Интегрируем левую и правую части полученного уравнения соответственно в пределах от 0 до  QLм и от 0 до  Lм, т. е.

Qн⋅0QLмdQмxQм−Qмx=B⋅p0μ⋅0Lмdx.

Тогда

−Qн⋅lnQм−QLмQм=В⋅Lмμ,

откуда получаем выражение длины рабочего участка сортирующей поверхности для мелкой фракции

Lм=QнВ⋅p0⋅μ⋅lnQмQм−QLм.

Имея в виду, что  Qн=В⋅dср⋅V⋅γ, окончательно получим

Lм=dср⋅V⋅γp0⋅μ⋅lnQмQм−QLм.                    (402)

Очевидно, что на участке выделения клубней средней фракции, расположенным за участком мелкой фракции, производительность будет ниже, так как основная часть клубней мелкой фракции уже на него не поступает. С достаточной степенью точности можно принять удельную производительность участка средней фракции равной

Qc=Qм⋅1−А0.

Тогда по аналогии с выражением (402) имеем

Lc=1−A0⋅dср⋅V⋅γp0⋅μ⋅lnQcQc−QLc.                (403)

В полученных зависимостях (402) и (403) величина  p0 является осреднённой удельной интенсивностью производительности участков выделения мелкой и средней фракций соответственно.

Общая длина сортирующей поверхности при последовательном сортировании картофеля на три фракции будет равна

Lп=Lм+Lc.                                     (404)

В таблице 18 приведены значения  μ и  p0. Значения  p0  соответствуют оптимальной удельной производительности, равной  q=4,0...5,5кгсм, и количеству клубней мелкой фракции  А0 = 0,15.

Таблица 18.

| Тип роликов | μ | р0 |
| --- | --- | --- |
| Для выделения мелкой фракции | 0,35 | 33,7…46,2 |
| Для выделения средней фракции | 0,43 | 21,2…29,1 |

Для роликовой сортирующей поверхности  q=14,5...19,8тчм.

Ширина роликовой поверхности выбирается в пределах В = 0,5…0,9 м. При большей её ширине возможны прогиб и значительное биение роликов, что снижает точность сортирования.

Производительность роликовой сортирующей поверхности при проектировании машины задаётся. При условии равномерной и непрерывной её работы производительность может быть ориентировочно определена следующим образом

Q0=3,6⋅B⋅dср⋅V⋅ψ⋅γтч,                   (405)

где    V – скорость движения клубней по сортирующей поверхности;

V=0,4...0,6⋅π⋅nр⋅D60мс;

ψ=0,7...0,8−коэффициент заполнения сортирующей поверхности;

γ=650...750кгм3−насыпной удельный вес клубней.

Чем меньше величина  dср, тем меньше скорость движения клубней по поверхности и тем больше берётся величина насыпного удельного веса клубней.

Производительность роликовой сортирующей поверхности прямо пропорциональна скорости движения по ней клубней, т. е. числу оборотов роликов  nр. Однако при значительно больших оборотах роликов возможен отрыв клубней от поверхности и их проскакивание  над калибрующими отверстиями. Это снижает точность сортирования и увеличивает повреждение  клубней. Максимальное число оборотов роликов  nр max  может быть определено из условия движения одиночного клубня по их поверхности без отрыва при выходе из впадины (рис.249), т. е. сила тяжести клубня  mg  должна быть уравновешена вертикальной составляющей центробежной силы  m⋅rк⋅ω2, что может быть записано следующим образом

m⋅g=m⋅rк⋅ωmax2⋅sinα,

откуда

ωmax=grк⋅sinα,                                    (406)

где  rк=D+d2.

Имеем в виду, что  cosα=D+CD+d. Тогда

sinα=1−cos2α=1−D+CD+d2=1D+d⋅D+d2−D+C2.

Следовательно, на основании выражения (406)

ωmax=2g4D+d2−D+C2c−1,                   (407)

или, имея в виду что nр.max=30ωmaxπ, после соответствующих преобразований в окончательном виде можем записать

nр.max=42,34D+d2−D+C2обмин.              (408)

(Значения D, d и С  выражены в метрах). Подставляя в эту зависимость величины  D = 0,035 м  и  Сmin =0,055 м  из таблицы 1 и d=Cmincosϕ, принимая величину коэффициента трения  f=arctgϕ=0,7, получаем

nр.max=42,340,035+0,0672−0,035+0,0552=193обмин,

где   d=Cmincos35o=0,0550,8192=0,067м.

Роликовая сортирующая поверхность для последовательного выделения фракций изображена на рис.252.

Рис.252. Роликовая сортирующая поверхность для последователь

ного выделения фракций:

1-гладкий (цилиндрический) ролик; 2-ролик для отделения

мелкой фракции; 3-ролик для отделения средней фракции.

В начале поверхности размещены гладкие ролики 1, которые предназначены для выделения почвенных примесей и отходов из общей массы картофеля. Далее расположены фигурные ролики 2 для выделения мелкой фракции и ролики 3 для выделения средней фракции. Крупная фракция идёт сходом.

К основным преимуществам роликовых рабочих органов относится сравнительно высокая точность сортирования. Недостатком является возможность повреждения клубней и залипание поверхности роликов.

5. 2.  ТРАНСПОРТЁРНЫЕ  КАРТОФЕЛЕСОРТИРОВКИ

Транспортёрные картофелесортировки бывают ремённые и сетчатые.

Различие в конструктивном оформлении сортирующих рабочих органов обусловливает разную компоновку этих машин и отличия в конструкции их основных узлов.

Технологическая схема работы одной из таких отечественных машин представлена на рис.253. Масса, предназначенная для сортирования, подаётся в бункер либо вручную, либо из опрокидывающихся платформ. Из бункера 1 клубни направляются загрузочным транспортёром 2 на скатную решётку 3 и

Рис.253. Технологическая схема транспортёр

ной картофелесортировки

1-приёмный бункер; 2-загрузочный

транспортёр; 3-скатная решётка; 4-

ремённая сортирующая поверхность;

по ней скатываются на сорти-

рующую поверхность, На ре-

шётке происходит частичное от-

деление почвенных примесей.

По мере продвижения клубней по веерообразной ремённой поверхности 4 с расходящимися щелями сначала сквозь них проваливаются мелкие клубни, а затем средние. Крупные клубни идут сходом. Клубни каждой фракции попадают в лотки и далее на выгрузные транспортёры 5.Транспортёры отводят мелкую фракция в корзины, а крупную и среднюю в бурты или транспортные средства. На транспортёрах одновременно вручную отбирают крупные примеси и некондиционные клубни.

На рис.254 представлена схема сортирующей поверхности картофелесортировки несколько иной конструкции. Она предназначена не только для сортирования картофеля, но и некоторых овощей на четыре фракции.

Сортировка состоит из загрузочного ковша, сортирующего ра-

Рис.254. Схема сортирующей поверхности:

1-загрузочный лоток; 2-продвигаю-

щие резиновые диски; 3-поддер-

живающий лоток; 4-ремень; 5-ве-

дущий вал; 6-ведомый вал; 7, 8, 9,

10-скатные лотки фракций.

бочего органа, отводящих лотков,

рамы и привода.

Загрузочный ковш располо-

жен в начале сортирующего рабочего органа выше его уровня. Ковш оборудован встряхивающим механизмом, который способствует лучшей подаче сортируемой массы на рабочую поверхность. Величину подачи клубней можно регулировать, изменяя наклон ковша.

Сортирующая поверхность машины (рис.254) образована круглыми резиновыми ремнями, расположенными веерообразно. Ширина сортирующей щели в начале поверхности 22 мм, в конце – 50 мм. Диаметр ремня 29 мм. Ремни конечные. Их концы соединяются свинчивающимися медными пробками. В требуемом направлении ремни удерживаются лотками. Длину сортирующей поверхности можно регулировать.

Над ремнями на трёх осях расположены фигурные резиновые диски, которые способствуют продвижению клубней по сортирующей поверхности, а также их соответствующей ориентации относительно калибрующих щелей.

Оси, на которые посажены диски, приводятся в движение клиновыми ремнями, По окружности дисков располагаются четыре выреза. Они способствуют более активному воздействию дисков на сортируемые клубни.

Под сортирующей поверхностью помещены колеблющиеся скатные лотки, куда поступает картофель, прошедший в зазоры между ремнями. На выходе из лотков закреплены мешкодержатели, Вместо лотков можно установить ленточные транспортёры.. В торцевой части машины также имеется скатный лоток с мешкодержателем для клубней крупной фракции, идущих сходом.

Механизмы машины получают движение от двух электродвигателей. Один двигатель приводит в действие сортирующую поверхность, фигурные диски и встряхивающий механизм загрузочного ковша, другой – эксцентриковый вал скатных лотков.

Для выполнения технологического процесса картофель загружают в ковш машины. Из ковша клубни поступают на сортирующую поверхность и по движущимся ремням при помощи резиновых дисков продвигаются вперёд.

По мере перемещения клубни проваливаются в соответствующем месте щели, образованной расходящимися ремнями. Крупные клубни сходят с поверхности. По лоткам или ленточному транспортёру отсортированные клубни поступают в мешки.

Транспортёрные сортировки могут иметь различное конструктивное оформление. Но их конструктивные схемы одинаковы, т. е. в передней части расположено устройство для загрузки. Затем следует сортирующий рабочий орган. Под сортирующей поверхностью располагаются лотки или транспортёры для отвода отсортированных фракций, а крупные клубни сходят с сортирующей поверхности.

Отличительной особенностью таких сортировок является последовательное выделение фракций. Отделение примесей и налипшей почвы происходит на нижней ведомой ветви рабочего органа. Здесь возможна, в случае необходимости, установка специальных чистиков, которые не будут влиять на технологический процесс работы машины.

Рассмотренные транспортёрные машины не имеют специальных переборочных транспортёров. Некондиционные клубни из той или иной фракции отбираются на отводных транспортёрах.

Транспортёрные картофелесортировки имеют сравнительно большую производительность.

Рабочие органы транспортёрных ремённых сортировок образуются элементами, расположенными по направлению перемещения клубней. Поэтому клубни на них практически не повреждаются. С рабочих поверхностей этих органов легко сходят примеси, имеющиеся на клубнях. Такие сортировальные машины надёжны в работе, но дают невысокую точность процесса сортирования.

5. 2. 1. ТРАНСПОРТЁРНЫЕ  СОРТИРУЮЩИЕ                РАБОЧИЕ  ОРГАНЫ

Транспортёрные рабочие органы делятся на две группы. К первой группе относятся рабочие органы, сортирующая поверхность которых образуется поступательно движущимися бесконечными элементами: ремнями, тросами, канатами и т. п.. На рабочей поверхности они могут располагаться веерообразно или параллельно. Наибольшее распространение получили прорезиненные или резинотканевые ремни  круглого сечения.

Ко второй группе относятся те рабочие органы, сортирующая поверхность которых образована движущимися прорезиненными полотнами с пробивными калибрующими отверстиями, полотнами из планок, прутков, движущейся сетки и т. п. Наибольшее распространение получила движущаяся металлическая сетка с ячейками различной формы. Схемы транспортёрных рабочих органов приведены на рис.255.

Рис.255. Схемы транспортёрных сортирующих поверхностей:

а) с расходящимися ремнями; б) с параллельными

ремнями; в) с сетчатой поверхностью.

5. 2. 1. 1.  РЕМЁННЫЕ  РАБОЧИЕ  ОРГАНЫ

В зависимости от числа фракций, на которые разделяется картофель, компоновки машины и её конструктивного оформления сортирующие ремни могут охватывать два шкива или более и располагаться на них различно (рис.256).

Независимо от схемы расположения сортирующих ремней величина натяжения  Т  на рабочем участке должна иметь определённую величину. Нормальное натяжение ремней должно создавать устойчивость калибрующих зазоров, т. е. прогиб ремней под весом клубней картофеля не должен быть больше допускаемого.

При работе возможны два варианта взаимодействия клубней с ремнями: ремень может отойти в сторону как под действием одиночного клубня, так и группы клубней.

Определим силы взаимодействия одиночного клубня с ремнём. На рис.257 изображён клубень, расположенный на двух соседних ремнях. При теоретических рассуждениях диаметром ремня  dр пренебрегаем.

Рис.256. Расположение ремней сортирующей поверхности:

I-двухвальная ремённая поверхность; II-четырёх-

вальная ремённая поверхность; а) с верхним распо

ложением ведущего вала; б) с нижним расположением

ведущего вала; III-многовальная ремённая поверхность;

вщ-ведущий вал; вн-натяжной вал.

Нормальная сила  Р, действующая на ремень со стороны картофеля, может быть определена как

P=Gsinγ,

где    G – вес клубня.

Величина силы, которая отжимает ремень в горизонтальной плоскости, с учётом сил трения равна

PΣ'=P'−Fx=G2⋅ctgγ−G2⋅f=G2⋅ctgγ−f,        (409)

где    f – коэффициент трения клубня о материал ремня.

Из рис.254 следует, что

соsγ=Sd=SS+2x,

где    x=d−S2;

d – диаметр клубня, который в сечении рассматривается как круг;

S – зазор между ремнями.

Рис.257. Взаимодествие оди-

ночного клубня с рем-

нями (вертикальная

плоскость).

Тогда

sinγ=1−cos2γ=1−SS+2x2=SS+2x⋅x⋅S+x

и

ctgγ=S2x⋅S+x.

Подставляя значение  сtgγ в выражение (409), получим

PΣ'=G2⋅S2x⋅S+x−f.                    (410)

При взаимодействии группы клубней с ремнем на длине  l  сила веса клубня  G  заменяется нагрузкой  χ  от веса клубней на единицу длины.

Величина нагрузки  χ определяется следующим образом. При удельной производительности ремённого рабочего органа  qкгcм общий вес  клубней на участке  l  при его ширине  В  метров будет равен

q⋅l⋅BVр,

где    Vр – скорость движения ремня.

Так как производительность рабочего органа  Q0=q0⋅Bкгc при количестве ремней  z  нагрузка на единицу длины ремня от находящихся на нём клубней составит

χкл=Q0Vр⋅z.                                      (411)

С учётом собственного веса одного погонного метра ремня  а  полная погонная нагрузка на ремень равна

χ=Q0+a⋅Vр⋅zVр⋅z.                               (412)

Тогда, подставляя в выражение (410) вместо  G  значение погонной нагрузки  χ, получим значение силы, раздвигающей ремни

P'=Q0+a⋅Vр⋅z2Vр⋅z⋅S2x⋅S+x−f.              (413)

Определим величину необходимого первоначального натяжения ремня  Т  при взаимодействии одиночного клубня с рем

Рис.258. Взаимодействие одиноч-

ного клубня с ремнями

(горизонтальная плос

кость).

нями (рис.258). Сила, действующая на ре

мень в горизонтальной плоскости, равна

PΣ'=2T⋅sinα.                                  (414)

Учитывая, что угол  α−малая величина, примем

sinα≈tgα=ΔSl,

где    ΔS−допустимая величина изменения зазора между ремнями.

Тогда сила  Т  может быть выражена как

T=PΣ'⋅l2⋅ΔS.                                      (415)

Подставляя в полученное уравнение (415) значение силы  РΣ'  из выражения (410), получим

T=G⋅l4⋅ΔS⋅S2x⋅S+x−f.                      (416)

При определении необходимой силы натяжения ремней  Тр, когда на них расположена группа клубней, принимаем в расчёт наиболее нагруженный

Рис.259. Расчётная схема ремня.

слой, т. е. когда клубни расположены на длине  l  всего пролёта ремня (рис.259). В данном случае ремень находится в условиях продольно – поперечного изгиба. Максимальный прогиб  ΔS2 от одновременного действия поперечных и продольных нагрузок может быть определен как (см. курс «Сопротивление материалов»)

ΔS2=f01+α2,                                  (417)

где    f0 – максимальный прогиб от действия поперечных нагрузок  χ;

α=TPкр−отношение силы натяжения к критической силе для ремня.

Ркр=π2⋅Е⋅Jl2,

где    Е – модуль упругости ремня  кгсм2;

J – осевой момент инерции ремня  см4.

Максимальный прогиб от действия поперечных нагрузок определяется из зависимости

f0=5χ⋅l4384E⋅J.

Подставляя значения  α  и  f0 в уравнение (417), после соответствующих преобразований получим

Т=π2Е⋅J⋅χ38,4⋅ΔS−E⋅Jl4.                    (418)

Из анализа выражений (416) и (418) следует, что как при одиночном клубне, так и при их группе первоначальное натяжение  Т  тем больше, чем больше свободная (безопорная) длина ремня  l  и чем меньше допускаемая величина изменения зазора  ΔS между ремнями. Поэтому при значительной длине сортирующей поверхности необходимо предусматривать промежуточные поддерживающие опоры.

Длина ремённой сортирующей поверхности  Lп в целом и отдельных её участков, как и в роликовых картофелесортировках, в определённой степени определяет качество её работы.

По аналогии с роликовой, общую длину ремённой сортирующей поверхности  Lп   и её участков  Lм и  Lc можно определить по зависимостям (402), (403) и (404). Для ремённоё поверхности значения  μ и  р0 приведены в таблице 19.

Таблица 19.

| Наименование участка поверхности выделения | μ | р0 |
| --- | --- | --- |
| Мелкой фракции | 0,66 | 12,4…21,1 |
| Средней фракции | 0,71 | 4,1…8,1 |

Производительность ремённых картофелесортировок может быть определена по общему уравнению (405) для всех машин непрерывного транспорта.

Для того, чтобы клубни успевали пройти через соответствующие калибрующие щели, скорость движения ремней следует принимать  Vр=0,4…0,6 м/c.

Ширина ремённой сортирующей поверхности изменяется с возрастанием его длины. Ширину поверхности у начала можно определить как

Вн=Qqм.                                      (419)

Для ремённой сортирующей поверхности  q = 12,5…21,0 тчм.

5. 2. 1. 2.  СЕТЧАТЫЕ РАБОЧИЕ ОРГАНЫ

Сетчатые рабочие органы имеют поверхности  с фиксированными размерами калибрующих ячеек. Поэтому на одной поверхности клубни можно разделить на две фракции. Возможны и другие варианты. Например, мелкая фракция идёт в «проход», а крупная и средняя сходят с поверхности; мелкая и средняя фракции в смеси идут в «проход», а крупная сходит с поверхности.

В обоих случаях длину сортирующей поверхности в первом приближении можно определить по зависимостям  (402) и (403).

В зависимости от варианта разделения  в эти выражения подставляются соответствующие значения  μ и  р0.

Значения  μ  для сетчатой поверхности на 15…20% больше, чем для ремённой. У сетчатой поверхности для первого варианта разделения  р0 можно принять  р0м для ремённой поверхности. Для второго варианта разделения  р0  для сетчатой поверхности в 1,4…1,8 раза больше, чем для ремённой

Ширина сетчатой поверхности  В и её производительность  Q  определяются по аналогичным зависимостям для ремённой поверхности . При этом производи -

Рис.260. Схема сетчатого транспортирующего

Рабочего органа.

тельность сетчатого рабочего органа на метр его ширины  q  может быть принята равной или несколько ниже, чем у ремённой поверхности.

Скорость движения сетчатой поверхности должна быть                         Vc = 0,1…0,4м/c.

Схема сортировального рабочего органа с сетчатой поверхностью представлена на рис.260. Он состоит из сетки 2 с калиброванными ячейками, ведущего вала 4, ведомого 1, обводного 5 и натяжного 6 валов и встряхивателя 3.

Сетка с калиброванными ячейками изготавливается из пружинной проволоки диаметром 2…4 мм. Форма калибрующих ячеек может быть шестигранной, прямоугольной или квадратной. Отдельные согнутые соответствующим образом проволоки соединяются между собой скобочками (рис.261). Скобочки не должны затруднять свободный поворот проволок. В

отличие от ремённой сортирую

Рис.261. Сетка:

I-с прямоугольными калибрующими

отверстиями; II-с шестигранными ка-

либрующими отверстиями.

щей поверхности сильное натя

жение сетчатого полотна не ре

комендуется, так как вызывает деформацию ячеек, скобок и значительный их износ.

Встряхиватель сетчатого полотна может быть выполнен в виде рамки, длина которой равна ширине полотна, а ширина определяется величиной максимального радиуса встряхивателя. На длинные стороны рамки встряхивателя надеваются свободно трубки. При касании встряхивателя сетки трубки поворачиваются, что уменьшает трение в месте контакта, а следовательно, износ сетки.

В рабочих поверхностях транспортёрного типа точность сортирования не зависит от неравномерности подаваемой массы клубней.

На сетчатых поверхностях получается сравнительно высокая точность сортирования, но они сильно повреждают клубни.

5. 3.  ГРОХОТНЫЕ  (РЕШЁТНЫЕ)

КАРТОФЕЛЕСОРТИРОВКИ

Рис.262. Грохотная (решётная) картофелесортировка.

На рис.262 изображена механизированная передвижная грохотная картофелесортировка. Она предназначена для разделения картофеля на четыре фракции с ручной переборкой двух семенных фракций.

Картофелесортировка имеет следующие основные узлы: загрузочный транспортёр с бункером, сортирующее устройство с механическим чистиком решёт, переборочный транспортёр, раму машины с колёсным ходом и прицепом, механизм привода с электродвигателем.

Загрузочный транспортёр состоит из рамы с бункером , двух валов и сплошного ленточного полотна с планками. Он соединён с рамой шарнирно.

Сортировочное устройство состоит из четырёх рам – решёт, сменных полотен, подвижного чистика и скатных лотков. Четыре отдельные рамы соединены попарно в два стана. В верхнем решётном стане находятся решёта для выделения крупных клубней и крупного семенного картофеля, в нижнем – для выделения мелкого семенного картофеля и отходов (подсевное). Решёта имеют квадратные ячейки, плетённые из проволоки. К связям решёт прикреплены подвески в виде двухплечих рычагов. Движение попарно соединённых решёт взаимно противоположно. К передней части верхнего решета прикреплена скатная решётка из прутков. С помощью двух эксцентрично расположенных валов привода решёт периодически изменяется их амплитуда колебаний.

Для установки машины в горизонтальном положении служат четыре винтовых опоры, расположенные по углам рамы.

Схема выполнения технологического процесса следующая.

Клубни, предназначенные для сортирования, загружаются в приёмный бункер. Часть мелких примесей, поступающих вместе с массой картофеля, просеивается сквозь решётчатое дно бункера, а клубни подаются лопастным загрузочным транспортёром на скатную решётку, на которой также отделяются мелкие примеси. По скатной решётке клубни направляются на сортировочное устройство. Первое решето отделяет крупные клубни, которые по боковому скатному лотку направляются в тару. На втором и третьем решётах отделяются два сорта семенного картофеля, которые поступают по лоткам на отдельные секции переборочного транспортёра. Мелкие нестандартные клубни, прошедшие через третье решето, попадают на подсевное решето. Здесь от них отделяются оставшиеся примеси почвы, а клубни выходят из машины по прутковому жёлобу.

Рабочие, стоящие по обеим сторонам переборочного транспортёра, кладут некондиционные клубни и примеси в среднюю секцию. Отсортированные и перебранные клубни через рукава мешкодержателей поступают в тару.

На рис.263 представлена технологическая схема другой грохотной картофелесортировки. Сортируемая масса из загрузочного устройства 1 переборщиком – транспортёром 2 подаётся на сортирующую поверхность 3. Картофелесортировка имеет одно качающееся решето, разделённое на участки в соответствии с числом получаемых фракций. Оно смонтировано  на специальных амортизаторах – подвесках с разгружающими пружинами, расположенными под решетом. Отсортированные клубни попадают на скатные решётчатые лотки и далее в тару.

Рис.263. Технологическая схема грохотной

картофелесортировки:

1-загрузочное устройство с качаю-

щейся решёткой; 2-загрузочный

транспортёр; 3-сортирующая поверх-

ность; 4-скатные лотки.

ность; 4-скатные лотки.

Для выделения мелкого картофеля на загрузочном бункере предусмотрены два сменных решета 1. Сменные решёта обрезинены.

5. 3. 1.  ГРОХОТНЫЕ  СОРТИРУЮЩИЕ

РАБОЧИЕ  ОРГАНЫ

Рис.264. Грохоты:

I-с последовательным расположением решёт;

II-с параллельным расположением решёт.

По характеру действия на сортируемую массу грохотные рабочие органы делятся на две группы: с неподвижными и подвижными решётами. В той и другой группе решёта можно расположить параллельно или последовательно (рис.264). Последовательность выделения фракций в обоих случаях различна.

На неподвижных решётах относительное движение сортируемой массы может быть получено за счёт составляющей силы тяжести при угле наклона поверхности большем, чем угол трения. Такие машины имеют значительную высоту и дают низкое качество сортирования.

Наибольшее распространение получили машины с подвижными решётами. По характеру движения подвижные грохоты делятся на большое количество групп. В картофелесортировках наибольшее применение нашли плоские качающиеся грохоты с возвратно–поступательным движением. Направление движения грохота обычно продольное, т. е. по направлению движения машины.

Рациональный выбор скоростного режима работы грохота связан с операцией обработки на грохоте как определённым технологическим процессом. Применительно к сортированию картофеля выбор скоростного режима (см. «Качающиеся грохоты») определяется повреждаемостью клубней картофеля, качеством сортирования и производительностью.

Очевидно, что режим с подбрасыванием и высокочастотный не могут быть приняты для сортирования картофеля. Тихоходный режим также не представляет интереса, так как из –за относительно малого пути при движении продукта по грохоту обеспечивает малую производительность  и худшее качество сортирования. Таким образом, для анализа остаётся полубыстрый и быстрый скоростные режимы, для которых будем иметь.

1.Нормальное ускорение кривошипа, соответствующее началу скольжения клубней вниз по решету (ускорение прямого отрыва),

ω2⋅r1=g⋅sinϕ−αcosα+β−ϕ.                            (420)

2.Нормальное ускорение кривошипа, соответствующее началу скольжения клубней вверх по решету (ускорение обратного отрыва),

ω2⋅r2=g⋅sinα+ϕcosα+β+ϕ.                           (421)

3.Нормальное ускорения кривошипа, соответствующее началу отрыва клубней от поверхности решета (ускорение, соответствующее подбрасыванию клубней на решете),

ω2⋅r3=g⋅cosαsinα+ϕ.                               (422)

Режим работы грохота с перемещением материала по решету скольжением (качением) без отрыва от поверхности решета представляет больший интерес для сортирования картофеля, чем режимы с подбрасыванием. Вероятность повреждения клубней в этом случае меньше и качество сортирования лучше, так как время соприкосновения клубня с решетом будет продолжительнее.

Таким образом, нормальное ускорение кривошипа грохотной картофелесортировки должно находиться в пределах

ω2⋅r2<ω2⋅r<ω2⋅r3.                         (423)

Обычно принимают

ω2⋅r=12...30мc2.

Обоснование величины радиуса кривошипа для картофелесортировок можно провести на основании предупреждения повреждений клубней при их движении по грохоту. При движении клубней по грохоту происходят соударения между клубнями и грохотом, что может вызвать повреждение клубней, если скорость соударения будет значительной.

Максимальная скорость соударения равна

Vmax=V1max+Vkmax,                                (424)

где    V1max−максимальная скорость решета;

Vkmax−максимальная скорость клубня при его соударении с решетом,

которая зависит от высоты, с которой клубень падает на сорти-

рующую поверхность.

Величина  Vkmaxмала в сравнении с  V1max. Поэтому можно принять

Vmax=V1max=ω⋅r.                                 (425)

На основании экспериментальных данных рекомендуется принимать величину допустимой скорости  Vmaxсоударения клубней с поверхностью решета при многократном контакте не более 1 м/c. Тогда уравнение (425) можно записать следующим образом

ω⋅r<Vmax=1.                                   (426)

Так как при расчёте необходимо учитывать условие сохранности клубней, то принимаем величину нормального ускорения максимальной , т. е.

ω2⋅r=30мc2. Тогда

r<Vmaxω=Vmax2ω2⋅r=130=0,034м.

Соответственно имеем

ω<Vmaxr=10,034≈29c−1.                          (427)

Тогда число оборотов кривошипа будет

n=30ωπ=30⋅293,14=277обмин.

Таким образом, в целях предупреждения повреждения клубней радиус кривошипа следует принимать не более 34 мм. Радиус кривошипа принимают  r = 25…30 мм.

Определим диапазон оборотов кривошипа при  r = 25 мм и при нормальных ускорениях его  ω2⋅r=12...30мc2.

Число оборотов кривошипа, при котором начнётся скольжение клубней вверх по решету

n=30π⋅120,025=210обмин.

Число оборотов кривошипа, при котором начнётся подбрасывание клубней

n=30π⋅300,025=330обмин.

Таким образом, при радиусе кривошипа  r = 25 мм  диапазон его оборотов составляет  210…330.об/мин.

5. 3. 1. 1.  ГИРОСКОПИЧЕСКИЙ  ГРОХОТ

Одним из разновидностей грохотов является гироскопический грохот .

Одновальный гироскопический грохот (рис.265) состоит из неподвижного каркаса 1 и приводного вала. Неподвижный каркас 1 покоится на эксцентриковом валу 3, который вращается в подшипниках 5, смонтированных на неподвижной основной раме 4. Геометрическая ось

Рис.265. Схема одновального гира-

ционного грохота.

Ного грохота

эксцентрика находится вблизи вертикали, проведённой через центр тяжести подвижного корпуса, Поэтому он находится в неустойчивом или безразличном равновесии. Для сохране6ния равновесия корпуса во время работы, когда возникают различные нагрузки на его концах, установлены дополнительные опоры в виде пружин 2 или резиновые подвески. В отличие от качающегося гироскопический грохот совершает вынужденные круговые колебания.

Плоскость решета грохота совершает плоскопараллельное движение, т. е. во время колебаний остаётся параллельной своему первоначальному положению.

Режимы работы гироскопического грохота, которые переходят один в другой по мере увеличения числа оборотов эксцентрикового вала, аналогичны подобным режимам качающегося грохота.

Из рассмотренных режимов тихоходный со скольжением (без обратного скольжения) создаёт такие

Рис.266. Схема сил, действующих на клу

бень, находящийся на решете ги-

рационного грохота.

условия, при которых возможные по

вреждения клубней на гироскопическом грохоте будут минимальные.

Для этого случая схема сил, действующих на клубень картофеля, представлена на рис.266.

Условием движения клубня, находящегося на рабочей поверхности, относительно решета будет

m⋅g⋅sinα+m⋅ω2⋅r⋅cosω⋅t≥F.                  (428)

Имеем в виду, что

F=f⋅N=f⋅m⋅g⋅cosα−m⋅ω2⋅r⋅sinω⋅t.

Тогда выражение (428) после соответствующих преобразований может быть записано следующим образом

g⋅sinα−f⋅cosα+ω2⋅r⋅cosω⋅t+f⋅sinω⋅t≥0.       (429)

Отсюда найдём значение угловой скорости вала эксцентрика

ω≥g⋅f⋅cosα−sinαr⋅cosω⋅t+f⋅sinω⋅t.                     (430)

Имеем в виду, что наиболее благоприятные условия для относительного движения клубня создаются при  ω⋅t=π2. Тогда

ωmin=g⋅f⋅cosα−sinαr⋅f                        (431)

и соответственно число оборотов эксцентрика будет равно

nmin=30ωminπ=30gπ⋅f⋅cosα−sinαr⋅f=30f⋅cosα−sinαr⋅f.    (432)

Максимальное число оборотов эксцентрика при тихоходном режиме можно определить из условия начала отрыва клубня от решета, т. е. при  N=0. Тогда условие отрыва клубня от решета может быть записано следующим образом

m⋅g⋅cosα−m⋅ω2⋅r⋅sinω⋅t=0,                  (433)

или, имея в виду, что  ω⋅t=π2, окончательно имеем

nmax=30cosαr.                                       (434)

Таким образом, число оборотов эксцентрика при тихоходном режиме определяется из условия

30f⋅cosα−sinαr⋅f<n<30cosαr.                  (435)

5. 4.  БАРАБАННЫЕ  (РОТАЦИОННЫЕ)

КАРТОФЕЛЕСОТИРОВКИ

На рис.267 представлена передвижная механизированная  барабанная картофелесортировка, предназначенная для разделения картофеля на три фракции с их ручной переборкой. Машина состоит из загрузочного транспортёра, сортирующего барабана, выгрузных (переборочных) транспортёров, рамы с ходовой частью и механизма привода.

Загрузочный транспортёр представляет собой раму, на которой смонтировано ленточное полотно с планками и приёмный бункер. Верхней частью рама закреплена на раме сортировки. В средней части загрузочный транспортёр поддерживается двумя подкосами, связанными с рамой машины. С их помощью можно регулировать загрузочную высоту бункера. В транспортном положении загрузочный транспортёр снимается.

Рис.267. Барабанная картофелесортировка.

Сортирующий барабан состоит из остова, на котором смонтированы сменные решёта с различными размерами квадратных ячеек. Количество сменных решёт позволяет в широких пределах регулировать калибрующие отверстия. Сквозь барабан проходит горизонтальная ось. Для перемещения картофеля служит шнек, расположенный на внутренней поверхности барабана. Барабан снабжён одной сепарирующей и двумя рабочими секциями. На первой отделяются мелкие клубни, на второй – средние семенные. Крупные клубни сходят с барабана. Под передней сепарирующей секцией барабана помещён лоток для удаления почвенных примесей. На машине установлены три ленточных односекционных выгрузных транспортёра с приёмными воронками, на которых одновременно вручную отбирают некондиционные клубни, комки почвы, камни и другие примеси.

В машине происходит следующий технологический процесс. Картофель, засыпанный в бункер, поднимается загрузочным транспортёром в барабан. В барабане от общей массы сначала отделяются свободные почвенные примеси. После этого клубни попадают на рабочие решёта, а выделенные примеси по скатному лотку выводятся из машины. Внутри барабана клубни транспортируются шнеком. Рассортированные на три фракции они попадают на соответствующие выгрузные переборочные транспортёры. На каждом  транспортёре двое рабочих – отборщиков выбирают примеси и некондиционные клубни. С переборочных транспортёров клубни выгружаются в транспортные средства, отобранные примеси через приёмные воронки попадают в корзины, расставленные на площадке машины.

Рис.268. Картофелесортировка с барабанным

загрузочным транспортёром.

На рис.268 изображена картофелесортировка с барабанным загрузочным транспортёром. Машина разделяет клубни на три фракции с ручной переборкой одновременно крупной и средней фракций. Она состоит из следующих основных узлов: загрузочного транспортёра, сортирующего барабана, переборочного транспортёра, рамы с колёсным ходом и механизма привода.

Загрузочный транспортёр сортировки барабанного типа. Он выполнен в виде плоского барабана с горизонтальной осью вращения. По периметру барабана расположены карманы, которые образованы по его наружной поверхности и частично с торцов поперечными решётчатыми стенками и обрешёткой барабана. Барабан снабжён осью со спицами. Ось установлена на раме машины.

Сортирующий барабан представляет собой цилиндр, остов которого состоит из трёх колец, образующих две секции барабана. Кольца укреплены на спицах на общем валу. Остов обтянут плетённым решетом из металлической проволоки с соответствующими размерами калибрующих ячеек для каждой секции. Вал барабана установлен наклонно.

Переборочный транспортёр машины двухсекционный, наклонный с планчатым полотном.

Привод рабочих органов осуществляется от бензинового двигателя.

В машине осуществляется следующий технологический процесс (рис.269). Массу, предназначенную для сортирования, засыпают на загрузочный лоток 1 барабанного

Рис.269.Технологическая схема картофелесорти-

ровки с барабанным загрузочным транспортёром:

1-загрузочный лоток; 2-барабанный загрузочный

транспортёр; 3- сортирующий барабан; 4- пере-

борочный транспортёр; 5-ходовые колёса; 6-ло-

ток средней фракции; 7-лоток крупной фракции;

8-лоток мелкой фракции.

транспортёра. Через просветы

между прутками лотка просы-

пается часть мелкой почвы.

Далее клубни попадают в кар-

маны барабанного транспортёра. Через просветы в поверхности барабана опять отделяются мелкие частицы почвы. Когда при вращении транспортёра его карманы оказываются в верхнем положении, клубни из них высыпаются и по скатному лотку поступают на внутреннюю поверхность сортирующего барабана.

Сортирующий барабан 3 установлен с наклоном и клубни перемещаются по его внутренней поверхности от загрузочного торца к выгрузному. В первой секции барабана, где стоит решето с мелкими ячейками, выделяются клубни мелкой фракции. По решётчатому лотку 8 они скатываются в тару. Оставшиеся клубни поступают во вторую секцию барабана. Через ячейки решета этой секции проваливаются клубни средней (семенной) фракции и попадают на одну из секций переборочного транспортёра 4. Клубни крупной фракции выходят из сортирующего барабана и поступают на другую секцию транспортёра.

После отбора некондиционных клубней и других примесей клубни средней и крупной фракций попадают в соответствующие лотки 6 и 7 с мешкодержателями и затем в мешки.

5. 4. 1.  БАРАБАННЫЕ  (РОТАЦИОННЫЕ)

СОРТИРУЮЩИЕ  РАБОЧИЕ  ОРГАНЫ

Барабанные рабочие органы по способу перемещения сортируемого картофеля по рабочей поверхности делятся на две группы: барабаны с наклоном геометрической оси (рис.270,а) и барабаны со шнековыми направляющими лотками, расположенными внутри их (рис.270,б). Барабаны обеих групп могут иметь последовательное и параллельное

Рис.270. Схема барабанного рабочего органа:

а) с наклоном оси; б) со шнеком.

(концентрическое) расположение

решёт.

Основными параметрами барабанного рабочего органа являются:

n – число оборотов барабана в минуту;

r – внутренний радиус барабана в м;

L – длина барабана в м;

α−угол наклона его геометрической оси к горизонту;

Q – производительность барабана в т/ч.

Рассмотрим работу цилиндрического барабана с горизонтальной осью.

При вращении барабана с некоторой угловой скоростью  ω клубни поднимаются на угол  β (рис.271). Условием равновесия клубня, находящегося в точке  А, будет

m⋅g⋅sinβ=F.

Так как

F=f⋅N=f⋅m⋅g⋅cosβ+m⋅ω2⋅r,

то

m⋅g⋅sinβ=m⋅g⋅f⋅cosβ−m⋅ω2⋅r⋅f,

или

ω2⋅r⋅f=g⋅f⋅cosβ−sinβ,

где    f=tgϕ−коэффициент трения;   ϕ−угол трения.

Имеем в виду, что

f⋅cosβ−sinβ=sinϕcosϕ⋅cosβ−sinβ=sinϕ⋅cosβ−cosϕ⋅sinβcosϕ=

=sinβ−ϕcosϕ.

Тогда

ω2⋅r⋅sinϕcosϕ=g⋅sinβ−ϕcosϕ,  или   ω2⋅r=g⋅sinβ−ϕsinϕ,

откуда определяется угловая скорость барабана

ω=g⋅sinβ−ϕr⋅sinϕ.

Таким образом, число оборотов барабана будет

nб=30ωπ=30sinβ−ϕr⋅sinϕ.                         (436)

Экспериментально определено, что  β=32...36о.

Имея в виду, что коэффициент трения клубней о материал барабана  f=tgϕ≈0,6  ϕ=31o, получим

nб=5r...12rобмин.                            (437)

Радиус барабана принимается в пределах   r = 0,25…0,5 м.

Тогда  nб  = 10…24 об/мин. Это соответствует окружной скорости барабана  Vб = 0,52…1,26 м/c.

При малой скорости замедляется движение клубней вдоль оси барабана и при определённой производительности снижается точность сортирования. При увеличении скорости увеличивается центробежная сила, что повышает количество клубней, защемляемых в калибровочных отверстиях барабана. Точность сортирования в данном случае также снижается.

Для нормальной работы барабана реко

Рис.271. Схема сил, действующих на

клубень во вращающемся

барабане.

мендуется принимать окружную скорость

барабана в диапазоне  Vб = 0,6…0,8 м/c.

Масса клубней перемещается вдоль барабана либо винтовыми поверхностями (шнеками), расположенными внутри барабана, либо из – за продольного наклона барабана. В последнем случае клубни меньше получают ударов и, следовательно, меньше повреждаются.

Схема движения сортируемых клубней по внутренней поверхности вращающегося барабана, геометрическая ось которого наклонена в сторону разгрузки под углом  α к горизонту, приведена на рис.272. Сначала клубень поднимается по

Рис.272. Траектория движения клубня по

внутренней поверхности барабана.

дуге  FA1 вместе с рабочей поверх

ностью на угол  β до точки  А1. Затем он скатывается вниз по линии наименьшего ската  А1F1, отклоняясь от вертикали  NN  на некоторый переменный угол  δ. Подобное явление повторяется по всей длине  L  барабана. Можно принять, что траектория А1F1  клубня при скольжении вниз представляет собой винтовую линию, образующую угол  2α≈α+δ с плоскостью, перпендикулярной геометрической оси барабана.

Экспериментальные исследования показывают, что для нормального осуществления технологического процесса, что путь клубней фракции, выходящей с разгрузочного конца барабана, должен превосходить его длину примерно в четыре раза. За это время барабан успевает сделать 3…3,5 оборота. Это позволяет получить ориентировочную зависимость для определения длины барабана при последовательном сортировании картофеля на три фракции

L=3,5...4,5⋅2π⋅r⋅tg2α.                          (438)

Угол наклона барабана принимается  α=5...8о.

Производительность барабанной картофелесортировки может быть определена на основании следующих рассуждений.

Так как угол максимального подъёма клубней  β  находится в пределах  32...36о, то клубни из барабана сходят с дуги  S≈0,2π⋅r. Тогда производительность может быть определена как

Q=0,2π⋅r⋅h⋅γ⋅Voc,

где    h = 0,05…0,1 м – толщина слоя сортируемого картофеля;

γ−насыпной удельный вес клубней в  кгм3;

Voc – осевая скорость движения клубней вдоль барабана.

Voc=Lt,

где    t – время перемещения клубней вдоль оси барабана.

Так как клубни перемещаются на длину  L  барабана за  3…3,5 оборота, то   t=3...3,5⋅60nбс. Тогда  Vос=L⋅nб3...3,5⋅60≈0,005L⋅nб.

Таким образом, окончательно

Q=0,01r⋅h⋅L⋅γ⋅nбтч.                        (439)

Пример. Определить длину барабана и его производительность при следующих исходных данных.

Радиус барабана  r = 0,5 м. Толщина слоя сортируемого картофеля  h = 0,075 м. Насыпной удельный вес клубней  γ=700кгм3. Число оборотов барабана  nб = 15 об/мин., Угол наклона оси барабана  α=5о  tg2α=0,2.

Определяем длину барабана на основании зависимости (438)

L=4⋅2π⋅r⋅tg2α=4⋅2⋅3,14⋅0,5⋅0,2=2,5м.

Производительность определяем по формуле (439)

Q=0,01⋅0,5⋅0,075⋅15=9,8тч.

Сортирующий рабочий орган – барабан может иметь различную компоновку. В одном случае решёта устанавливаются на барабане последовательно и процесс сортирования начинается с выделения мелкой фракции картофеля. Затем выделяются клубни средней фракции, а крупные клубни идут сходом. Такую последовательность выделения фракций не всегда можно признать совершенной, так как в этом случае наибольшие повреждения получают клубни самой ценной крупной фракции.

При параллельном выделении фракций рабочие решёта располагаются одно в другом. В этом случае крупные клубни проходят наименьший путь в машине. Но точность сортирования при такой компоновке уменьшается.

К основным преимуществам барабанных рабочих органов следует отнести сравнительную простоту конструкции, спокойную работу, а также явление «самоочистки» решёт от почвы и растительных остатков.

Наряду с этим барабанные рабочие органы имеют серьёзные недостатки в работе. В то время, как в плоском грохоте работает вся сортирующая поверхность решета, в барабане в каждый момент времени используется 12…16 % его внутренней поверхности. Это влечёт за собой громоздкость, большой вес и сравнительно низкую производительность машин такого типа.

Медленное равномерное движение  сортируемой массы по внутренней поверхности барабана может привести к невысокому качеству сортирования. При «переваливании» массы возможны значительные повреждения клубней.

5. 5.  КОМБИНИРОВАННЫЕ  СОРТИРУЮЩИЕ

РАБОЧИЕ  ОРГАНЫ

Различные типы сортирующих рабочих органов имеют как определённые специфические преимущества, так и отдельные недостатки.

В ряде случаев недостатки обусловлены конструкцией рабочего органа. Например, сравнительно низкая точность сортирования на ремённой сортирующей поверхности. Поэтому эти недостатки трудно устранимы.

Одним из путей частичной и даже полной ликвидации специфических недостатков сортирующих рабочих органов является создание комбинированных машин. Ими могут быть машины с транспортёрно-роликовыми, решётно-роликовыми и другими рабочими органами.

Транспортёрно-роликовые рабочие органы образуются из ремённой поверхности и располагающегося над ней блока из фигурных роликов (рис.273). Выделение крупных клубней происходит на мягких обрезиненных роликах 1.

Рис.273. Схема транспортёрно-роликового

сортирующего рабочего органа:

1-ремни; 2-сортирующие ролики;

3-передаточный транспорт ёр;

4-выносные транспортёры фракций.

Последующее сортирование

выполняется на фигурных

роликах 2. Полученные

фракции выносятся транспортёрами 4. На данном комбинированном рабочем органе повреждения крупной и средней фракций снижаются по сравнению с работой роликовой поверхности. В мелких клубнях существенно уменьшается примесь клубней средней фракции и отсутствуют клубни крупной фракции, что особенно важно, если мелкую фракцию непосредственно используют на хозяйственные нужды.

В зависимости от требований к сортировальной машине возможны другие комбинации из элементов сортирующих рабочих органов. Однако при этом следует учитывать влияние работы одного сортирующего органа на другой. Так, например, обрабатываемая масса подаётся на ролики в комбинированном рабочем органе (рис.273) не в начале сортирующей поверхности, как это сделано в обычных роликовых картофелесортировках, а по всей её длине.

Для ориентировочного расчёта отдельных элементов комбинированных рабочих органов можно рекомендовать зависимости. Выведенные для соответствующих рабочих органов, элементы которых использованы в тоё или иной комбинации.

5. 6.  ПЕРЕБОРОЧНЫЕ  ТРАНСПОРТЁРЫ

Переборочные транспортёры предназначены для отвода переработанного картофеля из машины, а также одновременно для ручного отбора из него различных примесей (комков почвы, камней и т. п.). Обычно переборке подвергаются клубни продовольственной и семенной фракций.

Переборочный транспортёр представляет собой движущуюся поверхность, на которую поступает обработанный материал. По её сторонам размещены рабочие, отбирающие примеси и некондиционные клубни и укладывающие их в приёмные воронки, специальные карманы или секции транспортёра.

По виду рабочей поверхности различают дисковые, ленточные, планчатые и прутковые переборочные транспортёры. Все они могут быть горизонтальными и наклонными. На последних обычно совмещают переработку отсортированного картофеля с его подачей в транспортные средства.

Горизонтальные и наклонные транспортёры всех видов могут быть многокаскадными, т. е. иметь по длине несколько ступенек, или состоять из нескольких рабочих поверхностей. Переборочные транспортёры делятся на односекционные и многосекционные, т. е. имеющие по ширине несколько участков.

Поверхность роликовых переборочных транспортёров образована из гладких вращающихся роликов. Ролики либо закреплены относительно рамы транспортёра, либо они могут перемещаться вместе с перерабатываемым продуктом.

Возможны комбини-

Рис.274. Типы переборочных транспортёров:

а) горизонтальный односекционный; б) трёх-

секционный; в) трёхкаскадный с приёмными

воронками; г) с закреплёнными роликами; д)

с движущимися роликами; е) комбинирован-

ный; 1-рабочая поверхность; 2-воронка для

примесей; 3-перегородка.

рованные рабочие поверхно-

сти, например, ролико-

полотенные.

Схемы некоторых пе

реборочных транспортёров, используемых на существующих картофелесортировках, показаны на рис.274.

Переборочные транспортёры могут располагаться непосредственно в машине или быть приставными.

На рис.274,а показан односекционный переборочный транспортёр с приёмными воронками 2 для отобранных примесей. Рабочая поверхность 1 может быть ленточной, планчатой или прутковой. На ней иногда ставят перегородку 3, которая показана пунктиром. В этом случае на переборочном транспортёре можно перебирать две фракции.

На рси.274,б приведен горизонтальный трёх секционный переборочный транспортёр. С обеих сторон его рабочей поверхности 1 двумя перегородками 3 отделены две узкие секции, в которые направляются отобранные примеси.

На рис.274,в изображена схема горизонтального трёхкаскадного переборочного транспортёра  с приёмными воронками. Каскады на его рабочей поверхности могут быть образованы как перегибами ленты, так и отдельными бесконечными лентами (па схеме показаны пунктиром). Этот переборочный транспортёр может быть двух- и трёх секционным.

На рис.274,г показана схема роликового переборочного транспортёра, рабочая поверхность которого образована закреплёнными вращающимися роликами.

На рис.274,д представлена схема роликового переборочного транспортёра, рабочая поверхность которого образована движущимися и одновременно вращающимися роликами. Такие транспортёры оборудуются и воронками и перегородками.

На рис.274,е показан транспортёр с комбинированной поверхностью, состоящей из роликов и ленты. В этом случае примеси и некондиционные клубни отбирают с крайних роликовых поверхностей и укладывают на ленту, проходящую по середине транспортёра. Таким образом отобранные клубни продвигаются по роликовой поверхности, а примеси - по ленте. В зависимости от компоновки машины направление движения средней ленты может быть различным.

Основными параметрами переборочных транспортёров являются:

Lт – длина транспортёра в м;

ВΣ−общая ширина транспортёра в м;

Vр – скорость движения рабочей поверхности в м/c;

Qт – производительность переборочного транспортёра в т/ч;

α−угол наклона рабочей поверхности в градусах.

Длина переборочного транспортёра определяется зависимостью

Lт≥a⋅l+2c,                                      (440)

где    а – количество мест отбора (при расположении рабочих с обеих сторон

учитывается половина рабочих мест);

l – расстояние между отборщиками (ширина рабочей зоны);

с – расстояние от конца рабочей зоны отборщика до валов (барабанов),

охватываемых лентой.

Количество мест отбора  а  зависит от общего объёма поступающего не переработанного картофеля (производительности переборочного транспортёра), количества примесей в нём, а также от производительности рабочих и определяется из следующего выражения

а=Qт⋅x100q,                                         (441)

где    x – количество отбираемых примесей в процентах от поступающего

материала;

q – производительность отборщиков в т/ч.

Для картофелесортировок принимается  x = 5…10 %, а для картофелесортировальных пунктов  x = 15…20 %. Величина  q  определяется действующими нормами и на переработке картофеля составляет  0,3…0,7 т/ч. Чем крупнее картофель и меньше в нём примесей и некондиционных клубней, тем выше производительность труда на переборке.

Более точно количество рабочих мест может быть определено на основании следующей зависимости

а=0,03Qт⋅Т⋅xGср,                                  (442)

где    Т = 1,5…2 с – время, необходимое для удаления одного комка (камня,

клубня);

Gср – средний вес комка (камня, клубня), идущего в примеси.

Ширина рабочей зоны отборщика  l  может быть принята  l = 0,6…0,8м  Для переборочных транспортёров переборочных картофелесортировок и сортировальных пунктов  с = 0,15…0,25 м.

Для односекционных переборочных транспортёров общая ширина рабочей поверхности  ВΣ определяется её рабочей шириной  Вр, которая обусловливается производительностью  Qт по не отобранному картофелю

Вр=Qт3600h⋅γн⋅Vр⋅ψ,                             (443)

где    h – высота перебираемого слоя картофеля на рабочей поверхности в м;

ψ−коэффициент заполнения рабочей поверхности  ψ=0,2...0,4.

Высота  h  перебираемого слоя картофеля характеризуется наибольшими размерами находящихся на рабочей поверхности клубней или примесей, т. е. h = 0,06…0,08 м. Учитывая, что в перерабатываемом картофеле могут быть комки почвы и камни, следует принимать  γн=0,70...0,75тм3. Скорость движения рабочей поверхности  Vр  не должна превышать    0,3…0,4 м/с.

Во избежание скатываемой перебираемой массы с рабочей поверхности значение её ширины  Вр, полученное на основании зависимости (443) следует увеличить на 10…15 %.

Для многосекционных переборочных транспортёров общая ширина рабочей поверхности определяется следующим образом

ВΣ=k1⋅Bр+k2⋅Bc,                               (444)

где    k1 – количество рабочих секций;

k2 – количество секций для транспортирования отобранных примесей;

Вс – ширина секции для примесей  (Вс = 0,15…0,2 м).

При общей ширине рабочей поверхности более 0,8 м  отборщиков следует располагать с обеих сторон транспортёра. Максимальное значение

В = 1,2 м.

Производительность  Qт переборочного транспортёра выходом отсортированных фракций, если примеси отбираются после сортирования, или подачей картофеля в машину.

Угол наклона переборочных транспортёров принимается в пределах       α=10...20о.