- МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Кафедра «Проектирование и технический сервис транспортно-технологических систем»

Лекции

по дисциплине «Надёжность и эксплуатация механических систем»

для студентов- заочников

специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства

Ростов-на-Дону

2022

ЛЕКЦИИ

по дисциплине

Надёжность и эксплуатация механических систем

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОТКАЗНОСТИ ОБЪЕКТОВ

ВЕРОЯТНОСТЬ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ

Вероятность безотказной работы — это вероятность того, что в пределах заданной наработки отказ объекта не возникает. В этом определении предполагается, что в начальный момент времени объект находился в работоспособном состоянии.

Обозначим через t время или суммарную наработку объекта. Возникновение первого отказа — случайное событие, а наработка  от начального момента до возникновения этого события — случайная величина. Вероятность безотказной работы  объекта в интервале от 0 до t включительно определяется по формуле

(1.1)

где  — вероятность события, обозначенного в скобках.

Если способность объекта выполнять заданные функции характеризуется одним параметром о, то формула (1.1) может быть представлена в виде

где — предельные по условиям работоспособности значения параметра.

Вероятность безотказной работы  является функцией наработки. Обычно эту функцию предполагают непрерывной и дифференцируемой. Она связана с функцией распределения и плотностью распределения  наработки до отказа формулами

Из определения вероятности безотказной работы следует, что эта характеристика является невозрастающей функцией времени и может принимать значения от 1 до 0.

Вероятность отказа — это вероятность того, что объект откажет хотя бы один раз в течение заданной наработки, будучи работоспособным в начальный момент времени. Вероятность отказа на отрезке от 0 до t определяется по формуле

или 		(1.1)

Рисунок 1.1. Графики вероятностей безотказной работы P(t) и отказа Q(t)

; ,

где  — число объектов, отказавших к моменту времени t; N — число объектов, работоспособных в начальный момент времени.

Пример 1.1. На испытание поставлено N - 1000 образцов однотипных элементов (транзисторов). При испытании отказавшие элементы не заменялись исправными. За время t отказало 10 транзисторов. Следовательно,

Это означает, что любой транзистор из данной выборки не откажет за время t с вероятностью P(t) = 0,99.

Пример 1.2. Требуется определить условную вероятность  безотказной работы объекта в заданном интервале времени . В момент времени t1 объект работоспособен и известны  и .

Решение. На основании формулы вероятности совместного появления двух зависимых событий, определяемой произведением вероятности одного из них на условную вероятность другого, вычисленную при условии, что первое событие уже наступило, запишем:

.

Из полученного выражения получим:

При известных статистических данных можно записать выражение

где , — число объектов, работоспособных соответственно к моментам времени  и : ; .

Отметим, что не всегда в качестве наработки выступает время (в часах, годах). Например, для оценки вероятности безотказной работы коммутационных аппаратов с большим количеством переключений (вакуумный выключатель) в качестве переменной величины наработки целесообразно брать количество циклов «включить — выключить». При оценке надежности скользящих контактов удобнее в качестве наработки брать количество проходов токоприемника по этому контакту, а при оценке надежности движущихся объектов наработку целесообразно брать в километрах пробега. Суть математических выражений оценок P(t), Q(t), при этом остаётся неизменной.

СРЕДНЯЯ НАРАБОТКА ДО ОТКАЗА

Средней наработкой до отказа называется математическое ожидание наработки объекта до первого отказа. Этот показатель определяется по формуле

(1.3)

Статистическая оценка для средней наработки до отказа определяется по формуле

где  — число работоспособных однотипных невосстанав-ливаемых объектов при  (в начале испытания);  — наработка до отказа j-го объекта.

Отметим, что средняя наработка до отказа может оцениваться не только в часах (годах), но и в циклах, километрах пробега и др.

ИНТЕНСИВНОСТЬ ОТКАЗОВ

Интенсивность отказов — это условная плотность вероятности возникновения отказа объекта, определяемая при условии, что до рассматриваемого момента времени отказ не возник. Интенсивность отказов  определяют по формуле

(1.4)

Для высоконадежных систем , поэтому интенсивность отказов приближенно равна плотности распределения наработки до отказа:

Решение уравнения (1.4) относительно  дает выражение

Статистическая оценка интенсивности отказов определяется как отношение числа отказавших объектов в единицу времени к среднему числу объектов, продолжающих исправно работать в соответствующем интервале времени, и вычисляется по формуле

где  — интервал времени, для которого определяется интенсивность отказов;  — число элементов, исправно работающих в момент времени;  — число элементов, исправно работающих в момент времени t; — среднее число элементов, исправно работающих в интервале времени ,

Интенсивность отказов показывает, какая часть объектов выходит из строя в единицу времени по отношению к среднему числу исправно работающих объектов. Характерная кривая интенсивности отказов показана на рисунке 1.2. График интенсивности отказов имеет три участка, ответствующие периоду приработки  периоду нормальной эксплуатации  и периоду интенсивного износа и старения ( и далее). В период приработки выявляются отказы по вине проектировщиков, конструкторов и изготовителей. Здесь характерны внезапные отказы. Период нормальной эксплуатации характеризуется наименьшим количеством отказов и практически постоянной их интенсивностью. Третий период характеризуется повышенным значением износа и старения, в результате чего его дальнейшая эксплуатация становится невозможной.

Рисунок 1.2. График интенсивности отказов

Пример 1.8. На испытание было поставлено 1000 однотипных датчиков давления. За первые 3000 ч отказало 80 датчиков, а в течение интервала времени отказало еще 50 устройств. Требуется определить статистическую оценку интенсивности отказов датчиков в интервале времени 3000...4000 ч.

Решение. В рассматриваемом примере =1000ч; =920; =1000ч; =870. С использованием формул (1.5) и (1.6) находим

СРЕДНЯЯ НАРАБОТКА НА ОТКАЗ

Средняя наработка на отказ — это отношение суммарной наработки восстанавливаемого объекта к математическому ожиданию числа его отказов в течение этой наработки. Этот показатель относится к восстанавливаемым объектам, при эксплуатации которых допускаются многократно повторяющиеся отказы. Эксплуатация таких объектов может быть описана следующим образом: в начальный момент времени объект начинает работу и продолжает работу до первого отказа; после отказа происходит восстановление работоспособности, и объект вновь работает до отказа и т.д. На оси времени моменты отказов образуют поток отказов, а моменты восстановлений — поток восстановлений.

Средняя наработка на отказ объекта (наработка на отказ) определяется по формуле

где  — суммарная наработка;  — число отказов, наступивших в течение этой наработки;  — математическое ожидание этого числа.

В общем случае средняя наработка на отказ является функцией суммарной наработки . Для стационарных потоков отказов средняя наработка на отказ не зависит от .

Статистическая оценка средней наработки на отказ  вычисляется по формуле

где — число отказов, фактически происшедших за суммарную наработку .

ПАРАМЕТР ПОТОКА ОТКАЗОВ

Параметр потока отказов — это отношение математического ожидания числа отказов восстанавливаемого объекта за достаточно малую его наработку к значению этой наработки:

(1.7)

где  — малый отрезок наработки;  — число отказов, наступивших от начального момента времени до достижения наработки .

Разность  есть число отказов на отрезке .

Осредненный параметр потока отказов вычисляется по формуле

где  и  — количество отказов объекта, зафиксированных, соответственно, по истечении времени  и .

Статистическую оценку параметра потока отказов определяют по формуле

Параметр потока отказов представляет собой плотность вероятности возникновения отказа восстанавливаемого объекта. Отказы объектов возникают в случайные моменты времени, и в течение заданного периода эксплуатации наблюдается поток отказов.

ГАММА-ПРОЦЕНТНАЯ НАРАБОТКА ДО ОТКАЗА

Гамма-процентная наработка до отказа — наработка, в течение которой отказ объекта не возникнет с вероятностью у, выраженной в процентах. Этот показатель определяется из уравнения

(1.8)

где  — функция распределения наработки до отказа.

Из формулы (1.8) следует, что гамма-процентная наработка до отказа равна квантили функции распределения. Если вероятности выражают в процентах, то для показателей безотказности обычно принимают значения 90; 95; 99; 99,5% и т. д. Это означает, что вероятность возникновения отказа на отрезке  составляете 0,1; 0,05; 0,01; 0,005% и т.д. Задаваемые значения у для критических отказов должны быть весьма близки к 100%, чтобы сделать критические отказы практически невозможными событиями. Более низкие значения  используются при расчетах потребностей в запасных частях, ремонтных мощностях и др.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДОЛГОВЕЧНОСТИ

СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ (МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОЖИДАНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ)

Для восстанавливаемого объекта средний срок службы представляет собой среднюю календарную продолжительность эксплуатации объекта от ее начала или ее возобновления после ремонта определенного вида до перехода в предельное состояние.

СРЕДНИЙ РЕСУРС

(МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОЖИДАНИЕ РЕСУРСА)

Средний ресурс представляет собой среднюю наработку объекта от начала эксплуатации или ее возобновления после предупредительного ремонта до наступления предельного состояния. В эксплуатации весьма важно так подобрать параметры объекта по мощности, стратегии технического обслуживания и ремонта, режимы работы, что бы срок службы и срок срабатывания ресурса совпадали. Опыт эксплуатации объектов массового производства показывает, что как наработка на отказ, так и наработка между отказами имеют значительный статистический разброс. Аналогичный разброс имеют также ресурс и срок службы. Этот разброс зависит от технологической культуры и дисциплины, а также достигнутого уровня технологии, как изготовления объектов, так и их эксплуатации (использования по назначению, технического обслуживания, ремонта). Разброс наработки до первого отказа, ресурса и срока службы можно уменьшить при увеличении их значения указанными способами.

Поскольку средний и капитальный ремонты позволяют частично или полностью восстановить ресурс, то отсчет наработки при исчислении ресурса возобновляют по окончании такого ремонта, различая в связи с этим доремонтный, межремонтный, послеремонтный и полный (до списания) ресурс. Термин «технический ресурс» представляет собой запас возможной наработки объекта. Полный ресурс отсчитывают от начала эксплуатации объекта до его перехода в предельное состояние, соответствующее окончательному прекращению эксплуатации.

Аналогичным образом выделяют и виды срока службы. Соотношение значений ресурса и срока службы зависит от интенсивности использования объекта. Полный срок службы, как правило, включает продолжительность всех видов ремонта, т. е. учитывается календарный срок.

Для невосстанавливаемого объекта ресурс представляет собой среднюю продолжительность работы до отказа или до наступления предельного состояния. Практически эта величина совпадает со средней наработкой до отказа .

Гамма-процентный ресурс представляет наработку, в течение которой объект не достигает предельного состояния с заданной вероятностью (численно равной заданной величине  в процентах).

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

При количественном описании этого свойства, которое присуще только восстанавливаемому объекту, время восстановления является случайной величиной, зависящей от целого ряда факторов: характера возникшего отказа; приспособленности объекта (устройства, установки и др.) к быстрому обнаружению отказа; квалификации обслуживающего персонала; наличия технических средств; быстроты замены отказавшего элемента в объекте и др. Время восстановления — это время, затраченное на обнаружение, поиск причины отказа и устранения последствий отказа. Опыт показывает, что в сложных технических системах 70...90% времени восстановления приходится на поиск отказавшего элемента.

Среднее время восстановления. Это математическое ожидание времени восстановления работоспособного состояния объекта после отказа. Из определения следует, что

где n — число восстановлений, равное числу отказов;  — время, затраченное  на восстановление (обнаружение, поиск причины и устранение отказа), в часах.

Показатель  можно определить и на основании статистических данных, полученных для m однотипных восстанавливаемых объектов. Структура расчетной формулы остается той же:

где m — количество однотипных объектов, для каждого из которых определено общее время восстановления ту за заданное время наблюдений;

Здесь  — время восстановления j-го объекта после i-ro отказа;

— количество восстановлений j-го объекта за время наблюдений, причем 1 <j < m.

Интенсивность восстановления. Это отношение условной плотности вероятности восстановления работоспособного состояния объекта, определенной для рассматриваемого момента времени при условии, что до этого момента восстановление не было завершено, к продолжительности этого интервала. Статистическая оценка этого показателя определяется по формуле

где  — количество восстановлений однотипных объектов за интервал;

— среднее количество объектов, находящихся в не восстановленном состоянии на интервале.

В случае постоянной интенсивности восстановления, т.е.  , вероятность восстановления за заданное время t подчиняется экспоненциальному закону и определяется по выражению

Этот частный случай имеет наибольшее практическое значение, поскольку реальный закон распределения времени восстановления большинства технических объектов (поток восстановлений) близок к экспоненциальному. На основе свойства этого распределения широко используют очень важную зависимость

При уточненных расчетах показателей надежности ремонтируемых (восстанавливаемых) объектов определяется такой показатель ремонтопригодности, как процентное время восстановления Этот показатель равен времени, в течение которого восстановление работоспособности объекта будет осуществлено с вероятностью .

КОМПЛЕКСНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ

Коэффициент готовности. Процесс функционирования восстанавливаемого объекта можно представить как последовательность чередующихся интервалов работоспособности и восстановления (простоя). Коэффициент готовности — это вероятность того, что объект окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме планируемых периодов, в течение которых применение объекта по назначению не предусматривается. Этот показатель одновременно оценивает свойства работоспособности и ремонтопригодности объекта.

Для одного ремонтируемого объекта коэффициент готовности определяется по формуле

(1.9)

где  — продолжительность i-го интервала работы;

— продолжительность i-го интервала восстановления.

Из выражения (1.9) следует, что коэффициент готовности объекта может быть повышен за счет увеличения наработки на отказ и уменьшения среднего времени восстановления. Максимальное значение коэффициента готовности . Для экспериментального определения коэффициента готовности необходим достаточно длительный календарный срок функционирования объекта.

Зависимость коэффициента готовности от времени восстановления затрудняет оценку надежности объекта, так как по нему нельзя судить о времени непрерывной работы до отказа. Эго объясняется тем, что одному и тому же численному значению  могут соответствовать разные значения  и . Следовательно, на конкретном интервале работоспособности вероятность безотказной работы будет больше там, где больше , хотя за этим интервалом может последовать длительный интервал простоя . Коэффициент готовности является удобной характеристикой для объектов, которые предназначены для длительного функционирования, но решают поставленную задачу в течение короткого промежутка времени (находятся в ждущем режиме), например релейная защита, контактная сеть, сложная контрольная аппаратура и т. д.

В ряде случаев используют коэффициент простоя

Коэффициент оперативкой готовности . Определяется как вероятность того, что объект окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени (кроме планируемых периодов, в течение которых применение объекта по назначению не предусматривается) и начиная с этого момента будет работать безотказно в течение заданного интервала времени. Из этого определения следует, что

где  — коэффициент готовности;  — вероятность безотказной работы объекта в течение времени , необходимого для безотказного использования по назначению.

Для часто используемого в расчетной практике простейшего потока отказов при μ=λ вероятность безотказной работы объекта определяется по выражению

Коэффициент технического использования . Определяется как отношение математического ожидания суммарного времени пребывания объекта в работоспособном состоянии за некоторый период эксплуатации к математическому ожиданию суммарного времени пребывания объекта в работоспособном состоянии и простоев, обусловленных техническим обслуживанием и ремонтом за тот же период эксплуатации:

(1.10)

где  — продолжительность i-го интервала работы;

— продолжительность восстановления после i-го отказа объекта;

— продолжительность j-ой профилактики, требующей вывода объекта из работающего состояния;

n — число рабочих циклов за рассматриваемый период эксплуатации;

m — число отказов (восстановлений) за рассматриваемый период;

k — число профилактик, требующих отключения объекта за рассматриваемый период.

Из выражения (1.10) следует, что коэффициент технического использования характеризует долю времени нахождения объекта в работоспособном состоянии относительно общей (календарной) продолжительности эксплуатации. Следовательно,  отличается от  тем, что при его определении учитывается все время вынужденных простоев, тогда как при определении  время простоя, связанное с проведением профилактических работ, не учитывается.

Суммарное время вынужденного простоя объекта обычно включает время на поиск и устранение отказа; на регулировку и настройку объекта после устранения отказа; продолжительность простоя из-за отсутствия запасных элементов; длительность профилактических работ.

В электроэнергетических объектах, к примеру, в трансформаторах, линиях электропередачи, шинах распределительных устройств и т.п., предусмотрены плановые отключения для проведения плановых ремонтов и технического обслуживания. Эти интервалы времени, так же как и интервалы, связанные с отключением по причине отказа, учитываются при определении анализируемых коэффициентов надежности.

Коэффициент планируемого применения. Представляет собой долю периода эксплуатации, в течение которой объект не должен находиться на плановом техническом обслуживании и ремонте, и определяется по формуле

где   — заданная продолжительность эксплуатации;

и  — математические ожидания суммарной продолжительности плановых технических обслуживаний и ремонтов в течение заданного периода эксплуатации.

Коэффициент сохранения эффективности. Определяется как отношение показателя эффективности  за определенный период эксплуатации к номинальному значению этого показателя , вычисленному при условии, что отказы объекта в течение этого же периода эксплуатации не возникают, т.е.

При этом под эффективностью применения объекта по назначению понимают его свойство создавать некоторый полезный результат в течение периода эксплуатации в определенных условиях. Показатель эффективности — это показатель качества, характеризующий выполнение объектом его функций.

В ГОСТ 27.002-89, кроме проанализированных наиболее употребляемых показателей надежности, введены и другие показатели: средняя трудоемкость восстановления, средний срок сохраняемости, гамма-процентный ресурс, гамма-процентное время восстановления, гамма-процентный срок сохраняемости и др. При необходимости определения указанных показателей используются специальные методики, в которых процедура расчета основывается на тех же законах математической статистики и теории вероятностей, по которым определяются и более широко используемые показатели надежности.

В некоторых областях техники применяют комплексные показатели надежности, отражающие специфику эксплуатации оборудования.

ЗАДАЧИ

1.	 На испытание была поставлена 1000 однотипных датчиков давления. За 5000 ч отказало 75 устройств. Определите вероятность безотказной работы и вероятность отказа датчиков в течение 5000 ч.

| Вариант | Количество датчиков | Время работы | Количество отказавших устройств |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000 | 5000 | 75 |
| 2 | 1270 | 9600 | 60 |
| 3 | 970 | 6700 | 100 |
| 4 | 1170 | 5700 | 100 |
| 5 | 820 | 7800 | 60 |
| 6 | 1120 | 6800 | 140 |
| 7 | 820 | 9200 | 100 |
| 8 | 780 | 9300 | 70 |
| 9 | 1200 | 8600 | 130 |
| 10 | 1260 | 6900 | 130 |
| 11 | 1140 | 8100 | 130 |
| 12 | 710 | 9800 | 130 |
| 13 | 820 | 6800 | 120 |
| 14 | 1250 | 9800 | 100 |
| 15 | 1090 | 9700 | 110 |
| 16 | 710 | 5400 | 100 |
| 17 | 990 | 4900 | 60 |
| 18 | 1250 | 7200 | 140 |
| 19 | 760 | 6000 | 90 |
| 20 | 980 | 5600 | 120 |

2.	 На испытание поставлено 6 однотипных изделий. Получены следующие значения времени безотказной работы i-гo изделия: = 280ч; =350ч; =400ч; =320ч; =380ч; =330ч. Требуется определить статистическую оценку среднего времени безотказной работы изделия.

| Вариант | Время безотказной работы, ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1е изделие | 2е изделие | 3е изделие | 4е изделие | 5е изделие | 6е изделие |
| 1 | 280 | 350 | 400 | 320 | 380 | 330 |
| 2 | 360 | 360 | 290 | 320 | 490 | 370 |
| 3 | 230 | 290 | 400 | 260 | 270 | 240 |
| 4 | 280 | 450 | 360 | 410 | 480 | 360 |
| 5 | 320 | 370 | 380 | 290 | 360 | 280 |
| 6 | 200 | 350 | 450 | 350 | 350 | 250 |
| 7 | 350 | 430 | 470 | 300 | 290 | 300 |
| 8 | 310 | 400 | 440 | 320 | 320 | 280 |
| 9 | 230 | 370 | 400 | 280 | 330 | 420 |
| 10 | 250 | 270 | 460 | 240 | 370 | 290 |
| 11 | 320 | 370 | 340 | 240 | 390 | 240 |
| 12 | 300 | 260 | 400 | 260 | 300 | 410 |
| 13 | 220 | 270 | 450 | 300 | 310 | 390 |
| 14 | 320 | 350 | 380 | 320 | 440 | 240 |
| 15 | 220 | 440 | 490 | 360 | 440 | 420 |
| 16 | 240 | 270 | 310 | 370 | 310 | 240 |
| 17 | 240 | 290 | 350 | 310 | 300 | 340 |
| 18 | 210 | 380 | 390 | 330 | 410 | 350 |
| 19 | 210 | 400 | 420 | 250 | 400 | 360 |
| 20 | 270 | 330 | 500 | 280 | 290 | 260 |

3.	 Электропривод проработал 3000 ч, после чего проводились наблюдения за его работой. В течение последующих 2000 ч работы было зарегистрировано 8 отказов. Определите среднюю наработку на отказ.

| Вариант | Время работы электропривода | Время наблюдений | Количество отказавших устройств |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3000 | 2000 | 8 |
| 2 | 3800 | 3500 | 10 |
| 3 | 3400 | 3400 | 15 |
| 4 | 4400 | 2800 | 13 |
| 5 | 5100 | 3300 | 15 |
| 6 | 3300 | 1500 | 15 |
| 7 | 2600 | 2000 | 7 |
| 8 | 5200 | 3000 | 8 |
| 9 | 4000 | 3500 | 9 |
| 10 | 4700 | 3500 | 8 |
| 11 | 2500 | 1900 | 7 |
| 12 | 5300 | 3300 | 10 |
| 13 | 3000 | 2200 | 10 |
| 14 | 2200 | 2300 | 7 |
| 15 | 5300 | 2200 | 15 |
| 16 | 4200 | 1400 | 8 |
| 17 | 3000 | 2500 | 12 |
| 18 | 3300 | 1800 | 12 |
| 19 | 2400 | 2400 | 8 |
| 20 | 3400 | 3000 | 9 |

4.	 В течение наблюдаемого периода эксплуатации аппаратуры было зафиксировано 5 отказов. Время восстановления составило: =0,1ч; =0,05ч; =0,2 ч; =0,25ч; =0,15ч. Определите среднее время восстановления аппаратуры.

| Вариант | Время восстановления устройства, ч. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1е | 2е | 3е | 4е | 5е |
| 1 | 0,1 | 0,05 | 0,2 | 0,25 | 0,15 |
| 2 | 0,18 | 0,07 | 0,38 | 0,32 | 0,29 |
| 3 | 0,09 | 0,09 | 0,26 | 0,44 | 0,14 |
| 4 | 0,08 | 0,07 | 0,31 | 0,3 | 0,14 |
| 5 | 0,17 | 0,08 | 0,19 | 0,25 | 0,29 |
| 6 | 0,2 | 0,09 | 0,32 | 0,43 | 0,15 |
| 7 | 0,18 | 0,05 | 0,23 | 0,23 | 0,14 |
| 8 | 0,1 | 0,06 | 0,4 | 0,37 | 0,3 |
| 9 | 0,17 | 0,09 | 0,29 | 0,28 | 0,27 |
| 10 | 0,08 | 0,06 | 0,23 | 0,29 | 0,16 |
| 11 | 0,2 | 0,06 | 0,14 | 0,48 | 0,16 |
| 12 | 0,1 | 0,08 | 0,18 | 0,47 | 0,16 |
| 13 | 0,13 | 0,06 | 0,37 | 0,2 | 0,23 |
| 14 | 0,2 | 0,04 | 0,22 | 0,41 | 0,23 |
| 15 | 0,2 | 0,07 | 0,38 | 0,5 | 0,22 |
| 16 | 0,12 | 0,06 | 0,18 | 0,31 | 0,24 |
| 17 | 0,14 | 0,07 | 0,19 | 0,4 | 0,3 |
| 18 | 0,09 | 0,04 | 0,32 | 0,39 | 0,18 |
| 19 | 0,15 | 0,07 | 0,22 | 0,45 | 0,14 |
| 20 | 0,16 | 0,07 | 0,32 | 0,47 | 0,11 |

5.	 Коэффициент готовности технологического агрегата составляет 0,9. Среднее время его восстановления равно 12ч. Определите вероятность застать агрегат в исправном состоянии в момент времени t=20 ч.

| Вариант | Коэффициент готовности | Среднее время восстановления | Момент времени работы агрегата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,9 | 12 | 20 |
| 2 | 0,98 | 10 | 18 |
| 3 | 0,93 | 14 | 36 |
| 4 | 0,92 | 17 | 33 |
| 5 | 0,89 | 15 | 24 |
| 6 | 0,89 | 12 | 23 |
| 7 | 0,93 | 11 | 33 |
| 8 | 0,94 | 19 | 28 |
| 9 | 0,86 | 16 | 35 |
| 10 | 0,95 | 17 | 35 |
| 11 | 0,89 | 16 | 21 |
| 12 | 0,93 | 13 | 24 |
| 13 | 0,92 | 17 | 22 |
| 14 | 0,86 | 12 | 24 |
| 15 | 0,93 | 14 | 27 |
| 16 | 0,98 | 12 | 36 |
| 17 | 0,85 | 17 | 39 |
| 18 | 0,86 | 19 | 20 |
| 19 | 0,89 | 13 | 30 |
| 20 | 0,96 | 18 | 40 |

6. Интенсивность отказов системы управления равна. Среднее время восстановления равно 10ч. Определите вероятность застать систему в исправном состоянии времени t=20 ч.

| Вариант | Интенсивность отказов | Среднее время восстановления | Момент времени работы системы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,01 | 12 | 20 |
| 2 | 0,016 | 17 | 19 |
| 3 | 0,011 | 10 | 22 |
| 4 | 0,013 | 11 | 23 |
| 5 | 0,01 | 14 | 16 |
| 6 | 0,012 | 12 | 35 |
| 7 | 0,008 | 17 | 19 |
| 8 | 0,014 | 18 | 25 |
| 9 | 0,008 | 13 | 27 |
| 10 | 0,014 | 15 | 31 |
| 11 | 0,011 | 14 | 34 |
| 12 | 0,016 | 19 | 36 |
| 13 | 0,014 | 17 | 30 |
| 14 | 0,014 | 11 | 28 |
| 15 | 0,016 | 15 | 19 |
| 16 | 0,012 | 11 | 33 |
| 17 | 0,016 | 15 | 29 |
| 18 | 0,008 | 17 | 30 |
| 19 | 0,009 | 19 | 34 |
| 20 | 0,009 | 11 | 29 |

РАСЧЕТ НАДЕЖНОСТИ ДЕТАЛЕЙ ПО КРИТЕРИЮ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ

На долговечность деталей, узлов, агрегатов и машин в целом значительное влияние оказывает процесс изнашивания трущихся поверхностей деталей. Износостойкость поверхности деталей оценивают величиной, обратной скорости изнашивания или  интенсивности изнашивания.

Интенсивность изнашивания можно выразить двумя величинами:

1. Как отношение износа (U), к пути трения (L), т.е. .

2. Как отношение износа (U) к объему выполненной работы (W), т.е.

Износостойкости трущейся пары деталей наиболее удобно оценивать по величине JL. Тогда износ детали будет равен

где   - скорость относительного перемещения трущихся поверхностей;

- время.

При расчете надежности при механическом изнашивании делаем допущение, что сохраняется вид трения и отсутствует влияние изменения температуры.

Расчет надежности ведут двумя путями:

1. По изменению размера одной детали.

2. По изменению зазора в сопряженных деталях.

Рассмотрим расчет надежности вала изнашивания по пути трения (Рисунок 6.2.).

Рисунок 6.2. – Схема для расчёта надёжности вала при изнашивании

Исходные данные: dн - номинальное значение вала;  (наибольший размер вала;  - наименьший размер вала;  - допуск на размер вала, - предельный износ вала.

Делаем допущение, что допуск на размер вала (Тd) имеет симметричное поле относительно номинального размера и при нормированном значении допуска на размер вала среднее квадратическое отклонение размером . В процессе изнашивания среднее квадратическое отклонение размера вала сохраняет первоначальное значение. Тогда средний размер вала можно определить по формуле:

,

Коэффициент вариации размера вала  будет равен

.

Условный коэффициент запаса по износу  определяется как отношение предельного износа , к фактическому  т.е.

,

где  - средняя интенсивность изнашивания,

- фактический путь трения.

Квантиль нормального распределения определяется по известной формуле:

где  - коэффициент вариации интенсивности изнашивания вала.

При расчетах надежности по изменению зазора в сопряженных деталях, за исходные данные принимаются: номинальное значение начального зазора- Zн, предельный зазор- Zпред.

Среднее квадратическое отклонение начального зазора вычисляют по формуле:

где  и - средние квадратическое отклонения диаметра вала и отверстия соответственно.

По значению квантили нормального распределения оценивают вероятность безотказной работы вала или сопряжения деталей при изнашивании.

Интенсивность изнашивания зависит от множества факторов, т.е.

,

где   - материал детали;

- среда в которой протекает процесс изнашивания;

- удельная нагрузка на поверхность изнашивания;

- температура и т.д.

При наличии экспериментальных данных зависимости износа вала от пути трения (рисунок 6.2), интенсивность изнашивания определиться так

где  и  - максимальный и минимальный путь трения до достижения предельного износа.

При допущении, что распределения интенсивности изнашивания подчиняется ЗНР, среднее квадратическое отклонение определяется по формуле:

Коэффициент вариации интенсивности изнашивания будет равно

где  - смещение начала распределения.

Ввиду незначительности разности значений  и  можно принять . Тогда

Пример. Требуется рассчитать вероятность безотказной работы при наработке 500 моточасов по критерию износа сопряжения палец-звено гусеницы трактора ДТ-75М. При шаге гусеницы 170 мм. допустимое увеличение шага составляет 17 мм, предельный износ пальца составляет  Долговечность звеньев гусеницы на песчаной почве составляет 1,3..1,5 тыс. моточасов, а пальцев 0,4..0,5 тыс. моточасов. Диаметр пальца составляет 22 мм, посадка выполнена по Н8/d8.

| Вариант № | Наработка по критерию износа, моточасов | Предельный износ пальца, мм | Долговечность |  |  |  | Диаметр пальца, мм | Посадка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Звеньев |  | Пальцев |  |  |  |
|  |  |  | min | max | min | max |  |  |
| 1 | 500 | 4 | 1,3 | 1,5 | 0,4 | 0,5 | 22 |  |
| 2 | 500 | 4 | 1,4 | 2 | 0,4 | 0,4 | 21 |  |
| 3 | 790 | 5 | 1,3 | 1,2 | 0,4 | 0,7 | 18 |  |
| 4 | 800 | 4 | 1,5 | 1,4 | 0,4 | 0,4 | 24 |  |
| 5 | 780 | 2 | 1,5 | 1,4 | 0,5 | 0,4 | 21 |  |
| 6 | 580 | 6 | 1,6 | 1,2 | 0,5 | 0,7 | 20 |  |
| 7 | 740 | 4 | 1,3 | 2,1 | 0,4 | 0,6 | 20 |  |
| 8 | 640 | 3 | 1,2 | 1,4 | 0,4 | 0,7 | 24 |  |
| 9 | 510 | 4 | 1,8 | 1,6 | 0,4 | 0,4 | 24 |  |
| 10 | 630 | 5 | 1,2 | 1,6 | 0,5 | 0,4 | 20 |  |
| 11 | 420 | 5 | 1,2 | 1,3 | 0,5 | 0,7 | 20 |  |
| 12 | 640 | 5 | 1,8 | 2,1 | 0,4 | 0,5 | 24 |  |
| 13 | 480 | 6 | 1,5 | 1,3 | 0,5 | 0,5 | 18 |  |
| 14 | 610 | 4 | 1,5 | 1,8 | 0,5 | 0,4 | 24 |  |
| 15 | 420 | 5 | 1,4 | 1,6 | 0,4 | 0,4 | 24 |  |
| 16 | 620 | 3 | 1,7 | 2 | 0,4 | 0,5 | 21 |  |
| 17 | 700 | 2 | 1,6 | 2,1 | 0,5 | 0,4 | 23 |  |
| 18 | 670 | 4 | 1,5 | 1,6 | 0,4 | 0,4 | 24 |  |
| 19 | 720 | 4 | 1,4 | 1,7 | 0,4 | 0,7 | 19 |  |
| 20 | 530 | 5 | 1,7 | 1,4 | 0,4 | 0,4 | 18 |  |

Решение. При шаге 170 мм. допустимое увеличение шага на 17 мм. Складывается из износа проушин смежных звеньев и пальца (примерно равных). В этом случае предельный износ проушин одного звена и пальца составляет половину предельного удлинения шага гусеницы, т.е. 8,5 мм. Из них 4 мм составляет износ пальца, а 4,5 мм износ проушин одного звена.

Квантиль нормального распределения будет равен

где  - условный коэффициент запаса по износу сопряжения;

коэффициент вариации зазора сопряжения;

-коэффициент вариации скорости изнашивания сопряжения.

Средние размеры деталей определим по посадке сопряжения  средний размер проушин составляет  пальцев .

Скорость изнашивания проушин звеньев будет равна

,

где  - время изнашивания, моточасы.

Минимальная скорость изнашивания проушин будет равна

Максимальная скорость изнашивания проушин

Средняя скорость изнашивания проушин будет равна

Скорость изнашивания пальцев гусениц составляет

Аналогично вычисляем минимальный, максимальный и средний скорости изнашивания пальцев гусеницы

Средняя скорость изнашивания сопряжения проушина - палец будет равен сумме

т.е. 0,0212

Условный коэффициент запаса по износу () определим по известной формуле

Среднее квадратическое отклонение размера проушин будет равно

Среднее квадратическое отклонение размера пальцев будет равно

Среднее квадратическое отклонение размера зазора в сопряжении проушина - палец будет равно

Средний зазор в сопряжении будет равен

Коэффициент вариации зазора в сопряжении будет равен

Среднее квадратическое отклонение скорости изнашивания проушин звеньев и пальцев гусениц

Среднее квадратическое отклонение скорости изнашивания зазора в сопряжении

Коэффициент вариации скорости изнашивания зазора в сопряжении

,

где

Квантиль нормального распределения будет равен

По таблице 1 определяем вероятность безотказной работы сопряжения проушина - палец составляет 0,86 при наработке 500 моточасов.

Таблица 1

Квантиль нормированного нормального распределения

| Норматьное распределение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Квантиль | Вероятность безотказной работы | Квантиль | Вероятность безотказной работы |
| 0,000 | 0,5000 | -1,751 | 0,96 |
| -0,1 | 0,5398 | -1,8 | 0,9641 |
| -0,126 | 0,55 | -1,881 | 0,97 |
| -0,2 | 0,5793 | -2,0 | 0,9772 |
| -0,253 | 0,60 | -2,054 | 0,98 |
| -0,3 | 0,6179 | -2,1 | 0,9821 |
| -0,385 | 0,65 | -2,170 | 0,985 |
| -0,4 | 0,6554 | -2,2 | 0,9861 |
| -0,5 | 0,6915 | -2,3 | 0,9893 |
| -0,524 | 0,70 | -2,326 | 0,99 |
| -0,6 | 0,7257 | -2,4 | 0,9918 |
| -0,674 | 0,75 | -2,409 | 0,992 |
| -0,7 | 0,7580 | -2,5 | 0,9938 |
| -0,8 | 0,7881 | -2,576 | 0,995 |
| -0,842 | 0,80 | -2,6 | 0,9953 |
| -0,9 | 0,8159 | -2,652 | 0,996 |
| -1,0 | 0,8413 | -2,7 | 0,9965 |
| -1,036 | 0,85 | -748 | 0,997 |
| -1,1 | 0,8643 | -2,8 | 0,9974 |
| -1,2 | 0,8849 | -2,878 | 0,998 |
| -1,282 | 0,90 | -2,9 | 0,9981 |
| -1,3 | 0,9032 | -3,0 | 0,9986 |
| -1,4 | 0,9192 | -3,090 | 0,999 |
| -1,5 | 0,9332 | -3,291 | 0,9995 |
| -1,6 | 0,9152 | -3,5 | 0,9998 |
| -1,645 | 0,95 | -3,719 | 0,9999 |
| -1,7 | 0,9554 |  |  |

6.5 РАСЧЕТ НАДЕЖНОСТИ СОЕДИНЕНИИ С НАТЯГОМ

Соединения с натягом используют для передачи вращающего момента, реже осевой силы, Нагрузка передается за счет сил трения на поверхностях контакта. Нагрузочная способность зависит от натяга. Необходимость расчета на надежность этих соединении обусловлена большим рассеянием натягов, который зависит от множества факторов. К числу факторов, влияющих на натяг соединения, относятся: рассеяние размеров вала и отверстия, состояния сопрягаемых поверхностей, применяемой технологии соединения и т.д.

Наибольший крутящий момент , который может передавать соединение, равен

где  - диаметр соединения;

- длина сопряжения;

- давление на контактирующих поверхностях;

f- коэффициент трения;

- коэффициент, учитывающий уменьшение сил трения в течение срока службы, принимается равным 1,5.

Давление на поверхность сплошного вала, соединенного со ступицей с наружным диаметром D, определится по формуле

,

где  и  - коэффициенты для втулки и вала соответственно;

и  - высота неровности поверхности втулки и вала соответственно;

и  - модуль упругости материалов втулки и вала;

- натяг в сопряжении.

Величина   учитывает уменьшение натяга из-за смятия неровностей на сопрягаемых поверхностях. Для сопряжения вала с диаметром d со ступицей с наружным диаметром D, из материалов с одинаковым модулем упругости значение давления на сопрягаемые поверхности принимает вид

где

Наибольшее влияние на передаваемый крутящий момент оказывает давление на поверхность  и коэффициент трения . Поэтому, при прочих равных условиях, коэффициент вариации максимального крутящего будет зависеть от коэффициентов вариации этих двух случайных величин,  и . Cледовательно,

,

где  и - коэффициенты вариации давления на сопрягаемую поверхность и коэффициента трения соответственно.

Коэффициент вариации давления на контактирующих поверхностях будет равен

,

где  - среднее квадратическое отклонение натяга;

- средний натяг;

u - смятие и срезание неровностей на поверхностях при запрессовке.

Считают, что при запрессовке 60% неровностей сминаются и срезаются, поэтому принимают, что

Среднее квадратическое отклонение натяга  вычисляют по формуле

,

где   - допуск натяга, равный ;

- допуск на размер вала;

- допуск на размер отверстия.

Среднее значение натяга  равно разности средних отклонений вала  и отверстия , т.е., . Коэффициент вариации коэффициента трения колеблется в пределах 0,08…0,125. Наименьшие значения соответствуют при сборке с нагревом и охлаждением,

Оценку надежности соединения с натягом, передающим средний крутящий момент, производят по вероятности безотказной работы. Как обычно, сначала вычисляют квантиль нормального распределения

,

где  - коэффициент запаса прочности сцепления по средним значениям моментов;

- коэффициент вариации максимального момента;

- коэффициент вариации среднего крутящего момента.

Коэффициент запаса прочности сцепления по средним значениям будет равен

,

где  - наибольший крутящий момент;  - средний крутящий момент.

Пример. Определить вероятность безотказной работы соединения ременного шкива со сплошным валом по критерию прочности сцепления, если известно, что диаметр вала = 50мм, посадка соответствует . Соединение нагружено нормально распределенным моментом со средним значением 900 Нм и с коэффициентом вариации 0,1. Диаметр ступицы шкива = 90 мм, = 60 мм. Шероховатость вала  = 6,3 мкм, отверстия  - 10 мкм. Модуль упругости материал втулки и вала МПа, среднее значение коэффициента трения , коэффициент вариации =0,1. Коэффициент, учитывающий уменьшение давления со временем К= 1,3.

| Вариант № | Диаметр вала, мм | Диаметр |  | Шероховатость |  | Посадка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ступицы, мм | шкива, мм | вала, мкм | отверстия, мкм |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | 60 | 90 | 6,3 | 10 |  |
| 2 | 54 | 64 | 92 | 2,5 | 16 |  |
| 3 | 42 | 56 | 88 | 2 | 12,5 |  |
| 4 | 50 | 63 | 91 | 2,5 | 16 |  |
| 5 | 54 | 66 | 99 | 2 | 12,5 |  |
| 6 | 52 | 60 | 89 | 3,2 | 10 |  |
| 7 | 50 | 61 | 95 | 3,2 | 8 |  |
| 8 | 52 | 64 | 88 | 2,5 | 16 |  |
| 9 | 46 | 55 | 87 | 4 | 8 |  |
| 10 | 54 | 63 | 101 | 2,5 | 16 |  |
| 11 | 44 | 52 | 82 | 3,2 | 10 |  |
| 12 | 42 | 53 | 81 | 2 | 16 |  |
| 13 | 48 | 61 | 94 | 3,2 | 8 |  |
| 14 | 54 | 64 | 94 | 3,2 | 12,5 |  |
| 15 | 44 | 52 | 80 | 2,5 | 10 |  |
| 16 | 44 | 55 | 81 | 2,5 | 12,5 |  |
| 17 | 42 | 51 | 86 | 2 | 10 |  |
| 18 | 44 | 54 | 91 | 4 | 10 |  |
| 19 | 52 | 60 | 97 | 3,2 | 12,5 |  |
| 20 | 54 | 62 | 101 | 2 | 16 |  |

Решение. Средний натяг N определяем по формуле

где = 109 и = 31 - максимальное и минимальное значение натягов по таблице допусков.

Коэффициенты вариации натяга определим по формуле

где  - табличное значение допуска на размер вала, = 39мкм, при изготовлении вала и отверстия по одинаковым квалитетам ;

= 70 мкм, нижнее отклонение вала.

Уменьшение натяга вследствие смятия шероховатости посадочных поверхностей определяется по формуле

.

Тогда расчетный натяг будет равен

.

Коэффициенты  вычисляем по формуле

.

Среднее давление на сопрягаемые поверхности будет равен

.

Среднее значение передаваемого момента равен

где   - площадь сопрягаемых поверхностей;

- радиус вала;

-коэффициент, учитывающий возможность уменьшения натяга со временем;

- длина ступицы.

Коэффициент вариации давления на контактирующих поверхностях

.

Коэффициент вариации передаваемого момента по прочности сцепления

.

Коэффициент запаса по средним значениям

.

Определяем квантиль нормированного нормального распределения

.

Определяем вероятность безотказной работы соединения по критерию прочности сцепления по таблице 1 квантилей в зависимости от .

ИССЛЕДОВАНИЕ НАДЕЖНОСТИ НА СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Для ряда изделий и сооружений проблема обеспечения надежности решается без непосредственного использования методов теории надежности, Промышленные и жилые здания, мосты, плотины и другие сооружения проектируют с учетом эксплуатационных нагрузок и изменений во времени свойств конструкционных материалов, Установленные для различных видов сооружений нормы прочности и другие строительные и проектные нормы обеспечивают практическое отсутствие отказов в течение всего срока службы [1]. Детерминированные методы подхода к проектированию сложной техники оказываются недостаточными, поэтому в качестве дополнительных средств используются методы теории надежности.

В основу исследования надежности при проектировании технической системы ставятся следующие задачи:

- задача обоснования требований по надежности к системе и ее составным частям; выбор путей их достижения с учетом ограничений, связанных с научно-техническими разработками и средствами, выделяемыми на создание системы;

- задача синтеза требуемой надежности системы в рамках принятых концепций построения системы с учетом упомянутых выше ограничений;

- задача анализа надежности системы и ее элементов с помощью расчетных оценок показателей надежности для различных вариантов технических решений,

На ранних стадиях проектирования задачи синтеза и анализа решают с целью выбора наилучших технических решений по обеспечению надежности системы,

- задачи распределения выделенных средств на обеспечение надежности, реализуемых при создании, серийном производстве и эксплуатации систем. К их числу относя задачи обоснования программ обеспечения надежности, программ испытаний, выбора эффективных средств контроля качества продукции, поддержания надежности системы в процессе эксплуатации и др.

ЗАДАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ, ВЫБОР НОМЕНКЛАТУРЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМ НАДЕЖНОСТИ

Конкретные формы задания требований и выбор номенклатуры показателей надежности устанавливаются стандартами по видам техники.

В практике создания современных технических систем задание требований по надежности осуществляется на основе экспертного анализа. При этом обоснованность принимаемых решений зависит от квалификации, научной и инженерной интуиции экспертов,

Очень часто требования по надежности на создаваемую систему задаются на основе достигнутого уровня надежности на системах - аналогах или модернизированных системах. В этом случае в дополнение к экспертным оценкам используются статистические данные о достигнутых характеристиках надежности элементов систем,

Если требуется задать оптимальный уровень надежности, то необходимо получить максимум целевой функции [1]:

,					(3.1.1)

где R - показатель надежности системы, зависящей от выбранного i-го варианта системы ;  - выходной экономический эффект от применения i-го варианта системы при уровне надежности R;  - затраты на  обеспечение уровня надежности, равного R для i-го варианта системы.

Для каждого i-го варианта системы оптимальное решение находят из условия:

,					(3.1.2)

Изложенная схема выбора оптимального уровня надежности применима, если известны структура, облик и характеристики системы, а также характеристики надежности ее элементов, Выходной характеристикой системы может быть, например, производительность, точность, быстродействие, грузоподъемность и т.д. При задании оптимального уровня надежности необходимо провести сравнительный анализ изменения выходной характеристики в зависимости от уровня надежности,

Номенклатуру показателей надежности выбирают в зависимости от класса изделий, режимов эксплуатации, характера отказов и их последствий,

Все изделия подразделяются на следующие классы:

- неремонтируемые и невосстанавливаемые изделия общего назначения; составные части изделий, невосстанавливаемые на месте эксплуатации и не подлежащие ремонту, например, подшипники, шланги, штуцеры, крепежные детали, радиодетали и др., а также невосстанавливаемые изделия самостоятельного функционального назначения, например, электрические лампы, контрольные приборы и др.;

- восстанавливаемые изделия, подвергающиеся плановому техническому обслуживанию, текущему и среднему ремонту, К этому классу относят также изделия, подвергающиеся капитальному ремонту;

- изделия, предназначенные для выполнения кратковременных разовых или периодических заданий, К этой группе относят изделия, выполнение задания которыми обеспечивается готовностью изделия в момент начала использования,

Система может эксплуатироваться в следующих режимах:

- непрерывном, когда изделие работает непрерывно в течение определенного времени;

- циклическом, когда изделие работает с заданной периодичностью в течение определенного времени;

- оперативном, когда неопределенный период простоя сменяется периодом работы заданной продолжительности.

В зависимости от последствий отказа изделие может быть отнесено к одной из трех групп надежности. К первой группе надежности относят изделия, отказ которых влечет за собой угрозу безопасности людей или значительный материальный ущерб государству, Ко второй группе относят изделия, для которых материальный ущерб от невыполнения задания или от простоя незначителен, либо не превышает стоимости самого изделия. К третьей группе относят изделия, для которых в случае отказа материальный ущерб определяется утратой самого изделия или затратами на его восстановление.

Номенклатуру показателей надежности изделия устанавливают на стадии технического задания. Для конкретного изделия следует выбирать минимально необходимое число показателей, достаточно полно определяющих его надежность. При этом показатели надежности должны обеспечивать возможность их количественной оценки на этапе разработки и ее подтверждение по результатам испытаний и эксплуатации. При выборе номенклатуры показателей надежности следует руководствоваться государственными стандартами и отраслевыми нормативно-техническими документами.

Объектом нормирования могут быть сами нормативные значения показателей надежности; контрольные уровни показателей надежности; нормативные значения доверительной вероятности, с которой должны подтверждаться контрольные уровни показателей надежности,

Распределение требований по надежности между элементами системы основано на допущении, что элементы системы выходят из строя независимо друг от друга, и отказ любого элемента приводит к отказу системы, т.е. система состоит из последовательно соединенных элементов и интенсивность отказов постоянна [2]. При таком допущении должно выполняться неравенство

,				(3.1.3)

где  - требуемая надежность системы.

Пусть  - интенсивность отказов i-го элемента, а  - интенсивность отказов всей системы. Тогда неравенство (3.1.3) принимает вид

(3.1.4)

и, соответственно,

,				(3.1.5)

На практике распределение нормируемых показателей надежности производится различными методами, Рассмотрим наиболее часто применяемые из них.

МЕТОДЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Метод рационального распределения норм надежности. Пусть  обозначают надежности элементов. Предположим, что отказ любого элемента приводит к отказу системы. Тогда на основании теоремы умножения вероятностей надежность системы определяется равенством

(3.1.6)

Значение  требуемой надежности системы должно удовлетворять условию

(3.1.7)

Задача состоит в том, чтобы определить, на сколько повысить хотя бы одно из значений  чтобы по формуле (3.1.6) достигнуть значения, Для повышения надежности необходимо произвести дополнительные затраты, связанные с введением в систему более надежных элементов,

Методика повышения надежности , до требуемого значения  сводится к следующему.

Надежности  располагают в неубывающей последовательности

(3.1.8)

Каждую из надежностей  увеличивают до одного и того же значения , а надежности, начиная с  не изменяют. Номер К выбирают по максимальному значению j, для которого

,				(3.1.9)

где  принимается по определению.

Значение определяется из соотношения

(3.1.10)

Очевидно, что надежность системы после нахождения  будет удовлетворять заданному требованию, поскольку новая надежность равна

(3.1.11)

Пример 3.1.1. Пусть система состоит из трех последовательно соединенных элементов, надежность каждого из которых соответственно равна:  = 0,7;  = 0,8;  = 0,9. Известно, что отказ любого элемента приводит к отказу системы. Требуемое значение надежности системы равно =0,65. Произвести рациональное распределение норм надежности между элементами системы с целью удовлетворения заданному требованию.

Таблица №

| Вариант № | Надёжность элементов |  |  | Требуемое значение надёжности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,65 |
| 2 | 0,68 | 0,64 | 0,68 | 0,5 |
| 3 | 0,75 | 0,92 | 0,68 | 0,63 |
| 4 | 0,89 | 0,72 | 0,92 | 0,66 |
| 5 | 0,88 | 0,65 | 0,89 | 0,61 |
| 6 | 0,6 | 0,6 | 0,71 | 0,68 |
| 7 | 0,69 | 0,81 | 0,66 | 0,61 |
| 8 | 0,67 | 0,84 | 0,81 | 0,55 |
| 9 | 0,81 | 0,86 | 0,64 | 0,72 |
| 10 | 0,89 | 0,71 | 0,81 | 0,8 |
| 11 | 0,62 | 0,94 | 0,94 | 0,7 |
| 12 | 0,74 | 0,84 | 0,6 | 0,59 |
| 13 | 0,67 | 0,62 | 0,78 | 0,5 |
| 14 | 0,65 | 0,61 | 0,62 | 0,5 |
| 15 | 0,8 | 0,91 | 0,73 | 0,56 |
| 16 | 0,7 | 0,74 | 0,86 | 0,5 |
| 17 | 0,94 | 0,75 | 0,61 | 0,6 |
| 18 | 0,62 | 0,71 | 0,85 | 0,58 |
| 19 | 0,88 | 0,7 | 0,92 | 0,56 |
| 20 | 0,74 | 0,64 | 0,81 | 0,57 |

Решение. По формуле (3.1.6) определим надежность системы

Предположим, что мы не стали выбирать  по формуле (3.1.9), а произвольно назначим  = 1. Тогда, подставляя исходные данные в формулу (3.1.10), получим

.

После чего имеем

Полученное значение надежности соответствует требуемому. Однако на основании полученного значения  можно заключить, что средства, необходимые для повышения надежности, распределены нерационально, Другими словами, затрачено больше средств для достижения заданного показателя, чем требовалось. Определим теперь  посредством формулы (3.1.9). С этой целью вычислим три величины:

;

Так как  то принимаем . В этом случае наибольшее значение индекса j со свойством  равно двум,

Далее, учитывая выражение (3.1.10), находим

Это означает, что средства необходимо распределить следующим образом, Надежность элемента № 1 нужно увеличить с 0,7 до 0,85, а надежность элемента №2 с 0,8 до 0,85, надежность элемента №3 нужно оставить на прежнем уровне, В результате надежность всей системы будет равна

Метод равномерного распределения. Предположим, что система состоит из  последовательно соединенных элементов, имеющих одинаковую надежность. Пусть  требуемая вероятность безотказной работы системы, а  вероятность безотказной работы i-го элемента системы. Тогда можно записать

(3.1.12)

откуда

(3.1.13)

Таким образом могут быть распределены такие показатели надежности, как вероятность безотказной работы, средняя наработка до отказа, средняя наработка на отказ, коэффициент готовности, В этом случае средняя наработка до отказа или на отказ элемента будет равна

(3.1.14)

где  - заданная средняя наработка системы.

Недостатком этого метода является то, что уровень надежности элементов системы устанавливается без учета их важности, последствий их отказов и трудности достижения надежности.

Метод пропорционального распределения. Этот метод используется в том случае, когда система представлена в виде последовательного соединения подсистем, причем каждая подсистема содержит  элементов. В этом случае надежность i-й подсистемы определяется соотношением

(3.1.15)

где

(3.1.16)

Здесь  - число “приведенных” элементов;

- число подсистем, входящих в систему.

Если известны интенсивности отказов элементов, то коэффициент пропорциональности находится так

(3.1.17)

Метод распределения требований по надежности с учетом уязвимости элементов. Этот метод также основан на допущении о том, что элементы системы соединены последовательно, имеют постоянную интенсивность отказов, причем отказ любого элемента приводит к отказу системы и, кроме того, заданная наработка элементов равна заданной наработке системы [1].

Суть метода состоит в том, чтобы выбрать такие значения , которые бы удовлетворяли неравенству

(3.1.18)

где  - требуемая интенсивность отказов i-го элемента;

- требуемая интенсивность отказов системы,

Выбор элементов с  производится в два этапа, На первом этапе определяют интенсивность отказов  на основе результатов опыта. Затем задают весовые множители  для каждого элемента системы в соответствии с интенсивностями отказов, полученными на первом этапе

(3.1.19)

где п - число элементов, входящих в систему.

Весовой множитель  показывает относительную уязвимость i-го элемента.

При этом

(3.1.20)

Далее вычисляют требуемые интенсивности отказов элементов с помощью соотношения

(3.1.21)

Тогда формулу (3.1.18) можно рассматривать как равенство

(3.1.22)

Пример 3.1.2. Система состоит из четырех последовательно соединенных элементов, для которых по результатам испытаний получены оценки интенсивностей отказов: = 0,005,  = 0,003,  = 0,001,  = 0,001.

Требуемая вероятность безотказной работы за t = 20 ч составляет P(t) = 0,95. Определить требуемые значения вероятности безотказной работы элементов.

| Вариант № | Интенсивность отказов |  |  |  |  |  |  | t, с | ВБР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,004 | 0,003 | 0,001 | 0,006 | 0,006 | 0,004 | 0,002 | 26 | 0,94 |
| 2 | 0,008 | 0,002 | 0,003 | 0,007 | 0,008 | 0,002 | 0,006 | 36 | 0,94 |
| 3 | 0,003 | 0,001 | 0,003 | 0,002 | 0,001 | 0,004 | 0,008 | 39 | 0,98 |
| 4 | 0,008 | 0,006 | 0,004 | 0,008 | 0,001 | 0,006 | 0,004 | 26 | 0,95 |
| 5 | 0,008 | 0,004 | 0,004 | 0,001 | 0,003 | 0,008 | 0,003 | 32 | 0,92 |
| 6 | 0,008 | 0,006 | 0,003 | 0,005 | 0,004 | 0,008 | 0,006 | 36 | 0,95 |
| 7 | 0,007 | 0,007 | 0,005 | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,003 | 45 | 0,95 |
| 8 | 0,006 | 0,001 | 0,008 | 0,004 | 0,006 | 0,001 | 0,007 | 29 | 0,94 |
| 9 | 0,001 | 0,005 | 0,004 | 0,007 | 0,005 | 0,003 | 0,006 | 34 | 0,92 |
| 10 | 0,006 | 0,001 | 0,001 | 0,008 | 0,005 | 0,004 | 0,001 | 41 | 0,96 |
| 11 | 0,008 | 0,008 | 0,006 | 0,008 | 0,001 | 0,007 | 0,006 | 43 | 0,92 |
| 12 | 0,003 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,001 | 0,008 | 0,003 | 30 | 0,92 |
| 13 | 0,007 | 0,008 | 0,003 | 0,001 | 0,006 | 0,008 | 0,008 | 37 | 0,92 |
| 14 | 0,008 | 0,003 | 0,005 | 0,001 | 0,008 | 0,004 | 0,001 | 27 | 0,98 |
| 15 | 0,001 | 0,002 | 0,008 | 0,005 | 0,002 | 0,006 | 0,005 | 50 | 0,95 |
| 16 | 0,002 | 0,001 | 0,004 | 0,002 | 0,008 | 0,004 | 0,001 | 41 | 0,95 |
| 17 | 0,002 | 0,001 | 0,004 | 0,002 | 0,008 | 0,004 | 0,001 | 41 | 0,95 |
| 18 | 0,002 | 0,001 | 0,004 | 0,002 | 0,008 | 0,004 | 0,001 | 41 | 0,95 |
| 19 | 0,002 | 0,001 | 0,004 | 0,002 | 0,008 | 0,004 | 0,001 | 41 | 0,95 |
| 20 | 0,002 | 0,001 | 0,004 | 0,002 | 0,008 | 0,004 | 0,001 | 41 | 0,95 |

Решение. По формуле (3.1.19) вычислим коэффициенты уязвимости:

Принимая экспоненциальный закон распределения, найдем требуемую интенсивность отказов системы

Далее по формуле (3.1.21) определим требуемые интенсивности отказов элементов:

Соответственно требуемые значения вероятности безотказной работы элементов равны:

Метод распределения требований по надежности с учетом важности подсистем. Этот метод так же, как и вышерассмотренные методы, основан на допущении о последовательном соединении взаимно независимых подсистем, имеющих экспоненциальное распределение времени работы. Показатель важности подсистемы определяется через вероятность отказа системы, если эта подсистема выйдет из строя. Показатель важности, равный единице, означает, что для безотказной работы системы эта подсистема должна работать безотказно, а показатель важности, равный нулю, означает, что отказ подсистемы не влияет на работу системы.

Каждая подсистема представляет собой совокупность элементов, имеющих соответствующие соединения. При распределении требований по надежности предполагают, что каждый элемент вносит одинаковый вклад в безотказную работу системы [2]. Тогда требуемая надежность для каждой i-й подсистемы определится из соотношения

(3.1.23)

где  - число элементов в i-й подсистеме;

- требуемая вероятность безотказной работы системы за время t;

- общее число элементов в системе;

- показатель важности (уязвимости) для i-й подсистемы (вероятность отказа системы при выходе из строя i-й подсистемы);

- требуемая продолжительность работы i-й подсистемы за время работы системы (0t).

Требуемая вероятность безотказной работы i-й подсистемы за заданное время t, определяется по соотношению

(3.1.24)

Формула (3.1.24) дает хорошее приближение, если для каждой подсистемы значение коэффициента важности  близко к единице,

Пример 3.1.3. Для системы, состоящей из пяти подсистем, требуется обеспечить вероятность безотказной работы = 0,90 в течение времени t=20ч. Определить вероятности безотказной работы каждой из пяти подсистем, входящих в состав системы.

Исходные данные для подсистем сведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

| Вариант № | число элементов в подсистеме |  |  |  |  | коэффицент важности |  |  |  |  | Продолжительность работы подсистемы , ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 10 | 20 | 50 | 100 | 80 | 0,95 | 0,9 | 0,99 | 1 | 0,95 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 |
| 2 | 21 | 24 | 88 | 64 | 86 | 0,93 | 0,96 | 0,97 | 1 | 0,93 | 18 | 13 | 14 | 15 | 19 |
| 3 | 97 | 79 | 68 | 51 | 91 | 0,91 | 0,92 | 0,98 | 0,9 | 0,91 | 10 | 15 | 11 | 16 | 19 |
| 4 | 83 | 24 | 11 | 60 | 86 | 0,98 | 0,9 | 0,93 | 0,96 | 0,98 | 19 | 10 | 16 | 13 | 17 |
| 5 | 70 | 29 | 55 | 80 | 88 | 0,93 | 0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,93 | 19 | 20 | 13 | 12 | 19 |
| 6 | 44 | 13 | 68 | 32 | 51 | 0,99 | 0,97 | 0,98 | 0,94 | 0,99 | 13 | 19 | 20 | 19 | 10 |
| 7 | 58 | 20 | 27 | 23 | 94 | 0,95 | 0,98 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 14 | 20 | 12 | 10 | 13 |
| 8 | 78 | 43 | 85 | 68 | 83 | 0,97 | 0,92 | 0,91 | 0,93 | 0,97 | 17 | 10 | 12 | 20 | 16 |
| 9 | 85 | 17 | 95 | 56 | 46 | 0,97 | 0,97 | 0,9 | 0,92 | 0,97 | 15 | 16 | 19 | 10 | 19 |
| 10 | 32 | 19 | 46 | 39 | 75 | 0,96 | 0,94 | 0,92 | 0,91 | 0,96 | 15 | 19 | 14 | 14 | 18 |
| 11 | 37 | 81 | 81 | 59 | 16 | 0,92 | 0,95 | 0,93 | 0,99 | 0,92 | 11 | 20 | 13 | 19 | 20 |
| 12 | 10 | 37 | 57 | 83 | 99 | 0,92 | 1 | 0,91 | 1 | 0,92 | 19 | 20 | 20 | 17 | 18 |
| 13 | 42 | 85 | 74 | 62 | 83 | 0,93 | 1 | 1 | 0,92 | 0,93 | 15 | 18 | 17 | 18 | 10 |
| 14 | 68 | 47 | 98 | 34 | 45 | 0,99 | 0,91 | 0,97 | 0,92 | 0,99 | 10 | 14 | 14 | 12 | 11 |
| 15 | 76 | 57 | 58 | 88 | 37 | 0,99 | 0,92 | 0,95 | 0,93 | 0,99 | 18 | 20 | 16 | 18 | 15 |
| 16 | 33 | 65 | 21 | 35 | 25 | 0,91 | 0,92 | 0,99 | 0,99 | 0,91 | 10 | 18 | 14 | 19 | 13 |
| 17 | 86 | 68 | 80 | 100 | 21 | 0,99 | 0,98 | 0,93 | 1 | 0,99 | 17 | 20 | 12 | 11 | 18 |
| 18 | 49 | 30 | 49 | 24 | 45 | 1 | 0,9 | 0,93 | 0,9 | 1 | 17 | 13 | 18 | 13 | 18 |
| 19 | 11 | 53 | 34 | 71 | 64 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,98 | 0,94 | 18 | 12 | 18 | 16 | 10 |
| 20 | 76 | 54 | 38 | 96 | 61 | 0,97 | 0,94 | 0,98 | 0,96 | 0,97 | 17 | 14 | 20 | 16 | 12 |

Решение. Общее число элементов в системе

По формуле (3,1,23) вычислим интенсивности отказов:

Далее по формуле (3,1,24) определим требуемые вероятности безотказной работы подсистем:

Проверка