- МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

- Направление 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства».

- специализация : «Технические средства агропромышленного комплекса»

- Факультет      «Агропромышленный»

- Кафедра    Проектирование и технический сервис транспортно-технологических систем «ПиТС ТТС»

Поточные линии в животноводстве

Конспект лекций

Ростов – на – Дону

2022

Введение

В конспекте лекций рассмотрены основные понятия дисциплины, особенности современного сельскохозяйственного производства и обусловленность развития поточного производства. Изложены сведения о поточных технологиях, линиях, принципах их построения,  расчета, организации связи и согласования между машинами в поточной линии. Приведена методика расчета типовых, наиболее распространенных поточных линий в сельском хозяйстве, преимущественно в животноводстве  и методы формирования их из отдельных машин. Даны  примеры расчета оборудования, встречающегося только в поточных линиях.

Конспект лекций после переработки учебного пособия [1] рекомендован в качестве основной литературы для студентов вузов  заочного отделений специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства профиля «Сельскохозяйственные машины и оборудование».

Дисциплина «Поточные  линии в животноводстве» (ПЛЖ) важная составляющая для специализации 23.05.01  Наземные транспортно-технологические средства, профиль «Сельскохозяйственные машины и оборудование».  Поточные линии как средство механизации, получают все большее применение и развитие  в сельском хозяйстве при подготовке посадочного материала, посеве, уборке, послеуборочной обработке с.- х. культур, заготовке кормов, механизации и автоматизации работ на фермах.

Поточные линии более характерны для кормопроизводства и животноводства. Эти отрасли более индустриализованы, чем полеводство, многие технологические процессы в них  осуществляются в стационарных условиях. Кормопроизводство и животноводство имеют более высокий уровень  электрификации и автоматизации. Поточные линии  для полеводства характеризуются некоторыми особенностями. Они полностью или частично мобильны и их функционирование носит временный характер. Исключение составляют линии по послеуборочной обработки продукции, в которых преобладает полустационарное оборудование.

В последнее время в связи со структурной перестройкой с.- х. и сокращением многих крупных производств, поточные технологии заменяются мелкотоварным единичным производством. Не отрицая  необходимость мелкого и среднего фермерства, следует отметить, что в современном мире основное, высокотоварное, экономичное, высокомеханизированное производство с.х. продукции сосредоточено на крупных фермах. Поэтому предметом изучения будут все типичные поточные линии в с.-х., для проектирования и эксплуатации которых более востребованы инженерные знания и интеллектуальный труд.

С учетом низкой оплаты начинающих конструкторов с.- х. машин и недостаточной их востребованностью в сельскохозяйственном машиностроении, значительная часть выпускников работает в других отраслях: в пищевой, легкой, авиационной, радиоэлектронной промышленности и др., где поточные линии занимают большую часть производства. Общие подходы к построению, подбору оборудования, согласованию параметров, обеспечению надежности этих линий аналогичны тем, которые изучаются в нашей дисциплине. Поэтому «ПЛЖ» расширяет спектр профпригодности выпускаемых специалистов при поиске лучшего места работы. Но, безусловно, в пособии базовые знания будут даваться применительно к поточным линиям  для сельского хозяйства.

В соответствии с назначением специализации «ПЛЖ» должна базироваться  на знаниях ТППРЖ  в крупных хозяйствах и животноводческих комплексах, а также на сведениях о технических средствах механизации отдельных операций этих технологических процессов. Особенности дисциплины в том, что ПЛ строится, как правило из известных компонентов, методики обоснования которых даются в других специальных курсах. Специфическими задачами дисциплины будут вопросы организации и согласования потоков и обеспечение условий работоспособности, эффективности и надежности  ПЛ.  Базой для ПЛЖ являются специальные дисциплины группы «Теория, конструкция и расчет СХМ» и «Теория и расцет машин для животноводческих хозяйств», знания по дисциплине « Автоматические системы сельскохозяйственных машин»  и общеинженерным дисциплинам «ТКМ», «Детали машин и основы конструирования», «Технология производства наземных ТТС», «Безопасность жизнедеятельности» и «Экологияя» и т.д.

ПЛЖ содержит понятия и сведения о поточности производства, об организации и согласованию поточных линий, по расчету ключевого оборудования, входящего в них, а также автоматизации поточного производства продукции животноводства.

Суть ПЛЖ – связать в единую цепь во времени и пространстве различные операции технологического процесса производства с.х. продукции животноводства заданного качества,  обусловленные  биологическим объектом, с целью повышения производительности труда в животноводстве. При этом указанная связь должна осуществляться между биологическим ритмом жизнедеятельности, объектом потребностей и продуктивности животных (т.е. способами получения и обработки продуктов животноводства – мясо, молоко, яйцо) и возможностями технических средств  механизации отдельных операций.

Цель ПЛЖ – дать знания о способах организации поточного производства и его особенностях в животноводстве и растениеводстве, о  проектировании и расчете поточных линий  для конкретных хозяйств и комплексов и привить навыки использования каталогов  с.- х. техники, нормативов и другой справочной литературы.

Программа дисциплины включает как общие вопросы организации и эффективности поточного производства и его проектирования, так и особенности проектирования поточных линий конкретных технологических процессов в растениеводстве и животноводстве: уборке, сортирования, кормозаготовки, кормоприготовления, раздачи кормов, удаления и утилизации навоза, получения и первичной обработки продуктов животноводства (мясо, молоко, яйца, шерсть и т.д.)

Чтобы вести рассуждения о проектировании поточных линий  необходимо глубоко и четко представлять технологию производства сельскохозяйственной продукции, возможности средств механизации автоматизации процессов в животноводстве, свойства и характеристики  этих технических средств, для напоминания  о которых при необходимости будут делаться ссылки.

- Краткие сведения об истории, современном состоянии и перспективах производства продукции животноводства в России

Животное – своего рода поточная линия переработки растительной массы в животный белок со связывающей внешней – передвижением и внутренней транспортной системой – пищеварительным трактом, упрощено представленная на схеме (рис.1)

Потребление (энергия на жизнедеятельность)

Растит. масса

Измельчение

(пережевывание)

Перерабатывание

(биопроцессы

переваривания, усвоения,…)

Кошение

(выщипывание)

Отходы

(навоз, помет)

Накопление продукции

(привес, молоко,…)

Рис.1. Преобразование материала – растительной массы

в «поточной линии»-животном в продукт (мясо, молоко, яйца и т.д.).

Индустриальный животноводческий комплекс (свино-, птице-…) также представляет собой поточную линию (рис. 2).

«Цех» выращивания молодняка

Маточн пого -ловье

«Цех» воспроизводства

поголовья

(Род., отд., инкубатор)

«Цех» воспроизводства продукции  жив-ва

«Цех» обработки продукции

жив-ва

«Цех» отходов

«Цех» первич. обработки продукции

Убойный цех

- функциональные и транспортные связи

Рис.2. Общая структурная схема поточного производства животноводческой продукции

Связывающей системой могут быть различные транспортные сооружения и устройства: путепроводы (самостоятельный переход из «цеха» в «цех»), механизированные средства – трактора. При блочном типе зданий транспортные устройства могут быть встроенными (конвейеры, трубопроводы и т.п.).

Повторяющиеся циклы  жизнедеятельности животных и промышленный (индустриальный) метод производства продукции животноводства, обуславливают необходимость и эффективность создания поточных линий в животноводстве.

Применительно к нашей дисциплине можно сделать вывод о том, что перспектива развития животноводческого производства (индустриализация, переход к промышленным методам) неразрывно связана с созданием и развитием механизированных и автоматизированных поточных линий, чаще всего специализируемых по типу производства (молочные, мясные, производство яиц,  шерсти…), для всего технологического процесса получения продукции животноводства и отдельных его элементов (операций): кормопроизводство, содержание животных (микроклимат, санитарные условия, утилизация навоза и т.д.)

2. Базовые понятия о поточном производстве и поточных технологических линиях

Рост потребления и вытекающая их него интенсификация производства  материальных благ – один из основных рычагов развития прогресса человеческой цивилизации. Под интенсификацией будем понимать увеличение выхода продукции на единицу обрабатываемого объекта, оборудования, персонала, производственной площади, времени. Интенсификация производственных процессов в конечном счете обуславливает рост производительности труда, сокращение затрат на производство продукции и снижение ее себестоимости. Поточность производства т.е. непрерывный, ритмичный выпуск продукции – один из факторов интенсификации.

Интенсификация в основном базируется на массовости, специализации, концентрации, механизации и автоматизации производства.

Термины «поток, поточность» взяты из наблюдений за водным потоком, благодаря которым мы представляем неразрывность, количественную постоянность и очевидный максимализм безостановочного процесса.

В ходе интенсификации производства (в том числе и животноводства) должны решаться следующие вопросы:

1. Экономическое обоснование оптимальной технологии производства. Для животноводства это значит выбор наиболее рациональной схемы производства продукции животноводства, применительно к условиям хозяйства (например, для КРС стойловое, беспривязное и т.д. для птицы – напольное содержание, клеточное, для типа ферм – с замкнутым циклом, кооперирование и т.д.) Для полного экономического обоснования, как правило, не удается собрать все необходимые данные. Поэтому расчеты допускают значительные отклонения от реального результата, тем не менее, без такой экономической ориентировки вообще нельзя начинать работать.

2. Обеспечение комплексной, эффективной механизации технологических процессов - т.е. прогрессивная механизация всех последовательных операций техпроцесса производства продукции (животноводства), что обеспечивает ритмичность, поточность производства.

3. Обеспечение рациональной компоновки средств механизации отдельных операций во взаимосвязи с общим производственным процессом (применительно к животноводству – это обеспечение технологической взаимосвязи параметров систем машин и параметров производственных животноводческих помещений).

4. Обеспечение объемов производства, позволяющих высокопроизводительно и экономически эффективно использовать производственные площади, машинное обеспечение и кадры. В растениеводстве это формирование комплексов машин согласованных с посевными площадями и урожайностью. Применительно к животноводству - это означает обоснованный выбор размеров ферм и комплексов на 200-300, 2000, 20000 голов и т.п. с учетом имеющихся в хозяйстве угодий, средств, перспектив сбыта и др.

5. Обеспечение прогрессивных форм организации труда, т.е. такой  формы, которая обеспечивает максимальную производительность (особую значимость тут имеют безопасность, эргономичность, комфортность, уровень квалификации, материальная заинтересованность и др.).

Кроме того, на интенсификацию влияют такие вопросы как:

Обеспечение правильной эксплуатации и ремонта технических средств и оборудования, рациональное размещение смежных технологических объектов и  производств (в животноводстве – хранилища кормов, доильные залы, навозохранилища и т.д.) и бесперебойное энергоснабжение. Последнее в животноводстве особенно важно, т.к остановка функционирования средств жизнеобеспечения животных недопустима и может повлечь их гибель (пример: случай на  Батайской птицефабрике, на которой отключение электросети на небольшой срок привело к массовой гибели молодняка птиц). Отсюда возникает потребность в резервных источниках электропитания, тепла, воды.

  - Основные составляющие интенсификации производства

Специализация производства – один из важнейших факторов создания, применения поточного производства. Суть специализации производства заключается, в конечном счете, в сужении номенклатуры производимой продукции, типоразмеров оборудования, усиления единообразия технологических операций и процессов. Применительно к животноводству, специализация производства обуславливается, прежде всего, наиболее рациональным использованием природно-климатических условий хозяйства: наличие водных бассейнов обеспечивает возможность разведения  водоплавающей птицы, рыбы; наличие заливных лугов и орошаемых пастбищ – КРС; важно наличие в зоне хозяйства побочных продуктов растениеводства и животноводства - соломы, ботвы, зерноотходов, производств с пищевыми отходами и т.д.

Различают два вида специализации производства:

- предметная специализация, которая ориентируется на объект производства (сокращение номенклатуры обрабатываемых объектов производства – применительно к животноводству это фокусирование деятельности предприятий (ферм) на отдельных видах продукции: инкубаторные – получение 1-3-х дневных цыплят, бройлерное производство – откармливание птиц до убойного веса 1,1-2 месяца, молочное производство и т.д.)

- технологическая специализация, которая ориентированна на обеспечение выполнения техническими средствами  определенных технологических операций с высокой эффективностью загрузки, при этом номенклатура обрабатываемых объектов может быть  весьма широкой (пример: в животноводстве технология удаления и сбора навоза, приготовление и раздача корма могут быть однотипными и для мясных пород КРС и для молочных, а также и для свиней и т.п.).

Концентрация производства – это сосредоточение больших объемов выпускаемой или обрабатываемой продукции в одном месте, которое обеспечивает максимальную производительность и наиболее эффективное использование средств производства (применительно к животноводству – такое количество животных на ферме или комплексе, которое обеспечивает наибольшую эффективность использования территории (площадей, производственных помещений) и максимальную производительность техники и оборудования. Концентрация обуславливает за счет территориального сосредоточения минимальные транспортные и сервисные расходы. От концентрации производства зависит экономическая целесообразность поточного производства.

Механизация и автоматизация -  это необходимые компоненты повышения производительности труда и качества выполняемых технологических операций и, в конечном счете, рентабельность производства. Механизация и автоматизация - необходимая составляющая реализации поточного метода современного производства. Например, в животноводстве только при  наличии высокопроизводительных технических средствах можно обеспечить на крупных фермах и комплексах (несколько тысяч голов КРС или десятков тыс. птиц) кормление животных, дойку коров, первичную обработку молока и контроль его качества и количества, или сбор, очистку, сортировку и упаковку яиц и т.д.

Поток – это массовое, безостановочное преобразование продукта труда в изделие - высокая ступень прогрессивной организации производства и обязательное условие эффективного использования  современной высокопроизводительной техники. Поток подразумевает непрерывность действия. Однако возможны потоки с остановками технологического характера - периодического действия: поточно-перевалочные линии в растениеводстве, линии доения и др.

Поток в сочетании с автоматизацией представляет собой  высшую форму организации предприятия – автоматизированное производство, предприятие, цех, операция. Поточное производство возникло давно. Например, строительство пирамид:  в карьерах выдалбливали блоки, затем их перетаскивали к месту строительства, окончательно обрабатывали каждый блок, подгоняя его по месту, затем укладывали. Все это делали многочисленные рабочие. Каждая группа их выполняла свою функцию с примитивными механизмами т.е. осуществлялась технологическая специализация каждой группы исполнителей–налицо механизированная поточная технологическая линия. С другой стороны наблюдалась и предметная специализация  поточного производства отдельных объектов или операций: одна группа работников – каменотесы – специализированы на высечении блоков в карьерах,  другая на транспортировке блоков, третья – на укладке.

Такая организация труда давала возможность сравнительно быстро построить сложнейшее даже по современным меркам сооружение.

Окончив строительство одной пирамиды приступим к следующей (тут тоже своего рода «поточность» производства – предметная).

Немалую роль в развитии поточного производства сыграли такие явления как:

- стандартизация изделий и способов их изготовлений;

- унификация,  т.е. использование в производстве уже выпускающихся параллельно для других целей изделия;

- типизация  технологических процессов (типовое производство – наиболее всесторонне проверенная и отработанная организация производства, обеспечивающая высокий экономический эффект и рекомендуемое к применению в соответствующих условиях).

2.2. Типы поточных линий и их основные признаки

Развитие поточного производства на научной основе происходило в первую очередь в промышленности, в частности в машиностроении (один из первых, кто применил широко и сознательно этот метод с целью повышения производительности труда  - это был Г.Форд)

Массовое распространение поточного производства и создание ПЛ началось в 40-е – 50-е годы прошлого столетия (у нас, например, когда требовалось массовое производство боеприпасов и оружия, а производительные силы были в дефиците).

Поэтому значительная часть определений и понятий ПЛ идет из машиностроительной отрасли.

Под ПЛ понимается комплекс основного технологического и подъемно-транспортного оборудования, состоящий не менее, чем из двух единиц оборудования или рабочих мест, в котором операции технологического процесса получения продукции  (в животноводстве - технология получения молока, яиц,…), выполненные с участием рабочих или без них (автоматические линии), закреплены за определенным оборудованием или рабочими местами и расположены, как правило, в последовательности следования операций обусловленной технологическим процессом производства.

Различают два основных типа ПЛ: непрерывно-поточная – т.е. линия в которой полностью синхронизировано выполнение отдельных операций, и прерывно-поточная, в которой отдельные операции технологического процесса производства не синхронны, что вызывает прерывистость загрузки рабочих мест или требует  организации межоперационных заделов.  Первые применяются в массовом производстве, вторые - чаще в серийном,  а также в массовом однопредметном производстве. Наиболее совершенная непрерывно-поточная, оборудование в ней не простаивает и она проще автоматизируется.

2.2.1. Основные признаки ПЛ (применительно к непрерывно-поточным)

- ПЛ  представляет собой цепочку технологически взаимосвязанных рабочих мест, необходимых для производства определенного предмета (выполнение необходимых операций над объектом производства). Каждое рабочее место специализировано на выполнение, как правило, одной операции.

- Все рабочие места на ПЛ расположены по естественному ходу технологического процесса, т.е. последовательно.

- На ПЛ одновременно находятся в обработке несколько однородных объектов производства, но на разных стадиях технологического процесса.

- ПЛ обеспечивает непрерывное, равномерное, ритмичное (обладающее определенным производственным ритмом) производством.

Показателем организации ПЛ является  ритм выпуска (запуска) Rвып мин/шт, т.е. интервал времени через который обрабатываемый объект сходит с линии. Это обратная величина производительности выпуска (обработки) Q, шт/ мин. Ритмичность производственного процесса (выпуска) характерна тем, что в одни и те же промежутки времени с поточной линии сходит одно и то же количество объектов.

Ритмичность характеризуется  ритмом работы Rраб , т.е. интервалом времени, в течение которого выполняется технологическая операция на рабочем месте. Уровень ритмичности работы определяется тем, насколько в равные отрезки времени на рабочем месте (позиции) выполняется одинаковый объем работы.

Если ритм работы на позиции больше ритма выпуска → Rраб  ≥ Rвып , то на этом рабочем месте происходит накапливание объектов (незавершенное производство). На этом рабочем месте производство будет замедлено.  Если наоборот, Rраб  ≤ Rвып, то ритмичный выпуск может осуществляться на этой операции только за счет накопления заделов.

При совпадении ритма работы  и ритма выпуска обеспечивается равномерное непрерывное производство. Для сельхозмашиностроения объемом может считаться определенное количество продукции – количество тонн или бункеров комбикорма, количество обработанной площади и т.д.

5.       На ПЛ обеспечивается синхронность операций, т.е. равенство длительности (или кратностью)  отдельных операций (равенство ритмов операций) Rраб1  = Rраб2  =...=  Rраб n. Количество рабочих мест отдельной операции пропорционально кратности ритмов. (Например: если длительность, какой либо ритмичной операции больше в кратное число раз ритма выпуска - Rрабi  = k Rрабj , то на i-той операции устанавливается кратное (больше) количество этих мест- k)  (рис. 2.1).  При этом ритм выпуска  обуславливается, как правило,  ритмом  работы наименее производительного рабочего места.

6.      На ПЛ соблюдается непрерывность процесса, она характеризуется непрерывностью движения объекта производства от одного рабочего места к другому, а также непрерывностью работы оборудования и рабочего на каждой позиции. (Поточные линии Форда называли потогонными из-за высокой интенсивности безостановочного труда рабочего на рабочем месте, часто бастующие требуют 10 минутной остановки конвейера каждый час, где это возможно).

Известны случаи, когда непрерывно движутся относительно объекта производства рабочие места («не гора к Магомету, а Магомет к горе»). Такие примеры характерны для животноводства: кормораздача, уборка навоза,…  Птицекомплекс Дон с движущимися клетками скорее исключение.

7.      ПЛ оснащена в большинстве случаев транспортирующими устройствами (непрерывного или периодического действия -  в зависимости от ритма).  Возможны варианты и с немеханизированной  транспортировки (самоходом, ручной передачей объекта, перемещение на тележках, в контейнерах и т.д.)

Типичное транспортирующее устройство на ПЛ – конвейер (сборочный цех РСМ), который кроме транспортировки объекта от позиции к позиции служит регулятором ритма производства.

2.2.2. Организация непрерывно-поточного производства (общие понятия)

- Весь производственный процесс разбивается на простейшие, одинаковые или кратные по времени выполнения друг другу операций.

- Выполнение этих операций осуществляется непрерывно с единым для всей производственной цепи ритмом (тактом)

- Рабочие места размещаются соответственно технологическим маршрутам и за каждым из них закрепляется одна или несколько операций ( таким образом получается цепочка рабочих мест). Наиболее экономичное прямоточное размещение рабочих мест с короткими межоперационными перемещениями.

- Межоперационная передача объекта производства осуществляется поштучно или небольшими транспортными партиями.

- Число  рабочих мест на каждой операции должно обеспечивать поддержание  установленного ритма работы линии.

2.2.3. Поточные технологические линии в растениеводстве

В растениеводстве производстве поточные методы организации производства известны издавна (это были преимущественно немеханизированные поточные линии). Например, уборка хлеба (рис.3).

Скашивание

Вязка снопов

Сбор снопов, погрузка

Хранение

Зерноочистка

Просеивание вороха

Обмолот снопов

Стогование соломы

Утилизация примесей и пр.

Рис. 3. Ручная бригадная поточная уборка хлебов

Невейка

Перевод на стационар

Скашивание, обмолот

Очистка и обмолот

Машина

зерноочистка

солома

Рис. 4. Поточная уборки хлебов по технологии ВНИИПТИЗ (Зерноград).

Кубанский метод

Перевод на стационар

Скашивание  хлебов

Очистка

И обмолот

машина

зерноочистка

солома

Рис. 5. Предлагаемый поточно-индустриальный  метод уборки хлебов

Однофазная ПЛ.:

а)

Двухфазная ПЛ.:

б)

Рис 6. Поточные линии уборки картофеля. Картофель перемещается а) непрерывно б) прерывисто.

2.2.4. Требования к поточной линии, обеспечиваемые при проектировании

Организация работы ПЛ во много раз сложнее индивидуального и периодичного (серийного) производства. Так недопустимы несанкционированные остановки любых частей линии, приводящие к остановке всего производства и высоким экономическим потерям. Обслуживание оборудования должно проводиться или в течение работы или в небольшие периоды плановых остановок. Оборудование ПЛ набирается от различных фирм, но должно стыковаться друг с другом и соответствовать по производительности. Оборудование ПЛ чаще всего устанавливается в помещениях или на оборудованных площадках, где размещается другое оборудование или поточные линии.

В связи с вышеизложенным при проектировании ПЛ  предъявляются требования, выполнение которых обеспечивает их эффективное функционирование.

1. Выбор оборудования ПЛ и его компоновка должны обеспечивать компактность, минимальную внутреннюю транспортировку компонентов (объектов), необходимый доступ к оборудованию и объектам обработки. Размещение оборудования должно учитывать возможность модернизации и изменения процесса на более прогрессивный.

2. Проектирование строительной части линии (навеса, здания, хранилищ, проездов и переходов) должно учитывать габариты, источник движения, характер работы оборудования, техпроцесс производства и согласовываться с конструкторским проектом.

3. Согласование оборудования – оборудование линии должно быть согласовано между собой по всем требуемым параметрам.

Существует много видов согласования единиц оборудования следующего друг за другом в ПЛ между собой. Основные из них: согласование по производительности (ритму), по уровню мест перехода с одного оборудования на другое и занимаемой площади, по числу каналов обработки, по качественным показателям обработки, по направлению потоков.

4. Наличие контроля и технического управления качеством продукции.

5. Обеспечение бесперебойности работы линии путем высокой надежности входящих элементов, при необходимости дублированием оборудования, параллельным построением потоков.

6. Экономичность выпускаемой продукции. Этот показатель обеспечивается достижением при проектировании лучших технико-экономических показателей, чем у существующих конструкций.

7. Обеспечение безопасности работы и экологии.

Приведенный перечень далеко не полный (есть требования к трудоемкости, пожаробезопасности и т.д.), но он охватывает основные функциональные показатели линии. Часть из перечисленных требований рассматривалась в ранее изучаемых дисциплинах, поэтому разберем более сложные и менее известные вопросы.

2.3. Расчет надежности производственных линий

Вопросы надежности ПЛ как взаимосвязанных в системе машин приобретает особое значение, так как отказ одной из единиц влечет, как правило, отказ всей линии и при увеличении количества машин в линии ее надежность резко падает. В этих условиях надежность элементов ПЛ должна быть на порядки выше надежности отдельно работающих машин. Только высочайшая надежность микросхем обеспечивает многолетнюю безотказную работу компьютеров.

Надежность определяется следующими показателями: средней наработкой на отказ, вероятностью безотказной работы, параметром потока отказов (интенсивностью отказов).

Наработка на отказ Т вычисляется по  числу экспериментально зафиксированных случаев отказа n за учетное время работы машины или линии  tΣ:

T = tΣn;  Средняя наработка на отказ на машину Тср=Tn1+n2+n3

где 	n 1- число отказов первой группы;

n2 - число отказов второй группы;

n 3 - число отказов третьей группы.

Пусть в комбайне содержится рабочих элементов: систем и агрегатов na =10, сложных сборочных единиц (СЕ) (узлов) nCE = 40; деталей, простых  СЕ (из 2 – 3 деталей) и комплектующих nд = 350 при средней наработке на отказ на элемент соответственно Ti = 2000, 3000 и 5000 часов наработка на отказ по машине составит.

Тср=200010+300040+50003503=96часов.

Удовлетворительная надежность машин Тср составляет 150 часов и выше.

2.3.1. Расчет вероятности безотказной работы ПЛ животноводческой фермы с учетом числа агрегатов и их надежности.

Вероятность безотказной работы:

P(t)=NpN=1−nN,

где n – количество отказавших элементов;

N – общее количества элементов в системе;

Np - количество работоспособных элементов.

Вероятность безотказной работы при последовательном соединении n элементов

P(t) =i=1nPi(t)=1−Qi(t);

P(t) системы из последовательно соединенных n элементов с предположительно с одинаковой надежностью:

P(t) = Pin(t)

Вероятность отказа Q(t)=1−P(t)

Вероятность отказа при параллельном соединении элементов (предположительно с одинаковой надежностью)

Q(t) =i=1nQi(t); (Q(t) = Qin (t))

Вероятность безотказной работы через вероятность отказов при неравном распределении вероятностей при // соединении:

P(t)=1−Q1(t)×1−Q2(t)×....×1−Qn(t)= i=1n1−Qi(t)

при равной вероятности                 P(t)=1−Qi(t)n,

где n –число // установленных элементов.

2.4. Общая характеристика поточных технологических линий в животноводстве.

В животноводстве, где ПЛ распространены шире, чем в растениеводстве, т.к. технологические процессы здесь осуществляются  преимущественно в стационаре, круглый год, непрерывно или с достаточно частой периодичностью,  определяются определенными циклами жизнедеятельности животного (питание, испражнения,  продуктивность – молокоотдача, рост и т.д.). Технологические процессы специализированы по наборам отдельных операций и объектам.

Исходя из общего технологического процесса производства продукции животноводства, основными специализированными техпроцессами являются:

- Кормозаготовка

- Кормоприготовление

- Содержание и уход за животными (микроклимат, кормораздача и т.д.).

- Получение и первичная обработка продукции животноводства (доение, сбор яиц, стрижка и т.д.)

- Сбор и утилизация навоза.

Каждый из этих техпроцессов в свою очередь делятся на более мелкие процессы или операции, состоящие из определенных технологических приемов.

Например: операцию «машинное доение» можно разбить на ряд более мелких операций:

- установка коровы в станок;

- обеспечение порцией корма;

- санитарная обработка (мойка), массаж вымени;

- одевание станков доильного аппарата на соски;

- включение и работа доильного аппарата:

- снятие доильных станков;

- вывод коровы из станка.

Далее операция «машинное доение» повторяется для другого животного.

Высокая степень механизации всех «мелких операций» технологического процесса обеспечивает создание поточных линий выполнения данного техпроцесса. В свою очередь поточные линии создаются с учетом наличия линий другого назначения, с которыми они взаимосвязаны, в том числе транспортирующими устройствами (рис. 7).

Например:

Линия кормо-приготовления

Тех. линия. Получ. и обработки молока

Тех. Линия (система) водообеспечения

Тех. линия Удаления навоза

Рис. 7. Возможные взаимосвязи между техпроцессами

Подробное изучение,  компоновка и расчета ПЛ по кормоприготовлению, по удалению и утилизации навоза, по доению и первичной обработки молока и т.д. будет рассматриваться позже.

Пример ПЛ из области рыбного хозяйства (одно из направлений  сельского хозяйства, принадлежащих животноводству).

ПЛ обработки мелкой рыбы (рис. 8).

Основные исходные данные (из технического задания):

а) вид и состояние исходной массы - мелкая рыба (МР) в мороженом виде – брикеты, при температуре -12˚ С;

б) конечная продукция – копченая МР, упакованная в тару (коробочка или пакетик по 500 грамм);

в) производительность 3 т / сутки.

Технологический процесс обработки МР: мойка, посол, сушка, копчение, фасовка.

Разморозка

и мойка

Посол

ополаскивание.

подсушка

1т/сутки копчение

-||-

-||-

Фасовка.

Рис. 8. Структурная линия копчения рыбы

Проектирование ПЛ включает последовательно: составление проектного задания, выполнение  эскизного и технического проекта и подготовку рабочей документации.

3.  Исходные данные и общие правила проектирования поточных линий

Необходимым условием разработки новой ПЛ или реконструкции действующей является проведение предпроектных работ.

Сначала изучается задания на проектирование, а именно конкретизируется вид и качество готовой продукции, которую должна обеспечить ПЛ. При этом кроме наименования этой продукции должны быть указаны числовые показатели ее качества, зачастую оговариваемые ГОСТами или другими нормативными документами.

Кроме того, должны быть изучены исходные материалы и объекты, обеспечивающие получение заданной продукции, их состав, технологические свойства, реакции на воздействия  и уровень специализации производства.

Таким образом,  надо выяснить из чего и что должно производиться на разрабатываемой ПЛ.

Вторым вопросом этого этапа работы должна быть оценка программы выпуска готовой продукции. При этом необходимо изучить и определить равномерность производства или периодичность действия ПЛ, т.е. определить временные рамки деятельности поточной линии (по часам, дням, месяцам)

Изучение указанных сведений предопределяет целесообразность применения ПЛ (специализация, концентрация).

3.1. Изучение действующих технологий производства продукции

Изучение действующих технологий производства продукции, их технико-экологических показателей, а также изучение достижений научно-технического прогресса в этой или смежной области производства дает возможность оценить существующие и найти более целесообразное технологическое решение производства заданной продукции, т.е. модернизировать  технологический процесс, чтобы он был более приемлем для поточного метода производства. Например: ускорить процесс сушки – повысить температуру и скорость обдува или увеличить теплопередачу распылением, перемешиванием,  увеличением теплоемкости теплоносителя, уменьшением его относительной влажности.

Применительно к животноводству ряд операций технологического процесса получения продукции (животноводства) обуславливается физиологическими особенностями животного или обрабатываемого биологического материала. Например, при доении время доения обусловлено физиологическим показателем коровы – процессом молокоотдачи. При обработке кормов в ряде случаев нельзя применять высокотемпературные режимы с целью ускорения процесса, так как при этом снижаются питательные качества кормов и т.д.

Применение новых технологических приемов, например, замена напольного многоярусным клеточным содержанием птиц с конвейерным обслуживанием, дает возможность реализации поточного производства (яиц).

Искусственное изменение физиологических циклов животного может способствовать улучшению равномерности и интенсивности  производства продукции. Например, при выращивании бройлеров и содержании несушек день – ночь обуславливается искусственным освещением, у одних «день» укорачивается, у других удлиняется.

При изучении действующих технологий оценивается и структура себестоимости производимой продукции. Например: 50% себестоимости продукции животноводства составляет себестоимость кормов, поэтому, анализируя технологические процессы, ищут пути снижения непроизводительных расходов корма:  применения питательных добавок, обработки кормов, с целью повышения его усвояемости (пример: целое зерно в птице переваривается не полностью, а дробленное усваивается почти на 100%), установка сроков оптимального выкармливания. Изучается и возможность усиления специализации технологических приемов.

3.2. Изучение имеющихся для данного технологического процесса средств механизации

При анализе средств механизации оценивается возможность и целесообразность использования типового оборудования для обеспечения качества выполнения технологических требований, а также показатели его производительности. Выявляются требования к разработке нетипового, специального для ПЛ оборудования.

При анализе исходных данных рассматриваются вопросы по энергообеспечению, а также вопросы кооперирования (т.е. поставок из смежных предприятий необходимых компонентов производства: комбикорм, поголовье молодняка птицы и т.д.).

На основе задания и исходных данных составляются технологические условия на проектирование ПЛ. Технологические условия предопределяют принципиальное направление разрабатываемого проекта ПЛ. В них оговариваются, каким технико-экономическим показателям должна удовлетворять ПЛ, каким качественным и количественным показателям  производимой продукции, каким нормативным документам соответствовать. В ТУ  намечается и типы используемого оборудования. Таким образом, устанавливается проектное задание.

11111

3.4. Порядок технического проектирования

Техническое проектирование ПЛ в обобщенном виде включает специфические этапы проектирования, характерные для  поточного производства и не рассматриваемые при проектировании отдельных машин.

3.4.1. Расчет такта производства поточной линии

Такт выпуска (Т) в предварительных, укрупненных расчетах  определяется программой выпуска продукции (П) фондом времени работы поточной линии (Ф)

Т=ФП

Обычно, размерность Ф в часах, П - в шт., кг.

Допускаются колебания продолжительности рабочего такта поточной линии (ритма) по операциям технологического процесса –  Тр ± 5%.

Например: ритм работы доильной установки может оцениваться по количеству обработанных коров  (час/коров), а может оцениваться по количеству надоенного молока (час/кг (л)); в птичнике – по количеству яиц (час/шт. или тысяч штук).

***3.4.2. Составление кооперационного технологического процесса производства продукции

Этот этап предусматривает анализ всего технологического процесса, осуществляемого ПЛ с целью разделения его на отдельные последовательные специализированные процессы или операции, которые будут выполняться на соответствующих последовательных позициях этой поточной линии или локальных ПЛ.

Например: технологический процесс машинного доения, должен включать операции санитарной обработки и массажа вымени, одевания станков на соски, процесс непосредственной дойки, подача комбикормов для скармливания во время дойки, снятия станков и т.д. Но подача комбикормов для скармливания во время дойки связана с отдельным поточным техпроцессом приготовлением и раздачей комбикорма, а контроль количества, жирности молока, фильтрация, охлаждение и др. выполняется в процессе первичной обработки молока.

3.4.3. Нормирование операций техпроцесса

Исходя из выполняемого объема работы на данной операции, определяются необходимые нормы времени (по нормативным документам или путем опытного нормирования) на производство этой операции.

При этом  для непрерывных ПЛ необходимо, чтобы соблюдалось равенство или кратность рабочих ритмов. При значительных расхождениях их, следует пересмотреть пооперационную разбивку с целью «укрупнения» операции или ее упрощения. Нормирование производится аналогично нормированию технологических операций при сборке изделий. Но влияние особенностей, расхождение с нормами в ПЛ более существенно, так практически на каждой ферме расстояние по доставке корма, его компоненты, режим смешивания, количество раздаваемого корма и др. будут разными. Соответственно различным будет и время на эти операции.

3.4.4. Разработка ведомости оборудования и расчет рабочих мест

При разработке перечня (ведомости)  оборудования комплексно производиться подбор средств механизации, расчет и согласование их производительности, количества обслуживающего персонала. При необходимости, если не нет нужного типоразмера требуемого оборудования, составляется техническое задание на проектирование специального для данной операции оборудования.

Отдельно составляется перечень:

- на техническое оборудование, т.е. на оборудование, осуществляющее непосредственно технологические операции;

- на вспомогательное оборудование и инвентарь.

На этом этапе возможно рассмотрение, выбор и расчет транспортных средств ПЛ (конвейеры, транспортеры и т.д.). и производятся расчеты необходимых заделов (оперативных и страховых), средств их обеспечения.

3.4.5. Разработка рабочей планировки оборудования

Здесь предусматривается определение расстановки оборудования, определяются контуры ПЛ, и ее протяженность и габариты. При этом эта разработка идет с учетом имеющихся помещений и зданий, чтобы «вписать» в них ПЛ.

В отдельных случаях здания сооружают специальные, для конкретной ПЛ в соответствии с ее размерными и рабочими характеристиками (вентиляция, вибрация и т.д.).

3.5. Рабочее проектирование поточных линий

Этот этап предусматривает разработку рабочей технической  документации для изготовления ПЛ (чертежи, пояснительная записка).

В процессе рабочего проектирования производиться конкретная корректировка  основных расчетных данных технического проектирования. Например: корректируется такт выпуска за счет учета % возможного брака, непроизводительной потери рабочего времени и т.д. уточняются эксплуатационные возможности оборудования, значения трудоемкости, энергозатрат, себестоимости операций и т.д.

Производиться разработка чертежной документации, в том числе монтажные чертежи типового оборудования,  рабочие чертежи вновь разрабатываемых средств механизации,  схемы транспортных потоков, строительные чертежи и т.д. Эти работы характерны и для разработки отдельных единиц технологического оборудования, проектирование которых рассматривалось в других дисциплинах.

В рабочей документации отражаются правила эксплуатации ПЛ, средства и методы контроля ее работы в целом и отдельных ее агрегатов, правила регулировки, ухода, безопасности и т.п. Процесс проектирования ПЛ можно представить схематично (рис.9).

Возникновение потребности ПЛ

Разработка проектного задания

Разработка технич-го проекта

Исход. данные

Типов. оборуд.

Требование ГОСТ нормативности

Расчет такта (ритма) ПЛ

Пооперацион-й анализ технолог. процесса

Составление Ведомости машин и оборудования

Перечень тип-го тех. оборудов.

Перечень тип-го вспомог. оборудов.

Тз на проектир. Нетипового тех. оборудования

Разработка проекта не типового Технич-го оборудования

Тз на проектир. Нетипового вспомогат-го оборудования

Разработка проекта не типового вспомогат-го оборудования

Рабочая планировка оборудования в ПЛ

Проект помещения

Пояснительная записка тех. проекта

Схемы ПЛ и элементы графики

Разработка технической документации на ПЛ

Рабочие чертежи

Пояснительная записка

Рис 9. Схема создания поточной линии

4. Транспортирующие системы ПЛ в животноводстве

Любая поточная производственная линия состоит из основного технологического оборудования и транспортных систем, связывающих технологическое оборудование в последовательную единую кооперационную  технологическую цепь – поточную линию (рис. 10).

Операция 1

Операция 2

Операция 3

Смежн. задача

Операция 3

Операция 4

Операция 5

Завершение i-задачи

вход

выход

междуоперационные транспортные переходы.

Рис 10. Сочетание технологических и транспортных операций в ПЛ.

Удельный вес подъемно-транспортных работ в с.-х. технологических процессах весьма значителен от 20% до 75%. Поточные методы с.-х. производства тем эффективнее, чем эффективнее решены в ПЛ вопросы перемещения объекта производительной деятельности. Поэтому  при проектировании любой поточной линии значительное внимание должно быть уделено выбору и обоснованию основных параметров простых, производительных и экономичных средств межоперационной транспортировки.

Такой выбор  обуславливается характеристикой перемещаемого объекта, характером технологического процесса и уровнем механизации ПЛ.

Одним из основных понятий характеризующих транспортную систему является грузопоток, т.е.  количество  перемещаемого груза в единицу времени (кг/с, т/с, шт./с и т.д.).

Величина грузопотока, умноженная на путь перемещения определяет понятие – грузооборот (т×кг/час, кг×м/час).

Характер, масштаб и особенности грузопотоков ПЛ в сельскохозяйственном производстве ( в том числе животноводстве)  существенно отличается от грузопотоков в промышленности и имеют свою специфику, в том числе:

- большинство технологических операций связано с цикличной и сезонной работой;

- транспортируемые материалы и объекты являются живыми организациями, в которых протекают биологические процессы;

- проведение технологических операций  рассредоточивается на значительной территории, особенно в полеводстве.

Грузопотоки в животноводческих ПЛ, как правило, круглогодичны. Они могут быть по нагрузке (т.е. по количеству груза)  постоянные и переменные, а по временным показателям непрерывные и периодические (в непрерывных и прерывно-поточных ПЛ)

Кроме того, грузопотоки характеризуются:

- весом максимального единичного груза, проходящего по транспортеру в единицу времени, и его физико-механическими свойствами;

- количеством перемещений в единицу времени ( этот показатель относиться главным образом к периодическим грузопотокам);

- длиной и характером пути перемещения (сборочные грузопотоки и распределительные грузопотоки);

- количеством и характером перегрузок на пути перемещения объекта от начального до конечного пункта его транспортирования.

Специфика  грузопотоков в животноводстве заключается еще и в том, что применение транспортных средств, в технологическом процессе получения продукции животноводства подчинено распорядку дня, в котором предусмотрены циклы кормления животных, доения коров, уборки навоза, сборки яиц и т.д. (т.е. циклами жизнедеятельности животного)

Уровень механизации погрузочно-транспортных работ в животноводстве в зависимости от масштабов и оснащенности хозяйств может подразделяться на малую механизацию ( применение средств облегчающие ручной труд), комплексную механизацию (технические средства заменяют полностью или в значительной степени ручной труд) и автоматизацию (технические средства полностью исключают ручной труд).

  - Характеристика грузов и их свойств

Выбор способа перемещений и параметров транспортирующих устройств в  значительной степени  предопределяется характером и свойствами перемещаемых материалов и объектов.

Основная особенность многих грузов в с/х производстве заключается в том, что большинство из них представляют собой биологическую массу (растения, навоз, плоды), свойства и состояние которой под воздействием сложных биологических процессов изменяется во времени. В животноводстве часть грузов - биологические объекты, обладающих возможностью самостоятельного перемещения в пространстве (в том числе и при транспортировании). Для них необходимо соблюдение норм жизнеобеспечения и не подходят способы транспортирования обычных грузов с плотной упаковкой в тару или навалом.

Таким образом, грузы, перемещаемые в технологических линиях животноводческого производства, можно классифицировать по признакам-факторам, влияющим на выбор и обоснование параметров транспортирующих средств:

- биологическая активность: минеральные материалы, растительные материалы, живые объекты;

- физико-механические свойства грузов;

- способы погрузки и разгрузки (штучные, наволочные, насыпные и наливные), по удобству погрузо-разгрузочных операций с/х грузы разбиты на 4 категории.

- условия транспортирования (грузы делятся на обычные и специфические; к специфическим относятся негабаритные, скоропортящиеся, опасные);

- количество одновременно транспортируемых грузов (влияние на размерные и энергетические параметры транспортных систем).

4.1.1. Физико-механические свойства грузов

Физико-механические свойства с.- х. материалов и сред являются предметом изучения специальных дисциплин, поэтому рассмотрим свойства, влияющие на транспортирование.  Все виды с.- х. материалов в качестве грузов подразделяются на твердые (зерно), жидкие (молоко) и газообразные (вентиляция).

Твердые материалы можно подразделить на тяжелые и рыхлые, а также сплошную среду и дискретные объекты.

Для расчета транспортных средств  важным показателем груза является насыпная масса и объемная масса (это показатели, связанные с производительностью транспортных средств и их габаритами).

Насыпная масса – это масса груза в единице объема при свободном заполнении емкости.

Объемная масса – это масса груза в единице объема при различной степени уплотнения.

Таким образом, насыпная масса – это та же объемная масса, но при естественной степени уплотнения под действием гравитационных сил. Чтобы увеличить компактность груза, а соответственно снизить габариты транспортных средств, за счет увеличения объемной массы рыхлый с.- х. материал уплотняют (производится измельчение соломы, прессование сена).

Часто происходит самоуплотнение с/х материалов за счет вибрации транспортирующих органов. Например: объемная масса зерна от утряски увеличивается на 5-15%. Самоуплотнение связано и с изменением влажности массы. Влажность оказывает существенное влияние на объемную массу (до 30-50%). Влияет также  кратность приложенной нагрузки уплотнения. Уплотнение зависит и от высоты слоя. (Например: объемная масса силоса в зависимости от глубины залегания в силосном сооружении изменяется в 1,5-3 раза)

Диапазон значений объемной массы с/х материалов весьма велик (табл. 1).

При расчете грузоподъемности, прочностных расчетах надо ориентироваться на большие значения, а при расчете объема кузова, производительности – на меньшие. Объемная масса влияет на коэффициент использования грузоподъемности (КИГ)

транспортных средств. КИГ – показатель, характеризующий КПД транспортного средства и влияющий на его производительность.

Таблица 1.

| Наименование груза | Зерно | Картофель | Сено (стог) | Сено (пресс) | Полова | Силос | комбикорм | Навоз свежий | Навоз слежавш. | Мука овсяная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемная масса т/м3 | 0,65-0,81 | 0,63-0,73 | 0,08-0,12 | 0,27-0,29 | 0,07-0,15 | 0,60-0,75 | 0,49-0,77 | 0,40-0,50 | 0,70-0,75 | 0,29-0,35 |

КИГ можно выразить:

КИГ=γ⋅V⋅gG,  где

где	γ- насыпанная масса транспортируемого материала (т/м3);

V - фактический объем контейнера, кузова или рабочий объем захватывающих элементов транспортного средства (м3);

G - номинальная грузоподъемность транспортного средства (кН);

g - ускорение силы тяжести.

По  коэффициенту использования грузоподъемности все с.-х. грузы подразделяются на 4 класса (табл.2). С учетом класса груза по КИГ оцениваются экономические показатели транспортирования.

Таблица 2.

| Класс по КИГ | Величина КИГ |  | Вид груза |
| --- | --- | --- | --- |
|  | От…до… | Среднее |  |
| 1 | 1,0 | 1.0 | Удобрения, зерно, корнеклубнеплоды, навоз |
| 2 | 0,99-0,71 | 0,8 | Комбикорм, сено-солома прессованные |
| 3 | 0,70-0,51 | 0,6 | Солома не прессованная, сухой птичий помет |
| 4 | 0,5 и меньше | 0,4 | Сено не прессованное, опилки, хлопок, пух в тюках |

Другими физико-механическими показателями свойств, транспортирующих с/х материалов, которые являются исходными данными при проектировании  транспортных средств, служат значения углов естественного откоса и коэффициентов трения. Их используют при выборе углов наклона скатных лотков, транспортеров, стенок и бортов бункеров, кузовов, а также скорости транспортных лент.

Угол естественного откоса сыпучих материалов ϕ, т.е. угол между горизонтальной плоскостью и поверхностью насыпаемого материала, который образуется в результате его свободного распределения под действием силы тяжести, обуславливает величину  внутреннего трения частиц в материале. При фиксированном материале, находящимся на горизонтальной поверхности с коэффициентом трения близким к  tg ϕ  этот показатель называют еще углом внутреннего трения. Величина этого угла влияет на определение размеров, форм элементов транспортных устройств,  площадок для межоперационного складирования; объемов материала, производительности.

Угол естественного откоса материала, находящегося в покое на неподвижной поверхности, значительно больше угла естественного откоса того же материала, лежащего на подвижной поверхности. Приближенно для инженерных расчетов можно считать φ движения = 0,7 φ покоя. Однако, для сыпучих материалов это соотношение значительно ниже. Например,  угол покоя зерна 30-35o; через 3 секунды вибрации плоскости, на которой лежит зерно, угол естественного откоса становиться равным 10o

4.3. Построение  и расчет транспортных потоков.

Для построения транспортных потоков надо представлять, чем можно располагать для транспортного или транспортно-технологического перемещения грузов (приложение 1), характеристики и условия работы транспортирующих устройств. Транспортно - технологические комплексы с самоходными кузовными машинами широко распространены на уборочных работах, в том числе на уборке кормовых культур и их расчет приводится  в курсе «Тракторы, агрегаты и эксплуатация машино-тракторного парка». Пример такого расчета выполняется на практических работах.

5. Поточные линии заготовки кормов

5.1. Первичные процессы заготовки сочных и грубых кормов и их комплексная механизация.

Корма делятся на концентрированные, грубые, сочные и минеральные и органические добавки. Концентрированные корма убираются теми же линиями, что и продовольствие (зерно). Часть концентрированных кормов являются сопутствующим материалом или отходами при получении пищевых продуктов (жмых, патока, барда, мясокостная мука). Корнеплоды и бахчевые, используемые как сочный корм, также убираются по продовольственной технологии и теми же машинами. Большую специфику имеет заготовка листостебельной массы,  из которой получают сочные или грубые корма. Заготавливается непосредственно для скармливания в свежем или подвяленном виде свежая трава, ботва свеклы и др. культур, кукуруза до стадии восковой спелости, подсолнечник, злаковые и бобовые, их совместные посевы (викоовсяная смесь, ..),  выращиваемые на зеленый (сочный) корм. Для кормления зимой применяют консервированные корма: сушеные (грубые), провяленные, обработанные консервантами и квашенные (сочные) .

К наиболее распространенным и важным по ценности корма относятся линии  для заготовки витаминной (травяной) муки, сена, сенажа, силоса и белковой пасты.

Основные задачи заготовки, консервирования и хранения кормов - минимум потерь при уборке, возможно полное сохранение питательных веществ и витаминов, стабилизация или даже повышение переваримости кормов, меньшие затраты, возможность комплексной механизации всех процессов.

Общие потери питательных веществ при уборке и заготовке сена могут составлять 26—60%, силоса — 20—25%, сенажа — 15 и более процентов. Для каждого листостебельного корма существует своя технология заготовки и свои линии, но значительное число  операций и приемов (кошение, кошение с измельчением, плющение, ворошение, сгребание и др.) и машин (косилки, грабли и др.) входят во все эти технологии и рассматривались ранее при изучении «Уборочных машин для зерновых и кормовых культур».

Если операции и их последовательность обозначить стрелками-путями, а результаты операций узлами в виде нумерованных окружностей, то обобщенный процесс кормозаготовки будет представлять граф (рис.11.). При выделении какого-либо процесса в скобках обозначается достижимый процент влажности материала. Оптимальная влажность материала, закладываемого на хранение для травяной муки 12-14 %, для сена 14-16 %, для сенажа 40-50 %, для силоса и консервированного корма 70 -79 %. Зная исходную влажность, условия заготовки и характеристики машин по представленному графу можно и строить и сравнивать технологические линии. Самая короткая линия – заготовка силоса  (пути 0-13-20) – кошение с одновременным измельчением и погрузкой в транспортные средства (выполняется кормоуборочным комбайном), перевозка к месту заготовки, закладка в силосное сооружение (башню, яму, траншею), во время которого происходит самоуплотнение материала (башни), или материал машинами разравнивается и уплотняется (тракторами - в силосных башнях и ямах и специальными прессами для рукавов и рулонов). Однако качество такого силоса влажностью ≈80% не высокое, а потери соком значительные. При использовании косилки-плющилки (пути 0-7-10-20) получают более качественный силос из провяленной травы. Силос может запрессовываться в рулоны и рукава (0-13-15-21 или 0-7-10-21). Добавляется специальный упаковщик силоса, но у этих современных технологий есть существенные преимущества, например для малых ферм рулоны более удобны при кормлении. При традиционной технологии заготовки сена (0-1-2-3-4-5-17) срок заготовки растягивается до 3-х дней, при этом теряется 40 -50% питательных веществ и витаминов. При однодневной технологии заготовки сенажа (0-7-8-10-13) получается более качественный сочный корм с меньшими потерями. Для окончательного выбора линии необходимо на граф наложить информацию о потерях питательных веществ, затратах энергии и общих средств. Это можно получить расчетами, навыки проведения которых отрабатываются на практических занятиях.

Рис. 11. Обобщенная технология заготовки объемистых кормов

5.1. Особенности механизации заготовки травяной муки

Сушка горячими газами, как один из методов консервирования кормов, позволяет свести потери питательных веществ и витаминов к минимуму (до 3—7%), значительно уменьшает зависимость процесса от погодных условий и полностью соответствует условиям организации поточного производства.  Высушенный корм в виде муки, гранул или брикетов транспортабелен, легко дозируется. Технологические операции, выполняемые при закладке корма в хранилища, выемки из них и скармливания животным, легко поддается механизации и автоматизации. Процесс высокотемпературной  сушки кормов осуществляют в тепловых пневмобарабанных сушилках –агрегатах витаминной муки (АВМ), при удалении влаги в которых большинство активных элементов корма сохраняется (откуда и название получаемого продукта витаминная мука - ВМ). Основные сборочные единицы пневмобарабанных сушилок: теплогенератор, питатель, сушильный барабан и система отвода и отделения высушиваемого продукта от сушильного агента. Агрегат работает по схеме, представленной на рис.12.  Необходимо учитывать, что для высушивания корма расходуется значительное количество топлива (примерно 100 кг на 1 т выпаренной влаги, 2 руб/кг в ценах 2008 г.) и электроэнергии. Поэтому экономический эффект можно получить используя сырье с высоким содержанием протеинов, витаминов, микроэлементов и с минимумом клетчатки. Вторым недостатком   поточного производства ВМ является низкая удельная производительность сушилки. Кроме этого, сам процесс сушки должен протекать при оптимальных условиях, а конструкция агрегата должна обеспечивать возможность настройки режимов в зависимости от свойств обрабатываемого продукта.

В качестве исходного сырья при производстве травяной ВМ используются люцерна, клевер, бобово-злаковые травосмеси, высокоурожайные луговые угодья, однолетние травы, веточный корм. На агрегатах сушат также корнеклубнеплоды, зерно и другие кормовые материалы. Их начальная влажность может колебаться в пределах 60-85%. По качеству и физико-механическому составу травяная ВМ делится на пять классов и должна соответствовать требованиям ГОСТ I869I—88. Качественные показатели -  цвет, запах, содержание каротина, сырого протеина, влаги, клетчатки, посторонних примесей, гранулометрический состав.

Для производства ВМ траву предварительно измельчают на частицы 10—30 мм длины, затем высушивают в тепловых пневмобарабанных сушилках.

Измельченная трава транспортером подается в сушильный барабан, при вращении которого частицы травы непрерывно перемешиваются с сушильным агентом, забирая у него тепло во время падения с лопастей. Условия сушки большинства материалов во вращающемся барабане создают возможность применять сушильный агент с температурой на входе 400—450 и на выходе 90—I20 С˚.

Время пребывания листьев в барабане составляет 0,5—2 мин, а стеблей — 5—25 мин. Для сохранения биологической активности температура, сушильного агента не должна превышать для летней травы ( W0=  60-65%) — 85°, для свежескошенной травы в фазе цветения (W0=  80-85%)  90—95˚ при наличии на траве росы — 100˚, при дожде 110˚С.

Чтобы получить влажность ВМ -Wк в пределах 10—12 %, температура отработанного сушильного агента должна быть не ниже 100˚ С.  В техническом задании (Т3) на проектирование сушильной установки её производительность, как правило, задается массой выпаренной влаги в единицу времени, т.е. W кг/ч.  Эта величина является основной при расчете теплового и материального баланса.

На практике Wк  задается условиями хранения готового продукта и определяется по кривым сорбции и десорбции.

Рис. 12. Технологическая схема агрегата типа АВМ.

5.1.1. Расчет агрегата приготовления травяной муки

Расчет основан на закономерностях, известных из дисциплин «Телотехника» и «Машины для уборки зерновых и кормовых культур»

Производительность агрегата по высушенному продукту G2 определяется по формуле

G2=W100−W0W0−WK

Потребность в исходном сырье G1:

G1=W100−WKW0−WK

Таким образом, зная испарительную способность сушилки и начальную влажность исходного материала, можно определить потребность в сырье. Подача сырья с начальной влажностью в количестве G1, кг/ч обеспечит работу агрегата с производительностью по выпаренной влаге (W, кг/ч, при этом выход готового продукта составит  G2,  кг/ч.

Рассчитываемым рабочим органом является сушильный барабан. Основным его конструктивным параметром является его объём, определяемый длиной Lб и диаметром Dб.

Объём барабана можно найти по формуле

Vб=Wσ

где W, кг/ч — производительность сушилки по выпаренной влаге;

σ, кг/м3 —  влагонапряженность объёма сушильного барабана.

Влагонапряженность характеризует интенсивность процесса сушки и зависит от свойств высушиваемого материала, совершенства внутреннего устройства барабана и применяемого режима сушки. Значения влагонапряженности получено опытным путем и для трав σтрав = 50-100 кг/м3; для картофеля σкарт— 60—85 кг/м3;  для зерна σзерна 20—35 кг/м3.

Соотношение Dб/Lб у барабанных сушилок составляет 3-4

Влагосодержание агента сушки d1, г/кг

d1= 10(9×Н+W)+α×L0α0α×L0+1−9H+W+З100

где	α- коэффициент избытка воздуха

L0 –теоретическое количество сухого воздуха (кг), необходимое для полного сгорания 1 кг топлива.

α= Qвηт+сТt−9Н+W100In−1−9H+W+З100са.с.t1L0α0(In−I0)1000+ca.c.t1,

где	 In = 2500 + 1,84 t1 , кДж/(кг °С) – энтальпия  водяного пара при температуре t1 агента сушки, поступающего в сушилку;

ca.c. = 1 кДж/(кг °С) – теплоемкость агента сушки ≈ теплоемкости сухого воздуха сс.в. ;

Qв ≈ 42360 кДж/кг – высшая теплота сгорания топлива; более точно

Qв = 339 С + 1257 Н – 109(О - S), кДж/кг

В качестве топлива принято печное бытовое (Т 38.101.656— 82) с параметрами  с параметрами содержания С = 86,5%; H = 12,8%; S = 0,3%; О = 0,4% ; З = 0 %; W = 0,1 %,

где - С, Н, S, O, З, W, Qтоп.н  — соответственно углерод; водород cера; кислород; зола; влага, входящая в состав топлива, и его низшая теплотворная способность.

η = 0,9 ÷ 0,95 – коэффициент полезного действия топки, работающей на жидком или газовом топливе;

сТ ≈ 1,73 кДж/ (кг °С) теплоемкость топлива;

tТ  - температура топлива ≈ температуре воздуха tо.

L0 = 0,115 С + 0,345 Н – 0,043(О - S), кДж/кг

Энтальпия (количество энергии вещества, которое можно превратить в теплоту) агента сушки I1 определяется по I = d диаграмме при известном влагосодержании d1 и заданной температуре t1.

Параметры отработанного агента сушки t2 и d2 определяют конечное состояние высушенного корма (от t2 зависит нагрев материала, от d2 конечная влажность).

Практикой установлено, что при сушке трав (теплоемкость с1 = 3,15 -3,25 кДж/(кг °С)) с начальной влажностью не менее 75 % следует брать t2  = 100 -116 °С,  φ2 = 9 -12 %;  при сушке картофеля (измельченного на ломтики 2 ÷4 мм с теплоемкостью с1 = 3,35 – 3,5 кДж/(кг °С)) t2  = 130 -135 °С, φ2 = 9 -12 %; моркови и свеклы (измельченных на палочки 3 ×6×6 мм с теплоемкостью с1 = 3,43 – 3,62 кДж/(кг °С)) t2  = 120 -125 °С, φ2 = 12 -15 %; зерна (с теплоемкостью с1 = 2,0 – 2, 2 кДж/(кг °С)): семенного  t2 = 66°С, φ2 = 19 -21 %, фуражного t2 = 75 °С, φ2 = 20 %.

Зная t2  и φ2 , по  I - d диаграмме для каждого вида корма можно получить d2. Для указанных условий при сушке трав  d2 = 80 – 120 г/кг сухого воздуха; корнеклубнеплодов d2 = 75 – 100 г/кг и зерна d2 = 25 – 30 г/кг.

Расход топлива и КПД сушильной установки определяется на основе теплового баланса. Количество тепла, выделяемого при сгорании топлива минус неизбежные потери через поверхность барабана, высушенный материал и отработанные газы, должны равняться количеству тепла, требуемому на нагрев содержащейся в материале влаги от начальной температуры массы до температуры теплоносителя и превращение в пар воды (без остающихся в муке 12 % влаги).

В проектируемой сушилке агентом сушки является смесь продуктов сгорания топливных газов   с атмосферным воздухом.

Уравнение теплового баланса сушильной установки:

qп.в. + qдоп  = qи в + qу + qм + qтр. + qт.п.

где	qп.в., кДж/кг  - удельное количество тепла, приходящееся на 1 кг выпаренной влаги, которое расходуется на подогрев воздуха в теплогенераторе;

qдоп , кДж/кг  - дополнительное тепло (qдоп =0)

qи в, кДж/кг   - удельное количество тепла, затраченное на испарение  воды из материала (полезно используемое тепло);

qу, кДж/кг - удельное тепло, уносимое отработанным агентом сушки;

qм, кДж/кг – удельное тепло на нагрев материала;

qтр., кДж/кг – удельное тепло затрачиваемое на нагрев транспортных средств;

qт.п., кДж/кг – удельные теплопотери через стенки сушильного барабана.

qи в = iпII−сw ×ϑ1,

где	iпII =2500 – 1,875 t2  - энтальпия перегретого пара при температуре t2  сушильного объекта, уходящего из сушильной камеры;

сw ×ϑ1 - энтальпия воды, кДж/кг; сw = 4,19 кДж/(кг °С) – теплоемкость влаги.

qу = l × cвл.в  (t2 – t1),

где	  l = 1000d2−d1, кг/кг - расход сухого воздуха на 1 кг испаренной влаги;

cвл.в = 1 + 1,875 d11000 кДж/(кг °С) – теплоемкость влажного воздуха.

qм = ϑ2Wcм11(ϑ2−ϑ1),

где 	см11	, кДж/(кг °С) - теплоемкость высушенного продукта (для трав см11=2,47 – 2,6; для зерна см11=1,9 – 1,95);

ϑ2≈ 60 -70 °С - температура высушенных кормов.

qт.п.= 3,6×ΣF×KW( tср – t0),

гдеΣF,м2 – наружная поверхность рассчитываемой зоны сушки, через которую происходит потеря тепла;

tср = t1+t22+ϑ1+ϑ222,°С – средняя температура в зоне сушки.

К = 11α1+δ1λ1+δ2λ2+δ3λ3+1α1, Вт/м2,

где	α1, Вт /(м2 град) = 5,58 + 3,95V – коэффициент теплопередачи от агента сушки к внутренней стенке барабана;

α2 = 5,31 + 3,95V коэффициент теплопередачи от наружной стенки барабана в окружающую среду;

V , ≤ 5 м/с – скорость потока, выбирается с учетом критической скорости высушиваемых частиц при обеспечении времени пребывания их в барабане для полного высушивания.

δ1, δ2,δ3,м – толщины внутренней, внешней оболочки барабана и слоя теплоизоляции;

λ1,λ2,λ3, Вт/(м× град)- коэффициенты теплопроводности слоев материала барабана:

λ1,3= 46 для стали, λ2= 0,056 для минеральной ваты.

Расход теплоносителя L, кг/ч определяется через расход сухого воздуха  l, кг/кг и производительности сушилки по выпаренной влаге W, кг/ч:

L = (1,1...1,15)×l×W

Расход тепла Q, кДж/ч составляет:

Q = (1,1...1,15)× qп.в ×W

Часовой расход топлива Вт, кг/ч определяется:

Bт =QQтоп.н

Коэффициент полезного действия сушильной установки η:

η =qи.вqп.в

Найденные величины L, Q и Вт являются исходными данными для выбора или расчета теплогенератора и вентиляционного оборудования. Для подбора вентилятора должно быть рассчитано пневмосопротивление сушильной установки и всех соединительных воздуховодов.

Заготовка травяной муки является одним из лучших способов консервирования кормов. Есть примеры, когда вместо покупных белковых добавок животного происхождения птице без потери продуктивности в рацион включали травяную муку, которая дешевле добавок и более экологична  (в белковых добавках часто  содержатся синтетические аминокислоты).  Однако, высокотемпературная сушка по сравнению с заготовкой сена, сохраняя более 6% протеина, и до 40% сухого вещества корма дает значительные потери ряда аминокислот (табл. 3) и витаминов.

Таблица 3.

Поиски альтернативных способов заготовки кормов привели к технологии получения из растений протеиновых концентратов.

5.2. Поточная линия для комплексной переработки листостебельной биомассы.

В животноводстве наиболее остро стоит вопрос обеспечения животных белками. Как правило, дефицит белков лимитирует количественный состав корма. При несбалансированному по белку рациону резко падает продуктивность животных, у кур наблюдается каннибализм. В то же время избыток белка в корме не используется и даже может вызвать у некоторых животных отравление, например при кормлении КРС только сенажом или свежим люцерновым кормом. Для белковой полноты рационов используются  белковые добавки, которые могут довести смеси на основе неполноценного дешевого корма (например, соломы, зерноотходов) до нужного содержания необходимых аминокислот.

Чаще всего белковые добавки имеют животное происхождение: мясная, мясокостная, рыбная мука, сыворотка, обрат, сухое молоко и др. Используются также менее полноценные корма растительного происхождения – шроты, высушенная клейковина. В таких кормах отсутствует ряд незаменимых аминокислот. Белковые добавки очень дороги, что снижает  эффективность производства животноводческой продукции. В последнее время производятся синтетические заменители белка, в ограниченных количествах допустимо применение карбамида (синтетической мочевины).

В 19 веке как сырье для белковых концентратов внимание ученых привлекли богатые растительными белками растения (табл. 4 ). Таких растений								Таблица 4.

оказалось	значительное количество. У сои и люцерны состав аминокислот наиболее близок к составу аминокислот белка животного происхождения.

Идея заключается в том, чтобы  из растений выжать сок с большим количеством белка, жом с остаточной влажностью 55%, подходит для сенажирования, а оставшийся белок делает его полноценным кормом. Из сока, путем  сгущения получают белковый концентрат. Технология безотходная, однако фондо- и энергозатратная, что в последние годы снизили интерес к ее практическому применению в России.

Рис.13. Обобщенная  структурная схема вариантов построения линии  для комплексной переработки листостебельной массы (ЛМ) или массы зеленой (МЗ) в корма и белковые добавки.

Технологии предусматривают варианты  с различной степенью переработки и получение разных видов кормов (рис. 13).

Во всех вариантах переработки необходимо тщательное разрушение МЗ и извлечение из нее сока. Сок называют зеленым, или растительным (СР) так как он первично получен из зеленых растений. Чем больше разрушена структура МЗ, тем больше СР и с меньшим давлением можно извлечь из нее. Однако разрушение МЗ на клеточном уровне до сих пор недостижимо и работа в этом направлении предстоит будущим исследователям. Практически осуществляется двухстадийное измельчение: кормоуборочным комбайном при уборке и  стационарным измельчителеми перед загрузкой в пресс.

Извлечение СР осуществляется прессованием. Остаточный продукт жом растительный (ЖР) может силосоваться, при более полном извлечении сока – сенажироваться, а также высушиваться на АВМ на муку травяную (МТ). Сок может быть конечным продуктом и использоваться для получения жидких и  влажных кормовых смесей.

Соковый вариант переработки плохо подходит к заготовкам на длительный период, так как для хранения сока нужны большие емкости, а сок без консервантов быстро портится. Поэтому более распространена дальнейшая очистка от твердых примесей, коагуляция и фильтрация СР, с получением белковой пасты (БП). Такой вариант переработки называется пастовым. Пастовый вариант предусматривает первоначальную очистку СР от примесей жома (ПЖР) с получением сока зеленого очищенного (СЗО), в который целью коагуляции растительных белков вводится смесь коагулянтов и консервантов (СКК) в дозе 1%. В качестве коагулянта используются муравьиная кислота, уксусная кислота или концентрат низкомолекулярных кислот (КНМК). Для консервирования применяются пропионовая кислота или формальдегид. В дальнейшем смесь СРО с СКК подается в гидроизолированное заглубленное хранилище, в котором через 48-72 часа расслаивается на белковую (протеиновую) пасту (БП) и сок коричневый (СК) - растительная сыворотка.  БП используется для балансировки различных видов кормов по белково-витаминному комплексу, приготовления заменителей цельного и обезжиренного молока, комбисилоса, сухой кормосмеси БП с зернофуражной дертью и др. СК применяется для приготовления влажных и силосования грубых кормов, гранулирования МТ, выращивания дрожжей и др. БП хранится даже при обычной температуре 1-2  месяца, занимает значительно меньше емкостей в сравнении с СР. Поэтому пастовый вариант наиболее рациональный по балансу польза – затраты.

Предусмотрен вариант дальнейшей переработки МЗ путем сушки ПП в сухой протеиновый концентрат (КП). Протеиновый концентрат используется в качестве заменителя белков животного и растительного происхождения в рационах сельскохозяйственных животных и птицы.

СК также может подвергаться дальнейшей переработке – выделению белков, которые не коагулировали  при обработке СЗО, при аналогичном процессе. СК второй стадии извлечения используется для смачивания сухих смесей или как  жидкое удобрение.

Технологическая последовательность выполнения операций следующая. При соковом варианте МЗ подвозится транспортным средством и выгружается в питатель 1 (рис.14). Затем МЗ поступает по транспортеру 2 в измельчитель З марки ИСК-ЗА и в измельченном состоянии в шнековый пресс 4, в котором разделяется на СР и ЖР. СР в автоцистернах

Рис. 14. Функциональная схема сокового, пастового и концентратного вариантов  комплексной переработки МЗ в корма и белковые добавки:

1-питатель; 2-транспортер; 3-измельчитель; 4-пресс; 5-барабанная сушилка; силосная траншея; 7-фильтр; 8-резервуар СР; 9-насос СР;10-смеситель; 11-насос СК; 12-хранилищё СК; 13-хранилище ПП; 14-насос дозатор; 15-резервуар химических препаратов; 16-насос ПП; 17-распылительная сушилка СР и ЖР.

транспортируется в кормоцех. Растительный жом отвозится транспортным средством е пневмобарабанную сушилку 5 типа АВМ для переработки в МТ или для укладки в наземную силосную траншею 6.

При пастовом варианте СР очищается от ПЖР на специальном виброфильтре 7. Затем СРО собирается в резервуаре 8, а ПЖР подаются в транспортное средство для сбора ЖР. Из резервуара 8 СРО насосом 9 подается в смеситель 10. Из резервуара 15 для хранения химических веществ СКК в заданной дозе насосом-дозатором 14 нагнетается в смеситель. Смесь СРО и СКК из смесителя поступает в заглубленную гидроизолированную траншею -13 хранилище БП. Коричневый сок насосом 11 откачивается из хранилища 13 в заглубленную гидроизолированную траншею 14 для его дальнейшего длительного хранения.

При концентратном варианте БП насосом 16 подается для сушки в распылительную сушилку 17.

Примерные процентные выходы потоков для расчета материального баланса технологического процесса проектируемой ПТЛ представлены на рис. 13. Численные расчеты по разным вариантам  производятся на лабораторно-практических работах.

Переработка листостебельной массы растений в белковые концентраты одно из самых перспективных направлений не только в кормопроизводстве, но и в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Белковые соевые концентраты уже сейчас составляют около 30% колбасы, сосисок. Из концентрата производится соевое молоко. Получение полноценных пищевых белков, минуя промежуточное звено – животное дает полезный выход более 40% от выращенной массы (с животным не более 25%) и может на долгое время решить продуктовую проблему в мире. В отдаленной перспективе люди не будут  убивать животных, но пока реально выращивать животных на мясо, получая большую часть недостающих кормовых белков методом переработки листостебельной массы.

К сожалению, этому направлению, над которым работают десятки стран, не уделяется достаточно внимания в нашей стране, где  с большим зимнем периодом проблема заготовки и сохранения кормов является ключевой в производстве животноводческой продукции.

Перспективными направлениями являются также получение кормов из соломы, древесно-листовых отходов при заготовке древесины и обрезки садов. Опытные поточные линии были спроектированы в ДГТУ и построены, однако работы не завершены из-за недостатка средств на исследования.

5.3. Поточные линии для кормоприготовления

Существуют несколько типов кормления животных. Традиционное кормление предусматривает использование всех видов кормов сочных, концентрированных, грубых, минеральных и витаминно-белковых добавок. Их дают или раздельно или в сухих, влажных и жидких смесях. На фермах имеются цеха кормоприготовления, где за один - два часа до кормления готовятся свежие смеси. Грубые корма даются отдельно или в измельченном виде смешиваются с остальным кормом. Многокомпонентное кормление более трудоемкое в приготовлении, но за счет использования кормов местной заготовки -сена, сенажа, силоса, зерна, ботвы свеклы и др. с небольшими добавками для сбалансирования белка, а чаще без них, более дешевое и доступное для хозяйства и обеспечивает комплексное безотходное производство с.-х. продукции.

Другой тип кормления – концентрированный, при котором концентрированные корма составляют большую часть рациона. Основной корм - комбикорм, приготовленный специально  для типа и  определенной группы животных. Так корм для птиц может оказаться смертельным для КРС, а комбикорм для откорма отличается от комбикорма для дойного стада. Концентрированный тип кормления обходится дорого и эффект получается за счет большого количества животных, дешевого обслуживания, высокой степени механизации  и автоматизации кормления. Если в хозяйстве сесть свой концентрированный корм, например зерноотходы, шрот, свекловичный жом, то закупаются добавки, премиксы, доводящие этот корм до сбалансированного по белкам, витаминам,  минеральным веществам и смешиваются с основным кормом. На больших фермах или для нескольких ферм строятся комбикормовые заводы или цеха, на поточных линиях которых в общем случае могут выполняться операции приготовления корма следующим оборудованием:

1. Прием и взвешивание компонентов корма – бункер дозатор, дозатор.

2. Загрузка корнеплодов в приемный бункер – транспортер (Т).

3. Загрузка концентрированных кормов в приемный бункер – Т.

4. Размещение сена на рабочей площадке кормоцеха - погрузчик.

5. Размещение зеленой массы (силоса) на рабочей площадке кормоцеха- погрузчик.

6. Транспортирование корнеплодов в измельчитель - Т.

7. Подача концентрированных кормов на транспортер – смеситель - Т.

8. Подача сена в дробилку - Т.

9. Подача зеленой массы в измельчитель- Т.

10. Мытье и измельчение корнеплодов -моечная машина, измельчитель.

11. Измельчение сена – соломосилосорезка, дробилка.

12. Измельчение зеленой массы – измельчитель, соломосилосорезка.

13. Подача корнеплодов в транспортер – смеситель - Т.

14. Подача корнеплодов и концентрированных кормов в запариватель - Т, транспортер – смеситель.

15. Выработка и подача пара в запариватель - парогенератор.

16. Подача воды в запариватель - насос.

17. Подача запаренной массы в смесительную камеру- Т, транспортер – смеситель.

18. Транспортирование измельченного сена в питатель зеленой массы.

19. Подача измельченного сена и зеленой массы в смесительную камеру- Т.

20. Смешивание корма и загрузка готового корма в кормораздатчик - смеситель.

Набор необходимых операций производят исходя из рациона, пример которого для свиней на откорме дан в таблице 5. Далее, исходя из поголовья Nж определяется дневное количество различных кормов на ферму МiΣ = mi × Nж, которое делится на число кормлений k для получения количества корма каждого вида, которое должно быть подготовлено на линии для одного кормления.

Мi = МiΣ/ k

Число кормлений выбирается по рекомендации ученых и для разных животных различно. Чаще всего свиней и КРС кормят 2, реже 3 раза в сутки, у высокопродуктивных коров объемные корма – сено, сенаж могу быть в кормушках практически постоянно. Кроме того, около половины дневной нормы концентрированных кормов коровам дают во время дойки также 2 -3 раза в день

По всему рациону  mΣ = i=1nmi;  МΣ = i=1nMi

Корм во избежание порчи начинает готовиться не ранее, чем  за  2-3 часа перед кормлением.

Время приготовления корма Т выбирают исходя из количества компонентов i, времени приготовления компонентов Тi. Например, запаривание длится 2 часа, если перед запариванием клубни надо вымыть, а после запаривания остудить, смешать, то время приготовления смеси с запаренным картофелем будет 2,5 –3 часа. Наибольшее время приготовления компонента корма определяет время приготовления корма.

Таблица 5.

Среднесуточный рацион для свиней на ферме 4000 голов, 2-х разовое кормление

| Вид кормов | Исходная влажность % | Рацион на одно животное, mi, кг/ сутки | На всю ферму, МiΣ, кг | На одно кормление, Мi, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конц. корма (ячмень, горох и др.) | 15 | 1.0 | 4000 | 2000 |
| Кормовая свекла | 75 | 1.5 | 6000 | 3000 |
| Картофель | 75 | 3.0 | 12000 | 6000 |
| Морковь | 70 | - | - | - |
| Зелёная масса | 60 | 1.0 | 4000 | 2000 |
| Силос | 65 | - |  |  |
| Сено в виде сенной муки | 12 | 0.3 | 1200 | 600 |
| Итого: |  | mΣ = 6.8 | MΣ =27200 | MΣ1 =13600 |
| Требуемая влажность корма, % |  | 70 |  |  |

Способ подготовки кормов выбирается также на основе научных рекомендаций и передового опыта. Так для коров зерно дается в дробленом виде, корнеплоды, в том числе и картофель измельчаются на кусочки 20-30 мм. Для

свиней, пищеварительная система которых похожа на человеческую, зерно и картофель запариваются. Корнеплоды должны мыться для удаления остатков почвы. Грубые корма для смешивания  также измельчаются.

В приведенном примере (см. табл. 1) 600 кг сена и 2 т зерна должны дробиться, 9 т картофеля и свеклы должны мыться, 2 т концентрированных кормов и 6 т картофеля должны запариваться, 3 т кормовой свеклы - измельчаться резанием. Силос, сенаж и зеленая масса измельчаются при заготовке и подаются на кормление без дополнительной обработки. Сведения о норме расхода пара при запаривании кормов (табл. 6) позволяют определить часовой расход пара Р:

Таблица 6.

Примерный удельный расход пара при тепловых процессах.

| Наименование теплового процесса | Удельный расход пара, кг/кг |
| --- | --- |
| Нагрев воды до 90° | 0.20 – 0.25 |
| Запаривание картофеля | 0.16 – 0.20 |
| Запаривание концентратов | 0.20 – 0.26 |

Для запаривания зерна              Рз = 2000 × 0,23 = 460 кг

Для запаривания картофеля     Рк = 6000 × 0,18 = 1080 кг

Всего	 расход пара                     Р = 460 + 1080 =1540 кг

По этим данным можно выбрать требуемый парогенератор из каталогов существующего оборудования – фрагмент в табл. 7.

В примере на 8 т запариваемого продукта с объемом

V = (Мкарт + Мконц)/ ρ = 8 /0,67 =11,9,

где ρ = 0,670 т/м3 – насыпная плотность зерна и картофеля,

из каталога выбирается запариватель –смеситель кормов С 12 с рабочим объемом камеры 12 м3 .

На этом этапе формируется схема оборудования кормоцеха и транспортных потоков (рис. 15, приложение рис.2,3)

Рис. 15. 1 – АВМ, 2 – бункер-накопитель; 3 - блок бункеров для комбикормов; 4,5,9,11 – транспортеры; 6 – гранулятор; 7 – смеситель; 8 – питатель-дозатор; 10 – смеситель мелассы;

Производительность оборудования  q определяется  по Мi и Т:

q = МiT.

Состав оборудования  поточной линии подбирается по функциональному назначению и q по каталогам, выписка из которых представлена в таблице 7.

После определения состава оборудования выполняется планировка кормоцеха по размерам с определением всех технологических и транспортных потоков.

Табл. 7.

Перечень оборудования с краткой характеристикой (выписка из каталогов)

| Наименование | Марка | Произв., кг/ч | Общая характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| Приемный бункер |  |  | См. каталоги |
| Приемный бункер |  |  | См. каталоги |
| Транспортёр | ТК-5 | 5000 | См. каталоги |
| Транспортёр | ТС-40К | 3000 | См. каталоги |
| Транспортёр шнековый | ШЗС-40 |  | См. каталоги |
| Транспортёр шнековый | ПК-6 |  | См. каталоги |
| Дробилка | КДУ-2.0 | 250 | См. каталоги |
| Измельчитель | Волгарь 0.5 | 3000 | См. каталоги |
| Мойка–измельчит. корн. | ИКС-5.0 | 5000 | См. каталоги |
| Запариватель –смеситель кормов | С-12 | Объем 12 м3 | Коэффициент заполнения ψ = 0.8; Запаривание 1час с подачей пара и 1час без подачи |
| Парогенератор КМ 1600 | КМ 1600 | 300 (кг/ч пара) |  |

Расчет добавочной воды.

По ряду причин в корм добавляется определенное количество воды. При вдыхании кормовой пыли (от дерти, отрубей, травяной муки) у животных нарушается дыхание, поэтому необходимо смачивание кормов. Жидкие и полужидкие корма у свиней лучше усваиваются, подача такого корма по трубопроводам  и дозирование может быть полностью автоматизирована. Поэтому кормление влажными и жидкими кормами с заданной оптимальной влажностью, например Wзад ≈70%, часто применяется на фермах и комплексах.

Определение процентного содержания кормов в рационе Рi .

Рi конц = 1×1006.8=14.8%; Рi сах св=1.5×1006.8=22.0%; Рi карт=3×1006.8=44.0%;

Рi зел масс= 14.7%; Рi сен мук= 0.3×1006.8=4.5%.

Определение влажности  смеси исходных кормов (W исх.рац ).

W исх.рац = WконцРконц+WсахсвРсахсв+WкартРкарт+WзелмасРзелмас+WснемукРсенмук100=

15×14.8+75×22+75×44+60×14.7+12×4.5100=61%.

Из расчета видно, что влажность составленного рациона не достаточна. Для достижения заданной влажности W зад необходимо добавить воду.

Определение количества добавочной воды Вдоб.

Вдоб=МΣс(Wзад−Wисхрац)100−Wзад=6.8(70−61)100−70=2.04литра

После добавления воды масса рациона влажного корма mΣвлаж на 1 животное составит:

mΣвлаж = Вдоб+ mΣ =  2.04 + 6.8 = 8.84 кг

Для всего поголовья:

МΣвлаж = mΣвлаж N = 8.84 × 6000 = 53040 кг

Масса корма для одного кормления: MΣ1 влаж = 53040 : 2 = 26520 кг.

6. Технологические карты в животноводстве.

Технологические карты (ТК) в животноводстве составляются с целью установления наиболее экономичного способа производства продукции, обоснования выбора системы машин, определения количества машин и оборудования, а также для определения предполагаемой себестоимости продукции.

В ТК находят отражение все стороны производства, так как ТК включают технологическую, техническую и экономическую части.

В технологической части указывается полный перечень всех операций, которые требуется выполнить на данном объекте для получения готовой продукции. При этом операции указываются в строгой последовательности их выполнения с указанием объема работы и продолжительности.

В технической части карты для каждой операции приводятся тип и марка машин, род и мощность привода, производительность машин, а также число механизаторов и подсобных рабочих для обслуживания этих машин. При составлении карты учитывают имеющуюся технику, с учетом её возможной модернизации, и технику, приобретаемую в ближайшее время.

В экономической части карты указываются затраты труда на выполнение каждой операции, с учетом производительности машин и принятых в хозяйстве норм выработки. Здесь же приводятся затраты материальных средств с учетом действующих расценок на оплату труда и нормативов на прямые эксплуатационные издержки (амортизация, ремонт, техуход, материалы и т.д.).

Технологические карты разрабатывают на каждую ферму независимо от её размеров и специализации, а внутри карты отдельно показывают операции по объектам (коровник, телятник и т. д.). Наряду с производственными операциями в технологическую карту включают работы, связанные с руководством фермой, зоотехническим и ветеринарным обслуживанием, техническим обслуживанием и дежурством на ферме.

При стойлово - пастбищном содержании животных в карте следует отразить раздельно стойловый и пастбищный периоды, так, как технология и система машин могут быть различными. При наличии поточной производственной линии, включающий большой комплекс операций, отдельные операции следует указывать в отдельной строке (табл. 8).

Технологические карты составляются на отдельные процессы и периоды.

Данные для составления ТК.

  - Ферма рассчитана на 400 голов, содержание привязное.

  - Содержание фермы: 2 коровника на 200 голов каждый; родильное отделение, профилакторий для 100 новорожденных телят; телятника на 280 телят с 25 дневного до 4.5 месячного возраста.

  - Годовой удой 3500 кг. Среднесуточный привес телят 0.8 кг.

  - Годовые нормы на корову: силос 13.2 т, зелёная масса до 50 кг/день;

свекла 1,5 т ; грубые корма 2.4 т,  в том числе солома 1.2 т;  концентрированные корма 150 г на 1 л молока; подстилка 3.5. кг на корову в сутки.

6.5. Стойловый период 215 дней, пастбищный 150.

Таблица 8

Технологическая карта содержания животных фермы КРС на 400 голов.

| Производ- ственные процессы, операции | Объем работ т,час ( (сутки) | Время работы в году, дней | Годов объем т, ткм, час | Машины и обору-дование | N kW | Q т/ч | Число машин | Время работы, ч | Число /квалификация / персонала |  | Затраты труда руб/ год | Годовые эксплуатационные издержки, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| Стойловое содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кормление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дойка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уборка навоза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. Проектированиее линий и систем жизнеобеспечения

Наряду с питанием жизнедеятельность и высокая продуктивность животных обеспечивается системами водо- и теплоснабжения, вентиляции и освещения, которые также построены по типу поточных линий и обеспечивают функционирование технологических линий. С другой стороны технологические поточные линии не могут нормально функционировать без систем водо- теплоснабжения и вентиляции. Поэтому необходимо рассмотреть вопросы соответствия обслуживающих систем потребностям ПТЛ и всей фермы в целом.

Размещение животноводческого  оборудования линий должно осуществляться (планироваться) в строгом соответствии с технологией содержания животных  и получения продукции  животноводства и учетом размеров и расположения зданий (группирование или объединение). При проектировании оборудования и линий надо заранее знать возможности их размещения  в помещениях ферм с учетом проездов и доступа к оборудованию при ремонте.

Пролёты, шаги и высота строительной части, как правило, выполнены в соответствии с «Единой модульной системой в строительстве».

При проектировании несущих конструкций (каркасов) зданий для животных применяются унифицированные параметры:

(L) пролёты – 3; 6; 9; 12; 18 м.

(В) шаг – 6м (допускается 3м).

(Н, ….) высота – 2,4; 2,7; 3; 33 и 3,6м.

Ширина зданий В кратная 6 м достигает 24м. и более. Высота  Н допускается в отдельных случаях меньше 2,4 (кратно 0,3м), и более 3,6 м (кратно 0,6м.). Для деревянных сооружений (или из местных строй материалов) допускаются и другие значения L, Н, В. Чердачные помещения (используемые для хранения) по высоте в зоне люков или в середине должна быть не ниже 1,8м (Н-h)

При расчете коммуникаций на фермах следует знать примерные нормы земельной площади на одно животное и птицу, которые  принимаются в следующих пределах:

- на корову – 200 м2,

- на свиноматку – 280 м2,

- на откормочную свинью – 30 м2,

- на овцу и курицу – до 20 м2.

Значит, ферма  на 1000 коров будет занимать площадь 20 га – площадку размером, например, 400×500 м

7.1. Система водоснабжения

Система водоснабжения характеризуется комплексом оборудования и сооружений для забора, подъема, обработки, хранения, транспортировки и распределения воды.

Санитарно-гигиенические качество питьевой воды регламентируются стандартами (ГОСТ 2874-82, 2761-84)

На фермах вода расходуется на поение животных, в том числе птицы, а также на другие производственные нужды: технологические, санитарно-гигиенические, хозяйственные и противопожарные.

Для сельскохозяйственного водоснабжения используются как поверхностные, так и подземные водоисточники. Наиболее предпочтительны подземные воды — грунтовые, межпластовые (артезианские), родниковые.

При выборе источника водоснабжения обычно исходят из технико-экономических  расчетов стоимости сооружений и оборудования водоподъема, обработки и транспортирования воды, эксплуатационных затрат и т. д. Установлено, например, что стоимость 1м3 из поверхностных источников с очисткой в медленных фильтрах примерно в 3 – 5 раз выше стоимости воды из подземных источников без очистки.

Система водоснабжения состоит из  водоприемника, насосной станции, водонапорного бака, водопроводной сети (рис. 16). В зависимости от условий, система водоснабжения дополнительно может содержать очистные сооружения, где вода подвергается комплексной очистке, насосную станцию второго подъема, запасно-регулирующие резервуары.

7.1.1. Водоприемники

Расположение водоприемника выбирается с учетом организации зоны санитарной охраны. Водоприемник не реке должен  располагаться выше населенного пункта и места выпуска очищенных сточных вод.

Вода в водоподъемник поступает через окна, в которых устанавливаются решетки для задержания плавающих предметов или самотечные трубы. Самотечные  или всасывающие трубы диаметром 150-200 мм укладывают с две линии ниже уровня промерзания, а в реке не менее чем 0,3 м ниже кромки льда.

На трубах устанавливаются сетки для механической очистки. Водоприемник часто разделяют продольными перегородками на две или несколько параллельно работающих секций, что позволяет чистить и ремонтировать его, не прекращая подачи воды.

Водоприемники совмещенного типа, получившие большое распространение характеризуются тем, что здание насосной станции совмещено с водоприемником. В этом случае размеры водоприемника обусловливаются габаритами насосного оборудования и амплитудой колебания уровня воды в реке.

Рис 16. Водоснабжение с раздельным водозабором берегового типа. 1 – береговой колодец с самотечной заборной трубой, закрытой сеткой; 2 – насосная станция; водонапорный бак; 4 – водопроводная сеть; 5 – потребитель воды (ферма).

При заборе воды из подземных водоисточников бурятся скважины или копаются колодцы.

Шахтные колодцы строят при использовании безнапорных маломощных водоносных слоев глубиной до 30—40 м. В безводных районах глубина шахтных колодцев достигает 200—300 м. Шахтные колодцы, забирающие грунтовые воды, непригодны для централизованного водоснабжения.

Чтобы вода в колодцах меньше засорялась, на дне делают песчано-гравийный фильтр. Оголовок возвышается над поверхностью земли на 0,8—1,0 м и предохраняет от попадания в колодец посторонних предметов и загрязнений. Вокруг колодца делают замок из мягкой глины глубиной 1 м и шириной 0,75 м.  Шахта колодца выполняется из железобетонных колец, кирпича, бута и дерева. Для увеличения притока в нижней части радиально устанавливают дырчатые трубы, а под водоприемной частью колодца размещают дополнительную емкость.

Трубчатые колодцы-скважины предназначены для забора подземных напорных вод и эксплуатации мощных водоносных горизонтов. Конструкция скважин зависит от гидрогеологических и физико-механических свойств природных пород, а также от необходимого дебита, глубины скважины, типа фильтра, способа эксплуатации и т. д. Устьевая часть скважин закрепляется колонной большого диаметра — кондуктором. Стенки скважин крепят обсадным трубами, образуя тем самым трубчатый колодец. Трубчатые колодцы оборудуются дырчатыми (или щелевыми) сетчатыми, гравийными или блочными фильтрами.

7.1.2. Водопроводная сеть

Водопроводная сеть — один из основных элементов системы водоснабжения.

Сельскохозяйственные водопроводы разделяются на два типа — групповые – на  несколько ферм и других производственных объектов, (расположенных как правило, на значительном расстоянии) и местные (локальные) для потребителей одного поселка, фермы, комплекса. По очертанию в плане водопроводные сети делятся на тупиковые, кольцевые и комбинированные.

Местные водопроводы. Наиболее распространенная схема местного локального сельскохозяйственного водопровода изображена на рисунке 16. Недостаток такой схёмы— повышенные затраты, связанные со строительством водонапорной башни и эксплуатацией.

В настоящее время промышленность выпускает башни емкостью бака 15 и 25 м3 предназначенные для объектов с суточным расходом 200 м3 (рис.17.). При большем же объеме водопотребления водонапорная башня — это одно из дорогостоящих сооружений. Однако при недостаточно надежном электроснабжении и небольшом водопотреблении схемы водоснабжения с водонапорной башней являются основными.

Рис.17. Металлическая сборно-блочная бесшатровая башня:

1— фундамент; 2—колонна; 3,4 —внутренние и наружная лестницы;  5 — контрольная труба; 6— люк; 7— вентиляционная труба; 8 — крыша; 9— бак: 10— колодец; 11 — земляная обсыпка; 12— напорно-разводящая труба; 13 — сливная труба; 14 — анкерные болты; 15 — задвижки

Водовоздушные котлы, давлёние в которых создается сжатым воздухом, применяются (помимо водонапорных башен и баков) для создания напора в водопроводной сети

Установки для обеззараживания воды. При отстаивании и фильтровании из воды удаляется до 90 бактерий, оставшиеся  бактерии уничтожаются обеззараживанием. В сельскохозяйственном водоснабжении воду обеззараживают обычно хлорированием,  озонированием, и облучением ультрафиолетовыми лучами, обеззараживателями адгезионного типа (молекулами-липучками) Для хлорирования применяются хлорная известь, жидкий хлор и поваренная соль.

Из физически методов обеззараживания наибольшее распространение получило ультрафиолетовое облучение. В установках открытого типа с непогружными источниками облучения бактерицидные лампы размещены в воздухе над поверхностью облучаемой воды. Вода проходит через установку без напора, самотеком и облучается подвешенными сверху лампами типа БУВ-6ОП.

Наружные и внутренние водопроводы. Внутренние сети устраиваются тупиковыми, если допускается перерыв в подаче воды; с кольцевыми или закольцованными вводами при необходимости непрерывной подачи воды. Вводы в здания делают из чугунных (Ø≥50 мм), оцинкованных стальных (Ø≤50 мм), пластиковых и металлопластиковых труб. Кольцевые  сети присоединяются к наружной кольцевой сети не менее чем двумя вводами. Водопровод должен соотверствовать расположению водоразбора в животноводческих помещениях, который осуществляется автопоилками, водоразборными колонками поливочными кранами и др. Внутренние пожарные водопроводы полагаются на складах кормов и кормоприготовительных отделениях.

Рис. 18. Примерная схема водопровода фермы на 400 молочных коров с привязным содержанием: 1—коровник на 400 голов; 2— телятник на 200 голов; З—помещение для молодняка; 4— выгул на 100 голов; 5— выгул для молодняка; 6 — выгул для телят; 7— силосные траншеи; 8— силосные бурты; 9— склад грубых кормов; 10— бурт корнеклубнеплодов; 11 — групповая поилка; 12— пожарный резервуар; 13— туалет; 14 и 15—жижесборники; А — от источника водоснабжения.

Наружные водопроводные сети сооружаются из чугунных, стальных, металлопластиковых труб.

В системе машин для сельскохозяйственного водоснабжения, каталогах дано современное водоподъемное оборудование – насосы, ветросиловые агрегаты, резервуары для воды, оборудование для обеззараживания и др., из которого в соответствии с расчетами формируется система водоснабжения.

7.1.3. Расчет водопотребления, параметров оборудования для водоснабжения и водоводов.

Расчет водопотребления основывается на зависимостях, известных из курса гидравлики, часть формул (7.2), (7.4) и др. использовались при расчете вентиляторов и зерноочистки.

Одной из исходных характеристик водоснабжения является расход воды.

Максимальный расход воды (Q, м3) получим умножением среднего расхода на коэффициент неравномерности k:

Qмакс сут =i=1nqiNi1000kсут; Qмакс час =i=1nqiNi24×1000kчас; Qмакс сек= Qмаксчас3,6;           (7.1)

где Qмакс сут, Qмакс час, Qмакс сек, м3 – соответственно максимальный суточный, часовой и секундный расход воды;

qi, л – норма водопотребления i-тым потребителем (человеком, животным, оборудованием и т.д.), выбирается по справочнику;

Ni – число потребителей каждого типа.

По справочникам водоснабжения и каталогам выбирается источник воды и водоподъемники, которые могут обеспечить максимальный часовой расход на ферме.

Потери напора на прямолинейных участках:

h1 = fLd×v22g	,								      (7.2)

где	f— коэффициент трения, зависящий от скорости движения воды;

L, м — длина трубопровода;

d, м —диаметр трубы;

v, м/с — скорость движения воды;

g—ускорение свободного падения.

Скорость движения воды:

v = QмакссекS,									       (7.3)

где S = πd2 / 4, м2– сечение трубы;

Потери напора в коленах и вентилях (м = 10 кПа) определяют по формуле:

h2 = f1v22g,									       (7.4)

где	 f1 — коэффициент, зависящий, от отношения диаметра трубы к внутреннему радиусу закругления колена r (выбирают по справочнику).

Следовательно, получают общие потери напора (м), которые будут вторым критерием для выбора насоса:

Нобщ = Нвс + Нг + (1,1 ÷1,15) Σh1 + h2 ,

где	Нвс, м – высота  всасывания,

Нг, м — высота нагнетания,

Продолжительность работы насоса (Т, ч) определяется:

Тчас =QмакссутQчас×1000

Диаметры внутреннего и внешнего водопроводов (м) для каждого 200—300- метрового участка рассчитываются по известной формуле:

d = 2QмакссекπV,								    (7.5)

где        Q — максимальный секундный расход воды на участке;

V— скорость движения  воды на участке трубопровода (для d = 30см) V = 0,4 ÷1,15 м/с;  для ответвлений V = 2÷2,5 м/с; для внутренних магистралей V = 1—1,75 м/с.

Емкость резервуара (Vop, м3) рассчитывается по выражению:

Vоp = Qмакссутdнед+dизб100                       (7.6)

где      dнед и dизб – наибольшая                  положительная и отрицательная разность ординат между линией водопотребления и линией работы насоса, определяемая по интегральному графику (рис. 19).

Общий объем резервуара водонапорной башни  Vооб вычисляют, учитывая объемы аварийного запаса воды  Vоав и требуемого для тушения пожаров Vоп:

Рис.19. Совмещенный суммарный 1 и интегральный 2 графики, расхода воды и работы насоса 3.

Vооб= оp + Vоав + Vоп                                				          (7.7)

Высоту расположения бака Нв, м водонапорной башни находят из уравнения Д. Бернулли:

Нв = Нсн + Σh+za+zb,		     					          (7.8)

где 	Нсн- свободный напор, равный для одноэтажных зданий 8 м, для двухэтажных —12 м;

Σh- сумма потерь напора в сети на линии до диктующей точки;

za+zb-геодезические отметки в диктующей точке и в месте расположения башни.

Мощность электродвигателя Nр, кВт определяется по формуле:

Nр =QнасρвHоб102ηнηп,             						          (7.9)

где	Qоб, м3 /ч – производительность насоса;

ρв , кг/м3 – плотность воды;

Hоб, кг / ч – общий напор;

ηн – к.п.д. центробежных насосов, равный 0,4 ÷ 0,6; вихревых насосов, равный 0,25 ÷0,5;

ηп – к.п.д. передачи.

7.1.4. Пример расчета потребности в воде на ферме

Потребность в воде на ферме определяется как суточная потребность ПΣс или расход Qмакс сут

Дано: средняя норма поения КРС при стойловом содержании – Нп сс =  50 литров в день, при пастбищном содержании - Нп пс = 70 л; для молодняка на пастбище норма поения 50л /1/ . Время стойлового содержания Тст =215 дней, время пастбищного содержания Тпас = 150 дней

Поголовье – Чк = 400 коров, Чм = 280 молодняк.

Расчет.

Годовая потребность воды ПΣгод определяется как сумма потребностей стойлового и пастбищного содержания

ПΣгод = П ст + П пас

или через суточную потребность

ПΣгод = Псут ст ×Тст+ Псут пас ×Тпас = Нп сс×(Чк + Чм)×215 + (Нп пс×Чк +Нпсс×Чм) ×150

ПΣгод =  50 × (400 + 280) ×215 + (70× 400 + 50 × 280)×150 =

34000 × 215 + 42000 ×150 = 7310000 + 6300000 = 13610000 л = 13610 т.

Псут ст = 34 т; Псут пас = 42 т; Пгод ст = 7310 т; Пгод пас = 6300 т

Часовой расход Qвод,час = Псут пас/24 = 1.75 м3/ч

По характеристикам насосов, часть которых приведена в таблице 9 выбираем насос ЭЦВ4-1.6 – 6.5.

Табл.9.

Погруженные насосы.

| Марка | Подача, м3/ч | Полное давление, МПа | Мощн.электродв, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| ЭЦВ4-1.6 – 6.5 | 1.6 – 4.0 | 0.65 | 1.0 |
| ЭЦВ5-4-125 | 4 | 1.25 | 4.5 |
| ЭЦВ6-10-80 | 10 | 0.8 | 4.5 |
| ЭЦВ6-4-190 | 4 | 1.9 | 4.5 |
| ЭЦВ6-10-235 | 10 | 2.35 | 11.0 |

Расчет количества воды на санитарно-технические нужды.

Для удаления навоза при отстойно-лотковой системе расход воды q уд нав= 16 -20 л на голову, в доильном зале q д з= 50 -80 л в сутки /2/ с.16, табл. 10.

Qуднав=Чк+Чм× q уд нав = 680 × 18 = 12240 ≈ 12 т/сутки.

Q д з = Ч к×q  д з = 400 × 60 = 24 т/сутки.

Табл.10.

| Кол-во воды для смыва (л) | Система уборки навоза |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямой смыв | Рециркуля-ционная | Отстойно-лотковая | Самотечная |
| На одну корову | 40 - 50 | 10 -15 | 16 – 20 | 5 - 10 |
| На 1 взрослую свинью | 15 - 20 | 5 - 6 | 2 - 4 | 0.5 – 2.0 |

К рассчитанному количеству воды надо добавить резерв воды, необходимый на случаи аварии, покрытие суточной неравномерности расхода и тушение пожара.

Расход воды на тушение пожаров производственных зданий принимается по установленным нормам.

Максимальный расход воды получаем умножением среднего расхода Q−на коэффициент неравномерности. Коэффициент неравномерности потребления воды k н сут ≈ 1.2 -1.4 /4/.

Q−= (Псут ст +Q уд нав  Q д з)×k н сут= (34 + 12 + 24)×1.3 =91 т/сутки или 3.79 т/ч

В соответствии с табл.9, этому расходу соответствуют  насосы ЭЦВ5-4-125 и ЭЦВ6-4-190 с мощностью электродвигателя 4.5 kW.

На фермах устанавливаются металлические сборно-блочные бесшатровые башни (см. рис.17)  для хранения регулирующего, противопожарного и аварийного запаса воды. При выборе башни на 25 т высота нижнего уровня воды в ней 8 м, т.е. она создает наименьший напор Нмин = 80000 Па = 0.08 МПа. Насосы создают напор Н =0.8 МПа, т.е., без учета потерь, подъем на 80 м, а практически достаточно для скважин 50 – 60 м.

Диаметр трубопровода определяется из выражения:

D=4Qmaxsπv=23.793600×3.14×1.2=0.033≈35mm≈1.5',

где 	v – скорость воды на участке трубопровода, для внутренних магистралей v  =1 – 1.75 м/с, для ответвлений v  =2 – 2,5 м/с, для центральных трубопроводов D=30, v =0,4-1,15 м/с.

Расчет количества поилок

Поилки при привязном содержании устанавливаются индивидуальные по 1 на две коровы → количество поилок для коров  -200 штук (ПА -1).

Для молодняка групповые поилки ( АГК 12 и с электроподогревом АГК - 4) /4/ используются, соответственно, для количества < 150 и < 100 голов.

Проверка мощности электродвигателя подачи воды

N=FV=QHρηНηП=3800кгч×8000001000кгм3×3600сч×0.5×0.85=1.98kW<< 4 кВ,

где	 ρ = 1000 кг/м3 – плотность воды;

ηП= 0,8 – 0,9 кпд передачи; 	ηН= 0,25 – 0,6 кпд насосов;

7.2. Теплоснабжение и вентиляция в животноводческом помещении.

Для животных крайне важна температура содержания. Теплоснабжение  в условиях зимы, особенно в северных районах страны необходимо, прежде всего, для продуктиности животного. Коровы могут зимовать под открытым небом, но значительная часть энергии животного уйдет на самосогревание. Содержание без подогрева зимой опасно для высокопродуктивных привозных животных, иммунитет и приспособляемость  которых значительно снижены. Особенно вредны  им резкие перепады температур. Отопление помещений зимой необходимо для молодняка: цыплят, поросяти др., без которого они не выживут.

С целью обеспечения нормального теплового режима для животноводческого помещения, т. е. оценки необходимости отопления или охлаждения помещения  проводится анализ его теплового баланса, т. е. определяется изменение количества тепла ∆Q:

∆Q = Qвыд.- Qпотер.,

где Qвыд.и Qпот. – количество выделенного и потерянного тепла в помещении.

∆Q ‹ 0 – необходимо отопление

∆Q › 0 - необходимо охлаждение

Общий тепловой баланс фермы можно раскрыть следующим выражением.

Qотопление+Qподстилка+  Qживотн+ Qоборуд = Qпот. потолок+  Qпот стен+  Qпот.окна двери+  Qвентиляции

Для расчета теплового баланса необходимо иметь следующие исходные данные, примеры которых приведены в табл.11: норму площади на 1 животное Fнор, высоту помещения Н,м; число Nж и массу Mж животных, тепловые показатели конструктивных строительных материалов, из которых изготовлены элементы помещения - поглотительную способность (пола) -коэф. теплопровод λ, ВТ/м °К и  коэф. теплопередачи материала k Т, ВТ/(м2 °К); температуры: среднюю

Таблица 11.

| № | Nж | Fнор,м2 | Тпом С0 | Токр С0 | Н,м | λ, ВТ/м °К | ТжС0 | δ,м | Mж кг | k Т, ВТ /м2 °К) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 480 | 4.8 (дойная корова) | 14 | -10 | 2.4 | 1.4 (бетон) | 25 | 0.3 | 450 | 1.32(1,5 кирпич +штукатурка ) |
| 2 | 200 | 7(корова с теленком) | 19 | -10 | 2.4 | 0.76 (асфальт) | 28 | 0.2 | 500 | 0.94 (шлако-бетон 2 блока) |
| 3 | 250 | 5 (дойная корова) | 16 | -15 | 2.7 | 1.2 (бетон) | 25 | 0.3 | 450 | 1.06 (2 кирпич +штукатурка ) |
| 4 | 300 | 3(телята старшего возраста) | 18 | -20 | 3 | 0.85 (кирпич) | 30 | 0.1 | 200 | 0.89 (2,5кирп +штукатурка ) |
| 6 | 400 | 2.5 (телята мл. возраста | 20 | -5 | 3.3 | 0.2 (дерево) | 37 | 0.25 | 100 | 0.88 (дерево) |

поверхности животного Тж, окружающей среды (снаружи помещения) Токр и необходимую температуру внутри помещения Тпом, толщину слоя подстилки δ,м	Часть данных получают путем расчетов  по нормативам практическим рекомендациям и эмпирическим формулам. Так, площадь окон ≈1/20 площади пола. Рассчитывается площадь поверхности стоящего животного Sж , площадь соприкосновения с полом лежащего животного Sж l; данные по источникам тепла внутри помещения - Qi (животные, рабочее оборудование, солнечная радиация, проходящая сквозь остеклённую площадь помещения и т. п.);

Необходимы значения коэффициента теплопередачи для разных конструкций kT, ВТ/м2 °К: воздуха - 0.03; окон -2.3-5;  дверей - 2-4; стекла - 0.5-0.7; потолка -1;

значения коэффициента теплопроводности для разных материалов  λ ВТ/м °К:

железобетона – 1,6; бетона 1,2 – 1,4; кирпича - 0,85;  асфальта – 0,76, дерева - 0,2.

Размеры помещения в самом приближённом значении определяется количеством (поголовьем) животных, находящихся одновременно в помещении и нормой площади Fнор на одно животное («одну голову») для данного вида животного и данного типа помещения (профиль фермы, возрастной состав животных, состояние их, условия содержания и т. п.).

Например: товарная ферма КРС – беспривязное Fнор = 4-5 м2 /животное;

товарная ферма КРС –   стойловое Fнор = 1,7-2,2 м2/животное;

товарная свиноферма -  матка с поросятами (до 4 недель) Fнор = 2,5 м2/животное;

товарная свиноферма  -  откорм (взрослые) Fнор = 0,7 м2/животное.

Кроме того, размеры помещения обуславливаются и строительными нормативами и ГОСТами. Как правило, кратность пролетов в длину и ширину равна 6 м. 	Если расчётом получается площадь помещения, не соответствующая стандартным (нормативным) параметрам – принимаются ближайшие значения в сторону увеличения.

Рассмотрим элементы, входящие в величины теплового баланса.

Общая площадь помещения – площадь элементов ограждения от внешней среды.

Площадь пола - Sпола :

Sпола = Fнор · Nж  м2

Площадь потолка -  Sпот :

Sпот = Sпола

Площадь стен (отдельно стоящие здания)

Sст = 2 (В + L)·h м2

С учётом оконных проёмов, величина которых Sокн из норм освещённости принимается 4-5% от  Sпола : Sокн= 0.05 Snола;

Sст = 2 ( В+ L )h – 0,05 Sn

Источники выделения тепла.

В помещении,  где содержатся животные источниками тепла Qвыд  (Вт×с, в удельных величинах - Вт) являются сами животные, оборудование, проникающие солнечные лучи, глубокая подстилка, если она есть, и система отопления:

Qвыд = Qотопление +  Qподстилка +  Q Σживотн + Qоборуд +Qс. радиация  ,

где 	QΣживотн  тепло, выделяемое животными, QΣживотн  = Qж ×Nж;

Qж –количество тепла, выделяемое одним животным.

Выделение тепла одним животным 800 ккал/час = 1114,5 Вт – КРС при средней температуре поверхности животного 25 ˚С;

- ккал/час = 488 Вт – свиньей.

Более точно:

Q ж  = 1,16× Sж ×кТ × (Т˚ животн – Т˚помещ ),

где	Sж = Θ3Мж2;

кТ = 3,7÷4,5, Вт /(м2 ˚К ) – коэффициент теплопередачи от конвекции и излучения, он изменяется в зависимости от температуры воздуха и его подвижности;

Θ- поправочный коэффициент, зависящий от вида скота: для КРС Θ=10,4; для свиней Θ=9,02;

Mж, кг – масса животного.

Выделение тепла оборудованием - Qоборуд

Qоборуд =i=1nNi×1−ηi,

где 	Ni –  установочная   мощность i – ой единицы оборудования – электродвигатель (привод) транспортера подачи корма, привод транспортера для уборки навоза и т.д.

Количество удельного тепла, Вт, переходящего из глубокой подстилки в окружающий воздух Qподстилки, Вт, равно:

Q подстилки  = 1,16× S подстилки ×кТ × (Т˚ подстилки – Т˚помещ ),

где	S подстилки = Sпола – Sпроездов  = Sпола – L × z×впроездов  -  площадь подстилки;

впроездов  ≥ 3 м для проезда кормораздатчиков и т.п.;

z – число проездов, один проезд делается на два ряда боксов или стойл;

Т˚ подстилки – температура глубокой подстилки ≈ 40°С, меняется в зависимости от толщины, степени разложения, температуры в помещении.

Потери тепла

Потери тепла  Qпотер происходят через пол (если нет глубокой подстилки), потолок, стены, окна, двери и вентиляцию путем теплопередачи:

Qпотер = Q пот.пол + Q пот. потолок +  Qпот стен +  Qпот.окна двери +  Qвентиляции

Q пот.пол + Q пот. потолок = Sпот  × кТпот (Т˚ пом – Т˚окр) + Sпола× кТпол (Т˚пом – Т˚окр).

Потери тепла от животного в пол происходят когда животное отдыхает лежа. Количество тепла уходящего из тела животного в пол:

Q пот ж подст= 1,16λРSδ × (Т˚ животн – Т˚пола ),

где	λ, Вт/м, К°–  коэффициент теплопроводности пола (или подстилки);

δ, м – толщина пола (или подстилки);

Sж1 , м2 ≈ 1/2,5 Sж – площадь контакта животного с полом

Т° животн  - температура поверхности тела животного (°К).

Т°пола -  температура поверхности пола, (°К).

Полы должны изготавливаться из материалов с низким коэффициентом теплопроводности λпол ≤ 0,2 – 0,3 Вт/м°К) – для многослойного покрытия с теплоизоляцией; λпол ≤ 0,17 – 0,23 Вт/м°К - для деревянных брусьев;

λпол ≤ 1,05 – 1,45 Вт/м°К - для бетона;

Потери тепла через элементы конструкций Q потер.кон (пол, потолок , стены, двери, окна) определяются типовым уравнением теплопередачи:

Q потер.кон.  = 1,16× Sкон ×кТ × (Т˚ пом – Т˚окр),

где	Sкон = Sпот, Sпол, Sстен, или Sокон – площади элементов здания в зависимости от расчета;

кТ, Вт/м2°К  - коэффициент теплопередачи элементов здания выбирается по справочным данным (см. табл. 11).

Аналогично определяются потери тепла с воздухом вентиляции Q в.вент за 1 час:

Q в.вент= 0,274× Vо ×ρ × (Т˚ пом – Т˚окр),

где       Vо – объем помещения;

ρ = 1,22 кг/м3 – плотность воздуха.

Если потери тепла больше тепла источников, находящихся в помещении, то устанавливаются обогревающие лампы, подогреваемые полы, газовые нагреватели и т.п.

8. Технологический расчет поточных линий доения.

Поточные линии доения относятся к линиям получения животноводческой продукции наряду с линиями стрижки шерсти, сбора и обработки яиц, забоя и обработки птицы и др. Расчет линии доения рассматривается как типовой пример расчета этого типа линий.

Поточные линии доения коров конструктивно оформлены в доильные установки.  Термины и устройство доильных аппаратов и установок излагается в дисциплине ТППСХ.

Доильные установки подразделяются на мобильные и стационарные. Мобильные, состоящие из доильного аппарата, емкости для молока, гибких молокопроводов и блока управления и контроля не полно отвечают условиям поточности. При мобильных установках меняется расстояние ее переноса или передвижения и ритм доения не является постоянным. На передвижение и установку доильных аппаратов требуется время, что увеличивает время дойки. Поэтому  мобильные доильные установки применяются на небольших фермах, на летних выгонах, при невозможности установить стационарные доильные установки (СДУ).

СДУ делятся по размещению групп животных при дойке на «тендемы», «параллели», «елочки» и «карусели». Пол доильной ямы, где располагается обслуживающий персонал и аппаратура находится примерно на 1300 мм ниже пола стойл, так, что вымя находится на уровне плеч дояров. Этим обеспечивается качество и удобство работы дояра.

В «тендемах» животные располагаются друг за другом попарно и одновременно не дойке находятся 4 коровы. «Тендемы» можно располагать в ряд в большем количестве, но из-за расположения животных вдоль прохода его длина увеличена и это при больших размерах установки  будет задерживать прохождение животных на дойку и выход с нее, особенно при непроходных станках. Доильный аппарат может обслуживать два параллельных станка или каждое стойло обслуживается одним аппаратом. Станки могут быть устроены проходными, то есть вход осуществляется с одной стороны станка, а выход – с другой.

В разновидностях системы доения «тендем» могут применяться мобильные и стационарно установленные доильные аппараты с молокопроводом. В последнее время сведения о продажах СДУ типа «тендем» не поступают.

СДУ типа «параллель» и «елочка» предназначены для больших ферм. Животные располагаются двумя параллельными рядами перпендикулярно («параллель») или под углом ≈ 50º к доильной яме («елочка») к проходу. Пока доятся животные в одном ряду, запускаются и готовятся к дойке коровы в другом ряду.

Одновременно на установке может находиться до 40 животных. Животные могут запускаться в станки по мере освобождения станков и группами. В последнее время групповой метод запуска преобладает, что делает возможным автоматизировать ряд операций. Например, животное автоматически эргономично фиксируется в стойле раздвижными, открывающимися  или опускающимися грудными и задними упорами и боковинами, обеспечивая удобный доступ к вымени, индивидуально дозированную подачу корма и отбор навоза в лотки. Фронтальный выход ускоряет выпуск всех коров одной стороны доильного зала. На установках типа «параллель» при подготовке и установке доильного аппарата оператор располагается сзади при компактном размещении животных.  На установках типа «елочка» животные более удобно располагаются к оператору, обеспечивая доступ к вымени сзади и сбоку. Продольный размер залов при этом увеличивается. Доильные аппараты подвешиваются и не требуют подъемного усилия при установке. Как и в тендеме для менее состоятельных хозяйств в ряде установок предусмотрено обслуживание одним аппаратом обе стороны доильного зала.

В СДУ «карусели» роторного типа животные располагаются на движущемся кольцевом конвейере с 16-60 стойлами типа «параллель» или «елочка». Дояры могут располагаться как внутри, так с снаружи «карусели» в соответствии с положением животных, предусмотренным конструкцией. Коровы автоматически заполняют стойла одна за другой. Перемещение дояра от коровы к корове минимальное, что сокращает время на подготовительные операции. Доильные станки в этих доильных залах лишь отделены перегородками друг от друга, что минимизирует стресс. «Карусели»- наиболее производительные СДУ и предназначены для больших и очень больших ферм.

При типовой конструкции доильных аппаратов , стойл, кормушек и т.д. конструкторы учитывают особенности и пожелания хозяйств и адаптируют типовые проекты СДУ под индивидуального пользователя. Рациональность типа линии, ее количественные характеристики и набор оборудования определяются расчетами.

8.1. Анализ действующих технологий и условий машинного

доения

Общий техпроцесс доения коров (пооперационный) и первичной обработки молока включает следующие операции.

- Установка оборудования около животного (в стойлах) или установка

животного в станок.

2.   Подготовка животного к доению (санитарная обработка, массаж, надевание стаканов…).

3. Процесс доения (доильным аппаратом).

- Последоильные операции (снятие стаканов, массаж, додаивание).

- Переустановка аппарата и животного (перенос доильного оборудования, вывод животного из станка).

- Транспортировка молока на первичную обработку (во флягах, по молопроводу).

- Промывка и дезинфекция доильной аппаратуры.

- Очистка молока.

- Охлаждение молока.

- Сбор молока в емкость.

а)                                                    б)

в)							г)

д)							е)

Рис. 20. а, б — «Тандем»;  в — «Параллель»с индивидуальными проходными станками; г — «Елочка»; д. е,— конвейерного типа «Карусель»; 1 — переносные доильные аппараты; 2 — молокопровод; 3 — стойло; 4 —траншея (яма); 5 —платформа; I—передвижение с односторонним входом с стойло; II –путь в проходном стойле.

Кроме того, во время доения выполняется дозирование и подача комбикормома ( 3-5 кг) и сбор и удаление навоза (при стойловом доении имеющимися средствами, при станочном - специальными рабочими органами).

Время доения зависит во многом от физиологии животного и не может быть уменьшено за счет повышения интенсивности молокоотдачи выше qt/ = 1.35-2.3 кг/ мин /1/. Время на подготовительные работы с совершенством  технологии уменьшается

При доении в стойлах с помощью передвижных доильных аппаратов, надой собирается в ведре с транспортировкой на последующую первичную обработку

t обслуживания  3 мин; t переходов   1,1 мин.

При доении в станках стационарных многоместных линиях: доярка переходит от животного к животному, выполняя операции связанные с доением

t обслуживания  2 мин; t переходов   0,25 мин.

При доении в подвижных станках: животные в станках перемещаются к месту операций доения, доярка находится на месте (не ходит)

t обслуживания  0,2 мин; t переходов   0,06 мин.

При выборе типа и построении схемы поточной линии необходимо собрать сведения, необходимые для проведения проектных работ.

Требования к режиму доения: при доении должны быть соблюдены условия, соответствующие физиологии коров по молокоотдаче. Вызов рефлекса активного молоковыделения у коровы (в естественных условиях теленок тычется в вымя) заменяется при доении массажем tрефл = 45 с = 0,75 мин (минимум 30 сек).

Как отмечалось, на поточной линии доения должно быть обеспечено  кормление коровы и удаление навоза.

Количество доений в сутки, обуславливается способностью молокообразования  и давлением в вымени (рис. 21). При интервале молоконакопления 10-12 часов -  2 раза в сутки.

Рис. 21. Рост давления в вымени по времени.

При р ≥ 25-30 мм.рт.столба замедляется процесс молокообразования. Наиболее благоприятный момент доения р = 40  мм.рт.ст.≈ 5300 Па

Должны быть соблюдены санитарно – гигиенические условия и условия безопасности животного. Количество и качество молока контролируется для оптимизации рациона животных и экономических показателей.

Требования к качеству: определяется жирность молока, после дойки молоко должно быть очищено от возможных загрязнений (в т.ч. сгустки и т.п.), молоко должно быть охлаждено до температуры не выше 100  (оптимально до 40); Время на первичную обработку молока составляет  40-50% общего времени на производство молока.

В охлажденном состоянии, молоко должно находиться в емкостях для дальнейшей транспортировки  к потребителю, время хранения до 4-х часов.

Исходные сведения об объекте, обеспечивающем получение продукта (молока):

Корова:  размерные характеристики

L = 1950 – 2300 мм

Рис.22 Измерения животного

Н = 550 – 650 мм.

В = 1250 – 1450 мм.

Уровень специализации: поточная линия должна обеспечивать процесс доения и первичной обработки молока (очистка, охлаждение, затаривание).

8.1. Определение времени выдаивания

Расчет предусматривает определение общего числа аппаратов поточной линии, необходимого для обслуживания поголовья фермы, дает обоснование для выбора типа и мощности доильной установки, а также показателей производительности оператора и загрузки доильной установки.

Число Аф доильных аппаратов, потребных для обслуживания всего поголовья дойных коров на ферме, определится по формуле

Aф=mДкtTД ,                                                              (8.1)

где 	mДк —  число дойных коров на ферме;

t — среднее время доения одной коровы, мин;

Т Д — общая продолжительность дойки, ТД 90—135  мин.

Продолжительность дойки всех коров устанавливается на каждой ферме распорядком дня с учетом зоотехнических требований и местных условий и

зависит от приученности коров к машинному доению, типа доильной установки и квалификации оператора-дояра. Для расчетов для коровы (при учебном проектировании) можно принять при доении: в ведра t = 9—10 мин; в молокопровод t = 6—8 мин; при установке <Елочка> t = 5—7 мин.

Оптимальное число аппаратов Аод с которым может работать один оператор-дояр без простоев, можно определить, если допустить, что все ручные операции выполняются им за время tр, кратное времени tц полного рабочего цикла. Отсюда

tц=Aодtр.                                                                           (8.2)

Время цикла состоит из машинного времени tмаш ручного времени tр ‚ и машинно-ручного tм.р. Последняя величина при эксплуатации доильных установок имеет малое значение, потому можно принять, что tр = tр + tм.р и тогда tц =  tмаш + tр.

С учетом этого получим расчетную формулу для определения оптимального числа А аппаратов для одного оператора-дояра

Аод=tмаш+tрtр.                                                                         (8.3)

Продолжительность tмащ машинного доения не должна превышать 4—6 мин. Продолжительность ручных операций в среднем можно принять равными при доении: в ведра tр = 3 — 4 мин; в молокопровод tр = 2—3 мин; на установке «Елочка» tр = 0,8—1 мин.

Из выражения (8.3) следует, что t маш + tр = Аодtр, отсюда машинное время равно

tмаш=tрAод−1.                                                                           (8.4)

Пропускная способность W доильной установки за установленное время Тд дойки всех коров определяется по формуле

W=Tд−tрAод−1Аодtмаш+tр.						       (8.5)

Часовая производительность Wуд  доильной установки ( и коров) будет

Wуд =WЕД.							       (8.6)

Производительность одного оператора-дояра Wод (коров) за 1 ч составит

Wод =Wу.дN,                                                                             (8.7)

где N — число операторов, обслуживающих данную установку.

Та же величина может быть получена по формуле

Wод =60tр.                                                                                 (8.8)

Время tц полного цикла обслуживания одной коровы можно представить в виде сплошной  прямой, составленной из суммы отрезков, представляющих в определенном масштабе пооперационные затраты времени. Если  эту прямую (рис. 23, а) отложить  на графике параллельно оси абсцисс, отражающей продолжительность операций, то по оси ординат следует отложить число Nk всех последовательно обслуживаемых коров одним оператором за время ТД дойки. Из графика видно, что число Nk коров, которое за это время может, обслужить оператор, составляет

Nk=TД+tцr+1,                                                                           (8.9)

где r — ритм (шаг) потока, равный промежутку времени между окончаниями доения коров - предыдущей и последующей, выдаиваемых во времени одна за другой.

Рис.23. Затраты времени и производительность линии дойки

Из выражения (5.10) следует, что ритм потока равен

r=TД−tцNк−1.								   (8.10)

Это уравнение,  полученное В. П. Похваленским  является основным уравнением поточного процесса доения коров.

Расчет теоретической пропускной способности конвейерной доильной установки производят из условия безостановочной работы платформы-конвейера и непрерывного поступления недоенных и выпуска выдоенных коров. Так, установка «Карусель» М691-40 на молочном комплексе на 2000 коров при цикле Тц = 9 мин имеет расчетную производительность Wу.д = 267 коров/ч. Однако ее действительная производительность WД = 200 коров /ч. Такое же соотношение между Wу.д и WД наблюдается и на других конвейерных доильных установках. Нарушение ритма работы происходит в основном из-за задержек животных на входе и выходе с плат формы установки.

Установлен график зависимости часовой производительности конвейерной доильной установки W от числа станков n и циклов времени (pис. 23, б), затрачиваемых на один оборот вращающейся платформы доильной установки; α – отношение действительной и теоретической производительности.

Из формулы (8.3) следует, что оптимальное число аппаратов, с которым может работать дояр, зависит от продолжительности tмаш процесса машинного доения и продолжительности tр ручных операций.

Разработана номограмма (Рис. 23-а), позволяющую быстро и с достаточной точностью определять загрузку оператора и общее время дойки стада на любой доильной установке.

При разработке номограммы использованы следующие зависимости

1. Общее время tобщ (с), затрачиваемое оператором на ручные операции при доении одной коровы,

tобщ=tосн+tвсп+tтр,							(8.11)

где tосн- время основных технологических операций;

tвсп- время вспомогательных операций;

tтр- время, затрачиваемое оператором на транспортные операции.

2. Общее время дойки ТД поголовья, обслуживаемого установкой,

ТД = mntобщ = 0,5NФД.к tобщ,					(8.12)

где m — число животных, обслуживаемых последовательно одним аппаратом;

n — число аппаратов, обслуживаемых одним оператором;

NФД.к — фактическое число дойных коров в стаде.

3. Расчетное число дойных коров в стаде составляет

NрД.к = mnt = zkж, 						(8.13)

где z - число операторов (доярок), необходимое для обслуживания одного стада (NрД.к);

kж— число животных, приходящееся на одного оператора, — загрузка оператора [kж=  mn (ТД/ tобщ)

4. Число аппаратов, обслуживаемых оператором, будет равно

n  = tмаш/ tобщ 							(8.14)

В первой четверти номограммы на оси абсцисс отложено основное время tосн (мин), а на оси ординат — общее время tобщ (мин), затрачиваемое оператором на ручные операции при доении одной коровы.

В первой четверти выделены две зоны. Зона А определяет возможные границы основного времени при ручном выполнении всех вспомогательных и транспортных операций, а зона В — при частичной (или полной) автоматизации этих операций. Лучи, исходящие из начала координат, показ значения коэффициентов ηи использования доильных аппаратов разных установок.

Во второй четверти графически представлена зависимость  tобщ= f(n), по которой, выбрав возможное время доения коровы аппаратом (кривые), определяют число n доильных аппаратов, одновременно обслуживаемых одним оператором. Здесь штриховкой выделена зона С, в границах которой и следует выбирать продолжительность доения (4—б мин).

По прямым, представленным в третьей четверти, определяют число животных kж, которое может обслужить один оператор с учетом числа mж коров, приходящихся на один аппарат.

В четвертой четверти определяют число операторов z, которое требуется для обслуживания всего дойного поголовья NФД.к, фактически имеющегося в стаде (кривые).

По дополнительному графику в левом верхнем углу номограммы определяют общее время Т Д(мин) дойки по ранее найденным значениям (tобщ (мин) и kж.

В связи с тем, что каждая доильная установка укомплёктована конкретным числом доильных аппаратов, полученные по номограмме результаты необходимо проверить по выражению z = NФД.к/ kж

При расчете вспомогательного времени следует знать примерные нормы земельной площади на фермах на одно животное и птицу, которые  принимаются в следующих пределах: на корову – 200 м2,  на свиноматку – 280 м2,  на откормочную свинью – 30 м2,  на овцу и курицу – до 20 м2.

Значит ферма  на 1000 коров будет занимать площадь 20 га – площадку размером, например, 400×500 м.

9.   Проектирование поточных линий для удаления и утилизации навоза

9.1. Характеристика схем навозоудаления

Погрузочно-разгрузочные и транспортные работы составляют около 40%  всех затрат нa фермах; из них примерно половина приходится на удаление навоза.

В животноводстве существуют две основные технологии удаления и обработки навоза в зависимости от способа содержания животных (с применением подстилки или без подстилки). Каждая технология имеет по две разновидности схем:

1. Технология сбора, удаления, хранения  и внесения в почву твердого подстилочного навоза.

2. Технология сбора и удаления жидкого бесподстилочного навоза

с приготовлением,  хранением и внесением в почву твердого компоста,

полученного с использованием торфа, резаной соломы, опилок, других

компостируемых материалов и минеральных удобрений (фосфоритная мука).

3. Технология сбора и удаления жидкого бесподстилочного навоза  с хранением и внесением его в почву в жидком виде.

4. Технология сбора и удаления жидкого бесподстилочного навоза  с разделением  его на твердую и жидкую фракции, с последующим хранением и внесением в почву каждой фракции раздельно (раздельный способ утилизации). Первичная часть сбора, удаления  и обработки навоза осуществляется поточными линиями.

В соответствии с технологией навозоуборочные линии комплектуют средствами по их назначению: для очистки помещений; для накопления и удаления навоза; для транспортировки его и обработки с целью последующей утилизации. Помимо средств, предназначенных для ежедневных операций по очистке и удалению навоза, имеются средства для периодического удаления слежавшегося навоза из коровников при содержании коров на глубокой несменяемой подстилке, для очистки от навоза выгульных дворов, удаления глубокой несменяемой подстилки и помета из птичников.

Первая схема применяется преимущественно при привязном содержании крупного рогатого скота и при беспривязном содержании на глубокой несменяемой подстилке, а также в птичниках с напольным содержанием птицы.

Вторая схема применяется на крупных фермах и комплексах, преимущественно с беспривязным боксовым содержанием крупного рогатого скота и при достаточной обеспеченности компостируемыми материалами.

Третья схема применяется на специализированных фермах и небольших комплексах при условии, что весь выход жидкого навоза может быть использован в качестве удобрения внутри хозяйства без накопления его излишков.

Четвертая схема с разделением жидкого навоза на фракции является наиболее типичной для крупных животноводческих комплексов, оборудованных специальными системами очистных сооружений. После разделения навоза твердая фракция используется как обычный твердый навоз на удобрения, а жидкая фракция подвергается сложной обработке с целью ее обеззараживания, дезодорации и осветления.

В общем случае технологический процесс уборки навоза из животноводческих помещений, удаления его к местам обработки и хранения с последующим внесением в почву в качестве органического удобрения можно разделить на следующие операции: доставка и распределение подстилки; уборка помещений; транспортировка отходов к местам разгрузки и временного хранения;   обработка   навоза с целью приготовления высокоэффективного органического удобрения и для других целей; погрузка и транспортировка навоза в поле и внесение его в почву.

При содержании  крупного рогатого скота на  привязи  навоз  из стойл убирают 2—3 раза в сутки за пределы коровника — в навозохранилища или на специальные площадки для компостирования. При беспривязном содержании на глубокой подстилке навоз убирается 2—3 раза год, а на выгульных площадках — ежедневно или раз в несколько дней в зависимости от времени года.

При беспривязном боксовом содержании коров навоз из помещений для отдыха животных, выгульно-кормовых и преддоильных помещений, а также со скотопрогонных дорог удаляют один раз в 2—3 дня.

При содержании животных на щелевых полах навоз накапливается в каналах, откуда удаляется с помощью гидротранспортной системы или  транспортерами, уложенными в закрытые каналы-коллекторы.

9.2. Мобильные средства для удаления навоза

К мобильным навозоуборочным средствам относятся бульдозерные навески, тракторные погрузчики-бульдозеры и  фронтальный перекидной погрузчик.

Производительность трактора с навесным скребком определяется с некоторым приближением величиной машинного времени, затрачиваемого на удаление 1000 кг навоза.

tб=1000qб×lбVб,

где       tб — время, затрачиваемое на удаление из коровника 1000 кг навоза бульдозером, с;

l6 — средняя длина пути перемещения навоза, м;

q6 — количество навоза, убираемое за 1 рабочий ход бульдозера, кг;

1000/ q6 — число рейсов, совершаемых для уборки 1000 кг навоза;

V6 — средняя рабочая скорость трактора с бульдозером, м/с.

Сопротивление движению навоза, перемещаемого тракторным навесным скребком на выгульной площадке с твердым покрытием или в навозном проходе коровника, определяется по формуле

где	 k6 = 1- 0,65 — коэффициент, учитывающий угол постановки скребка от 0 до 45º;

fст — коэффициент трения покоя;

М — масса тела волочения, кг.

Полученная величина сопоставляется с тяговым классом трактора при выборе энергетического средства для навозоуборочного средства или при имеющемся тракторе определяется объем массы на скребке, то есть размеры самого скребка, следовательно глубину одного прохода и его пробег.

При уборке навоза бульдозером желательно применять скребок совкообразной формы, так как, чем больше навоза будет лежать на самом скребке, тем меньше сопротивление.

Масса тела волочения перед скребком будет зависеть от длины пути волочения, ширины захвата агрегата и периодичности уборки навоза с площадок.

Мобильные средства применяются как при привязном, так и беспривязном содержании для сбора подстилочного навоза. Навозные проезды должны иметь ширину от 2,2 до 2,7 м. Для того чтобы избежать охлаждения помещений, въездные ворота делают вагонного типа и оборудуют воздушными защитными завесами с забором воздуха из средней части помещения.

Рис. 24. Технологическая схема бульдозерной уборки подстилочного навоза.

1 — бульдозер;   2 — разбрасыватель  соломы, торфа;   3 — кормораздатчик

В качестве примера на рис. 24 показана схема бульдозерной уборки подстилочного навоза из комплекса на 800 голов, имеющего два коровника с различным расположением рядов боксов и кормушек. Уборка навоза производится трактором типа МТЗ-80 с бульдозерной навеской БН-1. Этот же трактор в агрегате с полуприцепом 1-ПТУ-4 разбрасывает сухую подстилку в навозных проездах и боксах. Уборку навоза и внесение подстилки производят один раз в два дня. Из коровников навоз выталкивается на примыкающую к торцу здания бетонированную площадку, где накапливается в течение двух месяцев и затем вывозится в полевые бурты

9.3.Стационарные средства для удаления и сборки навоза

9.3.1.Цепочно-скребковые транспортеры

Для уборки навоза из коровников при привязном содержании животных широко применяют цепочно-скребковые транспортеры кругового движения (типа ТСН-ЗБ) с разборной пластинчатой цепью и (ТСН-2) с более прочной безразборной цепью (рисунок 25). ТСН-ЗБ состоит из горизонтального транспортера, контур цепи которого охватывает два ряда стойл, и наклонного (с отдельным электроприводом) для погрузки собранного навоза в транспортные средства. Он приводится в работу от электродвигателя мощностью 4 кВт. Скорость движения скребков 0,19 м/с, шаг скребков 1 м.

Наклонный транспортер состоит из привода, цепи со скребками, стрелы в виде желоба с поворотной звездочкой и опоры. Скорость движения цепи 0,72 м/с. Натяжение цепи наклонного транспортера осуществляется винтом. Мощность электродвигателя 1,5 кВт.

Расчет цепочно-скребковых транспортеров сводится к определению подачи, тягового сопротивления и обоснованию выбора мощности электродвигателя.

Подачу Q (кг/с) транспортера определяют по формуле

Q=hbρvk,

где 	h — высота перемещаемой призмы, или тела, волочения, м;

b — ширина навозной канавки, равная 0,32 м при глубине 0,12 м;

ρ — плотность  для  навоза  подстилочного   ρ = 600 — 900  кг/м3, для жидкого — 1000 — 1070 кг/м3;

v — скорость цепи транспортера, м/с;

k — коэффициент подачи.

При этом k = k1, k2, k3, k 4, k5, где k1 = 0,5 — коэффициент заполнения канавки; k2 = 1,13 — коэффициент, учитывающий уплотнение навоза при его перемещении скребком; k3 = 0,9 — 0,95 — скоростной коэффициент; k 4 = 0,97 — коэффициент, учитывающий объем канавки, занятый цепью со скребками; k5 = 0,8 — 1 — коэффициент, учитывающий угол подъема наклонного транспортера.

Тяговое сопротивление Р  (Н) движению транспортера находят  по формуле

Р = Р1 + Р2 + Р3 + Р4 + Р5 ,

где 	р1 — сопротивление от трения навоза о канавку, Н;

Р2 — сопротивление от трения навоза о боковые стенки канавки;

Р3 — сопротивление от подъема навоза наклонным транспортером;

Р4 — сопротивление от перемещения цепи транспортера

Р5 — сопротивление от перемещения навоза в направлении натяжной звездочки

Р1 =  hbL ρgf cos β,

где 	L — длина пути перемещения навоза, м;

g = 9,81 м/с2;

f = 0,71 — 1,3 (по дереву)коэффициент трения навоза о желоб; в зависимости от влажности;

β — угол подъема навоза, т. е. угол установки наклонного транспортера;

Р2 = h2ρgLfζ cos β,

где 	ζ — коэффициент бокового давления /1/ c/ 400/

Р3 = h bLρgsin β;

Р4 =  2gц L1 cos β,

где 	gu — удельная сила тяжести 1 м цепи со скребками, Н/м;

Ll — расстояние между осями звездочек, м;

Р5 = 0,25 Р4.

Мощность двигателя Nдв равна

Nдв = kPv /ηт (Вт),

где   	 k — коэффициент,  учитывающий сопротивление от натяжения

на приводной звездочке (k = 1,1);

Рис. 25. Конструктивно-технологические схемы  навозоуборочных скребковых  транспортеров: а — ТСН-160 (кругового движения); б — УН-3 (возвратно-поступательного движения); в — установка УСН-8 поперечная с ковшовым

ηт = 0,75—0,85— КПД передачи;

v = 0,15—0,2 м/с – скорость цепи.

Мощность двигателя Nдв равна

Nдв = kPv /ηт (Вт),

где   	 k — коэффициент,  учитывающий сопротивление от натяжения

на приводной звездочке (k = 1,1);

ηт = 0,75—0,85— КПД передачи;

v = 0,15—0,2 м/с – скорость цепи.

Высота скребка транспортера должна быть в пределах от 1/2 до 2/3 глубины навозной канавы, а длина скребка должна обеспечивать зазор между его концом и стенкой канавы шириной b в 0,015—0,025 м при уборке соломистого навоза и 0,005—0,01 м при уборке экскрементов и торфяного навоза.

При работе горизонтального цепочно-скребкового транспортера консольный скребок отклоняется от нормали к стенке навозной канавы на угол α.

Для обеспечения нормальных условий работы скребка необходимо, чтобы tg α < tg φ2 т. е. чтобы скольжение навоза вдоль скребка отсутствовало (φ2 — угол трения навоза о скребок).

Необходимое минимальное предварительное натяжение Pmin цепи определяют по формуле

Pmin = P0bctц(tgαmax−f1tg2αmax)−P021−f1tgαmax,

где  	 Р0 — сопротивление движению скребка при расположении его по нормали к стенке канавы, определяемое из уравнения  Р = Р0/(1 – f1 tg α);

bс — расстояние точки приложения силы Р от цепи (bс = 0,5 b +  с, при α = 0 с = 0,01 — 0,02 м, при α = 15° с = 0,03 —0,04 м); tЦ — шаг цепи, м; α max = 15º — максимально допустимый угол наклона для экскрементов;

f1 — коэффициент трения навоза о боковую стенку канавы;

Р — сопротивление движению навоза, Н.

9.3.2. Скребковые транспортеры с возвратно-поступательным движением

Скребковые транспортеры с возвратно-поступательным движением используются на фермах крупного рогатого скота при стойловом содержании животных, а также на свинофермах. В зависимости от вида тягового органа транспортеры с возвратно-поступательным движением можно разделить на два типа: штанговые и тросовые. Большое распространение получили различные варианты штанговых транспортеров, например ТШ-ЗОА, УН-3 и др.

По расположению оси подвески скребков эти транспортеры делятся на две группы: с вертикально расположенной осью, когда скребки разворачиваются в горизонтальной плоскости параллельно дну желоба, и с горизонтально расположенной осью, когда скребки разворачиваются в продольно-вертикальной плоскости. Рассмотрим транспортеры первой группы, как более распространенные.

На рис. 26, а показан общий вид гидрофицированной штангово-скребковой навозоуборочной установки со скребками.

Расчет штанговых скребковых транспортеров сводится к определению величины хода штанги, шага скребков и их размеров, значения подачи и потребной мощности рассчитываются аналогично цепочно-скребковым транспортерам.

Ход s штанги должен обеспечить возможность свободного разворота скребка в рабочее положение после того, как он пройдет мимо порции навоза, оставленной предыдущим скребком. Необходимо выполнить условие

s≥tc+Δl,

где 	Δl — длина пути штанги, на котором скребок переходит из холостого положения в рабочее, м.

Рис. 26. Транспортеры возвратно-поступательного движения: а – штангово-скребковый; б – дельта-скрепер установка; 1 – ползун, 2 –натяжной винт, 3,5 – скребки, 4 – шарнирное устройство, в – работа скрепер ковша.

Фактором, определяющим величину Δl, является угол α (рис. 27) наклона скребка к штанге при холостом положении. Для выбора оптимального значения угла наклона скребка к штанге необходимо выяснить его влияние на подачу транспортера.

Площадь поперечного сечения тела s, сформированного скребком при холостом ходе, зависит в основном от средней величины основания тела волочения [mср = (m + n)/2].

Рис. 27. Схемы к расчету скребковых транспортеров с возвратно-поступательным движением: а — зависимость длины Δl пути штанги от угла α наклона скребка к штанге; б — влияние угла среза скребка на процесс формирования тела волочения; в — тело волочения связного груза (перед скребком)

Рабочая ширина желоба  транспортера Е = В sin α + mср, тогда

mср= Е - В sin α.

Отсюда следует, что увеличить mср, а в конечном итоге — несущую способность скребка можно за счет уменьшения угла α. Оптимальное значение α = 17—20°.

Шаг tс скребков целесообразно выбирать в зависимости от длины l2 (рис. 25, а) нижнего основания тела волочения перед скребком

l2 = li + (h / tg φ0 ),

где φ0 — угол естественного откоса груза в движении.

Шаг tc скребков должен быть больше длины нижнего основания тела волочения, т. е. tc l2.

Помимо угла α прилегания скребка к штанге и шага tc на транспортирующую способность qн скребка большое влияние оказывает также его форма и зазор между скребком и боковыми стенками.

Наибольшей транспортирующей способностью обладают скребки с отношением высоты к его длине Н/В = 0,2 – 0,25. Широкая, но мелкая канава предпочтительнее, так как в этом случае сопротивление движению навоза меньше.

Для устранения защемления связных грузов между скребком и стенкой в момент разворота скребка необходимо конец скребка срезать под некоторым углом к его основанию. Величина угла защемления между боковой стенкой канавы и обрезом скребка должна быть больше суммы углов трения навоза о стенку канавы и о скребок.

Скорость движения скребков транспортера изменяется в пределах 0,2—0,4 м/с. Привод транспортеров может быть цепочно-кулисный, цепочной, кривошипно-шатунный, гидравлический, с реверсированием электродвигателя. По результатам исследований наиболее работоспособным является цепной привод.

Для работы цепного и кривошипно-шатунного привода необходимо выполнить следующее условие:

s = C + 2rн  tc +B,

где С — расстояние между центрами ведущей и направляющей звездочек, м;

rн — радиус начальной окружности звездочек или радиус кривошипа, м; tc — расстояние между скребками (шаг), м; В — длина скребка, м.

Недостатком транспортеров с непосредственным приводом на одну штангу является то, что при рабочем ходе штанги работают на растяжение, при холостом — на сжатие. Более надежная работа обеспечивается, когда штанга работает только на растяжение. Это возможно при тросовом приводе от барабана, цепи или плунжера гидроцилиндра.

Для скребковых транспортеров принимают s/B = 3,5—4,5.

Скреперные навозоуборочные установки- «дельта-скреператоры» - работают аналогично скребкам штанговых транспортеров. На рис. 27-а  показан общий вид скреперной установки в трех исполнениях: для выгрузки навоза в одном конце, в обоих концах или посередине животноводческого помещения.

Разгрузка производится в поперечный канал, оборудованный скреперной установкой или цепным транспортером.

Рис. 27-а. Скреперная установка: 1 — привод; 2 — поворотное устройство; 3 — ползун; 4 — цепь; 5, 6 — скребки

Скреперная установка предназначена для уборки навоза при беспривязно-боксовом содержании животных и состоит из привода 1, поворотных устройств 2, цепи 4 и двух рабочих органов, включающих ползуны 3. В каркасе скребка вмонтирована плоская резина, обеспечивающая бесшумный ход скребков при их перемещении по бетонному полу навозного прохода шириной 1,8—2,3 м и высотой (глубина) 0,2 м.

Установка работает в возвратно-поступательном режиме в течение 18—20 ч в сутки, кроме периода сна животных. Рабочие органы установки действуют в противофазах, т. е. если скребки одного рабочего органа раскрыты и толкают перед собой порцию навоза, то другой совершает холостой ход при сложенных скребках. После выгрузки порции навоза в конце (или в середине) помещения происходит реверсирование движения, и цикл работы установки повторяется при раскрытых скребках другого рабочего органа.

Почти круглосуточная работа установки не позволяет животным ложиться в навозном проходе, этим обеспечивается их чистота.

Подача установки 0,2 т/ч при скорости движения скребков 0,04 м/с. Шаг цепи 150 мм.

Пример скреперной установки - установка УС- 15 работает в сочетании с установкой УС- 10, предназначенной для уборки навоза из поперечных каналов и удаления его в навозосборник. Штангово-скреперная установка УС- 10 имеет восемь рабочих органов, расположенных на расстоянии 10 м друг от друга при ходе штанги 12,5 м. Ширина захвата скрепера в раскрытом состоянии 1,75 м, в сложенном — 0,69 м. Высота скребков 0,15 м. Рабочий контур установки состоит из штанг (пруток Ø 20 мм) и круглозвенной цепи 18 X 80 мм (ГОСТ 9445 — 70). Поперечный канал имеет размеры 960 X 1800 х 1400мм и является промежуточной накопительной емкостью. Поэтому при круглосуточной работе основной установки УС- 15 установка УС- 10 работает периодически, включаясь автоматически шесть раз  (по 20 мин) в сутки. Подача установки УС- 10 - 2,8 кг/с при скорости движения штанг 0,137 м/с. Установленная мощность электродвигателя 3 кВт.

Расчет скреперной установки типа УСН-8 или ТС-1 сводится к определению подачи, тягового сопротивления и потребной мощности. 	   Подача Q скрепера может быть определена по формуле

Q=Vcρϕtн

где	 Ус — расчетная вместимость скрепера, м3

φ — коэффициент заполнения (φ =  0,9 – 1,2);

tц — время одного цикла, с.

Время цикла равно:

где  	 l — длина навозной канавки, м;

vcp — средняя скорость движения скрепера (0,3—0,4 м/с);

tу — время на управление установкой, с.

Мощность двигателя скреперной установки определяют по формуле

N=Pcvсрη,

где    Рс – полное тяговое сопротивление скрепера, Н.

Сопротивление Рс движению скрепера зависит от массы Мс скрепера, коэффициентов трения между навозом и стенками канавки, между скрепером и навозом, от сопротивления передвижению тяговых канатов и трения в блоках.

Для скреперной установки, работающей в двух навозных канавках,

где      р1,Н — сопротивление движению рабочей ветви:

Р1 = 9,81  [(Мн + Мс) βс + qТ LТ fT],

здесь	 MН — масса порции навоза,  кг;

Мc — масса скрепера, кг;

βс = 1,8—2— приведенный коэффициент сопротивления перемещёнию навоза и скрепера ;

qТ = 0,4 кг — масса 1 м троса;

LТ — длина, м;

fT  = 0,5 - коэффициент трения троса о навоз;

Р2 = 9,81 (Мc βс + qТ LТ fT) ‚Н — сопротивление передвижению холостой ветви;

Р3 = 2 Мс qТ,Н  — сопротивление на преодоление инерции;

Р4 = (Р1+ Р2 + Р3 ) / (еμα -1 )– натяжение набегающей ветви каната, Н

здесь μ = 0,1—0,2— коэффициент трения троса о ролик;

α — угол охвата.

9.4. Удаление навоза от животноводческих помещений.

Навозоуборочные средства внутри помещений работают в сочетании с промежуточными емкостями-накопителями различных конструкций и вместимости, которые устраиваются обычно в торцовой части помещения и реже посередине его длинной стороны в специальном тамбуре-пристройке.

Очистка помещений проводится всегда в одно и то же время, определенное распорядком дня фермы.

Варианты технологических схем удаления навоза от животноводческих помещений представлены на рис. 28.

Рис. 28. Варианты технологических схем удаления навоза от животноводческих помещений

В схемах, приведенных на рис. 28 а, в, навоз наклонным скребковым транспортером грузится непосредственно в транспортное средство или сбрасывается на площадку (рис. 28, б), с которой затем удаляется бульдозером. Как видно из схем, здесь промежуточные емкости отсутствуют, что исключает возможность поточной организации работ. На другой схеме (рис. 28, г) в качестве промежуточной емкости используется ковш скипового подъемника вместимостью 2,5 или 4 м3. Скиповые подъемники позволяют навозоуборочным транспортерам работать в помещениях независимо от графика работы транспортных средств и загружать их также независимо от внутренних транспортеров.

Из промежуточных утепленных емкостей-накопителей вместимостью до суточного выхода навоза последний выгружается в транспортные средства планчатым транспортером (рис 28, д) или ковшовым навозопогрузчиком (рис. 28, е).

Выемка жидкого навоза производится с помощью вакуумированных цистерн (рис. 28, ж, з), пневмотранспортной установки (рис. 28, и) или шнекового навесного насоса НШ-50 (рис. 28, к).

9.4.1. Средства для выгрузки подстилочного навоза

Средства для выгрузки твердого (подстилочного) навоза. На фермах, расположенных на территории с высоким уровнем грунтовых вод, сооружают наземные навозохранилища, выгрузку навоза из которых и погрузку его в транспортные средства производят грейферными погрузчиками или погрузчиками-бульдозерами.

В районах с низким стоянием грунтовых вод строят заглубленные навозохранилища, из которых выгрузку производят грейферами козловых кранов или грейферными тракторными погрузчиками.

Подстилочный навоз, собранный из помещений в промежуточные емкости (сборники), выгружают ковшовыми погрузчиками, перекидными погрузчиками фронтального действия или скиповыми подъемниками.

Навозопогрузчик ковшовый (рис. 29) стационарный, монтируется в бетонном навозосборнике 1 диаметром или стороной квадрата 8 м и более. С помощью тросового подъемника и лебедки 3 он устанавливается в рабочее или поднимается в нерабочее положение.

Навозопогрузчик состоит из рамы, направляющих и ведущих звездочек, ковшовой цепи и механизма подъема транспортера с электродвигателем мощностью 3 кВт. Верхний конец транспортера шарнирно закрепляется на специальных опорах. Ковши 4 вместимостью по 12 дм3 каждый прикреплены к втулочно-роликовой цепи и разгружаются в автосамосвал 6 опрокидыванием при прохождении через верхнюю приводную звездочку. Транспортер приводится в работу от электродвигателя 5 через редуктор и цепную передачу. Наибольший угол наклона транспортера 63°, подача до 8 кг/с.

Навозопогрузчик может использоватьсятся в сочетании с навесной насосной установкой 2, оборудованной фекальным насосом с электродвигателем.

Для выемки навоза из поперечных каналов коровников применяется также установка, которая в качестве рабочего органа имеет ковш-скрепер (см. рис. 9.8, в) с системой блоков, укрепленных на столбовой опоре.

б

Рис.29. а - навозопогрузчик ковшовый; б – скиповый навозопогрузчик.

9.4.2. Средства для выгрузки жидкого навоза.

Жидкий бесподстилочный навоз влажностью от 88% и выше забирается из сборников 1 и перекачивается в навозохранилища или непосредственно в поле насосами специального назначения, снабженными измельчающим устройством.

Шнеково-центробежный насос (рис. 30) состоит из опорной  и поворотной  рам, насоса, моторной лебедки  и колесного хода. Насос 4 с электродвигателем и напорной трубой 10 смонтированы на поворотной раме, которая для работы устанавливается лебедкой  и тросом  в вертикальное положение, а при переездах — в горизонтальное, транспортное положение.

Для перемешивания навозной массы в навозосборнике 1 на внешнем конце вала насоса имеется мешалка 2 пропеллерного типа. Навоз через окно засасывается в корпус

шнека 3, захватывается его витками и транспортируется вверх на рабочее колесо насоса 4. При этом соломистые включения измельчаются ножами измельчителя 5, расположенными между шнеком и рабочим колесом, и дополнительно между штифтами 6, имеющимися на шнеке и в корпусе насоса, и концентрическими канавками на диске рабочего колеса. Затем навоз лопастями рабочего колеса выбрасывается через улиткообразную часть корпуса в напорную трубу 7.

Рис. 30. Шнеково-центробежный насос  для откачки жидкого навоза

Параметры насоса: диаметр колеса 400 мм; ширина 92 мм, диаметр шнека 198 мм; шаг витков 158 мм. Диаметр напорного рукава 150 мм. Подача насоса 74 кг/с при влажности навоза 94,4% и 23 кг/с при влажности 88,5%. Мощность электродвигателя насоса 30 кВт, лебедки — 0,6 кВт. Наибольшая глубина выгрузки 3,2 м.

Бесподстилочный, а также подстилочный навоз, когда подстилка в виде торфокрошки или опилок вносится в ограниченных размерах (1—2 кг на голову в сутки), успешно транспортируют по трубам с помощью пневматической установки. Установка включает вертикальный продувочный котел, два компрессора, ресивер и приборы для автоматического управления.

Технологический процесс удаления навоза осуществляется следующим образом. Включают транспортер, который через воронку подает навоз в продувочный котел. Если навозная масса очень густая, то сюда же подают воду. Когда котел заполнится, выключают транспортер, закрывают обратный клапан и открывают воздушный вентиль. Воздух под давлением 0,3—0,6 МПа поступает из ресивера в котел и вытесняет из него навоз по трубопроводу в навозохранилище. Циклическую транспортировку производят до тех пор, пока  полностью не удалят навоз из помещения.

9.5. Гидравлические системы удаления и транспортировки   навоза

9.5.1. Общие положения.

На животноводческих комплексах и крупных специализированных фермах использование механических систем для сбора, удаления и транспортировки навоза значительно усложняется в связи с увеличением его выхода (на крупном свиноводческом комплексе до 3000 т в сутки). В этих условиях экономически наиболее рациональными оказываются гидравлические способы удаления навоза из помещений и транспортировки его к местам хранения или переработки (табл. 12).													Таблица  12.

Сравнительная экономическая оценка механической и гидравлической систем навозоудаления в свинарниках (по данным ВНИИМЖа)

| Транспорт внутри помещений и на территории фермы. Мобильный транспорт. Транспорт навоза на расстояние 1000 м | 100% |
| --- | --- |
| Транспортеры внутри помещений и на территории фермы. Гидротранспорт навоза на расстояние 1000 м | 70% |
| Гидравлическая система уборки и транспорта на расстояние 1000 м | 60% |

- Относительные показатели транспортерной системы приняты за 100%.

Специфика   промышленной  технологии   на   комплексах   состоит в том, что наличие  относительно теплых полов и регулируемый микроклимат в помещениях позволили отказаться от применения подстилки. Подстилку заменили  резиновыми   ковриками и этим упростили технологию при значительном сокращении затрат труда.

Система гидравлического удаления навоза представляет собой целый комплекс инженерных сооружений и включает: навозоприемные продольные каналы, закрытые сверху решетками; магистральный поперечный коллектор; навозосборник с насосной станцией перекачки; напорную навозопроводную сеть. В зависимости от принятого способа последующей переработки жидкого навоза система гидроудаления имеет цех приготовления компостов или развитую систему очистных сооружений.

Все операции по очистке помещений, удалению, обработке и хранению навоза объединяют в законченные технологические линии, обеспечивающие максимальную сохранность питательных веществ (NPK), имеющихся в навозе, и предусматривающие резервные установки и емкости на особо ответственных участках, полностью исключающие возможность загрязнения почвы, водоемов и окружающего воздушного пространства. Систему для гидроудаления жидкого навоза сооружают отдельно от системы канализации хозяйственно-бытовых стоков на комплексах.

Пропускная способность комплекта машин, аппаратов и сооружений должна обеспечивать удаление и обработку всего суточного выхода навоза.

9.5.2. Классификация гидравлических систем удаления навоза.

К настоящему времени известны следующие типы гидравлических систем навозоудаления: самотечная, лотково-отстойная (шиберная), лотково-смывная, рециркуляционно-лотковая и бесканально-смывная.

Самотечная система основана на принципе свободного течения навозной массы под действием силы тяжести. Система действует непрерывно по мере поступления навозной массы через щели надканальных решеток и стекания ее через открытый конец канала. Влажность навозной массы должна быть не ниже 88%. Эта система проста по устройству и удобна в эксплуатации. После запуска ее в работу функции оператора сводятся лишь к наблюдению за тем, чтобы в каналы не попадали остатки корма и посторонние предметы. В процессе функционирования добавка воды не требуется. Воду добавляют только при пуске системы в работу. Самотечные системы навозоудаления особо успешно применяются на свиноводческих комплексах и фермах любых размеров.

Лотково-отстойная система отличается от самотечной тем, что предусматривает накопление навоза в навозоприемных каналах, выход которых перекрыт шиберами. Для периодического спуска навозной массы (через 7—14 дней) шибера открывают, а для ее разжижения добавляют воду. За счет дополнительного расхода воды — в среднем 3—5 дм3 на одну голову в сутки — увеличивается выход навоза. Основной недостаток этой системы состоит в том, что при спуске навозной массы происходит сильное выделение сероводорода. На это время необходимо усилить в помещении воздухообмен, открывая вытяжные каналы, а также окна и ворота.

Лотково-отстойная система действует весьма надежно, ее рекомендуется применять на свинофермах с производством до 24 тыс. свиней в год.

Лотково-смывная система предусматривает промывку навозоприемных каналов один-два раза в сутки водой, подаваемой к смывным насадкам по специальной сети или из смывных бачков, заполняемых из водопроводной сети. Расход воды при этой системе составляет 15—20 дм3 на одно животное в сутки. При применении продольных каналов с V-образным поперечным сечением и смывных бачков вместимостью 1 м3 общий расход воды системой уменьшается

Лотково-смывную систему рекомендуется применять на свиноводческих комплексах с производством 54 и 108 тыс. голов в год.

Рециркуляционно-лотковая система предусматривает ежедневную промывку навозоприемных каналов жидкой фракцией навоза, предварительно осветленной, обеззараженной и дезодорированной.

Применение такой системы позволяет сократить расход воды и уменьшить выход навозной массы. Условия применения ее те же, что и для лотково-смывной системы. При этом следует учесть, что во время пр примерно в два раза. Лотково-смывная система применяется на свиноводческих предприятиях. Во время промывки каналов несколько повышается загазованность помещения. Система может применяться на фермах любых размеров, но при условии надежного обеззараживания смывной жидкости.

Бесканально-смывная система является новой и пока получила распространение лишь на свиноводческих комплексах. Ее особенность заключается в том, что смыв навоза производится при помощи специальной гидравлической установки тонкими смывными струями воды, которые подаются через форсунки под высоким давлением (1,4 МПа). Система не требует строительства глубоких навозоприемных каналов и применения решетчатых полов, так как смыв навоза производится непосредственно из зоны дефекации свиней. Применение бесканальной системы позволяет заметно сократить расход воды на промывку по сравнению с другими системами; он составляет 3—3,5 дм3 на одну взрослую свинью (на откорме) в сутки.

По экономическим показателям гидравлические системы навозоудаления, за исключением бесканально-смывной, незначительно отличаются друг от друга (табл. 13), но применение той или иной системы определяет выбор способов обработки жидкого навоза с целью последующей его утилизации.

Таблица 13

Технико-экономические показатели систем уборки навоза в свинарниках (по данным  ВНИИМЖа)

| Система | Показатели (на 1000 кг экскрементов) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудовые затраты, чел. -ч | Капиталовло жения на 1000 скотомест тыс. руб. | Эксплуатационные расходы, руб. | Приведенные затраты, руб. |
| Механическая (транспортерная) | 0,77 | 21,2 | 1,71 | 3,39 |
| Самотечная. | 0,62 | 19,5 | 1,17 | 2,72 |
| Лотково-отстойная | 0,62 | 18,2 | 1,19 | 2,63 |
| Лотково-смывная | 0,62 | 16,9 | 1,21 | 2,55 |
| Лотково-рециркуляционная | 0,62 | 17,0 | 1,18 | 2,44 |
| Бесканально-смывная | 0,35 | 10,4 | 0,73 | 1,61 |

9.5.3. Устройство и работа гидравлической системы навозоудаления.

Гидротранспортная система навозоудаления состоит из навозоприемных (продольных) каналов и поперечного (одного или двух) канала-коллектора, навозосборника с насосной станцией и навозопроводной сети. Сверху навозоприемные каналы закрыты решетками (щелевые полы).

Решетки должны отвечать следующим требованиям: обеспечивать надежную опору для ног животного; исключать возможность повреждения конечностей животных; не быть скользкими при намокании; быть прочными и устойчивыми к механическим и химическим воздействиям (агрессивная среда). Навозоприемные каналы прокладывают вдоль помещений по числу рядов стойл или станков. Их делают из железобетонных блоков (лотков) или из монолитного бетона, располагая дно канала горизонтально или с уклоном 0,003—0,005 в сторону поперечного коллектора. При устройстве самотечной системы уклон дна канала необходим лишь для облегчения условий чистки канала и первоначального запуска системы в эксплуатацию. Каналы лотково-отстойной системы для ферм крупного рогатого скота делают с уклоном i = 0,01—0,02, ширина каналов в коровниках с беспривязным содержанием равна

1—1,2 м, с привязным содержанием — 0,7—0,9 м, в свинарниках — 0,9 м.

Поперечное сечение продольных каналов в свинарниках прямоугольное со скошенными  или закругленными  углами, при смывной системе — V-образное сечение. Каналы в коровниках нередко делают со скошенной задней стенкой.                                                                                   Самотечная система удаления навоза состоит из продольных самотечных каналов и  и общего для всего ряда свинарников смывного поперечного канала (коллектора). Головная часть продольного канала удлиняется на расстояние  0,5—1 м за пределы решетчатого пола с целью устранения случаев накопления навоза у торцовой стенки канала и усиления подвижности навозной массы.

В нижней (выпускной) части канала в месте его примыкания к поперечному коллектору установлены в направляющих рамках шибер, порожек высотой 100—150 мм и гидрозатвор.

Порожки и шибера в самотечных каналах служат для запуска системы в самотечный режим работы при вводе ее в эксплуатацию после сооружения или чистки каналов. Гидрозатвор предназначен для предотвращения проникновения газов из поперечного коллектора через навозоприемные каналы в помещение. Это исключает также возможность распространения инфекции через каналы.

Коллектор (поперечный канал) служит для самотечного транспортирования навоза, удаляемого из помещений в навозосборник. Он иногда выполняется из асбестоцементных или железобетонных труб диаметром не менее 0,5 м, укладываемых под землей с уклоном 0,01—0,02. При этом требуется расположить его на 0,3 м ниже выпускного конца продольного канала.

Работа гидравлической системы навозоудаления протекает следующим образом. Перед пуском в эксплуатацию все навозоприемные и поперечный каналы освобождают от строительного мусора и посторонних предметов, проверяют качество стыков железобетонных блоков и устраняют возможные неровности на внутренней поверхности каналов. Одновременно проверяют качество монтажа порожка, шибера и гидрозатвора, обращая внимание на легкость их перемещений в направляющих рамках. После установки порожка и шибера на место канал заполняют водой до уровня порожка (100—150 мм).

Экскременты животных, проваливаясь через решетки, накапливаются в каналах до уровня в головной части канала, при котором расстояние от поверхности слоя массы до нижней поверхности решетчатого пола допускается не менее 0,3—0,35 м (согласно санитарно-ветеринарным требованиям). Из опыта известно, что период накопления навоза составляет 7—14 дней в зависимости от породы животных, кормового рациона и времени года.

После заполнения канала шибер открывают и выпускают накопившийся навоз, тем самым, приводя в действие самотечную систему, так как оставшийся в канале слой навоза на уровне порожка вытесняется поступающей в канал свежей навозной массой.

При смене поголовья в помещении (при окончании откорма, при переходе на пастбищное содержание и т. п.) производят чистку каналов, для этого вынимают из них порожки и производят спуск всего содержимого из канала. При этом добавляют воду и применяют побудители для взмучивания осадка, образовавшегося на дне канала. Вода подается под давлением 0,1 МПа. При выходе из отверстий тонкими струями вода взмучивает осажденные твердые частицы навоза и обеспечивает полную очистку канала.

При работе лотково-смывных систем над головной частью каждого продольного канала устанавливают смывной бачок с быстродействующей задвижкой. Смывные бачки соединяются с каналом трубой Ø 100—150 мм. Промывают каналы 1—2 раза в сутки:

Удаление навозной массы из поперечного коллектора производится самотеком в сочетании с периодическим смывом (2—4 раза в сутки) осветленной жижей или технической водой. Для этого от насосной станции прокладывается магистральный смывной трубопровод, в конце которого установлены насадки или форсунки. Давление на выходе из смывных насадок должно быть не менее 0,1 МПа. На отводах смывного трубопровода у навозоприемных каналов устанавливают задвижки с ручным управлением, а на магистральном трубопроводе — задвижки с электроприводом и дистанционным управлением.

Насосные станции в схемах гидравлического удаления навоза, как правило, совмещены с навозосборниками и представляют собой комплекс разнообразного и сложного оборудования, включающий насосы, двигатели, арматуру, навозопроводы и пускорегулирующую аппаратуру.

В качестве напорного оборудования применяют насосы, которые подразделяются на центробежные (лопастные), объемные (поршневые, винтовые, мембранные) и пневматические (камерные питатели). Наиболее распространены на фермах центробежные фекальные одноступенчатые консольные с горизонтальным валом насосы. Их проточные каналы и отводы имеют большое сечение в целях исключения возможности забиваний при перекачке загрязненных сред с крупными включениями. В ряде случаев фекальные насосы оснащены измельчающими устройствами, имеющими подвижные ножи и неподвижную противорежущую пластину.

Насосные станции на фермах в большинстве случаев заглубляют и делают с навозосборником . Подземную часть делают из железобетона, а наземную — из кирпича или бетонных блоков.

9.6. Отстойники

Отстойники делятся на вертикальные, горизонтальные и радиальные и тонкослойные. Из всех устройств для утилизации навоза это более простые и в то же время достаточно эффективные для разделения жидкой и твердой фракции навоза. Отстойники являются обычным атрибутом всех систем для утилизации навоза с дальнейшим понижением влажности осадка.

Вертикальные отстойники (рис.33) имеют большую глубину ≈ 8 м  и диаметр до 9м.

В системах биологической очистки они могут использоваться в качестве как первичных, так и вторичных отстойников при разделении жидкого навоза влажностью не менее 96,5 % и осаждении активного ила после аэротенков. Оптимальные гидродинамические условия работы отстойников обеспечиваются при низкой турбулентности потока жидкости и его наибольшей стабильности, что достигается путем выбора соответствующих значений чисел Re и Фруда Fr:

Где	 v - скорость потока, м/с;

R - гидравлический радиус живого сечения потока, м;

g - ускорение свободного падения, м/с;

ν - кинематическая вязкость  жидкости, м/с.

Поток ламинарный при Rе<500 и стабильный при Fr >10 Оптимальные условия разделения создаются в отстойниках, имеющих сечение выходного потока с малым гидравлическим радиусом.

При делении живого сечения потока на ряд элементарных отстойных зон парал-лельными пластинами или трубчатыми блоками, вследствие чего осаждение в каждой отстой ной зоне идет независимо от других зон, можно значительно сократить продолжи-тельность процесса и увеличить производительность отстойника при сохранении его габаритных размеров. Скорость истечения осветленной жидкой фракции в вертикальных отстойниках не превышает 0,7 см/с, поэтому в осадок выпадают взвешенные частицы, гидравлическая крупность которых превышает 7 мм.

Рис. 33. Вертикальный отстойник:

1 - cборный лоток; 2- полупогруженные

доски; З - подводящий лоток; 4 –

иловая труба; 5- отводной трубопровод.

Горизонтальные отстойники ( рис.34) представляют собой удлиненные, прямоугольные в плане резервуары глубиной 1,5...4 м с приямком для сбора осадка, который сдвигается в приямок скребковым или шнековым транспортером.

Расчет горизонтальных отстойников состоит в определении размеров его проточной (рабочей) и осадочной частей. Для небольших отстойников расчет следует выполнять по времени отстаивания при максимальном протоке qmax м3 /ч

Объем рабочей части отстойника

Определив площадь поперечного сечения,

находят длину отстойника

Задавшись глубиной Н рабочей части отстойника, Которую, как уже отмечалось, обычно принимают Н =1,5…4 м, и числом отделений n, определяют ширину (b) одного отделения отстойника

Рис. 34. Горизонтальный отстойник: 1 - дюкер; 2 - распределительная камера; З - иловый колодец; 4 - подводящий лоток; 5 - жировой лоток; 6 - жировая труба; 7- сборный лоток; 8- днище; 9- иловая труба

Соотношение между длиной и шириной одного отделения должно быть в пределах 8 - 12. Для средних и крупных отстойников (объем от 60 м3 расчет ведут по необходимому эффекту осветления. Полагая, что скорость оседания у взвешенных частиц определенной крупности постоянна в течение всего времени осаждения и что скорость V движения массы во всех точках поперечного сечения отстойника одинакова, имеем

Скорость v0 выпадения в осадок взвешенных частиц находят опытным путем.

Если принято допустимое содержание остаточной взвеси в осветленной фракции m (мг/л) и известно содержание d взвешенных веществ в сточных водах, поступающих на отстаивание, необходимый эффект осветления

Объемы вертикальных отстойников рас считывают так же, как и горизонтальных.

Длина горизонтальных отстойников (м)

радиус вертикальных отстойников всех типов

,

где 	q - расчетный расход сточных вод, м3 /ч;

Н - глубина проточной части отстойника;

u0 - гидравлическая крупность взвешенных частиц, м/с;

К - коэффициент, зависящий от типа отстойника; К= 0,50 для горизонтальных; К=0,35 для вертикальных.

Гидравлическая крупность может быть ориентировочно определена по формуле:

где α - коэффициент, учитывающий влияние температуры сточной воды на ее вязкость, α =1 при 20 °С, α =1,8 при 0° С; В - ширина отстойника.

После определения L и R следует проверить фактическую скорость Vф (мм/с) потока в проточной части отстойника. Для горизонтальных отстойников

где В - ширина отстойника, принимается В= 2÷5 Н.

Радиальные отстойники по сравнению с отстойниками других типов имеют самую высокую удельную производительность, их экономичность возрастает с увеличением диаметра.

Для комплексов разработаны различные лини удаления жидкого навоза (рис. 35,36). Самотечная система удаления навоза с накоплением его в цилиндрических хранилищах и внесением в почву в жидком виде состоит из навозоприемных самотечных каналов 9 прямоугольного сечения с горизонтальным дном, магистральных сборных самотечных коллекторов 10 такого же сечения, насосной станции 5, расположенной под полом в центре производственного помещения; напорного трубопровода 6 и механизированного навозохранилища 8 со своей распределительной насосной станцией 7 перекачки. Каналы имеют длину 50 м, ширину 2,65 м и глубину 1,3 м. Они оборудованы порожками высотой 130 мм.

Излагаемое пособие из–за ограниченности объема дает лишь основу для проектирования конкретных ПЛЖ.

Рис. 35. Схема уборки и использования навоза на молочнотоварной ферме с применением биогазовой установки: 1 — коровник на 1000 голов; 2 — навозосборник; 3, 5 и 9 — насосные; 4 — бродильные камеры; б — газгольдер; 7 — котельная; 8 — навозохранилище; 10 — резервуар для смешивания навоза с водой; 11 — передвижная насосная станция; 12 — переносной трубопровод; 13 — дождевальные аппараты

Р и с. 36. Схема уборки и использования навоза с применением цеха обезвоживания навоза

Основная литература:

1. Поточные линии в растениеводстве и животноводстве : Учебное пособие / Под редакцией Ю.И. Ермольева. - Ростов н/Д: Издательский центр ДГГУ,  2008. -119 с.

2. Л. А. Глебов, А. Б. Демский, В. Ф. Веденьев, А. Е. Яблоков. Технологическое оборудование и поточные линии предприятий по переработке зерна : учебник. Изд.ДеЛи ,2010.

3. Китун А. В.,  Передня В. И.  , Романюк Н. Н.. Машины и оборудование в животноводстве : учеб. Пособие — Минск : ИВЦ Минфина, 2016. — 382 с..

4.	Мельников С.В. Механизация и автоматизация животноводческих ферм.-Л.: Колос.  Ленингр, отд-ние.1978.

Дополнительная литература

3. Технологические линии на молочных комплексах и фермах. Под ред. В.П. Коваленко. - М.: Россельхозиздат, 1982.

4. Галкин А.Ф. Основы проектирования животноводческих ферм. М., «Колос»,1975.

5. Ковалев Ю. Н. Оборудование молочных технологических линий животноводческих ферм и комплексов.- М.: Россельхозиздат, 1978.

6. Карлик Е.М., Гельгор Я.Ш. Специализация и поточные методы производства.Л.: Машиностроение, 1974.

7. И.А. Долгов, Ю.ф. Новиков.. Протеиновые концентраты из зеленых растений М.: Колос.1978.

- Фомин В.И., Проценко Г.И. Технология и оборудование для влажного фракционирования зеленых кормов. Учебное пособие. Р/Д. 1983.

9. Производство концентратов зеленых кормов. Межвузовский сборник.  Р/Д. 1986

10. Зайцев А.Т. Механизация производственных процессов в сельском хозяйстве. – М., 1979.

е 1

Типовые транспортные средства в ПЛ

С неподвижным рабочим

органом

С несущей подвижной

средой

С неподвижным рабочим органом непрерывного действия

Ленточные

Вибрационные

Бункер (самотечные)

Скатные доски (склиза)

Скребковые

Ковшевые

Винтовые

Контейнеры (кузовные)

Погрузчики (захват порций)

Гидротраспортеры

Пневмотраспортёры

Пневмотические

Пневмошвыряльные

Самоходные

Вильчатые

Ручные

Подвесные

С раб. органами порционного циклического действия

Грейферные

Рис 1. Классификация транспортных средств, применяемых в ПЛЖ

Рис. 2. Технологическая схема кормоцеха типа КЦК-5:

1, 13— накопители-питатели силоса и грубых кормов. КПГ-10.46.15; 2, 12— выравниватели-дозаторы стебельчатых кормов ДСК-30; 3 — мойка-измельчитель ИКМ-5; 4—бункер- дозатор измельченных корнеплодов ДС- 15; 5 — транспортер ТК -5Б; 6 — хранилище корнеплодов; 7 — мобильный кормораздатчик КТУ-10А; 8— выгрузной шнек ШВ-30; 9— смеситель мелассы СМ-1,7; 10— бункер концентрированных кормов БСК-10; 11 — бункер дозатор концентрированных кормов ДК-10; 14 — сборный ленточный транспортер ТЛ-65; 15 — смеситель кормов

Рис. 3 . План расположения оборудования в кормоцехе

1 — транспортер корнеклубнеплодов ТК-5Б; 2— питатель концентрированных кормов ПК-60; 3 — силовой шкаф; 4 — выгрузкой сборный шнек ШВС-40; 5—пульт управления; 6 — выгрузной транспортер ТС-40М; 7 — загрузочный сборный шнек ШВС-40; 8— варочный котел ВК-1;  9— смеситель кормов С-12; 10— резервуар для хранения жидких кормов РМВЦ-2; 11 — агрегат для приготовления заменителя молока АЗМ-О.8; 12— питатель сенной муки ПСМ-IО; 13— загрузочный транспортер ТС-40С; 14— измельчитель кормов Волгарь-5А; 15 — универсальная кормодробилка КДУ-2; 16 — насос фекальный, 17 — измельчитель корнеклубнеплодов ИКМ-5.