Глава 11

1. Способы посева и посадки

Существуют следующие способы посева и посадки (рис. 4.1): разбросной, рядовой, перекрестный, ленточный, квадратно-гнездовой, пунктирный, бороздковый и гребневой.

Разбросной посев находит ограниченное применение: при высеве семян трав или когда нельзя использовать другие способы посева.

Рядовой посев (рис. 4.1, а) наиболее распространен при высеве зерновых, технических и других культур. Семена высевают параллельными рядами с шириной междурядий 15 см и заделкой на глубину до 8 см. Разновидностями этого способа является узкорядный и широкорядный посевы.

Узкорядный посев отличается более узкими междурядьями (7,5—8 см). Норма высева семян та же, что и при рядовом посеве или на 10—15% больше.

Широкорядный посев имеет более широкие междурядья (45, 60, 70, 90 м и др.). Этим способом высевают семена пропашных культур, которые требуют значительной площади питания и междурядной обработки.

Перекрестный посев (рис. 4.1, б) производится рядовыми сеялками с междурядьями 15 см за два прохода вдоль и поперек. Высевающие аппараты в этом случае регулируют на высев половины нормы.

При ленточном посеве (рис. 4.1, в) узкие междурядья (15 см) чередуются с широкими (45 см). Применяют данный способ при высеве проса, семян овощей и других культур. Ленты обычно состоят из двух-трех рядков (строк).

При квадратно-гнездовом посеве (рис. 4.1, г) семена высевают в гнезда в один ряд при каждом заезде сеялки. Гнезда располагаются у вершин квадратов. Этот способ посева позволяет в последующем производить механизированную обработку междурядий в двух взаимно-перпендикулярных направлениях, таким способом высевают семена кукурузы, хлопка, подсолнечника и других пропашных культур и производят посадку картофеля, рассады и т. п.

Пунктирный, или однозерновой, посев (рис. 4.1, д) характерен тем, что зерна располагаются в рядах на примерно одинаковом расстоянии одно от другого. Этот способ дает большую экономию семян и снижает трудовые затраты при прорывке растений. Таким способом высевают одноростковые семена сахарной свеклы, семена кукурузы и других культур.

Бороздковый посев (рис. 4.1, е) применяют в случаях, когда растениям необходимо создать хорошие условия произрастания применительно к данной местности. Семена при этом способе заделываются на дно глубокой борозды.

Гребневой посев (рис. 4.1, ж) применяют при избытке в почве влаги и недостатке тепла. Семена заделываются на вершинах гребней.

Технологический процесс посева можно разбить на две основные фазы: 1) равномерную подачу семян из семенного ящика к сошникам и 2) подготовку бороздок, укладку в них семян и заделку последних влажной почвой на одинаковую глубину. В соответствии с этим к посевным машинам предъявляют следующие агротехнические требования.

§ 2. Агротехнические требования, предъявляемые к посевным машинам

- Сеялки должны высевать семена различных зерновых, бобовых и проса и других. Близких к зерновым, с заданными нормами высева (пшеницы 90…250 кг/га, овса 100…275, проса 10…25 кг/га).

- Распределение семян по засеваемой площади должно быть равномерным.

- Высевающие аппараты сеялки должны высевать семена равномерно и устойчиво. Отклонение от заданной нормы не более 3 %. Средняя неравномерность высева между отдельными аппаратами не должна превышать 3%  для зерновых  культур и 4%  для бобовых.

- Отклонение ширины междурядий от заданной +-1 см.

- Семена при высеве не должны повреждаться в высевающих аппара
тах,   сошниках  и  других  механизмах  сеялки.

- Сошники сеялок должны создавать слегка уплотненное дно борозды,
глубина борозд должна   быть  одинакова. Отклонение =-1см. Семена укладываются на уплотненное дно и заделываются влажным слоем почвы. Отклонения от заданной
глубины заделки семян допускаются при глубине посева 3—4, 4—5 и 6—8 см
соответственно   ±0,5,    ±0,7   и   ±1,0   см. Наличие на поверхности незаделанных семян не допускается. Поверхность после высева должна быть выровнена, бороздки и гребни не должны превышать 2…3 см.

- Туковысевающие аппараты должны обеспечивать посев 25..200 кг/га гранулированных удобрений с неравномерностью высева +-10%.

- Квадратно-гнездовые сеялки должны высевать в гнезда одинаковое
количество  семян.   Повреждаемость  семян — не более   1,5%.  Отклонения
центров гнезд от осевой линии, перпендикулярной направлению движения
агрегата, должно быть не более ±5 см, в продольном направлении — не бо
лее ±2 см, в стыковых междурядьях — не более ±5 см.

- Пунктирные сеялки при посеве сахарной свеклы должны обеспечи
вать прямолинейность рядков и выдерживать расстояние между одиночными
семенами 3; 5 или 8 см не менее чем на 80% всей площади посева. Количество
пропусков  не должно  превышать 2%,  а дробление  семян — 0,5%.

Классификация сеялок

Сеялки классифицируют по способу посева, назначению и способу агрегатированич

По назначению сеялки могут быть для рядового посева зерновых и трав с разбрасыванием туков (минеральных удобрений), для посева пропашных культур (кукурузы, свеклы, хлопчатника), льняные, овощные, специального назначения (лесные, луговые, парниковые.

Сеялки для рядового посева охватывают большую группу унифицированных комбинированных машин, которые предназначены для посевов с междурядьями 15 см (широкорядных) и 7,5—8 см (узкорядных) зерновых культур, мелко- и среднесеменных бобовых, сои, льна, риса, трав, горчицы, рапса, рыжика и т. п. с одновременным внесением туков.

Кукурузные сеялки предназначены для широкорядных квадратно-гнездовых посевов с междурядьями 60, 70, 90 и 100 см, расстоянием между гнездами 70 см и для пунктирного посева кукурузы, подсолнечника, клещевины и других высокостебельных, а также бахчевых культур. Для обеспечения большей универсальности кукурузных сеялок к ним предусматривается ряд приспособлений (для высева крупносеменной кукурузы, сорго, клещевины, смеси кукурузы с горохом, для внесения сухих гербицидов, инсектицидов и др.).

Свекловичные сеялки применяют для широкорядного точного посева с междурядьями 45 и 60 см семян сахарной свеклы, проса, гречихи, сои и некоторых зернобобовых культур.

Овощные сеялки используют для широкорядного и двухстрочного ленточного посевов всех овощных культур, лука и кормовых корнеплодов. При ленточном посеве расстояние между рядами в ленте 20 и 50 см.

Хлопковые сеялки применяют для квадратно-гнездового и частогнездо-вого посевов опушенных и оголенных семян хлопчатника, а также для посевов семян кукурузы, джугары. Ширина междурядий 60 и 90 см, длина между-гнездий 45, 50, 60 см и при частогнездовом посеве 10, 15, 20 и 30 см. Сеялки снабжают приспособлением для внесения гербицидов.

По способу посева: рядовые, узкорядные. Гнездовые,  квадратно-гнездовые, пунктирные (точного высеа) и разбросные (для трав и удобрений).

По способу агрегатирования различают прицепные, навесные и полунавесные сеялки.

Машины для посадки картофеля и рассадопосадочные машины классифицируют по тем же признакам, что и посевные машины.

УСТРОЙСТВО СЕЯЛОК

Всякая сеялка состоит из:

Рамы.

Семенного бункера или туков,

Семявысевающих аппаратов

Опорных колёс

Привода высеваюших аппаратов от опорных колёс с регулирукмым передаточным отношением,

Семяпроводы.

Сошники для заделки семян на заданню глубину,

Устройств засыпания борозд.

§ 5. Семенные ящики посевных, машин

Семенные ящики посевных машин служат емкостями для семенного материала, они обеспечивают образование зернового потока и истечение семян через выходные отверстия. Ящики должны иметь оптимальную вместимость, равномерно и непрерывно подавать семена к высевающим аппаратам.

В практике встречаются следующие формы поперечного сечения семенных ящиков: трапецеидальная (рис. 4.9, а); близкая к шестигранной (рис. 4.9, б); комбинированная (рис. 4.9, в) (верхняя часть прямоугольная нижняя — трапецеидальная). Передние и задние стенки ящиков устанавливают под углом к основанию, равным удвоенному углу трения фи посевного материала по окрашенной поверхности (по дереву, металлу).

Рабочий объем (м3) ящика определяют для культуры с большей нормой высева на гектар, но с малой натурой (масса 1 л в кг):

где LГ — длина гона, м;   QH — норма высева, кг/га; В — ширина захвата сеялки, м; этас — коэффициент наполнения ящика, равный 0,9; qн — натура. Длина ящика

где а — ширина междурядья; пс — число сошников. Площадь  поперечного сечения  ящика

Ширина горловины В' Обычно принимают В' = 250-300 мм.

Ширину днища В" определяются размерамивыходного отверстия. Выходное отверстие обычно круглого сечения; на основании экспериментальных данных его оптимальная площадь, обеспечивающая бесперебойную подачу семян, F0 = 20 см2. При этом радиус окружности отверстия r0 = 25,4 см.

Для надежного крепления к дну ящика высевающих аппаратов предусматривают припуск на ширину днища на каждую сторону от отверстия 20 мм. Тогда

Для равномерности высева в более толстых деревянных днищах выходные отверстия следует предусматривать коническими с расширением книзу. Для высева малосыпучих семян, с целью предотвращения образования сводов, семенные ящики снабжают ворошилками.

У посевных машин для пропашных     культур   семенные емкости изготовляют металлическими в форме цилиндрических банок. Число их равно числу высевающих аппаратов. Суммарный объем банок определяют по формуле (4.1). Объем одной банки

где п — число банок.

§ 6. Высевающие аппараты для зерновых культур

Высевающие аппараты должны создавать равномерный и непрерывный поток семян, обеспечивать устойчивый высев установленной нормы зависимо от скорости движения сеялки, не повреждать семян; должны быть универсальны, просты по устройству и иметь надежную и удобную регулировку нормы высева.

Образовавшийся в семенном ящике зерновой поток через выходное отверстие в дне ящика заполняет верхнюю полость высевающих аппаратов. Последние изменяют характер движения семян и принудительно передают их равными порциями в семяпроводы.

Для зерновых культур применяют катушечные и штифтово-катушечные высевающие аппараты.

Катушечный высевающий аппарат со сдвигаемой катушкой для зерновых культур со стальной штампованной коробкой (рис. 4.10, б). Каждый аппарат состоит из следующих основных частей: семенной улиткообразной

коробки 1 — литой или штампованной (рис. 4.10, б), желобчатой катушки 2, муфты 5, регулирующей норму высева. Катушка и муфта закреплены с торцов шплинтами на высевном валике 3, в нижней части коробки имеют откидной клапан 4. В пазу боковой стенки коробки фланцем подвижно закреплена розетка 6, с вырезами по внутренней окружности, соответствующие профилю желобков катушки. Розетка предохраняет семена от высыпания через боковое отверстие коробки.

При регулировании нормы высева катушка, смещаясь вместе с валом вдоль его оси, проходит через розетку.

Семена, поступившие самотеком из ящика в верхнюю полость коробки, движутся в направлении вращения катушки. Одна часть семян, запавших в желобки, перемещается вместе с катушкой, другая — за счет внутреннего трения увлекается катушкой, создавая так называемый активный слой потока (рис. 4.11). Скорость перемещения семян в активном слое не одинакова и снижается по мере удаления от катушки.

Рабочим объемом высевающего аппарата называют объем семян, который высевает катушка за один оборот. Рабочий объем зависит от нормы высева QH (кг/га), ширины междурядья а (см) и передаточного числа. Если количество семян, высеваемых на 1 м гона,

Если обозначить через, то отношение q/р = V0 будет представлять собой рабочий объем высевающего аппарата, т.е. объем, занимаемый семенами и высеваемый за один оборот катушки:

где

Qн -норма высева кг/га,

D – диаметр приводного колеса

а – ширина междурядья

i — передаточное число от высевного вала к колесу: i = DwK/(dwc) (здесь d — диаметр катушки; wk — скорость катушки; wc — скорость сеялки),

р - объемную массу (г/см3) семян.

Рабочий объем складывается из объема Vж семян, запавших в желобки, и объема Vак семян, выбрасываемых из активного слоя за один оборот катушки:

Длина катушки

где f'ж — площадь поперечного сечения всех желобков катушки; fак — площадь кольцевого сечения активного слоя семян.

Для определения объема желобков катушки необходимо знать площадь поперечного сечения fж желобка.

Установлено, что оптимальный диаметр катушки dK = 50,5-51±0,3 мм. Число желобков и площадь сечения желобка в основном определяются формой его профиля.

Трапецевидные или из двух сегментов.

С учётом формулы (4.2) в соотношение (4.3), получим расчетную длину катушки

Объем активного слоя семян можно определить на основании следующих положений. По форме активный слой близок к концентричному с катушкой кольцеобразному потоку толщиной с (см. рис. 4.11). Скорость движения семян по толщине слоя непостоянна и снижается по мере их удаления от ребер желобков, т.е. является убывающей функцией от расстояния x (рис. 4.13): vх = f (х). Экспериментальное изучение процесса работы катушечного аппарата (проф. М. Н. Летошнев) дает основание считать, что движение семян в активном слое подчиняется параболическому закону и в первом приближении может быть выражено зависимостью

где vx = пDnкат; m — показатель степени (конечное положительное число, не равное нулю), определяемый экспериментально.

Рабочий объем активного слоя рассчитывают по приведенной толщине Спр слоя, в котором семена движутся с постоянной скоростью, равной линейной скорости катушки  vкат.   Если уравнение (4.4) проинтегрировать в пределах от 0 до с, то легко установить связь между толщинами с и спр:

По опытным данным, значение т для пшеницы и ячменя равно 2,6, для овса — 2,5, для льна — 1,7 и для проса — 1,4.

следовательно,   объем  слоя

где d — диаметр  катушки;  LK — длина катушки.

Полный   рабочий   объем   семян,   выбрасываемых   высевающим   аппаратом

за один оборот катушки,

отсюда определяется длина катушки

§ 7. Высевающие аппараты   для пропашных культур

Для гнездового, квадратно-гнездового и пунктирного посевов семян пропашных культур применяют дисковые высевающие аппараты с горизонтальным и с вертикальным расположением высевающего диска и пневматические.

Дисковый высевающий аппарат с горизонтально расположенным высевающим диском состоит из металлической банки / цилиндрической формы (рис. 4.15) объемом 13 дм3, имеющей чугунный корпус-дно 2. Сверху к корпусу прикреплена специальная накладка 3, под которой смонтированы отражатель 6, выталкиватель 8 и откидное дно 5. Высевающий диск 4 укладывается между корпусом-дном 10 и откидным дном; в пазы на спицах диска входят выступы приводного зубчатого колеса, осуществляя жесткое соединение и передачу вращения на диск от прикатывающего колеса. При вращении высевающего диска семена, находящиеся в семенной банке, заполняют его ячейки. Семена, не запавшие в ячейки, счищаются с поверхности диска специальным устройством — отражателем 6, подпружиненным пружиной 7. Запавшие в ячейки семена проходят над отверстием в откидном дне аппарата и в момент совпадения ячейки с отверстием подаются в сошник выталкивателем 8 (подпружиненным пружиной 9).

Для высева калиброванных семян кукурузы плоской формы и других культур применяют диски с продолговатыми открытыми ячейками, расположенными по периферии (рис. 4.16, а). Для высева круглых семян диски имеют ячейки полукруглой формы (рис. 4.16, б). Принятые размеры ячеек дисков по ГОСТ 10443—73: длина ячейки l = l0-14 мм и 14—20 мм с интервалами соответственно 0,5 и 1 мм; глубина ячейки с = 4,5-5; 6—12 и 12— 17 мм с интервалами соответственно 0,1; 0,25; 0,5 и 1 мм; толщина дисков h = 5-9 мм с интервалами 1 мм. Для лучшего удаления лишних семян из ячеек на их задней грани делают скосы-фаски глубиной 2 мм. Слой семян

может выступать над поверхностью диска не более чем на 2 мм. Норма высева семян регулируется сменой звездочек в механизме привода.

Общее число зерен, необходимое для засева сеялкой 1 га поля,

Q3=104m/(aaF),

где т — число зерен,  укладываемых в одно гнездо; а — ширина междурядья, м; аF — расстояние между гнездами или зернами в рядке, м.

Следовательно, чтобы обеспечить засев 1 га пашни с поступательной скоростью агрегата vм, высевающий аппарат должен подавать в одну секунду количество зерен

В квадратно-гнездовых сеялках величина междугнездий обеспечивается упорами мерной проволоки, поэтому при известном шаге упоров lу время, за которое сеялка пройдет расстояние от одного упора до другого

Частота   (гнезд/с)   гнездообразования

Период (с) образования гнезд

За это время в гнездообразующем устройстве должно быть накоплено заданное количество зерен и подготовлена укладка их в гнездо. Следовательно, время t накопления семян в гнездообразующем устройстве сошника должно быть меньше или равно времени t'r, т.е. t < t'r.

При пунктирном посеве частоту подачи семян определяют по формуле (4.5). Учитывая, что высевающий диск для однозернового посева имеет размеры ячеек, рассчитанные на размещение только одного зерна, и зная число ячеек на диске г, определим подачу в одну секунду семян диском:

где nд — частота  вращения диска,  об/мин.

В современных дисковых высевающих аппаратах семена подаются непрерывно, а гнезда образуются разделением потока семян на порции с заданным количеством семян при помощи перекидного делителя и клапанов. Вращение высевающему диску передается от прикатывающего колеса. При передаточном числе iД от колеса к высевающему аппарату путь, проходимый сеялкой за один оборот высевающего диска,

где  DK — диаметр   прикатывающего   колеса.

а число гнезд, образованных за один оборот прикатывающего колеса,

Высевающий диск имеет по периферии z ячеек. Допустим, что за один его оборот должно образоваться k гнезд; тогда путь сеялки от одного гнезда до другого

Таким образом, от передаточного числа iд зависит число гнезд, образованных за один оборот высевающего диска. Поскольку за это время диск подает постоянное количество зерен, равное количеству ячеек в нем, то, изменяя передаточное число iД, можно получать различное количество семян в гнезде за счет увеличения или уменьшения их в порциях, укладывающихся на гнездообразующий клапан.

Дисковый высевающий аппарат с вертикально расположенным высевающим диском предназначен для точного пунктирного однозернового посева калиброванных одноростковых семян сахарной свеклы.

Основой аппарата является литой корпус 4 (рис. 4.17); к плоскости А А в его верхней части болтами прикреплен семенной бункер. В полости корпуса на оси 2 установлена капроновая шестерня 3 с жестко закрепленным на ней алюминиевым вертикальным высевающим диском /, на рабочей цилиндрической поверхности которого на равном расстоянии расположены в два ряда глухие ячейки. Каждый ряд ячеек разделен на две симметричные части кольцевой канавкой шириной 1,5 мм, предназначенной для установки клинового выталкивателя семян 13. Выталкиватель установлен в нижней части корпуса, у места выброса семян на дно борозды.

Вращение высевающему диску передается от прикатывающего колеса цепной передачей на вал-шестерню 8, установленную в подшипниках 6.

Вал-шестерня через промежуточную шестерню 7 передает вращение шестерне 3, которая жестко связана с высевающим диском. Счесывающий ролик 10, закрепленный на шпонке на другом конце вала-шестерни, удаляет из ячеек диска лишние семена. При вращении высевающего диска семена, находящиеся в бункере, заполняют ячейки и движутся с ними к счесывающему ролику, который устраняет попадание в ячейки более одного зерна. Во избежание затягивания семян роликом и их дробления в верхней части корпуса аппарата предусмотрен отражатель 5, который установлен так, что между роликом и отражателем остается зазор 0,2—0,5 мм. Для предохранения от попадания семян на зубчатые колеса между шестернями и высевающим диском установлена накладка 9. Корпус со стороны высевающего диска закрывается крышками 11 и 12. При опорожнении семенного бункера крышку 12 снимают.

Каждый высевающий аппарат сеялки снабжен двумя комплектами высевающих дисков для высева калиброванных семян двух фракций. Первый комплект имеет ячейки диаметром 5 мм и глубиной 3 мм, он предназначен для высева семян шириной 3,5—4,5 мм; второй комплект с ячейками диаметром 6 мм и глубиной 3,5 мм предназначен для высева семян шириной 4,5—5,5 мм.

В передней части корпуса высевающего аппарата укреплены сошники — туковый и семенной. К корпусу тукового сошника шарнирно прикреплен загортач.

Пневматические высевающие аппараты по характеру работы разделяют на две группы: для рядового и разбросного посева и для точного однозерно-вого или гнездового посева. Аппараты последнего типа наиболее перспективны.

Принципиальная схема барабанного пневматического высевающего аппарата представлена на рис. 4.18. Семенной бункер 1 имеет заслонку 2 для регулирования уровня семян в рабочей камере 11. Основным рабочим органом аппарата является вращающийся барабан 6, внутри которого создается разрежение при помощи вытяжного вентилятора через патрубок 4. На цилиндрической поверхности барабана расположены присоски 7 в виде ниппелей. Во избежание заклинивания зерен между присосанными семенами и поверхностью барабана присоски устанавливают на буртике 8 высотой 13—15 мм, т.е. равной максимальной длине кукурузного зерна.

При вращении барабана семена в семенной камере присасываются под действием вакуума к присоскам; лишние семена удаляются с присосок чистиком 3. Присоски барабана увлекают семена вниз, где они отпадают под действием механического выталкивателя или воздушной струи, поступающей из нагнетательного патрубка 5, и направляются в семяпровод 9. Щеточный или резиновый ограничитель 10 предохраняет семена от высыпания со стороны входа присосок в рабочую камеру.

Оптимальный диаметр барабана D6 (по исследованиям А. А. Будагова) рекомендуется принимать равным 160—200 мм;

Расстояние между отверстиями присосок l0 по ободу барабана во избежание заклинивания семян должно быть не менее двух максимальных размеров семян lс, т.е. lо > 2lс.

Максимальная окружная скорость барабана

где R6 — радиус барабана по концам присосок.

По опытным данным при высеве семян сахарной свеклы vб mах=0,3t--т-0,5 м/с; при высеве кукурузы, подсолнечника, гороха, клещевины vб mах = = 0,3-0,35 м/с.

Диаметр присасывающего отверстия зависит от размеров семян и может быть определен по соотношению d0 = (0,6-0,7) bср, где bср — средняя ширина высеваемых семян. Практически для семян сахарной свеклы и подсолнечника d0 = 2 мм, для гороха, фасоли, сои, хлопчатника d0 — 3-З,5 мм, для кукурузы и клещевины d0 = 3-4 мм.

Наружный    диаметр    присосок   dH = (0,5-1,5) lср,    где  lср — средняя длина семян.

Уровень семян в рабочей камере следует выдерживать в пределах (0,05--0,2) D6, считая от центра барабана.

На рис. 4.19 представлена схема централизованной высевающей системы (ЦВС) пневматических аппаратов для рядового высева семян зерновых культур. Емкость 2 для семян размещена в центральной части рабочей ширины захвата сеялки. Крупногабаритный высевающий аппарат 3 катушечного типа имеет желобки, расположенные по спирали. Семена, подаваемые катушкой аппарата, поступают в распределитель потока семян, состоящий из вентилятора 6, трубопровода 4 и головки 1 с мундштуками для присоединения семяпроводов 5.

Во время работы поток семян, создаваемый катушечным высевающим аппаратом, захватывается воздушным потоком и подается в распределительную головку, где, отражаясь от выпуклой поверхности ее крышки, распределяется по мундштукам; семена направляются в семяпроводы, через сошник поступают в борозду и заделываются загортачами.

Пневматический высевающий аппарат дает удовлетворительное качество посева. К преимуществам системы следует отнести сокращение времени на заправку и обслуживание; повышение ширины захвата (29 и более сошников) при уменьшении габаритных размеров, уменьшение массы и повышение производительности.

Привод рабочих органов осуществляется от вала отбора мощности (ВОМ) трактора через карданный вал и цепную передачу.

§8. Семяпроводы

Семяпроводы принимают выбрасываемые высевающими аппаратами семена и направляют их в сошники для укладки в почву. Семяпроводы должны свободно пропускать семена, обеспечивая их равномерную подачу в сошники.

В современных сеялках применяют резиновые гофрированные (рис. 4.20, б), стальные спирально-ленточные (рис. 4.20, б), прозрачные пластмассовые телескопические (рис. 4.20, д) семяпроводы. Резиновые гофрированные семяпроводы значительно долговечнее спирально-ленточных и работоспособнее телескопических. Находят применение семяпроводы и других типов: воронкообразные (рис. 4.20, г), прорезиненные гладкие (рис. 4.20, а) и спирально-проволочные (рис. 4.20, е).

Каждый семяпровод состоит из двух частей — мундштука и семя проводной трубки. Мундштук шарнирно присоединяется к коробке высевающего аппарата, нижний конец семяпроводящей трубки вставляется в сошник.

Угол отклонения семяпровода от вертикали не должен быть более 250.

$ 9. Сошники

Сошники предназначены для образования бороздок в почве, укладки семян на дно и заделки почвой. В соответствии с назначением сошники должны: 1) образовывать бороздки с уплотненным дном без выворачивания на по верхность нижних влажных слоев почвы; 2) заделывать семена на заданную глубину влажным слоем почвы, причем на поверхности почвы не должно оставаться высоких гребней и глубоких борозд; 3) выдерживать ширину междурядий, а также распределение семян в рядках в пределах, установленных агротехникой высеваемой культуры.

Сошники разделяют на наральниковые (анкерные), дисковые и трубчатые.

Наральниковые сошники предназначены для работы на выровненных, хорошо обработанных почвах. Конструктивно такие сошники различают по углу вхождения в почву, т.е. углу, образуемому дном борозды и касательной к носку сошника; могут быть сошники с острым и с тупым углами вхождения. Такие сошники имеют семенную воронку 2 (рис. 4.21), в которую входит нижний конец семяпровода. На нижнем конце воронки укреплен наральник 5. Задняя стенка воронки имеет щеки 3, поддерживающие в верхней части открытые стенки бороздки от осыпания в момент укладки семян. Заделка семян осуществляется осыпанием стенок после укладки семян на дно борозды. Внутри сошника на задней стенке укреплен отражатель 4 (рис. 4.21, б), направляющий движение семян к носку наральника. Хомутик 1 предназначен для крепления сошника к поводкам и для регулирования глубины хода сошников навешиванием специальных грузиков на задние концы хомутиков.

К сошникам с острым углом вхождения а относятся беспяточный, пяточный и комбинированный. Беспяточный сошник (рис. 4.21, а) имеет наральник из листовой стали и опирается при работе только на носок; сошник применяют на плотных почвах. Пяточный сошник (рис. 4.21, б) имеет литой из чугуна наральник с отбеленной поверхностью и широкой опорной плоскостью; сошник хорошо работает на мягких почвах. Комбинированный сошник (рис. 4.21, б) предназначен для одновременного высева минеральных удобрений и семян, имеет две воронки и стальной комбинированный нараль-ник.

К сошникам с тупым углом вхождения а относятся килевидный, киле-видный комбинированный и полозовидный.

Килевидный сошник (рис. 4.21, г) имеет те же элементы, что и сошники с острым углом вхождения, т.е. семенную воронку, узкий литой наральник с острым ребром, расположенным под тупым углом к горизонту для образования борозды, отражатель, щеки и хомутик. Сошник применяют для посева трав, семян льна и других культур на глубину от 1 до б см. Заглубляется соошник под действием собственного веса и веса дополнительных грузов или нажимной пружины. Комбинированный килевидный сошник (рис. 4.21, д) отличается наличием двух воронок для удобрений и семян и своеобразной конструкцией литого чугунного наральника.

Полозовидный сошник (рис. 4.21, в) применяют на кукурузных, хлопковых, овощных и других сеялках. Характерной особенностью его является удлиненный полозовидный нож, переходящий сзади в параллельно расположенные щеки. Нож образует бороздку, а щеки придерживают стенки бороздки от осыпания во время падения семян на ее дно. Сошник обеспечивает заделку семян на глубину до 12 см и хорошо работает на различных почвах.

Дисковые сошники могут быть однодисковыми и двухдисковыми.

Однодисковый сошник состоит из сферического диска и корпуса в виде раструба, к которому присоединен поводок для крепления сошника к раме сеялки, нажимной тяги с пружиной и подшипника диска. Через раструб корпуса направляется поток семян для укладки в бороздку, образованную диском. Сферический диск устанавливают в подшипнике раструба под углом 3—8° к направлению движения агрегата, семена из раструба попадают на выпуклую сторону диска ниже и позади его центра и направляются в бороздку. Сферические диски применяют в качестве сошников только на дисковом лущильнике-сеялке ЛДС-6 (см. рис. 4.5).

Двухдисковые сошники хотя имеют и более сложное устройство по сравнению с наральниковыми, но хорошо работают на различных почвах, производят более равномерный высев семян по ширине и глубине, менее подвержены залипанию и забиванию и поэтому получили преимущественное применение на зерновых, зернотравяных и овощных сеялках.

Основой сошника служит корпус 5 (рис. 4.23), на котором при помощи шарикоподшипников с одноразовой смазкой симметрично в вертикальной плоскости укреплены под углом 10° один к другому два плоских диска 9 и 10 диаметром 350 мм и толщиной 2,5 мм. С внутренней стороны диски закрыты резиновыми уплотнителями 8. Имея свободное вращение, диски перекатываются в почве, разрезают ее и раздвигают в стороны, образуя бороздку. Ширина бороздки зависит от угла между плоскостями дисков, их диаметра, заданной глубины бороздки и положения точки схода дисков. Семена из семяпровода через раструб корпуса подаются на отражатель 4 и направляются в бороздку. Диски до укладки семян придерживают стенки бороздки от осыпания, после укладки и прохода сошника стенки слегка осыпаются, частично заделывая семена. Окончательная заделка осуществляется загорта-чами.

От залипания землей внутренних поверхностей дисков предусмотрен чистик 2 с прижимом 3, закрепленный болтами /. С внешней стороны диск прикрывается шайбой 6, прикрепленной к нему заклепками. Шайба является корпусом подшипника, в центре шайбы установлена пробка 7.

Модификацией двухдискового сошника является сошник для узкорядного посева (ширина междурядья 7,5—8 см). Его диски устанавливают под углом 18—23, точка схода дисков располагается примерно на уровне горизонтального диаметра диска. В этом случае каждый диск проводит свою бороздку, и между ними образуется гребень. Между дисками устанавливается воронка, которая разделяет поток семян на две части и направляет их в бороздку.

Двухдисковые сошники раздвигают почву в стороны с небольшим перемещением ее частиц вверх и уплотняют стенки и дно бороздки, но несколько меньше, чем килевидные сошники.

Для уменьшения расстояния ас между сошниками в соответствии с агротехническими требованиями их располагают по ходу сеялки в два ряда. Ширина сошника зависит от размеров и свойств семян (должен быть обеспечен свободный проход семян из семяпровода в бороздку), от нормы высева, глубины заделки семян и конструктивных возможностей. Так, у анкерных и килевидных сошников для семян трав, льна и зерновых культур ширина рабочей части сошника может быть до 20—26 мм, у полозовидных сошников кукурузных и хлопковых сеялок — соответственно до 30 и 40 мм, у комбинированных одноканальных сошников — 42 мм, у двухканальных — 53 мм.

Ширину бороздки между нижними точками режущих кромок обоих дисков определяют следующим образом (рис. 4.26), Диски сошника располагаются один к другому под углом пси= 10-ll0 и соприкасаются кромками в точке т, расположенной под углом а к вертикали.

где о — ширина  бороздки.

При известных значениях угла пси и радиуса диска R, легко установить оптимальные значения ширины бороздки b при максимальной глубине хода дисков. Причем, чем больше угол а, тем больше b, и при значении а = = 45-500 ширина бороздки становится настолько значительной, что диски начинают работать раздельно, проводя две самостоятельные бороздки, между которыми образуется гребень. В этом случае широкорядный посев становится невозможным, но это обстоятельство успешно использовано при создании двухдискового сошника для узкорядного посева.

Трубчатые сошники предназначены для посева по стерне и на почвах, подверженных ветровой эрозии. Существуют два типа трубчатых сошников: для посева с одновременной культивацией и для посева по предварительно обработанному стерневому фону.

Сошник первого типа (рис. 4.24, а) имеет трубку / диаметром 46 мм, верхний конец которой принимает поток семян из семяпровода, а нижний конец снабжен сменной лапой 2 культиваторного типа. Лапа имеет следующие параметры: угол раствора 60—65°, угол крошения 20—280, ширину захвата 290 мм; лезвия лап наплавлены твердым сплавом.

Сошник для посева по обработанным фонам (рис. 4.24, б) состоит из такой же трубки 1 диаметром 56 мм, на нижнем конце которой установлен оборотный наральник 3.

В обоих сошниках трубки шарнирно соединены с рамой сеялки (см. рис. 4.4). Жесткость соединения достигается двумя амортизационными пружинами, которые при наезде на препятствие сжимаются и сошник получает возможность поворачиваться назад. Во время работы сошники слегка вибрируют, что способствует их самоочищению. Устанавливают сошники с междурядьем 23 см. Рядки после прохода сошников прикатываются катками.

Процесс образования борозд различными типами сошников различен. Анкерные сошники с острым углом вхождения раздвигают почву в стороны, одновременно слегка ее поднимая вверх, и сдвигают вперед; в результате перед сошником образуется предсошниковый холм (рис. 4.25, а). Ширина предсошникового холма определяет расстановку сошников в одном ряду в поперечном направлении, т.е. ас > Вх, где ас — расстояние между сошниками и BХ — ширина предсошникового холма. При ас < Вх предсошни-ковые холмы смыкаются, образуя сплошной валок почвы, происходит сгру-живание почвы, способствующее забиванию сошников, и процесс бороздо-образования нарушается. По опытным данным для сошников с острым углом вхождения в почву значение ас следует принимать не менее 20 см.

Анкерные сошники с тупым углом вхождения при работе раздвигают почву и вдавливают ее вниз (рис. 4.25, б), в результате чего дно и стенки бороздки уплотняются, предсошниковый холм сводится до минимума и значение ас может быть уменьшено до 15 см.

Килевидные сошники работают аналогично анкерным, но образуют более глубокую бороздку.

На равномерность глубины укладки и заделки семян оказывает большое влияние устойчивость хода сошника. Она зависит от системы крепления сошников к раме и от направления действующих на сошник сил. Система крепления индивидуально-поводковая, одношарнирная.

При поступательном установившемся движении сеялки на сошник действуют три силы (рис, 4,27): вес сошника с поводком, равнодейству-

ющая G которого приложена к центру тяжести системы; сила общего сопротивления R, направленная против движения и вверх под некоторым углом а к горизонту; сила тяги Р, проходящая через точку О подвеса поводка. При установившемся движении сошника указанные силы находятся в равновесии.

Силы r и p являются равнодействующими своих составляющих:

где R1 — сопротивление почвы горизонтальному движению сошника (направлена горизонтально назад); R2—реакция дна борозды (направлена вертикально вверх); R3 — реакция пласта почвы, который сдавливает рабочая поверхность наральника сошника (направлена перпендикулярно к рабочей поверхности наральника).

Силу тяги Р можно представить как равнодействующую вертикальной реакции Р1 сошникового бруса и горизонтальной составляющей Р2 силы тяги. Для равновесия сошника при работе равнодействующая S сил G и R должна быть равна силе Р, но противоположно направлена и должна проходить через шарнир О подвеса поводка. Для равновесия также должно быть выдержано условие равенства моментов

Таким образом, для равновесия сил G, R и Р необходимо создать такие условия, при которых изменения указанных сил были бы минимальными.

Очевидно, что с изменением почвенных условий меняется значение силы R и, следовательно, и момент Rr, и при постоянном значении момента Gl глубина хода сошника не будет оставаться постоянной. Таким образом, вследствие непостоянства сопротивления R условие равновесия сошника непрерывно нарушается. Его можно соблюдать только при хорошо обработанной почве, с равномерной разделкой пласта по глубине хода сошника.

§ 10. Механизмы подъема

и регулирования глубины хода сошников

Тракторные прицепные сеялки для подъема сошников в транспортное положение и опускания их в рабочее положение оснащают гидравлическими подъемными механизмами.

На рис. 4.28, а представлена схема гидравлического механизма подъема сошников. Гидроцилиндр 1 обычно устанавливают на раме сеялки. Работает он от гидросистемы трактора. Шток 2 гидроцилиндра соединен с рычагом промежуточного круглого вала 3. К последнему приварены рычаги 4, которые при помощи шатунов 5, связанных с винтовым устройством для регулирования глубины хода сошников, соединены с кронштейнами двух квадратных валов 6 подъема сошников. На квадратных валах закреплены вилки, которые соединены со штангами 7, несущими нажимные пружины. Штанги шарнирно соединены с поводками 8 сошников.

Шток гидроцилиндра, действуя на рычаги, поворачивает квадратные валы, поднимая или опуская сошники и одновременно загортачи, которые системой тяг также связаны с круглым валом.

Полное усилие на штоке поршня гидроцилиндра

Для второго ряда сошников

Для расчета усилий, действующих в звеньях механизма подъема, используется графо-аналитический способ. Принимаем за полюс плана скоростей неподвижную точку 6, строим план скоростей, находим скорость точки 2 приложения силы Рш, действующей вдоль штока, и скорость точки 9 приложения веса сошников Gc. Для переднего ряда сошников

Глубина хода сошников регулируется винтовым регулятором (рис. 4.28, б), который встроен в систему механизма подъема. Свободный конец шатуна 5 снабжен кулисой 11, в боковых прорезях которой скользит ползун 12. Движение ползуна снизу ограничивается длиной прорези, а сверху положением винта 10. С ползуном шарнирно связан рычаг 13, жестко закрепленный на квадратном валу 6 подъема сошников, на котором закреплены и вилки подъема сошников.

Действие регулятора таково: вращением маховичка или ключом винт углубляется в кулису и торцом давит на ползун. Последний скользит по кулисе вниз, заставляя через рычаг 13 поворачиваться квадратный вал и изменяя положение сошника в почве по глубине (увеличивая глубину погружения сошников). При обратном вращении маховика ползун перемещается вверх под действием реакции почвы, и глубина хода сошников уменьшается. При работе механизма регулирования глубины механизм подъема замкнут.

Усилие Q, действующее вдоль винта при регулировании глубины хода сошников, определяется графо-аналитическим способом, т.е.

где q = nq' (здесь п — число сошников; q — наибольшее усилие, передаваемое одним сошником; для расчетов значение q' можно принимать равным 20—25 кгс) — общее усилие, передаваемое пружинами на все сошники.

§ 11. Механизмы передачи движения

В современных посевных машинах движение на высевающие валы зерновых и туковых высевающих аппаратов передается от ходовых, опорно-приводных колес или от прикатывающих катков. На сеялках с высевающими аппаратами, у которых норма высева регулируется изменением длины рабочей части катушки (аппараты со сдвигаемыми катушками), применяют зубчатые, цепные или зубчато-цепные передачи.

На рис. 4.29, а представлена схема зубчатого механизма передачи сеялки СОН-2,8А. Механизм состоит из трех шестерен. Ведущая шестерня z1 (может быть и сменной z'1) жестко связана со ступицей опорно-приводного колеса, вращение передается на промежуточную сдвоенную шестерню z2 и z3, шестерня z4 установлена на валу высевающих аппаратов. Передача обеспечивает три разных частоты вращения вала высевающих аппаратов. При соответствующих установках шестерен на места, предусмотренные конструкцией передачи, получают следующие передаточные числа:

При подъеме сеялки в транспортное положение гидроподъемным механизмом трактора опорно-приводные колеса отрываются от почвы, и передача вращения на вал высевающих аппаратов прекращается.

На рис. 4.29, б представлен цепной передаточный механизм сеялки СКОН-4,2. Движение от опорно-приводных колес к высевающим аппаратам через звездочки z1 и z2 передается на контрпривод А и через звездочку z3 контрпривода — на звездочку z4 вала высевающих аппаратов. На сеялке установлены два цепных передаточных механизма— левый и правый; каждый механизм передает вращение на свою половину высевающих аппаратов независимо один от другого. На контрприводе левого механизма передачи дополнительно закреплена сменная звездочка z5 (z'5).

Сменой звездочки z3 на z'з (или наоборот) на контрприводе и звездочки z4 на 24 (или наоборот) на втулках валов обеспечиваются четыре скорости валов высевающих аппаратов, причем свободная от передачи движения звездочка z4 или 24 устанавливается на оси натяжного устройства В. Заменой звездочек z5, и z'5 обеспечиваются две частоты вращения вала туковысевающих аппаратов

(только на левом механизме передачи).  В сеялке от вала высевающих аппаратов при помощи зубчатой пары передается вращение валу ворошилок.

Зубчато-цепные передаточные механизмы имеют более сложную кинематику; они применяются на комбинированных универсальных сеялках и обеспечивают больший диапазон частот вращения валов зерно- и туко-высевающих аппаратов.

На рис. 4.29, в представлен зубчато-цепной передаточный механизм зернотуковой универсальной сеялки СЗ-3,6. Сеялка имеет один передаточный механизм, смонтированный в средней части рамы. Вращение механизм получает от пневматических опорно-приводных колес, на ступицах которых закреплены звездочки zt. Втулочно-роликовой цепью вращение передается на звездочки z2, закрепленные на внешних концах валов / контрпривода. Контрпривод состоит из трех валов — двух боковых и одного среднего. Валы соединены между собой при помощи обгонных муфт, что обеспечивает передачу вращения одновременно от обоих опорно-приводных колес. На среднем валу контрпривода установлен разобщитель и звездочка г3, которая цепью передает вращение на распределительную звездочку z4. Последняя через шестерни редуктора вращает вал 2 зерновысевающих и вал 3 туковы-севающих аппаратов.

В передаче движения на зерновысевающие аппараты участвуют шестерни А, Б, В, Г тл звездочки г5 и г6 (звездочка, установленная на валу 2 высевающих аппаратов). В передаче движения на туковысевающие аппараты участвуют шестерни Д, Е, Ж, И и звездочки z-t и zs (звездочка, установленная на валу 3 туковысевающих аппаратов). Передаточное число механизма сеялок подбирают с учетом минимальной и максимальной норм высева; максимальное передаточное число

где QH — норма высева, кг/га; В — ширина захвата сеялки, м; DK — диаметр опорно-приводного колеса, м; qa — высев семян с минимальной объемной массой (овес) за один оборот катушки при максимальном открытии, г; m — число высевающих аппаратов; е — коэффициент скольжения колес. Минимальное передаточное отношение

где ql — высев семян с максимальной объемной массой (пшеница) за один оборот  катушки при максимальном открытии,  г.

Механизм передачи кукурузных и хлопковых квадратно-гнездовых сеялок проектируют из расчета высева заданного количества зерен в гнездо. Высевающие аппараты приводятся также от прикатывающих колес (сеялки СКНК-6, СКНК-8) и передаточное отношение

где яд — частота вращения высевающего диска; пк — частота вращения приводного колеса; п — заданное число зерен в гнезде; аг — расстояние между гнездами; z — число ячеек в высевающем диске.

В сеялках с высевающими аппаратами, у которых норма высева регулируется изменением частоты вращения катушки (аппараты с несдвигаемыми катушками), применяют более сложный комбинированный механизм передачи. Он обычно состоит из основной зубчатой или цепной передачи с приводом от опорно-приводных колес и коробки скоростей, устанавливаемой между осью опорно-приводных колес и валом высевающих аппа-ротов.

§ 3. Зернотуковые сеялка

На рис. 4.2 представлена типичная принципиальная схема прицепной универсальной зернотуковой сеялки СЗ-3,6 для рядового посева. Основой сеялки является рама 2 сварной замкнутой конструкции. Рама снабжена прицепным устройством 3 1л опирается на два опорно-приводных колеса 1. Сверху рамы укреплены два зернотуковых ящика 6. Каждый ящик состоит из двух отделений — переднего для семян зерновых культур и заднего — для туков. К Дну переднего отделения прикреплены 24 высевающих аппарата катушечного типа для семян, на задней стенке ящика закреплено 24 высевающих аппарата штифтово-катушечного типа для удобрений. Семяпроводы 8 соединяют высевающие аппараты с сошниками 9.

Сошники двухдисковые с углом раствора 10°, диски установлены на подшипниках качения с одноразовой смазкой. Каждый сошник при помощи индивидуального поводка шарнирно связан с сошниковым брусом рамы, а через нажимную штангу и вилку — с квадратным валом группового регулирования глубины хода сошников, осуществляемого при помощи винтового регулятора 5. Подъем сошников производится через систему рычагов гидроцилиндром 4.

Механизм передачи 7 зубчато-цепной (центральный). Валы зерновых и туковысевающих аппаратов приводятся от опорно-приводных колес. Для заделки засеянных рядков под задним брусом рамы установлены

загортачи 10,  которые синхронно с сошниками заглубляются и автоматически выглубляются гидроцилиндром.

Высев протекает следующим образом. Семена и удобрения, засыпанные в соответствующие отделения зернотуковых ящиков, самотеком поступают в приемные камеры высевающих аппаратов. Вращающиеся катушки зерновых аппаратов желобками захватывают порции семян и выносят их в семяпроводы. Из тукового отделения ящика удобрения штифтовыми катушками высевающих аппаратов подаются на лотки, по которым стекают в семяпроводы. По последним семена вместе с удобрениями поступают в междисковую

полость сошников и, скатываясь по направляющим сошников, укладываются на дно бороздок, образованных дисками. Заделка семян и удобрений происходит в результате самоосыпания почвы со стен бороздок. Окончательная заделка посевов и выравнивание микрорельефа поля осуществляется пружинными загортачами.

Для контроля вращения валов высевающих аппаратов и заглубления сошников на сеялке имеется электросигнальное устройство. При остановке валов при неполном заглублении сошников на щитке приборов в кабине трактора зажигается сигнальная лампочка и включается звуковой сигнал.

Сеялка СЗ-3,6 является базовой. В зависимости от способов посева и типа применяемых сошников она имеет несколько модификаций: зерно-прессовую, зернотравяную, узкорядную, льнозерновую, анкерную, рисовую и соевую. Все модификации унифицированы на 83—99%. Рабочие скорости сеялок 10—12 км/ч, транспортные — до 20 км/ч. Сеялки агрегатируют с тракторами классов 0,9 и 1,4 тс, или используют в сцепке с тракторами класса 3—5 тс. Навесные зерновые сеялки отличаются от прицепных отсутствием собственной ходовой части и наличием опорно-приводных колес, от которых приводятся высевающие аппараты. Технологический процесс высева аналогичен процессу у зерновой прицепной сеялки.

Семейство зерновых сеялок

СЗ-3,6 – базовый вариант зерновой сеялки взамен СУК-24А для тракторов «Беларусь», ЮМЗ-6Л, Т-40

СЗА-3,6 с килевидными сошниками

СЗУ-3,6 - узкорядная

СЗО-3,6 – однодисковая для подсева озимых и подкормки

СЗТ-3,6 зерново-трявяная

СРН-3,6 рисовая

СЛТ-3,6 лугопастбищная

СЗП-3,6 с прикатывателями в засушливых зонах

СЗС-2,1 для стерневых, эрозионных полей с прикатыванием

На рис. 4.3 представлена схема навесной сеялки СРН-3,6 для рядового посева риса.

Посевные противоэрозионные машины производят посев по стерневым фонам, вносят удобрения в рядки одновременно с семенами и прикатывают рядки с сохранением комковатости верхнего слоя почвы; после их прохода должно оставаться не менее 40% стерни. К противоэрозионным относятся прицепные сеялки СЗС-2,1.

Сеялка-культиватор СЗС-2,1 (рис. 4.4)  предназначена для посева на почвах, обработанных безотвальными орудиями, и на необработанных стерневых фонах. Сеялка производит предпосевную обработку почвы, посев, внесение удобрений в рядки и прикатывание рядков. Ширина захвата 2,1 м, глубина хода сошников 4—10 см, ширина междурядий 23 см. Сошники — трубчатого типа, с двумя рабочими органами: стрельчатыми куль-тиваторными лапами, обеспечивающими предпосевную обработку, и оборотными наральниками по типу сошников сеялки СЗС-9.

§ 4. Посевные машины для пропашных культур

Кукурузные сеялки предназначены для посева кукурузы квадратно-гнездовым или пунктирным способами с одновременным внесением минеральных удобрений и созданием изолирующей прослойки почвы между гнездами семян и удобрений.

На рис. 4.6 представлена схема кукурузной навесной комбинированной восьмирядной квадратно-гнездовой сеялки СКНК-8. Основой сеялки является рама 7, к которой шарнирно посредством параллелограммной подвески присоединены восемь посевных секций. Каждая секция состоит из комбинированного полозовидного двухканального сошника 10, зернового высевающего аппарата 6 дискового типа и прикатывающего колеса 8, соединенного тягами с корпусом сошника. От прикатывающего колеса при помощи зубчато-цепной передачи приводится во вращение диск высевающего аппарата. Норма высева семян регулируется сменными звездочками передачи, а глубина хода — перестановкой по вертикали прикатывающего колеса.

Для высева минеральных удобрений на раме сеялки установлены на кронштейнах четыре дисково-скребковых туковысевающих аппарата 4 марки АТД-2. Каждый аппарат выносит удобрения по тукопроводам 5 в две бороздки, укладывая их в гнезда на некотором расстоянии от гнезд семян. Объем туковой банки равен 30 дм3. Туковысевающие аппараты приводятся от опорно-приводных колес 9.

На сеялке установлены два маркера / (левый и правый), с блокировочным устройством и механизмом для автоматического подъема и опускания, а также прилагаются катушка 2 мерная проволока и две натяжных станции. Для механического разматывания и наматывания проволоки на катушку применяют специальный механизм с приводом от опорного колеса через контрпривод. На оси установлена связанная с катушкой фрикционная муфта, обеспечивающая натяжение мерной проволоки при разматывании и наматывании. Ролик 3 служит для разматывания и укладывания проволоки на катушку. При работе мерная проволока переносится сеялкой из одного положения в другое механически, диагональным способом. Натяжные станции (левая и правая) предназначены для закрепления, натяжения и автоматического отпускания мерной проволоки при работе. Усилие натяжения, равное 210—250 Н (21—25 кгс), выдерживается на длине всего, гона.

С обеих сторон сеялки смонтированы узлоуловители одинакового устройства, которые при взаимодействии с мерной проволокой приводят в действие гнездообразующие клапаны-делители сошников и туковые клапаны, укладывающие очередную порцию семян и удобрений в гнезда. Узлоуловитель имеет основной кронштейн-угольник, на котором установлены передний и задний кронштейны с вилками на расстоянии 700 мм. Механизм узлоуловителя связан системой тяг с клапанами сошников. При отклонении передней вилки под действием упора мерной проволоки открываются левые клапаны сошников, и в гнездо высыпается порция семян, скопившаяся над клапаном. При отклонении задней вилки срабатывают правые клапаны. Одновременно с открытием левых и правых клапанов открываются и клапаны для подачи удобрения. Семена и удобрения укладываются в образованную сошником борозду на уплотненное ложе и заделываются прикатывающими колесами.

Ширина захвата сеялки в зависимости от ширины междурядий 4,8— 6,3 м, глубина заделки семян 4—12 см, рабочая скорость 6,5—9 км/ч. Сеялка агрегатируется с тракторами класса 1,4 тс.

При использовании сеялки для пунктирного посева вилки узлоуловителя отклоняют назад и закрепляют упорами. Длина пунктира 16—55 см.

Пунктирный, или точный однозерновой, посев семян дает экономию семян, снижение трудозатрат на последующие операции по возделыванию культур, повышает урожайность.

На рис. 4.7 представлена схема сеялки СТСН-6А для точного пунктирного высева калиброванных одноростковых семян сахарной свеклы с заданным количеством семян на 1 га и для одновременного внесения в рядок минеральных удобрений (с изолирующей прослойкой почвы между семенами и удобрениями). Эта сеялка является базовой машиной и представляет собой отдельную 6-рядную секцию, которая может работать на небольших участках как самостоятельная односекционная машина с шириной захвата 2,7 м, высевая шесть рядков семян с шириной междурядий 45 см.

Сеялка СТСН-6А имеет раму, основой которой является сварной прямоугольного сечения полый брус 16. Рама при работе опирается на два опорно-приводных колеса /, от которых приводятся три туковысевающих аппарата 3. Вращение от колес передается передачей 2 крючковыми цепями. Объем туковой банки 30 дм3. Норма высева удобрений регулируется изменением размера высевной щели заслонкой.

Снизу к основному брусу рамы при помощи параллелограммных подвесок шарнирно присоединены шесть посевных секций. Каждая секция имеет: вертикально-дисковый высевающий аппарат /5; два сошника — тукового клиновидного 6 с тупым углом вхождения и семенного 15 килевидного типов; прикатывающее колесо 10, от которого через цепную передачу 9, а затем зубчатую приводятся во вращение диски высевающих аппаратов. Сменными звездочками передачи регулируется норма высева семян. Объем семенного бункера 7 дм3. Глубина хода сошников регулируется от 20 до 60 мм перестановкой по вертикали прикатывающего колеса.

Сеялка работает следующим образом. Удобрения 4 из туковысевающих аппаратов 3 по тукопроводам 5 подаются в полость сошника 6 и укладываются на дно бороздки. Вслед за проходом сошника стенки бороздок слегка осыпаются и засыпают уложенные удобрения слоем почвы, образуя таким образом изолирующую прослойку между удобрениями и семенами. Семена 8 из семенного бункера попадают в ячейки диска высевающего аппарата (по одному семени в каждую ячейку), лишние семена счищаются роликомсчесывателем 7. При дальнейшем вращении диска семена, удерживаясь от выпадания из ячеек стенкой корпуса высевающего аппарата, переносятся вниз и клиновым выталкивателем 14 сбрасываются одно за другим на уплотненное дно бороздки, образованной семенным сошником 15, и укладываются с интервалами 25, 30, 50 и 80 мм. Заделываются семена почвой на глубину 20— 60 мм загортачами 12; почва уплотняется колесами, выравнивается и слегка разрыхляется шлейфами 11.

Комбинированная овощная навесная сеялка СКОН-4,2 (рис. 4.8) предназначена для рядового широкорядного посева овощных культур и кормовых корнеплодов с междурядьями 45, 60 и 70 см с одновременным внесением гранулированных минеральных удобрений и нарезкой поливных борозд.

Основой сеялки является сварная рама с навесным устройством. На раме скомпонованы два металлических семенных ящика 1, к дну которых прикреплены восемь высевающих аппаратов 3 катушечного типа нижнего высева; внутри ящиков установлены ворошилки 2 семян. На раме также смонтированы три туковысевающих аппарата 10 типа АТД-2. Для разрушения образующихся в них сводов предусмотрены пружинные чистики 11, а в крышке банок встроены указатели уровня 12. Зерновые и туковысевающие аппараты свободно связаны с сошниками 7, семяпроводами 4 и тукопроводами 5.

Сошники двухдисковые комбинированные, с ограничительными ребордами, шарнирно связаны с подпружиненными прикатывающими катками 8. Сила давления катков на почву регулируется изменением сжатия пружины.

Рама опирается на два опорно-приводных колеса 6. Туковысевающие аппараты приводятся при помощи зубчато-цепной передачи 9. Опорно-приводные колеса могут переставляться на колею 3600 и 4200 мм и регулироваться по высоте. Верхнее положение устанавливается при работе на ровной поверхности, нижнее— при работе на бороздково-тер-расной поверхности. Сеялки снабжают отвальчиками или дисковыми бороздорезами для нарезки поливных борозд и оборудуют правым и левым маркерами. Технологический процесс аналогичен процессу зерновой сеялки.

Хлопковые сеялки предназначены для квадратно-гнездового и часто-гнездового посевов опушенных и оголенных семян хлопчатника, но вместе с тем их можно использовать для посевов калиброванных семян кукурузы, джугары. Одновременно с посевом сеялка может вносить удобрения сбоку каждого рядка и нарезать поливные борозды для подпитывающих поливов через междурядья.

Лекция 14

Расчёт конструктивно-технологических параметров

Исходные данные

- Посевная культура, параметры семян

- Способ посева. АТТ. Нормы высева Q кг/га. Междурядье  а.

14.1. Последовательность расчётов

      - Компоновочная схема. Способ агрегатирования. Ширина захвата

      - Тип сошника и набора рабочих органов для заделки

      - Типы высевающих аппаратов и распределительных устройств: зерновых, зернотуковых, кукурузных, свекловичных овощных

      - Расчёт семенных ящиков

      - Расчёт высевающих аппаратов: катушечных, дисковых, пневматических

      - Выбор туковысевающего аппарата

      - Расчёт параметров сошника

      - Расчёт привода высевающих аппаратов

      - Расчёт шарнирно-рычажных меанизмов управления сошниками

      - Выбор параметров заделывающих приспособлений: загортачи, выравниватели, отвальчики и др.

      - Конструирование и расчёт рамы

      - Силовой расчёт

      - Энергетический расчёт и выбор  трактора.

      - Расчёт принципиальной схема агрегата (параметров прицепного и навесного механизмов, высоты подъёма в транспортное положение).

1. Компоновочная схема

Всякая сеялка состоит из:

Рамы.

Семенного бункера или туков,

Семявысевающих аппаратов

Опорных колёс

Привода высеваюших аппаратов от опорных колёс с регулирукмым передаточным отношением,

Семяпроводы.

Сошники для заделки семян на заданню глубину,

Устройств засыпания борозд.

Необходимо принять решение: будет ли сеялка универсальной, специальной или комбинированной (совмещающей высев туков и семян).

При принятии компоновочной схемы вначале следует решить, будет ли сеялка моноблочной, раздельно-агрегатной или секционной.

Моноблочная имеет единую раму с общим семенным ящиком индивидуальными высеваюшими и заделывабщими аппаратами.

Раздельно-агрегатная состоит из модулей высеваюших, которые распределяют семена через распределители по сошникам.

Секционные имеют отдельные секции со своим бункером, высевающим аппаратом.

По способу агрегатирования различают навесные и прицепные. Прицепные дают более устойчивую равномерность высева. Но навесные более мобильны в использовании.

Ширина захвата выбирается из условий достаточного копирования поперечного рельефы поля. Обычно не более 4м. Но для плохо выровненных полей уменьшают до 2.1 м. Зерновые сеялки базовые имеют В = 3,6 м. Энергетический фактор при выборе В не учитывается, так как тяговое сопротивление сеялок мало.

Принятые компоновочные решения являются основой для построения функциональной схемы.

2. Тип сошника и набор рабочих органов для заделки

Сошники предназначены для образования бороздок в почве, укладки семян на дно и заделки почвой.

Сошники разделяют на наральниковые (анкерные), дисковые и трубчатые.

Наральниковые сошники предназначены для работы на выровненных, хорошо обработанных почвах. Конструктивно такие сошники различают по углу вхождения в почву, т.е. углу, образуемому дном борозды и касательной к носку сошника; могут быть сошники с острым и с тупым углами вхождения. Такие сошники имеют семенную воронку 2 (рис. 4.21), в которую входит нижний конец семяпровода. На нижнем конце воронки укреплен наральник 5. Задняя стенка воронки имеет щеки 3, поддерживающие в верхней части открытые стенки бороздки от осыпания в момент укладки семян. Заделка семян осуществляется осыпанием стенок после укладки семян на дно борозды. Внутри сошника на задней стенке укреплен отражатель 4 (рис. 4.21, б), направляющий движение семян к носку наральника. Хомутик 1 предназначен для крепления сошника к поводкам и для регулирования глубины хода сошников навешиванием специальных грузиков на задние концы хомутиков.

К сошникам с острым углом вхождения а относятся беспяточный, пяточный и комбинированный.

Беспяточный сошник (рис. 4.21, а) имеет наральник из листовой стали и опирается при работе только на носок; сошник применяют на плотных почвах.

Пяточный сошник (рис. 4.21, б) имеет литой из чугуна наральник с отбеленной поверхностью и широкой опорной плоскостью; сошник хорошо работает на мягких почвах.

Анкерные сошники с острым углом вхождения раздвигают почву в стороны, одновременно слегка ее поднимая вверх, и сдвигают вперед; в результате перед сошником образуется предсошниковый холм (рис. 4.25, а). Ширина предсошникового холма определяет расстановку сошников в одном ряду в поперечном направлении, т.е. ас > Вх, где ас — расстояние между сошниками и BХ — ширина предсошникового холма. При ас < Вх предсошни-ковые холмы смыкаются, образуя сплошной валок почвы, происходит сгру-живание почвы, способствующее забиванию сошников, и процесс бороздо-образования нарушается. По опытным данным для сошников с острым углом вхождения в почву значение ас следует принимать не менее 20 см.

Комбинированный сошник (рис. 4.21, б) предназначен для одновременного высева минеральных удобрений и семян, имеет две воронки и стальной комбинированный нараль-ник.

К сошникам с тупым углом вхождения а относятся килевидный, киле-видный комбинированный и полозовидный.

Килевидный сошник (рис. 4.21, г) имеет те же элементы, что и сошники с острым углом вхождения, т.е. семенную воронку, узкий литой наральник с острым ребром, расположенным под тупым углом к горизонту для образования борозды, отражатель, щеки и хомутик. Сошник применяют для посева трав, семян льна и других культур на глубину от 1 до б см. Заглубляется соошник под действием собственного веса и веса дополнительных грузов или нажимной пружины. Комбинированный килевидный сошник (рис. 4.21, д) отличается наличием двух воронок для удобрений и семян и своеобразной конструкцией литого чугунного наральника. Килевидные сошники работают аналогично анкерным, но образуют более глубокую бороздку.

Полозовидный сошник (рис. 4.21, в) применяют на кукурузных, хлопковых, овощных и других сеялках. Характерной особенностью его является удлиненный полозовидный нож, переходящий сзади в параллельно расположенные щеки. Нож образует бороздку, а щеки придерживают стенки бороздки от осыпания во время падения семян на ее дно. Сошник обеспечивает заделку семян на глубину до 12 см и хорошо работает на различных почвах.

Дисковые сошники могут быть однодисковыми и двухдисковыми.

Однодисковый сошник состоит из сферического диска и корпуса в виде раструба, к которому присоединен поводок для крепления сошника к раме сеялки, нажимной тяги с пружиной и подшипника диска. Через раструб корпуса направляется поток семян для укладки в бороздку, образованную диском. Сферический диск устанавливают в подшипнике раструба под углом 3—8° к направлению движения агрегата, семена из раструба попадают на выпуклую сторону диска ниже и позади его центра и направляются в бороздку. Сферические диски применяют в качестве сошников только на дисковом лущильнике-сеялке ЛДС-6 (см. рис. 4.5).

Двухдисковые сошники хотя имеют и более сложное устройство по сравнению с наральниковыми, но хорошо работают на различных почвах, производят более равномерный высев семян по ширине и глубине, менее подвержены залипанию и забиванию и поэтому получили преимущественное применение на зерновых, зернотравяных и овощных сеялках.

Основой сошника служит корпус 5 (рис. 4.23), на котором при помощи шарикоподшипников с одноразовой смазкой симметрично в вертикальной плоскости укреплены под углом 10° один к другому два плоских диска 9 и 10 диаметром 350 мм и толщиной 2,5 мм. С внутренней стороны диски закрыты резиновыми уплотнителями 8. Имея свободное вращение, диски перекатываются в почве, разрезают ее и раздвигают в стороны, образуя бороздку. Ширина бороздки зависит от угла между плоскостями дисков, их диаметра, заданной глубины бороздки и положения точки схода дисков. Семена из семяпровода через раструб корпуса подаются на отражатель 4 и направляются в бороздку. Диски до укладки семян придерживают стенки бороздки от осыпания, после укладки и прохода сошника стенки слегка осыпаются, частично заделывая семена. Окончательная заделка осуществляется загорта-чами.

От залипания землей внутренних поверхностей дисков предусмотрен чистик 2 с прижимом 3, закрепленный болтами /. С внешней стороны диск прикрывается шайбой 6, прикрепленной к нему заклепками. Шайба является корпусом подшипника, в центре шайбы установлена пробка 7.

Модификацией двухдискового сошника является сошник для узкорядного посева (ширина междурядья 7,5—8 см). Его диски устанавливают под углом 18—23, точка схода дисков располагается примерно на уровне горизонтального диаметра диска. В этом случае каждый диск проводит свою бороздку, и между ними образуется гребень. Между дисками устанавливается воронка, которая разделяет поток семян на две части и направляет их в бороздку.

Двухдисковые сошники раздвигают почву в стороны с небольшим перемещением ее частиц вверх и уплотняют стенки и дно бороздки, но несколько меньше, чем килевидные сошники. Для двухдисковых сошников значение ас рекомендуется принимать равным 25—26 см.

Ширину бороздки между нижними точками режущих кромок обоих дисков определяют следующим образом (рис. 4.26), Диски сошника располагаются один к другому под углом пси= 10-ll0 и соприкасаются кромками в точке т, расположенной под углом а к вертикали. Если сошник разрезать плоскостью тОт1, проходящей через центр дисков, то в сечении получим истинную величину угла пси установки дисков. Точка М есть нижняя точка режущей кромки диска.Очевидно, что

где b — ширина  бороздки.

При известных значениях угла пси и радиуса диска R, легко установить оптимальные значения ширины бороздки b при максимальной глубине хода дисков. Причем, чем больше угол а, тем больше b, и при значении а = = 45-500 ширина бороздки становится настолько значительной, что диски начинают работать раздельно, проводя две самостоятельные бороздки, между которыми образуется гребень. В этом случае широкорядный посев становится невозможным, но это обстоятельство успешно использовано при создании двухдискового сошника для узкорядного посева.

Трубчатые сошники предназначены для посева по стерне и на почвах, подверженных ветровой эрозии. Существуют два типа трубчатых сошников: для посева с одновременной культивацией и для посева по предварительно обработанному стерневому фону.

Сошник первого типа (рис. 4.24, а) имеет трубку / диаметром 46 мм, верхний конец которой принимает поток семян из семяпровода, а нижний конец снабжен сменной лапой 2 культиваторного типа. Лапа имеет следующие параметры: угол раствора 60—65°, угол крошения 20—280, ширину захвата 290 мм; лезвия лап наплавлены твердым сплавом.

Сошник для посева по обработанным фонам (рис. 4.24, б) состоит из такой же трубки 1 диаметром 56 мм, на нижнем конце которой установлен оборотный наральник 3.

В обоих сошниках трубки шарнирно соединены с рамой сеялки (см. рис. 4.4). Жесткость соединения достигается двумя амортизационными пружинами, которые при наезде на препятствие сжимаются и сошник получает возможность поворачиваться назад. Во время работы сошники слегка вибрируют, что способствует их самоочищению. Устанавливают сошники с междурядьем 23 см. Рядки после прохода сошников прикатываются катками.

Для уменьшения расстояния ас между сошниками в соответствии с агротехническими требованиями их располагают по ходу сеялки в два ряда. Ширина сошника зависит от размеров и свойств семян (должен быть обеспечен свободный проход семян из семяпровода в бороздку), от нормы высева, глубины заделки семян и конструктивных возможностей. Так, у анкерных и килевидных сошников для семян трав, льна и зерновых культур ширина рабочей части сошника может быть до 20—26 мм, у полозовидных сошников кукурузных и хлопковых сеялок — соответственно до 30 и 40 мм, у комбинированных одноканальных сошников — 42 мм, у двухканальных — 53 мм.

3. Тип высевающего аппарата:

катушечный, дисковый, пневматический

Для зерновых культур применяют катушечные и штифтово-катушечные высевающие аппараты.

Дисковый высевающий аппарат с вертикально расположенным высевающим диском предназначен для точного пунктирного однозернового посева калиброванных одноростковых семян сахарной свеклы.

Пневматические высевающие аппараты по характеру работы разделяют на две группы: для рядового и разбросного посева и для точного однозерно-вого или гнездового посева. Аппараты последнего типа наиболее перспективны.

5. Расчёт семенных ящиков

Рабочий объем (м3) ящика определяют для культуры с большей нормой высева на гектар, но с малой натурой (масса 1 л в кг):

где LГ — длина гона, м;   QH — норма высева, кг/га; В — ширина захвата сеялки, м; этас — коэффициент наполнения ящика, равный 0,9; qн — натура. Длина ящика

где а — ширина междурядья; пс — число сошников. Площадь  поперечного сечения  ящика

Ширина горловины В' и высота Я ящика зависят от объема, длины, формы поперечного сечения и удобства обслуживания. Обычно принимают В' = 250-300 мм.

Ширину днища В" определяют, зная площадь сечения выходного отверстия. Выходное отверстие обычно круглого сечения; на основании экспериментальных данных его оптимальная площадь, обеспечивающая бесперебойную подачу семян, F0 = 20 см2. При этом радиус окружности отверстия r0 = 25,4 см. Для надежного крепления к дну ящика высевающих аппаратов предусматривают припуск на ширину днища на каждую сторону от отверстия 20 мм. Тогда

У посевных машин для пропашных     культур   се- менные емкости изготовляют металлическими в форме цилиндрических банок. Число их равно числу высевающих аппаратов. Суммарный объем банок определяют по формуле (4.1). Объем одной банки

где п — число банок.

Катушечный высевающий аппарат со сдвигаемой катушкой для зерновых культур имеет две модификации: с литой чугунной коробкой (корпусом) (рис. 4.10, а) и со стальной штампованной коробкой (рис. 4.10, б).

Рабочим объемом высевающего аппарата называют объем семян, который высевает катушка за один оборот. Рабочий объем зависит от нормы высева QH (кг/га), ширины междурядья а (см) и передаточного числа. Следовательно, количество семян, высеваемых на 1 м гона,

где i — передаточное число от высевного вала к колесу: i = DwK/(dwc) (здесь d — диаметр катушки; wk — скорость катушки; wc — скорость сеялки).

Если обозначить объемную массу (г/см3) семян через р, объем, занимаемый семенами и высеваемый за один оборот катушки:

Рабочий объем складывается из объема Vж семян, запавших в желобки, и объема Vак семян, выбрасываемых из активного слоя за один оборот катушки:

Для определения объема желобков катушки необходимо знать площадь поперечного сечения fж желобка, число желобков z и длину катушки LK. Тогда

Установлено, что оптимальный диаметр катушки dK = 50,5-51±0,3 мм. Число желобков и площадь сечения желобка в основном определяются формой его профиля. Если толщина перемычки между соседними желобками (рис. 4.12, a) Дb = l-1,5 мм (размер технологический), то центральный угол для нее

Тогда число желобков

Длина катушки

где f'ж — площадь поперечного сечения всех желобков катушки; fак — площадь кольцевого сечения активного слоя семян.

ля зерновых культур в катушечном аппарате принимают fак=0,7fж. Подставляя значение V0 из формулы (4.2) в соотношение (4.3), получим расчетную длину катушки

Существуют два вида желобков. Первый (рис. 4.12, а) представляет два круговых сегмента, образованных радиусом катушки R и радиусом желобка r и имеющих площади f1 и f2; следовательно, fж = f1 + f2. Второй вид (рис. 4.12, 6) слагается из тех же двух сегментов со средней трапециевидной частью, т.е. в этом случае fж = f1 + f2 + f3-

Таким образом,  площадь сечения желобка первого вида

Площадь   поперечного   сечения   желобка   второго   вида

Во всех случаях ширина желобка

Определив   число   желобков,   длину   катушки   и   площади   сегментов, найдем объем  всех  желобков  катушки

Объем активного слоя семян можно определить на основании следующих положений. По форме активный слой близок к концентричному с катушкой кольцеобразному потоку толщиной с (см. рис. 4.11). Скорость движения семян по толщине слоя непостоянна и снижается по мере их удаления от ребер желобков, т.е. является убывающей функцией от расстояния x (рис. 4.13): vх = f (х). Экспериментальное изучение процесса работы катушечного аппарата (проф. М. Н. Летошнев) дает основание считать, что движение семян в активном слое подчиняется параболическому закону и в первом приближении может быть выражено зависимостью

где vx = пDnкат; m — показатель степени (конечное положительное число, не равное нулю), определяемый экспериментально.

Рабочий объем активного слоя рассчитывают по приведенной толщине Спр слоя, в котором семена движутся с постоянной скоростью, равной

линейной скорости катушки  vкат.   Если уравнение (4.4) проинтегрировать в пределах от 0 до с, то легко установить связь между толщинами с и спр:

По опытным данным, значение т для пшеницы и ячменя равно 2,6, для овса — 2,5, для льна — 1,7 и для проса — 1,4. Толщина приведенного слоя также не постоянна: с увеличением частоты вращения катушки значение спр, хотя и не значительно, но уменьшается.

Форма и качество изготовления высевающего аппарата также могут оказывать влияние на толщину активного слоя. Кольцевая площадь активного слоя

и,   следовательно,   объем  слоя

где d — диаметр  катушки;  LK — длина катушки.

Полный   рабочий   объем   семян,   выбрасываемых   высевающим   аппаратом

за один оборот катушки,

Штифтово-катушечный высевающий аппарат с несдвигаемыми катушками применяют для высева гранулированных удобрений в комбинированных рядовых зерновых сеялках. Катушка специальной формы (рис. 4.14) диаметром 60—63 мм имеет два ряда штифтов, расположенных по образующей катушки в шахматном порядке. Катушка помещается между щеками корпуса, прикрепленного к задней стенке зернотукового ящика. Длина катушки постоянна (34,5—35,5 мм).

Норма высева удобрений регулируется изменением передаточного числа между колесами сеялок и валиками высевающих аппаратов. Каждый аппарат приспособлен для подачи гранулированных удобрений в два сошника, для чего посередине катушки установлен делитель, обеспечивающий разделение потока на две части. Аппараты снабжены устройством для опорожнения ящика и заслонкой, перекрывающей выходное отверстие.

Дисковый аппарат

Для высева калиброванных семян кукурузы плоской формы и других культур применяют диски с продолговатыми открытыми ячейками, расположенными по периферии (рис. 4.16, а).

Общее число зерен, необходимое для засева сеялкой 1 га поля,

Q3=104m/(aaF),

где т — число зерен,  укладываемых в одно гнездо; а — ширина междурядья, м; аF — расстояние между гнездами или зернами в рядке, м.

Следовательно, чтобы обеспечить засев 1 га пашни с поступательной скоростью агрегата vм, высевающий аппарат должен подавать в одну секунду количество зерен

Частота   (гнезд/с)   гнездообразования

Период (с) образования гнезд

В квадратно-гнездовых сеялках величина междугнездий обеспечивается упорами мерной проволоки, поэтому при известном шаге упоров lу время, за которое сеялка пройдет расстояние от одного упора до другого

За это время в гнездообразующем устройстве должно быть накоплено заданное количество зерен и подготовлена укладка их в гнездо. Следовательно, время t накопления семян в гнездообразующем устройстве сошника должно быть меньше или равно времени t'r, т.е. t < t'r.

При пунктирном посеве частоту подачи семян определяют по формуле (4.5). Учитывая, что высевающий диск для однозернового посева имеет размеры ячеек, рассчитанные на размещение только одного зерна, и зная число ячеек на диске г, определим подачу в одну секунду семян диском:

где nд — частота  вращения диска,  об/мин.

В современных дисковых высевающих аппаратах семена подаются непрерывно, а гнезда образуются разделением потока семян на порции с заданным количеством семян при помощи перекидного делителя и клапанов. Вращение высевающему диску передается от прикатывающего колеса. При передаточном числе iД от колеса к высевающему аппарату путь, проходимый сеялкой за один оборот высевающего диска,

где  DK — диаметр   прикатывающего   колеса.

Высевающий диск имеет по периферии z ячеек. Допустим, что за один его оборот должно образоваться k гнезд; тогда путь сеялки от одного гнезда до другого

а число гнезд, образованных за один оборот прикатывающего колеса,

Таким образом, от передаточного числа iд зависит число гнезд, образованных за один оборот высевающего диска. изменяя передаточное число iД, можно получать различное количество семян в гнезде за счет увеличения или уменьшения их в порциях, укладывающихся на гнездообразующий клапан.

Точный высев заданного количества семян и компактность гнезд во многом зависят от согласования времени Т накопления семян на гнездообра-зующем клапане, от момента его открытия до закрытия, с частотой высева гнезд. Время накопления семян

где t1 — время поворота диска при высеве заданного количества семян; t2 — время движения зерна от диска до клапана; t3 — время успокоения зерна на клапане.

При высеве в одно гнездо т семян время поворота диска

где D — диаметр  диска   по  центру  ячеек;   vm — поступательная  скорость машины;  8 — коэффициент скольжения  колес,   равный 0,03—0,05.

Время движения семян от диска до клапана учитывают только для последнего зерна, считая, что семена свободно падают (по теории В. Е. Комаристова):

где и — коэффициент, учитывающий извилистость траектории движения зерна за счет ударов о стенки семяпровода: мю=1,3-1,5; Н — расстояние от. нижней плоскости диска до поверхности клапана; g — ускорение свободного падения.

Отрезки времени t1 и t2 по величине не постоянны и зависят от целого ряда факторов: степени скольжения опорно-приводных колес, скорости падения семян в семяпроводе, различия траекторий падения и т. п. Поэтому для накопления и успокоения очередной порции семян в гнездообразующем устройстве отводится время t3, равное для кукурузы 0,047—0,061 с, для подсолнечника 0,058 с. С учетом значений t1, t2 и t3 формула (4.7) примет вид

Согласно условию (4.7) высева заданного количества семян в гнездо, принимая  во внимание  уравнение  (4.6),   получим

Из последнего уравнения видно, что поступательная скорость движения сеялки зависит от шага упоров lу мерной проволоки, времени движения семян в корпусе сошника и от частоты вращения высевающего диска.

На частоту вращения диска влияет поступательная скорость агрегата, с увеличением которой возрастает коэффициент скольжения колес, вращение дисков замедляется и нормальный процесс высева нарушается. В этом случае максимальная рабочая скорость сеялки

где   i =nDKm/[zar (1 — е)];    vдmах— максимальная    окружная   скорость диска по центру ячеек; DK — диаметр прикатывающего колеса.

Среднее расстояние между семенами в рядке

где ид — окружная скорость диска   по центру ячеек; sm — шаг ячеек (расстояние между их центрами); пд — частота вращения диска.

С учетом  привода  высевающих  аппаратов от  прикатывающих  колес

Максимальная скорость посевного агрегата при пунктирном посеве в зависимости от максимальной скорости высевного диска определяется по формуле

где i = JiDK/[zaM (I — е)1; DK — диаметр приводного колеса; е — коэффициент скольжения приводных колес.

Дисковый высевающий аппарат с вертикально расположенным высевающим диском предназначен для точного пунктирного однозернового посева калиброванных одноростковых семян сахарной свеклы.

Основой аппарата является литой корпус 4 (рис. 4.17);

Вал-

Каждый высевающий аппарат сеялки снабжен двумя комплектами высевающих дисков для высева калиброванных семян двух фракций. Первый комплект имеет ячейки диаметром 5 мм и глубиной 3 мм, он предназначен для высева семян шириной 3,5—4,5 мм; второй комплект с ячейками диаметром 6 мм и глубиной 3,5 мм предназначен для высева семян шириной 4,5—5,5 мм.

В передней части корпуса высевающего аппарата укреплены сошники — туковый и семенной. К корпусу тукового сошника шарнирно прикреплен загортач.

Пневматические высевающие аппараты по характеру работы разделяют на две группы: для рядового и разбросного посева и для точного однозерно-вого или гнездового посева. Аппараты последнего типа наиболее перспективны.

Принципиальная схема барабанного пневматического высевающего аппарата представлена на рис. 4.18. Семенной бункер 1 имеет заслонку 2 для регулирования уровня семян в рабочей камере 11. Основным рабочим органом аппарата является вращающийся барабан 6, внутри которого создается разрежение при помощи вытяжного вентилятора через патрубок 4. На цилиндрической поверхности барабана расположены присоски 7 в виде ниппелей. Во избежание заклинивания зерен между присосанными семенами и поверхностью барабана присоски устанавливают на буртике 8 высотой 13—15 мм, т.е. равной максимальной длине кукурузного зерна.

Оптимальный диаметр барабана D6 (по исследованиям А. А. Будагова) рекомендуется принимать равным 160—200 мм; при уменьшении диаметра повышается чувствительность барабана к колебаниям уровня семян в рабочей камере и не обеспечивается работа сеялки на повышенных скоростях, так как требуется повышенная частота вращения барабана.

При увеличении диаметра барабана увеличиваются габаритные размеры аппарата. Расстояние между отверстиями присосок l0 по ободу барабана во избежание заклинивания семян должно быть не менее двух максимальных размеров семян lс, т.е. lо > 2lс. Ширина барабана L6 при двухрядном расположении присосок должна быть не менее 4lс, расстояние между рядами отверстий равно 2lс. Максимальная окружная скорость барабана

где R6 — радиус барабана по концам присосок.

По опытным данным при высеве семян сахарной свеклы vб mах=0,3t--т-0,5 м/с; при высеве кукурузы, подсолнечника, гороха, клещевины vб mах = = 0,3-0,35 м/с.

Диаметр присасывающего отверстия зависит от размеров семян и может быть определен по соотношению d0 = (0,6-0,7) bср, где bср — средняя ширина высеваемых семян. Практически для семян сахарной свеклы и подсолнечника d0 = 2 мм, для гороха, фасоли, сои, хлопчатника d0 — 3-З,5 мм, для кукурузы и клещевины d0 = 3-4 мм.

Наружный    диаметр    присосок   dH = (0,5-1,5) lср,    где  lср — средняя длина семян.

Уровень семян в рабочей камере следует выдерживать в пределах (0,05--0,2) D6, считая от центра барабана.

Семяпроводы

Семяпроводы принимают выбрасываемые высевающими аппаратами семена и направляют их в сошники для укладки в почву. Семяпроводы должны свободно пропускать семена, обеспечивая их равномерную подачу в сошники.

В современных сеялках применяют резиновые гофрированные (рис. 4.20, б), стальные спирально-ленточные (рис. 4.20, б), прозрачные пластмассовые телескопические (рис. 4.20, д) семяпроводы. Резиновые гофрированные семяпроводы значительно долговечнее спирально-ленточных и работоспособнее телескопических. Находят применение семяпроводы и других типов: воронкообразные (рис. 4.20, г), прорезиненные гладкие (рис. 4.20, а) и спирально-проволочные (рис. 4.20, е).

Каждый семяпровод состоит из двух частей — мундштука и семя проводной трубки. Мундштук шарнирно присоединяется к коробке высевающего аппарата, нижний конец семяпроводящей трубки вставляется в сошник.

По опытам А. Н. Семенова установлено, что основная масса семян (примерно 67—80%) при движении в семяпроводе практически находится в условиях свободного падения а влияние причин, препятствующих свободному падению (аэродинамические свойства зерна, удары о стенки семяпровода, трение и др.), учитывают некоторым коэффициентом мю, т.е. время движения зерна в семяпроводе

где t — время движения зерна в семяпроводе при свободном падении; мю— коэффициент, равный для семяпроводов зерновых сеялок 1,05—1,15 и для пропашных сеялок 1,3—1,45.

С увеличением высоты падения семян возрастает их рассеивание, растет неравномерность интервалов между семенами в рядке, поэтому при проектировании сеялок всегда следует стремиться к приближению точки выброса семян к дну борозды. Угол отклонения семяпровода от вертикали не должен быть более 250.

§ 10. Механизмы подъема

и регулирования глубины хода сошников

Тракторные прицепные сеялки для подъема сошников в транспортное положение и опускания их в рабочее положение оснащают гидравлическими подъемными механизмами.

На рис. 4.28, а представлена схема гидравлического механизма подъема сошников. Гидроцилиндр 1 обычно устанавливают на раме сеялки. Работает он от гидросистемы трактора. Шток 2 гидроцилиндра соединен с рычагом промежуточного круглого вала 3. К последнему приварены рычаги 4, которые при помощи шатунов 5, связанных с винтовым устройством для регулирования глубины хода сошников, соединены с кронштейнами двух квадратных валов 6 подъема сошников. На квадратных валах закреплены вилки, которые соединены со штангами 7, несущими нажимные пружины. Штанги шарнирно соединены с поводками 8 сошников.

Шток гидроцилиндра, действуя на рычаги, поворачивает квадратные валы, поднимая или опуская сошники и одновременно загортачи, которые системой тяг также связаны с круглым валом.

Для второго ряда сошников

Полное усилие на штоке поршня гидроцилиндра

Для расчета усилий, действующих в звеньях механизма подъема, используется графо-аналитический способ. Принимаем за полюс плана скоростей неподвижную точку 6, строим план скоростей, находим скорость точки 2 приложения силы Рш, действующей вдоль штока, и скорость точки 9 приложения веса сошников Gc. Для переднего ряда сошников

Глубина хода сошников регулируется винтовым регулятором (рис. 4.28, б), который встроен в систему механизма подъема.

Действие регулятора таково: вращением маховичка или ключом винт углубляется в кулису и торцом давит на ползун. Последний скользит по кулисе вниз, заставляя через рычаг 13 поворачиваться квадратный вал и изменяя положение сошника в почве по глубине (увеличивая глубину погружения сошников). При обратном вращении маховика ползун перемещается вверх под действием реакции почвы, и глубина хода сошников уменьшается. При работе механизма регулирования глубины механизм подъема замкнут.

Усилие Q, действующее вдоль винта при регулировании глубины хода сошников, определяется графо-аналитическим способом, т.е.

где q = nq' (здесь п — число сошников; q — наибольшее усилие, передаваемое одним сошником; для расчетов значение q' можно принимать равным 20—25 кгс) — общее усилие, передаваемое пружинами на все сошники.

§ 11. Механизмы передачи движения

В современных посевных машинах движение на высевающие валы зерновых и туковых высевающих аппаратов передается от ходовых, опорно-приводных колес или от прикатывающих катков. применяют зубчатые, цепные или зубчато-цепные передачи.

На рис. 4.29, а представлена схема зубчатого механизма передачи сеялки СОН-2,8А. Механизм состоит из трех шестерен. Ведущая шестерня z1 (может быть и сменной z'1) жестко связана со ступицей опорно-приводного колеса, вращение передается на промежуточную сдвоенную шестерню z2 и z3, шестерня z4 установлена на валу высевающих аппаратов. Передача обеспечивает три разных частоты вращения вала высевающих аппаратов. При соответствующих установках шестерен на места, предусмотренные конструкцией передачи, получают следующие передаточные числа:

При подъеме сеялки в транспортное положение гидроподъемным механизмом трактора опорно-приводные колеса отрываются от почвы, и передача вращения на вал высевающих аппаратов прекращается.

На рис. 4.29, б представлен цепной передаточный механизм сеялки СКОН-4,2. Движение от опорно-приводных колес к высевающим аппаратам через звездочки z1 и z2 передается на контрпривод А и через звездочку z3 контрпривода — на звездочку z4 вала высевающих аппаратов. На сеялке установлены два цепных передаточных механизма— левый и правый; каждый механизм передает вращение на свою половину высевающих аппаратов независимо один от другого. На контрприводе левого механизма передачи дополнительно закреплена сменная звездочка z5 (z'5).

Сменой звездочки z3 на z'з (или наоборот) на контрприводе и звездочки z4 на 24 (или наоборот) на втулках валов обеспечиваются четыре скорости валов высевающих аппаратов, причем свободная от передачи движения звездочка z4 или 24 устанавливается на оси натяжного устройства В. Заменой звездочек z5, и z'5 обеспечиваются две частоты вращения вала туковысевающих аппаратов

(только на левом механизме передачи).  В сеялке от вала высевающих аппаратов при помощи зубчатой пары передается вращение валу ворошилок.

Зубчато-цепные передаточные механизмы имеют более сложную кинематику; они применяются на комбинированных универсальных сеялках и обеспечивают больший диапазон частот вращения валов зерно- и туко-высевающих аппаратов.

На рис. 4.29, в представлен зубчато-цепной передаточный механизм зернотуковой универсальной сеялки СЗ-3,6. Сеялка имеет один передаточный механизм, смонтированный в средней части рамы. Вращение механизм получает от пневматических опорно-приводных колес, на ступицах которых закреплены звездочки zt. Втулочно-роликовой цепью вращение передается на звездочки z2, закрепленные на внешних концах валов / контрпривода. Контрпривод состоит из трех валов — двух боковых и одного среднего. Валы соединены между собой при помощи обгонных муфт, что обеспечивает передачу вращения одновременно от обоих опорно-приводных колес. На среднем валу контрпривода установлен разобщитель и звездочка г3, которая цепью передает вращение на распределительную звездочку z4. Последняя через шестерни редуктора вращает вал 2 зерновысевающих и вал 3 туковы-севающих аппаратов.

В передаче движения на зерновысевающие аппараты участвуют шестерни А, Б, В, Г тл звездочки г5 и г6 (звездочка, установленная на валу 2 высевающих аппаратов). В передаче движения на туковысевающие аппараты участвуют шестерни Д, Е, Ж, И и звездочки z-t и zs (звездочка, установленная на валу 3 туковысевающих аппаратов). Передаточное число механизма сеялок подбирают с учетом минимальной и максимальной норм высева; максимальное передаточное число

где QH — норма высева, кг/га; В — ширина захвата сеялки, м; DK — диаметр опорно-приводного колеса, м; qa — высев семян с минимальной объемной массой (овес) за один оборот катушки при максимальном открытии, г; m — число высевающих аппаратов; е — коэффициент скольжения колес. Минимальное передаточное отношение

где ql — высев семян с максимальной объемной массой (пшеница) за один оборот  катушки при максимальном открытии,  г.

Механизм передачи кукурузных и хлопковых квадратно-гнездовых сеялок проектируют из расчета высева заданного количества зерен в гнездо. Высевающие аппараты приводятся также от прикатывающих колес (сеялки СКНК-6, СКНК-8) и передаточное отношение

где яд — частота вращения высевающего диска; пк — частота вращения приводного колеса; п — заданное число зерен в гнезде; аг — расстояние между гнездами; z — число ячеек в высевающем диске.

В сеялках с высевающими аппаратами, у которых норма высева регулируется изменением частоты вращения катушки (аппараты с несдвигаемыми катушками), применяют более сложный комбинированный механизм передачи. Он обычно состоит из основной зубчатой или цепной передачи с приводом от опорно-приводных колес и коробки скоростей, устанавливаемой между осью опорно-приводных колес и валом высевающих аппаратов.