Глава 6

КУЛЬТИВАТОРЫ

План лекции

1.Определение, назначение

2.Агротехнические требования

3.Рабочие органы

4.Крепление

5.Устройство

6.Кинематика

7.Типы

1. Наначение

Обработку почвы после основной вспашки для обеспечения условий культивирования данного растения называют культивацией. Те сделать почву культурной. (Отсюда слово культура – культура риса, культура зерновых и т.п.)

Культурной, ухоженной почвой называют почву, дающая  наиболее плодородной - с верхним рыхлым слоем сверху для проницаемости воздуха и легкого прорастания ростка растения и уплотненное ложе с неразрушенной капиллярной системой, способствующей притоку влаги к семенам  Культурная почва даёт плодородие культурным растениям. Но должна не допускать развитие сорняков, быстрое испарение влаги. Отсюда функции культивации многоплановые: помимо повышения плодородия;

Закрытие влаги, борьба с сорняками, выравнивание поля, крошение, рыхление и др.

Это противоречивая задача, решается приближённо.

Культивацию проводят перед посевом.весной или осенью под озимые.Предпосевная обработка почвы должна обеспечить комковатый слой. Кроме того, во все виды предпосевной обработки почвы и ухода за растениями включают работу по борьбе с сорняками.

Различают сплошную и междурядную культивации.

Последнюю проводят машинами по уходу за посевами, называемые пропашными культиваторами. В настоящее время их выделяют в самостоятельный тип машин, но старое название – культиваторы – сохраняется.

В настоящей лекции будем культиваторы для сплошной обработки.

Культиваторы для сплошной обработки почвы

Будем называть культиваторами только машины для культивации сплошной, т. е. как в соответствии с названием те машины, которые имеют основную функцию – окультурить поле.

Сплошную культивацию почвы при очень раннем севе производят непосредственно перед посевом. Если сеют в более поздние сроки, то культивацию производят 2 раза: первый — при появлении дружных всходов сорняков и второй — перед посевом. Большие объёмы работ, по площади и времени превышающие плужную - Предпосевную обработку почвы производят на полях площадью около 100 млн. га.

Кроме того, не меньше одного раза в течение севооборота один год необходимо отводить для систематической и непосредственной борьбы с засоренностью почвы, т.е. необходимо производить обработку парового поля. Нужная необходимая техника. Энергоёмкость невелика . но много заездов. Сейчас стараются для экономии совмещать её с другими видами предпосевных и посевных работ. В том числе с безотвальной плоскорезной. Вторгаясь в сферу основной обработки.

Основной принцип совершенствования – минимальность обработки – обработка за один проход. сей

2.Агротехнические требования, предъявляемые к культиваторам

Агротехническим требованиям культиватор для сплошной обработки почвы должен:

Вехний слой мелкокомковатый (70 процентов 0.5-50мм)

полностью подрезать сорняки,

без обнажения нижних влажных слоев и без перемешивания их с верхними;

обеспечивать равномерную глубину обработки почвы в пределах от 5 до 12 см (среднее отклонение глубины от заданной не должно превышать +- 1 см);

обеспечивать ровное дно борозды (средняя гребнистость не более 4 см);

высота гребнй поля 3..4 см.

копирование макрорельефа и выравнивание микрорельефа.

иметь самозатачивающиеся рабочие органы.

3. Рабочие органы

В основе лежит клин. Двухгранный для рыхления. Трёхгранный для рыхления и подрезания сорняков рабочими органами, имеющими определенную форму – стрельчатые лапы.

Согласно ГОСТ 11673—75 культиваторы для сплошной обработки почвы изготовляют четырёх типов: 1— с полольными лапами; 2 — штанговые; 3 — плоскорезы; 4 — рыхлители.

Рабочие органы культиваторов — универсальные стрельчатые и рыхлительные лапы. Копьевидный наральник / (рис. 11.6, а) универсальной стрельчатой лапы прикреплен к жесткой стойке 2. Угол наклона лезвия к горизонтальной плоскости 23...30°, угол между лезвиями 60...65°, ширина захвата 270 и 330 мм. Универсальные лапы хороню рыхлят почву и подрезают сорняки. Их используют для обработки почвы на глубину до 12 см.

В долотообразных наральниках рыхлительных лап (рис. 11.6, г, д и е) две режущие кромки с углом раствора 60...70°. Нараль-ники закреплены на.,пружинных или жестких стойках. Двухсторонние наральники после износа одного конца поворачивают на 180°.

Лапы с пружинными стойками (рис. 11.6, г и д) шириной-захвата 20...50 мм служат для рыхления почвы на глубину до 16 см, вычесывания корнеотпрысковых сорняков, культивации почвы повышенной влажности. Во время работы они вибрируют и самоочищаются от нависших на стойки растительных остатков. Лапы с дугообразными стойками (рис. 11.6, г) применяют на всех почвах, кроме засоренных камнями. Лапы с 5-образными стойками (рис. 11.6, d} .используют на каменистых почвах. Лапы с жесткой стойкой (рис. 11.6, с} шириной захвата 35...65 мм применяют для обработки почв на глубину до 25 см в садах, виноградниках и под хлопчатник.

Культиваторы имеют устройства, обеспечивающие изменение угла установки в горизонтальной плоскости лап, смонтированных на отдельных грядилях; изменение глубины хода рабочих органов с интервалами не более 2 см.

Рабочие органы культиваторов приспосабливаются к микрорельефу почвы при помощи опорных колес и обрабатывают следы колес.

В культиваторах типа 1 присоединение рабочих органов к раме с помощью отдельных грядилей обеспечивает перемещение рабочих органов в вертикальной плоскости на расстояние не менее 60 мм. Навесные культиваторы переводятся из рабочего положения в транспортное и обратно при помощи гидравлической системы трактора, а прицепные — при помощи гидравлического цилиндра.

Культиваторы оснащены следующими основными рабочими органами: полольными универсальными лапами (культиваторы типа 1); вращающимися штангами (культиваторы типа 2); плоскорезными широкозахватными лапами (культиваторы типа 3); рыхлительными лапами (культиваторы типа 4).

Допускается установка на культиваторах рыхлительных полольных универсальных лап, приспособлений для выравнивания поверхности почвы и для присоединения борон.

Культивация почвы производится поперек или под углом к направлению вспашки, а повторные обработки — поперек направления предшествующих культивации.

§ 9. Рабочие органы культиваторов

Рабочие органы культиваторов должны рыхлить почву, уничтожать сорняки (вырыванием или подрезанием) и перемешивать частицы почвы. Форма их зависит от вида и сорта обрабатываемой культуры, стадии ее развития и состояния почвы.

На современных отечественных культиваторах, предназначенных для сплошной и междурядной обработки почвы, применяют гостированные рабочие органы.

Рабочие органы — лапы культиваторов выполняют операции рыхления почвы и подрезания сорняков.

Согласно ГОСТ 1343—76 лапы изготовляют следующих типов: 1 — плоскорежущие односторонние (рис. 3.13, а); 2— плоскорежущие стрельчатые без хвостовиков; 3 — плоскорежущие стрельчатые с хвостовиками (рис. 3.13, 6); 4 — универсальные стрельчатые без хвостовиков; 5 — универсальные стрельчатые с хвостовиками; 6 — рыхлительные оборотные; 7 — рыхлительные копьевидные (рис. 3.13, в); 8 — рыхлительные долотообразные (рис. 3.13, г).

Лапы типов 1 и 2 предназначены для подрезания сорняков на глубине 6 см, они характеризуются малым углом крошения бета 10-15° и применяются на пропашных культиваторах, когда нельзя смещать и переворачивать почву. Наличие у односторонней лапы вертикального щитка позволяет работать с малыми защитными зонами.

Лапы типа 3 применяют для обработки почв, подверженных ветровой эрозии, с сохранением стерни. Лапы типов 4 и 5 предназначены для подрезания сорняков с одновременным рыхлением почвы и имеют угол крошения не менее 20°. Лапы типа 6 на жестких стойках используют на тракторных культиваторах-рыхлителях для обработки почвы на глубину до 22—25 см.

Эти же лапы и лапы типа 7 на пружинных стойках применяют на культиваторах для сплошной обработки почвы для вычесывания корневищных сорняков и предпосевного рыхления почвы на глубину 10—12 см.

Узко-рыхлительные лапы типа 8 в виде загнутого зуба используют на пропашных культиваторах для междурядного рыхления почвы на глубину до 16 см.

В общее количество типоразмеров гостируемых рабочих органов входят рабочие органы специального назначения, которыми комплектуют культиваторы, применяемые при возделывании хлопка, при обработке почв, засоренных камнями, подверженных ветровой эрозии и др.

§ 10. Проектирование стрельчатых лап

После выбора параметров лапового рабочего органа культиватора приступают к его проектированию. Исходными данными являются ширина В захвата лапы, угол 2у раствора лезвия, угол крошения бета, угол i заточки лезвия, ширина полок лапы b1 и b2, толщина материала б и радиус закругления в местах перегиба лапы (рис. 3.15) [41.

§ 11. Выбор угла раствора лезвия лапы

Угол раствора или скоса лезвия у имеет большое значение для качества выполняемой лапой работы. На рыхлых клейких почвах часто наблюдается обволакивание лезвия лапы сорняками, ведущее к залипанию лапы землей и потере устойчивости хода культиватора. Обволакивание имеет место при больших значениях угла у. При этом вырванные из почвы стебель и корни растений, перегнувшись на лезвии, начинают двигаться вместе с лапой. При движении лапы обволакивание все увеличивается, и наконец, лезвие бывает целиком окутано растительными остатками и теряет способность перерезать сорняки, поэтому угол y надо выбирать таким, чтобы сорняки в процессе подрезания скользили вдоль лезвия.

## Стойки

Стойки предназначены для фиксации – крепления рабочего органа к раме культиватора, чтобы сохранять его проектное положение. Однако идеально жёсткой фиксации обеспечить невозможно из-за больших упругих деформаций стойки.

Стойки могут быть пружинными, если их упругие смещения под рабочей нагрузкой сравнимы с глубиной хода, и жесткими, если упругими смещениями можно пренебречь.

Для крепления рабочих органов ГОСТ 1343—76 предусматривает стойки следующих типов: 9 — жесткие для полольных односторонних лап; 10 — жесткие для стрельчатых лап без хвостовиков; 11 — жесткие для стрельчатых лап с хвостовиками (рис. 3.14, а); 12 — жесткие для универсальных и рыхлительных лап; 13 — пружинные для плоскорежущих лап с хвостовиками; 14 — пружинные с подпружинниками для рыхлительных оборотных лап (рис. 3.14, б); 15 — пружинные с подпружинниками для рыхлительных-копьевидных лап.

1.3. Упругие смещения рабочего органа

Почвообрабатывающий рабочий орган при всем многообразии его типов обычно крепится к раме консольно с помощью криволинейной стержневой системы, называемой в работе общим термином - крепление. Консольность крепления рабочего органа является обязательным признаком для почвообрабатываюших орудий и проистекает из-за необходимости выносить раму за почвенный горизонт. Кривизна стержней подземной его части обычно задается из технологических соображений и в ряде случаев регламентируется стандартами.

Конструктивно стойки выполняются по-разному.

будем различать следующие виды крепления (рис.1.2):

- пружинный зуб - совокупность пружинного криволинейного единичного стержня и рыхлительного наконечника;

- стойка - совокупность неподвижно связанных деталей, обеспечивающих смещения рабочего органа только за счет упругих деформаций;

- подвеска - совокупность подвижно связанных деталей с упругими элементами.

По конфигурации стойки могут быть консольными криволинейными, когда в их основе лежит криволинейный единичный стержень, или контурные, когда в основе их конфигурации лежит замкнутый контур. Такой признак различия связан с принципиальными различиями их методов расчета: консольные стойки статически определимы, а контурные - статически неопределимые конструкции.

Крепление рабочего органа к раме

# Пружинный зуб

# Стойка

# Подвеска

Пружинная

Жёсткая

Пружинная

Жёсткая

Консольная

Контурная

Рис.1.2. Классификация типов крепления рабочего органа к раме

Подвески, как правило, всегда имеют шарнирный контур, чаще всего простой треугольный, одна из сторон которого выполнена в виде упругого элемента.

В отечественном ГОСТ 1343-82 "Лапы и стойки культиваторов" предусмотрены четыре типа стоек жестких (9,10,11,12) и три типа пружинных (13,14,15)  (рис.1.3,а).

Жесткие стойки предназначены для крепления стрельчатых и односторонних лап, пружинные типа 14 и 15 - для крепления рыхлителей, типа 13 - для крепления стрельчатой плоскорежущей лапы.

Рис.1.3. Пружинные стойки рабочих органов:

а - стандартные отечественные, тип 14, 15, 13 по ГОСТ1343-82;

б -  зарубежные, фирм: «Kongskilde», «Woderstad», «Flesch»

Для других почвообрабатывающих машин стойки не стандартизованы.

В зарубежном культиваторостроении особенно широко распространены  пружинные стойки рабочих органов для рыхления почвы, поскольку в связи с широким применением гербицидов за рубежом не ставятся высокие требования к подрезанию сорняков, а значит и к искажению геометрии рабочих органов от упругих смещений. Под названиями  «Vibro-Flex», «Chisel», «Chisel-plow» пружинные зубья и стойки производят многочисленные уже упомянутые выше фирмы. Однако количество конструкций выпускаемых стоек невелико. Типовые образцы их приведены на рис. 1.3,б.

С самого начала применения пружинных стоек они предназначались для придания рабочему органу упругих смещений для обхода препятствий. Поэтому упругие смещения пружинных стоек считались важным отличительным технологическим фактором, и ему посвящены многие исследования.

Прежде всего было установлено, что упругие смещения рабочего органа носят переменный (колебательный) характер.

К концу 30-х годов было обнаружено, что движению упруго закрепленного рабочего органа сопутствуют его интенсивные вибрации.  A.Clode в 1938 году описал [183] колебания культиваторной лапы на пружинной стойке в диапазоне 10-50 Гц и амплитудой до 12 мм, которые при определенных условиях снижают тяговое сопротивление.

образцы упругого крепления рабочих органов            почвообрабатывающих машин

экспериментально изучались упругие свойства различных образцов современного упругого крепления рабочих органов почвообрабатывающих машин.

Они разбиты на пять групп:

1. Стандартные стержневые пружинные стойки № 1-5  (рис.2.4).

2. Нестандартные стержневые пружинные стойки № 6-11 (рис.2.5).

2.  Контурные стойки № 12-16 (рис.2.6).

4. Подвески № 17-20 (рис.2.7).

5. Жесткие стойки № 21, 22, 23 (рис.2.8).

Стойки имеют сквозную нумерацию от 1 до 23.

Первая группа была представлена пятью стойками по ГОСТ 1343- 82 и ГОСТ 1343- 68 (см.рис.2.4):

№1 - легкая пружинная стойка с кривизной одного знака по ГОСТ 1343-68. По классификации п. 1.3 фактически являлась пружинным зубом. Сечение постоянное 40х10. ГОСТ 1346-82 не предусмотрена;

№2 - средняя пружинная стойка двоякой кривизны, верхняя часть из сдвоенных полос. Основная ветвь и подпружинник имеют одинаковое сечение 40х8; скрепляются фигурной шайбой без натяга; в ГОСТ 1349-76 названа "стойка 14". ГОСТ 1346-82 не предусмотрена;

№3 - тяжелая С - образная пружинная стойка из сдвоенных полос 40х10, имеющая кривизну одного знака, скрепляющиеся без натяга; “cтойка 15” по ГОСТ 1343-82; несёт рыхлительный наконечник;

№4 - тяжелая С - образная пружинная стойка культиватора КПЭ-3,8;  “cтойка 13” по ГОСТ 1343-82; предназначена для плоскорежущих лап В=400 мм, имеет предохранительный механизм с предварительно сжатой спиральной пружиной;

№5 - S - образная пружинная стойка сечением 38х10 - “стойка 14” по ГОСТ 1343-82 отечественной конструкции с конфигурацией типа "Конгскильде"; отличается увеличенными габаритами и сечением; предназначена для работы с наральником, но может нести и рыхлительную лапку В=120 мм.

1 2 3 4 5 Рис.2.4. Стандартные стержневые стойки (№1-5)

Группа стержневых пружинных стоек (см.рис.2.5) распространенных в мире конфигураций (зарубежного и отечественного изготовления) отражает тенденцию совершенствования стержневых стоек за счет изменения конфигурации:

№6 - датская консольная стойка "Конгскильде" с двоякой кривизной сечением 10х30 мм. Имеет особым образом скругленное сечение и высокую усталостную прочность. Несет обычно наральник или лапку шириной 145 мм. Классическая S - образная пружинная стойка - прообраз многочисленных модификаций в разных странах;

№7 - S -образная стойка  типа " Woderstad" с двойным спиральным витком и сечением 30х30 мм. Распространена в зарубежных культиваторах и чизелях - глубокорыхлителях, а также применялась на отечественных культиваторах КЧП-5,4 и КЧП-7,2;

№8 - S - образная серийная отечественная стойка сечением 38х10мм (КПЦ-02.050). Несет рыхлительную лапу типа 6. Применялась на пружинной бороне БП-8 и культиваторе КШП-8;

№9 - S - образная стойка с повышенной жесткостью для стрельчатых лап шириной B = 330 мм сечением 45х16 мм. Разработана для паровых культиваторов со стрельчатыми лапами повышенного захвата;

№10 - S - образная составная стойка, для усиления которой применены две рядом расположенные в верхней части полосовые  С - образные пружины 30х8 мм, нижняя часть стойки жесткая. Предназначена нести стрельчатую лапу В=270 мм.

№ 11 - S - образная составная стойка, отличающаяся от 9-й тем, что сдвоенные С - образные пружины вложены одна в другую. Предназначена нести стрельчатую лапу В=270 мм.

| 6 | 7 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 |  | 10 11 |  |

Рис.2.5. Консольные пружинные стойки (6-11)

Пружинные стойки с замкнутым контуром (см.рис.2.6) не предусмотрены стандартами и разработаны впервые для широкозахватных культиваторов типа КШУ-12:

№12 - стойка с каплевидным контуром из полосы 40х6 мм, ветви соединяются кузнечным способом. Нижняя часть имеет желобчатое сечение;

№13 - стойка с прямоугольным контуром и передним базовым звеном для лапы В=220 мм на КШУ-12;

| 12 13 | 16 |
| --- | --- |

Рис.2.6. Упругие стойки с замкнутым контуром (№12-16)

№16 - стойка с прямоугольным контуром составная, стандартная жесткая стойка соединяется с пружинами с помощью литого кронштейна. Ею оснащен культиватор КШУ-12. Несет лапу В=330 мм. Четвертая группа включает подвески разных  типов. За счет более сложной конструкции, чем у стоек они имеют предохранительный эффект разной интенсивности и возможности регулировок.

Упругие подвески (см.рис.2.7) составляют четвертую группу:

№17 - подвеска лапы культиватора фирмы "John Deere" со спиральной нажимной пружиной. Имеет развитый предохранительный эффект;

№18 - грядильная подвеска КПС-4, подпружиненная предварительным нажатием. До момента срабатывания предохранителя ведет себя, как жесткая; порог срабатывания регулируется;

№19 - авторская подвеска с Л - обратной рессорой и жестким фигурным грядилем. Предназначена для крепления лапы В==330 мм. Имеет ограниченный предохранительный эффект; зарегистрирована как изобретение а/с № 1568912;

№20 - авторская подвеска с предохранителем для культиватора, состоящая из жесткого фигурного грядиля и двух  S -образных натяжных пружин, работающих на продольный изгиб. Несет лапу В=270 мм и имеет наиболее совершенную (по Панову И.М.) характеристику предохранителя; зарегистрирована как изобретение а/с № 1657077;

В последней группе представлены образцы жёсткого крепления рабочих органов:

№21 - жесткая подвеска конструкции ВИСХОМ с С-образной конфигурацией. Имеет разноориентированное сечение по длине,  в верхней части меньшая изгибная жесткость, в нижней - большая. Несет стрельчатую лапу 270 мм. Имеет винтовой механизм для изменения угла установки рабочего органа;

№22 - стержневая стойка повышенной жесткости (см.рис.2.8) сечением 45х16, служившая базой для сравнения при экспериментальных исследованиях; 	№23 – жёсткая стержневая стойка плуга ПН-4-40 цилиндрической формы; выбрана из стоек плугов как наименее жесткая; работает на изгиб и кручение.

|  | 17 | 18 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 |  | 20 |  |

Рис.2.7. Упругие подвески (№17-21)

| 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- |

Рис.2.8. Стойки повышенной жесткости (№21, 22, 23)

Геометрические размеры стоек и подвесок приведены в табл.2.1.

- Таблица 2.1

Геометрические размеры стоек и подвесок почвообрабатывающих машин

| Тип стойки | Ширина захвата рабочего органа, мм | Высота крепления, мм | Отнесение носка, мм | Сечение упругого элемента, мм2 | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45 | 225 | З0 | 40х10 | 3,35 |
| 2 | 45 | 460 | 20 | 388+385 | 3,45 |
| 3 | 50 | 450 | 145 | 4082 | 5,90 |
| 4 | 400 | 750 | 80 | 50x25 | 32,0 |
| 5 | 36 | 460 | -70 | 38x10 | 3,85 |
| 6 | 36 | 370 | 20 | 30x10 | 3,З0 |
| 7 | 110 | 650 | 120 | 30х30 | 17,50 |
| 8 | 270 | 625 | -100 | 45х16 | 8,65 |
| 9 | 220 | 555 | -50 | 30х10х2 | 8,05 |
| 10 | 220 | 505 | -75 | 30x10x2 | 8,75 |
| 11 | 220 | З85 | -95 | 30х10х2 | 13,5 |
| 12 | 220 | 520 | 80 | 40x6 | 3,55 |
| 13 | 220 | 520 | 260 | 45х7 | 5,85 |
| 16 | 330 | 520 | 280 | 45х8 | I0,2 |
| 17 | 250 | 520 | 50 | 35х12 | 6,80 |
| I8 | 330 | 540 | 1540 | Спиральная пружина | 21,9 |
| 19 | З30 | 520 | 270 | 30x8x2 | 11,9 |
| 20 | З30 | 520 | 180 | 30xl0 | 11,4 |
| 21 | З30 | 450 | З0 | 42x20 | I0,4 |
| 22 | З30 | 440 | -240 | 45х16 | 21,90 |

В культиваторах отечественного производства применяют жесткое и шарнирное крепления рабочих органов [7 ]. Шарнирное крепление имеет несколько модификаций: 1) индивидуально-поводковое одношарнирное; 2) секционное одношарнирное, 3) секционное многошарнирное; 4) шарнирно-поперечно-рамочное.

При жестком креплении рабочие органы присоединяют непосредственно к раме культиватора или к добавочной поперечной рамке. В этом случае нельзя достигнуть равномерной глубины обработки почвы, особенно при работе с широкозахватными культиваторами, так как каждое отклонение рамы вызывает отклонения рабочих органов. Поэтому жесткое крепление рабочих органов применяют, как правило, только у культиваторов с небольшой шириной захвата.

Шарнирное крепление рабочих органов характерно тем, что каждый рабочий орган или группа их могут перемещаться в вертикальной плоскости независимо от рамы культиватора. Благодаря этому рабочие органы могут копировать рельеф поля, чем достигается более равномерная глубина обработки почвы. Шарнирное крепление применяют, как правило, на всех широкозахватных культиваторах, однако увеличение поступательной скорости культиваторов приводит к ухудшению устойчивости работы шарнирных систем.

2.1. Характеристики упругих свойств крепления рабочего органа

Под действием нагрузок рабочий орган за счёт упругих деформаций крепления получает упругие смещения, кинематику которых будем называть упругой кинематикой.



x

P0

s

P

A

y

Ao1

z

T

При анализе упругой кинематики рабочий орган рассматривался как твёрдое тело, совершающее сложное движение по действием сосредоточенной силы Р (рис.2.1). В соответствии с правилами теоретической механики  упругие смещения рабочего органа можно в общем случае представить как смещение  s    носка лапы и поворота рабочего органа относительно этой точки на угол 	=[x, z, y].

Для оценки ориентации рабочего органа углы Эйлера применять нерационально, так как они не образуют вектора. Удобнее углы поворота оценивать вокруг координатных осей, как это принято при оценках ориентации кораблей, самолётов и других движущихся в пространстве тел. Составляющие вектора =[x, z, y] имеют традиционные названия: x - угол крена, y - угол тангажа, z - угол рыскания. Угол тангажа и угол рыскания определяются положением оси подошвы рабочего органа - прямой АЕ на рис. 2.2, а угол крена - по положению задней кромки рабочего органа - прямой ВС . Ось АЕ будем называть осью ориентации рабочего органа.

Рис.2.1.Схема упругих смещений рабочего органа

0

О

D

D

A

A

B

B

C

C

E

E

X

X

S

S

Z

y

y

Z

Z

D

О

A

B

E

y

X

Рис. 2.2. Углы поворота рабочего органа: крен x, тангаж y, рыскание z .

A1

A2

E1

E2

Z

X

Ao

dsi

Pi

Pi+dPi

s1

s2

Характеристики и показатели упругих свойств рабочего органа определялись по траекториям  упругих смещений  характерных точек  вблизи равновесного состояния при нагрузке P. Траектории представляют годографы векторов упругих смещений характерных точек s i (P). На основании наблюдений упругих смещений рабочих органов установлено, что признать их линейными нет возможности - они носят нелинейный характер, как показано на рис. 2.3 для  точек А и С на оси АЕ в вертикальной плоскости.

Рис. 2.3. Характер траекторий точек рабочего органа под нагрузкой

Из за нелинейности упругих смещений обобщенный закон деформирования  упругих систем использовался в виде уравнений в приращениях.

Для упругих смещений полюса-носка лапы

ds =  dP   , 	                                     ( 2.1)

где   -  симметричная матрица податливости  размерности n,

ds, dP - соответствующее приращение смещения и нагрузки.

Здесь упругие свойства крепления описываются матрицей податливости , зависящей от величины нагрузки P. Для сравнимости получаемых результатов необходимо условиться о величине нагрузки Pi , при которой замеряется ik , т.е. опорные точки. В качестве таковых необходимо применять номинальные значения Pн , при которых работает упругое крепление.

Структура матрицы податливости

=  ,

где ik - смещение по k-му направлению от единичной силы, приложенной по i -му направлению, причем, согласно принципу взаимности

ik = ki  .

Характер зависимости (2.1) определяет и методику получения матрицы податливости  : изменяя нагрузку Pi ,  фиксируют получаемые смещения  sk ; коэффициенты ik получают, как производныe

ik = .					(2.2)

Графически коэффициенты ik(P). представляют тангенс угла наклона касательной к зависимости sk(Pi) в текущей точке Pk.

Другой вид зависимости между приращениями силы и упругих смещений носка получим, умножив обе части равенства (2.1) на -1

dP = C ds       ,                                    (2.3)

где C = -1 - симметричной матрицей жесткости.

Структура матрицы жёсткости

[C(P)] =c11   c12    c13c21   c22    c23 ,

где  cik() - коэффициенты жесткости, характеризующие величину упругой силы по координате  i  на единицу смещения по координате   k,    причем согласно принципу взаимности cik = cki  .

Характер зависимости (2.3) определяет и методику определения матрицы жесткости [C(P)]: изменяя смещение по координате  i,  фиксируют получаемую упругую силу  Pk ; коэффициент жесткости cik получают как производную

cik = .                                          (2.4)

Для упругих нелинейных систем зависимость между нагрузкой и углами поворота в приращениях :

d = H dP                                                (2.4)

где d- вектор-столбец приращений углов поворота относительно соответствующих осей координат;

H - матрица  поворота рабочего органа;

hik- коэффициенты угловой податливости, причем  hii = 0 , i =1,2,2.

Исключая из соотношений (2.3) и (2.4) нагрузку, получили прямую зависимость между упругими смещениями  s   и углами поворота  

d = [  ] ds      ,                                        (2.5)

где  [ ] = [H] [C] - кинематическая матрица искажения поступательности движения рабочего органа за счёт его поворота;  характеризует соотношение поступательных и вращательных упругих смещений;.

ik - коэффициенты матрицы вращения, характеризующие угол поворота вокруг оси  k  на единицу смещения по оси i .

Для упругих систем справедливы линейные зависимости между нагрузкой и углами поворота, т.е.

 = [H] P ,                                           (2.6)

где      [H] - матрица угловых искажений;

hik - коэффициенты угловой жесткости, характеризующие угол поворота относительно  i-й оси от единичной нагрузки по координате  k , причем  hii = 0,  i =1,2,2.

Для плоской задачи зависимость (2.5) вырождается в зависимость вида

y= h13 P1 + h23 P2 ,                                  (2.7)

где y - угол поворота рабочего органа в плоскости xoz.

Упругие смещения любой точки рабочего органа складываются из смещения полюса-носка рабочего органа и вращения вокруг него и определяются соотношением:

sr =  s + [] L ,                                           (2.8)

где  L - расстояние рассматриваемой точки от носка рабочего органа,

[] – соответствующая матрица вращения, имеющая структуру

[] = .

Для плоской задачи это соотношение примет вид

sr =  s + y l .                                          (2.9)

т.е в этом случае смещения задних кромок рабочего органа зависят только от его тангажа.

2.2. Система показателей упругости крепления

Матрицы жесткости [C],  угловых искажений [H] , податливости [] и кинематическая  [] являются важнейшими и исчерпывающими статическими характеристиками упругого крепления рабочего органа. В принципе упругие свойства крепления рабочего органа могут быть описаны только двумя матрицами: податливости [] (или жесткости [C]) и угловых искажений [H], - полностью xapaктеризующими величину и направление упругих смещений рабочего органа.

С учетом свойств матриц податливости и угловых искажений, отмеченных выше, для пространственной задачи такая система показателей содержит 12 коэффициентов:

11 - продольная податливость,   мм/Н;

22 - вертикальная податливость,  мм/Н;

33 - поперечная податливость,  мм/Н;

12 , 23 , 13  - податливости взаимосвязи, мм/Н;

h21 , h31 - коэффициенты угловых искажений от горизонтальной нагрузки, град/Н;

h12, h32 - коэффициенты угловых искажений от вертикальной нагрузки, град/Н;

h13, h23 - коэффициенты угловых искажений от поперечной нагрузки, град/мм.

Показатели 11, 22, 33 характеризуют величину упругих смешений носка рабочего органа.

Показатели hi k  характеризуют величину его угловых смещений. Податливость взаимосвязи i k  в системе показателей характеризует направление упругого смещения носка лапы в зоне рабочих нагрузок; причем угол между силой и вызываемым ею смещением

 = ,                                           (2.10)

где - скалярное произведение векторов;

- модули векторов P и   s .

Выражение (2.10) показывает, что направление силы и упругого смещения будут совпадать только при отсутствии связей между координатам, i k  0  при   i  k,  и  при равенстве податливостей по координатам

11= 22 = 33 ,

что составляет довольно редкий случай.

соотношение (2.10) свидетельствует о том, что упругие смещения наблюдаются не только по линии действия силы, но и перпендикулярно ей; направление действия силы и направление упругих смещений не совпадают.

2.3. Кинематические режимы работы упругой подвески

Качество процесса культивации выдвигает определенные требования к кинематике упругих смещений упруго закрепленного рабочего органа. Так, для обеспечения равномерности хода по глубине вертикальные смещения рабочего органа при изменении величины нагрузки должны отсутствовать), т.е.

sz(P) = 0,                                            (2.12)

иными словами, направление упругих смещений носка рабочего органа должно лежать в горизонтальной плоскости.

В соответствии с зависимостью (2.1) вертикальные смещения определятся выражением

sz = 12 Px+22Pz+23 Py .

При определенном направлении силы сопротивления под углом  в вертикально-продольной плоскости

PX = P cos  ,     PZ = P sin  ,     Py = 0,

и вертикальное смещение

sz = (12 +22 tg ) Px                               (2.13)

оказывается связанным с тяговым сопротивлением и определяется показателями упругой кинематики.

В зависимости от величины вертикального смещения носка лапы можно выделить три кинематических режима:

1) sz > 0 - с заглублением,

2) sz = 0 - равновесный,

3) sz < 0 - с выглублением.

Вид траекторий, несомненно, влияет на устойчивость хода по глубине.

При первом режиме с повышением тягового сопротивления возрастает вертикальная нагрузка, и лапа заглубляется, что еще больше увеличивает тяговое сопротивление. При этом имеют место хорошие условия для заглубления лап и плохие для обеспечения устойчивого хода лап по заданной глубине.

Второй режим работы характеризуется равновесным состоянием, когда величина глубины хода лапы не реагирует на изменение тягового сопротивления. Эти условия обеспечивают устойчивость хода лапы по заданной глубине.

При третьем режиме увеличение тягового сопротивления вызывает подъем лапы, что приводит к снижению тягового сопротивления и возвращению лапы в исходное положение, т.е. система приобретает тенденцию к поддержанию постоянного тягового сопротивления (предохранительный эффект).

В отношении устойчивости хода по глубине предпочтительнее второй режим, не реагирующий на неоднородности почвенной структуры.

С учетом зависимости (2.13) условие независимости глубины хода от изменения тягового сопротивления (2.11) примет вид

(12 (P) n1+22 (P) n2+23 (P) n3 ) = 0 .                          (2.14)

Точно обеспечить это условие во всем диапазоне нагрузок невозможно из-за его нелинейного характера, однако его можно обеспечить приближенно вблизи рабочей нагрузки PН .

Выполнение условия (2.13) требует, чтобы стойка имела развитое выглубление 21  < 0 , способное компенсировать приложение силы под углом  :

21  = -  22 tg  .                                       (2.15)

Смещения других точек лапы в соответствии с общей зависимостью (2.8) зависят не только от смешения носка лапы, но и от угла поворота. Наибольшие вертикальные смещения от угла поворота получат наиболее удаленные от носка концы крыльев лап.

Для плоской задачи вертикальные смещения крыльев лап будут по выражению (2.9)

sZL = SL + L = {(12 + h11 L) +(12 + h12 L) tg },              (2.16)

где  L - длина лапы.

Эти смещения не должны выходить за пределы агродопуска AГ , т.е.

sZL< AГ .                                             (2.17)

Развернутые условия присутствия лапы в пределах агродопуска AГ получим, объединив условия (2.14) и (2.17) :

(12 +22 tg ) Px < AГ ;

{(12 + h11 L) +(12 + h12 L) tg } < AГ .                      (2.18)

Тем самым, для устойчивого хода лапы по глубине необходимо выполнение специальных требований к кинематике упругих смещений, реализовать которые можно, управляя межкоординатными связями (коэффициэнты ik в матрице податливости) и угловыми искажениями упругого крепления. Иными словами оценка устойчивости требует обязательного учёта трёхмерности (пространственности) упругих смещений.

Выводы

Анализ разнообразных конструкций креплений показывает, что упругие смещения рабочего органа существуют при рабочей нагрузке у креплений любой жесткости и конструктивного оформления.

Кинематическим режимом можно управлять, изменяя конфигурацию упругой стойки.

По угловым искажениям преимущества имеет новый класс упругих стоек - контурные. Они имеют значительно меньшие (в 3-5 paз) угловые искажения,  лишь примерно в два раза больше, чем у жестких. Наиболее низкие угловые искажения даёт контур типа упругого параллелограмма (2 ... 3 град/кН). Минимально достижимые угловые искажения составляют 0,2 град/кН.

Конструкция стоек и подвесок определяется не только типом рабочего органа, но и  рабочими нагрузками. Для рыхлительных лап с нагрузкой до 500 Н применимы стержневые пружинные стойки малой жесткости, для широкозахватных стрельчатых лап с нагрузками до 1200 Н - контурные пружинные стойки и подвески, для создания предохранительного эффекта применимы шарнирные упругие трехзвенники, для рыхлительных лап с нагрузкой до 2500Н применимы упругие стержневые Л - образные стойки; для нагрузок свыше  2500 Н используются только жесткие стойки и подвески.

Развитие  конструкции креплений рабочих органов имеет тенденцию постепенного вытеснения жесткого крепления упругим. К настоящему времени на пружинные стойки и подвески переведены рыхлительные и стрельчатые лапы культиваторов, упругое крепление используется в глубокорыхлителях - чизельных культиваторах. Пока остаются на жестком креплении рабочие органы плугов и глубокорыхлителей. Однако и у них упругие смещения под нагрузкой имеют место порядка 10 мм, а угловые искажения не снижаются ниже 0,2 град/ кН.

Существующее многообразие жесткостных характеристик крепления отражает тот факт, что пока отсутствуют общие методы его расчета, и значительное число его параметров, особенно недиагональные элементы матрицы жесткости, определяющие направления упругих смещений, выбираются случайным образом из конструктивных соображений.

Расчёты

Упругие смещения s можно найти, рассматривая подвеску как кривой брус, нагруженный в его плоскости. Если его радиус кривизны  больше пяти толщин, то смещение носка лапы определится интегралом Мора:

S = LMPMIEJdl ,    0 < l < L                                         (8.12)

где  L - длина осевой линии бруса,

E - модуль упругости,

J - текущий момент инерции сечения,

систему уравнений

[Y] U’ = [G] U + R ;		                        (3.21.1)

R = R (o + U) +  (t) ,		                           (3.21.2)

где  U = { q; q’ };

[G] =  O      E  - матрица собственных свойств системы размерности 12х12;

[Y] = E      O - матрица инерции размерности 12х12;

R = O - вектор размерности суммарной реакции почвенной среды;

RU =O - вектор детерминированной реакции почвы на рабочий орган, именуемый в дальнейшем реакцией на упругость, размерностью 12;

(t) -  вектор шумов системы размерностью 12;

[E] -  единичная матрица размерности 6х6;

[0] -  нулевая матрица размерностью 6х6;

0 -  нулевой вектор размерностью 6.

Технологический процесс взаимодействия рабочего органа с почвой Упругое крепление рабочего органа o  R (t) U R а) Статика технологического процесса Динамика технологического процесса o Упругое крепление рабочего органа (t) R0 U RU(U) R б) Рис. 3.3. Динамическая модель взаимодействия рабочего органа с почвой: а - совмещённая; б - разделённая

Основное уравнение задачи (3.23) с учетом результатов статистической линеаризации примет вид

[Y] u = [G] {U + u} + R0 (o) + RE + [Q] u + (t),	         (3.33)

которое также распадается на уравнение "в среднем"

[G] U  + R0 (o) + RE  = 0	                                  (3.34)

и уравнение в приращениях относительно среднего

[Y] u’ = [G] u + [Q] u + (t).		                         (3.35)

Линеаризованные уравнения (6.1) примут вид:

[A] s’’+ [B] s’ +[C] s + P0C = P                              (6.6.1)

A1

E1

Z

X

Ao

P

s1

-АД

АД

sL





Верхний агродопуск

Нижний агродопуск



P =P0 (o) + PE + [QS] s+[QV] s’+ pB (t)                      (6.6.2)

Рис. 7.1. Статически оптимизированная упругая кинематика полольной лапы

Динамическая оптимизация

{[Q] du} X  = min		                  (7.9)

С учетом уравнения "в среднем" (2.34) критерию можно придать вид

{ [Qs] [С-Qs]-1Kp}X = min,		                    (7.12)

Смещения рабочего органа на оптимизированных подвесках

| № | Смещения при =0 |  |  |  |  | Смещения при =18 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | носка |  | крыльев |  |  | носка |  | крыльев |  |  |
|  | x | z | xL | zL |  | x | z | xL | zL |  |
| 16 | 20,7 | -9,7 | 20,6 | -17,0 | -0,466 | 16,7 | -0,9 | 16,5 | -8,3 | -0,006 |
| 19 | 26,4 | -14,7 | 26,0 | -12,9 | -0,057 | 24,6 | 4,0 | 24,3 | -7,5 | 0,163 |
| 20 | 35,4 | -1,34 | 35,2 | -11,1 | -0,037 | 33,4 | 0,3 | 33,0 | -9,5 | 0,096 |

§ 12, Основные сборочные единицы и механизмы культиваторов

культиваторы для сплошной обработки почвы (паровые) Различают прицепные и навесные.

Прицепные состоят:

Рабочие органы основные,

Рама культиватора, как правило, представляет собой многостержневую, чаще всего сварную, конструкцию, которая служит остовом для монтажа всех узлов машины. Для изготовления стержней рамы применяют стальной прокат углового профиля. Основной брус рамы в навесных культиваторах в большинстве случаев изготовляют из трубы квадратного сечения.

Подвески(крепление рабочих органов)

Прицепное устройство (сница),

Ходовая система культиватора состоит из ходовых колес и осей, причем все прицепные тракторные культиваторы имеют два ходовых колеса, и только, в том случае, когда культиватор состоит из двух секций, каждая из которых может работать самостоятельно, они имеют четыре ходовых колеса. Ходовые колеса переставляются на различную ширину. Такая перестановка необходима при применении культиватора для междурядной обработки пропашных культур с разной шириной междурядий.

Механизм подъёма, заглубления-выглубления,

Разделяют на механизмы с механическими и гидравлическим приводами.

Механизм подъема с гидравлическим приводом представляет собой отдельный агрегат в конструкции трактора. Основными частями его являются гидравлический механизм, механизм управления и навесное устройство.

Гидравлический механизм состоит из четырехплунжерного насоса, золотникового распределительного устройства, силового и позиционного регуляторов, рабочего цилиндра с поршнем и вала с подъемными рычагами. Все узлы смонтированы в одном корпусе. Для подъема в транспортное положение рабочих органов прицепных культиваторов используют выносные гидроцилиндры, действующие на полуоси колес.

Гидравлический подъемник оборудуют силовым и позиционным регуляторами для автоматического регулирования глубины хода рабочих органов.

Механизмы перевода в транспортное положение (складывание),

Комплект вспомогательных рабочих органов (обычно для воздейсьвия на поверхность поля).

Предохранительные устройства должны исключать поломку и деформацию рабочих органов, автоматически поднимать лапы культиваторов при встрече с препятствием и заглублять их после преодоления препятствия без остановки трактора.

Навесные не имеют прицепного устройства, вместо него устройство соединения с механизмом навески трактора. Нет механизма подъёма. Вместо ходовых – опорные колёса с механизмом регулировки по глубине.

Конструкция культиваторов предусматривает соединение двух и более культиваторов в широкозахватные агрегаты для работы с тракторами разной мощности.

Примеры.

Из культиваторов для сплошной обработки почвы прошлых лет наибольшее распространение получили прицепной и навесной гидрофицированные культиваторы КПГ-4 и навесной культиватор КПН-4Г.

На его базе разработана классическая модель - базовая модель культиватора КПС-4. Рабочие органы культиватора КПС-4 и приспособления с навешенными боронами поднимаются в транспортное положение при помощи прилагаемого к сцепке выносного гидроцилиндра УС-75. Культиватор КПС-4 агрегатируется с тракторами различных классов: один культиватор — с трактором класса 1,4—2 tс; два — с трактором класса 3,0 тс при помощи гидрофицированной сцепки

СП-11, три-четыре — с трактором К-700 при помощи прицепной универсальной гидрофицированной сцепки СП-16.

Культиватор КПС-4 предназначен для сплошной обработки паров, предпосевного рыхления и подрезания сорняков с одновременным боронованием на скорости до 12 км/ч. Ширина захвата культиватора 4 м, глубина обработки 5...12 см. Несколько культиваторов агрегатируют при помощи сцепок в широкозахватные агрегаты для работы с тракторами тягового класса 3...5.

Основные сборочные единицы культиватора (рис. 11.6, з):

сварная рама 22, сница 18, опорные колеса 25 с винтовым механизмом 21 регулировки г.пубины хода рабочих органов, грядили 8 с лапами 26, приспособление 28 для навески боронок 29 и гидроцилиндр /Т'. Культиватор выпускают в нескольких модификациях: КПС-4 прицепной и КПС-4-02 навесной с универсальными стрельчатыми лапами, КПС-4-01 прицепной и КПС-4-03 навесной с рыхлительными лапами на дугообразных стойках, КПС-4-04 прицепной и КПС-4-05 навесной с рыхлительными лапами на 5-образных стойках.

Стойки лап крепят на грядилях 8, шарнирно присоединенныхКультиваторы, работающие в агрегате с трактором и гидрофицированной сцепкой, по ширине соединяются между собой шарнирами (рис. 3.10). В настоящее время проводятся работы по созданию бессцепочных, широкозахватных культиваторов.

к брусу рамы. Стрельчатые лапы располагают в шахматном порядке в двух рядах (рис. 11.6, в). Для обработки слабо засоренных полей в переднем ряду на коротких грядилях закрепляют лапы шириной захвата 270 мм, а в заднем ряду на длинных грядилях—лапы шириной захвата 330 мм. Концы режущих кромок задних лап с каждой стороны должны на 40...50 мм перекрывать кромки передних лап, чтобы обеспечить полное подрезание корней сорняков. При обработке сильно засоренных полей на коротких и длинных грядилях устанавливают лапы захватом 330 мм. Лезвия лап должны быть острыми, затупившиеся лезвия затачивают, чтобы подрезание сорняков было полное.

Рыхлительные лапы размещают в трех поперечных рядах (рис. 11.6, ж). На коротких грядилях закрепляют по одной лапе, а на длинных при помощи сдвоенных держателей — по две. Расстояние между соседними бороздками 167 мм. Глубину обработки изменяют винтами регулятора 21, перемещая (по высоте) опорные колеса относительно рамы.

Стойку стрельчатой лапы крепят к грядилям 8 (рис. 11.6, а) болтами и держателем 4. Вращая болт 3, перемещают стойку, вставленную в держатель, и таким образом изменяют угол наклона лапы. На легких почвах и при неглубокой обработке стойки устанавливают так, чтобы режущие кромки лап прилегали к поверхности ровной площадки (рис. 11.6, б, /). На тяжелых почвах и при глубокой обработке носки лап должны быть наклонены вперед на 2...30. Лапа, сильно наклоненная вперед (рис. 11.6, б, //), будет сгруживать почву, наклоненная назад (рис. 11.6, б, ///) — плохо заглубляться.

Культиватор КШУ-12 относятся к секционным иирокозахватным машинам со складной рамой и контурными параллелограммными упругими стойками для стрельчатых широкозахватных лап 330 мм. По назначению они сходны с культиватором КПС-4.

Культиватор КШУ-12 состоит из центральной 13 (рис. II.7, а), [вух средних // и 14 и двух крайних 10 и 15 секций, соединенных между собой шарнирно. В рабочем положении секции распола-

г 1'вют в одной плоскости. Центральная секция опирается на спаренные колеса 12, а крайние секции — на колеса 5. Для транспортировки культиватора на далекие расстояния крайние и Средние секции гидроцилиндрами / и 4 поворачивают относительно центральной и располагают вертикально. На секциях устанавливают в три ряда универсальные лапы 8 шириной захвата 330 мм или рыхлительные лапы на упругих подвесках, пружинную Воронку 9 или прутковый каток 23. Глубину хода всех лап изменяют вращением винта регулятора 6, отдельных лап — перестановкой стойки в держателях. Ширина захвата культиватора КШУ-12 — 12 м, КШУ-6 — 6 м. I

Культиваторы КШП-8 и КПЗ-9,7 применяют для предпосевной обработки почвы с рыхлением на глубину 6...12 см и выравниванием поверхности, а также для обработки паров. Машины Секционные, складывающиеся (аналогично КШУ-12), снабжены рыхлительными лапами 22 (зубьями) (рис. 11.7, б) на S-образ-Пых стойках, расставленными в четыре ряда, выравнивающим брусом 16, прутковыми катками 23 или зубовыми 9 боронками На влажных и тяжелых почвах используют зубовые боронки, на легких почвах — катки.

Культиватор К.ШП-8 агрегатируют с тракторами МТЗ-8С и Т-150К. Ширина его захвата 8 м, рабочая скорость 7...12 км/ч производительность 4,8 га/ч. Ширина захвата КПЗ-9,7 9,7 м. производительность 8,7 га/ч.

Прицепной чизель-культиватор ЧКУ-4 применяют при возде лывании хлопчатника для предпосевного послойного рыхления почвы с одновременным внесением минеральных удобрений, боро нованием или малованием, для нарезки поливных борозд.

Культиватор снабжен рыхлительными лапами / (рис. 11.8) туковысевающими аппаратами 5, съемными сотниками 9, коми лектом бороздорезов (см. рис. V.2, я), навеской, к которой при соединяют бороны 8 или малу 7.

Лапы / закреплены на раме 2 в три ряда. По высоте и.\ можно установить на одном уровне или ступенчато. В первом случае глубина обработки всех лап одинаковая, во втором глу бина хода лап второго ряда на 30 мм, а третьего на 60 мм больше, чем глубина обработки лап первого ряда. Послойную обработку выполняют на переуплотненных почвах.

Для уменьшения гребнистости дна обработанного слоя почвы на стойки заднего ряда вместо рыхлительных лап устанавливают стрельчатые лапы. Глубину хода лап регулируют вращением стяжных винтов регулятора 3.

Для заделки удобрений в почву на стойки лап третьего ряди крепят сошники 9, в которые по тукопроводам 10 поступают удобрения от туковысеваюшего аппарата 5. На 1 га можно вносить от 75 до 500 кг удобрений.

Для нарезки поливных борозд на место снятых лап заднего ряда устанавливают пять бороздорезов на расстоянии 0,8 или

!1 м один от другого. Малу 7 применяют для выравнивания нерхности поля с одновременным уплотнением верхнего слоя чвы.

Ширина захвата культиватора 4 м, глубина рыхления до см, глубина нарезаемых борозд 20...25 см, рабочая скорость .7 км/ч, производительность 2,8 га/ч, агрегатируют его с трак-ром Т-4А.

Садовый культиватор КСМ-5 предназначен для рыхления 'чвы, уничтожения сорняков и нарезки поливных борозд в межрядьях и межствольных полосах садов. В отличие от машины 1С-4 рама садового культиватора составлена из трех шарнир-| соединенных секций: средней 3 (рис. 11.9, а) шириной захвата B,R5 м и двух крайних 7 и 7 шириной захвата по 1 м. Одну или Обе крайние секции можно снимать и изменять общую ширину Йхвата культиватора с 5,55 м до 4,55 или 3.55 м.

Тяжелые культиваторы КПЭ-3,8А и КТС-10-1 снабжены ла 1ами шириной захвата по 40 см, расставленными в три ряда. 'рядили с лапами крепят к раме кронштейном 10 (рис. 11.14) с пружинами 4. При встрече с препятствием, превышающим дав-1ение пружины, лапа выглубляется, а затем под действием пру•кины возвращается в рабочее положение. Болтом 9 регулируют сжатие пружин и добиваются горизонтального расположения 1езвий лап. Глубину обработки в пределах 5...16 см регулируют тередвижением упора 6 на штоке гидроцилиндра 7.

Снабженные пружинами и упругими стойками 8 лапы во время работы вибрируют, поэтому они хорошо заглубляются на гвердых почвах и не забиваются пожнивными остатками. Однако эни повреждают до 50 % стерни и создают гребнистую поверхность поля. Поэтому на культиватор устанавливают штанговое приспособление. Штанга 2 (рис. 11.14, в) вращается в почве на заданной глубине, разрывает корни сорняков, выносит на поверхность часть заделанной в почву стерни и выравнивает поверх ность поля.

Культиватор КШ-3,6А шириной захвата 3,6 м снабжен штан гой, устройство и принцип работы которой такие же, как у штан гового приспособления к культиватору КПЭ-3,8А. КШ-3,6А применяют для предпосевной обработки полей под озимые и рыхления почвы на глубину 5...10 см с сохранением 80...90 % стерни. Он может работать как в прицепном, так и в навесном варианте.

Штанга приводится в действие от колес культиватора. На раме установлен ящик для балласта. Заглубленная в почву штанга вращается в направлении, обратном вращению колес, и делает на 1 м пути 0,91 оборота.

Штанга разрывает корни сорняков и рыхлит почву без выноса нижних слоев на поверхность.

Глубину обработки в пределах 4...10 см в прицепном варианте регулируют передвижением упора по штоку гидроцилиндра. в навесном — изменением длины верхней тяги навесного устройства трактора. Из транспортного положения в рабочее и

обратно культиватор переводят при помощи выносного гидроци-'линдра.

Штанговый культиватор КШЛ-10 состоит из пяти секций, на Которых установлены два типа рабочих органов: стрельчатые дины шириной захвата 330 мм, закрепленные на переднем брусе римы, и квадратные вращающиеся штанги сечением 25Х25 мм, укрепленные грядилями на заднем брусе рамы.

Стрельчатые лапы подрезают и рыхлят слой почвы на глубину 7...14 см. Идущая следом штанга, перемещаясь в почве Поступательно и вращаясь, разрывает корневую систему сорня-Кои, выносит их на поверхность и выравнивает микрорельеф Почвы. Глубину хода штанги 5...10 см регулируют перемещением упора и резьбовой втулки на штоке гидроцилиндра механизма Подъема колес. Ширина захвата культиватора 10,6 м.

Ведущее КБ по культиваторам расположено в Ростове-на-Дону это ЗАО «Красный Аксай».

Его разрпботки являются базовыми для других производителей. Он выпускает

Культиватор КПЭ-4 предназначен для работы в районах, подвержен-[ых ветровой эрозии на предпосевной и осенней обработке почвы с со-ранением на ее поверхности стерни и других пожнивных остатков.

Культиватор прост и надежен в эксплуатации. Навесной способ агрегатирования с тракторами класса 3 с помощью полуавтоматического со-динительного устройства повышает маневренность агрегата и его произ-юдительность.

Установка плоскорежущих лап на упругой подвеске снижает вероят-юсть забивания стоек растительными остатками и почвой.

По заказу покупателя культиватор КПЭ-4 оснащается бесприводным тганговым приспособлением. Его применение позволяет выносить на юверхность стерню, заделанную в почву лапами культиватора, лучше ничтожать сорняки, выравнивать микрорельеф почвы, поддерживать :омковатую структуру верхнего слоя и уплотнять нижележащие слои почвы.

Агрегатируется с тракторами тягового класса 3.

Способ агрегатирования — навесной.

Предназначен для высококачественной предпосевной подготовки почвы под посев сахарной свеклы, проса, гречихи, кукурузы, подсолнечника, и других культур, а также для обработки паров и ранневесеннего рыхления предварительно выровненного поля.

Агрегатируется с тракторами тягового класса 2—3. Способ агрегатиро-вания навесной. Применяется во всех зонах, в том числе на почвах, засоренных камнями.

Культиватор выполняет следующие операции:

ранневесеннее рыхление поверхностного слоя на глубину 3—8 см;

предпосевную обработку почвы на глубину заделки семян 3—8 см.

Секции рабочих органов на параллелограммной подвеске с копирующим колесом обеспечивает высокую равномерность глубины обработки.

Дополнительные приспособления обеспечивают выровненность поверхности поля, отсутствие гребнистости.

Культиватор предназначен для сплошной обработки с одновременным боронованием каменистых почв на горных склонах крутизной до 20° и на равнинах.

Предпосевное рыхление производится рыхлительными лапами на глубину до 25 см, а культивация — универсальными стрельчатыми лапами на глубину до 16 см. Культиватор оборудуется приспособлением для навески средних или тяжелых зубовых борон.

Способ агрегатирования — навесной. Культиватор навешивается один на переднюю и один на заднюю навески крутосклонного трактора ДТ-75К и на заднюю навеску тракторов тягового класса 3. С крутосклонным трактором обработка почвы производится поперек склона «челночным» способом, а при работе с трактором Т-74, ДТ-75К — обычным способом.

Культиватор предназначен для предпосевной обработки почвы и паров с одновременным боронованием на полях с ровным и волнистым до 8° рельефом местности, кроме почв, подверженных ветровой эрозии.

Культиватор КСО-4 прицепной, с универсальными стрельчатыми лапами (захватом 270 и 300 мм) и комплектом сменных стрельчатых лап захватом 150 мм; агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4.

Может выпускаться в навесной модификации и комплектоваться рыхлительными лапами на S-образных стойках.

Культиватор с S-образными стойками предназначен для сплошной обработки почв, в том числе засоренных камнями.

Культиватор КПК-4 предназначен для сплошной обработки почвы и подготовки ее под посев как при ранневесенних работах, так и под озимые культуры, а также по уходу за парами. При предпосевной или паровой обработке почвы одновременно выполняются: подрезание сорняков, рыхление почвы, вычесывание растительных остатков, мелкоструктурная разделка поверхностного слоя и его выравнивание.

Агрегатируется с тракторами класса 1,4; 2.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Производительность за 1 час основного времени, га            2,2—2,7 Рабочая скорость движения, км/ч                               6—9 Рабочая ширина, м                                              4 Глубина обработки, см                                       6—15 Масса, кг                                                    1120

Культиватор КПК-8 предназначен для предпосевной обработки почвы и паров с одновременным боронованием пружинной боронкой и выравниванием с дополнительным крошением планчатым катком.

Агрегатируется с тракторами тягового класса 3.

Способ агрегатирования — прицепной.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Производительность за 1 час основного времени, га/ч        7,56—7,92 Рабочая скорость движения, км/ч                              7—10 Рабочая ширина захвата, м                                    7,94 Транспортная скорость, км/ч                                    15 Масса машины, кг                                        1926+32 Габаритные размеры, мм, не более

ширина                              7940 длина                               5170 высота                               1400

Предназначен для сплошной обработки почвы на различных агрофо-нах по влагосберегающей и противоэрозионной технологиям.

Выполняет одновременно несколько операций по обработке почвы:

разделку растительной массы предшественника и сорной растительности;

рыхление почвы без оборота пласта с минимальным выносом влажных слоев на поверхность;

крошение и сепарацию поверхностного слоя почвы;

дробление комков почвы до оптимальной структуры;

выравнивание поверхности почвы;

обратное уплотнение подповерхностного слоя почвы;

подрезание сорняков;

мульчирование верхнего слоя почвы.

Агрегат состоит из основного орудия и нескольких приспособлений, применение которых определяется в зависимости от состояния почвы перед обработкой, сезона и конечной цели выполняемых работ.

Культивация производится тяжелыми противоэрозионными стрельчатыми лапами шириной захвата 410 мм на мощных изогнутых стойках упругих подвесок на глубину до 15 см.

Культиватор КПК-4-01 предназначен для сплошной обработки почвы и подготовки ее под посев как при ранневесенних работах, так и под озимые культуры, а также по уходу за парами. Основное назначение культиватора - предпосевная обработка почвы в зонах с недостаточным увлажнением. При предпосевной или паровой обработке почвы одновременно выполняются: подрезание сорняков, рыхление почвы, вычесывание растительных остатков, мелкоструктурная разделка поверхностного слоя и его выравнивание. Культиватор может работать во всех почвенно-климатических зонах на полях с ровным и волнистым до 8° рельефом местности кроме зон, подверженных ветровой эрозии.

Агрегатируется с тракторами класса 2; 3.

Способ агрегатирования — прицепной.