## Введение

Под возделыванием в земледелии понимают как  совокупность мероприятий по созданию условий для роста и плодоношения культурных растений. Технологии возделывания изучались пройденного курса « ТСХП»; дисциплина излагает средства механизации этих технологий.

Возделывание – наиболее длительная фаза земеледелия – растениеводства. Ежегодный цикл, как говорят, от семени до семени. Его особенность - от посева до созревания семян проходит большое время, обусловленное невысокой естественной скоростью вегетации растения.

Процессы возделывания составляют большую часть производственных процессов в земледелии. Возделывание и земледелие – два неразрывно связанных понятия. Без возделывания нет земледелия. Это первый аспект возделывания. Второй аспект возделывания как составной части земледелия заключается в привязанности процессов возделывания к почве.

Взаимодействие человека и природы. Инструменты.

Современное сельскохозяйственное производство широко используют в растениеводстве машинные технологии. Под технологией в сельскохозяйственном производстве понимают систему систему мероприятий по производства, хранения, переработки и реализации продукции с нужными качественными показателями.

В зависимости от наличия в хозяйстве средств интенсификации производства (семян, удобрений, средств химической защиты, машин, топлива и т. п.) применяют экстенсивные, нормальные, интенсивные и высокоинтенсивные технологии.

При составлении технологии для конкретных условий хозяйствования используют банк данных о базовых типизированных технологиях производства зерна, картофеля, кормов, овощей, сахарной свеклы, льноволокна и льносемян, включенных в федеральный регистр «Технологии производства продукции растениеводства».

Базовые технологии построены по блочно-модульному принципу и включают в себя девять основных технологических модулей: основную обработку почвы, предпосевную обработку почвы, подготовку семенного материала, посев, уход за посевом, уборку урожая, его послеуборочную обработку, хранение и подготовку к реализации. Каждый модуль состоит из оптимального набора технологических процессов, необходимых для выполнения законченного этапа производства соответствующей продукции. Например, модуль «Основная обработка почвы» при возделывании картофеля включает в себя технологические процессы: лущение, дискование, внесение органических удобрений, зяблевую вспашку.

Структура и классификация машин. Для реализации технологии составляют комплекс машин, включающий в себя энергетические, технологические, транспортные, погрузочные, контрольно-управляющие и информационные машины. Всякая машина представляет собой механическое устройство, выполняющее работу для преобразования энергии, материалов или информации.

Сельскохозяйственные машины относятся к группе технологических машин. Они созданы человеком с целью облегчения и увеличения производительности труда при возделывании сельскохозяйственных культур. В любой машине можно различить три части: двигатель, передаточный механизм и рабочие органы, которые непосредственно воздействуют на объект обработки (почву, удобрение, семена, растения и т. п.). Каждая машина выполняет одну или несколько технологических операций, при которых происходят качественные изменения обрабатываемого материала — его размеров, состояния, формы, физических и биологических свойств.

В отличие от промышленности в сельском хозяйстве машины непосредственно воздействуют на объекты живой природы: растения, семена, почву, населенную разнообразными живыми организмами, и др.

При выполнении технологических процессов машины должны, во-первых, создавать наилучшие условия для возделывания растений, а во-вторых, не наносить им вреда и не создавать условий, препятствующих их развитию. Поэтому при создании новых машин или выборе их из образцов, выпускаемых промышленностью, учитывают технологические свойства и агробиологические особенности возделываемых растений, почвенно-климатические условия и сроки работ.

По назначению машины подразделяют на группы. Названия групп машин соответствуют технологическим адаптерам, для которых они предназначены: машины для основной обработки почвы, внесения удобрений, предпосевной обработки почвы, посева и посадки и т. д.

По степени подвижности при обработке материала различают мобильные, стационарные, передвижные и переносные машины. Мобильные—это полевые машины, рабочий процесс которых протекает во время их движения по полю. Они обрабатывают материал, рассредоточенный по полю. Передвижные машины снабжены колесным ходом. Переносные машины, например опрыскиватели, применяют в теплицах и горном земледелии.

Различают прицепные, полунавесные, навесные, монтируемые и самоходные мобильные машины. Машины первых четырех типов соединяют с тракторами, образуя полевые агрегаты. Прицепные машины снабжают колесным ходом, на который они опираются как в рабочем, так и в транспортном положении. Полунавесные машины в транспортном положении опираются на трактор и собственный колесный ход, навесные — полностью на навесное устройство трактора. Монтируемые машины не имеют единой рамы. Они состоят из отдельных сборочных единиц, которые крепят на тракторе в различных местах и соединяют между собой. Ими управляют с помощью различных систем из кабины трактора.

Самоходные машины оснащены двигателем, трансмиссией, ходовой частью, кабиной и рабочими органами, смонтированными на общей раме. •Эти машины характеризуются высокой мобильностью и маневренностью.

Условия работы мобильных машин зависят от свойстн обрабатываемых материалов. Машины постоянно подвергаются воздействию почвенно-климатических факторов. Это обусловливает ряд требований к машинам. Они должны иметь совершенную конструкцию, отличаться универсальностью, быть приспособленными для работы в различных почвенно-климатических условиях, удовлетворять санитарно-гигиеническим и агро-экологическим требованиям, выполнять работы с наименьшими затратами энергии.

Потребительские свойства машин каждой группы оценивают по комплексу агротехнических, энергетических, экономических, технических, маневровых и эргономических показателей, отраженных в каталогах и рекламных материалах.

Агротехнические показатели характеризуют качество работы, выполняемой машинами. Они должны соответствовать нормативам, указанным в технологиях и агротехнических требованиях к машинам. На производство ставят лишь те машины, которые удовлетворяют этим требованиям. Особенность сельского хозяйства исключает возможность исправить и переделать полевые работы, выполненные некачественно, с нарушением агротехники. Поэтому контроль качества выполняемых машинами работ — важнейшая обязанность агрономов и механизаторов.

Энергетические показатели включают в себя тяговый класс трактора, с которым агрегатируют машину, силовое воздействие машины на трактор, ее тяговое сопротивление, мощность двигателя самоходных машин, удельные затраты энергии на единицу выполненной работы, установленную мощность электродвигателей стационарных машин и др.

Экономические показатели характеризуют затраты труда на обслуживание машины и ее производительность, т. е. количество работы заданного качества, выполняемой машиной за установленный промежуток времени. В зависимости от выполняемой операции производительность измеряют в гектарах обработанной площади (при вспашке, посеве, культивации и т. п.); тоннах обработанной продукции (на зерноочистке, закладке сенажа и др.); тонно-километрах перевезенного груза; кубических метрах и тоннах перемещенного груза (при погрузке и земляных работах).

Технические показатели— это ширина захвата, масса, габаритные размеры машины, колея, дорожный просвет, удельное давление колес на почву, надежность и др.

Маневровые показатели—эта рабочая и транспортная скорости, радиус поворота, время перевода машины из рабочего в транспортное положение и др.

Эргономические показатели определяют условия труда тракториста-машиниста и комфортность его рабочего места.

Социально-экономическое значение машин  возделывания заключается в огромном повышении производительности и качества труда в сельском хозяйстве и получаемой продукции. Благодаря применению машин стало возможным внедрение новейших технологий, увеличение урожайности и валового сбора продукции растениеводства. Производство зерна за 40 лет (1950—1990гг.) в мировом сельском хозяйстве увеличилось с 630 до 1970 млн т. Многоратно повысилась производительность труда, что дало возможность повысить уровень жизни населения Земли и обеспеченность планетарной цивилизации продуктами питания.

Возделывание сельхозкультур – основное созидательное дело человека в ноосфере. Возделывание – процесс вмешательства человека в жизнь растений. Развитие. Созидательный характер. Содержание и становление процессов возделывания.

1.1. Принципы возделывания сх культур

Поскольку растения – живые организмы, произрастающие в двух средах: почве и в атмосфере. В почве размещается корневая система растения, всасывающая питательные вещества из почвы. В атмосфере размещается стебли и листья растения, в котрых под действием солнечной энергии происходит синтез нужных белков, необходимых для роста растения и получения плодов или семян.

1.2. История становления процессов возделывания и земледелия.

Структура системы машин сложилась исторически в течении длительной истории развития процессов возделывания в земледелии – первой и до сих пор главной отрасли производящей экономики человечества.

В нашей, бореальной (североширотной) цивилизации особенностью укоренилось растениеводство злаковых – зерновых культур. Оказалось, что в северных условиях эти невзрачные тонкостебельные злаки имеют массу преимуществ перед пышной растительностью субтропиков и тропиков. Они успевают созреть за короткое северное лето, дают питательное, длительно хранящееся зерно, из которого можно получать муку, крупу, хлеб, корма для животных. Родиной зерновых злаковых являются обширные притундровые территории ледникового периода, охватывавшие пространства Русской равнины до Чёрного моря, Альп, Урала и Западной Сибири. Здесь геологи при стратиграфии осадочных пород находят мощные ледобойные трещины – свидетельства вечномерзлотного состояния почв в ледниковом периоде.

Возникновению земледелия предшествовал длительный период охотничье-собирательного хозяйства. Техника проста: копьё, камень, ловчие ямы. Слабовооружённый человек палеолита мог охотиться только на крупных медлительных травоядных типа мамонта и быстро истощил биоценоз.

Человек вынужден изменить своё занятие.

Собирательство на огромных приледниковых просторах означало собирательство злаков. Докультурный отбор.  Присваивающая экономика.

Случайный уход. Засев. Рыхление палкой, мотыгой на заливных лугах. Практиковалось со времён палеолита. Культурные злаки палеоботаника находит задолго до неолита. Согласно Н.И. Вавилову имеется 8 очагов культурных растений: запад Азии, Средняя Азия, Китай северный, Южный Китай, Индия, средиземноморский, Мексиканский, , Южноамериканский. И к послеледниковому нынешнему периоду  к 6 т до н.э. земледелие стало базироваться на уже отобранных сортах: пшеница-однозернянка и 2-х зернянка (полба), спальта, и карликовая голозернянка.

Переход от собирательства к осёдлому земледелию, дающему стабильную кормовую базу был подлинной революцией в человеческой истории, давшей ему демографический потенциал и возможность освоения новых територий.

Победное шествие земледелия по поймам рек в тёплую Гондвану (малая Азия, Хуанхэ, Палестина. Сирия, Египет, Месопотамия, Индия.

К 3-му т до н.э. появилась твёрдая пшеница и 6-рядный ячмень в триполье.

Сложилась и система агрономических требований к ТП – агротехнические требования.

1.1.Техпроцесс возделывание включает техпроцессы:

Подготовка земель под освоение (валка леса, срез кустарника, корчевание, собирание камней. Это входит в мелиративные работы.

2. Окультуривание земель (осушение, обводнение, выравнивание (планировка), прокладка каналов, выравнивание кавальеров, планирование дна каналов и откосов, антифильтрационное покрытие, каналоочистка, дренаж, трубоукладка. Всё это превращает землю в поля.

3. Подготовка почвы под посев включает

основную обработку (оборачивание, заделка сорняков, рыхление, крошение, перемешивание, уплотнение ложа; превращает землю в почву на вся глубину корневой системы растения.

поверхностную (рыхление поверхности, подрезание сорняков, выравнивание, дробление комков, разрушение почвенной корки и др.

специальная ( создание гребней, гряд, борозд

4 Посев (подготовка почвы, заделка семян на заданную глубину, закрытие борозды, заравнивание, уплотнение.

5. Посадка

6. Внесение удобрений (подкорика твёрдыми и жидкими туками, разбрасывание удобрения, жижеразбрасыватели, подкормочники, опрыскиватели.

7. Орошение, полив дождевание, поверхностное распределение, подпочвенное орошение.

8. Защита растений (опыливание, опрыскивание, фумигация, аэрозоли, протравливание, отравленные приманки.

Соответственно машины:

Почвообрабатывающие машины.

Для посева

Для посадки

Комбинированные

Машины для внесения удобрений

Машины для орошения

Машины для защиты растений

Объект воздействия для машин возделывания является почва, воздух и растения.

Соответственно их свойства должны учитываться при разработке машин.