Глава 7.

Дисковые орудия

ДИСКОВЫЕ ПЛУГИ И ЛУЩИЛЬНИКИ

.

§ 26. Типы и назначение дисковых орудий

Почвообрабатывающие орудия, имеющие дисковые рабочие органы, применяют для выполнения следующих операций:

дисковые плуги — для основной обработки тяжелых почв, вспашки почв под посев риса и других культур на глубину до 30 см;

дисковые лущильники — для лущения стерни, разделки залежи, измельчения глыб, ухода за парами;

дисковые бороны — для разделки пластов после вспашки, весенней предпосевной обработки зяби, культивации паров и междурядной обработки почвы в садах и др.

Наша промышленность выпускает плуг одного типа — дисковый четы-рехкорпусный навесной плуг ПНД-4-30.

Большее распространение получили дисковые лущильники. Они выгодно отличаются своей универсальностью. Созданные первоначально как орудие для лущения стерни после уборки зерновых культур, при дальнейшем усовершенствовании лущильники стали применять для предпахотной и предпосевной обработки почвы, для обработки паров и в качестве однослед-ной бороны при разделке пластов и измельчении глыб залежных земель после вспашки. При замене сферических дисков на плоские лущильники хорошо работают в районах, где почвы подвержены ветровой эрозии, сохраняя на поверхности поля большую часть стерни, предохраняющей почву от выдувания ветром. Плоские диски обеспечивают надежное закрытие влаги, уничтожение сорной растительности без распыления почвы и способствуют снегозадержанию.

Если установить на лущильниках унифицированное приспособление с эксцентричными дисками, то их можно применять для поделок лунок, чтобы задерживать талые воды и дождевые осадки, т.е. увеличивать запасы влаги в почве, а также для предупреждения водной эрозии почвы, т.е. предохранения ее от смыва и размыва, что особенно эффективно на полях, имеющих уклоны до 10°.

Дисковые лущильники изготовляют преимущественно прицепной конструкции, однорядные с симметричным расположением дисков (рис. 2.71). Диски скомплектованы в секции по 8—10 шт. Каждая секция смонтирована на собственной рамке. Рамки секций шарнирно присоеди-нены к брусьям основной рамы. Диаметры дисков 450 мм, расстояние между ними 170 мм. Угол атаки регулируется через каждые 5° в пределах 10—35°. При угле атаки 15—20° лущильник можно использовать в качестве односледной дисковой бороны.

Лущильники изготовляют шириной захвата 5 м (ЛДГ-5), 10 м (ЛДГ-10) и 15м (ЛДГ-15). Максимальная рабочая скорость 10 км/ч, масса лущильника, приходящаяся на 1 м ширины захвата, 190—250 кг.

К недостаткам симметричных дисковых лущильников следует отнести наличие на поверхности поля разъемных борозд, сложность и трудоемкость перевода лущильника в положение для транспортирования на дальние расстояния.

Лущильники несимметричной конструкции по схеме аналогичны прицепным дисковым плугам, т.е. они имеют раму, которая опирается на два (переднее и заднее) бороздные колеса и одно полевое колесо. Ось переднего бороздного колеса связана тягой с прицепом лущильника, что обеспечивает управляемость колес и облегчает поворот лущильника. Диски имеют диаметр 500—600 мм и установлены на расстоянии 250—260 мм. Глубина хода дисков регулируется перестановкой по высоте полевого колеса. Угол, образуемый плоскостью вращения дисков со стенкой борозды, регулируется в пределах 35—45°.

Полунавесные системы дисковых лущильников имеют ряд положительных качеств по сравнению с прицепными: меньшую массу, приходящуюся на 1 м ширины захвата, — 175—190 кг; рабочую скорость до 15 км/ч при ширине захвата не более 5 м.

Навесные системы лущильника делают только узкозахватными, они получили распространение в зарубежной практике (Канада, Австралия) на посевных площадях сравнительно небольших размеров.

§ 27. Основы теории

сферических дисковых рабочих органов

Сферические сплошные диски (рис. 2.72, а) применяют на дисковых плугах, лущильниках и дисковых боронах, сферические вырезные диски (рис. 2.72, б) — на тяжелых дисковых боронах и плоские диски — на дисковых лущильниках, сошниках сеялок и в качестве дисковых ножей на лемешных плугах.

Основными геометрическими параметрами сферических дисков, характеризующими действие дисков на почву, являются (рис. 2.73) диаметр диска D; радиус кривизны R; угол атаки а (угол установки диска к направлению движения агрегата); угол наклона плоскости вращения лезвия к вертикали; центральный угол 2ф дуги окружности, образуемой в результате сечения диска экваториальной плоскостью; задний угол е; угол со резания; угол i заострения режущей кромки диска. Кроме того, важным параметром (рис. 2.74) является расстояние b между дисками по горизонтальной оси.

Между заданной глубиной пахоты а и диаметром диска D существует следующая зависимость:

где k — коэффициент,  равный для плугов 3—3,5; для лущильников 5—6; для борон 4—6.

Диаметр диска и его кривизна связаны соотношением (см. рис. 2.73)

Значение угла фи находят из выражения

где i = 10-20° — для дисков борон и лущильников и i = 15-25° — для дисков плугов; е — задний угол резания, т.е. угол между тыльной стороной

режущей кромки диска и стенкой борозды; рекомендуется принимать s = = 3-5° (в сечении диска горизонтальной плоскоcтью на расстоянии а от дна борозды).

Из рис. 2.73 имеем следующее соотношение углов:

Принимая нужное значение коэффициента k= DIa, из уравнения гиперболы (сечение конуса плоскостями, параллельными его оси, есть гипербола) следует (по данным Г. Н. Синеокова)

Далее определяем расчетное значение угла фи : ф =  w— i. Подставляя найденное значение угла фи в формулу (2.34), находим радиус кривизны диска.

Толщина (в мм) сферических дисков определяется эмпирической зависимостью

Для дисков, работающих на тяжелых почвах,

Лезвие затачивают со стороны выпуклой поверхности диска и только у дисков, устанавливаемых на тяжелых боронах, — со стороны вогнутой поверхности.

Параметры вырезов вырезных дисков (см. рис. 2.72, б) по кромке лезвия равны: Е = 3В/2, высота выреза С = D/8, число вырезов 8, форма — округлая.

Характер действия сферических дисков на почву зависит также и от таких параметров, как расстояние между дисками вдоль оси секции, угла атаки а, скорости движения агрегата. От них же зависит и форма дна борозды.

Во избежание заклинивания пласта, отдельных глыб, комков почвы между дисками размер b (см. рис. 2.74) принимают больше глубины хода дисков, т.е. b > 1,5а.

Диск во время работы вырезает пласт почвы, оставляя дно борозды гребнистым. Высоту гребней с определяют на основании следующих соотношений:

Но, с другой стороны, хорду Dc можно определить из следующего геометрического соотношения:

и тогда, подставляя в уравнение (2.37) значение Dc из уравнения (2.36), получим

Отсюда следует: чем больше угол атаки, тем меньше высота гребня. Оптимальное значение высоты гребня при пахоте должно быть с <: 0,4а, при лущении с <: 0,5а.

Решая совместно уравнения (2.35) и (2.37):

определим расстояние между дисками вдоль оси

Дисковые плуги имеют наклонную ось вращения дисков, поэтому профиль дна борозды несколько отличается от профиля дна после прохода лущильника (рис. 2.75). В соответствии с чертежом имеем

По аналогии с предыдущим, но с поправкой для высоты гребня с на угол-наклона диска бета, получим

и расстояние между дисками

где l — расстояние между осями вращения дисков.

§ 28. Силы, действующие на дисковые рабочие органы

Во время работы сферического диска на вогнутую поверхность диска, лезвие, поверхность фаски заточки действует давление почвы, и, кроме того, возникают силы трения.

Действие почвы на диск приводит к продольной Rx, поперечной Ry и вертикальной Rz составляющим реакции почвы. Данные о значении величин Rx, Ry и Rz используют при энергетических расчетах дисковых агрегатов, определении устойчивости хода при заданном режиме работы машины.

В расчетах на прочность все силы, действующие на диск, целесообразно свести к двум силам: R' и R" (рис. 2.76, а).

Сила R' лежит в вертикальной плоскости, которая служит основанием сферического сегмента, и наклонена к горизонтали под углом v, а линия ее действия проходит на расстоянии р от оси вращения диска.

Сила R" перпендикулярна плоскости вращения диска, и линия ее действия расположена параллельно оси вращения на расстоянии h=а/2 от дна борозды, на расстоянии l по горизонтали впереди вертикальной плоскости, проведенной через ось вращения диска (из-за сравнительно малых размеров р и l без большой погрешности значения их можно приравнивать нулю).

Чтобы определить нагрузку на подшипники Л и В дисковой секции лущильника (рис. 2.76, б) и вес секции, необходимый для обеспечения

заглубляемости дисков, следует исходить из условия равенства моментов сил G и R', действующих в вертикальной плоскости:

где v — угол между направлением действия силы R' и горизонтальной плоскостью; l1 и l2 — соответственно плечо силы G и расстояние от центра оси подвеса секции до центра оси вращения диска.

Решая последнее уравнение относительно G, получим вес секции

В осевом направлении на подшипник В действует сила R"; в горизонтальной плоскости на подшипники А и В действует радиальная сила

При разработке конструкции лущильника следует обращать особое внимание на надежную жесткость рамок секций, так как момент, возникающий от действия силы R", равный

стремится скрутить рамку по часовой стрелке, в результате глубина хода дисков, расположенных в правой части секции, увеличивается и уменьшается глубина хода дисков, расположенных в левой части, т.е. работа секции становится неудовлетворительной.

Если заданы силы Rx, R" и R',  то для нахождения составляющих сопротивления диска Ry и Rz используют следующие зависимости:

Если известными силами являются составляющие Rx, Ry, Rz. сопротивления диска и необходимо установить значения R' и R", то согласно расчетной схеме (рис. 2.77) имеем

§ 29. Условия равновесия и тяговое сопротивление дисковых орудий

На рис. 2.78 представлена схема сил, действующих на симметричный дисковый лущильник. При одинаковом погружении в почву дисков, однородности механических свойств почвы, одинаковой остроте лезвия равнодействующие левой Rл и правой Rn секций лущильника равны по величине и направлены под углом 6 к оси вращения дисков. Точка их пересечения лежит на продольной оси лущильника. Линия действия равнодействующей R сил RJl и Rn проходит через точку В прицепа.

Поперечные слагающие сил Rл и Rn взаимно уравновешиваются, продольные — равны силе тяги Р. При всех прочих равных условиях лущильник будет двигаться устойчиво, прямолинейно.

Действующие силы и равновесие дискового плуга и дискового лущильника с несимметричным односледным расположением дисков определяется аналогичным методом, изложенным для лемешных плугов (см. гл. V).

В зависимости от влажности, твердости и механического состава почвы при угле атаки а=35° удельное тяговое сопротивление дисковых лущильников, отнесенное к одному метру ширины захвата, равно 1177,2—1471,5 н/м при лущении на глубину 4—5 см и 1471,5—2452,5 Н/м при пахоте на глубину 6—10 см.

Производительность дисковых плугов и лущильников, как и лемешных машин, обычно выражается в гектарах обработанной площади за час или смену и определяется выражением (1.1).

Дисковые плуги работают с поступательной скоростью до 7,2 км/ч. При дальнейшем повышении рабочей скорости при существующих параметрах дисков сильно увеличивается дальность отбрасывания почвы, что приводит к беспорядочной укладке пластов и ухудшению качества вспашки.

Дисковые лущильники могут работать при угле атаки 30—35° со скоростью до 8—12 км/ч. При дальнейшем повышении рабочей скорости дисковых лущильников наблюдается тот же недостаток, что и у дисковых плугов.

§ 30. Плуги с комбинированными рабочими органами

Работа лемешных и дисковых плугов не всегда удовлетворяет требованиям агротехники. Удовлетворительные крошение, оборот пласта и другие показатели качества вспашки достигаются лишь при известных благоприятных условиях, влажности, плотности и др.

В последние годы широко применяют плуги с комбинированными рабочими органами. Комбинированный рабочий орган плуга (рис. 2.79) состоит из укороченного лемешного корпуса и вертикального ротора, установленного на месте крыла отвала. Ротор приводится во вращение от ВОМ трактора через карданный вал и редуктор. По образующим ротора установлены той или другой формы ножи или зубья для измельчения пласта почвы, сходящего с укороченного отвала.

Комбинированные плуги подобного типа в двух- и трехкорпусном вариантах были созданы в ФРГ (фирма «Раусендорф») под маркой «Комбинус». Плуги (рис. 2.79, а) имеют укороченный отвал и лемех, ширина захвата которого составляет 2/3 от ширины захвата нормального лемешного корпуса плуга. На место обрезанного крыла отвала установлен ротор, форма образующих которого подобна отрезанной части крыла. Частота вращения ротора 216 об/мин, мощность — 8 л. с. Остальная часть (1/3 ширины захвата) подрезается горизонтальным тарелочным диском, закрепленным на нижнем торцовом конце вала ротора.

Двух- и трехкорпусные комбинированные плуги PF-235 и PF-335, созданные в Польше, имеют нормальную ширину захвата корпуса 35 см, укороченный отвал и ротор формы усеченного конуса с лопастными ножами,

установленными по образующим (рис.  2.79, б). Потребная мощность соответственно 25 и 40 л. с., производительность 0,3 и 0,5 га/ч.

Пятикорпусный плуг ПОД-5-35 (СССР, ВИСХОМ) имеет укороченный отвал и лемех и вращающийся ротор в форме усеченного конуса (рис. 2.79, б). К нижней торцовой части ротора прикреплен тарельчатый диск для подрезания остальной части пласта. Частота вращения ротора 220 об/мин, производительность при скорости 4,5 км/ч — 0,78 га/ч; агрегатируется с тракторами класса 3—4 тс. Технологический процесс для всех плугов аналогичен.

К положительным качествам плугов с комбинированными рабочими органами по сравнению с лемешными плугами следует отнести лучшую степень крошения почвы; лучшее перемешивание почвы и минеральных удобрений; лучшие показатели работы на тяжелых почвах; обеспечение полной подготовки поля под посев за один проход, на незадернелых почвах при оптимальной влажности и плотности; на 30% меньше тяговое сопротивление и снижение буксования колес.

Недостатками плугов с комбинированными корпусами являются меньшая вспушенность пашни после прохода агрегата; большая масса плуга (на 20—25%); выше потребная мощность (на 13—26%); более сложная конструкция плуга.

Плуги с комбинированными рабочими органами выпускают и другие зарубежные страны. Так, например, фирма «Такакита» (Япония) выпускает плуги, совмещающие пахоту с боронованием. Рыхление осуществляется в верхнем слое почвы на глубину, равную половине глубины вспашки. Это достигается установкой с правой стороны каждого лемешного корпуса вращающихся роторов с приводом от ВОМ трактора.

Шведская фирма «Оверум» выпускает трехкорпусные навесные плуги с горизонтально расположенным сзади корпусов ротором, установленным под углом к направлению движения. Ротор представляет собой цилиндрический вал, по образующим которого расположены ножевидные зубья. Ротор приводится от ВОМ трактора через карданный вал и клиноременную передачу. Ножи ротора при вращении интенсивно крошат верхний слой почвы, измельчают соломистые и растительные остатки и перемешивают их с пахотным слоем.

Технологический процесс работы комбинированного плужного корпуса (ПОД-5-35) подразделяется на три фазы: подрезание и подъем пласта укороченным корпусом; разрушение пласта ротором; отбрасывание разрушенных комочков почвы в сторону.

Работа укороченного корпуса аналогична работе корпуса обычного плуга общего назначения и отличается только тем, что часть пласта (около 2/3 ширины) подрезается укороченным лемехом и подается на вращающийся ротор, остальная часть пласта подрезается дисковым ножом и также подается на ротор. Взаимодействие ротора со сходящим с отвала пластом имеет ударный характер, причем относительная скорость соударения при любом расположении зубьев на роторе обычно меньше, чем окружная скорость последних. Ударами зубьев ротора пласт почвы дополнительно разрушается, оборачивается и отбрасывается в сторону предыдущего прохода. Данные сравнительных испытаний показывают, что степень крошения (частиц почвы менее 20 мм) комбинированного корпуса на 10—20% больше, чем корпуса обычного лемешного плуга; степень распыления почвы для них приблизительно одинаковая, а глыбистость пашни после прохода плуга с комбинированными корпусами не превышает 20—30% (50—65% после лемешного плуга).

После разрушения пласта зубьями ротора комочки почвы приобретают окружную скорость ротора и отбрасываются в сторону обработанного поля. Дальность отбрасывания зависит от начальной скорости движения, коэффициента парусности частиц и от высоты расположения зубьев ротора над дном борозды. Вместе с комочками почвы в полете находятся стерня и другие растительные остатки. Крупные комочки, имеющие меньшие коэффициенты парусности, отбрасываются дальше и укладываются сверху, мелкие — ближе и укладываются ниже. Стерня и растительные остатки отстают в полете от комочков и располагаются в верхних слоях почвы, отсюда поэтому почвенные слои слабо перемешиваются и растительные остатки заделываются недостаточно. По вспушенности почвы после прохода плуга и по выровненности поверхности поля плуг с комбинированными корпусами превосходит обычный отвально-лемешный плуг.

Энергоемкость обработки 1 м3 почвы плугом с комбинированными корпусами выше, чем лемешным плугом. Это объясняется лучшим крошением пахотного слоя. Так как плуг с комбинированными корпусами за один проход полностью подготавливает почву под посев, затраты на обработку 1 га пашни на 25—30% меньше, чем при обработке почвы лемешным плугом с учетом дополнительных операций культивации и боронования.

С увеличением рабочей скорости плуга скорость соударения ротора с пластом почвы уменьшается, снижается и степень крошения последней. Для выдерживания оптимальной степени крошения с увеличением поступательной скорости плуга необходимо увеличить окружную скорость ротора.