Расчёт КТП культиваторов.

Исходные данные

Назначение (функции),

Зоны применения,

Типы почв,

Механические свойства почвы,

Массово-геометрические показатели аналогов.

Определение основных параметров культиваторов

Выбор типов рабочих органов

Стрельчатые лапы, рыхлительные, плоскорезы, штанга

Вспомогательные боронки, катки

В случае необходимости проектирование стрельчатой лапы.

§ 10. Проектирование стрельчатых лап

§ 11. Выбор угла раствора лезвия лапы

Угол раствора или скоса лезвия у имеет большое значение для качества выполняемой лапой работы. На рыхлых клейких почвах часто наблюдается обволакивание лезвия лапы сорняками, ведущее к залипанию лапы землей и потере устойчивости хода культиватора. Обволакивание имеет место при больших значениях угла у. При этом вырванные из почвы стебель и корни растений, перегнувшись на лезвии, начинают двигаться вместе с лапой. При движении лапы обволакивание все увеличивается, и наконец, лезвие бывает целиком окутано растительными остатками и теряет способность перерезать сорняки, поэтому угол y надо выбирать таким, чтобы сорняки в процессе подрезания скользили вдоль лезвия.

При встрече с сорняком (рис. 3.19, а) лезвие вдавливает его в почву и при недостаточной прочности корня и толщине режущей кромки не более 0,30 мм перерезает его. Однако в большинстве случаев лезвие лапы продолжает вдавливать корень сорняка в почву (рис. 3.19, б), при этом корневая система сорняка еще не теряет связи с почвой, а верхняя часть уже втягивается в почву, и, наконец, верхняя и нижняя части корня, перегнувшись на лезвии и потеряв устойчивую связь с почвой, увлекаются крылом лапы (рис. 3.19, б).

Только в первый момент встречи с корнем сорняка лезвие может перерезать или разорвать его, так как в последующих стадиях реакция «подпора» сорняка уменьшается до определенного предела. Так как при движении сорняка вместе с лезвием угол e — 0 и а — бета, уменьшается и сопротивление почвы перемещению сорняка. Для того чтобы корень был перерезан, лезвие должно иметь достаточные остроту и скорость.

Слой почвы увлекает за собой верхний конец l корня по направлению действия силы R, нижний конец // корня натягивается с силой Q и распо-

Скольжение наступает в случае, если равнодействующая сила Р составляющих R и Q проходит вне угла трения ф корня о лезвие лапы (линия а—а является границей угла трения ф). Вектор силы Q составляет с лезвием лапы угол y. Предельным положением силы Р, когда еще может иметь место скольжение корня по лезвию лапы, является положение, при котором сила Р направлена по линии а—a, т.е. когда

где бета —   угол между равнодействующей силой и направлением движения лапы.

где ос — угол между векторами сил R и Q.

Для простоты расчета допустим, что R=Q. Тогда

При предельном положении силы Р бета=ф-ф1. Подставляя это значение бета в выражение (3.6), получим

Угол ф1 как угол внутреннего трения почвы о почву можно принять равным приблизительно 30°.

Таким образом, для обеспечения резания со скольжением необходимо соблюдать условие y < 90° — (ф + бета) или у < 90° — (2ф — ф1).

На основании опытных данных угол трения корня сорняка о лезвие лапы ф=45°. Тогда условие резания со скольжением можно представить в виде 2y< 60°.

Уменьшение угла у приводит к увеличению числа стоек лап. При сохранении ширины захвата лапы и уменьшении угла у увеличивается длина крыльев, что приводит к уменьшению их жесткости, увеличению тягового сопротивления и уменьшению устойчивости хода культиватора.

После выбора параметров лапового рабочего органа культиватора приступают к его проектированию. Исходными данными являются ширина В захвата лапы, угол 2у раствора лезвия, угол крошения бета, угол i заточки лезвия, ширина полок лапы b1 и b2, толщина материала б и радиус закругления в местах перегиба лапы (рис. 3.15) [41.

Для построения проекций и развертки лапы необходимо найти угол а, образуемый линией А'К' с опорной плоскостью. Его определяют графически или из выражения

Так как

можно записать

при этом

Для построения развертки лапы необходимо определить угол 2уо раствора полок заготовки (рис. 3.16). Из рисунка легко определить

откуда

Линия СЕ обреза полки, которая параллельна А К, остается параллельной ей и после совмещения плоскости полки лапы с плоскостью проекции, т,е. линия АК1 параллельна С1Е.

Для построения горизонтальной проекции лапы проводим линии АЕ и AF, образующие грани угла 2у (см. рис. 3.15). Положение точек Е и F определяется шириной В. Затем точки А, Е и F переносим на вертикальную плоскость проекции, получим точки A', E'. и F' (последние две точки сливаются). Из точки А' проводим линию под углом a, на которой откладываем

отрезок l, получаем точку K'. Через точку F проводим линию, перпендикулярную AF, и откладываем от точки F отрезок, равный b2 cos бета, находим точку G. Соединив точки K и G, получаем задний контур полок лапы, а продолжив линию KG до пересечения с линией, проведенной из точки F параллельно А К, находим точку H. Точки G и Я проектируем на вертикальную плоскость проекций. Положение точки Н' по высоте определяется величиной h=b sin р, где b — ширина полки в сечении, проходящем через точку H.

Развертку лапы строим следующим образом. Из точки А проводим осевую линию, на которой, отложив отрезок, равный l, получаем точку K (рис. 3.17). Затем из точки А проводим по обе стороны линии грани угла 2у0. Положение точки D определяется размером

В0 = В sin y0/ sin y.

Из точки D на перпендикуляре к линии AD откладываем заданную ширину полки b2 и получаем точку Е. Через точки К и Е проводим линию заднего контура лапы. Пересечение линии, проведенной из точки D параллельно АК, и продолжения линии КЕ дают точку С заднего конца полки лапы.

Проектирование лапы с учетом закругления в перегибе и толщины материала не меняет порядка выполнения графических построений, но требует внесения некоторых поправок. Для этого в сечении, взятом в плоскости, перпендикулярной к линии А К и проведенной через точку K (см. рис. 3.15), заданным радиусом r проводим дугу между плоскостями полок лапы, после чего вносим соответствующие поправки в обе проекции.

Неточность размера В0 при построении развертки без учета толщины б и радиуса закругления r выражается в разности длины s дуги abc (рис. 3.18)

Как видно из рис. 3.18, длина дуги abc

Отрезок d можно определить из выражения

d = r ctg 0, где ctg 0 = h/f.

Но, так как

и суммарной длины двух отрезков d, т.е.

можно записать

Подставив найденные значения s и d в выражение (3.5), получим

При построении развертки следует уменьшить размер Вс на величину Дельта, при этом его истинное значение

Используя указанный метод, проектируют стрельчатые лапы с хвостовиком и односторонние полольные лапы. Для проектирования универсальных стрельчатых лап должны быть заданы такие же параметры, как и при проектировании плоскорежущих лап. По заданным параметрам строят профильную и горизонтальную проекции лапы. Угол а и величину l вычисляют по формулам (3.3) и (3.4).

При проектировании можно поставить условие, что лезвие щитка и полки лапы должны составлять в развертке одну прямую линию.

Ширину захвата культиваторов для сплошной обработки почвы, плоскорезов и рыхлителей определяют по формуле

где эта— коэффициент использования тягового усилия трактора: эта = 0,8--0,95; Рт — тяговое усилие трактора; q — удельное сопротивление почвы на 1 м ширины захвата (табл. 3.1) [61.

Ширина захвата культиваторов для междурядной обработки должна быть согласована с шириной захвата агрегата, выполнившего посев или посадку культивируемых растений:

где S — ширина междурядья; т — число одновременно обрабатываемых рядов.

## Расстановка лап

Для обеспечения полного подрезания сорняков и предотвращения забивания применяют двухрядную расстановку рабочих органов культиваторов и плоскорезов.

В культиваторах для сплошной обработки почвы рыхлительные лапы на пружинных стойках обычно расставляют в три ряда, а при жестком креплении в два ряда. На пропашных культиваторах полольные лапы устанавливают в два и три ряда. Стрельчатые лапы рекомендуется размещать впереди односторонних для получения более равномерной глубины обработки и ровной поверхности.

Оптимальное расстояние между лапами (рис. 3.21) по ходу

где 2v — угол раствора лезвия лапы; ф' — угол трения почвы о металл; Ф' =25°.

### Перекрытие лап

Перекрытие С между полольными лапами выбирают из условия обеспечения полного подрезания сорняков:

C = Ltg6,

где б — угол случайного отклонения культиваторов и плоскорезов от прямой линии (б = = 7-9°).

Большие перекрытия устанавливают при креплении рабочих органов на длинных индивидуальных поводках.

Узкорыхлительные лапы расставляют с недокрытием, так как ширина разрыхленного лапой слоя больше ее ширины захвата.

Расстояние между рыхлительными лапами в ряду, при котором обеспечивается сплошное рыхление почвы,

где bр — ширина захвата рыхлительной лапы; а — наибольшая глубина обработки; со — угол конической поверхности зоны деформации: w=50°; а — угол входа рабочего органа в почву.

Величина a/cos (а+ф') есть длина плоскости скалывания почвы,

#### Число рабочих органов

где b — ширина захвата лапы.

Минимальная ширина захвата полольных лап (стрельчатых и односторонних) культиваторов bmln > ЗС. При меньших значениях ширины захвата лап возможно забивание культиватора землей и растительностью из-за большого количества стоек.

Максимальную ширину захвата стрельчатых лап принимают не более 400 мм, а односторонних (бритв) — 200 мм. Лапы большего захвата становятся недостаточно жесткими, образуют неровное дно борозды и неудовлетворительно заглубляются.

Ширину захвата рабочих органов плоскорезов рекомендуется принимать не менее 1000 мм, так как при меньших значениях увеличивается процент повреждений стерни из-за увеличения числа стоек лап. Не следует применять плоскорежущие лапы шириной более 2500 мм, так как это приводит к неустойчивости плоскореза по ширине захвата.

Нагрузки, воспринимаемые лапами культиватора первого ряда примерно в 2 раза больше нагрузок, приходящихся на лапы второго ряда, так как лапы первого ряда воздействуют на еще недеформированную почву. Следовательно, во втором ряду лапы должны иметь большую ширину захвата.

##### Расчёт подвесок стоек

Выбор типа шарнирные или неподвижные

Шарнирные

установления расстояния L от носков лап передних рабочих органов до точки присоединения машины к трактору и высоты Н от точки прицепа до лезвия рабочих органов (рис. 3.23). От этих параметров, а также от величины и значения равнодействующей сил сопротивления Р зависят устойчивость хода и заглубление рабочих органов.

Значения L и Н надо подобрать так, чтобы при минимальном значении угла пси; наклона вектора силы Р к горизонту образовывался положительный (минимальный) момент относительно точки прицепа, т.е.

Угол пси наклона равнодействующей для стрельчатых лап и лап культиваторов-плоскорезов (по опытным данным) должен быть равен 15—25°, а для рабочих органов рыхлителей, глубокорыхлителей-плоскорезов и окучников 10—20°. Значения углов пси для переднего и заднего рядов рабочих органов можно принимать одинаковыми.

Расстояние h от точки пересечения равнодействующей с грудью стрельчатой или плоскорежущей лапы до лезвия составляет 0,2 а, а для рабочих органов рыхлителей и глубокорыхлителей — плоскорезов — 0,4 а. Это расстояние зависит от глубины обработки.

Для выполнения условия (3.7) целесообразно, чтобы значение L было наибольшим, а Н — наименьшим. Однако величина L обусловливается устойчивостью рабочих органов в продольно-вертикальной плоскости, а Я — проходимостью, поэтому при жестком креплении рабочих органов рекомендуется принимать Н=500-650 мм, L >2H.



x

P0

s

P

A

y

Ao1

z

T

#### Неподвижные стойки

Проверяются на упругие смещения

Главное правило: упругие смещения не должны входить за пределы агродопуска

Алгоритм конструирования в режиме разработки новой конструкции упругой стойки предусматривает следующую последовательность:

1. Задание исходных данных: агротехнические требования к кинематике упругих смещений: агродопуск АД, допустимый угол поворота max, тип рабочего органа, его ширина захвата В, глубина обработки H, тип почвы, удельное сопротивление КУД.

Оценка Px

Px=k*B

Определение F - конфигурации стойки

п SINTEZ

Задание ограничений  по габаритам, сечениям и радиусам изгиба стойки

Изготовление стойки конфигурации F0

8

7

Определение С, H

пп. STATID

Полевые испытания.

Получение массива РА

Определение параметров  модели Qs , Qv ; P, n

п. IDENTP

Расчёт оптимальных жёсткостей Сорт

п. OPTIG

С=Сорт

Конец

Агротребования

АД, max; k, B, Н

Начало

Стендовые нагружения. Получение массива РS

Синтез конфигурации оптимизированной стойки п. SINTEZ

коррекция

Анализ свободных колебаний

п. IDENT0

1						8

2							9

3							10

4							11

5							12

6

13

нет

7							14	  да

Рис. 8.1. Алгоритм разработки упругой стойки.

2. Определение приближенного значения тягового сопротивления жёстко закреплённого рабочего органа (для плуга PX = 0,7 КУД H В, для культиватора PX = КУД В).

3. Задание системы конструктивных ограничений на габариты , GBX , GBZ , , минимального радиуса изгиба min и закона изменения сечения  bхh  стойки.

4. Статическая оптимизация упругой кинематики обращением к программе SINTEZ в режиме учёта ограничений по углу поворота, минимума вертикальных смещений и нулевого кинематического режима (r1=1, r2=1, зад=0 в критериальной функции (8.1)). В итоге получаем конфигурацию стойки Fo(I,J), J=1,…10, I=1,…L и матрицу жесткости [Co] .

5. Изготовление стойки конфигурации Fopt(I,J) с оптимальной кинематикой.

6. Исследование упругих свойств крепления нагружениями на стенде. Получение массива PS значений нагрузки и упругих смещений.

7. Первый этап идентификации параметров модели: определение матрицы жёсткости [C] изготовленной стойки обращением к программе STATID.

8. Второй этап идентификации - определение динамических параметров ненагруженной системы анализом её свободных колебаний обращением к программе IDENT0. В итоге получаются матрицы [А] и [B].

9. Полевые исследования динамики упругого крепления. Измерение составляющих сил и виброускорений рабочего органа на изготовленной стойке Получение массива данных РА(I,J), J=1,…6, I=1,…64 значений упругой силы P(t) и виброускорений s’’(t) с частотой квантования 100 герц.

10. Третий и четвёртый этапы идентификации – динамическая идентификация параметров нагруженной системы. обращением к программе IDENTP. Вычисление показателей взаимодействия [QS] и [QV], энергоэффекта упругого крепления  RE.

11. Динамическая оптимизация. Определение оптимальной жесткости стойки [Copt] обращением к подпрограмме OPTIG.

12. Синтез оптимальной конфигурации упругой стойки обращением к программе SINTEZ в режиме учёта ограничений по углу поворота, минимума вертикальных смещений и нулевого кинематического режима (r1=1, r2=1, =зад в критериальной функции (8.1)). В отличие от синтеза конфигурации по упругой кинематике в п. 4 здесь нагрузкой считается сила сопротивления P с направляющими косинусами n, приложенная по реальному направлению. В итоге получаем конфигурацию стойки Fopt(I,J), J=1,…10, I=1,…L и матрицу жесткости [C] .

13. Сравнение значений [C] и [Copt] . Если разница между соответствующими элементами матриц минимальна (менее 10%), то изготовленная стойка считается оптимальной и расчет заканчивается. Если разница элементов матриц [C] и [Copt] существенна, то п. 12 повторяют с иными значениями приоритетов r1, r2, r3, увеличивая тот, по которому ситуация признана неблагополучной. Отметим, что энергоэффект критичен к приоритету r3 , равномерность  хода по глубине – к приоритету r1.

Описанный режим разработки новой стойки с нуля без прототипа  применяется достаточно редко, поскольку существующий типаж стоек многочисленен и всегда можно выбрать какой-либо прототип, который нужно только откорректировать. В этом случае удобнее режим коррекции, при котором нет необходимости рассчитывать и изготавливать пробный вариант стойки - им служит прототип. ZUB

В режиме коррекции используется тот же алгоритм, но вход в него переносится в точку 6. Далее определяют показатели [C] , [] , [H] имеющейся упругой стойки-прототипа обращением к программе STATID, определяют при полевых испытаниях показатели взаимодействия обращением к программе, IDENT0, IDENTР, затем определяют оптимальное значение жесткости [Copt].  Если выполняется условие [C] = [Copt] с заданной точностью, то расчет заканчивается. [C] = [Copt] не выполняется,  то возвращаются на п. 8, и корректируют новый цикл синтеза варьируя приоритеты r1, r2, r3, как при режиме разработки новой стойки.

Режим коррекции применим также для проверки работоспособности и оптимальности упругих стоек рабочего органа в различных почвенно-климатических условиях.

Алгоритм достаточно универсален; пригоден для любых рабочих органов. Он хорошо приспособлен и применялся для работы в системах автоматизированного проектирования почвообрабатывающих машин [61].

Использование специализированных подпрограмм Optimization Toolbox делает расчёты простыми и доступными для инженерной практики.

Расчет предохранительных устройств. На культиваторах для рабочих органов широко применяют индивидуальные предохранители двустороннего действия. Их разделяют на рычажные (рис. 3.29) и четырехзвенные.

Усилие,  при   котором  должна  выглубляться  лапа  культиватора,

де Ртр — тяговое усилие трактора на оптимальной рабочей передаче; k= l,5-2,5 — коэффициент запаса устойчивости хода рабочих органов; п — число рабочих органов культиватора.

Максимальные значения k принимают для культиваторов, работающих на почвах, засоренных камнями.

Усилие натяжения пружины при срабатывании предохранительного устройства рычажного типа

где  Н   и   lF — плечи   сил   Q  и   F.

Для определения натяжения пружины четырехзвенного предохранителя следует построить план скоростей. Усилие, действующее на рабочий орган в начальный момент вхождения его в почву, должно удовлетворять условию q1 > 0,3Q, что необходимо для принудительного заглубления рабочего органа.

§ 14. Построение кинематических и компоновочных схем

По исходным данным и принятому расположению рабочих органов можно построить кинематическую и компоновочную схемы культиватора. При этом в зависимости от назначения орудия определяют способ крепления рабочих органов к раме, взаимное расположение рабочих органов и механизмов подъема, способ присоединения к трактору, а также размеры кинематических звеньев-механизмов.

Построение схем прицепных симметричных культиваторов. Построение начинают с

Проверки на заглубляемость

При одношарнирном индивидуально-поводковом креплении рабочих органов (рис. 3.24) устойчивость машины определяется зависимостью

где Рп и Р3 — равнодействующие сил сопротивления передних и задних рабочих органов; lп и l3 — плечи сил Рп и Р3.

При этом рекомендуется принимать H= L=500-600 мм. Для создания  устойчивости в горизонтальной  плоскости  пропашных культиваторов значение L устанавливают в зависимости от ширины захвата В:

При установлении условия заглубляемости во всех случаях следует выбирать минимальные значения пси, соответствующие неблагоприятным условиям для заглубления рабочих органов.

После определения основных параметров, обеспечивающих устойчивость и заглубляемость рабочих органов, можно строить кинематическую схему подъемного механизма, предназначенного для перевода машины из рабочего положения в транспортное и обратно.

Колеса

Расположение относительно лап следует располагать так, чтобы в рабочем положении они перемещались вне зоны деформации почвы и был обеспечен свободный проход взрыхленной почвы. Это возможно при выполнении условия

где b — расстояние от оси колес до носков лап передних рабочих органов (см. рис. 3.23); а — угол подъема лап; фи' — угол трения почвы о металл (принимают равным 25°); (60-100) мм — величина, учитывающая вдавливание колеса в почву.

Для лучшего копирования поверхности поля культиватором по ширине захвата колеса в горизонтальной плоскости располагают на расстоянии 50-100 мм от крайних рабочих органов и устанавливают так, чтобы рабочие органы рыхлили их след. Устойчивость агрегата улучшается при перемещении его колес по следу колес или гусениц трактора.

Размеры колёс Длина колена оси колес

где Hп — высота подшипника; а — наибольшая глубина обработки; D — диаметр колеса; бета1 — угол, образуемый осью с вертикалью в рабочем положении (не более 85°).

Высота (мм) подшипника

где т — высота профиля рамы; d0 — диаметр оси.

После определения длины колена оси необходимо проверить величину угла бета2 между осью и вертикалью в транспортном положении.

Для предотвращения подкатывания оси при транспортировании орудия принимают бета2 > 22°. Угол бета2 находят из выражения

где l1, y1 и y2 — параметры, характеризующие положение подшипника относительно оси поворота; их устанавливают конструктивно.

После преобразований формула для нахождения угла бета2 наклона оси культиватора при переводе его из рабочего положения в транспортное имеет

вид

где h1 — полное перемещение рабочего органа по вертикали: h1 = а + + а1 + ht (здесь а1 = 125-150 мм — запас хода на копирование рельефа: hт > 200 мм — транспортный просвет).

Если по формуле (3.8) получается бета2 < 22°, то необходимо изменить положение подшипников на раме.

Схему гидропривода строят по параметрам выносных гидроцилиндров тракторов. Их определяют по максимальной силе, развиваемой гидроцилиндром. Схему лучше строить графически.

Длина кулака

где п — расстояние от точки крепления цилиндра до вала подъема; lц — длина цилиндра в сжатом состоянии; w — угол между осью цилиндра и горизонтальной осью; б — угол между кулаком и вертикальной осью.

Построение схем навесных симметричных культиваторов. Навесное устройство на тракторе для присоединения симметричных машин устанавливают по трехточечной схеме. Положение присоединительных точек определяют, как и для плугов, из условия обеспечения устойчивости хода рабочих органов по глубине при работе на наиболее плотных почвах, предусмотренных техническим заданием, т.е.

где Mmln — наименьший заглубляющий момент, обеспечивающий нормальную работу машины на плотных почвах; Р — равнодействующая всех действующих сил; l — расстояние от мгновенного центра навесного устройства трактора до вектора силы Р.

Опорные колеса располагают относительно рабочих органов так же, как и при проектировании аналогичных прицепных машин.

При построении схем следует предусмотреть транспортный просвет hT > 350 мм, при этом угол наклона прямой, соединяющей точку опоры колеса трактора с нижней точкой машины, называемый транспортным, должен быть ат > 16°.

Продольную устойчивость навесных симметричных машин при транспортировании рассчитывают по аналогии с определением устойчивости навесных плугов.

Устойчивость и управляемость культиватора в горизонтальной плоскости зависят от расстояния оси навесного устройства до мгновенного центра.

##### Силовой расчёт

Прицепные культиваторы и плоскорезы. Действующие усилия в звеньях механизмов прицепных культиваторов и плоскорезов, как и в звеньях плугов, непостоянны в различные периоды работы. Максимальные усилия возникают во время выглубления рабочих органов культиватора или плоскореза, так как при этом на культиватор действует вес почвы, находящейся на рабочих органах, усилие, необходимое для отрыва пласта, а также вес машины.

где G — вес культиватора; Q — вес почвы, лежащей на рабочих органах; Q1— усилие, затрачиваемое на отрыв пласта.

Вес почвы, находящейся на рабочих органах,

где а — глубина обработки; b — ширина захвата; q — удельный вес почвы; п — число рабочих органов.

Усилие, необходимое для отрыва пласта,

Реакции на колесах и серьге прицепа можно определить по схеме, приведенной на рис. 3.25. Равнодействующая всех вертикальных сил, действующих на культиватор (плоскорез),

Реакция, приходящаяся на одно колесо,

Определив равнодействующую F, можно вычислить реакции на колесах и серьге прицепа:

Усилия в звеньях механизмов можно определить графически — построением плана скоростей или многоугольника сил.

На рис. 3.26, а изображена схема механизма подъема лап прицепного культиватора (плоскореза) с жестким креплением рабочих органов. Для определения усилия, действующего вдоль штока при переводе культиватора из рабочего положения в транспортное, строят план скоростей с полюсом в точке О.

Из плана скоростей и равенства моментов находят усилие, действующее вдоль штока,

где G — вес двух колес; n1, п2 и n3 — плечи соответствующих сил на плане скоростей; f= 0,12-0,16 — коэффициент сопротивления передвижению колес.

По полученному максимальному значению Fm определяют параметры гидроцилиндра.

На рис. 3.26, б показана схема механизма подъема рабочих органов прицепного культиватора с одношарнирным индивидуально-поводковым креплением.

Для определения усилий в звеньях механизма подъема строят план скоростей с полюсом в точке л. Усилие, действующее вдоль штока цилиндра при выглублении рабочих органов,

где Rzx — равнодействующая сил сопротивления рабочих органов; G — вес шарнирно подвешенных частей секции; S — усилие пружин, установленных на поводках; п — количество секций; a1, a2, а3, а4 — плечи соответствующих сил на плане скоростей.

Навесные культиваторы. Усилия в звеньях механизмов подъема навесных

культиваторов (рыхлителей, плоскорезов) определяют аналитическим, графоаналитическим   или   графическим способом, по аналогии с плугами.

Усилия, возникающие при работе навесного культиватора, можно найти графически — построением силового многоугольника.

На рабочий орган культиватора (рис. 3.27) действуют силы: Rzx — равнодействующая сил сопротивления рабочих органов; GM — вес машины; Q — реакция почвы на колесо.

Построение силового многоугольника начинают с геометрического сложения сил GM и Rzx. Затем на схеме машины через точку пересечения векторов сил RZX и GM проводят прямую, параллельную вектору силы R1 — равнодействующей сил Rzx и GM и точку пересечения этой прямой с направлением силы Q соединяют с полюсом л мгновенного центра вращения навесного устройства. Эта линия определяет направление равнодействующей P всех сил.

Силы Р и Q находят из многоугольника сил разложением силы R1 на составляющие, параллельные направлению сил Q и P. Аналогичным образом определяют усилия в нижних тягах NH и в верхней тяге NB гидравлического навесного устройства трактора.

Если полюс я находится вне чертежа, то для определения сил Р и Q строят план скоростей с полюсом в точке О присоединения нижних тяг к трактору.

Из плана скоростей получают

где п1 п2, п3 — плечи соответствующих сил на плане скоростей.

Зная силу Q, из многоугольника сил указанным выше способом определяют силы Р,  NH и  NB.

§ 16. Расчет рабочих органов на прочность

Расчет стоек.  Стойки  рассчитывают  на  изгиб. Действующее на  рабочий орган усилие Rzx   при расчете сечения стоек следует удвоить из-за неравномерности нагрузок,  приложенных  к переднему и заднему рядам. Изгибающий момент в опасном сечении A—A (рис. 3.28) равен

где RZX =Rx/cos ф = qB/(n cos ф) (здесь Rx — горизонтальная   составляющая равнодействующей; фи=10° — угол наклона равнодействующей к горизонту; q — сопротивление, приходящееся на 1 м ширины захвата; В — ширина  захвата  культиватора;  п — число  рабочих  органов). Подставляя значение Rzx в формулу (3.9),  получим

Приближенно изгибающий  момент можно определить  из  выражения

где Я — плечо силы Rx, приложенной к носку лапы.

При случайных поворотах агрегата с заглубленными рабочими органами в стойках возникают напряжения от кручения и изгиба. Они достигают значительных величин у культиваторов с широкозахватными полольными лапами и плоскорезов, поэтому их надо учитывать при расчете стоек на прочность.

Максимальное напряжение возникает при нагрузке, приложенной на конце лезвия или у носка, в зависимости от расположения стойки относительно лапы.

Крутящий   момент   равен

Приведенные моменты определяют по формулам

Максимальные изгибающие моменты от составляющих силы Р, перенесённой в центр тяжести сечения стойки,

Сечение стойки устанавливают по максимальному значению приведенного момента.