Глава 14

МАШИНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ В ПОЧВУ

12. Физико-механические свойства

и способы внесения минеральных удобрений

Удобрения, применяемые в сельскохозяйственном производстве, по химическому составу разделяют на минеральные и органические.

Органические удобрения обычно являются продуктом местного производства, т.е. заготовляются или непосредственно в хозяйствах (навоз, навозная жижа, компосты, зола) или добываются в разработках недалеко от хозяйств (торф, известковые туфы и др.).

Минеральные удобрения— продукт промышленного производства, их вырабатывают на химических заводах (азотные, фосфорные, калийные удобрения). Промышленные удобрения бывают в порошкообразном или гранулированном виде, с диаметром гранул от 1 до 5 мм.

Физико-механические свойства минеральных удобрений зависят главным образом от их влагосодержания. С изменением содержания влаги изменяется сыпучесть удобрений, их рассеиваемость, увеличивается способность к сводообразованию, изменяются и другие свойства.

Сыпучесть характеризуется тем, что отдельные частицы, гранулы, ничем не связаны между собой, кроме сил трения. Характеризовать сыпучесть углом естественного откоса недостаточно и требуются дополнительные данные по таким показателям, как влажность, размер, форма и состояние поверхности частиц, степень неоднородности частиц, объемная масса, давление столба удобрений.

Рассеваемость характеризуется прохождением удобрений через высевающие аппараты, имеющие узкие выходные щели, через воронки, без образования сводов и зависаний. Рассеваемость зависит от степени влажности и сыпучести удобрений: косвенную оценку этого качества обычно дают по десятибалльной шкале гигроскопичности (по Н. Е. Пестову). Чем выше балл по этой шкале, тем выше гигроскопичность и тем ниже рассеваемость удобрений.

Оценивают рассеваемость также по углу фи естественного откоса удобрений (по Морингу):

Наилучшую рассеваемость имеют гранулированные удобрения; рассеваемость порошкообразных удобрений, в зависимости от степени влажности, ниже.

Сводообразование удобрений — это способность образовывать своды над выходным отверстием. Оно характеризуется коэффициентом начального сопротивления сдвигу, который для порошкообразных удобрений имеет значение 196—490 Н/м2 (20—50 кгс'м2), причем чем выше этот коэффициент, тем прочнее свод. Гранулированные удобрения имеют меньшую склонность к сводообразованию.

Слеживаемость характеризует физическое состояние зернистых или гранулированных удобрений, склонных к переходу в состояние связанности с образованием прочных кусков и глыб. На слеживаемость удобрений влияют влажность, способность к кристаллизации, температура, высота, слоя и, особенно, условия хранения.

Существуют три способа внесения удобрений: основной, т.е. когда удобрения вносят в почву до посева; припосевной — удобрения вносят во время посева, и подкормка растений — удобрения вносят во время роста растений.

В зависимости от способов внесения удобрений различают сплошное и местное распределения удобрений по поверхности поля.

При сплошном распределении применяют разбросной способ внесения удобрений по поверхности непаханного поля перед вспашкой, по озимым ранней весной или по зяби перед предпосевной культивацией. Этот способ является наиболее распространенным, и применяют его при внесении больших доз (5—50 т/га) органических удобрений. Удобрения должны быть равномерно разбросаны по полю и быстро заделаны в почву запашкой или культивацией во избежание потерь азота и высыхания удобрений.

При местном припосевном распределении удобрений применяют рядковый или гнездовой способы внесения удобрений. В этом случае удобрения вносятся узкой полосой возле рядка на расстоянии 1,5—2 см от рядка семян, или семена и удобрения вносятся в один рядок, но между ними создается изолирующая прослойка почвы толщиной 1—2 см. Глубина заделки удобрений зависит от глубины заделки семян.

При подкормке пропашных культур во время их роста удобрения вносят рядковым способом с одной стороны рядка на расстоянии 1,5—3 см от рядка с семенами, с двух сторон рядка, или посередине междурядья.

17.2. Рабочие органы для внесения удобрений

Для внесения твёрдых туков применяются тарельчатые,

Удобрения из тукового ящика 3 непрерывно поступают на вращающиеся тарелки 4. сбрасыватель 1 сталкивает удобрения, расположенные в тарелке. К задней стенке тукового ящика прикреплены ветрозащитные щитки 2,

Центробежные.

Дисковый центробежный разбрасыватель 8 состоит из двух горизонтально расположенных дисков с желобчатыми лопатками, радиально расположенными на верхней плоскости дисков. Правый диск приводится во вращение шестеренным гидромотором МНШ-46У. От него снизу перекрестной клиноременной передачей движение передается на левый диск.разбрасывающее устройство 6. Оно имеет рамку, на которой подвижно закреплен тукоделитель, представляющий собой два скатных лотка стенки лотков подвижные. Изменением положения стенок лотков и перемещением тукоделителя регулируют равномерность высева удобрений по ширине захвата.

Удобрения, поступившие на вращающиеся диски, под действием центробежной силы разбрасываются в стороны на расстояние около 6 м. При рассеве пылевидных удобрений и при работе в ветреную погоду на разбрасывателе устанавливают ветрозащитное устройство 7.

Катушечно-штифтовые аппарат, шнековый АТП-2, дисково-скребковый АТД-2

На сеялках Корпус 7, катушка 3 задвижка 5 вал 2, донышко 1 Гранулы выгребаются вращающейся катушкой 3 и падают в семяпровод. Дозу регулируют частотой вращения и зсечением окна задвижка 5.

АТП-2 бункер 11, указатель 10, козырьки 9, выс механизм 16, воронки 13 и 18, рассеиватели 14 и привод.

Крепится на сеялке. Выс мех м вал 8 с двумя спиральными пружинами 15 левой и правой навивки и втулки рассеивателя. Вал 8 приводится от колёс сеялки. Пружины 15 выносят туки из банок 11 в воронки 13. Рассеиватель 14 обеспечивает равномерность потока. Норма 50-750 кг/га

дисково-скребковый АТД-2: бункер 22, высевающий диск 19, ворошитель 24 и привод, указатель туков 23, скребки 26 с рычагами 28, козырьки 30. При движении машины вращение от колёс передаётся диску 19, он увлекает нижний слой. Скребки 26 направляют туки к окнам А и Б, они высыпаются через окна в воронки 29. От самовысыпания окна прикрывают козырьки 30, а от залипания   ворошитель 24. Дозу регулируют поворотом кребка-заслонки и изменением передаточного отношения сменными звёздочками.

$ 13. Машины для основного внесения минеральных удобрений

Для сплошного разбросного способа внесения удобрений используют туковые разбросные сеялки, разбрасыватели и навозоразбрасыватели.

Для рядового и гнездового припосевного внесения удобрений применяют комбинированные зернотуковые сеялки, сеялки для пропашных культур, посадочные машины с устройством для внесения удобрений в почву при посеве и посадках.

Для подкормки пропашных культур применяют культиваторы-растениепитатели, комбинированные сеялки и машины для внесения жидких удобрений. Для подкормки озимых зерновых и многолетних трав используют туковые разбросные сеялки.

По принципу работы туковысевающих аппаратов машины разделяют на две группы: туковые сеялки с тарельчатыми тукоразбрасывателями и разбрасыватели с центробежными аппаратами.

Разбросные туковые сеялки должны равномерно высевать и распределять как гранулированные, так и порошкообразные минеральные удобрения по поверхности поля при их стандартной влажности (превышение стандартной влажности допускается не более чем на 15%); количество высеваемых удобрений должно регулироваться в пределах от 100 до 1000 кг/га, а извести — от 1 до 6 т/га; неравномерность высева тарельчатыми высевающими аппаратами допускается до 15%, а центробежными разбрасывателями — до 25%; высевающие аппараты не должны дробить гранулированные удобрения; неравномерность рассева по ширине захвата сеялки не должна превышать +-15— 20%; высевающие аппараты должны обеспечивать нормальный высев независимо от высоты слоя удобрений в ящике, рельефа местности и толчков; должно быть предусмотрено удобство очистки бункера и высевающих аппаратов от оставшихся после работы удобрений. Поверхности, соприкасающиеся с удобрениями, должны быть покрыты противокоррозийными средствами; сеялка должна быть надежна в эксплуатации, коэффициент готовности должен быть не менее 0,98.

Туковые сеялки с тарельчатыми тукоразбрасывателями применяют для внесения концентрированных минеральных удобрений, которые требуют при малых нормах высева высокой равномерности рассева.

Туковая прицепная сеялка РТТ-4,2 (рис. 4.30). Рама 2 сеялки опирается на два задних 3 и два самоустанавливающихся 14 пневмоколеса. На раме установлен туковый ящик 1 объемом 700 дм3, под дном которого смонтированы 11 тарельчатых высевающих аппаратов 8. Каждый аппарат состоит из штампованной тарелки, двух лопастных сбрасывателей 9 (правого и левого), жестко закрепленных на общем валу, напра-вителя туков и чистика тарелок. Внутри ящика установлены ворошители 7 удобрений.

Механизмы сеялки приводятся от задних ходовых колес. От правого колеса через обгонную и разъединительную кулачковую б муфты и звездочку 4 втулочно-роликовой цепью

вращение передается на звездочку приемного вала ворошителя, а через звездочку 5 от правого колеса — на контрпривод и далее на вал сбрасывателей. От левого ходового колеса при помощи кулачковой муфты 10 от звездочки 11 приводится звездочка приемного вала цилиндрического редуктора 12. Редуктор обеспечивает четыре передаточных числа.

Механизмы выключаются при помощи гидроцилиндра 15 (см. рис. 4.30), рычага, закрепленного на левом среднем брусе передка, и троса 13. Рычаг тросами соединен с кулачковыми муфтами, расположенными на осях задних колес. Гидроцилиндр через рычаг натягивает трос, выключая муфты.

Сеялка работает следующим образом (рис. 4.32, а). Удобрения из тукового ящика 3 при помощи ворошителей непрерывно поступают на вращающиеся тарелки 4 высевающих аппаратов. Правый сбрасыватель 1 сталкивает удобрения, расположенные в тарелке, а левый — удобрения, которые подводит к нему направитель. К задней стенке тукового ящика прикреплены ветрозащитные щитки 2,

Норму высева удобрений регулируют изменением частоты вращения тарелок (редуктором) и высоты щели между дном тарелки и заслонкой с помощью регулятора нормы высева (рис. 4.32, б). Регулятор имеет шкалу 5 и рычаг 6, шарнирно соединенный с тягой 7, на которой закреплены заслонки 8.

Разбрасыватель минеральных удобрений НРУ-0,5 (рис. 4.33) с высевающим аппаратом центробежного типа предназначен для сплошного рассева по поверхности почвы на полях и в садах минеральных удобрений и их смесей, а также для разбросного поверхностного посева семян трав-сидератов. Машина навешивается на тракторы класса 0,6—1,4 тс. Она состоит из бункера 4,. Внутри бункера установлены сводоразрушители 8 в виде рамки, движущейся вверх и вниз. Для предохранения удобрений от распыливания ветром, от осадков и впитывания влаги из воздуха бункер сверху перекрывается сеткой 7 и тентом б. Дозирующее устройство 10 состоит из двух поворотных клапанов с пружинными амортизаторами. При помощи рычага 5 регулируется  высота высевной щели,  а следовательно,  и  норма высева удобрений.

Высевающий аппарат состоит из высевающей стальной планки 11 зигзагообразной формы, согнутой по радиусу, и разбрасывающих дисков 12. Высевающая планка подвешена к колебательному валу 9 и совершает колебательные движения синхронно со сводоразрушителями. Амплитуда колебаний планки регулируется изменением плеча коромысла 3 привода. Разбрасывающие диски под бункером закреплены на вертикальных валах конических редукторов 13. Диаметр дисков 455 мм, частота вращения 680 об/мин. Каждый диск имеет четыре радиальнных лопасти желобчатого профиля.

При высеве семян-сидератов в ветреную погоду на машину устанавливают брезентовое ветрозащитное устройство.

Рабочие органы приводятся от вала отбора мощности трактора. От центрального редуктора 1 движение через кривошипно-шатунный механизм 2 и коромысло 3 передается на колебательный вал 9, от которого через подвески и рычаги — высевающим планкам 11 и сводоразрушителям 8. Разбрасывающие диски получают вращение от центрального редуктора через цепную передачу 14 и вертикальный вал конического редуктора 13.

Пределы нормы высева удобрений 40—2000 кг/га, сидератов 8—500 кг/га. Ширина захвата агрегата 6—12 м, объем бункера 0,5 м3, рабочая скорость 6—12 км/ч, производительность до 12 га/ч.

Для основного внесения минеральных удобрений кроме туковых сеялок применяют тукоразбрасыватели 1-РМГ-4, КСА-3, 1-ПТУ-4.0 и др.

Разбрасыватель 1-РМГ-4 (рис. 4.34) предназначен для разбрасывания по полю минеральных удобрений, извести и других известковых материалов. Основой разбрасывателя является одноосное шасси 1 на двух подрессоренных пневмоколеса, с гидравлическими тормозами и Цельносварной кузов. В задней стенке кузова расположено дозирующее устройство 5 в виде окна с заслонкой шиберного типа и шарнирно-рычажным приводом от рукоятки. По дну кузова проходит верхняя ветвь цепочно-пруткового транспортера, нижняя ветвь проходит под кузовом.

Транспортер приводится от левого ходового колеса при помощи нажимного пневматического ролика 9. Ролик в рабочем положении прижимается гидроцилиндром 4 к колесу, а в транспортном положении отводится от колеса. От пневматического ролика на ведущий валик транспортера движение передается через промежуточный валик цепной передачей. Изменением передаточного числа цепной передачи транспортер получает две скорости Vi=1,3 м/мин, v2 = 6,16 м/мин.

Ниже дозатора установлено разбрасывающее устройство 6. Оно имеет рамку, на которой подвижно закреплен тукоделитель, представляющий собой два скатных лотка стенки лотков подвижные. Изменением положения стенок лотков и перемещением тукоделителя регулируют равномерность высева удобрений по ширине захвата.

Дисковый разбрасыватель 8 состоит из двух горизонтально расположенных дисков с желобчатыми лопатками, радиально расположенными на верхней плоскости дисков. Правый диск приводится во вращение шестеренным гидромотором МНШ-46У. От него снизу перекрестной клиноременной передачей движение передается на левый диск.

Удобрения, поступившие на вращающиеся диски, под действием центробежной силы разбрасываются в стороны на расстояние около 6 м. При рассеве пылевидных удобрений и при работе в ветреную погоду на разбрасывателе устанавливают ветрозащитное устройство 7. Во время стоянок шасси разбрасывателя опирается на опору 2.

Машины РУМ-5, РУМ-8, рум –16 аналогичны по принципу действия, но грузвоподъёность 5, 10, 16 т

Рум-5-03 для оновного внесения и подкормки по интенсивным технологиям. Работает от пневмосистемы вентиляторов 8 воздуховоды 7 и распределитель 13.

СТТ-10 для внесения уд с повышенной равномерностью. +-15% Высеваюший механизм – ротрный 28 и 29 с лопатками 30. траспортируется 27ин В= 10 м, скорость 10-15 км/час, произв 18 га/ч.

Комбинированная МКП-4

Руп-4 высевает пылевидные удобрения  мелиоранты.

Пневмосистема

Доза 0,6-10 т/га.

РУП-10 меньшая пр-ть.

АРУП-8, РУП-8 имеют другой тип распыливающего устройства

МТП-10, МТП-13 для транспортировки и перегрузки пылевидных удобрений.

Подкормщик-опрыскиватель ПОМ-630 для внесения жидких удобрений (Аммиак, аммиачная вода, углеаммиакаты, комплексные жидкие. С заделкой в почву

АВА-о,5М для внесения аммиака скультивацией

РОУ-6 для внесения твёрдых органических

Разбрасыватель РУН-15Б из куч

Ржу-3,6

Авв-Ф-2,8 для внесения подпочвенно

§ 14. Расчет туковысевающего аппарата тарельчатого типа

Рабочий процесс туковысевающего аппарата тарельчатого типа разбивается на четыре последовательные фазы: 1 — вынос удобрений из ящика на рабочую поверхность тарелки; 2 — транспортирование удобрений тарелкой от высевного отверстия до места сброса; 3 — сбрасывание удобрений с тарелки; 4 — распределение удобрений по поверхности поля.

каждая тарелка должна вносить удобрений (кг/с)

где z — число   тарелок   на   машине.

Приравнивая q и q'c, после преобразования получим

где   лямбда— некоторый   кинематический   показатель.

Кинематический показатель лямбда, связывает эксплуатационные параметры v2, vм и конструктивные R, Bм, r1, h и зависит от значения скоростей v2, vм и глубины тарелки h. Однако увеличение скорости v2 ограничивается скоростью истечения vист удобрений через высевное отверстие. Поперечное сечение сектора тарелки полностью заполнится в том случае, если v2 < vист. Поэтому при известной скорости сеялки показатель лямбда можно изменить за счет скорости v2, но только до определенного предела, т.е. до v2 = vист, и за счет установления оптимальной глубины тарелки.

15. Расчет туковысевающего аппарата центробежного типа

Центробежные туковысевающие аппараты надежны в эксплуатации, имеют сравнительно небольшие габаритные размеры, малую массу и обеспечивают достаточно равномерный рассев удобрений с большой шириной разброса. Технологический процесс протекает следующим образом. Удобрения из бункера подаются на равномерно вращающийся в горизонтальной плоскости диск и укладываются на некотором расстоянии r0 от центра вращения диска О (точка М). Под действием приложенных сил частицы удобрений начинают перемещаться по поверхности диска по спирали ММ1 до встречи с лопастью SS1. Затем движение частиц продолжается вдоль лопасти как по направляющей. Дойдя до края лопасти, частицы сбрасываются с диска и падают.

При практических расчетах необходимо

В туковысевающих машинах диаметры дисков принимают от 0,35 до 0,75 м. Диски работают с частотой вращения 400—600 об/мин. Лопасти обычно отклонены в сторону вращения на угол 12—18°, при этих углах наблюдается наиболее равномерное распределение удобрений. С увеличением частоты вращения диска равномерность распределения удобрений повышается, с увеличением диаметра — снижается.

16. Виды и физико-механические свойства органических удобрений

К органическим удобрениям относятся навоз, торф, навозная жижа, торфо-кавозные и навозно-минеральные компосты, различные отбросы растительного и животного происхождения.

Навоз является одним из основных органических удобрений. Он состоит из твердых и жидких экскрементов животных, смешанных с подстилочным материалом (соломой, торфом и др.). Плотность навоза рн и его удельный объем vн, зависят от степени его разложения и влажности и характеризуются следующими данными:

Коэффициент трения навоза по стали, дереву, резине в среднем принимают равным fH=0,9-1,0. В зависимости от степени разложения навоза угол естественного откоса колеблется от 50 до 38°.

Торф используют для подстилки скоту, для приготовления торфо-органических и минеральных компостов и непосредственно для удобрения. Различают два вида торфа: верховый, применяемый для подстилок, и низин-кый, применяемый для удобрения.

Качество торфа зависит от степени его разложения: у верхового торфа она колеблется в пределах 20—40% , у низинного доходит до 60%. Плотность торфа зависит от его состава, степени разложения и от влажности. Так, плотность верхового торфа при влажности 40—86% колеблется в пределах 0,30—0,98 т/м3', плотность низинного торфа при той же влажности равна 0,27—1,02 т/м3. Удельный объем, коэффициент трения, угол естественного откоса варьируют примерно в тех же пределах, что и для навоза.

Навозная жижа обычно получается при стойловом содержании животных и при разложении навоза в хранилищах. Плотность навозной жижи 1,0 т/м3.

17. Машины для внесения органических удобрений

Машины для внесения органических и органо-минеральных удобрений, выпускаемые отечественной промышленностью, предназначены для транспортировки и для сплошного поверхностного разбрасывания навоза, торфа, ком-постов, извести и других органических удобрений. Основные типы разбрасывателей (1-ПТУ-4, КСО-9, РПН-4 и др.) представляют собой кузовные емкости, снабженные устройством для разбрасывания удобрений по полю. Исключением является валкователь-разбрасыватель РУН-15А, который емкости для удобрений не имеет и предназначен для разбрасывания куч, предварительно уложенных на поле.

На рис. 4.42 представлен общий вид прицепа-разбрасывателя 1-ПТУ-4. Основными механизмами разбрасывателя являются два шнековых барабана 3 и 4, установленные на месте заднего борта кузова, транспортер 2, расположенный на дне кузова, редуктор 1, кривошипно-шатунный 5 и храповой 6 механизмы.

Технологический процесс работы прицепа-разбрасывателя протекает следующим образом: при поступательном движении агрегата верхняя ветвь транспортера 2, перемещаясь с небольшой скоростью назад вдоль кузова, подводит слой удобрений к вращающимся шнековым барабанам. Нижний измельчающий барабан шнековой лентой с прерывистым зубчатым профилем

разрыхляет, измельчает массу и ровным слоем перебрасывает через себя. Верхний, разбрасывающий барабан, вращаясь в том же направлении, что и нижний, принимает от него удобрения, выравнивает, дополнительно измельчает, отбрасывает излишек к передней части кузова и распределяет удобрения по поверхности поля.

Рабочие органы приводятся от вала отбора мощности трактора через карданный вал и редуктор 4. От левого вала редуктора цепной передачей приводится во вращение нижний шнековый барабан. Верхний барабан приводится во вращение цепной передачей с правой стороны машины от вала нижнего барабана. Вращение ведущему валику транспортера 2 передается от правого вала редуктора через кривошипно-шатунный 5 и храповой 6 механизмы.

Скорость движения транспортера определяют исходя из секундной подачи удобрений. В свою очередь, масса (кг) сброшенных на поле удобрений в секунду

где vтр — скорость перемещения транспортера, м/с; Н — толщина слоя удобрений в кузове, м; L—длина шнекового барабана, м; y— объемная масса удобрений, кг/м3.

Норма внесения удобрений QH (кг/м2) на единицу площади находится в прямой зависимости от секундного расхода:

где Вп — ширина  полосы разбрасывания, м; vm — поступательная скорость агрегата, м/с.

Принимая   во   внимание   выражение   (4.28)   и   подставляя   значение   q в  формулу   (4.29),   получим

Значения величин H, L, Вп и у — лимитируемы параметрами кузова и для определенных машин являются постоянными. Из формулы (4.30) видно, что норма внесения удобрений прямо пропорциональна поступательной скорости транспортера vТp и обратно пропорциональна скорости агрегата vм, т.е. ее можно регулировать изменением скоростей vтр и vм.

При известных конструктивных параметрах разбрасывателя и заданной норме внесения удобрений скорость транспортера

Для обеспечения нормальной работы разбрасывающего устройства необходимо, чтобы производительность шнековых барабанов была равна шли больше производительности транспортера, т.е.

где b и h — соответственно ширина и высота захвата массы шнековым бара-баном, м; vз — окружная скорость шнекового барабана, м/с; Н — толщина

слоя удобрений, подаваемых транспортером, м; Bтр — ширина подаваемых транспортером удобрений, м; vтр — скорость транспортера, м/с. Окружная скорость шнекового барабана

где п — частота вращения шнекового барабана; r — радиус шнекового барабана.

Подставляя значение v3 в формулу (4.31), получим

откуда минимальная частота вращения барабана

Транспортер приводится в движение от редуктора / через кривошипно-шатунный и храповой механизмы.

Храповое колесо 1 (рис. 4.43) жестко закреплено на ведущем валу 2 транспортера. Кривошипный вал 4 при помощи цепной муфты соединен с правым валом редуктора. Шатун 6 передает колебательные движения подвеске 8, шарнирно закрепленной на ведущем валу транспортера. На подвеске закреплена собачка 7 храпового механизма, которая пружиной прижимается к зубьям храпового колеса. При рабочем движении шатуна (по рисунку движение вправо) собачка упирается в зуб храпового колеса и поворачивает его вместе с ведущим валом транспортера. От обратного вращения храповое колесо удерживается собачкой 3 с неподвижной осью.

Скорость движения транспортера регулируется изменением радиуса кривошипа, для чего диск кривошипа имеет кулисный механизм, обеспечивающий изменение эксцентриситета пальца 5 кривошипа. С увеличением эксцентриситета собачка поворачивает храповое колесо, а вместе с ним и ведущий вал транспортера на больший угол, и наоборот. Изменением скорости движения транспортера регулируют норму внесения удобрений.

Транспортер движется прерывисто, что является его недостатком, так как в начале каждого рабочего хода приходится сообщать ускорения приводимым в движение массам, т.е. транспортеру и удобрениям.

Валкователь-разбрасыватель РУН-15А предназначен для поверхностного внесения органических удобрений, разбрасываемых из куч, предварительно приготовленных и уложенных в определенном порядке на поле. Разбрасыватель состоит из двух основных частей (рис. 4.44): валкообразующего устройства А бульдозерного типа с фронтальным расположением на тракторе и разбрасывающего устройства В с активными рабочими органами роторного типа,

расположенного сзади  трактора.

Валкообразователь состоит из двух (правой и левой) боковин 1, механизма 2 дозировки массы удобрений и активного рабочего органа 5, подающего удобрения через дозирующее окно. Размеры дозирующего окна регулируются по ширине от 200 до 1000 мм и по высоте от 120 до 350 мм.

Активный рабочий орган состоит из кронштейна и дугообразного толкателя и предназначен для принудительной подачи удобрений в дозирующее окно, для дробления больших комков удобрений и для устранения возможного зависания соломистых удобрений или забивания валкообразователя. Привод активного рабочего органа гидравлический.

Разбрасывающее устройство В состоит из корпуса, рабочая поверхность которого, типа скрепера, наклонена к горизонту под углом 60°, двух четырех-лопастных роторов 4, установленных на горизонтальных осях, системы передач и навесного механизма. Роторы приводятся от вала отбора мощности трактора через карданный вал, одноступенчатый редуктор 5 с двумя 32-зубовыми шестернями и через две цепные передачи от редуктора на валы роторов.

Технологический процесс внесения удобрений протекает следующим образом: агрегат движется вдоль куч удобрений (масса кучи 3—3,5 т), предварительно уложенных на поле в рядки с расстоянием 20—25 м. Расстояние между кучами в ряду в зависимости от нормы внесения удобрений колеблется в пределах от 30 до 100 м.

При поступательном движении агрегата валкообразователь захватывает кучу удобрений и перемещает ее перед собой, при этом масса удобрений проходит через дозирующее окно и образует непрерывный валок. Валок проходит под трактором, подбирается рабочей плоскостью корпуса разбрасывателя и передается к лопастям разбрасывающего механизма; вращающиеся роторы измельчают поступающие удобрения и разбрасывают их в обе стороны.

§ 18. Машины для внесения жидких удобрений

Для внесения жидких удобрений применяют жижеразбрасыватели — автомобильные и тракторные прицепные.

На рис. 4.45 представлена схема заправщика-жижеразбрасывателя ЗЖВ-1,8, который имеет раму 3, опирающуюся на двухколесную ходовую часть 7, и эжекторное устройство с вакуумно-нагнетательной линией 4. Эжектор монтируется на двигателе трактора и служит для создания в цистерне разрежения или избыточного давления 5,88-104 Па (0,6 кгс/см2) с помощью выхлопных газов двигателя трактора. Цистерна 6 цилиндрической формы со сферическими торцами, объемом 1,8 м3, снабжена уровнемером 9 и воздуш-ным перемешивающим устройством 11 с заглушкой 10. В сферической перед-вей части цистерны вмонтировано смотровое окно 7 и сверху горловина 8. В задней сферической части встроен затвор 14, соединенный с тросом 5, забор-ный прорезиненный рукав 12 длиной 4 м и диаметром 75 мм и разливочное

устройство 13. Затвор двухсекционный, обеспечивающий при открытии кранов заполнение цистерны и слив удобрений. Домкрат 2 служит третьей точкой опоры при нерабочем положении.

Технологический процесс жижеразбрасывателя включает заполнение цистерны, транспортирование ее и разлив жидкости. Ширина полосы разлива 3—8,5 м.

Универсальный навесной подкормщик-опрыскиватель ПОУ предназначен для внесения водного аммиака в почву на глубину до 18 см в составе пахотного прицепного или навесного агрегата при вспашке, в составе посевного или культиваторного агрегата при предпосевной и междурядной обработке, для борьбы с сорняками путем обработки гербицидами и для борьбы с вредителями и болезнями полевых культур и в молодых садах путем опрыскивания пестицидами.

На рис. 4.46 представлена технологическая схема работы машины ПОУ. Машина имеет два резервуара: левый 1 и правый 15, навешиваемые по бокам трактора. Резервуары оснащены уровнемером поплавкового типа 7 и соединены между собой воздушным шлангом, всасывающим шлангом 9 и гидравлическими мешалками 8. Общий объем резервуаров 600 л.

Заправка резервуаров происходит при помощи установленного на выхлопной трубе 5 двигателя эжектора 4, создающего разрежение в резервуарах действием выхлопных газов. Рабочая жидкость под действием разрежения из заправочной емкости Е через фильтр поднимается по заборному шлангу 18, проходит через открытый клапанный переключатель 20 и заполняет резервуары. Когда жидкость достигает определенного уровня, шаровой

поплавок 2 всплывает и плотно перекрывает отсасывающее отверстие патрубка; отсос воздуха из резервуаров и заполнение их жидкостью прекращается.

В зависимости от выполняемой операции трех-

ходовой кран 3 эжекционного патрубка должен занимать одно из трех положений: положение / — при заправке резервуаров жидкостью; положение // — при внесении в почву водного аммиака, когда резервуары должны быть герметически закрыты (возможное повышение давления внутри резервуаров под действием паров аммиака свыше 1,96-104 Па (0,2 кгс/см2) предупреждается предохранительным клапаном 6); положение ///—при внесении гербицидов в почву; резервуары, освобождающиеся от гербицидов через специальное отверстие в стенке патрубка, заполняются воздухом.

Заправочный шланг 17 предназначен для подачи воды в резервуары одновременно с подачей по основному заборному шлангу 18 концентрированной рабочей жидкости. Шланг перекрывается муфтовым краном 16.

Во время работы машины рабочая жидкость из резервуаров по магистрали 9 через фильтр 19 и всасывающую линию 21 поступает в шестеренный насос 22, которым через регулятор расхода жидкости 25 подается в напорную линию 23 и далее в распределительную штангу 30. Насос приводится от вала отбора мощности трактора через гибкую муфту. Давление в напорной линии регулируется регулятором давления 12 и контролируется манометром 13. С увеличением давления излишек жидкости, пройдя через регулятор давления, по шлангу 14 переливается во всасывающую линию, а также используется для работы гидравлических мешалок 8. Давление в напорной линии при подаче к распределительной штанге контролируется манометром 24. Если необходимости в перемешивании жидкости нет, то подача на шланг 10 гидромешалок перекрывается вентилем 11.

Распределительная штанга 30 подает жидкость в почву. Штанга состоит из пяти секций, шарнирно соединенных между собой, и имеет ширину захвата 15 м. Средняя и промежуточные секции выполнены в виде ферм из труб, крайние секции — качающиеся, подпружиненные, с опорным полозом, что предохраняет их от повреждений при встрече с препятствиями. К ниппелям, расположенным на секциях штанги, присоединяются или подкормочные трубки 26 с распыливателями, или (при подкормке водным аммиаком) подкормочные трубки с жиклером 27 и сифоном-индикатором 29. Сифон-индикатор имеет прозрачный пластмассовый корпус, внутри которого помещен поплавок 28. Корпус через отверстие в крышке сообщен с атмосферой. При помощи сифона обеспечивается свободное вытекание жидкости из подкормочных трубок на концах гона, а также промывка подкормочных трубок в случае их забивания в работе.

Водный аммиак вносят в почву при вспашке и при культивации. В этих случаях секции штанги монтируют на орудиях. На плугах подкормочные трубки устанавливают на каждом корпусе плуга (рис. 4.47, б) и предплужника (рис. 4.47, а) и на культиваторах сзади стоек лап.

Лекция 18

Расчёт КТП туковысевающих машин

§ 14. Расчет туковысевающего аппарата тарельчатого типа

Рабочий процесс туковысевающего аппарата тарельчатого типа разбивается на четыре последовательные фазы: 1 — вынос удобрений из ящика на рабочую поверхность тарелки; 2 — транспортирование удобрений тарелкой от высевного отверстия до места сброса; 3 — сбрасывание удобрений с тарелки; 4 — распределение удобрений по поверхности поля.

Вынос удобрений из ящика. Процесс выноса удобрений из ящика или бункера основан на законе истечения сыпучего материала через отверстие. Применительно к туковому высевающему аппарату тарельчатого типа этот процесс протекает следующим образом. При вращении тарелки линейные скорости частиц удобрений по длине отверстия неодинаковы и изменяются от v1= r1w до v2= Rw (рис. 4.35).

Средняя скорость движения слоя  удобрений

Площадь   высевного  отверстия

Секундный вынос удобрений q тарелкой из ящика зависит от площади высевного отверстия и средней линейной скорости движения слоя удобрений:

где  ру — плотность  удобрении,  кг/см3.

Подставляя значения vcр из выражения (4.9) и F0 из выражения (4.10) в формулу (4.11),  получим

Туковая сеялка шириной захвата Вм при поступательной скорости агрегата vм (м/с) и при заданной норме высева удобрений QH (кг/га) должна вносить следующее количество (кг/с) удобрений:

а каждая тарелка должна вносить удобрений (кг/с)

где z — число   тарелок   на   машине.

Приравнивая q и q'c, после преобразования получим

где   лямбда— некоторый   кинематический   показатель.

Кинематический показатель лямбда, связывает эксплуатационные параметры v2, vм и конструктивные R, Bм, r1, h и зависит от значения скоростей v2, vм и глубины тарелки h. Однако увеличение скорости v2 ограничивается скоростью истечения vист удобрений через высевное отверстие. Поперечное сечение сектора тарелки полностью заполнится в том случае, если v2 < vист. Поэтому при известной скорости сеялки показатель лямбда можно изменить за счет скорости v2, но только до определенного предела, т.е. до v2 = vист, и за счет установления оптимальной глубины тарелки.

Глубину тарелки можно определить по ее рабочему объему, под которым следует понимать объем удобрений W0 (м3), выброшенный тарелкой за один оборот. Следовательно, тарелка может обеспечить подачу удобрений в количестве q'c (кг/с) только в том случае, если ее рабочий объем

где nт — частота  вращения тарелки,  об/мин.

Объем тарелки, выраженный через ее параметры, состоит из объемов двух концентрических колец, площади поверхностей которых

Борт тарелки представляем как наклонную плоскость (рис. 4.35, б). Тогда объемы колец

Полный объем тарелки определится как сумма объемов W1 и W2:

Подставляя  значение   q'c из формулы  (4.12),   получим

Приравнивая   выражение   (4.13) к выражению (4.14), получаем

По агротехническим требованиям нормы высева удобрений колеблются в пределах: для суперфосфата—от 50 до 750 кг/га, для извести—до 2000 кг/га, поэтому в конструкции сеялки помимо изменения показателя лямбда за счет скорости v2 должен быть предусмотрен также и широкий диапазон изменения частот вращения тарелки.

Транспортирование удобрений тарелкой. Во время работы тарельчатого туковысевающего аппарата не должно быть самопроизвольного сбрасывания частиц удобрений с тарелки, т.е. удобрения с тарелки должны сбрасываться принудительно, с помощью специальных сбрасывателей. Следовательно, тарелка должна вращаться с такой частотой, при которой частицы удобрений не смогут сходить с нее самопроизвольно.

Допустим, что борт тарелки представляет собой не дугу, а плоскость, наклоненную под углом а к горизонту (рис. 4.36), а верхний край тарелки удален от оси вращения на расстояние R. На частицу удобрений действуют сила тяжести mg, центробежная сила mv2/R и обусловленные ими нормальная реакция N и сила трения F.

Этой силе противодействует сила трения  F,  направленная по наклонной Плоскости вниз, т.е.

Разложив действующие силы на составляющие mg sin а и (mvz/R) cos а и перпендикулярные к ней составляющие mg cos а и (mvz/R) sin а, получим, что вверх по наклонной плоскости действует составляющая (mv2/R) cos a, а вниз — составляющая силы тяжести mg sin а. Следовательно, сила Т, которая стремится вытолкнуть частицу вверх по наклонной плоскости борта тарелки,

где фи — угол трения.

После преобразования данное условие можно записать в виде

Следовательно,  частица  может двигаться  вверх  только при  условии Т > F, или

где  Кпр — предельное значение кинематического режима.

При значениях К < Кпр  самопроизвольного сбрасывания частиц удобрений с тарелки высевающего аппарата происходить не будет.

Исходя из условия (4.15) определим частоту вращения п тарелки, для

чего сначала найдем предельную скорость vnp в момент начала самопроизвольного сбрасывания удобрений с тарелки   [25 ]:

Принимая во внимание, что vпр = nnR/30, получим

Следовательно, для того чтобы частицы удобрений самопроизвольно не сбрасывались с тарелки, частота ее вращения должна соответствовать условию

Сбрасывание удобрений с тарелки. Удобрения сбрасываются при помощи сбрасывателей пассивного или активного действия. Пассивные сбрасыватели представляют собой неподвижные плоские скребки, активные — вращающиеся диски или лопастные крыльчатки. Сбрасыватели должны удовлетворять следующим требованиям: их параметры и установка должны обеспечивать полное сбрасывание подведенных к ним удобрений; удобрения не должны сгружаться и уплотняться перед сбрасывателями; должны обеспечиваться равномерность высева, дополнительное интенсивное измельчение комочков удобрений и перемешивание частиц.

На разбросных туковых сеялках с тарельчатыми высевающими аппаратами применяют сбрасыватели активного действия в виде лопастных крыльчаток (рис. 4.37). Лопасти крыльчаток устанавливают под некоторым углом б наклона рабочей грани к оси вращения 001. Каждый сбрасыватель при сбрасывании удобрений образует полосу рассева bп шириной, несколько большей радиуса тарелки, т.е. принимают bn = (0,55-0,60) d, где d — диаметр тарелки.

Для более равномерного распределения удобрений по полю должен быть обеспечен и равномерный подвод одинакового количества удобрений к каждому сбрасывателю. Для этой цели над тарелкой впереди правого сбрасывателя устанавливают делитель, разделяющий общий поток удобрений на две равные по расходу части (рис. 4.38).

Допуская, что толщина слоя h удобрений постоянна и что объемы выносимых туков каждым сбрасывателем равны, будем иметь

где vЛ и vпр — средние скорости    движения слоев удобрений, подаваемых соответственно на левый и правый сбрасыватели.

В свою очередь, средние скорости   движения слоев удобрений

Подставляя   их   значения   в   уравнение (4.16) и решая  его  относительно s, получим

Таким образом, установка делителя на расстоянии s от оси вращения тарелки обеспечивает каждому сбрасывателю выброс одинакового количества удобрений.

Для полноты сбрасывания удобрений с тарелки также необходима следующая взаимосвязь основных параметров и частот вращения лопастных крыльчаток и высевной тарелки:

где 2 — число лопастей крыльчатки; l — ширина лопасти; nкр — частота вращения сбрасывателя; fс — площадь сегмента тарелки, с которой выбрасываются удобрения за каждый проход лопасти; б — угол наклона рабочей грани к оси вращения сбрасывателей; W0 — рабочий объем тарелки; nт — частота вращения тарелки.

Распределение удобрений по поверхности поля. Равномерность распределения удобрений по поверхности поля в основном зависит от качества работы высевающих аппаратов и состояния удобрений. Равномерность в значительной степени повышается при установке щита сзади тарельчатого высевающего аппарата.

Щит должен быть установлен так, чтобы расстояние L от края тарелки до щита (рис. 4.39) было меньше, чем дальность полета частиц, сброшенных сбрасывателем. Задаваясь необходимой длиной полета частиц L от края тарелки до щита, средней длиной лопасти крыльчатки lЛ и пренебрегая сопротивлением воздуха, можно определить частоту вращения вала сбрасывателей по формуле

где пси — угол сбрасывания частиц с тарелки, принимаемый равным 35—40°. Определив  пкр и решив формулу (4.17) относительно /, найдем ширину лопасти  крыльчатки.

15. Расчет туковысевающего аппарата центробежного типа

Центробежные туковысевающие аппараты надежны в эксплуатации, имеют сравнительно небольшие габаритные размеры, малую массу и обеспечивают достаточно равномерный рассев удобрений с большой шириной разброса. Технологический процесс протекает следующим образом. Удобрения из бункера подаются на равномерно вращающийся в горизонтальной плоскости диск (рис. 4.40, а) и укладываются на некотором расстоянии r0 от центра вращения диска О (точка М). Под действием приложенных сил частицы удобрений начинают перемещаться по поверхности диска по спирали ММ1 до встречи с лопастью SS1. Затем движение частиц продолжается вдоль лопасти как по направляющей. Дойдя до края лопасти, частицы сбрасываются с диска и падают.

3.Математическое моделирование движения семечка по вращающемуся диску

Рассмотрим движение семечка массой m по радиальному каналу горизонтального диска (см. рис.1б). Начало координат размещаем в точке поступления семечка на диск на окружности радиуса ro. Семечко движется по оси S, вращающейся вместе с диском. Текущая координата s с текущим радиусом r соотношением:

s + ro = r

В текущем положении на семечко действует система сил:

- cила веса G = m*g,

где g - ускорение силы тяжести;

- cила трения от веса  FG = f*m*g,

где f - коэффициент трения семечка о сталь;

- cила центробежная Fц = m*r*2 ,

где   - угловая скорость вращения диска,

r - текущий радиус удаления семечка от центра диска;

- cила Кариолиса   Pk = 2*m*V*w

где  V - скорость движения семечка по радиусу диска;

- cила трения от кариолисовой силы Fk = 2*f*m *V* .

Под действием всех этих сил Fi семечко совершает сложное движение, участвуя в переносном вращательном вокруг центра диска и в относительном поступательном относительно диска вдоль радиального канала.

По закону Даламбера имеем:

m*d2s/dt2 =  Fi

С учётом выражений для всех сил по оси s получаем дифференциальное уравнение задачи

d2s/dt2 + 2*f**ds/dt - 2*s  = 2*ro – f *g           (1)

Его можно считать математической моделью задачи в форме дифференциального уравнения. Для инженерного анализа оно неудобно и обычно при моделировании его решали  аналитически так.

Уравнение (1) представляет неоднородное дифференциальное уравнение второго порядка c характеристическим уравнением

2+2f-2 = 0          (2)

имеющим корни

1 = *sqrt(1+f2)-f* , 2 = -*sqrt(1+f2)-f*   (3)

Решение неоднородного уравнения (1) согласно правилам математики состоит из общего решения sod однородного дифуравнения и частного решения Sнеод неоднородного, т.е.

S=Sod+ Sнеод

Общее решение однородного имеет вид:

Sod = С1exp(1t)+C2 exp(2t)   ,     (4)

где С1 и С2 – постоянные интегрирования;

Частное решение неоднородного строим из правой части уравнения (1)

Sнеод= - ( ro- f*g/2) =r1

Тогда полное решение уравнения  (1) будет:

S = С1exp(1t)+C2 exp(2t)   - ( ro- f*g/2)    (5)

Постоянные интегрирования находим по начальным условиям:

t=0, s=0, ds/dt = 0 . С их учётом получаем систему уравнений:

С1+С2-r1=0

C1+C2=0

Решая их совместно, получаем постоянные интегрирования:

С1= r1*2 /(2-1);         C2= -r1*1 /(2-1)

C учётом этих выражений решение уравнения (5) через корни характеристического уравнения примет вид:

S= r1*{[1 * exp(2t) - 2*exp(1t)] / (2-1) – 1}          (6)

Скорость движения семечка по диску получим, продифференцировав выражение (6):

V=ds/dt= r1*[exp(2t) - exp(1t)] 1*2/(2-1)              (7)

Для инженерной практики уравнения (6) и (7) неудобны, так как выражены через абстрактные корни характеристического уравнения. Подставив в них выражения корней (4) через физические величины, развернём решения (6) и (7) :

S=(ro-f*g/2)*{exp(-ft)*[(f+f1)*exp(f1t)+(f1-f)*exp(-f1t)]-1}/2f1;(8)

V=(ro-f*g/)*{exp(-*f*t)*sh(*t*f1)} / f1             (9)

Здесь для сокращения обозначено f1=(1+f2).

Из уравнений следует, что кинематика движения семечка по диску определяется всего тремя параметрами: угловой скоростью диска, коэффициентом трения семечка о диск и начальным радиусом поступления семечка на диск.

Уравнения (8) и (9). С их помощью можно решать практические инженерные расчёты.

Так, задавая S = R- ro , из уравнения (8) можно получить время T прохождения семечком пути по диску, а подставив это время в уравнение (3), найти скорость Vr схода семечка с диска.

И наоборот. Задавая требуемую для разрушения скорость разгона семечка Vr , можно из уравнения (9) определить время разгона Т , а подставив это время в уравнение (8), найти величину пути семечка по диску S  и определить радиус диска по соотношению R = S + ro .

Однако из-за трансцендентности уравнений их точное аналитическое решение невозможно; решение можно получать только в цифровой форме на ЭВМ, т.е. такие задачи доступны только при компьютерном моделировании.

Для   определения   минимальной  частоты  вращения  диска   принимаем равномерно вращающийся плоский диск без лопастей. На него в произвольно

взятой точке М подаются удобрения с начальной скоростью, равной нулю (рис. 4.40, б). В данном случае силами, приложенными к частице и действующими в горизонтальной плоскости диска, будут сила трения F = fmg и центробежная сила переносного движения Je = mr0w2. Точка М диска имеет окружную скорость ve = r0w. Ту же скорость приобретают и частицы удобрений, поступившие на диск в этой точке. Условие равновесия, очевидно, выразится так:

отсюда угловая скорость

Тогда   минимальная  частота   вращения диска

где f — коэффициент трения удобрений о поверхность диска; g — ускорение свободного падения, м/с2; r0 — расстояние от точки М подачи удобрений до центра вращения диска, м.

Если fmg < mr0w2, то частица в относительном движении перемещается по поверхности диска со скоростью vr, переходя из положения М в положение М1 ... Мп и описывая кривую Sr. Переносным движением в этом случае является вращательное движение диска, а переносная скорость частицы будет ve = rw. В абсолютном движении траектория частицы представится кривой MSa.

Формула (4.18) определяет минимальную частоту вращения диска, при дальнейшем снижении которой частицы удобрений не смогут преодолевать сопротивление трению и не будут перемещаться по поверхности диска, т.е. аппарат потеряет способность выполнять свои функции.

Для надежности работы и улучшения качества рассева удобрений диски центробежных туковысевающих аппаратов снабжают прямолинейными лопастями, которые устанавливают с некоторым наклоном к радиусу диска (рис. 4.41). При движении частицы по поверхностям диска и лопасти на нее действуют следующие силы [3]:

mg —вес;

mrw2 — центробежная сила, действующая в направлении радиуса, которую можно разложить на две составляющие: mrw2 cos пси, действующую в направлении лопасти, и нормальную к плоскости лопасти mrw2 sin пси, где пси— угол между радиальным направлением и направлением лопасти;

fmg — сила трения частицы о плоскость диска, действующая в направлении лопасти;

2mwзета' —сила Кариолиса, направленная перпендикулярно к вектору скорости и действующая в направлении, противоположном направлению вращения диска (зета' — скорость относительного движения частицы);

2fmw£' —сила трения частицы о поверхность лопасти от действия силы Кариолиса;

fmrw2 sin пси — сила трения, возникающая от действия нормальной составляющей центробежной силы.

Дифференциальное уравнение движения частицы в направлении лопасти имеет вид

Нетрудно установить, что для данной лопасти

где r0 — начальный радиус, т.е. расстояние от начала лопасти до центра диска;  пси0 — начальный  угол  между  плоскостью лопасти  и  радиусом  r0. Кроме того,

где зета — путь,   пройденный  частицей  по  лопасти.

Решая совместно уравнения  (4.19)—(4.21),  после преобразований получим

Выражение (4.23) представляет собой неоднородное уравнение второго порядка.   Характеристическое уравнение имеет вид

Введя в уравнение (4.23) произвольные постоянные С1 и С2, получим

Если лопасти наклонены вперед по направлению вращения, то в уравнении (4.19) перед членом /fmrw2 sin пси будет знак минус, а в уравнении (4.22) вместо cos (пси0 — пси) будет cos (пси0- пси). С учетом обоих случаев уравнение (4.22) примет вид

Принимая во внимание, что

и разрешая уравнение  (4.26) относительно r,  получим текущее значение радиуса

Постоянные С1 и С2 определяются по начальным условиям движения, т.е. при t = 0 зета = зета' = 0, что соответствует подаче удобрений на диск на внутренний конец лопасти.

Подставляя С1 и С2 в уравнение (4.24), получим

или, в развернутом виде, с учетом ypaвнения (4.25)

Скорость относительного движения частицы вдоль направления лопасти определяют из уравнения

Учитывая, что переносная скорость представлена окружной скоростью ve = гw, то, проектируя относительную скорость vr на касательную к окружности периферии диска, найдем скорость рассева частиц в этом направлении как алгебраическую сумму этих скоростей:

где пси1 — конечное значение угла пси.

Если лопасти закреплены радиально, то пси=0 и r0 = 0, и тогда равенство  (4.25)  примет вид

В этом случае для практических расчетов можно принимать скорость рассева в направлении по касательной, равной переносной скорости в конце лопасти, т.е.

При практических расчетах необходимо знать угловое перемещение частицы в абсолютном движении от момента подачи до момента схода ее с диска. Для этого надо конечное значение радиуса диска r =r1 подставить в уравнение (4.27) и найти время tnp, в течение которого частица находится на диске. За это время диск повернется на угол а — wtnp и частица переместится по лопасти в относительном движении на угол пси—пси1. Следовательно, угловое перемещение (рис. 4.40, б) частицы в абсолютном движении будет

здесь знак минус — для лопасти, наклоненной назад, и плюс — для лопасти,   наклоненной   вперед.

Значение 0сх при установившемся режиме работы зависит от начального радиуса r0, с уменьшением которого 0СХ увеличивается. На основе полученных уравнений можно рассчитать и выбрать наиболее рациональные конструктивные параметры дисковых высевающих аппаратов и режимы их

работы.

В туковысевающих машинах диаметры дисков принимают от 0,35 до 0,75 м. Диски работают с частотой вращения 400—600 об/мин. Лопасти обычно отклонены в сторону вращения на угол 12—18°, при этих углах наблюдается наиболее равномерное распределение удобрений. С увеличением частоты вращения диска равномерность распределения удобрений повышается, с увеличением диаметра — снижается.

17. Машины для внесения органических удобрений

Машины для внесения органических и органо-минеральных удобрений, выпускаемые отечественной промышленностью, предназначены для транспортировки и для сплошного поверхностного разбрасывания навоза, торфа, ком-постов, извести и других органических удобрений. Основные типы разбрасывателей (1-ПТУ-4, КСО-9, РПН-4 и др.) представляют собой кузовные емкости, снабженные устройством для разбрасывания удобрений по полю. Исключением является валкователь-разбрасыватель РУН-15А, который емкости для удобрений не имеет и предназначен для разбрасывания куч, предварительно уложенных на поле.

На рис. 4.42 представлен общий вид прицепа-разбрасывателя 1-ПТУ-4. Основными механизмами разбрасывателя являются два шнековых барабана 3 и 4, установленные на месте заднего борта кузова, транспортер 2, расположенный на дне кузова, редуктор 1, кривошипно-шатунный 5 и храповой 6 механизмы.

Рабочие органы приводятся от вала отбора мощности трактора через карданный вал и редуктор 4. От левого вала редуктора цепной передачей приводится во вращение нижний шнековый барабан. Верхний барабан приводится во вращение цепной передачей с правой стороны машины от вала нижнего барабана. Вращение ведущему валику транспортера 2 передается от правого вала редуктора через кривошипно-шатунный 5 и храповой 6 механизмы.

Скорость движения транспортера определяют исходя из секундной подачи удобрений. В свою очередь, масса (кг) сброшенных на поле удобрений в секунду

где vтр — скорость перемещения транспортера, м/с; Н — толщина слоя удобрений в кузове, м; L—длина шнекового барабана, м; y— объемная масса удобрений, кг/м3.

Норма внесения удобрений QH (кг/м2) на единицу площади находится в прямой зависимости от секундного расхода:

где Вп — ширина  полосы разбрасывания, м; vm — поступательная скорость агрегата, м/с.

Принимая   во   внимание   выражение   (4.28)   и   подставляя   значение   q в  формулу   (4.29),   получим

Значения величин H, L, Вп и у — лимитируемы параметрами кузова и для определенных машин являются постоянными. Из формулы (4.30) видно, что норма внесения удобрений прямо пропорциональна поступательной скорости транспортера vТp и обратно пропорциональна скорости агрегата vм, т.е. ее можно регулировать изменением скоростей vтр и vм.

При известных конструктивных параметрах разбрасывателя и заданной норме внесения удобрений скорость транспортера

Для обеспечения нормальной работы разбрасывающего устройства необходимо, чтобы производительность шнековых барабанов была равна шли больше производительности транспортера, т.е.

где b и h — соответственно ширина и высота захвата массы шнековым бара-баном, м; vз — окружная скорость шнекового барабана, м/с; Н — толщина

слоя удобрений, подаваемых транспортером, м; Bтр — ширина подаваемых транспортером удобрений, м; vтр — скорость транспортера, м/с. Окружная скорость шнекового барабана

где п — частота вращения шнекового барабана; r — радиус шнекового барабана.

Подставляя значение v3 в формулу (4.31), получим

откуда минимальная частота вращения барабана

Транспортер приводится в движение от редуктора / через кривошипно-шатунный и храповой механизмы.