Глава 12 Машины для ухода за посевами

Большое значение в создании благоприятных условий для развития культурных растений в период вегетации имеет правильный и своевременный уход за ними. Уход заключается в рыхлении почвы, разрушении корки, уничтожении сорной растительности, подкормке растений, прореживании их в рядках или букетировке, нарезке борозд для полива и окучивания.

Способы ухода за посевами

Технология включает боронование до и после всходов, прореживание всходов, продольную и поперечную культивацию, окучивание, нарезку борозд, внесение удобрений, опрыскивание, опыливание, орошение.

Посевы обрабатываюи боронами со скоростью до 6 км/час, а проросшие ротационными мотыгами. Рабоча скорость 3..3,5 км/час.

Густота регулируется или поперечным боронованием, или букетировкой – поперечным прореживанием культиватором. На свекловичных полях густоту снижают вдольрядным прореживанием с соответствуюшей расстановкой ножей.

Междурядья зрелых рядовых посевов обрабатывают культиваторами-растениепитателями – пропашными культиваторами с установкой на них подкормочных приспособлений.

Чтобы не повредить растения кромки рабочих органов располагают на расстоянии, обеспечивающим так называемую защитную зону. При первой культивации её ширина 8…12 см. а при последующих увеличивается до 14…15.см.  Сорняки, оставшиеся в защитной зоне приходится удалять вручную или гербицидами, что удорожает уход. Поэтому сокращение защитной зоны – большая проблема пропашных культиваторов.

Рыхление почвы и внесение удобрений до глубины 16 см с обеих сторон рядка, окучивание – на глубину 15..17 см и нарезание борозд – до 18 см.

Ширина захвата культиватора должна строго соответствовать ширине сеялки или быть в целое число раз меньше, чтобы непостоянные стыковые междурядья  не мешали точно выдерживать защитные зоны.

8. Пропашные культиваторы

Рыхление почвы между растениями осуществляется пропашными культиваторами. Пропашные культиваторы применяют для междурядной обработки почвы. Особенность их конструкции заключается в возможности различной расстановки рабочих органов по ширине рамы, приподнятой выше обрабатываемого растения.

Агротехнические требования

Боронование засеянного поля

Крошение на глубину 3..4 см, комки до 3…5 см, гребни до 2..3 см, повреждение  и засыпание растений не более 3…5 %., извлечение на поверхность семян или проростков не допускается совсем.

Прореживание.

После него число растениний на 1 м  не должно отличатьсч от требуемого больше чем на 3 растения, количество букетов с превышенным числом растений не превышать на 25 5 засыпанных растений – не более 10 %.

Подкормка.

Отклонение фактической дозы удобрений не более 15 5 неравномерность высева туков по рядкам – не более +-5%, глубина заделки от заданной не более +-3см, повреждаемость растений – не более 5%. Не должно быть огреховЮ пропусков.

Гербициды.

Отклонение не более + 15% ..-20%.

Культивация

Повреждаемость не более 1% растений, отклонение от заданной глубины +-1см при мелком и +-2см при глубоком рыхлении.

Вынос влажных слоёв не допускается

Окучивание.

Слой почвы нагребать к растениям на высоту 5..8 см, дно и стенки борозды должны быть покрыты рыхлым слоем.,

Пропашной культиватор должен:

обеспечивать ширину перекрытия лап не менее 5 см;

обрабатывать высокостебельные культуры без повреждения растений до высоты 70—80 см;

обеспечивать хорошо разрыхленную и выровненную поверхность почвы;

иметь рабочие органы, которые полностью подрезают сорняки в междурядьях, не обволакиваются ими, не присыпают молодые растения при принятых защитных зонах, не оставляют борозд и обеспечивают заданную глубину рыхления в пределах 5—14 см;

копировать рельеф почвы и обеспечивать устойчивость хода рабочих органов;

обеспечивать защитную зону в пределах 8—15 см.

Все пропашные культиваторы согласно ГОСТ 1114—75 делятся на три типа: 1—для низкостебельных неполивных культур; 2—для высокостебельных неполивных и низкостебельных поливных культур; 3 — для высокостебельных поливных культур.

Культиваторы для низкостебельных культур унифицированы на 60— 85%. Базовой моделью является культиватор УСМК-5,4, отвечающий со-

временным требованиям технологии возделывания сахарной свеклы. Культиваторы для высокостебельных культур унифицированы на 78—96%. Базовой моделью является культиватор КРН-4,2. Пропашные культиваторы, как правило, оснащены различными приспособлениями, приспособление для подкормки (рис. 3.11) предназначено для внесения минеральных удобрений в междурядья. Основной сборочной единицей приспособления является туковысевающий аппарат, который состоит из цилиндрической банки, вращающейся тарелки, дисковых сбрасывателей, регулятора высева, зубчатой передачи и указателя уровня туков.

Рабочие органы пропашных культиваторов.

Полольные лапы – бритвы до 6 см

Универсальные стрельчатые лапы 220…385 мм угол 28…30 град

Долотообразные лапы для глубокого рыхления до 16 см

Подкормочный нож для рыхления и заделки туков на 16 см

Корпус-окучник  уничтожает сорняки посреди борозды, засыпает их в защитной зоне  укрывает прикорневую систему растения . Глубина до 16 см, высота гребня до 25 см.

Арычник – бороздорез для нарезки поливных борозд до 20 см глубиной.

Ротационные игольчатые диски для разрушения почвенной корки. Уничтожения сорняко зубьями. Глубина до 9 см. Вращиние дисков может бт разное

Прополочные боронки для рыхлени по всей ширине междурядья высокостебельных культкр 6 или 9 зубьев.

Щитки для для защиты от засыпания особенно на высоких скоростях.

Ротационая борона БРУ-07 для довсходового рыхления и обработки вершин гребней при возделывании корнеплодов

Приспособление – щелерез для нарезки направляющих щелей, ленточного внесения удобрений и гербицидов по астраханской технологии. Глубинв до 35 см.

Прополочный ротор

Для рыхления почвы с минимальными защитными зонами.

Прополочный диск

Для обработки зон при разросшейся листве растения. Наклонный диск с 6 ножами заглубляют в почву , зубья подрезают и вычёсывают корни сорняков, оставляя корни растений выше нетронутыми.

При помощи рабочих органов приспособлений к культиваторам (рис. 3.12) можно выполнять следующие операции: а) одностороннюю и двустороннюю подкормку растений минеральными удобрениями; б) окучивание растений; в) нарезание поливных борозд с одновременным внесением минеральных удобрений; г) уничтожение сорняков присыпанием почвой; д) уничтожение укоренившихся сорняков в рядках и междурядьях; е) уничтожение почвенной корки и слабоукоренившихся сорняков в гнездах, рядках и защитных зонах (наиболее эффективны диски с изогнутыми зубьями); ж) защиту культурных растений от присыпания почвой во время культивации.

Размещение рабочих органов на пропашных культиваторах должно быть согласовано с размерами междурядий посеянных культур. Крайние рабочие органы следует располагать на определенном расстоянии (защитная зона) от растений, чтобы не допускать их повреждения при работе культиватора. Для полольных лап защитная зона составляет 10—15 см, а для рыхлитель-ных и подкормочных ножей — 10—25 см в зависимости от глубины обработки, роста и кущения растений (табл. 3.2) [б].

Схемы размещения лап при обработке междурядий представлены на рис. 3.22, а — г. Стрельчатые лапы обычно размещают впереди односторонних, так как в этом случае получается более равномерная глубина обработки и ровная поверхность. Стрельчатые лапы меньшего захвата следует устанавливать впереди больших лап.

При заданной ширине междурядья Л, защитной зоне S и перекрытии лап С ширина захвата лап для вариантов, изображенных на рис. 3.22, в и г, равна

При тех же условиях для вариантов, показанных на рис. 3.22, а и б, ширины лап b1 и b2 связаны соотношением

Для междурядной обработки широко применяют окучники — односторонние и двусторонние для окучивания некоторых культур (картофеля, капусты, кукурузы и др.), а также для нарезания борозд в междурядьях в поливных районах. Для работы в междурядьях шириной 700 мм рекомендуется применять окучники с шириной захвата 130—150 мм для окучивающего корпуса и 200—230 мм — для окучника, используемого при нарезке борозд. Для песчаных почв угол раствора 2у = 50-55° и угол крошения бета = = 45-55°, а для черноземных и глинистых почв 2у = 55-60° и бета = 35-45°.

Культиваторы

Картофеля КОН-2,8, КРН-4,2Г, КРН-4,2Д, КНО-4,2.

Кукуруза КРН-4,2А, КРН-5,6А, КРН-8,4

Сахарной свёклы КСГ-4,8А, УСМК-5,4Б, КРШ-8,1

Овощные КОР-4,2 КНБ-4,2, КФО-4,2.