Лекция 11

МАШИНЫ

С АКТИВНЫМИ РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ

§17. Ротационные машины. Агротехнические требования

МАШИНЫ

С АКТИВНЫМИ РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ

§17. Ротационные машины.

6.1. Назначение и классификация.

Активными называют ротационные рабочие органы, которые получают вращательное движение принудительно от внешнего привода (вала отбора мощности трактора, гидро- или электропривода). Движение может быть впащательным или колебательным . Вращательное – это фрезы, Такие рабочие органы имеют почвофрезы, фрезерные культиваторы, ротационные плуги, ротационные бороны. Общее у них – наличие рабочих элементов режущего типа. Активные ротационные рабочие органы с режущими рабочими элементами принято называть фрезами.

Высокое качество рыхления почвы, равномерное перемешивание ее с растительными остатками, а также с органическими и минеральными удобрениями свидетельствуют о том, что ротационные почвообрабатывающие машины в принципе способны заменить систему простейших почвообрабатывающих орудий с пассивными рабочими органами.

Все более широкое применение на различных операциях в сельском хозяйстве находят фрезы.

Рис. 6.13. Общий вид фрезы; 5 - навеска; 6 и 7 - редукторы; 8 - кожух; 9 - решетка; 10 - регулятор глубины; 11 - опорное колесо;

При освоении закустаренных и заболоченных почв применяют тяжелые болотные фрезы, обрабатывающие почву на глубину до 25 см.

В полеводстве используют более легкие полевые фрезы, диапазон работ которых чрезвычайно широк: разделка пластов после пахоты лемешным плугом, глубокая предпосевная обработка под овощные культуры и картофель, уничтожение сорняков на парах и рисовых полях, залитых водой, обработка пересушенных и переувлажненных почв.

Садовыми фрезами можно обрабатывать почву под кронами деревьев, в приствольных кругах и в междурядьях. Фрезы лучше других машин и орудий перемешивают с почвой органические и минеральные удобрения, торф, навоз, известь и т. п. При междурядной обработке овощных культур, картофеля, сахарной свеклы, кукурузы, хлопка и других культур пропашные фрезерные культиваторы дают высокое качество крошения почвы и уничтожения сорняков. Особенно эффективно междурядное фрезерование на тяжелых суглинистых и торфяных почвах. Фрезерование оказывает положительное влияние на физические свойства почвы, на водный и питательный режимы растений.

На почвах, склонных к заплыванию и образованию корки, фрезы применять не рекомендуется.

Недостатками фрез являются неполная заделка растительных остатков, большая энергоемкость и малая производительность. Отечественные болотные фрезы имеют односкоростной редуктор, что ограничивает возможность их использования на почвах разных типов.

Агротехническая эффективность

Общий вид типовой фрезы представлен на рис.6.1.А. Она представляет дисковый барабан с закреплёнными рядами ножей. Основные типы рабочих элементов фрез показаны на рис.6.1.Б.

| А | а б в |
| --- | --- |
|  | Б |

Рис.6.1. Ротационный рабочий орган фрезы

А - Общий вид: 1 - вал; 2 - ножи; 3 и 4 - диски;

Б - Оновные типы рабочих элементов фрез: а - Г-образные ножи; б - прямые плоские ножи; в - рыхлящие долота

Главным технологическим достоинством фрез является способность выполнять несколько технологических операций (рыхление, разделка и заделка растительных остатков, выравнивание поверхности поля и др.).

По назначению различают фрезы болотные, садовые, лесные, торфяные, мелиоративные, полевые, пропашные. Они отличаются размерами, формой режущих элементов, режимами работы.

Болотные фрезы применяют при освоении закустаренных и заболоченных почв. Они измельчают крупные осоковые кочки высокой влажности на глубину до 25 см, подготавливая почву под посев без применения других орудий.

Лесные фрезы применяют для полосной обработки почвы на нераскорчёванных вырубках под лесовосстановительные посадки.

Садовыми фрезами можно обрабатывать почву под кронами деревьев, в приствольных кругах и в междурядьях.

Торфяные фрезы предназначены для обработки тяжёлых торфяных почв.

Мелиоративные фрезы предназначены для обработки поверхностей мелиоративных каналов. Это канавокопатели, канавоочистители, формирователи откосов и др.

В полеводстве используют более легкие полевые фрезы, диапазон работ которых чрезвычайно широк: разделка пластов после пахоты лемешным плугом, глубокая предпосевная обработка под овощные культуры и картофель, уничтожение сорняков на парах и рисовых полях, залитых водой, обработка пересушенных и переувлажненных почв.

При междурядной обработке овощных культур, картофеля, сахарной свеклы, кукурузы, хлопка и других культур пропашные фрезерные культиваторы дают высокое качество крошения почвы и уничтожения сорняков. Особенно эффективно междурядное фрезерование на тяжелых суглинистых и торфяных почвах.

Фрезы лучше других машин и орудий перемешивают с почвой органические и минеральные удобрения, торф, навоз, известь и т. п.. Фрезерование оказывает положительное влияние на физические свойства почвы, на водный и питательный режимы растений.

Недостатками фрез являются неполная заделка растительных остатков, большая энергоемкость и малая производительность, излишнее измельчение почвы. На почвах, склонных к заплыванию и эрозии, фрезы применять не рекомендуется.

На основной обработке почвы активные рабочие органы используют в ротационных плугах. Это фрезы большого размера, работающие с низкими окружными скоростями и большими подачами, осуществляя технологический процесс, сходный с лемешными плугами. Они меньше крошат почву и потребляют меньше энергии.

На плугах с комбинированными рабочими органами рядом с лемешно-отвальной поверхностью устанавливают активный ротор с горизонтальной или вертикальной осью вращения, который крошит пласт, сходящий с отвала, что повышает качество разделки пласта и снижает энергозатраты вспашки.

Ниже излагаются достижения современной теории активных ротационных рабочих органов, пригодные для практических расчётов, из работ В.Зёне, Панова И.М., Юзбашева С.А., Канарева Ф.М, Гринчук И.М., Матяшина Ю.И. и др. Материалы систематизированы с указанием их значимости, приведены к единой системе обозначений и координат.

6.2. Кинематика фрезерных рабочих органов

Технологические особенности работы активных ротационных рабочих органов определяются характером движения их рабочего элемента. В процессе работы он участвует в относительном вращательном и переносном поступательном движении. Основными кинематическими характеристиками ротационного рабочего органа считаются вид траектории, величина и направление скорости режущего элемента.

Важным признаком, характеризующим ротационные рабочие органы, и оказывающей решающее влияние на его технологический эффект и теоретическое описание, является  расположение оси вращения  ротора  в  пространстве. На рис.1.1 представлена схема классификации ротационных рабочих органов почвообрабатывающих машин и орудий по расположению их оси  вращения в пространстве.

Например, если плоские диски фрез фрезерных  культиваторов, ротационных плугов образуют роторы с ropизонтально-поперечной (по отношению к направленю движения агрегата) осью вращения, то они относятся к классу А.

Оси дисковых лущильников и борон обычно повернуты к направлению движения агрегата под определенным углом. Следовательно, их роторы относятся к классу Г.

Рис.1.1.	Схема классификации ротационных рабочих органов по расположению оси вращения роторов: А - горизонтально-поперечное; Б - вертикальное; В - продольное; Г - повернутое; Д - поперечно-наклоненное; Е - продольно-наклоненное; Ж - повернутое и наклоненное.

Математическое моделирование кинематики сводится к описанию движения точки ротора, расположенной на расстоянии Ri от оси его вращения. К настоящему времени теория в состоянии описать кинематику ротора в трёхмерной системе координат.

Общие уравнения, описывающие траекторию любой точки ротора с повернутой и наклоненной осью вращения класса Ж (см. рис.1.1) в трёхмерной системе координат ХYZ с началом в центре диска, применял Канарёв Ф.М. /28/

x = vn t - Ri sin sin sint + Ri cos cost;

y = Ri cos sin sint - Ri sin cost;		(6.1)

z = - Ri cos sint .

где t - время движения; vn - скорость поступательного движения ротора;  - угол афронтальности (атаки) ротора;  - угол наклона оси ротора к горизонту;  - угловая скорость ротора; положительное направление по часовой стрелке.

Согласно уравнениям (6.1) кинематика каждой точки фрез зависит от соотношения окружной vокр и поступательной vп скоростей, называемого кинематическим (скоростным) показателем фрезы 

 = vокр/vп			(6.2)

Абсолютная скорость точки зависит от кинематического показателя:

V = ; или

V = 	(6.3)

Уравнения кинематики (6.1) являются общими. Из них легко получить уравнения, характеризующие кинематику ротора с частными расположениями оси вращения, для чего достаточно в приведенные формулы подставить необходимые значения углов  и .

Так, уравнения кинематики для ротора с горизонтально-попереч-ной осью вращения (класс А) получим из уравнения (6.1), введя =0° и =0°:

x = vп t + Ri cost;     y = 0 ;     z = - Ri sint;	(6.4)

v = vп .

Для ротора с вертикальной осью вращения класса Б (=0°, =90°)

x = vп t + Ri cost;     y = Ri sint;     z = 0;	(6.5)

v = vп .

Для ротора с продольной осью вращения класса В (=90°, =0°)

x = vп t ;     y = - Ri cost ;     z = - Ri sint;	(6.6)

v = vп .

Для ротора с повернутой осью вращения класса Г (0°, =0°)

x = vп t + Ri cos cost ;  y = - Ri sin sint ;  z = - Ri sint; (6.7)

v = vп .

Для ротора с поперечно-наклонной осью вращения класса Д (=0°, 0°)

x = vп t + Ri cost;  y = Ri sin sint;  z = - Ri cos sint; (6.8)

v = vп .

Для ротора с продольно-наклоненной осью класса Е ( = 90°, (0):

x = vп t + Ri sin sint; y= - Ri cost; z= - Ri cos sint	(6.9)

v = vп .

Применимость различных положений ротора в серийных машинах иллюстрируют данные таблицы 6.1.

Трёхмерные уравнения кинематики точки ротора с началом координат в нижней точке ротора и углом поворота, отсчитываемом от вертикали, применяли Гринчук И.М, Матяшин Ю.И. и др. /1/ в виде:

x = R [/ - sin cos + (1 - cos) sin sin];

y = R [(sin sin + cos sin (1 - cos)];		(6.10)

z = R (1 - cos) cos .

Уравнение (6.10) аналогично уравнению (6.1), но учитывает смещение начала координат на величину (x = R sin sin; z = R cos) и в качестве временной переменной использует не время t, а пропорциональную ему величину – угол поворота  = t. Последнее создаёт удобства для анализа стружкообразования, но затрудняет восприятие процесса во времени.

Траектории точек ротационного рабочего органа в трёхмерном пространстве, описываемые уравнениями (6.1) представляют в общем случае пространственные спирали (криволинейные трохоиды). Так как ротационный рабочий орган, как правило, имеет несколько рабочих элементов (ножей, лезвий), то спирали смещены друг относительно друга по оси Х на величину S, называемую подачей на один рабочий элемент (подачей на нож). Каждая из спиралей оставляет свой след на дне борозды. Отсюда неустранимая особенность обработки почвы фрезами – неровность, гребнистость дна борозды.

Таблица 6.1.

Ориентация ротора фрезерных машин

| Класс | Марка машины (страна) | Отличительные признаки | Углы Ориентации |
| --- | --- | --- | --- |
| А | БК-2,0, ФБН-1, 5/2,0, ФС-0,9, ФП-2, ФЛН-0,8, РП-200, ФПУ-4,2, АКР-3,6, КГФ-3,6 (СССР); плуг "Омсель" (Италия); фреза "Вирес" (Франция) | Привод от ВОМ; барабан цилиндрический, ось фронтальна и горизонтальна | =0, =0 |
| Б | Плуг "Чивелло" (Италия); плуг "Комбинус" (ФРГ); PF-3-35 (ПНР) ; пластодробитель (США) | Привод от ВОМ; барабан цилиндрический или конический; ось вращения его вертикальна | =0, =90°, |
| В | ПСН-4, ПСН-6М, ППС-6 (СССР); плуг "Фергюсен" (Канада); каналоочиститель Д-490М (СССР) | Привод от ВОМ или опорных колес; барабан цилиндрический, ось горизонтальна и совпадает с направлением движения | =90°, =0 |
| Г | УСМП-2,8, УСМП-5,4 (СССР Плуг "Пульвератор" (США); плуг "Оверум" (Швеция). | Привод от ВОМ, гидро- или электропривода; барабан цилиндрический, ось афронтальна и горизонтальна | 0, =0 |
| Д | ФНШ-2, фрезы для обработки откосов каналов; окучник БН-01 (СССР) | Привод от ВОМ; барабаны цилиндрические; оси боковых барабанов фронтальны и наклонены на угол  | =0, 0 |
| Д | БРК-6М (СССР); плуг "Лоренц" (Великобритания); АЛК-ЗМ, КРВК-ЗМ (СССР) | Привод от ВОМ; барабан конический, ось его фронтальна и образует с горизонталью угол, равный углу конусности | =0, 0 |
| Д | Каналоочиститель КОБ-1,5 (СССР) | Привод от ВОМ; барабан конический с углом конусности 1; образующая совпадает с вертикальной стенкой борозды. | =0, =90°-1 |
| Е | Фрезерный канавокопатель КФН-1200; (СССР) | Привод от ВОМ; барабан цилиндрический, ось которого отклонена от вертикали на угол 1 | =90°, =90°-1 |
| Ж | БРК-6М, АЛК-ЗМ, КРВК-ЗМ (СССР) | Привод от ВОМ; барабан конический; ось его афронтальна и наклонена к горизонтали под углом, равным углу конусности | 0, 0 |

6.3. Кинематика фрез с горизонтально-поперечной

осью вращения

Преимущественное применение в сельском хозяйстве находят активные рабочие органы класса А с горизонтально-поперечной осью вращения. Уравнения движения становятся частным случаем уравнений (6.1) при =0, =0, а задача становится плоской. Направление вращения ротора может быть разным: прямое и обратное. Прямое вращение считается совпадающим с направлением вращения ведущих колёс трактора, а обратное – противоположно ему.

Начало координат и начальное положение рассматриваемой точки фрезы удобно разместить на дне борозды в точке О (рис.6.2).

Рис. 6.2. Схема траекторий движения точки ротора при различных кинематических параметрах 

Тогда уравнения (6.1) примут вид:

x = v t  R sin t,

z = R(1 - cos t)		(6.11)

Знак + соответствует обратному, а знак - прямому направлению вращения.

Уравнения (6.10) примут вид:

x = R [/ - sin cos];

y =0;					(6.12)

z = R (1 - cos ).

Уравнения 6.12 определяют траекторию движения ножей в параметрической форме. Она будет представлять собой вытянутую плоскую циклоиду (трохоиду), форма которой зависит от кинематического параметра отношения скоростей  (см. рис.6.2).

## Подача на нож. Подача на нож фрезы есть путь, проходимый агрегатом за время между вхождением в почву соседних ножей, равна расстоянию между соседними траектории по поверхности поля (рис.6.3).

б

Рис.6.3. Схема взаимодействия траекторий соседних зубьев фрезы: α - при отрезании стружки сверху вниз; б - при обратном вращении

Если фреза имеет m ножей, то они располагаются по окружности равномерно через угол  = 2/m .Временной интервал t, через который ножи проходят нижнюю точку, равен времени поворота ножа на угол  между соседними ножами

t= / = 2/m .

Тогда подача на нож выразится через скорости

S = 2 v/m 				(6.13)

и через кинематический параметр 

S= 2 R/ m				(6.14)

Величина подачи на нож определяет степень крошения и неровности дна борозды, а также назначение фрезы. Пропашные и болотные фрезы работают с подачами на нож 3…6 см, полевые фрезы – до 10…15 см, а ротационные плуги – до 20…25 см на нож.

Гребнистость дна борозды. Петли циклоид соседних ножей пересекаются на высоте h г от дна борозды (см. рис.6.3), определяя гребнистость дна борозды.

Гребни располагаются посредине между следами соседних зубьев, то есть первый из них на расстоянии - S/2 от начала координат, если оно располагается в нижней точке рабочего органа. Такое смещение по оси Х определяет формула (6.10).

x = - S/2 = R [ 2/ - sin2],		(6.15)

где 2 – угол поворота ножа, соответствующий смещению S/2.

С учётом уравнения (6.14) получаем:

/m =  sin2  2.			(6.16)

Здесь знак – для прямого вращения, а знак + для обратного.

Определяя из (6.16) угол 2 , находим высоту гребешков:

hг = R (1 - cos2 ) 			(6.17)

Графики зависимости относительной высоты гребешков hг/R от показателя кинематики  и числа ножей для двух направлений вращения фрезы показан на рис.6.4. Из них следует, что гребнистость при прямом вращении (фрезерование «сверху вниз») более чем в 4 раза превышают гребнистость при обратном вращении (фрезерование «снизу верх»). Однако направление сил сопротивления фрезерованию при обратном вращении увеличивает нагрузку на колёса трактора.

Рис.6.4. Зависимость относительной величины высоты гребней hг/R от  и z.

прямое вращение;

-----  обратное вращение.

Выражение для определения показателя кинематики по заданной высоте гребней получается из уравнений (6.16), (6.17) в виде:

 = ·R			(6.18)

Значение  должно быть больше критических значений, при которых петли траекторий ножей в рабочей зоне не пересекаются, а только касаются. В точке касания касательная вертикальна; по этому условию находят угол поворота кр в точке касания через эвольвентную функцию:

/m = tgкр  кр = inv кр. 		(6.19)

Тогда критическое значение кинематического показателя

кр= 1/cosкр				(6.20)

Кинематический показатель должен превышать критическое значение

 > кр				(6.21)

Задаваясь допустимой величиной гребней hг, по уравнениям (6.18) и (6.20) можно определять нужный кинематический режим.

Толщина стружки. Размеры и форма срезаемой почвенной стружки определяются траекторией движения двух последовательно работающих ножей и направлением вращения фрезы. При отрезании стружки сверху вниз (рис.6.3,а) сечение ее уменьшается от максимума до нуля, а при обратном вращении (рис.6.3,б) - увеличивается от нуля до максимума /1/.

Однако до настоящего времени нет общепринятого правила измерения толщины стружки. По Смирнову И.И. это проекция на радиус барабана расстояния между соседними траекториями по горизонтали. По Панову И.М. и Канареву Ф.М. это расстояние между траекториями по нормали к наружной циклоиде. Матяшин Ю.М., Гринчук И.М. дают определения толщины стружки как радиуса окружности, касающейся внутренней циклоиды или расстояния между траекториями по нормали к внутренней трохоиде, но полученные точные выражения трансцендентные и допускают только численные решения.

Предпочтительна уточнённая формула Канева Н.Ф. /19/ для толщины стружки, измеряемой по радиусу барабана:

 = S cos + R(1 – cos arcsin(S sin/R),	(6.22)

где  - угол поворота фрезы, отсчитываемый от направления переносной скорости.

Площадь стружки. Площадь стружки, срезаемая одним ножом за один оборот, заштрихована на рис.6.5. Формула для неё получена в работе /1/:

F = 2R2[- cos  sin + 0,5 2 + 0,25 sin22 ],	(6.23)

где 1 и 2 - значения углов поворота в начале и конце резания, находимые из формул:

а/R = (1 – cos1);

/m =  sin2  2.

где а - глубина фрезерования.

Значения площади стружки используются при определении мощности фрезерования.

Рис.6.5. Расчётная схема к определению площади стружки

Длина пути резания. Длина пути резания необходима для вычисления мощности на вращение фрезы.

Длина пути резания при прямом вращении («сверху вниз»)

lр= 	(6.24)

Длина пути резания при обратном вращении («снизу вверх»)

lр= 	(6.25)

Значение lр уменьшается при уменьшении диаметра фрезы, увеличении окружной скорости и числа ножей фрезы.

Угол резания. По условиям резания почвы углы резания ножей фрез следует поддерживать в границах: 15…25 градусов, как и для других рабочих органов почвообрабатывающих машин (лап культиваторов, плужных лемехов). Исследования В. Зёне и Г.Ф. Попова /29, 30/ показали, что удельная работа минимальна при угле резания 20…25 градусов. Но на фрезах обеспечение требуемого угла резания имеет проблемы. Причина в том, что у фрез угол резания не является величиной постоянной. Угол резания  ножей фрез - это угол между лезвием ножа и касательной к траектории в текущей точке, а при вращении фрезы их относительное положение непрерывно меняется. Это хорошо видно на рис.6.3. Нож с внешней заточкой, закреплённый на барабане под углом н к радиусу, увеличивает угол резания с 27 до 53 градусов при прямом вращении и уменьшает с 45 до 25 градусов при обратном вращении, т. е меняется в широких пределах. На практике возможны ситуации, когда угол резания уменьшается до отрицательных значений, задние кромки лопастей сминают почву, растёт энергоёмкость, фреза с трудом заглубляется. При увеличении угла резания почва сильно разбрасывается, что также увеличивает энергоёмкость процесса. Поэтому величину угла установки ножа  надо выбирать так, чтобы даже при минимальных значениях он был не меньше допустимого по условиям резания.

Схема углов ориентации ножа с внутренней заточкой лезвия показана на рис.6.6.

|  | Рис.6.6. Схема углов резания и установки ножа ротационной машины: о, о – передний и задний углы резания – ориентация передних и задних граней ножа относительно радиуса и окружности фрезы; эти углы при жёстком креплении ножа постоянны и должны указываться на чертежах; i – угол заточки лезвия; ,  – фактические передний и задний углы резания |
| --- | --- |
| – ориентация передних и задних граней ножа относительно касательной к траектории ножа; эти углы при вращении фрезы меняются;  - угол между касательными к окружности и к циклоиде, изменяется при вращении фрезы; характеризует разность между проектными значениями углов и фактическими; vо – окружная скорость ножа от вращения фрезы, которая направлена по касательной к окружности перпендикулярно радиусу; vа – абсолютная результирующая скорость лезвия ножа; направлена по касательной к циклоиде. |  |

Величину угла между касательными  находим через проекции векторов скорости v, vа и vо на радиус и касательную к циклоиде:

 = arctg  = arctg .		(6.26)

Максимальное значение  при вращении фрезы:

max = arctg (1/);		(6.27)

тогда минимальный угол установки ножа относительно касательной к циклоиде

 min = – arctg .			(6.28)

Проектное значение угла установки ножа должно быть меньше

 <  min 				(6.29)

По формулам (6.27) и (6.28) следует проводить расчёт установки ножей с узким крылом. Но для широких лезвий формулы могут давать результат, не исключающий трение затылочной части лезвия о дно борозды, что недопустимо.

Аналитические зависимости для определения угла установки ножа с учётом ширины его крыла b /1, 28/ сложны и пользоваться в практических расчётах затруднительно. Канарёв Ф.М. приводит соотношение параметров и режимов фрезы, при котором в момент входа ножа в почву его крыло будет хордой циклоиды, то есть иметь нулевой затылочный зазор:

{b cos(0,5 –  +2 – ) – R[sin2 – sin(2 – )]}= – R , (6.30)

где  = arcsin .

Рассматривая зависимость (6.30) как функцию, следует найти минимальное значение при изменении в пределах от 1 до 2, что представляет довольно трудоёмкую задачу нелинейной условной оптимизации, которая может быть решена на ЭВМ численными методами.

Форма лезвия ножа. Принцип выбора формы лезвия фрез иной, чем у пассивных ротационных рабочих органов. Если у пассивных главное назначение - рыхление почвы и эвольвентная форма зуба выбирается из условия постоянства ударного воздействия во всех его точках, то форма лезвия фрез выбирается из условия резания почв и сорняков со скольжением.

Наибольшее распространение получили Г – образные ножи, как более универсальные и несложные в изготовлении. Нож Г-образного типа состоит из стойки, режущей в плоскости вращения, загиба цилиндрической формы и подрезающего крыла. Существующие Г-образные ножи по способу врезания в почву могут быть подразделены на три типа (рис.6.7): ножи, входящие в почву носком; ножи, входящие в почву прямой стойкой и лезвием одновременно, и ножи, входящие в почву вначале лезвием стойки.

Ножи с простыми прямолинейными ножами и стойкой режут почву и сорняки без скольжения, что и энергозатратно, и способствует забиванию. Лезвие входит в почву одновременно по всей длине, поэтому сила сопротивления носит ударный характер.

Рис.6.7. Способы врезания ножей в почву

Считается, что для обеспечения резания со скольжением и без ударных нагрузок форма лезвия стойки (участок БВ) и загиба (участок БГ) должна быть близкой к логарифмической (рис.6.8) /1/

Рис. 6.8. Г-образный нож фрезы

Форма лезвия крыла (участок ГС) также должна обеспечить условия резания сорняков со скольжением, безударность и плавность вхождения лезвия в почву, для чего устанавливается под углом о к плоскости вращения. Угол о называют углом скольжения или углом стреловидности. Крыло ножа в любой плоскости вращения должно сохранять постоянный угол установки . В итоге подрезающую часть Г-образного ножа выполняют по винтовой поверхности, а лезвие является винтовой линией:

x= cos ; y= sin ; z=R о tgо.			(6.31)

где  и  - полярные координаты точек поверхности.

Угол о выбирается в пределах 35…75. При  = 90 получаем прямолинейный нож. Экспериментально /1 с.82/ установлено, что уменьшение угла с 90 до 60 снижает крутящий момент в среднем на 27%; дальнейшее снижение о до 35 снижает его еще на 8,5%, но значительно увеличивает длину и снижает прочность лезвия. В. Зёне /29/ установил, что радиус загиба должен быть не менее 0,03 м; уменьшение его в два раза увеличивает крутящий момент на 30…40%; вылет ножа рекомендует не менее 0,065 м.

Для сравнения: нож фрезы ФПУ-2,8 радиусом R=0,17 м, шириной b=0,065 м, толщиной 1=0,005 м имеет угол установки =35 , угол о=60 угол заточки i=15, заточка наружная.

Расчёт формы Г-образных ножей трудоёмок. Подробно изложен в работах /1, 28/.

6.4. Процесс взаимодействия рабочих органов с почвой

## Усилие резания ножа фрезы. Усилие резания ножа фрезы зависит от угла поворота фрезы и является величиной переменной. При его описании по аналогии с резанием почвы пассивными рабочими органами используется гипотеза, что сила резания пропорциональна толщине стружки s /17, 19/.

Так по А. Д. Далину и И. С. Полтавцеву сила сопротивления ножа равна сумме сил резания Pi крыла ножа и сопротивления стойки Pст:

P = Pi + Pст = kp s b + k' s 		(6.32)

где b - ширина стружки, kp - среднее удельное сопротивление почвы резанию;

kp = k + kv va.				(6.33)

где k — удельное сопротивление почвы при вспашке плугом на скорости 1,0—1,5 м/с; kv — коэффициент, учитывающий влияние скорости резания; k' — удельное сопротивление резанию плоским ножом;  — толщина ножа.

Выражение для толщины стружки принимается по формуле (6.22). Однако экспериментальные данные не совпадают с расчетными. На рис.6.9 представлена зависимость крутящего момента от угла поворота фрезы вида /19/.

Рис.6.9. Изменение Мкр, необходимого для привода ротационного ножа, в зависимости от угла поворота 

Из графика видно, что величина момента сил сопротивления носит импульсный характер: она достигает максимума при повороте на 50 – 60° за время 0,06…0,075 с, когда нож приближается к дну борозды, а затем уменьшается до нуля при повороте на угол 150…170°. На этом же рисунке нанесён график изменения толщины стружки по уравнению (6.22). Графики не совпадают, имеют разное расположение максимума; и после полного отрезания стружки момент силы сопротивления сохраняет высокое значение из-за дополнительного крошения. Перемешивания и отбрасывания ранее отрезанной стружки, что теория пока не учитывает.

Поэтому при расчётах энергозатрат при фрезеровании почвы силы сопротивления стараются не использовать.

Расчет мощности при работе фрез. Мощность, потребляемую ротационной машиной, принято рассчитывать по составляющим: мощность на резание почвы Nр и мощность на отбрасывние почвы Nотб, т. е.

Nф = N р + Nотб			(6.36)

Определение этих составляющих имеет два подхода.

Первый исходит из физики процесса и определения работы одного ножа через силу сопротивления Р интегралом

A = R02πP d			(6.37)

Указанные выше трудности определения импульса силы пока не позволяют использовать этот путь для практических расчётов. Он пригоден только тогда, когда импульс силы сопротивления определён экспериментально. Поэтому для практических расчётов используется другой подход, при котором мощность фрезерования выражают через удельные работы. Удельными считаются работы на единицу объёма отрезаемой почвы.

Бернацки Г. /31/ выразил удельную работу Aуд экспериментальной зависимостью

Aуд = c k + (400…500) v2 ,		(6.38)

где с = 3,0…10 – коэффициент, указывающий превышение удельного сопротивления фрезерования над удельным сопротивлением вспашки;

Мощность на фрезерование выразил через окружную скорость ножей vо:

Nф = Aуд m a B s vо/2 · 102 · 		(6.39)

Недостаток формул 6.38 и 6.39: не учитывается длина резания lp, оказавшаяся по последним исследованиям значащим фактором энергетики фрезерования.

В этом отношении представляют ценность следующие зависимости:

удельная работа резания для всей машины

Ap = kp (lp b + F)/(a b S) Нм/м3;		(6.40)

удельная работа на отбрасывание почвы для всей машины

Aотб = ko2 a B  VП v2/4g Нм/м3;		(6.41)

### удельная работа фрезерования для всей машины

Ауд = Ap + Aотб;				(6.42)

Мощность фрезерования

Nф = Aуд a B VП. 				(6.43)

По расходуемой мощности определяют среднее значение силы резания

Рср = Nф/R v m.				(6.44)

Пиковое значение импульса силы сопротивления в 2…2,5 раза выше Рср.

Потребная суммарная мощность

N = Nф + Nф (1 - ) + NП			(6.45)

где Nф , NП - мощности, затрачиваемые на фрезерование почвы и передвижение фрезы соответственно;  - КПД передачи от трактора к фрезе.

Мощность на фрезерование с учётом КПД вала отбора мощности ВОМ и передач П согласно /19/ может быть рпределена как

NВОМ = Aуд a vП B/(П ВОМ)		(6.46)

Баланс мощности тракторного агрегата с фрезерной машиной и трактором мощностью Ne , весом GТ и КПД трансмиссии M = 0,91..0,936

Aуд a vП B = (Ne M - GТ f v/1020) ВОМ,		(6.47)

где f - коэффициент сопротивления перекатыванию трактора.

По этому уравнению обычно находят максимально возможную ширину захвата фрезерной машины, способное полностью загрузить трактор.

Мощность, затрачиваемая на передвижение фрезы,

N = VП Px / 102			(6.48)

где ±РХ - горизонтальная составляющая суммарного тягового сопротивления фрезы, которую можно определить графически по схеме сил, действующих на фрезу (рис.6.10).

На фрезу в профильной проекции действует сила веса G, проходящаю через центр тяжести, и сила RH сопротивления резанию одновременно находящимися в почве ножами. Точка приложения силы Rн находится на половине глубины обработки почвы.

Рис.6.10. Схема сил, действующих на фрезу

Суммированием сил G и Rн находится сила RG , которую раскладывается на две составляющие: Р и QK. Сила QK наклонена под углом , зависящем от сопротивления почвы перекатыванию. Сила Рху проходит через мгновенный центр вращения системы  и является результирующей всех сил, действующих на фрезу в вертикальной плоскости. Горизонтальная составляющая этой силы Рх при прямом направлении вращения фрезы направлена вперед; при обратном - назад, что в формуле (6.42) отражено знаками плюс и минус.

6.5. Особенности теории фрезы

с вертикальной осью вращения

Кинематика фрезы. Особенностью работы фрез с вертикальной осью вращения является то, что ножи не выходят из почвы, и резание происходит по торцовой и цилиндрической поверхностям. Стружка почвы снимается ножом фрезы в процессе поворота на 180°.

### Кинематика фрезы с вертикальной осью вращения (горизонтольной фрезы) описывается уравнениями (6.5):

x = vп t + Ri cost ; 	y = Ri sint ;	z = 0.        (6.49)

Из них следует, что траектории ножей горизонтальной фрезы располагаются в горизонтальной плоскости XOY и имеют форму циклоид, накладывающихся друг на друга (рис.6.11).

Рис.6.11. Схема для расчета режима вращения вертикального ротора

### Для практики важно расположить траектории так, чтобы, с одной стороны, исключить пропуск, а с другой стороны, свести к минимуму повторное рыхление, снижая энергоёмкость и распыление почвы.

Исходя из этих требований циклоиды должны располагаться так, чтобы их петли по крайней мере касались в точке М (см. рис.6.11).

В точке М касательная перпендикулярна оси Х. Условия касания:

x1=x2, y1=y2, cos(x1, va)=0, cos(y1, va)=1, cos(x2, va)=0, cos(y2, va)=1.

Решением этих уравнений получено /28/ минимальное число ножей:

m = /( sin arccos(1/) - arccos(1/))		(6.50)

Результаты решения приведены в таблице 6.2.

Таблица 6.2.

Соотношения числа ножей и кинематического показателя.

| m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4,60 | 2,97 | 2,40 | 2,11 | 1,93 | 1,80 | 1,72 | 1,65 | 1,60 | 1,55 | 1,51 | 1,48 |

Условий касания циклоид недостаточно, так как остаются необработанными участки внутри петли и площадь АЕМС между ними.

Для обработки почвы внутри петли необходима длина крыла lk:

lk = R – R/.			(6.51)

Однако при касании циклоид остаётся необработанной площадь АЕМС. Чтобы ее обработать, уменьшают подачу S = 2  R/(m ) на величину ЕС. Скорректированное значение кинематического показателя

kор = 2R/[m(S – EC)]			(6.52)

Силы, действующие на нож горизонтальной фрезы. Работу одного ножа, затрачиваемую на резание пласта, можно определять по формуле, аналогичной формуле (6.33). Однако необходимо учитывать, что ножи горизонтальной фрезы находятся в заглубленном состоянии в течение полного оборота. В течение одного полуоборота происходит резание по лобовой поверхности, а в течение другого полуоборота происходит перемещение ножа в рыхлой почве.

Сила резания на лобовой поверхности

Pл = kp s b + k' s 			(6.53)

Усилие на перемещение ножа в рыхлой среде принимают равным

Pрых = (0,4…0,6)kp s b + k' s .			(6.54)

Суммарная сила сопротивления

Р = Pл+ Pрых = 1,5 kp a + k' s .			(6.55)

Мощность, необходимая на фрезерование одной горизонтальной фрезой,

N = Р S R m  (2 + 2vп 2/3vо3)/102. 		(6.56)

Крутящий момент

M = P lo,				(6.57)

где lo =.

Полная мощность, необходимая для работы фрезы:

Np =  (M1 + M2 + …Mi),			(6.58)

где Mi – моменты при углах поворота  ti = 2 (i - 1)/m, 	i = 1, …, n.

При работе вертикальной фрезы усилия ножей в горизонтальной плоскости уравновешиваются. Поэтому, определяя тяговое сопротивление машины, можно учитывать только усилие, затрачиваемое на перекатывание агрегата.

Все более широкое применение на различных операциях в сельском хозяйстве находят фрезы.

При освоении закустаренных и заболоченных почв применяют тяжелые болотные фрезы, обрабатывающие почву на глубину до 25 см.

В полеводстве используют более легкие полевые фрезы, диапазон работ которых чрезвычайно широк: разделка пластов после пахоты лемешным плугом, глубокая предпосевная обработка под овощные культуры и картофель, уничтожение сорняков на парах и рисовых полях, залитых водой, обработка пересушенных и переувлажненных почв.

Садовыми фрезами можно обрабатывать почву под кронами деревьев, в приствольных кругах и в междурядьях. Фрезы лучше других машин и орудий перемешивают с почвой органические и минеральные удобрения, торф, навоз, известь и т. п. При междурядной обработке овощных культур, картофеля, сахарной свеклы, кукурузы, хлопка и других культур пропашные фрезерные культиваторы дают высокое качество крошения почвы и уничтожения сорняков. Особенно эффективно междурядное фрезерование на тяжелых суглинистых и торфяных почвах. Фрезерование оказывает положительное влияние на физические свойства почвы, на водный и питательный режимы растений.

На почвах, склонных к заплыванию и образованию корки, фрезы применять не рекомендуется.

Недостатками фрез являются неполная заделка растительных остатков, большая энергоемкость и малая производительность. Отечественные болотные фрезы имеют односкоростной редуктор, что ограничивает возможность их использования на почвах разных типов.

Гидропривод пока еще мало применяется на фрезах. Однако, имея такие положительные качества, как компактность и бесступенчатое регулирование частоты вращения барабана, гидропривод несомненно в дальнейшем получит большое распространение.

Фрезы являются наиболее рациональной основой комбинированных машин, совмещающих операции обработки почвы, внесения удобрений и посева трав, зерновых и пропашных культур.

При проектировании ротационных почвообрабатывающих машин и их рабочих органов, предназначенных для предпосевной обработки почвы, необходимо учитывать, что машины должны удовлетворять следующим требованиям:

а) иметь высокую проходимость, обеспечивающую работу на влажных почвах;

б)	обеспечивать возможность изменения рабочего режима резания почвы
так, чтобы не происходило наматывания растительных остатков и залипа-
ния   рабочих   органов   увлажненной   почвой;

в)	оставлять поверхность почвы после обработки без борозд и валиков;

г)	иметь высокую износостойкость, прочность и устройства, предохра
няющие рабочие органы от поломок при встрече их с препятствиями.

-     . •

§ 18. Фрезерные пропашные культиваторы

Фрезерные культиваторы представляют собой навесные на трактор или самоходное шасси орудия, имеющие вращающиеся от ВОМ рабочие органы в виде сплошного или секционного вала, на котором закреплены режущие лезвия или рыхлящие зубья. Для предотвращения чрезмерного разбрасывания почвы и присыпания ею растений рабочие органы культиваторов закрыты защитными кожухами и дисками [32].

Наиболее надежными и работоспособными следует признать культиваторы, разработанные ГСКБ при заводе «Сибсельмаш»: ФПН-2,8, ФПН-4,2 и ФПУ-4,2. Так как они имеют большое конструктивное сходство, то рассмотрим лишь навесной фрезерный культиватор ФПУ-4,2.

Универсальный фрезерный культиватор ФПУ-4,2 предназначен для рыхления почвы и активной борьбы с сорняками в междурядьях пропашных культур, возделываемых на тяжелых подзолистых, суглинистых, торфянистых почвах и пойменных землях, а также в междурядьях ягодников. Для работы на тяжелых почвах культиватор агрегатируют с трактором МТЗ-80, на легких — МТЗ-50 и МТЗ-52.

Основными частями культиватора являются рама, рабочие секции, механизмы заглубления, конический редуктор, карданная передача, валы трансмиссии с подшипниками, а рабочими органами — пластинчатые ножи с правым и левым загибом, закрепленные на съемных фланцах. Крутящий момент на фрезерный рыхлитель передается от ВОМ трактора через карданную передачу, главный редуктор, трансмиссионные валы и цепную передачу.

§ 19. Определение траектории движения ножей фрез

В процессе работы ножи почвенных фрез совершают вращательное и поступательное движения. Траектория движения каждой точки ножа фрезы зависит от окружной и поступательной скоростей. У фрез с горизонтальной осью вращения траектория движения ножей представляет собой вытянутую циклоиду (трохоиду). Траекторией движения двух последовательно работающих ножей и направлением вращения фрезы определяются размеры и форма срезаемой почвенной стружки. При отрезании стружки сверху вниз (рис. 3:31, а) сечение ее уменьшается от максимума до нуля, а при обратном вращении (рис. 3.31, б) — увеличивается от нуля до максимума [6].

Рабочие органы фрезы с вертикальной осью вращения также движутся по циклоидальной траектории, но расположена эта траектория не в вертикальной, а в горизонтальной плоскости. Стружка почвы снимается ножом фрезы в течение поворота на 180°, а ее сечение увеличивается от нуля до максимума и затем вновь уменьшается до нуля.

Для определения основных параметров траектории составляют уравнение трохоиды.

Скорость любой точки ножа фрезы представляет собой геометрическую сумму окружной vokp и поступательной vn скоростей этой точки (рис. 3.32, а). Проекции скоростей точки на оси координат можно выразить параметрическими уравнениями

где а=wt — угол поворота точки (здесь w— угловая скорость ножа фрезы; t — время поворота точки). Окружная скорость vокр = wR.

Знак плюс перед членом vокр cosa принимают при врезании фрезы в почву сверху вниз, знак минус — при обратном вращении.

После подстановки значений а и vокр в систему уравнений (3.10) и ее преобразования, получим

Интегрируя выражение (3.11), найдем уравнения траектории движения точки ножа:

Постоянные интегрирования С и С1 можно определить, подставив в эти уравнения значения начальных условий, т.е. при t =0 x=0 и y=0. При этом получим С = 0 и С1 = R, а уравнения (3.12) примут вид

Сечение стружки, срезаемой одним ножом фрезы (рис. 3.32, б) в определенный момент,

где b — ширина захвата одного ножа, или расстояние между соседними ножами вдоль вала фрезы; s' — толщина стружки в исследуемом положении ножа.

Толщину стружки с достаточной точностью можно определить из треугольника ABC:

где  s — подача  на  один  нож фрезы. Тогда

Ввиду того, что в работе одновременно принимают участие несколько ножей, находящихся под различными углами, суммарное сечение стружки, снимаемой фрезой,

где i — количество одновременно работающих ножей.

В среднем за цикл количество одновременно работающих ножей

где aк — угол контакта фрезы с почвой (рис. 3.33, a); z — число ножей фрезы на  одном диске (правых  и левых).

Угол   контакта  фрезы  с  почвой

где  а — глубина  фрезерования.

При работе фрезы с горизонтальной осью вращения дно борозды получается гребнистым, что нежелательно. Поэтому при проектировании фрезы необходимо выбрать такие параметры, которые обеспечили бы минимальную высоту гребней (рис. 3.33).

Из уравнения (3.14) находим высоту гребней

Вторая координата вершины гребня х=s/2. Подставив это значение в уравнение (3.13), заменив wt= ас и  t= аc/w,  получим

Для малых значений углов можно с небольшой погрешностью принять Тогда

откуда

Подставив в последнюю формулу

получим

а подставив найденное значение ас в выражение (3.15), определим высоту гребней

§ 20. Усилия, действующие на нож фрезы

В процессе работы на нож фрезы действует усилие, возникающее от сопротивления почвы резанию. Величина его зависит от состояния почвы, формы ножей фрезы, скорости резания и других факторов, не позволяющих вывести точную математическую зависимость.

Для определения усилия резания на одном ноже А. Д. Далин рекомендует следующую зависимость:

где р — среднее удельное сопротивление почвы резанию;  s — подача на один   нож;   b — ширина   стружки.

Для   определения   Рi,   можно   пользоваться   эмпирической   формулой

где k — удельное сопротивление почвы при вспашке плугом на скорости 1,0—1,5 м/с; kv — коэффициент, учитывающий  влияние скорости резания. И, С. Полтавцев предлагает разделить усилие резания на две составляющие:

где РЛ — сопротивление резанию стружки по лобовой (загнутой) части ножа; Р6 — сопротивление резанию по боковому лезвию ножа. Сопротивления  резанию

где k' — удельное сопротивление резанию плоским ножом; s' — толщина стружки;  б — толщина  ножа.

После подстановки значений РЛ и Рб в выражение (3.17) получим

При фрезеровании узких канавок резание происходит по двум боковым сторонам, поэтому уравнение (3.17) принимает вид

Сопротивление  резанию  по боковому  лезвию  ножа  в этом случае

§ 21. Расчет мощности при работе фрез

При работе почвенной фрезы с горизонтальной осью   вращения   потребная суммарная мощность

где Nф, N0, Nn — мощности, затрачиваемые на фрезерование, отбрасывание почвы и передвижение фрезы соответственно; эта— КПД передачи от трактора к фрезе.

Мощность  (Вт),  затрачиваемая  на  фрезерование,

где А — работа одного ножа: А=J Pdl [здесь Рi — сопротивление резанию одного ножа, определяемое по уравнению (3.18); dl — элемент пути ножа ]; п — частота вращения фрезы, об/мин; z — число ножей фрезы. Пределы интегрирования определяются углами, соответствующими крайним точкам почвенной стружки, т.е. нулю и углу контакта ак:

Из формул vокр =wR и а=wt  найдем значение t = Ra/vокр   и производную  dt = Rda/voкp.

Подставив значения dx и dy, полученные по уравнениям (3,11), и выполнив преобразования, найдем

Подставив  эти  выражения  в  уравнение  (3.21),  получим

Выразим работу одного ножа фрезы, подставив в уравнение работы значение Р, определяемое выражением (3.18), и dl, определяемое выражением (3.22). При этом получим

С некоторыми  допущениями,   приемлемыми для  практических  расчетов, значение А можно определить по упрощенной формуле

После подстановки R (1 — cos d) = а (где а — глубина фрезерования) формула   примет   вид

Подставив это значение А в уравнение (3.20), найдем мощность (Вт)

Мощность (Вт), затрачиваемая на отбрасывание почвы, приближенно можно определить  по формуле

где k0 — коэффициент, зависящий от формы рабочих органов (k0=0,85--М,0; меньшее значение принимают для полевых крючков, большее — для загнутых ножей); y — объемный вес. почвы; В — ширина фрезы. Мощность,  затрачиваемая  на  передвижение фрезы,

где ±РХ — горизонтальная составляющая суммарного тягового сопротивления фрезы, которую можно определить графически (рис. 3.34).

На схему фрезы в профильной проекции наносим силу G от действия веса, проходящую через центр тяжести, и силу RH сопротивления резанию одновременно находящимися в почве ножами.

Точка приложения силы Rн находится на половине глубины обработки почвы.

Суммируя графически силы G и Rн, находим силу RG, которую раскладываем на две составляющие: Р и QK. Сила QK наклонена под углом фи, зависящем от сопротивления почвы перекатыванию. Сила Рху проходит через мгновенный центр вращения системы я и является результирующей всех сил, действующих на фрезу в вертикальной плоскости. Горизонтальная составляющая этой силы Рх в зависимости от направления вращения фрезы направлена вперед или назад, что в формуле (3.26) отражено знаками плюс и минус.

Резание при работе вертикальной фрезы происходит по торцовой и цилиндрической поверхностям. Угол контакта фрезы с почвой по цилиндрической поверхности составляет 180°. Усилие резания

где Рц и Рт— усилия резания по цилиндрической и торцовой поверхностям: Рц = рs'а и Рт = k's'6 (здесь б — толщина элементов ножа, производящих резание в торцовой плоскости).

При отсутствии на ножах вертикальной фрезы режущих элементов, предназначенных для отрезания пласта в горизонтальной плоскости, вместо резания происходит скалывание пласта. Усилие скалывания Рр приближенно можно принять равным Рт. При этом значение 6 принимают равным толщине вертикальной части ножа, т.е.

Работу одного ножа, затрачиваемую на резание пласта, можно определить по следующей формуле, полученной аналогично формуле (3.13):

После преобразования интеграла выражение (3.27) примет вид

Ножи вертикальной фрезы в процессе полного оборота находятся в заглубленном состоянии. Поэтому кроме резания по лобовой поверхности затрачивается работа на перемещение ножа в рыхлой почве на пути, равном половине оборота фрезы.

Усилие на перемещение ножа в рыхлой среде можно принять равным

Работа,   затрачиваемая   на   перемещение  ножа   в  рыхлой   почве,

Соответственно полная работа одного ножа при

Мощность, необходимая на фрезерование одной вертикальной фрезой,

где zв — число ножей фрезы; п в об/мин.

Подставляя   в   последнее   выражение

получим

Для   приближенных   расчетов,   пренебрегая   малым   значением 2v2п/(3v2окр), можно пользоваться  выражением

Полная  мощность,   необходимая  для  работы  фрезы  с   вертикальной осью вращения, равна

где т — количество фрез  в машине.

При работе вертикальной фрезы усилия ножей в горизонтальной плоскости уравновешиваются. Поэтому, определяя тяговое сопротивление машины, можно учитывать только усилие, затрачиваемое на перекатывание колес. Соответственно мощность, используемая на перемещение машины, будет равна

где f — сопротивление перекатыванию колес.

§ 22. Определение основных параметров фрезы

Ширина захвата фрезы зависит от мощности трактора, с которым ее агре-гатируют. Если принять, что в формуле (3.19) мощность, определяемая первыми тремя членами, прямо пропорциональна числу ножей фрезы 2, то ширину захвата фрезы с горизонтальной осью вращения можно вычислить следующим образом: определить по формулам (3.24) и (3.25) значения NФ1 и N01 при z=1. Принимая, что на одном диске фрезы будет установлено zД ножей с расстоянием между ними lд, получим ширину захвата фрезы:

где Nтp — мощность трактора.

Ширина   захвата   почвообрабатывающей   машины   с   вертикальными фрезами

где DB ф — диаметр вертикальной фрезы.

Для приближенных расчетов можно считать, что на 1 м захвата фрезы требуется мощность 22 000—37 000 Вт.

Диаметр фрезы Dф выбирают из условия обеспечения обработки почвы на заданную глубину я, чтобы при этом диски, звездочки, корпус редуктора, кожух и другие детали проходили над поверхностью поля с минимальным просветом 50—60 мм. Для большинства известных фрез эти условия выполняются при Dф = (2,5-3,5) а.

Число ножей zД, укрепляемых на одном диске, связано с подачей s, т.е. зависит от скорости движения агрегата. Для фрез, агрегатируемых с тракторами без ходоуменьшителя, имеющих рабочую скорость 3—5 км/ч, чаще всего принимают число ножей равным 4, 6 или 8. Величину s можно определить из уравнения (3.16), приняв с < 0,2а.

От подачи s зависит также степень размельчения почвы. Для большинства современных фрез приняты следующие подачи: для задернелых почв s = 4-8 см, для старопахотных почв s=10-15 см. Для фрезерных канавокопателей принимают s = 3-6 см.

Частота вращения фрезы зависит от поступательной скорости агрегата vп и от заданной  подачи  s:

Расстояние между соседними дисками на валу фрезы зависит от формы и ширины загнутой части ножей. Его рекомендуется выбирать в пределах lд=100-200 мм.

§ 23. Построение кинематических схем фрез

Почвенные фрезы с горизонтальной осью вращения по кинематике отличаются расположением приводного механизма и направлением вращения фрезы. Чаще всего они вращаются в таком направлении, при котором ножи врезаются в почву сверху вниз. Значительно реже у фрез встречается обратное вращение.

Фрезы приводятся в действие от вала отбора мощности трактора. Различают фрезы с боковым (рис. 3.35, а) и с центральным приводами (рис. 3.35, б). Боковое расположение привода несколько сложнее центрального, однако оно дает возможность размещать ножи по всей длине фрезерного барабана на одинаковом расстоянии, что позволяет производить сплошную обработку поля. При центральном расположении привода между ножами барабана в месте нахождения передачи образуется увеличенный просвет, в результате чего на поверхности поля остается огрех. Для обработки этой полоски поля необходимо устанавливать дополнительный рабочий орган (например, рыхлящую лапу).

При боковом размещении привода вращение на фрезу передается через шарнирную передачу, редуктор и цепную передачу. Вместо цепной передачи возможна также установка цилиндрических шестерен.

Частота вращения фрезы определяется передаточным отношением редуктора и цепной передачи:

где пв — частота вращения вала отбора мощности трактора.

Изменение частоты вращения достигается установкой сменных шестерен zх и zу. При постоянном межцентровом расстоянии А для создания нормального зацепления шестерен следует выдерживать условие

где т — модуль шестерен.

Сменные шестерни дают возможность быстро изменять частоту вращения фрезы. Однако при таком способе регулирования значительно усложняется конструкция редуктора.

Конструктивно проще решается регулировка путем установки сменных звездочек z3 и z4 на цепной передаче. При этом, однако, намного уменьшается диапазон регулирования и усложняется его проведение в процессе эксплуатации.

Фреза с центральным расположением передаточного механизма приводится в действие через шарнирную передачу и конический редуктор, расположенный непосредственно на валу фрезы. Вращение при такой схеме может быть передано цепной передачей так же, как показано на рис. 3.35, а.

Нужное направление вращения фрезы получают при соответствующем расположении конических шестерен.

Фрезы с вертикальной осью вращения бывают двух типов: с расположением фрезерных головок в один, два или более рядов. Расположение фрез в один ряд создает более компактную и облегченную конструкцию. Расположение фрезы относительно трактора определяют из условий работы и назначения машины.

Полевые и болотные фрезы для. создания сплошной обработки поля и удобства вождения трактора необходимо смещать относительно трактора на дельта= 100-200 мм (рис. 3.36, а). У садовых фрез, чтобы трактор мог пройти на достаточном расстоянии от дерева, не повреждая его крону, это расстояние должно быть значительно больше (рис. 3.36, б): Дс = 1200-1500 мм.

В результате этого сила тягового сопротивления фрезы смещается относительно оси симметрии трактора, что вызывает неравномерные нагрузки на его ходовую часть. Представляет интерес схема расположения фрезы, изображенная на рис. 3.36, в. Фреза делится на две части с захватом, равным В/2, которые располагаются на расстоянии В/2 одна от другой симметрично трактору. Поле обрабатывают полосами. При очередном заезде трактор смещается то на расстояние В/2, то на расстояние 1,5 В. Другим важным преимуществом фрез, выполненных по указанной схеме, является удобство расположения центрального привода.

Лекция 12.

Расчёт КТП фрезерных машин

12.1. Обоснование основных параметров фрез

# Обоснование параметров фрезы с горизонтальной осью вращения и Г-образными ножами. Фрезы с горизонтальной осью вращения и Г-образными ножами широко используют для основной обработки почвы (вспашки), предпосевного рыхления и уничтожения сорняков. Основным показателем, определяющим качество работы, является подача на нож. Подача на нож выразится через скорости

S = 2 v/m 				(6.13)

и через кинематический параметр 

S= 2 R/ m				(6.14)

# Она зависит от радиуса R ротора, скорости вращения vo , числа ножей m и кинематического параметра . Bce перечисленные параметры влияют и на энергетические показатели работы фрезы.

Величина подачи на нож определяет степень крошения и неровности дна борозды, а также назначение фрезы. Пропашные и болотные фрезы работают с подачами на нож 3…6 см, полевые фрезы – до 10…15 см, а ротационные плуги – до 20…25 см на нож.

В итоге качественные и энергетические показатели получаются взаимосвязанными. В качестве основного критерия оптимизации параметров фрезы обычно принимают минимум энергозатрат при обеспечении заданного качества обработки. Тем самым, качественные показатели должны играть роль ограничений при оптимизации параметров фрезы по минимуму энергозатрат.

По результатам экспериментальных исследований /1, 19, 30/ установлено, что расход энергии на фрезерование почвы больше всего зависит от скорости резания и снижается с уменьшением радиуса R ротора. По данным Ю.И. Матяшина, И.М. Гринчук оптимальное значение диаметра фрезы D при фрезеровании сверху вниз должно быть в 1,13 .. 1,33 раза больше глубины обработки h. Однако реализовать это на практике трудно. Уменьшение R ограничено конструктивным расположением заданного количества ножей на диске и условием, чтобы диски и подшипники опор проходили над поверхностью поля с просветом 50 - 60 мм. Это условие по данным И.И. Смирнова выполняется при D = (2,5…3,5)h /17/.

Кинематический режим определяется по величине допустимой гребнистости (см. зависимость 6.18) :

 = ·R			(6.18)

где hг – допустимая величина гребней

Выполнение условия облегчается с увеличением числа ножей m на диске фрезы. Обычно удаётся разместить 4, 6 или 8 ножей с крыльями, отогнутыми в разные стороны от диска.

Выбранный кинематический показатель  влияет на угол резания и, следовательно, энергетику процесса. Аналитически это влияние отражено в формуле (6.30). Канарёв Ф.М. приводит соотношение параметров и режимов фрезы, при котором в момент входа ножа в почву его крыло будет хордой циклоиды, то есть иметь нулевой затылочный зазор:

{b cos(0,5 –  +2 – ) – R[sin2 – sin(2 – )]}= – R , (6.30)

где  = arcsin ?

1? 2 –углы поворота фрезы при входе ножа в почву и выходе из неё.

Рассматривая зависимость (6.30) как функцию, следует найти минимальное значение при изменении в пределах от 1 до 2, что представляет довольно трудоёмкую задачу нелинейной условной оптимизации, которая может быть решена на ЭВМ численными методами.

По ней кинематический показатель и угол установки крыла ножа выбирается так, чтобы исключить взаимодействие тыльной стороны крыла с почвой, так как это повышает энерозатраты и вызывает выглубление фрезы. Его значение должно быть не более принятого ранее по условию нужной высоты гребней (6.18).

При обосновании параметров лезвия Г-образного ножа добиваются резания со скольжением, чтобы уменьшить нагрузку на лезвие, улучшить очистку его от растительных остатков и снизить динамические нагрузки рабочего органа и машины в целом. Добиваются этого установлением прямолинейного крыла под углом стреловидности о к плоскости диска или придания стойке и лезвию Г-образного ножа криволинейной формы. Угол о выбирается в пределах 35…75. Логарифмическая спираль лучше всего отвечает комплексу требований, предъявляемых к пространственной форме лезвия Г-образного ножа. Обоснование конфигурации и расчёт параметров криволинейного ножа подробно изложено в работах /1, 19/.

Расчет мощности, требуемой горизонтальным ротором с Г-образ-ными ножами и ширину захвата, способную полностью загрузить трактор, проводят расчётами по формулам (6.43),

Мощность фрезерования

Nф = Aуд a B VП. 				(6.43)

Баланс мощности тракторного агрегата с фрезерной машиной и трактором мощностью Ne , весом GТ и КПД трансмиссии M = 0,91..0,936,  КПД вала отбора мощности ВОМ и трансмиссии трактора П

Aуд a vП B = (Ne M - GТ f v/1020) ВОМ,		(6.47)

где f - коэффициент сопротивления перекатыванию трактора.

По этому уравнению обычно находят максимально возможную ширину захвата фрезерной машины, способное полностью загрузить трактор .

Обоснование параметров фрезы с вертикальной осью вращения. Роторы с вертикальной осью вращения применяются значительно реже, чем с горизонтальной. Им доступна меньшая глубина обработки, КПД их невысок. В последние годы их применяют лишь в садах, виноградниках и для предпосевного рыхления грядок.

Режим крошения почвы устанавливают выбором величины подачи на нож фрезы. Основными параметрами ротора являются радиус и число ножей, которые обычно задают из технологических требований и конструктивных соображений.

Кинематический параметр  для горизонтальных фрез определяют из условия работы ротора без пропусков по формуле (6.50), при котором траектории соседних ножей касаются Рис.11).

m = /( sin arccos(1/) - arccos(1/))

Для обработки всего пространства внутри петли необходимо, чтобы длина крыла ножа lk определялась по формуле (6.51).

lk = R – R/.			(6.51)

Однако при касании циклоид остаётся необработанной площадь АЕМС. Чтобы ее обработать, уменьшают подачу S = 2  R/(m ) на величину ЕС. Скорректированное значение кинематического показателя

kор = 2R/[m(S – EC)]			(6.52)

Длину стойки ножей принимают на 50 мм больше максимальной глубины обработки.

Суммарная сила сопротивления одного ножа

Р = Pл+ Pрых = 1,5 kp a + k' s .			(6.55)

где b - ширина стружки, kp - среднее удельное сопротивление почвы резанию;

kp = k + kv va.				(6.33)

где k — удельное сопротивление почвы при вспашке плугом на скорости 1,0—1,5 м/с; kv — коэффициент, учитывающий влияние скорости резания; k' — удельное сопротивление резанию плоским ножом;  — толщина ножа.

Крутящий момент, требуемый для вращения.

M = P lo,				(6.57)

где lo =.

Полная мощность, необходимая для работы горизонтальной фрезы с несколькими ножами:

Np =  (M1 + M2 + …Mi),			(6.58)

где Mi – моменты при углах поворота  ti = 2 (i - 1)/m, 	i = 1, …, n.

При работе вертикальной фрезы усилия ножей в горизонтальной плоскости уравновешиваются. Поэтому, определяя тяговое сопротивление машины, можно учитывать только усилие, затрачиваемое на перекатывание агрегата.

12.2. Порядок расчета конструктивно-технологических параметров фрезерных культиваторов.

Исходные данные к расчету, фрезерных культиваторов и ротационных плугов:

- вид работы (предпосевная или основная обработка, обработка болотных или лесных почв и др.);

- тип почвы старопахотные, залежные, суглинистые почвы и др.);

- требования к качеству (степень крошения почвы, измельчения сорняков, заделки растительных остатков, гребнистости дна борозды, глубины обработки):

- тип трактора (движителя), его тягово-сцепные характеристики;

1) Выбираем ориентацию оси вращения фрезы (горизонтальная или вертикальная) и направление вращения (прямое или обратное). Для качественного рыхления с уничтожением сорняков и заделкой растительных остатков выбираются фрезы с горизонтальной осью вращения и вращением барабана "сверху вниз". Фрезы с обратным вращением дают лучшую устойчивость хода, значительно лучшую выровненность дна борозды, но, отбрасывая почву вперёд по ходу "под себя", плохо заделывают растительные остатки, создают впереди себя почвенный вал, повышающий энергозатраты. Кроме того, направление реакции Px такой фрезы таково, что она увеличивают нагрузку на колёса трактора (см. рис.6.10).

Поэтому фрезы с обратным вращением применяются в специальных условиях: на каменистых почвах, после раскорчёвки леса и т.п.

2) Подача на нож Smax , Smin. Для полевых и садовых фрез рекомендуемые агротехническими требованиями значения подачи S на один нож находятся в пределах 0,06...0,15 м. Величина подачи на нож определяет степень крошения и неровности дна борозды, а также назначение фрезы. Пропашные и болотные фрезы работают с подачами на нож 3…6 см, полевые фрезы – до 10…15 см, а ротационные плуги – до 20…25 см на нож.

3) Гребнистость дна борозды. Назначается, исходя из агротребований: отклонения от заданной глубины при вспашке 2 см, при культивации 1 см. При отсутствии агротребований принимать допустимую высоту гребешков на дне борозды hГ = (0,1...0,2)h.

4) Диаметр барабана. Оптимальное значение диаметра при фрезеровании "сверху вниз" должно быть в 1,13...1,33 раза больше заданной глубины обработки. Однако при этом вал фрезы должен располагаться под почвенным горизонтом, что создаёт серьёзные трудности передачи вращения на фрезу. Поэтому радиус фрезы выбирается так, чтобы его выступающие части и диск фрезы были выше почвенного горизонта на 50 мм.

5) Число ножей на диске барабана колеблется в пределах 2...8. Для уменьшения пути резания надо стремиться к возможно большему числу ножей на одном диске. Оно ограничивается малым диаметром диска и размерами крепления ножа к диску.

6) Минимальный кинематический показатель min по условиям допустимой гребнистости hГ определяется по выражению (6.18):

 min = ·R			(6.18)

Полученный режим работы фрезы должен удовлетворять агротехническим требованиям по допустимой гребнистости дна борозды и не требовать повышения принятой подачи. Критическое значение кинематического показателя кр , ниже которого наступают пропуски и огрехи, определяется

кр= 1/cosкр

Критический угол кр. находят по уравнениям эвольвенты (6.19):

/m = tgкр  кр = inv кр. 		(6.19)

Критические и минимальный скоростной параметр min — это предельные значения, при которых может нарушиться качество работы фрезы.

7) Проверка условий

  min > кр .

Выполнения этих условий добиваются изысканием конструктивных возможностей увеличения угла входа 1 и увеличением числа ножей.

8) Пересчёт подачи S и величины гребней hГ по фактическому  и проверка соответствия агротребованиям.

9) Толщина стружки при заглублении барабана определяется по выражению (6.22) -  уточнённая формула Канева Н.Ф. /19/ для толщины стружки, измеряемой по радиусу барабана:

 = S cos + R(1 – cos arcsin(S sin/R),	(6.22)

где  - угол поворота фрезы, отсчитываемый от направления переносной скорости.

.

10) Скорость и частота вращения барабанов. Окружную скорость барабанов полевых и садовых фрез рекомендуется выбирать в пределах S...6 м/с. Тогда требуемая скорость передвижения агрегата

vп =vo /  .

Частота вращения барабана: n = 30vo /(R) мин-1.

11) Ширину b и толщину ножа  ориентировочно задаём из конструктивных соображений b = 0,05м, = 6 мм.

12) Угол установки ножа на барабане min, обеспечивающий требуемые углы резания и устранение контакта пятки ножа с почвой при любом угле поворота фрезы. Вначале принимают решение о типе заточки наружной или внутренней. При последней легче выдержать требуемый угол резания 15…25 , однако заточку проводить трудно. Наружная заточка более доступна, но увеличивает угол резания. Угол заострения ножа i принимают 15. Схема расположения углов ножей приведена на рис 6.6. Для узких ножей приближённое значение min определяется по простой формуле (6.28).

минимальный угол установки ножа относительно касательной к циклоиде

 min = – arctg .			(6.28)

Проектное значение угла установки ножа должно быть меньше

 <  min 				(6.29)

Определение min с учётом ширины ножа и условия, чтобы он «не садился на пятку» проводится сложно по уравнениям (6.30) как решение оптимизационной задачи с ограничениями.

{b cos(0,5 –  +2 – ) – R[sin2 – sin(2 – )]}= – R , (6.30)

где  = arcsin .

Рассматривая зависимость (6.30) как функцию, следует найти минимальное значение при изменении в пределах от 1 до 2, что представляет довольно трудоёмкую задачу нелинейной условной оптимизации, которая может быть решена на ЭВМ численными методами.

13) Определение ориентации и формы крыла и стойки ножа. Выполняют на основе компромисса между требованиями качества и энергетики процесса, плавности работы без динамических нагрузок и ударов и технологичности изготовления. Наиболее качественную работу (резание сорняков со скольжением, отсутствие забивания, оптимальность геометрии резания по всей длине ножа, лучшее рыхление пласта) обеспечивают ножи с винтовой поверхностью крыла, форма лезвия и стойки которых выполняются по специальным логарифмическим кривым. Расчёты их формы трудоёмки. Подробно расчёты изложены в работах /1, 28/. Изготовление и заточка их требует усложнённой технологии.

Более просты в изготовлении ножи с прямолинейным крылом, установленным под углом стреловидности  к плоскости диска (отогнуты назад). Это снижает энергозатраты и ударность нагрузок на нож, но увеличивает его длину, снижает прочность. Оптимальный угол стреловидности =60. Простые прямые ножи с углом стреловидности =90 (неотогнутые) применять нецелесообразно из-за динамичности нагрузок, забивания, непостоянства рыхления и повышения энергоёмкости процесса.

Минимальная длина крыла по В. Зёне 65 мм, оптимальна 100мм. Радиус загиба не менее 30 мм.

#### 14) Энергетический расчёт.

#### Удельная работа фрезерования складывется из работы резания и работы на отбрасывание почвы. Их удобнее всего определять для всей машины по формулам (6.40), (6.41), в которые входят длина резания lр и площадь стружки F.

удельная работа резания для всей машины

Ap = kp (lp b + F)/(a b S) Нм/м3;		(6.40)

удельная работа на отбрасывание почвы для всей машины

Aотб = ko2 a B  VП v2/4g Нм/м3;		(6.41)

### удельная работа фрезерования для всей машины

Ауд = Ap + Aотб;				(6.42)

Мощность фрезерования

Nф = Aуд a B VП. 				(6.43)

#### Длина резания определяется по формулам (6.24), (6.25),

Длина пути резания при прямом вращении («сверху вниз»)

lр= 	(6.24)

Длина пути резания при обратном вращении («снизу вверх»)

lр= 	(6.25)

Значение lр уменьшается при уменьшении диаметра фрезы, увеличении окружной скорости и числа ножей фрезы.

#### Площадь стружки - по формуле (6.23)

F = 2R2[- cos  sin + 0,5 2 + 0,25 sin22 ],	(6.23)

где 1 и 2 - значения углов поворота в начале и конце резания, находимые из формул:

а/R = (1 – cos1);

/m =  sin2  2.

где а - глубина фрезерования.

Мощность, развиваемая на ВОМ трактора, определяется по формуле (6.46), полная расходуемая мощность - по формулам (6.45), (6.48).

Потребная суммарная мощность

N = Nф + Nф (1 - ) + NП			(6.45)

где Nф , NП - мощности, затрачиваемые на фрезерование почвы и передвижение фрезы соответственно;  - КПД передачи от трактора к фрезе.

Мощность фрезерования

Nф = Aуд a B VП. 				(6.43)

Мощность на фрезерование с учётом КПД вала отбора мощности ВОМ и передач П

NВОМ = Aуд a vП B/(П ВОМ)		(6.46)

По расходуемой мощности определяют среднее значение силы резания

Рср = Nф/R v m.				(6.44)

Пиковое значение импульса силы сопротивления в 2…2,5 раза выше Рср.

Мощность, затрачиваемая на передвижение фрезы,

N = VП Px / 102			(6.48)

где ±РХ - горизонтальная составляющая суммарного тягового сопротивления фрезы, которую можно определить графически при силовом расчёте культиватора.

Схема сил, действующих на фрезу (см. рис.6.10).

На фрезу в профильной проекции действует сила веса G, проходящаю через центр тяжести, и сила RH сопротивления резанию одновременно находящимися в почве ножами. Точка приложения силы Rн находится на половине глубины обработки почвы.

Рис.6.10. Схема сил, действующих на фрезу

Суммированием сил G и Rн находится сила RG , которую раскладывается на две составляющие: Р и QK. Сила QK наклонена под углом , зависящем от сопротивления почвы перекатыванию. Сила Рху проходит через мгновенный центр вращения системы  и является результирующей всех сил, действующих на фрезу в вертикальной плоскости. Горизонтальная составляющая этой силы Рх при прямом направлении вращения фрезы направлена вперед; при обратном - назад, что в формуле (6.42) отражено знаками плюс и минус.

15) Ширина захвата фрезерной машины определяется по формуле (6.47).

Баланс мощности тракторного агрегата с фрезерной машиной и трактором мощностью Ne , весом GТ и КПД трансмиссии M = 0,91..0,936

Aуд a vП B = (Ne M - GТ f v/1020) ВОМ,		(6.47)

где f - коэффициент сопротивления перекатыванию трактора.

По этому уравнению обычно находят максимально возможную ширину захвата фрезерной машины, способное полностью загрузить трактор.

Расчеты проводятся применительно к выбранному трактору, с которым агрегатируется фрезерная машина. Значения эффективной мощности Ne, веса трактора GT , коэффициента сопротивления перекатыванию трактора f; КПД трансмиссии ;. КПД передачи от вала двигателя к BOM ВОМ принимается из паспортных данных трактора или ориентировочно для колесных тракторов f =0,12, = 0,91—0,92, ВОМ=0,95.

15) Число дисков на валу барабана

z = .

Где  b - длина горизонтальной полки ножа, определяющая ширину захвата одной фрезы bф = 2b. На каждом диске крепят одинаковое число левых и правых ножей.

Ножи на дисках размещают так, чтобы обеспечить незначительные колебания крутящего момента (см. рис.6.12).

Для снижения динамических нагрузок и нейтрализации неравномерности разворачивающих барабан закручивающих моментов, нарушающих устойчивость движения агрегата, следует размещать ножи на развёртке барабана по одной из схем, приведённых в работах /19, 29/.

Рис.6.12. Размещение ножей на развёртке барабана фрезы

Этим условиям наиболее полно удовлетворяет размещение ножей по винту (спирали) с числом заходов, равным числу ножей на диске, причем начало первой винтовой линии должно совпадать с концом второй винтовой линии на противоположной части барабана. Кроме того, половины барабана должны иметь разное направление спирали (правое и левое), а ножи необходимо располагать равномерно по всей окружности.

16) Форма кожуха барабана фрезы. Расчёт формы кожуха – параболы безопасности приведён в работе /1/.

После выбора основных параметров фрезы приступают к ее проектированию, в частности рассчитывают передачу от ВОМ до фрезерного барабана при известных частотах вращения ВОМ трактора и фрезы. Как правило, при ширине захвата фрез до 2...2,5 м привод осуществляется через центральный конический и боковой цилиндрический редукторы. Редукторы выбирают по передаточному отношению, частоте вращения и мощности.