Теория, конструкция и расчет машин для

животноводческих хозяйств

Введение  -  Роль животноводчества

Животноводчество - важнейшая отрасль с/х производства, дающая ценные продукты питания и сырье для пищевой и легкой промышленности. Необходимыми и обязательными условиями успешного ведения  промышленного животноводства являются сбалансированная устойчивая кормовая база применение современных способов и приемов  приготовления кормов, обеспечивающих их наиболее эффективное использование.

Часть 1. Машины для ПРИГОТОВЛения кормов

Типы кормления с/х животных и птицы

С учетом сложившейся структуры кормового баланса используются следующие основные  типы кормления с/х животных и птицы.

- молочный скот  - силосно-корнеплодный и силосно-сенажный типы с увеличением доли концентрированных кормов до 30-35% питательности рациона;

- молодняк КРС на откорме - силосный и жомовый, а также концентратно-травяной типы в виде полноценных гранул и брикетов;

- свиней - концентратно-корнеплодный и концентратно-картофельный типы с содержанием концентрированных кормов в рационах до 65-75% питательности, и концентратный тип - на свинофермах и крупных свинофермах;

- овцы - сено-силосноконцентратный тип с содержанием концентратов до 25-35%, питательности, с преимущественным скармливанием сено-кон-центратной части рациона в виде гранул;

- птицы - концентратный тип, в основном гранулированными комбикормами, и частично концентратно-корнеплодный тип на необходимых птицефермах и фермах водоплавающей птицы.

Основные способы обработки сырья и кормов

Индустриальное кормопроизводство основывается на применении поточных технологических линий, в которых исходное сырье или корма подвергаются следующим основным способом обработки по роду затрачиваемой энергии:

- механический:  - (дозирование, смешивание, измельчение, транспортирование, уплотнение-прессование, брикетирование, гранулирование, фракционирование.

- тепловой: - сушка, запаривание, сгущение, коагуляция белков.

- химический: - консервирование, добавление щелочей !!!!

- микробиологический: - ферментно-дрожжевое брожение, производство кормовых дрожей.

- биологический- молочно-кислое брожение при  силосовании зеленой массы (силос)

Роль измельчения в кормоприготовлении

При приготовлении кормов самым распространенным и влажным процессом является измельчение, обусловленное требованиями физиологии кормления животных. ГОСТ 23153-78 Измельчение - процесс резки или дробления кормов с улучшением наедаемости.

Виды измельчения

В зависимости от способа воздействия рабочего органа на материал и вида вызываемой в нем деформации измельчение кормов осуществляется в основном ударом на дробилках, резанием на резках, размолот на мельницах, плючением на плющильных вальцах.

Физико-механические свойства кормовых материалов

Для выявления рабочих нагрузок, действующих в основных конструктивных элементах измельчающего оборудования, необходимо знать прочностные свойства кормовых продуктов. Сведения о сопротивлении материала перерезанию, разрыву, разрушению при ударе или перетирании позволяют обосновать функциональную схему машины, определить производительность и режимы работы, рассчитанных на прочность основные детали и рабочие органы.

Прочностные свойства кормовых материалов определяются экспериментальным путем. Для этого разработаны специальные приборы, которые по скорости воздействия на материал разделяют на 2 группы: статического действия (при небольшой скорости) и динамического действия (со скоростью, близкой к рабочей скорости рабочих органов машин). К первой группе относится (динамометр-работометр), ко второй - (маятниковый копер).

Прочностные свойства листостебельных кормов при измельчении

Для измельчения листостебельных кормов (силос, сенаж, сено, солома, зеленая масса, ботва овощных культур, веточный корм и др.) применяется преимущественно резание с использованием лезвия. В этом случае прочностные свойства кормов оцениваются следующими характеристиками сопротивляемости резанию:

- удельное сопротивление резанию qo, н/м;

- разрушающее напряжение среза разр, МПа;

- удельная работа резания Ауд.рез , к дис/м2.

Данные показатели получают экспериментальным путем на специальном приборе с получением диаграммы резания в координатах "усилие-деформация".

Удельное сопротивление резанию т.е. усилие резания, приходящееся на 1 поточный метр рабочей зоны режущей крошки ножа, определяется по формуле:

(1)

где Ррез.max - максимальное значените сопротивления резанию, Н; в - ширина слоя стеблей, М.

Разрушающее напряжение среза представляет собой отношение усилия резания, действующего на слой в плоскости среза, к действительной площади поперечного сечения перерезаемого слоя. Удельная работа резания Ао  численно равняется удельному давлению ножа qo .

Для листостебельных кормов:

Прочностные свойства зерновых материалов

Прочностные свойства зерновых кормов оцениваются величиной разрушающего напряжения р (Па). Его величина определяется из рабочих диаграмм сжатия, получаемых в координатах "усилие-деформация"  на специальных стендах.  Предельные значения разрушающих напряжений для зерновых кормов в статических условиях составляют 4,7-9,2 МПа - в статистических условиях.

Применительно к технологии измельчения кормов наибольший интерес представляют показатели прочности, полученные в условиях динамических нагружений и  с учетом скорости деформации материала. Предельное значение разрушающих напряжений в динамических условиях для зерновых материалов: д = 12,73 МПа. Однако из-за сложности экспериментального определения динамических характеристик прочностных материалов на практике обычно используются статические характеристики. Для учета динамических режимов в расчетные формулы на прочность вводится поправка, называемая коэффициентом динамичности кд :

д  - предельное значение разрушающих напряжений в динамических условиях.

р - предельное значение разрушающих напряжений в статистических условиях.

По экспериментальным данным для зерновых материалов кд = 1,6-2,0.

Оценка качества процесса измельчения кормов

Требования к качеству измельчения кормов определяются условиями обеспечения нормального протекания процессов консервирования и переработки, лучшего использования транспортных средств и хранилищ. Измельчение улучшает поедаемость и усвояемость грубых кормов. Измельчение является одной из наиболее энергоемких операций кормопроизводства. Одним из основных показателей качества является степень измельчения.

Степень измельчения кормов

Степень измельчения зависит от вида кормовых материалов, их влажности, назначения, типа кормохранилищ, способа уплотнения массы. Степень измельчения огпределяется зоотехническими требованиями к кормам и зависит от вида сельскохозяйственных животных. При измельчении соломы и сена средний размер резки должен быть:

для КРС - 40-50 мм;

для лошадей - 30-40 мм;

для овец - 20-30 мм.

Более мелкую резку соломы размером 5-10 мм готовят при последующея ее смешивании с сочными кормами.

При производстве травяной витаминной муки высушенную сечку дробят до размеров частиц менее1 мм.

Корнеплоды при скармливании с/х животным также подвергают изме-льчению. Толщина резки при скармливании КРС составляет 10-15 мм, телятам - 5-10 мм, свиньям - 5-10 мм, птице - 3-4 мм.

При силосовании сырого картофеля при производстве комбисилоса (корнеплоды+картофель+зеленые корма+травяная мука) его измельчают на частицы толщиной не более 5-7мм. При скашивании мододняку с/х животных корнеплоды, зеленую массу и силос измельчают до пастообразного состояния в пастоприготовителях (шерках). При закладке сенажа и силоса оптимальные частицы растительной массы равняются 20-25мм.

Следовательно, основным показателем оценки качества процесса измельчения листостебельных кормов является длина резки.

Длина резки листостебельных кормов

При работе дискового или барабанного измельчающего аппарата качество измельченной массы характеризуется средней длиной резки. Длина резки функционально связана с геометрическими параметрами и кинематическим режимом работы машины. Для этого рассмотрим работу дискового измельчающего аппарата, состоящего из диска 2, установленного на валу 3. К диску болтами крепятся ножи 4. Предварительно уплотненный слой измельчаемого материала 5 сечением ахв подается питающим устройством (на схеме отсутствует) со скоростью Vc  на противорежущую пластину 6 . Стебель 1 ориентируется в слое  5 производительным образом. Ножи вращаются с частотой n . В точке встречи с противорежущей пластиной 6 нож отсекает частицы стеблей длиной lp  . Расчетная длина частиц lp равняется расстоянию, проходимому слоем за время между двумя следующими друг за другом резаниями ножей:

(2)

где z - число ножей.

п - частота вращения ножей.

Приведенные рассуждения полностью справедливы и для барабанного измельчающего аппарата, только в этом случае z - число ножей на барабане.

Из формулы (2) видно, что для уменьшения длины резки, например в 2 раза, надо увеличить в 2 раза число ножей на диске или частоту вращения ротора. Для уменьшения длины резки в 2 раза необходимо снизить в 2 раза скорость подачи слоя материала. Выполнение первых двух условий сопряжено с конструктивными трудностями и со значительным возрастанием потребляемой мощности на привод. Выполнение условия снижения скорости подачи слоя материала влечет за собой снижение в 2 раза производительности машины.

Расчетная длина резки частиц равна фактической только в том случае, если стебли движутся в измельчающий аппарат перпендикулярно линии резания, т.е. перпендикулярно рабочей кромке противорежущей пластины.

В реальных условиях из-за хоатического расположения стеблей в слое большая их часть распологается под произвольным углом к режущей кромке противорежущей пластины. Поэтому фактическая средняя длина резки значительно отличается от расчетной длины по формуле (2). Также на средиюю длину резки существенно влияет механическое состояние режущей пары (острота лезвия,зазор между режущими крошками лезвий ножей и противорежущей пластины, регулировка питающего устройства и др.).

Качество измельчения растительного материала ножей также оценивается углами внутреннего трения и естественного откоса, насыпной массой, склонностью к зависанию и другими показателями. Однако эти показатели в значительной степени зависят от физико-механических свойств исходного материала и очень трудно сопастовимы для различных культур. В некоторых технологических процессах, связанных с уплотнением измельченной массы, ее механическим отжимом, запариванием, сушкой качество резки зависит от степени расщепления волокон и суммарной площади поверхности частиц больше чем от длины резки. В этом случае для оценки степени измельчения используется показатель, характеризуемый отношением насыпной плотности материала после и до измельчения.

На практике качество измельчения резкой наиболее часто оценивается по среднеарифметическому линейному размеру частиц, а однородность сечки по среднеквадратичному отклонению и коэффициенту вариации (лабораторная работа).

Среднеквадратичное отклонение 

Коэффициент вариации:

.

где   - средняя длина резки.

N -  численность выборки генеральной совокупности.

Объем выборки уточняется по показателю точности сs :

сs  < 5%,  в противном случае для получения достоверных статистических данных объем выборки необходимо увеличить.

Средний диаметр частиц при дроблении кормов

При дроблении кормов дробилками качество измельчения - дробления оценивается по гранулометрическому составу и средневзвешенному размеру частиц.

Однородность всей массы измельченного материала оценивается по содержанию в ней фракции классов определенного  с размеров.

Гранулометрический состав и средневзвешенный размер определяется   ,,,,,,, анализом.

Средневзвешенный диаметр частиц наз. модулем помола М и вычисляется по ф-ле:

M=dipi100=d1p1+d2p2+...+dipi100,

где di - средний размер отверстий 2 смежных сит, мм

pi - массовый выход класса, 2 при массе исходной пробы 100т, pi = 100т.

Различают: тонкий помол - М = 0,2 : 1 мм;

средний помол - М = 1,0 - 1,8 мм;

крупный помол - М = 1,8 - 2,6 мм.

Удельная площадь поверхности частиц

Другим показателем качества измельченного продукта является удельная площадь поверхности частиц. По найденным средним размерам (например, среднему диаметру) можно рассчитать удельную площадь поверхности измельченного продукта. Данная площадь является количественной мерой дисперсности сыпучих материалов, т.е. развитости суммарной поверхности частиц.

Удельной площадью поверхности называют суммарную площадь поверхности всех частиц, содержащихся в единице объема Sуд.об. м-1 или  массы S уд.м.  (м2/кг) удельная площадь поверхности:

Объемная удельная площадь поверхности:

Массовая удельная площадь поверхности:

S—Љ.“=6dρ, =S—Љ.“=6dρ, “2ђ‹

где d - средний размер частиц,

 - плотность частиц.

Степень измельчения

Для энегретической оценки процессов измельчения необходимо иметь информацию о глубине процесса диспергирования материала т.е. о степени его измельчения.

Численно степень измельчения в общем случае равна отношению удельной поверхности частиц конечного продукта Sк к удельной поверхности исходного Sн :

Степень измельчения может оцениваться также среднем размером частиц исходного Lн   и конечного Lк  продуктов: .

Если частицы материала имеют неправильную форму, их размеры оцениваются эквивалентным диаметром Дэ . Под эквивалентным диаметром Дэ понимают диаметр такого шара, объем которого равен фактическому объему частицы. Величину Дэ  находят экспериментально в результате погружения 100 частиц в мерный цилиндр с жидкостью и вычисления среднего объема одной частицы Vr  . Тогда  эквивалентный диаметр равновеликого шара Дэ :

Для частиц стебельных кормов степень измельчения   равна отношению средней длины стеблей исходного материала  к средней длине резки  :

При многостадийных процессах конечная степень измельчения к  равняется произведению частных степеней, характеризующих отдельные стадии различных процессов.

к = 1 х  2 х х х п .

Эффективность и энергоемкость измельчающего оборудования

Эффективность измельчающего оборудования Эф  выражается в  ..... готового продукта на 1 кВт.ч израсходованной энергии:

Q - производительность, т/ч.

N - установленная мощность, кВт.

Удельным расходом энергии называется величина, обратная эффективности, кВт/т/ч .

При изучении рабочего процесса измельчителей и выборе оптимальных режимов их работы затраты энергии на 1 т корма Э  определяются по формуле:

где Nn  - полезная мощность, т.е. установленная мощность за вычетом потерь холостого хода, кВт;

Q - производительность, т/ч;

 - достигнутая степень измельчения материала.

Основные типы режущих аппаратов для измельчения стебельчатых кормов.

Для измельчения кормовых материалов используют различные конструкции измельчающих аппаратов, которые можно разделить на 2 основных типа: барабанные и дисковые.

Схема барабанного измельчающего аппарата:

1- слой измельчающего материала; 2 - питающие вальцы; 3 - противорежущая пластина; 4 - барабан; 5 - ножи.

В барабанных измельчающихъ аппаратах (рис) слой материала уплотняется питающими вальцами 2 (или плавающим пружинным транспортером) и со скоростью Vc  подается на противорежущую пластину 3. Измельчение осуществляется ножами 5, установленных на вращающемся барабане 4. Такая схема используется в измельчителе "Волгарь-5" первичном аппарате КДУ-2, кормоуборочный комбайн КСК-10

Схема дискового измельчающего аппарата дана в предыдущей лекции. Она используется в конструкциях Соломосилосорезок РСС 6Б-1 и ряде кормоуборочных комбайнов.

Дисковые измельчающие аппараты бывают с прямолинейной и криволинейной формой ножей. Лезвия барабанных соломосилосорезок представляют собой винтовую линию.

Теоретический расчет средней длины резки будет рассмотрен на практических занятиях

Виды резания кормов

При резании материал разрушается в основном под действием давления вершины двухгранного угла рабочей части ножа, наз. лезвием. Сила давления; действующая со стороны ножа и способная возбудить процесс резания; наз. критической силой Pкр  . Ее величина складывается непосредственно из силы резания Рр  и сил трения Ртр , возникающих между материалом и боковыми гранями ножа.

Сила резания определяется следующим образом:

где   - толщина лезвия; S - длина активной части лезвия; р -нормальные (контактные) разрушающие напряжения, возникающие в перерезаемом материале.

Теория резания выделяет три вида резания:

- нормальное; наклонное и скользящее.

При нормальном резании (а)  процесс выполнения под действием только нормальной силы  N без бокового перемещения материала относительно лезвия. В этом случае угол между направлением скорости ножа Vн  и нормальной составляющей силы резания Рр = N называемый углом скольжения , равен 0.

При наклонном резании кроме нормальной силы N действует также боковая сила Т (в). Однако, она не может преодолеть силы трения и вызвать скользящее движение материала по лезвию, так как угол скольжения  меньше угла трения :  < . Резания производится только нормальным давлением, но за счет наклонной установки режущей кромки уменьшается потребляемое удельное давление. Это происходит вследствии уменьшения фактического угла заточки   при перемещении косопоставленного клина и раз. кинематической трансформацией угла заточки.

Скользящее  резание наблюдается, когда угол скольжения  превышает угол трения, т.е.  > . Вследствие недостаточности сил сцепления -  трения резание производится нормальным давлением с участием боковой силы, которая в этом случае обуславливает скользящее движение частиц материала вдоль режущей кромки ножа.  При скользящем резании неровности лезвия ножа захватывают волокна материала и смещают их. При этом возникает напряжение растяжения или сдвига, для которых предел прочности значительно меньше, чем при деформации сжатием, вызываемым действием нормального давления ножа.

для рабочего процесса измельчения материала ножевыми измельчителями основное значение имеют следующие параметры:

- нормальное давление ножа;

- боковое скользящее движение ножа;

- кинематическая трансформация угла заточки.

Количественные соотношения между этими параметрами характеризуются следующими коэффициентами:

- коэффициент скольжения  , определяющий доли участия бокового скользящего движения в общем процессе резания:

где Vt - cкорость приложения боковой силы Т;

Vn - скорость приложения нормальной силы N.

- коэффициент скользящего резания f :

где Т - боковая сила;

N - нормальная сила.

- коэффициент кинематической трансформации угла заточки ккт :

где  - угол заточки ножа ( в сечении, нормальном к режущей кромки);

 - угол ножа в сечении под углом  к режущей кромке.

Экспериментально установлено, что чем больше угол скольжения  , тем меньшую величину нормального давления . Нужно приложить для начала процесса резания.

Защемление материала при резании

Увеличение угла скольжения  ограничено условиями защемления материала в режущей паре "нож-противорежущая пластина". Рассмотрим условие, при котором бедут обеспечино необходимое защемление материала.

1 - нож; 2 - материал; 3 - противорежущая платина;  - угол раствора - угол наклона к рабочей кромке противорежущей пластины.

На рис. угол раствора    выбран так, что равнодействующая R сил N и T (f N) оказалось перпендикулярной к биссектрисе угла . Поскольку выталкивание материала происходит по направлению биссектрисы угла  , то в этом предельном случае выталкивания не будет, т.к. проекция силы R на биссектрису равна 0. При этом  случае   называется предельно допучтимым углом раствора, где   - угол трения.

При увеличении угла  проекция равнодействующей силы R на биссектрису уже не будет равна 0, а даст составляющую силу, направленную по биссектрисе и способствующую выталкиванию материала. Следовательно : при  = 2   угол раствора называется углом защемления материала.

  2  - условие защемления материала.

В режущей паре, выполненной из разных материалов, имеются 2 неодинаковых угла трения   1 и 2 , соответственно, лезвия ножа по материалу и материала по противорежущей пластине. В этом случае полное защемление материала наступает при условии:

  2 min

Экспер. установлено, что в  дисковых измельчителях угол защемления

 = 40-50, а в барабанных  =24-30.

Конструктивные параметры режущей пары измельчителя .

Как указывалось ранее, величина удельного давления резания зависит от прочностных свойств измельченного материала, значений угла скольжения и скорости резания. Кроме того существенное влияние на удельное давление резания оказывает конструктивные параметры режущей пары и ее техническое состояние в процессе эксплуатации.

К конструктивным параметрам режущей пары относятся:

1 - нож; 2 - противорежущая пластина.

Угол заточки  называется угол, образованный фасками лезвия у его режущей кромки, измеряемой в нормальной к лезвию плоскости. Данный угол непосредственно влияет на сопротивление резанию, т.к.  от него зависит величина составляющей сил трения материала о режущую кромку ножа. Для существующих измельчающих аппаратов  = 12-22.

Острота лезвия о  оценивается диаметром окружности (о = 2r = Д), вписанной в контур поперечного сечения кромки. Она является самостоятельным геометрическим параметром лезвия, не зависящим от угла заточки или коэффициента трения материала о фаски лезвия.  При о = 20-40 мкм острота лезвия считается достаточной. При затуплении ножа до о  100 мкм он подлежит последующей заточки.

Для восстановления первоначальной остроты необходимо заточным камнем снять на лезвии полоску шириной ,   = .

При углах   = 12-22  за одну заточку стачивается ширина ножа   250  500 мкм.

В дисковых измельчающих аппаратах заточку ножей производят, со скоростью, противоположной подаче материала, т.е. внутреннюю. Для ножей в барабанных аппаратах применяют внешнюю заточку - когда фаску по кромке снимают со стороны ножа, обращенной к противорежущей части, т.е. внешнюю. Внешняя заточка имеет некоторые преимущества перед внутренней, т.к. заточку можно осуществлять на собранном барабане и можно обеспечить более точный зазор между режущими лезвиями и противорежущей пластиной. Внешнюю заточку имеют барабаны измельчителей "Волгарь-5", "КДУ-2", "Тагрун" и др.

Ножи изготавливают из инструментальной высококачественной стали У9, из марганцовистой стали 65Г, 70Г или напаянными пластинами из быстрорежущей стали Р9 и Р13. Рабочую часть лезвий на ширине 20-30 мм подвергают закалке до твердости HRC 50-55.

Подача материала на измельчение

Подача материала на измельчение осуществляется питающим аппаратом, назначение которого состоит в непрерывном уплотнении и продвижении массы в зону действия режущей пары. Кроме того питающий аппарат способствует равномерному распределению продукта по ширине барабана и удержанию массы от затягивания в зазор режущей пары.

Наиболее часто уплотнение и подача материала осуществляется с помощью вальцов установленных один под другим в  вертикальной плоскости  и вращающихся навстречу друг друга (рис.).

рассмотрим условия протягивания слоя стеблей гладкими вальцами. Пусть 2 гладких вальца (рис.) диаметром Д, установленных с зазором h, вращаются навстречу друг другу с угловой скоростью . При этом верхний валец находится под действием силы сжатия  пружины. Сиду сжатия пружины  разложим на две составляющие радиальную N=/cos  и горизонтальную S =  tg  , воспринимаемую опорой, где   - угол приложения радиальной составил силя Р (угол клина). Сила N вызывает на окружности вальца силу трения F = fN . Из рис. видно, что вертикальные составляющие сил N и F уплотняют слой от начальной толщины Н до величины h.

Для затягивания слоя в зазор между вальцами необходимо, чтобы равнодействующая  горизонтальных составляющих была направлена в сторону вращения вальцов, т.е.

fN cos  > N sin , f > tg  ;    tg > tg  ,    > 2                                          (1)

где  - угол приложения радиальной силы N, называется углом клина. Следовательно: угол трения  должен быть больше угла клина   - приложения радиальной силы N:  > .

Диаметр вальцов зависит от соотношения толщины слоя на входе и выходе из зазора.

Из рис. с учетом  а О с имеем:

или H - h = D (1-cos )

или                                                                                               (2)

Если заменить

Тогда получим из (2):

C учетом (1)

(3)

Данное соотношение (3) связывает геометрические  параметры пищевого аппарата с физико-механическими свойствами материала в виде угла трения . Выражение (3) может быть использовано только для ориентировочных расчетов вальцов. На практике вальцы снабжают специальными рифами для обеспечения надежного их сцепления со слоем массы. Диаметр вальцов обычно принимают в пределах 150-300 мм [по ф-ле (3) 780 мм].

Окружная скорость вальца Vв  должна обеспечить надежное затягивание массы, поступающей с питающего транспортера со скоростью Vтр. От соотношения скоростей Vв и Vтр и толщины слоя массы зависит поведение массы в зоне контакта с вальцами -  точка а (отталкивание или затягивание в вальцы). Экспериментально установлено, что устойчивая  передача массы с транспортера на нижний валец и предотвращение затаскивания массы в щель между транспортером и вальцом обеспечивается при Vв/ Vтр = 1,25 1,35.

Vв - окружная скорость вальца.

Для улучшения условия резания необходимо противорежущую пластину устанавливать под некоторым углом к направлению подачи материала, для обеспечения прижымания его к пластине. Аналогичный эффект достигается также, если окружная скорость верхнего вальца V1 будет больше окружной скорости нижнего вальца V2, V1 > V2.

Расчет основных параметров барабанных измельчающих аппаратов

Количество ножей и размеры барабана . Необходимое число ножей на барабане расчитивается по формуле:

где Vc - скорость подачи слоя массы;

n  - частота вращения барабана, n = 800 1500 об/мин;

lp - расчетная длина резки, lp=10 - 80 мм .

Расчетное число округляется до целого числа и берется четным в пределах от 2 до 12 шт: 2, 4, 6, 8,10, 12.

Конструктивно измельчающий барабан выполняется тка, чтобы  число ножей изменялось от минимального до максимального количества в зависимости от требуемой длины резки.

По форме ножи барабанных измельчителей могут быть винтообразными и плоскими. Разработана конструкция швыряющих винтообразных ножей с Г - образной  или Z - образной формой в поперечном сечении и винтообразной  формой в продольном сечении. Более часто применяются плоские швыряющие ножи, снаюженные специальными швыряющими подножевыми балками.

Для определения радиуса R  рассмотрим развертку ножевого барабана. Спиральное лезвие ножа представляется прямой линией, наклонной к образующей цилиндра, описываемого этим лезвием, под углом раствора . В ножевом барабане угол скольжения  равен углу раствора , ==24...30.

Рабочий процесс за проход одного ножа характеризуется тем, что нагруженный участок лезвия  S  изменяет свое значение: от точки 1 до точки 2 он возрастает, затем до точки 3 сохраняет свое максимальное значение и далее убывает до 0. Характер изменения длины нагруженного участка графически можно представить в виде равносторонней трапеции.

Изменение длины нагруженного участка вызывает пропорциональное ему изменение суммарного сопротивления резанию. Чтобы выравнить нагрузку на вал ножи на развертке барабана ножа размещают с перекрытием, равным толщине слоя а (= высоте горловины а).

Длина дуги, приходящаяся на лезвия одного ножа, равняется.

где R - радиус барабана;

1 - угол охвата нож;

z -  число ножей;

l - длина барабана;

а - высота горловины.

Отсюда имеем:

При значительной длине l  ее можно приравнять к ширине горловины в:

Расположение противорежущей пластины относительно оси барабана зависит от соотношения поступательной скорости Vc  слоя стеблей и горизонтальной составляющей Vгор  окружной скорости V барабана. Из рис. видно. что горизонтальная составляющая скорости резания при повороте барабана на 90 изменяет свое значение от - V  до 0 в I квадрате и при повороте еще на 90 от 0 до + V. В то же время поступательная скорость подачи слоя Vc  остается постоянной по величине и направлению. при встрече лезвия со слоем в I квадрате частицы будут отталкиваться ножом, что препятствует поступлению массы в барабан и нарушает процесс резания. При встрече во II квадрате лезвие будет способствовать втягиванию слоя  в зазор режущей пары, обеспечивая этим более благоприятные условия. В связи с этим величина расположения оси барабана обычно делается небольшой и материал подает тонким слоем, оптимальным

Положительные противорежущей пластины h  относительно оси барабана с учетом  D  В (рис.):

где а - толщина слоя материала равная высоте горловины;

h - расстояние между осью барабана и лезвием ножа.

Учитывая, что sin = , получим:

Учитывая. что обычно толщина слоя а принимается из условия: а < 0,25 D положение противорежущей пластины рассчитывается по формуле:

hmax = 0,25 D.

Производительность измельчающего барабана

Теоретическая производительность Qт  измельчающего барабана определяется исходя из заданной расчетной длины резки lp и максимально допустимой толщины подаваемого в барабан слоя массы аmax :

где в = Ls - ширина питающей  горловины, равная длине барабана;

с - плотность сжатого вальцами материала;

z - число ножей на барабане;

n - частота вращения барабана.

По результатам проведенных исследований значения плотности слоя  с равны:

- для соломы  с  = 120-160 кг/м3;

- для зеленой массы  с = 350-500 кг/м3.

Фактическая производительность составляет 50-70% от теоретической пропускной способности:

Ориентировочная скорость подачи уплотненного слоя в измельчающей аппарат можно определить по формуле:

Усилие и момент резания

Аналитические зависимости для расчета полного усилия резания Ррез и момента резания Мрез согласно академику Горячкину В.П. имеют вид:

Mрез = Ррез х R

где qo - удельное сопротивление резанию;

S - длина активной части лезвия;

f - коэффициент скользящего резания, ;

 - угол скольжения, ;

R - радиус барабана.

В данных соотношениях все величины за исключением S являются постоянными. Поэтому анализ изменения величин Ррез  и Мрез сводится к анализу изменения величины S (длина активной части лезвия) в зависимости от угла поворота барабана.

Расчет основных параметров дисковых измельчающих аппаратов

Измельчающий аппарат с прямолинейным лезвием

Измельчающий аппарат с расположенными радиально прямолинейными ножами относится к плосковращательным аппаратам нормального резания (резания без скольжения - рубка). такой аппарат характеризуется наиболее высоким усилием резания, что приводит к высоким энергозатратам.

Резание со скольжением прямолинейным ножом возможно при наличии угла скольжения . Это достигается смещением режущей кромки лезвия относительно оси вращения на некоторое расстояние р (называется вылет ножа).

Исследуя различные схемы режущих аппаратов соломосилосорезок Горачкин В.П. установил, что на режимы резания влияют следующие основные конструктивные размеры: высота а и ширина в горловины; расстояние h от оси вращения до противорежущей пластины; расстояние с от оси вращения до горловины по горизонтали; вылет р ножа. При выбранных размерах решаюшее значение имеет геометрическая форма лезвия ножа, от которой зависят основные параметры режимов резания: угол скольжения ; угол раствора  , угол зещемления защ, текущий угол   радиус - вектора r,  угол поворота диска , расстояния до рассматриваемой точки m от оси вращения и и от перпендикуляра, опущенного из центра вращения на продолжение лезвия V (рис.).

Из рис. следует, что основные размеры схем режущих аппаратов связаны между собой соотношениями: r2 = и2 + h2; и = r cos (-); h = r sin (-) = 4 tg(-).

Расположения горловины или противорежущей пластины необходимо выбрать ниже оси вращения ножей.

h = Const; h  0,5 p или h  = 0,6 c.

размеры горловины выбирают с учетом заданной  производительности и допустимого диаметра маховика машины. По данным ВИСХОМ: ширина в = 300  500 мм; высота а = 100 -300 мм.

Из рис. видно, что окружную скорость  Vн = R любой точки лезвия при вращении ножа можно разложить на нормальную Vn и тангенциальную Vт:

= const

Нормальная составляющая скорости Vn изменяется по прямолинейному закону.

Тангенциальная скорость Vt = const, т.к. р = const. Зависимость коэффициента скольжения ножа в функции : представляет собой равностороннюю гиперболу.

коэффициент скольжения ножа.

Проведенный анализ показывает, что за период перерезания слоя   уменьшается, а угол заточки ножа возрастает вследствие кинематической трансформации, что создает крайне неблагоприятные условия для резания материала. Для устранения этого недостатка применяют криволинейные ножи, у которых с ростом радиус- вектора r увеличивается угол .

Следует отметить достаточно широкое использование прямолинейных ножей. Это объясняется простотой регулирования зазора между лезвием ножа и противорежущей пластиной, простотой изготовления, монтажа и заточки ножа. К недостаткам конструкции следует отнести невозможность обеспечения равномерности длины активной части лезвия S по всей ширине горловины.

Силы, действующие в измельчающем аппарате

с прямолинейными лезвиями.

Рассмотрим дисковый измельчающий аппарат с прямолинейными лезвиями СД, вращающимся с угловой скоростью  относительно () 0. Лезвие перерезает материал, расположенный в горловине сечения а х в . Из схемы видно, что при вращении лезвия точка е приложения равнодействующей сопротивлений резания R будет перемещаться в направлении от 2 к 4 . При этом радиус - вектор r будет увеличиваться от rmin к rmax . Следовательно, даже при R = const  момент сопротивления резания будет увеличиваться, вызывая неравномерность нагрузки на вал машины. Для преодоления равнодействующей R требуется приложить со стороны ножа равную ей силу Ррез.  Составляющими Ррез являются окружное усилие Р (Рr) и усилие Р1, действующее по направлению радиус-вектора r. При этом окружное усилие Р обеспечивает перемещение ()  по круговой траектории с d. Составляющая Р1 сжимает стебли, передвигая их к боковой стенки 3-4 горловины. Угол между радиус-вектором и лезвием ножа равен углу скольжения . Угол скольжения  также равен углу, рассположенному между вектором окружной скорости Vн рассматриваемой точки  на лезвии и нормальной составляющей скорости Vn.

Силу резания Ррез можно разложить на составляющие: нормальную к лезвию N и касательную Т, направленную по лезвию.

Сила трения всегда отклонена от норм на угол , равный углу трения между лезвием ножа и материалом. В теории резания этот угол называется углом скользящего резания.

Измельчающий аппарат с криволинейным лезвием

При анализе и расчете дисковых измельчающих аппаратов большое значение придается обоснованию и выбору угла скольжения . Критерием оценки рациональной формы лезвия ножа является обеспечение возрастания  с увеличением параметров радиус - вектора r и расстояния и до рассматриваемой точки на лезвии ножа от оси вращения.

Исследованиями утановлено, что оптимальной формой кривой для лезвия является архимедова спираль. Наилучшие условия резания (угол скольжения  возрастает угол защемления  - в оптимальных пределах, крутящий момент на валу диска минимальный) получаются, если лезвия ножа построены по дуге эксцентрической окружности. Такая форма ножа принята основной для дисковых измельчителей.

Рассмотрим схему дискового измельчающего аппарата с кривым лезвием, выполненным в форме дуги эксцентрической окружности.

Возьмем две эксцентрично рассположенные окружности с радиусами Ro  и Ro + e, где e - ....

Часть окружности с радиусом Ro - с d  образует лезвие ножа. При перемещении по часовой стрелки дуга с d  захватит кольцо, образованное двумя окружностями: радиусом Ro + e с наружной стороны и радиусом

Ro - e с внутренней стороны. Очевидно, что для перерезания слоя стеблей горловину можно расположить только между двумя окружностями, т.е. внутри кольца шириной 2 е.

Основное уравнение окружности с радиусом Ro и эксцентриситетом е имеет вид:

Ro2 = е2 + r2 - 2 er cos ,

где r - радиус-вектор,  - угол между линией, соединяющий центры ОО, и направлением радиус-вектора.

Угол скольжения  равен:

Основным конструктивным параметром схемы дискового измльчающего апарата с криволинейным лезвием в форме дуги эксцентрической окружности является отношение эксцентриситета е к радиусу Ro , которое принимается равным 0,70,8.

е/ Ro = 0,70,8.

Отпимальные параметры схемы рeкомендуется выбирать близким к следующим соотношениям.

с > Ro - e ; в  2е; h < c.

Пропускная способность горловины

Пропускная способность горловины определяет производительность измельчителя. Она зависит от размеров сечения слоя материала (а х в) и скорости Vc его подачи.

В дисковых измельчителях ширина горловины в ограничена радиусом диска:

Rд = в + с

Для уменьшения габарита аппарата и сохранения жесткости ножа принимают радиус диска Rд = 400550 мм. Величину с (расстоянием от центра вращения до горловины в горизонтальной плоскости) стремятся сделать минимальной, соизмеримой с размерами ступицы диска: с = 70-100 мм.

Для увеличения пропускной способности при ограниченной ширине горловины высоту слоя а принимают равной 100-120 мм.

Скорость подачи слоя определяется по формуле.

где Q - теор. произ. изм. аппарата.

Энергоемкость процесса измельчения

Существенным недостатком дисковых измельчающих аппаратов  является неравномерность момента силы резания. Для анализа процесса резания обратимся к рис. - стр 33, на котором показаны все действующие силы. Составим уравнение моментов составляющих силы резания относительно оси вращения диска:

Мрез = N x r x cos  + T x r sin

Учитывая, что T = fN и N = qo S, после qo - удельное сопротивление резанию проведения преобразований получим:

Мрез = qo S x r cos (1+ ftg)

Мощность, потребляемая на рабочий процесс резания:

Nрез = Мрез х   = qo S r cos (1+ ftg)

Так как r cos = Vn,

то Nрез = qo S Vn  (1+ ftg)

В данном уравнении S Vn представляет собой площадь разреза слоя в единицу времени .

Тогда

Отсюда работа, затрачиваемая на единицу площади резания - удельная работа резания Ауд.

Из формулы видно, что Ауд зависит от удельного давления qo и от сочетания основных параметров процесса резания: коэффициента скольжения   и коэффициента скользящего резания f.

При резании "рубкой" ( = 0) Ауд  равна величине удельного давления qo (н м/м2). При резании со скольжением по мере увеличения tg  величина Ауд также возрастает, а удельное давление qo уменьшается.

Минимальные энергозатраты процесса резания при  = 20-60.

При обосновании размеров маховика необходимо учитывать величину запаса кинематической энергии, достаточную для преодоления сопротивления слоя материала. Этот запас энергии должен быть численно равен избыточной работе Аизб:

,   (А)

где Y - момент инерции вращения масс;

max , min - максимальная и минимальная угловые скорости;

ср - средняя угловая скорость.

- cтепень неравномерности вращения.

Для соломорезок м = 3-7% (0,03-0,07)

При заданной степени неравномерности вращения м момент инерции Y равен (из А):

Чтобы двигатель не испытывал перегрузок и рабочий процесс был устойчивым, вращающий момент Мвр равняется:

где  - угловое ускорение вала.

Для дисковых измельчителей = 10-30с-2.

При расчете потребной мощности двигателя на привод измельчителя необходимо учесть энергию на уплотнение и подачу слоя питающим аппаратом, на преодоление вредных сопротивлений в опорах и передаточном механизме.

Полный вращающий момент Мвр :

Мвр = Мрез.ср + Мпод + Мхх ,

где Мрез.ср - среднее значение момента резания;

Мпод - момент на валу диска, обусловленный сопротивлением механизма подачи;

Мхх - момент от сопротивлений холостого хода машины.

Практикой установлено, что соотношение данных моментов равняется:

Мрез.ср : Мпод : Мхх = 3 : 1 : 1

Следовательно

Потребная мощность двигателя Nдв .

Nдв = Мвр х 

Измельчение кормовых материалов дроблением

Под дроблениемпонимают процесс разделения вещества на отдельные частицы различных размеров с образованием новых поверхностей на молотковых и штифтовых дробилках (мельницах) вальцовых станках и других оборудований.

Общие требования предъявляемые к дробильным машинам.

К дробильным машинам предъявляются следующие требования:

- универсальное, т.е. удовлетворительное измельчение наибольшего количества видов кормов (зерно злаковых, крупяных и бобовых культур, кукуруза, соломо, сено, соль, мел, гранулы МТ, отруби, мясо-молочные и рыбные, мука, дрожжи, шрот, жмых и др).

- малое количество пылевидного продукта;

- измельчение продуктов повышенной влажности (18-20%) должно выполняться без нарушения качества и снижения производительности;

- измельчение с минимальным нагревом;

- минимум уд. энергозатрат и трудозатрат;

- машина должна быть надежной, простой по конструкции и в эксплуатации, отвечать требованиям техники безопасности.

Молотковые дробилки

В кормопроизводстве наиболее распространение получили измельчители ударного действия - молотковые дробилки. Их преимущество - простота конструкции, высокая надежность, компактность , недостатки - высокая энергоемкость, неоднородность состава с повышенным содержанием переизмельченных частиц, износ рабочих органов и др.

Основными рабочими органами дробилки - молотилки, решета и деки, образующие рабочую камеру дробления. К вспомогательным устройствам относятся: - системы подачи, отвода и отделения продукта от воздушного потока, средства автоматизации и защиты от перегрузок.

В зависимости от организации рабочего процесса в камере дробления различают дробилки открытого и закрытого типов (рис)

1 - ротор; 2 - молоток; 3 - дека; 4 - горловина подачи; 5 — патрубок отвода измельченного продукта; 6 - решето (сито)

В дробилках открытого типа продукт (крупнокустной, сухой, хрупкий материал) измельчается за один проход дробильной камеры. Дробление осуществляется за счет свободного удара молотков по частицам и перетирания их о рифленую деку.

В дробилках зактырого типа материал вовлекается в круговое движение, располагаясь в виде вращающегося воздушно-продуктового кольца. По мере измельчения под действием многократного удара, истерания частицы сепарируются через решето и удаляются из дробильной камеры.

Молотки, решета, деки

Наибольшее применение получили пластинчатые молотки - прямоугольные или со ступенчатыми кольцами.

Для измельчения зерна и мягких кормов используются тонкие молотки толщиной 2-3мм, для стебельчатых кормов - 6-8мм. Для измельчения крупнокустных материалов (початки, жмыха) и сухой листостебельной сечки при производстве МТ толщина молотков возрастает до 8-12 мм.

Достоинства  пластинчатых молотков : простота изготовления, удобство в эксплуатации, быстрота замены и др.

На развертке барабана молотки ножи распологаются по винтовой линии двух- и трехзаходного винта или параллельными рядами с креплением на пальцах, пропущенных через отверстия в дисках барабана.

Молотки изготовлены из стали 65Т, 30ХГС, 35 ХГС или из углеродистой стали с наплавкой рабочих кромок твердыми сплавами. Твердость после термообработки HRC 55-58.

Решета (сита) служат для отвода готового продукта из дробильной камеры и регулируют степень измельчения. В дробилках применяют решета с круглыми, продолговатыми отверстиями и решета чешуйчатые. Живое сечение решета 0,080,35.

С уменьшением радиального зазора между окружностью молоткового ротора и ситом возрастает количество мелкодисперсного компонента, снижается производительность и повышается удельный расход энергии. С увеличением диаметра отверстий и живого сечения сит производительность дробилки возрастает, а степень измельчения снижается. Конструкция дробилки должна обеспечивать возможность быстрого регулирования зазора и смены сит. Угол обхвата ротора решетом изменяется в пределах 120-360.

Деки дробилок выполняют чугунными рифленными или стальными с пробивными отверстиями, закрытыми сплошной стенкой корпуса. Шероховатая поверхность деки задерживает движение кольцевого слоя в камере дробления и этим способствует дополнительному измельчению материала.

Типы дробильных барабанов

Существуют 2 типа дробильных барабанов, отличающихся соотношением размеров диаметра D и длины ротора L: D = kL

Первый тип D = (1,0-2)L, второй D = (4 7)L.

Для барабанных аппаратов первого типа до 50% вращающейся массы (молотки, пальцы, шайбы) сосредоточено близко от оси вращения, При этом осевой момент инерции сравнительно невелик, однако велика металлоемкость. Достоинства - достаточность обеспечения статической балансировки.

У барабана второго типа молотки с пальцами и шайбами составляют около 17-18% от общей массы ротора. Однако они отдалены от оси вращения. Это приводит к большим значениям осевых моментов инерции и маховых моментов. Барабан второго типа менее металлоемки, но требуют тщательной балансировки.

Достоинства - при осевой подаче материала охват сита составляет до 360, что увеличивает пропускную способность дробилки.

Рабочие скорости молотков

Интенсивность процесса дробления определяется рабочей скоростью на внешнем диаметре вращающихся молотков. В кормодробилка - скорость 40-80 м/с, в дробилках - до 100 м/с и более.

Выбор скорости необходимо производить с учетом количества ударов (пакетов молотков), их интенсивности (работа, деформация), времени пребывания материала в камере, радиального зазора, параметра решет т дек и др. Также необходимо учитывать, что с повышением числа оборотов затраты энергии возрастают в третьей степени.

Для качественной оценки энергоемкости процесса дробления наибольшее распростронение получили поверхностная теория, объемная теория и теория академика Ребиндера П.А.

В основу поверхностной теории положена, гипотеза что работа, производимая при дроблении, пропорциональна приращению суммарной поверхности частиц. Теория доказывает, что при высокой степени измельчения работа дробления As  пропорциональна степени измельчения, выраженную через средние линейные размеры частиц:

As = cs ( - 1),

где cs - коэффициент пропорциональности, Дж/кг;

 - степень дробления.

в основе объемной теории лежит предположение, что затраты работы на измельчение пропорциональны первоначальному объему частиц. Согласно данной теории основная часть энергии затрачивается на улучшение деформации тела. При этом удельная площадь поверхности измельчается незначительно. Удельная работа измельчения Ауд:

Ауд = cу lg 3, где cу - коэффициент пропорциональности, Дж/кг.

По теории академика Ребиндера П.А. основанной на происходящих при измельчении твердых тел физико-механических процессах работа на разрушении материала А:

А = k  S+m+Am,

где k - энергия на образование единицы новой поверхности;

 S - приращение суммарной поверхности частиц;

m - число циклов деформации частиц измельченного материала;

р - разрушающее напряжение;

V  - первоначальный объем частиц;

E - модуль упругости;

Am - энергия на деформацию и износ рабочих органов.

Данные выращения могут быть использованы только для качественных исследований. На основании их анализа затрачиваемая работа на измельчение равняетс:

Аизм = спр [cv lg 3 + cs (-1)], (A)

где спр - коэффициент учитывающий влияние неучтенных факторов (св-ва материала, способ измельчения , конструктивные особенности измельчения и др.).

cv - постоянный коэффициент, выращивающий работу упругих деформаций при принятом методе механических испытаний материала, отнесенную к единице его массы, Дж/кг;

cs - постоянный коэффициент, равный работе, затрачиваемой на образование новых поверхностей при измельчении 1 кг материала, дж/кг.

Данную формулу можно также представить в виде:

Аизм = с1 lg 3 + c2 (-1);  - степень дробления.

Величины эксп. коэффициентов с1 и с2:

для ячменя:                          - с1 = (10-13) х 103 дж/кг

с21 = (6-9) х 103 дж/кг

для стебельных кормов:     - с1 = (10-13) х 103 дж/кг

с21 = (0,6-0,9) х 103 дж/кг

Диаметр молотковых дробилок

Основное уравнение дробильного, барабана, характеризующее связь между источником энергии (двигатель), работой самой машины и свойствами перерабатываемого материала.

Nизм = Yl   = q Vм /(1-fn)

где Nизм - энергия, затрат на рабочий процесс измельчения;

Yl  - момент инерции барабана, кг.м2;

q - секундная подача массы материала, кг/с;

Vм - окружная скорость молотков, м/с;

d/dt - угловое ускорение, рад/с2;

fn - коэффициент перетирания.

При холостом ходе дробилок энергия двигателя расходуется на сообщение барабану ускорения (без дробления материала) и на преодоление средних сопротивлений:

N = Yl   +А +В3

где А , В3 - соответствует расходу энергии на трение в опорах и на преодоление сопротивления воздуха, Вт; А = 3 Н х м; В = 48 х 10-5 Н х м х с2

Для барабанов кормодробилок величина ускорения

E =   = 10 - 17 рад/с+2

Энергия, затрачиваемая на рабочий процесс измельчения:

Nизм = Yl   = Р х Vм ,

где Р- суммарное окружное усилие барабана, приходящееся на удары молотков по материалу и на перемещение воздушно-продуктового слоя.

Отсюда необходимый момент инерции барабана Yl :

Yl =

Энергия на измельчение Nизм равняется:

Nизм  = q х Аизм

q - подача, кг/с:

Аизм -  работа измельчения

Тогда:  Yl  = kz x q Аизм/,

где kz  - коэффициент пропорциональности.

При угловых ускорениях Е = 10-17 рад/с2,  величина kz  = 6-10.

Суммарное окружное усилие барабана Р:

Р = q х Vм / (1-fn),

Для молотковых дробилок при скорости молотков Vм = 80-100 м/с,    fn  = 0,80,9.

Важной динамической характеристикой барабюана является степень неравномерности его вращения :

 =   - угловая скорость

Для дробильных барабанов  = 0,04-0,07.

При шарнирной подвеске молотов к дискам тормозящее действие внешних рабочих сопротивлений частично передается на вал барабана и частично компенсируется уменьшением момента инерции всей системы, что обусловлено отклонением молотков от радиального положения. У барабанов с шарнирно-подвешенными рабочими органами имеются неравномерности от изменения угловой скорости   и от изменения момента инерции барабана z:

z = ,

где  - среднее значение момента инерции

Шарнирно-подвешенный молоток дробилки работает по принципу физического маятника, прикрепленного к быстровращающемуся диску барабана (рис.). Молоток работает в поле центробежных сил переносного вращательного движения, которое является восстанавливающими силами при отклонениях молотка. Чтобы обеспечить устойчивое движение молотка рекомендуется выбирать следующие размеры молотка l и диска барабанаRn:

а,в - длина и ширина молотка;

с - расстояния от оси подвеса до центра тяжести;

l - расстояние от оси подвеса до конца молотка;

Rn - радиус подвеса молотков;

 - угол между радиус-векторами, проходящими через ось подвеса и центр тяжести молотков.

Расчет молотковых дробилок

Расчету подлежат следующие основные параметры дробилок: размеры барабана, показатели кинематического режима, размеры молотков и порядок их  размещения, а также энергетические и технико-экономические показатели дробилки.

При расчетах необходимы следующие исходные данные: производительность машины, степень измельчения материала, физико-механические свойства исходного сырья.

Выбор размеров барабана

Для определения расчетной производительности дробилки необходимы основные размеры барабана: описанный диаметр по концам молотков D и длину барабана L.

Связь между размерами барабана и заданной производительностью выражается через удельную нагрузку q [кг/см2] - отношение секундной расчетной производительности  qp к площади диаметральной проекции барабана:

где [кг/см2]  (С)

D - диаметр по концам молотков;

L - длина барабана;

qp - секундная расчетная производимость, кг/с.

Показателем D L пользуются при расчете дробилок типоразмерного ряда.

Обычно:                             Vм = 45-55 м/с;  q=2-3 кг/см2

При скорости молотков: Vм = 70-80 м/с;  q=3-6 кг/см2

С учетом [(M)  (D=kL)] длна барабана L равняется:

Тогда при известной производительности qp , с учетом q (с), диаметр барабана D:

Производительность дробилки

Расчетная секундная производительность дробилки qр:

[кг/с] (М)

где hсл - толщина кольца циркулирующего воздушно-продуктового слоя;

 - плотность продукта;

к - массовая доля (концентрация) частиц в слое;

t - время пребывания частиц в камере дробления.

Из (М) видно, что qp прямо пропорциональна тплощади DL диаметрического сечения барабана.

Размеры и число молотков

При рассчитанном диаметре барабана D расстояние l от оси подвеса до конца молотка равно:

или

Rn - радиус подвеса молотков.

Длину а и ширину в молотка, уравновешенно на удар, ориентировочно выбирают из соотношений:

а = 1,5 l; в = (0,3-0,33)а

Диаметр d отверстия под палец подвески принимают равным 16-20 мм.

Окончательные размеры молотков уточняются с учетом прочностных расчетов и требований ГОСТ 8772-78.

При определении числа молотков z и порядка их размещения на развертке барабана необходимо учитывать следующие требования:

- молотковое поле должно быть полностью перекрыто молотками по всей ширине дроблильной камеры;

- порядок размещения молотков не должен нарушать условий статистической и динамической уравновешенности барабана.

После выбора схемы развертки число молотков находится по формуле:

z = (L - L)kz/,

где L - длина барабана;

L - суммарная толщина дисков, не перекрываемая молотками;

kz - число молотков, идущих по одному следу;

 - толщина молотка.

Окончательно размеры всех деталей барабана определяются после выполнения прочностных расчетов.

Энергетические показатели

Распределение затрат энергии по отдельным элементам рабочего процесса дробилки характеризуется уравнением баланса мощности:

Nдв = Nизм  + Nц + Nхх ,

где  Nизм - мощность, идущая на процесс дробления матеиала; Вт;

Nц - мощность, потребляемая на циркуляцию (транспортирование материала и вентиляционный эффект; Вт;

Nхх - мощность холостого хода; Вт.

Полезная мощность (на дробление)

Nизм = q x Aизм ,

q - подача;

Aизм  - удельная работа, идущая на измельчение материала.

Мощность на циркуляцию материала Nц определяется из условия, что ротор дробилки работает подобно рабочему колесу вентилятора, у которого лопастями служат навешанные на штыри молотки. При этом создается воздушный поток и обеспечивается циркуляция материала в камере. При холостом ходе дробилки мощность на вентиляцию Nв ;

Nв  = kв х Vм2 ,

где kв - опытный коэффициент, учитывающий конструкцию и режим работы дробилки как вентилятор, kв = 0,05;

Vм2  - окружная скорость по концам молотков, м/с.

При работе дробилки мощность на вентиляцию возрастает, т.к. ротор будет расходовать дополнительную энергию на перемещение слоя материала. Это учитывается коэффициент концентрации материала ц  (кг/кг).

Следовательно; мощность на циркуляцию

Nц =  kв (1+kц ц) Vм2,

где kц - кратность циркуляции материала.

Мощность на хх предусматривает расход энергии на преодоление трения в опорах и к.п.д. передач.

При разработке новых конструкций молотковых дробилок в расчетах мощность на холостой ход и вентиляционный эффект принимается равной 15-20 % от полезной мощности, идущей на измельчение продукта.

Nдв = (1,15-1,2) Nизм.

Технико-экономические показатели

Энергоемкость процесса Эн с учетом достигнутой степени измельчения, кВт. ч/т:

Nизм  - мощность на измельчения продукта, кВт;

Q - производительность дробилки, т/ч;

 - степень измельчения.

Удельный расход энергии W (кдж/кг)

где Nдв  мощность электродвигателя, кВт;

q - подача, кг/с.

Общая эффективность работы дробилки Э.

Э =  [кг/кДж]

Машины для дозирования кормовых материалов

Процесс дозирования

Дозирование - процесс отмеривания заданного количества (порции) материала с требуемой точностью.

Существуют 2 способа дозирования материалов - объемное и массовое. В отдельных случаях приненяют смешанный способ - объемно-массовый. При этом способе предварительно отмеривается порция по объему, а затем ее масса доводится до заданного значения на весовом устройстве.

По характеру протекания процесса дозирование может быть порционным и непрерывным.

При приготовлении кормов наиболее широкое применение получили объемный порционный и объемный непрерывный способы. На комбикормовых заводах также применяют массовый порционный способ.

Устройства, предназначенные для отмеривания и выдачи заданной дозы называются дозаторами. В зависимости от используемого способа дозирования дозаторы делят на объемные и массовые.

Объемные дозаторы просты по конструкции и в эксплуатации, но обеспечивают невысокую точность дозирования.

Массовые дозаторы порционного или непрервыного действия могут быть оборудованы средствами автоматического контроля и управления. Они позволяют получать высокую точность дозирования, но сложны по устройству и дороги.

Оценка погрешности дозирования

Дозируемые материалы могут классифицироваться по размерам частиц и плотности (насыпной). На этой основе все материалы могут быть разделены на три большие группы: кустовые, зернистые и жидкие (текучие).

качественной характеристикой  процесса дозирования является сыпучесть.

Для количественной оценки объемного дозирования предложен метод, характеризующий дозируемость материала по показателю строгости формирования геометрической формы тела с объемом, равным объему отмериваемой порции. величина показателя дозируемости v рассчитывается по формуле:

v = (Sv - Sф)/Sv,

где  Sv - суммарная площадь поверхности объема порции;

Sф  - сумма площадей поверхностей, зависящех от физико-механических свойств дозирования материала.

Sv = Sео + Sобр,

где Sео и  Sобр - части общей поверхности формируемого тела, образованные углом естественного откоса и углом обрушения дозируемого материала.

Дозаторы с меньшими значениями v дают более высокую погрешность дозирования.

Для оценки приемлимости дозатора определенного типа для заданных условий работы рассчитывается технологический допуск на дозирование :

 = (Qmax- Qmin)/Qср  0,1

где Qmax, Qmin ,Qср  - расход дозатора, соотв. максимальный, минимальный и средний, кг/с или м3/с.

При нормальном распределении значений погрешности дозатора допуск  может быть выражен в долях среднего квадратичного отклонения :

max = t    

где max - наибольшая погрешность;

t  - показатель достоверности при доверительной вероятности  ( = 0,95, t = 1,96);

 - среднее квадратичное отклонение

Рабочий процесс дозирования

В общем случае процесс непрерывно-поточного дозирования состоит в обеспечении выдачи через отверстие непрерывным потоком с переменной скоростью некоторого материала.

При объемном непрерывном дозировании основным показателем работы дозатора является его объемный расход Qv :

Qv = Sотв х Vср , м3/с

где Sотв - площадь сечения проходного отверстия, м2;

Vср  - средняя скорость истечения материала через проходное отверстия,м/с.

При массовом непрерывном дозировании массовый расход Qм равняется.

Qм = Sотв х Vср  , кг/с

где  - плотность материала; кг/м3.

Изменение расхода дозаторов порционного действия достигается за счет увеличения порции q выдаваемого вещества на величину  q = (q2 - q1)  t1, t1 = const

q1 , q2 - порции вещества.

Другой путь - увеличение числа порций, выдаваемых за единицу времени при сохранении размеров порций:

 q =  q1 ( t1 + t2), q1 = const.

Типы дозаторов

В процессе работе дозаторы должны выполнять следующие 3 функции:

1. Обеспечивать выдачу заданного количества материала (дозы) с требуемой точностью Q   без регламентации времени выдачи; с выдачей за минимальное время tmin ; с выдачей за строго определенное время t .

2. Обеспечить расход непрерывным потоком с целью поддерживания заданной подачи Q   за промежуток времени t .

3. Обеспечить заданный расход одного из компонентов смеси.

Дозаторы кормов классифицируются: по способу дозирования; по характеру действия; по назначению; по типу рабочих органов; по степени автоматизации; по способу регулирования дозы и др.

Классификация дозаторов кормов на рис.

Устройство и расчет дозаторов

1. Объемные дозаторы непрерывного действия для сухих сыпучих кормов .

1.1. Барабанный дозатор

Корм поступает в корпус 2 дозатора и в желобки барабана 1, которыми переносится в смеситель или на сборный транспортер.

По конструкции барабана делятся на:

ребристые, желобчатые, лопастные.

Расход регулируется изменением частоты вращения барабана; изменением длины рабочей части барабана и др.

Частота вращения барабана пс = 0,5-0,7 с-1.

Массовый расход барабанного дозатора Q.

Q = Fж l z nc   ,

где Fж площадь поперечного сечения одного желоба, м;

l - длина рабочей части желоба,м;

z - число желобов;

nc  - частота вращения барабана, с-1;

  - плотность, кг/м3;

 - коэффициент наполнения желобов,  = 0,8-0,9.

Мощность, расходуемая на привод барабанного дозатора определяется в основном трением захватываемого барабаном корма о вышележащий его слой.

Возникающая при этом сила трения Fтр .

Fтр  = f pS  .

где p - давление корма на поверхность барабана, Па;

S  - площадь поперечного сечения горловины бункера над барабаном, м2;

f  - коэффициент трения.

Мощность, необходимая для дозирования:

Nдоз  =  Fтр V k1/1000 =  f p S Vk1/1000

где V - окружная скорость барабана, м/с;

k1 - коэффициент, учитывающий затрату энергии на возможное измельчение корма при захватывании его желобком.

Для порошкообразных кормов k1 = 1

Для кустовых k1 = 2.

Установленная мощность двигателя Nдв .

Nдв = Nдоз k2 / (дв),

где k2 - коэффициент, учитывающий потери мощности на трение рабочих органов, k2 = 1,1-1,2;

 - КПД передачи;

дв  - КПД электродвигателя.

Шнековыей дозаторы

Шнековые дозаторы применяют для дозирования зерна, комбикормов и др.

Шнек - дозатор состоит из двух винтовых шнеков с переменным шагом.

Требуемый расход дозатора Qт определяется суммарный производительностью дробилок Qдр (кг/ч) и  процентным содержанием компонентов приготавливаемой смеси 

Qт = Qдр  / 60 k3

где  - содержание данного компонента в смеси согласно рецепту, %;

k3  - суммарное содержание зерновых компонентов в смеси за вычетом вводимых БВД,%.

Шнеки широко используются в поточных линиях кормоцехов в качестве питательных механизмов.

Массовый расчход шнекового питателя Q

Q = 2,1 x 10-3 (D2 - d2)s ,

где D и d - диаметр шнека и вала шнека, м;

s - шаг винта, s = (0,8-1)D, м;

 - плотность, кг/м3;

 - коэффициент заполнения,  = 0,8-1;

 - угловая скорость, рад/с.

Во избежании забивания шнека при работе с кустовым материалом рекомендуется принимать диаметр шнека D.

D = (4-5)Dк ,

где Dк  - максимальный размер куска.

Мощность N, необходимая для привода шнека.

N = 104 Q(Lk+H)k / 

где   L - горизонтальная проекция пути корма, м;

H - высота подъема корма, м;

k - коэффициент, учитывающий сопротивление перемещению корма в корпусе дозатора, k = 1,2-2,5;

k  - коэффициент, учитывающий потери на трение в подшипниках,

k = 1,1-1,2.

Тарельчатые дозаторы (микродозаторы)

Тарельчатые дозаторы применяют при обогащении кормовых смесей микродобавками в малых дозах (от 2 до 200 мг на 1 кг смеси).

Материал из бункера 1 поступает на вращающийся диск 2, с которого сталкивается скребком 3. Толщина слоя на диске регулируется манжетой 4, ограничивающей выход материала на диск.

Mассовый расход тарельчатого дозатора определяется по формуле:

Q = Vсл  nc,

где Vсл - объем материала, снимаемого за один оборот тарелки, м3;

nc - частота вращения тарелки, с-1.

Порция материала, снимаемая с диска за один его оборот:

Vсл = 2 Ro Fсл ,

где Ro - расстояние от оси вращения тарелки до центра тяжести сечения кольцевого слоя материала, м;

Fсл - площадь поперечного сечения кольцевого слоя, м2.

Расстояние Ro равно:

Ro = R + [h / (3tg )]

Площадь слоя Fcл

Fcл = h2 / (2tg ),

где R - радиус манжеты или слоя в верхней части, м;

h - высота подъема манжеты над тарелкой, м;

 - угол естественного откоса корма при движении, град.

После подстановки значений Vcл , Ro и Fсл в выражение для расчета Q (A) получим:

Q = h2  [R+h/(3tg)]/2tg

Тарельчатый дозатор

Предельная угловая скорость кр тарелки определяется из условия, что центробежная сила инерции Jц меньше силы трения Fтр:

Jц  Fтрmсл R,  кр2  mсл g f

Отсюда     кр   g f/R1

mсл - масса слоя материала

где R1 - наибольший радиус вращения частицы, м;

f - коэффициент трения материала о диск.

Затрата энергии на привод дозатора вызвана сопротивлением от перемещения корма по тарелке и трением его о скребок.

Сила трения, возникающая при движении корма по тарелке:

Rтр = mсл g f = Fсл L  g f

mсл - масса слоя;

Fсл - площадь поперечного сечения кольцевого слоя;

L - путь корма по тарелке.

Мощность N1 расходуемая на преодоление сопротивления при движении корма по тарелке:

N1 = Fтр x V, где V =  Ro n/30

V - окружная скорость тарелке;

Ro  - расстояние от оси вращения тарелки до центра тяжести сечения кольцевого слоя материала;

n - частота вращения тарелки, мин-1.

Мощность N2 на преодоление сопротивлений от трения материала о скребок

N1 = N2 ,  cos,

где  - угол установки скребка

Суммарная мощность N на привод дозатора.

N = N1 + N2 + Nхх = Fтр V (1+ cos) + Nхх,

где Nхх - затрата мощности на холостой ход.

Погрешность дозирования при использовании тарельчатых дозаторов 5-10%.

Машины для смешивания кормов

Назначение и особенности процесса смешивания кормов.

Смешиванием называется процесс создания равномерного распределения частиц каждого компонента во всем объеме смеси путем перегруппировки их под действием внешних сил.

Процесс смешивания выполняется следующими основными способностями:

1. Механическим при помощи:

а) движущихся лопастей;

б) вращением камеры смесителя;

в) пропускния массы через сопла.

2. Пневматическим при помощи:

а) сжатого воздуха;

б) пара;

в) жидкости.

3. Импульсным при помощи:

а) вибраций;

б) ультразвука;

в) электрогидравлического эффекта.

В технологических процессах приготовления кормов в основном применяют механический способ смешивания.

Устройства для выполнения механического способа называются смесителями, а их рабочие органы  - мешалками.

При приготовлении кормов смешивают вещества, находящиеся в следующих фазовых состояниях:

- жидкость с жидкостью;

- жидкость с твердым материалом (сыпучий, зернистый, длиноволокнистый и др.);

- твердый материал с твердым материалом.

Степень однородности смеси.

Количественной характеристикой завершенности процесса смешивания является степень однородности смеси. Она представляет собой массовое отношение содержания контрольного компонента в анализируемой пробе к содержанию того же компонента в идеальной (рецептурной) смеси, выраженное в % или долях единицы.

Степень однородности  смеси приготавливаемых кормов на основе анализа взятых проб равняется :

при Bt < Bo ,

при Bt > Bo ,

где Bt - число проб;

Bo - доля меньшего компонента в пробе;

n - доля меньшего компонента в идеальной (рецептурной) смеси.

В комбикормовой промышленности для оценки однородности смеси используют коэффициент вариации. Тогда степень однородности смеси  равняется:

Степень однородности зернистой смеси определяется путем отбора проб с последующим статистическим анализом. В качестве определяющего свойства принимаются: число зерен данного компонента в пробе или его массовая доля, размеры зерен и др. признаки. Затем рассчитываются среднеквадратические отклонения теоретического т и эмпирического э  распределений:

где хi  - содержание исследуемого компонента в i-ой пробе;

p - рецептурное содержание компонента;

- среднее арифметическое содержание компонента, найденное в опыте.

Степень однородности  характеризуется отношением среднеквадратичных отклонений:

  = т/э

Зоотехнические требования предусматривают нижний предел степени однородности   для каждого компонента, при котором наступает полное смешиваие. Процесс смешивания считается завершенным при следующих величинах степени однородности  от заданных в рецепте:

- для комбикормов и концентратов   = 0,97;

- для сочных кормов                             = 0,93;

- жидких кормов                                    = 0,95;

- минеральных добавок                        = 0,98.

Кинетика процесса смешивания

При смешивании материалов в смесителе с мешалкой имеют место следующие 5 основных процессов:

1. Образование в массе слоя скользящих друг по другу плоскостей - срезающее смешивание:

2. Перемещение групп частиц из одного положения в другое - конвективное  смешивание.

3. Перемена позиции единичными частицами слоя - диффузионное смешивание.

4. Рассеяние единичных частиц под влиянием их столкновений или ударов о стенки аппарата - ударное смешивание.

5. Деформация и растирание частиц  - измельчение.

В зависимости от типа смесителя и структурно-механических свойств компонентов имеет место один или несколько из указанных процессов.

При исследовании процессов смешивания сухих и влажных рассыпных кормов изучается кинематика изменения массовой доли взаимодействующих компонентов (рис.1). В реальных системах наблюдается 2 взаимно-противоположных процесса -смесеобразование и сегрегация -  обратное разделение смеси на составляющие компоненты.

Установлено, что по истечению некоторого времени смешивания компонентов комбикорма наступает предельно равновесное состояние смеси - "динамическое равновесие". При этом состоянии при продолжающемся пространственном перераспределении частиц массовая доля исследуемого компонента практически не меняется.

Если оценивать процесс смешивания показателем увеличения массовой доли контрольного компонента, то уравнение кинематики процесса смешивания в общем виде имеет вид:

Vсм = dCt / dt = fn(t) - fo (t)

где Vсм - интенсивность процесса смесеобразования, 1/с;

Ct - доля контрольного компонента, г/г;

t  - продолжительность процесса смешивания, с;

fn и fo - интенсивность прямого (смесиобразования) и обратного (сегрегация) процессов, 1/с.

Для смешивания взаиморастворяющихся жидкостей уравнение кинематики имеет вид:

ж = 1 - е-kt,

где ж - степень однородности жидкой смеси;

k - продолжительность процесса смешивания

t - коэффициент, характеризующий интенсивность смешивания.

Для смешивания сыпучих и тестообразных материалов длительность процесса t .

где t - длительность процесса;

сн и ск - массовая доля компонентов в начале и конце процесса;

р - постоянный параметр, определяемый экспериментально для данных условий.

Типы рабочих органов для смешивания кормов

По характеру процесса - смесители пропорционного (периодического) и непрерывного действия.

По виду смешиваемых продуктов - смесители для приготовления сухих сыпучих комбикормов, рассыпных влажных кормов и жидких консистентных кормов.

По организации рабочего процесса - смесители с вращающейся камерой и с неподвижной камерой.

К смесителям с  вращающейся камерой относятся барабанные горизонтальные, вертикальные или наклонные смесители различного конструктивного исполнения (рис. А).

Типы барабанных смесителей порционного действия.

1,2 - горизонтальный и вертикальный цилиндрический;

3,4 - горизонтальный и вертикальный цилиндро - биконический;

5 - граненый;  6 - V-образный;   7 - кубический;   8 - октаэдрический;  9 - наклонный.

К смесителям с неподвижной камерой относятся мешалочные смесители. В зависимости от конструкции рабочих органов - мешалок применяют смесители:

- для сыпучих кормов - шнековые, лопастные и ленточные;

- для жидких кормов - турбинные, пропеллерные и лопастные;

- для рассыпных влажных (стебельных) кормов - шнековые и лопастные.

Типы мешалок:

1 - шнековые;  2 - лопастные;  3 - ленточные;  4 - турбинные;   5 - пропеллерные.

В зависимости от частоты вращения мешалок смесители делят на тихоходные и быстроходные. У тихоходных показатель кинематического режима k < 30, у быстроходных k > 30.

,

где R - радиус мешалки;

 - угловая скорость.

Мешалочные смесители по числу мешалок делят на одно- и двухвальные.

Расчет смесителей

Технологический расчет смесителей предусматривает определение подачи, мощности для привода, основных конструктивных параметров: размеры емкости, размеры и частота вращения рабочих органов.

Расчет шнекового смесителя непрерывного действия

Теоретическая подача для горизонтального шнека непрерывного действия.

Qт =Vo F  н =  (D2 - d2) s nc  н/4,

где Qт - осевая скорость перемещения материала, м/с;

F - площадь поперечного сечения шнека, м2;

D и d - диаметры шнека и его вала, м;

s - шаг спирали, м;

nc - частота вращения, с-1; nc = /2;

 - плотность, кг/м3;

н - коэффициент заполнения сечения шнека транспортируемой массой,

- для горизонтальных шнеков в = 0,3  0,4;

- для  вертикальных шнеков в = 0,7  0,8.

Максимально возможная осевая скорость перемещения материала Vo max.

Vo max =  r  tg

где r - радиус шнека;

 - угол подъема винтовой линии,

tg = s/2r

Однако при перемещении зернистых и пастообразных материалов некоторые частицы вращаются в месте со шнеком. Это приводит к расслоению частиц потока и их движению с минимальной осевой скоростью Vo min:

Vo min = r  sin (cos  - f sin )

где f - коэффициент трения.

Тогда  минимальная подача горизонтального шнека равняется:

Qтin =Vo min F  н = 0,25  (D2 - d2)  rc sinc (cosc  - f sinc )  н

где rc - средний радиус шнека,

c - средний угол подъема винтовой линии;

tgс = s/2 rc .

Подачу двух- и многошнековых смесителей определяют по формуле:

Q = z1 ,

где z - число шнеков;

1 - коэффициент, учитывающий перекрытие рабичими деталями свободного сечения.

Qт - теоретическая подача шнека.

Подачу вертикальных шнековых смесителей порционного действия определяют с учетом времени tц цинка смешивания одной порции, загруженной в бункер смесителя. Время однократного воздействия рабочего органа смесителя - шнека на материал tо.в. :

tо.в. = Vсм  н / Qтin

где Vсм - вместимость смесителя, м3;

Qтin - минимальная подача смесителя проционного действия, кг/с, кг/мин.

Минимальное время смещивания tсм равно:

tсм = tо.в. x Kц

где tо.в. - время однократного воздействия;

Kц - кратность циркуляции массы корма, загруженного в смеситель.

Для вертикальных шнеков tсм = 6  7мин;

Для горизонтальных шнеков tсм = 8  10мин

Время полного приготовления порции смеси tn:

tn = tcм + tзагр + tвыгр

где tзагр и tвыгр - время загрузки и выгрузки корма.

Подача смесителя порционного действия Qсм :

Qсм Vсм  н / tзагр + tвыгр

Мощность, потребляемая для приводашнековых смесителей:

- для горизонтального     Nшг = 0,01 kc QL

- для вертикального Nшв = 0,01 QL

где kc  - приведенный коэффициент сопротивления движению корма по кожуху шнека;

L - путь перемещения корма;

Для зерна, комбикормов                  kc = 1,2

соли                                                    kc = 2,5

измельченных корнеплодов             kc = 8-10

Лопастные смесители

Подачу горизонтального лопастного смесителя непрерывного действия определяется по формуле:

Q =  D2 s н

где D - диаметр смесителя;

н  - коэффициент заполнения емкости, н  = 0,3;

s - шаг расположения лопастей.

Подача лопастного порционного смесителя равна:

Qлп = Vсм  н /(tcм + tзагр + tвыгр)

где tcм = 600-720 с.

Скорость вращения лопастей определяется из условия, что центробежная сила и действующая на частицу, не должна превышать силы тяжести этой частицы.

m 2 Rл  mg

где Rл - наибольший радиус вращения лопасти.

Тогда максимально допустимая угловая скорость вращения лопасти мешалки кр =

Оборудование для сушки кормовых материалов

Общие сведения о процессе сушки

Сушкой называют процесс удаления из твердых материалов или растворов содержащейся в ней влаги путем ее испарения.

Сушка производится естественным или искусственным путями.

При естественной сушке сушильным агентом является воздух. Он поглащает пары влаги и отводится из зоны высушиваемого материала естественным путем.

Искусственная сушка продуктов производится в специальных установках - сушилках. В этих установках поглотивший пары влаги сушильный агрегат отводится искусственным путем - при помощи вентиляторов, инжекторов, вытяжных труб и др.

Основные свойства влажных материалов

Формы связи влаги с материалом.

Механизм сушки влажных материалов определяется формой связи влаги с материалом и режимом сушки.

В основу классификации форм связи влаги с материалом проф. Ребиндером положено наличие энергии связи. Различают 3 формы связи:

- химическую (связь в точных количественных соотношениях);

- физико - химическую (в различных, но строго опред. соотношений);

- физико - механическую (удержание воды в неопределенном соотношении).

Физико - химическая связь делится на адсорбционную и осмотическую, к которой относится структурная влага.

Физико - механическая связь делится на связь в макрокапилярах с радиусом больше 10-5 см и в микрокапиллярах с радиусом меньше 10-5 см.

При сушке удаляется влага с физико - химической и физико - механической формами связи.

Для удаления влаги с химической связью необходимо провести разрушение материала.

Влажность и влагосодержание материала.

Влажность материала состоит из твердой, жидкой и газообразной фаз, определяется.

где mв - масса влаги, кг;

mсв  - масса сухой части материала, кг;

mо  - масса влажного материала, кг.

Влагосодержание материала   (влажность на абсолютно сухую массу)

Материальный баланс продукта, подвергаемого сушилке.

Уравнение материального баланса высушиваемого продукта:

G1  = G2 + mв                                                                                                               (1)

где G1  и G2 - количество исходного материала и высушенного материала, кг/ч;

mв  - количество испаренной влаги, кг/ч.

Количество влаги, поступившей в сушилку с сырым материалом  mв1  и выходящей из сушилки с высушинным материалом mв2 :

(2)

где W1  и W2 - начальная и конечная влажности материала.

Количество испаренной при сушке влаги mв .

(3)

Количество абсолютно сухого вещества Gc .

[кг/ч]

Тогда

(4)

Уравнение (3) разделим на G1 и сучетом (4) получим:

(5)

Отсюда получим основное уравнение материального баланса с учетом влажности W:

(6)

Основное уравнение материального баланса с учетом влагосодержания материала i :

где