4. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СЕПАРАЦИИ ЗЕРНОВОГО МАТЕРИАЛА НА ТРАНСПОРТЁРНОМ СКЕЛЬПЕРАТОРЕ

4.1. Технологические свойства и возможность

сепарации грубого зернового вороха

Анализ технологических свойств отходов зерновых материалов               (рис.4.1-4.4, табл.4.1), существующих различных частных технологических операций и технических средств для их реализации, результаты предварительно проведенных исследований по пневмосепарации мелкого зернового вороха в вертикальном пневмоканале на различных решетных модулях, априорная информация о работе домолачивающих устройств позволяют выдвинуть гипотезу о возможности формирования рациональной подсистемы частных технологических операций, способных качественно выделять из зерновых материалов полноценное зерно, зерновые примеси, зерно из недомолоченных колосков.

Рис.4.1. Вариационные кривые компонентов зернового вороха: 1-зерно пшеницы; 4-колоски; 7-семена сорняков; 8-соломка дроблёная; 9-семена подсолнечника; 10-мелкие минеральные примеси; 11-семена кукурузы;             12-горох; 13-крупные минеральные примеси; 14 – стрючки дикой редьки;       15 – овсюг

Скорость витания компонентов

Рис.4.2. Вариационные кривые основных компонентов зернового вороха:              1-зерно пшеницы; 2-щуплое зерно; 3-дроблёное зерно; 4-колоски;                          5-органические примеси; 6-корзинки осота; 7-семена сорняков; 8-соломка дроблёная; 9-семена подсолнечника; 10-мелкие минеральные примеси;                    11-семена кукурузы; 12-горох; 13-крупные примеси

Рис.4.3. Вариационные кривые компонентов зернового вороха:                      4-колоски; 6-корзинки осота; 8-соломка дроблёная; 10-мелкие минеральные примеси; 11-семена кукурузы; 12-горох; 13-крупные минеральные примеси; 14- стрючки дикой редьки

f(bт)j, %

Толщина компонентов

Рис.4.4. Вариационные кривые компонентов зернового вороха: 1-зерно пшеницы ( в том числе щуплое); 4-колоски; 6-корзинки осота; 7-семена сорняков; 8-соломка дроблёная; 9-семена подсолнечника; 11-семена кукурузы;   12-горох; 13-крупные минеральные примеси; 15-овсюг

# Таблица 4.1

Уравнения для описания плотности распределения вероятностей

ширины fbшj и длины flj основных компонентов

зернового вороха

| № | Наименование компонентов | Вид уравнений и величина их коэффициентов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | b | c | d | e |  | s | r |
| Ширина компонентов bшj fbшj=a+bbшj+cbшj2+dbшj3+ebшj4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Колоски | 0,0010739 | -2,8596076 | 1,4946981 | -0,1227250 |  | 0 | 0,64198 | 0,98928 |
| 2 | Крупные минеральные примеси | 0,1413679 | -0,8002028 | 0,2885858 | -0,01060378 |  | 0,0002461 | 0,65374 | 0,98963 |
| Длина lj компонентов flj=a+b⋅cosclj+d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Дикая редька | -16,479301 | 29,060343 | 0,294796 | 0,965174 | 0 |  | 3,25610 | 0,88229 |
| 4 | Дробленая солома | 0,186641 | -1,716364 | 0,188730 | -0,005134 | 4,132194е-0,05 |  | 3,137234 | 0,89632 |
| flj=a+b⋅lj/1+clj+dlj2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Колоски | -0,401622 | 0,093470 | -0,082353 | 0,001821 | 0 |  | 2,71523 | 0,95931 |
| 6 | Корзины осота | -0,430866 | 0,082775 | -0,140232 | 0,005082 | 0 |  | 1,87587 | 0,97275 |
| 7 | Крупные минеральные примеси | -0,790077 | 0,087810 | -0,116075 | 0,003484 | 0 |  | 2,96770 | 0,92959 |

Очевидно, что для выделения из зернового вороха грубых и крупных примесей целесообразно использовать скельператорные сепараторы, обладающие высокой технологической и технической надежностью 51, простотой, малыми металлоемкостью и энергоемкостью.

Скельператор - это сепаратор для предварительной очистки зернового и другого сыпучего материала. Задача, выполняемая скельператорами, – выделение из зернового материала сходом грубых крупных примесей (Yсх - сход крупных примесей), уменьшение их содержания в зерновом материале, очищенном скельператором (проход под сепаратор Yпр), следовательно, улучшение условий его транспортирования и последующей сепарации на решетных модулях воздушно-решетных зерноочистительных машин.

Достоинством скельператоров является их высокая производительность – 50…100 т/(чм2), простота и надежность конструкции, низкие энергоемкость и металлоемкость (например, для барабанного скельператора 0,02 кВтч/т и 38…40 кг/(т/ч)).

Функциональные и эксплуатационные испытания подтвердили, что основные показатели назначения (полнота выделения из зернового материала крупных примесей, производительность) выше у транспортерного скельператора за счет большей, чем у барабанного, площади сепарации, что позволяет уменьшить размеры отверстий скельператора, но надежность барабанного скельператора (рис.4.5) выше за счет жесткого каркаса барабана- скельператора (рис.4.5).

а)                         			                б)

Рис.4.5. Схема барабанных скельператоров с наружной (а)  и внутренней (б) рабочей поверхностью: 1 – цилиндрический сепаратор (скельператор); 2, 3 – приемное и выпускное устройство (для грубых крупных примесей); 4 – приемное устройство для очищенного зернового материала

Рассматривая технические средства, оснащенные скельператорами, можно выделить машины предварительной очистки зерна МПО-50 и МПО-100 (разработчик ОАО ГСКБ «Зерноочистка») с транспортерными скельператорами, надежно выполняющими частную технологическую операцию по разделению по размерам зернового вороха.

Учитывая размерные характеристики крупных примесей и недомолоченных колосков в исходном зерновом материале, поступающем на очистку (см. рис.4.1-4.4, табл.4.1), можно предположить возможность выделения из зернового материала сходом со скальператора грубых крупных примесей, обеспечив проход зерна, колосков и части органических примесей.

Для оценки возможности выделения из зернового материала отходов крупных примесей и обеспечения прохода  недомолоченных колосков на транспортерном скельператоре для их дальнейшего выделения в фуражные отходы использован метод математического моделирования этой частной технологической операции.

4.2. Вероятностная модель процесса сепарации

зернового материала

Структурный синтез рациональных совокупностей частных технологических операций, способных выполнять сепарацию зерновых материалов, предопределяет необходимость оценки основных технологических показателей функционирования транспортерного скельператора. Существующие методики оценки рациональных параметров транспортерных скельператоров не позволяют корректно решать эти задачи. В связи с этим возникла необходимость параметрического синтеза транспортерного скельператора при сепарации зернового материала с содержанием различных по размерам компонентов. Рассмотрим в общем виде стахостическую модель процесса сепарации сыпучей гетерогенной среды (СГС) на транспортерном скельператоре (рис.4.6) [111, 112].

Рис.4.6. Схема транспортера-скельператора с квадратным (а) или прямоугольными (б) отверстиями сетки-сепаратора: 1 – проволочная сетка; 2 – подбивальщик сетки

Основными геометрическими параметрами транспортерного скельператора являются размеры его отверстий  б х Г, толщина dп   проволоки сетки, длина lт    и ширина В  транспортера, угол  наклона его к горизонту, частота nП ударов подбивальщика сетки.

Отверстия сетки (допущение), с  учетом значительных радиусов внутреннего изгиба проволоки, можно представить в виде окружности (для б=Г) или эллипса (бГ, Гб) (см. рис.4.6).

При функционировании транспортерный скельператор можно разделить на два участка: первый – с полной загрузкой СГС, слой СГС длиной lпз; второй - с неполной загрузкой длиной lнз (см. рис.4.6).

На  первом участке транспортер-скельператор (сепаратор) можно представить в виде двух расположенных друг над другом и неоднородных по высоте «условных» решет равной длины lпз,  обладающих каждое отличным от другого, но постоянным для отдельного решета коэффициентом сепарации j.

Для первого верхнего решета, образованного слоем СГС с равномерным распределением в нем j-х компонентов,

μ1j=f(Q,aj,γ,W,flj,fbшj,б,Г,fbj,ρ,α,Vт,nп);      (4.1)

для второго решета, образованного отверстиями верхней рабочей ветви транспортерного скельператора,

μ2j=f1(flj,fbшj,б,Г,α,Vт,nn,dп).                   (4.2)

Здесь  Q- подача СГС на траспортер-скельператор; W-влажность СГС; f(lj),            f(bшj)- плотности вероятностей распределения длины и ширины j-х компонентов СГС;  – вероятностная доля аj – компонентов, способных пройти отверстия транспортера скельператора;  fbj – коэффициент внутреннего трения j-го компонента;  – плотность СГС; nп – частота ударов подбивальщика с силой, обеспечивающей подброс j-х компонентов СГС относительно отверстий сепаратора; Vm  – относительная скорость рабочей ветви транспортера.

Ограничением просеваемости j-х компонентов СГС через транспортер является условие

bшjб     bшjГ.

б1(j=1)   б1(j=2)  б1(j=3)   б2(j=1)б1(j=k) б2(j=2) б2(j=k)  б(шj)

б2(j=3)

Рис.4.7.Плотность вероятности распределения

по ширине (bшj ) j-х компонентов СГС

При условии содержания К компонентов (j=1,2.......,К) в исходной СГС с известными плотностями вероятности f(bшj) распределения по ширине (рис.4.7) и задаваемой шириной б (бГ) (или при Гб) (см. рис.4.6) отверстий транспортера вероятностная доля  j-х компонентов, способных пройти отверстия (шириной Г) транспортера, для условия   Г   b2j   будет составлять

γ=b1jгfbшj  dbb1 jb2jfbшj  db                                        (4.3)

при  b2j

Тогда часть j-х компонентов СГС, выносимая в сход Qсхj,

Qсхj=Q⋅aj1−γ.                                     (4.4)

Для этих условий полнота просеивания  1j  j-го компонента СГС на первом участке транспортера длиной   lпз будет

ε1j=μ2jexp−μ1jlпз−μ1jexp−μ2jlпзμ2j−μ1j ,                         (4.5)

а просеивание j-го компонента в единицу времени на первом участке

Уп1j=Q⋅aj⋅γ⋅ε1j.                                       (4.6)

Для аналитического описания коэффициентов сепарации  j     введем допущения [113]:

1) j-е компоненты распределены равномерно в слое СГС;

2) j-е компоненты СГС, способные «пройти» отверстия транспортера, имеют форму тела, образованную вращением дуги сегмента, со стрелой сегмента, равной половине ширины j-го компонента, вокруг хорды длиной  lj, равной длине этого компонента;

3) центр масс j-х компонентов совпадает с их геометрическим центром;

4) проход j-го компонента через отверстия транспортера определяется нахождением его центра масс в плоскости отверстия и положением в пространстве, обеспечивающим проход в отверстие без касания его кромок, половиной длины lj j-го компонента.

Тогда [111,112]:

μ1j=Vzj0lпзdУzУlпзVт.                                                (4.7)

Здесь Vzj -составляющая средней скорости относительного перемещения (опускание к поверхности транспортера) j-го компонента в слое СГС; f=z(У)- уравнение линии, ограничивающей сверху слой СГС.

Для определения средней скорости Vzj рассмотрим схему перемещения центров инерции тел j-х компонентов на транспортере (рис.4.8)

Рис.4.8. Схема для определения средней относительной скорости

перемещения j-го компонента в слое СГС на транспортере

Здесь Zj -средневзвешенное по массе тел значение путей, пройденных центрами инерции тел j-го компонента в СГС в промежуток времени t. Можно принять [51]

(4.8)

где z(y)j (см. рис.4.8) - дифференциальный закон просеваемости j-го компонента на длине lпз  транспортера-скельператора.

При известном законе y=f(z) распределения j-го компонента в СГС по высоте ho слоя, поступившего на транспортер-скельператор (см. рис.4.8), центр инерции j-го компонента в начале слоя СГС определяется из выражения

zциj=0hoz⋅уzjdz/0hoуzjdz.                             (4.9)

При равномерном распределении j-го компонента по высоте  ho  в   начале слоя СГС

zциj=ho2.                                                   (4.10)

Среднее время пребывания центров инерции тел j-х компонентов в слое вороха на транспортере-скельператоре [14]

tциj=Mпj⋅ΔtQ⋅aj,                                               (4.11)

где  Mпj  - масса j-го компонента на транспортере-скельператоре при установившемся процессе сепарации; при известном дифференциальном законе просеивания z(y)j j-го компонента по длине транспортера

Mпj=lпз4VтQaj1+31−0lпзzуjdу.                          (4.12)

Тогда средняя скорость опускания центра инерции тел j-го компонента к поверхности транспортера-скельператора

Vzj=Q⋅aj0hozуzjdz0hoуzjdz⋅lпз4VтQaj1+31−0lпзzуjdуΔt.          (4.13)

Для условий равномерного распределения j-го компонента по высоте в начале слоя

Vzj=Qρ⋅B⋅Vт⋅lпз2Vт⋅Qaj1+31−0lпзzуjdу⋅Δt.          (4.14)

Найденные величины lпз и Vzj  (4.13) определяют величину 1j  из (4.7).

Величина коэффициента сепарации второго «условного» решета

μ2j=P21jΔУ2,         ΔУ2=ΔУ1,                                   (4.15)

P2/1j -вероятность прохода j-го компонента СГС через второе «условное» решето - транспортер-скельператор.

Вероятность  P2/1j представим в виде комбинации несовместных событий

P21j=P31j.⋅P65j,                                     (4.16)

где P3/1j-вероятность j-му компоненту (bшjГ), опускаясь на транспортер-скельператор, принимающему с равной вероятностью различные положения в пространстве, попасть своим центром  масс в отверстие  транспортера; P6/5j - вероятность j-му компоненту длиной  lj, центр масс которого попал в зону отверстия, перемещаясь под углом  к транспортеру (0, пройти через круглое или эллиптическое отверстие за период одного встряхивания ветви транспортера; P3/1j=-условное «живое» сечение рабочей ветви транспортера-скельператора в плоскости, перпендикулярной вектору скорости Vj опускания j-го компонента на транспортер.

Из рис.4.6 и рис.4.10 видно, что   =Fo/F, (Fo и F соответственно площади всех отверстий и площадь транспортера-скельператора в плоскости, перпендикулярной вектору скорости Vj j-го компонента, опускающегося на транспортер-скельператор)

P31j=μ=δ⋅Г⋅cosαδ⋅cosα+dпГ+dп.                               (4.17)

Для оценки величин вероятностей P6/5j схематизируем рассматриваемый процесс (рис.4.9, 4.10).

| Рис.4.9. Схема для определения вероятности прохода отрезка АВ через круглое или эллиптическое отверстия | Рис.4.10. Схема попадания j-го компонента в отверстие транспортера-скельператора |
| --- | --- |

Установлено [51], что для условия 0l/2b при l4≤a−a2−b2 получим:

P65=1−l4asinδ−l216a2sinδ××1−02πR1R12π0ϕ1cosθ1ϕdϕ+ϕ22πcosθ2ϕdϕdρdα;           (4.18)

при  l4a−a2−b2

P65=2π1−l4a2arccosl4asin−1δ−11−l4a−l4asin−1δ−11−l4a2−l216a2sin−1δ−12++1−π21−l4a2arccos[l4asin−1δ−11−l4a]+l4asin−1δ−11−l4a2−l216a2sin−1δ−12×02πR1R12πϕ1ϕ2cosθ01ϕdϕ+ϕ3ϕ4cosθ02ϕdϕdρdα.(4.19)

Для условия bl/2а    получим

P65=1−1πab02π0R12π0ϕ1Cosθ7ϕdϕ+ϕ2ϕ3cosθ8ϕdϕ+ϕ42πcosθ9ϕdϕρdρdα.(4.20)

Для условия l/2а  при     l4≥a+ρsinα2+ρ2cos2α получим

P65=1−1πab02π0R12π02πCosθ10ϕdϕρdρdα,           (4.21)

а при   l4 имеем

P65=1−1πab02π0R12π0ϕ1Cosθ11ϕdϕ+ϕ22πcosθ12ϕdϕρdρdα.     (4.22)

Независимые переменные и функционалы (различные углы θ,  определяющие возможность прохода отрезка длиной  l через отверстия),  входящие в выражения (4.18)-(4.22), определены [51].

Выражения (4.18)-(4.22) определяют вероятность j-му компоненту СГС длиной  l и шириной bшj,Г, центр масс которого попал в зону отверстия, перемещаясь под углом  к отверстию (0), пройти через эллептическое  (для условий R=а=b через круглое) отверстие за период одного подбрасывания j-ых компонентов на транспортере.

При =() (см. рис.4.10) эти вероятности определены для условий опускания компонентов зернового материала нормально к поверхности транспортера.

При    (см. рис.4.10) в выражениях (4.18)-(4.22) вместо а (или в) подставить значения acos  (bcos), при этом   .

Учитывая, что величина признака lj разделения, входящая в выражения (4.18)-(4.22), случайная в вероятностно-статистическом смысле, для оценки           вероятности выполнения рассмотренных событий при задаваемой плотности             распределения величины признака разделения используем известную мето-               дику [51].

Установлено, что математическое ожидание вероятности  MPil выполнения задаваемого события

MPl=i=1NPili−1lilfldlli−1lifldl.       (4.23)

Полнота просеивания j-го компонента СГС на втором участке  2j длиной lнз (см. рис.4.6) определяется из выражения (4.5) при μ1jl=1, μ2jl определяется из выражения (4.15), а lпз заменяется на  lнз.  Тогда общая полнота просеивания j-го компонента на всей длине lт  транспортера-скельператора

εпj=ε1j+1−ε1jε2j,                                        (4.24)

а просеивание в единицу времени j-го компонента и фракции из j-х компонентов СГС по всей его длине:

Уnj=Qajγεпj;                                              (4.25)

Уп=jУпj.                                               (4.26)

Полнота схода j-го компонента с транспортера-скельператора

εссхj=γ1−εпj+1−γ.                                    (4.27)

Приведенный подход и полученные результаты построения стахостической функциональной аналитической модели процесса функционирования транспортерного скельператора позволяют учитывать основные аргументы векторов входных и управляющих воздействий на рассматриваемый процесс, а следовательно, качественно проводить многомерный анализ и параметрический синтез скельператора.

Использование полученной детерминированной вероятностной математической модели процесса сепарации зернового вороха на транспортерном скельператоре, принятого критерия Еф (3.23) эффективности сепарации, ограничений на аргументы входных, управляемых и выходных показателей и метода нелинейного программирования (метод сканирования с ограничениями) позволило разработь алгоритм и программу многомерного анализа показателей функционирования транспортерного скельператора и синтеза его рациональных параметров для заданных условий функционирования (рис.4.11).

На первом этапе для примера проведен многомерный анализ влияния размеров Г(Б) квадратных отверстий ТС с параметрами, реализованными в зерноочистительной машине МПО-50, на показатели процесса сепарации зернового материала (рис.4.12), полученного сходом с верхних сортировальных решет воздушно-решетных зерноочистительных машин [114] (при lm=1 м; B=1,5 м; α=180; nп=2,6 об/с; Vm=0,6 м/с; dn=1,2 мм, при многомерном анализе варьировались размеры отверстий сетки скельператора 12≤Г≤30 мм,               12≤Б≤30 мм; исходный зерновой материал – зерновой материал пшеницы, засоренный крупными органическими и минеральными примесями).

Полученные количественные показатели функционирования указывают на существенное влияние размеров отверстий сетки транспортерного скельператора на показатели очистки вороха, определяемые полнотой выделения сходом bc и bкр.мин (рис.4.12).

Построенная вероятностная математическая модель процесса сепарации СГС позволяет оценивать рациональные параметры транспортера-скельператора для задаваемых условий и требований к показателям его функционирования с использованием известных методов параметрического синтеза.

Рис.4.11. Окно ввода информации в ЭВМ для параметрической оптимизации и оценки показателей функционирования транспортера-скельператора

а)

б)

Рис.4.12. Зависимость полноты выделения εbc крупных сорных (а) и крупных минеральных εвкр.мин. (б) примесей из зернового материала транспортерным скельператором от размеров Г(Б) отверстий его сетки и подачи Q, кг/(мс): 1 – Q=1,8; 2 - Q=2,0; 3 - Q=2,2; 4 - Q=2,4; 5 - Q=2,6; 6 - Q=2,8; 7 - Q=3,0

4.3. Экспериментальная проверка процесса

сепарации зерновых отходов

В качестве показателей, оцениваемых адекватность стохастической модели (4.1)-(4.27), приняты расчетные величины рациональных размеров продолговатых отверстий сетки скельператора и основные показатели процесса сепарации зерновых отходов – полнота выделения из зерновых отходов на транспортерном скельператоре соломин дробленых, колосков, крупных минеральных примесей.

Методика оценки адекватности общепринятая – проведение эксперимента по оценке рациональных параметров отверстий и показателей сепарации зерновых отходов на транспортерном скельператоре при вариации параметров, включающих величины, оптимизированные по математической модели, и оценке адекватности математической модели по F-критерию Фишера [16].

Методика оценки, минимальной, но достаточной повторности опыта, заключалась в изменении величин относительной ошибки δεвj в зависимости от изменения числа повторностей опыта и выборе числа повторностей, обеспечивающего допустимую величину δεвj.

При принятой гипотезе о нормальном законе  распределения генеральной совокупности расчетных по результатам повторностей опытов показателей εвj  величину относительной ошибки определяли из известных выражений [35]

δεвj =Δεвjεвj∗100,

где ∆εвj, εвj – доверительный интервал рассматриваемой выборки из числа заданных повторностей i-го опыта и средняя величина показателя εвj в этой выборке     соответственно

∆εj =tTS2εвji−1,

где tT – табличное значение t- критерия Стьюдента [113]; S2εвj – выборочная дисперсия показателей εвj.

Эксперименты для известных параметров функционирования транспортерного скельператора при условии подбрасывания зерновых отходов для подачи Q = 2 кг/(м·с) и размеров отверстий решет 16×60 мм показали (рис.4.13), что стабилизация величин относительной ошибок δεвj  происходит при числе повторностей опыта i =6. Во всех последующих экспериментах по оценке адекватности рассматриваемых математических моделей принято i =6.

Рис.4.13. Изменения величин относительных ошибок δεвjпоказателей сепарации  εвj  от числа повторностей опыта при оценке полноты выделения на скельператоре из зерновых отходов различных компонентов: 1 - дробленая соломка; 2 - недомолоченные колоски; 3 - крупные минеральные примеси

На втором этапе исследований проведена оценка влияния размеров отверстий скельператора на величины показателей εвj  при Q=2 кг/(м·с). Результаты экспериментов приведены на   рис.4.14-4.15.

Рис. 4.14. Зависимость полноты выделения вj  из зерновых отходов соломы дробленой (1), колосков недомолоченных  (2)   и крупных минеральных примесей  (3) от ширины В продолговатых отверстий скельператора: 1 - В=12 мм; 2 - В=16 мм; 3 - В=20 мм; 4 - В=24 мм

Установлено, что предпочтительными являются размеры отверстий на скельператоре 16×60 мм: полнота выделения сходом соломы дробленой 45,276%; колосков недомолоченных 15,677%; крупных минеральных примесей 25,051%. С увеличением размеров отверстий до 20×60 мм эти показатели снижаются.

Можно отметить достаточную сходимость результатов эксперимента и расчетных по математической модели результатов оптимизации рациональных параметров отверстий на сетке транспортерного скельператора.

Рис.4.15. Зависимость полноты выделения вj  из зерновых отходов соломы дробленой (1), колосков недомолоченных  (2)   и крупных минеральных примесей  (3) от ширины В продолговатых отверстий сита:                              1 - В=12 мм; 2 - В=16 мм; 3 - В=20 мм; 4 - В=24 мм

На третьем этапе исследований проведена оценка адекватности расчетных показателей процесса сепарации εвj  при вариации подач Q зерновых отходов на сепаратор с указанными выше его кинематическими параметрами.  На решете с размерами рациональных отверстий 16×60 мм сепарировали зерновые отходы с вариацией подач 2…2,8 кг/(м·с). Результаты опытов приведены на рис.4.16, и для принятых условий нормального закона распределения генеральной совокупности показателей εвj , для каждого размера отверстий решет оценена адекватность математических моделей (4.1)-(4.27) по  F-критерию Фишера [113].

Установлено, что с доверительной вероятностью 0,95 можно признать адекватность описания математической моделью (4.1)-(4.27) основных показателей процесса сепарации зерновых отходов на транспортерном скельператоре.

а)

вj,%

вj,%

б)

вj,%

в)

Рис. 4.16. Полнота выделения вj компонентов из зерновых отходов транспортерным скельператором с продолговатыми отверстиями 16 х 60 мм  и перемещением компонентов по сетке скельператора с подбрасыванием от подачи Q зерновых отходов: а - соломин дробленых; б - колосков; в - крупных минеральных примесей; 1, 3, 5 - теоретическая;                      2, 4, 6 – экспериментальная

4.4. Моделирование процесса сепарации

зерновых отходов на транспортёрном скельператоре

Систематизация частных технологических операций, способных выполнять сепарацию зерновых отходов, предопределяет необходимость оценки основных технологических показателей функционирования транспортерного скельператора при широкой вариации входных Fc→ и управляемых  факторов A→c, определяющих его функционирование.

Построенная  вероятностная математическая модель (4.1)-(4.27) процесса сепарации зернового вороха на транспортерном скельператоре позволяет в качестве независимых аргументов вектора Fc→ входных воздействий принять

F→с=Q,aj,fq(B),γ,ω,bшj,lj,f(bшj),f(lj) .                       (4.28)

Здесь

1,8  ≤ Q  ≤  3,0  кг/(мс);   W=14%;   γ=400 кг/м3;

аj  - содержание j-го компонента в ворохе (см. табл.2.8);

зерно                                     		а(1) = 0,9%;

зерновые примеси               		а (2) = 3,7%;

дробленая солома			а (3) = 5,5%;

колоски			     		а (4) = 20,8%;

семена сорняков			а (5) = 0,3%;

полова			      		а (6) = 0,001%;

сор мелкий				а (7) = 0,8%;

крупные минеральные примеси		а (8) =50,0%;

корзины осота				а (9) = 15,2%;

дикая редька				а (10) = 1,0%;

органические примеси			а (11) = 1,8%.

fqB - плотность  вероятностей распределения подачи Q зернового вороха по ширине В транспортерного скельператора.

На первом этапе исследований примем равновероятностный закон распределения Q по ширине В транспортерного скельператора.

Ширина bшj и длина lj j-х компонентов (см. рис.4.1), мм:

аj :

а(1)	1,87  bш1  4,12;		4,0   l1  7,0;

а(2)	1,25  bш2  1,87;		2,5   l2  6,0;

а(3)     1,62  bш3  4,62;			14,0   l3   48,0;

а(4)	3,25  bш4   9,75;		8,0   l4   50,0;

а(5)	0,62  bш5   2,62;		0,8   l5   5,0;

а(6)	0,3  bш6   8,0;			3,0   l6   7,0;

а(7)	0,52  bш7   1,88;		0,8   l7   2,5;

а(8)	6,5  bш8   31;			8,0   l8   36,0;

а(9)	5,75  bш9   11,25;		7,5   l9   30,5;

а(10)	2,25  bш10   3,25;		14,25  l10  20,25;

а(11)	2,10  bш1 1  4,80.		3,0  l11   11,0.

Анализ размерных характеристик основных компонентов зернового вороха (см. рис.4.1-4.4) позволил описать математическими  уравнениями и построить кривые плотности распределения вероятностей fbшjи  flj (выбор вида уравнений и величин коэффициентов определяли при минимизации величин остаточных дисперсий   S  и максимальной величине коэффициента  r  корреляции при аппроксимации экспериментальных величин плотностей вероятностей математическими выражениями) (см. табл. 4.1).

Вектор A→c  управляющих факторов, обеспечивающий функционирование транспортного скельператора,

A→c=lт,B,α,nп,Vт,Г,δ,dп.                                    (4.29)

При моделировании приняты параметры транспортера-скельператора, используемые в зерноочистительной машине предварительной очистки зерна МПО-50 производства ОАО ГСКБ «Зерноочистка»:

lт=1м; В=1,5 м;   =18; nп=2,6 об/с; Vт=0,6 м/с; dп=1,2 мм.

Размеры отверстий сетки скельператора варьировались в пределах:

# 12 Г30 мм, шаг поиска  tг=1 мм;

12Б 30 мм, шаг поиска tб=1мм.

Выходные показатели транспортерного скельператора определяются вектором Bc, аргументы которого случайные в вероятностно-статистическом смысле величины

B→c=Еф,εссхj,εпj,boj,aпо,μ1j,μ2j,ε1j,ε2j,Упj,Уп,Усхj,Усх,bсхj,P65j,P31j,P21j,Vzj,                      (4.30)

где  Еф - критерий эффективности процесса сепарации зернового вороха, оценивающий полноту выделения из зернового вороха отделяемых компонентов   b,

## Еф=100−j=jbajεпjj=γbaj;                                               (4.31)

где εссхj , εпj -полнота выделения сходом и полнота прохода под транспортерный скельператор j-го компонента; boj,bсхj -содержание j-го компонента в очищенном зерновом ворохе и в сходе; апо  -чистота очищенного зернового вороха (долевая часть содержания в нем полноценного зерна); остальные показатели определены ранее (см.раздел 4.2).

##### Целевая функция, определяющая рациональные параметры транспортерного скельператора, имеет вид

Ефmax;                                                   (4.32)

ограничения на величины аргументов векторов:

Fc=F;          Аc=А;          Вc=В.                           (4.33)

Учитывая нелинейность математических моделей, описывающих рассматриваемый процесс сепарации, наличие ограничений на аргументы векторов   Fc, , , нелинейность выражений, описывающих ограничения величин вектора Вc, отсутствие уверенности в унимодальности математической модели, в качестве метода нелинейного математического программирования использован метод сканирования с ограничениями 51.

Используя детерминированную вероятностную математическую модель процесса сепарации зернового вороха на транспортерном скельператоре (4.1)-(4.27), принятый критерий Еф эффективности сепарации, ограничения на аргументы векторов Fc, ,  и метод нелинейного программирования – метод сканирования с ограничениями, разработаны алгоритм и программа многомерного анализа показателей функционирования транспортерного скельператора и синтеза его рациональных параметров для заданных условий функционирования.

Используя разработанную программу, на первом этапе проведен многомерный анализ влияния размеров Г(Б) квадратных отверстий транспортерного скельператора на показатели процесса сепарации зернового вороха, полученного сходом с верхних сортировальных решет воздушно-решетных зерноочистительных машин, при вариации подачи 1,8 Q 3,0 кг/(мс), заданных величин аргументов вектора   (см. выражение (4.29)) управляющих факторов и условий перемещения j-х компонентов зернового вороха по сетке транспортерного скельператора с подбрасыванием (равновероятностное положение j–х компонентов в пространстве при их падении на сетку при перемещении).

Полученные показатели функционирования (рис.4.17-4.19) указывают на существенное влияние размеров отверстий сетки транспортерного скельператора на показатели очистки зернового вороха и величину потерь сходом колосков, определяемую полнотой выделения сходом  εссхкол (εbкол)  (см. рис.4.17).

Рис.4.17.  Зависимость полноты выделения  bкол. колосков    из зерновых отходов транспортерным скельператором от размеров Г(Б) отверстий его сетки и подачи Q  зерновых отходов

Рис.4.18. Зависимость полноты выделения bкр.мин. крупных минеральных примесей из зерновых отходов транспортерным скельператором от размеров Г(Б) отверстий его сетки и подачи Q  зерновых отходов

| bc,% |  |
| --- | --- |

а)

| всол,% |  |
| --- | --- |

б)

Рис. 4.19. Полнота выделения  bj соломин дробленых (сол) и всех крупных примесей (с) из зерновых отходов транспортерным скельператором с рациональными квадратными отверстиями от подачи Q зерновых отходов и условий перемещения компонентов по сетке скельператора: а - с подбрасыванием; б - без подбрасывания

Выявлено, что вариация подачи Q зернового вороха на транспортерный скельператор (1,8 Q 3,0 кг/(мс)) влияет на величину полноты выделения им сходом  εbj  из зернового вороха крупных примесей.

Например (см. рис.4.18), при фиксированном размере квадратных отверстий сетки скельператора Г(Б)=18 мм, с увеличением подачи зернового вороха в пределах 1,8…3,0 кг/(мс), полнота выделения сходом крупных минеральных примесей варьируется в пределах 44,5…48,4 %, соломистых примесей соответственно 52,1…60,7%, недомолоченных колосков - 48,9…58,3%, корзин осота - 35,3…47,3%.

Определяющее влияние на величину полноты выделения сходом εbj  крупных примесей оказывают размеры отверстий Г(Б) сетки транспортерного скельператора, например (см. рис.4.18), при Г(Б)=2х12 мм и вариации                    Q=1,8-3,0 кг/(мс) полнота выделения из зернового вороха сходом крупных минеральных примесей εbкр.мин.=82,2…82,6 %, соломистых примесей εbсол= 63,0…68,9%,            колосков- εbкол. =60,6…67,2%, корзин осота εbкор = 49,7…59,4%, при Г(Б =30х30 мм - εbкр.мин = 1,8…7,4%, εbсол. = 33,9…44,8%, εbкол  = 30,5…41,7 %, εbкор=17,7…28,9%.

Высокий уровень полноты выделения сходом с сетки скельператора колосков (30,5…41,7%) и оценка размерных характеристик крупных примесей и колосков выявили возможность лучшего разделения крупных компонентов на сетке с минимизацией схода колосков при использовании  продолговатых отверстий.

Параметрическая оптимизация транспортерного скельператора проводилась по вышеизложенной методике, но аргументы вектора  управляющих факторов Г и Б (размеры продолговатых отверстий сетки) рассматривались при  оптимизации как раздельные величины, формирующие рациональные продолговатые отверстия,  при условии совместного равного изменения своих величин, обеспечивая оптимизацию рациональных квадратных отверстий сетки скельператора:

12Г60 мм, tг=1 мм;

12Б60 мм, tб=1 мм.

При этом в качестве дополнительного ограничения использован аргумент вектора  (4.30)-полнота выделения сходом с сетки скельператора колосков

εbкол  →   min.

Параметрическая оптимизация проведена для двух условий перемещения компонентов зернового вороха по сетке транспортерного скельператора - с подбрасыванием и без подбрасывания (равновероятностное расположение j-х компонентов в плоскости, параллельной плоскости рабочей поверхности сетки скельператора).

Результаты параметрического синтеза на ЭВМ транспортерного скельператора и основные показатели его фукционирования приведены на рис.4.20-4.24.

а)

б)

Рис.4.20. Полнота выделения bj j-х компонентов из зерновых отходов  транспортерным скельператором с рациональными продолговатыми отверстиями от подачи Q зерновых отходов и условий перемещения компонентов по сетке скельператора: а - с подбрасыванием; б - без подбрасывания; 1 - соломин дробленых; 2 - колосков; 3 - крупных минеральных примесей; 4 - корзин осота; 5 - всех крупных примесей

Рис.4.21. Зависимость рациональных размеров Г и Б продолговатых отверстий сетки транспортерного скельператора от подач Q на нее зерновых отходов и условий перемещения его компонентов по сетке: 1 – без подбрасывания; 2 – с подбрасыванием

Выявлено, что при оптимизации параметров продолговатых отверстий сетки транспортерного скельператора существенно возрастает выделение из зернового вороха (сход с сетки) крупных сорных примесей для различных условий перемещения вороха по сетке. Так, при Q=2,0 кг/(мс)  (10,8 т/ч) и условий перемещения вороха по сетке с подбрасыванием рациональные отверстия сетки               16 х 60 мм, при этом  полнота выделения сходом соломин дробленых εbсол.=23,7%,  колосков εbкол=5,0%, крупных минеральных примесей - εbкр.мин=44,5%, корзин осота εbкор=23,1%, всех крупных примесей εbс=37,0%.

При оптимизации параметров квадратных отверстий сетки для этих же условий сепарации рациональные отверстия 48х48 мм, а полнота выделения крупных примесей соответственно:

εbсол. = 3,07%; εbкол =9,9%;

εbкр.мин =1,9%;  εbкор  =2,5%; εbс =2,0%.

а)

б)

Рис.4.22. Полнота выделения bj j-х компонентов из зерновых отходов транспортерным скельператором с рациональными продолговатыми отверстиями от подачи Q зерновых отходов и условий перемещения компонентов по сетке скельператора: а – с подбрасыванием; б – без подбрасывания; 1 – соломин дробленых; 2 - колосков; 3 – крупных минеральных примесей; 4 – корзин осота; 5 – всех крупных примесей

Рис.4.23. Зависимость размеров Г и Б квадратных отверстий сетки транспортерного скельператора от подач Q на нее зерновых отходов и условий перемещения его компонентов по сетке: 1 – без подбрасывания; 2 – с подбрасыванием

При использовании продолговатых отверстий на сетке скельператора возрастает полнота выделения из зернового вороха: соломин дробленых в 7,72 раза; колосков в 1,51 раз; крупных минеральных примесей в 23,15 раз; корзин осота в 9,24 раза; всех крупных примесей в 18,5 раза.

Выявлено, что для условий перемещения компонентов зернового вороха по сетке скельператора с подбрасываем вероятность их прохода через отверстия возрастает, и для обеспечения роста полноты выделения из зернового вороха сходом с сетки крупных примесей, при выполнении условия минимизации схода колосков со скельператора, размеры отверстий уменьшаются, что обеспечивает рост выделения примесей с увеличенной толщиной. Например, для Q=2,0 кг/(мс), при перемещении зернового вороха по сетке с подбрасыванием рациональные размеры отверстий 16х60 мм, и при этом полнота выделения крупных минеральных примесей εbкр.мин=44,5%. При перемещении зернового вороха без подбрасывания рациональные размеры отверстий сетки 20 х 60 мм, при этом εbкр.мин =39,8%, снижение на 10,56%.

а)

б)

Рис.4.24. Полнота выделения bj j-х компонентов из зерновых отходов транспортерным скельператором с рациональными квадратными отверстиями от подачи Q зерновых отходов и условий перемещения компонентов по сетке скельператора: а – с подбрасыванием;         б – без подбрасывания; 1- соломин дробленых; 2 – колосков; 3 – крупных минеральных примесей; 4 – корзин осота; 5 – всех крупных примесей

Длинные компоненты зернового вороха лучше выделяются на сетке скельператора при перемещении по ней без подбрасывания, например, для этих же условий соответственно: εbсол =23,7%;  εbсол =33,3% (рост на 40,51%).

В целом для рассмотренных компонентов зернового вороха полнота выделения всех сорных примесей для различных условий их перемещения по сетке скельператора и соответствующим им рациональным параметров отверстий сетки - близки по величине. Аналогичная закономерность прослеживается и для других рассматриваемых условий сепарации зернового вороха на транспортерном скельператоре.