6. ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ И СТРУКТУРНАЯ

ОПТИМИЗАЦИЯ ВОЗДУШНО-РЕШЁТНЫХ

И РЕШЁТНЫХ ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫХ МАШИН

6.1. Общие подходы к проектированию машин

При проектировании проектировщик использует и анализирует систему «наука – техника – производство – эксплуатация». Структурную схему конкретного взаимодействия проектировщика и объекта проектирования можно представить в виде (рис.6.1) [84].

Рис. 6.1. Структурная схема взаимодействия

проектировщика и объекта проектирования

На рис.6.1 Х1,…, Хi - исходные (входные) данные (условия эксплуатации, свойства исходного обрабатываемого материала, агротехнические требования к проектируемой машине); Хi+1,…,Хc- управляющие воздействия, обеспечивающие заданные условия функционирования объекта проектирования (конструкции рабочих элементов, их компоновка, кинематические параметры и т.д.); У1,…,УK- выходные показатели функционирования (экономические показатели, показатели назначения, энергоемкость, металлоемкость, надежность, эргономика, эстетика и т.д.).

Объектом проектирования в соответствии с решаемой задачей является воздушно-решётная зерноочистительная машина (ВРЗОМ). В отличие от функционирующей системы (системы, эксплуатируемой в агропромышленном комплексе (АПК)) описание проектируемой системы задает ее предполагаемую структуру с помощью схем, пояснительных текстов, а также логических и математических соотношений, моделирующих работу отдельных элементов системы и ее взаимодействие с окружающей средой. Таким образом, при проектировании создается структура систем.

Сложившуюся структуру объектов проектирования целесообразно характеризовать элементами, составляющими её [4]. Сельскохозяйственная машина в общем случае состоит из следующих групп элементов:

- рабочих органов;

- механизмов для передачи движения от источника энергии;

- механизмов управления;

- источника энергии;

- несущих конструкций.

В зависимости от назначения машины, т.е. характера технологических операций, которые она должна выполнять, не обязательно должны присутствовать все группы элементов.

При параметрической и структурной оптимизации функциональной схемы (ФС) на первом этапе необходимо выбрать существующие (принцип унификации) или обосновать новые рабочие органы, реализующие один или подсистему вариантов частных технологических операций, необходимых для выполнения заданного технологического процесса проектируемой СХМ.

Для системного анализа и синтеза, определяющих рациональные подсистемы операций и рабочих органов их реализующих, необходимо построить математические модели, описывающие эти операции, провести их многомерный анализ и, если эти операции последние в системе операций, формирующих СХМ, осуществить параметрический синтез этих рабочих органов.

Системность анализа и параметрического синтеза (для последних операций в системе) операций и рабочего органа их реализующих определяется количеством, качеством обрабатываемого материала на предыдущей операции в системе и характеристиками его подачи на исследуемый рабочий орган (закономерности поступления потока материала по времени, по ширине).

В процессе проектирования получают данные о структуре машины или агрегата и их функционировании, удовлетворяющие требованиям технического задания. Вместе с тем на стадиях проектирования проводится обоснование и подтверждение требований технического задания. Основной задачей технического проектирования является разработка наилучшей возможной системы в соответствии с заданными требованиями технического задания (ТЗ).

Основная идея технической разработки системы состоит в том, чтобы, начав с формулировки требований и целей системы, продвигаться некоторым регулярным образом к оптимальной системе. На рис.6.2 показана упрощенная модель процесса разработки системы с использованием методов структурно-параметрического синтеза, из которой видно, что оптимальное проектирование является частью технической разработки системы.

Потребность и цель

Проверка и составление входных данных

Выбор совокупностей операций, выполняемых в системе

Концептуальное проектирование

Оптимальное проектирование

Описание

Выход

Рис.6.2. Модель технической разработки системы

Техническое задание устанавливает основное назначение, технические характеристики, показатели качества и технико-экономические требования, предъявляемые к разработанному изделию.

Задача проектировщика на стадиях эскизного и технического проекта направлена на выбор вариантов совокупностей частных операций (структуры объекта), обеспечивающих выполнение требований, предъявляемых к разрабатываемой системе. Выбранные операции становятся затем целями низшего уровня для разработки подсистем. Например, для обеспечения технологических показателей назначения решетного стана зерноочистительной машины (выделение из зернового материала отделяемых сорных и зерновых примесей и доведение качества очищенного зерна до требуемой кондиции) в качестве частных технологических операций выбраны операции по выделению из зернового материала крупных сорных примесей, мелких сорных примесей, зерновых примесей. Различная совокупность этих операций и рабочих органов их выполняющих образуют различные варианты проектируемой системы. При этом частная технологическая операция, например, выделение из зернового материала крупных сорных примесей, может быть реализована различной компоновкой решетных сепараторов: одним решетом или двумя последовательными решетами, являющимися низшими подсистемами проектируемой системы – решетного стана, на предварительном этапе - может разрабатываться отдельно. Системность при параметрической оптимизации решетного стана при этом определяется количеством и качеством (содержание в зерновом материале j-х компонентов и др.) зернового материала после выполнения предыдущей операции, например, пневмосепарации. При этом, если частные технологические операции определены, они должны быть описаны в количественных терминах.

Следующий шаг, концептуальное проектирование, состоит в определении различных вариантов структур или совокупностей частных технологических операций и соответствующих им вариантов рабочих органов, которые в совокупности могут удовлетворить целям системы. На этом этапе желательно изыскивать как можно больше структурных совокупностей, чтобы не исключить те, которые при дальнейшем анализе могут оказаться эффективными. Например, в качестве возможных сочетаний решетных сепараторов – решетных станов для машин предварительной очистки зерна (МПО) (МПО предназначены для выделения из зернового материала сорных примесей) могут быть использованы решетные станы с различными функциональными схемами (см. разделы 2.1 и 2.2).

На этом этапе процесса проектирования важно определить границы приемлемых значений параметров, описывающих систему. Проектируемая система должна, в пределах заданных параметров, выполнять свои целевые функции (выполнять показатели ТЗ).

На стадии оптимального проектирования проектировщик должен выбрать рациональные величины параметров, определяющих функционирование соответствующих вариантов систем (задачи параметрического синтеза) и сравнить полученные показатели функционирования различных вариантов между собой для выбора наилучшей системы, удовлетворяющей технологическим ограничениям и назначениям системы (задачи структурного синтеза).

Для выбора рациональных параметров различных вариантов систем необходимо предварительно выбрать критерий (или критерии) оптимизации – математическое выражение результата (целей) осуществления процесса. Критерий должен отвечать определенным требованиям, должен быть представительным, критичным, по возможности простым.

Однако, как правило, последний шаг процесса проектирования системы, изображенной на рис.6.3 (описание оптимальной системы), в действительности оказывается промежуточным шагом. В процессе проектирования, при глубоком изучении вариантов систем, их анализе и синтезе возникают новые соображения, связанные с выполнением других работ, присущих стадиям и этапам проектирования, например, проверка вариантов на соответствие требованиям техники безопасности и производственной санитарии, предварительное решение вопросов упаковки и транспортировки, которые могут повлиять на каждый этап технической разработки системы. Именно с этой целью указаны все каналы обратной связи в модели на рис.6.2 (структурная оптимизация).

Проектная процедура называется типовой, если она предназначена для многократного применения при проектировании многих типов объектов. Различают проектные процедуры анализа и синтеза. Синтез заключается в создании описания объекта, а анализ – в определении свойств и исследовании работоспособности объекта по его описанию, т.е. при синтезе создаются, а при анализе оцениваются проекты объектов.

Процедуры анализа делятся на процедуры одно- и многовариантного анализа. При одновариантном анализе заданы значения внутренних параметров. Требуется определить значение выходных параметров объекта. Многовариантный анализ заключается в исследовании свойств объекта в некоторой области пространства внутренних параметров. Такой анализ требует многократного решения систем уравнений – математической модели, описывающей объект (многократного выполнения одновариантного анализа).

Процедуры делятся на процедуры структурного и параметрического синтеза. Целью структурного синтеза является определение структуры объекта – перечня типов элементов, составляющих объект, и способа связи элементов между собой в составе объекта. Параметрический синтез заключается в определении числовых значений параметров элементов при заданных структуре и условиях выполнения агропоказателей на выходные показатели объекта, т.е. при параметрическом синтезе нужно найти точку или область в пространстве внутренних параметров, в которых выполняются те или иные условия (обычно технические, агро- или зоотребования).

Рис.6.3. Схема процесса проектирования

Типичная последовательность проектных процедур на одном из этапов нисходящего проектирования представлена на рис.6.3.

На предыдущем этапе решались задачи k-го иерархического уровня, одним из результатов решения этих задач при нисходящем проектировании является формулировка ТЗ (технического задания) на проектирование систем k+1-го рассматриваемого уровня.

Если решение задач высоких иерархических уровней предшествует решению задач более низких иерархических уровней, то проектирование называют нисходящим. Если сначала выполняются этапы, связанные с низшими иерархическими уровнями, проектирование называют восходящим. У каждого из этих двух видов проектирования имеются преимущества и недостатки.

Проектирование системы начинается с синтеза исходного варианта структуры. Для оценки этого варианта создается модель: математическая при автоматизированном проектировании; экспериментальная (физическая) или стенд – при неавтоматизированном проектировании. После выбора исходных значений параметров элементов выполняется анализ варианта, по результатам которого становится возможной его оценка. Обычно оценка заключается в проверке выполнения требований ТЗ. Если ТЗ выполняются, то полученное проектное решение принимается, система k+1-го уровня описывается в принятой форме и формулируется ТЗ на проектирование элементов данного уровня (так называемых систем следующего уровня). Если же полученное проектное решение неудовлетворительно, выбирается один из возможных путей улучшения проекта. Обычно проще всего осуществить изменение числовых значений параметров элементов, составляющих аргументы вектора A управляющих воздействий (например, частоту колебаний решетного стана, форму и размеры отверстий решет и т.п.).

Совокупность процедур модификации A, анализа и оценки результатов анализа представляет собой процедуру параметрического синтеза. Если модификации A целенаправленны и подчинены стратегии поиска наилучшего значения некоторого показателя качества, то процедура параметрического синтеза является процедурой оптимизации. Возможно, что путем параметрического синтеза не удастся добиться приемлемой степени выполнения требований ТЗ. Тогда используют другой путь, связанный с модификациями структуры проектируемого                 объекта.

Новый вариант структуры синтезируется, и для него повторяются процедуры формирования модели и параметрического синтеза. Если не удастся получить приемлемое проектное решение и на этом пути, то возникает вопрос о корректировке ТЗ, сформулированного на предыдущем этапе проектирования. Такая корректировка может потребовать повторного выполнения ряда процедур k-го иерархического уровня, что обусловливает итерационный характер проектирования.

Агротребования на показатели назначения ВРЗОМ, включенные в ТЗ:

- производительность ВР3ОМ [заданная];

- содержание в очищенном зерне сорных примесей bc≤bc;

- зерновые примеси bпз≤bпз;

- потери зерна δз≤δз.

Производительность ВРЗОМ – это максимальная подача исходного зернового материала (в кг/с, т/ч) при рациональной эксплуатационной настройке ВРЗОМ и выполнении всех агропоказателей.

Содержание в очищенном зерне сорных и зерновых примесей определяется их процентным содержанием в очищенной зерновой фракции.

Анализ машин-аналогов, результатов параметрической оптимизации рабочих органов и их структур показывает, что оценку показателей назначения проектируемой ВРЗОМ можно провести на проектной стадии путем известных методов параметрического синтеза или многомерного анализа (анализ по двум и более факторам,  влияющим на функционирование ВРЗОМ) вариантов рабочих органов, которые, возможно, будут использованы в ВРЗОМ.

Выявлено, что, исходя из технологических свойств исходного зернового материала и агротребований к очищенному зерну, рациональная структура технологического процесса для универсальной ВРЗОМ, способной выполнять предварительную, первичную и семенную очистки, включает последовательные операции:

1-я операция - выделение из зернового материала грубых примесей (выполняется транспортерными или барабанными скельператорами);

2-я операция - выделение из зернового материала легких примесей (выполняется пневмосепараторами различных схем и конструкций);

3-я операция - выделение из зернового материала (в основном прошедшего операции выделения грубых и легких примесей) мелких сорных, зерновых и крупных примесей (выполняется на решетных сепараторах с различными структурами их компоновки).

Для реализации этих операций и обеспечения заданных агротребований необходимо на проектной стадии разработки ВРЗОМ синтезировать ее функциональную и принципиальную схемы, включающие рабочие органы с соответствующими рациональными параметрами: скельператор, пневмосепаратор (один на входе и, возможно, на выходе очищаемого зерна), решетный стан (модуль).

Для этого необходимо создать варианты рабочих органов (библиотеки вариантов), варианты математических моделей, описывающих функционирование рабочих процессов, выполняемых этими рабочими органами (библиотеки математических моделей вариантов технологических операций), создать методологию оценки формирования рациональной функциональной схемы по критериям-показателям назначения, принципиальной схемы с учетом технических требований ТЗ, техники безопасности, технологичности, эргономики, эстетики, экономических показателей, что в целом позволит использовать экономические критерии с учетом вышеуказанных ограничений.

6.2. Обоснование функциональной схемы

воздушно-решётной машины

Системный анализ и параметрический синтез ставят и решают задачи по качественно-количественному описанию с помощью математических моделей выбранной системы для исследования (с использованием  методов моделирования): системный анализ и оптимизация параметров объекта исследований с известной структурой.

Параметрический синтез заключается в определении числовых значений параметров элементов при заданной структуре и выполнении условий агропоказателей на выходные показатели объекта, т.е. при параметрическом синтезе нужно найти точку или область в многообразии внутренних параметров, в которых выполняются заданные ограничения и условия (технические, агро- или зоотребования).

Рассмотрим этапы системного анализа.

1. Формирование проблемы, целей, задач и показателей оценки эффективности функционирования объекта исследований.

Проблема – повышение качественных показателей процессов сепарации зерновых материалов в зерноочистительной машине путем создания рациональных базовых сепараторов, моделирования частных технологических операций их систем, параметрической оптимизации принятых рациональных множеств частных операций, обеспечивающих реализацию заданных технологических процессов с высокими технико-экономическими показателями.

Цель – выявить новые закономерности функционирования зерноочистительной машины в зависимости от вариации факторов вектора входных воздействий и оптимизировать ее основные параметры.

Задачи системного анализа:

- построить адекватную математическую модель процесса функционирования воздушно-решетной зерноочистительной машины;

- разработать алгоритм и программу ЭВМ для многомерного анализа процесса функционирования и синтеза основных параметров машины;

- оптимизировать основные параметры и оценить показатели функционирования зерноочистительной машины для различных условий воздействия на нее входных факторов.

Показатели оценки эффективности функционирования зерноочистительной машины, функция цели. Приняты используемые и задаваемые агропоказатели функционирования воздушно-решетных зерноочистительных машин (рис.6.4): полнота выделения εbj из зернового материала отделяемых j-х компонентов; содержание bj j-х компонентов в очищенном зерне; чистота aП0 очищенного зерна; производительность Q машины.

Рис.6.4. Структурная схема воздушно-решетной зерноочистительной машины

с многоярусными решетными модулями

В качестве критерия оптимизации можно использовать известный критерий Eф, характеризующий полноту выделения из исходного зернового материала отделяемых компонентов (сорных и зерновых примесей):

Еф=1−j=2lajεjj=2laj,                                                    (6.1)

где aj - содержание в исходном зерновом материале j-х отделяемых компонентов (безразм.); εj - полнота прихода в очищенное зерноочистительной машиной зерно отделяемых j-х компонентов.

Функция цели

Eф→max.                                                   (6.2)

2. Установление потребностей и ограничений.

Потребность – обеспечение роста производительности зерноочистительной машины с определенной структурой за счет поиска рациональных условий распределения подачи Q зернового материала по решетным ярусам, оценка рациональных параметров продолговатых отверстий решет, их частот колебаний.

6.2.1. Математическая модель процесса сепарации

зернового материала

Математическую модель процесса функционирования  воздушно-решетной зерноочистительной машины (ВРЗОМ) как замкнутой квазистатичной системы с заданной  кδM-й функциональной схемой в общем виде можно записать [84]:

ΕфδM=F,A,GδkδM(x),ТδM(х)→max;                  (6.3)

AM⊂AM,     F⊂F,       x∈GMx,u;                            (6.4)

вс≤вс,           впз≤впз,  δp≤δp.	                              (6.5)

Здесь F - вектор входных воздействий на принятую в зерноочистительной машине систему операций  (см. рис.6.4)

F=Q,aj,W,Mbj,σbj,fQB,fQH ,            (6.6)

где Q - подача зернового материала в зерноочистительную машину; аj,W - содержание в исходном материале j-х компонентов, их влажность; Mbj,σ2bj - математические ожидания и дисперсии размеров признаков разделения j-х компонентов; вс.впз,δз- содержание в очищенном зерне сорных и зерновых примесей, потери зерна; А - вектор управляющих факторов системы, обеспечивающих ее функционирование

А=Bпi,hпi,Vвi,fq(BП),fv(ВП),PcxPi,fQxH,fQxB,КδMх,           (6.7)

где Bпi,hпi - ширина и глубина i-го пневмосепаратора системы; Vвi - рабочая скорость воздушного потока в i-м пневмосепараторе; fq(Bп), fv(Bп) - плотности вероятности распределения подачи зернового материала и скорости воздушного потока по ширине Вп пневмосепаратора; РсхPi - функциональные схемы решетных модулей; плотности вероятности распределения зернового материала по решетным ярусам fQx(H) и по ширине решет fQx(В) в решетных модулях зерноочистительных машин; КδMх - функциональная схема и параметры ВРЗОМ.

Векторы входных и управляющих воздействий на пневмосепаратор №1 F  и AП1, на решётный модуль - FР  и AР, на пневмосепаратор №2 - FП2  и AП2 показаны на рис.6.4.

В формуле (6.7) х - набор технологических операций из Gмx,u множества, реализуемых в Кδм функциональной схеме ВРЗОМ. GδКδMх,Tδх - функционал, определяющий показатели технологического процесса в ВРЗОМ (полнота выделения j-х компонентов, потери зерна, содержание в очищенном зерне других j-х компонентов), для принятой Кδмх-й ее схемы.

Выходные показатели функционирования зерноочистительной машины определяются вектором ВM,  независимые аргументы которого случайные в вероятностно-статистическом смысле величины:

ВM=Еф,εbjμ,W,bj,bпз,bc,δзi,δз,Qo,Qф,Qок,εjxi,ynjxi,ynxi,yjxi,yxi,bnjxi,bjxi,                  (6.8)

где Еф - критерий эффективности реализации технологического процесса ВРЗОМ; εbjμ- полнота выделения из зернового материала отделяемых j-х компонентов; δзi,δз -  потери зерна на xi операции и общие; Qo,Qф,Qок - масса выхода очищенного зерна, фуражных отходов и отходов разных категорий; ynjxi,ynxi - масса j-х и всех компонентов, содержащихся в зерновом материале после реализации xi-й операции; yjxi,yxi - масса j-х и всех компонентов, выделенных из зернового материала после реализации xi-й операции; bnjxi- содержание j-го компонента в массе  очищаемого материала и в выделяемых фракциях bjxi; εjxi- полнота прохода  j-го компонента в очищаемый зерновой материал после выполнения xi-й операции.

В общем виде плотность вероятности распределения зернового материала по ширине В пневмоканала и решетного модуля - fQ(B),  а плотность вероятности распределения скорости воздушного потока в пневмоканале - fVBп. Тогда количество зернового материала Qp, попадающего на  каждый р-й  участок (р=1,2,…,е) к-й  ширины рабочего органа,

Qp=B⋅Q0k⋅p−1pfQBdBpefQBdB   ,                                        (6.9)

а средняя скорость воздушного потока на ρ-м участке:

Vp=B⋅Vk⋅p−1pfvBdBpefvBdB.	                          (6.10)

Полнота выхода  j-х компонентов зернового материала в очищенное пневмосепаратором зерно:

εnkj=p=1eQp⋅εnkjQp,VpQ⋅e,                                    (6.11)

где εnkj(Qp,Vp) - полнота выхода j-го компонента в очищенное пневмосепаратором зерно для условий сепарации, определенных подачей Qp зернового материала и скоростью Vp воздушного потока на р-м  участке пневмосепаратора

εnkjQp,Vp)=fQp,W,aj0,Mvj,fvB,fQB,Bni,hni,fni,        (6.12)

где   Mvj – математические ожидания средних скоростей витания j-х компонентов в исходном материале; Вni – ширина  i-го пневмоканала; hni – глубина i-го пневмоканала; fni – условия ввода зернового материала в пневмоканал.

Конкретные математические модели, определяющие εПКj, для вертикальных пневмоканалов описываются выражениями (5.1)-(5.25), для пневмосепараторов с активным вводом зернового материала в вертикальный или наклонный пневмоканал – выражениями (5.26)-(5.43).

При выполнении ограничений (6.3)-(6.5) можно рассчитать показатели процесса сепарации:

содержание сорных примесей (j = 1,2,…,с) в очищенном зерне

bC=j=Cajεjj=1bajεпкj;                               ( 6.13)

полнота выделения εbc пневмосепаратором в отходы сорных (j=1,2,…,с) примесей

εbc=J=Caj(1−εпкj)j=1baj;                                   (6.14)

содержание  j-х компонентов в очищенном зерне

bj=ajεCjj=1bajεпкj;                                        ( 6.15)

полнота выделения  j-го компонента зернового материала в пневмосепараторе

εbj=(1−εпкj);                                                 (6.16)

содержание j-го компонента bjO зернового материала в легких отходах

bjo=aj(1−εпкj)(j=1baj(1−εпкj));                            (6.17)

масса QO отходов

QO=j=1bQaj(1−εпкj), кг/(мс)                                     (6.18)

масса очищенного в пневмосепараторе зерна

QK=Q−QO, кг/(мс).                                        (6.19 )

Построенная математическая модель процесса сепарации гетерогенной сыпучей среды адекватна [64] и позволяет, используя известные методы параметрического и структурного синтеза, проводить многомерный  анализ процесса и оценивать рациональные параметры пневмосепараторов для задаваемых условий и ограничений на показатели его функционирования.

Входное воздействие на рассматриваемый решетный модуль выражается вектором Fp, независимые аргументы которого случайные в вероятностно-статистическом смысле величины:

Fp=Qp,apj,W,Mbj,σ2bj,fQBi,fQH,fli.         (6.20)

### Активные средства, определяющие эффективность функционирования  решетного модуля, найдем векторомАр:

Ар=αpi,βi,Ri,ni,Ti,li,Bi,bi,c,Kμx,                       (6.21)

где Qp,apj,W - подача зернового материала, содержание в нем j-х компонентов, его влажность W; Mbj,σ2bj - статистические характеристики размера признака разделения j-го компонента; fQBi,fQH - плотности вероятности распределения j-го компонента по ширине Bi i-го решета в ярусе и по высоте ярусов в решетном модуле; fli - закономерность поступления зернового материала на решета; αi,βi,Ri,ni - углы наклона i-х решет к горизонту, направленность, амплитуда и частота колебаний решет; Ti-тип i-го решета; li,Bi - длина и ширина решет в модуле; bi - рабочий размер отверстий i-го решета; с – количество решет в решетном модуле; Kμx - функциональная схема решетного модуля.

Различные базовые решётные модули, которые можно использовать в ВРЗОМ, показаны в табл.2.1, математические модели, описывающие процессы функционирования базовых и комплексных (составленных из различных структур базовых модулей) решётных модулей, приведены в разделах 2 и 3.

Рис.6.5. Многоярусный решетный модуль

Рассмотрим, для примера, в общем случае многоярусный решетный модуль (рис.6.5) с неоднородными по длине (l11,...l1n) и высоте (1, 2, …, к) решетами и с различными кинематическими параметрами. В общем виде на ярусы решет поступает q1j,q2j,...,qnj,qкj количество j-го компонента сыпучего материала с их торцов, определяемое плотностью вероятности распределения fQH случайной величины Q (подача сыпучего материала на ярусы (1, 2, …, к решет) по высоте H расстановки ярусов решет: Q=Qк (см. выражение (6.19)), содержание j-х компонентов в сыпучем материале bj определяется из выражения (6.15).  Распределение  случайной величины qδ по ширине Вр сепараторов в ярусах определяется плотностью вероятности fnqB . В качестве допущения здесь и далее будем считать поступление сыпучих материалов на ярусы решет постоянными по времени (процесс квазистатичный) и с равномерным распределением           j-х компонентов в сыпучем материале (j=1, 2, …).

Рис.6.6. Плотность fQ(H) вероятности поступления зернового материала

на k-е  решетные ярусы и плотность вероятности fδq(B)

его распределения по их ширине Bp

Приняв известную гипотезу об аддитивности процесса сепарации сыпучего материала на p-х участках (по ширине компонента, см. рис.6.5; 6.6) решетных ярусов, полноту просеивания j-го компонента на δ-м решетном ярусе можно определим по известному выражению [51]:

εδj=p=1lqδpajεδjqδpqδajl,                                        (6.22)

где qδp=BQкPδQp,   qδp- приведенная подача сыпучего материала на p-й участок (по ширине B) (p=1,2,...,e) n-го решетного яруса; k=B\e - ширина p-го участка яруса решет;  PδQp - вероятность попадания случайной величины Q на p-й  участок по ширине δ-го решетного яруса.

Очевидно (см. рис.6.6), что величина вероятности попадания случайной величины qδ на p-й участок ширины B n-го решетного яруса PδQp, при известных fQH и fqB, определяется как произведение вероятности несовместных событий:

PδQp=PГQ⋅Pδpq.                                         (6.23)

Здесь PГQ - вероятность попадания случайной величины Q на Г−Г−1 участок (δ-й решетный ярус):

PГQ=Г−1ГfQHdHГ=1СfQHdH;                                             (6.24)

Pδpq=p−1pfqBdBp=1lfδqBdB.                                              (6.25)

При этом подача qδ сыпучего материала на δ-й решетный ярус

qδ=Q⋅PГQ⋅к;                                           (6.26)

εδjqδp - полнота просеивания j-го компонента на p-м участке δ-го решетного яруса при подаче qδp сыпучего материала на этот участок, определяется из различных выражений в зависимости от многих факторов:

εδjqδp=fQ,aj,W,γ,fj,Lδm,dm,αm,βm,Rm,Nm,n,

где fj,γ - вид сыпучего материала (зерно, семена трав и др.) и его плотность; Lδm - длина m-го решета δ-го решетного яруса; dδm - рабочий размер отверстий m-го решета δ-го яруса; αδm,βδm,Rδm,Nδm - угол наклона к горизонту, направленность, амплитуда и частота колебаний m-го решета в δ-м ярусе; n - количество решет в ярусе.

εδj=p=1lQ⋅r−1rfQ(H)dHr=1cfQ(H)dH⋅p−1pfδq(B)dBp=1lfδq(B)dB⋅ajδ⋅εδjp(qδp)jqδ⋅aj,                (6.27)

где      εδjp=ε(n−1)ojp+1−εδ(n−1)ojpεδnjp.

При известной полноте просеивания εδj j-го компонента на отдельном ярусе решет (δ=1,2,...,k) полнота просеивания j-го компонента на всех ярусах решетного модуля определяется из выражения

εj=δ=1kqδ⋅aδj⋅εδjQ⋅aj⋅k,                                             (6.28)

где aδj - содержание j-го компонента в сыпучем материале, поступающем на δ-й решетный ярус.

При равномерном распределении j-х компонентов в сыпучем материале, поступающем на все решетные ярусы,

εj=δ=1kPГQεδj.                                              (6.29)

Сход j-го компонента с p-го участка δm-го решета определяется из выражения

Yδmpj=qδpaji=1maδ1phexp−2γδi2Bδpi2ρδij2bδijVδijLδi4qδip2,            (6.30)

где aδ1jh - коэффициент, зависящий от начального распределения    j-х компонентов в сыпучем материале; ρδ1j,bδ1j - параметры, характеризующие процесс сепарации сыпучего материала на p-м участке δ1-го решета; Vδ1j - относительная средняя скорость перемещения центров инерции j-х компонентов по δ1-му решету определена [66].

Принимая, что для каждого p-го участка и для каждого δm-го решета параметры сепарации аδmjh, bδmj, Vδmj различны, но постоянны в пределах ограниченной длины δm-го решета,  массу просеивания j-го компонента сыпучего материала на длине Х p-го участка    δm-го решета можно определить из выражения

YпδmjX=Yδm−1j1−aδmjhexp−2γδm2Bδmρδmj2VδmjX4jYδm−1j2,           (6.31)

а  полноту просевания j-го компонента на длине L δm-го решета модуля - по уравнению

| εδmJ=P=1lqδmp⋅aδmj⋅εδmj(qδmp,L)jQ⋅aδj⋅δ=r−1rfQ(H)dHδ=1cfQ(H)dHПm−1i=0(1−εδij)⋅aij⋅l | . (6.32) |
| --- | --- |

Полнота просевания j-го компонента εmj через все m-е решета k ярусов определяется из выражения

εmj=δ=1kεδmj⋅r−1rfQ(H)dHδ=1cfQ(H)dH,                                               (6.33)

Полнота просевания j-го компонента εj через все решета k-ярусного решетного модуля

εj=εn−1oj+1−εn−10jεnj,                                     (6.34)

где εn−10j - полнота просевания j-го компонента через все n−1 последовательные решета в k ярусах.

Полнота схода εCXδmj j-го компонента со всего δm-го решета

εСXδmj=p=1lqδmpajεСXδmjqδmpqδmajl ,                              (6.35)

а со всех m-х решет k-ярусного решетного модуля

εCXmj=δ=1kPГQεCXδmj.                                      (6.36)

Полученные выражения (6.20)-(6.36) позволяют оценить проход j-х qпδmj и всех qпδm компонентов сыпучего материала через δm-е решета отдельных ярусов и всех k ярусов Qпδmj, Qпδm и содержание j-х компонентов в проходе каждого m-го решета δ-го яруса bδmj и всех      m-х ярусов bmj:

qпδmj=qδajεδmj;

Qпδmj=δ=1kqпδmj;

qпδm=jqδajεδmj;                                           (6.37)

Qпδm=jδ=1kqδajεδmj;

bδmj=qпδmjQпδmj;

bmj=QпδmjQпδm.

Сход j-го компонента qCXδj и всех компонентов qCXδ с δ-го яруса соответственно QCXj и QCX всех k ярусов, содержание j-х компонентов в сходе δ-го яруса bCXδj и всех k ярусов bCXj определяются выражениями:

qCXδj=qδajεCXnj,

гдеεCXnj определяем по формуле (6.35) при m=n:

qсхδ=jqδajεсхnj;                                           (6.38)

Qсхj=δ=1kqδajεсхnj;                                              (6.39)

Qсх=δ=1kjqδajεсхnj;                                          (6.40)

bсхδj=qCXδjqCXδ;                                                    (6.41)

bсхj=QсхjQсх.                                                      (6.42)

Входное воздействие на второй пневмоканал определяется вектором FП2, активные средства – вектором АП2(см. рис. 6.4).

Математическая модель оценки показателей функционирования второго пневмоканала аналогична (6.9)-(6.12) при подаче зернового материала в пневмосепаратор №2, равной выходу очищенного в решётном модуле зерна, например, Q=QПm (из выражения (6.37)). Содержание в нём j-го компонента bj определяется, например, bj= bmj (из выражения (6.37)). Тогда масса зерна, очищенного всей ВРЗОМ (выход после пневмосепаратора №2), определяется из выражения (6.19), а содержание в нем j-х компонентов bj  - из выражения (6.15).

Проверка адекватности описания математическими моделями процесса сепарации проводилась по F-критерию Фишера на ПК с использованием программы «Microsoft Excel». Проведенные исследования показали, что построенные математические модели с 95%-ной (полнота выделения сорных примесей – 90%) доверительной вероятностью адекватно описывают процесс сепарации в воздушно-решетной зерноочистительной машине.

6.2.2. САПР «Проектирование функциональной

схемы и структуры воздушно-решетной

зерноочистительной машины»

6.2.2.1. Методика САПР

С позиций блочно-иерархического метода проектирования рассматриваемая подсистема САПР охватывает раздел проектирования по обоснованию функциональной и принципиальной схем воздушно-решетной зерноочистительной машины на стадиях эскизного и технического проектов. Конечная цель подсистемы – многомерный параметрический анализ и структурный синтез рациональной функциональной и принципиальной схем ВРЗОМ.

Структурно-параметрический синтез ставит задачи, решаемые методами системного анализа и синтеза, по обоснованию и разработке эффективности новых методов многооперационного воздействия на материалы, среды, разработке перспективных структур и образцов техники и комплексов машин, анализу взаимодействия различного оборудования и комплексов при реализации технологических процессов, используя методы моделирования.

Целью структурного синтеза является определение структуры, объема – перечня типов элементов, составляющих объект, и способа связи элементов между собой в составе объекта.

В качестве примера рассмотрим многомерный анализ (оценка влияния многих факторов на исследуемый объект) эффективности функционирования воздушно-решетной зерноочистительной машины для различных совокупностей частных операций, определяющих функциональные схемы и структуры (варианты) ВРЗОМ и оптимизацию ее основных параметров – параметрический и структурный синтез для условий первичной очистки зерна.

Рассмотрим этапы решения указанных задач.

1. Формирование целей, задач и показателей оценки эффективности функционирования объекта исследований.

Цель – повышение качественных показателей процессов сепарации зерновых материалов в зерноочистительной машине путем создания рациональных базовых сепараторов, моделирования частных технологических операций и их систем, параметрической оптимизации принятых рациональных множеств частных операций, обеспечивающих реализацию заданных технологических процессов с высокими технико-экономическими показателями.

Задача – выявить новые закономерности функционирования рассматриваемых вариантов подсистем зерноочистительной машины и обосновать рациональную функциональную схему и структуру ВРЗОМ в зависимости от вариации факторов вектора входных воздействий и оптимизировать ее основные параметры при выполнении всех показателей технического задания (ТЗ) на проектирование ВРЗОМ.

Для решения поставленной задачи разработана подсистема САПР «Проектирование функциональной схемы и структуры воздушно-решетной зерноочистительной машины» (рис.6.7). Эта подсистема имеет 3 уровня.

На первом иерархическом уровне подсистемы САПР (см.рис.6.7) в интерактивном (диалоговом) итерационном (повторяемом) режиме синтезируется функциональная подсистема варианта исходной структуры пневмосепаратора (ПС) ВРЗОМ. Конструктор в интерактивном режиме в процессе общения с ЭВМ вводит первоначально свой вариант функциональной схемы пневмосепаратора ВРЗОМ (варианты пневмосепараторов).

В диалоговом режиме с помощью библиотеки исходных данных для проектирования ВРЗОМ определяются аргументы вектора F входных воздействий (подача зернового материала, его технологические свойства и др.), например, выражение (6.6).

С помощью библиотеки математических моделей вариантов процессов пневмосепарации выбирается адекватная математическая модель для варианта ПС, критерий Еф (выражение (5.28)) пневмосепарации и функция цели (выражение (6.2)):

Еф→max.

Рис.6.7. САПР «Проектирование функциональной схемы

и структуры воздушно-решетной зерноочистительной машины»

(окончание см. на с.482)

Рис.6.7. Продолжение

Рис.6.7. Окончание

Параметрическая оптимизация (синтез) параметров пневмосепаратора синтезированной функциональной схемы и задаваемой техническим заданием вариации величин аргументов векторов входных F (6.6) и управляющих A (6.7) воздействий проводится с использованием соответствующих математических моделей (например, (6.9)-(6.12); (5.1)-(5.25) или (5.26)-(5.43)) методом нелинейного программирования – методом сканирования с ограничениями (так как отсутствует унимодальность функции цели (6.2) и нелинейные ограничения (6.4)-(6.5) (библиотека методов поиска экстремума).

Для рациональных параметров рассматриваемой структуры пневмосепаратора (например, расчетная глубина пневмоканала, координаты места ввода в пневмоканал зернового материала (зм), плотность распределения подачи зм по ширине пневмоканала, угол ввода зм в пневмоканал, рациональная рабочая скорость воздушного потока) проводится многомерный анализ показателей пневмосепарации (оценка величин аргументов вектора BM (6.8) выходных показателей процесса при вариации входных воздействий (например, вариации величин подач Q, неравномерность распределения подачи Q по ширине пневмосепаратора, изменение технологических свойств исходного зернового материала). Расчетные величины показателей назначения сравниваются с агропоказателями ТЗ: полнота выделения εbj j-го компонента больше или равна допустимому εbjдоп; потери зерна в отходы δзменьше допустимых δbjдоп при ЕФПmax. При выполнении всех заданных показателей (да) синтезированная функциональная схема (ФС) варианта пневмосепаратора, ее расчетные рациональные параметры (схема, таблицы, графики) с помощью чертежного автомата (ЧА) преобразуется в графическую документацию, при этом результаты параметрической оптимизации и многомерного анализа передаются   А во второй иерархический уровень подсистемы (см. рис.6.7) для использования при параметрическом и структурном синтезе вариантов решетного модуля. При невыполнении условий и агропоказателей ТЗ (нет) синтезируется новая подсистема пневмосепаратора до выполнения всех показателей ТЗ.

На втором иерархическом уровне подсистемы САПР (см. рис.6.7) в интерактивном итерационном режиме синтезируется функциональная подсистема решетного модуля (РМ) с делителем зернового потока (ДЗП) для ВРЗОМ. Конструктор, используя библиотеку вариантов РМ (рис.2.5, табл.2.1), в интерактивном режиме общения с ЭВМ вводит первоначально свой вариант функциональной схемы РМ ВРЗОМ. Используя подпрограмму «Библиотека исходных данных для проектирования решетных модулей», конструктор в диалоговом с ЭВМ режиме выбирает величины (или их интервалы) аргументов вектора входных FР (6.20) и управляющих Ap (6.21)  воздействий (например, размеры решетных полотен (ТУ 23.2.2068-89), форму и интервалы размеров их отверстий, допустимые габариты решетных модулей); с помощью библиотеки математических моделей синтезирует адекватную математическую модель процессов функционирования синтезированного РМ, выбирает критерий Еф (6.1) и функцию цели (6.2).

Параметрическая оптимизация (синтез) параметров РМ для синтезированного в первом иерархическом уровне подсистемы САПР рационального (на первом этапе САПР) пневмосепаратора и показателей его функционирования (аргументы вектора B (6.8), полнота выделения j-х компонентов εbj, количество и содержание j-х компонентов в зерновом материале, поступающем из ПС на РМ) проводятся методом нелинейного программирования - метод сканирования с ограничениями (библиотека методов поиска экстремума).

Для синтезированных рациональных параметров рассматриваемой структуры РМ (например, схема РМ, число решетных полотен, форма и размеры отверстий решет, кинематические параметры: частота, амплитуда колебаний, угол наклона решет к горизонту, угол направленности их колебаний) проводится многомерный анализ процесса функционирования РМ при различных величинах вектора выходных Fp(6.20) и управляющих Ap (6.21) воздействий, определяемых выходными показателями функционирования ПС, определенными из первого иерархического уровня (связь  A ).

Расчетные показатели функционирования РМ (рассчитанные по соответствующим матмоделям) сравниваются с заданными в ТЗ на проектирование ВРЗОМ, при выполнении заданных агропоказателей (да) идет возврат и синтезируется новая функциональная схема РМ (библиотека вариантов решетных модулей). Так синтезируются (параметрическая оптимизация) все возможные варианты функциональных схем РМ и выбирается та, для которой выполняются заданные агропоказатели (εbj>εbjдоп;δbj>δbjдоп) и величина  критерия Еф=max.

На третьем иерархическом уровне подсистемы САПР с использованием библиотеки данных для проектов принципиальной схемы (ПСХ) ВРЗОМ (варианты конструкций элементов прототипов, новые разработки на базе НИР, ОКР) в режиме диалога с ЭВМ синтезируется вариант принципиальной схемы ВРЗОМ и оценивается ее соответствие задачам и условиям изготовления и эксплуатации, определенным в ТЗ (технические требования, техника безопасности, технологичность, эстетика, эргономика, экономических показателей). При невыполнении этих требований синтезируется новый вариант принципиальной схемы ВРЗОМ. С использованием библиотеки исходной информации можно оценить себестоимость и оптовую цену ВРЗОМ (проектная оценка), а также приведенные затраты, прибыль от эксплуатации варианта проектируемой ВРЗОМ и экономические показатели (ГОСТ 23728-88, ГОСТ 23729-88, ГОСТ 23730-88; приведенные затраты, прибыль от эксплуатации, оптовая цена ВРЗОМ (выводятся на дисплей таблицы, графики) сравниваются с показателями подобных машин на рынке). При высоких экономических показателях и положительном решении группы маркетинга формируется система данных (схема функциональная, схема принципиальная, требования к конструкции, условия, показатели функционирования и экономические показатели проектируемой ВРЗОМ) для разработки вида общего на стадии технического проекта.

6.2.2.2. Использование САПР при обосновании

функциональной схемы зерноочистительной машины

Уровень №1. Синтез исходной функциональной схемы пневмосе-паратора.

Из библиотеки вариантов пневмосепараторов (ПСП) рассмотрим пневмосепаратор №1 с простым вводом зернового материала в пневмоканал и пневмосепаратор с активным вводом зернового материала в пневмоканал (см. рис. 5.6).

Используя математические модели (6.9)-(6.12), (5.26)-(5.43), проведем моделирование пневмосепаратора с активным вводом зернового материала в пневмоканал, полученные результаты агропоказателей (см. рис.5.8-5.9, табл.5.5) удовлетворяют агротребованиям. Стендовые и приёмные испытания этих двух сравниваемых пневмосепараторов показали (см. раздел 5.3.2, рис. 5.10) большую функциональную эффективность пневмосепаратора с активным вводом зернового материала в пневмоканал.

Уровень №2. Синтез функциональной подсистемы решётного модуля (РМ) с делителем зернового потока (ДЗП) для ВРЗОМ.

Исследовав библиотеку базовых вариантов РМ (см. табл.2.1, рис.2.5), математические модели, описывающие процессы функционирования базовых и комплексных решётных модулей (разделы 2 и 3), проводим моделирование различных решётных модулей (см. разделы 2 и 3).

Установлено: для условий процессов сепарации зерновых (пшеница, рис) и семян подсолнечника с учётом ограничений на размеры решётных полотен             (ТУ 23.2.2068-89), изготавливаемых в России, приводы решётных модулей, системы их очистки от забивания отверстий и др., эффективность процесса выявлена на комплекте (пакете) одноярусных трёхрешётных модулей;

для условий семенной очистки зерна с учётом проведённого параметрического и структурного синтеза комплексных решётных модулей (см. разделы 3, 4) определён рациональный решётный модуль (см. рис.3.56, схемы №3; №4) с параллельной и последовательной схемами сепарации зернового материала, функциональные показатели которых соответствуют заданным.

Для проведения многомерного анализа оценки основных показателей функционирования обоснованного варианта ВРЗОМ (рис. 6.8) при вариации аргументов вектора F(см. рис.6.4) осуществлено моделирование процесса системной сепарации зерна.

| Рис.6.8. Технологическая схема воздушно-решётной зерноочистительной машины: 1- камера приемная; 2 – скельператор барабанный; 3,4 – каналы аспирационные; 5 – камера осадочная; 6 – 4-ярусный решетный модуль. Условные обозначения: |  |
| --- | --- |
|  | - ввод обрабатываемого материала; - основной поток зернового материала; - воздушный поток; - подсев; - легкие примеси с воздухом; - фураж; - легкие примеси; - крупные примеси; - выходы фракций |

С использованием математической модели (6.1)-(6.42) был разработан алгоритм программ для ЭВМ ПК, позволяющий проводить параметрический синтез (целевая функция (6.2)) с учетом принятых ограничений (6.4)-(6.5) и значений аргументов векторов F,А,Ap,Bм.

Ограничениями параметрического синтеза являются ограничения на выполнение технологического процесса (агропоказатели) и ограничения, связанные с конструкцией зерноочистительной машины: размеры решетных полотен, например, b×l−990×790мм; α=60; R=8мм; β=00; параметры сечения аспирационного канала пневмосепаратора hП×BП=120×950мм; рабочие размеры (ширина) продолговатых отверстий решет в ярусах:

1-е решето 1,5≤b1≤1,7мм;

2-е решето 1,7≤b2≤2,0мм;

3-е решето 3,2≤b3≤3,6мм.

Агропоказатели процесса: производительность на первичной очистке зерна 2,78≤Q≤8,5кг/с; потери зерна в сорные отходы εbc≤0.1%; содержание в очищенном зерне: сорных примесей bc≤1,0%; зерновых примесей   bпз≤2,0%.

Аргументы вектора F входных воздействий (см.рис.6.4):

F=[2,78≤Q≤8,58 кг/с; aj:  aпз=4,5%;  aсм=1,2%;  aкп=1,7%;aз=92,6%;  W=14,2%;  Mbзз=2,4 мм;  σз2=0,005 мм2;

fQB→λQ=24,63%;  λQH→0≤λQH≤54,4%].

Аргументы вектора A управляющих факторов системы:

A=[αi=60; βi=00;  R=8 мм;  7,33≤п≤8,0колс; Ti - решетные полотна (ТУ 23.2.2068-89); Кмх - решетный модуль 4-ярусный 3-решетный (с=3);            1-е решето подсевное 1,5≤b1≤1,7мм; 2-е решето фуражное 1,7≤b2≤2,0мм;      3-е решето зерновое 3,2≤b3≤3,6мм; li=0,79м; Bi=0,99 м].

В качестве метода оптимизации (нелинейного программирования), учитывая нелинейность выражений математической модели и ограничений, а также отсутствие уверенности ее унимодальности (один максимум), принимаем метод сканирования с ограничениями.

Для каждого значения факторов аргументов векторов входных F и управляющих A, Ap воздействий оптимизировались величины аргументов векторов управляющих воздействий (Vb, n, b1, b2, b3), обеспечивающих реализацию функции цели (6.2), т.е. выбирались величины аргументов, при которых с учетом принятых допущений критерий Еф принимал максимальную величину, и для этих условий оценивались показатели функционирования зерноочистительной машины.

На первом этапе проанализировано изменение показателей функционирования зерноочистительной машины при различных вероятностных характеристиках поступления зернового материала на отдельные ярусы многоярусного решетного модуля.

Распределение материала между трехрешетными ярусами характеризовалось величиной коэффициента вариации неравномерности поступления зернового материала на отдельные решетные ярусы.

При моделировании приняты следующие допущения: плотность распределения вероятности поступления зернового материала по ширине решетного модуля подчиняется нормальному закону с коэффициентом вариации 20,26%; плотность вероятности распределения зернового материала по высоте решетных ярусов характеризуется коэффициентом вариации λQH, изменяющимся в пределах от 0 до 54,4%.

Выявлено (рис.6.9,а), что в рассмотренном интервале подач изменение коэффициента вариации неравномерности поступления зернового материала на отдельные решетные ярусы несущественно влияет на выделение из него крупных сорных примесей и дробленой соломы.

Полнота выделения мелких сорных примесей εвсм (рис.6.9,б) в интервале подач от 2,775 до 4,635 кг/с незначительно уменьшается при изменении коэффициента вариации от 0 до 54,41%. Для интервала подач 4,635…8,58 кг/с εвсм незначительно снижается при изменении коэффициента вариации от 0 до 23%. При дальнейшем увеличении λQH происходит существенное снижение полноты выделения мелких сорных зерновых примесей. Например, для подачи            Q=3,705 кг/с изменение λQH от 24 до 54,41% приводит к снижению εвсм на 2,5%, а для Q=8,115 кг/с изменение λQH в том же диапазоне приводит к снижению εвсм на 8%, что в совокупности снижает чистоту очищенного зерна (рис.6.10,б). Наряду с этим необходимо отметить, что агропоказатель b<1% (b - содержание сорных примесей в очищенном зерне) выполняется на всем рассматриваемом диапазоне вариации подач Q и λQH (см. рис.6.10,а).

вкп

,кг/с

вкп

а)

Рис.6.9.  Зависимость полноты выделения крупных вкп (а) и мелких сорных εвсм (б) компонентов из зернового материала, очищенного воздушно-решетной машиной, от подачи Q зернового материала в машину и величины коэффициента вариации λ неравномерности поступления зернового материала на отдельные решетные ярусы: Q1=2,775кг/с; Q2=3,705кг/с; Q3=4,635кг/с; Q4=5,565кг/с; Q5=6,03кг/с; Q6=6,495кг/с; Q7=6,96кг/с; Q8=7,425кг/с; Q9=7,89кг/с; Q10=8,115кг/с; Q11=8,58кг/с (окончание рис.6.9 см. на с.490)

б)

εвсм,%

εвсм,%

Рис.6.9. Окончание

а)

Рис.6.10. Зависимость содержания в зерне, очищенном воздушно-решетной машиной, сорных примесей bс (а) и чистоты aпо (б) зерна от подачи Q зернового материала в машину и величины коэффициента вариации λ неравномерности поступления зернового материала на отдельные решетные ярусы: Q1=2,775кг/с; Q2=3,705кг/с; Q3=4,635кг/с; Q4=5,565кг/с; Q5=6,03кг/с; Q6=6,495кг/с; Q7=6,96кг/с; Q8=7,425кг/с; Q9=7,89кг/с; Q10=8,115кг/с; Q11=8,58кг/с  (окончание рис.6.10 см. на с.492)

а)

Рис.6.10. Окончание

λ,%

б)

Существенное влияние изменения коэффициента λQH и подачи оказывают на выделение из рассматриваемого материала зерновых примесей εвпз на всем интервале изменения подач. Например, для Q=3,705кг/с при изменении λQH от 0 до 54,4% εвпз снижается на 5%, а для Q=8,115 кг/с при изменении λQH в том же интервале εвпз снижается на 7%. При этом агропоказатель в<2% (содержание зерновых примесей в очищенном зерне) выполняется при различных значениях λQH для разных подач. Так, при λQH=24% максимально допустимая подача составляет 6,495 кг/с (23,2 т/ч). Для Q=5,65 кг/с и более увеличение λQH существенно влияет на потери зерна в фуражные и неиспользуемые отходы. Так, для Q=6,495 кг/с максимально допустимое значение λQH составляет 35,66%, а для Q=8,115 кг/с - λQHmax=18,1%.

Выявлена усредненная допустимая неравномерность поступления зернового материала на решетные ярусы в пределах  λQH=28…30%. При синтезе основных параметров зерноочистительной машины для различных основных величин Q и fQH усредненные рациональные параметры: Vb=6 м/с,               n=7,92 об/с, b1=1,7 мм, b2=2,0 мм, b3=3,6мм.

Проанализировано влияние влажности W зернового материала на показатели функционирования воздушно-решетной зерноочистительной машины при найденных рациональных параметрах. Влажность зернового материала варьировалась от 10 до 30%.

Выявлено, что в рассмотренном интервале подач изменение влажности исходного материала несущественно влияет на выделение из него крупных сорных примесей и дробленой соломы. Наиболее существенное влияние увеличение влажности зернового материала оказывает на процесс выделения из него сорных и зерновых примесей. Полнота выделения сорных примесей при увеличении влажности с 10 до 30% падает с 95…97% до 15% во всем интервале изменения подач (рис.6.11).

1

2

3

4; 5

а)

εвс,%

εвпз,%

6

б)

Рис.6.11. Зависимость полноты выделения всех сорных вс (а) и зерновых примесей εвпз (б) из зернового материала при его очистке в воздушно-решетной машине от влажности W зернового материала и его подачи Q: 1-Q=2,775кг/с;  2-Q=4,17кг/с; 3-Q=4,86кг/с; 4-Q=5,65кг/с;              5-Q=6,495кг/с;  6-Q=7,425кг/с

Полнота выделения зерновых примесей при увеличении влажности с 10 до 30% снижается в среднем на 65…70%. Например, для Q=4,86 кг/с, при влажности W=10% εвпз=67%, а при W=26% εвпз=12% (см. рис.6.11).

Влияние влажности на полноту выделения зерна в фуражные и неиспользуемые отходы (δ - потери зерна) характеризуется незначительными изменениями в интервале подач от 2,755 до 5,65 кг/с. В указанном интервале подач агропоказатель (bзер<0,1%, δф<2%) выполняется при всех значениях W.

Для подачи Q=6,495 кг/с и более увеличение влажности зернового материала существенно влияет на выход полноценного зерна в фуражные и неиспользуемые отходы. Так, для подачи Q=6,495 кг/с максимально допустимая влажность составляет W=22%, а для Q=7,425 кг/с W=14%.

С учетом принятых агротребований выявлена зависимость производительности машины от влажности исходного зернового материала (рис.6.12).

Рис.6.12. Зависимость производительности Q воздушно-решетной зерноочистительной машины при очистке зерна пшеницы продовольственного назначения от влажности Wисходного зернового материала

Проведенное моделирование позволило проанализировать количественные зависимости показателей функционирования воздушно-решетной зерноочистительной машины при широкой вариации факторов, воздействующих на процесс ее функционирования для принятых условий и технологических ограничений, и синтезировать основные параметры ее работы.