2.3.2.4. Подсевные гофрированные решета

с круглыми отверстиями

Основными геометрическими параметрами рабочей поверхности подсевных гофрированных решет с круглыми «на просвет» отверстиями (рис.2.28) являются: диаметр отверстий –d; шаг t расстановки отверстий в желобках; шаг S гофров; угол 2 наклона стенок гофров и радиус r вершины гофров.

Установлено [51], что с увеличением угла 2 самосортирование компонентов зернового материала растет, но снижается эффект ориентации гофрами проходных компонентов к отверстиям решета. Установлено, что для условий проведенных опытов рациональный угол 2=110…1300, рациональный шаг гофр S=(d+1,5) мм. С увеличением угла 2 больше рационального эффективность сепарации снижается медленнее, чем при его уменьшении.

Рис.2.28. Гофрированное подсевное решето

с круглыми «на просвет» отверстиями

Объектом исследований для описания процесса сепарации зерна пшеницы принято гофрированное решето с круглыми отверстиями длиной 990 мм. Проведенные исследования, а также априорная информация о работе гофрированных и плоских решет [1,2, 4, 6, 25, 42] для различных условий их функционирования позволили выделить четыре основных независимых управляемых фактора и интервалы их вариации (табл.2.54).

Таблица 2.54

Факторы и уровни их варьирования

| Уровни факторов | Факторы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подача зернового материала Q, кг/(мс) | Рабочий диаметр отверстий решета d, мм | Частота колебаний решета n, кол/с | Направленность колебаний решета , град. |
| Верхний +1 | 2,8 | 3,535 | 8,17 | 20 |
| Нулевой 0 | 2,0 | 2,741 | 7,67 | 10 |
| Нижний -1 | 1,2 | 2,420 | 7,17 | 0 |

Для описания рассматриваемого процесса нами принят план Бокса В4 [73], близкий к Д-оптимальному. Экспериментальные исследования проведены при очистке зерна пшеницы «Безостая 1» влажностью 10,6% при постоянных R=7,5 мм =60 [30, 31].

Построенные уравнения регрессии, адекватно описывающие исследуемый процесс, сведены в табл.2.55.

Таблица 2.55

Уравнения регрессии, описывающие процесс сепарации j-х компонентов пшеничного зернового материала

на гофрированных подсевных решетах с круглыми отверстиями

εj=b0+b1Q+b2d+b3n+b4β+b5Qd+b6Qn+b7Qβ+b8dn+b9dβ+b10nβ+b11Q2+b12d2+b13n2+b14β2

222

| j(l) | b0 | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 | b10 | b11 | b12 | b13 | b14 | j | rQ,d,n, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| j(2,0)(300) | 98,943054 | 13,937777 | -140,801255 | 19,036850 | 0,894269 | -5,260938 | -40,131922 | 0,007735 | 2,062777 | -0,121375 | -0,081095 | 0,045275 | 25,355937 | -1,521172 | 0,000690 | 1,046738 | 0,996683 |
| j(1,7)(300) | 130,746704 | 6,856667 | -126,104245 | 6,221832 | 0,815326 | -6,549999 | -0,478644 | 0,014219 | 4,199589 | -0,071500 | -0,094226 | 1,268890 | 21,248381 | -1,125465 | 0,001571 | 0,773754 | 0,998445 |
| j(1,5)(300) | 89,585449 | 11,883720 | -130,102476 | 19,029053 | 0,457957 | -7,575157 | 0,372235 | 0,024211 | 6,399235 | 6,399235 | -0,096722 | 0,507154 | 19,538334 | -2,354393 | 0,003996 | 0,976461 | 0,998407 |
| j(2,0)(300) | 31,751465 | -5,565901 | -86,793575 | 34,009277 | 0,879981 | -3,701563 | 0,906898 | 0,048359 | 3,149664 | 0,037375 | -0,128329 | -0,040655 | 13,055975 | -2,715103 | -0,013850 | 3,718997 | 0,989160 |
| j(1,0)(300) | -485,558594 | -26,622158 | -77,645481 | 184,669434 | 2,847219 | -2,760943 | 5,151340 | 0,097578 | 4,487326 | 0,160375 | -0,450495 | -3,544378 | 8,266470 | 13,296234 | -0,021684 | 7,370280 | 0,978031 |
| j(2,0)(790) | 420,951050 | 33,623207 | -285,796218 | -20,672363 | 0,758641 | -13,445312 | 0,740028 | 0,022422 | 6,106465 | -0,068593 | -0,068593 | 1,344057 | 50,360830 | 0,471855 | 0,005502 | 4,288927 | 0,997373 |
| j(1,7)(790) | 90,820801 | 10,060329 | -252,995850 | 59,169251 | 0,845912 | -15,959376 | 1,222615 | 0,082656 | 8,114355 | -0,076740 | -0,124706 | 3,814529 | 43,785254 | -5,280869 | 0,002663 | 1,893882 | 0,999153 |
| j(1,5)(790) | -126,887695 | 0,895576 | -194,586508 | 101,278198 | 0,268801 | -14,504690 | 2,676408 | -0,001641 | 8,996869 | 0,158625 | -0,153813 | 2,395633 | 32,673888 | 8,293991 | 0,014732 | 4,002725 | 0,998220 |
| j(2,0)(790) | 145,264648 | -20,306377 | -122,424824 | 30,908203 | 2,626439 | -1,029688 | 4,209613 | -0,064297 | 1,626639 | 0,113250 | -0,374141 | 5,034805 | 19,710959 | -2,458405 | -0,008923 | 2,484519 | 0,994908 |
| j(1,0)(790) | -45,256836 | 4,781841 | 7,600712 | 39,371378 | 0,558583 | -0,701564 | 0,658105 | -0,024609 | 1,232074 | 0,116625 | -0,115578 | -2,445602 | 0,140718 | -2,842636 | -0,003052 | 1,455122 | 0,935568 |
| j(2,0)(990) | 472,192139 | 35,379688 | -324,501525 | -25,193481 | 0,655150 | -15,342186 | -0,580241 | 0,027891 | 6,936324 | -0,173375 | 0,066593 | 1,709941 | 57,337504 | 0,350300 | 0,009394 | 5,354166 | 0,997567 |
| j(1,7)(990) | 259,012939 | 8,063055 | -276,382445 | 24,269959 | 0,905666 | -15,896875 | 1,847644 | 0,106094 | 8,464610 | -0,078750 | -0,129794 | 3,332715 | 48,351809 | -3,153877 | -0,001771 | 2,350561 | 0,999158 |
| j(1,5)(990) | -12,443359 | -6,926987 | -220,404522 | 83,278687 | 0,554966 | -14,220314 | 3,826388 | 0,009453 | 8,752842 | 0,180125 | -0,199058 | 1,628681 | 37,189493 | -7,256172 | -0,010924 | 4,372596 | 0,998330 |
| j(2,0)(990) | -119,659180 | -18,955113 | -120,143696 | 100,469287 | 1,972893 | 0,478122 | 3,857791 | -0,093438 | -0,386507 | 0,135500 | -0,298479 | -5,189339 | 21,195347 | -6,614548 | -0,005262 | 5,047683 | 0,985564 |
| j(1,0)(990) | -10,646485 | 41,237373 | -0,956108 | 27,900635 | 0,597567 | -0,965626 | 0,481447 | -0,004218 | 0,674857 | 0,098999 | -0,112714 | -1,644512 | -0,459925 | -1,972122 | -0,004025 | 1,695233 | 0,897731 |
| j(2,0)(300) | -95,474854 | 15,203483 | -108,536365 | 58,843018 | 1,7895129 | -6,278127 | 0,256476 | 0,024219 | 4,143805 | -0,020000 | -0,258145 | -0,466069 | 17,466900 | -4,428963 | 0,002767 | 5,154097 | 0,984198 |
| j(1,7)(300) | -203,497559 | 27,736375 | -112,863124 | 88,358337 | 1,818933 | -6,940628 | -0,181265 | -,037031 | 5,798742 | 0,031750 | -0,261419 | -2,656290 | 86,338663 | -6,617596 | -0,007303 | 8,696957 | 0,977811 |

Окончание табл.2.55

| j(l) | b0 | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 | b10 | b11 | b12 | b13 | b14 | j | RQ,d,n, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| j(1,5)(300) | -280,963379 | 43,477764 | -85,354483 | 99,411743 | 0,867467 | -7,592191 | -0,752090 | 0,121797 | 4,929854 | 0,206125 | -0,237498 | -5,466342 | 12,486208 | -7,-89020 | -0,009784 | 24,534562 | 0.942384 |
| j(2,0)(300) | -316,814453 | 17,560165 | -82,465189 | 124,372437 | 1,540717 | -1,496879 | -0,357769 | -0,087656 | 0,116807 | -0,061250 | -0,173322 | -4,275239 | 19,415442 | -8,029961 | -0,015061 | 28,614320 | 0,917962 |
| j(2,0)(790) | 1,032715 | 34,789467 | -207,702059 | 63,378906 | 1,911455 | -13,375502 | -0,336511 | -0,001250 | 5,919542 | -0,016000 | -0,016000 | -0,268392 | 36,790275 | -4,879005 | 0,002626 | 9,824513 | 0,992772 |
| j(1,7)(790) | -37,399902 | 35,335135 | -175,543493 | 66,476318 | 1,896162 | -13,190627 | 0,240613 | 0,044062 | 8,692922 | 0,106999 | -0,299405 | -1,629476 | 27,508601 | -5,723419 | -0,008829 | 12,654054 | 0,990448 |
| j(1,5)(790) | 10,658203 | 21,467350 | -109,502968 | 40,884277 | 2,194641 | -10,228126 | 2,970925 | -0,059375 | 4,393419 | 0,399000 | -0,436884 | -5,175075 | 18,931835 | -3,522385 | -0,007920 | 25,946361 | 0,967015 |
| j(2,0)(790) | 15,619141 | 2,278214 | -76,132735 | 44,993652 | 2,200706 | -1,217189 | 2,044563 | -0,076641 | 1,746650 | 0,179125 | -0,342306 | -5,256790 | 11,282644 | -3,232631 | -0,009343 | 9,335498 | 0,959257 |
| j(2,0)(990) | 153,851562 | 37,241049 | 242,021055 | 34,841309 | 2,125688 | -13,787501 | -0,261467 | -0,013594 | 7,214576 | 0,021500 | -0,301389 | -0,434196 | 41,568515 | -3,217773 | 0,000071 | 9,691695 | 0,994207 |
| j(1,7)(990) | 3,905273 | 30,358131 | -196,708569 | 65,172241 | 1,861641 | -13,393752 | 0,925005 | 0,051719 | 8,843183 | 0,099500 | -0,293391 | -1,715410 | 31,668600 | -5,763550 | -0,009729 | 12,008519 | 0,992389 |
| j(1,5)(990) | 58,874023 | 20,250324 | -125,697895 | 34,809570 | 2,412506 | -10,107814 | 3,047642 | -0,034922 | 5,360971 | 0,347875 | -0,458483 | -5,219683 | 20,737637 | -3,295471 | -0,006256 | 25,562610 | 0,970908 |
| 223 j(2,0)(990) | -32,109375 | 4,650452 | -62,613915 | 53,923584 | 1,454909 | 0,700002 | 1,446212 | -0,-63750 | 0,124141 | 0,200000 | -0,249702 | -4,867130 | 10,740181 | -3,17578 | -83,496 | 8,679824 | 0,946979 |
| пз(2,0)(300) | 317,631348 | -1,493216 | -206,418478 | -13,459351 | 0,467522 | -15,770311 | 2,483178 | 0,046172 | 8,854859 | 0,009625 | -0,128089 | 4,299789 | 35,767492 | -0,836502 | 0,011869 | 3,000946 | 0,998884 |
| пз(1,7)(300) | 276,758545 | 11,412891 | -286,04242 | 22,476807 | 0,927234 | -15,535938 | 1,328085 | 0,021056 | 7,440897 | -0,058875 | -0,149810 | 3,706089 | 50,507643 | -2,779507 | 0,010919 | 3,640420 | 0,998506 |
| з(2,0)(300) | 126,041031 | 0,302934 | -19,573716 | -27,089958 | 0,237739 | -1,306249 | 0,006253 | -0,002656 | 0,395031 | -0,073999 | -0,017999 | 0,746694 | 3,951615 | 1,712090 | 0,004678 | 0,463310 | 0,978374 |
| з(1,7)(300) | 110,807983 | 2,553916 | -21,816252 | -22,718754 | 0,245347 | -1,768488 | -0,137497 | 0,006250 | 0,235027 | -0,065750 | -0,011250 | 0,720658 | 4,764951 | 1,465383 | 0,004662 | 0,434835 | 0,984845 |
| з (1,5)(300) | 111,043549 | 2,799315 | -24,128727 | -22,044128 | 0,184600 | -1,932811 | 0,110935 | -0,005859 | 0,377526 | -0,068375 | -0,015125 | 0,700800 | 5,094116 | 1,194553 | 0,004435 | 0,427898 | 0,987270 |
| пз(2,0)(790) | 344,118317 | 10,894375 | -45,295447 | -78,520966 | -0,155109 | -4,693746 | -0,974992 | 0,015000 | 1,090088 | -0,115500 | 0,20001 | 2,089701 | 9,529864 | 5,051171 | 0,013174 | 0,398816 | 0,974250 |
| пз(1,7)(790) | 334,922119 | 11,129211 | -54,464533 | -73,102432 | -0,038481 | -5,287496 | -0,856242 | 0,016250 | 1,335084 | -0,125749 | 0,006751 | 2,143740 | 11,208191 | 4,949498 | 0,013320 | 0,378519 | 0,980920 |
| з (1,5)(790) | 315,273743 | 10,816891 | -57,588743 | -66,793381 | 0,029014 | -5,535934 | -0,760930 | 0,014453 | 1,462578 | -0,127375 | -0,001374 | 2,166859 | 11,767359 | 4,208613 | 0,013118 | 0,351833 | 0,984002 |
| з(2,0)(990) | 451,506653 | 13,657242 | -56,230070 | -104,155624 | 0,142719 | -6,257807 | -1,195302 | 0,017578 | 1,457616 | -0,159374 | 0,020126 | 2,817196 | 11,932337 | 6,694040 | 0,017630 | 0,704877 | 0,972919 |
| з(1,7)(990) | 434,016724 | 12,909388 | -67,520605 | -95,692185 | -0,036592 | -6,801558 | -1,064053 | 0,023672 | 1,647609 | -0,171625 | 0,008876 | 2,729441 | 14,055653 | 6,097336 | 0,017388 | 0,647052 | 0,979855 |
| з (1,5)(990) | 407,682068 | 13,241874 | -71,172979 | -87,310013 | 0,036212 | -7,003121 | -0,924991 | 0,021250 | 1,765101 | -0,171248 | -0,000499 | 2,771965 | 14,696491 | 5,518086 | 0,017141 | 0,595317 | 0,982861 |

Эксперимент по оценке влияния К и  (табл.2.56) на процесс сепарации был проведен при постоянных Q=2166 кг/(мс), =00, n=7,667 кол/с, d=2,8 мм. Постоянные уравнения регрессии сведены в табл.2.57.

Для выявления влияния влажности исходного зернового материала на процесс сепарации гофрированным подсевным решетом был проведен эксперимент, в котором независимыми управляемыми входными переменными были подача Q и относительная влажность W очищаемого зернового материала.

Таблица 2.56

Факторы и уровни их варьирования

| Уровни факторов | Факторы |  |
| --- | --- | --- |
|  | Амплитуда колебаний решетного стана R, мм | Угол наклона решет к горизонту , град. |
| Верхний +1 | 9 | 12 |
| Нулевой 0 | 7 | 9 |
| Нижний -1 | 5 | 6 |

Исследования проведены на гофрированном подсевном решете длиной 990 мм с круглыми отверстиями диаметром d=2,741 мм. Результаты исследований показаны на рис.2.29.

Рис.2.29. Зависимость просевания j компонентов пшеничного зернового материала через гофрированное подсевное решето от его влажности W и подачи Q:

1 – Q=1,19 кг/(мс); 2 – Q =1,984 кг/(мс); 3 – Q=2,778 кг/(мс)

Проведенный анализ показал, что при увеличении W уменьшается подвижность компонентов зернового материала в слое, но одновременно увеличивается их абсолютный вес. Это приводит к существенному уменьшению толщины слоя зернового материала на сепарирующей поверхности решета для одинаковых подач. Для определенной влажности зернового материала уменьшение толщины слоя становится преобладающим и это приводит к росту процесса сепарации (при  W=15…16% для мелких компонентов). Так, из рис.2.29 видно, что для W15…16% полнота просевания j (1,7), j (1,5), j (1,7) возрастает. Для более крупных компонентов (для компонентов зернового материала, способных просеиваться через контрольное плоское решето с рабочим размером 2,0 мм) при увеличении влажности очищаемого материала полнота просевания j (2,0) снижается для всех подач зернового материала.

На ЭВМ были построены уравнения регрессии, описывающие процесс сепарации зерна пшеницы на экспериментальном гофрированном подсевном решете с круглыми «на просвет» отверстиями в зависимости от подачи Q и влажности W зернового материала (табл.2.58). Обобщив полученные зависимости, отметим, что в первом приближении для оценки изменения полноты просевания через решето или ярус решет j-х компонентов зернового материала пшеницы при изменении амплитуды R колебаний, угла  наклона решет к горизонту и влажности W зерна можно использовать выражение

εoj=εjkjα,RkjW,                                     (2.169)

где

kjα,R=εjα,R/εjα=60,R=8  мм;                     (2.170)

kjW=εjW/εjW=14%.                             (2.171)

Здесь εj - полнота просевания j-го компонента при =6 и R=8 мм, определяется из уравнений регрессии (см. табл.2.55); εjα,R - полнота просевания j-го компонента от изменения параметров R и , определяется из уравнений регрессии (см. табл.2.57); εjW - полнота просевания j-го компонента от изменения влажности зерна, определяется из уравнений регрессии (см. табл.2.58).

Таблица 2.57

Уравнения регрессии, описывающие процесс сепарации зернового материала на подсевном гофрированном

решете при постоянных параметрах (2,8 мм, Q=2,66 кг/(мс), =00, n=7,667 кол/с)

εj=b0+b1R+b2α+b3Rα+b4R2+b5α2

| j(l) | b0 | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | j | rQ,d,n, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| j(2,0)(790) | 9,250417 | 0,191667 | -1,027222 | 0,076667 | -0,087749 | 0,018333 | 0,059956 | 0,965693 |
| j(1,7)(790) | 20,936251 | 0,180833 | -1,320278 | 0,207500 | -0,118750 | -0,018889 | 0,617789 | 0,933749 |
| j(1,5)(790) | 19,702640 | 1,967917 | -0,020694 | 0,020417 | -0,065833 | -0,024815 | 0,888540 | 0,969901 |
| 226 j(2,0)(790) | 34,443470 | 10,066667 | -0,238889 | -0,163333 | -0,424583 | 0,087407 | 0,196726 | 0,998380 |
| j(1,0)(790) | 83,878885 | 4,264168 | -1,544723 | -0,204167 | -0,424533 | 0,179074 | 1,371848 | 0,928365 |
| j(2,0)(990) | 5,422778 | 2,264167 | -1,641944 | 0,082500 | -0,214167 | 0,0448815 | 0,376692 | 0,930610 |
| j(1,7)(990) | 15,472083 | 2,757083 | -1,602639 | 0,234583 | -0,304999 | 0,015000 | 1,306081 | 0,922562 |
| j(1,5)(990) | 19,667917 | 3,3200000 | -0,513333 | 0,234667 | 0,141250 | -0,000556 | 1,960 | 0,960070 |
| j(2,0)(990) | 25,832087 | 12,389582 | 1,171528 | -0,222917 | -0,552500 | 0,045556 | 0,250214 | 0,998087 |
| j(1,0)(990) | 94,037497 | 2,192083 | -1,874306 | -0,153083 | 0,028750 | 0,175556 | 1,328347 | 0,890348 |
| j(2,0)(2х790) | -6,515832 | 11,135833 | -0,699167 | -0357000 | -0,524999 | 0,142778 | 11,847544 | 0,792028 |
| j(1,7)(2х790) | -8,902916 | 9,532917 | 6,193194 | -0,436250 | -0,407500 | -0,213889 | 74,006281 | 0,483198 |
| j(1,5)(2х790) | -6,714857 | 20,657083 | -0,388750 | 0,542083 | -1,025833 | 0,204074 | 18,627562 | 0,849548 |

Таблица 2.58

Уравнения регрессии, описывающие процесс сепарации j-х компонентов зернового материала

на гофрированном подсевном решете с круглыми отверстиями (d=2,741 мм) при изменении подачи Q

и влажности W подаваемого зернового материала

εj=b0+b1Q+b2W+b3QW+b4Q2+b5W2

| j(l) | b0 | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | j | rQ,d,n, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| j(2,0) | 30,287151 | -11,37817 | -1,30058 | 0,309467 | 1,12144 | 0,016413 | 1,696570 | 0,811828 |
| j(1,7) | 76,962610 | -20,32763 | -3,836198 | 0,599448 | 1,006183 | 0,0079935 | 10,203999 | 0,860502 |
| 227 j(1,5) | 108,525137 | -29,612068 | -4,171938 | 1,029601 | 0,561517 | 0,076635 | 23,193420 | 0,867999 |
| j(2,0) | 152,959609 | -18,748064 | -5,608916 | 0,645808 | -0,118964 | 0,149107 | 15,190397 | 0,886712 |
| j(1,0) | 97,756167 | -7,596478 | 1,260050 | 0,200756 | 0,927929 | -0,067275 | 13,075474 | 0,632485 |
| j(1,7) | 91,546490 | -25,441226 | -4,021714 | 0,780839 | 1,085493 | 0,077450 | 16,379411 | 0,850346 |
| j(2,0) | 1,672372 | -0,529806 | -0,148057 | 0,012044 | -0,218367 | 0,003181 | 0,068597 | 0,525571 |
| j(1,7) | 4,109965 | -0,139470 | -0,255845 | 0,035456 | -,195632 | 0,004430 | 0,099082 | 0,723343 |
| j(1,5) | 6,94552 | -0,648731 | -0,383423 | 0,060157 | -0,215724 | 0,006179 | 0,183279 | 0,76492 |

Для определения основных технологических показателей процесса сепарации рисового зернового материала на гофрированных подсевных решетах с круглыми отверстиями проведены специальные предварительные поисковые эксперименты, результаты которых совместно с априорной информацией о работе гофрированных решет и плоских пробивных решет для различных условий их функционирования [30,31, 81-83] позволили выявить пять независимых управляемых нормативных входных переменных и уровни их вариации (табл.2.59). Для описания рассматриваемого процесса принят план для пяти факторов Хартли На5 [69], близкий к Д-оптимальному.

Таблица 2.59

Факторы, влияющие на процесс сепарации рисового материала,

и уровни их варьирования

| Наименование фактора | Уровни варьирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нижний | Нулевой | Верхний |
| Диаметр отверстий решета d, мм | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
| Частота колебаний решета n, кол/с | 6,6 | 7,3 | 8,0 |
| Амплитуда колебаний решета R, мм | 5,0 | 7,5 | 10,0 |
| Направленность колебаний решета , град. | 0 | 1,5 | 30,0 |
| Удельная подача зернового материала Q, кг/(мс) | 1 | 1,75 | 2,5 |

Объектом исследования принято гофрированное решето длиной 990 мм с рациональным углом 2=1050 и углом наклона к горизонту 60.

Реализация плана эксперимента проведена на специальной лабораторной установке, повторность опытов 4-кратная. На ЭВМ были построены уравнения регрессии, адекватно (с 95%-ной доверительной вероятностью) описывающие частные технологические операции на гофрированных подсевных решетах с круглыми отверстиями дискретной длины 300, 790 и 990 мм (табл.2.60) [29].

Основные показатели функционирования гофрированного подсевного решета с круглыми отверстиями при очистке зерна пшеницы приведены в табл.2.61.

Таблица 2.60

Уравнения регрессии, описывающие процесс сепарации j-х компонентов рисового зернового

материала на гофрированных подсевных решетах с круглыми отверстиями

εj=b0+b1d+b2n+b3R+b4β+b5Q+b6dn+b7dR+b8dβ+b9dQ+b10nR+b11nβ++b12nQ+b13Rβ+b14RQ+b15βQ+b16d2+b17n2+b18R2+b19β2+b14Q2

| j(l) | b0 | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 | b10 | b11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к (300) | -84,668640 | 13,448796 | 31,005065 | -10,344678 | -1,240205 | -12,433898 | 5,083749 | 0,029649 | -0,175425 | -2,124834 | 0,914502 | 0,217110 |
| к (790) | -291,894775 | 37,124528 | 85,019958 | -13,631505 | -2,900809 | -24,831056 | 11,359201 | 0,437348 | -0,213208 | -3,967503 | 1,274542 | 0,335288 |
| к (990) | -368,854858 | 47,815158 | 105,775238 | -12,64350 | -3,940921 | -40,271045 | 13,066833 | 0,343748 | -0,182708 | -4,012504 | 1,329638 | 0,414011 |
| д (300) | 56,254882 | -80,117164 | 23,731903 | -10,39957 | -2,309817 | -0,074310 | 13,843131 | -0,048250 | -0,155158 | -1,030167 | 1,131219 | 0,288149 |
| д (790) | -210,053156 | -127,315857 | 122,368713 | -9,431868 | -3,728039 | -29,727742 | 22,350578 | 0,965448 | -0,440241 | -0,833171 | 2,076414 | 0,450155 |
| д (990) | 278,681152 | -93,228828 | 128,001404 | -4,423786 | -4,655364 | -44,064532 | 21,842137 | 0,852497 | -0,433750 | -0,691671 | 1,752237 | 0,517553 |
| 229 об.з (300) | -39,594543 | -90,114374 | 38,531974 | -1,455097 | -1,494757 | 20,835646 | 7,806775 | 0,333649 | -0,073941 | -6,423834 | -0,062109 | 0,1013321 |
| об.з (790) | 253,357971 | -244,518816 | 13,058242 | -10,356707 | -2,390944 | 51,055031 | 16,05568 | 1,353650 | -0,131058 | -15,854500 | 0,581970 | 0,299393 |
| об.з (990) | 231,452698 | -263,070978 | 27,415481 | -9,751612 | -2,895783 | 49,593794 | 16,398072 | 1,344999 | -0,200833 | -17,583334 | 0,693400 | 0,0359195 |
| зр (300) | 10,659851 | 0,652179 | -1,902876 | -2,456994 | -0,035286 | 2,589744 | -0,112442 | 0,040000 | -0,056666 | -0,566666 | 0,049475 | 0,025737 |
| зр (790) | 55,855484 | -16,444041 | -7,396783 | -3,692555 | -0,117254 | 4,004756 | 0,183477 | -0,034149 | -0,155858 | -2,100166 | -,128334 | 0,066223 |
| зр (990) | 67,849609 | -18,979124 | -9,888526 | -4,028580 | -0,149861 | 5,435422 | 0,187414 | -0,009999 | -0,181666 | -2,43332 | 0,127437 | 0,081209 |
| см (300) | 269,746948 | -52,415115 | -29,146148 | -13,121571 | 0,812121 | -38,739891 | 10,216282 | -1,027099 | -0,120033 | 7,720667 | 0,585683 | -0,133908 |
| см (790) | 37,433349 | -122,652641 | 66,228332 | -11,857439 | 0,893290 | -48,003261 | 14,047392 | -1,546550 | -0,203725 | 8,166163 | 0,534845 | -0,191860 |
| см (990) | 43,419189 | -134,53014 | 69,471771 | -9,165090 | 0,574191 | -54,450859 | 14,171082 | -1,608350 | -0,155558 | 8,638830 | 0,403555 | -0,170746 |
| щ (300) | -6,992988 | -7,229089 | 6,415308 | -3,136673 | -0,041551 | 2,104234 | 0,074923 | 0,187249 | -0,072125 | -0,600823 | -0,002811 | -0,032015 |
| щ (790) | 70,066764 | -39,305895 | -2,290969 | -4,828928 | -0,069543 | 5,217846 | 0,613388 | 0,230050 | -0,196658 | -2,087833 | 0,079723 | 0,077005 |
| щ (990) | 93,633316 | -44,507990 | -6,780910 | -5,797318 | -0,063263 | 7,335387 | 0,937042 | 0,360000 | -0,228333 | -2,599999 | 0,127436 | 0,087456 |
| с (300) | -411,777100 | -34,308193 | 139,296234 | 139,296234 | -16,363111 | -1,983951 | 51,277707 | 4,206267 | -0,738852 | -0,364341 | 4,945827 | 0,341565 |
| с (790) | -744,708984 | -173,28080 | 285,498352 | -5,305676 | -4,069673 | 84,801843 | 9,297482 | -0,981605 | -0,246333 | -4,138653 | 8,007776 | 0,598949 |
| с (990) | -840,520996 | -184,556801 | 310,600769 | -4,227681 | -5,052940 | 84,284494 | 8,464076 | -0,655255 | -0,171125 | 4,639152 | -0,017450 | 0,695307 |

Окончание табл.2.60

| j(l) | b12 | b13 | b14 | b15 | b16 | b17 | b18 | b19 | b20 | j2 | rd,n,…,Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к (300) | -1,279740 | -0,031925 | -0,115900 | 0,084883 | -5,514688 | -3,545353 | -0,314548 | 0,006088 | 6,557036 | 3,655648 | 0,991530 |
| к (790) | -1,367705 | -0,046988 | 0,212899 | 0,249194 | -15,404455 | -8,602045 | 0,291662 | 0,021701 | 9,150940 | 4,958308 | 0,996861 |
| к (990) | -0,434176 | -0,045791 | 0,469165 | 0,304861 | -18,779492 | -10,544889 | 0,195301 | 0,028202 | 10,614489 | 9,176172 | 0,995461 |
| д (300) | -2,078340 | -0,032041 | 0,431099 | 0,118216 | -0,278616 | -4,636519 | 0,208131 | 0,027097 | 2,085029 | 4,508573 | 0,995278 |
| д (790) | -0,513389 | -0,067815 | 0,991232 | 0,223327 | 1,208002 | -13,78948 | -0,480161 | 0,058268 | 3,859577 | 13,065567 | 0,995548 |
| д (990) | 0,843255 | -0,061083 | 1,094998 | 0,258611 | -5,686526 | -14,180198 | -0,649302 | 0,065743 | 4,074763 | 18,191279 | 0,994562 |
| об.з (300) | -2,108077 | -0,028121 | 0,764766 | -0,009205 | 9,479787 | -3,849680 | 0,008470 | 0,014857 | 1,591950 | 15,948390 | 0,974863 |
| об.з (790) | -4,132060 | -0,055121 | 1,597566 | 0,086231 | 30,823449 | -3,795584 | 0,041652 | 0,024283 | 4,697487 | 35,755522 | 0,989615 |
| об.з (990) | -3,735636 | -0,049833 | 1,916666 | -,102777 | 35,045883 | -4,997969 | -0,084169 | 0,030273 | 1,765248 | 31,3146374 | 0,992706 |
| 230 зр (300) | 0,239879 | -0,002199 | 0,137333 | -,007333 | 0,675689 | 0,124602 | 0,119107 | 0,000152 | -0,141472 | 0,4057574 | 0,96974 |
| зр (790) | -0,411917 | -0,005494 | 0,353366 | 0,019005 | 4,521307 | 0,386357 | 0,152774 | 0,001334 | 0,416603 | 1,7301068 | 0,980684 |
| зр (990) | -0,624685 | -0,008333 | 0,433333 | 0,018888 | 5,223486 | 0,566266 | 0,164838 | 0,001674 | 0,525986 | 2,3655865 | 0,980576 |
| см (300) | -1,175408 | -0,035520 | 1,581200 | 0,019855 | -4,224608 | 0,235963 | 0,642129 | 0,026868 | 1,500112 | 23,81977 | 0,982296 |
| см (790) | -2,157556 | -0,012221 | 2,268099 | -0,010204 | 3,620739 | -6,805068 | 0,623548 | 0,040280 | 4,410111 | 60,0988198 | 0,940452 |
| см (990) | -1,953158 | -0,003361 | 2,472766 | -0,032872 | 5,405401 | -7,058689 | 0,488214 | 0,039472 | 5,122410 | 64,845367 | 0,935277 |
| щ (300) | -0,208021 | -0,002775 | 0,170833 | -0,000416 | 1,800668 | -0,458196 | 0,161307 | 0,000525 | -0,081474 | 0,623283 | 0,976262 |
| щ (790) | -0,524861 | -0,007001 | 0,410900 | 0,011816 | 7,939613 | -0,009123 | 0,203024 | 0,001419 | 0,214047 | 2,507050 | 0,983937 |
| щ (990) | -0.824586 | -0,011000 | 0,466666 | 0,018888 | 8,700091 | 0,241811 | 0,220003 | 0,001944 | 0,458699 | 3,606442 | 0,983818 |
| с (300) | -10,809988 | 0,027084 | -0,078167 | 0,026172 | 1,205900 | -10,012594 | 0,494162 | 0,026266 | 1,406282 | 10,1226976 | 0,990070 |
| с (790) | -15,468306 | 0,053633 | 0,791597 | -0,076555 | 19,176163 | -19,795764 | 0,479460 | 0,018467 | -1,048600 | 37,871144 | 0,9809196 |
| с (990) | -14,893222 | 0,063058 | 1,142164 | -0,078361 | 21,642911 | -21,538639 | 0,328131 | 0,013559 | -3,063353 | 52,244745 | 0,972719 |

Таблица 2.61

Основные показатели функционирования гофрированного подсевного решета

с круглыми отверстиями при первичной очистке зерна пшеницы

(d=2,0 мм, =60, n=7,67 с-1, R=8,0 мм, содержание пшеницы 91%,

зерновых примесей 8%, сора мелкого 1%)

| Исходные данные |  |  | Показатели сепарации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Влажность зерна W, % | Подача зернового материала Q кг/(мс) | Наименование компонентов зернового материала | Полнота просевания j-го компонента, % | Проход под решето, кг/(мс) |  | Содержание j-го компонента в проходе под решето, % | Сход зерна с решета, кг/(мс) |
|  |  |  |  | j-го компонента | всех компонентов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 231 14 | 1,5 | Зерно пшеницы | 0 | 0 | 0,043 | 0, | 1,457 |
| 14 | 1,5 | Зерновые примеси | 19,980 | 0,024 | 0,043 | 19,988 | 1,457 |
| 14 | 1,5 | Сор мелкий | 100 | 0,019 | 0,043 | 80,002 | 1,457 |
| 14 | 1,0 | Зерно пшеницы | 0 | 0 | 0,028 | 0 | 0,971 |
| 14 | 1,0 | Зерновые примеси | 19,801 | 0,016 | 0,028 | 19.800 | 0,971 |
| 14 | 1,0 | Сор мелкий | 100 | 0,013 | 0,028 | 80,20 | 0,971 |
| 14 | 2,0 | Зерно пшеницы | 0 | 0 | 0,060 | 0 | 1,940 |
| 14 | 2,0 | Зерновые примеси | 22,406 | 0,036 | 0,060 | 22,406 | 1,940 |
| 14 | 2,0 | Сор мелкий | 100 | 0,024 | 0,060 | 77,594 | 1,940 |
| 14 | 2,5 | Зерно пшеницы | 0 | 0 | 0,082 | 0 | 2,418 |
| 14 | 2,5 | Зерновые примеси | 27,050 | 0,054 | 0,082 | 27,053 | 2,418 |
| 14 | 2,5 | Сор мелкий | 100 | 0.027 | 0,0823 | 72,947 | 2,418 |
| 14 | 3,0 | Зерно пшеницы | 0 | 0 | 0,110 | 0 | 2,890 |
| 14 | 3,0 | Зерновые примеси | 22,90 | 0,081 | 0,110 | 33,930 | 2,890 |

Продолжение табл.2.61

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 3,0 | Сор мелкий | 95,568 | 0,029 | 0,110 | 66,070 | 2,890 |
| 18 | 1,0 | Зерно пшеницы | 0 | 0 | 0,027 | 0 | 0.973 |
| 18 | 1,0 | Зерновые примеси | 18,217 | 0,0145 | 0,027 | 18,217 | 0,973 |
| 18 | 1,0 | Сор мелкий | 100 | 0,0123 | 0,027 | 81,783 | 0,973 |
| 18 | 1,5 | Зерно пшеницы | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 1,460 |
| 18 | 1,5 | Зерновые примеси | 18,389 | 0,022 | 0,04 | 18,289 | 1,460 |
| 18 | 1,5 | Сор мелкий | 100 | 0,018 | 0,04 | 81,611 | 1,460 |
| 18 | 2,0 | Зерно пшеницы | 0 | 0 | 0,056 | 0 | 1,944 |
| 18 | 2,0 | Зерновые примеси | 20,613 | 0,033 | 0,056 | 20,613 | 1,944 |
| 18 | 2,0 | Сор мелкий | 100 | 0,023 | 0,056 | 79,387 | 1,944 |
| 18 | 2,5 | Зерно пшеницы | 0 | 0 | 0,076 | 0 | 2,424 |
| 232 18 | 2,5 | Зерновые примеси | 24,890 | 0,050 | 0,076 | 24,899 | 2,424 |
| 18 | 2,5 | Сор мелкий | 100 | 0,026 | 0,076 | 75,111 | 2,424 |
| 18 | 3,0 | Зерно пшеницы | 0 | 0 | 0,102 | 0 | 2,898 |
| 18 | 3,0 | Зерновые примеси | 31,217 | 0,076 | 0,102 | 31,217 | 2,898 |
| 18 | 3,0 | Сор мелкий | 89,834 | 0,026 | 0,102 | 68,783 | 2,898 |
| 22 | 1,0 | Зерно пшеницы | 0 | 0 | 0,025 | 0 | 0,975 |
| 22 | 1,0 | Зерновые примеси | 15,841 | 0,012 | 0,025 | 15,841 | 0,975 |
| 22 | 1,0 | Сор мелкий | 100 | 0,013 | 0,025 | 84,159 | 0,975 |
| 22 | 1,5 | Зерно пшеницы | 0 | 0 | 0,037 | 0 | 1,463 |
| 22 | 1,5 | Зерновые примеси | 15,990 | 0,019 | 0,037 | 15,990 | 1,463 |
| 22 | 1,5 | Сор мелкий | 100 | 0,018 | 0,037 | 84,01 | 1,463 |
| 22 | 2,0 | Зерно пшеницы | 0 | 0 | 0,052 | 0 | 1,948 |
| 22 | 2,0 | Зерновые примеси | 17,924 | 0,029 | 0,052 | 17,924 | 1,948 |

Окончание табл.2.61

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 2,0 | Сор мелкий | 100 | 0,023 | 0,052 | 82,076 | 1,948 |
| 22 | 2,5 | Зерно пшеницы | 0 | 0 | 0,070 | 0 | 2,430 |
| 22 | 2,5 | Зерновые примеси | 21,643 | 0,043 | 0.070 | 21,643 | 2,430 |
| 22 | 2,5 | Сор мелкий | 100 | 0,027 | 0.070 | 78,357 | 2,430 |
| 22 | 3,0 | Зерно пшеницы | 0 | 0 | 0,093 | 0 | 2,907 |
| 22 | 3,0 | Зерновые примеси | 27,145 | 27,145 | 0,093 | 27,145 | 2,907 |
| 22 | 3,0 | Сор мелкий | 92,701 | 92,701 | 0,093 | 72,855 | 2,907 |
| 26 | NM,/1,0 | Зерно пшеницы | 0 | 0 | 0,025 | 0 | 0,975 |
| 26 | 1,0 | Зерновые примеси | 15,643 | 15,643 | 0,025 | 15,642 | 0,975 |
| 233 26 | 1,0 | Сор мелкий | 100 | 100 | 0,025 | 84,358 | 0,975 |
| 26 | 1,5 | Зерно пшеницы | 0 | 0 | 0,038 | 0 | 1,462 |
| 26 | 1,5 | Зерновые примеси | 15,791 | 15,791 | 0,038 | 15,790 | 1,462 |
| 26 | 1,5 | Сор мелкий | 100 | 100 | 0,038 | 84,21 | 1,462 |
| 26 | 2,0 | Зерно пшеницы | 0 | 0 | 0,052 | 0 | 1,948 |
| 26 | 2,0 | Зерновые примеси | 17,700 | 17,700 | 0,052 | 17,700 | 1,948 |
| 26 | 2,0 | Сор мелкий | 100 | 100 | 0,052 | 82,300 | 1,948 |
| 26 | 2,5 | Зерно пшеницы | 0 | 0 | 0,070 | 0 | 2,430 |
| 26 | 2,5 | Зерновые примеси | 21,370 | 21,370 | 0,070 | 21,372 | 2,430 |
| 26 | 2,5 | Сор мелкий | 100 | 100 | 0,070 | 78,628 | 2,430 |
| 26 | 3,0 | Зерно пшеницы | 0 | 0 | 0,093 | 0 | 2,907 |
| 26 | 3,0 | Зерновые примеси | 26,806 | 26,806 | 0,093 | 26,806 | 2,907 |
| 26 | 3,0 | Сор мелкий | 93,656 | 93,656 | 0,093 | 73,194 | 2,907 |

2.3.3. Сравнительная оценка показателей  функционирования  плоских пробивных и гофрированных решет

Учитывая, что эксперимент - это метод познания,  позволяющий исследовать явления действительности и выполняющий функцию критерия истинности научного познания для оценки  эффективности  функционирования гофрированных решет по сравнению с плоскими пробивными, применяем методы сравнения экспериментальных  показателей частных технологических операций, выполняемых этими решетами, методы системного анализа,  включающие  математическое моделирование систем, и экспериментальный анализ показателей  воздушно-решетных зерноочистительных машин и агрегатов с исследуемыми в них решетами.

Рис.2.30. Полнота з и интенсивность dз/dl просевания зерна пшеницы (а) и ячменя (б) по длине яруса гофрированных (1) и плоских (2) решет при постоянной подаче зернового материала: а - Q=7,314 кг/(мс); б -  Q=6,349 кг/(мс)

Сравнительные стендовые испытания яруса зерновых решет с эллиптическими на "просвет" отверстиями длиной 2х790 мм, с  размерами отверстий: первое решето - решето N5 (см.табл.2.38), второе  решето - решето N3 (см.табл.2.38) и яруса  плоских  пробивных решет  с круглыми отверстиями,  имеющими  примерно  равную  площадь отверстий  на просвет: первое решето - полотно с диаметром  отверстий  10  мм, второе решето - с диаметром отверстий 8 мм, проведены на  лабораторной установке в режиме предварительной очистки  зерна  пшеницы "Безостая 1" и ячменя "Одесский 34" влажностью 14%,  засоренного естественными крупными сорными примесями 7,5%,  в  том  числе  2% дробленых соломистых примесей (длина соломин 10…60 мм).

Кинематические параметры  решетного  стана  рациональны  для каждого типа решет (для гофрированных R=8 мм,  =6,  n=8,0  кол/с, для плоских пробивных R=8,0 мм, =60, n=7,417 кол/с).

Предварительно оценены показатели  функционирования  сравниваемых ярусов решет при соответствующей максимальной  подаче  исходного зернового материала, обеспечивающей полноту  просеваемости зерна з100% (табл.2.62, рис.2.30).

Таблица 2.62

Основные технологические показатели ярусов плоских

и гофрированных решет с эллиптическими “на просвет” отверстиями при предварительной очистке зерна пшеницы

| Наименование показателя | Решета плоские Q=3,718 кг/(мс) | Решета гофрированные Q=7,314 кг/(мс) |
| --- | --- | --- |
| Полнота просеваемости через ярус решет, % | 99,974 | 99,985 |
| Полнота выделения из зернового материала крупных сорных примесей, % | 63,651 | 68,455 |
| Соломистых примесей, % | 75,958 | 69,386 |
| Засоренность очищаемого зерна крупными примесями, % | 2,410 | 2,412 |

Рис. 2.31. Зависимость удельной просеваемости qF и засоренности вкп проходной под решета зерновой фракции крупными примесями от типа решета и диаметра d его отверстий: 1 - плоские решета; 2, 3 - гофрированные решета с круглыми и эллиптическими “на просвет” отверстиями

| Удельная просеваемость зерна через ярус решет кг/(см2) | 2,446 | 4,812 |
| --- | --- | --- |

Анализ полученных результатов показал  повышение  производительности яруса зерновых гофрированных решет по сравнению с  ярусом плоских решет на 96,718%, при этом качество очистки  зернового материала примерно равно (см.табл.2.62).

Оценка влияния диаметров круглых отверстий (или  приведенного диаметра при равной площади эллиптического и  круглого  отверстий) сравниваемых решет на основные показатели  сепарации  зерна пшеницы "Безостая 1", влажностью 14% и засоренного 4%  крупных сорных примесей проведена на первом решете при его  полной загрузке (з60-70%) и вариации диаметров отверстий 4,5…11 мм. Кинематические параметры решет постоянны: R=8,5 мм,  =8,  n=8,0  кол/с (рис.2.31).

Сравнительные исследования подсевных плоских  и  гофрированных решет с продолговатыми отверстиями проведены на  двухрешетном ярусе (2х790 мм) с рабочим размером продолговатых  отверстий  2,0 мм,R=8,5 мм, n=7,167 кол/с, =8. Исходный зерновой материал пшеница "Безостая 1".

Результаты исследований [28, 31, 34],  усредненные  по  трем повторностям, сведены в  табл.2.63 и представлены на рис.2.32-2.33.

Выявлено [31], что с доверительной вероятностью 0,95 показатели для сравниваемых ярусов решет статистически значимо  различны на всем диапазоне вариации подачи. Для показателя см -  статистически значимая разница при Q > 2 кг/(мс).

Таблица 2.63

Основные технологические показатели ярусов плоских

и гофрированных подсевных решет с продолговатыми отверстиями

при очистке зерна пшеницы

| Подача зернового материла Q, кг/(мc) | Полнота просеваемости через ярус |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Щуплого зерна  1,7 мм, щ | Щуплого зерна 2,0 мм, щ1 | Мелких сорных примесей, см |
| Ярус из 2-х плоских пробивных решет |  |  |  |
| 1,342 | 0,8553 | 0,6868 | 0,9897 |
| 1,508 | 0,7204 | 0,5486 | 0,9924 |
| 2,192 | 0,6006 | 0,4686 | 0,9771 |
| 3,615 | 0,3831 | 0,2945 | 0,8989 |
| 3,321 | 0,2782 | 0,2114 | 0,7178 |
| Ярус из 2-х гофрированных решет  2,0 мм |  |  |  |
| 1,278 | 0,9297 | 0,8765 | 0,9975 |
| 1,456 | 0,8713 | 0,8144 | 0,9963 |
| 2,190 | 0,7418 | 0,6746 | 0,9970 |
| 2,941 | 0,4235 | 0,4317 | 0,9285 |
| 3,322 | 0,3719 | 0,3614 | 0,8923 |

Установлено (см. рис.2.33), что для щ=65% (условия  функционирования яруса решет в режиме первичной очистки) допустимая  подача зернового материала на  ярус  плоских  и  гофрированных  решет соответственно 1,380 кг/(мс) и                   2,100 кг/(м с ) - увеличение  допустимой подачи на ярус гофрированных решет  в  1,522  раза.  При одинаковых подачах зернового материала полнота  просевания  через ярус гофрированных решет щуплого зерна (проход через  2,0  мм)  в 1,516 раза, а мелких сорных примесей на 2,2,5% больше, чем у эталона. Рост просеваемости щуплого зерна (проход через 1,7 мм)  через гофрированные решета наблюдается в диапазоне подач 1,3…3,3 кг/(мс)  -  в 1,25…1,3 раза, а мелких сорных примесей - в 1,05…1,15 раза.

| Рис.2.32. Полнота щ и интенсивность dщ/dl просевания щуплого зерна пшеницы по длине яруса из двух плоских (1) и гофрированных (2) подсевных решет с продолговатыми отверстиями, Q=2.192 кг/(мс) | Рис. 2.33. Зависимость полноты просевания через двухрешетный ярус плоских (1) и гофрированных (2) подсевных решет с продолговатыми отверстиями щуплого щ зерна и мелких сорных примесей см |
| --- | --- |

Для оценки закономерностей  сепарации гофрированного решета со слабо выраженной формой гофров, полученных гибом стального листа толщиной 0,4 мм с радиусом при  вершине гофров r=2,1-2,3 мм, использовано решетное полотно длиной  990  мм с рабочими размерами продолговатых  отверстий,  наиболее  часто  используемых при первичной и вторичной очистке зернового материала: полотно с рабочим размером продолговатых отверстий 1,7 мм  (средний рабочий размер продолговатых отверстий b=1,6810,029 мм,  относительное живое сечение 36,9%) и гофрированное решето с продолговатыми отверстиями (средний рабочий размер b=1,713+0,051 мм, угол наклона стенок гофров 2 =1430, относительное  живое  сечение 31,27%); полотно с рабочим размером продолговатых  отверстий  2,0 мм (b=2,1850,019 мм, относительное живое сечение 38,0%) и  гофрированное решето (b=2,1050,048 мм,               2 =140,2 ,  относительное  живое сечение 40,18%).

Исследования проведены на очистке  зерна  пшеницы  "Безостая 1" влажностью 12,6% при n=7,667 кол/с, =80, R=7,8 мм.  Усредненные по четырем  повторностям  результаты  исследований  показаны  на рис.2.34-2.35.

Рис. 2.34. Зависимость показателей процесса сепарации зерна пшеницы на плоскопробивном (1) и гофрированном (2) подсевных решетах от величины рабочих размеров продолговатых отверстий и подачи зернового материала: а - Q=1,190 кг/(мс); б - Q=1,984 кг/(мс)

Установлено, что, например, для сравниваемых решет со  средним размером продолговатых отверстий, близким к 1,7 мм, при принятой полноте выделения из зернового материала  зерновых  примесей, производительность  плоского и гофрированного решет соответственно 1,315 и 1,870 кг/(мс)  (рост производительности на 42,21%). При принятой для этой  пары  решет полноте выделения щ(1,5) из зернового материала зерновых примесей,  просеваемых через плоское пробивное решето с  продолговатыми  отверстиями 1,5 мм, равной щ(1,5)=70%, производительность плоского и гофрированных решет соответственно равна 1,420 и 1,705 кг/(мс) (прирост производительности на 20,07%).

Рис. 3.34. Зависимость показателей процесса сепарации зерна пшеницы на плоскопробивном (1) и гофрированном (2) подсевных решетах от подачи Q зернового материала и рабочих

размеров продолговытых отверстий сравниваемых решет: а - рабочие размеры отверстий

 1,7 мм; б - рабочие размеры отверстий  2,0 мм

Анализ показывает,  что  использование  гофрированных  решет позволяет существенно улучшить по сравнению с  плоским  пробивным решетом просеваемость зерновых компонентов, размеры которых близки к рабочим размерам отверстий. Так, для  зерновых примесей, просеваемых через контрольное плоское пробивное  решето с рабочими размерами отверстий 1,7, при одинаковых щ(1,7)=50%,  прирост производительности гофрированного решета  42,21% (см. рис.3.34).  При  сравнении этих решет для условий щ(1,5)=70% прирост производительности  гофрированных решет 20,07%.

При сравнении этих решет полнота просевания мелких сорных примесей см=99%, прирост  производительности только 2,69% (см. рис.2.34). Близкие по  выявленным  закономерностям показатели получены и при сравнении плоского  пробивного и гофрированного решет с рабочими размерами продолговатых  отверстий 2,0 мм.

Статистический  анализ  сравниваемых  показателей  сепарации плоских пробивных и экспериментальных гофрированных подсевных решет показал, что для решет с рабочим размером отверстий, близким к 1,7 мм, полнота просеваемости зерновых примесей (проход  1,7)  на гофрированном решете статистически значимо  лучше на всем диапазоне исследуемых подач зернового материала на  решета, полнота просевания зерновых, примесей j(1,5) статистически  значимо лучше для подач Q=2,425 кг/(мс) (рис. 2.35,а). При этом разница в полноте  просевания семян сорняков j(1,5) и мелких сорных примесей j(1,0)  на  сравниваемых решетах статистически незначима.

Для сравниваемой пары решет с рабочим размером  отверстий, близким к 2,0 мм (см.рис.2.35,б), закономерности сепарации  аналогичны вышеизложенным. Эти же закономерности прослеживаются и при анализе  процесса сепарации зерна пшеницы на сравниваемых решетах с различными  рабочими размерами продолговатых отверстий (см.рис.2.34).

Оценка основных сравниваемых показателей процесса  сепарации зерна риса "Кубань 3" влажностью 13%,  предварительно  очищенного от крупных сорных примесей ярусом зерновых решет  и  содержащего обрушенное зерно (индекс  0) 3,37%,  дробленое зерно (д) 2,24%, щуплое зерно (щз) 10,29%, органические и минеральные примеси (ом) 1,62%, курмак (к)  5,51%,  проведена  на  сравниваемых плоских пробивных и экспериментальных гофрированных подсевных решетах с круглыми отверстиями, используемых при первичной  очистке зернового материала [88]: полотно со средним рабочим размером отверстий d=(3,4840,106) мм, угол наклона стенок гофров 2=125,120,относительное живое сечение 29,43%; полотно  со  средним  рабочим размером d=(2,502+0,055) мм, относительное живое сечение 35,0%, гофрированное решето (средний рабочий размер d=(2,4200,098) мм, угол наклона стенок гофров 2=125,42, относительное живое  сечение 24,61%).

Гофрированные решета были выполнены гибом  листовых  заготовок толщиной 0,4 мм и последующим сверлением и развертыванием отверстий в желобках гофров. Радиус гофров  был сравнительно большим и достигал величины r=(2,0-2,3) мм.

Сравнительные исследования проводились при постоянном  кинематическом режиме решетного стана: (n=7,667 кол/с, =, R=7,8 мм, =0) по методике однофакторного эксперимента. Усредненные по  четырем повторностям результаты исследований показаны на рис.2.36-2.38.

Рис. 2.36. Зависимость полноты просевания через гофрированное и плоское подсевные решета основных компонентов пшеничного зернового материала j и зерна з от его подачи Q                        и диаметра d отверстия решет: а - d=2,5 мм; б - d=3,5 мм; з( 2,0)-; з( 1,7)-; з( 1,5)-;  (2,0)-   ;  ( 1,0)- ; светлые знаки - решета плоские, темные знаки - решета гофри-рованные

Установлено, что для сравниваемых решет со  средним  рабочим размером круглых отверстий, близким к d=2,5 мм, при принятой одинаковой полноте выделения из пшеничного зернового  материала  семян сорняков j (2,0)=94%, просеваемых через контрольное плоское  пробивное решето с рабочим размером 2,0, производительность  плоского и гофрированного решет была соответственно: 1,188 и             1,368 кг/(мс) (рост производительности гофрированного решета  на 15,15%) без снижения показателей качества сепарации.

Анализ показывает,  что  использование  гофрированных  решет позволяет существенно улучшить, по сравнению с плоским  пробивным решетом, просеваемость зерновых компонентов. Так,  для  пшеничных зерновых примесей, просеваемых через контрольное плоское  пробивное решето с рабочими размерами  отверстий  2,0,  при  одинаковых j(2,0)=32% рост производительности гофрированного решета  составляет 25,52%. При сравнении этих решет  для  условий  j(1,7)=60% рост производительности гофрированного решета составляет  18,04%. При сравнении же этих решет для условий j(1,5)= 71% прирост  производительности гофрированного решета - 19,29%

Рис.2.37. Зависимость полноты просеваемости j основных компонентов рисового зернового материала на подсевных решетах с круглыми отверстиями от подачи Q и типа решета:               1 - плоское пробивное; 2 - гофрированное, d=3,5 мм

При анализе процесса сепарации зерна пшеницы  на  сравниваемых плоских и гофрированных решетах с различными рабочими  размерами круглых отверстий наблюдается значительное повышение  полноты  выделения  зерновых  компонентов  на  гофрированном    решете (рис.2.39). Так,               при подаче зернового материала                          Q=1,984  кг/(мс) на сравниваемые решета с d=2,8 мм показатели достиг-            ли соответствующих величин: j(2,0)=4,5% для плоских и j(2,0)=13,1% для  гофрированных решет. При  этом  показатели  равны: j(1,7)=18,5%  для плоских и j(1,7)=34,0% для гофрированных      решет.

Рис.2.38. Зависимость просевания через подсевные решета с круглыми отверстиями всех сорных с и зерновых пз примесей рисового зернового материала от подачи Q и типа решета: 1 - плоское пробивное; 2 - гофрированное,              d=3,5 мм

Рис.2.39. Зависимость полноты просевания через плоские (светлые знаки) и гофрированные (темные знаки) подсевные решета с круглыми отверстиями зерна пшеницы з и компонентов j зернового материала от рабочих размеров d отверстий и подачи Q: а - Q=1,19 кг/(мс);                       б - Q=1,984 кг/(мс);  з( 2,0)-; з( 1,7)-; з( 1,5)-; j( 2,0)-   ;  j( 1,0)- 

Полнота выделения из пшеничного  зернового  материала  семян сорняков для сравниваемых решет  принимала  значения: j(2,0)=89,6% для плоского и               j( 2,0)=94,0% для гофрированных  решет, а полнота выделения мелкого сора -  j(1,0)=99,13%  для плоских и j(1,0)=99,6% - для гофрированных решет.

Согласно агротребованиям  на  воздушно-решетные  зерноочистительные машины для условий первичной очистки  зерна  допустимый уровень потерь семян зерна  в  неиспользуемые  отходы  составляет з0,05%. Доля этих потерь, приходящаяся на  решетный  стан  машины, составляет примерно з=0,02%. При этом в фуражные  отходы  допустимый выход зерна не должен превышать зф 2%. Для заданных уровней  потерь зерна проходом  через решето по  графикам  (рис.2.39)  определены  рациональные рабочие размеры отверстий решет d.

Анализ показывает, что при заданном уровне потерь зерна проходом зф 2% эффективность выделения на гофрированных решетах примесей зерновых j (1,7), способных просеваться через контрольное пробивное решето с размером  отверстий  1,7  мм,  значительно выше (прирост на 16%); при уровне потерь 0,02% для j (1,7) -  прирост  на 10,3%. При этом рациональные размеры отверстий на плоском  решете d=3,33 мм, а на гофрированном d=3,03 мм.

Построенные уравнения регрессии, описывающие полноту  просевания j и средние скорости Vj перемещения j-х компонентов по решету, являются интегральными показателями  рассматриваемых  частных технологических операций и  позволяют,  используя  статистическую теорию сепарирования, без предварительных экспериментов в  пределах вариации учтенных  факторов  рассчитывать  основные  частные технологические операции - процессы сепарации зернового  материала на отдельном решете различной длины, определять полноту и  интенсивность просевания j-х компонентов и зерновой фракции по заданной длине решет, а также оценивать  основные технологические  показатели  частных  технологических  операций различного целевого назначения, выполняемых базовыми решетными полотнами дискретных длин, определяемых существующими  нормативными документами                       (ГОСТ, ОСТ, ТУ).