7. ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ И СТРУКТУРНАЯ

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕШЁТНОЙ МАШИНЫ

Структурно-параметрический синтез ставит и решает задачи по обоснованию и разработке новых эффективных методов многооперационного воздействия на материалы, среды, перспективные структуры и образцы техники и комплексы машин, на различное оборудование и комплексы при реализации технологических процессов, взаимодействии с окружающей средой и др. с использованием методов моделирования.

Целью структурного синтеза является определение структуры, объема – перечня типов элементов, составляющих объект, и способа связи элементов между собой в составе объекта.

Учитывая, что решётная зерноочистительная машина может функционировать только в составе отделения очистки, рассмотрим структурно-параметрический синтез отделения зерноочистительного агрегата (ЗОА) для очистки зерна продовольственного назначения, включающего воздушно-решётные или решётные машины.

Проблема – повышение качественных показателей процесса сепарации зерновых материалов в отделении первичной очистки зерноочистительного агрегата путем обоснования рациональной совокупности частных технологических операций и технологического оборудования по различным альтернативам для их реализации на основе моделирования частных технологических операций и их различных подсистем, параметрической оптимизации и сравнения этой подсистемы по выбранным технологическим и экономическим показателям с целью создания рациональной структуры отделения очистки агрегата с использованием воздушно-решётных или решётных зерноочистительных машин, обеспечивающего качественное выполнение заданного процесса сепарации с минимальными эксплуатационными затратами.

Цель - выявить новые закономерности функционирования рассматриваемых вариантов подсистем частных технологических операций отделения очистки зерноочистительного агрегата и обосновать его рациональную подсистему технологических операций, структуру и основные параметры технического оборудования с использованием воздушно-решётных или решётных зерноочистительных машин, обеспечивающих качественную очистку зернового материала с минимизацией эксплуатационных затрат.

- Задачи:

1. Формирование рациональной структуры и параметров решётной машины для очистки зерновых, семян подсолнечника.

2. На основании результатов исследований, априорной информации предложить варианты функциональных схем отделений очистки агрегата, включающих воздушно-решётные или решётные зерноочистительные машины как замкнутых систем взаимосвязанных частных технологических операций.

3. Разработать алгоритм и программу ЭВМ для параметрической оптимизации (синтеза) отделений очистки агрегата с различными  выбранными функциональными схемами и техническими средствами для их реализации.

4. На основе сравнения показателей эффективности функционирования различных рассматриваемых функциональных схем и технических средств для их реализации в отделении очистки агрегата выбрать её рациональную схему и показать эффективность использования в отделении очистки агрегата воздушно-решётных или решётных машин (структурный синтез).

Критерий оценки эффективности функционирования отделений очистки зерноочистительного агрегата. Критерием оптимальности оптимизируемых систем при известных или прогнозируемых технико-экономических показателях их элементов (машины, рабочие органы) и системы в целом могут быть критерий Еф эффективности реализации технологического процесса (параметрическая оптимизация) и приведенные затраты 3пр и прибыль (П) от очистки 1т зернового материала и от очистки зерна за агросрок (Пс), определяемые по показателям функционирования агрегата и нормативным экономическим показателям (структурная оптимизация). Такой подход позволяет сформулировать целевую функцию – минимизация приведенных затрат на очистку зернового материала  при обеспечении выделения из него «деловых» фракций (зерно, фуражные и другие отходы) с заданными технологическими ограничениями на их качество.

7.1. Формирование структуры

решётной зерноочистительной машины

Основные предпосылки для обоснования, разработки и эксплуатации решётных машин:

1) высокая производительность решётной машины на ограниченной площадки зерноочистительного агрегата растет за счёт большого «пакета» унифицированных решётных модулей;

2) возможность использования отдельного блока пневмосепаратора с большими и высокими пневмоканалами, способными устанавливаться отдельно от решётной машины.

К недостаткам в использовании решётной машины можно отнести необходимость дополнительной нории, связывающей пневмосепаратор с решётной машиной, при их установке на одной площадке.

Ситуация компромиссная и требует многомерного анализа функционирования и экономического анализа. Использование САПР (см. раздел 6.2.2.2) для синтеза ВРЗОМ, результаты проведённого многомерного анализа и структурно-параметрического синтеза (см. раздел 6.3.2.2), а также экономическая целесообразность технической унификации с ВРЗОМ позволили установить, что с учётом функциональных и технических ограничений возможно в решётных машинах применение обоснованных решётных модулей ВРЗОМ различного назначения (см. рис. 6.13, 6.18).

| а) б) |  |
| --- | --- |
| Рис.7.1. Функциональные схемы решётных машин: а – с «пакетом» универсальных трёхрешётных модулей; б - с комплексными последовательно-параллельными решётными модулями. Условные обозначения: |  |
|  | ввод обрабатываемого материала; основной поток зернового материала; воздушный поток; подсев; легкие примеси с воздухом; фураж; легкие примеси; крупные примеси |

Исходя из этого анализа определена универсальная функциональная схема решётной машины с решётными модулями машины ОЗС-50/25/10                          (рис.7.1,а) и комплексными и решётными модулями другого варианта ВРЗОМ (рис. 7.1,б).

7.2. Морфологические свойства, определяющие

- составные части зерноочистительного агрегата,

- связи между его элементами и подсистемами

Функциональную схему ЗОА можно представить совокупностью технологических операций, обеспечивающих выделение из зерновых материалов с различным содержанием и технологическими свойствами j-х компонентов сорных и зерновых примесей, обеспечивая заданные агротребования. Очевидно, что для выделения этих фракций в агрегате должны присутствовать соответствующие рабочие органы - это пневмосепараторы, барабанные или транспортерные скельператоры для выделения грубых примесей, решетные модули с различными функциональными схемами, обеспечивающими выделение по размерам различных j-х компонентов, овсюжные и кукольные триерные цилиндры.

Последовательность расположения технологических операций определялась из анализа технологических свойств j-х компонентов, присутствующих в исходном  материале, их содержанием (долей), предварительным статистическим анализом рациональности выделения различных j-х компонентов, функциональными возможностями существующих и разрабатываемых рабочих органов машин и современными тенденциями и разработками в развитии функциональных схем сепарирования зерновых и других сыпучих материалов.

Проведенный анализ, задачи по реализации в ЗОА унифицированных и перспективных рабочих органов и машин, проведенные предварительно поисковые исследования, а также логико-эвристический подход с целью минимизации частных технологических операций позволили выделить ряд функциональных схем ЗОА как системы взаимосвязанных частных технологических операций, отображенных конечным замкнутым подграфом (рис.7.2), включающим воздушно-решетные машины или решетные машины с четырьмя трехрешетными              ярусами [90].

Каждая вершина Хi конечного замкнутого графа GX,U предоставляет Хi-ю частную технологическую операцию множества (табл.7.2)

Х=Х1,Х2,...Х52.

Здесь Х1- накопление исходного зернового материала; Х2 - распределение зернового материала по ширине транспортерного скельператора; Х3- выделение из зернового материала грубых примесей на транспортерном скельператоре; Х4- пневмосепарация зернового материала в канале МПО; Х5- распределение потока зернового материала; Х6- выделение грубых примесей на барабанном скельператоре; Х7- распределение зернового материала по ширине пневмосепаратора и решетных модулей; Х8- пневмосепарация зернового материала в 1-м канале воздушно-решетной машины; Х9- распределение зернового материала по решетным модулям.; Х10,  Х13, Х16, Х19, Х27, Х30, Х33, Х36 – выделение из зернового материала мелкой сорной фракции;  Х11, Х14, Х17, Х20, Х28, Х31, Х34, Х37 - выделение из зернового материала мелкой зерновой фракции; Х12, Х15, Х18, Х21, Х29, Х32, Х35, Х38 - просеивание под решета очищенного зерна; Х22- пневмосепарация зернового материала во 2-м канале воздушно-решетной зерноочистительной машины; Х23- выделение грубых примесей на барабанном скельператоре; Х24- распределение зернового материала по ширине пневмосепараторов и решетных модулей; Х25- пневмосепарация зернового материала в 1-м канале воздушно-решетной машины; Х26- распределение зернового материала по решетным модулям; Х39- пневмосепарация зернового материала во 2-м канале воздушно-решетной зерноочистительной машины; Х40 - распределение потока зернового материала; Х41, Х42, Х45, Х46 - выделение из зернового материала длинных компонентов; Х43, Х44, Х47, Х48 - выделение из зернового материала коротких компонентов; Х49- накопление сорных отходов; Х50- накопление отходов зерновых (фураж); Х51- накопление зерна очищенного мелкого продовольственного назначения (схема фракционная); Х52- накопление зерна очищенного крупного продовольственного назначения (схема фракционная).

Множество дуг графа U=U1,2;U1,3;...;U44,52, соединяющих его вершины, несут информацию о результатах технологической операции на предыдущей соединяемой вершине (операции и их связи отражают внутреннюю взаимосвязь системы). При решении задач многомерной оптимизации функциональных схем агрегата необходимо создать банк исходных данных: независимых путей графа и методов оценки весомости дуг графа.

556

Рис.7.2. Ориентированный граф функциональных схем отделений очистки зерноочистительных агрегатов с использованием воздушно-решетных  и решётных зерноочистительных машин с многоярусным решетным модулем: 1-52 – номер частной технологической операции (вершины графа)

Таблица 7.1

Элементы замкнутого направленного графа G(X,U) и их функциональные характеристики

| Номер частных операций (вершин графа) | Наименование частных технологических операций, признаков разделения материала | Обозначение операций | Рабочие органы, выполняющие операцию | Вектор Fxi входных воздействий на xi-ю операцию | Вектор Axi активных средств xi-й операции | Вектор Bxi выходных показателей xi-й операции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 557 1; 49-52 | Операции накопления: исходного зернового материала, сорных отходов, зерновых отходов (фураж), зерна очищенного: - мелкого; - среднего и крупного; технологические свойства | Х1; Х49; Х50; Х51; Х52 | Бункера накопители | Fxi=Qxi,ajxi,Wxi,δjxi | Axi=Vxi | Bxi=Txi,Mxi |
| 2; 7; 24 | Распределение зернового материала по ширине рабочих органов (пневмосепараторы, решета); неравномерность распределения по ширине | Х2; Х7; Х24 | Распределители щитковые, шнековые, бункерного типа | Fxi=Qxi,ajxi,Wxi,δjx,fBi | Axi=Прxi | Bxi=λQBi |
| 5; 40 | Разделение потока зернового материала на 2 потока; неравномерность подач в потоках | Х5; Х40 | Делители | Fxi=Qxi,ajxi,Wxi | Axi=Пgxi | Bxi=PQxi |
| 3; 6; 23 | Выделение из зернового материала крупных грубых примесей скельператорами (транспортерными и барабанными); толщина, ширина, длина | Х3; Х6; Х23 | Скельператоры барабанные с продолговатыми Х2, круглыми Х3 отверстиями, транспортерные с прямоугольными отверстиями Х4 | Fxi=Qxi,ajxi,Wxi, fQxi(Bxi),fj(bш), fj(bТ),fj(l) | Axi=Дci,Lci,nci, Bтi,Vтi,δi,ri,di | Bxi=εjxi,Ynjxi,Ynxi, Yjxi,Yxi,bnjxi,bjxi, Wxi,fjVb |

Продолжение табл.7.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 558 4; 8; 22; 25; 39 | Выделение из зернового материала легких компонентов; скорости витания | Х4; Х8; Х22; Х25; Х39 | Пневмосепараторы аспирационные, нагнетательные, комбинированные, с вертикальными, наклонными каналами и различными условиями ввода исходного материала в пневмоканал | Fxi=Qxi,ajxi,Wxi, fQxi(Bxi),fj(Vb)i | Axi=Bni,hni,Vbi,Fn | Bxi=ηjxi,Ynjxi,Ynxi, Yjxi,Yxi,bnjxi,bjxi |
| 9;26 | Распределение зернового материала по решетным модулям; подача зернового материала на каждый модуль | Х9; Х26 | Делители широких потоков щелевые, лотковые | Fxi=Qxi,ajxi,Wxi, fbj,δjxi,fQxi(Bxi) | Axi=Пpxi | Bxi=fQxi(H) |
| 10;13; 16; 19; 27; 30; 33; 36 | Выделение из зернового материала мелких сорных примесей по размерам; толщина, ширина | Х10; Х13; Х16; Х19; Х27; Х30; Х33; Х36 | Решетные сепараторы с круглыми и продолговатыми отверстиями | Fxi=Qxi,ajxi,Wxi, fQxi(Bxi),M(bш)j,M(bт)j,σbшш2,σbтj2 | Axi=Прi(Bpi),Lpi, δii,ri,di,npi,Rpi, api,kδ(xi) | Bxi=εjxi,Ynjxi,Ynxi, Yjxi,Yxi,bnjxi,bjxi |
| 11; 14; 17; 20; 28; 31; 34; 37 | Выделение из зернового материала мелких зерновых компонентов по размеру (фуражных отходов, мелкого зерна); толщина, ширина | Х11; Х14; Х17; Х20; Х28; Х31; Х34; Х37 | Решетные сепараторы с круглыми и продолговатыми отверстиями | Fxi=Qxi,ajxi,Wxi, fQxi(Bxi),M(bш)j,M(bт)j,σbшш2,σbтj2 | Axi=Прi(Bpi),Lpi, δii,ri,di,npi,Rpi, api,kδ(xi) | Bxi=εjxi,Ynjxi,Ynxi, Yjxi,Yxi,bnjxi,bjxi |

# Окончание табл.7.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12; 15;18; 21; 29; 32; 35; 38 | Выделение из зернового материала зерновой фракции (просеивание зерна под решета) по размерам; толщина, ширина | Х12; Х15; Х18; Х21; Х29; Х32; Х35; Х38 | Решетные сепараторы с круглыми и продолговатыми отверстиями | Fxi=Qxi,ajxi,Wxi, fQxi(Bxi),fQxi(H), | Axi=Прi(Bpi),Lpi, δii,ri,di,npi,Rpi, api,kδ(xi) | Bxi=εjxi,Ynjxi,Ynxi, Yjxi,Yxi,bnjxi,bjxi |
| 41; 42; 45; 46 | Выделение из зернового материала длинных компонентов; длина | Х41; Х42; Х45; Х46 | Триерные цилиндры | M(bш)j,M(bт)j, σbшj2,σbтj2, | Axi=Дт,Lт, nт,dт | Bxi=εjxi,Ynjxi,Ynxi, Yjxi,Yxi,bnjxi,bjxi |
| 559 43; 44; 47; 48 | Выделение из зернового материала коротких компонентов; длина | Х43; Х44; Х47; Х48 | Триерные цилиндры | M(bg)j,σ2(bg)j | Axi=Дт,Lт, nт,dт | Bxi=εjxi,Ynjxi,Ynxi, Yjxi,Yxi,bnjxi,bjxi |

Топологию мультиграфа Gx,u описали матрицей A=Yi смежности весов мультиграфа, определяющей взаимосвязи вершин графа, и матрицей независимых путей графа, определяющей 8 функциональных схем всей исследуемой системы частных технологических операций  (табл.7.2, рис.7.3-7.10).

ЗОА со схемами функционирования №1, №6-№8 оснащены решётными машинами РС-50 и машинами МПО-100, выполняющими функции предварительного выделения из зернового материала грубых крупных примесей (операция №3) и пневмосепарацию зернового материала (операция №4). ЗОА со схемами функционирования №2-№5 оснащены ВРЗОМ ОЗС-50/25/10. При этом в отделениях очистки агрегатов со схемами №1-№3, №6 и №9 использовались последовательные схемы очистки, в остальных ЗОА – фракционные.

В качестве эталона рассмотрена функциональная схема ЗОА №9 (рис.7.11), которая включает в себя две воздушно-решетные машины ЭВС-20А и два триерных блока ЗАВ-10.90.000А серийного производства.

Таблица 7.2

Матрица независимых путей графа G (X,U) функциональных схем

зерноочистительных агрегатов с использованием воздушно-решетных машин

с многоярусным решетным модулем

| Номер схемы | Дуги графа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
|  | 2 | 5 | 3 | 4 | 49 | 5 | 49 | 6 | 7 | 9 | 23 | 24 | 26 | 7 | 49 | 8 | 9 | 9 | 49 | 10 | 13 | 16 | 19 | 11 | 49 | 12 | 42 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Номер схемы | Дуги графа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|  | 44 | 50 | 22 | 42 | 49 | 52 | 14 | 49 | 15 | 42 | 44 | 50 | 22 | 42 | 49 | 52 | 17 | 49 | 18 | 41 | 43 | 50 | 22 | 41 | 43 | 49 | 52 |
| 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| 2 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |
| 3 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |
| 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 5 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 6 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 7 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 8 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |

Окончание табл. 7.2

| Номер схемы | Дуги графа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 |
|  | 20 | 49 | 21 | 41 | 43 | 50 | 22 | 41 | 49 | 52 | 40 | 52 | 24 | 49 | 25 | 26 | 26 | 49 | 27 | 30 | 33 | 36 | 28 | 49 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Номер схемы | Дуги графа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 |
|  | 29 | 46 | 48 | 50 | 39 | 46 | 49 | 52 | 31 | 49 | 32 | 46 | 48 | 50 | 39 | 46 | 49 | 52 | 34 | 49 | 35 | 45 | 47 | 50 |
| 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 2 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 3 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 5 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 6 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 7 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 8 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |

| Номер схемы | Дуги графа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  | 39 | 45 | 49 | 52 | 37 | 49 | 38 | 45 | 47 | 50 | 39 | 45 | 49 | 52 | 40 | 52 | 41 | 42 | 45 | 46 |
| 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |

| Номер схемы | Дуги графа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 |
|  | 43 | 50 | 44 | 50 | 50 | 51 | 52 | 50 | 51 | 52 | 47 | 50 | 48 | 50 | 50 | 51 | 52 | 50 | 51 | 52 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |
| 4 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |
| 7 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |

562

Рис.7.3. Функциональная схема №1 зерноочистительного агрегата

для очистки зерна продовольственного назначения

563

Рис.7.4. Функциональная схема №2 зерноочистительного агрегата

для очистки зерна продовольственного назначения

564

Рис.7.5. Функциональная схема №3 зерноочистительного агрегата

для очистки зерна продовольственного назначения

565

Рис.7.6. Функциональная схема №4 зерноочистительного агрегата

для очистки зерна продовольственного назначения

566

Рис.7.7. Функциональная схема №5 зерноочистительного агрегата

для очистки зерна продовольственного назначения

567

Рис.7.8. Функциональная схема №6 зерноочистительного агрегата

для очистки зерна продовольственного назначения

568

Рис.7.9. Функциональная схема №7 зерноочистительного агрегата

для очистки зерна продовольственного назначения

569

Рис.7.10. Функциональная схема №8 зерноочистительного агрегата

для очистки зерна продовольственного назначения

570

Рис.7.11. Функциональная схема №9 зерноочистительного агрегата (эталон)

для очистки зерна продовольственного назначения

- 7.3. Математическая модель процесса

- функционирования отделений очистки

- зерноочистительного агрегата

Математическую модель процесса функционирования зерноочистительного агрегата (ЗОА) как замкнутой квазистатичной системы с различными кδ-ми функциональными схемами в общем виде можно записать:

Εфδ=F,A,Gδkδ(X),Тδ(х)→max;                     (7.1)

Зпр=F0,A0,QδKδx,Tδx;ПтδKδx,α1δx,α4δxbcбx,bпзбx,П0δKδx,Nδx,Бδx;              (7.2)

Зпр→min;

A0⊂A0;     F0⊂F0;       x∈Gx,u.

Ограничения на технологические показатели процесса сепарации зерна продовольственного назначения:

вс≤вс;          впз≤впз.                                       (7.3)

- Здесь F0 - вектор входных воздействий на рассматриваемую систему

F0=Q,aj,W,γ,Mвlj,σвlj2 ,                                (7.4)

где Q - подача зернового материала в агрегат; аj,γ,W - содержание в исходном материале j-х компонентов, их плотность и влажность; Mвlj,σвlj2 - математические ожидания и дисперсии размеров признаков разделения j-х компонентов.

- А0 - вектор управляющих факторов системы, обеспечивающих ее функционирование

А0=Bпi,hпi,Vвi,fq(BП),fv(ВП),Псi,РсхPi,Прi,fQxH,fQxB,Кδх,                             (7.5)

где Bпi,hпi - ширина и глубина i-го пневмосепаратора системы; Vвi - рабочая скорость воздушного потока в i-м пневмосепараторе; fq(Bп) -плотность вероятностей распределения подачи зернового материала и воздушного потока fv(Bп) по ширине Вп пневмосепаратора; Псi - параметры скель-            ператора (диаметр, длина, форма и размеры отверстий, кинематика);                        РсхPi - функциональные схемы решетных модулей; Прi - параметры решет в решетных модулях (размеры решетных полотен, форма и рабочие размеры отверстий, эксплуатационная амплитуда колебаний); fQx(H, ) fQx(В) - плотности вероятности распределения зернового материала по решетным ярусам и по ширине решет в решетных модулях зерноочистительных машин; Кδх - функциональные схемы агрегата.

В формуле (7.2) QδКδх,Tδх - функционал, определяющий показатели технологического процесса в агрегате (полнота выделения j-х компонентов, потери зерна, содержание в очищенном зерне других j-х компонентов), для различных Кδх-х его схем; ПтδКδх,α1δх,α4δх,bcδ(x),bпзδ(х) - функционал, определяющий стоимость потерь, связанных с выходом α1δх зерна в отходы, доли выхода очищенного зерна α4δх, содержание в очищенном зерне сорных  bcδ(х)  и зерновых bпзδ(х)   примесей в зависимости от реализации Кδх схемы агрегата; ПоδКδх,Nδх,Бδх - функционал, определяющий изменение потребляемой агрегатом энергии Nx и балансовой цены оборудования Бδх в зависимости от использования Кδх схемы агрегата; Gx,u - графовая модель функциональных схем агрегата, определяющая вариант Кδх-й схемы, минимизирующей Зпр.

Выходные показатели системы определяются вектором В, аргументы которого случайные в вероятностно-статистическом смысле величины

В=Еф,Зпр,П,εbjμ,W,bj,bпз,bc,δзi,δз,Qo,Qф,Qок,εjxi,ynjxi,ynxi,yjxi,yxi,bnjxi,bjxi,                     (7.6)

где Еф - критерий эффективности реализации технологического процесса ЗОА; П – прибыль от функционирования агрегата, εbjμ- полнота выделения из зернового материала отделяемых j-х компонентов; bj - содержание в очищенном зерне j-х компонентов зерновых bпз и сорных bс примесей, потери  зерна δзxi на xi операции и общие δз; Qo,Qф,Qок - массовые выходы очищенного зерна, фуражных отходов и отходов разных категорий; ynjxi,ynxi - масса j-х и всех компонентов, содержащихся в зерновом материале после реализации xi-й операции; yjxi,yxi масса j-х и всех компонентов, выделенных из зернового материала после реализации xi-й операции; bnjxi - содержание j-го компонента в массе очищаемого материала и в выделяемых фракциях bjxi после выполнения xi-й операции; εjxi - полнота прохода  j-го компонента в очищаемый зерновой материал после выполнения xi-й операции.

Для конкретных условий оптимизации величина критерия Зпр  определяется как функция суммарных показателей всей системы операций , учитываемых в Кδх-й функциональной схеме

Зпр=Зп+Спз,                                              (7.7)

где Зп - затраты прямые на обработку 1 т исходного зернового материала             (ОСТ 70.10.2-83) [1],

Зп=[Чс⋅ВWЧKсм1+Нзп100+ЦэgэWЧKсм+Бма'+Сса''+j=1nмБjajTфWЧKэкс+Сс⋅RкTфWЧKэкс+БмRт'+СсRт''TфWЧKэкс+j=1nмБjRтjTнWЧKэкс]1+НР100.              (7.8)

Здесь Нзп - налог на фонд зарплаты; НР – накладные расходы.

Стоимость потерь Спз, связанных с изменением количества и качества зерна продовольственного,

Спз=Цз−Ц1α1100+Цз−Цgα2100+Цз−Ц0α3100++Cф−БсК1+Зф−БзК2α51001+HDC100.                     (7.9)

Здесь α5 - массовая доля выхода очищенного зерна к исходному зерновому материалу; HDC – налог на добавленную стоимость; Цз -оптовая цена очищенного зерна.

Прибыль П при функционировании ЗОА рассчитывается по формуле

П=Цзα5100+iЦфiα6i100−Ци−Зпр1−HDC100+HDC,             (7.10)

где Цфi,α6i - оптовая цена i-х фуражных отходов и их доля выделения из зернового материала при сепарации; Ци - оптовая цена исходного зернового материала; обозначения показателей определены в ОСТ 70.10.2-74.

7.4. Моделирование процесса функционирования

отделений очистки зерноочистительного агрегата,

структурный синтез технических средств

его отделения очистки

7.4.1. Очистка зернового материала пшеницы

Проведена параметрическая оптимизация (параметрический синтез) отделений очистки агрегата, при этом в качестве критерия, определяющего функциональную эффективность отделений очистки, обеспечение маскимальной производительности (при выполнении всех заданных агропоказателей процесса сепарации), выбран известный критерий Еф (7.1). При сравнительной оценке различных отделений очистки агрегата (схемы, оборудование) использованы экономические критерии – суммарные приведенные затраты Зп (7.8) и прибыль Пс от очистки зерна в агрегате за период агросрока (7.10).

Сравнительный анализ этих критериев позволит выбрать рациональную схему и техническое оборудование для отделения очистки агрегата для принятых условий ограничений при моделировании.

Учитывая, что параметры аргументов вектора А (7.5) управляющих факторов системы имеют дискретный характер (например, размеры отверстий решет в решетном модуле), задачи параметрической оптимизации сведены к задачам дискретного программирования с использованием при оптимизации метода регулярного поиска – метода сканирования с ограничениями. При этом для оценки показателей функции цели (7.2) показатели технологического процесса QδКδх,Tδх для различных вариантов функциональных схем рассчитывались и определялись на ПК по разработанным математическим моделям, описывающим рассмотренные в схемах подсистемы ВРЗОМ (см. раздел 6.2.1), решётная машина (см. раздел 2.2.3.3 или раздел 6.2.1), триерные блоки – матмодели и алгоритмы расчёта приведены в [64] при заданных аргументах векторов F0 (7.4) и A (7.5). Функционалом ПтδKδx,α1δx,α4δx,bсδx,bпзδx определяли стоимость отходов и доли очищенного зерна, исходя из показателей функционирования ЗОА, принятой стоимости очищенного зерна и отходов (в зависимости от содержания в отходах основного зерна и зерновых примесей) и затрат на очистку зерна (7.7) с учетом прямых затрат (7.8) и стоимости потерь, связанных с изменением количества и качества зерна (7.9).

Параметры функционала ПoδКδх,Nδх,Бδх определены выбором современных зерноочистительных машин и оборудования, необходимых для использования в различных функциональных схемах ЗОА.

Для анализа исследуемых функциональных схем ЗОА с учетом проведенных ранее исследований и априорной информации приняты следующие ограничения:

Еμ=100−Еj=γbajεkjj=jbaj→max;

Зс=Зпр+Цз−Ц1α1100+[Сф−Бск1+Зф−Бзк2]α21001+НДС100→min;

bc≤1%;   bпз≤2%;    δз≤0,2%

fQB→λQB=24%;   fQH→λQH=28,28%;

fLi (решетный  модуль)   4-ярусный 3-решетный (решето 990 х 790 мм);

α=6∘;  β=0∘;    R=7,5 мм;  W=14%;

7,17≤n ≤8 кол/c;  1,5≤b1≤1,7 мм;  1,7≤b2≤2,0 мм;

3,2≤b3≤3,6 мм;  5,5≤Q≤17,16 кг/с;

5 ≤ Vb ≤ 7 м/с;  λv(B)=22%;   Mbj=2,645 мм;    γ=760 кг/м3;

Содержание компонентов аoj :

аз = 0,898;   азп = 0,04; асм = 0,01;  ап = 0,005;

ас = 0,003;   акп=0,04;  аовс= 0,001; адп= 0,003.

PQ(H)1  =0,359;   PQ(H)2  =0,266;  PQ(H)3  =0,183; PQ(H)4 =0,192.

Аргументы вектора А управляющих факторов системы ЗОА приняты и определены: ширина и глубина i-х пневмосепараторов определялась по техдокументации конкретных машин, используемых в ЗОА, например, пневмоканал МПО: Вп=1,5м, Пп=0,220м.

Входное воздействие на рассматриваемый решетный модуль  выражается вектором Fp, независимые аргументы которого случайные в вероятностно-статистическом смысле величины [21] (см. раздел 6.2.1).

Для оценки показателей функционирования транспортерного скельператора в машине МПО-100 (см. рис.7.3) и в триерных блоках   (см. рис.7.5), входящих в функционал Qδ (7.2), использованы известные математические модели и разработанные программы (рис.7.12).

Исходные данные для оценки балансовой стоимости зерноочистительного агрегата с различными функциональными схемами отделения очистки приведены в табл.7.3.(в ценах 2001 г.).

Рис.7.12. Окна ввода исходной информации в ЭВМ для параметрической

оптимизации и оценки показателей функционирования триерных блоков

Таблица 7.3

Балансовая стоимость агрегатов

| Номер п/п | Наименование оборудования и работ | Стоимость технологического оборудования, строительных работ и др., тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номер схемы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Бункер приемный | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 2 | Транспортер загр. ТЗ-50 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
| 3 | Автомобилеразгрузчик УРВ-25 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| 4 | Зерноочистительная машина ОЗС-50/25 | - | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | - | - | - | - |
| 5 | Решетный модуль РС-50 | 170,0 | - | - | - | - | 170,0 | 170,0 | 170,0 | - |
| 6 | Машина предварительной очистки МПО-100 | 54,0 | - | - | - | - | 54,0 | 54,0 | 54,0 | - |
| 7 | Зерноочистительная машина ЗВС-20А | - | - | - | - | - | - | - | - | 173,0 |
| 8 | Нория НПК-50А (Н=12м) | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 |
| 9 | Нория НПК-50А (Н=8м) | - | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | - | - | - | - |
| 577 10 | Нория НПК-25 | 80,0 | - | - | - | - | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 11 | Триерный блок 10.90.000 | - | - | 184,0 | 184,0 | 184,0 | 184,0 | 184,0 | 184,0 | 184,0 |
| 12 | Пульт управления | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 13 | Арматура металлическая | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 |
| 14 | Комплект зернопроводов | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 15 | Система аспирации | - | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | - | - | - | - |
| 16 | Метизы, лесоматериал и т.д. | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 17 | Монтаж строительной части и оборудования | 201,8 | 254,6 | 292,0 | 292,0 | 292,0 | 238,0 | 238,0 | 138,0 | 230,0 |
| 18 | Установочная мощность оборудования, Квт | 42,8 | 42,3 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 43,4 |
| 19 | Стоимость технологического оборудования (с учетом монтажа) | 935,4 | 1244,2 | 1470,3 | 1470,3 | 1470,3 | 1146,0 | 1146,0 | 1146,0 | 1099,0 |
| 20 | Стоимость металлоконструкции и строительной части | 275,4 | 283,4 | 281,7 | 281,7 | 281,7 | 282,0 | 282,0 | 282,0 | 281,0 |
| 21 | Балансовая стоимость агрегата | 1210,8 | 1527,6 | 1752,0 | 1752,0 | 1752,0 | 1428,0 | 1428,0 | 1428,0 | 1380,0 |

Разработаны математические модели, адекватно описывающие различные процессы сепарации зернового материала [21-23], реализуемые в  функциональных схемах №1-9, построены алгоритмы и программы для ПК, проведен многомерный анализ и параметрический синтез отдельных сепараторов и всего ЗОА, оценены основные его функциональные (показатели функционирования) и технико-экономические показатели (см. табл.7.4, рис.7.13-7.15).

Таблица 7.4

Основные показатели функционирования зерноочистительных

агрегатов с разными структурами

| Показатель | Номер зерноочистительного агрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Рациональная производительность Q, кг/с | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 11,50 | 11,50 | 13,02 | 11,40 | 13,02 | 10,26 |
| Энергоемкость N/Q, кВт/(кг/с) | 2,68 | 2,49 | 2,92 | 3,21 | 3,21 | 2,94 | 3,37 | 3,95 | 3,60 |
| Суммарные приведенные затраты Зп, руб/т | 5,74 | 8,04 | 8,04 | 12,0 | 10,01 | 7,84 | 9,77 | 6,14 | 12,61 |
| Прибыть от очистки 1т зернового материала П, руб/т | 178,49 | 175,52 | 173,33 | 178,0 | 142,30 | 176,39 | 182,90 | 96,45 | 153,21 |
| Прибыль от очистки зерна за агросрок Пс, млн. руб. | 3,08 | 3,01 | 2,90 | 2,80 | 2,10 | 3,0 | 3,80 | 1,70 | 1,99 |

Полученные лучшие показатели функционирования ЗАО - схемы №1, 4, 7 (см. рис.7.3; 7.6; 7.9; 7.14; 7.15) (номера операций, выполняемых в агрегатах,  соответствуют номерам операций, изображенных на графе, см. рис.7.5)  при очистке зернового материала пшеницы указывают на достаточную устойчивость выполнения технологического процесса при широкой вариации подач (8,14…13,82 кг/с). При этом  выход очищенного зерна 96,48% к исходному зерновому материалу;  содержание в очищенном зерне зерновых и сорных  примесей  соответственно   2,135% и 0,711%. В агрегатах со схемами функционирования №1 и №7 использованы решётные машины с последовательной (схема №1) и фракционными технологиями (схемы №4 и №7) очистки зерна. При этом с учетом минимизации технологических операций (оборудования) в агрегате, простоты обслуживания – предпочтительнее ЗОА с функциональной схемой №1 (см. рис.7.3) с использованием в отделении очистки решётной машины РС-50.

Рис.7.13. Зависимость величины суммарных эксплуатационных затрат Зсэ                    при очистке одной тонны зерна пшеницы продовольственного назначения                        в зерноочистительных агрегатах от подачи Q зернового материала в агрегат                                    и его функциональной схемы: 1 - №1; 2 - №2; 3 - №3; 4 - №4; 5 - 5; 6 - №6;                      7 - №7; 8 - №8; 9 - №9

Рис.7.14. Зависимость величины  прибыли П при очистке одной тонны зерна пшеницы продовольственного назначения в зерноочистительном агрегате от подачи Q зернового материала в агрегат и его функциональной схемы (обозначения схем см. на рис.7.13)

Рис.7.15. Зависимость величины прибыли Пс при очистке зерна пшеницы продовольственного назначения в зерноочистительных агрегатах за период агросрока от подачи Q зернового материала в агрегат  и его функциональной схемы (обозначения схем см. на рис.7.13)

7.4.2. Очистка вороха семян подсолнечника

Проведён многомерный анализ функционирования решётной зерноочистительной машины с заданной структурой (см. рис.7.1,а) для условий первичной очистки вороха семян подсолнечника. Рассмотрено отделение очистки агрегата типа схемы №1 (см. рис.7.3) – машина МПО-100 и одна решётная машина РМ-50.

Целью этой части работы являются оптимизация основных параметров и оценка показателей функционирования зерноочистительной решётной машины для различных условий воздействия на неё входных факторов.

Используя математическую модель (7.1)-(7.10) с учётом известных закономерностей (см. разделы 2.3.1, 3.2.4 [102]) сепарации вороха семян подсолнечника, разработаны алгоритм, программа для ЭВМ ПК, позволяющая проводить параметрический синтез (целевая функция (7.1)) с учётом принятых ограничений (7.2)-(7.3) и значений аргументов векторов

F0,A0,B.

При параметрическом синтезе решётной машины аргументы вектора F входных воздействий (7.4) имели следующие величины:

W=10,2%; средняя толщина и ширина семян подсолнечника:

Мтэ = 3,590мм; σмтэ= 0,446мм;

Мшэ = 5,584мм; σмшэ=0,683мм.

При моделировании приняты допущения: плотность вероятности распределения вороха семян подсолнечника по ширине решётного модуля подчиняется нормальному закону с коэффициентом вариации 20,26% и реализовывалась заданной дискретной вероятностью поступления подачи вороха семян подсолнечника на р-й решётный участок (Р =1, 2, 3, …, 24) ширины решета.

Плотность вероятности распределения подачи вороха семян подсолнечника по ширине решёт в решётных ярусах машины ƒQ(Bi):

ƒQр1=	0,0268; 0,0289; 0,0301; 0,0305; 0,0317; 0,0329; 0,0342; 0,0354; 0,0366; 0,0382; 0,0402; 0,0423; 0,0447; 0,0468; 0,0489; 0,0500; 0,0512; 0,0524; 0,0533; 0,0524; 0,0508; 0,0429; 0,0476; 0,0451.

ƒQр2=	0,0191; 0,0241; 0,0268; 0,0284; 0,0306; 0,0328; 0,0345; 0,0366; 0,0383; 0,0399; 0,0413; 0,0429; 0,0454; 0,0468; 0,0495; 0,0539; 0,0572; 0,0574; 0,0593; 0,0542; 0,0509; 0,0472; 0,0449; 0,0410.

ƒQр3=	0,0024; 0,0056; 0,0096; 0,0137; 0,0193; 0,0249; 0,0329; 0,0394; 0,0450; 0,0498; 0,0546; 0,0627; 0,0675; 0,0691; 0,0692; 0,0679; 0,0647; 0,0603; 0,0571; 0,0531; 0,0467; 0,0388; 0,0280; 0,0200.

ƒQр4=	0,0114; 0,0144; 0,0167; 0,0130; 0,0217; 0,0251; 0,0327; 0,0387; 0,0441; 0,0486; 0,0524; 0,0554; 0,0577; 0,0615; 0,0658; 0,0661; 0,0630; 0,0589; 0,0558; 0,0520; 0,0452; 0,0386; 0,0296; 0,0251.

ƒQ(Н) – плотность вероятности распределения вороха семян подсолнечника по высоте решётных ярусов характеризуется коэффициентом вариации λQ(H)=24,4% и определялась вероятностью поступления вороха семян подсолнечника по трехрешётным ярусам (по результатом испытаний машины                          ОЗС-50/25/10):

Р1= 0,26; Р2 = 0,24; Р3 = 0,27; Р4 = 0,23.

Содержание компонентов в исходном ворохе семян подсолнечника aj: крупные сорные примеси 6%; масличные примеси 7%; мелкие сорные примеси 2,5%; семена подсолнечника 4,5%.

Подача Q вороха семян подсолнечника в решётную машину РМ-50 и содержание в нём j-х компонентов aj определялись условиями пневмосепарации исходного вороха в пневмосепараторе МПО-100, устанавливаемом перед решётной машиной.

Оценка показателей пневмосепарации вороха семян подсолнечника проведена при моделировании на ЭВМ по программе «SH1-S», описывающей процесс пневмосепарации в машине предварительной очистки вороха типа МПО-100 при вариации подачи вороха семян подсолнечника 1,5…5,0 кг/(м.с).

Основные показатели пневмосепарации вороха семян подсолнечника: полнота выделения j-х компонентов, содержание j-х компонентов в выходных после пневмосепаратора фракциях и величины этих фракций приведены на                рис.7.16-7.18 и в табл.7.5.

Четырехъярусный трёхрешётный модуль оснащен решётными полотнами 990х790 мм ТУ 23. 2. 2068-89 (для обеспечения унификации с решётным модулем воздушно-решётной зерноочистительной машиной ОЗС-50/25/10).

Рис.7.16. Полнота выделения j-х компонентов из вороха семян

подсолнечника в пневмосепараторе МПО

Рис.7.17. Содержание j-го компонента в очищенном пневмосепаратором

МПО ворохе семян подсолнечника

Рис.7.18. Выход фракций очищенного в пневмосепараторе МПО

вороха семян подсолнечника

Таблица 7.5

Основные показатели пневмосепарации в МПО-100

исходного вороха семян подсолнечника

585

| Номер п/п | Подача, кг/(м.с) | Полнота выделения j-х компонентов вороха семян подсолнечника, % |  |  |  | Содержание j-го компонента в очищенном ворохе семян подсолнечника, % |  |  |  | Выход фракций, кг/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Крупные сорные примеси | Семена подсолнечника | Масличные примеси | Мелкие сорные примеси | Крупные сорные примеси | Семена подсолнечника | Масличные примеси | Мелкие сорные примеси | Очищенные семена | Отходы |
| 1 | 1,5 | 24,368 | 0,055 | 31,417 | 22,556 | 4,740 | 88,218 | 5,015 | 2,023 | 1,436 | 0,064 |
| 2 | 2,0 | 23,029 | 0,049 | 30,257 | 22,505 | 4,816 | 88,069 | 5,091 | 2,020 | 1,913 | 0,082 |
| 3 | 2,5 | 21,626 | 0,044 | 29,045 | 22,432 | 4,895 | 87,913 | 5,170 | 2,019 | 2,407 | 0,098 |
| 4 | 3,0 | 20,243 | 0,039 | 27,852 | 22,342 | 4,972 | 87,759 | 5,247 | 2,017 | 2,887 | 0,113 |
| 5 | 3,5 | 18,839 | 0,034 | 26,643 | 22,231 | 5,051 | 87,603 | 5,326 | 2,016 | 3,370 | 0,125 |
| 6 | 4,0 | 17,369 | 0,029 | 25,380 | 22,095 | 5,132 | 87,441 | 5,407 | 2,016 | 3,869 | 0,136 |
| 7 | 4,5 | 15,919 | 0,025 | 24,137 | 21,944 | 5,212 | 87,281 | 5,487 | 2,016 | 4,355 | 0,145 |
| 8 | 5,0 | 14,448 | 0,021 | 22,879 | 21,772 | 5,294 | 87,119 | 5,567 | 2,017 | 4,844 | 0,151 |

Аргумент вектора А (7.5) активных средств варьировался в пределах: αi=6º; βi=0º; Ri=8 мм; n=430-500 мин-1; Тi – решета плоские пробивные, 1-е                  и 2-е решета с продолговатыми отверстиями В1=□1,7…2,2 мм; В2=□1,7…2,4 мм; 3-е решето с круглыми отверстиями Ø3=8…10 мм; Вi=990 мм; ℓi=790 мм; С=12; Кμ(x): функциональная схема четырехъярусного (трехрешётные ярусы) решётного модуля.

В качестве метода оптимизации (нелинейного программирования), учитывая нелинейность выражений математической модели и ограничений, а также отсутствие уверенности в её унимодальности, принят метод сканирования с ограничениями [52].

Результаты параметрической оптимизации решётной зерноочистительной машины и основные показатели её функционирования приведены на                  рис.7.19-7.23 и в табл.7.6-7.9.

Учитывая затруднённость выделения из вороха семян подсолнечника масличных примесей, проведён многомерный анализ влияния их содержания в ворохе, поступающем на решётный модуль, на показатели сепарации этого             вороха.

Рис.7.19. Изменения основных показателей процесса сепарации решётной машиной вороха семян подсолнечника в зависимости от его подачи: ЕС - полнота прохода семян подсолнечника в очищенные семена, %; ЕВС - полнота выделения сорных примесей, %;                    ЕВРЗ - полнота выделения масличных примесей, %

Рис.7.20. Изменения содержания масличных примесей в очищенных решётной машиной семенах в зависимости от их содержания в исходном ворохе семян подсолнечника

Рис.7.21. Зависимость производительности решётной машины

от содержания масличных примесей в исходном ворохе семян подсолнечника

Рис.7.22. Изменение чистоты очищенных

в решётной машине семян подсолнечника в зависимости от подачи

Рис.7.23. Изменение величины критерия сепарации

вороха семян подсолнечника решётной машиной в зависимости от подачи

Таблица 7.6

Основные показатели процесса сепарации

решётной машиной вороха семян подсолнечника

589

| Номер п/п | Подача, Q, кг/(м.с) | Полнота прохода семян подсолнечника в очищенные семена, ЕС, % | Полнота выделения сорных примесей, ЕВС, % | Полнота выделения масличных примесей, ЕВРЗ, % | Содержание сорных примесей в очищенных семенах, ВС, % | Содержание масличных примесей в очищенных семенах, ВПЗ, % | Чистота очищенных семян, АРО, % | Критерий сепарации, EFmax, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,480 | 91,357 | 85,780 | 88,848 | 1,171 | 0,681 | 98,152 | 87,087 |
| 2 | 1,972 | 92,137 | 86,489 | 86,649 | 1,116 | 0,821 | 98,067 | 86,557 |
| 3 | 2,481 | 92,896 | 87,064 | 84,609 | 1,073 | 0,955 | 97,976 | 86,014 |
| 4 | 2,976 | 93,908 | 90,862 | 78,130 | 0,759 | 1,363 | 97,884 | 85,402 |
| 5 | 3,474 | 94,084 | 91,986 | 76,047 | 0,672 | 1,514 | 97,818 | 85,136 |
| 6 | 3,989 | 93,654 | 93,018 | 73,878 | 0,596 | 1,685 | 97,724 | 84,775 |
| 7 | 4,490 | 91,955 | 93,913 | 71,761 | 0,535 | 1,884 | 97,586 | 84,353 |
| 8 | 4,994 | 89,655 | 94,621 | 70,480 | 0,491 | 2,051 | 97,462 | 84,185 |

Таблица 7.7

Содержание масличных примесей в очищенных семенах при изменении

их содержания в исходном ворохе семян подсолнечника

| Номер п/п | Содержание масличных примесей в исходном ворохе, Аj, % | Содержание масличных примесей в очищенных семенах, ВПЗ, % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3,4742 кг/(мс) | 3,9887 кг/(мс) |
| 1 | 3,5 | 0,9906 | 1,0932 |
| 2 | 4,5 | 1,2767 | 1,4040 |
| 3 | 5,5 | 1,5643 | 1,7145 |
| 4 | 6,5 | 1,8533 | 2,0303 |
| 5 | 7,5 | 1,7417 | 2,3496 |

Таблица 7.8

Зависимость производительности решётной машины от содержания

масличных примесей в исходном ворохе семян подсолнечника

| Номер п/п | Содержание масличных примесей в исходном ворохе, Аj, % | Производительность машины, Q, кг/(мс) | Содержание масличных примесей в очищенных семенах, ВПЗ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15,29 | 1,4804 | 2,0005 |
| 2 | 12,65 | 1,9722 | 2,0001 |
| 3 | 10,86 | 2,4814 | 2,0006 |
| 4 | 9,59 | 2,9763 | 2,0011 |
| 5 | 8,59 | 3,4742 | 2,0000 |
| 6 | 6,41 | 3,9887 | 2,0016 |
| 7 | 5,83 | 4,4897 | 2,0002 |
| 8 | 5,43 | 4,9938 | 2,0003 |

Таблица 7.9

Рациональные параметры и основные показатели процесса сепарации

591

решётной машиной вороха семян подсолнечника

| Наименование компонентов | Входные факторы |  |  | Рациональные параметры решётной машины |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подача, Q, кг/(м.с) | Содержание j-го компонента, Аj, % | Влажность, % | Параметры решётного модуля |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина, L, м | Ширина, b, м | Угол наклона, град | Частота колебаний, кол/мин |
| Семена подсолнечника | 4,4897 | 87,28 | 10,2 | 0,79 | 0,97 | 6 | 500 |
| Крупные сорные примеси |  | 5,21 |  |  |  |  |  |
| Масличные примеси |  | 5,49 |  |  |  |  |  |
| Мелкие сорные примеси |  | 2,02 |  |  |  |  |  |

| Наименование компонентов | Рациональные параметры решётной машины |  |  | Критерий, EFmax, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размеры отверстий решёт, мм |  |  |  |
|  | 1-го, □ | 2-го, □ | 3-го, Ø |  |
| Семена подсолнечника | 1,7 | 2 | 8,5 | 84,3533 |
| Крупные сорные примеси |  |  |  |  |
| Масличные примеси |  |  |  |  |
| Мелкие сорные примеси |  |  |  |  |

| Наименование компонентов | Показатели функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полнота просеив. j-го комп. через реш. №1, EC1W, % | Полнота просеив. j-го комп. через реш. №2, EC2W, % | Полнота просеив. j-го комп. через реш. №3, EC3W, % | Полнота прохода j-го комп. в очищ. семена, ЕС, % | Полнота выдел. j-го комп., ЕВ, % | Полнота выделения сорн.примесей решётн. блоком, ЕВС, % | Полнота выделения масл. прим. решётн. блоком, ЕВРЗ, % | Полнота прохода j-го комп. через реш. №1 к исх., ВР1j, % | Проход под решето №1 j-го комп., QP1Мj, кг/с |
| Семена подсолнечника | 0,28 | 4,19 | 96,27 | 91,9551 | 8,0449 | 93,9129 | 71,7605 | 0,2845 | 0,0108 |
| Крупные сорные примеси | 0,00 | 0,00 | 6,79 | 6,7885 | 93,2115 |  |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Масличные примеси | 14,14 | 67,12 | 100,00 | 28,2395 | 71,7605 |  |  | 14,1354 | 0,0338 |
| Мелкие сорные примеси | 72,88 | 84,26 | 100,00 | 4,2737 | 95,7263 |  |  | 72,8832 | 0,0640 |

592

Окончание табл.7.9

| Наименование компонентов | Показатели функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подача вороха семян на решето №2, Q2, кг/(м.с) | Полнота прохода j-го комп. через реш. №2 к исх., ВР2j, % | Проход под решето №2 j-го комп., QP2Мj, кг/с | Содерж. j-го комп. в проходе решета №2, ВПР2j, % | Подача вороха семян на решето №3, Q3, кг/(м.с) | Полнота прохода j-го комп. через реш. №3 к исх., ВР3j, % | Проход под решето №3 j-го комп., QP3Мj, кг/с | Содерж. j-го комп. в проходе решета №3, ВПР3j, % | Сход с решета №3 j-го комп., QСХ3j, кг/с |
| Семена подсолнечника | 4,3587 | 4,1829 | 0,1590 | 50,1918 | 4,0510 | 91,9700 | 3,4959 | 97,5822 | 0,1354 |
| Крупные сорные примеси |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 6,7885 | 0,0154 | 0,4301 | 0,2116 |
| Масличные примеси |  | 57,6326 | 0,1377 | 43,4753 |  | 28,2319 | 0,0675 | 1,8831 | 0,0000 |
| Мелкие сорные примеси |  | 22,8494 | 0,0201 | 6,3329 |  | 4,2674 | 0,0037 | 0,1046 | 0,0000 |

| Наименование компонентов | Показатели функционирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полнота схода j-го комп. с реш. №3 к исх., BCX3j, % | Содерж. j-го комп. в сходе реш. №3, ВС3j, % | Содерж. j-го комп. в очищ. семенах, ВОj, % | Чистота очищ. семян решётн. блоком, АРО, % | Содерж. сорн. прим. в очищ. семенах, ВС, % | Содерж. масл. прим. в очищ. семенах, ВПЗ, % |
| Семена подсолнечника | 3,5627 | 39,0268 | 97,5811 | 97,5856 | 0,5349 | 1,8839 |
| Крупные сорные примеси | 93,2115 | 60,9732 | 0,4302 |  |  |  |
| Масличные примеси | 0,0000 | 0,0000 | 1,8839 |  |  |  |
| Мелкие сорные примеси | 0,0000 | 0,0000 | 0,1048 |  |  |  |

Выявлено значительное влияние на содержание масличных примесей в очищенных семенах от их содержания в исходном ворохе (см. табл.7.7, рис.7.21). При росте содержания масличных примесей в исходном ворохе с 3,5 до 7,5% установлен рост содержания масличных примесей в очищенных семенах с 1,0932 до 2,3496% (на 114,93%).

Получена зависимость снижения производительности за час основного времени работы решётной машины от роста содержания масличных примесей в ворохе семян подсолнечника, поступающего на решётную машину (см. табл.7.8, рис.7.22). Установлено, что с увеличением содержания масличных примесей в ворохе с 5,43 до 15,29% производительность решётной машины снижается                          с 4,99 до 1,48 кг/(мс) (на 70,34%). Рост содержания в исходном ворохе масличных примесей на 1% снижает производительность решётной машины на 7,13%.

7.5. Производственные функциональные

испытания решётных машин

7.5.1. Очистка зернового материала пшеницы,

риса и подсолнечника

Используя методы структурно-параметрической оптимизации и стендовые испытания, выявлена перспективность применения универсальных одноярусных трехрешетных модулей [51, 87, 88, 91] в решётной зерноочистительной машине за счет тонкослойной сепарации и рациональной компоновки решёт в модуле.

Проведенные исследования показали целесообразность формирования универсальных зерноочистительных агрегатов модульного исполнения с решётной машиной и возможность использования различных функциональных схем, в том числе фракционных. Современные фракционные схемы очистки зерновых материалов помимо обеспечения показателей назначения агрегата позволяют регулировать количество и качество выходных зерновых фракций, рационально использовать все сепараторы, установленные в агрегате, что обеспечивает высокую адаптивность агрегата к вариации технологических свойств зернового материала и его подачи в агрегат. При этом производительность агрегата повышается в 1,4…1,6 раза. Анализ современных тенденций развития семяочистительных агре-гатов, потребность в реализации различных операций по семенной очистки зерно-вых, различных культур в отдельных хозяйствах АПК Ростовской области и Се-веро-Кавказского региона позволили обосновать рациональную функциональную