Глава 2. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА

РАЗДЕЛЕНИЯ ЗЕРНОВОГО МАТЕРИАЛА ПО РАЗМЕРАМ

НА ОТДЕЛЬНЫХ СЕПАРАТОРАХ И ИХ ПОДСИСТЕМАХ

Для реализации рациональных технологических операций и обеспечения заданных агротребований необходимо на проектной стадии разработки ВРЗОМ синтезировать ее функциональную и принципиальную схемы, включающие рабо-чие органы с соответствующими рациональными параметрами: скельператор, пневмосепаратор (один на входе и, возможно, на выходе очищаемого зерна), ре-шетный стан (модуль). Для этого необходимо создать варианты рабочих органов (библиотеки вариантов), варианты математических моделей, описывающих функ-ционирование рабочих процессов, выполняемых этими рабочими органами (биб-лиотеки математических моделей вариантов технологических операций); разрабо-тать методологию оценки формирования рациональной функциональной схемы по критериям-показателям назначения, а также принципиальной схемы с учетом технических требований ТЗ, техники безопасности, технологичности, эргономи-ки, эстетики, экономических показателей, что в целом позволит использовать экономические критерии с учетом вышеуказанных ограничений.

Рассмотрим для примера варианты рабочих органов для выполнения указанных технологических операций, методы моделирования выполняемых ими операций и методологию обоснования функциональной схемы в системе САПР.

2.1. Базовые элементы решетных станов

зерноочистительных машин, их микромодели

При блочно-иерархическом подходе к проектированию зерноочистительных машин (принцип декомпозиции) одним из основных базовых элементов – элементов, выделяемых по функциональному признаку, математическое описание которых дальнейшему делению не подлежит, являются различные решетные сепараторы (рис.2.1).

Решета, применяемые в зерноочистительных машинах, можно классифицировать следующим образом: по способу изготовления – на пробивные (штампованные) и тканые; по конструкции – на плоские, цилиндрические, конвейерно-роторные, роликовые, струнные с сепарирующей поверхностью, обеспечивающей перемещение семян в отверстия решет (рис.2.2-2.3); по характеру движения – на колеблющиеся, вибрационные, гирационные, вращающиеся, с круговым поступательным движением, виброцентробежные, с планетарным движением (рис.2.4); по форме отверстий – с круглыми, продолговатыми, треугольными, квадратными и другими формами отверстий; по назначению – на решета для отделения мелких примесей (подсевные), для разделения материала на сорта (сортировальные) и для калибрования семян (калибровочные).

Рис.2.1. Конструкции решетных сепараторов (ТУ 23.2.2068-89)

В современных зерноочистительных машинах применяются преимущественно пробивные решета. В некоторых образцах машин предварительной очистки зерна (МПО) применяют плетеные решета (например, современная машина МПО-50 снабжена конвейерно-роторным сепаратором из плетеного полотна). Проволочные решета называют иногда ситами.

Пробивные (штампованные) решета изготавливают из оцинкованной холоднотянутой стали или из оцинкованной стали на декопированной основе (ТУ 23.2.2068-89).

Рабочим элементом решета является отверстие. Отверстия в пробивных решетах бывают круглые (разделяют зерновой материал по ширине), продолговатые (разделяют зерновой материал по толщине) и треугольные.

Рис.2.2. Решета с сепарирующей поверхностью, имеющей устройства для направления семян в отверстия: а – с круглыми лункообразными отверстиями; б – гофрированные с продолговатыми отверстиями; в – с овальными отверстиями, имеющими два отворота;              г – с овальными отверстиями, имеющими один отворот; д – с круглыми отверстиями и отвернутыми кромками; е – с отверстиями, имеющими конусообразные отвороты

а)                                                           в)

б)                                                           г)

Рис.2.3. Решета со специальной сепарирующей поверхностью: а – гофрированные                        с круглыми отверстиями; б – гофрированные  с продолговатыми отверстиями; в – роликовые решета; г – струнные решета

Решетные полотна изготавливают из стальных оцинкованных листов толщиной 0,5-1,5 мм в зависимости от размеров отверстий. Срок службы полотен должен быть не менее 6 лет, но не более 2500 час.

Установлено, что одним из основных способов повышения производительности решет является создание такой формы их рабочей поверхности, при которой проходные компоненты зернового материала активно ориентируются к отверстиям решета и быстрее их проходят.

Рис.2.4. Основные схемы движения решетных сепараторов: 1 – исходный зерновой материал; 2 – крупные примеси; 3 – подсевная фракция; 4 – очищенное зерно; 5 – фуражные отходы; а - схема колеблющегося решетного стана; б - схема гирационного решетного стана; в - схема вибрационного решетного стана; г - схема вибрационно-центробежного стана; д - схема скельператоров с круговым движением; е - схема цилиндрического решета с подачей зернового материала в цилиндр; ж - схема конических решетных станов с планетарным движением

К таким решетам можно отнести гофрированные решета, исследованные и разработанные в ДГТУ [51], производительность которых на 40…60% выше плоских пробивных с аналогичными рабочими размерами отверстий, и струнные [35], разработанные в Челябинском институте механизации и электрификации сельского хозяйства (ЧИМЭСХ), обеспечивающие на 80…140% повышение производительности (по сравнению с плоскими решетами) в режиме сортирования зернового материала (см. рис.2.3, г).

Основными геометрическими параметрами, определяющими рабочую поверхность гофрированных решет с круглыми отверстиями (см. рис.2.3,а), являются диаметр d отверстий, угол 2ψ наклона стенок продольных гофр и шаг S их расположения.

Установлено [51], что рациональная величина угла 2ψ=80…1000, шаг S=d+1,5...2,5мм, величина диаметра d отверстий выбирается из условий выполнения решетом заданных технологических операций.

2.2.  Математические модели процесса сепарации

зернового материала на решётах и решётных модулях

2.2.1. Формализация и принципы системного подхода

исследования операций, выполняемых решётными модулями

Модельное прогнозирование показателей функционирования зерноочистительных агрегатов в зависимости от роста эффективности базовых частных технологических операций в воздушно-решетных машинах выявило высокую значимость выполнения операций на решетных сепараторах [51]. Это предопределяет необходимость изыскания новых рациональных структур и параметрическую оптимизацию универсальных решетных модулей, обеспечивающих устойчивое выполнение заданных технологических операций с высокими показателями заданных процессов.

Функциональные схемы решетных станов зерноочистительных машин можно представить как совокупность связанных в определенном порядке частных операций, выполняемых различными решетами, направленных для достижения единой цели - очистки или сортирования зернового материала до кондиций, определяемых агротребованиям. Совокупность частных операций может быть многовариантной (с учетом ограничений на габариты проектируемой машины, попыток достичь заданных показателей агротребований при минимизации числа частных операций и др.), следовательно, анализ различных вариантов решетных модулей может привести к значительному успеху по выбору его рациональной функциональной схемы (структурный анализ и синтез).

Рассмотрение изучаемых объектов как систем, состоящих из взаимодействующих элементов, построение адекватных математических моделей и исследование их свойств методом моделирования составляют сущность системного подхода при структурной и параметрической оптимизации решетных модулей различного целевого назначения.

Такой подход позволяет выделить частные технологические операции, необходимые для очистки зерна в решетных модулях. Задачи, выполняемые этими частными технологическими операциями, и количество операций определяются прежде всего числом зерновых фракций, на которые необходимо (по агротребованиям на зерноочистительную машину) разделить исходный зерновой материал, а для эффективности процесса очистки число операций необходимо дублировать.

При очистке зерна в решетных станах такими частными операциями являются следующие:

1) выделение из зернового материала крупных сорных примесей (обозначим их X1,X2,X3,X4);

2) выделение из зернового материала мелких сорных примесей (подсев) (обозначим их X5,X8,X11);

3) выделение из зернового материала зерновых примесей и части зерна (обозначим их X6,X7,X9,X10,X12,X13);

4) накопление j-х компонентов в выходах: X14 - сорных отходов, X15 - фуражных отходов, X16 - очищенного зерна, X17 - зерна второго сорта.

Анализ существующих схем решетных модулей, данные о закономерностях работы решетных сепараторов при различных условиях их загрузки зерновым материалом, условия, предопределяющие компоновку предыдущих в машине рабочих органов (например, пневмосепаратор) и последующих (например, транспортирующие устройства для выводов из машины зерновых фракций), а также логико-эвристический подход позволили установить возможные связи между выявленными частными технологическими операциями, определяющие функциональные схемы решетных модулей различного назначения.

Входное воздействие на рассматриваемые Kμ-е схемы определяется вектором F, независимые аргументы которого случайные в вероятностно-статистическом смысле величины.

F=Q,aj,W,γ,MBj,fQBi,fLi,                              (2.1)

где γ - объемная плотность зернового материала; MBj - математическое ожидание размера признака разделения j-го компонента; fQBi - плотность вероятности распределения подачи зернового материала по ширине Bi-го решета; fLi - способ поступления зернового материала на решето.

Функционирование Kμ-х схем решетных модулей (решетных станов), содержащих i решет, обеспечивается вариацией активных факторов, определяемых аргументами вектора A (управляющие воздействия).

A=αi,βi,Ri,ni,Ti,Li,Bi,bi,c,KμX,                        (2.2)

где Ti - тип i-го решетного сепаратора (плоский, цилиндрический и др.);              Li,Bi - длина и ширина i-го решета; bi - рабочий размер отверстий i-го решета; c - количество решет в стане.

Выходные показатели рассматриваемых систем определяются вектором B, аргументы которого случайные в вероятностно-статистическом смысле величины.

B=Eф,εkj,εbj,bj,bпз,bc,δз,qFi,Qф,Qон,Qo,qnijl,Qnil,qcxijl,Qcxil,bnijl,bcxijl,aпo,bij,W,                (2.3)

где εkj - полнота прохода j-го компонента зернового материала в очищенное зерно; εbj - полнота выделения j-го компонента из зернового материала; bj, bпз, bc - содержание в очищенном зерне j-го компонента примесей зерновых и сорных; δз - потери зерна; Qф, Qон, Qo - выход фуражных фракций, неиспользуемых отходов и очищенного зерна; bij - содержание j-го компонента в сходе с i-го решета длиной l.

Такой подход позволяет различные функциональные схемы решетных моделей представить в виде системы частных операций, морфологические связи которых отображены топологической моделью в форме конечного ориентированного мультиграфа [66] СсX,K (рис.2.5), где X=X1,X2,...,X17 - вершины графа. Как было сказано выше, это частные технологические операции, различная совокупность которых формирует различные структуры решетных модулей (станов); K=X1;X2,X1;X5,...,X13;X16 - наборы пар вершин, соединенных линиями, которые называются дугами (или ребрами) графа.

При этом каждая дуга несет информацию о результатах i-й частной операции (ее показатели).

Например, дуга KX1;X2, соединяющая вершины X1 и X2 мультиграфа (X1 и X2 - частные технологические операции, выполняющие выделение из зернового материала крупных сорных примесей), несет информацию о количестве j-го компонента qcXijl и общем количестве зерновой фракции QcXil, идущей сходом с i-го (i=1) сепаратора длиной l на другой сепаратор (i=2); содержании в этой фракции j-го компонента bcXijl и влажности W зернового материала. Топология (от графического to;´pos – место и logos – слово, учение о свойствах фигур (структур), не изменяющихся при различных воздействиях, т.е. множество элементов любой природы, в котором тем или иным способом определены предельные соотношения) мультиграфа СсX;K описана матрицей смежности весов мультиграфа, несущей информацию о взаимосвязях его вершин, и матрицей независимых путей мультинрафа, определяющей 41 Kμ-ю структуру (функциональную схему) решетных модулей. Номера решет в решетных модулях соответствуют номерам частных технологических операций, выполняемых в решетных станах и отраженных в мультиграфе СсX;K. При этом схемы №1-11 – с последовательной очисткой (весь зерновой материал последовательно очищается на решетах в решетном стане) (табл.2.1), а схемы №12-41 – с фракционной (зерновой материал разделяется на отдельные фракции, каждая из которых очищается в решетном модуле различно).

Рис.2.5. Ориентированный мультиграф СсX,K функциональных схем решетных модулей зерноочистительных машин

Таблица 2.1

Функциональные схемы решетных модулей зерноочистительных машин

| Номер схемы | Порядок выполнения частных операций | Наиболее распространенные варианты схем сепарации | Применение решетных станов в зерноочистительных машинах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1-3 | Последовательный |  | Предварительная очистка; первичная очистка; вторичная очистка |
| 4-8 | Последовательный |  | Предварительная очистка; первичная очистка; вторичная очистка |
| 9 | Последовательный |  | Первичная очистка |
| 10 | Последовательный |  | Первичная очистка |
| 11 | Последовательный |  | Первичная очистка |
| 12-14 | Фракционный |  | Предварительная очистка; первичная очистка; вторичная очистка |

Продолжение табл.2.1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Фракционный |  | Первичная очистка |
| 16 | Фракционный |  | Первичная очистка |
| 17 | Фракционный |  | Вторичная очистка |
| 18 | Фракционный |  | Вторичная очистка |
| 19 | Фракционный |  | Первичная очистка |
| 20 | Фракционный |  | Первичная очистка |
| 21 | Фракционный |  | Предварительная очистка |

Продолжение табл.2.1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | Фракционный |  | Вторичная очистка |
| 23 | Фракционный |  | Вторичная очистка |
| 24 | Фракционный |  | Вторичная очистка |
| 25 | Фракционный |  | Вторичная очистка |
| 26 | Фракционный |  | Первичная очистка |
| 27 | Фракционный |  | Вторичная очистка |

Продолжение табл.2.1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | Фракционный |  | Первичная очистка |
| 29 | Фракционный |  | Первичная очистка |
| 30 | Фракционный |  | Вторичная очистка |
| 31 | Фракционный |  | Вторичная очистка |
| 32 | Фракционный |  | Первичная очистка |
| 33 | Фракционный |  | Предварительная очистка |

Продолжение табл.2.1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 34-35 | Фракционный |  | Первичная очистка; вторичная очистка |
| 36 | Фракционный |  | Вторичная очистка |
| 37 | Фракционный |  | Вторичная очистка |
| 38 | Фракционный |  | Вторичная очистка |
| 39 | Фракционный |  | Вторичная очистка |

Окончание табл.2.1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | Фракционный |  | Вторичная очистка |
| 41 | Фракционный |  | Вторичная очистка |

Исходя из современных требований, предъявляемых к количеству и качеству выходящих с решетных станов фракций, схемы №1, 5, 6, 14, 20, 21, 23 могут быть использованы в зерноочистительных машинах предварительной очистки зерна; схемы №1, 4, 9-12, 15, 16, 18-20, 23, 24, 26, 28, 29, 32, 34 – в машинах первичной очистки зерна (машины, предназначенные для очистки зерна до базисных кондиций, обеспечивающих сдачу зерна на переработку для продовольственного назначения); схемы №3, 7, 8, 13, 17, 22-25, 27, 30, 31, 35-41 – в машинах вторичной очистки зерна (машины, предназначенные для очистки зерна и доведения его чистоты до норм семенного материала).

Для качественного описания рассматриваемых операций, выполняемых решетными станами, необходимо построить математические модели их функционирования.

2.2.2.  Построение алгоритмов расчета показателей

сепарации зернового материала на отдельных решетах

Для описания установившегося квазистатичного (независимого от времени) процесса сепарации зерновых материалов (и других сыпучих смесей) на решетах может быть использована статистическая теория сепарирования, разработанная профессором И.В.Непомнящим и скорректированная применительно к отдельным решетам и их модулям [51].

Применение известной теории сепарирования позволяет определять закономерности просевания различных компонентов по заданной (или искомой) длине l решет, что важно для анализа и синтеза функциональных схем решетных станов.

В качестве допущения считаем поступление зернового материала на решето постоянным по времени с равномерным начальным распределением j-х компонентов в зерновом материале. Подача Q зернового материала по ширине B0 решета неравномерна и задается плотностью fQB распределения случайной величины QB.

На первом этапе рассмотрим закономерности сепарации зернового материала на решете шириной B, где подачу Q зернового материала будем считать постоянной на этой ширине.

Для условий «затрудненного» просевания полнота просевания εjl           j-го компонента зернового материала по длине l решета определяется из выражения

εjl=1−a1hjexp−ρj124Hlj2,                                (2.4)

где a1hj - коэффициент, зависящий от начального распределения j-х компонентов в зерновом материале.

Для равномерного начального распределения j-х компонентов в зерновом материале

a1hj=8h2ρj1ρj12+4h2+2h,                                   (2.5)

где ρj1 - определяется из трансцендентного выражения (корень положительный):

ρtgρ=2h.                                                   (2.6)

Для каждого h, фиксированного в заданных пределах (исследования показали, что для зерновых материалов 0,01≤h<5,0), из выражения (2.6) определяется величина ρj1 и a1hj - из выражения (2.5).

Значения h и ρj1, для которых выполняется условие

a1hj−ahj≤Δah,                                         (2.7)

определяют искомые значения ρj1, h,

где

ahj=1−εj1L2L2−L11−εj2L1L2−L1.                                           (2.8)

Здесь εj1 и εj2 - полнота просевания j-го компонента зернового материала через участки решета дискретной длины соответственно L1 и L2 L1<L2; Δah - допустимая погрешность расчетов (установлено, что можно принимать Δah≈0,1).

Параметр Hlj определяется из выражения

Hlj=QγB2bjlVj,

где γ - объемная плотность зернового материала; Vj - относительная средняя скорость перемещения j-х компонентов зернового материала по решету j=1,2,...,ρ; bj - коэффициент сепарирования,

bj=−2h2Vjρj12L1ln1−εj1a1hj.

Здесь h - толщина слоя зернового материала в начале решета,

h=QVγB,

где V - средневзвешенная по массе j-х компонентов относительная средняя скорость перемещения слоя зернового материала по решету

V=j=1pVjaj.                                                (2.9)

Для условий «незатрудненного» просевания полнота просевания j-го компонента зернового материала по длине l решета определяется из выражения

εjl=1−8π2exp−π216Hlj2,                             (2.10)

где

Hlj=QγB2bjlVj.                                        (2.11)

Для фиксированной длины l решета и при известной полноте просевания εj для этой l0 предварительно определяется параметр Hj, а затем коэффициент сепарирования bj:

Hj=π216ln8π2−ln1−εj;                              (2.12)

bj=Q22γ2B2lVjHj2.

При расчете величин полноты просевания εjl j-х компонентов по длине решета, задаваясь различными последовательными длинами участков решета, из выражений (2.8) или (2.11) находят соответствующие параметры Hlj и рассчитывают соответствующие величины εjl из выражений (2.4) или (2.10).

Для подачи Q зернового материала на решето только с его начала относительная средняя скорость перемещения j-го компонента по решету определяется из выражения

Vj=QajMПj0pXYjXdX+l1−0lYjXdX,                   (2.13)

где YjX - дифференциальный закон просеваемости j-го компонента зернового материала по длине l решета; MПj - масса j-го компонента на рабочей поверхности решета при установившемся процессе сепарации.

Принимаем, в первом приближении, известный дифференциальный закон просевания j-го компонента в виде

YjX=μje−μjX,

где μj - приведенный коэффициент сепарации j-го компонента на решете длиной l,

μj=1lln11−εj.                                           (2.14)

При εj=1 необходимо для определения μj выбрать длину l0 решета, для которой εj<1, и при величине μj, постоянной по длине l решета, выражение (2.13) после интегрирования принимает вид

Vj=QajMПj1μj+l1−εj−exp−μjll+1μj,                  (2.15)

где εj - полнота просеваемости j-го компонента по длине l решета (безразмерная величина); aj - содержание j-го компонента (долевая часть по массе) в исходном зерновом материале.

При функционировании решет в решетных станах зерноочистительных машин подача Q зернового материала на них неравномерна по ширине.

Рис.2.6. Плотность распределения fQB непрерывной случайной величины QB

Неравномерность по ширине подачи зернового материала на решето определяется плотностью вероятности распределения fQB случайной величины QB (рис.2.6), где величина fQB для каждого p-го p=1,2,...,Н участка решета определяет вероятность PQp попадания случайной величины QB на этот p-й участок.

Для учета влияния неравномерности подачи Q зернового материала на величину полноты просевания εj j-х компонентов зернового материала через решето определим, используя известные зависимости, величины εjQp для каждого p-го участка решета, принимая, что подача Qp зернового материала на него равномерна по ширине p-го участка и определяется из выражения

Qp=QB0KPQp,                                             (2.16)

где K - ширина p-го участка решета.

K=B0H.

В общем случае вероятность PQp попадания случайной величины Q на p-й участок решета определяется из условия геометрической вероятности (см. рис.2.6):

PQp=p−1pfQBdB/p=1HfQBdB.                             (2.17)

При экспериментальной оценке неравномерности распределения подачи Q по ширине B0 решета

PQp=Qp/p=1HQp,                                             (2.18)

где Qp - масса зернового материала, поступающего на p-й участок решета; p=1HQp - масса зернового материала, поступившего за тот же период времени на всю ширину (на Н-е количество его участков) решета.

Полнота просеивания j-го компонента зернового материала через решето для этих условий определяется из выражения

εj=p=1HQpεpjQpKQB0.                                           (2.19)

2.2.3. Макромодели многоярусных решетных модулей

2.2.3.1. Решётные модули при подаче зернового материала

на решета с их торцов и сверху проходом через верхнее решето

Рассмотрим в общем случае многоярусный решетный модуль (рис.2.7,а) с неоднородными по длине и высоте в ярусах решетами, причем решета, расположенные друг под другом, имеют равную длину lkm и ширину Bkm.

Рис.2.7. Схема перемещений j-х компонентов зернового материала в многоярусном решетном модуле при загрузке решет с начала и через верхнее решето (а) и только с начала (б)

В общем виде на ярусы решет поступает Y10j,Y20j,...Yk0j количество j-го компонента зернового материала с их торца и на все l-е решета (l=1,2,...,m,...,n) p-х ярусов (p=1,2,...,k), кроме решет первого яруса и решет kn+1, по всей их длине проход j-го компонента через i-е решета (p−1)-го яруса.

В качестве допущения здесь и далее будем считать поступление зернового материала на решетные поверхности модуля постоянными по времени (процесс квазистатичный) с равномерным распределением j-х компонентов в зерновом материале. Подача Q зернового материала по ширине B решетного модуля определяется плотностью вероятности fQB случайной величины QB.

Предварительно рассмотрим закономерности сепарации зернового материала на дискретной ширине B участка решетного модуля с равномерной подачей Q зернового материала по его ширине B fQB=1/B.

При подаче Y10j количества j-го компонента зернового материала на начало 11-го решета (см. рис.2.7,а) с него сойдет (для условий «затрудненного» просевания), а следовательно, поступит на 12-е решето этого первого яруса Y11j количество этого компонента,

Y11j=Y10ja11jhexp−2γ112b112ρ11j2B11jV11jL114Q112,                     (2.20)

где Q11=jY10j - подача зернового материала на 11-е решето (индексы 11,12,...,ρn,...,km, стоящие при символах здесь и далее, определяют: номер яруса – первая цифра и номер решета в ярусе – вторая цифра); a11jh,ρ11j и b11j определяются из выражений (2.5), (2.6) и (2.12).

Относительная скорость перемещения j-х компонентов по 11-му решету определяется из выражений (2.16), (2.17).

Тогда с 12-го решета сойдет, а следовательно, поступит на 13-е решето Y12j массы j-го компонента:

Y12j=Y11ja12jhexp−2γ122B122ρ12j2b12jV12jL124Q122,              (2.21)

где Q12=jY11j,

а с m-го решета верхнего яруса сойдет Y1mj j-го компонента:

Y1mj=Y10ji=1ma1ijhexp−2γ1i2B1i2ρ1ij2b1ijV1ijL1i4Q1i2,              (2.22)

где

Q1i=jY1i−1j.                                        (2.23)

Принимая, что для каждого 1m-го решета параметры сепарации a1mjh,b1mj,V1mj различны, но постоянны в пределах ограничений длины 1m-го решета, просевание j-го компонента Yn1mjX по длине Х 1m-го решета определяем из выражения

Yn1mjX=Y1m−1j1−a1mjhexp−2γ1m2B1m2ρ1mj2V1mjx4jY1m−1j2,        (2.24)

где Y1m−1j определяется из выражения (2.22) при замене индекса m на m−1.

Количество j-го компонента, поступающего на 1i-е решето, определяется из выражения (2.24); содержание j-го компонента bij в зерновой фракции, поступающей на 1i-е решето, – из выражения

bij=Y1i−1j/jY1i−1j.                                 (2.25)

Сход зерновой фракции с первого яруса решет и содержание в ней j-го компонента bij определяются соответственно из выражений (2.23) и (2.25) при i=n+1.

На 21-е решето (см. рис.2.7,а) в общем случае поступает с его начала Y20j j-го компонента и по всей длине L21 проход j-го компонента через 11-е решето верхнего яруса, изменяющийся по длине 11-го решета.

С использованием методики [35, 51], установили, что из количества j-го компонента Y20j, поступившего на начало 21-го решета, сойдет сходом с 2m-го решета количество Y2mjH этого компонента.

Y2mjH=Y2m−1ja2mjhexp−2γ2m2B2m2ρ2mj2b2mjV2mjL2m4jY2m−1j+Yn1mj2.         (2.26)

Здесь Yn1mj определяется из выражения (2.24) при x=L1m.

В общем виде количество j-го компонента зернового материала, просеявшегося через 1-й ярус решет и идущего сходом с 2m-го решета, определяется из выражения

Y2mjn=0L2mY1m−1ja1mjh2γ1m2B1m2ρ1mj2b1mjV1mj8XjYm−1j2exp−2γ1m2B1m2ρ1mj2b1mjV1mjX4jYm−1j2a2mjhX×

exp−2γ2m2B2m2ρ2mj2Xb2mjV2mjXL2m−X4Q2mXdX,         (2.27)

где

Q2mX=jY2m−1jH+Yn1mj+Y2m−1jn.                     (2.28)

Здесь Y2m−1jH определяется из выражения (2.26) при замене индекса m на m−1 и L2m на X; Yn1mj определяется из выражения (2.24) при X=L1m; Y2m−1jn определяется из выражения (2.27) при замене индекса m на m−1.

Общее количество j-го компонента Y2mj, идущее сходом с 2m-го решета, определяется суммированием:

Y2mj=Y2mjH+Y2mjn.                                       (2.29)

Просеваемость j-го компонента на длине X=L2m 2m-го решета определяется разностью между поступлением на него и сходом с него этого компонента:

Yn2mj=Y2m−1jH+Yn1mj+Y2m−1jn−Y2mj.                  (2.30)

Общее количество проходной фракции под 2m-е решето

Qn2m=jYn2mj.                                            (2.31)

Таким образом, сход Ykmj и просеваемость Ynkmj  j-го компонента на km-м решете решетного стана определяются из выражения

Ykmj=Ykm−1jakmjhexp−2γkm2Bkm2ρkmj2bkmjVkmjLkm4Qkm2++0LkmdYnk−1mjakmjhexp−2γkm2Bkm2ρkmj2bkmjVkmjLkm−X4Qkm2dX,        (2.32)

где Ykm−1j определяется из выражения (2.32) при замене индекса m на m−1;

Qkm=jYkm−1j+Ynk−1mj,                              (2.33)

YnkmjX=Ykm−1j+Ynk−1mj−YkmjX,                    (2.34)

где Ynk−1mj определяется из выражения (2.34) при замене индекса k на k−1.

Полнота просевания εkmj, схода εcxkmj j-го компонента на длине X km-го решета (или kn+1-го решета) и содержание bjkm j-го компонента в зерновой фракции, поступившей на km-е решето, определяются соответственно из выражений:

εkmj=Ynkmj/Qkmj;                                          (2.35)

εcxkmj=Ykmj/Qkmj;                                         (2.36)

bjkm=Ykm−1j+Ynk−1j/Qkm.                           (2.37)

Величина проходной YnkmX фракции зернового материала и содержание в ней j-го компонента bjnkm определяются из выражений:

YnkmX=jYnkmjX;                                     (2.38)

bjnkmX=YnkmjX/YnkmX.                               (2.39)

Найденные закономерности позволяют моделировать процесс функционирования решетных модулей со схемами №1, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 25-27 (см. табл.2.1).

Дополнительно рассмотрим простейшие системы частных технологических операций, их последовательное выполнение (рис.2.8). При этом для компоновки блока p решет (p=1,...,m) по схеме, изображенной на рис.2.18,а, подача j-го компонента Y10j осуществляется на верхнее решето, проходная под это решето фракция Y11j подается на 21-е решето и т.д.

а)                                          		     б)

Рис.2.8. Функциональные схемы решетных модулей

с последовательным выполнением процесса сепарации

Для таких связей полнота просевания j-го компонента зернового материала через k-е решето

εkj=p=1kεpj,                                               (2.40)

где εpj - полнота просевания j-го компонента через p-е решето решетного блока (безразм).

Полнота схода j-го компонента с k-го решета блока

εcxkj=p=1k−1εpj1−εkj.                                        (2.41)

При последовательном расположении блока из i решет (i=1,...,n) (см. рис.2.8,б) полнота просевания j-го компонента через m решет

εm0j=εm−10j+1−εm−10jεmj,                            (2.42)

где εm−10j - полнота просевания j-го компонента  через m−1 последовательных решет.

Например, при блоке из двух решет i=2 для m=2

ε2j=ε1j+1−ε1jε2j,                                     (2.43)

при блоке из трех решет i=3 для m=3

ε3j=ε1j+1−ε1jε2j+1+1−ε1jε2jε3j.                  (2.44)

При этом полнота схода j-го компонента   с m-го решета

εcxmj=i=1m1−εij.                                              (2.45)

Такой подход к связям между отдельными частными операциями, выполняемыми в простейших решетных модулях, при расчетных значениях подачи Qkm зернового материала на km-е решето и содержании в нем j-х компонентов в зависимости от способа его загрузки позволяет моделировать технологический процесс на решетных модулях.

Для простейших функциональных схем решетных модулей №1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 (см. табл.2.1) полнота просеваемости j-го компонента под весь ярус или отдельные решета яруса, сход j-го компонента с любого решета яруса определяются из выражений (2.42) и (2.45).

Для этих схем решетных модулей относительное содержание j-го компонента bj в сходовой или проходовой под отдельные решета или всего яруса решет модуля зерновой фракции определяется из выражения

bj=ajεkjjajεkj,                                             (2.46)

где εkj - полнота выхода (схода или просевания) j-го компонента в рассматриваемую конечную зерновую фракцию определяется из выражений (2.42) или (2.45) для заданного числа m решет в модуле.

Для классических функциональных схем решетных модулей (№12, 13, 14, 18, 19, см. табл.2.1) полнота выхода j-го компонента в конечный продукт (очищенное зерно) определяется из выражения

εkj=1−ε22jε11j1−ε21j+ε12j1−ε11j.                    (2.47)

Полнота просевания εk21j и εk22j j-го компонента под 21-е и 22-е решета решетного модуля соответственно из выражения (2.40) для k=2 и выражения

εk22j=1−ε11jε12j+ε11j1−ε21jε22j.                        (2.48)

Полнота схода εcх12j j-го компонента с 12-го решета – из выражения (2.45) для m=2.

Для функциональной схемы №7 (см. табл.2.1).

εkj=1−ε22j1−ε23jε11j1−ε21j+ε12j1−ε11j.              (2.49)

Полнота просевания j-го компонента через 23-е решето – из выражения

εk23j=1−ε11j1−ε21j+ε12j1−ε11jε22jε23j.                 (2.50)

Полнота просевания j-го компонента через 21-е, 22-е решета и его сход с 12-го решета определяется, как и для решетного модуля с функциональными схемами №12, 13, 14.

Для функциональных схем №15 и 20 (см. табл.2.1) решетного модуля полнота прохода j-го компонента в конечный продукт определяется из выражения

εkj=ε12j1−ε11j+ε11j1−ε21j1−ε22j.                    (2.51)

Полнота просеваемости и полнота схода j-го компонента с 12-го решета определяются соответственно из выражений (2.42) и (2.45) для m=2; полнота просеваемости j-го компонента через 21-е решето из выражения (2.40) для k=2, через 22-е решето – из выражения

εk22j=ε11j1−ε21jε22j,                                 (2.52)

для функциональной схемы №21 (см. табл.2.1) решетного модуля найдем из выражения (2.51) для εk22j=0. Остальные показатели полноты просевания j-го компонента в конечные фракции определяются, как и для функциональной схемы №15.

Для функциональной схемы №26 решетного модуля полнота выхода j-го компонента в конечный продукт с 22-го решета (1-й сорт) определяется из выражения (2.47), полнота выхода j-го компонента с 33-го решета (2-й сорт) – из выражения

εkj=1−ε32j1−ε33j××ε11jε21j+ε22jε11j1−ε21j+1−ε11j1+ε12j.             (2.53)

Полнота просеваемости j-го компонента через 31-е решето определяется из выражения (2.40) для k=3, через 32-е решето из выражения

εk32j=ε32jε11jε21j1−ε31j+ε22j1−ε11jε12j+ε11j1−ε21j..      (2.54)

через 33-е решето из выражения

εk33j=ε33j1−ε32j××ε11jε21j1−ε31j+ε22j1−ε11jε12j+1−ε21jε11j.              (2.55)

Полнота схода j-го компонента зернового материала с 12-го решета определяется из выражения (2.45) при m=2.

Для функциональной схемы №25 (см. табл.2.1) решетного модуля полнота выхода j-го компонента с 22-го, 32-го решет в конечный продукт и полнота его просеваемости через 31-е и 32-е решета определяются из выражений, применяемых для схемы №26 при условии ε33j=0.

2.2.3.2. Решетные модули при подаче зернового материала

на решета ярусов только с их начала

Рассмотрим многоярусный решетный модуль [51, 67] (см. рис.2.7,б) с неоднородными по длине и высоте в ярусах решетами, причем i-е решета                    (i=1, 2, …, m, т), имеющие одинаковые номера в ярусах, в общем виде могут иметь различные длину и ширину.

На p-е ярусы решет (P=1, 2, …, k) поступает в общем виде с их начала Y10j,Y20j,...,Yk0j количество j-го компонента зернового материала и дополнительно на начало i-го решета, кроме (р=1)-го яруса, дискретно подается проход этого j-го компонента через вышерасположенное i-е решето.

Подача зерновой фракции на Q1i 1i-е решето, содержание в ней j-го компонента определяются соответственно из выражений (2.23) и (2.25).

Сход j-го компонента с 1m-го решета и его просеваемость получим соответственно из выражений (2.22), (2.24).

На начало 21-го решета в общем случае поступает Y20j+Yn11j количества j-го компонента, тогда его сход с 21-го решета определим из выражения

Y21j=Y20j+Yn11ja21jhexp−2γ212B212ρ21j2b21j2V21jj214Q212.         (2.56)

На начало 22-го решета поступит Y21j+Yn12j количества j-го компонента, на начало 23-го решета соответственно Y22j+Yn13j и т.д. (см. рис.2.7,б).

Обобщенное выражение схода j-го компонента с 2m-го решета имеет вид:

Y2mj=Y2m−1j+Y10ji=1m−1a1ihexp−2γ1i2B1i2ρ1ij2b1ij2V1ijl1i4Y1i−1j2××a1mjhexp−2γ1m2B1m2ρ1mj2b1mj2V1mjl1m4Y1m−1j2×a2mjhexp−2γ2m2B2m2ρ2mj2b2mj2V2mjl2m4Q2m2;           (2.57)

Q2m=jY2m−1j+Y10ji=1m−1a1ijhexp−2γ1i2B1i2ρ1ij2b1ij2V1ijl1i4jY1i−1j2××1−a1mjhexp−2γ1m2B1m2ρ1mj2b1mj2V1mjl1m4jY1m−1j2          (2.58)

при m=1  i=1m−1...=1.

Y2m−1j - сход j-го компонента с 2(m-1)-го решета находим из выражения (2.26) при замене m на m-1,  величины V2mj из выражения (2.15) или (2.57) (подача зернового материала на решето только с его начала) и Q2m - из выражения (2.58).

V1ij,V1mj,V2mj - определяются из выражения (2.26), так как подача зернового материала на все решета решетного стана осуществляется только с его начала.

Просевание j-го компонента по длине Х 2m-го решета определяется следующим

Yn2mjХ=Y2m−1j+Y10ji=1m−1a1ijhexp−2γ1i2B1i2ρ1ij2b1ij2V1ijl1i4jY1i−1j2××1−a1mjhexp−2γ1m2B1m2ρ1mj2b1mj2V1mjl1m4jY1m−1j2×1−a2mjhexp−2γ2m2B2m2ρ2mj2b2mj2V2mjx4Q2m2        (2.59)

при m=1→i=1m−1...=1,

где величины Q2m,Y2m−1j,V1ij,V2mj определяются, как и для решения выражения (2.57).

Принимая, что по длине Х каждого 2m-го решета параметры сепарации j-го компонента a2mjh,ρ2mj,b2mj,V2mj постоянны, интенсивность сепарации                j-го компонента по длине Х 2m-го решета

dYn2mjdx=a2mjh2γ2m2B2m2ρ2mj2b2mj2V2mjj2m4Q2m2××exp−2γ2m2B2m2ρ2mj2b2mj2V2mjx4Q2m2.                       (2.60)

Проводя преобразования, найдем закономерности процесса сепарации зернового материала на рассматриваемом решетном модуле.

Сход j-го компонента с km-го решета имеет величину

Yn2mj=Ykm−1j+Ynk−1mjakmjh××exp−2γkm2Bkm2ρkmj2bkmj2Vkmjlkm4Qkm2,                               (2.61)

где подача зерновой фракции на km-е решето

Qkm=jYkm−1j+Ynk−1mj.                                  (2.62)

Содержание j-го компонента в зерновой фракции, поступающей на km-е решето, определим из выражения (2.37).

Просеваемость j-го компонента через km-е решето по длине Х и ее интенсивность находим соответственно из выражений

YnkmjХ=Ykm−1j+Ynk−1mj×akmjh×exp−2γkm2Bkm2ρkmj2bkmj2Vkmjx4Qkm2,                        (2.63)

dYnkmjdx1=akmjh2γkm2Bkm2ρkmj2bkmj2Vkmj4Q2m2××exp−2γkm2Bkm2ρkmj2bkmj2Vkmjx4Qkm2.                             (2.64)

Величина проходной YnkmХ фракции зернового материала и содержание в ней j-го компонента bjnkm определяются из выражений (2.38) и (2.39).

Если один из ярусов решетного модуля удлинен по отношению к вышележащему (см. рис.2.7,б), подача зернового материала на k(n+1)-е решето определяется только сходовой с kn-го решета фракцией, тогда оценка основных показателей процесса сепарации зернового материала на этом решете проводится по выражениям, как и для k(n+1)-го решета в решетном модуле с подачей зернового материала на решета, рассмотренные в разделе 2.2.3.1.

Полнота просеваемости εkmj и полнота схода εcxkmj j-го компонента зернового материала по длине Х km-го или k(n+1)-го решета определяются соответственно из выражений (2.35) и (2.36).

Подставив в выражение (2.35) значения Ynkmj и Ykmj из выражений (2.63) и (2.61), соответственно получим

εkmjХ=1−akmjhexp−2γkm2Bkm2ρkmj2bkmj2Vkmjxkm4Qkm2;                      (2.65)

εcxkmjХ=1−εkmjx.                                                (2.66)

Найденные выражения технологических показателей εkmj, εcxkmj, Ykmj, Ynkmj, Qkm, dYnkmjdx, определяющие функционирование отдельных решет (как элемента системы) в решетных модулях при рассмотренной организации их загрузки, позволяют моделировать функциональные схемы решетных модулей №9, 10, 11, 12, 19, 37, 38, 41 (см. табл.2.1).

Для функциональной схемы решетного модуля №1 (см. табл.2.1) полнота выхода j-го компонента в конечный продукт определяется из выражения (2.47). Полнота просеваемости εk21j и εk22j j-го компонента под 21-е и 22-е решета решетного стана соответственно из выражений (2.47) εkj=p=1kεpj при k=2 и (2.48). Полнота схода εcx12j j-го компонента с 12-го решета – из выражения (2.58) для m=2.

εcxmj=i=1m1−ε1j.                                          (2.67)

Разница в показателях функционирования решетных модулей с функциональными схемами №12, №13, №14, при одинаковых формализованных записях моделей их функционирования, определяется разными величинами показателей сепарации εkmj: при их оценке для функциональной схемы №12 использовалось выражение (2.65), а для функциональных схем №13 и №14 – выражение (2.35).

Для функциональной схемы решетного модуля №9 и №10 (см. табл.2.1) полнота выхода j-го компонента в конечный продукт (фракция jY22j) определяется из выражения

εkj=ε11j+1−ε11jε12j1−ε21j1−ε22j.                      (2.68)

Полнота просеваемости j-го компонента в конечные фракции под решета 21 и 22-соответственно из выражений:

εk21j=ε11j+1−ε11jε12jε21j;                                  (2.69)

εk22j=ε11j+1−ε11jε12j1−ε21jε22j.                           (2.70)

Полнота схода j-го компонента 12-го решета из выражения (2.45) при m=2.

Нормальное функционирование решетного модуля со схемой №11 (см. табл.2.1) предусматривает параллельное разделение зернового материала на 11-м и 12-м решетах и на 2-м и 3-м и 4-м ярусах решет с соответственно равной загрузкой для 11-го и 12-го решет и для решет 2-го, 3-го и 4-го ярусов решетного модуля. Для этого случая подача зернового материала на каждый из 2-го, 3-го и  4-го ярусов решет

Q23;4=23jYn11j,                                             (2.71)

где Yn11j определим из выражения (2.24) для m=1.

Полнота выхода j-го компонента в конечный продукт (фракции jY22j, jY32j, jY42j) под 21, 31, 41-е решета и под 22, 32 и 42-е решета определяется соответственно из выражений (2.68), (2.69) и (2.70) для ε12j=0 (учитывая параллельность работы рассмотренных выше ярусов этого решетного модуля, в этих выражениях рассмотрена группа решет 11, 21 и 22-е).

Сход j-го компонента с 11 и 12-го решет рассчитываем из выражения (2.45) при m=1.

2.2.3.3. Многоярусный решётный модуль

с неоднородными по длине и высоте решётами

Рассмотрим в общем случае многоярусный решетный модуль (рис.2.9) с неоднородными по длине (l11,...l1n) и высоте (1, 2, …, к) решетам [67] и с различными кинематическими параметрами. В общем виде на ярусы решет поступает q1j,q2j,...,qnj,qкj количество j-го компонента сыпучего материала с их торцов, определяемое плотностью вероятности распределения fQH случайной величины Q (подача сыпучего материала на ярусы (1, 2, …, к) решет по высоте H расстановки ярусов решет, а распределения fqB случайной величины qδ по ширине Вр сепараторов в ярусах определяется плотностью вероятности fδqB .

Рис.2.9. Многоярусный решетный модуль

В качестве допущения здесь и далее будем считать поступление сыпучих материалов на ярусы решет постоянными по времени (процесс квазистатичный) и с равномерным распределением j-х компонентов в сыпучем материале                   (j=1, 2, …).

Рис. 2.10. Плотность fQH вероятности поступления зернового материала на k-е

решетные ярусы и плотность вероятности fδqB его распределения по их ширине Bp

Приняв известную гипотезу [35] об аддитивности процесса сепарации сыпучего материала на p-х участках (по ширине, см.рис.2.10) решетных ярусов, полноту просеивания j-го компонента на δ-ом решетном ярусе определим выражением

εδj=p=1lqδpajεδjqδpqδajl,                                              (2.72)

где qδp=BQкPδQp - приведенная подача сыпучего материала на p-й участок (по ширине B) (p=1,2,...,l) n-го решетного яруса; к=Bl - ширина             p-го участка яруса решет; PδQp - вероятность попадания случайной величины Q на p-й  участок по ширине δ-го решетного яруса.

Очевидно (см. рис.2.10), что величина PδQp, при известных fQH и fqB, определяется как произведение вероятности несовместных событий

PδQp=PГQPδpq.                                                (2.73)

Здесь PГQ - вероятность попадания случайной величины Q на Г−Г−1 участок (δ-й решетный ярус)

PГQ=Г−1ГfQHdHГ=1СfQHdH.                                           (2.74)

PδQp - вероятность попадания случайной величины qδ на p-й участок ширины B n-го решетного яруса

Pδpq=p−1pfqBdBp=1lfδqBdB.                                        (2.75)

При этом подача qδ сыпучего материала на δ-й решетный ярус

qδ=Q⋅PГQ⋅к;                                          (2.76)

aj - содержание j-го компонента в сыпучем материале; εδjqδp - полнота просеивания j-го компонента на p-м участке δ-го решетного яруса при подаче qδp сыпучего материала на этот участок определяется из различных выражений [35] в зависимости от многих факторов

εδjqδp=fQ,aj,W,γ,fj,Lδm,dm,αδm,βδm,Rδm,Nδm,n,             (2.77)

где W,γ - влажность и объемная плотность сыпучего материала; fj - вид сыпучего материала (зерно, семена трав и др.); Lδm - длина m-го решета δ-го решетного яруса; dδm - рабочий размер отверстий m-го решета δ-го яруса; αδm,βδm,Rδm,Nδm - угол наклона к горизонту, направленность, амплитуда и частота колебаний m-го решета в δ-м ярусе; n - количество решет в ярусе.

С учетом выражений (2.72) и (2.73)

εδj=p=1lQ⋅r−1rfQ(H)dHr=1cfQ(H)dH⋅p−1pfδq(B)dBp=1lfδq(B)dB⋅ajδ⋅εδjp(qδp)jqδ⋅aj,            (2.78)

где εδjp=ε(n−1)ojp+1−εδ(n−1)ojpεδnjp.

При известной полноте просеивания εδj j-го компонента на отдельном ярусе решет (δ=1,2,...,k) (см. рис.2.9) полнота просеивания j-го компонента на всех ярусах решетного модуля определяется из выражения

εj=δ=1kqδ⋅aδj⋅εδjQ⋅aj⋅k,                                  (2.79)

где aδj - содержание j-го компонента в сыпучем материале, поступающем на δ-й решетный ярус, при равномерном распределении j-х компонентов в сыпучем материале, поступающем на все решетные ярусы

εj=δ=1kPГQεδj.                                  (2.80)

На первое решето δ-го решетного яруса (см.рис.2.9, 2.10) поступает в единицу времени qδ-е количество сыпучего материала, на p-й участок первого решета δ-го яруса (δ1-е решето) qδp количество сыпучего материала. Известно [67], что с p-го участка δ1-го решета сойдет, а следовательно, поступит на p-й участок δ2-го решета Yδ1j количество этого компонента

Yδ1j=qδpajaδ1phexp−2γδ12Bδp2ρδ1j2bδ1jVδ1jLδ14qδp2,      (2.81)

где aδ1jh - коэффициент, зависящий от начального распределения j-х компонентов в сыпучем материале; ρδ1j,bδ1j - параметры, характеризующие процесс сепарации сыпучего материала на p-ом участке δ1-го решета; Vδ1j - относительная средняя скорость перемещения центров инерции             j-х компонентов по δ1-му решету.

Сход j-го компонента с p-го участка δm-го решета определяется из выражения

Yδmpj=qδpaji=1maδ1phexp−2γδi2Bδpi2ρδij2bδijVδijLδi4qδip2(2.82)

где

qδip=jYδi−1j,

i=1,2,...,n - количество решет в δ-м ярусе.

Yδmj=p=1lYδmpj;                                          (2.83)

Vδmj=Yδm−qjMδmjΔt0LδmXYδmjXdX+Lδm1−0LδmYδmjXdX.   (2.84)

Здесь Yδm−1j - масса j-го компонента, поступившая на p-й участок δm-го решета с предыдущего δm−1-го за время Δt;  YδmjX - дифференциальный закон просеиваемости j-го компонента по длине X p-го участка δm-го решета;  Mδmj - масса j-го компонента на p-ом участке δm-го решета.

Принимая, что для каждого p-го участка и для каждого δm-го решета параметры сепарации аδmjh, bδmj, Vδmj различны, но постоянны в пределах ограниченной длины δm-го решета, массу просеивания j-го компонента сыпучего материала на длине p-го участка δm-го решета определяем из выражения

YпδmjX=Yδm−1j1−aδmjhexp−2γδm2Bδmρδmj2VδmjX4jYδm−1j2.     (2.85)

При этом полнота просеивания j-го компонента на длине X p-м участке δm-го решета

εδmpjqδmp=YпδmjXqδaj,                                        (2.86)

а на длине X всего δm-го решета εδmj определяется из выражения аналогично (2.79)

εδmj=p=1lqδmpajεδmpjqδmpXqδmajl.                                   (2.87)

Здесь

qδm=jqδaji=1m−11−εδij.

С учетом выражений (2.74) и (2.76) полнота просевания j-го компонента на длине L δm-го решета модуля

εδmJ=P=1lqδmp⋅aδmj⋅εδmj(qδmp,L)jQ⋅aδj⋅δ=r−1rfQ(H)dHδ=1cfQ(H)dHПm−1i=0(1−εδij)⋅aij⋅l.               (2.88)

Тогда полнота просевания j -го компонента εmj через все m-е решета k ярусов определяется из выражения (2.80)

εmj=δ=1kPГQεδmj.                                             (2.89)

С учетом выражения (2.74)

εmj=δ=1kεδmj⋅r−1rfQ(H)dHδ=1cfQ(H)dH                                          (2.90)

полнота просевания j-го компонента εj через все nXk решета k-ярусного решетного модуля

εj=εn−1oj+1−εn−10jεnj,                         (2.91)

где εn−10j - полнота просевания j-го компонента через все n−1 последовательные решета в k ярусах.

Полнота схода εCXδmj j-го компонента с p-го участка δm-го решета

εСXδmjqδmp=Yδmjqδaj,                                        (2.92)

со всего δm-го решета аналогично выражению (2.87)

εСXδmj=p=1lqδmpajεСXδmjqδmpqδmajl.                                 (2.93)

Тогда полнота схода j-го компонента со всех m-х решет k-ярусного решетного модуля определяется из выражения аналогичного (2.80)

εCXmj=δ=1kPГQεCXδmj.                                       (2.94)

Полученные выражения позволяют оценить проход j-х qпδmj и всех qпδm компонентов сыпучего материала через δm-е решето отдельных ярусов и всех k-ярусов Qпδmj, Qпδm и содержание j-х компонентов в проходе каждого m-го решета δ-го яруса bδmj и всех k-х ярусов bkmj:

qпδmj=qδajεδmj;                                                 (2.95)

Qпδmj=δ=1kqпδmj;                                                 (2.96)

qпδm=jqδajεδmj;                                              (2.97)

Qпδm=jδ=1kqδajεδmj;                                         (2.98)

bδmj=qпδmjQпδmj;                                                      (2.99)

bkmj=QпδmjQпδm.                                                    (2.100)

Сход j-го компонента qCXδj и всех компонентов qCXδ с δ-го яруса соответственно QCXj и QCX всех k ярусов, содержание j-х компонентов в сходе δ-го яруса bCXδj и всех k ярусов bCXj определяются следующими выражениями:

qCXδj=qδajεCXnj,                                             (2.101)

εCXnj находим из выражения (2.93) при m=n;

qCXδ=jqδajεCXnj;                                         (2.102)

QCXj=δ=1kqδajεCXnj;                                          (2.103)

QCX=δ=1kjqδajεCXnj;                                      (2.104)

bCXδj=qCXδjqCXδ;                                                 (2.105)

bCXj=QCXjQCX.                                                       (2.106)

При заданных (фиксированных) длинах Lδm решетных сепараторов в ярусах решет и известных или построенных уравнениях вида (2.78) для этих решет полученные уравнения могут быть использованы вместо выражений (2.86) и (2.92) в общем представленном алгоритме, описываемом процесс функционирования многоярусных решетных модулей.

Полученные выражения (2.72)-(2.106) позволяют при дальнейшей оценке их адекватности проводить многомерный анализ, структурную и параметрическую оптимизацию многоярусных решетных модулей различного целевого назначения.

2.2.3.4. Решетные модули с одним ярусом зерновых решет

и развитой поверхностью ярусов подсевных

и сортировальных решет

Рассмотрим основную схему многоярусного решетного модуля в общем виде с неоднородными по длине и высоте в ярусах решетами, с одним ярусом зерновых решет и развитой поверхностью ярусов подсевных и сортировальных решет (рис.2.11)

Рис.2.11. Схема многоярусного решетного модуля

с развитой поверхностью подсевных и сортировальных решет