Глава 4.

Узлы и механизмы плуга

4.1. Рабочие органы :  корпус плуга, нож, предплужник, почвоуглубитель

4.1.1. Корпус плуга = Лемех + Отвал + Полевая доска

4.1.1.1. Лемех Лемеха

Назначение лемеха — подрезать пласт в горизонтальной плоскости. Ширина подрезаемого пласта определяет захват корпуса плуга. По форме различают два основных типа лемехов: трапецеидальный и долотообразный. Трапецеидальный лемех (рис. 2.24, а) имеет форму, близкую к трапеции, длинная сторона l которой является лезвием, противоположная короткая l5

спинкой. Боковые стороны образуют полевой (левый) и бороздной (правый) обрезы лемеха. На нижней грани лемеха имеется утолщение металла, которое используется для оттяжки лезвия лемеха при его износе. Лемехи могут быть с местным или со сплошным утолщением. Рабочую поверхность лемеха делают цилиндрической, и при установке на стойке корпуса она плавно переходит в поверхность отвала без разких перегибов и без большого зазора по линии стыка.

Долотообразный лемех имеет более сложную форму рабочей поверхности (рис. 2.24, б). Вытянутый долотообразный носок по отношению к лезвию отогнут вниз на 10 мм (забор глубины), что создает условия для лучшей заглубляемости корпуса. Кроме того, долотообразный лемех по сравнению с трапецеидальным имеет несколько больший (на 14 мм) уклон носка в полевую сторону (полевой забор), что обеспечивает корпусу большую устойчивость по ширине захвата. Места долотообразного лемеха, наиболее подверженные износу, выполняют также утолщенными. Срок службы долотообразного лемеха по сравнению с трапецеидальным примерно в 1,5 раза больше.

Для работы на каменистых, плотных почвах на плугах общего назначения к наиболее изнашиваемой части, т.е. к носку трапецеидального лемеха пристраивают выдвижные долота (рис. 2.24, б). Долото прикрепляют к стойке плуга так, что его рабочий конец все время выступает за носок лемеха на 20 мм. Выдвижное долото удлиняет срок службы лемеха в 2—2,5 раза. Кроме того, для работы на каменистых почвах применяют долотообразный лемех с приваренной щекой (рис. 2.24, г). Щеку приваривают снизу параллельно полевому обрезу лемеха. Щека предохраняет носок лемеха от поломок.

На корпусах кустарниково-болотных плугов параллельно полевому обрезу лемеха приваривают долото или, если перед корпусом установлен двухопорный черенковый нож, планку с цилиндрическим носком (рис. 2.24, д), на который насаживают долото черенкового ножа. Корпуса плантажных плугов имеют съемные долота, которые при помощи паза насаживаются на полевой обрез лемеха.

Широкое применение получили лемехи с лезвием, наплавленным с нижней стороны твердым сплавом сормайт 1 (рис. 2.24, е). Наплавленное лезвие приобретает свойство самозатачивания из-за более быстрого изнашивания верхнего мягкого основного слоя металла и более медленного изнашивания нижнего твердого наплавленного сплава. Наплавку производят с нижней стороны лезвия на ширину 25—30 мм и у носка до 60 ±: 5 мм. Толщина наплавленного слоя 1,4—2 мм. Самозатачивающиеся лемехи с лезвием, наплавленным твердым сплавом, работают в 10—12 раз дольше, чем обычные.

В последнее время лемехи стали изготовлять из двухслойной стали; верхний слой — обычная среднеуглеродистая, повышенной прочности сталь Л53, нижний слой, более твердый, — высоколегированная сталь Х6Ф1. Слои прочно сваривают. Такой лемех обладает свойством самозатачиваемости, работает вдвое дольше, чем лемех с лезвием, наплавленным сормай-том, а выдвижное долото его обеспечивает повышенную долговечность носка.

Лемехи, изготовленные из стали Л53 периодического проката, подвергают термической обработке (закалке с отпуском) на ширину (от лезвия) 20—45 мм, у полевого обреза лемеха зону закалки увеличивают до 50— 75 мм. Твердость в термически обработанной зоне должна быть в пределах НRС 47-59. Затачивают лезвие со стороны рабочей поверхности, т.е. сверху, угол заточки равен 25—35°. Толщина лезвия после заточки не более 1 мм. Основные размеры лемехов в мм (рис. 2.24, а и б): l== 486-500 для трапецеидальных и 566-574 — для долотообразных; т — 122; t = 10; l1=250; /2 == 115; /3 = 98; /4 == 120; 15 = 380 для трапецеидальных и 405 для долотообразных; h = 26 и а = 14.

Плужные выдвижные и приварные долота изготовляют из стали 45 и нижнюю грань наплавляют твердым сплавом сормайт 1. Толщина наплавленного слоя до 3 мм, длина — у выдвижных долот 250 мм, у приварных — вся длина рабочей части.

Плужный лемех работает при поступательном движении пахотного агрегата. При условии, что лезвие лемеха расположено перпендикулярно к направлению вектора скорости резания, геометрию лемеха можно представить так, как показано на рис. 2.25. Задний угол ay предохраняет нижнюю грань лемеха от трения о срезаемую поверхность, т.е. о дно борозды, и связан с углом резания  и углом заострения i зависимостью

Угол y1 лемеха характеризует крошащую способность корпуса. С его увеличением повышается крошение пласта, но одновременно возрастает и сила сопротивления крошению. Поэтому при выборе угла yi необходимо учитывать оба эти фактора.

В плугах с винтовыми отвалами, подъем рабочей поверхности у которых более пологий, лемех устанавливают под меньшим углом крошения и, наоборот, в плугах с короткими культурными отвалами лемех устанавливают более круто. Общий угол y= Y1 + ДY установки лемеха к дну борозды принимают равным 25—30° для культурных и 20—25° для полувинтовых отвалов.

Угол i заострения лезвия оказывает большое влияние на процесс резания и качество среза слоя почвы. С потерей лезвием первоначальной формы возрастает сопротивление почвы и резко снижается качество работы. Наиболее устойчиво и качественно лемех работает при угле заострения 25° < < i < 35°.

§ 9. Отвалы

Отвал принимает на себя подрезанный пласт, оборачивает его верхним слоем вниз и отваливает в сторону. Пласт в зависимости от состояния почвы или сохраняет свою форму, или разрушается.

Рабочая поверхность корпуса разделяется на три части: лемех, установка которого определяется углами 00 и у, грудь отвала, расположенная непосредственно за лемехом, и крыло отвала. Грудь отвала устанавливают несколько круче, чем лемех, но так, чтобы не затруднялся подъем пласта и сползание его в сторону. Для облегчения сползания пласта в сторону в нижней его части угол наклона груди отвала к стенке борозды делают меньше, чем угол наклона лезвия лемеха (0mln = 00 — 2-4°).

Установка крыла отвала определяется положением его относительно отваленного пласта. Необходимо, чтобы при проходе корпуса в борозде он не задирал нижней части отваленного пласта, а только слегка ее приглаживал, т.е. угол -ц между плоскостью отваленного пласта и плоскостью, касательной к поверхности отвала в рассматриваемой точке бороздного обреза, не должен превышать 90° (рис. 2.27).

По форме рабочей поверхности отвалы плугов делятся на четыре основных типа: цилиндрический, культурный, полувинтовой и винтовой.

Рабочую поверхность отвала согласно теории акад. В. П. Горячкина можно рассматривать как некоторое развитие трехгранного клина ОABC (рис. 2.28), у которого одной гранью ОВС является дно борозды, второй ОАВ — стенка борозды и третьей ABC — плоскость, наклоненная к стенке и дну борозды. Трехгранный клин, в свою очередь, состоит из трех простых клиньев: клина ОBА с углом а, который поднимает и крошит пласт, клина ОВС с углом 0, который отделяет пласт от стенки борозды и отодвигает его в сторону, и клина ОСА с углом БЕТТА, который оборачивает и укладывает пласт на уложенный при предыдущем проходе. Таким образом, трехгранный клин в известной степени выполняет основные требования, предъявляемые к отвалу, но при неизменных углах а, 0 и БЕТТА он не может полностью обеспечить необходимое крошение, сдвиг и оборачивание пласта, что легко видеть из следующего примера.

Возьмем клин ОВА с постоянным углом а и будем его перемещать. Клин, врезаясь в почву, вначале будет ее сминать, а затем произойдет скалывание пласта. Отколовшаяся часть пласта переместится по плоскости клина вверх без дальнейшего какого-либо разрушения, т.е. пласт будет ломаться на крупные, примерно одинаковой величины глыбы (рис. 2.29, а). Но если представим теперь, что клин имеет не постоянный угол а, а увеличивающийся по мере подъема вверх, т.е. клин представляет собой как бы ряд простых клиньев, установленных один на другом (рис. 2.29, б), то при движении вверх по образованной гранями клиньев поверхности пласт будет непрерывно скалываться и разрушаться на мелкие комки. Увеличивая подобным образом число клиньев и уменьшая их толщину, причем значение угла а в этом случае постоянно увеличивается, а угол 6 остается без изменения, получим некоторую криволинейную поверхность, представляющую собой часть цилиндра, ось которого наклонена к стенке борозды под углом 9. Эта поверхность является цилиндрической поверхностью отвала.

Тот же самый результат, т.е. образование цилиндрической поверхности, можно получить путем перемещения прямой линии ab по некоторой направляющей кривой cd (рис. 2.29, в). При этом необходимо, чтобы прямая, образующая ab, была параллельна дну борозды и при перемещении параллельна самой себе, в данном случае угол 0, образованный прямой со стенкой борозды, остается постоянным.

Характерной особенностью цилиндрического отвала является то, что углы а во всех сечениях, параллельных плоскости xOz, по мере подъема вверх довольно быстро увеличиваются. Следовательно, пласт, поднимаясь вверх по отвалу, круто изгибается, непрерывно крошится и разрыхляется. Углы 9 наклона образующих к стенке борозды во всех сечениях, параллельных плоскости хОу, постоянны, а углы (3 увеличиваются незначительно, вследствие чего отвал не обеспечивает удовлетворительного оборота пласта и поэтому на плугах общего назначения не применяется.

Рабочие поверхности культурного и полувинтового отвалов образуются так же, как и поверхность цилиндрического отвала путем перемещения образующей параллельно дну борозды по двум направляющим кривым: АВ, расположенной в вертикальной плоскости Н полевого обреза, и CD, расположенной в вертикальной плоскости N, перпендикулярной дну борозды и лезвию лемеха и проходящей через правый конец бороздного обреза отвала.

Основное отличие в образовании рабочей поверхности культурного и полувинтового отвалов состоит в том, что углы 9 наклона образующих к стенке борозды не остаются постоянными, а изменяются по некоторому закону, увеличиваясь от нижней образующей к верхней и достигая максимального значения для самой верхней образующей отвала; полученная поверхность является цилиндроидом. Помимо изменения углов 9 также быстро увеличиваются и углы а во всех сечениях, параллельных плоскости xOz, по мере подъема вверх. Следовательно, в отношении крошащей способности культурные отвалы более близки к цилиндрическим. Значительно увеличиваются и углы БЕТТА, причем на верхнем конце крыла угол БЕТТА может быть больше 90°. Следовательно, культурный отвал наряду с хорошей крошащей способностью имеет и вполне удовлетворительную оборачивающую способность.

Для полувинтового отвала, в отличие от культурного, характерно более резкое изменение углов 9 по мере подъема образующих. Начальное значение углов 9 обычно принимают равным 35—40°, а конечное 42—50°. Резко изменяются у полувинтовых отвалов по сравнению с культурными и углы БЕТТА, что обеспечивает им лучшую оборачивающую способность; углы а изменяются в меньшей степени, т.е. отвал к дну борозды устанавливается более полого, а следовательно, его крошащая способность значительно ниже крошащей способности культурного отвала.

Плуги с культурными отвалами, снабженные предплужниками, хорошо работают как на культурных старопахотных, так и на задернелых связных почвах. Культурные отвалы устанавливают на плугах общего назначения. Плуги с полувинтовыми отвалами лучше работают на задернелых, засоренных почвах. Будучи более пологим, полувинтовой отвал плавнее переворачивает пласт и лучше его укладывает на пласт предыдущего прохода, но крошит пласт слабее, нежели культурный.

Рабочую поверхность винтового отвала можно представить следующим образом. Трехгранный клин поворачивает пласт на угол БЕТТА. Если угол постепенно увеличивать, т.е. устанавливать последовательно один за другим ряд таких клиньев со все возрастающими углами (рис. 2.31, а), то при бесконечно большом количестве их получим винтовую поверхность отвала (геликоид).

Тот же результат можно получить перемещением образующей прямой по закону винта. Образование винтовой поверхности в этом случае можно представить следующим образом. Допустим, что образующая AD (рис. 2.31, б) равномерно перемещается по направлению, обратному направлению движения плуга, и одновременно равномерно вращается сначала вокруг точки D, занимая последовательно положения Da, Db, ,.., DA', до тех пор пока не будет вертикальна поверхности поля. Затем образующая начинает вращаться вокруг точки С', занимая положения С'/, С'i, ..., С'А", до тех пор, пока не займет крайнего положения, при котором новый оборачиваемый пласт укладывается на предыдущий отваленный. Полученную схему теоретической формы винтового отвала на практике несколько видоизменяют, а именно, винтовую поверхность получают перемещением не прямолинейной образующей, а кривой выпуклой линии. В результате, в каждом сечении отвал соприкасается с пластом только в одной точке, а так как выпуклость образующей располагается ближе к точке А, чем к D, то точка соприкосновения находится в верхней части пласта. Последнее обстоятельство обеспечивает подталкивание пласта выше центра тяжести его сечения, что, в свою очередь, предупреждает сдвиг пласта корпусом в бок и падение его в борозду после прохода корпуса. Следовательно, выпуклость образующих делает возможным лучшее вращение пласта и надежное его оборачивание.

Таким образом, характерной особенностью винтовой рабочей поверхности является резкое изменение угла БЕТТА и постоянство угла а, поэтому винтовой отвал плавно и полно, без разрыва, оборачивает пласт и почти его не крошит. Плуги с винтовыми отвалами предназначаются для работы на целинных, задернелых тяжелых почвах.

§ 12. Полевая доска корпуса

Так как давление пласта на отвал все время стремится сдвинуть корпус влево по ходу плуга, то для придания устойчивости плугу в систему рабочих органов лемех— отвал вводят еще один рабочий орган — полевую доску. Ее закрепляют на стойке параллельно стенке брозды. При работе корпус плуга через доску опирается о дно и стенку борозды, создавая устойчивое движение плуга в горизонтальной плоскости.

Длину полевой доски определяют из условия, что вектор силы R сопротивления почвы резанию, продолженный до пересечения со стенкой борозды, как бы обрезает конец полевой доски, т.е. ограничивает задний конец пятки полевой доски. При этом, по данным В. П. Горячкина, принимают, что сила R приложена в середине длины лезвия лемеха (рис. 2.41).

Полевые доски изготовляют из полосовой стали и подвергают термической обработке — закалке с отпуском. Твердость в закаленной зоне должна быть в пределах HRC 47—59.

В результате истирания полевой доски плуг теряет устойчивость. Для устранения этого явления полевую доску снабжают сменной пяткой. По мере истирания положение пятки регулируют, и точка опоры сохраняет свое первоначальное положение. Пятки отливают из высокосортного и белого чугуна.

На многокорпусных плугах общего назначения устанавливают полевые доски двух типов: на задних корпусах — удлиненные (расчетной длины), которые воспринимают значительную часть боковых усилий, передаваемых давлением пласта на рабочую поверхность корпуса, на передних корпусах — укороченные, обеспечивающие свободный проход отваливаемых пластов почвы между корпусами.

Полевые доски кустарниково-болот-ных, плантажных плугов делают удлиненными и снабжают уширителями." Полевые доски плугов для безотвальной вспашки изготовляют также более широкими, чем для обычных корпусов, так как они воспринимают большие боковые усилия, действующие на корпус.

В собранном корпусе лемех образует с дном борозды угол Да (задний угол), а полевой обрез лемеха — угол Дальфа1 со стенкой борозды. Значение этих углов 2—3°.

§13. Стойка корпуса

На стойке закрепляют основные рабочие органы плуга, т.е. лемех, отвал и полевую доску. Различают три типа стоек: высокие и низкие литые стойки, сварно-штампованные стойки.

На тракторных плугах общего назначения применяют литые стойки высотой 600 мм для корпусов шириной захвата 35 см и 575 мм для корпусов шириной захвата 30 см. В нижней части стойки располагают седло, по форме соответствующее нижней части поверхности отвала и лемеха. С полевой стороны стойки в специальном пазу болтами закрепляют полевую доску.

Сварно-штампованные стойки применяют преимущественно на кустар-никово-болотных и других плугах специального назначения.

Литые стойки изготовляют из сталей 25Л, ЗОЛ, 35Л группы 1 (ГОСТ 977—75) или из высокопрочного чугуна марок ВЧ 45-5, ВЧ 50-2 (ГОСТ 7293—70). Твердость стоек из стального литья должна быть НВ 130—201, из высокопрочного чугуна — НВ 160—260.

14. Предплужники

Роль предплужника заключается в том, что он, будучи установлен впереди основного корпуса (см. рис. 2.20) подрезает и поднимает верхнюю уплотненную и распыленную, а следовательно, утратившую свою структуру часть пласта толщиной 8—12 см и шириной 2/3 ширины захвата корпуса, переворачивает и сбрасывает ее на дно борозды. Основной корпус плуга, расположенный за предплужником, подрезает и поднимает остальную нижнюю часть пласта и так же, перевернув и разрыхлив, засыпает ею ранее сброшенный предплужником в борозду верхний слой пласта. В результате растительные и пожнивные остатки хорошо заделываются, и верхний обесструктуренный слой почвы заменяется нижним структурным слоем.

Глубину хода предплужника определяют на основании агротехнических требований и практически устанавливают следующую среднюю глубину: при глубине пахоты а — 30 см а1 = 8-10 см; при а = 35 см а1 = 8-12 см и при а = 35 см и ширине захвата корпуса b = 40 см можно принять а1= 15 см.

Ширину захвата предплужника b1 выбирают из тех соображений, что при сбрасывании предплужником пласта в борозду последний должен лечь на дно, а не заклиниться между стенкой борозды и верхней гранью предыдущего отваленного пласта, т.е. ширина b1 не должна превышать или быть равной ширине открытого дна борозды. Обычно принимают

Расстояние т между носком лемеха предплужника и носком лемеха основного корпуса по ходу плуга должно быть следующим: при b=30 см

m = 23 см; при b=35 см т = 25 см и при b = 40 см m = 27-ЗО см. При более близком расстоянии m не обеспечивается раздельного движения пластов и возможно забивание между стойками.

Рабочая поверхность предплужника несколько отличается от поверхности основного корпуса. Так, угол между образующей и полевой стороной предплужника изменяется по кривой, представленной на рис. 2.44. При этом нижняя часть предплужника имеет цилиндрическую поверхность, верхняя — переходит в цилиндроидальную.

В результате резкого увеличения углов между верхними образующими отвала предплужника по сравнению с углами между образующими основного корпуса достигается ускорение подворота пласта на крыле предплужника и уменьшается высота его подъема, что также важно, так как из-за увеличения свободного расстояния от пласта до нижней полки рамы уменьшается возможность забивания плуга.

Для скоростных плугов общего назначения предложен предплужник с культурной рабочей поверхностью, горизонтальными образующими, шириной захвата 230 см. В отличие от стандартного скоростной предплужник имеет угол 901 до 38° (вместо 42° у стандартного) и угол yi до 270 (вместо 34°).

Для тяжелых условий работы (на каменистых почвах) предплужники снабжают пружинными предохранителями. Пружины предохранителя при встрече с препятствием работают на растяжение, обеспечивая подъем предплужника и обход препятствия. После прохода препятствия силой сжатия пружины предплужник вновь устанавливается в рабочее положение.

На плугах для каменистых почв (плуг ПКС-4-35) вместо предплужников устанавливают углоснимы (рис. 2.46), которые срезают угол пласта почвы, уже поднятого на отвал, и сбрасывают его на дно борозды с последующим засыпанием почвой основного пласта.

§ 15. Почвоуглубители и вырезные корпуса

Почвоуглубители, устанавливаемые на плугах общего назначения, предназначены для рыхления подпахотного слоя почвы без выноса его на поверхность. Разрыхляя подпахотный слой, почвоуглубители облегчают развитие корневой системы культурных растений, обеспечивают лучшее проникновение в почву влаги и воздуха, т.е. создают более благоприятные условия для повышения плодородия почвы.

Плуги с почвоуглубителями применяют для пахоты подзолистых почв, тяжелых черноземов с сильно уплотненным подпахотным слоем, полей под посев технических культур, садов, лесных питомников и в других случаях.

Рабочим органом почвоуглубителя является или симметричная лапа (рис. 2.47, б), или вырезной корпус (рис. 2.48).

Лапа почвоуглубителя имеет двустороннюю симметричную форму, изготовляется из листовой стали толщиной 8 и 10 мм, марки 65Г или 70Г. Ширина захвата лапы bп следующая: для плугов с шириной захвата корпуса 30 см bп = 26 см, а с шириной захвата 35 см bП = 30 см (ГОСТ 6510—71).

Угол раствора крыльев 2v = 70° или 75°, угол крошения БЕТТА = 34 или 40°, угол подъема груди а = 23°, угол заострения лезвия лапы i = 16° и задний угол e соответственно равен 18 или 24°. Лезвие лапы на ширине 30 мм подвергается закалке. Твердость в зоне закалки должна быть не менее НВ 350—500, толщина лезвия не должна превышать 1 мм.

Для лучшей заглубляемости и большей устойчивости хода по глубине при работе лапы устанавливают не параллельно опорной плоскости, а под некоторым углом, причем конец крыла находится выше носка лапы на 10 мм.

Устанавливают почвоуглубитель сзади корпуса (рис. 2.47, а), так что каждая лапа обрабатывает дно борозды своего корпуса. Почвоуглубление

производится на глубину от б до 15 см ниже опорной плоскости корпусов плуга. Расстояние L должно быть не менее 500 мм.

На навесных плугах стойку с почвоуглубителем жестко прикрепляют непосредственно к стойке корпуса плуга, и перевод в рабочее и транспортное положение почвоуглубителя осуществляется вместе с корпусом плуга. На прицепных плугах стойку почвоуглубителя присоединяют к раме плуга шарнирно при помощи четырехзвенного механизма, который тягой связан с механизмом подъема плуга. Подъем в транспортное и заглубление в рабочее положения почвоуглубителя осуществляются одновременно с корпусами плуга. Для обработки почв, засоренных древесными остатками, заросших кустарниками, почвоуглубители снабжают пружинными предохранителями и дополнительным устройством против забивания в форме плоского ножа с опорной лыжей.

Вырезные корпуса предназначены для основной вспашки с одновременным рыхлением подпахотного слоя без выноса его на дневную поверхность. Основное отличие вырезного корпуса от обычного заключается в том, что первый с бороздной стороны имеет вырез между верхним обрезом лемеха и нижним обрезом отвала (рис. 2.48, а). Нижний обрез отвала прямолинеен, имеет сменную пластину 2, которая работает как режущий элемент. Верхняя часть корпуса (над вырезом) представляет собой основной корпус /, нижняя часть (под вырезом) — почвоуглубитель 3 в форме лемеха, несколько выдвинутого вперед по отношению к верхней режущей пластине.

При работе такой корпус разделяет вырезанный пласт сечением ап x b (рис. 2.48, б) на два слоя. Нижний подпахотный слой толщиною h подрезается, разрыхляется поверхностью лемеха, проходит без оборота через вырез корпуса и укладывается вновь на дно борозды. Верхний слой толщиной а' подрезается, поднимается, разрыхляется и с оборотом, как при обычном отвале, укладывается на взрыхленный подпахотный слой. Ширина подпахотного слоя (b—b') несколько меньше ширины захвата b основного корпуса из-за наличия уширенной верхней части лемеха, перекрывающей стойку. Высота слоя h1 из-за некоторой вспушенности после рыхления несколько увеличивается, т.е. h1 > h.

В процессе обработки некоторая часть верхнего пахотного слоя в виде осыпи перемешивается с подпахотным слоем, взрыхленным нижним лемехом. Следовательно, вырезные корпуса наряду с углублением пахотного горизонта постепенно окультуривают его путем перемешивания с почвой верхнего пахотного слоя. Рабочая поверхность вырезного корпуса — цилиндроид с горизонтальными образующими.

Для более надежного оборота пласта при минимальной глубине обработки вырезной корпус обычно снабжают пером-удлинителем.

16. Плужные рамы, предохранительные устройства и ходовая  часть

Основной сборочной единицей плуга является рама, обеспечивающая надлежащее взаимное расположение рабочих органов, ходовой части, управляющих механизмов, прицепного или навесного устройства. Рама служит и для приложения к ней тягового усилия. По способу сочленения рам с корпусами плуга различают рамы плоские и крючкообразные.

В Советском Союзе плуги общего назначения выпускают только с плоскими рамами. Плоская рама (рис. 2.49) состоит из плоских грядилей, количество которых определяется числом корпусов. Грядили между собой соединяют распорками и поперечной связью. Для придания жесткости на верхнюю плоскость рамы устанавливают балку. Плоская рама отличается простотой конструкции и технологичностью изготовления.

Крючкообразные рамы применяют в некоторых плугах специального назначения. Материалом для изготовления рам служит специальный рамный двутавровый или полосовой прокат. Для изготовления рам полунавесных и навесных плугов широко применяют пустотелые профили в виде квадратных или прямоугольных труб.

Прицепной плуг присоединяют к трактору при помощи шарнирного треугольного прицепа. Регулирование прицепа в вертикальной плоскости осуществляется перестановкой его на соответствующие отверстия, предусмотренные на загнутых концах крайних грядилей рамы, а в горизонтальной — перемещением ползуна вдоль продольной тяги прицепа, при этом положение прицепа фиксируется болтовым соединением.

Устройство для навешивания плугов на трактор состоит из оси с двумя шипами, укрепленной на раме плуга, и двух кронштейнов с отверстиями вверху. Шипы предназначены для соединения с нижними тягами навесного устройства трактора, кронштейны — с верхними.

Для соединения с трактором многокорпусных тяжелых плугов применяют автоматическое навесное устройство. Автоматическое навешивание и разъединение плуга и трактора осуществляются с сиденья тракториста.

Для предотвращения поломок при наезде корпуса плуга на препятствие или при резком увеличении силы сопротивления почвы на прицепных и навесных плугах устанавливают предохранители, которые отцепляют плуг от трактора в моменты, когда прочность конструкции плуга может оказаться

недостаточной. Предохранители устанавливаются на свободном конпе продольной тяги прицепа и являются составным его элементом.

По устройству плужные предохранители разделяют на две основные группы: жесткие и пружинные, а по назначению — на групповые и индивидуальные.

Жесткие предохранители только отсоединяют плуг от трактора в опасные моменты и функции амортизаторов толчков, ударов и т. п. не выполняют. Пружинные предохранители имеют упругие элементы (пружины), поэтому они работают как предохранители и как амортизаторы, т.е. в первом случае отсоединяют плуг от трактора и во втором — смягчают резкие колебания сил тягового сопротивления плуга за счет упругих деформаций пружин.

Наиболее распространенным типом предохранителя, применяемым на прицепных тракторных плугах, является жесткий фрикционно-штифтовой предохранитель (рис. 2.50, а), который отличается надежностью, простотой конструкции и обслуживания.

установленные или сверху, или в некоторых конструкциях снизу продольной тяги прицепа.

Индивидуальные предохранители применяют на плугах, культиваторах и других сельскохозяйственных машинах. Их разделяют на штифтовые, пружинные и рычажные.

и дополнительную деформацию пружины

то, установив полную деформацию f пружины, определим начальную деформацию,  соответствующую усилию Pmln:

обычно шарнирно соединяют с рамой плуга и блокируют штифтом. В работе, при достижении опасной нагрузки, штифт срезается, корпус отклоняется назад и выглубляется из почвы.

Индивидуальные пружинные предохранители обычно полуавтоматического действия. Верхняя часть стойки (рис. 2.50, в) жестко закреплена на раме плуга, нижняя часть корпуса с отвалом, лемехом и полевой доской шарнирно соединена с верхней частью. Повороту нижней части корпуса во время работы препятствует защелка с пружиной. При наезде на препятствие нижняя часть корпуса под действием возросшей силы сопротивления отжимает защелку, отходит назад и, выглубляясь из почвы, проходит над препятствием. Для восстановления рабочего положения плуг поднимают в транспортное положение или сдают назад, после чего корпус под действием собственного веса возвращается в рабочее состояние.

При наезде корпуса на препятствие на лемехе возникает максимальное тяговое сопротивление корпуса Ртах, создающее относительно точки О

момент    М= P'maxl1

Верхний конец стойки прижимается к ролику коромысла, шарнирно закрепленного в точке O1, под действием силы Q. Коромысло от поворота удерживает сила F сжатия пружины.

Предохранитель сработает при условии

Расчетное значение  силы F в момент срабатывания  предохранителя равно

Таким образом, в рабочем положении корпуса условие равновесия должно быть

обеспечено равенством моментов

С учетом сил трения, возникающих в шарнирах О и О1, а также силы трения стойки о щеки кронштейна рамы формула (2.19) принимает вид

где  — КПД предохранителя (0,6-0,7).

Рычажные предохранители применяют преимущественно на плугах, предназначенных для обработки почв, засоренных камнями (рис. 2.51).

Каждый корпус плуга, установленный на крючкообразном грядиле, шарнирно соединен с рамой и при помощи рычажных звеньев АВ, ВС, CD, DE, EF, шарнирно связан с толкающей штангой FG. Толкающая штанга, в свою очередь, шарнирно связана при помощи поворотной планки GJ с коленчатой осью плуга KK.

Цапфы РР коленчатой оси KK предназначены для соединения с нижними тягами / и 2 навесного устройства трактора. Верхняя тяга 3 навесного устройства трактора соединяется с шарнирным трехзвенником плуга LNM, звено которого NL является составным и в рабочем положении плуга находится в свободном состоянии.

Принцип действия предохранителя следующий. При наезде какого-либо корпуса на препятствие (проследим на примере второго корпуса) происходит поворот грядиля вместе с корпусом относительно оси А как центра вращения. Через кинематическую цепь ABCDEFG получает угловое перемещение поворотная планка GJ. Планка, будучи жестко связана с осью KK, заставляет последнюю поворачиваться в подшипниках по ходу часовой стрелки. Так как трактор продолжает поступательное движение, то при повороте оси KK весь плуг дополнительно перемещается вперед относительно точек РР соединения цапф оси с нижними тягами навесного устройства трактора. Составное звено NL при этом прогибается в шарнире R. Таким образом, корпус плуга, встретив препятствие, совершает сложное движение — поворачивается относительно шарнира А и в то же время перемещается вместе с рамой относительно трактора. Пройдя препятствие, корпус под действием тягового усилия возвращается в рабочее положение, и рабочий процесс продолжается.

Однако рычажные предохранители не лишены и известных недостатков: ненадежная заглубляемость корпусов, перегрузка звеньев механизма из-за больших сил инерции, возникающих вследствие дополнительного перемещения плуга относительно трактора и др. В последнее время все большее распространение получают индивидуальные гидравлические предохранители. На рис. 2.52 представлена схема индивидуального гидравлического предохранителя, разработанного в ВИСХОМе. Крючкообразный грядиль корпуса связан с гидроцилиндром при помощи двух звеньев 1 и 2. При наезде на препятствие грядиль поворачивается относительно оси А, корпус обходит препятствие, а гидроцилиндр затем возвращает его в рабочее положение.

Предохранитель рассчитывают на усилие Rxy mах срабатывания, которое выбирают из условия обеспечения пахоты с учетом возможных кратковременных перегрузок, т.е.

где 8 — коэффициент перегрузки: для плугов б == 2,7 [351; kшах — максимальное удельное сопротивление почвы; amах — максимальная расчетная глубина вспашки; bK — ширина захвата корпуса.

Для расчетов рекомендуют пользоваться горизонтальной составляющей,

приложенной к носку лемеха, т.е. Rx — 0,6-0,85Rxy mах.

Прицепные плуги для транспортного движения имеют свою трехколесную ходовую часть, состоящую из левого полевого, правого бороздного и заднего самоустанавливающегося колес.

ПОЛЕВОЕ КОЛЕСО является ведущим, во время работы оно идет по невспаханному участку поля. Сила сцепления колеса с почвой приводит в действие механизм подъема плуга. Для увеличения коэффициента сцепления колеса с почвой обод колеса снабжают шпорами. Зависимость между основными размерами колеса, нагрузкой, приходящейся на него, и тяговым сопротивлением Qx определяется формулой Грандвуане—Горячкина:

где Qz — вертикальная нагрузка на ось колеса, Н; q — коэффициент объемного сопротивления почвы, Н/см3; D — диаметр колеса, см; B0 — ширина обода, см.

Формула (2.21) показывает, что для снижения значения МЮ целесообразно, в известных пределах, увеличивать диаметр колеса. Меньший эффект дает увеличение ширины обода. Значение МЮ уменьшается с увеличением коэффициента "объемного сопротивления почвы.

Значения коэффициента МЮ при пахоте стерни в среднем принимают равным МЮ= 0,2, при транспортировании по грунтовым дорогам МЮ < 0,1. Однако при проектировании новых почвообрабатывающих машин значения D и В0 рекомендуют выбирать с таким расчетом, чтобы получать МЮ < 0,2. Таким образом, если теперь выражение (2.21) приведем к виду

Для оценки степени соответствия выбранных параметров D и B0 конкретным условиям работы колеса рекомендуется пользоваться коэффициентом перекатывания (по данным В. А. Желиговского)

то получим наглядную связь между всеми основными величинами, характеризующими параметры колеса и условия пути.

На тракторных плугах общего назначения применяют колеса на пневматических шинах. Преимущество их заключается в том, что при равных диаметрах и ширине шин и равных нагрузках на колеса сопротивление перекатыванию колес на пневматических шинах по мягкой почве на 25—30% меньше, чем сопротивление перекатыванию колес с жестким ободом. Колеса на пневматических шинах смягчают толчки и сотрясения машины, что увеличивает ее долговечность, транспортную и рабочую скорости; улучшаются условия работы обслуживающего персонала. Шины имеют меньшую склонность к залипанию почвой. Пневматические колеса сельскохозяйственных машин обычно имеют шины низкого давления (8,32—24,5 Па).

Основные размеры колес на пневматических шинах ориентировочно можно рассчитать по формуле (2.22), а затем (как и для колес с жестким ободом) уточнить согласно нормализованным размерам пневматических шин для тракторов, самоходных шасси и сельскохозяйственных машин [36].

Навесные и полунавесные плуги имеют одно или два опорных колеса, которые предназначены для регулирования глубины обработки почвы и копирования микрорельефа поля, и при транспортировании плуга они поднимаются вместе с его рамой.

Механизм регулирования положения колеса относительно опорной плоскости корпусов состоит из винта 1 (рис. 2.53) и гайки 2, закрепленной в верхней части стойки 3. Винт проходит в отверстие направляющего кронштейна 4, где стопорится от продольного перемещения. Направляющий кронштейн жестко закреплен на раме плуга. При вращении рукоятки гайка вместе со стойкой перемещается в пазах направляющего кронштейна, производя подъем или опускание плуга.

ПОДЪЕМНО-РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ПЛУЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

17. Механизмы полевого, бороздного, заднего и опорного колес плуга

Для управления тракторными плугами, т.е. для обеспечения соответствия расположения опор в зависимости от глубины пахоты, автоматического подъема в конце борозды и заглубления в начале новой борозды, для выправления перекосов рамы плуга при работе все тракторные плуги снабжают соответствующими подъемно-регулировочными механизмами.

Кинематическая схема плуга (рис. 2.54) состоит из трех взаимно связанных механизмов полевого, бороздного и заднего колес. Механизм полевого колеса является ведущим в системе управления плугом, от него при подъеме плуга передается движение на механизмы бороздного и заднего колес.

Установку плуга регулируют при помощи винтовых пар, включенных в систему четырехзвенных механизмов. Шатун механизма подъема (звено 3—4) выполнен телескопическим, что позволяет в рабочем положении плуга регулировать глубину пахоты (при выключенном автомате) перемещением полевого колеса по высоте поворотом колена 1—2 оси относительно шарнира / винтовым механизмом. Для перевода плуга из рабочего положения в транспортное устанавливают или механический подъемник автоматического действия или гидравлический подъемник.

Механизм полевого колеса состоит из двух четырехзвенных механизмов: механизма 1—5—6—б' глубины с винтовой парой 6 (механизм действует на ось полевого колеса и служит для регулирования глубины пахоты) и механизма 1—2—3—4 подъема, который переводит плуг из рабочего положения в транспортное и обратно.

На рис. 2.55 представлена схема подъемно-регулировочного механизма полевого колеса прицепного плуга в рабочем положении при максимальной глубине пахоты amax (сплошными линиями) и в транспортном положении (штриховыми линиями).

где hmax — максимальная высота подъема лемехов над поверхностью поля при

транспортировании плуга:  hmax = 200-250 мм.

Чтобы обеспечить подъем корпусов плуга из борозды на высоту  Hmах, расчетная длина колена полевой оси (рис. 2.56) должна быть равна

Максимальная   высота   подъема   корпусов

где yi и Y2 — углы между коленом оси и вертикалью при рабочем и транспортном   положениях   плуга   соответственно.

Угол yi не следует принимать более 100—105°, так как при увеличении его возрастает момент М = Rxln sin б, что утяжеляет работу винта и автомата (здесь Rx — усилие на перекатывание полевого колеса; угол 6 = =у1 — 90°). Угол у2 определяют

из условия, что усилие на перекатывание колеса составляет примерно 0,3 от опорной реакции Ry т.е.

Учитывая переезды плуга по неровностям пашни, поперек борозд, рекомендуется угол у2 доводить до 22—26°.

Размеры кривошипа r (звено 2—3) и шатуна lШ (звено 3—4) механизма подъема определяют на основании следующих соображений.

На рис. 2.56 представлена расчетная схема механизма подъема в двух положениях: в рабочем /—2—3—4 и транспортном /—2'—3'—4, причем телескопический шатун 3—4 принимаем жестким, так как подъем плуга осуществляется только с момента упора стержня шатуна в дно трубы, т.е. звено 3—4 становится как бы цельным. Принимаем также, что в обоих положениях кривошип r и шатун lш располагаются на одной прямой. В действительности в обоих случаях между направлением шатуна и кривошипа имеется некоторый угол, при рабочем положении угол между звеньями 2—3 и 3—4 составляет ФИ = О-9° и при транспортном — ф2 = 12-15° (см. рис. 2.55). Введение этих углов несколько усложняет расчет, а конечные результаты изменяются незначительно. Поэтому без большой погрешности при расчете этими углами можно пренебречь.

Перемещение центра полевого колеса 2 (см. рис. 2.56) по вертикали при подъеме с максимальной глубины пахоты до максимальной высоты расположения лемехов над полем в данном случае равно

Введя обозначение 1ш/r= k или lш = rk и подставив значение lШ в формулу (2.23),  получим

Решая уравнение (2.24) относительно г, получим длину кривошипа

Подставив в эту формулу вместо r значение Iш/k, и решив ее, определим длину  шатуна

или, принимая во внимание, что 4r = lш, найдем

Максимальная высота подъема плуга зависит от изменения размеров r и lш и от

величины углов (З1 и Р2. В существующих конструкциях плугов отношение Iш/r = k колеблется в пределах 3,2—4,5. В среднем можно принять /ш/r = 4. Тогда

Два последних уравнения показывают, что с увеличением длины r кривошипа полная высота подъема плуга возрастает в 4 раза быстрее, чем при увеличении длины шатуна /ш на ту же величину.

Высота подъема Hmах зависит также и от значений углов р1 и J32, причем с уменьшением угла (32 и увеличением угла р1 Hmах возрастает, а так как. у члена cos |32 стоит множитель 5/3, то уменьшение угла р2 дает больший эффект, следовательно, значение угла Р2 всегда надо сводить до минимума.

Наиболее встречающиеся на практике значения углов р1 и Р2, обеспечивающие вполне достаточную высоту подъема Hmах, равны (32 = 0- 9° и р1 = 30-60°.

Подъемно-регулировочный механизм бороздного колеса плуга также состоит из двух четырехзвенных механизмов: механизма 1—7—8—9 связи (рис. 2.57), связывающего ось полевого колеса с осью бороздного колеса и осуществляющего передачу вращения от оси полевого колеса на ось бороздного при подъеме плуга автоматом из рабочего положения в транспортное и обратно, и механизма 7—8—9—/ перекоса с винтовой парой 7. Механизм действует только на ось бороздного колеса независимо от механизма полевого колеса. Этим обеспечивается горизонтальность рамы во всех случаях изменения глубины пахоты и в транспортном положении плуга.

Условия, которые не вызывают перекоса рамы при переводе плуга из рабочего положения в транспортное, определяются следующими соображениями. Обычно центры подшипников осей полевого и бороздного колес устанавливаются от центровой линии рамы на одинаковом расстоянии, т.е. Kп=Kб. Колена /п и 1б осей полевого и бороздного колес также при расчете принимают равными. Диаметры Dn и D6 колес одинаковы.

При рабочем положении плуга полевое колесо поднято над опорной плоскостью корпусов на высоту, равную глубине пахоты, бороздное же колесо в этом случае располагается непосредственно на опорной плоскости корпусов. При переводе автоматическим устройством, плуга из рабочего положения в транспортное колено оси полевого колеса повернется на угол yj—Y2, а центр оси этого колеса переместится по вертикали на величину

В то же время, во избежание перекоса рамы в транспортном положении колено оси бороздного колеса должно повернуться на некоторый угол 61—62, а центр оси этого колеса должен переместиться по вертикали на величину

Дальнейшее перемещение центра бороздного колеса по вертикали при выравнивании перекосов рамы происходит уже независимо от механизма полевого колеса и осуществляется при помощи штурвала и винтовой пары регулировочного механизма бороздного колеса.

При установленных значениях y2 = 62, 1п = 1б из уравнения (2.25) определим угол поворота бороздной оси при подъеме и опускании плуга;

Размеры звеньев механизма связи определяют графически при разработке кинематической схемы механизмов управления плугом.

Механизм заднего колеса плуга, как и первые два, состоит из двух четырехзвенных механизмов: механизма связи заднего колеса 1-10-11-12 (см. рис. 2.54), связывающего ось полевого и ось заднего колес и приводящего в действие второй собственно задний механизм 12-13-14-15, который и обеспечивает подъем задней части плуга в транспортное положение при работе автоматического устройства. Механизм связи заднего колеса обычно выполняют разомкнутым, поэтому звено 10-11 делают гибким. Ведущим звеном является звено 1-10 — балансир заднего колеса, жестко закрепленный на оси полевого колеса плуга.

Механизм заднего колеса начинает действовать (звено 10-11 натягивается) только после того, как полевое колесо опустится ниже опорной плоскости корпусов, т.е. колено оси полевого колеса повернется на некоторый угол и корпуса плуга выглубятся на 0,5—0,7аmах. После этого при помощи двухплечего рычага 11-12-13 приводится в движение собственно механизм заднего колеса, колесо подкатывается под плуг и поднимает заднюю его часть.

Подъемно-регулировочный механизм обеспечивает максимальную величину опускания заднего колеса от опорной плоскости корпусов при транспортном положении 170—200 мм (рис. 2.58).

Механизм имеет запорное приспособление, обеспечивающее разгрузку давления полевых досок на стенку борозды. В рабочем положении это приспособление запирает ось колеса и исключает возможность поворотов колеса в горизонтальной плоскости. В транспортном положении приспособление отпирает ось, и колесо получает возможность поворачиваться, т.е. самоустанавливаться, причем угол поворота оси заднего колеса в горизонтальной плоскости должен быть не менее 25° в ту и другую сторону от нейтральной линии. По такому же принципу работает механизм заднего колеса полунавесных плугов.

§ 18. Механизмы подъема плуга автоматического действия

Для осуществления подъема в транспортное положение и опускания в рабочее на прицепных плугах устанавливают механические подъемники автоматического действия, поднимающие плуг за счет силы сцепления полевого колеса с почвой, или гидравлические подъемники, работающие от гидросистемы трактора.

Механический автомат и гидравлический подъемник являются звеньями подъемно-регулировочного механизма полевого колеса, которые связаны с осями бороздного и заднего колес плуга. При работе автомата рама плуга поднимается одновременно на трех опорах. Опускается плуг в рабочее положение под действием собственного веса.

На плугах общего назначения устанавливают открытый храповый автомат. На тяжелых плугах, масса которых превышает 1500 кг, преимущественно на плугах специального назначения (кустарниково-болотных и др.), применяют храпово-шестеренчатый автомат.

На рис. 2.59 представлена схема открытого храпового автомата. Он имеет три связанных между собой механизма: внешний 1-2-3-4, который переводит плуг из рабочего положения в транспортное; внутренний 2-3'-4'-5', предназначенный в моменты подъема плуга жестко сцеплять полевое колесо с ведущим звеном внешнего механизма 2-3 (кривошипом) и таким образом приводить последний в действие; механизм включения 2-3'-4"-5", который соединяет и разъединяет два первых механизма в моменты подъема и опускания плуга,.

Храповик 6 жестко связан со ступицей полевого колеса. На нижней части колена полевой оси насажен литой кронштейн-подшипник 8, в котором свободно располагается горизонтальная полуось 2 полевого колеса. На свободном конце полуоси закреплен кривошип (звено 2-3} автомата (в плугах некоторых конструкций кривошипом является загнутый и расплющенный свободный конец полуоси). Кривошип соединен шарнирно с шатуном (звено 3-4). Рядом с храповиком 6 на полуоси жестко закреплен диск 7, с диском шарнирно соединена двухплечая собачка 3' со стальной пластиной-зубом 4' и внутренней прижимной пружиной 5. Механизм включения автомата смонтирован на вертикальном колене оси полевого колеса и состоит из рычага включения 9, внешнего ролика 4" и прижимной пружины.

Действует автомат следующим образом. Внутренняя пружина 5 стремится все время держать зуб 4' собачки в зацеплении с храповиком. Оба

плеча собачки располагаются против боковых впадин диска. Когда ролик 4" механизма включения введен во впадину диска, он преодолевает сопротивление пружины 5 и отжимает собачку; зуб собачки выходит из зацепления с храповиком, колесо, разъединенное с диском свободно вращается на полуоси, т.е. автомат находится в нерабочем положении.

При подъеме плуга в транспортное положение рычагом 9 механизма включения выводится из впадины диска ролик 4". Собачка под действием пружины 5 входит в зацепление с храповиком, и диск автомата жестко связывается с колесом. Следовательно, вращение от полевого колеса через диск передается на полуось, кривошип, затем приводится в движение шатун, который усилие автомата передает на раму.

Подъем будет продолжаться до тех пор, пока ролик 4" механизма включения, перекатываясь по ободу диска как по дорожке, войдет в противоположную впадину и снова выведет зуб 4' собачки из зацепления с зубом храповика. Это происходит автоматически при повороте диска, а следовательно, и кривошипа на 180°.

При переводе плуга в рабочее положение рычагом 9 вновь выводится ролик 4''- из впадины диска. Ролик обегает вторую половину обода диска (вторые 180°), вкатывается в первую впадину, отжимает плечо собачки и фиксирует рабочее положение плуга.

Храпово-шестеренчатый автомат отличается от храпового тем, что в передачу механизма подъема включена цилиндрическая пара шестерен с передаточным отношением i = 0,5. Малая шестерня z1 жестко посажена на полуось 2 полевого колеса, большая z2 установлена свободно на своей оси, закрепленной в приливах кронштейна оси полевого колеса (рис. 2.60). К большой шестерне приварен кривошип (звено 2'-3), шариирно соединенный с шатуном автомата (звено 3-4). Диск 6 автомата имеет только одну выемку, следовательно, плуг поднимается за один полный оборот полуоси и связанного с ней диска. Собачка 7 одноплечевая, и ролик 5 рычага 8 включения, перекатываясь по полному периметру обода, вкатывается в одну и ту же выемку диска, расцепляя зуб собачки и зуб храповика в конце опускания или подъема плуга. Кривошип за один оборот диска делает только половину оборота при подъеме плуга и соответственно при опускании, а диск за это время делает два оборота.

Храпово-шестеренчатый автомат по сравнению с храповым развивает большую подъемную силу, но путь выглубления корпусов плуга в конце борозды увеличивается почти в 2 раза — это существенный недостаток автомата. Увеличивается и путь заглубления при заезде в новую борозду, так как опускание плуга происходит под действием собственного веса, но не свободным падением, а несколько замедляется включенным автоматом, поэтому опускание плуга происходит не резко, а плавно.

При расчете автомата за исходный параметр принимают оптимальный радиус R начальной окружности храповика с учетом надежности конструкции и безотказности работы автомата. Рабочую поверхность зуба храповика строят так, чтобы линия, соединяющая середину поверхности зуба С с центром вращения собачки О, составляла прямой" угол (а = 90°) с направле-

нием рабочей поверхности зуба (рис. 2.61). Однако для более надежного зацепления и некоторого запаса на износ угол а следует принимать на 2—3° меньше. Другие размеры храповика выбирают в зависимости от R: rс = = 1,25R; L = 1,5R и h= R/4,5.

Диаметр диска автомата принимают также в соответствии с радиусом R храповика с расчетом минимального пути пробега внешнего ролика по ободу диска при выглублении.

Механический автомат поднимает плуг только во время движения, что увеличивает огрехи на концах гона; Гидравлический подъемник (рис. 2.62) позволяет производить подъем плуга не только во время его движения, но и при остановках.

Гидроцилиндр подъемника встроен в механизм подъема плуга, корпус которого шарнирно соединен с неподвижным кронштейном 7, закрепленном на раме плуга; шток 2 цилиндра соединен с кулаком 3 подъемного механизма, расположенного на верхней горизонтальной части оси полевого колеса. Шланги присоединены к выводам распределителя тракторной гидравлической системы через разрывные муфты.

Навесные и полунавесные машины поднимаются в транспортное положение при помощи гидросистемы трактора. Заглубление в почву рабочих органов происходит под действием собственного веса машины.