Глава 2. ТЕОРИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛИНА С ПОЧВОЙ

Непосредственно механическое воздействие на почву у почвообрабатывающей техники оказывает рабочий элемент рабочего органа. В качестве рабочего органа исторический опыт отобрал клин, который благодаря наличию острых кромок наилучшим образом внедряется в почвенную среду.

По геометрической форме рабочие элементы выполняются как плоские или криволинейные клинья. Плоские клинья — лемеха, ножи, лапы культиваторов, зубья борон; криволинейные — сферические диски борон, лущильников, отвалы плугов, окучники.  Форма клина используется  для сошников сеялок и сажалок По способу их установки к направлению движения - на прямые (лобовое резание) и косые (скользящее резание), соответственно двухгранный и трёхгранный клинья.

Все типы рабочих органов почвообрабатывающих машин являются разновидностями клина.

Плоский клин.

Плоский двухгранный клин. В зависимости от направления движения и расположения лезвия относительно горизонтальной и вертикальной плоскостей характер воздействия двугранного клина на почву изменяется.

Двугранный клин с углом а (рис. 1.3, а) отделяет пласт от дна борозды, поднимает его, сжимает в вертикальной плоскости и раскалывает на отдельные комки.

Двугранный клин с углом у (рис. 1.3, б) отделяет пласт от стенки борозды, отводит в сторону и сжимает в горизонтальной плоскости.

Совместное действие клиньев с углами а и у способствует разрушению пласта в двух направлениях. Дальнейшее крошение сколотых кусков при движении их по поверхности клиньев прекращается, так как углы а и у имеют постоянное значение. Для интенсивного крошений пласта следует поставить один за другим ряд простых клиньев с постепенно увеличивающимися углами а и у, т. е. простой плоский клин заменить криволинейным.

Двугранный клин с углом Р (рис. 1.3, в) наклоняет пласт в сторону. Однако для перевода пласта из горизонтального положения в наклонное необходим не один, а множество расположенных один за другим клиньев с увеличивающимся от 0 до 90° углом р, а для оборота пласта угол должен быть более 90°.

Трехгранный клин. Последовательное воздействие на пласт трех двугранных клиньев может заменить один трехгранный клин, представляющий собой тетраэдр АМВО (рис. 1.3, г) с тремя взаимно перпендикулярными гранями В ОМ, АОМ и АОВ. При перемещении трехгранного клина по направлению оси х ребро AS отрезает пласт от дна борозды, ребро ВМ— от стенки борозды, а грань АВМ отводит пласт в сторону, крошит и оборачивает его.

Если углы а, у и Р непрерывно изменять по высоте, то плоский трехгранный клин преобразуется в криволинейную поверхность. Воздействие такой поверхности на пласт зависит от расположения ее относительно дна и стенки борозды и интенсивности изменения (развития) углов ее, у и (3 по высоте. Если сильно развит угол а, пласт интенсивно крошится; если развит угол у, пласт сильнее

сдвигается в сторону; если сильно развит угол р, поверхность хорошо оборачивает пласт. Такие поверхности, получившие название «отвалы», применяют на плугах, окучниках, бороздорезах, грядоделателях, бульдозерах и других машинах, рабочий процесс которых связан с перемещением почвы или грунтов.

Криволинейный клин. Поверхность клина непрерывно деформирует пласт (рис. 1.2, д), и он распадается на мелкие части.

Рис. 1.2. Деформация почвы плоским (в...г) и криволинейным (3) клиньями

На деформацию пласта влияет интенсивность изменения (нарастания) угла а по высоте клина. Чем больше разница между углами a,i и oi2. тем сильнее крошится пласт. Однако при а = 45...50° почва перестает скользить вверх по рабочей поверхности и сгруживается перед клином.

Общие закономерности взаимодействия клина с почвой.

Взаимодействие рабочего органа с почвой изучает земледельческая механика. Основоположник земледельческой механики В.П. Горячкин основывал теорию взаимодействия рабочего органа с почвой на теории клина, теории разрушения почвы и её физико-механических свойствах.

В общем виде процесс первичной деформации и разрушения почвы клином протекает следующим образом. Клин, внедряясь в почву, своей рабочей поверхностью производит сжатие пласта, которое продолжается до тех пор, пока напряжения в пласте не достигнут предельного значения, необходимого :для поверхностей отрыва или сдвига.

Процесс механического разрушения почвы под действием клина состоит из четырех последовательно чередующихся стадий [13].

Первая стадия — первоначальное пластическое смятие почвы в некотором объеме пласта (рис. 2.5, а). Смятие сопровождается уплотнением и возрастанием сопротивления почвы. Воздух, находящийся в капиллярах и промежутках между комочками, переходит в защемленное состояние.

Вторая стадия — дальнейшее сжатие почвы и защемленного в ней воздуха и накопление в нем потенциальной энергии из-за увеличения сжатия. Как в первой, так и во второй стадии частицы почвы вместе с защемленным воздухом перемещаются в направлении, перпендикулярном рабочей поверхности клина, отклоняясь от него на угол трения почвы о клин (рис. 2.5, б).

Третья стадия — сжатие почвы до предельного состояния, обусловленного ее прочностью. При этом наступает момент скалывания почвы, и сколотый пласт сдвигается по некоторой плоскости, параллельной направлению перемещения частиц при сжатии (рис. 2.5, в).

Четвертая стадия — расширение защемленного в период первых двух стадий воздуха и переход его потенциальной энергии в работу разрушения связей между комками и частицами почвы, т.е. крошения пласта на более или менее мелкие части.

При дальнейшем движении клина процесс повторяется в таком же порядке. Естественно, что резкого разграничения отдельные стадии не имеют: одна стадия постепенно переходит в другую, но непременно в изложенной последовательности.

Характер деформации в значительной степени зависит от механического состава, состояния почвы, т.е. от степени ее влажности, задернелости и неоднородности. Так, например, почвы, средние по своим механическим свойствам и влажности, скалываются под некоторым углом ПСИ к направлению движения клина, образуя глыбы трапецеидальной формы (рис. 2.6, а). При меньшей глубине хода клина в почве пласт распадается на более мелкие куски аналогичной формы (рис. 2.6, б).

Легкие почвы с большим содержанием песка под действием клина, если угол а подъема к тому же значителен, распадаются на отдельные зерна и сгруживаются перед клином (рис. 2.6, в). Сухие тяжелые почвы с большим процентным содержанием иловатых глинистых частиц раскалываются на глыбы неправильной формы, а дно борозды получается неровным и изрытым (рис. 2.6, г); задернелые вязкие и влажные почвы отдираются под действием клина в виде сплошной ленты, загибающейся на рабочую поверхность клина (рис. 2.6, д).

Деформация почвы зависит от свойств почвы и угла а установки рабочей грани клина к горизонтали.

Малосвязные почвы. Основной вид их деформации — сдвиг.

При перемещении клина из положения I в положение // частицы почвы а, б (рис. 1.2, а) вдавливаются в еще не деформированную массу и переходят в положение а', б', т. е. материал уплотняется. Напряжение смятия в точке а больше, чем в точке б, так как аа' > бб'. Как только напряжение смятия превысит временное сопротивление почвы сдвигу, впереди лезвия клина возникнет плоскость сдвига 0/4, направленная под углом у к дну борозды, и от пласта отделится призмовидная глыба ОАВа'.

После скалывания глыбы скользят по поверхности плоского клина, не претерпевая новых деформаций, и поэтому не распадаются. Размеры отколовшихся глыб зависят от толщины пласта (глубины обработки). Тонкий пласт распадается на более мелкие комки, чем толстый.

Средне-и сильносвязные (суглинистые и глинистые) почвы оптимальной влажности. В самом начале внедрения клина образуется трещина ОС (рис. 1.2, б). Она расширяется, и от пласта отрывается элемент АОС. При дальнейшем движении (из положения jb положение II) клин вначале срезает стружку переменной толщины по линии 00' (зачищает дно борозды), затем образует новую трещину 0'С' и отрывает следующий элемент пласта.

Твердые и сухие почвы. Трещина излома распространяется вниз (рис. 1.2, в), дно получается неровным, а отколовшаяся глыба пласта имеет неправильную форму.

Сильно задернелые и влажные суглинистые почвы разрываются клином по линии движения лезвия. Возникающие при изгибе пласта трещины не доходят до поверхности, т. е. пласт не разделяется на отдельные элементы и представляет собой сплошную ленту (рис. 1.2, г).

Теория клина устанавливает направления движения частиц почвы под действием клина и сил сопротивления клина перемещению.

Направление абсолютной скорости vа движения пласта определяется видом деформации и геометрией клина. В момент уплотнения сухой почвы ее частицы перемещаются перпендикулярно к передней грани клина под углом ψ   (рис. 2.1.3, а). При обработке связных среднеувлажненных почв абсолютная скорость частиц направлена под  углом ψ =   (рис. 2 1.3, б). При обработке связных задернелых почв пласт отрезается сплошной лентой. В этом случае абсолютная скорость стружки имеет направление, совпадающее с биссектрисой угла, образованного передней гранью клина и дном борозды,

где v - поступательная скорость клина.

Рис.2.1.3. Взаимодействие клина с различной почвой и направление абсолютеой скорости движении пласта: а - сухая почва, 6 - срсднеувлажнснная почва; » - задернела» почва.

Твердая сухая почва скалывается глыбами неправильной формы под неопределенным переменным углом. Сыпучая несвязанная почва под действием клина сгруживается, образуя призму волочения. В приведенных схемах В.П. Горячкин по существу предсказал случайный характер вида деформации почвы и зависимость ее от свойств почвы и геометрии клина.

Кинетостатика клина. При перемещении клинообразного рабочего органа со стороны почвы на него действуют нормальная сила N и сила трения F , вызывающие силы сопротивления движению R и движущая сила Р (рис. 2.9, а).

На первой и вначале второй стадии технологического процесса сила N определяется только сопротивлением почвы смятию, вес поднимаемого пласта не имеет значения, так как пласт до скола и сдвига опирается на впереди лежащую почву. На третьей стадии технологического процесса нормальная сила N определяется весом сколотого объема почвы.

Сила трения F действует в плоскости рабочей поверхности клина в направлении, обратном движению клина.

Равнодействующая R сил N и F отклоняется от нормали к рабочей поверхности на угол трения φ и равна

где f = tgφ   коэффициент трения.

Рис.2.9.  Силы. действующие на клин при движении в почве.

Разложим силу R на составляющие Rx и Rz (Rx определяет сопротивление клина перемещению, a R2 — заглубляющую способность клина и устойчивость его хода по глубине).

С учетом сил  трения  (рис.   2.9, а)

По выражению (2.1) оказывается, что для определения движущей силы Р с учётом сил трения достаточно угол заострения клина увеличить на угол трения, т.е. α' =α + φ и к новой фиктивной поверхности АС1 приложить нормальную силу R = N/cos φ (рис. 2.9, в). Если трение развивается и на опорной поверхности АВ клина, то угол заострения а следует увеличить на угол трения  φ1 снизу, т.е. для определения силы Р надо рассматривать клин АВ'С' с углом заострения α" = α + φ + φ1, на который действуют силы R = N/cos φ и S' = S cos φ1, где S — спорная реакция на грани АВ.

Из условия равновесия сил Р, R и S, спроектировав их на горизонтальную и вертикальную оси, получим

Подставляя значения S из уравнения (2.3) в уравнение (2.2), получим

При равных углах трения φ и φ1

Эта модель силового равновесия клина в земледельческой механике со времён В.П. Горячкина относится к аналитическим приближённым упрощённым моделям макроуровня. Она описывает общие тенденции влияния геометрии двугранного клина на силовое равновесие клина, но не учитывает распределённость нагрузки по поверхности клина и совершенно не описывает процессы в самой почвенной среде, ради которых клин используется.

Подобные модели взаимодействия рабочего органа с почвой, заменяющие распределённую нагрузку сосредоточенными силами, широко распространены в земледельческой механике. Не включая в расчётную схему саму почвенную среду, они  не позволяют рассматривать процессы, происходящие в почве и рассчитывать картину обтекания и нагружения клина. Поэтому для полного описания процесса почвообработки необходимо модели силового равновесия дополнять моделями разрушения почвы, которые создают теории разрушения почвы.

## Теория разрушения почвы

Движение клина в почвенной среде в общем случае является краевой задачей.  Силы сопротивления распределены по поверхности рабочего органа, а в почвенной среде образуется сложное поле напряжений и деформаций, которое при  достижении должной интенсивности  разрушает структуру почвенной среды. В силу сложности таких процессов они представляются  в земледельческой механике различными упрощёнными моделями.

Все её многообразие сводят к двум основным моделям: дискретной и сплошной средам.

Модель сплошной среды строится классическими методами механики сплошных сред в виде  уравнений в частных производных типа /    / :

ρdV/dt = ρ F + (∂σx/∂x + ∂σy/∂y + ∂σz/∂z)/

где

x, y, z – координаты точки почвенной среды;

V– вектор скорости точки среды;

σx , σy ,σz – векторы напряжений по граням элемента почвенной среды;

F – вектор массовых сил, действующий на элемент среды.

Начальные и граничные условия краевой задачи задаются указанием на границах почвенной среды напряжений и скоростей, в том числе в начальный момент времени.

В почвобработке задача состоит в нахождении напряжений и скоростей  под действием заданных сил. В уравнении известными считаются компоненты нагрузки. Остальные величины: плотность, компоненты напряжения и компоненты скоростей подлежат определению. Всего 10 неизвестных для трёх уравнений. Поэтому уравнения являются необходимыми, но недостаточными. Недостающие уравнения получаются учётом физико-механических свойств почвенной среды. Их приводят в виде реологических зависимостей напряжения от деформации.

Представление почвы фазовой моделью, состоящей из твердой, жидкой и газообразной фаз, в которой поры между структурными частицами (твердым скелетом) заполнены водой и воздухом, требует учёта у неё упругих, пластичных и вязких свойств, в силу чего реологические  уравнения  содержат не только напряжения, деформации, но и их  производные во времени:

=   0

Установление реологических зависимостей - наиболее трудный вопрос в теории разрушения почвы. Поскольку почва полидисперсная, гетерогенная и анизотропная среда, то зависимость напряжения от деформации носит сложный изменчивый характер. Одни и те же типы почв в зависимости от влажности и рыхлости могут проявлять свойства хрупкого или пластичного тела. Многообразие  и  непостоянство физико-механических свойств почвы приводят к тому, что научно обоснованная теория деформации почвы с учетом ее физико-механических свойств до настоящего времени отсутствует.

Для описания напряженно-деформированных состояний почвы применяют разные реологические зависимости простые (упругое, вязкое тело) и сложные (упругопластическое или  упруговязкопластическое тело с нелинейными характеристиками) и др.

Так, поведение трехфазного тела описывают реологической моделью Фойгта [6|:

где ε - деформация; Е - модуль упругости; ηВ - коэффициент вязкости.

Реологическую модель двухфазного тела (почва, перенасыщенная водой) составвляют из последовательного соединения упругого тела - модель Гука - и вязкого - модель Ньютона. Деформация такого тела равна сумме удлинений упругого εу и вязкого ε в  тел:

(12)

Реологические зависимости дают ещё 6 уравнений в добавление к трём основным.

Однако линейные реологические зависимости плохо описывать поведение многофазных сред. Для учёта многофазности применяются приближённые методы сведения среды к ньютоновской среде.–используется поправка Эйнштейна к динамическому  коэффициенту вязкости несущей фазе. Приведённый коэффициент вязкости выражают через коэффициенты  для  несущей фазы μ и для жидкой и газовой примеси μ по формуле:

μ*/μ = 1 + α(μ + 2,5μ)/(μ + μ)

где α – объёмная доля твёрдой примеси.

Если в почве много твёрдых примесей, то μ = ∞. Тогда формула упрощается для твёрдых суспензий сферических частиц:

μ* = μ (1 + 2,5 α).

Для твёрдых частиц неправильной формы  μ* = μ (1 + 5 α).

Для почвы, с объёмной концентрацией твёрдых включений α = 50…70%  μ* = (4,5….5,5) μ.

Уравнение динамики сжимаемой многофазной среды  принимает вид:

ρ (∂υi/∂t + υx ∂υi/∂x + υy∂ υi/∂y + υz∂υi /∂z) = ρFi  - ∂σ/∂i + (1+ 5α)μ V2 υi

(i = x, y, z )

где  υi , υx , υi , υz - составляющие скорости частицы,

V2 – дифференциальный оператор Лапласа.

Необходимое десятое уравнение должно описывать условие разрушения. В механике сплошных сред его заменяет уравнение непрерывности, что для разрушаемой почвы не подходит.

Взаимосвязь между разрушением почвы и её напряженно-деформированным состоянием устанавливается различными теориями прочности. Применительно к почво-грунтам наибольшее распространение получила теория разрушения Кулона-Мора [7]. По этой теории разрушение наступает, когда касательное напряжение τ в плоскостях сдвига достигает предельного значения. Оно, в свою очередь, зависит от нормальных напряжений σ в плоскости сдвига:

где μ - угол наклона прямой τ = f(σ) к оси абсцисс, называемой углом внутреннего трения среды;

с - составляющая сопротивления сдвига, не зависящая от нормальных напряжений и называемая сцеплением почвогрунтов.

После разрушения почва переходит в дискретное состояние, которое должно описываться другой моделью с нарушенными связями. Переход почвы от одного состояния в другое трудно моделируется.

При обработке почвы наиболее важно с агротехнической точки зрения изменение её плотности (объёмной массы) от первоначальной. При её увеличении происходит уплотнение, при уменьшении – рыхление. Этот процесс можно считать процессом притока (стока) массы с интенсивностью, характеризуемой секундным  приростом массы J в данной точке:

dρ/dt + div (ρV) = J

Такой подход позволяет осуществлять компьютерное моделирование процесса движения рабочего органа в почве (нaпример, в среде Flow Vision), получая не только напряжённое состояние пласта, поле скоростей и давлений, но и определять качественные показатели рыхления почвы [  ]..

Мударисов С.Г. Моделирование процесса взаимодействия рабочих органов с почвой //Тракторы и СХМ, 2005, №7, с. 13-17.

В целом классическая механика сплошных сред для моделирования обработки почвы не приспособлена, так как не учитывает дискретный характер и структуру почвенной среды. Спелая почва имеет обязательно агрегаты (комочки), придающие её строению дискретный характер.

Свойства дискретных сред, состоящих из отдельных частиц, связанных силами сцепления, изучает статистическая механика, опираясь на законы теории вероятностей и математической статистики. Это направление требует переосмысливания некоторых исходных положений механики сплошных сред и пока не получило достаточного развития в механике почв.

Задача о тяговом сопротивлении клина.

Для определения энергетики процесса почвообработки важно определять силы сопротивления  Известными величинами считается режимы резания (скорость, глубина, геометрия клина), скорость и физико-механические свойства почвы.

Наиболее простая зависимость через удельное сопротивление почвы Кс (1.2).

P =Kc S ;   	S = a b

где а — глубина вспашки, см; Ь — ширина захвата корпуса, см;

Значения Кс приводятся в справочных данных в Н/см2 или Па (Н/м2).

Однако эта зависимость не учитывает ни геометрии пезания, ни скорости , ни прочностных свойств почвы. Поэтому идут поиски более совершенных силовых моделей.

Уравнение силы рузрушения почвы сдвигом.

При деформации пласта шириной b и толщиной а он разрушается сдвигом вдоль плоскости АВ, наклоненной к горизонту под углом ψ (рис. 2.1.4). Максимальное значение силы   Pк   имеет   место   при   угле

ψ = π / 2 – (α + φ + μ) / 2

Тогда тяговое сопротивление клина

Уравнение (2.12) получено для условий разрушения почвы сдвигом. Реально на плотной сухой почве под воздействием клина может наблюдаться и стружка отрыва. Ю.Ф Новиковым определена сила N' из условия разрушения за счет нормальных напряжений, равномерно распределенных по плоскости АВ:

где σпр - предельное сопротивление почвы отрыву.

Построением	функции

- установлено, что при небольших значениях α + φ=30..50º почва разрушается за счет отрыва, а при α + φ >50° -за счет сдвига. Однако возможны случаи, когда сдвиг и отрыв равновероятны, например  при  влажности  почвы   17 %,   и α + φ =53...72°

Сила Р сдвига элемента стружки по уравнению (2.1.2) является одним из компонентов общей силы резания и составляет 16,5...36 % (А.Н Зеленин)

Сила вдавливания клина в почву. Основная часть обшей силы резания затрачивается на вдавливание режущей кромки клина, т.е.

где σсж - напряжение смятия почвы при вдавливании в нее штампа в виде режущей кромки рабочего органа; 8 - толщина режущей кромки.

В.В.  Кацыгиным  [11]  установлена функциональная зависимость между напряжением сжатия σсж и деформацией сжатия h, которая подчиняется закону гиперболического тангенса:

где ро - предел несущей способности почвы, Па; q - коэффициент объемного смятия почвы, Н/см3.

Значения коэффициентов ро и q для почв и фонов различных типов приведены в табл. 2.1.9 [111.

Сила динамического давления. Процесс разрушения почвы на основе теории Кулона-Мора не учитывает силы динамического давления Ри пласта почвы на рабочую поверхность клина, обусловленного инерцией пласта. Используя теорему изменения количества движения, силу динамического давления, найдём из уравнения [23]:

Сила Ри уравновешивается реакцией R, отклонённой на угол φ от нормали к поверхности клина, и подпором Q недеформированной почвы, находящейся впереди клина (рис. 2.1.5.).

Рис. 2.1.5. Схема к определению силы Q

Для определения Q может быть использована зависимость

Q =

Сила Q способствует увеличению сжатия почвы впереди клина появлению опасности сгруживания почвы впереди клина. Она возрастает с ростом скорости его движения. При малой связности почвы и большой длине рабочей поверхности клина подпор пласта может оказаться недостаточным для преодоления сопротивлений, препятствующих движению пласта по поверхности клина (составляющей силы тяжести пласта и силы трения на рабочей поверхности клина). Из условия Qmax < abσB, (где σB- временное сопротивление почвы сжатию) максимальная длина клина, при которой еще не возникает сгруживание почвы,

Сила давления почвы на затылочную фаску лезвия клина. При затуплении лезвия появляется затылочная фаска, вызывающая смятие слоя почвы и увеличение силы сопротивления. (рис 2.1.6); Горизонтальная составляюшая силы давления почвы на затылочную фаску лезвия клина определяется по формуле:

Rзх =  -

Рис. 2.1.6. Схема к определению давления почвы на затылочную часть лезвия

Сила трения. Горизонтальная составляющая сил трения Rfx на рабочей поверхности клина высотой h .  определяется по формуле

Rfx = ;

Общee тяговое сопротивление двугранного клина складывается и горизонтальных составляющих сил на разрушение почвы сдвигом, на преодоление динамического подпора, силы трения и давлений на затылочной фаске:

где

Известны и другие варианты выделения составляющих тягового сопротивления.

Бурченко П.Н. предложил формулу с учётом адгезии и сопротивления сдвигу:

P = R1’cos + Gf + Pa Ka + (W + J)Kd ,

где R1– сопротивление почвы внедрению лезвия;

G - сила тяжести поднятого пласта на поверхности клина;

Pa - сила адгезии (прилипания почвы);

W – сила сопротивления сдвигу;

J – силы инерции;

Ka , Kd – коэффициенты, выражающиеся через углы резания и сдвига пласта.

Подробно формулы каждой составляющей, выраженные через параметры клина и свойства почвы, приведены в книге П.Н. Бурченко Механико-технологические основы почвообрабатывающих машин нового поколения. – М.: ВИМ, 2002. – 211с. Здесь же приводятся результаты экспериментальных исследований и обширный список работ по теории резания почв разных лет.

Достоинством таких моделей является возможность оценки влияния каждого параметра на процесс резания. Однако  модели с сосредоточенными силами не соответствуют реальной распределённой нагрузке на поверхности клина, в силу чего такие модели следует считать приближёнными. Кроме того  они не описывают качественные показатели процесса (рыхление, крошение пласта); в них присутствуют коэффициенты, требующие экспериментального определения; и потому они не находят широкого применения в инженерной практике.

Влияние поступательной скорости клина на напряженно-деформированное состояние почвы.

Реологические зависимости обнаруживают зависимость напряжений не только от деформации, но и от её скорости. Так,  реологическая модель Фойгта [6|:

# при σ = const  и начальных нулевых условиях ε о=о  даёт деформацию

При условии ε о=о имеем скорость деформации

Из этого выражения следует, что при приложении к телу мгновенной нагрузки его деформация будет значительно меньше, чем при продолжительном нагружении. Причем в этом случае увеличивается доля упругой деформации. Поэтому разрушение почвы под действием мгновенных (ударных) нагрузок носит хрупкий характер.

Реологическую модель двухфазного тела (    ) даёт деформацию как сумму удлинений упругого εу и вязкого ε в  тел:

а скорость деформации

или

При постоянной скорости деформации

, обозначив время релаксации

, получим

Из уравнения (2.1.5) следует, что с увеличением скорости нагружения растет напряжение, а с уменьшением времени релаксации слабее проявляются свойства твердого тела .

Кроме того, для любого тела существует определенная скорость деформации εпр, при которой внешние силы уравновешиваются внутренним сопротивлением. При превышении скорости деформации е„р внутренние силы станут больше внешних и разрушение примет вид хрупкого с соответствующим ростом энергозатрат.

В В Кацыгин [11] установил, что предельная скорость распространения напряжений для почв средней плотности (супесная, суглинистая) равна 4...12 м/с. Рабочие скорости «пассивных рабочих органов», находящиеся в пределах 1...3м/с, не превышают предельно допустимых, но у «активных» рабочих органов ротационных почвообрабатывающих машин (фрез, ротационных плугов) скорости резания могут быть соизмеримы с предельными скоростями деформации почвы. Это значит, что если скорость деформации больше скорости рабочего органа, то между фронтом волны деформации и передней кромкой рабочего органа образуется разрушенная зона и он в этом случае движется в почве, у которой нарушены внутренние связи между частицами. Если скорость деформации равна или меньше скорости рабочего органа, то он движется в почве с ненарушенными связями, преодолевая значительно большее сопротивление, чем в первом случае.

Установленные закономерности позволяют сделать ряд практических выводов и рекомендаций. Так, сухие твердые почвы следует разрушать ударными нагрузками. Переувлажненные, пластичные почвы начинают деформироваться при малых силах и статических нагрузках, но обладают высокой ударной прочностью. При обработке монолитных твердых почв активными рабочими органами для снижения энергоемкости необходимо изменить состояние почвы - применить предварительное ее рыхление пассивными рабочими органами.

### Трёхгранный клин

Согласно теории В. П. Горячкина форму рабочей поверхности трёхгранного клина можно можно разложить на три простейших прямых клина: ОAВВ'СС' с углом α, ОАC' А'ВС с углом θ и ОАА'ВВ'С с углом β при вершине.

Каждый из клиньев при движении трехгранного клина вперед выполняет свою работу. Клин ОАВВ'СС' отделяет пласт от дна борозды и поднимает его на себя, клин ОАС'А'ВС отделяет пласт от стенки борозды и отводит его в сторону, и клин ОАА'ВВ'С оборачивает пласт и укладывает его на ранее уложенный предыдущим проходом пласт. Таким образом, при движении трехгранного клина пласт почвы подрезается, поднимается вверх, поворачивается, отодвигается в сторону и одновременно ломается и крошится.

Трехгранный клин можно рассматривать как прямой двугранный с лезвием, повернутым так, что оно составляет с направлением движения острый угол ТЕТТА (рис. 2.10, а).

Деформации почвы, возникающие при действии трехгранного клина, тождественны деформациям, возникающим при работе двугранного клина. Траекторией относительного движения частицы пласта, находившейся в момент начала действия на нее лезвия клина в точке О, является прямая An, а абсолютного — прямая On.

Найдем усилие Ру, необходимое для перемещения клина вдоль оси х (рис. 2.10, б). На клин действуют сила нормального давления N, определяемая сопротивлением почвы смятию, и сила трения fN. Сила трения действует в плоскости рабочей поверхности ABC клина и направлена по линии An, т.е. по линии перемещения частицы пласта по рабочей поверхности.

Обозначим угол между силой нормального давления N и осью х через б, т.е. угол пОА = ДЕЛЬТА. Сила N отклонена от нормали к рабочей поверхности клина на угол 90° — д. Проектируя на ось х силы Ру, fN и N, получим

или  с учетом  угла трения

Сравним силы,  действующие  на двугранный и трехгранный  клинья, вычисленные по формулам (2.1) и (2.4). Для этого определим их отношение:

Из  геометрических соотношений   находим

а так  как  sin 0 < 1,   имеем

Тогда

Следовательно,   усилие,    необходимое   на   перемещение   трехгранного клина  с   учетом  трения,   меньше  усилия,   необходимого   на   перемещение

двугранного клина, т.е. перемещение клина со скользящим движением значительно снижает тяговое усилие.

Для обеспечения скользящего резания лезвие лемеха плуга и других рабочих органов почвообрабатывающих машин обычно устанавливают под оптимальным острым углом к линии движения.

## Теория разрушения почвы

Движение клина в почвенной среде в общем случае является краевой задачей.  Силы сопротивления распределены по поверхности рабочего органа, а в почвенной среде образуется сложное поле напряжений и деформаций, которое при  достижении должной интенсивности  разрушает структуру почвенной среды. В силу сложности таких процессов они представляются  в земледельческой механике различными упрощёнными моделями.

Все её многообразие сводят к двум основным моделям: дискретной и сплошной средам.

Модель сплошной среды строится классическими методами механики сплошных сред в виде  уравнений в частных производных типа /    / :

ρdV/dt = ρ F + (∂σx/∂x + ∂σy/∂y + ∂σz/∂z)/

где

x, y, z – координаты точки почвенной среды;

V– вектор скорости точки среды;

σx , σy ,σz – векторы напряжений по граням элемента почвенной среды;

F – вектор массовых сил, действующий на элемент среды.

Начальные и граничные условия краевой задачи задаются указанием на границах почвенной среды напряжений и скоростей, в том числе в начальный момент времени.

В почвобработке задача состоит в нахождении напряжений и скоростей  под действием заданных сил. В уравнении известными считаются компоненты нагрузки. Остальные величины: плотность, компоненты напряжения и компоненты скоростей подлежат определению. Всего 10 неизвестных для трёх уравнений. Поэтому уравнения являются необходимыми, но недостаточными. Недостающие уравнения получаются учётом физико-механических свойств почвенной среды. Их приводят в виде реологических зависимостей напряжения от деформации.

Представление почвы фазовой моделью, состоящей из твердой, жидкой и газообразной фаз, в которой поры между структурными частицами (твердым скелетом) заполнены водой и воздухом, требует учёта у неё упругих, пластичных и вязких свойств, в силу чего реологические  уравнения  содержат не только напряжения, деформации, но и их  производные во времени:

=   0

Установление реологических зависимостей - наиболее трудный вопрос в теории разрушения почвы. Поскольку почва полидисперсная, гетерогенная и анизотропная среда, то зависимость напряжения от деформации носит сложный изменчивый характер. Одни и те же типы почв в зависимости от влажности и рыхлости могут проявлять свойства хрупкого или пластичного тела. Многообразие  и  непостоянство физико-механических свойств почвы приводят к тому, что научно обоснованная теория деформации почвы с учетом ее физико-механических свойств до настоящего времени отсутствует.

Для описания напряженно-деформированных состояний почвы применяют разные реологические зависимости простые (упругое, вязкое тело) и сложные (упругопластическое или  упруговязкопластическое тело с нелинейными характеристиками) и др.

Так, поведение трехфазного тела описывают реологической моделью Фойгта [6|:

где ε - деформация; Е - модуль упругости; ηВ - коэффициент вязкости.

Реологическую модель двухфазного тела (почва, перенасыщенная водой) составвляют из последовательного соединения упругого тела - модель Гука - и вязкого - модель Ньютона. Деформация такого тела равна сумме удлинений упругого εу и вязкого ε в  тел:

(12)

Реологические зависимости дают ещё 6 уравнений в добавление к трём основным.

Однако линейные реологические зависимости плохо описывать поведение многофазных сред. Для учёта многофазности применяются приближённые методы сведения среды к ньютоновской среде.–используется поправка Эйнштейна к динамическому  коэффициенту вязкости несущей фазе. Приведённый коэффициент вязкости выражают через коэффициенты  для  несущей фазы μ и для жидкой и газовой примеси μ по формуле:

μ*/μ = 1 + α(μ + 2,5μ)/(μ + μ)

где α – объёмная доля твёрдой примеси.

Если в почве много твёрдых примесей, то μ = ∞. Тогда формула упрощается для твёрдых суспензий сферических частиц:

μ* = μ (1 + 2,5 α).

Для твёрдых частиц неправильной формы  μ* = μ (1 + 5 α).

Для почвы, с объёмной концентрацией твёрдых включений α = 50…70%  μ* = (4,5….5,5) μ.

Уравнение динамики сжимаемой многофазной среды  принимает вид:

ρ (∂υi/∂t + υx ∂υi/∂x + υy∂ υi/∂y + υz∂υi /∂z) = ρFi  - ∂σ/∂i + (1+ 5α)μ V2 υi

(i = x, y, z )

где  υi , υx , υi , υz - составляющие скорости частицы,

V2 – дифференциальный оператор Лапласа.

Необходимое десятое уравнение должно описывать условие разрушения. В механике сплошных сред его заменяет уравнение непрерывности, что для разрушаемой почвы не подходит.

Взаимосвязь между разрушением почвы и её напряженно-деформированным состоянием устанавливается различными теориями прочности. Применительно к почво-грунтам наибольшее распространение получила теория разрушения Кулона-Мора [7]. По этой теории разрушение наступает, когда касательное напряжение τ в плоскостях сдвига достигает предельного значения. Оно, в свою очередь, зависит от нормальных напряжений σ в плоскости сдвига:

где μ - угол наклона прямой τ = f(σ) к оси абсцисс, называемой углом внутреннего трения среды;

с - составляющая сопротивления сдвига, не зависящая от нормальных напряжений и называемая сцеплением почвогрунтов.

После разрушения почва переходит в дискретное состояние, которое должно описываться другой моделью с нарушенными связями. Переход почвы от одного состояния в другое трудно моделируется.

При обработке почвы наиболее важно с агротехнической точки зрения изменение её плотности (объёмной массы) от первоначальной. При её увеличении происходит уплотнение, при уменьшении – рыхление. Этот процесс можно считать процессом притока (стока) массы с интенсивностью, характеризуемой секундным  приростом массы J в данной точке:

dρ/dt + div (ρV) = J

Такой подход позволяет осуществлять компьютерное моделирование процесса движения рабочего органа в почве (нaпример, в среде Flow Vision), получая не только напряжённое состояние пласта, поле скоростей и давлений, но и определять качественные показатели рыхления почвы [  ]..

Мударисов С.Г. Моделирование процесса взаимодействия рабочих органов с почвой //Тракторы и СХМ, 2005, №7, с. 13-17.

В целом классическая механика сплошных сред для моделирования обработки почвы не приспособлена, так как не учитывает дискретный характер и структуру почвенной среды. Спелая почва имеет обязательно агрегаты (комочки), придающие её строению дискретный характер.

Свойства дискретных сред, состоящих из отдельных частиц, связанных силами сцепления, изучает статистическая механика, опираясь на законы теории вероятностей и математической статистики. Это направление требует переосмысливания некоторых исходных положений механики сплошных сред и пока не получило достаточного развития в механике почв.

Задача о тяговом сопротивлении клина.

Для определения энергетики процесса почвообработки важно определять силы сопротивления  Известными величинами считается режимы резания (скорость, глубина, геометрия клина), скорость и физико-механические свойства почвы.

Наиболее простая зависимость через удельное сопротивление почвы Кс (1.2).

P =Kc S ;   	S = a b

где а — глубина вспашки, см; Ь — ширина захвата корпуса, см;

Значения Кс приводятся в справочных данных в Н/см2 или Па (Н/м2).

Однако эта зависимость не учитывает ни геометрии пезания, ни скорости , ни прочностных свойств почвы. Поэтому идут поиски более совершенных силовых моделей.

Уравнение силы рузрушения почвы сдвигом.

При деформации пласта шириной b и толщиной а он разрушается сдвигом вдоль плоскости АВ, наклоненной к горизонту под углом ψ (рис. 2.1.4). Максимальное значение силы   Pк   имеет   место   при   угле

ψ = π / 2 – (α + φ + μ) / 2

Тогда тяговое сопротивление клина

Уравнение (2.12) получено для условий разрушения почвы сдвигом. Реально на плотной сухой почве под воздействием клина может наблюдаться и стружка отрыва. Ю.Ф Новиковым определена сила N' из условия разрушения за счет нормальных напряжений, равномерно распределенных по плоскости АВ:

где σпр - предельное сопротивление почвы отрыву.

Построением	функции

- установлено, что при небольших значениях α + φ=30..50º почва разрушается за счет отрыва, а при α + φ >50° -за счет сдвига. Однако возможны случаи, когда сдвиг и отрыв равновероятны, например  при  влажности  почвы   17 %,   и α + φ =53...72°

Сила Р сдвига элемента стружки по уравнению (2.1.2) является одним из компонентов общей силы резания и составляет 16,5...36 % (А.Н Зеленин)

Сила вдавливания клина в почву. Основная часть обшей силы резания затрачивается на вдавливание режущей кромки клина, т.е.

где σсж - напряжение смятия почвы при вдавливании в нее штампа в виде режущей кромки рабочего органа; 8 - толщина режущей кромки.

В.В.  Кацыгиным  [11]  установлена функциональная зависимость между напряжением сжатия σсж и деформацией сжатия h, которая подчиняется закону гиперболического тангенса:

где ро - предел несущей способности почвы, Па; q - коэффициент объемного смятия почвы, Н/см3.

Значения коэффициентов ро и q для почв и фонов различных типов приведены в табл. 2.1.9 [111.

Сила динамического давления. Процесс разрушения почвы на основе теории Кулона-Мора не учитывает силы динамического давления Ри пласта почвы на рабочую поверхность клина, обусловленного инерцией пласта. Используя теорему изменения количества движения, силу динамического давления, найдём из уравнения [23]:

Сила Ри уравновешивается реакцией R, отклонённой на угол φ от нормали к поверхности клина, и подпором Q недеформированной почвы, находящейся впереди клина (рис. 2.1.5.).

Рис. 2.1.5. Схема к определению силы Q

Для определения Q может быть использована зависимость

Q =

Сила Q способствует увеличению сжатия почвы впереди клина появлению опасности сгруживания почвы впереди клина. Она возрастает с ростом скорости его движения. При малой связности почвы и большой длине рабочей поверхности клина подпор пласта может оказаться недостаточным для преодоления сопротивлений, препятствующих движению пласта по поверхности клина (составляющей силы тяжести пласта и силы трения на рабочей поверхности клина). Из условия Qmax < abσB, (где σB- временное сопротивление почвы сжатию) максимальная длина клина, при которой еще не возникает сгруживание почвы,

Сила давления почвы на затылочную фаску лезвия клина. При затуплении лезвия появляется затылочная фаска, вызывающая смятие слоя почвы и увеличение силы сопротивления. (рис 2.1.6); Горизонтальная составляюшая силы давления почвы на затылочную фаску лезвия клина определяется по формуле:

Rзх =  -

Рис. 2.1.6. Схема к определению давления почвы на затылочную часть лезвия

Сила трения. Горизонтальная составляющая сил трения Rfx на рабочей поверхности клина высотой h .  определяется по формуле

Rfx = ;

Общee тяговое сопротивление двугранного клина складывается и горизонтальных составляющих сил на разрушение почвы сдвигом, на преодоление динамического подпора, силы трения и давлений на затылочной фаске:

где

Известны и другие варианты выделения составляющих тягового сопротивления.

Бурченко П.Н. предложил формулу с учётом адгезии и сопротивления сдвигу:

P = R1’cos + Gf + Pa Ka + (W + J)Kd ,

где R1– сопротивление почвы внедрению лезвия;

G - сила тяжести поднятого пласта на поверхности клина;

Pa - сила адгезии (прилипания почвы);

W – сила сопротивления сдвигу;

J – силы инерции;

Ka , Kd – коэффициенты, выражающиеся через углы резания и сдвига пласта.

Подробно формулы каждой составляющей, выраженные через параметры клина и свойства почвы, приведены в книге П.Н. Бурченко Механико-технологические основы почвообрабатывающих машин нового поколения. – М.: ВИМ, 2002. – 211с. Здесь же приводятся результаты экспериментальных исследований и обширный список работ по теории резания почв разных лет.

Достоинством таких моделей является возможность оценки влияния каждого параметра на процесс резания. Однако  модели с сосредоточенными силами не соответствуют реальной распределённой нагрузке на поверхности клина, в силу чего такие модели следует считать приближёнными. Кроме того  они не описывают качественные показатели процесса (рыхление, крошение пласта); в них присутствуют коэффициенты, требующие экспериментального определения; и потому они не находят широкого применения в инженерной практике.

Влияние поступательной скорости клина на напряженно-деформированное состояние почвы.

Реологические зависимости обнаруживают зависимость напряжений не только от деформации, но и от её скорости. Так,  реологическая модель Фойгта [6|:

# при σ = const  и начальных нулевых условиях ε о=о  даёт деформацию

При условии ε о=о имеем скорость деформации

Из этого выражения следует, что при приложении к телу мгновенной нагрузки его деформация будет значительно меньше, чем при продолжительном нагружении. Причем в этом случае увеличивается доля упругой деформации. Поэтому разрушение почвы под действием мгновенных (ударных) нагрузок носит хрупкий характер.

Реологическую модель двухфазного тела (    ) даёт деформацию как сумму удлинений упругого εу и вязкого ε в  тел:

а скорость деформации

или

При постоянной скорости деформации

, обозначив время релаксации

, получим

Из уравнения (2.1.5) следует, что с увеличением скорости нагружения растет напряжение, а с уменьшением времени релаксации слабее проявляются свойства твердого тела .

Кроме того, для любого тела существует определенная скорость деформации εпр, при которой внешние силы уравновешиваются внутренним сопротивлением. При превышении скорости деформации е„р внутренние силы станут больше внешних и разрушение примет вид хрупкого с соответствующим ростом энергозатрат.

В В Кацыгин [11] установил, что предельная скорость распространения напряжений для почв средней плотности (супесная, суглинистая) равна 4...12 м/с. Рабочие скорости «пассивных рабочих органов», находящиеся в пределах 1...3м/с, не превышают предельно допустимых, но у «активных» рабочих органов ротационных почвообрабатывающих машин (фрез, ротационных плугов) скорости резания могут быть соизмеримы с предельными скоростями деформации почвы. Это значит, что если скорость деформации больше скорости рабочего органа, то между фронтом волны деформации и передней кромкой рабочего органа образуется разрушенная зона и он в этом случае движется в почве, у которой нарушены внутренние связи между частицами. Если скорость деформации равна или меньше скорости рабочего органа, то он движется в почве с ненарушенными связями, преодолевая значительно большее сопротивление, чем в первом случае.

Установленные закономерности позволяют сделать ряд практических выводов и рекомендаций. Так, сухие твердые почвы следует разрушать ударными нагрузками. Переувлажненные, пластичные почвы начинают деформироваться при малых силах и статических нагрузках, но обладают высокой ударной прочностью. При обработке монолитных твердых почв активными рабочими органами для снижения энергоемкости необходимо изменить состояние почвы - применить предварительное ее рыхление пассивными рабочими органами.