МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Кафедра «Проектирование и технический сервис транспортно -технологических систем»

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

по дисциплине «Машины для возделывания сельскохозяйственных культур» для студентов заочной формы обучения

направления 23.05.01 -« Наземные транспортно – технологические средства » специализация «Технические средства агропромышленного комплекса»

Ростов-на-Дону

2019

Составитель: д-р техн. наук, профессор Игнатенко И.В.

Контрольные задания по дисциплине «Машины для возделывания сельскохозяйственных культур» - .Ростов-на-Дону: Издательский центр ДГТУ, 2017. -15с.

Контрольные задания составлены в соответствии с программой дисциплины «Машины для возделывания сельскохозяйственных культур». Содержат вопросы и задачи по самостоятельному изучению названной дисциплины для студентов-заочников направления 23.05.01 -« Наземные транспортно – технологические средства » специализация «Технические средства агропромышленного комплекса»

Печатается по решению методической комиссии факультета АП ДГТУ

Рецензент доктор техн. наук, профессор Ю.А. Царёв

Донской Государственный Технический Университет, 2019

Донской Государственный Технический Университет, 2019

Дисциплина «Машины для возделывания сельскохозяйственных культур» является профилирующий дисциплиной направления 23.05.01 - «Наземные транспортно – технологические средства» со специализацией «Технические средства агропромышленного комплекса». Она изучает машины почвообрабатывающие, для внесения удобрений, посева и посадки,   для ухода за растениями, защиты от вредителей и болезней, а также оросительныу технику и мелиоративные машины для освоения земель.

В контрольной работе студент должен продемонстрировать достигнутый уровень компетенций трёх видов: знать, уметь, владеть. Контрольная  работа состоит из двух частей. Часть 1 – для компетенции «знать» - знание конструкций и устройства машин; часть 2 – для компетенций «уметь», «владеть» - демонстрация навыков решения практических задач.

Вариант 1-ой части работы выбирается по предпоследней цифре номера зачетной книжки, вариант 2-ой – по последней цифре номера зачетной книжки.

Выполненная студентом работа должна содержать ответы на каждый вопрос задания, с необходимыми иллюстрациями: фотографиям, рисункам, схемам машин и механизмов. Ответы должны быть по существу, четкими, лаконичными со ссылками на литературу и источники Internetа.

Текст выполняется компьютерным набором в формате doc MS Word for Windows -2003/XP и распечатывается на листах формата А4. Поля: 20 мм сверху и снизу, 30 мм слева и 15 мм – справа. Шрифт Times New Roman, кегль 12 или  Tahoma кегль 11. Межстрочный интервал в тексте – ординарный, между разделами - двойной. Отступ красной строки 1,25 см. Текст должен быть структурирован, иметь рубрикацию и заголовки, выделенные полужирным шрифтом. Формулы должны выполняться в формульном редакторе MS Word. Таблицы располагаются  в тексте со сквозной нумерацией и заголовком. Страницы нумеруются.

Рисунки выполняются в формате jps или bmp. Они должны иметь сквозную нумерацию, названия и подрисуночные надписи. Допускается некоторые схемы и чертежи выполнить аккуратно карандашом под линейку.

Начинается контрольная с титульного листа, далее копия вариантов задания и затем изложение по принципу "вопрос – ответ". Следует приводить примеры современных машин, для этого использовать Internet. Заканчивается контрольная работа списком литературы и сетевых источников.

Выполненные контрольные задания отсылаются в деканат факультета  в бумажном виде с заполненным по форме титульным листом. Работа регистрируется в журнале и передаётся преподавателю на проверку. Принимается правильно и полно выполненная работа. Работа с ошибками или недоделками возвращается студенту для доработки и исправлений. Приём контрольной работы даёт студенту допуск на сдачу зачёта по дисциплине.

Принятые контрольные работы студентам не отсылаются, а сдаются в архив со сроком хранения один год.

ЧАСТЬ 1

ВАРИАНТ О

- Система машин для возделывания с/х культур. Классы, типы машин, их функции и назначение.

- Рабочие органы машин для основной обработки почвы, их типы, конструкции, функционирование.

- Пневматические высевающие аппараты. Виды, устройство, работа.

- Дождевальные аппараты. Типы, конструкции, функционирование.

- Системы машин для возделывания зерновых культур (пшеницы).

ВАРИАНТ I

- Машины для освоения земель. Типы, назначение, примеры.

- Плуги.  Виды плугов. Современные типажи.

- Лаповые культиваторы для сплошной обработки почвы. Типы. Устройство. Компоновка.

- Сошники сеялок, типы, классификация, основные параметры. Параметры борозды, способы их регулирования.

- Системы машин для возделывания овощных культур.

ВАРИАНТ  2

- Почвообрабатывающие машины. Классификация, типы машин, Современные примеры.

- Резание почвы клином. Работа двугранного и трехгранного клина. Тяговое сопротивление.

- Опрыскиватели.  Назначение. Типы. Устройство. Рабочие органы.

- Сеялки овощные. Типы, устройство, применение.

- Системы машин для возделывания подсолнечника.

ВАРИАНТ 3

- Машины для посева. Классификация. Типы машин. Примеры.

- Механические зерновые сеялки. Устройство, основные узлы.

- Корпуса лемешного плуга. Условия оборота пласта. Отвалы лемешных плугов. Типы, методы построения их рабочих поверхностей.

- Фрезы с вертикальной осью вращения. Устройство, применение.

- Системы машин для возделывания гречихи.

ВАРИАНТ 4.

- Способы орошения. Техника. Виды. Современные примеры.

- Аэрозольные генераторы и фумигаторы. Устройство. Показатели работы.

- Рабочие органы культиваторов для междурядной обработки. Схемы расстановки рабочих органов.

- Разбрасыватели твёрдых минеральных удобрений, назначение, конструкции.

- Системы машин для возделывания сахарной свеклы.

ВАРИАНТ 5

- Машины для защиты растений от вредителей. Типы машин. Современные примеры.

- Дождевальные машины. Типы. Устройство.

- Рабочие органы лаповых культиваторов для сплошной обработки почвы. Типы, применение.

- Крепление рабочих органов культиваторов к раме. Стойки и подвески, применение. Упругие смещения рабочих органов культиватора.

- Системы машин для возделывания кукурузы.

ВАРИАНТ 6

- Способы поддержания плодородия почв. Механизация, Типы машин.

- Протравлители семян. Типы. Технологические схемы. Показатели работы.

- Пассивные ротационные рабочие органы (РРО). Классификация. Применение для поверхностной обработки почвы.

- Подкормочные приспособления культиваторов - растениепитателей. Устройство, типы, показатели работы.

- Системы машин для возделывания картофеля.

ВАРИАНТ 7

- Комбинированные машины для возделывания. Принципы создания. Почвообрабатывающе-посевные комплексы.

- Активные ротационные рабочие органы – фрезы. Варианты ориентации оси вращения. Кинематика РРО. Уравнения траекторий.

- Зубовые бороны. Схема расстановки зубьев и силовой расчёт.

- Машины для внесения твёрдых минеральных удобрений. Типы. Основные узлы, рабочие органы.

- Системы машин для возделывания риса.

ВАРИАНТ 8

- Машины для посадки рассады и корнеклубнеплодов. Виды. Посадочные аппараты. Типы машин. Примеры.

- Дисковые орудия: дискаторы, лущильники, бороны. Устройство. Применение. Расстановка дисков. Условия равновесия.

- Сеялки для посева пропашных культур. Типы,  применение. Основные узлы, компоновка. Посевные секции. Работа.

- Машины для внесения твёрдых органических удобрений. Типы. Устройство. Рабочие органы.

- Системы машин для возделывания сахарной свёклы.

BAРИAHТ   9

- Машины для ухода за растениями. Виды. Применение. Примеры.

- Орудия для глубокой обработки почвы. Виды. Рабочие органы. Расстановка.

- Машины для внесения жидких минеральных удобрений. Типы. Устройство. Основные узлы, рабочие органы.

- Фрезерные культиваторы с горизонтальной осью вращения. Устройство, типы. Современные примеры.

- Машины для возделывания льна.

ЧАСТЬ 2

ВАРИАНТ 0

1. Методика расчёта конструктивно-технологических параметров дождевального аппарата.

2.  Алгоритм конструирования пружинных стоек культивтора.

3. Сделайте расчёт тягового сопротивления прямого клина при его движении в почве. Параметры клина: ширина захвата b=250 мм, угол подъёма α =30°, длина рабочей поверхности клина l=100 мм, коэффициент трения почвы по клину φ =26°,  удельное давление 10 Н/см2.

4. Определение потребной мощности фрезерной машины. Сделайте расчёт потребной мощности на фрезерование почвы. Исходные данные: окружное усилие на ноже P=53 Н; радиус фрезбарабана R=0,16 м, число ножей Z=48, частота вращении фрезбарабана  n=180 об/мин.

ВАРИАНТ 1

1. Методика расчёта центробежного туковысевающего аппарата.

2. Расчет основных параметров посадочного аппарата картофелепосадочных машин ложечного - дискового типа.

3.  Сделайте расчёт величин радиуса направляющей кривой. Параметры корпуса плуга: b=25 см, угол наклона лемеха к горизонту, γ=25° угол наклона лемеха к стенке борозды θ = 40°.

4. Сделайте расчёт ширины захвата культиватора для сплошной обработки почвы. Исходные данные: ширина захвата одной лапы b =330 мм, число лап n=15, расстояние между рядами лап L=400 мм, угол отклонения движения культиватора от прямолинейного φ=7°.

ВАРИАНТ 2

1. Расчёт основных параметров катушечных высевающих аппаратов.

2. Методика проектирования стрельчатых лап. Определение размеров развёртки лапы.

3. Рассчитать длину полевой доски корпуса плуга, с параметрами: ширина захвата корпуса b=35 см, угол установки лезвия лемеха к стенке борозды θо=42°, угол трения почвы по поверхности корпуса φ = 26°.

4. Сделайте расчёт ширины бороздки двухдискового сошника.

Исходные данные: диаметр сошника D=360 мм; угол между дисками φ=23°, угол между вертикальным диаметром диска и прямой, проходящей через точку схода дисков и их центр α = 45°;

ВАРИАНТ 3

1. Последовательность расчёта конструктивно-технологических параметров парового культиватора.

2.  Методика расчёта пневматического высевающего аппарата

3. Рассчитать длину полевой доски корпуса плуга, с параметрами: ширина захвата корпуса b=35 см, угол установки лезвия лемеха к стенке борозды θо=42°, угол трения почвы по поверхности корпуса φ = 26°.

4.  Расчёт числа оборотов ложечно-дискового высаживающего диска. Исходные данные: скорость агрегата v=1,5 м/с, расстояние между клубнями в рядке b=0,7м, число клубней в гнезде m=2, число ложечек на диске Z=6.

ВАРИАНТ 4

1. Последовательность кинематического расчёта привода картофелепосадочного аппарата.

2. Обоснование конструктивных параметров дисковых рабочих органов.

3. Сделайте расчёт тягового сопротивления 6 корпусного плуга общего назначения с параметрами: ширина захвата плуга b=1,8 м, глубина вспашки а=25 см, масса плуга  650 кг, коэффициент трения протаскивания в борозде f=0,5. Коэффициент деформации почвенного пласта k=5x104 н/м, коэффициент, учитывающий форму поверхности и свойства почвы ε=950 кг/м3 ,  скорость пахотного агрегата  v = 2 м/с.

4. Сделайте расчёт сопротивления одного ножа фрезы. Исходные данные: удельное сопротивление фрезерованию p=4х104 н/м2, ширина стружки В=0,05 м, подача S=0,07 м, угол отклонения окружного усилия R0 от результирующего сопротивления R -   φ =15°.

ВАРИАНТ 5

1. Алгоритм расчёта дискового пневматического высевающего аппарата.

2. Расчёт конструктивно-технологических параметров опрыскивателей.

3. Сделайте расчёт аварийного усилия, действующего на корпус 6 корпусного плуга. Данные для расчета: коэффициент запаса прочности C=1,5, среднее тяговое сопротивление корпусного плуга P=15кН.

4. Рассчитать частоту вращения фрезерного барабана. Исходные данные: радиус фрезерного барабана R =0,175 м, поступательная скорость v=1,5 м/с, кинематический параметр λ = 6.

ВАРИАНТ 6

1. Последовательность расчета конструктивно-технологических параметров лемешного плуга.

2.  Силовой расчёт фрезерного культиватора.

3. Сделать расчёт расстояния между двумя смежными дисками батарей ротационных орудий. Исходные данные: диаметр дисков  D=450 мм, глубина хода дисков   а =8 см, угол атаки α=35°.

4. Рассчитать радиус захвата дождевальной машины. Исходные данные: напор Н =50 м, угол наклона струи к горизонту θ=45°,

ВАРИАНТ 7

1. Порядок расчета конструктивно-технологических параметров фрезерного культиватора.

2. Методика расчёта расстановки рабочих органов глубокорыхлителя

3. Определить угол раствора полольной лапы культиватора, если угол трения сорняка по лезвию  φ=45° .

4. Рассчитать подачу ядохимиката через распылитель опрыскивателя. Исходные данные: норма расхода Q =200 кг/га, ширина захвата машины В=4 м, рабочая скорость движения    V =5 км/ч, число распылителей Z=20.

ВАРИАНТ   8

1. Методика силового расчёта навесного плуга. Условия равновесия .

2. Методика расчёта рабочих органов машин для внесения органических удобрений.

3. Расстановка рыхлительных рабочих, органов культиватора по ходу  движения. Сделайте расчёт расстояния метку рядами рабочих  органов при глубине культивации а =160 мм, угле входа лапы в почву α=25°, угле трения почвы по лапе φ = 26°, вылете лапы l =150 мм.

4. Рассчитать производительность прицепного разбрасывателя органических удобрений. Исходные данные: скорость агрегата V=2,8 м/с, ширина полосы   В=6 м, норма внесения удобрений Qн = 20000 кг/га.

ВАРИАНТ  9

1. Методика расчёта конструктивно-технологических параметров зерновой сеялки.

2. Расчёт сил сопротивления корпуса плуга. Применение рациональной формулы В.П. Горячкина.

3. Сделайте расчёт расстояния в ряду между долотообразными рабочими органами культиватора. Исходные данные: глубина культивации а =16 см, угол входа лапы в почву α =25°, угол трения почвы по лапе φ = 26°, вылет лапы l0 =150 мм, ширина захвата лапы b =25 мм, угол скола θо=50°.

4. Определить подачу на нож и число ножей на одном диске фрезбарабана. Исходные данные: радиус фрезбарабана R=0,175м, гребнистость дна борозды h2=0,02 м, кинематический параметр λ=4.

ЛИТЕРАТУРА

- Машиностроение. Энциклопедия. Ред. Совет К.В.Фролов и др. М.: Машиностроение. СХМ и оборудование. Т. 1V-16/ 1998.

- Игнатенко И.В., Ермольев Ю.И. Машины для возделывания сельскохозяйственных культур. - Ростов н,Д: Издательский центр ДГТУ, 2008. – 374 с.

- Игнатенко И.В., Ермольев Ю.И. Машины для поддержания плодородия почв. - Ростов н,Д: Издательский центр ДГТУ, 2009. – 95 с.

- Дьяченко Г.Н., Игнатенко И.В., Литенко Д.Г. Ротационные рабочие органы почвообрабатывающих орудий.: Учебное пособие. – Ростов н/Д: Издат. Центр ДГТУ, 2004.-103 с.

- Халанский В.М., Горбанёв С.Б. Сельскохозяйственные машины: Учебник для ВУЗов. М.: КолоС, 2004. – 624с.

- Игнатенко И.В. Энергетические аспекты динамики упругозакреплённых рабочих органов в земледельческой механике. – ДГТУ,: Ростов н/Д, 2002.-159 с.

- Абликов В.А. и др. Сельскохозяйственные машины. (Конструирование, теория и расчёт): Уч пособие для сельскох. ВУЗов / В.А. Абликов , Е.И. Трубицын и др.- Краснодар: Куб. гос. аграр. универ. – 1998. ч.1 – 121 с.

- Канарев Ф.М. Ротационные почвообрабатывающие машины и орудия. М : Машиностроение 1983,-141с.

- Кленин Н.И. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. – М.: Колос, 2003. – 464 с.

- Механизация защиты растений: Справочник. – М.: Агропромиздат, 1992. – 223с.

- Справочник инженера-механика СХП: Учеб пособ / В.М. Баутин и др. – М.:Информагро, 1995 – 575 с.

- Суркин В.А. Носенко В.Ф. Механизация и автоматизация полива сельскохозяйственных культур .-М.: Колос, I98I.-27I с.

- Теория, конструкция, расчет сельскохозяйственных машин / Босой B.C., Верняев 0.В., Смирнов И.И, Султан-Шах Е.Г./Под ред. Е. С. Босого,: Машиностроение, 1978. – 567 с.

- Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины: Учеб.пособ. М.: Академия, 2006.- 261 с.