# Глава 7.  МАШИНЫ  ДЛЯ  УБОРКИ

# ОВОЩНЫХ  КУЛЬТУР

Овощные растения, выращиваемые в России, могут быть сгруппированы по ботанической принадлежности, назначению и другим признакам. В таблице 21 приведена классификация, предложенная академиком Эдельштейном[52], которая учитывает не только биологические особенности, но и отчасти физико-механические свойства овощных культур.

Таблица 21.

## Классификация овощных растений

| ### Группы | ### Вид |
| --- | --- |
| #### Луковичные растения………………... Корнеплодные растения семейства: зонтичных…………………………. ….маревых……………………………. ….крестоцветных…………………….. Капустные растения………………….. Плодовые овощные растения семейства: паслёновых………………………… ….тыквенных…………………………. бобовых……………………………. Листовые овощные растения………... | Лук репчатый, лук-батун, шнитт-лук, лук-поррей, чеснок. ….Морковь, пастернак, сельдерей ….Столовая свекла ….Брюква, репа, редька, редис. ….Капуста кочанная, цветная, савойская, кольраби. Томаты, перец, баклажаны. Огурцы, кабачки, патиссоны. Овощные горох, фасоль, бобы. Салат, укроп, щавель, шпинат. |

## 7. 1.  МАШИНЫ  ДЛЯ  УБОРКИ  СТОЛОВЫХ  КОРНЕПЛОДОВ

Существуют два способа уборки столовых корнеплодов: 1) извлечение корнеплодов из почвы за ботву с последующим отделением ботвы и почвенных примесей; 2) обрезка ботвы корнеплодов до извлечения из почвы, последующее выкапывание их и очистка от почвенных и растительных примесей.

По первому способу работают машины теребильного типа, по вторму – подкапывающего.

##### 7. 1. 1.  МАШИНЫ  ТЕРЕБИЛЬНОГО  ТИПА

Одна из  ранних конструкций машин, схема которой представлена на рис.296, состоит из следующих основных узлов: подкапывающей лапы 2, шарнирно установленных прутковых ботвоподъёмников 1, теребильного аппарата 3, выравнивающего аппарата 4 с дисковым ножом, ботво

Рис.296. Схема машины для уборки

столовых корнеплодов.

отводящего устройства 5, механизма подъёма и загрузочного транспортёра 6.

В начале 90-х начался выпуск прицепной однорядной машины    ММТ-1  (рис.297). Машина выполняет следующий технологический процесс.

Ряд корнеплодов подкапывается лемехом подкапывающего устройства 3; ботвоподъёмники 1поднимают лежащие на земле листья ботвы, формируют ботвы в пучок и подают в устья теребиль

Рис.297. Схема машины ММТ-1.

ных ремней 2. Теребильные ремни извлекают подкопанные корнеплоды из почвы за ботву и транспортируют их к роторно-планчатому механизму 11 для отделения ботвы. Свободная ботва попадает на транспортёр 9 и отводится щитком 8 на поле. Корнеплоды падают на продольный сепарирующий элеватор 4. После дополнительной очистки на поперечном элеваторе 5 с помощью пальчатой горки 6, угол наклона которой регулируется винтом 7, корнеплоды погрузочным транспортёром 10 подаются в рядом идущее транспортное средство.

Машина предназначена для работы на характерных для центральной зоны России тяжёлых почвах повышенной влажности и при сильно развитой ботве моркови и оснащена более эффективными рабочими органами для отделения почвенных и растительных примесей, а также устройствами, предотвращающими забивание ботвой.

Подкапывающее устройство 9 (рис.298) имеет два вида регулировок: глубины подкапывания  h  и величины продольного смещения  l. Глубина подкапывания регулируется в пределах 150…250 мм с помощью гидроцилиндра и визуально контролируется с помощью индикатора. Оптимальным является минимальное значение глубины, при котором отсутствует срез хвостовой части корнеплода.

При нормальных условиях работы оптимальным значением

Рис.298. Подкапывающее устройство

машины ММТ-1:

1-индикатор глубины подкапывания;

2-гидроцилиндр; 3-кронштейн стой-

ки; 4-пружинный компенсатор; 5-

штифтовый предохранитель; 6-крон-

штейн гидроцилиндра; 7-лемех; 8-

стойка лемеха.

продольного смещения подкапы-

вающего устройства считается зна-

чение, при котором началу зажатия

ботвы теребильными ремнями со-

ответствует начало схода почвенного пласта с поверхности лемеха. При этом передняя кромка лемеха смещена относительно зоны зажатия ботвы вперёд по ходу машины примерно на 200 мм. На раме машины предусмотрена возможность перестанов

ки подкапывающего устройства вперёд и назад на с интервалом  50 мм. При работе на тяжёлых почвах с высокой влажностью рекомендуется смещать лемех вперёд, на сухих твёрдых почвах – назад.

В теребильном механизме (рис.299) машины  ММТ-1  натяжение теребильных ремней осуществляется перемещением ведомых шкивов. Чтобы в процессе натяжения не ухудшались условия захода ботвы в устье ремней из-за изменения взаимного расположения ботвоподъёмника 1, ведомого шкива 4 и прижимного ролика 6, последние смонтированы на единой

Рис.299. Теребильная секция машины ММТ-1.

подвижной рамке 5, перемещаемой с помощью натяжного винта 2. Перед регулировкой натяжения необходимо с помощью стяжного устройства 7 развести боковины теребильной секции, а также ослабить гайки 3. После натяжения стрела прогиба в средней части свободной ветви ремня от усилия 2…3 кг не должна превышать 20 мм.

Ширина приёмной части устанавливается в зависимости от схемы посева и состояния ботвы. При слаборазвитой ботве на однострочных посевах минимальный зазор между ведомыми шкивами устанавливается в пределах  Δs=0...20мм. При нормальной и сильно развитой ботве. А также при уборке двух строчных посевов он увеличивается до 60…80. Соответственно изменяется и расстояние между носками ботвоподъёмников от 260…280 до 320…340 мм. Ширина приёмной части регулируется с помощью гаек 8 стяжного устройства. Высота расположения носков ботвоподъёмников относительно ведомых шкивов регулируется гайкой 9. При слаборазвитой ботве ведомые шкивы устанавливаются на минимальной высоте от поверхности почвы. так, чтобы при этом носки ботвоподъёмников не зарывались в почву. Гайкой 11 устанавливается необходимая для поджатия длина пружины 10.

Более производительной машиной является двухрядная машина Е-825(рис.300). Техно-логический процесс, выполняемый этой машиной, аналогичен тех-

Рис.300. Схема двухрядной машины Е-825.

нологическому

процессу машины  ММТ-1. Однако в конструктивном исполнении этих машин имеются различия. Подкапывающее устройство машины  Е-852  состоит из двух симметричных копачей плавающего типа (рис.301), обеспечивающих более стабильное тяговое сопротивление и надёжную защиту от перегрузок. Транспортёр установлен поперёк продольной оси машины и размещён в пространстве между теребильными ремнями и ботвоотделяющими механизмами. В месте схода с сепарирующего элеватора на пальчатую горку на пути вороха установлена шарнирно подвешенная решётка, которая частично задерживает находящиеся в ворохе растительные примеси и направляет их под отводящий ботву валик.

В странах Западной Европы в основном применяются однорядные машины ограниченной производительности. Рабочие органы этих машин (теребильные ремни, роторно-планчатые ботвоотделяющие механизмы и др.) аналогичны описанным выше.

Из зарубежных машин для уборки столовых корнеплодов наибольший интерес представляет трёх рядный самоходный комбайн американской фирмы  «Аса  Лифт»  (рис.302). Эта машина

Рис.301. Плавающий копач машины Е-825:

1-0сь поворота; 2-лонжерон; 3-болт регулировки

угла резания; 4-шарнир, обеспечивающий скла-

дывание копачей в транспортном положении с

помощью троса 6; 5-трос механизма подъёма; 7-

стойка; 8-лемех.

имеет три индивидуаль-

ных для каждой индиви-

дуальной секции про-

дольных элеватора.

Все описанные машины, как отечественные так и зарубежные, применяются в основном на уборке моркови, однако их можно использовать на уборке столовой свеклы, редьки, цикория и других подобных культур, за исключением редиса, отличающегося специфическими схемами посева с узкими междурядьями.

Общим недостатком машин теребильного типа является то, что качество их работы в значительной степени зависит от состояния ботвы корнеплодов, схемы посева, засорённости поля и других факторов. Достаточная полнота извлечения корнеплодов, особенно моркови, обеспечивается только на участках с хорошо развитой и не полегшей ботвой.

Поэтому применяются также машины подкапывающего типа.

В настоящее время наибольшее распространение имеют машины с обрезкой ботвы на корню. Однако в последнее время машины теребильного типа начинают приобретать всё большее признание, так как имеют ряд серьёзных преимуществ перед машинами с обрезкой ботвы на корню.

Во- первых, при работе машин теребильного типа более просто решается проблема очистки корнеплодов от почвенных комков, камней и других механических примесей. Это делает их перспективными для уборки столовых корнеплодов на почвах с высокой твёрдостью и засорённых камнями. Твёрдые почвенные комки и камни не только трудно отделяются на сепарирующих рабочих органах машин с обрезкой ботвы на корню, но и наносят корнеплодам при совместном передвижении в машине значительные повреждения. При тереблении корнеплодов за ботву камни и твёрдые почвенные комки сразу падают на землю.

Во-вторых, для уборки некоторых корнеплодов могут применяться исключительно машины теребильного типа. Уборка машинами

Рис.302. Схема самоходного трёх рядного

комбайна фирмы Аса Лифт:

1-нож для обрезки верхней части ботвы; 2-теребиль-

ная секция; 3-подкапывающее устройство; 4-элас-

тичный пруток для очистки корнеплодов от почвы;

5-ботвоотделяющий механизм; 6-транспортёр бот

вы;.7-сепарирующий элеватор; 8-загрузочный транс-

портёр.

подкапывающего типа с

обрезкой ботвы на кор-

ню таких культур, как

свекла, затруднительна во всех зонах, а таких, как редис, практически невозможна. Размещение корней столовой свеклы в почве характеризуется незначительной глубиной залегания (на 14−12длины корня). Поэтому при обрезке ботвы до извлечения корнеплодов из почвы велика опасность их заваливания.

Корни редиса слабо удерживаются в почве. Кроме того, они характеризуются незначительными размерами, что затрудняет их сепарацию от почвы. Поэтому попытки механизировать уборку редиса в мировой практике сводились к разработке машин теребильного типа.

###### 7. 1. 1. 1.  БОТВОПОДЪЁМНИКИ

Ботвоподъёмники (лифтёры) выполняют первую операцию процесса уборки – поднимают лежащие на земле листья ботвы, формируют её в пучок и передают в теребильный аппарат. Они монтируются в передней части машины.

От качества работы ботвоподъёмников в значительной степени зависит качество выполнения остальных уборочных операций. При неудовлетворительной работе ботвоподъёмников полеглые листья ботвы не попадают в теребильный аппарат, что отрицательно сказывается на полноте извлечения корнеплодов, а свисающие из теребильного аппарата листья ботвы не подводятся к ножу и не обрезаются.

Наибольшее распространение получили пассивные ботвоподъёмники, выполненные из прутков (рис.303) или из листового материала. Они располагаются с обеих сторон убираемого ряда таким образом, чтобы расстояние  В  между их носками составляло  210…240 мм, а ширина  b  щели, образуемой ботвоподъёмниками в зоне приёмной части теребильного аппарата, не пре-

Рис.303. Пассивный прутковый

ботвоподъёмник.

вышала 50 мм.

Для нормальной работы ботвоподъёмников угол между направлением движения машины и прутками ботвоподъёмника и угол трения ботвы по поверхности ботвоподъёмника в сумме не должны превышать 90О.

arctgtg2αп+tg2βп+ϕ≤π2,                    (474)

где    αп и βп−соответственно углы между прутками и направлением дви-

жения в продольно-вертикальной и горизонтальной плоско-

сти;

ϕ−угол трения ботвы по материалу ботвоподъёмника.

В таблице 22 приведены значения коэффициентов трения овощных корнеплодов.

Таблица 22.

## Коэффициенты трения овощных корнеплодов

| Культура |  | #### Элементы растения | #### Влаж- ность в % |  |  | ### Поверхность трения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | #### Неокра- шенная сталь | #### Окра- шенная сталь | #### Техни- ческая резина | #### Сосновая фанера |
| Морковь |  | #### Листья ### Корни | 78,4 87,7 |  |  | 0,76 0,69 | 0,72 0,96 | 0,65 0,60 | 0,62 0,83 |
| ### Свекла |  | ### Листья ### Корни | 86,0 84,0 |  |  | 1,13 0,90 | 1,35 0,86 | 0,90 0,63 | 1,02 0,54 |
| Редис: Рубин | Листья Корни |  |  | 87,4 92,0 |  | 1,46 1,54 | 1,76 1,93 | 1,49 1,88 | 1,09 0,92 |
| #### Розово- Красный с белым кончиком |  | #### Листья ### Корни |  |  | 89,7 93,6 | 1,47 1,59 | 1,80 1,59 | 1,40 1,80 | 1,17 1,32 |

Длина прутков ботвоподъёмников может быть определена следующим образом

l=B−b2⋅sinβп⋅cosαn.                                         (475)

Пассивные ботвоподъёмники удовлетворительно поднимают листья ботвы, лежащие поперёк убираемого ряда, и не поднимают листья, лежащие вдоль ряда.

Для подъёма листьев, лежащих вдоль ряда, применяются активные ботвоподъёмники: щёточные и лопастные (рис.304), которые располагаются с обеих сторон убираемого ряда. В процессе работы вращаются прикреплённые к валам гибкие лопасти и, касаясь почвы, прочёсывают ряд и поднимают ботву на нужную высоту., подавая её к приёмной части теребильного аппарата.

Конструкция активных ботвоподъёмников для обеспечения качественного подъёма ботвы должна отвечать следующим требованиям:

лопасти должны не толь-

Рис.304. Активный лопастной ботвоподъёмник.

ко касаться почвы, но и чертить на

ней следы, заканчивающиеся за линией ряда, что достигается достаточной длиной и эластичностью лопастей;

- наклон оси вращения ботвоподъёмника должен обеспечивать ввод ботвы в устье теребильного аппарата и свободный проход её между лопастями..

В соответствии с этими требованиями межосевое расстояние  S = O1O2  (рис.305) ботвоподъёмников определяется как

S≤lc⋅sinαл+2R2−lc22⋅cos2βл,                        (476)

где     lc- длина следа лопастей на поверхности поля;

αл−угол наклона плоскости вращения лопастей к оси ряда;

R – радиус окружности, описываемой наружными точками лопастей

ботвоподъёмника;

βл−угол наклона плоскости вращения лопастей к горизонтальной

плоскости.

Чтобы ботвоподъёмники поднимали без пропуска все листья ботвы, лежащие как вдоль, так и поперёк ряда, длина участков ряда, не обработанных лопастями, должна быть меньше ширины листа ботвы, т. е.

ΔS≤0,02...0,03м

Из этого условия определяется ширина  ал  лопастей ботвоподъёмника

ал=60⋅VМz⋅n−ΔScosα,                                  (477)

где     VМ – поступательная скорость машины в м/с;

z – число лопастей ботвоподъёмника;

n – частота вращения ботвоподъёмника в об/мин.

Оптимальная частота вращения ботвоподъёмников  n=70…80 об/мин (при большей частоте вращения повреждается ботва); количество лопастей  z=6…9;  углы наклона  αл=βл=60О  и  lC = 0,15 м.

Лопастные (активные) ботвоподъёмники обеспечивают лучшее качество работы при уборке столовой свеклы, чем пассивные. При уборке моркови результаты работы активных и пассивных ботвоподъёмников различаются незначительно, так как ботва моркови образует сплошную ленту и у неё практически отсутствуют ли

Рис.305. Схема лопастного

ботвоподъёмника.

стья, лежащие вдоль ряда. Недостат-

ком щёточных ботвоподъёмников является забивание их ботвой моркови и сорняками.

###### 7. 1. 1. 2.  ТЕРЕБИЛЬНЫЕ  АППАРАТЫ

В машинах для уборки столовых корнеплодов широкое распространение получил ленточный теребильный аппарат (рис.306), который представляет собой две гибкие бесконечные ленты. Ведущие (рабочие) ветви аппарата прижимаются друг к другу прижимными роликами. При уборке столовых корнеплодов применяются в основном клиновые ремни с гладкой или зубчатой поверхностью и цепи с прорезиненными накладками на звеньях.

Диаметр ведомых шкивов или звёздочек, расположенных в приёмной части теребильного аппарата, выбирается из условия захвата ботвы теребильны-

Рис.306. Схема ленточного те-

ребильного аппарата.

ми лентами, которое выполня-

ется при

α1arccosDD+d<ϕ,                                    (478)

где     D – диаметр шкива;

d – диаметр лучка ботвы (у столовой свеклы  d=20…60 мм,  у морко-

ви  d=10…30 мм);

ϕ−угол трения ботвы по материалу ленты.

Теребильный аппарат устанавливается под углом к горизонту  α2=30...40О, благодаря чему устье аппарата приближается к почве, чтобы захватить ботву по возможности ближе к головке корнеплода.

Место захвата ботвы должно находится над уровнем почвы на высоте

H=h+D2⋅sinα2,                                   (479)

где     h – высота расположения передней кромки шкива, обеспечивающая

перемещение аппарата над выступающими из почвы головками

корнеплодов без повреждений. Она определяется высотой распо-

ложения головок корнеплодов над уровнем почвы и точностью ко-

пирования рельефа поля.

Как видно из зависимости (479), чтобы приблизить место захвата ботвы к головке корнеплода, необходимо уменьшить диаметр шкива. Обычно это достигается тем, что между шкивами или звёздочками в зоне захвата оставляется зазор  ΔS=15...20мм. В этом случае зависимость (478) примет следующий вид:

α1=arccosD+ΔSD+d<ϕ.                                 (480)

Длина теребильной секции выбирается в пределах  1,5…2,0 м  с тем, чтобы при установленном угле наклона обеспечить высоту подъёма её верхнего конца над уровнем почвы, достаточную для размещения последующих рабочих органов.

Оптимальным условием извлечения корнеплода из почвы за ботву является приложение силы теребления вдоль оси корнеплода, так как в этом случае прочность ботвы максимальная, а усилие извлечения корнеплода требуется минимальное.

Считая, что направление силы теребления определяется направлением вектора абсолютной скорости теребильных лент, можно найти относительную скорость теребильных лент для не подкопанного корнеплода по следующей зависимости:

VT=VMcosα2,                                         (481)

где     VМ – скорость машины;

α2−угол наклона теребильного аппарата.

Так как перед тереблением корнеплод подкапывают для нарушения связи с почвой и при этом он вместе с пластом почвы поворачивается на угол α (рис.307), то для подкопанного корнеплода зависимость (481) примет вид

VT=VM⋅cosαcosα2−α,                                 (482)

где     α−угол подкапывающего клина.

В общем случае (при произвольном соотношении скорости машины  VМ  и относительной скорости теребильных лент  VТ) вектор абсолютной скорости теребильных лент будет направлен к горизонтали под углом

αТ=arctgVMVT⋅sinα2−ctgα2.                        (483)

Зависимости (481) и (482) справедливы при совпадении направления действия силы теребления и вектора абсолютной скорости теребильных лент. Такое совпадение произойдёт, если точка захвата пучка ботвы корнеплода теребильным аппаратом находится на продолжении

Рис.307. Схема скоростей при тереб

лении подкопанного корнеплода.

продольной оси корнеплода.

При произвольном положении точки захвата направление силы теребления не совпадает с направлением вектора абсолютной скорости лент, так как усилие прикладывается не непосредственно к корнеплоду, а передаётся ему через ботву, которую можно рассматривать как гибкую связь, способную передавать корнеплоду усилие лишь вдоль своей оси. Поэтому направление силы теребления определяется не только вектором абсолютной скорости теребильных лент, но и положением ботвы в момент теребления.

Ботвоподъёмники и теребильный аппарат отклоняют ботву вперёд по ходу машины, что приводит к смещению точки захвата пучка относительно оси корнеплода. В результате этого появляется разница между углом приложения силы теребления и углом вектора абсолютной скорости ремней.

Как следует из графиков (рис.308) направление вектора силы теребления зависит от отношения относительной скорости теребильных лент  VТ к их переносной скорости  VМ в несколько меньшей степени, чем направление вектора абсолютной скорости лент.

С учётом поправочных коэффициентов, полученных экспериментальным путём, угол вектора силы теребления, приложенной к корнеплоду, определяется как

αк=a⋅αт+b.                                    (484)

При тереблении корней столовой свеклы значения коэффициентов составляют:  а=0,554  и  b=26О. В этом случае

αк0,554⋅arctgVMVT⋅sinα2−ctgα2+26O.               (485)

Решая уравнение (12) относительно  VТ, получим

VT=VMcosα2+sinα2⋅ctgαк−26О0,554.                     (486)

Уравнение (486) позволяет определить скорость теребильных ремней при известных остальных параметрах. При этом αк=90О−α для подкопанного корнеплода и 90О – для неподкопанного.

Рис.308. График зависимости расчётно-

го (1) и фактического (2) угла на-

клона вектора силы теребления от

скорости теребильного аппарата.

###### 7. 1. 1. 3.  ВЫРАВНИВАЮЩИЕ  АППАРАТЫ

Выравнивающий аппарат является рабочим органом, определяющим качество работы машины теребильного типа.

Несмотря на разнообразие конструкций выравнивающих аппаратов, по принципу действия их можно разделить на три группы: пассивные, полуактивные (комбинированные) и активные.

К группе пассивных выравнивающих аппаратов относятся клиновые и планчато-шарнирные.

В клиновом выравнивающем аппарате поверхностью выравнивания является нижняя поверхность клина, установленного под углом к теребильным секциям. Корнеплод, подводимый теребильными ремнями к клину, нанизывается на него пучком ботвы (или ботва вводится в зазор между двумя клиньями) и при движении теребильных ремней упирается головкой в нижнюю кромку клина. При этом корнеплоды, расположенные в теребильной секции с небольшой высотой свисания, первыми касаются клина и осаживаются, выравниваясь по высоте.

Рис.309. Схемы выравнивающих аппаратов:

а) планчато-шарнирный; б) дисковый; в) пальчатый;

г) дисковый с эластичными поверхностями; д) ремённый.

Планчато-шарнирный аппарат (рис.309,а) состоит их двух параллельных подпружиненных планок (или прутков), зазор между которыми может автоматически изменяться в зависимости от толщины пучка ботвы.

Общей особенностью аппаратов пассивного выравнивания является то, что при их работе движение корней, как к поверхности выравнивания, так и вдоль неё осуществляется только с помощью теребильных секций. Выравнивающий аппарат не только не способствует движению корней, но тормозит их за счёт сил трения корнеплода по поверхности выравнивания и ботвы по боковым поверхностям. Действие сил трения приводит к сгруживанию корнеплодов, что отрицательно сказывается на качестве обрезки ботвы

Полуактивные (комбинированные) выравнивающие аппараты способствуют одному виду движения корнеплодов – вдоль поверхности выравнивания. Движение корнеплодов вверх осуществляется под действием теребильных ремней.

Простейший из полуактивных выравнивающих аппаратов показан на рис.309,б. Аппарат состоит из двух плоских дисков, свободно вращающихся на осях, и дискового ножа. Ботва корнеплодов вводится теребильными ремнями в зазор между дисками. Далее при движении теребильных ремней корнеплоды с небольшой высотой свисания, упираясь головками в нижнюю поверхность дисков, осаживаются, а корнеплоды с большой высотой свисания подтягиваются ремнями до упора головок в диски и в таком положении подаются к ножу для обрезки ботвы. Преимуществом полуактивного дискового аппарата перед пассивным является меньшее сопротивление перемещению корнеплодов вдоль поверхности выравнивания, которое при принудительном вращении дисков может быть снижено до нуля.

Однако выравнивающая способность этого аппарата невелика из-за ограниченности длины поверхности выравнивания. Поэтому корнеплоды с высотой свисания более 40 мм не успевают выравниваться. Для увеличения поверхности выравнивания требуется увеличивать диаметры выравнивающих дисков до размеров, затрудняющих их компоновку в машине.

Пальчатый выравнивающий аппарат (рис309,в) состоит их трёх пальчатых дисков, дискового ножа 3 для обрезки ботвы и противорежущей пластины 4. Поверхностью выравнивания служат нижние кромки правого 5 и левого 1 выравнивающих дисков. При установке аппарата на машину ось симметрии его смещается относительно продольной оси симметрии теребильного аппарата на величину Δ, которая определяется характеристикой ботвы убираемой культуры и находится в пределах 50…100 мм. Свисающие из теребильного аппарата корнеплоды подводятся к пальцам правого диска, которые захватывают их за ботву и отклоняют от оси симметрии аппарата. Корни подтягиваются в результате движения теребильных ремней и одновременного смещения в сторону пальцами правого и делительного дисков. Корнеплоды с небольшой высотой свисания из теребильного аппарата при движении вверх упираются головками в пальцы правого диска и при вращении правого 5 и делительного 4 дисков передаются к левому диску, который подаёт их к противорежущей пластине. Корнеплоды, захваченные теребильными ремнями за ботву на большой высоте от головки, при подъёме вверх упираются головки непосредственно в пальцы левого диска. При подходе корнеплодов к противорежущей пластине ботва обрезается дисковым ножом.

На рис.309,г представлена схема дискового выравнивающего аппарата с эластичной поверхностью выравнивания. Аппарат состоит из двух дисков с эластичными ободами 2 из клиновых ремней. Диски установлены под углом друг к другу. Один из дисков имеет принудительное вращение, другой вращается под действием сил трения, возникающих в зоне соприкосновения ободов. Поверхностью выравнивания аппарата служат внутренние кромки ремней обода. Корнеплод вводится ботвой в зазор между ободами дисков и подтягивается к внутренним кромкам ремней обода до упора в них головкой. Подтягивание происходит в результате движения теребильных ремней и вращения дисков, так как разные точки обода дисков удалены от теребильных ремней на разные расстояния. В месте смыкания ободов зажимается и надвигается на пассивный нож 3.

Значительную поверхность выравнивания имеет ленточный ремённый аппарат, схема которого представлена на рис.309,д. Ведущая ветвь клиновых ремней 1 прижимаются роликами, а активный дисковый нож 2 производит срез ботвы.

Несмотря на большое количество различных вариантов пассивных и комбинированных аппаратов все они в большей или меньшей степени имеют отмеченные недостатки, и поэтому не нашли широкого применения в машинах для уборки столовых корнеплодов.

Наиболее перспективными являются активные выравнивающие аппараты, так как они могут без помощи теребильного аппарата продвигать корни вдоль поверхности выравнивания и вверх.

К аппаратам активного выравнивания относятся роторные и винтовые.

Винтовой выравнивающий аппарат (рис.310) представляет собой два винта, расположенных параллельно один другому в плоскости, со-

Рис.310. Винтовой выравнивающий аппарат.

ставляющей угол θ с горизонтом и θ1 с направление движения теребильного аппарата. Винты 1 вращаются в противоположных направлениях. Для устранения контакта винтов с головками во избежание повреждений корнеплодов под винтами устанавливаются ограничивающие пластины 2, нижняя поверхность которых является выравнивающей. В задней части между винтами и ограничивающими пластинами размещается дисковый нож 3 для обрезки ботвы.

Процесс выравнивания происходит следующим образом. Ботва корнеплодов, извлечённых из почвы теребильным транспортёром, вводится им в зазор между винтами. Вследствие давления на ботву со стороны винтов возникают силы трения, благодаря которым ботва протаскивается между винтами и корнеплоды подтягиваются к ограничивающим пластинам. Ботва вместе с корнеплодами продвигается вдоль оси винтов к ножам и  обрезается.

Весь процесс выравнивания корнеплодов, начиная с ввода их в приёмные конусы и кончая обрезкой ботвы, можно разделить на четыре фазы.

- введение ботвы в приёмные конусы, а затем в зазор между винтами;

- одновременное выравнивание и перемещение корнеплодов к задней части винтов;

- перемещение выровненных корнеплодов к ножу;

- обрезка ботвы.

В первой фазе ботва вводится в приёмные конусы винтов, которые воздействуют на неё, выталкивая в направлении, обратном направлению движения корнеплодов. Выталкивающие силы имеют минимальное значение при условии

ν+ν1≤2ϕ,                                        (487)

где    ν−угол при вершине приёмного конуса по внешней поверхности вин-

тов;

ν1−угол при вершине приёмного конуса по поверхности впадин;

ϕ−угол трения ботвы по материалу винтов.

Выполнение этого условия облегчает введение ботвы в приёмные конусы, но не обеспечивает защемление её винтами. Для ввода ботвы в зазор между винтами необходима какая-то внешняя сила. Этой силой является сила инерции корнеплодов, перемещающихся вместе с теребильными лентами относительно винтов со скоростью  VТ. В момент ввода пучка ботвы в зазор между цилиндрическими частями винтов первая фаза заканчивается.

Во второй фазе происходит одновременное выравнивание и перемещение корнеплодов вдоль оси винтов. Выравнивание должно закончится раньше, чем корнеплод дойдёт до передней кромки ножа. Длительность второй фазы

t1=60⋅lбn⋅π⋅Dср⋅1−ε1,                               (488)

где     lб – высота свисания корнеплодов из винтов в момент ввода их в зазор

между винтами в м;

n – частота вращения винтов в об/мин;

Dср – диаметр винтов по средней линии витка в м;

ε1−коэффициент проскальзывания ботвы относительно винтов при

подтягивании корнеплодов к ограничивающим пластинам.

Рис.311. Зависимости коэффициентов проскальзывания ε1

от скорости винтов:

а) столовой свеклы: б) моркови; 1-n=1100об/мин;

2-n=1000об/мин; 3-n=820об/мин; 4-n=525об/мин.

Значения коэффициентов проскальзывания ботвы столовой свеклы при зазоре между винтами 10 мм и моркови при зазоре 4 мм для винтов с углом подъёма винтовой линии β=25О представлены на рис.311. Характер кривых показывает, что в начале второй фазы коэффициент проскальзывания уменьшается, затем он становится примерно постоянным.

Скорость перемещения корнеплодов к ограничивающим пластинам (скорость выравнивания) может быть определена на основании следующей зависимости

Vк=π⋅Dср⋅n60⋅1−ε1.                              (489)

Процесс выравнивания корнеплодов винтами во второй фазе аналогичен процессу прокатки вальцами растительных материалов.

7. 1. 2.  АВТОМАТИЧЕСКОЕ  РАЗДЕЛЕНИЕ

КОРНЕКЛУБНЕПЛОДО  ПО  ФОРМЕ  И  МАССЕ

До настоящего времени системы распознавания образов, как правило, состояли из устройства, считывающего зрительную информацию, и универсальной ЭВМ, в память которой вводилась эта информация. Такие системы, обладая широкими функциональными возможностями, благодаря большому объёму памяти, отличались низким быстродействием и их использование ограничивалось кругом научно-исследовательских задач. Необходимость решать прикладные задачи в настоящее время привела к созданию специализированных автоматических распознающих систем, содержащих специальные устройства предобработки изображений, которые измеряют информативные параметры объектов. При этом стремятся использовать такие способы формирования признаков для распознавания изображений, которые позволяют максимально повысить скорость выделения классификационных признаков. Это позволяет упростить процесс, уменьшить стоимость оборудования и и обеспечить высокую скорость распознавания, а следовательно, применить такой метод в практике, например, для сортирования корнеклубнеплодов по фракциям, степени повреждённости и сортам.

Распознавание образов – это научно – техническое направление, связанное с разработкой методов и построением систем для установления принадлежности некоторого объекта (предмета, процесса, явления, ситуации, сигнала) к одному из заранее выделенных классов объектов (образу). В основе лежит представление о классе распознаваемых объектов как ансамбле реализации некоторой случайной величины. Распознавание образов – процесс, при котором на основании многочисленных характеристик (признаков) некоторого объекта определяется одна или несколько наиболее существенных, но недопустимых для непосредственного определения, характеристик. Исходными данными являются результаты некоторых наблюдений или непосредственных измерений. Их называют первичными признаками, а совокупность всех первичных признаков – входным сигналом. Информация о классифицируемом объекте (входной сигнал) интерпретируется как совокупность фиксированного числа классификационных признаков. Каждому классификационному признаку сопоставляется координата (многоградационная или двоичная, в зависимости от природы признака) в некотором пространстве классификационных признаков, где всякий предъявленный объект изображается точкой. При удачном выборе классификационных признаков точки одного класса группируются в компактные скопления со сравнительно легко аппроксимируемыми границами, или в вероятностной постановке, распределениями вероятностей. Предъявленный объект в зависимости от того, куда попадает в пространстве признаков отображающая точка, классифицируется в соответствии с принятым решающим правилом. Эталон в распознавании образов – идеализированный сигнал, с которым тем или иным образом сравнивается распознаваемый сигнал для его классификации. Эталон используется как форма хранения информации о классе изображений или о различиях пары классов и представляет собой выделенную область пространства признаков. Эталонные отношения рассматриваются в пространстве классификационных признаков как наиболее вероятные значения классификационных признаков объектов, принадлежащих данному классу (образу). Универсальных классификационных признаков для всех задач распознавания не существует и для каждой задачи приходится заново выявлять те существенные отношения объектов, которые могут быть полжены в основу классификационных признаков. При этом большое значение имеет инвариантность классификационных признаков – свойство признаков распознания не изменять своих значений при определённых преобразованиях этого объекта. Допустимыми считаются преобразования, не затрагивающие принадлежность объекта к заданному классу объектов (образу). Так как задача распознавания есть задача вероятностная, то всегда существует так называемый риск распознавания – математическое ожидание потерь от ошибок распознавания (убытки из-за ошибочных решений). Риск распознавания стремятся уменьшить путём надлежащего выбора классификационных признаков.

В задаче распознавания корнеклубнеплодов по форме и массе первичным признаком является сигнал текущей толщины корнеклубнеплода, а классификационным

Рис.312. Аппроксимация максимального продольного сече

ния корнеклубнеплодов правильной формы эл-

липсом и треугольником:

а) сечение клубня картофеля; б) сечение моркови

признаком – отноше

ние произведения максимальной толщины сечения корнеклубнеплода на его длину к площади максимального продольного его сечения. Пространство признаков в нашем случае одномерное. Эталонные соотношения – это отрезок прямой, где значения выбранного классификационного признака для неповреждённых правильной формы корнеклубнеплодов наиболее вероятны. Границы эталонной области фиксированы уставками компараторов устройства и определяются перед сортированием партии корнеклубнеплодов следующим образом. Из этой партии отбирают вручную некоторое количество корнеклубнеплдов правильной формы и пропускают их через сортировщик. При этом замеряют сигналы классификационного признака и по максимумам и по минимумам этих сигналов выставляют пороговые уставки компараторов сортировщика. Процесс настройки сортировщика на предстоящую работу может быть и несколько другим, т. е. с учётом формы корнеклубнеплодов неправильной формы.

Рассмотрим способ и устройство для сортирования картофеля и моркови по форме.

Количественным классификационным признаком формы картофеля и моркови, как было сказано раньше, будет

k=l⋅hS,

где     l – проекция корнеклубнеплода на ось ординат;

h – его максимальное сечение, параллельное оси абсцисс;

S – площадь максимального продольного сечения.

Максимальное продольное сечение клубня картофеля правильной формы можно считать эллипсом (рис.312,а). В этом случае значение признака k не зависит от его ориентации в плоскости, параллельной максимальному продольному сечению клубня.

Для доказательства этого утверждения воспользуемся тем, что касательная к эллипсу в произвольной точке М составляет равные углы α с фокальными радиусами – векторами r1 и r2 (рис.312,а).

Имеем в виду, что  GH=bx  и  АВ=аy. Тогда

r2⋅sinα+a2−b2⋅sinϕ=ay2;r1⋅sinα−a2−b2⋅sinϕ=ay2,

где    ϕ−угол между большой осью эллипса и осью абсцисс;

а  и  b – большая и малая полуоси эллипса.

Складывая эти выражения, получим

r1+r2⋅sinα=2a⋅sinα=ay=l.                      (490)

Но так как

r1⋅cosα+r2⋅cosα=2a⋅cosα=2a2−b2⋅cosϕ,

то

cosα=a2−b2a⋅cosϕ=e⋅cosϕ,                             (491)

где     e – эксцентриситет.

На основании зависимостей (490) и (491) получим

l=2a⋅1−e2⋅cos2ϕ=2⋅a2⋅sin2ϕ+b2⋅cos2ϕ.        (492)

Вводя новые координаты x' и y' , пользуясь параметрическими уравнениями эллипса, получим

lx=h=2⋅xM'2+yM'2=

=2⋅a⋅b⋅cosϕa2⋅sin2ϕ+b2⋅cos2ϕ2+a⋅b⋅sinϕa2⋅sin2ϕ+b2⋅cos2ϕ2=

=2⋅a⋅ba2⋅sin2ϕ+b2⋅cos2ϕ,                              (493)

где     xM' и yM'−новые координаты точки М.

На основании выражений (492) и (493) получим

l⋅h=4⋅a⋅b

Имея в виду, что площадь эллипса  S=π⋅a⋅b, получим для клубня картофеля

k=l⋅hS=4π.

Значение  k  не зависит от удлинения клубня, что позволяет при использовании его в качестве количественного признака формы уйти от настройки на удлинение каждого сорта.

В первом приближении морковь правильной формы можно рассматривать как конус, а её максимальное продольное сечение как треугольник (рис.312,б). Для треугольника значение  k=2 и также не зависит от удлинения и ориентации в плоскости. Это следует из того, что площадь прямоугольника  DFME  равна двум площадям треугольника  DCN.

На рис.313 приведена схема оптико-электронного устройства для сортирования моркови по признаку  k.

Подающиё транспортёр 1 имеет профильную пальчиковую поверхность, на которой корни моркови ориентируются длиной в направлении движения. Так как подающий транспортёр выгребает корни из бункера (на рисунке не показан), то на его поверхности располагаются много перекрывающих друг друга корней. При сбрасывании корней на ремни основного транспортёра 3 осуществляется частичное их растаскивание за счёт разницы скоростей подающего и основного транспортёров. Щитки 2 закрывают промежутки между каналами устройства и препятствуют дезориентации корней. С помощью прижимного

Рис.313. Схема устройства для сортирования моркови:

1-подающий транспортёр; 2-щитки; 3-основной

транспортёр; 4-прижимной транспортёр; 5-освети-

тель; 6-приёмное устройство; 7-блок электроники;

8-блок управления исполнительным механизмом;

9-исполнительный механизм.

транспортёра 4 осуще-

ствляется подача кор

ней в зону контроля в

ориентированном со

стоянии. Отрываясь от транспортёра, корнеплод получает ускорение и проходит зону контроля. Окончательное разделение корнеплодов происходит именно в этот момент. Идущий первым корнеплод уже получает ускорение, а следующий за ним ещё находится в зажатом положении и перемещается с постоянной скоростью.

При проходе зоны контроля (рис.314) осуществляется развёртка тени корнеплода. Фотоприёмник частично затемняется и его сигнал уменьшается на величину текущей толщины корнеплода (рис.315,а).

В приёмном устройстве  ПР  (рис.316) сигнал переворачивается и величина сигнала отсчитывается от нуля

Рис.314. Схема контрольного

устройства:

1-источник света; 2-линза;

3-щелевая диафрагма; 4фодиод

(рис.315,б). В блоке длины  БD  (рис.313)

отмечается начало и конец корнеплода и

вырабатывается прямоугольный сигнал (рис.315,в), соответствующий длине корнеплода. После чего этот сигнал о длине, фактически представляющий собой длительность сигнала, переводится в амплитуду (рис.315,г). Таким образом, в конце полёта корнеплода перед щелью мы имеем напряжение, соответствующее длине корнеплода. На-

Рис.315. Диаграмма напряжений на блоках устройства

для сортирования корнеклубнеплодов:

слева-полёт здорового корнеплода;

справа-полёт повреждённого корнеплода.

пряжение, соответст-

вующее его максималь-

ной толщине, запомина-

ется блоком вычисления толщины  БТ  (рис.316), который запоминает максимальную величину сигнала, изображённого на рис.315,б.

Рис.316. Блок-схема устройства для сортирования корнеклубнепло

дов по форме:

ПМ-подающий механизм; ОК-объект контроля; ОС-освети-

тель; ПР-приёмное (контрольное) устройство; БП-блок вы-

числения площади максимальной толщины конеклубнеплода;

БТ-блок вычисления максимальной толщины корнеклубнепло-

да; БУ-блок умножения; БЛ-блок деления; БС-блок сравне

ния; ИМ-исполнительный механизм.

Блок определения площади  БП  (рис.316) суммирует сигнал о текущей толщине (рис.315,д). Этот суммированный сигнал и соответствует площади проекции корнеплода.

Далее сигнал о длине умножается на сигнал о толщине с помощью блока умножения  БУ  (рис.316). В блоке деления  БЛ  (рис.316) осуществляется деление полученного сигнала на величину сигнала блока определения площади. Полученный сигнал сравнивается с эталонным на блоке сравнения БС и, если корнеплод некондиционный, то блок сравнения вырабатывает сигнал об отбраковке (рис.315,ж), который поступает на исполнительный механизм.

Так как все сигналы информативны только по окончании полёта корнеплода перед щелью, то действия деления, умножения и сравнения сигналов осуществляются только после пролёта корнеплода перед щелью. Для этого приёмное устройство вырабатывает специальный импульс (рис.315,е). После окончания этого импульса (времени, в течение которого он длится, достаточно для произведения всех операций деления, умножения и сравнения) вырабатывается импульс, сбрасывающий сигналы на всех блоках в ноль. Таким образом, устройство готово к анализу формы очередного корнеплода.

Электрический сигнал на выходе блока определения площади может быть описан следующим выражением

U1=ε1τинт⋅0T1ht⋅dt,

где     ε1−коэффициент преобразования геометрических размеров тени в

электрический сигнал;

τинт−постоянная времени интегратора;

h(t) – текущая ширина проекции корнеплода;

t – текущее время прохода корнеплода;

Т1 – время, в течение которого корнеплод находится в зоне контроля.

Значение ε1 зависит от ширины щели, запылённости оптики, изменения освещённости щели.

Сигнал на выходе блока определения длины корнеплода может быть определён как

U2=ε2⋅T1,

где     ε2−коэффициент преобразования времени полёта корнеплода перед

щелью в электрический сигнал.

Сигнал на выходе блока максимальной толщины по окончании полёта корнеплода будет

U3=ε1⋅h,

где     h – максимальная толщина корнеплода.

Тогда электронное распознающее устройство формирует сигнал пропорциональный значению  k

U4≈ε2⋅h⋅T1⋅τинт0T1ht⋅dt.

Применяя теорему о среднем значении, получаем

U4≈ε2⋅h⋅τинтμ,     где     0≤μ≤h.

Как видно из этого выражения, значение электрического сигнала, соответствующего значению  k, не зависит от скорости прохода корнеплода перед щелью, которая в реальных условиях может меняться в силу различного рода причин. Это позволяет снизить требования к подающему механизму.

Для картофеля и моркови правильной формы, продольные сечения которых с достаточной степенью точности можно аппроксимировать эллипсом и треугольником, имеем:

для картофеля          μ=π⋅h4;          U4=4π⋅ε2⋅τинт;

для моркови          μ=h2;          U4=2⋅ε2⋅τинт.

Установив на блоке сравнения опорные напряжения, соответствующие границе между стандартной и нестандартной фракциями, с помощью исполнительного механизма можно осуществлять автоматическое сортирование корнеклубнеплодов.

Таким образом, при автоматическом сортировании корнеклубнеплодов по форме для увеличения точности сортирования, исключения влияния скорости движения корнеклубнеплода относительно датчика измерения на выходной сигнал, снижения требований к ориентируюшему механизму, устранения влияния запылённости оптики следует пользоваться признаком  k.

К преимуществам этого признака следует отнести также то, что он инвариантен к преобразованиям подобия и его значение практически не зависит от сорта корнеклубнеплода.

Между площадью максимального продольного сечения корнеклубнеплода и его массой существует корреляционная связь.

Однако корнеклубнеплод, имея одинаковую площадь максимального продольного сечения, может иметь разное значение отношения длины корнеклубнеплода к его ширине, а следовательно, и объём.Это приводит к ошибке при определении массы и необходимости настраиваться на среднее значение  k1=lh для каждого сорта корнеклубнеполодов. Следовательно, точность сортирования по массе можно увеличить, измеряя одновременно и площадь и отношение длины к ширине корнеклубнеплода, используя только один датчик. Это может быть записано в общем виде следующим образом

m=ρ⋅V;      V=fslh=fsk1,

где     m – масса корнеклубнеплода;

плотность корнеклубнеплода;

V – объём корне кдубнеплода.

Установим эти зависимости для клубня картофеля, имея в виду, что его можно аппроксимировать эллипсом.

Объём эллипсоида

Vк=π⋅τ6⋅l⋅h2,

где     τ−коэффициент корреляционной связи между шириной и толщиной

клубня.

Площадь максимального продольного сечения (площадь эллипса) будет

Sк=π4l⋅h..

Тогда

Vк=23⋅τ⋅Sк⋅h.

Имеем в виду, что

h=h⋅llh⋅h=h⋅lk1⋅h=4⋅Sкπ⋅k1⋅h,

или

h2=4⋅Sкπ⋅k1,

откуда

h=2⋅Sкπ⋅k1.

Тогда

Vк=43⋅τ⋅Sк3π⋅k1.

И окончательно для картофеля

mк=ρк⋅4⋅τ3⋅π⋅Sк3k1     и     Vк=fsk1                                    (494)

Так как корень моркови аппроксимируется конусом,то объём корня

Vм=112⋅π⋅l⋅h2,

где     h – диаметр основания (максимальная ширина корня);

l – длина корня.

Площадь максимального поперечного сечения

Sм=12⋅l⋅h.

Тогда

Vм=π6⋅Sм⋅h.

Имеем в виду, что по аналогии с предыдущими рассуждениями

h=h⋅llh⋅h=h⋅lk1⋅h=2⋅Sмk1⋅h,

или

h2=2⋅Sмk1,

откуда

h=2⋅Sмk1.

Тогда

Vм=π⋅26⋅Sм3k1.

И окончательно для моркови

mм=ρм⋅π⋅26⋅Sм3k1     и      Vм=fsk1.                            (495)

Определение массы корнеклубнеплодов по формулам (494) и (495) позволяет избежать настройки сортировочного устройства на сорт.

7. 2.  МАШИНЫ  ДЛЯ  УБОРКИ  ЛУКА

Существуют два способа уборки лука: однофазный и двухфазный.

Однофазный способ заключается в том, что ботва отделяется от луковиц непосредственно при извлечении их из почвы, а сами луковицы грузятся в транспортные средства.

При двухфазном способе уборки луковицы после извлечения из почвы укладываются в валки на поверхность поля на 10…15 дней для дозревания. Затем лук подбирается из валков и грузится в транспортные средства. Ботва в этом случае может отделяться машиной при подборе или. На специальных сортировально-очистительных пунктах.

По выполняемому технологическому процессу извлечения лука из почвы применяемые машины делятся на теребильные и подкапывающие.

Машины теребильного типа в нашей стране не получили широкого распространения, так как у большинства луковиц некоторых сортов ботва (перо) полегает или отмирает.

Машины подкапывающего типа делятся на четыре группы: лукоподъёмники, подъёмники-валкообразователи, подъёмники-валкоукладчики и универсальные лукоуборочные машины.

ЛУКОПОДЪЁМНИКИ представляют собой простейшие орудия в виде лап или скоб рыхлящих грядки и нарушающих связь луковиц с почвой. В результате этой операции облегчается последующая ручная выборка луковиц из почвы. Применение их целесообразно лишь в том случае, когда ручное теребление невозможно без предварительного рыхления почвы из-за большой глубины залегания луковиц.

ПОДЪЁМНИКИ – ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛИ выполняют операции подкапывания и формирования валков без сепарации или с частичной сепарацией почвы.

Дисковый подъёмник-валкообразователь (рис.317) выкапывает лук спаренными дисками, один из которых подкапывающий 1 установлен вертикально под некоторым углом к направлению движения машины, второй 2 – под углом 10…12О к горизонтали. По краю наклонного диска расположена колеблющаяся решётка, предотвращающая разбрасывание луковиц и выполняющая роль сепарирующего органа.

КОПАТЕЛИ – ВАЛКОУКЛАДЧИКИ это специальные лукоуборочные машины, выполняющие ряд технологических операций: выкапывание лука, сепарацию почвы и укладку луковиц в валок.

Рис.317. Схема подъёмника-валко-

образователя лука.

Копатель-валкоукладчик (рис.318) представляет собой навесную машину, состоящую из выкапывающего I и сепарирующего II агрегатов.

Рис.318. Схема копателя-валкообразователя лука.

Выкапывающий агрегат, смонтированный впереди трактора, состоит из выкапывающих дисковых секций, шарнирно установленных на раме, опирающейся в рабочем положении на колёса 2.

Каждая секция состоит из опорного колеса 4 и дискового копача. В зависимости от убираемой культуры диски могут быть решётчатые 1 (для уборки репчатого лука), расположенные под углом к горизонту, или гладкие сплошные 3 (для уборки лука-севка), расположенные вертикально под углом к направлению движения машины. Количество дисковых секций в зависимости от междурядий 4…6.

Сепарирующий агрегат представляет собой прутковый транспортёр 5, навешенный на гидросистему трактора опирающийся в работе на копирующие колёса 6. Транспортёр подбирает луковицы из сформированного выкапывающим агрегатом валка, отделяет почву от луковиц и укладывает их в валок. Отделение почвы вызвано необходимостью создания наиболее благоприятных условий процесса дозревания луковиц в период их сушки в валках.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  ЛУКОУБОРОЧНЫЕ  МАШИНЫ предназначены для выполнения всех технологических процессов уборки: выкапывания и укладки лука в валки, подбора из валков и погрузки луковиц в транспортные средства. Использование этих машин на различных уборочных операциях обеспечивается наличием сменных рабочих органов.

Рис.319. Схема лукоуборочной машины ЛКГ-1,4:

1-винтовой механизм регулировки глубины подкапыва

ния; 2-переднее решето грохота; 3-регулируемая под

веска; 4-заднее решето грохота; 5-комкодавительные

баллоны; 6-продольный элеватор; 7-поперечный элева-

тор; 8-загрузочный транспортёр.

Универсальная лукоуборочная машина ЛКГ-1,4(рис.319) применяется при уборке лука, посаженного на ровной и гребневой поверхности или на грядах. Полунавесной способ агрегатирования машины обеспечивает стабильную глубину подкапывания.

Машина работает следующим образом. При движении лемех срезает пласт почвы вместе с луком и подаёт его на решёта грохота, где комки почвы разрыхляются и основная её масса просеивается. Оставшаяся масса поступает к комкодавителю, которым разрушаются малопрочные почвенные комки. Образовавшаяся при этом почва просеивается и окончательно отделяется от лука на решете гироскопического грохота, а луковицы укладываются в валки на поверхность поля.

При первом заезде транспортёр отводится назад и лук, попадая на решётки, укладывается в валок за машиной. Следующий заезд машины осуществляется с включённым отводным транспортёром. Лук поступает на отводной транспортёр и укладывается в сформированный предыдущим заездом валок.

Работа машины на подборе лука аналогична её работе на выкапывании. Подобранная масса подаётся загрузочным элеватором в рядом идущие транспортные средства.

Машина может использоваться при уборке моркови на технические цели. Для этого на основном лемехе устанавливаются выжимные вилки.

Отличительной особенностью машины УНИМАШ (рис.320) является наличие вальцово

Рис.320. Схема лукоуборочной машины УНИМАШ.

го очистителя 7 в сочетании с воздушным вентилятором 4. Эти рабочие органы обеспечивают в процессе работы почти полное отделение растительных примесей, а при подборе валков лука – частичное отделение ботвы от луковиц.

Уборка лука этой машиной осуществляется следующим образом.

Луковицы со слоем почвы подкапываются дисками 1 и передаются на первый прутковый элеватор 2. На первом прутковом элеваторе происходит частичное отделение примесей почвы, а оставшаяся масса передаётся на второй прутковый элеватор 3. Установленный над элеватором комкодавитель разрушает комья земли и отделяет их от луковиц.

С пруткового элеватора лук, оставшиеся комья земли и сорняки попадают на вальцы очистителя 7. Сорные растения и часть ботвы лука протягиваются вальцами и выбрасываются на поверхность поля с помощью лотка 6 сзади машины. Здесь же происходит частичное разрушение неотсепарированных комков почвы. Для обеспечения более длительного соприкосновения вороха с поверхностью вальцов и наиболее эффективного воздействия их на процесс отделения ботвы и сорняков последние прижимаются к вальцам воздушным потоком вентилятора 4, размещённого под верхним элеватором.

С вальцового очистителя луковицы скатываются на полотно поперечного транспортёра 5 и укладываются на поверхность поля в валок. Если лук загружается в транспортные средства, то луковицы подаются на выгрузной транспортёр 8.

Надёжность и качество работы машин с вальцовыми очистителями значительно зависят от состояния агрофона (тип и состояние почвы, засорённость поля, сорт и степень созревания лука). В тяжёлых условиях работы качественные показатели и производительность снижаются.

За рубежом на уборке лука широко применяются универсальные корнеклубнеуборочные машины. Схема одной из таких машин представлена на рис.318.

Рис.321. Схема универсальной корнеклубнеуборочной машины:

1-дисковые ножи; 2-лемех; 3-основной элеватор; 4-второй

элеватор; 5-валик ботвоудалителя; 6-винтовой очиститель;

7-погрузочный транспортёр; 8-ботвоприжимные пальцы;

9-распределительная решётка.

7. 2. 1.  МАШИНЫ  ДЛЯ  ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ                            ОБРАБОТКИ  ЛУКА

Послеуборочная обработка лука включает в себя следующие основные операции: очистку от примесей, отделение ботвы, сортирование и упаковку. Для выполнения этих операций разработаны стационарные комплексы машин. В зависимости от набора машин комплексы могут выполнять только основные послеуборочные операции (стационарные пункты послеуборочной обработки) или механизировать как основные, так и вспомогательные операции, начиная от приёма материала и кончая закладкой готового продукта в контейнеры, мешки, ящики или транспортные средства (поточные линии).

На рис.322 представлена схема пункта послеуборочной обработки лука, на котором выполняются очистка, сортирование и упаковка предварительно просушенного лука при помощи следующего набора машин.

Очистительно-перебо-

Рис.322. Схема пункта послеуборочной

обработки лука

рочный грохот 2 удаляет поч-

ву, мелкие камни, а также отделившуюся шелуху лука. Больные луковицы выбираются вручную и направляются в тару для отходов 1.

Погрузочный транспортёр 3 обеспечивает подачу лука к очистительной машине 4. Очистительная машина очищает лук (удаляются корни, шелуха и перо) и транспортирует луковицы к сортировочной машине, Вентилятор 5 удаляет отходы из сортировочной машины.

Сортировочная машина делит лук на фракции 20, 20…30, 30…50, 50…70 и более 70 мм.

На переборочных ленточных транспортёрах 7 вручную отбираются примеси и больные луковицы. Каждый переборочный транспортёр имеет устройство для крепления двух мешков.

Все механизмы работают от электродвигателей с управлением от центрального пульта. Одновременно с площадки центрального пункта 8 осуществляется наблюдение за работой всего пункта.

Рис323. Поточная линия послеуборочной обработки лука:

1-приёмный бункер; 2-гирационный грохот; 3-пере-

борочные столы; 4-лукоотминочная машина; 5-валь-

цовый очиститель; 6-сортировка; 7-транспортёры уда-

ления примесей; 8-транспортёры-погрузчики; 9-пере-

носной транспортёр; 10-щит управления.

Поточная линия (рис.323) выполняет следующий технологический процесс. Доставленный с поля лук выгружается в приёмные бункеры 1 и подаётся к грохотному очистителю 2, решетом которого отделяются мелкие частицы почвы, свободная ботва, растительные остатки и другие примеси. Оставшаяся масса поступает на переборочный стол 3, где рабочие отбирают крупные почвенные комки и другие примеси. Лук подаётся в барабан отминочной машины 4, где высохшая ботва отделяется от луковиц и выдувается потоком воздуха, а луковицы, попав на поверхность вальцового очистителя 5, окончательно очищаются и поступают на сортировки 6. Разделённый на две фракции лук сосредоточивается в бункерах-копильниках и оттуда транспортёром- погрузчиком загружается в транспортные средства. Выдленные в процессе переработки лука примеси с помощью ленточных транспортёров 7 подаются к погрузочному транспортёру 9, загружаются в транспортные тележки и отвозятся в поле.

7. 3.  МАШИНЫ  ДЛЯ  УБОРКИ  ТОМАТОВ

Рис.324. Схемы томатоуборочных машин с плодоотделителями

очёсывающего типа:

а) пассивная гребёнка; б) коническая спираль; в) качаю-

щиеся гребёнки; г) вращающиеся гребёнки; д) цилиндри-

ческая спираль; е) барабан с гребёнками; ж) и з) овальные

и эксцентриковые вальцы.

Ранние конструкции томатоуборочных машин имели очёсывающие (рис.324,а-е) или вальцовые (рис.324,ж-з) плодоотделители. При движении машины вдоль ряда куст томатов прочёсывался гребёнками (спиралью), плоды отрывались от кисти и скатывались на плодособирающие транспортёры, которые направляли их к месту упаковки. Однако эти машины, так же как и машины с вальцовыми плодоотделителями, не получили дальнейшего развития в основном из-за забиваемости плодоотделителя стеблями томатов.

Дальнейшее развитие конструкций шло по пути создания томатоуборочных машин с инерционными встряхивающими плодоотделителями (рис.325)

На рис.325,а представлена схема машины, изготовленной на базе картофелеуборочного комбайна с прутковым встряхивающим устройством, рассчитанная не на выборочный сбор томатов, а на разовую уборку с подрезанием куста.

Рис.325. Томатоуборочные машины с инерционными

встряхивающими плодоотделителями.

Эта машина стала прототипом всех последующих томатоуборочных машин, основными элементами которых независимо от  конструктивных особенностей были подрезающий аппарат 1, подборщик 2, плодоотделитель встряхивающего типа 3 и сортировально-выгрузной транспортёр 4.

Машина, представленная на рис.325,б, применялась для уборки семенных томатов в агрегате с семеотделителем, который шёл рядом с ней. Машина состояла из подборщика с подрезающим скобообразным ножом 5, ремённого плодоотделителя 6, шнекового удалителя стеблей и сортировального стола 7.

Оригинальную конструкцию представляет плодоотделитель, представленный на рис.325,в. Плодоотделитель имеет кольцеобразную дорожку 8 с выступами 9, по которой катятся пневматические колёса 10. Оси колёс одним концом соединены с вертикальным приводным валом в центре дорожки. На другом конце оси расположен зажим 11. Растения подаются подборщиком к плодоотделителю, где рабочие вручную вставляют в зажимы кусты томатом вверх корнями. При движении колёс по выступам происходит ударное встряхивание куста и плоды отрываются.

Барабанный плодоотделитель применён в машине, изображённой на рис.325,г. При работе этой машины стебли подрезаются двумя дисками 12 и с помощью подборщика 13 подаются в наклонный барабанный плодоотделитель 14, в котором после неоднократного падения плоды отделяются и поступают на плодособирающие транспортёры 15, а кусты выбрасываются на поле.

Однако эти машины из-за определённых недостатков не получили широкого распространения.

В дальнейшем за рубежом наибольшее распространение получили самоходные томатоуборочные комбайны.

Комбайн фирмы Блэкуелдер (рис.326) подрезает кусты томатов ножами 1 и передаёт их на транспортёр-подборщик 4 с помощью катка-мотовила 2. Транспортёр-подборщик подаёт кусты на плодоотделитель 7, который напоминает клавишный соломотряс зерноуборочного комбайна (двенадцать клавишей, объединённых в два блока). В отверстия клавишей горизонтально вставлены резиновые паль

цы, которые не позволяют кустам

Рис.326.Схема томатоуборочного комбайна

фирмы Блэкуелдер.

проскальзывать под плодоотделитель.

Отделившиеся плоды падают на продольный плодособирающий транспортёр 10, а стебли клавишами выбрасываются в поле. Для замедления продвижения стеблей по плодоотделителю над клавишами установлены гребёнки 6.

С продольного транспортёра 10 плоды поступают на поперечные 11, а затем на переборочные столы 9, расположенные по бокам машины. При падении с продольного транспортёра на поперечные, плоды проходят через воздушный поток от вентилятора 5, который удаляет лёгкие примеси.

На переборочных столах рабочие удаляют комья земли, примеси, зелёные, битые и больные плоды. Отсортированные плоды поступают на поперечный транспортёр 3, а затем наклонным элеватором 8 направляются в контейнеры на специальном прицепе, идущем рядом с контейнером.

Комбайн «Каскад» (рис.327) подрезает стебли томатов срезающе-подбирающим аппаратом 10, подбирает их и направляет на прутковый наклонный транспортёр 1. Осыпавшиеся при подрезании и подборе кустов плоды вместе с захваченной дисками и не просыпавшейся на наклонном

Рис.327. Схема томатоуборочного

комбайна «Каскад».

транспортёре почвой падают на поперечные переборочные транспортёры 9. Плоды выбираются рабочими и перекладываются на поперечный выгрузной транспортёр 8, а комья почвы выносятся в поле. Кусты томатов промежуточным транспортёром 2 направляются на транспортёр 3 плодоотделителя, который совершает 180   200 колебаний в минуту, перемещая кусты к выходу из машины. Плоды отрываются и падают на плодособирающие транспортёры 4 и 6, плоды проходят направляющие их на поперечные выносные транспортёры 5. При падении на них воздушный поток, который удаляет лёгкие примеси. Поперечные транспортёры 5 направляют плоды на переборочные столы 7, где удаляются неспелые плоды и примеси. Отсортированные плоды выгрузным элеватором направляются в контейнеры транспортного средства.

Отечественный томатоуборочный комбайн  СКЕ-2  (рис.328) может убирать томаты с сортировкой и без сортировки плодов. Он состоит из подборщика, плодоотделителя, сортировальных столов и шасси. Подборщик включает делители 1 с копирующими колёсами 2, дисковый подрезающий аппарат 6 с двумя гофрирован

Рис.328. Схема томатоуборочного комбайна СКТ-2.

ными вертикальными транспортёрами 3, наклонный транспортёр 4. Между транспортёром 4 и плодоотделителем установлен промежуточный транспортёр 8. Под щелью между этими двумя транспортёрами установлен выносной транспортёр 24.

Плодоотделитель комбайна включает восьмиклавишный встряхиватель 9, барабанный встряхиватель 10, продольный плодособирающий транспортёр 11. Рабочими органами для очистки и сортировки плодов являются вентилятор 12, переборочный стол с тремя транспортёрами 22, 23, 25 и площадкой 26 для рабочих, транспортёр 15, элеватор 13 и бункер 14 зелёных плодов, выгрузной транспортёр 28.

Шасси машины состоит из рамы 19, к которой прикреплены все агрегаты комбайна, мост ведущих колёс 18, мост управляемых колёс 20, площадка 7 водителя, двигатель16.

Технологический процесс работы комбайна осуществляется следующим образом. Диски 6 подрезают растения с двух рядков под землёй на глубине до 4 см, которые транспортёрами 3 направляются на транспортёр 4, где частицы почвы мельче 18 мм проваливаются между прутками, а стебли, плоды и крупные комки почвы перемещаются вверх к промежуточному транспортёру 8. Комки почвы и осыпавшиеся плоды через щель попадают на выносной транспортёр 24, а стебли с плодами проходят над щелью и промежуточным транспортёром 8 подаются на клавишный встряхиватель 9. Здесь растения встряхиваются, плоды отрываются от стеблей и падают на плодособирающий транспортёр 11, а стебли перемещаются по клавишам и падают на землю. Более полному плодоотделению способствует работа барабанных встряхивателей 10, которые имеют вращательные и колебательные движения. Они встряхивают стебли в верхнем слое плодостебельной массы. Плодособирающий транспортёр – прутковый. Поэтому мелкие комки почвы, отделившиеся от корней растений при встряхивании, просыпаются вниз. С этого транспортёра ворох плодов падает на транспортёр 27 сортировального стола и, проходя через воздушный поток, образуемый двумя вентиляторами 12, освобождаются от лёгких примесей.

Для повышения производительности мобильной уборочной машины увеличивалось количество рабочих мест для рабочих-переборщиков. Однако это утяжеляло машины и усложняло их конструкции.

Другой путь повышения производительности –это автоматизация процесса

Рис.329. Схема.тоиатоуборочного

комбайна с фотоэлектронной

сортировкой.

сортирования томатов по степени спело

сти с помощью фотоэлектрических устройств. Томатоуборочный комбайн (рис.329) обслуживается бригадой всего их трёх человек, удаляющих комья земли и переспевшие плоды.

В этом комбайне помимо подъёмного транспортёра 1, плодоотделителя 8 и системы транспортёров 6 и 7 установлено два сортирующих блока, каждый их которых включает в себя четыре шнековых валика 4 и два фотоэлектрических анализатора 5. Валики распределяют поступающие плоды по одному вряд и перемещают их вдоль оси к анализатору, оценивающих степень спелости томатов по отражённому излучению. В зависимости  от цвета плода отражённое от него излучение воздействует на фотоэлемент устройства, вызывая электрические сигналы разной силы, которые затем усиливаются и управляют заслонкой. Сигнал от зелёных плодов и плодов молочной спелости достаточен, чтобы заслонка открылась, и они упали на поле, а при сигнале от красных – заслонка не открывается, плоды проходят над ней и поступают на поперечный транспортёр 2, а затем выгрузным транспортёром 3 подаются в транспортное средство. Такое устройство сортирует томаты только на две фракции – спелую и неспелую.

Рис.330. Схема томатоуборочного комбайна КТ-5.

Наряду с описанной технологией уборки применяется и раздельная, при которой томаты убираются упрощённой машиной без рабочих - переборщиков, а окончательно сортируются на стационарном пункте. К таким машинам относятся отечественные томатоуборочные комбайны КТ-2 и КТ-5 (рис.330).

Стеблеподъёмник 1, подборщики 2 и 3 и почвоотделители комбайнов КТ-2 и КТ-5 аналогичны таким же рабочим органам томатоуборочного комбайна «Каскад». Осыпавшиеся при подборе плоды транспортёром подборщика 4 и поперечным транспортёром 5 полаются на переборочный стол 11, где вручную отбираются и направляются в общий поток томатов.

Стебли с плодами с промежуточного транспортёра 6 попадают на поверхность транспортёрно-грохотного плодоотделителя 7, на котором томаты отделяются от стеблей и просыпаются на продольный плодособирающий транспортёр 8, направляющий их к выгрузному транспортёру 10, лёгкие примеси удаляются с помощью вентилятора 9.

Плоды выгрузным транспортёром направляются в рядом идущую транспортную платформу. После заполнения всех контейнеров платформа направляется на загрузочную площадку сортировального пункта (рис.331).

Специальным опрокидывателем контейнеров 13 плоды из контейнеров 9 выгружаются в приёмный бункер 11. Если томаты подвергаются водному сортированию, то основная часть спелых плодов опускается на нижний транспортёр 12 и выносится из

Рис.331. Сортировальный пункт для томатов.

бункера на переборочный стол 7. Отсортированные спелые томаты с переборочного стола подаются транспортёром 6 на линию первичной переработки.

Всплывшая часть плодов подаётся лопастным транспортёром 10 к верхнему транспортёру, который переносит их на поперечный ремённый переборочный стол 14, где спелые томаты выбирают и возвращают вспомогательным транспортёром 15 в поток красных плодов.

Оставшиеся зелёные томаты поступают на переборочный стол 2, где отбираются стандартные плоды, годные для переработки или дозревания, или, наоборот, удаляются нестандартные, в зависимости от качества той или иной фракции. Оставшиеся зелёные томаты попадают на выгрузной транспортёр 1. Отходы выносятся за пределы пункта транспортёрами 3, 4, 5 и 8.

Окончательно плоды сортируются на центральной сортировальной станции, где их разделяют на спелые и неспелые. При этом спелые плоды упаковывают и перевозят на консервный завод.

Рис.332. Станция для сортирования томатов по степени спелости.

Станция (рис.332) работает следующим образом. Поступившие от уборочной машины контейнеры с томатами вильчатым погрузчиком переносятся на стеллаж 1 с транспортными цепями, которые перемещают контейнеры к опрокидывателю 2. Контейнеры поворачиваются так, что все плоды высыпаются из них в приёмный бункер 14.

Пустые контейнеры направляются к ванне 4, принудительно погружаются прижимной цепью 3 в воду под сетчатый транспортёр 5, который подаёт в них отсортированные спелые плоды. Заполненные контейнеры выносятся из ванны и направляются к рольгангу 6, по которому они скатываются к автоматическому подъёмнику 7, группирующему по два контейнера для складирования или погрузки их на трайлеры.

Вторая линия начинается с приёмного бункера 14 с водой. Спелые плоды и почва оседают вниз на транспортёр 13 и, пройдя под душевым устройством 9, полаются на роликовые транспортёры-переборщики 8. Отсортированные стандартные спелые плоды направляются на поперечный транспортёр 17, откуда они поступают в гидротранспортёр 16 и переносятся к сетчатому транспортёру для загрузки в контейнеры.

Неспелые и небольшая часть спелых плодов всплывают и крыльчаткой 12 подаются на выносной транспортёр 11, который направляет их на поперечный транспортёр 10, откуда они поступают на переборщик 15. Здесь из потока плодов выбирают стандартные спелые, которые затем направляются в гидротранспортёр, а неспелые транспортёром 18 в бункер отходов 19.

На рис.333 представлена схема сортировальной ма

Рис.333. Схема фотоэлектронной сортировальной машины.

шины томатов по цвету с помощью фотоэлектронной аппаратуры. Томаты высыпают на транспортёр 1 предварительного сортирования, где вручную удаляются битые, раздавленные плоды и различные примеси. Оставшиеся плоды элеватором 2 подаются на сингулятор, обеспечивающий поштучную подачу их в транспортёр 5. Сингулятор 3 представляет собой мягкий семи желобчатый стол, совершающий колебательные движения. В конце сингулятора установлен качающийся затвор 4, который поднимается и опускается каждую секунду. Благодаря этому каждую секунду при опускании затвора плоды падабт в карманы вертикального конвейера 5. Карманы с плодами при опускании вниз закрываются при помощи другого транспортёра 6 и только внизу открываются, а плод падает в ячейки карусельного конвейера 8. Каждая ячейка состоит из двух створок. При падении в ячейку плод проходит смотровую камеру 7, где фотоэлементы осматривают плод с трёх сторон. Сигналы фотоэлементов усиливаются и подвергаются электронной классификации, чем обеспечивается определение средней величины степени окраски плода. После этого результат электронным устройством фиксируется в памяти машины, которая связана с исполнительным механизмом, управляющим створками ячеек карусельного конвейера. Ячейки проходят над ленточным транспортёром, разделённым на три-пять желобков (в зависимости от количества фракций). Каждый желобок предназначается для плода определённого цвета. Створки ячеек карусельного транспортёра раскрываются над тем желобком, который соответствует цвету находящегося в ячейке плода. Ленточный транспортёр 9 подаёт плод к упаковочным местам.

7. 3. 1. ПОДБОРЩИКИ

Подрезающие и подбирающие рабочие органы томатоуборочных машин тесно взаимосвязаны, обусловливая качество выполняемого процесса. Поэтому их следует рассматривать как единый комплекс, называемый подборщиком.

Эти рабочие органы должны удовлетворять следующим требованиям

- осуществлять низкий срез растений без повреждения плодов;

- оказывать минимальное динамическое воздействие при подрезании и подборе куста, чтобы осыпание плодов было минимальным;

- иметь хорошую сепарирующую способность транспортёров, которые должны подавать на плодоотделители растения без земли;

- полностью подбирать плоды с земли;

- равномерно без сгруживания подавать растения на поверхность плодоотделителя.

На томатоуборочных машинах применяются подборщики четырёх типов, различающихся конструкцией подрезающего элемента (рис.334).

Подборщик с дисковым подрезающим аппаратом (рис.334,а) состоит из двух дисков 1, наклонённых под углом к горизонту,

Рис.334. Подборщики томатоуборочных машин.

двух боковых вертикальных транспортёров 2 и пруткового элеватора 3, нижний конец которого размещён под дисками. Впереди дисков установлены два опорных колеса 4 и делители 5.

Основными параметрами дискового подборщика (рис.335) являются диаметр дисков  D, угол их наклона к горизонту  α, максимальная глубина подрезания растений  h  межцентровое расстояние между дисками  b.

Установим связь этих параметров при условии, что точка  В  схождения лезвий дисков находится на вертикали, касающейся полотна транспортёра, а точка  А – на уровне почвы, т. е. исходя из условий минимальных потерь и повреждения плодов.

Имеем в виду, что

LK+KS=d02,                                    (496)

где     d0 – диаметр звёздочки транспортёра.

Определим значения отрезков  LK  и  LS.

LK=O2E⋅sinα=d02+h1+Δ1⋅sinα,                  (497)

где     h1 – высота планки транспортёра;

Δ1−зазор между верхней кромкой планки и плоскость диска ножа.

Из треугольников  АЕК  и  ABS  следует что

KS=EK⋅ctgα−AB⋅cosα==O2E⋅cosα+O2L⋅ctgα−D−BC−AM⋅cosα=d02+h1+Δ1⋅cosα+d02+h1+Δ2⋅ctgα−D−2⋅hsinα⋅cosα,(498)

где     Δ2−зазор между верхней кромкой планки и поверхностью почвы.

Подставляя значения  LK  и  KS  из выражений (497) и (498) в формулу (496), получим

d02+h1+Δ1⋅sinα+d02+h1+Δ1⋅cosα+d02+h1+Δ2⋅ctgα−

−D⋅cosα+2⋅h⋅ctgα=d02,                               (499)

На диаметр диска ножа существенно влияет ширина захвата  В3, равная ширине зоны расположения растений поперёк ряда. Можно принимать её равной ширине зоны расположения плодов поперёк ленты.

Зависимость между шириной захвата  ВЗ, диаметром диска  D  и глубиной подрезания  h  можно определить следующим образом (рис.40)

D2−AM2+b22=D22,  или  D2−hsinα2+B342=D22,

откуда

D=B32⋅sin2α+16⋅h216⋅h⋅sinα.                             (500)

Зависимости (499) и (500) позволяют определить диаметр дисков  D  и  угол их наклона  α, задаваясь остальными параметрами.

Так, например, если взять звёздочку элеватора с числом зубьев  zтр=8 шагом цепи  t=38 мм, то  d0≈100мм.

Высота планки  h1, зависящая от диаметра плодов  dпл и угла наклона

Рис.335. Схема дискового подборщика.

транспортёра  α2 должна быть больше  dпл2⋅(1−cosα2).

Угол наклона транспортёра не должен превышать 40О, так как увеличение этого угла приводит к обратному скатыванию одиночных кустов с плодами.

Высота планок транспортёра принимается в пределах  h1=30…40мм.

Зазоры  Δ1 и  Δ2 принимаются не менее 10мм.

Глубина подрезания  h  должна быть не более 4 см, исходя их требований сепарации почвы на прутковом транспортёре и почвоотделителе.

Подставив значения d0=100мм, h1=40мм, Δ1=Δ2=10мм, h=40мм и ВЗ=1350мм в зависимости (499) и (500), получим диаметр диска D=825мм и угол α=16о30'.

Угол α отличается от угла α2 наклона транспортёра. Поэтому за дисками на транспортёре устанавливается звёздочка, позволяющая цепи транспортёра иметь два угла наклона.

Диски кроме подрезания выполняют роль транспортирующего рабочего органа, так как подрезанные растения подбираются и перемещаются ими с помощью боковых транспортёров к наклонному. Кусты при прохождении между боковыми транспортёрами (рис.336) не должны тормозится и растаскиваться, так как это вызывает дополнительное осыпание пло-

Рис.336. Схема дискового

аппарата.

дов. Скорость плодов на дисковом аппарате фактически определяется скоростью боковых транспортёров VT=VMcosα. Так как, с другой стороны, VT=d02+h2⋅ω,

где     h2 – глубина впадин на ленте транспортёра, то

ω=VTd02+h2=VMd02+h2⋅cosα.

Тогда число оборотов дисков может быть определено как

nд=30⋅ωπ=30⋅VMπ⋅d02+h2⋅cosα.                      (501)

Окружная скорость лезвия диска будет

Vокр=D2⋅ω=VM⋅Dd0+2⋅h2⋅cosα,                    (502)

где     D – диаметр диска аппарата.

Подборщик с сегментным ножом (рис.334,б) менее металлоёмкий и энергоёмкий в сравнении с дисковым. Однако его можно применять на мало

осыпающихся сортах томатов.

Подборщик с сегментным ножом состоит из бруса 6 с наклёпанными на него сегментами, пруткового элеватора 3, двух или четырёх контуров цепей 7 с резиновыми пальцами, способствующими захвату и подъёму растений с плодами, и копирующих колёс. Такой подборщик может работать только на поле с грядовой поверхностью.

Пассивный подрезающий нож 8 (рис.334,в) применялся в некоторых конструкциях комбайнов в сочетании с мотовилом 9 и прижимными цепями 10.

Томаты для реализации в свежем виде выращивают на грядах, покрытых мульчирующей плёнкой. При уборке таких томатов срезать растения необходимо над плёнкой. Для этого на томатоуборочных машинах устанавливаются секторные косилочные аппараты (рис.334,г).

Такой подборщик включает секторный косилочный аппарат 11 с приводом, элеватор 12, электрогидравлическую копирующую систему, связанную с гидравликой копирующих колёс, и мотовило 13. Копирующая система необходима для предупреждения повреждения плёнки, так как после уборки томатов на этой поверхности выращивают ещё урожай овощных или бахчевых культур.

7. 3. 2.  ПОЧВООТДЕЛИТЕЛИ

Для машин с дисковым или сегментным подборщиком обязательным рабочим органом является почвоотделитель (рис.337). Захваченная подборщиком и не отсепарированная на его прутковом элеваторе почва не должна попадать на плодоотделитель. Применяются почвоотделители трёх типов (рис.337): барабанные, щелевые и прутковые.

Барабанный почвоотделитель (рис.337,а) состоит из двух наклонных прутковых транспортёров,

Рис.337. Схемы почвоотделителей.

между которыми расположен барабан кулисного подборщика, а под ним – поперечный транспортёр.

Кусты с первого транспортёра перебрасываются на второй кулисным подборщиком, а почва и осыпавшиеся плоды поступают на поперечный транспортёр. Такая конструкция почвоотделителя предполагает двойной подбор кустов: сначала с поля, а затем с первого транспортёра, что может вызвать дополнительное осыпание плодов. Конструкция этого почвоотделителя сложна.

Щелевой почвоотделитель (рис.337,б) наиболее прост по конструкции. Он состоит из двух наклонных и одного поперечного транспортёров. Между наклонными транспортёрами имеется щель, достаточная для прохода почвы и осыпавшихся при подборе плодов, но малая для кустов томатов. Захваченная почва проваливается в щель на поперечный транспортёр, а кусты свободно проходят над щелью. Регулируя ширину щели, можно добиться ей оптимального размера для определённых почвенных условий.

Прутковый почвоотделитель может быть двух вариантов: без перепада и с перепадом кустов (рис.337,в и г). Почвоотделитель первого варианта (рис.337,в) представляет собой систему двух наклонных (внешнего и внутреннего) прутковых транспортёров и одного поперечного. Внутренний наклонный транспортёр имеет просвет между прутками меньше диаметра плода томата. У внешнего транспортёра просвет между прутками достаточный для прохода почвенных примесей, но мал для прохода кустов томатов. Скорости обоих транспортёров одинаковые

Внутренний транспортёр имеет только наклонную часть, а внешний –ещё и горизонтальную, расположенную над поперечным транспортёром.

При работе комбайна подрезанные и подобранные кусты и почва с осыпавшимися плодами располагаются на внутреннем транспортёре. Прутки наклонной части внешнего транспортёра препятствуют обратному скатыванию плодов. Почва и осыпавшиеся плоды подаются внутренним транспортёром к поперечному, а стебли с плодами зависают на планках внешнего транспортёра и подаются на плодоотделитель.

На таком почвоотделителе куст не испытывает дополнительных динамических нагрузок, так как при выделении почвы он не изменяет своего положения на внешнем транспортёре.

Расстояние между планками внешнего транспортёра необходимо выбирать, исходя из размеров куста. Наихудшее расположение куста на поверхности транспортёра будет, когда главный стебель его размещается по ходу транспортёра поперёк планок, так как у детерминантных сортов томатов главный стебель короче боковых ветвей. Чтобы куст не проскочил между планками, его главный стебель должен опереться не менее чем на две из них. Следовательно, расстояние между планками должно быть не менее половины длины главного стебля.

Прутковый почвоотделитель второго варианта (рис.337,г) проще первого, так как здесь транспортёр с большим просветом между планками значительно короче. Характер отделения почвы такой же, как и в предыдущем отделителе, с той лишь разницей, что кусты томатов падают с одного транспортёра на другой, что может вызвать дополнительное осыпание плодов при проходе одиночных кустов.

Вместе с почвой на поперечный транспортёр почвоотделителя поступают плоды, оторвавшиеся от стеблей до прохода комбайна, во время подрезания и подбора растений и в процессе почвоотделения. Поэтому в систему почвоотделения включены горки (рис.338).

Рис.338.Сепарирующие горки:

а) двойная горка; б) горка с подвижным бортом.

Почва и полы, пройдя щель, попадают на поперечный транспортёр 1, который может быть как горизонтальным, так и наклонным, что обеспечивает первичное перераспределение почвы и плодов (рис.338,а). Затем этот ворох поступает на горку 2, где почва выносится вверх, а плоды скатываются вниз.

Процесс отделения комков почвы от плодов на горке, схема которой представлена на рис.338,б, осуществляется следующим образом.

Комки почвы, упавшие на транспортёр 4, скатываются по инерции до соприкосновения с подвижным бортом 3, после чего скорость перекатывания их по горке определяется подвижного борта. Комки принимают устойчивое положение и выносятся транспортёром 4. Плоды благодаря округлости их поверхности постоянно находятся в соприкосновении с подвижным бортом и падают с горки.

7. 4. 2.  ПЛОДООТДЕЛИТЕЛИ

Плодоотделители (рис.339) можно разделить на два типа: транспортёрно-грохотные и клавишные.

Рис.339.Плодоотделители томатоуборочных машин.

Транспортёрно-планчатый плодоотделитель (рис.339,а и б) представляет собой два контура цепей 1, к которым приклёпанны поперечные планки 2 со штырями. Контуры транспортёров могут быть различных конструкций – прямоугольной (рис.339,а), треугольной ступенчатой (рис.339,б), но у всех колеблется только верхняя рабочая ветвь.

Параллельно цепям между планками могут быть установлены гибкие связи 3 или под планками на определённом расстоянии один от другого – продольные брусья. Поверхность рабочей ветви транспортёра благодаря этому становится сетчатой. Для повышения интенсивности плодоотделения иногда устанавливаются барабанно-пальчатые активизаторы 4.

В много контурном плодоотделителе (рис.339,в) рабочую поверхность образуют шесть-восемь контуров цепей с резиновыми штырями. Поперечных связей цепи не имеют. Колебания сообщаются только верхним ветвям цепей.

В клавишных плодоотделителях (рис.339,г,д) плоды отделяются от стеблей поочередными ударами клавиш по слою плодостебельной массы. Клавишные плодоотделители бывают одно- или двух вальными и состоят из восьми - десяти клавиш 7 с закреплёнными на них горизонтальными резиновыми пальцами 10, коленчатых валов 6, у которых шейки колен соседних клавиш смещены одна относительно другой на 180О. У одновальных плодоотделителей (рис.339,г,д) один конец клавиши опирается на подвеску 5. Для интенсификации плодоотделения иногда устанавливается барабанно-планчатый активизатор 4 (рис.339,г). Амплитуда вертикальных колебаний у одновальных плодоотделителей увеличивается по длине клавиши. В плодоотделителе (рис.339,д) минимальная амплитуда колебаний равна радиусу коленчатого вала, а увеличение амплитуды к концу клавиши достигается с помощью качающегося вала 8, соединённого с коленчатым валом штангой 9.

Двух вальные клавишные плодоотделители (рис.339,е) имеют постоянную амплитуду вертикальных колебаний по длине клавиш 7. Для увеличения воздействия на плодостебельную массу применяются два клавишных блока с разными радиусами коленчатых валов 6.

При машинной уборке растения подаются без определённой ориентации на рабочую поверхность плодоотделителя. Процесс отделения плодов на таком плодоотделителе сложен и случаи отрыва от стеблей очень разнообразны в зависимости от расположения плодов, стеблей и листьев растений относительно планок плодоотделителя, прочности и угла крепления плода к кисти и ряда других причин.

Экспериментально установлено, что для отрыва плодов кинематические режимы  встряхивателя должны быть следующими: амплитуда встряхивания  А≥40мм и нормальное ускорение в момент отрыва плода  А⋅ω2>30мс2,где  ω−угловая скорость кривошипа встряхивателя.

Определим максимально допустимые кинематические режимы плодоотделителя, исходя из прочностных свойств плода. Для этого рассмотрим случай соударения плода с планкой или пальцами (рис.340), который может возникнуть при падении плода с подборщика на плодоотделитель; при колебании между планками, когда плод ещё не отделился от кисти, и наконец, при его прохождении сквозь плодоотделитель после отрыва.

Вектор скорости плода  V2 в момент соударения составляет угол  α с линией движения центра сечения планки. Скорость планки при гармоническом колебании  V1=A⋅ω⋅cosω⋅t.

Для предотвращения разрушения плода должно быть соблюдено условие

Vкр≤V1+V2⋅cosα     или

Рис.340. Соударение плода с план

кой при гармонических ко-

лебаниях плодоотделителя.

2⋅g⋅Hкр≤А⋅ω⋅cosω⋅t+V2⋅cosα,

где     Vкр – скорость соударения плода, при которой начинается его разру-

шение;

Нкр – высота свободного падения плода на испытуемую поверхность,

выше которой происходит разрушение плода.

Таким образом мы можем записать

A⋅ω⋅cosω⋅t≤2⋅g⋅Hкр−V2⋅cosα.                 (503)

Для крупных сортов районированных сортов  Нкр=10…15см при падении на сталь или дерево и до 25см при падении на поверхность, покрытую губчатой резиной. При падении с высоты 25см на деревянную поверхность количество повреждённых плодов увеличивается до 10%. Однако томаты кругло плодных сортов для машинной уборки более прочные, и для них можно принять  Нкр=25см; для сливовидных томатов  Нкр=40…75см при падении на дерево и сталь в зависимости от размера.

При крайне неблагоприятных условиях, когда скорость планки в момент соприкосновения с плодом максимальная, т. е.  V1=A⋅ω, угол  α=0 и V1=V2 (это возможно при колебании плода между двумя планками), выражение (503) примет вид

A⋅ω≤0,5⋅g⋅Hкр.                                 (504)

Подставив в зависимость (504) значение  Нкр, для круглых плодов машинных сортов получим  A⋅ω≤0,5⋅9,81⋅0,25=1,11мc, а для сливовидных  A⋅ω≤0,5⋅9,81⋅0.4=1,4мc.

Соответственно угловая скорость и число оборотов кривошипа плодоотделителя при  А=0,05м будет:

для круглых плодов машинных сортов томатов

ω=1,110,05=22,2с−1,               n=30⋅ωπ=30⋅22,23,14=212обмин;

для сливовидных плодов томатов

ω=1,40,05=28с−1,                 n=30⋅ωπ=30⋅283,14=267обмин.

В рассмотренном расчёте взят редкий наиболее неблагоприятный случай соударения плода с планкой. Следовательно, кинематические режимы плодоотделителя при необходимости можно повысить.

7. 3. 4.  РАБОЧИЕ  ОРГАНЫ  ДЛЯ  СОРТИРОВАНИЯ

ТОМАТОВ  ПО  СТЕПЕНИ  ЗРЕЛОСТИ

Механизации процесса сортирования томатов уделяется большое внимание, так как ручная сортировка плодов  на комбайне или на стационарном пункте сдерживает внедрение механизированной уборки томатов.

Для точного разделения томатов по степени зрелости необходим рабочий орган, различающий плоды по цвету – наиболее точному показателю их спелости. Таким рабочим органом является фотоэлектронный сортировщик.

В настоящее время существуют фотоэлектронные сортировщики, разделяющие поток плодов на две фракции – зрелые и незрелые, на три фракции – красные, бурые и зелёные, и на четыре фракции – красные, бурые, молочные и зелёные.

Двух фракционные сортировщики, установленные на томатоуборочных машинах, удаляют из потока плодов зелёные плоды и комки почвы. Эти сортировщики отличаются конструкцией подающих и исполнительных механизмов, фотоприёмниками, электронной частью, но принцип действия у них общий (рис.341).

Рис.341. Принципиальная схема фотоэлектронного сортировщика.

Плоды подающим транспортёром 1 перемещаются в зону, освещаемую источником света 2. Отражённый от плода луч света поступает в корпус фотоприёмника 9. Пройдя линзы 3, луч попадает на фотоэлементы 5 и 7, перед которыми расположены интерференционные светофильтры 4 и 6. Фильтр 4 пропускает лучи света с длиной волны 670…685нм (красный участок спектра), а фильтр 6 – 550…570нм (жёлто-зелёный участок спектра). Ширина пропускаемого спектра 5…15нм. В зависимости от цвета плода количество света, прошедшего фильтры 4 и 6, буде т разное, что вызывает в фотоэлементах фототок различной силы, который, пройдя переключатель 10, усилители 11 и 12, поступает в сравнивающее устройство 13 блока 15 обработки данных. Здесь электрический сигнал с большой силой тока пропускается в блок 14 управления отклоняющим устройством и далее в усилитель 16 блока 18 отклоняющего устройства. Усиленный сигнал включает соленоид 17, который перемещает лопатку 19 в ту или иную сторону в зависимости от направления электрического тока, прошедшего через обмотку соленоида. При пересечении оптических осей источника света и фотоприёмника зелёным плодом или комком почвы лопатка отклоняется вперёд, и они удаляются из потока вороха плодов. При прохождении красного плода лопатка отклоняется назад, и плод падает на транспортёр 20, не изменяя траектории. Режим работы фотоприёмника регулируется устройством 8. В блок 15 обработки данных поступают сигналы  b  и от других фотоприёмников сортировщиков, а после обработки усиленные сигналы  В  поступают к соседним соленоидам. Данные сортировщики допускают ошибку до 1% как зелёных плодов, оказавшихся среди красных, так и красных, отброшенных к зелёным плодам.

Применяемые фото сортировщики могут обеспечить на одном канале просмотр до 10 плодов в секунду, что  обеспечит производительность 1,8…2,5т/ч вороха плодов.

7. 4.  МАШИНЫ  ДЛЯ  УБОРКИ  ОГУРЦОВ

Для уборки огурцов применяются машины, выполняющие вспомогательные операции (транспортирование по полю, разгрузка и перевалка собранных плодов) и уборочные, выполняющие все операции, в том числе сбор плодов. Последние, в свою очередь, делятся на машины выборочного и сплошного (одноразового) сборов.

Для одноразовой уборки огурцов применяются прицепные навесные и самоходные машины.

На рис.342 представлена схема машины для уборки огурцов  VU  (Венгрия). В процессе работы машины растения огурцов подрезаются на глубине 3…5 см ножами 1, захватываются гофрированными транспортёрами 2 и направляются к плодоотделяющим вальцам 4. При сходе с транспортёров 2 плети подхватываются воздушным потоком от вентилятора 3 и захватываются вальцами. Плоды отрываются перед вальцами и падают вниз на поперечный плодособирающий транспортёр 6, а стебли удаляются в поле. Выгрузным элеватором 5 плоды подаются в рядом идущее транспортное средство.

Отечественная машина для уборки огурцов  КОУ-1,5  (рис.343) состоит из двух вертикальных дисковых ножей 1 с ре

Рис.342. Схема машины для уборки

огурцов VU (Венгрия).

бордами, двух пассивных гори

зонтальных ножей 2, барабанного подборщика 3 с прячущимися пальцами, подающего транспортёра 4, плодоотделителя 6, поперечного транспортёра 7, доочищающих вальцов 8, шнека 9 для удаления стеблей, прошедших доочищающие вальцы, и элеватора 10.

Отличительной особенностью машины  КОУ-1,5  является то, что в конце поперечного транспортёра 7 установлены дополнительные доочищающие

Рис.343. Схема машины для уборки огурцов КОУ-1,5.

вальцы 8, которые удаляют стебли, не захваченные плодоотделителем 6. Привод рабочих органов от гидромоторов. Для этого на машине установлена автономная насосная станция. Машиной управляет оператор с рабочего места 5.

Для селекционных работ по созданию новых сортов огурцов для их механизированной уборки применяется малогабаритный деляночный комбайн  КОД-1,4, имитирующий основные процессы механизированной уборки огурцов.

Комбайн  КОД-1,4 (рис.344) состоит из следующих основных рабочих органов: опорно-копирующих колёс 1 с режущими дисками,

Рис.344. Схема деляночной машины для

уборки огурцов КОД-1,4.

подкапывающей скобы 2, подбирающего гофрированного транспортёра 4, прижимного барабана 3, плодоотделителя 5. Плоды собираются в ящики 6. Комбайн навешивается сзади трактора  МТЗ-80.

Механизированная уборка огурцов широко применяется в США.

На рис.345 приведена схема машины для уборки огурцов фирмы «Уилде». Машина выполняет следующий технологический процесс.

При движении машины вдоль убираемых валков дисковые ножи 1 отрезают плети огурцов на границе ширины захвата, нож 2 подрезает растения на глубине до 6 см и рыхлит подкопан

Рис.345. Схема машины для уборки

огурцов фирмы Уилде.

ную почву. Барабанный подборщик 5 теребит и поднимает стебли огурцов, а вместе с ними и плоды, подаёт их на наклонный транспортёр 6, которым они перемещаются в плодоотделитель 8. Для улучшения передачи растений с плодами в плодоотделяющие вальцы за транспортёром 6 установлен промежуточный вал 7. Вальцы плодоотделителя протягивают плети, плоды отрываются перед ними и падают на плодособирающий транспортёр 19, который переносит их вправо к продольному элеватору 10. Плоды сталкиваются на элеватор нижним вальцом пары 18. При этом не отделившиеся от плодов стебли захватываются этими вальцами и удаляются на землю. Мелкие почвенные примеси сепарируются на сетчатой поверхности элеватора, а крупные комки земли и сильно повреждённые плоды удаляют двое рабочих, находящихся у верхнего конца элеватора на площадке 11. Лёгкие примеси удаляются на горке 12 с помощью потока воздуха от вентилятора 15. Плоды скатываются по горке на транспортёр-накопитель 16. После наполнения накопителя огурцами машина останавливается, гидроцилиндрами 14 транспортёр-накопитель из горизонтального положения переводится в наклонное. При этом левый конец его может подниматься на высоту до 2,5 м.

Под выгрузной конец подъезжает транспортное средство, включается привод транспортёра и плоды выгружаются.

При поворотах и в транспортном положении вся система подборщика, связанная с подвижной рамой 3 гидроцилиндром 9, поднимается. Комбайнёр со своего места с помощью выпуклого зеркала 4 всё время наблюдает за работой плодоотделителя. В случае забивания плодоотделителя стеблями он кратковременно включает реверсивный привод плодоотделителя, благодаря чему вальцы начинают вращаться в обратную сторону, а стебли выталкиваются вперёд. После этого комбайнёр включает прежнее вращение вальцов. Такое устройство привода вальцов значительно уменьшает число остановок машины для очистки плодоотделителя при забивании. В процессе работы комбайна сзади него должны идти рабочие для подбора потерянных плодов и возврата их в накопитель комбайна.

Накопитель заполняется автоматически. Плоды, скатившиеся с очистительной горки, падают на поверхность транспортёра 16, который неподвижен. Плоды постепенно накапливаются и начинают давить на щит 13, который под действием плодов отклоняется до тех пор, пока не сработает замыкающий контакт. Электрическая цепь замыкается и срабатывает соленоид, включающий гидропривод транспортёра. Лента транспортёра перемещается до тех пор, пока плоды не освободят щит 13 и он не возвратится в исходное положение. Электрическая цепь вновь размыкается, транспортёр останавливается. Такие циклы заполнения накопителя повторяются до соприкосновения плодов с шарнирной дверцей 17 и отклонения её, которая соединена с размыкающим контактом. Замыкающий и размыкающий контакты расположены последовательно в электрической цепи. Как только дверца под давлением огурцов на движущемся транспортёре отклонится, электрическая цепь размыкается и транспортёр останавливается. Водителю подаётся сигнал о заполнении накопителя. Такая система накопления плодов позволяет водителю сосредоточить внимание на работе подборщика и плодоотделителя, что очень важно, так как плодоотделитель часто забивается стеблями, особенно на засорённых участках.

Сортирование плодов может выполняться как на самой уборочной машине (частичное), так и на стационарном пункте (полное сортирование с калиброванием).

Для применения машинной технологии уборки огурцов необходимо выведение новых сортов этой культуры, пригодных для этой технологии.

7. 4. 1.  ПОДБОРЩИКИ

Все подборщики машин для уборки огурцов включают три конструктивных элемента: вертикальные ножи для резания плетей по обе стороны от убираемой полосы растений, горизонтальный нож для подрезания растений под землёй на убираемой полосе и подбирающие рабочие органы. Эти элементы взаимосвязаны и определяют качество сбора плодостебельной массы с убираемого участка.

Вертикальные самоустанавливающиеся ножи (рис.346,а-в) представляют собой диски с заострённой кромкой, установленные по обе стороны подборщика. В отдельных моделях машин диски имеют вырезы (рис.346,б). На некоторых машинах дисковый нож совмещён с копирующими колёсами.

Горизонтальные ножи кроме подрезания растений должны ещё и разрыхлять почву для облегчения теребления растений с минимальным захватом почвы на их корнях. На машинах для одноразовой уборки огурцов применяются пассивные и активные ножи (рис.346,г-ж).

Рис.346. Конструктивные элементы подборщиков

машин для уборки огурцов.

Пассивные ножи представляют собой односторонние или стрельчатые лапы, V-образный или прямой сплошной ножевой брус.

Активные ножи на машинах для уборки огурцов изготавливаются в виде сегментного бруса (рис.346,е) или в виде сочетания дисковых ножей с плоским ножевым брусом (рис.346,ж). Сегментному  ножу сообщаются возвратно-поступательное движение в направлении перпендикулярном движению машины.

В комбинированном ноже при вращении дисков плоский нож колеблется в поперечном и продольном направлениях.

Барабанно-пальцевые подборщики (рис.346,з) являются промежуточным звеном между элеватором и ножом.

Транспортёрно-пальцевый подборщик (рис.346,и) состоит из внутреннего пальцевого транспортёра и наружного ремённого. Последний представляет собой набор узких ремней, размещённых между пальцами внутреннего транспортёра. Наружный транспортёр не только перемещает подобранные растения, но и снимает их с пальцев внутреннего транспортёра.

Двух транспортёрные подборщики (рис.346,к) и транспортёрные с прижимным плавающим барабаном (рис.346,л) захватывают растения подобно вальцам, но более мягко. Прорезиненные ленты прикреплены к цепям с образованием гофров. Скорости транспортёров синхронизированы. При захватывании огурцов гофры деформируются, не повреждая их.

7. 4. 2.  ПЛОДООТДЕЛИТЕЛИ

Плодоотделители огуречноуборочных машин (рис.347) делятся на две группы: транспортёрно-вальцовые и вальцовые.

Транспортёрно-вальцовый плодоотделитель (рис.347,а) представляет собой два горизонтальных транспортёра, у которых на одном конце барабаны вращаются навстречу один дру-

Рис.347. Плодоотделители машин для уборки огурцов.

гому и располагаются уступом. Стебли с плодами подаются на верхний транспортёр, который выносит их к  вращающимся барабанам. В этом месте стебли захватываются ремнями, а плоды отрываются.

Плодоотделитель (рис.347,б) состоит из двух вертикальных, вращающихся навстречу друг другу, транспортёров различной длины. Внутри контура длинного транспортёра напротив нижнего вала короткого транспортёра установлен подпружиненный валик. В щель между транспортёрами подаётся плодостебельная масса и поток воздуха. Стебли подхватываются воздушным потоком и прижимаются к поверхности длинного транспортёра, а затем захватываются обоими транспортёрами, протягиваются, а плоды отрываются.

На рис.347,в представлена схема плодоотделителя, который состоит из двух ремённых транспортёров и одного пруткового. Плодостебельная масса подаётся на прутковый транспортёр. Плоды проваливаются между прутками и зависают на стеблях, которые остаются на поверхности пруткового транспортёра, а затем прижимаются к нему верхним ремённым транспортёром. При подходе к валу нижнего транспортёра огурцы отрываются.

Транспортёрно-вальцовый плодоотделитель (рис.347,г) применяется в качестве доочистителя огурцов в конце поперечного плодособирающего транспортёра. Он состоит из транспортёра и одной пары вальцов, расположенной поперёк транспортёра под углом 45О к его оси. Стебли с не оторвавшимися огурцами подходят к вальцам и захватываются ими, плоды нижним вальцом сталкиваются с поверхности транспортёра.

В современных огуречноуборочных машинах применяются в основном вальцовые плодоотделители, которые делятся на две подгруппы – вертикальные и горизонтальные.

Трёх вальцовый плодоотделитель (рис.347,д) состоит из двух передних плодоотделяющих вальцов и одного ботвоотводящего, который одновременно способствует протягиванию ботвы.

Четырёх вальцовый плодоотделитель (рис.347,е) состоит из вальцов одинакового диаметра, попарно расположенных одни над другими. Вторая пара вальцов помогает первой протягивать стебли. Вальцы обрезинены.

На рис.347,ж-и представлены схемы много парных (8…16 вальцов) плодоотделителей. Для улучшения подачи стеблей к плодоотделителю под подающим транспортёром размещается вентилятор, создающий поток воздуха, направленный на вальцы.

Во всех плодоотделителях применён процесс прокатки растительных материалов вальцами, который подробно рассмотрен в главе «Машины для уборки кормов».

7. 5.  МАШИНЫ  ДЛЯ  УБОРКИ  КАПУСТЫ

Основной задачей при создании технических средств для уборки и обработки капусты является создание рабочих органов, обеспечивающих доведение кочанов капусты до товарного вида.

Первой машиной, у которой качество механизированной обрезки кочерыг приблизилось к качеству ручной обрезки, явился однорядный ком-

байн  МСК-1 (рис.348), предназначенный для механизированной сплошной уборки средних и поздних сортов капусты по двум технологиям:

1) доработка кочанов до товарного вида на комбайне и погрузка товарных кочанов в рядом идущее транспортное средство;

- погрузка капусты с зелёным листом в транспортное средство с последующей закладкой на хранение или доработкой на сортировальном пункте.

Рис.348.Комбайн для уборки капусты МСК-1.

Комбайн работает по принципу обрезки кочанов на корню (без теребления). Высокое качество среза достигается применением шнекового срезающего аппарата, который в работе опирается на колесо 1, копирующее рельеф поля.

При работе машины направляющие конусы 2 поднимают полеглые и отклонённые в сторону кочаны, выравнивают их и передают в заходные шнеки 3. Далее кочаны поступают в выравнивающие шнеки, которые совместно со стропным транспортёром 4 осуществляют процесс фиксации, окончательного выравнивания кочанов и перемещения их к дисковым ножам для обрезки кочерыг. Кочерыги остаются на поле, а кочаны вместе со срезанными розеточными листьями подаются приёмным транспортёром 5 на шнековый листоотделитель 6. Свободные розеточные листья затягиваются шнеками в просветы и выбрасываются на убранное поле, а кочаны подаются на переборочный транспортёр 7, где двое рабочих отбирают нестандартные кочаны и частично дорабатывают стандартные (обламывают оставшиеся зелёные листья). Для защиты рабочих-переборщиков от неблагоприятных погодных воздействий над переборочным транспортёром установлен тент 8. После доработки кочаны погрузочным транспортёром 9 подаются в транспортное средство. Для уменьшения повреждений кочанов при погрузке служит эластичный лоток-гаситель скорости 10.

При уборке всего урожая капусты (вторая технологи) с последующей обработкой кочанов на сортировальном пункте переборка и доработка кочанов на комбайне не производится. В случае закладки на хранение на комбайне могут производиться переборка и отбор больных кочанов.

Основным рабочим органом комбайна является срезающий аппарат (рис.349). От его регулировок зависит большинство качественных показателей комбайна. Регулировке подлежат следующие параметры: положение копирующего

Рис.349. Схема шнекового срезающего механизма:

1-копирующее колесо; 2-направляющие конусы;

3-заходные шнеки; 4-выравнивающие шнеки; 5-

дисковые ножи; 6-стропный транспортёр; 7-ло-

ток; 8-разгружающая пружина.

колеса 1; натяжение раз

гружающих пружин 8;

взаимное расположение выравнивающих шнеков 4 и дисковых ножей 5; высота расположения стропного транспортёра 6; скорость транспортирования кочанов.

Высота среза кочанов регулируется изменением высоты  Δ1 расположения выравнивающих шнеков относительно дисковых ножей в интервале 0…50мм.

Зазор  δ  между выравнивающими шнеками регулируется в пределах 50…80мм.

У стропного транспортёра кроме натяжения цепей регулируется высота  Δ2 расположения нижней ветви над плоскостью дисковых ножей. Оптимальное значение  Δ2=110мм.

При поточной технологии убранную машинами капусту дорабатывают на стационарной линии  УДК-30  (рис.350) до товарного вида или перебирают и частично обрабатывают пе-

Рис.350. Линия УДК-30 для доработки капусты.

ред закладкой на длительное хранение.

Поступающий от машин ворох загружается в приёмный бункер 1, откуда с помощью реверсивных раздаточных транспортёров 2 и промежуточных транспортёров 3 через листоотделители 4 поступает на переборочные столы 5, каждый из которых обслуживают два – восемь человек. Рабочие перебирают кочаны и отбрасывают нестандартные по скатному жёлобу на нижний транспортёр, а также с помощью полуавтоматического обрезчика 6 при необходимости дополнительно обрезают кочерыги у кочанов до стандартных размеров. Стандартные кочаны через дополнительные листоотделители поступают на реверсивные транспортёры: универсальный 7 и сводный 11.

При закладке на хранение  транспортёры 7 и 11 сводят кочаны в один поток и направляют их через дополнительный листоотделитель, ленточный транспортёр 8 и телескопический транспортёр 9 в транспортёр-загрузчик 10, который обеспечивает равномерную укладку кочанов в хранилище слоем до 3м.

В случае доработки кочанов до товарного вида перед отправкой на реализацию транспортёры 7 и 11 направляют поток на телескопический транспортёр 15, откуда укладчиком 16 кочаны направляются в кузов транспортного средства.

Нестандартные кочаны, свободный лист и другие примеси с помощью ленточных транспортёров 12 подаются на стол доработки 13, откуда рабочие выбирают кочаны, пригодные для переработки или кратковременного хранения, и складывают их в контейнеры, а оставшаяся масса транспортёром-погрузчиком 14 направляется в кузов транспортного средства. Общее управление линией осуществляется с центрального пульта 17.

При необходимости на линии может выполняться одновременная обработка по двум технологиям. В этом случае транспортёры 7 и 11 направляют потоки в разные стороны: одна ветвь технологического процесса (на схеме – нижняя) работает в варианте закладки на хранение, а другая (верхняя) – в варианте отгрузки на реализацию.

В случае неисправности одного из переборочных столов или недостаточности  обслуживающего персонала реверсивные раздаточные транспортёра 2 направляют весь поток в одну сторону.

Линию обслуживают 10…20 человек. Производительность при закладке на хранение 30…40т/ч, при отправке на реализацию – 5…10т/ч.

7. 5. 1.  СРЕЗАЮЩИЕ  МЕХАНИЗМЫ

Срезающий механизм является основным рабочим органом капустоуборочной машины. Он выполняет целый комплекс операций: смещение к центру ряда отклонившихся в сторону кочанов, транспортирование их к ножу, выравнивание кочанов по высоте относительно плоскости резания и фиксация их в требуемом положении, передача кочанов на последующие рабочие органы.

Конструкции машин различаются способами среза кочанов: после извлечения кочерыги из почвы (машины теребильного типа) «на корню»(без теребления кочерыги или с частичным её подтереблением у растений с короткой кочерыгой). Первый способ применяется реже из-за сложности фиксации вытеребленного кочана 5.

Рис.351. Срезающие механизмы машин для уборки капусты.

В конструктивном оформлении рабочие органы машин обоих типов различаются незначительно.

Цепной срезающий механизм (рис.351,а) оборудован двумя вертикальными стропными транспортёрами для фиксации кочанов. Недостатком является не надёжная работа вертикального транспортёра.

Срезающий механизм с горизонтальным стропным транспортёром (рис.351,б) имеет некоторые преимущества по качеству работы, так как кочан фиксируется сверху, а не с боков, благодаря чему более чётко выдерживается заданная высота обрезки.

Более просты и надёжны в работе дисковые срезающие механизмы: с размещением дисков на раздельных осях (рис.351,в) и на совмещённых осях (рис.351,г), который представляет собой два установленных на общем валу трёхлопастных диска, вращающихся с одинаковой угловой скоростью навстречу друг другу. Лопасти имеют спиральную форму. При вращении дисков пазы между лопастями верхнего и нижнего дисков периодически образуют ромбовидный замкнутый контур, перемещающийся вдоль убираемого ряда от периферии дисков к центру. В центральной части пазов установлены серповидные лезвия для обрезки кочерыги.

Шнековый срезающий механизм (рис.351,д) состоит из передних (заходных) шнеков с направляющими конусами, выравнивающих (транспортирующих) шнеков, дисковых ножей и прижимного транспортёра.

Заходные шнеки с направляющими конусами, перемещаясь по поверхности поля, подходят под розеточные листья кочанов и направляют кочерыги в зазор между выравнивающими шнеками. При необходимости они также поднимают отклонившиеся в стороны кочаны. Шнеки вращаются навстречу друг другу таким образом, что в зоне контакта их с кочерыгой вектор скорости шнеков направлен вверх.

Длина кочерыги при заданной высоте обрезки зависит от размеров кочана, диаметра шнеков Dш расстояния между осями шнеков шнеков В.

Рекомендуется определять зазор между шнеками  δ=В−Dш из условия

dmax≤δ≤Dmin,                                  (505)

где     dmax – максимальный диаметр кочерыги;

Dmin – минимальный диаметр кочана.

Фиксация кочанов обеспечивается прижимным транспортёром, который представляет собой да тяговых контура, как правило, цепных, соединённых жёсткими или эластичными прижимными элементами.

На рис.351,е приведена схема срезающего механизма, в котором вместо прижимного транспортёра применён стропный барабан, который отличается простотой конструкции и более высокой надёжностью.

При работе клавишного срезающего механизма (рис.351,ж) опорная поверхность кочанов перемещается по колеблющимся дугообразным направляющим (клавишам), а кочерыга обрезается при встречном движении закреплённых на клавишах колеблющихся ножей. Положение кочанов в процессе обрезки фиксируется стропным барабаном.

7. 6.  МАШИНЫ  ДЛЯ  УБОРКИ  ОВОЩНОГО  ГОРОХА

Существуют два способа уборки овощного гороха: раздельный двух вариантов и прямо комбайнирование. В первом варианте раздельного способа предусмотрены скашивание гороха с формированием валков, подбор валков с погрузкой в транспортные средства и обмолот зелёной массы овощного гороха на стационарной молотилке. При использовании косилок - погрузчиков первые две операции объединяются. Во втором варианте предусмотрены скашивание гороха с укладкой в валок и последующий подбор мобильной молотилкой с одновременным обмолотом.

При прямом комбайнировании производится сбор зелёной массы и вымолот зерна без предварительного скашивания и формирования валков.

Для скашивания применяются жатки, косилки с валкообразующим приспособлением, переоборудованные косилки – плющилки.

Для обмолота применяют молотилки, которые устанавливаются на молотильных пунктах по несколько штук в ряд для обеспечения общей производительности.

Молотилка (рис.352) состоит из рамы, питающего транспортёра 1 с разравнивающим механизмом 2 молотильного аппарата, включающего внутренний битер 3 и внешний барабан 4, транспортёра 10 зерна, клавишного встряхивателя 5, горки 6, вентилятора 9, выгрузного скребкового транспортёра 7 для ботвы, привода и пульта управления.

Молотилки устанавливается горизонтально на бетонных колоннах. Вымолоченное зерно от каждой молотилки поступает в единый гидр52

Рис.352. Схема молотилки для обмолота зелёного гороха.

лоток 8, который не является составной частью молотилки.

Технологический процесс осуществляется следующим образом. На питающий транспортёр 1 вручную подаётся овощной горох, который он направляет в молотильную камеру. Здесь горох захватывается барабанами и начинается процесс обмолота.

Внешний барабан вращается медленно (17об/мин), поднимая лопастями массу вверх, где она с них соскальзывает. Билы внутреннего битера, вращающегося с частотой  132…232об/мин (рабочая частота вращения 160…170об/мин), ударяют по падающей массе. Под действием ударов бобы разрушаются и из них выделяются зёрна, которые проходят через отверстия решёт внешнего барабана и падают на поверхность транспортёра зерна. Так как билы установлены под углом к оси барабана, то масса после удара билом постепенно перемещается к выходу и падает на клавишный встряхиватель, на котором из стебельной массы неотсепарировшиеся в молотилке зёрна. С транспортёра и с клавиш зёрна поступают на наклонный транспортёр – горку, где примеси (частицы листьев, створок, стеблей) удаляются, а зёрна скатываются вниз в гидролоток или на транспортёр. Обмолоченная стебельная масса удаляется скребковым транспортёром.

Раздельная уборка овощного гороха имеет следующие недостатки. В процессе уборки овощной горох претерпевает неоднократные перевалки. Вследствие этого увеличиваются потери зерна до 15%, трудоёмкость и металлоёмкость процесса.

Более эффективными являются обмолот гороха в поле после скашивания и укладки в валки и прямое комбайнирование.

На рис 353 представлена схема прицепного комбайна  для подбора и обмолота зелёного гороха.

Рама 2 комбайна представляет собой пространственную конструкцию, опи-

Рис.353. Схема прицепного комбайна для под-

бора и обмолота зелёного гороха.

рающуюся на ходовую часть 16 и прицеп трактора. При отсутствии трактора передняя часть рамы опирается на регулируемую стойку 1.

Подборщик включает шарнирно подвешенную раму, опирающуюся спереди на два пневматических колеса 20. На раме установлен барабанный подборщик 19 с пружинными зубьями и промежуточный передаточный шнеково – пальчатый барабан 18.

Транспортёр – питатель 17 состоит из двух цепей, соединённых между  собой осями с вилками, свободно вращающихся на осях и удерживающихся в определённом положении на несущем участке транспортёра направляющими планками.

Молотилка комбайна состоит из внутреннего битера 10 и наружного барабана 9. На битере под углом к его оси установлены шесть рядов бил. Наружный барабан вращается в десять раз медленнее битера. Сетка барабана очищается щёткой 23.

Боковые транспортёры 24 и 26  предназначены для сбора обмолоченного зерна и очистки его от примесей (частицы створок бобов, листьев и др.).

Транспортёр зерна 14 расположен под боковыми транспортёрами.

Ковшовый элеватор 8 состоит из двух цепей, между которыми установлены ковши, и имеет прямоугольный контур. В нижней части элеватора происходит очистка зерна от лёгких примесей с помощью потока воздуха от вентилятора.

Отделитель бобов 5 представляет собой гибкое сетчатое полотно, образующее прямоугольный контур, огибающий бункер зерна 6. Бункер зерна 6 ёмкостью 1,4м3 установлен на двух направляющих. По бокам бункера установлены два гидроцилиндра 21. Сзади основного бункера установлен дополнительный малый бункер 22, кинематически связанный с основным системой рычагов.

Транспортёр 11обмолоченных стеблей цепной, скребкового типа. Дно транспортёра прутковое, что позволяет зерну, оставшемуся в обмолоченной массе, просыпаться вниз на ленточный транспортёр 12 возврата зерна. Бункер 13 обмолоченной массы имеет двухстворчатое дно, открывающееся с помощью гидроцилиндра 25, и датчик заполнения массой.

Ходовая часть 16 имеет гидравлическую выравнивающую систему 15, позволяющую удерживать молотилку в горизонтальном положении при углах поперечного уклона до 19О и продольного – до 4,5О. Управление гидравлической выравнивающей системой автоматическое с помощью электрической системы 3, которая состоит из маятника, микропрерывателей, камеры, соленоидов и двух запорных кранов. Команды подаются в зависимости от положения маятника. Управление выравнивающей системой может быть ручным.

Привод гидронасосов и молотилки осуществляется от двигателя 4.

Комбайн выполняет следующий технологический процесс. При движении вдоль валка овощного гороха подборщик поднимает зелёную массу с почвы и передаёт её на промежуточный барабан, где она сужается до ширины транспортёра питателя, который захватывает стебли зубьями и поднимает их вверх в камеру молотилки. В молотилке происходит процесс вылущивания зерна из бобов.

Вылущенное зерно, пройдя сквозь сетку наружного барабана, падает на боковые транспортёры 24 и 26, где происходит очистка зерна от примесей. Зерно скатывается с транспортёра 26 на продольный транспортёр зерна, который доставляет его к ковшовому элеватору. В ковшовом элеваторе происходит дополнительная очистка зерна от лёгких примесей воздушным потоком вентилятора. Из ковшей зерно высыпается на поверхность верхнего  транспортёра 7 зерна, а над бункером оно падает на поверхность сетчатого транспортёра 5 отделителя бобов. Здесь зерно проходит сквозь сетку и собирается в бункере, а бобы остаются на поверхности транспортёра и подаются им для повторного обмолота в зелёную массу, подаваемую транспортёром – питателем. После наполнения бункера зерном комбайнёр включает гидроцилиндры бункера и выгружает зерно в транспортное средство. На период выгрузки зерна автоматически на место основного бункера устанавливается дополнительный бункер. Поэтому разгрузку можно осуществлять на ходу. При возвращении основного бункера на место в него высыпается зерно из дополнительного бункера.

Вымолоченная зелёна масса, поступившая из молотилки, транспортёром 11 подаётся в бункер 13. При этом неотсепарировавшееся из массы зерно проходит между прутками транспорт1ра 11 и падает на транспортёр 12, откуда поступает на основной транспортёр зерна 14. После заполнения бункера зелёной массой тракторист включает гидроцилиндр бункера и масса в виде небольшой копны остаётся в поле.

7. 6. 1.  МОЛОТИЛЬНОЕ  УСТРОЙСТВО

Молотильное устройство (рис.354) представляет собой два барабана, из которых один – внутренний лопастной, а другой – наружный сетчатый.

Рис.354. Схема молотильного устройства.

Наружный барабан 1 вращается медленно. Растения, поданные внутрь барабана, поднимаются билами 4 вверх до тех пор, пока не соскользнут с них. При падении вниз по растениям ударяют лопасти 2 и 3 быстровращающегося внутреннего барабана 5, вымолачивая зёрна из бобов. Лопасти расположены под углом к оси барабана, благодаря чему растения после удара лопасти перемещаются к выходу молотилки. Для изменения скорости перемещения растительной массы в молотилке на внутреннем барабане наряду с неподвижными лопастями 2 установлены и регулируемые лопасти 3.

Процесс обмолота овощного гороха является результатом взаимодействия многих факторов и выявить влияние каждого из них на процесс расщепления бобов затруднительно.

Бобы расщепляются как в начале молотильного барабана, так и в конце. Это объясняется резким различием физико – механических свойств бобов молочной и молочно – восковой спелости, различным положением бобов в ворохе относительно ударяющих по ним лопастей и т. д. В связи с этим установить математическую зависимость процесса расщепления бобов от кинематических и динамических параметров барабанов и физико – механических свойств отдельного боба или группы бобов невозможно.

Однако на основании средних статистических данных зависимости качественных показателей от кинематических и динамических факторов, характеризующих работу барабанов, а также физико – механических свойств обмолачиваемых бобов можно проследить определённую закономерность этого процесса, позволяющую с достаточной достоверностью проанализировать процесс с помощью механико – математического аппарата.

Пусть ворох гороха вместе с бобами поступает по транспортёру в наружный барабан (рис.354) с деревянными билами, вращающимися с постоянной угловой скоростью  ω1. Каждое било при вращении барабана подхватывает часть находящегося в барабане материала и поднимает его на некоторый угол над горизонтальной плоскостью, проходящей через ось барабана. Когда угол наклона била, которое можно рассматривать как наклонную плоскость, достигнет предельного значения, соответствующего равновесию сил, действующих на материал, слой этого материала начнёт двигаться по билу, а при дальнейшем вращении барабана полностью соскользнёт с него.

Рис.355. Схема сил, действующих на слой материала,

расположенного на биле наружного барабана.

Для теоретического анализа принимаем, что слой материала, лежащий на беле, прямоугольной формы и центр масс его находится над серединой била (рис.355). Перемещение слоя материала рассматриваем относительно подвижной системы координат, у которой ось OX совпадает с плоскостью била.

Движение слоя по билу начнётся в тот момент, когда угол α достигнет значения α0=ω⋅t0.

Определим значение угла α0. Для этого напишем уравнение равновесия материала на поверхности била (рис.355,а)

m⋅g⋅sinα0−F−Pи=0.                           (506)

Имеем в виду, что сила трения F=f⋅N=m⋅g⋅f⋅cosα0, где f – коэффициент трения обмолачиваемого материала по материалу била, и центробежная сила инерции Ри=m⋅ω2⋅r0.

Тогда

m⋅g⋅sinα0−m⋅g⋅f⋅cosα0−m⋅ω2⋅r0=0,            (507)

откуда определяем значение угла α0.

Разделим почленно уравнение (507) на  m⋅g  и представим его в следующем виде

1−cos2α0=f⋅cosα0+ω2⋅r0g.

Обозначим коэффициент кинематического режима барабана ω2⋅r0g=k и возведём полученное уравнение в квадрат. После соответствующих преобразований имеем

f2+1⋅cos2α0+2⋅f⋅k⋅cosα0+k2−1=0.

Решением этого квадратного уравнения после соответствующих преобразований будет

cosα0=−f⋅k+f2+1−k2f2+1,

или

α0=arccos−f⋅k+f2+1−k2f2+1.                       (508)

Время t0, соответствующее углу поворота била α0, определится как

t0=α0ω=1ω⋅arccos−f⋅k+f2+1−k2f2+1.            (509)

Начиная с момента равновесия материала, при увеличении угла α материал начинает равномерно двигаться по билу. На него, кроме рассмотренных ранее сил, действует сопротивление воздушной среды и сила Кориолиса Рк=2⋅m⋅ω⋅x, где x−относительная скорость движения материала по билу. Сопротивление воздушной среды очень мало, так как мала скорость движения материала по билу, и им можно пренебречь.

Составим дифференциальное уравнение движения под действием всех сил (рис.355,б)

m⋅x+F+Pи−m⋅g⋅sinα=0.                      (510)

Имеем в виду, что

F=f⋅N=f⋅m⋅g⋅cosα−2⋅m⋅ω⋅x;Pи=m⋅ω2⋅r0−x.

Тогда после соответствующих преобразований, и имея в виду, что α=ω⋅t, уравнение (510) перепишем следующим образом

x−2⋅f⋅ω⋅x+ω2⋅r0−x=g⋅sinω⋅t−f⋅g⋅cosω⋅t.            (511)

Решение этого неоднородного дифференциального уравнения второго порядка складывается из решения соответствующего однородного уравнения из какого-нибудь его частного решения. Частное решение должно быть найдено в той же форме, что и его правая часть, т. е. в виде

a⋅sinω⋅t−b⋅cosω⋅t.

Тогда

x=b⋅cosω⋅t−a⋅sinω⋅t+r0;x=−b⋅ω⋅sinω⋅t−a⋅ω⋅cosω⋅t;x=−b⋅ω2⋅cosω⋅t+a⋅ω2⋅sinω⋅t.

Подставляя эти значения в уравнение (511) и приравнивая между собой коэффициенты при членах, содержащих sinω⋅t и cosω⋅t, получим следующую систему уравнений

2⋅a⋅ω2+2⋅f⋅b⋅ω2=g;

Решение этой системы уравнений даёт

a=g2⋅ω2⋅1−f21+f2;         и          b=f⋅gω2⋅1+f2.

Таким образом, общим решением уравнения (511) будет

x=C1⋅eλ1⋅t+C2eλ2⋅t+a⋅sinω⋅t−b⋅cosω⋅t.         (512)

Для определения величин λ1 и λ2 на основании дифференциального уравнения (511) составляем характеристическое уравнение

λ2−2⋅f⋅ω⋅λ−ω2=0,

откуда

λ1=ω⋅f+f2+1     и     λ2=ω⋅f−f2+1.

Дифференцируя общее решений (512), найдём

x=C1⋅λ1⋅eλ1⋅t+C2λ2eλ2⋅t+a⋅ω⋅cosω⋅t+b⋅ω⋅sinω⋅t.

Произвольные постоянные интегрирования С1 и С2 находим из начальных условий: t=t0; x=0; x=0, т. е.

C1⋅eλ1⋅t0+C2eλ2⋅t0+A=0;

Здесь

A=a⋅sinω⋅t0−b⋅cosω⋅t0;

B=a⋅ω⋅cosω⋅t0+b⋅ω⋅sinω⋅t0.

Решая полученную систему уравнений, имеем

С1=e−λ1⋅t0λ1−λ2A⋅λ2−B;          C2=−e−λ2⋅t0λ1−λ2A⋅λ1−B.

Время t0 определяется на основании зависимости (509).

Используя полученные зависимости, можно определить кинематические параметры массы в момент ей соскальзывания с била.

Соскользнув с била, материал перемещается по некоторой траектории, получает удар от била внутреннего барабана. После соударения с билом внутреннего барабана вылущенные из бобов зёрна и остальной материал отбрасываются на решётки наружного барабана под некоторым углом к плоскости поперечного сечения молотильных барабанов и перемещаются вдоль барабана на величину  а, называемую шагом продвижения. Неподвижно закреплённые лопасти обеспечивают постоянный шаг продвижения материала вдоль барабана, а регулируемые лопасти могут ускорять или замедлять его прохождение через молотилку, что необходимо для уменьшения дробления зерна и повышения полноты вымолота.