Глава 6.

МАШИНЫ  ДЛЯ  УБОРКИ                                     САХАРНОЙ  СВЕКЛЫ

## 6. 1.  ФИЗИКО – МЕХНИЧЕСКИЕ  СВОЙСТВА

## САХАРНОЙ  СВЕКЛЫ

Сахарная свекла имеет утолщённый конусообразный корень (рис.275), от которого отходят в стороны мелкие корешки (на 25…30 см). Основная масса сахара (95…97%) сосредоточена в теле корня, величина которого определяется технической длиной  lт. Нижняя, хвостовая, часть главного корня уходит глубоко в почву (до 1 м) и при уборке, как правило, обрывается, на диаметре 8…10 мм и остаётся в земле. Ботва, состоящая из 10…30 крупных листьев, имеет форму опрокинутого конуса.

Размещение в почве корней сахарной

Рис. 275. Рзмерные характери

стики сахарной свеклы:

1-срезаемая головка

корня с ботвой (корон

ка); 2- тело корня; 3-

хвостовик.

свеклы, как пропашной культуры, характеризу-

ется междурядьем  В и расстоянием между кор-

нями в рядке с, а также положением корня  h  по

высоте относительно уровня почвы. Величина междурядья обусловливает габаритные размеры машины, размещение и размеры её отдельных рабочих органов и влияет на проходимость агрегата по свекловичной плантации. С этих позиций предпочтительнее иметь широкие междурядья (60 см и более). Шаг  с  и высота  h  влияют на параметры и режимы работы рабочих органов, выдёргивающих корни из почвы и обрезающих коронки.

Головка корня может располагаться как ниже (до 30 мм) уровня почвы, так и выше его (до 80 мм и более).

Масса корня сахарной свеклы обусловливается его размерами и изменяется в широких пределах – от 0,2 до 5 кг.

Усилие, необходимое для извлечения не подкопанного корня, в большинстве случаев больше или равно усилию, при котором происходит разрыв ботвы. За ботву из почвы можно извлечь только 40…50% не подкопанных корней. В остальных случаях ботва обрывается. Подкапывание корня, при котором разрыхляется почва и обрываются боковые корешки и хвостик, резко снижает усилие извлечения его из почвы.

Временное сопротивление изгибу корней сахарной свеклы невелико. Это приводит к частым изломам и сколам тела корня выкапывающими рабочими органами свеклоуборочных машин. Сильные повреждения корни получают при падении с высоты более 1,5 м, что соответствует скорости соударения 5,4 м/с.

Размерно-весовые характеристики сахарной свеклы приведены в таблице 20.

Таблица 20.

Характеристика сахарной свеклы

| Показатель | Значение показателя при возделывании участков |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Неполивных |  | Поливных |
| Междурядье В, мм | 450±30 |  | 600±40 |
| Шаг с, мм | 200…300 |  | 250…350 |
| Высота h расположения головки над уровнем почвы, мм | 15…20 |  | 20…35 |
| Общая длина корня L, мм | 1200…1600 |  | 1200…1600 |
| Диаметр корня dк, мм | 80 |  | 85…100 |
| Техническая длина корня lт, мм | 220 |  | 250…300 |
| Высота hг среза головки, мм | 8…12 |  | 10…20 |
| Длина стебля lб, мм | 300…400 |  | 400…600 |
| Диаметр dб пучка ботвы, мм | 50…60 |  | 70…90 |
| Масса, кг: корня ботвы | 0,4…0,6 0,3…0,5 |  | 0,5…0,8 0,5…0,9 |
| Плотность, кг/м3: корня ботвы | 550…650 140…160 |  | 550…650 140…160 |
| Урожайность корней, ц/га | 250…350 |  | 450…550 |

6. 2.  ТЕХНОЛОГИЯ  УБОРКИ  САХАРНОЙ  СВЕКЛЫ

Технологический процесс уборки сахарной свеклы включает в себя следующие операции: подкапывание корней, извлечение их из почвы, обрезку коронки, очистку корней от почвы, удаление с поверхности корня остатков ботвы, корешков и хвостовика и погрузочно-разгрузочные работы.

Существуют несколько способов уборки сахарной свеклы (рис.276), при которых машины выполняют либо отдельные операции, либо весь технологический процесс. Последовательность выполнения операций зависит от способа уборки сахарной свеклы и типа применяемых свеклоуборочных машин. В настоящее время существуют четыре способа уборки сахарной свеклы: ручной, комбайновый, поточный и перевалочный.

При ручной уборке сахарной свеклы используются специальные свеклоуборочные орудия – свеклоподъёмники, которые лишь нарушают связь корня с почвой, а остальные операции выполняются вручную (рис.276,а). Этот способ наиболее трудоёмкий и применяется лишь в тех случаях, когда невозможно использовать свеклоуборочные комбайны.

Комбайновый способ уборки (рис.276,б) заключается в том, что основные операции (извлечение корня из почвы, обрезка коронки и частичная очистка корней) производится одной машиной – комбайном. Однако в этом случае перед отправкой на сахарный завод или а хранилище корни необходимо доочищать. Доочистка производится вручную или погрузчиками – очисти-

телями. Недостаток комбайнового способа заключается в том, что корни свеклы могут лежать на поле в не укрытых кучах или валках по несколько дней.

Рис.276. Технологические схемы механизированной уборки сахарной свеклы:

1-свеклоподъёмник; 2-комбайн с бункером; 3-комбайн с элеватором

корней; 4-погркзчик-очиститель корней; 5-комбайн с очистителем

корней; 6-ботвоуборочная машина; 7-корнеуборочная машина.

Поточный способ (рис.273,г), при котором корни и ботва непосредственно из свеклоуборочной машины загружаются в транспортные средства и направляются сразу же к месту их использования или хранения, наиболее прогрессивен. Он наименее трудоёмок, даёт возможность провести уборку в кратчайшие сроки и с минимальными потерями. Применяются однофазный и двухфазный (раздельный) поточные способы. При однофазном способе основной свеклоуборочной машиной служит комбайн, оборудованный механизмами для очистки корней и погрузки их в транспортные средства. Как правило, эти комбайны снабжены прицепными тележками для сбора ботвы.

Двухфазная поточная уборка сахарной свеклы (рис.276,д) предусматривает применение двух видов машин: отдельно для уборки ботвы и отдельно для выкапывания и очистки корней. При этом сначала ботвоуборочная машина срезает ботву на корню и грузит её в транспортные средства. Затем другая машина выкапывает, очищает корни свеклы и загружает их в транспортные средства.

Перевалочный способ (рис.276,в) представляет собой промежуточный вариант между комбайновым и поточным способами уборки сахарной свеклы. Он заключается в том, что от комбайна или корне выкапывающей машины (при двухфазной уборке) корни вывозятся не на приёмные пункты, а на специально выделенные площадки, удобные для подъезда транспорта. На этих площадках корни складываются в бурты. Из буртов корни по мере отправки их на приёмные пункты забирают специальными погрузчиками – очистителями. Этот способ по трудоёмкости занимает место между комбайновым и поточным. Преимущества перевалочного способа заключаются в том, что он при минимальных потребностях в транспортных средствах даёт возможность быстро освободить поле для послеуборочной обработки почвы.

6. 3.  КЛАССИФИКАЦИЯ  СВЕКЛОУБОРОЧНЫХ  МАШИН

Свеклоуборочные машины разделяются на следующие типы: свеклоподъёмники, комбайны, ботвоуборочные машины, корнеуборочные машины и погрузчики-очистители. Для обрезки верхней части сильно развитой ботвы применяются, как правило, роторные косилки - измельчители общего назначения.

СВЕКЛОПОДЪЁМНИКИ  представляют собой навесные орудия, предназначенные для подкапывания грядки со свеклой.

Основным рабочим органом свеклоподъёмника, схема которого представлена на рис.277,а, является подкапывающая лапа, которая заглубляется в почву до 28 см. Она подрезает или скалывает корень у хвостовика, рыхлит почву и смещает корень вверх и в сторону.

Рис.277. Схемы свеклоподъёмников:

1-подкапывающая лапа; 2-опорное колесо; 3-ботвоподъёмник;

4-дисковый нож; 5-выжимной копач.

У свеклоподъёмника, схема которого изображена на рис.277,б, основным рабочим органом служит двухлемешный копач выжимного действия.

Корень свеклы, проходя между двумя трёхгранными клиньями (лемешками), приподнимается. При этом обрывается хвостовик и боковые корешки. Заглубление лемешков – до 15 см. Лемешный копач расположен между двумя дисковыми ножами, которые, ограничивая зону деформации почвы и предохраняя лемешки от обволакивания растительными остатками, снижают тяговое сопротивление свеклоподъёмника. Кроме того, дисковые ножи, вращаясь, способствуют лучшему перемещению корней и почвы по лемешной поверхности. Для предотвращения повреждения ботвы дисковые ножи прикрыты спереди ботвоподъёмниками.

У обоих свеклоподъёмников рабочие органы можно перестанавливать на раме для работы при междурядьях 45 или 60 см. Глубина подкапывания регулируется перестановкой по высоте опорных колёс.

КОМБАЙНЫ  для уборки сахарной свеклы бывают двух типов: теребильные и с предварительным срезом ботвы на корню. Принципиальное различие между ними различается в разной последовательности выполнения операций технологического процесса уборки свеклы.

Рис.278. Схема свеклоуборочного комбайна теребильного типа:

1-гидромеханический автомат вождения по рядкам; 2-опорные

колёса подвижной рамы; 3-ботвоподъёмники; 4-подкапываю-

щая лапа;5-теребильный аппарат; 6-элеватор корней; 7-опор-

ные колёса; 8-шнековый очиститель; 9-транспортёр корней;

10-прицеп; 11-битер; 12-элеватор ботвы; 13-дисковый нож; 14-

выравниватель; 15-подвижная рама; 16-площадка комбайнёра;

17-механизм регулирования высоты теребильного аппарата;

18-прицеп.

Комбайны теребильного типа (рис.278) осуществляют технологический процесс следующим образом. Ботвоподъёмники 3 направляют ботву узким пучком к теребильному аппарату. Подкапывающая лапа 4 нарушает связь корня с почвой. Одновременно теребильный аппарат 5 захватывает свеклу за ботву и извлекает её из почвы. Выравниватель 14 ориентирует свеклу на заданную высоту среза коронки относительно дискового ножа 13. Нож срезает коронку и сбрасывает её на элеватор ботвы 12. Элеватор подаёт ботву в прицеп 10. После обрезки транспортёр 9 подаёт корни на очиститель 8, откуда элеватор 6 направляет их в идущее рядом транспортное средство. Высота расположения теребильного аппарата над почвой может регулироваться механизмом 17 с площадки 16 комбайнёра. Основные рабочие органы комбайна смонтированы на подвижной раме 15, которая шарнирно соединена с основной рамой и спереди опирается на опорные колёса 2, копирующие рельеф поля. На разворотах и в транспортном положении подвижная рама поднимается гидроцилиндром. Комбайн оборудован прицепом 18 и гидромеханическим автоматом вождения по рядкам.

Рис.279. Схема свеклоуборочного комбайна с предварительным сре

зом ботвы на корню:

1-гидромеханический автомат вождения по рядкам; 2-щуп-ко-

пир; 3-дисковый нож; 4-дисковые копачи; 5-битер; 6-кулачко-

вый транспортёр-очиститель; 7-элеватор ботвы; 8-транспортёр

ботвы; 9-шнековый очиститель; 10-элеватор корней; 11-при-

цеп для ботвы; 12-транспортное средство для корней.

Комбайн с предварительным срезом ботвы на корню, схема которого представлена на рис.279, ботвосрезающим аппаратом 2, 3 отделяет коронку, которая  по транспортёрам 7 и 8 поступает в прицеп 11. Корни свеклы с некоторым количеством почвы извлекаются из грядки копачами 4 и битером 5 подаются на кулачковый транспортёр – очиститель, где производится сепарация почвы. Корни поступают на шнековый очиститель 9, где удаляется налипшая на корни почва и оставшаяся ботва. Элеватор корней 10 подаёт их в транспортное средство 12.

Современные комбайны, как и большинство свеклоуборочных машин, оборудованы гидромеханическими автоматами 1 для направления машины строго по рядкам, что необходимо для качественной уборки свеклы.

Комбайны теребильного типа практически неработоспособны при слабой (сильно полёгшей и отмирающей) или чрезвычайно развитой ботве. Комбайны с предварительным срезом ботвы на корню в условиях повышенной влажности, и особенно на тяжёлых суглинках, дают недопустимо высокий процент засорённости вороха корней почвенными комками (до 60%). Интенсификация процесса отделения почвенных комков приводит к очень высокой повреждаемости корней (до 50%). По удельной производительности некоторое преимущество имеют комбайны с предварительным срезом, так как комбайны теребильного типа не могут работать на высоких скоростях (более         6,5 км/ч) из-за резкого увеличения потерь не вытеребленными корнями.

Рис.280. Схема самоходной корнеуборочной машины:

1-копир-водитель; 2-дисковые копачи; 3-битер; 4-шнековый

очиститель; 5-продольный элеватор; 6-реверсивный ленточный

транспортёр; 7-выгрузной элеватор; 8-кулачковый транспор-

тёр-комкодробитель; 9-кузов транспортного средства.

БОТВОУБОРОЧНАЯ  машина по принципу работы аналогична ботвоуборочной части комбайна с предварительным срезом ботвы на корню.

КОРНЕУБОРОЧНАЯ  самоходная машина (рис.280) собирает корни сразу с шести рядков. Технологический процесс, осуществляемый машиной, следующий.

Корни извлекаются из почвы дисковыми копачами 2 и проходят по активному шнековому очистителю 4. Здесь поток корней сужается и поступает на элеватор 5, а затем на реверсивный ленточный транспортёр 6. С транспортёра в зависимости от степени засорённости почвенными комками корни поступают или на кулачковый транспортёр – комкодробитель 8 , или на выгрузной элеватор 7 и затем в кузов 9.

Рис.281. Корнеуборочная машина РКС-6:

1-погрузочный транспортёр; 2-электрооборудование; 3-рама;.4-

трансмиссия; 5-поперечный транспортёр; 6-капоты и ограждения;

7-мост ведущих колёс; 8-продольный транспортёр; 9-шнековый

транспортёр; 10-подвижная рама; 11-копирующие колёса; 12-мост

управляемых колёс; 13-автомат вождения по рядкам; 14-механизм

рулевого управления; 15-трактор; 16-гидросистема.

Самоходная  КОРНЕУБОРОЧНАЯ  машина  РКС-6  (рис.281) состоит из корнеуборочной части и установленного на её раму трактора, с которого сняты ведущие колёса, передний мост, механизм задней навески и др.

Корнеуборочная часть состоит из несущей рамы, опирающейся на мосты ведущих 7 и управляемых 12 колёс, автомата вождения по рядкам 13, копирующих колёс 11, двух подвижных рам 10 с выкапывающими рабочими органами и приёмными битерными транспортёрами, правого и левого шнековых 9, продольного 8, поперечного 5 и погрузочного 1 транспортёров, механизма рулевого управления 14, трансмиссии 4, электрической 2 и гидравлической 16 систем.

Корнеуборочная машина оборудована автоматической системой, контролирующей работу выкапывающих вилок, и сигнализирующей трактористу – машинисту о нарушениях в их работе.

Корнеуборочная машина оснащена внешними осветительными приборами, необходимыми для работы в ночное время и при движении по дорогам.

После сезона уборки сахарной свеклы трактор может быть снят с корнеуборочной части и в остальное время года использован на всех видах сельскохозяйственных работ.

Рис.282. Принцип действия корнеуборочной машины РКС-6:

1-продольный транспортёр; 2- поперечный транспортёр; 3-

погрузочный транспортёр; 4-кузов транспорта; 5-шнековый

транспортёр; 6-битерный транспортёр-очиститель; 7-актив-

ная вилка; 8-корнезаборник; 9-автомат вождения; 10-копи-

рующее колесо; 11-вал бичей.

Схема технологического процесса работы корнеуборочной машины  РКС-6  показана на рис.282. При помощи автомата вождения 9 передние колёса машины точно направляют рабочие органы по рядкам свеклы. Активные вилки 7 вращающимися конусными наконечниками извлекают корни из почвы и вводят их в раствор дисков корнезаборников 8. При этом основная масса почвы отделяется за счёт сбрасывания её вращающимися наконечниками вилок по сторонам, а корни захватываются вилками заборников.

Поднятые корнезаборником корни выталкиваются лопастным битером и подаются на лопастной транспортёр-очиститель вороха 6, который очищает их от почвы и подаёт на шнековый транспортёр 5. Поток корней шнеками частично очищается от растительных примесей и смещается на продольный транспортёр 1, которым корни подаются на поперечный прутковый транспортёр 2, а затем через погрузочный транспортёр 3 в кузов рядом идущего транспорта 4.

Для смены транспортных средств на ходу предусмотрена возможность кратковременного отключения поперечного и погрузочного транспортёров. Эту операцию выполняет тракторист-машинист со своего рабочего места с помощью гидросистемы трактора и механизма отключения планетарного редуктора. Корни в этот момент накапливаются в ёмкости, дном которой является поперечный транспортёр.

Перевод копиров автомата вождения, выкапывающих устройств, копирующих колёс и погрузочного транспортёра из рабочего положения в транспортное и обратно осуществляется с рабочего места (кабины трактора) тракториста-машиниста при помощи рычагов гидрораспределителя трактора.

В процессе работы тракторист-машинист следит за точностью направления рабочих органов по рядкам и за правильностью выполнения технологического процесса машиной. При необходимости рулевым колесом производит корректировку направления движения рабочих органов по рядкам свеклы.

Основными рабочими органами свеклоуборочных машин являются копающие рабочие органы, теребильные аппараты, выравниватели, ботвосрезающие аппараты и очистители корней.

6. 4.  КОПАЮЩИЕ  РАБОЧИЕ  ОРГАНЫ

Назначение копающих рабочих органов заключается в нарушении связи корня с почвой, частичного или полного извлечения его из грядки и подачи к следующему рабочему органу.

Работа копающих органов свеклоуборочных машин основана на принципе передачи усилий на корень через деформируемую почву. При этом меньше повреждаются корни, рыхлится прилежащий к корню слой почвы и обрываются корешки.

По выполняемому технологическому процессу копающие рабочие органы делятся на подкапывающие лапы и выжимные копачи.

Рис.283. Типы копающих рабочих органов

свеклоуборочных машин.

ПОДКАПЫВАЮЩИЕ  ЛАПЫ  (рис.283,а) применяются на свеклоподъёмниках и комбайнах теребильного типа, где требуется только нарушить связь корня с почвой и приподнять его в направлении теребления. По геометрии режущей части лапа приближается к двухгранному клину с углом  αл наклона к горизонту. Угол  αл определяется из условия обеспечения хорошего крошения пласта, но без сгруживания почвы. Этому условию соответствует  αл=15...20о. Длина рабочей поверхности лапы  lл=300...350мм, что обеспечивает смещение корня на такую высоту, при которой полностью разрушается связь его с почвой. Подкапывающие лапы заглубляются в почву на    15…23 см.

ВЫЖИМНЫЕ  КОПАЧИ  устанавливаются преимущественно на машинах с предварительным срезом ботвы на корню. Они вынимают корень из грядки и подают его на сепарирующий рабочий орган, так как одновременно с корнем вынимается и почва. Конструкция копачей должна сводить к минимуму количество почвы, подаваемой с корнями в машину.

Выжимные копачи делятся на пассивные и активные. Пассивные, в свою очередь, могут быть лемешными (рис.283,б) и вильчатыми (рис.283,в). Активные копачи вращаются (рис.283,г,д) или колеблются относительно рамы машины. Наиболее распространены выжимные копачи двух типов – лемешные и дисковые.

Выжимные лемешные копачи представляют собой спаренные трёхгранные клинья, рабочие плоскости которых образуют сужающееся русло вдоль оси рядка. Пласт почвы с корнеплодами при выкапывании проходит по этому руслу, сжимается с боков, деформируется и выжимается вверх.

Дисковые копачи можно рассматривать как спаренные трехгранные клинья, рабочая плоскость которых вращается относительно центра диска  О (рис.284). В зависимости от конструкции диски копача могут иметь принудительный привод или вращаться за счёт сцепления с почвой. В первом случае частота вращения дисков может быть задана, во втором – она обусловлена скоростью движения машины. Конструктивно копачи представляют собой плоские или сферические диски, имеющие обод, спицы и ступицу. У копачей с принудительным вращением дисков обод, как правило, гладкий, а у свободно вращающихся дисков обод имеет выступы для лучшего сцепления с почвой. Глубина заглубления составляет 8…10 см.

Принцип работы дисковых копачей заключается в том, что они, подрезав грядку с корнем по ширине  В (см. рис.280,г) и защемив его между рабочими поверхностями дисков, поднимают пласт и сдавливают его с боков за счёт сужения русла между дисками. При этом пласт разрушается, поч-

Рис.284.Схема дискового копача.

ва частично высыпается в отверстия между спицами. Корень с небольшим количеством почвы, пройдя точку максимального сближения дисков  С, выбрасывается на последующий рабочий орган под действием центробежной силы, а также прорезиненных лопастей битера 1.

Дисковые копачи имеют целый ряд преимуществ в сравнении с лемешными. Во-первых уменьшается тяговое сопротивление. Во-вторых, за счёт активной рабочей поверхности дисковых копачей уменьшается повреждение  корней. Кроме того, в машину попадает в 2…4 раза меньше почвы и дисковые копачи могут работать, не забиваясь, на повышенных скоростях (до         13…14 км/ч).

Одним  из основных факторов, влияющих на качественные показатели работы дисковых копачей, является отношение окружной скорости  диска к скорости перемещения машины, т. е.

λ=VдVМ=ωд⋅RVМ,

где    ωд−угловая скорость диска копача;

R – радиус диска.

Величина  λ  влияет на направление относительного скольжения диска по почве, а следовательно, на направле6ние силы трения между диском и почвой, которая, в свою очередь оказывает влияние на тяговое сопротивление, величину сдвигающей почву силы и на сгруживание почвы.

На рис.10,а-в представлены эпюры распределения скоростей относительно почвы точек, расположенных на вертикальном радиусе  ОА, при разных значениях  λ. Для простоты рассуждений полагаем, что диск находится в плоскости  XZ. Горизонтальное перемещение его относительно почвы, а следовательно, горизонтальная составляющая силы трения  Fx, действующая на пласт в точке  А, будет при  λ<1 (рис.284,а) и вызывать сопротивление перемещению машины.

При  λ=1 (рис.284,б) происходит чистое качение и  Fx=0.

При  λ.>1 (рис.284,в) активные копачи не только не оказывают сопротивления при работе, но и являются в какой-то степени движетелями машины.

Так как в действительности диски копачей наклонены к плоскости  XZ, то взаимодействие диска с почвой происходит не только в точке  А, а по всей площади сегмента  mAn, и зависимость силы трения  Fx от  λ имеет более сложную структуру.

Оптимальные параметры дисковых копачей обусловливаются свойствами почвы и корнеплодов и для основных зон свеклосеяния могут быть приняты следующими: диаметр диска  D=2R=650…750 мм; угол резания  α=40...45о; угол развала  2β=25...30о; угол атаки  2γ=20...25о; отношение окружной скорости диска к скорости машины  λ=2...2,5.

Опыт показывает, что при небольшом различии окружных скоростей парных дисков происходит лучшее крошение пласта и очистка корня от почвы. Поэтому некоторые машины имеют принудительный привод только одного из двух дисков копача, а второй вращается за счёт сцепления с почвой. Это обеспечивает различие скоростей вращения дисков.

Вибрационные копачи (рис.283,е) находят применение благодаря хорошей крошащей способности и пониженному тяговому сопротивлению. Наибольший интерес представляют копачи, имеющие колебательные движения в горизонтальной плоскости, за счёт чего корень при извлечении расшатывается.

6. 5.  ТЕРЕБИЛЬНЫЕ  АППАРАТЫ

Теребильные аппараты извлекают подкопанные корни из почвы и транспортируют их к последующим рабочим органам. Принцип действия заключается в том, что аппарат зажимает ботву и за неё извлекает корнеплод из почвы благодаря наклонному расположению рабочей ветви аппарата к горизонту (рис.285,а). По конструктивному оформлению аппараты делятся на ленточные и цепочно-лаповые.

Рис.285. Схемы теребильных аппаратов.

1-цепь; 2-лапа; 3-пружина; 4-хвос-

товиклапы; 5-нажиные конические

диски.

ЛЕНТОЧНЫЕ  теребильные аппараты (рис.285,б) представляют собой два бесконечных контура специального профиля ремней (или цепи), сопряжённых таким образом, что образуют теребильный ручей  MN.

Ботва зажимается между сопряжёнными ремнями (цепями) и перемещается ими по теребильному ручью от точки  M  к точке  N. Усилие зажатия ботвы обеспечивается подпружиненными роликами, которые прижимают сопряжённые ремни друг к другу.

ЦЕПОЧНО – ЛАПОВЫЕ  теребильные аппараты (рис.285,в) состоят из замкнутого контура роликовой цепи 1, который располагается в вертикальной плоскости. К звеньям цепи шарнирно прикреплены по две лапы 2, которые стянуты пружиной 3. В нормальном положении лапы прижаты одна к другой. В начале рабочего участка  Lт.а. теребильного аппарата лапы раскрываются соответственно для захвата и высвобождения ботвы. Лапы раскрываются, когда наклонные конические диски 5 (при огибании цепью ведомой и ведущей звёздочек аппарата) нажимают на хвостовики 4.

Основными параметрами теребильных аппаратов, определяющими качество его работы являются угол  αт.а. наклона рабочей ветви к горизонту, длина  Lт.а. рабочей ветви, скорость  Vт.а. усилие зажатия ботвы в ручье и размеры теребильной лапы.

Угол  αт.а. наклона теребильного аппарата принимается в пределах     3о   40о. Тогда длина рабочей ветви может быть определена как

Lт.а.=Hsinαт.а.,                                 (445)

где    Н – высота подъёма свеклы теребильным аппаратом.

Рис.286.Схема для определения скорости теребильного аппарата:

1-подкапывающая лапа; 2-ведомый ролик; 3-цепь аппарата;

4-цепь аппарата.

Величина  Н  зависит от длины корня и конструктивной схемы машины. Для комбайнов теребильного типа  Н=750   850 мм.

Чтобы при тереблении было меньше обрывов ботвы и потерь корней, необходимо захватывать ботву ближе к головке корня, где ботва боле6е прочная. Кроме того, необходимо обеспечивать извлечение корня из почвы вдоль его оси, так как при этом меньше сопротивление почвы извлечению корня. Для обеспечения этих условий необходимо, чтобы скорость теребильного аппарата строго соответствовала скорости машины и параметрам самого теребильного аппарата.

Составим параметрические уравнения движения лап теребильного аппарата (рис.286,а) на участке огибания ролика  АМ

xt=b+r⋅cosω⋅t+VМ⋅t;,                       (446)

где    VМ – скорость движения машины;

r – радиус ролика;

b – длина лапы;

ω− угловая скорость ролика.

Проекции скорости лапы на оси координат будут соответственно равны

Vx=x=VМ−b+r⋅ω⋅sinω⋅t;.                    (447)

Минимальная высота захвата ботвы  hmin обеспечивается в тот момент, когда теребильная лапа располагается перпендикулярно к поверхности подкапывающей лапы (точка  С), т. е. при  ω⋅tc=π2+α. Тогда проекции скоростей точки  С на основании уравнений (3) будут

VCx=VМ−b+r⋅ω⋅sinπ2+α=VМ−b+r⋅ω⋅cosα;.      (448)

Захватив ботву в точке  С, лапы начинают теребление корня. Чтобы оно удовлетворяло условию извлечения корня вдоль его оси, направление абсолютной скорости лапы в точке  С  должно совпадать с осью корня (рис.283,б). Так как ось корня располагается практически перпендикулярно поверхности подкапывающей лапы, то это условие может быть записано следующим образом

tgα=VCxVCy=VМ−b+r⋅ω⋅cosαb+r⋅ω⋅sinα.

Проведём соответствующие преобразования.

VМb+r⋅ω⋅sinα=tgα+ctgα=sin2α+cos2αcosα⋅sinα=1sinα⋅cosα,

откуда

b+rω=VМ⋅cosα,

или

1+brω⋅r=VМ⋅сosα,                             (449)

где    ω⋅r=Vц−скорость цепи теребильного аппарата.

Таким образом, для обеспечения поставленных условий отношение скорости теребильного аппарата и скорости машины должно соответствовать зависимости

λ=VцVМ=cosα1+br.                                    (450)

Значение  λ рекомендуется принимать в пределах  0,9…1,25 Еремеев15

Для ленточных теребильных аппаратов  и для прямолинейного участка цепочно-лапового теребильного аппарата (рис.286,в) условие теребления корня вдоль его оси может быть записано следующим образом

VМsin∠NMK=Vт.а.sin∠MKN,

где    ∠NMK=90o−αт.а.−α;     ∠MKN=90o−α.

Тогда

VМcosαт.а.−α=Vт.а.cosα,

откуда

λ=Vт.а.VМ=cosαcosαт.а.−α.                           (451)

Усилие  N  сжатия ботвы теребильным аппаратом (рис.287,а) должно обеспечить такую силу  F  сцепления лапы с ботвой, которая в состоянии преодолеть силы сопротивления тереблению корня. Тогда условие теребления сахарной свеклы может быть записано следующим образом

Рис.287.Схема для определения

параметров лап теребиль

ного аппарата.

2F=2N⋅f≥G+Q+Pи≤Pб,                        (452)

где    f – коэффициент защемления ботвы теребильными лапами;

G – вес корнеплода с ботвой и налипшей на него почвой;

Q – сила связи подкопанного корня с почвой;

Ри – сила инерции извлекаемого из почвы корня;

Рб – сопротивление разрыву ботвы.

Сила инерции  Ри зависит от скорости извлечения корня из почвы и может быть определена с достаточной для инженерных расчётов точностью на основании зависимости Горячкин9

Ри=m⋅ΔVc22Sc,                                    (453)

где    m – масса извлекаемого корнеплода;

Sc – путь теребления – отрезок пути корня в процессе извлечения его из

почвы, на котором имеет место наибольшее усилие теребления; для

расчётов можно принимать  Sc=15…20 мм;

ΔVc−приращение скорости корнеплода в направлении теребления.

Величина  ΔVc равна разнице между скоростью  Vc теребления и скоростью  Vл подачи корня подкапывающей лапой вдоль направления теребления (рис.288), т. е.

ΔVc=Vc−Vл.                                    (454)

На основании схемы (рис.285) следует

Vc=VМ2+Vт.а.2−2VМ⋅Vт.а.⋅cosαт.а.=

=VМ⋅1+λ2−2λ⋅cosαт.а.;                         (455)

Vл=Sлt=SМ⋅sinαt=VМ⋅t⋅sinαt=VМ⋅sinα,         (456)

где    SМ=VМ⋅t−ход машины за время  t;

Sл=Vл⋅t−подача корня за время  t.

Используя зависимости (453), (454), (455) и (456) после соответствующих преобразований окончательно получим следующее выражение силы инерции

Ри=G⋅VМ2⋅1+λ2−2λ⋅cosαт.а.−sinα22g⋅Sc.            (457)

Как следует из выражения (457), с увеличением скорости движения машины возрастает пропорционально квадрату скорости сила инерции  Ри, а следовательно, и общее сопротивление тереблению корнеплода. Как показывает практика эксплуатации, при скорости движения машины 6,5…7,0 км/ч  и более сопротивление тереблению возрастает настолько, что превышает сопротивление разрыву ботвы  Рб; ботва обрывается и потери сахарной свеклы не вытеребленными корнями превышают допустимые.

Так как усилие  N  сжатия ботвы лапами зависит от натяжения пружины Рпр и размеров лап (рис.287,а):

N=Рпр⋅ab,

то для надёжного защемления ботвы, чтобы лапы не соскальзывали с неё при тереблении, необходимо обеспечить условие

Рпр≥G+Q+Pи⋅b2a⋅f.

Значение  Рпр для современных цепочно-лаповых теребильных аппаратов достигает 90 кг, что обусловливает высокие напряжения в элементах теребильного аппарата и повышает износ хвостовиков лап и конических нажимных дисков. Чтобы уменьшить величину силы  Рпр, сохранив надёжное защемление ботвы, увеличивают

Рис.288. Схема для определения

силы инерции.

коэффициент защемления  f. Для этого лапы снабжаются специальными профилированными ботвозацепами. Таким образом, величина коэффициента защемления достигает  f=1,2…1,4.

Ширина лап теребильного аппарата должна быть такой, при которой одна лапа не захватывает ботву более чем одного корня. Данное условие (рис.287,б) обеспечивается при

Вл≤tк−dб,

где    Вл – ширина лапы;

tк – шаг корней в рядке;

dб – диаметр пучка ботвы в зоне захвата лапами.

Если лапа будет захватывать два корня и более, то надёжно будет защемлён больший из них, а корни с меньшим диаметром ботвы при тереблении выскользнут из лап.

Для обеспечения надёжного захвата ботвы зазор между соседними лапами должен быть  δ<0,5dб.

6. 6.  ВЫРАВНИВАТЕЛИ

Выравниватели обеспечивают заданную высоту среза коронки корнеплода. Устанавливаются выравниватели в машинах теребильного типа. Необходимость применения их обусловлена неравномерностью расположения головок корней относительно почвы.

Рис.289. Схемы выравнивателей:

1-теребильныйаппарат; 2-пальцевый диск; 3-прижимная

вилка; 4-опорный конус; 5-дисковый нож; 6-винтовые

вальцы.

В свеклоуборочных машинах применяются выравниватели двух типов: пассивные и активные. При пассивных выравнивателях ориентация корнеплода относительно ножа производится теребильным аппаратом путём протягивания ботвы сквозь щель выравнивателя до упора головок корня в элементы. Образующие эту щель. К пассивным выравнивателям относятся прутковые, ленточные (цепные) и дисковые. Активные выравниватели сами подтягивают корнеплод за ботву. Наибольшее распространение в свеклоуборочных машинах из пассивных выравнивателей получили дисковые (рис.289,а), а из активны – винтовые (рис.289,б).

Работа  ДИСКОВОГО  выравнивателя заключается в следующем. Теребильный аппарат 1 заводит ботву свисающего корня в устье рабочей щели между пальцевым диском 2 и прижимной вилкой 3. Пальцы диска пронизывают пучок ботвы и перемещают его вдоль прижимной вилки. При этом теребильный аппарат, удерживая защемлённую часть ботвы, подтягивает корнеплод до упора головки в диск и вилку. Тем самым корнеплод располагается относительно ножа 5 так, что коронка срезается на определённой заданной высоте  hк. Высота среза регулируется перестановкой ножа. После полного подтягивания корнеплода лапы теребильного аппарата раскрываются и корнеплод перемещается в рабочей щели, зажатый между прижимной вилкой и пальцевым диском, к дисковому ножу. Для обеспечения ровного среза устанавливается опорный конус 4, который служит поддерживающей опорой корня при срезе коронки.

Для обеспечения процесса выравнивания необходимо соблюдать следующее условие (рис.289,а)

2F>G+2F1+F2<Рб,                           (458)

где    F – сила защемления ботвы теребильными лапами;

G – вес корнеплода;

F1 – сила трения между ботвой и боковой поверхностью рабочей щели;

F2 – сопротивление протаскиванию пучка ботвы сквозь пальцы диска;

Рб – сопротивление разрыву пучка ботвы.

F1=Рв⋅f1,

где    Рв – сила давления прижимной вилки на ботву;

f1 – коэффициент трения ботвы о поверхность рабочей щели.

При нарушении неравенства (458) в левой части подтягивания корнеплода не произойдёт – ботва выскользнет из лап, а при нарушении этого неравенства в правой части произойдёт разрыв ботвы между лапами теребильного аппарата и выравнивателем.

Для обеспечения условия (458) пружина теребильных лап должна обеспечить усилие

Рпр≥G+2F1+F2⋅b2a⋅f.

ВИНТОВЫЕ  выравниватели, представляющие собой два вращающихся навстречу друг другу вальца 6 с винтовыми выступами, образуют рабочую щель  А  зигзагообразного профиля (рис.289,б). Теребильный аппарат вводит ботву сахарной свеклы в приёмную, коническую, часть выравнивателя, где ботва уплотняется и подаётся винтовыми уступами в рабочую щель. Процесс выравнивания заключается в подтягивании корня до упора головкой в вальцы. Подтягивание происходит под действием сил трения поверхности вальцов о ботву, защемлённую между ними. Винтовые выступы обеспечивают перемещение корнеплода вдоль вальцов выравнивателя и надвигают корень на нож.

Условие, обеспечивающее выравнивание, следующее

2F>G,                                         (459)

где    F – сила трения ботвы о вальцы.

Из сравнения выражений (458) и (459) видно, что у винтовых выравнивателей сила сопротивления подтягивания корня меньше на величину  2F1+F2, чем у дисковых, а следовательно, меньше вероятность обрыва ботвы.

Диаметр вальцов винтового выравнивателя должен быть таким, чтобы не происходило защемление и протаскивание корня в рабочую щель. Это может быть обеспечено при условии

dв≤dк⋅cosϕ−c1−cosϕ,

где    dв – диаметр вальцов по выступам (обычно dв=80…100 мм);

dк – диаметр корня;

с – зазор между вальцами;

ϕ−угол трения ботвы о поверхность вальцов.

Недостаткам винтовых выравнивателей являются повреждение головок корней (особенно мелких) и сложность привода вальцов. Чтобы уменьшить повреждение головок корня, необходимо создать условие. При котором срез коронки начинается сразу же после полного подтягивания корня к вальцам. Для этого необходимо установить нож на расстоянии  lн от устья выравнивателя

lн=l+0,5dк,

где    l=Voc⋅tпод−продольное перемещение корня до полного его подтягива-

ния;

Vос – скорость продольного осевого перемещения корня;

tпод – время подтягивания корня.

Для винтового выравнивателя

Vос=S⋅nв⋅1−0,01k1,                           (460)

где    S – шаг витков;

n – число оборотов вальцов в минуту;

k1 – осевое проскальзывание ботвы по поверхности вальцов в %.

Время подтягивания

tпод=hVпод,                                      (461)

где    h – необходимая высота подтягивания корня;

Vпод – скорость подтягивания корня.

Так как подтягивание происходит за счёт вращения вальцов, то

Vпод=π⋅dв⋅nв⋅1−0,01k2,                       (462)

где    k2 – поперечное проскальзывание ботвы относительно вальцов в %.

Имея в виду зависимости (460), (461) и (462), получим

l=h⋅S⋅1−0,01k1π⋅dв⋅1−0,01k2.                             (463)

6. 7.  БОТВОСРЕЗАЮЩИЕ  АППАРАТЫ

Ботвосрезающие аппараты обеспечивают ровный, гладкий срез головки корня на заданной высоте.

В машинах теребильного типа применяются в основном дисковые ножи, работающие совместно с выравнивателями. В машинах со срезом ботвы на корню ботвосрезающие аппараты состоят из двух элементов: щупа-копира и ножа. Щуп-копир предназначен для обеспечения заданной высоты среза коронки независимо от высоты расположения головки корня над уровнем почвы.

Рис.290. Схемы ботвообрезающих аппаратов свеклоубороч-

ных машин с предварительным срезом ботвы на корню.

Применяются пассивные и активные щупы-копиры и ножи. Как правило, применяются комбинации: активный щуп-копир 1 и пассивный нож 2 (рис.290,а), или пассивный щуп-копир 3 и активный нож 4 (рис.290,б).

Ненормальный срез ботвы происходит при выворачивании корней щупами-копирами и при недостаточной чувствительности ботвосрезающего механизма. Под чувствительностью ботвосрезающего механизма понимается его способность своевременно реагировать на перепады расположения головк корней в рядке и способность подводить нож к головке корня на заданной высоте и удерживать его на этой высоте в процессе срезания коронки.

Чтобы избежать выворачивания корней, активный щуп-копир, имеющий принудительный привод, должен вращаться с такой частотой, при которой происходит накатывание щупа на головку корня в момент их встречи без горизонтального смещения, т. е. горизонтальная скорость  Vг щупа в точке контакта с корнем  С  должна равняться нулю (рис.291,а):

Vг=VМ−Vщ⋅cosαв=0,                        (464)

где    Vщ – окружная скорость щупа-копира;

αв−угол встречи щупа-копира с корнем.

Из схемы на рис.291,а следует

cosαв=dщ−2hdщ=1−2hdщ,                           (465)

где    h – высота головки корня над уровнем почвы;

dщ – диаметр щупа-копира.

Тогда на основании зависимостей (464) и (465) определим окружную скорость щупа-копира, необходимую для обеспечения поставленного условия

Vщ=VМ⋅dщdщ−2h.                                    (466)

Рис.291. Схемы взаимодействия щупа-копира с корнем.

Пассивный щуп-копир при установившемся процессе взаимодействия со свеклой, опираясь на головку корня, скользит по ней и поднимает весь ботвосрезающий механизм. При этом на корень в точке контакта со щупом-копиром действует сила нормального давления  N  и сила трения  F (рис.291,б). Равнодействующая этих сил  R  отклонена от нормали на угол трения  ϕ  по ходу машины и имеет значение  R=Ncosϕ. Её горизонтальная составляющая Rг=R⋅sinαщ+ϕ стремится вывернуть корень. Чтобы выворачивания не происходило, сила  Rг  должна быть меньше допустимой силы  Рв, при которой происходит выворачивание корней. Среднее значение этой силы  Рв=20…25 кг, а на лёгких почвах около 10 кг.

Таким образом, условие нормальной работы пассивного щупа- копира имеет вид

Rг=N⋅sinαщ+ϕcosϕ<Pв.                          (467)

Из этой зависимости следует, что для уменьшения выворачивания корней необходимо снижать давление щупа-копира на корень. Для этой цели применяются разгружающие пружины  А  (рис.290,б). Необходимо также уменьшать коэффициент трения щупа-копира о головку корня и уменьшать угол  αщ  наклона рабочей грани щупа-копира к горизонту.

Следует иметь в виду, что сила нормального давление щупа-копира на корень обусловлена не только приведённой массой ботвосрезающего механизма, но и силами инерции, которые, особенно при повышенных скоростях машины, вызывают ударное действие щупа-копира на корень в момент их встречи.

Щуп-копир гусеничного типа (рис.291,в) имеет преимущество перед пассивным в том, что при скорости  Vщ>VМcosαщ сила трения  F  направлена против хода машины, что приводит к уменьшению горизонтальной составляющей  Rг, которая стремится завалить корень. Полное отсутствие выворачивающей силы в процессе движения гусеничного щупа-копира по головке корня будет при условии  αщ=ϕ. При этом результирующая сила  R  направлена вертикально и, следовательно,  Rг=0.

В отечественных свеклоуборочных машинах наибольшее применение нашёл ботвосрезающий аппарат с пассивным полозковым щупом-копиром и дисковым ножом (рис.290,б).

Чувствительность такого ботвосрезающего аппарата определяется как параметрами щупа-копира, так и параметрами ножа, в частности углами их наклона к горизонту. Если угол наклона щупа-копира  αщ слишком мал (на рис.289,а это обозначено пунктирной линией), то при переходе с низкого корня 1 на высокий 2 ботвосрезающий аппарат начнёт подниматься раньше, чем кончится срез коронки низкого корня. Произойдёт скол не срезанной части корня, что недопустимо. Чтобы не было скалывания, т. е. чтобы подъём ножа начинался не раньше, чем кончится срез низкого корня, должно соблюдаться следующее условие

d1+d22+δ+e+H2−H1⋅ctgαщ≤с,              (468)

где    d1 и d2 – диаметры срезаемой коронки соответствующего корня;

δ−длина хвостовика щупа-копира;

Н1 и Н2 – высоты расположения головок корней над уровнем почвы;

е – горизонтальный зазор между хвостовиком щупа-копира и ножом;

с – шаг корней в рядке.

Угол наклона щупа-копира на основании зависимости (468) будет

αщ≥arcctgd1+d22+δ+e−c⋅1H2−H1.         (469)

Рис.292. Схемы для расчёта чувствительности ботвосрезающего аппарата.

Таким образом, для обеспечения лучшей чувствительности ботвосрезающего аппарата следует стремиться к увеличению угла наклона щупа  αщ. Однако для уменьшения выворачивания корней, как было установлено ранее, следует этот угол уменьшать. Практика эксплуатации ботвосрезающих аппаратов показывает, что оптимальные значения  αщ=15...20о.

При переходе ботвосрезающего аппарата с высокого корня 2 на низкий 1 (рис.292,б) нож некоторое время скользит по срезанному корню, опираясь на него в точке  А, и не даёт опуститься щупу-копиру до уровня головки низкого корня. Если угол наклона ножа  αн слишком мал, то произойдёт высокий срез коронки (на рис.292,б показано пунктирной линией). Чтобы увеличить чувствительность ботвосрезающего аппарата, следует увеличить угол  αн наклона ножа. Но с увеличением этого угла  возрастает количество сколов. Минимальное значение угла αн при условии необходимой чувствительности можно найти из треугольника  ABD (рис.292,б):

tgαн=ABBD,

где

AB=H2−hк−H1−hк=Н2−Н1;     BD=c−d1+d22.

Тогда

αнmin=arctgH2−H1c−d1+d22.                          (470)

Для расчётов диаметр срезанной коронки можно принимать равным  d=0,8dк, что соответствует агротехническим иребованиям (здесь dк – максимальный диаметр тела корня). В отечественных свеклоуборочных машинах дисковый нож имеет в центре впадину (на рис.292,б  обозначена штрихпунктирной линией), что увеличивает чувствительность аппарата. Угол наклона ножа  αн принимают равным  20о.

При повышенных скоростях движения машины чувствительность ботвосрезающих аппаратов уменьшается. При этом нож после среза высокого корня отрывается от него в точке  А и движется к точке  D по некоторой траектории, которая с увеличением скорости машины становится всё более пологой. При слишком высокой скорости машины нож не успевает опуститься на необходимую величину (до точки  D) и производит высокий срез ботвы. Чтобы увеличить чувствительность ботвосрезающего аппарата при работе на повышенных скоростях, устанавливают нагружающую пружину  Б (рис.290,б), которая ускоряет процесс опускания ножа. Однако при этом увеличивается ударное воздействие щупа на корень.

6. 8.  ОЧИСТИТЕЛИ  КОРНЕЙ

Очистители удаляют с тела корня сахарной свеклы не срезанные остатки ботвы, налипшую почву и, по возможности, хвостовики.

Рис.293. Схемы очистителей головок корней.

В машинах с предварительным срезом ботвы на корню для удаления оставшихся черешков устанавливаются после ботвосрезающего аппарата очистители головок корней. По конструкции они подразделяются на роторные (бичевые) и кольцевые.

У  РОТОРНЫХ  очистителей (рис.293,а) основными рабочими элементами являются прорезиненные бичи 1, шарнирно закреплённые на валу. При вращении ротора они занимают радиальное положение под действием центробежных сил. Высота расположения бичей над уровнем почвы устанавливается с помощью опорного колеса 2. Прорезиненные бичи сбивают с головок корней оставшиеся черешки стеблей и отбрасывают их в сторону убранного поля.

Чтобы не было пропусков корней, частота вращения ротора, ширина бича, число бичей на роторе и скорость движения машины должны быть взаимосвязаны.

За один оборот ротора бичи могут обработать рядок длиной  l1=b⋅z, где  b – ширина бича;  z – число бичей на роторе. В единицу времени бичи обработают рядок длиной

l'=l1⋅n=b⋅z⋅n,

где    n – число оборотов ротора в единицу времени.

Чтобы не было пропусков (не обработанных бичами участка рядка), необходимо соблюдение условия  l'≥VM, где  VM – скорость движения машины. Отсюда получаем зависимость  b⋅z⋅n≥VM, по которой можно определить один из входящих в неё параметров при заданных остальных. Скорость действия бичей на головку корня должна быть достаточна, чтобы сбивать черешки ботвы, но при этом не выворачивать корни из почвы.. Для прорезиненных бичей этому соответствует скорость  20…25 м/с.

КОЛЬЦЕВЫЕ  очистители головок корней (рис.293,б) состоят из набора стальных колец 4, которые свободно надеты на ось 3. При вращении очистителя вокруг ост  О  и движения вдоль рядка кольца под действием центробежной силы прижимаются к головке корня, скользят по ней и очищают остатки ботвы. Благодаря свободному размещению колец на оси, они хорошо копируют форму корня и обеспечивают высокое качество очистки головок.

Рис.294. Схемы очистителей корней от почвы.

Для очистки корней от налипшей почвы  в свеклоуборочных машинах применяются три типа очистителей: элеваторно-прутковый, кулачковый и шнековый.

ЭЛЕВАТОРНО – ПРУТКОВЫЙ  очиститель (рис.294,а) состоит из основного пруткового элеватора 1 и прижимного пруткового барабана 2 или элеватора 3. Корни на основном элеваторе, стремясь занять устойчивое положение, располагаются вдоль прутков. Попав под действие прижимной прутковой поверхности, скорость которой отлична от скорости основного элеватора (V1<V2) корень стремится повернуться вокруг своей оси. При этом налипшая почва очищается прутками, к которым прижат корень. Для отделения оставшейся ботвы применяется валик-активизатор 4 малого диаметра (50 мм). Между ним и основным элеватором захватывается ботва, а корни проваливаются через него. Для надёжной работы подобного очистителя необходимо, чтобы корни располагались на основном элеваторе в один слой.

КУЛАЧКОВЫЙ  очиститель (рис.294,б) применяется, как правило, на машинах с предварительным срезом ботвы. Кроме очистки корней от налипшей почвы он отделяет свободную почву, попавшую в машину вместе с корнями. Основным его рабочим элементом является кулачковый вал 5, на котором крепятся кулачки. Кулачки 6 выполняются в виде треугольника, шестиугольника или звёздочки с криволинейным зубом. Каждый вал принудительно вращается. При ударе о кулачки почва отделяется от корня и просыпается в зазоры между кулачками Наилучшее качество работы кулачковые очистители обеспечивают при окружной скорости кулачков  2,0…2,5 м/c и при угле наклона к горизонту  α=12....15о. Недостатком работы кулачкового очистителя является высокое повреждение корней.

ШНЕКОВЫЙ  очиститель (рис.294,в) представляет собой пару цилиндрических вальцов, на поверхности которых по винтовой линии приварены прутки 7. Прутки обеспечивают перемещение корней вдоль оси вальцов, аналогично действию шнеков. Для более интенсивной очистки корней спаренные вальцы имеют различную окружную скорость, что вызывает проворачивание корня вокруг своей оси. При равных диаметрах вальцов  ω1≠ω2. Диаметр вальцов принимают таким, при котором корни не заклиниваются и не раздавливаются. Это условие обеспечивается, как известно, при соблюдении зависимости (рис.295)

dв≤dк⋅cosϕ−c1−cosϕ,                               (471)

где    dв – диаметр вальцов;

dк – диаметр корня;

ϕ−угол трения корня о материал вальцов;

с – зазор между вальцами.

Рис.295. Схема для определения параметров шнекового очистителя.

Зазор между вальцами должен быть не более допустимого диаметра скола хвостиков, чтобы не происходило защемления и переломов корней. Обычно  с=12...15мм, что соответствует агротехническим требованиям.

Угол наклона винтовой линии  αв к оси вала для обеспечения перемещения корней должен быть больше угла трения корня о поверхность вальцов, т. е. αв≥ϕ.

Шаг винтовой линии

t=π⋅dв+dпр⋅сtgαв,                            (472)

где    dпр – диаметр прутка, навитого на валец;  dпр=8…10 мм.

Так как вальцы вращаются с различной угловой скоростью, то возможно набегание витков друг на друга. Чтобы избежать этого, смежные вальцы должны иметь витки с различным шагом. При вращении вальцов скорость перемещения витка вдоль оси вальца

V1=t1⋅n1;          V2=t2⋅n2,

где    t1, t2 – шаги витков соответствующих вальцов;

n1, n2 – числа оборотов вальцов.

Условие, при котором не происходит набегания витков, следующее:

V1=V2, или  t1⋅n1=t2⋅n2, откуда   t1t2=n2n1.

Скорость перемещения корней вдоль вальцов, которая обусловливает производительность очистителя, равна

Vк=t⋅n⋅1−0,01k,                              (473)

где    k – коэффициент проскальзывания корня относительно витка в %.

Шнековые очистители нашли  широкое применение как в отечественных, так и в зарубежных конструкциях свеклоуборочных машин.