МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

(ДГТУ)

Кафедра "Проектирование и технический сервис транспортно-технологических систем "

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

по дисциплине "Управление качеством"

Ростов-на-Дону 2025

1 СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

По учебному плану студенты заочного отделения выполняют контрольную работу, которая оформляется в отдельной тетради с титульным листом типового образца, либо в печатном виде на листах формата А4.

Цель работы: закрепление навыков практического использования статистических методов управления качеством.

Номер варианта исходных данных соответствует последней цифре номера зачетной книжки.

Исходные данные для выполнения задач представлены отдельным файлом (имя файла «Исходные данные для КР»).

ЗАДАНИЕ 1. ПОСТРОЕНИЕ ГИСТОГРАММЫ

Для наглядного представления тенденции изменения наблюдаемых значений применяют графическое изображение статистического материала. Наиболее распространенными графиками, к которым прибегают при анализе распределения случайной величины, являются полигон, гистограмма и кумулятивная кривая. Однако когда говорят о втором инструменте контроля качества, то упоминают только гистограмму, как наиболее часто применяемое на практике графическое изображение распределения.

Гистограмма — инструмент, позволяющий зрительно оценить закон распределения статистических данных.

Гистограмма – это инструмент графического представления статистических данных, сгруппированных по частоте попадания в определенный (заранее заданный) интервал. Гистограмма это столбиковая диаграмма, в которой высота прямоугольника (столбика) равна частоте попаданий замеров в заданный интервал, а число прямоугольников равно числу интервалов разбиения вариационного ряда данных. При простоте построения гистограмма дает много полезной информации о разбросе значений изучаемого показателя, о точности и стабильности технологического процесса, о возможностях технологического оборудования и т.д.

Гистограмма может использоваться с целью:

– анализа состояния процесса;

– изучения разброса показателя качества в поле допуска;

– принятия корректирующего решения при управлении технологическим процессом.

1.1 Построение гистограммы

Проведение анализа с помощью гистограммы предусматривает выполнение нескольких этапов.

1 этап. Сбор и систематизация данных за определенный период (день, неделя, квартал, год и т.д.). Число данных должно быть не менее 30-50, оптимальное число примерно 100 и более.

2 этап. Группировка данных.

Найти максимальное xmax и минимальноеxmin значения вариационного ряда.

Диапазон между наибольшим и наименьшим значениями совокупности данных разделить на интервалы (группы), используя эмпирические правила:

ЕСЛИ число данных 30 – 50, ТО число интервалов 5 – 7;

ЕСЛИ число данных 50 – 100 , ТО число интервалов 6 – 10;

ЕСЛИ число данных 100 – 150 , ТО число интервалов 8 – 10;

ЕСЛИ число данных 150 – 300 , ТО число интервалов 10 – 20.

Для определения числа интервалов на основе выборочных данных можно пользоваться формулой:

k=3,748+0,012⋅n,

где n – объем выборки.

Также для определения числа интервалов можно использовать формулу Стержерса:

n=1+3,322⋅lnN,

где n – число интервалов; N – численность совокупности (объем выборки). Эту формулу целесообразно использовать примерно при N > 200.

3 этап. Определение ширины интервала. Для этого используется формула:

h=xmax−xminn,

где h – ширина интервала; xmin,xmax – максимальное и минимальное значение в совокупности данных; n – число интервалов.

4 этап. Определение границ интервалов. Xmin является нижней границей первого интервала. Прибавляя к нижней границе ширину интервала h, находим верхнюю границу интервала. Верхняя граница предыдущего интервала является соответственно нижней границей следующего интервала. Xmiax является верхней границей последнего интервала.

5 этап. Определение центральных значений интервалов. Центральное значение интервала определяют по формуле:

x0i=нижняяграница+верхняяграница2

6 этап. Определение частоты попадания значений в заданный интервал.

Подсчитать абсолютную частоту mi для каждого интервала, как число экспериментальных данных, попавших в каждый из интервалов.

Рассчитать относительные частоты min для каждого интервала.

Рассчитать значения ординат гистограммы min⋅h для каждого интервала.

7 этап. Построение графика гистограммы.

На оси абсцисс откладывают значения параметра качества, на оси ординат – частоту (в произвольном масштабе для лучшей читабельности). Для каждого интервала строят прямоугольник (столбик) с основанием, равным ширине интервала; высота его соответствует частоте показания данных в этом интервале.

На рисунке наносят все необходимые данные и комментарии.

Для наглядности представления результатов решения расчетные данные занести в табл. 1.

Таблица 1– Сгруппированные значения вариационного ряда

| № интервала | Границы интервалов, мм |  | Центральное значение интервала x0i, мм | Частота mi | Относительная частота |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нижняя граница | верхняя граница |  |  |  | min⋅h |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

1.2 Анализ состояния технологического процесса

с помощью гистограммы

Гистограмма позволяет оценить состояние исследуемого технологического процесса. Различают такие модификации формы гистограмм (рис.1):

Рисунок 1 – Формы гистограммы

– с двусторонней симметрией (нормальное распределение).

Она указывает на стабильность процесса (рис.1, а)

– вытянутая вправо (влево) – такую форму с плавно вытянутым вправо (влево) основанием гистограмма принимает в случае, когда невозможно получить значения ниже (выше) определенного, например, для диаметра деталей и т.д. (рис. б);

– двугорбая – содержит два возвышения с провалом между ними и отражает случаи объединения двух распределений с разными средними значениями, например, при наличии разницы между двумя видами материалов, между двумя операторами и т.д. В этом случае необходимо провести расслоение по двум факторам, исследовать причины появления различия и принять соответствующие меры для его устранения (рис.1, в);

– в форме обрыва (обрезан один край или оба) – представляет случай, когда, например, отобраны и исключены из партии все изделия с параметрами ниже контрольного норматива (или выше контрольного норматива, или те и другие) (рис.1, г);

– не имеющая высокой центральной части (плато). Такая гистограмма получается в случаях, когда объединяются несколько распределений, в которых средние значения имеют небольшую разницу между собой. Анализ такой гистограммы целесообразно проводить, используя метод расслоения (рис.1, д);

– с отдельным островком. Такой гистограммой выражаются случаи, когда была допущена ошибка при измерениях, когда наблюдались отклонения от нормы в ходе процесса и т.д. (рис.1, е). По результатам анализа гистограммы делают заключение о необходимости настройки измерительного прибора или срочного осуществления контроля параметров процесса и применяют соответствующие меры.

1.3 Гистограммы и границы поля допуска

Когда известны контрольные нормативы, на гистограмме отмечают прямыми линиями верхнюю и нижнюю границы нормы (допуска), что позволяет произвести сравнение взаимного расположения гистограммы и контрольных нормативов. Если норма неизвестна, на график наносят точки, отображающие запланированные значения, и проводят через них линии. При сравнении гистограммы с нормой или с запланированными значениями могут иметь место различные случаи (рис.2).

1. Среднее значение X эмпирического распределения находится посредине между контрольными нормативами, разброс не выходит за пределы нормы (рис.2, а). Наиболее желательно положение, когда ширина между контрольными нормативами примерно в восемь раз больше стандартного отклонения S. В этом случае требуется лишь поддержание существующего состояния.

Рисунок 2 – Гистограмма удовлетворяет допуску

2. Гистограмма полностью входит в интервал, ограниченный контрольными нормативами, но разброс значений велик, края гистограммы находятся почти на границах нормы (рис.2, б) (ширина нормы в 5-6 раз больше стандартного отклонения S). Так как нет никакого запаса, существует возможность появления брака, поэтому необходимы меры для уменьшения разброса.

3. Разброс невелик по сравнению с нормой, но из-за большого смещения среднего значения X в сторону нижней (или верхней) границы нормы появляется брак (рис.3, а). Необходимы меры, способствующие смещению среднего значения к средней точке между контрольными нормативами.

4. Среднее значение X находится посредине между контрольными нормативами, но из-за большого разброса края гистограммы выходят за границы нормы (рис.3, б). В этом случае возможен брак, поэтому необходимы меры по уменьшению разброса.

5. Среднее значение смещено относительно центра нормы, разброс велик, появляется брак (рис.3, в). Необходимы меры по смещению среднего значения к средней точке между контрольными нормативами и уменьшению разброса.

По значениям полученной при построении гистограммы частоты mi, среднему значению и стандартному отклонению гистограммы можно вычислить показатель Ср возможностей процесса.

Cp=T6S,

где S – СКО размера; Т – допуск размера.

Рисунок 3 – Гистограмма не удовлетворяет допуску

1.4 Показатели возможностей процесса

Допуск – это разность между наибольшим и наименьшим допустимыми размерами по нормативно-технической документации на изделие:

T = L – M,

где L – наименьший предельно допустимый размер; М - наибольший предельно допустимый размер.

Среднее арифметическое значение:

X=i=1nxin,

где xi – i-е значение измеренного параметра; n – число результатов измерений.

Среднее квадратическоё отклонение размеров:

S=i=1n(xi−X)2n−1

В случае, когда среднее значенние х параметра нельзя легко отрегулировать техническими средствами, степень отклонения можно оценить по показателю возможностей процесса Срk по восстановлению отклонения:

Cpk=(1−K)T6S

где К – степень отклонения, определяемая по формуле:

K=T2−xT2

Если известно числовое значение СР, анализ мощности процесса производится следующим образом.

1. В случае, когда СР >1,67, ширина интервала между контрольными нормативами не менее чем в 10 раз превышает стандартное отклонение S; разброс параметров изделия невелик, появление брака не угрожает. Целесообразно несколько понизить класс исходного сырья (материалов, комплектующих) и упростить контроль процесса, что приведет к снижению себестоимости продукции, некоторому сужению ширины интервала между нижней и верхней границами нормы, улучшению стратегии сбыта.

2. 1,67> СР > 1,33. В этом случае ширина интервала между контрольными нормативами в 8—10 раз превышает стандартное отклонение S. Идеальное состояние процесса.

3. 1,33> СР >1,00. В этом случае ширина интервала между контрольными нормативами в В—8 раз превышает стандартное отклонение S. Когда показатель СР близок к 1, вероятность появления брака составляет 0,27%, поэтому необходимо усилить контроль процесса, провести анализ факторов, влияющих на разброс, и провести мероприятия по улучшению состояния процесса.

4. 1,00> СР >0,67. В этом случае ширина интервала между нижней и верхней границами нормы всего лишь в 4—6 раз превышает стандартное отклонение S. Когда показатель СР приближается к 0,67. вероятность появления брака составляет 4,56%. Это означает, что контроль процесса неудовлетворителен. Необходимо наладить строгий контроль процесса и провести сплошной контроле выпускаемых изделии с целью недопущения брака. Вместе с тем нужно провести немедленное исследование факторов, влияющих па разброс, и принять меры к улучшению состояния процесса.

5. 0,67> СР. В этом случае ширина интервала между нижней и верхней границами нормы не превышает 4s. Процент брака превышает 4,56%. О таком процессе можно сказать, что он неконтролируем. Необходимо провести сплошной контроль продукции, чтобы предотвратить выпуск бракованных изделий, и одновременно принять меры к повышению качества, выяснив причины появления брака. Иногда приходится заново проводить изучение потребностей потребителей, а также пересматривать нормы.

Анализ состояния процесса по показателю СР целесообразно проводить в комбинации с применением контрольных карт.

1.5 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Рассчитать количественные характеристики случайной величины:

- Среднее арифметическое,

- Дисперсия

- Среднее квадратическое отклонение

2. Построить гистограмму.

3 Рассчитать показатели возможностей процесса

4. Сделать выводы о состоянии процесса и настройке на середину поля допуска.

Исходные данные представлены в приложениях 1, 2.

ЗАДАНИЕ 2. ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ О ВИДЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ КАЧЕСТВА ПРИ МАЛОМ ОБЪЕМЕ ВЫБОРКИ

Для удобства решения задачи необходимые исходные данные и промежуточные результаты вычислений целесообразно представить в табличном виде (табл. 1). Экспериментальные значения представлены в Приложении 3.

Для проверки гипотезы рассчитывается составной критерий dрасч.

d=1ni=1nxi−xn1ni=1n(xi−xn)2

Проверить условия dmin  dрасч dmax , где  dmin и dmxзависят от вероятности P* (Приложение 4).

Определить доверительный интервал для среднего значения: X−tPSx≤X≤X+tPSx, где tP– коэффициент распределения Стьюдента при заданной доверительной вероятности и числа степеней свободы (Приложение 4); Sx−среднее квадратическое отклонение среднего значения: Sx=Sn.

Таблица 1 - Расчетные данные для проверки гипотезы о нормальности распределения

| № интервала | Границы интервала | xi | x | xi – x | (xi – x)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

2.1 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Проверить гипотезу о соответствии эмпирического распределения нормальному закону (закону Гаусса) с помощью составного критерия при различных доверительных вероятностях.

3. Построить доверительный интервал для среднего значения измеряемой величины.

4. Результат представить в виде рисунка

ЗАДАНИЕ 3. ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ О ВИДЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ КАЧЕСТВА ПРИ БОЛЬШОМ ОБЪЕМЕ ВЫБОРКИ

Экспериментальные значения распределены по интервалам (Приложение 5). Количество экспериментальных данных, попадающих в i–й интервал, приведено в Приложении 6.

Из Приложения 5 выбрать номер варианта равный последней цифре номера зачетной книжки.

Из Приложения 2 выбрать номер варианта равный предпоследней цифре номера зачетной книжки.

Последовательность решения задачи состоит из этапов.

1. Рассчитать среднее арифметическое значение x результатов измерений

2. Рассчитать среднее квадратичное отклонение (СКО):

3. Определить теоретическую вероятность попадания значений измеряемой величины в i–й интервал:PTi=hSϕUi,

где ϕUi – плотность нормированного нормального распределения,

Ui=x0i−xS; нормированная нормальная величина (ордината кривой нормированного нормального распределения), ϕU=12πe−u22.

4. Провести аппроксимирующую прямую через точки PTi.

На рисунок нанести соответствующие точки PTi и соединить плавной прямой.

Для наглядности промежуточные результаты необходимо занести в таблицу.

| № инт. | Границы интервала | mix0i−x2 | Ui | ϕUi | PTi | mi−NPTi2NPTi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

5. Проверка гипотезы о нормальности эмпирического распределения.

5.1. При n > 40...50 для проверки гипотезы можно пользоваться критерием Пирсона.

Определить расчетное значение критерия согласия Пирсона: χP2=i=1n(mi−NPTi)2NPTi

5.2. Определить теоретическое значение критерия Пирсона χтеор2 в зависимости от доверительной вероятности и числа степеней свободы по статистическим таблицам (Приложение 7) Р = 0,975. Если используем уровень значимости , то α=1−P=1−0,975=0,025.

5.3. Сделать вывод о соответствии эмпирического распределения нормальному.

Если χP2>χr;α2 – гипотезу отвергают, если χP2≤χr;α2 – гипотезу принимают.

5.4. Результат представить в виде рисунка.

6. Построить доверительный интервал для  среднего значения:X−tPSx≤X≤X+tPSx,

где tP– коэффициент распределения Стьюдента.

Теоретическое значение критерия Стьюдента определяется при заданной доверительной вероятности и числа степеней свободы (Приложение 4); Sx−среднее квадратическое отклонение среднего значения: Sx=Sn.

На рисунок нанесите гистограмму и кривую нормального распределения контролируемого показателя качества. Сформулируйте вывод.

ЗАДАНИЕ 4. ПОСТРОЕНИЕ ДИАГРАММЫ ПАРЕТО

Диаграмма Парето позволяет установить основные факторы, с которых нужно начинать действовать с целью решения возникающих проблем. Она дает наглядное графическое представление степени важности или интенсивности факторов и предназначена для определения немногочисленных важных причин.

Задания к задаче «Построение диаграммы Парето» представлены в приложениях 8 и 9.

Последовательность решения задачи:

- Изучить контрольный листок для регистрации данных с перечнем видов собираемой информации.

- Записать таблицу исходных данных в соответствии с вариантом.

- Составить таблицу для построения диаграммы Парето, предусмотрев в ней графы для итогов по каждому признаку в отдельности, накопленной суммы числа дефектов, процентов к общему итогу и накопленных процентов. При этом расположите данные, полученные по каждому признаку, в порядке убывания их количественной характеристики и заполните таблицу, учитывая, что группу «прочие» всегда записывают в последнюю строку.

- Построить столбчатый график, где каждому виду брака соответствует прямоугольник (столбик), высота которого соответствует значению числу дефектов (основания всех прямоугольников равны).

- Начертить кумулятивную кривую (кривую Парето). На вертика-лях, соответствующих правым концам каждого интервала на го-ризонтальной оси, нанести точки накопленных сумм (результатов или процентов) и соединить их между собой отрезками прямых.

- Нанести на диаграмму все обозначения и надписи: надписи, ка-сающиеся диаграммы (название, разметка числовых значений на осях, наименование контролируемого изделия, имя составителя диаграммы) и данных (период сбора информации, объект иссле-дования и место его проведения, общее число объектов контроля).

- Провести интерпретацию и анализ полученных данных.

ЗАДАНИЕ 5. ПОСТРОЕНИЕ ДИАГРАММЫ РАЗБРОСА

Диаграмма разброса (рассеивания) – инструмент, позволяющий определить вид и тесноту связи между соответствующими факторами.

Последовательность решения задачи:

- Записать таблицу исходных данных.

- Построить диаграмму разброса.

- Оценить взаимосвязь между факторами посредством коэффициента корреляции.

- Оценить значимость коэффициента корреляции при различных уровнях значимости =0,05 и  =0,01.

- Провести анализ полученных данных.

5.1 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ ПОСТРОЕНИЯ И АНАЛИЗА ДИАГРАММЫ РАЗБРОСА

Сбор парных данных (X, Y), между которыми исследуется зависимость. Желательно наличие не менее 30 пар данных. Исходные данные представлены в Приложении 10.

Нанесение каждой пары данных на координатную плоскость 0XY точкой с координатами (X, Y). Если в разных наблюдениях получаются одинаковые значения, покажите эти точки, например, рисуя концентрические кружки.

Нанесение всех необходимых обозначений: название диаграммы, интервал времени, число пар данных, названия и единицы измерения для каждой оси, данные о составителе диаграммы.

Анализ диаграммы. Чем сильнее связь между величинами, тем теснее будут группироваться точки вокруг определенной линии, выражающей форму связи.

На рисунке 5.1 показан пример прямой (положительной) связи (при увеличении X значения Y увеличиваются), а на рисунке 5.2 – обратной (отрицательной) связи (при увеличении X значения Y уменьшаются). В этих случаях управляя величиной X можно получать требуемое значение Y .

На рис. 5.1а и 5.2а точки расположены более тесно к гипотетической прямой линии, чем на рис. 5.1б и 5.2б, поэтому можно говорить о более сильной связи.

На рис. 3 показан пример, когда никакой выраженной зависимости между Х и Y не наблюдается. В этом случае необходимо продолжить поиск факторов, влияющих на Y, исключив из этого поиска фактор X.

Между параметрами Х и Y возможны также случаи нелинейной зависимости (рис. 4). В этом случае диаграмму разброса можно разделить на участки, имеющие прямолинейный характер, и исследовать каждый участок в отдельности.

а)					б)

Рисунок 5.1 – Прямо пропорциональная связь (положительная)

а)					б)

Рисунок 5.2 – Обратно пропорциональная связь (отрицательная)

Рисунок 5.3 – Связь отсутствует	Рисунок 5.4 – Связь нелинейная

Количественная оценка силы связи между исследуемыми факторами определяется посредством коэффициента корреляции r по формуле:

,

где  n – число пар значений исследуемых факторов; , , X, Y – средние значения и среднеквадратические отклонения.

Если r = ±1, можно предположить наличие корреляционной зависимости близкой к функциональной.

Если r = 0, можно предположить, что линейная корреляционная связь отсутствует, либо связь существенно нелинейная.

Чем ближе коэффициент корреляции к единице, тем теснее зависимость между параметрами. Принято считать, что:

при r ≈ 0,3 – слабая связь,	при r = 0,3 – 0,7 – средняя связь,

при r ≈ 0,7 – сильная связь,	при r  0,9 – весьма сильная связь.

Для оценки значимости r при малом объеме выборки (n≤30) используется z-преобразование Фишера. Статистика z определяется по формуле:

,

Область принятия гипотезы о нулевой корреляции имеет вид:

,

где z – стандартная, нормально распределенная случайная величина (таблица 1). Если расчетное значение окажется вне этого интервала, то это будет признаком наличия статистической корреляции с уровнем значимости .

Таблица 5.1 – Значения z

|  | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| z/2 | 1,96 | 2,32 | 2,58 | 1,64 |

ЗАДАНИЕ 6. ПОСТРОЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ

КАРТЫ ШУХАРТА

Контрольная карта – инструмент, позволяющий отслеживать ход протекания процесса и воздействовать на него, предупреждая его отклонение от предъявляемых к процессу требований. КК – графическое представление динамики процесса, состоящее из центральной линии, контрольных границ (границ регулирования) и конкретных значений имеющихся статистических данных, позволяющее оценить степень статистической управляемости процесса.

Контрольные карты средних и карты размахов – (-R)-карты используются для анализа и управления процессами, показатели качества которых представляют собой непрерывные величины (длина, вес, концентрация и др.) несут наибольшее количество информации о процессе. Величина  - среднее значение для подгруппы, а R – выборочный размах для той же подгруппы. Рекомендуется R-карту использовать вместе с -картой для управления разбросом внутри подгрупп.

6.1 Этапы построения (-R)-карты

Этап 1. Сбор данных. Соберите предварительные данные измерений характеристик (таких как диаметр, длина, масса и т.п.). Число данных должно быть таким, чтобы из них можно было сформировать 15-20 подгрупп. Для регистрации и систематизации данных используйте специальные бланки контрольных листов, которые отличаются формой и расположением данных в соответствии с поставленной задачей. Если разделение данных на подгруппы нецелесообразно, числовые значения параметра записываются в порядке поступления. В большинстве случаев число данных в подгруппе берут.

Пример. Контрольный листок для регистрации выборочных данных изучаемого параметра качества (массы банки с краской в граммах) представлен в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Таблица данных для построения (-R)-карты.

Этап 2. Вычисление средних . Для каждой подгруппы рассчитайте среднее значение :

,

где  - измеренные значения; n – число значений в подгруппе.

Этот результата обычно подсчитывается с одним лишним десятичным знаком по сравнению с исходными данными.

В примере значения средних по подгруппам приведены в таблице 6.1.

Этап 3. Вычисление общего среднего значения . Причем  надо вычислять с двумя лишними десятичными знаками по сравнению с измеренными значениями.

Общее среднее значение определяется как взвешенное среднее. Однако если число значений в подгруппах одинаково, то можно использовать формулу:

,

Где k – число подгрупп.

Этап 4. Вычисление размаха R. Вычислите размах R в каждой подгруппе

,

Где , - максимальное и минимальное значения в группе, соответственно.

Этап 5. Вычисление . Вычислите среднее значение  для размаха R:

,

Значение  надо вычислять с тем же числом десятичных знаков, что и .

Этап 6. Определение контрольных линий.

Контрольные линии для -карты и для -карты вычисляют по формулам:

-карта. Центральная линия:.

Верхняя контрольная линия: .

Нижняя контрольная линия: .

R-карта. Центральная линия:.

Верхняя контрольная линия: .

Нижняя контрольная линия: .

Константы , и , определяемы числом данных в подгруппе (n), приведены в таблице 6.2.

Таблица 6.2 – Коэффициента для (-R)-карты.

Примечание. Символ «-» в столбце  означает, что в случаях когда n меньше 7, нижняя контрольная линия не вычисляется.

Этап 7. Нанесение контрольных линий.

Этап 8. Нанесение точек (средних значений параметра по подгруппам).

Контрольные карты для примера приведены на рисунках 6.1 и 6.2.

Рисунок 6.1. Карта средних значений.

Рисунок 6.2. Карта размахов.

Сделайте вывод о статистической управляемости процесса.

Исходные данные представлены в приложении 11

Литература:

1. ГОСТ Р 50779.42-99 «Статистические методы. Контрольные карты Шухарта».

2 Л.В. Борисова, В.П. Димитров, Е.М. Зубрилина. Методы статистического анализа в управлении качеством. Ростов-на-Дону: Издательский центр ДГТУ, 2014. – 113 с.