Практическое занятие 11

Тема: Виды. Разрезы. Сечения

Цель занятия: Изучить правила выполнения видов, разрезов, сечений. Привить навыки выполнения проекций.

Теоретическая часть. Изображение в общем случае можно рассматривать как проекцию пространственного объекта на плоскость (ЕСКД ГОСТ 2.305-68).

Изображения на чертеже в зависимости от их содержания разделяются на виды, разрезы, сечения.

Количество изображений (видов, разрезов, сечений) должно быть наименьшим, но обеспечивающим полное представление о предмете при применении установленных в соответствующих стандартах условных обозначений, знаков и надписей.

Вид- изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверхности предмета. Для уменьшения количества изображений допускается на видах показывать необходимые невидимые части поверхности предмета при помощи штриховых линий.

|  | Устанавливаются следующие названия видов, получаемых на основных плоскостях проекций: |
| --- | --- |

1-     вид спереди (главный вид);

2-     вид сверху;

3-     вид слева;

4-     вид справа;

5-     вид снизу;

6-     вид сзади.

Названия видов на чертежах надписывать не следует, за исключением случая, когда виды сверху, слева, справа, снизу, сзади не находятся в непосредственной проекционной связи с главным изображением (видом или разрезом, изображенным на фронтальной плоскости проекций).

Вид – изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверхности предмета.

Различают основные, дополнительные и местные виды.

Основные виды

Основными называют виды, полученные проецированием предмета на шесть граней куба, если предмет поместить внутрь его (рис. 1).

Изображение предмета на фронтальную плоскость принимают за главный вид изделия. Главный вид должен давать наиболее полное представление о строении детали.  Если виды сверху, слева, справа, снизу, сзади находятся в непосредственной проекционной связи с главным изображением (видом или разрезом, изображенным на фронтальной плоскости проекций), то они не обозначаются.

Рисунок 1

При нарушении проекционной связи, направление проектирования должно быть указано стрелкой около соответствующего изображения. Над стрелкой и над полученным изображением (видом) следует нанести одну и ту же прописную букву, рисунке 2 вид Д. Чертежи оформляют так же, если перечисленные виды отделены от главного изображения другими изображениями или расположены не на одном листе с ним.

Рисунок 2 - Корпусная деталь

Если какую-либо часть предмета невозможно показать на основных видах без искажения формы и размеров, то применяют дополнительные виды, получаемые на плоскостях, непараллельных основным плоскостям проекций (рисунок 3, 4, 5).

| Рисунок 3 - Расположение и обозначение дополнительного вида | Рисунок 4 - Расположение и обозначение дополнительного вида |
| --- | --- |
|  | Дополнительный вид должен быть отмечен на чертеже прописной буквой (рисунок 3, 4), а у связанного с дополнительным видом изображения предмета должна быть поставлена стрелка, указывающая направление взгляда, с соответствующим буквенным обозначением (стрелка Б, рис. 3, 4). Когда дополнительный вид расположен в непосредственной проекционной связи с соответствующим изображением, стрелку и обозначение вида не наносят (рисунок 5). Дополнительные виды располагают, как показано на рисунок 3, 4, 5. Расположение дополнительных видов по рис. 3 и 5 предпочтительнее. Дополнительный вид допускается повертывать, но с сохранением, как правило, положения, принятого для данного предмета на главном изображении; при этом обозначение вида должно быть дополнено условным графическим обозначением . |
| Рисунок 5 Дополнительный вид построенный без нарушения проекционной связи |  |

Несколько одинаковых дополнительных видов, относящихся к одному предмету, обозначают одной буквой и вычерчивают один вид. Если при этом связанные с дополнительным видом части предмета расположены под различными углами, то к обозначению вида условное графическое обозначение  не добавляют.

Изображение отдельного, ограниченного места поверхности предмета называется местным видом(вид Г, рисунок 2). Местный вид может быть ограничен линией обрыва, по возможности в наименьшем размере,  или не ограничен. Местный вид должен быть отмечен на чертеже подобно дополнительному виду.

Соотношение размеров стрелок, указывающих направление взгляда, должно соответствовать приведенным на рисунок 6.

Рисунок 6 - Размеры стрелок определяющих направление взгляда

|  | Разрезы разделяются, в зависимости от положения секущей плоскости относительно горизонтальной плоскости проекций, на: горизонтальные – секущая плоскость параллельна горизонтальной плоскости проекций (например, разрез Б-Б, рисунок 7). В строительных чертежах горизонтальным разрезам могут присваиваться другие названия, например, «план»; вертикальные – секущая плоскость перпендикулярна горизонтальной плоскости проекций (например, разрезы А-А, В-В, Г-Г, рисунок 7); наклонные –секущая плоскость составляет с горизонтальной плоскостью проекций угол, отличный от прямого (например, разрез В-В рисунок 2). В зависимости от числа секущих плоскостей разрезы разделяются на: простые – при одной секущей плоскости (например, разрез В-В рисунок 7); сложные – при нескольких секущих плоскостях (например, разрез А-А, черт. 2; разрез Б-Б, рисунок 6). Вертикальный разрез называется фронтальным, если секущая плоскость параллельна фронтальной плоскости проекций (например, разрез Б-Б, рисунок 2), и профильным, если секущая плоскость параллельна профильной плоскости проекций. Сложные разрезы бывают ступенчатые, если секущие плоскости параллельны (например, ступенчатый горизонтальный разрез Б-Б, рисунок 7), и ломанным, если секущие плоскости пересекаются (например, разрезы А-А, рисунок 7). |
| --- | --- |
| Рисунок 7 - Виды разрезов |  |

| Рисунок 8 - Продольный разрез пружины | Рисунок 9 - Поперечный разрез детали |
| --- | --- |

|  | Разрезы называются продольными, если секущие плоскости направлены вдоль длины или высоты предмета (рисунок 8), и поперечными, если секущие плоскости направлены перпендикулярно длине или высоте предмета (например, разрезы А-А и Б-Б, рисунок 9). Положение секущей плоскости указывают на чертеже линией сечения. Для линии сечения должна применяться разомкнутая линия. При сложном разрезе штрихи проводят также у мест пересечения секущих плоскостей между собой. На начальном и конечном штрихах следует ставить стрелки, указывающие направление взгляда (рисунок 2, 3, 4, 7); стрелки должны наноситься на расстоянии 2-3 мм от конца штриха. Начальный и конечный штрихи не должны пересекать контур соответствующего изображения. В случаях, подобных указанному на рисунок 9, стрелки, указывающие направление взгляда, наносятся на одной линии. У начала и конца линии сечения, а при необходимости и у мест пересечения секущих плоскостей ставят одну и ту же прописную букву русского алфавита. Буквы наносят около стрелок, указывающих направление взгляда, и в местах пересечения со стороны внешнего угла. Разрез должен быть отмечен надписью по типу «А-А» (всегда двумя буквами через тире). В строительных чертежах у линии сечения взамен букв допускается применять цифры, а также надписывать название разреза (плана) с присвоенным ему буквенным, цифровым или другим обозначением. Когда секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии предмета в целом, а соответствующие изображения расположены на одном и том же листе в непосредственной проекционной связи и не разделены какими – либо другими изображениями, для горизонтальных, фронтальных и профильных разрезов не отмечают положение секущей плоскости, и разрез надписью не сопровождают. Фронтальным и профильным разрезам, как правило, придают положение, соответствующее принятому для данного предмета на главном изображении чертежа. Горизонтальные, фронтальные и профильные разрезы могут быть расположены на месте соответствующих основных видов. При ломаных разрезах секущие плоскости условно повертывают до совмещения в одну плоскость, при этом направление поворота может не совпадать с направлением взгляда (рисунок 10). Если совмещенные плоскости окажутся параллельными одной из основных плоскостей проекций, то ломаный разрез допускается помещать на месте соответствующего вида (разрезы А - А, рисунок 2, 7). При повороте секущей плоскости элементы предмета, расположенные за ней, вычерчивают так, как они проецируются на соответствующую плоскость, с которой производится совмещение (рисунок 11). |
| --- | --- |
| Рисунок 10 - Построение ломанного разреза |  |
| Рисунок 11 - Изображение элементов детали, расположенных за секущей плоскостью, при построении ломанного разреза |  |

Разрез, служащий для выяснения устройства предмета лишь в отдельном, ограниченном месте, называется местным.

| Рисунок 12 -Местный разрез, ограниченный сплошной волнистой линией | Рисунок 13 - Местный разрез, ограниченный сплошной тонкой линией с изломом |
| --- | --- |

Местный разрез выделяется на виде сплошной волнистой линией (рисунок 12) или сплошной тонкой линией с изломом (рисунок  13). Эти линии не должны совпадать с какими-либо другими линиями изображения.

| Рисунок 14 - Совмещение на изображении части вида и разреза | Рисунок 15 - Совмещение на изображении части вида и разреза |
| --- | --- |
| Рисунок 16 - Совмещение на изображении части вида и разреза | Рисунок 17 - Совмещение на изображении части вида и разреза |
|  | Часть вида и часть соответствующего разреза допускается соединять, разделяя их сплошной волнистой линией или сплошной тонкой линией с изломом (рисунок 14, 15, 16). Если при этом соединяются половина вида и половина разреза, каждый из которых является симметричной фигурой, то разделяющей линией служит ось симметрии (рисунок 17). Если в симметричной детали ось симметрии совпадает с линией контура, границу вида и разреза смещают от оси и оформляют как показано на рисунке 15. Допускается также разделение разреза и вида штрих - пунктирной тонкой линией (рисунке 18), совпадающей со следом плоскости симметрии не всего предмета, а лишь его части, если она представляет тело вращения. Допускается соединять четверть вида и четверти трех разрезов: четверть вида, четверть одного разреза и половину другого и т. п. при условии, что каждое из этих изображений в отдельности симметрично. |
| Рисунок 18 - Совмещение на изображении части вида и разреза |  |

Сечение - изображение фигуры, получающейся при мысленном рассечении предмета одной или несколькими плоскостями (рисунок 19). На сечении показывается только то, что получается непосредственно в секущей плоскости.

| Рисунок 19 - Оформление вынесенного сечения | Рисунок 20 - Использование цилиндрической поверхности в качестве секущей |
| --- | --- |

|  | Допускается в качестве секущей применять цилиндрическую поверхность, развертываемую затем в плоскость (рисунок 20 ). Сечения, не входящие в состав разреза, разделяют на: вынесенные (рисунок 21, 23); наложенные (рисунок 22). Вынесенные сечения являются предпочтительными и их допускается располагать в разрыве между частями одного и того же вида (рисунок 23). Контур вынесенного сечения, а также сечения, входящего в состав разреза, изображают сплошными основными линиями, а контур наложенного сечения – сплошными тонкими линиями, причем контур изображения в месте расположения наложенного сечения не прерывают. Ось симметрии вынесенного или наложенного сечения (рисунок 19, 22) указывают штрих - пунктирной тонкой линией без обозначения буквами и стрелками и линию сечения не проводят В случае, подобных указанному на рисунке 23 при симметричной фигуре сечения линию сечения не проводят. |
| --- | --- |
| Рисунок 21 - Оформление вынесенного сечения |  |
| Рисунок 22 - Оформление наложенного сечения | Рисунок 23 - Образец оформления вынесенного сечения |

Во всех остальных случаях для линии сечения применяют разомкнутую линию с указанием стрелками направления взгляда и обозначают её одинаковыми прописными буквами русского алфавита ( в строительных чертежах – прописными или строчными буквами русского алфавита или цифрами). Сечение сопровождают надписью по типу «А-А». В строительных чертежах допускается надписывать название сечения.

| Рисунок 24 - Обозначение несимметричного вынесенного сечения | Рисунок 25 - Обозначение несимметричного наложенного сечения |
| --- | --- |

Для несимметричных сечений, расположенных в разрыве (рисунок 24) или наложенных (рисунок 25), линию сечения проводят со стрелками, но буквами не обозначают.

Сечение по построению и расположению должно соответствовать направлению, указанному стрелками. Допускается располагать сечение на любом месте поля чертежа, а также с поворотом с добавлением условного графического обозначения .

| Рисунок 26 - Оформление нескольких одинаковых сечений | Рисунок 27 - Оформление нескольких одинаковых сечений |
| --- | --- |

|  | Для нескольких одинаковых сечений, относящихся к одному предмету, линию сечения обозначают одной буквой и вычерчивают одно сечение (рисунок 26). Секущие плоскости выбирают так , чтобы получить нормальные поперечные сечения. Если при этом секущие плоскости направлены под различными углами (рисунок 27), то условное графическое обозначение не наносят. Когда расположение одинаковых сечений точно определено изображением или размерами, допускается наносить одну линию сечения, а над изображением сечения указывать количество сечений. Если секущая плоскость проходит через ось поверхности вращения, ограничивающей отверстие или углубление, то контур отверстия или углубления в сечении показывают полностью (рисунок 28). |
| --- | --- |
| Рисунок 28 - Оформление сечения, проходящего через ось поверхности вращения |  |

Выносной элемент – дополнительное отдельное изображение (обычно увеличенное) какой – либо части предмета, требующей графического и других пояснений в отношении формы, размеров и иных данных.

|  | Выносной элемент может содержать подробности, не указанные на соответствующем изображении, и может отличаться от него по содержанию (например, изображение может быть видом, а выносной элемент – разрезом). При применении выносного элемента соответствующее место отмечают на виде, разрезе или сечении замкнутой сплошной тонкой линией – окружностью, овалом и т. п. с обозначением выносного элемента прописной буквой или сочетанием прописной буквы с арабской цифрой на полке линии – выноски. Над изображением выносного указывают обозначение и масштаб, в котором он выполнен (рисунок 29). Выносной элемент следует располагать, по возможности, ближе к соответствующему месту на изображении предмета. |
| --- | --- |
| Рисунок 29 - Оформление выносного элемента |  |

Задание:

1. Изучить теоретический материал.

2. На формате А3 выполнить внутреннюю рамку, слева поле 20 мм вдоль короткой стороны. Справа в нижнем углу выполнить основную надпись по форме 1.

2. По заданию преподавателя выполнить изображение фигуры – три вида (главный, сверху, слева) в проекционной связи. Масштаб выбрать самостоятельно. Размеры распределить равномерно на три вида, не повторяясь. При самостоятельной работе задание выполнить по вариантам, варианты представлены на рисунках 30-40. Вариант соответствует последней цифре зачетной книжки. На виде слева выполнить разрез, положение секущей плоскости указано на главном виде. На изображение разреза нанести штриховку тонкими  под углом 450.

3. Заполнить основную надпись. В графу №1 внести наименование работы «Виды».

4. Ответить письменно на контрольные вопросы на оборотной стороне работы.

Рисунок 30 – Вариант 1

Рисунок 31 – Вариант 2

Рисунок 32 – Вариант 3

Рисунок 33 – Вариант 4

Рисунок 34 – Вариант 5

Рисунок 35 – Вариант 6

Рисунок 36 – Вариант 7

Рисунок 37 – Вариант 8

Рисунок 38 – Вариант 9

Рисунок 39 -  Вариант 10

Контрольные вопросы:

1. Что называется видом?

2. Перечислите основные виды.

3. Где располагается вид снизу относительно главного вида?

4. Чем разрез отличается от сечения?

5. Под каким углом выполняется штриховка на изображении сечения?

6. Когда применяется дополнительный вид? Как обозначается?

7. Что такое выносной элемент?

8. Как показывают положение секущей плоскости на чертеже?