МИНИСТЕРСТВО  НАУКИ  И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Донской государственный технический университет»

(ДГТУ)

Факультет «Авиастроение»

Кафедра «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и наземного оборудования»

Основы инженерной деятельности

#### Методические указания для практических занятий для студентов очной формы обучения

##### Ростов-на-Дону

##### 2020

###### Составитель

Доцент  Е.В.Малая

###### Подготовлено на кафедре

«Техническая эксплуатация летательных аппаратов и наземного оборудования»

Практическое занятие 1

Тема: Линии. Назначение

Цель занятия: Изучить изображение  и назначение линий согласно ГОСТ 2.303-68.

Наименование, начертание, толщина линий по отношению к толщине основной линии и основные назначения линий установлены ГОСТ 2.303-68 и должны соответствовать указанным в таблице 1.

Таблица 1 - Наименование, начертание, толщина линий по отношению к толщине основной линии и основные назначения линий

| № п.п. | Наименование | Изображение | Толщина линии по отношению к толщине основной линии | Основное назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сплошная толстая основная |  | S | Линия видимого контура Линии перехода видимые Линии контура сечения (вынесенного и входящего в состав разреза) |
| 2 | Сплошная тонкая |  | От S/3 до S/2 | Линия контура наложенного сечения Линии размерные и выносные Линии штриховки Линии - выноски Полки линий - выносок и подчеркивание надписей Линии для изображения пограничных деталей ("обстановка") Линии ограничения выносных элементов на видах, разрезах и сечениях Линии перехода воображаемые Следы плоскостей, линии построения характерных точек при специальных построениях |
| 3 | Сплошная волнистая |  | От S/3 до S/2 | Линии обрыва Линии разграничения вида и разреза |
| 4 | Штриховая |  | От S/3 до S/2 | Линии невидимого контура Линии перехода невидимые |
| 5 | Штрих - пунктирная тонкая |  | От S/3 до S/2 | Линии осевые и центровые Линии сечений, являющиеся осями симметрии для наложенных или вынесенных сечений |
| 6 | Штрих - пунктирная утолщенная |  | От S/2 до 2S/3 | Линии, обозначающие поверхности, подлежащие термообработке или покрытию Линии для изображения элементов, расположенных перед секущей плоскостью ("наложенная проекция") |
| 7 | Разомкнутая |  | От S до 1,5 S | Линии сечений |
| 8 | Сплошная тонкая с изломами |  | От S/3 до S/2 | Длинные линии обрыва |
| 9 | Штрих - пунктирная с двумя точками тонкая |  | От S/3 до S/2 | Линии сгиба на развертках Линии для изображения частей изделия в крайних или промежуточных положениях Линии для изображения развертки совмещенной с видом |

Толщина сплошной линии S должна быть в пределах от 0,5 до 1,4 мм в зависимости от величины и сложности изображения, а также от формата чертежа.

Толщина линий одного и того же типа должна быть одинакова для всех изображений на данном чертеже, вычерчиваемых в одинаковом масштабе.

Длину штрихов в штриховых и штрихпунктирных линиях следует выбирать в зависимости от величины изображения. Штрихи в линии должны быть приблизительно одинаковой длины. Промежутки между штрихами в линии должны быть приблизительно одинаковой длины. Штрихпунктирные линии должны пересекаться и заканчиваться штрихами. Штрихпунктирные линии, применяемые в качестве центровых, следует заменять сплошными тонкими линиями, если диаметры окружности или размеры других геометрических фигур в изображении менее 12 мм.

Задание:

1. В тетради в клетку выполнить таблицу 1. Изображение линий выполнить карандашом, строго соблюдая указанные размеры. Изучить название и назначение линий.

2. Ответить на контрольные вопросы письменно.

Контрольные вопросы:

1. Что такое S ?

2. Чему равна S ?

3. По какому стандарту выполнено изображение и назначение линий?

4. Какой линии соответствует размер S ?

5. Где применяется сплошная основная линия?

Практическое занятие 2

Тема: Форматы. Масштабы. Основные надписи

Цель занятия: Изучить форматы, масштабы и основные надписи.

Теоретическая часть. Конструкторские графические документы выполняются строго на стандартном формате листов чертежной бумаги (ватман). Текстовые конструкторские документы выполняют на бумаге формата А4. Форматы листов представлены в таблице 1 и на рисунке 1.

Таблица 1 – Форматы листов

| Обозначение формата | Размеры сторон формата, мм |
| --- | --- |
| А0 | 841х1189 |
| А1 | 594х 841 |
| А2 | 420х594 |
| А3 | 297х420 |
| А4 | 210х297 |

Масштаб - это отношение размеров изображенного на чертеже предмета к его действительным размерам.

При выполнении чертежа обязательно применение масштаба. ГОСТ 2.302-68 предусматривает следующие масштабы:

| Масштабы уменьшения | 1:2, 1:2,5; 1:4, 1:5, 1:10, 1:15, 1:20, 1:25, 1:40, 1:50, 1:75, 1:100, 1:200, 1:400, 1:500, 1:800, 1:1000 |
| --- | --- |
| Натуральная величина | 1:1 |
| Масштабы увеличения | 2:1, 2,5:1, 4:1, 5:1, 10:1, 20:1, 40:1, 50:1, 100:1 |

Рисунок 1

| Основные надписи выполняют по ЕСКД ГОСТ 2.104-68. |  |
| --- | --- |

Этот  стандарт устанавливает формы, размеры, порядок заполнения основных надписей и дополнительных граф к ним в конструкторских документах, предусмотренных стандартами Единой системы конструкторской документации.

Содержание, расположение и размеры граф основных надписей, дополнительных граф к ним, а также размеры рамок на чертежах и схемах должны соответствовать форме 1, а в текстовых документах - формам 2, 2а .

Допускается для последующих листов чертежей и схем  применять форму 2а.

Основные надписи, дополнительные графы к ним и рамки выполняют сплошными основными и сплошными тонкими линиями по ГОСТ 2.303-68.

Основные надписи располагают в правом нижнем углу конструкторских документов.

На листах формата А4 по ГОСТ 2.301-68 основные надписи располагаются вдоль короткой стороны листа.

Таблица изменений в основной надписи при необходимости  может продолжаться вверх или влево от основной надписи (при наличии графы 33 - влево от нее).

При расположении таблицы изменений слева от основной надписи наименование граф 14-18 повторяют.

В графах основной надписи и дополнительных графах (номер граф на форме показаны в скобках) указывают:

в графе 1 - наименование изделия (в соответствии с требованиями ГОСТ 2.109-73), а также наименование документа, если этому документу присвоен код. Для изделия народнохозяйственного назначения допускается не указывать название документа, если его код определен ГОСТ 2.102-68, ГОСТ 2.601-68, ГОСТ 2.602-68, ГОСТ 2.701-84;

в графе 2 - обозначение документа;

в графе 3 - обозначение материала детали (графу заполняют только на чертежах деталей);

в графе 4 - литеру, присвоенную документу (графу заполняют последовательно, начиная с крайней левой клетки);

Допускается для изделий народнохозяйственного назначения в рабочей конструкторской документации литеру проставлять только в спецификациях и технических условиях;

в графе 5 - массу изделия по ГОСТ 2.109-73;

в графе 6 - масштаб (проставляется в соответствии с ГОСТ 2.302-68 и ГОСТ 2.109-73);

в графе 7 - порядковый номер листа (на документах состоящих из одного листа, графу не заполняют);

в графе 8 - общие количество листов (графу заполняют только на первом листе);

в графе 9 - наименование или различительный индекс предприятия, выпускающего документ (графу не заполняют если различительный индекс содержится в обозначении документа);

в графе 10 - характер работы, выполняемой лицом, подписывающим документ, в соответствии с формами 1 и 2. Свободную строку заполняют по усмотрению разработчика, например: "Начальник отдела", "Начальник лаборатории", "Рассчитал";

в графе 11 - фамилия лиц, подписавших документ:

в графе 12 - подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 11.

Подписи лиц, разработавших данный документ и ответственные за нормоконтроль, являются обязательными.

При отсутствии титульного листа допускается подпись лица, утвердившего документ, размещать на свободном поле первого или заглавного листа документа в порядке, установленном для титульных листов по ГОСТ 2.105 -79.

Если необходимо на документе наличие визы должностного лица, то их размещают на поле для подшивки первого или заглавного листа документа;

в графе 13 - дату подписания документа;

в графе  14 - 18 - графы таблицы изменения, которые заполняются в соответствии с требованиями ГОСТ 2.503-74;

в графе 19 - инвентарный номер подлинника по ГОСТ 2.501-88;

в графе 20 - подпись лица, принявшего подлинник в отдел (бюро) технической документации, и дату приемки;

в графе 21 - инвентарный номер подлинника, взамен которого выпущен данный подлинник по ГОСТ 2.503-74;

в графе 22 - инвентарный номер дубликата по ГОСТ 2.502-68;

в графе 23 - подпись лица, принявшего дубликат в отдел (бюро) технической документации, и дату приемки;

в графе 24 - обозначение документа, взамен или на основании которого выпущен данный документ. Допускается также использовать графу для указания обозначения документа аналогичного изделия, для которого ранее изготовлена технологическая оснастка, необходимая для данного изделия;

в графе 25 - обозначение соответствующего документа, в котором впервые записан данный документ;

в графе 26 - обозначение документа, повернутое на 180о для формата А4 и для формата больше А4 при расположении основной надписи вдоль длинной стороны листа и на 90о для формата больше А4 при расположении основной надписи вдоль короткой стороны листа;

в графе 27 - знак, установленный заказчиком в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и проставляемый представителем заказчика;

в графе 28 - номер решения и год утверждения документации соответствующей литере;

в графе 29 - номер решения и год утверждения документации;

в графе 30 - индекс заказчика в соответствии с нормативно-технической документацией;

в графе 31 - подпись лица, копировавшего чертеж;

в графе 32 - обозначение формата листа по ГОСТ 2.301-68;

в графе 33 - обозначение зоны, в которой находится измененная часть изделия;

в графе 34 - номера авторских свидетельств на изобретения, использованные в данном изделии.

Основная надпись по форме 1 для первых листов графических конструкторских документов представлена на рисунке 2. Основная надпись по форме 2 для первых листов текстовых конструкторских документов представлена на рисунке 3.

Задание:

1. На листе ватмана формата А4 в тонких линиях выполнить внутреннюю рамку. Левое поле 20 мм, верхнее, правое и нижнее – 5 мм.

2. Вдоль короткой стороны внизу карандашом тонкой линией выполнить основную надпись по форме 1, не заполнять.

3. Изучить теоретический материал.

4. Ответить на контрольные вопросы письменно.

Контрольные вопросы:

1. Какие размеры у формата А3?

2. Где размещается основная надпись по форме 1 на первых листах чертежей?

3. Какие размеры основной надписи по форме 1?

4. Назовите масштабы увеличения.

5. Какие размеры основной надписи по форме 2?

6. Что такое масштаб?

7. Какая информация записывается в графу №3 основной надписи по форме 1?

Рисунок 2

Рисунок 3

Практическое занятие 3

Тема: Шрифты

Цель занятия: Изучить правила написания чертежным шрифтом типа Б ГОСТ2.304-81 с наклоном.

Теоретическая часть.

Надписи на чертежах и других конструкторских документах, выполненных от руки должны соответствовать ГОСТ2.304-81.

Размер шрифта h - величина определенная высотой прописных букв в миллиметрах.

Высота прописных букв h измеряется перпендикулярно к основанию строки.

Устанавливаются следующие размеры шрифта:1,8; 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40 .

ГОСТ 2.304-81 устанавливает четыре типа шрифта:

- Тип А без наклона (d=h/14);

- Тип А с наклоном около 75о (d=h/14);

- Тип Б без наклона (d=h/10);

- Тип Б с наклоном около 75о (d=h/10).

Тип определяется параметрами шрифта: расстояниями между буквами, минимальный шаг строк, минимальное расстояние между словами и толщина линий шрифта.

Параметры в зависимости от размера шрифта приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Параметры шрифта

| Параметры шрифта |  | Обозначение | Размеры в мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер шрифта |  | h | 1,8 | 2,5 | 3,5 | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 28 | 40 |
| Высота прописных букв и цифр |  | h | 1,8 | 2,5 | 3,5 | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 28 | 40 |
| Высота строчных букв |  | c | 1,3 | 1,8 | 2,5 | 3,5 | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 28 |
| Толщина линий шрифта | А | d | - | 0,18 | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 2,0 | 2,8 |
|  | Б |  | 0,18 | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 2,0 | 2,8 | 4,0 |
| Ширина буквы | А | g | - | 1,1 | 1,5 | 2,1 | 3 | 4,2 | 6 | 8,4 | 12 | 16,8 |
|  | Б |  | 1,1 | 1,5 | 2,1 | 3 | 4,2 | 6 | 8,4 | 12 | 16,8 | 24 |
| Расстояние между буквами | А | a | - | 0,35 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 2,0 | 2,8 | 4,0 | 5,7 |
|  | Б |  | 0,35 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 2,0 | 2,8 | 4,0 | 5,7 | 8 |
| Минимальный шаг строк | А | b | - | 4,0 | 5,5 | 8,0 | 11,0 | 16,0 | 22,0 | 31,0 | 44 | 61,6 |
|  | Б |  | 3,1 | 4,3 | 6,0 | 8,5 | 12,0 | 17,0 | 24,0 | 34,0 | 47,6 | 68 |
| Минимальное расстояние между словами | А | e | - | 1,1 | 1,5 | 2,1 | 3 | 4,2 | 6 | 8,4 | 12 | 16,8 |
|  | Б |  | 1,1 | 1,5 | 2,1 | 3 | 4,2 | 6 | 8,4 | 12 | 16,8 | 24 |

Применение шрифта 1,8 не рекомендуется и допускается только для типа Б.

Кроме того, стандартом предусматривается форма прописных и строчных букв русского, латинского и греческого алфавита, арабских и римских цифр, различных знаков и правила написания дробей, показателей, индексов и предельных отклонений. Образцы шрифтов представлены на рисунках 1-5.

| Рисунок 1 - Шрифт тип А с наклоном |  |
| --- | --- |
| Рисунок 2- Шрифт тип А без наклона |  |
| Рисунок 3 - Шрифт типа Б с наклоном |  |
|  | Рисунок 4 - Шрифт типа Б |

Рисунок 5 - Шрифт типа Б с наклоном

Задание:

1. На подготовленном формате с внутренней рамкой и основной надписью по форме 1 выполнить изображение линий и нанести размерные линии. Размерные линии от линии контура должны располагаться на расстоянии минимум 10 мм, между двумя параллельными размерными линиями расстояние должно быть минимум 7 мм.

Изображение линии

Изображение линий с размерами должно занимать 70% поля чертежа. Над основной надписью поле минимум 12 мм должно оставаться свободным  ( для внесения изменений в основной надписи).

2. Нанести размерные числа, как на  образце шрифтом №5.

3. Навести толщину линий, согласно стандарту.

4. Заполнить основную надпись. В графу №1 вписать название работы «Линии» шрифтом №10. В графу номер 2 вписать шифр документа, состоящий из кода  направления, последних двух цифр номера студенческого билета и трех нулей. Например : 16.03.03.97.000, где 97 последние цифры студенческого билета , либо зачетной книжки. Вписать свою фамилию в графу «Разраб» и проставить ручкой подпись и дату выполнения работы, а в графу «Пров» фамилию преподавателя – Малая Е.В. шрифтом № 3.5.

5. Ответить на контрольные вопросы письменно на оборотной стороне выполненной работы.

6. Выполненную работу сдать преподавателю.

Контрольные вопросы:

1. Каково назначение сплошной тонкой линии?

2. Как называется линия, изображаемая с двумя точками? Её назначение?

3. Каково расстояние от размерной линии до линии контура

4. Назовите размеры шрифтов, установленных стандартом.

5. Номер шрифта соответствует высоте какой буквы?

6. Под каким углом выполняется шрифт типа Б?

7. Каково расстояние между двумя ближайшими буквами?

Практическое занятие 4

Тема: Виды. Разрезы. Сечения

Цель занятия: Изучить правила выполнения видов, разрезов, сечений. Привить навыки выполнения проекций.

Теоретическая часть. Изображение в общем случае можно рассматривать как проекцию пространственного объекта на плоскость (ЕСКД ГОСТ 2.305-68).

Изображения на чертеже в зависимости от их содержания разделяются на виды, разрезы, сечения.

Количество изображений (видов, разрезов, сечений) должно быть наименьшим, но обеспечивающим полное представление о предмете при применении установленных в соответствующих стандартах условных обозначений, знаков и надписей.

Вид- изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверхности предмета. Для уменьшения количества изображений допускается на видах показывать необходимые невидимые части поверхности предмета при помощи штриховых линий.

|  | Устанавливаются следующие названия видов, получаемых на основных плоскостях проекций: |
| --- | --- |

1-     вид спереди (главный вид);

2-     вид сверху;

3-     вид слева;

4-     вид справа;

5-     вид снизу;

6-     вид сзади.

Названия видов на чертежах надписывать не следует, за исключением случая, когда виды сверху, слева, справа, снизу, сзади не находятся в непосредственной проекционной связи с главным изображением (видом или разрезом, изображенным на фронтальной плоскости проекций).

Вид – изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверхности предмета.

Различают основные, дополнительные и местные виды.

Основные виды

Основными называют виды, полученные проецированием предмета на шесть граней куба, если предмет поместить внутрь его (рис. 1).

Изображение предмета на фронтальную плоскость принимают за главный вид изделия. Главный вид должен давать наиболее полное представление о строении детали.  Если виды сверху, слева, справа, снизу, сзади находятся в непосредственной проекционной связи с главным изображением (видом или разрезом, изображенным на фронтальной плоскости проекций), то они не обозначаются.

Рисунок 1

При нарушении проекционной связи, направление проектирования должно быть указано стрелкой около соответствующего изображения. Над стрелкой и над полученным изображением (видом) следует нанести одну и ту же прописную букву, рисунке 2 вид Д. Чертежи оформляют так же, если перечисленные виды отделены от главного изображения другими изображениями или расположены не на одном листе с ним.

Рисунок 2 - Корпусная деталь

Если какую-либо часть предмета невозможно показать на основных видах без искажения формы и размеров, то применяют дополнительные виды, получаемые на плоскостях, непараллельных основным плоскостям проекций (рисунок 3, 4, 5).

| Рисунок 3 - Расположение и обозначение дополнительного вида | Рисунок 4 - Расположение и обозначение дополнительного вида |
| --- | --- |
|  | Дополнительный вид должен быть отмечен на чертеже прописной буквой (рисунок 3, 4), а у связанного с дополнительным видом изображения предмета должна быть поставлена стрелка, указывающая направление взгляда, с соответствующим буквенным обозначением (стрелка Б, рис. 3, 4). Когда дополнительный вид расположен в непосредственной проекционной связи с соответствующим изображением, стрелку и обозначение вида не наносят (рисунок 5). Дополнительные виды располагают, как показано на рисунок 3, 4, 5. Расположение дополнительных видов по рис. 3 и 5 предпочтительнее. Дополнительный вид допускается повертывать, но с сохранением, как правило, положения, принятого для данного предмета на главном изображении; при этом обозначение вида должно быть дополнено условным графическим обозначением . |
| Рисунок 5 Дополнительный вид построенный без нарушения проекционной связи |  |

Несколько одинаковых дополнительных видов, относящихся к одному предмету, обозначают одной буквой и вычерчивают один вид. Если при этом связанные с дополнительным видом части предмета расположены под различными углами, то к обозначению вида условное графическое обозначение  не добавляют.

Изображение отдельного, ограниченного места поверхности предмета называется местным видом(вид Г, рисунок 2). Местный вид может быть ограничен линией обрыва, по возможности в наименьшем размере,  или не ограничен. Местный вид должен быть отмечен на чертеже подобно дополнительному виду.

Соотношение размеров стрелок, указывающих направление взгляда, должно соответствовать приведенным на рисунок 6.

Рисунок 6 - Размеры стрелок определяющих направление взгляда

|  | Разрезы разделяются, в зависимости от положения секущей плоскости относительно горизонтальной плоскости проекций, на: горизонтальные – секущая плоскость параллельна горизонтальной плоскости проекций (например, разрез Б-Б, рисунок 7). В строительных чертежах горизонтальным разрезам могут присваиваться другие названия, например, «план»; вертикальные – секущая плоскость перпендикулярна горизонтальной плоскости проекций (например, разрезы А-А, В-В, Г-Г, рисунок 7); наклонные –секущая плоскость составляет с горизонтальной плоскостью проекций угол, отличный от прямого (например, разрез В-В рисунок 2). В зависимости от числа секущих плоскостей разрезы разделяются на: простые – при одной секущей плоскости (например, разрез В-В рисунок 7); сложные – при нескольких секущих плоскостях (например, разрез А-А, черт. 2; разрез Б-Б, рисунок 6). Вертикальный разрез называется фронтальным, если секущая плоскость параллельна фронтальной плоскости проекций (например, разрез Б-Б, рисунок 2), и профильным, если секущая плоскость параллельна профильной плоскости проекций. Сложные разрезы бывают ступенчатые, если секущие плоскости параллельны (например, ступенчатый горизонтальный разрез Б-Б, рисунок 7), и ломанным, если секущие плоскости пересекаются (например, разрезы А-А, рисунок 7). |
| --- | --- |
| Рисунок 7 - Виды разрезов |  |

| Рисунок 8 - Продольный разрез пружины | Рисунок 9 - Поперечный разрез детали |
| --- | --- |

|  | Разрезы называются продольными, если секущие плоскости направлены вдоль длины или высоты предмета (рисунок 8), и поперечными, если секущие плоскости направлены перпендикулярно длине или высоте предмета (например, разрезы А-А и Б-Б, рисунок 9). Положение секущей плоскости указывают на чертеже линией сечения. Для линии сечения должна применяться разомкнутая линия. При сложном разрезе штрихи проводят также у мест пересечения секущих плоскостей между собой. На начальном и конечном штрихах следует ставить стрелки, указывающие направление взгляда (рисунок 2, 3, 4, 7); стрелки должны наноситься на расстоянии 2-3 мм от конца штриха. Начальный и конечный штрихи не должны пересекать контур соответствующего изображения. В случаях, подобных указанному на рисунок 9, стрелки, указывающие направление взгляда, наносятся на одной линии. У начала и конца линии сечения, а при необходимости и у мест пересечения секущих плоскостей ставят одну и ту же прописную букву русского алфавита. Буквы наносят около стрелок, указывающих направление взгляда, и в местах пересечения со стороны внешнего угла. Разрез должен быть отмечен надписью по типу «А-А» (всегда двумя буквами через тире). В строительных чертежах у линии сечения взамен букв допускается применять цифры, а также надписывать название разреза (плана) с присвоенным ему буквенным, цифровым или другим обозначением. Когда секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии предмета в целом, а соответствующие изображения расположены на одном и том же листе в непосредственной проекционной связи и не разделены какими – либо другими изображениями, для горизонтальных, фронтальных и профильных разрезов не отмечают положение секущей плоскости, и разрез надписью не сопровождают. Фронтальным и профильным разрезам, как правило, придают положение, соответствующее принятому для данного предмета на главном изображении чертежа. Горизонтальные, фронтальные и профильные разрезы могут быть расположены на месте соответствующих основных видов. При ломаных разрезах секущие плоскости условно повертывают до совмещения в одну плоскость, при этом направление поворота может не совпадать с направлением взгляда (рисунок 10). Если совмещенные плоскости окажутся параллельными одной из основных плоскостей проекций, то ломаный разрез допускается помещать на месте соответствующего вида (разрезы А - А, рисунок 2, 7). При повороте секущей плоскости элементы предмета, расположенные за ней, вычерчивают так, как они проецируются на соответствующую плоскость, с которой производится совмещение (рисунок 11). |
| --- | --- |
| Рисунок 10 - Построение ломанного разреза |  |
| Рисунок 11 - Изображение элементов детали, расположенных за секущей плоскостью, при построении ломанного разреза |  |

Разрез, служащий для выяснения устройства предмета лишь в отдельном, ограниченном месте, называется местным.

| Рисунок 12 -Местный разрез, ограниченный сплошной волнистой линией | Рисунок 13 - Местный разрез, ограниченный сплошной тонкой линией с изломом |
| --- | --- |

Местный разрез выделяется на виде сплошной волнистой линией (рисунок 12) или сплошной тонкой линией с изломом (рисунок  13). Эти линии не должны совпадать с какими-либо другими линиями изображения.

| Рисунок 14 - Совмещение на изображении части вида и разреза | Рисунок 15 - Совмещение на изображении части вида и разреза |
| --- | --- |
| Рисунок 16 - Совмещение на изображении части вида и разреза | Рисунок 17 - Совмещение на изображении части вида и разреза |
|  | Часть вида и часть соответствующего разреза допускается соединять, разделяя их сплошной волнистой линией или сплошной тонкой линией с изломом (рисунок 14, 15, 16). Если при этом соединяются половина вида и половина разреза, каждый из которых является симметричной фигурой, то разделяющей линией служит ось симметрии (рисунок 17). Если в симметричной детали ось симметрии совпадает с линией контура, границу вида и разреза смещают от оси и оформляют как показано на рисунке 15. Допускается также разделение разреза и вида штрих - пунктирной тонкой линией (рисунке 18), совпадающей со следом плоскости симметрии не всего предмета, а лишь его части, если она представляет тело вращения. Допускается соединять четверть вида и четверти трех разрезов: четверть вида, четверть одного разреза и половину другого и т. п. при условии, что каждое из этих изображений в отдельности симметрично. |
| Рисунок 18 - Совмещение на изображении части вида и разреза |  |

Сечение - изображение фигуры, получающейся при мысленном рассечении предмета одной или несколькими плоскостями (рисунок 19). На сечении показывается только то, что получается непосредственно в секущей плоскости.

| Рисунок 19 - Оформление вынесенного сечения | Рисунок 20 - Использование цилиндрической поверхности в качестве секущей |
| --- | --- |

|  | Допускается в качестве секущей применять цилиндрическую поверхность, развертываемую затем в плоскость (рисунок 20 ). Сечения, не входящие в состав разреза, разделяют на: вынесенные (рисунок 21, 23); наложенные (рисунок 22). Вынесенные сечения являются предпочтительными и их допускается располагать в разрыве между частями одного и того же вида (рисунок 23). Контур вынесенного сечения, а также сечения, входящего в состав разреза, изображают сплошными основными линиями, а контур наложенного сечения – сплошными тонкими линиями, причем контур изображения в месте расположения наложенного сечения не прерывают. Ось симметрии вынесенного или наложенного сечения (рисунок 19, 22) указывают штрих - пунктирной тонкой линией без обозначения буквами и стрелками и линию сечения не проводят В случае, подобных указанному на рисунке 23 при симметричной фигуре сечения линию сечения не проводят. |
| --- | --- |
| Рисунок 21 - Оформление вынесенного сечения |  |
| Рисунок 22 - Оформление наложенного сечения | Рисунок 23 - Образец оформления вынесенного сечения |

Во всех остальных случаях для линии сечения применяют разомкнутую линию с указанием стрелками направления взгляда и обозначают её одинаковыми прописными буквами русского алфавита ( в строительных чертежах – прописными или строчными буквами русского алфавита или цифрами). Сечение сопровождают надписью по типу «А-А». В строительных чертежах допускается надписывать название сечения.

| Рисунок 24 - Обозначение несимметричного вынесенного сечения | Рисунок 25 - Обозначение несимметричного наложенного сечения |
| --- | --- |

Для несимметричных сечений, расположенных в разрыве (рисунок 24) или наложенных (рисунок 25), линию сечения проводят со стрелками, но буквами не обозначают.

Сечение по построению и расположению должно соответствовать направлению, указанному стрелками. Допускается располагать сечение на любом месте поля чертежа, а также с поворотом с добавлением условного графического обозначения .

| Рисунок 26 - Оформление нескольких одинаковых сечений | Рисунок 27 - Оформление нескольких одинаковых сечений |
| --- | --- |

|  | Для нескольких одинаковых сечений, относящихся к одному предмету, линию сечения обозначают одной буквой и вычерчивают одно сечение (рисунок 26). Секущие плоскости выбирают так , чтобы получить нормальные поперечные сечения. Если при этом секущие плоскости направлены под различными углами (рисунок 27), то условное графическое обозначение не наносят. Когда расположение одинаковых сечений точно определено изображением или размерами, допускается наносить одну линию сечения, а над изображением сечения указывать количество сечений. Если секущая плоскость проходит через ось поверхности вращения, ограничивающей отверстие или углубление, то контур отверстия или углубления в сечении показывают полностью (рисунок 28). |
| --- | --- |
| Рисунок 28 - Оформление сечения, проходящего через ось поверхности вращения |  |

Выносной элемент – дополнительное отдельное изображение (обычно увеличенное) какой – либо части предмета, требующей графического и других пояснений в отношении формы, размеров и иных данных.

|  | Выносной элемент может содержать подробности, не указанные на соответствующем изображении, и может отличаться от него по содержанию (например, изображение может быть видом, а выносной элемент – разрезом). При применении выносного элемента соответствующее место отмечают на виде, разрезе или сечении замкнутой сплошной тонкой линией – окружностью, овалом и т. п. с обозначением выносного элемента прописной буквой или сочетанием прописной буквы с арабской цифрой на полке линии – выноски. Над изображением выносного указывают обозначение и масштаб, в котором он выполнен (рисунок 29). Выносной элемент следует располагать, по возможности, ближе к соответствующему месту на изображении предмета. |
| --- | --- |
| Рисунок 29 - Оформление выносного элемента |  |

Задание:

1. Изучить теоретический материал.

2. На формате А3 выполнить внутреннюю рамку, слева поле 20 мм вдоль короткой стороны. Справа в нижнем углу выполнить основную надпись по форме 1.

2. По заданию преподавателя выполнить изображение фигуры – три вида (главный, сверху, слева) в проекционной связи. Масштаб выбрать самостоятельно. Размеры распределить равномерно на три вида, не повторяясь. При самостоятельной работе задание выполнить по вариантам, варианты представлены на рисунках 30-40. Вариант соответствует последней цифре зачетной книжки. На виде слева выполнить разрез, положение секущей плоскости указано на главном виде. На изображение разреза нанести штриховку тонкими  под углом 450.

3. Заполнить основную надпись. В графу №1 внести наименование работы «Виды».

4. Ответить письменно на контрольные вопросы на оборотной стороне работы.

Рисунок 30 – Вариант 1

Рисунок 31 – Вариант 2

Рисунок 32 – Вариант 3

Рисунок 33 – Вариант 4

Рисунок 34 – Вариант 5

Рисунок 35 – Вариант 6

Рисунок 36 – Вариант 7

Рисунок 37 – Вариант 8

Рисунок 38 – Вариант 9

Рисунок 39 -  Вариант 0

Контрольные вопросы:

1. Что называется видом?

2. Перечислите основные виды.

3. Где располагается вид снизу относительно главного вида?

4. Чем разрез отличается от сечения?

5. Под каким углом выполняется штриховка на изображении сечения?

6. Когда применяется дополнительный вид? Как обозначается?

7. Что такое выносной элемент?

8. Как показывают положение секущей плоскости на чертеже?

Практическое занятие 5

Тема: Чертеж детали

Цель занятия: Изучить правила выполнения и оформления чертежа детали.

Теоретическая часть: Деталь – изделие, изготавливаемое из однородного по наименованию и марке материала, без применения сборочных операций.
Например: втулка, литой корпус, резиновая манжета (неармированная), отрезок кабеля или провода заданной длинны. К деталям относятся так же изделия, подвергнутые покрытиям (защитным или декоративным), или изготовленные с применением местной сварки, пайки, склейки сшивки. К примеру: корпус, покрытый эмалью; стальной винт, подвергнутый хромированию; коробка, склеенная из одного листа картона, и т.п.

Чертёж детали – это документ, содержащий изображение детали и другие данные, необходимые для её изготовления и контроля. Рабочий чертеж детали содержит:

-        Изображения (ГОСТ 2.305-68). Количество изображений должно быть минимальным, но достаточным для полного определения геометрической формы детали.

-        Размеры (ГОСТ 2.307-68). Наносят размеры всех элементов детали, определяющие их форму и размеры, определяющие взаимное расположение элементов.

-        Шероховатость  (ГОСТ 2.309-68). Указывают допустимые значения микронеровностей поверхностей, ограничивающих деталь.

-        Обозначение материала детали. Записывают наименование материала, марку, номер стандарта в соответствующей графе основной надписи.

-        Текстовые надписи (ГОСТ 2.316-68). Их подразделяют на текстовую часть, состоящую из технических требований и технических характеристик; надписи с обозначением изображений, а также относящиеся к отдельным элементам изделия; таблицы с размерами и другими параметрами, условными обозначениями и т.д.

При выполнении рабочих чертежей следует учитывать тип детали, который определяет её расположение на чертеже. Стандартом установлено, что на чертеже детали изображают в функциональном положении или в положении, удобном для их изготовления.

Детали, имеющие форму тела вращения (валики, втулки, штуцера и др.), обычно изображаются горизонтально, т.е. ось детали параллельна основной надписи чертежа.

Корпусные детали, кронштейны и другие подобные детали, изготавливаемые литьем, с последующей механической обработкой, как правило, изображают так, чтобы основная обработанная плоскость детали располагалась горизонтально относительно основной надписи чертежа. Такое расположение чаще всего совпадает с рабочим положением детали в конструкции.

Применяются следующие методы простановки размеров:

- цепной;

- координатный;

- комбинированный.

При цепном методе (Рисунок1) размеры проставляются последовательно один за другим. При такой простановке размеров каждая ступень валика обрабатывается самостоятельно, и технологическая база имеет своё положение. При этом на точность выполнения размера каждого элемента детали не влияют ошибки выполнения предыдущих размеров. Однако, ошибка суммарного размера состоит из суммы ошибок всех размеров. Нанесение размеров в виде замкнутой цепи не допускается, за исключением случаев, когда один из размеров цепи указан как справочный. Справочные размеры на чертеже отмечаются знаком * и записываются на поле: «* Размеры для справок».

По своему назначению размеры подразделяются на габаритные, присоединительные, установочные и конструктивные.

Габаритные размеры определяют предельные внешние (или внутренние) очертания изделия. Они не всегда наносятся, но их часто указывают для справок, особенно для крупных литейных деталей. Габаритный размер не наносится на болтах и шпильках.

Присоединительные и установочные размеры определяют величины элементов, по которым данное изделие устанавливают на место монтажа или присоединяют к другому. К таким размерам относятся: высота центра подшипника от плоскости основания; расстояние между центрами отверстий; диаметр окружности центров.

Группа размеров, определяющих геометрию отдельных элементов детали предназначенных для выполнения какой-либо функции, и группа размеров на элементы детали, такие как фаски, проточки (наличие которых вызвано технологией обработки или сборки), выполняются с различной точностью, поэтому их размеры не включают в одну размерную цепь (Рисунок 1).

Рисунок 1

Детали, имеющие форму тела вращения, в подавляющем большинстве (50-55% из числа оригинальных деталей) встречаются в машиностроении, т.к. вращательное движение – самый распространённый вид движения элементов существующих механизмов. Кроме того, такие детали технологичны. К ним относятся валы, втулки, диски и т.п. обработка таких деталей производится на токарных станках, где ось вращения расположена горизонтально.

При выполнении чертежа детали рекомендуется следующая последовательность:

- Выбрать главное изображение.

- Установить количество изображений – видов, разрезов, сечений, выносных элементов, которые однозначно дают представление о форме и размерах детали, и дополняющих какой-либо информацией главное изображение, помня о том, что количество изображений на чертеже должно быть минимальным и достаточным.

- Выбрать масштаб изображений по ГОСТ 2.302-68. Для изображений на рабочих чертежах предпочтительным является масштаб 1:1. Масштаб на чертеже детали не всегда должен совпадать с масштабом сборочного чертежа. Крупные и не сложные детали можно вычерчивать в масштабе уменьшения (1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5 и т.д.), мелкие элементы лучше изображать в масштабе увеличения (2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; и т.д.).

- Выбрать формат чертежа. Формат выбирается в зависимости от размера детали, числа и масштаба изображений. Изображения и надписи должны занимать примерно 2/3 рабочего поля формата. Рабочее поле формата ограничено рамкой в строгом соответствии с ГОСТ 2.301-68* по оформлению чертежей. Основная надпись располагается в правом нижнем углу (на формате А4 основная надпись располагается только вдоль короткой стороны листа);

- Выполнить компоновку чертежа. Для рационального заполнения поля формата рекомендуется тонкими линиями наметить габаритные прямоугольники выбранных изображений, затем провести оси симметрии. Расстояния между изображениями и рамкой формата должно быть примерно одинаковым. Оно выбирается с учётом последующего нанесения выносных, размерных линий и соответствующих надписей.

- Вычертить деталь. Нанести выносные и размерные линии в соответствии с ГОСТ 2.307-68. Выполнив тонкими линиями чертёж детали, удалить лишние линии. Выбрав толщину основной линии, обвести изображения, соблюдая соотношения линий по ГОСТ 3.303-68. Обводка должна быть чёткой. После обводки выполнить необходимые надписи и проставить числовые значения размеров над размерными линиями (предпочтительно размером шрифта 5 по ГОСТ 2.304-68).

- Заполнить основную надпись. При этом указать: наименование детали, материал детали, её код и номер, кем и когда был выполнен чертёж и т.д.

Задание:

1. Выполнить внутреннюю рамку на бумаге формата А4. Вдоль короткой стороны выполнить основную надпись по форме 1.

2. Выполнить изображение детали, как на рисунке 2. Масштаб выбрать самостоятельно. Нанести размеры, учитывая расстояние от размерной линии до линии контура. В правом верхнем углу указать шероховатость поверхности 6,3, используя значок шероховатости .

3. Заполнить основную надпись, в графу 1 внести наименование -  Втулка.

В графе 3 указать материал – Сталь 45 ГОСТ 1050-88 шрифтом №10, указать масштаб изображения.

4. Письменно ответить на контрольные вопросы на оборотной стороне работы.

Рисунок 2.

Контрольные вопросы:

1.Какие требования предъявляются к чертежу детали?

2. Изложите последовательность операций при выполнении чертежа детали.

3.  Что такое главное изображение, как обосновывается его выбор?

4. Назовите основные методы нанесения размеров.

5. Что указывается в графе №3 основной надписи чертежа детали?

6. Что содержит чертеж детали?

7.  Как подразделяются размеры по своему назначению?

8. На каких изделиях не наносится габаритный размер?

9. Какие существуют способы простановки размеров?

Практическое занятие 6

Тема: Соединения

Цель занятия: Изучить виды соединений, их изображение и обозначение.

Теоретическая часть. Соединение - совокупность  сборочных операций по соединению деталей различными способами (свинчиванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, развальцовкой, склеиванием, сшивкой, укладкой и т.п.).

По конструкции и условиям эксплуатации соединения деталей могут быть разделены на подвижные и неподвижные.

Соединение неподвижное - соединение деталей, обеспечивающее неизменность их взаимного положения при работе. Например, сварные, соединения с помощью крепежных изделий и др. Соединение подвижное - соединение, при котором детали имеют возможность относительного перемещения в рабочем состоянии. Например, зубчатое соединение.

В зависимости от возможности демонтажа соединения подразделяются на разъемные и неразъемные.

Соединение разъемное - соединение, которое можно многократно разъединять и соединять, не деформируя при этом ни соединяемые, ни крепежные детали. Например, резьбовое, соединение болтом, винтом, клиновое, шпоночное, зубчатое, и др.

Соединение неразъемное - соединение, которое нельзя разъединить без нарушения формы деталей или их соединяющего элемента. Например, соединение сварное, паяное, заклепочное и др.

Резьбовое соединение - соединение деталей при помощи резьбы.

Резьба - чередующиеся выступы и впадины на поверхности тела вращения, расположенные по винтовой линии; применяется как средство соединения, уплотнения или обеспечения заданных перемещений деталей машин, механизмов, приборов, аппаратов, сооружений (рисунок 1).

Рисунок 1

Основные параметры резьбы.

Виток резьбы - часть резьбы, образованной при одном повороте профиля вокруг оси вращения (рисунок 2).

Рисунок 2 - Виток резьбы

Наружный диаметр резьбы (d) - диаметр воображаемого цилиндра, описанного вокруг вершин наружной резьбы или вписанного во впадины внутренней резьбы (рисунок 3).

Номинальный диаметр резьбы - диаметр, условно характеризующий размеры резьбы и используемый при ее обозначении.

Рисунок 3 - Наружный диаметр резьбы

Внутренний диаметр резьбы (d1) - диаметр воображаемого цилиндра, вписанного во впадины наружной резьбы или описанной вокруг вершин внутренней резьбы (рисунок 4).

Рисунок 4 - Внутренний диаметр резьбы

Профиль резьбы - плоская фигура, получаемая в плоскости, проходящей через ось резьбы.

Высота профиля (H) - радиально измеренная высота основного расчетного теоретического профиля (высота исходного треугольного профиля), общего для резьбы на стержне и в отверстии.

Угол профиля - угол между боковыми сторонами профиля, измеренный в осевой плоскости резьбы (рисунок 5).

Рисунок 5 - Профиль резьбы

Шаг резьбы (P) - расстояние между соседними одноименными точками профиля в направлении, параллельном оси резьбы той же винтовой поверхности (рисунок 6).

Ход резьбы  - это расстояние  по  линии,  параллельной  оси  резьбы,  между  исходной  средней  точкой  на  боковой  стороне  резьбы  и  средней  точкой,  полученной  при  перемещении  исходной  по  винтовой  линии  на  угол  360°, в однозаходной резьбе ход равен шагу, в многозаходной - произведению шага на число заходов n: Ph = nP (рисунок 6).

Рисунок 6 - Основные параметры резьбы

Рабочая высота профиля (h) - наибольшая высота соприкосновения сторон профиля резьбовой пары, измеренная радиально (рисунок 7).

Рисунок 7 - Рабочая высота профиля

Длина свинчивания (L) - длина участка взаимного перекрытия наружной и внутренней резьб в осевом направлении.

Классификация резьб

Для классификации резьбы используются следующие основные признаки (рисунок 8):

- форма профиля;

- форма поверхности, на которой выполнена резьба;

- расположение резьбы;

- величина шага;

- число и направление заходов;

- эксплуатационное назначение.

Рисунок 8 - Классификация резьб

Резьба метрическая

Профиль резьбы установлен ГОСТ 9150-81 и представляет собой треугольник с углом при вершине 60о (рисунок 9).

Это основной вид крепежной резьбы, предназначенной для соединения деталей непосредственно друг с другом или с помощью стандартных изделий, имеющих метрическую резьбу, таких как болты, винты, шпильки, гайки.

Рисунок 9 - Профиль метрической резьбы

Основные элементы и параметры ее задаются в миллиметрах (ГОСТ 24705-81).

Согласно ГОСТ 8724-81 метрические резьбы выполняются с крупным и мелким шагом на поверхностях диаметров от 1 до 68 мм - свыше 68 мм резьба имеет только мелкий шаг, при чем мелкий шаг резьбы может быть разным для одного и того же диаметра, а крупный имеет только одно значение. Крупный шаг в условном обозначении резьбы не указывается. Например: для резьбы диаметром 10 мм крупный шаг резьбы равен 1,5 мм, мелкий - 1,25; 1; 0,75; 0,5 мм.

Примеры условного обозначения:

М18 -  резьба метрическая наружная номинальный диаметр 18 мм шаг крупный, поле допуска    резьбы 6g;

М18х0,5 -   резьба метрическая наружная номинальный диаметр 18 мм,  шаг мелкий Р=0,5;

М18LH- резьба метрическая наружная номинальный диаметр 18 мм шаг крупный, левая;

М18-6Н резьба метрическая внутренняя номинальный диаметр 18 мм шаг крупный.

Трубная цилиндрическая резьба

В соответствии с ГОСТ 6367-81 трубная цилиндрическая резьба имеет профиль дюймовой резьбы, т. е. равнобедренный треугольник с углом при вершине, равным 55°( рисунок 10).

Резьба стандартизована для диаметров от 1/16" до 6" при числе шагов z от 28 до 11. Номинальный размер резьбы условно отнесен к внутреннему диаметру трубы (к величине условного прохода). Так, резьба с номинальным диаметром 1 мм имеет диаметр условного прохода 25 мм, а наружный диаметр 33,249 мм.

Рисунок 10 - Профиль трубной цилиндрической резьбы

Примеры условного обозначения:

G11/2 -А  резьба трубная цилиндрическая,11/2 условный проход в дюймах, класс точности А;

G11/2LH-B-40 резьба трубная цилиндрическая,11/2 условный проход в дюймах, левая, класс точности В, длина свинчивания 40 мм.

Резьба трапецеидальная

Резьба с профилем в виде равнобочной трапеции с углом 30о (рисунок 11). Применяется для передачи возвратно-поступательного движения или вращения в тяжело нагруженных подвижных резьбовых соединениях. Часто используется при изготовлении ходовых винтов, согласно ГОСТ 24738-81 выполняется на поверхностях диаметров от 8 до 640 мм.

Трапецеидальная резьба может быть однозаходной (ГОСТ 24738-81, ГОСТ 24737-81) и многозаходной (ГОСТ 24739-81). ГОСТ 9484-81 устанавливает профиль трапецеидальной резьбы.

Рисунок 11 - Профиль трапецеидальной резьбы

Пример условного обозначения:

Tr40х6 - трапецеидальная однозаходная резьба с наружным диаметром 40 мм, шагом 6 мм.

Резьба упорная

Резьба с профилем в виде неравнобочной трапеции с углом рабочей стороны 3о и нерабочей - 30о (рисунок 12). Упорная резьба, как и трапецеидальная, может быть однозаходной и многозаходной. Выполняется на поверхностях диаметров от 10 до 640 мм (ГОСТ 10177-82). Применяется для передачи больших усилий, действующих в одном направлении: в домкратах, прессах и т.д.

Рисунок 12 - Профиль упорной резьбы

Пример условного обозначения:

S80Х10 - упорная однозаходная резьба с наружным диаметром 80 мм, шагом 10 мм;

S80Х20(P10) - упорная многозаходная резьба с наружным диаметром 80 мм, величина хода 20 мм, шаг 10 мм

Резьба прямоугольная (квадратная)

Резьба с прямоугольным (или квадратным) нестандартным профилем, поэтому все ее размеры указываются на чертеже. Применяется для передачи движения тяжело нагруженных подвижных резьбовых соединений. Обычно выполняется на грузовых и ходовых винтах (рисунок 13).

Рисунок 13 - Профиль прямоугольной резьбы

Резьба круглая

Резьба с круглым профилем (ГОСТ 9484-81) (рисунок 14). Обладает сравнительно большим сроком службы и повышенным сопротивлением при значительных нагрузках. Применяется для часто свинчиваемых соединений (шпиндели, вентили и т.д.), работающих в загрязненной среде, а также для тонкостенных деталей с накатанной или штампованной резьбой, например, цоколь электролампы.

Рисунок 14 - Профиль круглой резьбы

Пример условного обозначения:

Rd16 - круглая резьба с наружным диаметром 16 мм.

Если резьба круглая применяется в соединениях санитарно-технической арматуры, то обозначение будет следующим: Кр12х 2,54 ГОСТ 13536-68.

Изображение резьбы

ГОСТ 2.311-68 устанавливает правила изображения и нанесения обозначения резьбы на чертежах.

Резьбу на стержне изображают сплошными основными линиями по наружному диаметру резьбы и сплошными тонкими линиями - по внутреннему диаметру.

На изображениях, полученных проецированием на плоскость параллельную оси стержня, сплошную тонкую линию по внутреннему диаметру резьбы проводят на всю длину резьбы без сбега, а на видах, полученных проецированием на плоскость, перпендикулярную к оси стержня, по внутреннему диаметру резьбы проводят дугу, приблизительно равную 3/4 окружности, разомкнутую в любом месте (рисунок 15).

Расстояние  между  тонкой  линией  и  сплошной  основной  принимают  в  пределах  не  менее  0,8 мм  и  не  больше  шага  резьбы  Р.

Рисунок 15 - Изображение резьбы на стержне

Резьбу в отверстиях (рисунок 16) изображают сплошными основными линиями по внутреннему диаметру резьбы и сплошными тонкими линиями  - по наружному диаметру.

На разрезах, параллельных оси отверстия, сплошную тонкую линию по наружному диаметру резьбы проводят на всю длину резьбы без сбега, а на изображениях, полученных проецированием на плоскость, перпендикулярную оси отверстия, по наружному диаметру резьбы проводят дугу, приблизительно равную 3/4 окружности, разомкнутую в любом месте.

Рисунок 16 - Изображение резьбы в отверстии

Резьбу, показываемую как невидимую (рисунок 17), изображают штриховыми линиями одной толщины по наружному и по внутреннему диаметру.

Рисунок 17 - Изображение невидимой резьбы

Линию, определяющую границу резьбы, наносят на стержне и в отверстии с резьбой в конце полного профиля резьбы (до начала сбега). Границу резьбы проводят до линии наружного диаметра резьбы и изображают сплошной основной или штриховой линией, если резьба изображены как невидимая (рисунки 18, 19).

Рисунок 18 - Изображение границы резьбы

Штриховку в разрезах и сечениях проводят до линии наружного диаметра резьбы на стержнях и до линии внутреннего диаметра в отверстии, т.е. в обоих случаях до сплошной основной линии (рисунок 19).

Рисунок 19 - Изображение резьбы в разрезе

Допускается изображать недорез резьбы, как показано на рисунке 20.

Рисунок 20 - Изображение недореза резьбы

На чертежах, по которым резьбу не выполняют, конец глухого резьбового отверстия допускается изображать, как показано на рисунках, даже при наличии разности между глубиной отверстия под резьбу и длиной резьбы (рисунок 21).

Рисунок 21 - Упрощение в изображении резьбы

Фаски на стержне с резьбой и в отверстии с резьбой, не имеющие специального конструктивного назначения, в проекции на плоскость, перпендикулярную оси стержня  или отверстия, не изображают (рисунок 18). Сплошная тонкая линия изображения резьбы на стержне должна пересекать линию границы фаски.

На разрезах резьбового соединения в изображениях на плоскости параллельной к его оси, в отверстии показывается только часть резьбы, которая не закрыта резьбой стержня (рисунок 22).

Рисунок 22 - Разрез резьбового соединения

Рисунок 23 - Обозначение наружной резьбы

Обозначение резьб указывают по соответствующим стандартам на размеры и предельные отклонения резьб и относят их для всех резьб, кроме конической и трубной цилиндрической, к наружному диаметру, как показано на рисунках 25 и 26 .

Рисунок 24

Рисунок 25

Упрощенные изображения крепежных деталей

ГОСТ 2.315-79  устанавливает упрощенные и условные изображения крепежных деталей на сборочных чертежах и чертежах общего вида. Форму изображения выбирают в зависимости от назначения и масштаба.

Крепёжные детали, у которых на чертеже диаметры стержней равны 2 мм и менее, изображают условно. Размер изображения должен давать полное представление о характере соединения. В таблице 1 представлены упрощенные изображения некоторых стандартных крепежных изделий.

Таблица 1 – Упрощенное изображение стандартных крепежных изделий

| Наименование | Упрощенное изображение |
| --- | --- |
| Болты: |  |
| с квадратной головкой |  |
| Винты: |  |
| с полукруглой головкой |  |
| с цилиндрической головкой |  |
| с цилиндрической головкой и сферой |  |
| с полупотайной головкой |  |
| Гайки: |  |
| шестигранные |  |
| гайки-барашки |  |

Сварные соединения деталей являются наиболее совершенными неразъемными соединениями. Прочность сварных соединений при статических и ударных нагрузках доведена до прочности деталей из целого металла. Освоена сварка всех конструкционных сталей, включая высоколегированные, цветных сплавов и пластмасс.

Сварочная сборная единица представляет собой неразъёмное соединение двух или нескольких деталей, выполненное с помощью сварки.

Сваркой называется процесс получения неразъемного соединения посредством установления межатомных связей между свариваемыми частями при их местном или общем нагреве, или пластическом деформировании, или совместном действии того и другого (ГОСТ 2601-84).

Классификация методов сварки

Существует более 60-ти способов сварки, которые можно классифицировать по следующим признакам (рисунок 25):

- сварка плавлением, при которой материал в месте соединения расплавляется (дуговая, электрошлаковая, электронно-лучевая, плазменная, световая, газовая и др);

- сварка с применением давления, при которой материал в месте соединения нагревается и пластически деформируется (контактная, высокочастотная, газопрессовая, трением и др.);

- сварка давлением, при которой материал в месте соединения деформируется без нагрева (холодная, взрывом и др.).

Также различают сварку по:

- виду используемого источника энергии - дуговую, газовую, электронно-лучевую лазерную и др.;

- способу защиты материала - под флюсом, в защитных газах, вакууме и др.;

- степени механизации - ручную, полуавтоматическую и автоматическую.

Рисунок 25 - Классификация методов сварки

В сварочном производстве, как правило, применяют стандартные сварные швы, конструктивные элементы которых регламентируются ГОСТами в зависимости от геометрических параметров свариваемых элементов и способа сварки, который в свою очередь определяется химическим составом свариваемых материалов, прочностными и эксплуатационными требованиями к соединению.

По взаимному расположению соединяемых элементов различают сварные соединения стыковые, нахлесточные, угловые, тавровые, с накладками и др. (рисунок 26).

Рисунок 26 - Типы сварных соединений

Сварной шов - участок сварного соединения, непосредственно связывающий свариваемые элементы. При сварке плавлением шов образуется в результате кристаллизации сварочной ванны, при сварке давлением - в результате диффузии.

Шов сварного соединения, независимо от способа сварки, условно изображают:

видимый - сплошной основной линией;

невидимый - штриховой линией.

На рисунке 27 представлено графическое изображение сварных швов.

Рисунок 27 - Пример изображение сварных швов

Сварной шов обозначается линией-выноской, заканчивающейся односторонней стрелкой.

При наличии на чертеже швов, выполненных по одному и тому же стандарту, обозначение стандарта указывают в технических требованиях чертежа. Условное обозначение шва наносят на полке линии-выноски, проведенной от изображения шва с лицевой стороны (рисунок 28 а) и под полкой линии-выноски, проведенной от изображения шва с оборотной стороны (рисунок 28 б).

Рисунок 28 - Условное обозначение шва

На рисунке 29  приведен пример условного обозначения шва таврового соединения без скоса кромок, двустороннего прерывистого с шахматным расположением, выполняемого дуговой ручной сваркой в защитных газах неплавящимся металлический электродом по замкнутой линии. Катет шва 6 мм. Длина провариваемого участка 50 мм. Шаг 100 мм.

Рисунок 29 - Пример условного обозначения шва

Клеевое соединение деталей – это неразъёмное соединение деталей машин, строительных конструкций, мебели, изделий лёгкой промышленности и др., осуществляемое с помощью клея.

Клеевое соединение позволяет скреплять различные, в том числе и разнородные материалы, обеспечивая равномерное распределение напряжений.

Клеевое соединение используют при изготовлении изделий из стали, алюминия, латуни, текстолита, гетинакса, стекла, фанеры, древесины, ткани, пластмассы, резины и др. материалов, которые можно соединять в различных сочетаниях. При монтаже оборудования и строительстве сооружений клеевые соединения могут заменять сварку, клёпку и др.

Паяное соединение деталей – это неразъемное соединение деталей, полученных с помощью пайки.

Пайка - это процесс соединения материалов, находящихся в твёрдом состоянии, расплавленным припоем.

При пайке происходят взаимное растворение и диффузия основного материала и припоя, который заполняет зазор между соединяемыми частями изделия. В результате пайки получают неразъёмные соединения в изделиях из стали, чугуна, стекла, графита, керамики, синтетических и др. материалов.

Многочисленные способы пайки классифицированы государственными стандартами по средствам нагрева, условиям заполнения зазора, методам очистки поверхности, образованию шва и др.

Наиболее распространена пайка металлов, которую условно делят на пайку твёрдыми и мягкими припоями. При пайке твёрдыми припоями нагрев мест пайки осуществляют газовыми горелками, электрической дугой, токами высокой частоты в муфельных, туннельных и др. печах. Пайка мягкими припоями производят паяльниками, газовыми горелками, погружением в ванны с расплавленным припоем и др.

Условное обозначение паяных и клееных соединений

Для обозначения паяного и клееного соединения (рисунок 30) следует применять условный знак, который наносят на линии - выноске сплошной основной линией.

Рисунок 30 - Условные знаки обозначения паяных и клееных соединений

Пример изображения и обозначения паяного соединения представлен на рисунке 31.

Рисунок 31 - Паяное соединение

Заклепочное соединение деталей – это неразъемное соединение деталей при помощи заклепок (рисунок 32). Применяется в конструкциях, работающих в условиях ударных и вибрационных нагрузок, при небольших толщинах соединяемых деталей, для скрепления деталей из разных материалов, деталей из несвариваемых и не допускающих нагрева материалов.

Рисунок 32 - Заклепочное соединение

Задание:

1. На листе формата А3 выполнить внутреннюю рамку и основную надпись по форме 1в правом нижнем углу вдоль длинной стороны формата.

2. На свободном поле чертежа равномерно расположить примеры разъемного и неразъемного соединения. Размеры изображений выбрать самостоятельно.

3. В основной надписи в графе номер 1 выполнить надпись «Соединения».

4. Письменно ответить на контрольные вопросы на оборотной стороне работы.

Контрольные вопросы:

1. Какие бывают соединения?

2. Что относится к неразъемным соединениям?

3. Что относится к разъемным соединениям?

4. Что называется сваркой?

5. Что называется пайкой?

6. Как обозначается сварка на чертеже?

7. Какие параметры характеризуют резьбу?

8. Расшифруйте условное обозначение G ¾ LH-B-40;  М 20 х1, 25LH.