Раздел 2. Основы гидромеханики

Т.4. Общие законы и уравнения  статики и динамики жидкости и газа.

Лекция 9. Силы и напряжения, действующие в жидкости.

1.	Внешние силы, действующие на жидкость.

2.	Внутренние напряжения в жидкостях и газах.

1.	Характеристика внешних сил, которым сопротивляются жидкости и газы.

Жидкости, а тем более газы, в отличие от твердых тел, не могут сопротивляться действиям сосредоточенных сил. Они оказывают сопротивление только распределенным нагрузкам. Это объясняется малыми силами взаимодействия между их атомами и молекулами. В условиях равновесия жидкости и газы сопротивляются только рассредоточенным усилиям в виде сжатия, которое называют гидростатическим давлением. При движении жидкости и газы, кроме сопротивления сжатию, оказывают еще и сопротивление относительному перемещению слоев, т.е. оказывают сопротивление усилиям сдвига. Это явление заметил еще И. Ньютон. Его называют вязкостью жидкости или внутренним трением.

Распределенные внешние нагрузки, которым сопротивляются жидкости и газы разделяют на массовые и поверхностные.

Массовые силы F пропорциональны массе m жидкости (газа)

F ~ m

Массовые силы:

- силы тяжести;

- силы инерции;

- силы Кориолиса (действуют на правый берег рек, создают напор в лопастных насосах, создают гироскопический момент в гироскопах и т.п.);

- электромагнитные силы (действуют на электропроводящие жидкости – плазму).

Густав Кориолис (1835г.) выдающийся французский механик и инженер. Был директором института мостов в Париже. Открыл новый тип ускорений и связанных с ними сил инерции при сложном движении тел, названный его именем. Ввел термин «работа». В выражении для кинетической энергии ввел множитель 12.

Е=12mv2

Удельные массовые силы.

Так как массовая сила F пропорциональна массе m жидкости, то можно записать

F=m⋅f

Здесь f - вектор, направленный в сторону действия массовой силы F.

Этот вектор называют удельной массовой силой.

Физический смысл удельной массовой силы.

Из второго закона Ньютона

F=m⋅a

следует, что удельная массовая сила имеет смысл ускорения, которое возникает от действия этой силы, т.е.    f=a

Если плотность ρ жидкости распределена по ее объему V неравномерно, то и массовые силы распределены неравномерно. В этом случае

dF=f⋅dm=f⋅ρ⋅dV,      где  dm=ρ⋅dV

Тогда

F=Vf⋅ρ⋅dV

В случае действия только силы тяжести получим

Fтяж=Vg⋅ρ⋅dV

m

g

Fтяж=m⋅g

Поверхностные силы.

Поверхностные силы Ф пропорциональны площади S поверхности жидкости.

Ф ~ S

Примеры поверхностных сил:

- силы атмосферного давления;

- силы сопротивления тел, движущихся в жидкостях или газах;

- силы давления жидкостей и газов, при обтекании ими поверхностей тел: лопастей крыльев, винтов, лопастей насосов т.п.

Так как поверхностные силы Ф пропорциональны площади S поверхности жидкости, то можно записать

Фn=pn⋅s

Здесь pn - вектор поверхностных сил, действующих на жидкость

pn=ФnS,    Нм2=ПА

Физический смысл удельных поверхностных сил:

Любой вектор внешних распределенных поверхностных сил можно представить в виде суммы:

pn=pnn+pnτ

Здесь pnn- вектор давления;

pnτ- вектор напряжений сдвига.

Поверхностную силу Фn в общем случае можно представить в виде:

Фn=spn⋅dS

В случае действия только атмосферного давления:

Фn=s−pA⋅n⋅dS,

Где n- вектор внешней нормали к поверхности dS.

2.	Внутренние напряжения в жидкостях и газах.

Действие внешних распределенных массовых и поверхностных сил приводят к тому, что в жидкостях и газах возникают внутренние напряжения.

Возьмем объем V, разделим его плоскостью S на два: V1 и V2:

V=V1+V2

Отбросим объем V1. Заменим его действие на объем V2 поверхностной силой Фn.

Фn=spn⋅dS

Здесь pn - вектор внутренних напряжений, действующих на поверхности S.

pn=pnn+pnτ

В теории сплошных сред оказывается, что

pn=px⋅cos(n,x) + py⋅cos(n,y) + pz⋅cos(n,z)

Здесь px,py,pz - векторы внутренних напряжений, действующих на площадках, проведенных через точку А, так что векторы xo,yo,zo будут являться внешними нормалями к этим площадкам. Это равенство является фундаментальным в теории сплошных сред.

Рассмотрим проекции вектораpn на направления x,y,z:

xo:pxx,pxy,pxzyo:pyx,pyy,pyzzo:pzx,pzy,pzz

Понятие о тензоре внутренних напряжений.

Таким образом, способом, описанным выше каждому вектору pn внутренних напряжений можно поставить в соответствие матрицу из 9 компонентов, которая называется тензором внутренних напряжений:

pn ~ pxxpxypxzpyxpyypyzpzxpzypzz

Здесь pxx,pxy - компоненты тензора внутренних напряжений.

Физический смысл компонентов тензора внутренних напряжений.

Чтобы учесть основные свойства жидкостей и газов оказывать сопротивление сжатию и сдвигу, компоненты тензора внутренних напряжений представляют в виде:

pxx=−p+τxxpyy=−p+τyypzz=−p+τzzpxy=pyx=τxypyz=pzy=τyzpzx=pxz=τzx

Здесь р > 0 напряжение сжатия или давления, которое возникает в идеальной (несжимаемой и невязкой жидкости) как в абсолютно твердом теле. Они составляют компоненты шарового тензора внутренних напряжений.

pn ~ −p000−p000−p

Компоненты τxx,τyy,τzz - это нормальные внутренние напряжения, которые возникают в невязких сжимаемых средах, когда они оказывают сопротивление уменьшению объема:

Компоненты τxy,τyz,τzx - это внутренние касательные напряжения, которые возникают в вязких жидкостях, когда они сопротивляются изменениям их формы (изменениям углов), которые происходят с конечной скоростью.