Лекция №3. Основные эксплуатационные  параметры жидкостей и газов.

Вопросы:

- Понятие о давлении. Атмосферное давление. Избыточное давление и вакуум. Абсолютное давление связь между единицами давления. Приборы для измерения давления.

- Вязкость жидкости и газов. Коэф. динамичности и кинематичности вязкости жидкости и газов.

- Понятие о трении в жидкости. Формула Ньютона для расчета сил трения. Уравнение Жуковского для сжимаемой жидкости. Ур-е  идеального состояния газа Менделеева-Клапейрона.

Понятие о давлении.

Т.к. в жидкости и газах отсутствует деформации растяжения, то для жидкостей и газов основным параметром  является напряжения сжатия. Это напряжение сжатия действует в данной среду. Давление всегда направлено по нормали к поверхности любой площадки внутри жидкости.

По определению p=LimS→0FS , где F – сила, S – площадь.

[p]=Н/м2=Па

Т.к. в жидкости и газах отсутствует сосредоточенные силы, а только распределительные, то говорить о силе действующей на любую площадку это значит говорить о равноденствии распределения по поверхности сил, т.е. о силе давления.

F=P*S где F – сила, Н; P – давление, Па; S – площадь, м2.

Среднее давление Рср=F/S/

Единицы измерения давления 1Па=1Н/1м2

Паскаль очень маленькая величина измерения давления и равна давлению, которое оказывает на поверхность 0,1 мм.

Атмосферное давление – является основным видом давления, которое стали изучать и измерять ученые.

Атмосферное давление огромно и действует на поверхность земли с силой F=10 тонн силы на 1 м2.

Кроме абсолютного давления, которое раньше брали за единицу измерения, есть давление обычное, реальное. Реальное давление – абсолютное давление.

Абсолютное давление складывается из давления атмосферного и избыточного.

Рабс=Ратм+Ризб

Рабс=Рбаром+Рманом

Вакуум – состояние среды, когда давление меньше атмосферного. Вакуум – единица измерения разрежения, которая численно равна давлению, которого не хватает до атмосферного

Примеры:

? Прибор показывает вакуум 20 мм.рт.ст.

Абсолютное давление показывает 760 мм.рт.ст.

? Вакуум равен 20 мм.рт.ст.

Абсолютное давление показывает 740 мм.рт.ст.

Абсолютное давление в случае вакуума определяется равенством

Рабс=Ратм-Рвак

Рабс=Рбар-Рвак

Явление вакуума в технике рассчитывают за ранее и учитывают при эксплуатации емкостей жидкости под давлением.

Вязкость.

Если давление связанно с нормальным усилием, то вязкость связанна с касательными поверхностями усилий. Действие на эту площадку при движении тел в жидкости или при обтекании тел в жидкости.

Вязкость жидкости — это ее свойство оказывать сопротивление относительному движению (сдвигу) частиц жидкости. Силы, возникающие в результате скольжения слоев частиц жидкости, называют силами внутреннего трения или силами вязкости.

Силы вязкости проявляются при движении реальной жидкости, если же жидкость находится в покое, то вязкость ее может быть принята равной нулю.

Еще в начале XVIII в. И. Ньютон высказал гипотезу о том, что силы внутреннего трения между частицами жидкости прямо пропорциональны скорости относительного движения и площади поверхности соприкасающиеся слоев:

T=±μSdu/dh=τS, (1.1)

где μ— коэффициент внутреннего трения или динамическая вязкость;

S — площадь поверхности соприкасающихся слоен;

dl/dh — градиент скорости перемещения слоев, т. е. изменение скорости при переходе от слоя к слою на единицу расстояния между осями этих слоев (рис, 1.1);

τ, — касательное напряжение.

Из формулы (1.1) видно, что

μ=dhduτ. (1.2)

Единицей динамической вязкости в системе СИ служит паскаль-секунда:

мм/сПа=Па⋅с.

За единицу вязкости в системе СГС был принят пуаз (П); 1 П=0,1 Па·с.

Для решения практических задач используют кинематическую вязкость жидкости v, представляющую собой отношение динамической вязкости μ к плотности жидкости ρ:

v=μ/ρ.

За единицу кинематической вязкости в системе СИ принят квадратный метр на секунду (м2/с). В системе СГС за единицу кинематической вязкости был принят стокс (Ст), равный 1 см2/с.

С увеличением температуры вязкость жидкости быстро уменьшается, оставаясь почти постоянной с изменением давления.

Измеряют вязкость жидкости приборами, называемыми вискозиметра