Лекция 6.  Использование уравнения Д. Бернулли в гидродинамике.

Уравнение Д. Бернулли и уравнение расходов применяют не только при решении практических задач, но и при конструировании многих приборов, машин и оборудования. Покажем это на известных и важных для практики приборах гидравлики.

Принцип действия трубки  (прибора) Пито.

Опыты показывают, что уровень жидкости в трубке Пито всегда выше, чем в пьезометре.

Этот факт поясняет закон сохранения и превращения энергии: « Энергия не исчезает. Она только переходит из одних видов в другие так, что сумма величин всех видов энергии остается постоянной и равной начальному значению».

При движении жидкости вдоль среза пьезометра скорость υ  потока не теряется. При натекании на срез трубки Пито жидкость тормозится. Энергия движения – Кинетическая энергия – переходит в энергию (работу) сил давления.

Покажем это на уравнении Д. Бернулли.

Применим это уравнение к двум точкам потока точке 1 и 2 (см. рис. 6.1)

z1+p1γ+υ122g=z2+p2γ+υ222g+h1−2потерь=H0=const,м

Так как сумма всех видов энергии всегда остается постоянной, то при уменьшении одного из видов сумма остальных должна увеличиться.

Покажем, что давление p2  в точке 2 станет больше, чем давление p1 в точке 1, ровно на величину потерянной удельной кинетической энергии:

p2=p1+ρυ122

Величина ρυ22 - называется в гидромеханике «давлением торможения».

Будем считать, что поток, набегая на срез трубки Пито, полностью тормозится, т. е. υ2=0. Из уравнения Д. Бернулли следует

z1+p1γ+υ122g=z+p2γ+h1−2потерь

так как z1=z2, h1−2потерь=0, то

p2γ=p1γ+υ122g

Но p1γ,pγ - это уровни жидкости в пьезометре и трубке Пито. Отсюда следует, что уровень жидкости в трубке Пито будет выше, чем в пьезометре не только из опыта, но и из уравнения Д. Бернулли. Отсюда следует практически важное применение пьезометра и трубки Пито: с их помощью можно измерять скорость потока и расход жидкости в открытых и закрытых каналах

υ=2gh;

Q=Sυ.

Здесь h - разность уровней в трубке Пито и пьезометре

Трубка Прандтля

Гидромонитор. Агрегат для создания водяных струй

monitor (анг.) – водомет с целью разрушения горных и других пород при добыче полезных ископаемых.

Здесь используется энергия дополнительных сил давления (давление торможения), которая возникает при торможении высокоскоростного потока жидкости, натекающего на преграду.

Эффект «давления торможения» используется в технике повсеместно:

- кумулятивные снаряды, водяные «скальпели» в микрохирургии глаза, черпаковые гидротурбины,

Эффекты «давления торможения» наблюдаются в природе:

- сопротивление тел в высокоскоростных потоках жидкостей и газов

- взрывы метеоритов, болидов и комет в плотных слоях атмосферы, сопротивление транспортных средств и т. п.

Из уравнения Д. Бернулли и уравнения расходов следует, что в узком сечении потока скорость  всегда больше, а давление всегда меньше, чем в широком

Уравнение расходов:

υ1↓s1↑=υ2↑s2↓=Q0=const,м3с

Если произведение двух функций есть величина постоянная, то с уменьшением одной из них растет другая и наоборот.

Вывод: в узком сечении скорость жидкости всегда больше и наоборот.

Запишем уравнение Д. Бернулли для двух точек жидкости:

z1+p1γ↑+υ122g↓+h0−1потерь=z2+p2γ↓+υ222g↑+h0−2потерь=H0=const,м

Если сумма нескольких слагаемых во всех точках потока остается постоянна для любых точек, то с увеличением одной из слагаемых сумма остальных должна уменьшиться так, что сумма всех слагаемых должна опять остаться постоянной.

Так как в узком сечении канала скорость υ потока растет, то растет квадрат скорости υ2,

следовательно, давление в узком сечении будет всегда меньше.

На принципе уменьшения давления жидкости в местах увеличения ее скорости основаны многие явления природы: крыши зданий и домов во время ураганов не срываются, а вскрываются снизу атмосферным давлением (на 1 м3 - 10 тс) от сквозняков разбиваются окна домов, возникает кавитация при высокоскоростном обтекании (υ≈30мс) корабельных винтов, винтов торпед и торпедных катеров, поверхностей насосов, гидротурбин, гидромоторов и т. д.

Названный эффект используется в распылителях, пульверизаторах, струйной технике, карбюраторах, струйных насосах (эжекторах), при создании подъемной силы крыльев самолетов, винтов, лопастей насосов и т. п.

Принцип создания подъемной силы крыла:

Частицы жидкости в точке А расходятся в двух направлениях: одни обтекают нижнюю часть крыла, другие – верхнюю. По закону сохранения массы и те и другие приходят в точку схода В крыла одновременно. Так как путь А-2-В больше, а путь А-1-В меньше, то скорость υ2>υ1, а давление p1>p2.

Из уравнения Д. Бернулли:

p1γ+υ122g=p2γ+υ222g

p1−p2=ρυ12−υ222

Δp~υ2

Расходомер Вентури

Применим уравнение Д. Бернулли и уравнение расходов к точкам 1 и 2 потока.

z1+p1γ+υ122g=z2+p2γ+υ222g+h1−2потерь=H0

υ1s1+υ2s2=Q0

Т. к. z1≈z2,h1−2gjnthm=0, то

p1γ−p2γ=h1−h2=υ22−υ122g

υ1=Qs1;υ2=Qs2;

Δh=1s22−1s12⋅12g⋅Q2

Δh=K⋅Q2, К – постоянная расходомера.

Отсюда Q=ΔhK

Выводы: Зная Δh и К можно Q найти из тарировочного графика: