Лекция №4. Основные законы гидравлики.

Вопросы:

- Закон сохранения массы. Уравнение постоянства расходов. Основные выводы из закона сохранения массы из гидравлики.

- Закон сохранения и превращения энергии для потока жидкости в трубопроводе. Основные составляющие энергии потока вязкой несжимаемой жидкости. Уравнение Бернулли для потока вязкой несжимаемой жидкости в трубопроводе.

Основные законы, на которые базируется гидравлика – это законы сохранения массы и законы сохранения и превращения энергии.

Закон сохранения массы.

Рассмотрим произвольный канал, по которому перемещается вязкая несжимаемая жидкость. Выделим в канале 2 сечения 1и 2 соответственно. Проведем произвольную горизонтальную плоскость и будем отмечать через Z1 и Z2 высоту расположения центра сечения на произвольной горизонтальной плоскости и откладывать высоту расположения центра сечения 1и 2 и обозначим через Z1 и Z2. Отметим через Р1 и Р2 среднее давление в каждом из сечений; через S1 и S2 пометим площади этих сечений; средние скорости выразим через V1 и V2. Предположим, что внутри канала отсутствуют источники и стоки массы. Тогда по закону сохранения массы количество массы m, поступающей в канал будет равно количеству массы, вышедшей из канала за время ∆τ тут стенки канала жесткие.

Поделим это равенство на ∆τ ≠ 0

m1Δτ=m2Δτ    (3.1)

Понятие о расходе жидкости.

Массовым расходом жидкости через какое-либо произвольное сечение канала называется величина массы в кг, прошедшее через данное сечение за 1 секунду [m]=[кг/с].

Объемом называется величина объема жидкости, прошедшая через сечение за 1 секунду [Q]=[м3/с].

Объемный расход считается одним из основных параметров потока в канале; так же можно ввести понятие о весовом объеме.

G=γ*V, где G – вес жидкости, Н;

γ - удельный вес, Н/м3.

ρ=m/V, [ρ]=[кг/м3]

тогда весовым расходом можно считать величину веса, прошедшую через данное сечение за 1 секунду весовой расход G.

Основные выводы из закона сохранения массы из гидравлики.

Равенство постоянство расходов, т.к. величину массы жидкости можно получить m=p*V, то равенство (3.1) можно получить

m1=m2

dm1dτ=dm2dτddτp1∗V1=ddτ(p2∗V2)

Если жидкость несжимаемая: p=p1=p2=const

dV1dτ=dV2dτV1=V2Q1=dV1dτQ2=dV2dτ⇒Q1=Q2=const

Последнее равенство является основным.

Вывод. Легко показать, что объемный расход можно получить

Q=V*S,  где S – площадь сечения, м2.

V – скорость, м/с.

Так как Q1=Q2=Q=const, то Q1=V1*S1, Q2=V2*S2 получаем V1*S1=V2*S2=const

Если производная двух функций есть постоянная величина, то с увеличением одной должна уменьшаться другая V1(↑)*S1(↓)=V2(↓)*S2(↑), в узком сечении скорость выше и наоборот.

Закон сохранения и превращения энергии для потока жидкости в канале.

Закон сохранения и превращения – фундаментальный закон естествознания.

Энергия не исчезает, она переходит из одних видов в другие, так что сумма величин всех видов останется постоянной и равной начальному значению. (Гельмгольц, 1858 год).

Рассмотрим приложение этого закона и основные выводы для потока вязкой несжимаемой жидкости в канале.

Вывод уравнения Бернулли 1740г.

Рассмотрим основные составляющие потока вязкой несжимаемой жидкости.

Энергия положения в частице жидкости потока. Выделим в канале произвольный объем (V,m,p). Отметим среднюю скорость движения V и расстояние от центра объема до произвольной горизонтальной плоскости.

Энергия положения тогда равна mgh (Дж).

кг*м/с2*м=кг*м2/с2=Н*м=Дж.

Энергия сил давления (работа сил простоя частиц) [pV]=[Дж]. Рассмотрим внутреннюю энергию частиц, связанную с ее нагревом засчет трения. Согласно 2-му закону термодинамики любое превращение механической энергии из одного вида в другой сопровождается неизбежным уменьшением засчет перехода частиц механической энергии во внутреннюю энергию потока, поэтому Евн можно рассматривать как Еэнегпотерь, поэтому согласно закону потери энергии для любой частицы mgz+pV+mV2/2+Eпотерь=Е0=const. Предположим, что внутри рассматриваемого канала отсутствуют какие-либо дополнительные источники и стоки механической энергии, например, насосы (источники энергии) и турбины (стоки), тогда согласно закону превращения энергии количество энергии прошедшей через сечение1 m1∗g1∗z1+p1∗V1+E1пот+m1∗V122=m2∗g2∗z2+p2∗V2+E2пот+m2∗V222=E0

Поделим обе части на G=γV=pgV, γ=p*g  и учитывая, что m1=m2 получим простейшее соотношение – уравнение Бернулли

z1+p1γ1+V122g+h1пот=z2+p2γ+V222g+h2пот=H0=const, где

Н0 - удельная энергия, которой обладает данная частица в начале процесса.

Понятие о напоре жидкости

Напор – жидкость в гидравлических системах водоснабжения называется удельная энергия поделенная на удельный вес

Н=Е/G, [H]=[м]

Виды напора.

Геометрический напор – определяется высотой z, сечением канала до площади.

Пьезометрический напор имеет смысл высоты жидкости, которая в пьезометре.