Лекция 6

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В

СИСТЕМАХ  АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Требования к управлению

Что мы хотим от управления? Это зависит, прежде всего, от решаемой задачи. В задаче стабилизации наиболее важны свойства установившегося режима. Для следящих систем в первую очередь нужно обеспечить высокое качество переходных процессов при изменении задающего сигнала (уставки).

В целом можно выделить четыре основных требования:

• точность – в установившемся режиме система должна поддерживать заданное значение

выхода системы, причем ошибка (разница между заданным и фактическим значением) не должна превышать допустимую;

• устойчивость – система должна оставаться устойчивой на всех режимах, не должна идти «вразнос» (самолет не должен летать по кругу при смене курса);

• качество переходных процессов – при смене заданного значения система должна переходить в нужное состояние по возможности быстро и плавно;

• робастность – система должна сохранять устойчивость и приемлемое качество даже в том случае, если динамика объекта и свойства внешних возмущений немного отличаются от тех, что использовались при проектировании.

Переходный процесс

Хорошо спроектированная система должна не только быть устойчивой и поддерживать заданную точность в установившемся режиме, но и плавно переходить на новый режим при изменении заданного значения выхода (уставки). Качество переходных процессов обычно оценивается по переходной характеристике (реакции системы на единичный ступенчатый входной сигнал).

В первую очередь нас интересует, насколько быстро заканчивается переход на другой режим (время переходного процесса tп). Оно определяется как время, через которое регулируемая величина «входит в коридор» шириной 2Δ вокруг установившегося значения  y∞ . Это значит, что при t > tп значение выхода отличается от установившегося не более, чем на Δ. Обычно величина Δ задается в процентах от установившегося значения, чаще всего 2% или 5%. Заметим, что для апериодического звена с постоянной времени T время переходного процесса равно tп = 3T (с точностью 5%).

Другая важная характеристика – перерегулирование σ – показывает, на сколько процентов максимальное значение выхода max y превышает установившееся значение  y∞ :

Иногда удается обеспечить нулевое перерегулирование (апериодический переходный процесс, как у апериодического звена). Нужно помнить, что увеличение быстродействия обычно приводит к увеличению перерегулирования.

2. Основные показатели качества переходного процесса

Обеспечение устойчивости систем автоматического управления - необходимое условие их работоспособности. Но для практической пригодности систем важно, чтобы переходные процессы в них, возникающие при отработке задающих воздействии, протекали плавно и с большой скоростью.

Комплекс требований определяющих поведение автоматической системы (АС) в установившихся и переходных процессах объединяется понятием качества процессов управления.

Показатели качества:

1. Установившаяся ошибка  уст - характеризует точность АС в установившемся режиме.

2. Перерегулирование .

3. Время регулирования tР.

4. Число колебаний за время регулирования N.

5. Частота колебаний .

Обычно показатели качества определяют по переходной характеристике системы h(t), представляющей собой реакцию системы на единичное ступенчатое воздействие 1(t).

1. Установившейся ошибкой  уст= ()=1(t)-h() называется разность между входным воздействием и значением переходной функции  в установившемся режиме.

Рис. 1

2. Перерегулированием   называется максимальное отклонение регулируемой величины от установившегося значения выраженное в процентах:

(3.20)

В большинстве случаев допускает перерегулирование в системах 10-30%.

3. Временем регулирования tр - называется минимальное время, при котором h(t) будет отличаться от hуст на величину не большую , т.е.

(3.21)

Обычно  не превышает 3-5% от hуст. Время регулирования характеризует быстродействие системы.

4. Число колебаний переходного процесса n за время регулирования (число реверсов регулируемой величины АС). Этот показатель определяет скорость и ускорение регулируемой величины. На практике допускают

5. Частота колебаний процесса определяется как

где Т - период колебаний переходной характеристики.

Частотные оценки качества

Качество системы можно оценивать не только во временнóй области (переходный процесс во времени), но и в частотной (по частотной характеристике). Из частотных оценок наиболее важны запасы устойчивости. Дело в том, что поведение реального объекта всегда несколько отличается от принятой модели, более того, динамика может меняться во времени, например, когда корабль расходует топливо в ходе рейса. Поэтому недостаточно спроектировать просто устойчивую систему, нужно, чтобы система сохранила устойчивость при некоторых изменениях параметров объекта и регулятора в сравнении с расчетными, то есть, обладала запасами устойчивости.

Обычно арссматривают запасы устойчивости по амплитуде и по фазе. Запас устойчивости по амплитуде gm – это дополнительное усиление контура, которое необходимо, чтобы вывести систему на границу области устойчивости. Эта величина измеряется в децибелах.

Запас устойчивости по фазе φm – это дополнительный сдвиг фазы («поворот» частотной характеристики против часовой стрелки), который необходим для того, чтобы вывести систему на границу устойчивости. Он определяется на частоте среза  ωc, где A (ωc) = 1 . Запас по фазе должен быть не менее 30° .

Еще одна аналогичная характеристика называется показателем колебательности M. (Параметр, определяющий скорость затухания колебаний в системе, чем больше этот параметр, тем слабее затухают колебания). Она определяется по амплитудной частотной характеристике замкнутой системы как отношение ее максимума к значению на нулевой частоте:

Для каждого значения M можно нарисовать «запретную области», в которую не должна заходить частотная характеристика разомкнутой системы, если ее показатель колебательности должен быть меньше М. Эта область имеет форму круга радиуса

центр которого находится в точке ⎟

На рисунке показаны границы запретных областей для различных значений M.

При M = 1 окружность имеет бесконечный радиус (превращается в вертикальную линию) и проходит через точку (−0,5; 0) . При увеличении M радиус окружности уменьшается.

Корневые оценки качества

Многие свойства системы можно предсказать, посмотрев на расположение корней характеристического полинома на комплексной плоскости. Прежде всего, все корни для устойчивой системы должны находиться в левой полуплоскости, то есть слева от мнимой оси.

Быстродействие системы определяется степенью устойчивости η – так называется расстояние мнимой оси до ближайшего корня (или пары комплексно-сопряженных корней).

На рисунке точками отмечены положения корней характеристического полинома. Он имеет два вещественных корня (обозначенных номерами 1 и 4) и пару комплексно сопряженных корней (2 и 3). Степенно устойчивости определяется вещественным корнем 1, потому что он находится ближе всех к мнимой оси.

Этот корень называется доминирующим, он определяет самые медленные движения в системе и время переходного процесса, которое может быть примерно рассчитано по формуле

Корни 2, 3 и 4 соответствуют более быстрым движениям.

Обратите внимание, что степень устойчивости, несмотря на название, ничего не говорит о близости системы к границе устойчивости, она только характеризует быстродействие.

Робастность

Обычно регулятор строится на основе некоторых приближенных (номинальных) моделей объекта управления (а также приводов и датчиков) и внешних возмущений. При этом поведение реального объекта и характеристики возмущений могут быть несколько иными. Поэтому требуется, чтобы разработанный регулятор обеспечивал устойчивость и приемлемое качество системы при малых отклонениях свойств объекта и внешних возмущений от номинальных моделей. В современной теории управления это свойство называют робастностью (грубостью).

Иначе его можно назвать нечувствительностью к малым ошибкам моделирования объекта и возмущений.

Различают несколько задач, связанных с робастностью:

• робастная устойчивость – обеспечить устойчивость системы при всех допустимых отклонениях модели объекта от номинальной;

• робастное качество – обеспечить устойчивость и заданные показатели качества системы при всех допустимых отклонениях модели объекта от номинальной;

• гарантирующее управление – обеспечить заданные показатели качества системы при всех допустимых отклонениях модели возмущения от номинальной (считая, что модель объекта известна точно).

Для того, чтобы исследовать робастность системы, нужно как-то определить возможную ошибку моделирования (неопределенность). Ее можно задать различными способами.