###### Лекция 8.  Потери энергии потока жидкости в каналах с местными гидравлическими  сопротивлениями.

Как уже указывалось, местные потери напора возникают вследствие изменения скорости по величине и направлению и зависят в основном от геометрических размеров и форм местных сопротивлений.

При решении практических задач местные потери напора определяют по формуле (1.56). При этом необходимо выбрать коэффициент местного сопротивления ζ.

Обычно коэффициент местного сопротивления ζ определяют экспериментальным путем и выражают в виде эмпирических формул, графиков или в табличной форме. Лишь для некоторых местных сопротивлений получены теоретические зависимости.

Ниже приводятся зависимости и данные для определения коэффициентов местных сопротивлений.

Внезапное расширение потока (потери на удар). На основании теоремы импульса сил была выведена формула Борда (рис. 1.32)

hM=υ1−υ222g.(1.78)

Учитывая, что

υ1ω1=υ2ω2.

| Рис. 1.32. Схема внезапного расширения потока | Рис. 1.33. Схема внезапного сужения потока |
| --- | --- |

можем записать

hM=ω2ω1−12υ222g или hM=1−ω1ω22υ122g.		 (1.79)

Сопоставляя формулы (1.79) и (1.56), получим:

ξ2=ω2ω1−12и ξ1=1−ω1ω22,			(1.80)

где индексы 1 и 2 у ζ, соответствуют используемой при расчете скорости: υ1 и υ2.

Внезапное сужение потока. При внезапном сужении (рис. 1.33) происходит сжатие струи (ее площадь сечения уменьшается до ωс). Учитывая, что потери напора обусловлены в основном расширением струи (увеличением ее площади сечения от ωс до ω2), коэффициент ζ можем определить по формуле (1.80):

ξ2=ω2ωc−12.

Заменяя степень сжатия струи коэффициентом сжатия

ε=ωc/ω2, 				(1.81)

получим:

ξ2=1ε−12.			(1.82)

Коэффициент сжатия ε можно принимать по табл. 1.2, составленной по теоретическим зависимостям Н. Е. Жуковского.

Таблица 1.2. Значения коэффициента сжатия ε

| ω2ω1 | ε | ω2ω1 | ε |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,01 | 0,611 | 0,6 | 0,662 |
| 0,1 | 0,612 | 0,7 | 0,687 |
| 0,2 | 0,616 | 0,8 | 0,722 |
| 0,3 | 0,622 | 0,9 | 0,781 |
| 0,4 | 0,633 | 1 | 1 |
| 0,5 | 0,644 |  |  |

Диафрагма. При установке диафрагмы в трубе постоянного сечения (рис. 1.34) коэффициент ζ определяют аналогично предыдущему по формуле

ξ=ωωДε−12, 			(1.83)

где ωД — площадь отверстия диафрагмы;

ε — коэффициент: сжатия, равный ωс / ωД (значение ε принимают по табл. 1.2).

| Рис. 1.34. Схема влияния диафрагмы на поток | Рис. 1.35. Схема потока в диффузоре |
| --- | --- |

Диффузор. Коэффициент ζ диффузора (рис. 1.35) определяют в долях от потерь напора на внезапное расширение

ξ2=k1ω2ω1−12, 			(1.84)

где k1 — коэффициент, учитывающий уменьшение потерь напора в диффузоре по сравнению с потерями напора при внезапном расширении с тем же соотношением сечений соединяемых труб; коэффициент k1, зависит от угла конусности α1, (табл. 1.3).

Конфузор. Коэффициент ζ конфузора (рис. 1.36) определяют в долях от потерь напора при внезапном сужении*, исходя из того же принципа, что был использован для определения коэффициента ζ .диффузора:

ξ2=k21ε−12, 			(1.85)

где k2— коэффициент; учитывающий уменьшение потерь напора в конфузоре по сравнению с потерями напора при внезапном сужении; коэффициент k2 зависит от угла сходимости α 2 (рис. 1.37).

Таблица 1.3. Значения коэффициента k1 диффузора

| α1 , град | k1 |
| --- | --- |
| 4 | 0,12 |
| 8 | 0,14 |
| 12 | 0,23 |

Примечание. При угле конусности α1<50° ..коэффициент k1= sin α1, а при α1>50° его можно принимать равным 1.

Таблица 1.4. Значения коэффициента сопротивления задвижки

| h/d | ζ | h/d | ζ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 48 | 2,06 |
| 78 | 0,07 | 38 | 3,52 |
| 68 | 0,26 | 28 | 17 |
| 58 | 0,81 | 18 | 97,8 |

Значения коэффициентов ζ других местных сопротивлений можно найти в справочниках.

ОБЩИЕ ПОТЕРИ НАПОРА

Общие потери напора определяют путем арифметического суммирования потерь напора по длине и потерь, вызванных отдельными местными сопротивлениями:

hпот=h1+|hM.				(1.86)

Этот метод определения потерь напора получил название принципа наложения потерь.

Таким образом, в трубопроводе постоянного диаметра общие потери напора равны:

hпот=λldυ22g+ξ1υ22g+ξ2υ22g+…+ξnυ22g 		(1.87)

или

hпот=λldυ22g+ξMυ22g		 (1.88)

Если обозначить λl/d через ζl получим:

hпот=ξl+ξMυ22g.			 (1.89)

Метод наложения потерь напора применим только в том случае, если перед местными сопротивлениями поток успевает стабилизироваться, т. е. кривая распределения скоростей приобретает нормальный вид, соответствующий равномерному движению воды. Длина стабилизирующего прямолинейного участка составляет от 10 до 30 d, где d — диаметр трубопровода.

# При близком расположении местных сопротивлений друг от друга принцип наложения потерь напора дает ошибочные результаты. В этом случае потери напора следует определять экспериментально. Лекция 8 Гидравлический расчет магистралей подачи жидкости

Для перемещения жидкостей и газов применяют трубопроводы, изготовленные из разных материалов (стали, чугуна, бетона, пластмассы, асбестоцемента и др.). Трубопроводы бывают напорные и безнапорные, короткие и длинные, простые и сложные.

Пропускная способность напорных трубопроводов существенно зависит от потерь напора по длине и в местных сопротивлениях (стыках, арматуре и т. п.).

Трубопроводы малой длины и с большим числом местных сопротивлений, потери напора в которых превышают 10% потерь напора но длине (коммуникации насосных станций, лабораторий, маслопроводы и др.), называют короткими.

К длинным относят трубопроводы большой протяженности, в которых потери напора на преодоление местных сопротивлений незначительны (не более 10% потерь напора по длине).

Трубопроводы из труб одного или нескольких диаметров без ответвлений и без раздачи расхода по пути движения жидкости называют простыми.

Трубопроводы из сети труб различного диаметра с магистральными линиями и с ответвлениями (тупиковые, кольцевые) называют сложными.

ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА ТРУБОПРОВОДОВ

Гидравлический расчет трубопроводов позволяет решать три основные задачи:

- определять необходимый напор для пропуска известного расхода воды при заданном диаметре труб;

- определять пропускную способность труб заданного диаметра при известных потерях напора;

- определять сечение трубопроводов при заданных расходах воды и потерях напора.

Потери напора в трубопроводе слагаются из потерь на трение по длине и потерь на преодоление местных сопротивлений, т. е.

hпот=hl+hM.    	(1.104)

Потери напора по   длине   трубопроводов определяют по формуле Дарси—Вейсбаха:

hl=λldpυ22g=λ4Rυ22gl,

где λ — коэффициент сопротивления трения по длине l;

dp — расчетный внутренний диаметр труб, м;

υ — средняя скорость движения жидкости, м/с;

R — гидравлический радиус.

Если для круглой трубы определить скорость движения жидкости

υ=4Qπd2,		(1.105)

то потери напора по длине можно вычислить по формуле

hl=AllQ2,		(1.1.06)

где Al=8λgπ2dp5 - удельное сопротивление, т. е. сопротивление 1 м трубопровода.

Сопротивление по всей длине l трубопровода составит Sl=All и тогда

hl=SlQ2.				 (1.107)

Потери напора на единицу длины трубопровода называют гидравлическим уклоном i т. е.

i=hll=AlQ2=λυ22gdp.		  	(1.108)

Коэффициент сопротивления λ при движении воды в новых и  бывших в эксплуатации трубопроводах из различных материалов определяют по зависимостям, полученным во ВНИИ ВОДГЕО д-ром техн. наук Ф. А. Шевелевым:

для новых стальных труб

λ=0,0159dp0,2261+0,684υ0,226;

для стальных чугунных труб, бывших в эксплуатации

λ=0,021dp0,3.

При гидравлических расчетах водопроводных труб удельное сопротивление можно подсчитать по формуле, составленной с учетом увеличения коэффициента λ вследствие возрастания шероховатости стенок труб во время их эксплуатации в результате коррозии или образования отложений:

Al=iQ2=0,001735dp5,3.	 	(1.109)

Эта формула справедлива при скорости движения воды υ ≥ 1,2 м/с. При меньших скоростях в значения удельных сопротивлений вводится поправочный коэффициент Кп на неквадратичность зависимости потерь напора от средней скорости движения жидкости. Тогда формулы (1.106) и (1.107) приобретают такой вид:

hl=KnAllQ2;hl=KnSlQ2.                		       (1.110)

Значения поправочного коэффициента Кn изменяются от 1 до 1,4 при изменении скорости от 1,2 до 0,2 м/с. Поправочный коэффициент определяют по формуле

Kn=0,8521+0,867υ0,3.

Потери напора на преодоление местных   сопротивлений   определяют по формуле

hM=ξυ22g.   	(1.111)

По аналогии с формулой (1.106) можно записать

hM=ξAMQ2.

* Альтшуль А. Д., Калицун В.И. О коэффициенте сопротивления конфузоров. Изв. высш. учебн. зав. «Энергетика», 1960, № 7.