Лекция 17. Кавитация в жидкости.

17.1. Характеристики кавитационных течений жидкости.

Характеристики течений жидкости в гидравлических каналах трубопроводов, элементов, машин и агрегатов существенно зависят от кавитации.

Определение. Кавитацией называется явление, которое наступает в какой– либо области  высокоскоростного потока жидкости, при условии,  что абсолютное  давление в этой области уменьшается по какой – либо причине и становится равным давлениюрS насыщенных паров данной жидкости, соответствующему температуре  жидкости в данной области потока. Например, для воды, при температуре, равной     150С, давлениерS её насыщенных паров (при котором вода закипает при t=150С),  составляет околорS=0,02⋅105 Па.

При этом происходит очень быстрое превращение жидкости в пар во всём объёме кавитационной области, т.е. происходит кипение жидкости при температуре, равной  температуре жидкости в данном потоке.  В области кавитации поток жидкости ( от множества образовавшихся в зоне вакуума пузырьков)   вскипает и,   как-бы–  “разрывается “, так как существенно нарушается его сплошность.    Если жидкость холодная, например вода при температуре t=150С, то в этом случае говорят, что происходит холодное кипение жидкости.

Из–за высокой скорости υ течения (υ≈30 мc) жидкость настолько быстро проходит область пониженного давления, что растворённые в ней  газы, например воздух, не успевают выделиться. В этом случае говорят, что кавитация паровая. В противном случае говорят, что кавитация– парогазовая. При паровой кавитации паровые полости и пузырьки, заполненные паром, переносятся высокоскоростным потоком в область повышенного давления. Здесь пар быстро конденсируется, а  полости и пузырьки замыкаются (разрушаются) с огромной скоростью.

Паровые пузырьки, образовавшиеся в области пониженного давления (в зоне вакуума), попадая в область повышенных давлений, резко уменьшаются в размерах до микроскопических величин. При таких размерах пузырьков главную роль в уменьшении их объёма начинают играть не силы давления жидкости, а  силы FПН её поверхностного натяжения. Действующее на пузырёк дополнительное внешнее давлениерПН, созданное этими силами,  стремится к бесконечности (рПН→∞) при  стремлении к нулю радиуса r пузырька (r→0), согласно формуле:

.

рПН=σr.

Здесь σ– коэффициент поверхностного натяжения жидкости, Нм2.

Поэтому процессы замыкания пузырьков  происходят настолько интенсивно, что в области разрушения пузырьков пара наблюдается свечение.

17.2. Кавитационная эрозия.

От действия стремительно увеличивающихся сил поверхностного натяжения, пузырёк резко уменьшается в размерах, теряет устойчивость и разрушается. Во внутрь пузырька с громадной скоростью, около  1,5−2,0 кмc, прорывается микроскопическая струйка жидкости, которая, ударяясь о поверхность лопасти, выкрашивает из неё частицы металла любой прочности (см. рис. 18).    Отсюда принцип: ” Вода камень точит “.

Определение.  Кавитационной  эрозией называется процесс кавитационного разрушения  поверхностей твёрдых тел, находящихся в области кавитации жидкости.

Процессы появления и разрушения миллиардов микроскопических   пузырьков происходят настолько интенсивно, что неправильно спроектированные лопасти винтов высокоскоростных судов разрушались из–за кавитационной эрозии за один рейс.

Рис. 18. Картина  кавитационного разрушения парового пузырька и кавитационной эрозии.

Кавитация в лопастных насосах.

В лопастных насосах кавитация возникает  при уменьшении абсолютного давлениярВХ в высокоскоростном потоке  жидкости на входе в насос.

Согласно закону сохранения и превращения энергии для потока жидкости

( согласно уравнению Д.Бернулли для потока) на участке “вс−вх” от уровня всасывания “вс”   до точки “вх”   входа в насос (см. рис.19):

рВСγ+υ2ВС2g+zВС=рВХγ+υ2ВХ2g+zВХ+hВС−ВХПОТЕРЬ=const , м

Если считать, что на уровне всасывания “вс” ( на уровне забора жидкости) давление равно атмосферному рВС=рА,  скорость υВС снижения уровня воды в водоёме равна нулю υВС=0,а также  zВС=0, то

рВХγ=рАγ−υ2ВХ2g−hВС−hВС−ВХПОТЕРЬ , м

Здесь hBC=zВХ  называют высотой всасывания насоса, м.

Из последнего равенства следует, что уменьшение абсолютного давления рВХ на входе в насос происходит:

–при увеличении скоростиυВХ потока на входе в насос;

–при увеличении    высоты  hВС всасывания насоса выше расчётной ( hВС≥hВС.Р=6−7 мс ); расчётная высота  hВС всасывания насоса указана в паспорте насоса;

–при  увеличении  потерь hВС−ВХПОТЕРЬ на участке “вс−вх” от уровня “вс”до точки “вх”   входа в насос.

Рис.19. Картина ухудшения характеристик насоса при увеличении высоты

всасывания hВС выше расчётного значения  hВС.Р (hВС ≥hВС.Р).

При кавитации  жидкости в лопастном насосе происходит следующее:

–возникает кавитационная эрозия  поверхностей лопастей и лопастного колеса;

–происходит коррозия (химическое разрушение) металла кислородом воздуха, выделяющегося из жидкости при движении её через зону вакуума. Коррозия поверхности металла усиливается в результате эрозионного разрушения его  защитной окисной плёнки;

–повышается температура в местах схлопывания парогазовых микропузырьков,  вследствие высокоскоростного (адиабатного) сжатия пара и  ударов микроскопических струй о поверхность металла;

–возникает шум и вибрация насоса, в результате которой нарушается герметичность соединений и уплотнений насоса.

–снижаются  подача, напор, уменьшается КПД и мощность насоса (см. рис. 19,20);

Так как кавитация в насосах ведёт разрушению их ответственных элементов, резкому ухудшению эксплуатационных характеристик насосов, нарушению герметичности соединений и уплотнений насоса и другим нежелательным последствиям, то длительная работа насосов на кавитационных режимах не допускается.

,

Рис. 17.3. Картина срывного  кавитационного режима работы лопастного  насоса.

Точка “ К “ на рисунке– начало кавитации, которая наступает при увеличении расхода выше расчётного (QК≥QР).