Лекция 5.  Применение уравнения Д. Бернулли в гидростатике.

Учебные вопросы:

- Закон сохранения и превращения энергии для покоящейся жидкости. Формулировка закона. Закон Б. Паскаля. Примеры применение закона Б. Паскаля. Принципы гидравлического усиления. Примеры.

- Закон сообщающихся сосудов. Свойства горизонтальных сечений в  покоящейся жидкости. Принцип действия жидкостного барометра. Принцип действия барометра.  Закон Архимеда.

Уравнения,  которые определяют  закон сохранения массы и закон сохранения и превращения энергии в гидравлике являются главными. С их помощью решаются все задачи гидравлики. Покажем,  как эти законы и уравнения применяются в гидростатике.

Закон сохранения и превращения энергии для покоящейся жидкости (для гидростатики).

Запишем уравнения Д.Бернулли  для двух произвольных  точек 1-2  покоящейся жидкой среды.

(6.1)

Здесь Ho – имеет смысл полной удельной энергии (напора) жидкой среды, которая, как видно уравнения Д.Бернулли, является постоянной для любых двух точек среды. Из уравнения (6.1) следует, что в любой точке покоящейся жидкости полная удельная механическая энергия жидкости одна и та же.

Закон Б. Паскаля.

Закон сохранения и превращения энергии для покоящейся жидкости можно сформулировать в другом виде,  в вид закона  Б.Паскаля:

В состоянии равновесия жидкости передают внешнее давление  во все точки (занятого ими пространства)  –  одинаково, т.е. без изменений.

Рассмотрим сосуд с покоящейся жидкостью, которая имеет свободную поверхность. Пусть жидкая среда находится в сосуде под действием внешнего давления   в состоянии равновесия. Запишем уравнение Д.Бернулли  для двух точек пространства, занятого жидкой средой: для  точки  , которая  находится на свободной поверхности жидкости, и  точки , находящейся на глубине  по отношению к свободной поверхности. В этом случае из уравнения (6.1) следует:

Обозначим  и .

Перепишем это равенство в другом виде:

(6.2)

Это равенство есть математическое выражение уравнения Д.Бернулли в другом виде, в виде закона Паскаля.

В самом деле,  из этого равенства следует, что давление в любой точке жидкости, находящейся на глубине ,  изменяется вместе с внешним давлением одинаково для всех точек, независимо от их глубины. В тоже время это равенство раскрывает и другое важное свойство покоящейся жидкой среды:  давление жидкости находящейся на глубине   не зависит от массы жидкости. Оно зависит только от внешнего давления , глубины  жидкости и её удельного веса  (плотности   жидкости).

Из этого равенства видно, что с изменением наружного давления во всех точках внутри жидкости давление изменится на одну и туже величину. Благодаря основным свойствам жидкости – текучести и практической несжимаемости, а также благодаря замечательному свойству жидкости, открытому Б. Паскалем,  этот фундаментальный закон используется в гидротехнике практически повсеместно.  На основе этого закона проектируют и создают силовые гидроприводные системы–  устройства,  в которых с помощью технической жидкости, технического масла осуществляется принцип гидравлического усиления. С помощью принципа гидравлического усиления создаются громадные усилия, величина которых ограничивается только прочностью наиболее напряжённых деталей конструкции привода. Этот принцип  осуществляется в различных гидравлических устройствах:  гидроусилителях,   гидравлических роботах, манипуляторах, следящих механизмах, мультипликаторах  давления (устройствах, увеличивающих давление) и т.п. Здесь создаются громадные усилия, с помощью которых разводят мосты, открывают ворота шлюзов, поворачивают рули кораблей, ракет, самолётов, открывают крыши ШПУ баллистических ракет и т.п.  Этот принцип используется в конструировании мощных гидропрессов. Единственный в мире гидропресс, созданный в нашей стране создаёт усилие  в 75•10³ тонн- силы!  Такое огромное усилие создаётся здесь давлением в 25 тысяч атмосфер!

Закон Паскаля применяется не только в силовых гидроприводных системах машин и механизмов, он применяется также при проектировании глубоководных сооружений: плотин, подводных лодок, батискафов и т.п.

Благодаря основным эксплуатационным свойством жидкости– текучести и практической несжимаемости,  стало возможным применение гибких металлических, а также  других, например, армированных металлом  неметаллических трубопроводов (шлангов). С их помощью усилия, создаваемые давлением рабочей жидкости, передаются любым, в том числе и подвижным элементом и агрегатам силового привода, которые размещаются в удобных местах, например, на прицепных устройствах. Это  позволило сделать гидроприводные системы  не только компактными, но также  лёгкими и удобными в управлении и эксплуатации.

Принцип работы гидропресса

Покажем, как  с помощью жидкости можно осуществить принципы  увеличения сил– принцип гидравлического усиления и создавать  гидроусилители. В этих устройствах   можно с помощью малых сил создавать какие угодно (практически не ограниченные) большие  усилия. Это делается с помощью простого  увеличения площадей поверхностей поршней силовых гидроцилиндров, которые составляют основу этих конструкций.  Покажем это на примере действия гидравлического пресса.

Так как внутри жидкости давление будет одним и тем же и равным Р, то маленькая сила на площадь маленького поршня

Пусть площадь малого поршня Sм  = 1 см², SБ = 1 м²= 10³см²

Тогда усилием в 1 кгс = Fм, мы создадим усилие FБ = 10•10³кгс = 10 т.с!

Атмосферное давление так же действует на 1 см² поверхности земли силой в 1 кгс, создаёт на 1 м² поверхности земли усилие в 10  тонн.

Действие мультипликатора, устройства, увеличивающего давление.

Здесь можно получать эффект усиления увеличения давления, создаваемого малым поршнем с помощью двойного поршня Р –усиленное давление. Если площадь второго поршня будет равна S малого поршня и равна 1 см², то 1 кгс можно создать давление 10 тонн атмосфер.

Закон сообщающихся сосудов

В сообщающихся сосудах уровни одинаковы.

Применим (формально) уравнение Бернулли к двум точкам на свободной поверхности; так как на свободной поверхности  давление одинаково и равно наружному, то получим:

Этот закон применяется в строительстве (водные уровни, водо- и масломерные трубки, в баках под давлением).

Метод сечений

В любой точке поверхности горизонтального сечения жидкости давление одно и то же.

Применяем к точке 1 и 2 уравнение

Бернулли для гидростатики:

так как сечение горизонтальное, то

Следствие: на свободной поверхности жидкости, во все её точках, давление равно наружному (атмосферному).

Доказательство: очевидно, что

Закон Архимеда.

Закон Паскаля

Закон Блез паскаля, является фундаментальным законом гидростатики и частным случаем уравнения Даниила Бернулли.

Любое изменение наружного давления (в условии равновесия) передаётся во все точки внутри жидкости одинаково (без изменения). Рассмотрим сосуд с

покоящейся в нём жидкостью.

Применим уравнение Бернулли к двум точкам.

Глубина погружения точки

- закон Паскаля

Бочка Паскаля