Лекция 10.  Основы кинематики пространственных потоков жидкости.

Учебные вопросы.

1.	Два метода исследования в механике сплошной среды: метод Л. Эйлера и метод Лагранжа. Теорема Коши-Гельмгольца как основной закон кинематики жидкости. Общая картина движения частицы жидкости.

2.	Понятие о линейных и угловых деформациях. Скорость деформации. Понятие о тензоре скоростей деформации. Физический смысл компонентов тензора.

1.	В механике сплошной среды применяются два метода исследования – метод Л. Эйлера и метод Лагранжа.

В методе Л.Эйлера рассчитываются параметры сплошной среды в одних и тех же неподвижных точках пространства. Этот метод чаще всего используется в гидромеханике. Здесь данные расчета легко сравнивать с результатами экспериментов, т.к. все датчики (давления, температуры, скорости и т.п.) устанавливаются в неподвижных точках (труб, воздуховодов и т.п.).

В методе Лагранжа рассчитываются параметры (скорость, давление, температура) в одних и тех же подвижных точках среды. Метод Лагранжа более сложный. Он используется в научных исследованиях и в теории упругости. Здесь рассчитываются траектории частиц, т.к. здесь важно рассчитать перемещение точек тела. Здесь датчики параметров перемещаются вместе с точками твердого тела.

Понятие о поле скоростей и напряжений.

Считают, что в данной системе координат задано поле скоростей, напряжений, температур т.п., если в точке пространства эти параметры известны. Т.о. поле скоростей рассчитывается на основе метода Эйлера.

Задача гидромеханики:

Задача гидромеханики считается решенной, если по заданным внешним массовым и поверхностным силам в пространстве переменных Эйлера рассчитано поле скоростей.

u=f1x,y,z,t

Здесь х, у, z — координаты этой точки; t — время..

Остальные параметры, например, давление в каждой токе потока

p=f2x,y,z,t,

можно рассчитать на основе соотношений, связывающих скорости движения частиц жидкости  с давлением.			(1.28)

(1.29)

где u и р — скорость и давление в рассматриваемой точке;

Понятие о кинематике жидкости.

Кинематика жидкости устанавливает законы движения частиц жидкости независимо от действующих на них сил. Таким образом, законы кинематики устанавливаются на основе подхода Лагранжа.

Установившееся и неустановившееся движение.

Установившимся называют такое движение жидкости, при котором скорость потока и давление в любой его точке не изменяются с течением времени и зависят только от ее положения в потоке, т. е. являются функциями ее координат. Примерами установившегося движения могут служить истечение жидкости из отверстия резервуара при постоянном напоре, а также поток воды в канале при неизменном его сечении и постоянной глубине.

Неустановившимся называют такое движение жидкости, при котором скорость движения и давление в каждой данной точке изменяются с течением времени, т. е. являются функциями не только координат, но и времени. Примером неустановившегося движения служит истечении жидкости из отверстия резервуара при переменном напоре. В этом случае в каждой точке сечения струи, вытекающей из отверстия, скорость движения и давление изменяются во времени.

Линия тока. В точках 1, 2, 3 и т. д. потока, взятых на расстоянии ΔS друг от друга, проведем векторы u1, u2, u3, показывающие значение и направление скоростей движения частиц жидкости в данный момент времени (рис. 1.18). Получим ломаную линию 1—2— 3 и т. д. Если уменьшить длину отрезков ΔS, то в пределе ломаная линия станет кривой.

Рис. 1.18. Схематическое изображение линии тока в потоке

Эта кривая, называемая линией тока, характеризуется тем, что в данный момент времени во всех ее точках векторы скоростей будут касательными к ней.

Элементарная струнка. Если в движущейся жидкости выделить бесконечно малый замкнутый контур и через все его точки провести линии тока, соответствующие данному моменту времени, получится как бы трубчатая непроницаемая поверхность, называемая трубкой тока.

Масса жидкости, движущейся внутри трубки тока, образует элементарную струйку.

Поток. Совокупность элементарных струек, представляющая собой непрерывную массу частиц, движущихся но какому-либо направлению, образует поток жидкости. Поток может быть полностью или частично ограничен твердыми стенками, например в трубопроводе или канале, и может быть свободным, например струя, выходящая из сопла гидромонитора.

Рис. 1.19. Условия плавно изменяющегося движения

Равномерным называют такое установившееся движение жидкости, при котором живые сечения и средняя скорость потока не меняются по его длине. Примером равномерного движения служит движение жидкости в цилиндрической трубе или в канале неизменного сечения и постоянной глубины.

Неравномерным называют такое установившееся движение жидкости, при котором живые сечения и средние скорости потока изменяются по его длине. Примером неравномерного движения служит движение жидкости в конической трубе, в естественном русле, на перепаде.

При равномерном движении липни тока представляют собой систему прямых параллельных линий. Такое движение называется также параллельно–струйным. При движении жидкости в естественных руслах живое сечение обычно непрерывно изменяется вдоль потока как по форме, так и по площади, и движение жидкости является установившимся неравномерным. Для облегчения изучения такого движения в гидравлике введено понятие плавно изменяющегося движения, которое характеризуется следующими свойствами (рис. 1.19):

Последнее свойство просто обосновывается. Если внутри плавно изменяющегося потока выделить частицу жидкости и спроектировать все действующие на нее силы па плоскость живого сечения, то вследствие того, что скорости и ускорения почти перпендикулярны живому сечению, силы инерции в уравнение равновесия не войдут; в связи с этим уравнение равновесия и закон распределения давления в плоскости живого сечения не будут отличаться от закона распределения давления в жидкости, находящейся в покое.

Напорным называется поток, у которого но всему периметру живого сечения жидкость соприкасается с твердыми стенками. Примером напорного потока может служить движение воды в водопроводных трубах.

Безнапорным называется поток со свободной поверхностью. Примером безнапорного потока служит движение воды в реках, каналах и канализационных трубах.

1.	В механике сплошной среды применяются два метода исследования – метод Л. Эйлера и метод Лагранжа.

В методе Л.Эйлера рассчитываются параметры сплошной среды в одних и тех же неподвижных точках пространства. Этот метод чаще всего используется в гидромеханике. Здесь данные расчета легко сравнивать с результатами экспериментов, т.к. все датчики (давления, температуры, скорости и т.п.) устанавливаются в неподвижных точках (труб, воздуховодов и т.п.).

В методе Лагранжа рассчитываются параметры (скорость, давление, температура) в одних и тех же подвижных точках среды. Метод Лагранжа более сложный. Он используется в научных исследованиях и в теории упругости. Здесь рассчитываются траектории частиц, т.к. здесь важно рассчитать перемещение точек тела. Здесь датчики параметров перемещаются вместе с точками твердого тела.

Понятие о поле скоростей и напряжений.

Считают, что в данной системе координат задано поле скоростей, напряжений, температур т.п., если в точке пространства эти параметры известны. Т.о. поле скоростей рассчитывается на основе метода Эйлера.

Задача гидромеханики:

Задача гидромеханики считается решенной, если по заданным внешним массовым и поверхностным силам в пространстве переменных Эйлера рассчитано поле скоростей. Остальные параметры можно рассчитать на основе соотношений, связывающих скорости движения частиц жидкости  с давлением в каждой токе потока.

Понятие о кинематике жидкости.

Кинематика жидкости устанавливает законы движения частиц жидкости независимо от действующих на них сил. Таким образом, законы кинематики устанавливаются на основе подхода Лагранжа.

Основные законы кинематики жидкости устанавливает теорема Коши-Гельмгольца (1868 – 1870гг).

«Скорость любой частицы жидкости имеет в общем случае 3 составляющие:

- поступательную;

- вращательную;

- деформационную».

v=vпост+vвр+vдеф                                (3.1)

Общая картина движения частицы жидкости.

Пусть в декартовой прямоугольной системе координат в каждой точке пространства задано поле скоростей жидкости. Рассмотрим в этой системе координат жидкую подвижную частицу. Пусть в момент времени t объем частицы был равен V(t). В момент t+∆t объем стал равным V′(t+∆t).

Возьмем в этой частице две произвольные точки А и В. Соединим их отрезком длиной l. Обозначим l=AB. В момент времени t=t+∆t отрезок АВ займет положение A'B'.

Теорема Коши-Гельмгольца устанавливает следующее:

«Любой отрезок AB, состоящий из одних и тех же частиц жидкости, перемещается поступательно, вращается вокруг центра вращения (точки А) и деформируется (сжимается).

2.	Понятие о линейных и угловых деформациях в жидкости.

Линейной деформацией отрезка l=AB называют отношение

Δl=Δll=l'−ll                                 (3.1)

Линейной деформацией жидкости в точке А в направлении AB называют предел отношения при В →А.

ε=limΔl→0l→0Δll=liml'→ll→0l'−ll

Скоростью ε линейной деформации в точке А в направлении AB называют:

ε=limΔl→0l→0Δt→01Δt⋅Δll;               ε=1c.

Линейные деформации (относительные удлинения отрезков) характеризуют изменение объема V жидкости.

Угловые деформации характеризуют изменения углов, т.е. характеризуют изменение формы тела. Эти деформации характеризуют сдвиг одного слоя жидкости относительно другого.

Понятие о тензоре скоростей деформации.

В теории гидродинамики показывается, что скорость ε деформации любого бесконечно малого отрезка, проведенного из точки А, может быть выражена (в виде линейной комбинации) через скорости линейных деформаций бесконечно малых отрезков, направленных по главным осям x, y, z и скорости изменения  углов, лежащих на главных координатных плоскостях:

ε~∂vx∂x12∂vx∂y+∂vy∂x12∂vx∂z+∂vz∂x12∂vx∂x+∂vx∂y∂vy∂y12∂vx∂z+∂vz∂y12∂vz∂x+∂vx∂z12∂vz∂y+∂vy∂z∂vz∂z

Здесь vx, vy, vz – компоненты вектора скорости v в точке А.

Свойство тензора скоростей деформации.

Элементы главной диагонали тензора характеризуют скорости относительных удлинений бесконечно малых координатных отрезков x,y,z. Недиагональные элементы характеризуют скорость изменения прямых углов между этими отрезками.

Скорость изменения относительного объема жидкости определяется равенством:

limΔt→01V⋅ΔVΔt=∂vx∂x+∂vy∂y+∂vz∂z=div {v.

Если жидкость несжимаемая, то ∆V=0.

Отсюда ∂vx∂x+∂vy∂y+∂vz∂z=0 или div {v=0.

Условие div {v=0

называется в гидромеханике условием несжимаемости жидкости или уравнением неразрывности потока жидкости.

Выводы: Задача расчета изменения деформированного состояния подвижной  сплошной среды считается решенной, если в любой точке среды задано поле скоростей v=v(x,y,z,τ).

Основные законы кинематики жидкости устанавливает теорема Коши-Гельмгольца (1868 – 1870гг).

«Скорость любой частицы жидкости имеет в общем случае 3 составляющие:

- поступательную;

- вращательную;

- деформационную».

v=vпост+vвр+vдеф                                (3.1)

Общая картина движения частицы жидкости.

Пусть в декартовой прямоугольной системе координат в каждой точке пространства задано поле скоростей жидкости. Рассмотрим в этой системе координат жидкую подвижную частицу. Пусть в момент времени t объем частицы был равен V(t). В момент t+∆t объем стал равным V′(t+∆t).

Возьмем в этой частице две произвольные точки А и В. Соединим их отрезком длиной l. Обозначим l=AB. В момент времени t=t+∆t отрезок АВ займет положение A'B'.

Теорема Коши-Гельмгольца устанавливает следующее:

«Любой отрезок AB, состоящий из одних и тех же частиц жидкости, перемещается поступательно, вращается вокруг центра вращения (точки А) и деформируется (сжимается).

2.	Понятие о линейных и угловых деформациях в жидкости.

Линейной деформацией отрезка l=AB называют отношение

Δl=Δll=l'−ll                                 (3.1)

Линейной деформацией жидкости в точке А в направлении AB называют предел отношения при В →А.

ε=limΔl→0l→0Δll=liml'→ll→0l'−ll

Скоростью ε линейной деформации в точке А в направлении AB называют:

ε=limΔl→0l→0Δt→01Δt⋅Δll;               ε=1c.

Линейные деформации (относительные удлинения отрезков) характеризуют изменение объема V жидкости.

Угловые деформации характеризуют изменения углов, т.е. характеризуют изменение формы тела. Эти деформации характеризуют сдвиг одного слоя жидкости относительно другого.

Понятие о тензоре скоростей деформации.

В теории гидродинамики показывается, что скорость ε деформации любого бесконечно малого отрезка, проведенного из точки А, может быть выражена (в виде линейной комбинации) через скорости линейных деформаций бесконечно малых отрезков, направленных по главным осям x, y, z и скорости изменения  углов, лежащих на главных координатных плоскостях:

ε~∂vx∂x12∂vx∂y+∂vy∂x12∂vx∂z+∂vz∂x12∂vx∂x+∂vx∂y∂vy∂y12∂vx∂z+∂vz∂y12∂vz∂x+∂vx∂z12∂vz∂y+∂vy∂z∂vz∂z

Здесь vx, vy, vz – компоненты вектора скорости v в точке А.

Свойство тензора скоростей деформации.

Элементы главной диагонали тензора характеризуют скорости относительных удлинений бесконечно малых координатных отрезков x,y,z. Недиагональные элементы характеризуют скорость изменения прямых углов между этими отрезками.

Скорость изменения относительного объема жидкости определяется равенством:

limΔt→01V⋅ΔVΔt=∂vx∂x+∂vy∂y+∂vz∂z=div {v.

Если жидкость несжимаемая, то ∆V=0.

Отсюда ∂vx∂x+∂vy∂y+∂vz∂z=0 или div {v=0.

Условие div {v=0

называется в гидромеханике условием несжимаемости жидкости или уравнением неразрывности потока жидкости.

Выводы: Задача расчета изменения деформированного состояния подвижной  сплошной среды считается решенной, если в любой точке среды задано поле скоростей v=v(x,y,z,τ).

Соотношения Навье-Стокса (обобщенный закон И. Ньютона вязкого трения в жидкости):

Pxx=−p+λdivV+2μ∂Vx∂xPyy=−p+λdivV+2μ∂Vy∂yPzz=−p+λdivV+2μ∂Vz∂z (5.3)

Здесь- р – напряжение сжатия(давление) как в абс. жестком теле,  остальные слагаемые –напряжения, связанные со скоростью деформации при изменении объема частицы

Запишем напряжения, связанные со скоростью деформации частиц жидкости при изменении формы частицы, т.е.– со скоростью сдвига слоев жидкости друг относительно друга.

Pxy=Pyx=μ∂Vx∂y+∂Vy∂xPyz=Pzx=μ∂Vy∂z+∂Vz∂yPzx=Pxz=μ∂Vz∂x+∂Vx∂z

Здесь -µ  - динамический коэф. вязкости.

Эти соотношения определяют модель вязкой сжимаемой жидкости (модель Навье-Стокса). Здесь [µ]=Па·с