Лекция 15. Гидравлический удар и борьба с ним.

Гидравлическим ударом называется резкое повышение давления в трубе при внезапном торможении потока жидкости в напорном трубопроводе.

Пусть в конце трубы, по которой движется жидкость со скоростью u0, производится мгновенное закрытие крана. Кинетическая энергия жидкости будет переходить в потенциальную энергию деформации стенок трубы и энергию сжатия жидкости.

А). При резком перекрытии отсечного устройства поток жидкости тормозится. Давление перед отсечным устройством повышается на величину Δp. Вследствие этого жидкость и трубопровод деформируются,  и волна деформации перемещается в сторону бака со скоростью звука в данной жидкости  ударной волны ауд.

Б). Волна деформации достигла бака.

В). Под действием Δp жидкость устремляется из трубы в бак. Волна деформации перемещается в обратном направлении со скоростью ударной волны ауд .

Г). Жидкость перемещается в обратном направлении и стремится оторваться от отсечного устройства.

Д). Возникает отрицательная ударная волна, перемещающаяся от крана к баку со скоростью ауд. При этом стенки трубы сужаются.

Цикл может повторяться до 12 раз.

Необходимо рассчитать заброс давления Δp.

Величину ударного давления будем искать из условия, что кинетическая энергия жидкости m⋅u022 переходит в работу деформации стенок трубы и сжатия жидкости в трубе.

Eкин=Адеф+Асжат

Eкин=m⋅u022=π⋅r2⋅lVжидк⋅ρmu022=π⋅r2l⋅ρ⋅u022

1). Работа деформации равна потенциальной энергии деформированного тела и составляет половину произведения силы на удлинение.

Выражая работу деформации стенок как работу сил давления на пути Δr получаем:

Aдеф=F⋅Δr2=Δp⋅Sпов.цил.⋅Δr2

Aдеф=Δp⋅2⋅π⋅r⋅lsF⋅Δr12

По закону Гука:

Δrr=σE

Е – модуль упругости Юнга

Следовательно:

Δr=σ⋅rE

где σ - нормальное напряжение в стенке трубы, которое связано с давлением Δр и толщиной стенки δследующим соотношением:

σ=Δp⋅rδ

Таким образом:

Δr=σ⋅rE=Δp⋅r2E⋅δ

Подставляя полученную зависимость для Δr в формулу для работы деформации стенок трубы, получаем:

Aдеф=Δp⋅2π⋅r⋅ℓ2Δr=Δp⋅2π⋅r⋅ℓ2⋅Δp⋅r2E⋅δ

Aдеф=π⋅Δp2⋅r3⋅ℓδ⋅E

2). Работа сжатия жидкости (объемом V).

Работа сил давления на пути Δℓ равна:

Aсжат=12ΔV⋅Δp

Аналогично закону Гука:

ΔVV=ΔpKж

ΔV=V⋅ΔpKж

Kж - модуль упругости жидкости.

Принимая за V объем жидкости в трубе V=π⋅r2⋅ℓ получим выражение для работы сжатия:

Aсжат=12ΔV⋅Δp=12VKж⋅Δp2=12π⋅r2⋅ℓKжΔp2

Таким образом, уравнение энергии имеет вид:

π⋅r2⋅ℓ⋅ρm⋅u022=π⋅Δp2⋅r3⋅ℓδ⋅E+π⋅r2⋅ℓ⋅Δp22⋅Kж

ρ⋅u022=rδ⋅E+12KжΔp2

Решая относительно Δp2, получаем:

Δp2=ρ2rδ⋅E+22⋅Kжu02

Умножим числитель и знаменатель  дроби наρ, получим:

Δp2=ρ22r⋅ρδ⋅E+ρKжu02

После преобразований окончательно получаем:

Δp=ρ⋅u01ρKж+2ρ⋅rE⋅δ=ρ⋅u0⋅a

a=1ρKж+2ρ⋅rE⋅δ - скорость распространения ударной волны.

Если стенки абсолютно жесткие, то

E=∞→aуд=1ρKж=Kжρ

aуд=Kжρ=aзвук- скорость распространения звука в вязкой среде.

- для воды aзвука=1435мc

- для масла aзвука=1200....1400мc

Так как Е≠∞, то ауд несколько меньше скорости звука.

Введем понятие фазы гидравлического удара – это время, за которое ударная волна доходит от запорного устройства до бака и обратно:

t0=2ℓaуд

Обозначим:

tз - время закрытия отсечного устройства.

Тогда:

- Если tз<t0 - удар называется прямым

Δp'=Δp=ρ⋅u0⋅aуд

- Гидравлический удар называется непрямым, если tз>t0.

При этом заброс давления Δp'=Δpt0tз

3) Гидроудар называется неполным, если жидкость тормозится не до нулевого значения:

Δp=ρu0−u1⋅aуд

Пример:

### Для воды

u0=10мc,ρ=1000кгм3,ауд=1435мс

Δp=1000⋅10⋅1435=1,4⋅107=14⋅106=14МПа

Способы борьбы с гидроударом:

1. Необходимо, чтобы tз>t0.

2. Использование гидроаккумуляторов.

3. Увеличение податливости трубопроводов.

4. Использование быстродействующих предохранительных клапанов.