Лекция 14.  ИСТЕЧЕНИЕ ЖИДКОСТИ ИЗ ОТВЕРСТИЙ, ЧЕРЕЗ НАСАДКИ И ВОДОСЛИВЫ

ИСТЕЧЕНИЕ ЖИДКОСТИ ИЗ МАЛОГО ОТВЕРСТИЯ В ТОНКОЙ СТЕНКЕ ПРИ ПОСТОЯННОМ НАПОРЕ

Отверстие считают малым, если его размер по высоте значительно меньше напора — не более 0,1 Н. Тонкой стенкой считают такую, у которой отверстие имеет заостренную кромку; при этом струя,вытекающая из отверстия, преодолевает лишь местные сопротивления.

Рассмотрим сосуд, имеющий в вертикальной стенке отверстие площадью о, через которое вытекает жидкость под постоянным напором H (рис. 1.39). При вытекании струи жидкости из отверстия на некотором расстоянии от него наблюдается сжатие ее поперечного сечения. Отношение площади сжатого сечения ωc к площади отверстия ω называют коэффициентом сжатия:

(1.90)

Рис. 1.39. Схема свободного истечения жидкости из малого отверстия в тонкой стенке

По характеру сжатия струйное течение  бывает полным, если струя получает сжатие по всему периметру отверстия, и неполным, если струя не имеет бокового сжатия с одной или нескольких сторон, например, когда отверстие примыкает к стенке или ко дну сосуда, которые при этом являются как бы направляющими для вытекающей струи.

Полное сжатие будет совершенным, если отверстие расположено на значительном расстоянии от боковых стенок и дна сосуда, так что они не  оказывают  влияния  на   сжатие струи (когда т. > 3а, где т — расстояние от стенок или дна, а — размер отверстия), и несовершенным, если па него оказывают влияние стенки или дно сосуда.

При истечении жидкости из отверстия задача сводится к определению скорости истечения и расхода жидкости. Составим уравнение Бернулли для сечений I-I и сc (сжатое сечение струи на рис. 1.39). За плоскость сравнения примем плоскость пи, проходящую через центры отверстия и сжатого сечения. Обозначая скорость движения на свободной поверхности через v0 и считая, что давление на свободной поверхности и в центре тяжести сжатого сечения равно атмосферному,  получим:

H+v022g=v22g+hпот

Потери напора в рассматриваемом случае вызываются местным сопротивлением входа в отверстие

hпот.вх=ξвхv2g

Тогда

H+v022g=1+ξвхv22g

и далее

v=11+ξвх2gH+v022g.   			 (1.91)

Принимая обозначения

ϕ=11+ξвх			  	(1.92)

и

H0=H+v022g	,		  	(1.93)

окончательно получим:

v=ϕ2gH0,			  	(1.94)

где φ— коэффициент скорости.

Если скорость v0 движения свободной поверхности мала, то формула получает более простой  вид:

v=ϕ2gH,  			(1.95)

Коэффициент скорости φ для рассматриваемого случая принимают равным 0,97.

Расход через малое отверстие в тонкой стенке при постоянном напоре легко определить по формуле

Q=ωcv.	           		(1.96)

Подставляя в эту зависимость значения ωс из выражения (1.90) и v из выражения (1.94), получим:

Q=εϕωc2gH0.   			(1.97)

Произведение коэффициентов сжатия ε и скорости φ называют коэффициентом расхода отверстия μ, т. е.

μ=εϕ.

Окончательная формула для расхода через малое отверстие в тонкой стенке имеет такой вид:

Q=μω2gH0 	                  	(1.98)

При v0 = 0 формула (1.98) принимает вид:

Q=μω2gH    				 (1.99)

На основании многочисленных опытов установлено, что значение коэффициента μ при полном совершенном сжатии колеблется в пределах 0,59—0,63, составляя в среднем около 0,62. По последним исследованиям коэффициенты ε, φ и μ являются функциями числа Рейнольдса.

В расчетах обычно принимают следующие осредненные значения:

ψ=0,62;ε=0,64;ϕ=0,97;ξ=0,065

ИСТЕЧЕНИЕ ЖИДКОСТИ ИЗ МАЛОГО ОТВЕРСТИЯ В ТОНКОЙ СТЕНКЕ ПРИ ПЕРЕМЕННОМ НАПОРЕ

Истечение жидкости при переменном напоре представляет собой один из примеров неустановившегося движения жидкости. Ниже приведено описание его двух простейших случаев.

| Рис. 1.40 Схема опорожнения резервуара через отверстие в его дне | Рис. 1.41. Схема выравнивания уровней в сообщающихся сосудах |
| --- | --- |

Опорожнение резервуара. Рассмотрим заполненный жидкостью резервуар площадью горизонтального сечения Ω, в дне которого устроено отверстие площадью ω. Пусть при опорожнении резервуара начальный напор над центром тяжести отверстия был Н1, а конечный — Н2 (рис. 1.40). Если за время опорожнения резервуара притока жидкости не происходит, то опорожнение резервуара можно рассчитывать по формуле

t=2ΩH1−H2μω2g. 		(1.100)

Принимая в формуле (1.100) Н2 = 0, получим формулу для времени полного опорожнения резервуара:

t=2ΩH1μω2g.   		(1.101)

Зависимость (1.101) может быть представлена также в следующем виде:

t=2ΩH1μω2gH1=2WQ, 			(1.102)

где W — объем резервуара; Q — расход жидкости при начальном напоре.

Следовательно, время полного опорожнения резервуара при переменном напоре в 2 раза больше времени, потребного для вытекания из резервуара того же количества жидкости при постоянном напоре, равном начальному напору H1

Выравнивание уровней в сообщающихся сосудах. Примем, что в начальный момент времени уровень в резервуаре 1 превышает уровень в резервуаре 2 на высоту Н (рис. 1.41).Обозначим площади горизонтальных сечений резервуаров I и 2 соответственно Ω1 и Ω2, напоры над центром тяжести отверстия соответственно z1 и z2 , их разность Н.

Время, потребное для полного выравнивания уровней жидкости в сообщающихся резервуарах 1 и 2, можно определить по формуле

t=2Ω1Ω2Hμω2gΩ1+Ω2. 			(1.103)

В результате выравнивания уровней в сообщающихся сосудах уровень в резервуаре 1 опустится на высоту Н1 а уровень в резервуаре 2 поднимется на высоту Н2.

ИСТЕЧЕНИЕ ЖИДКОСТИ ЧЕРЕЗ НАСАДКИ

Насадком называют короткую трубу, присоединенную к отверстию в тонкой стенке. Длина насадка равна трем—пяти диаметрам отверстия.

Рис. 1.42. Насадки различной формы

По форме насадок может быть внешним цилиндрическим 1, внутренним цилиндрическим 2, коническим сходящимся 3, коническим расходящимся 4 и коноидальным 5 (рис. 1.42).

Расход через насадок определяют по формуле (1.98), где коэффициент расхода μ. принимают в зависимости от формы насадка по табл.  1.6.

Внешний цилиндрический насадок (рис. 1.43). Вследствие криволинейности линий тока на подходе к насадку струя жидкости непосредственно после входа в насадок образует сжатое сечение сс, а из насадка вытекает полным сечением, т. е. коэффициент сжатия такого насадка ε=1.

Таблица 1.6. Значения коэффициентов расхода μ, скорости φ, сжатия ε  и сопротивления ζ отверстий и насадков

| Отверстие или насадок | μ | φ | ε | ζ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Малое отверстие круглого сечения в тонкой стенке | 0,62 | 0,97 | 0,64 | 0,06 |
| Цилиндрический насадок: внешний внутренний | 0,82 0,707 | 0,82 0,707 | 1 1 | 0,5 1 |
| Конический насадок: сходящийся (θ=13°24') расходящийся (θ = 5...7°) | 0,94 0,45—0,5 | 0,96 0,45—0,5 | 0,98 1 | 0,09—0,06 4—3 |
| Коноидальный насадок | 0.98 | 0.98 | 1 | 0.04 |

Коэффициент расхода внешнего цилиндрического насадка равен 0,82, т.е. насадок увеличивает расход по сравнению с отверстием в тонкой стенке в 1,32 раза (μ отверстия составляет 0,62). Увеличение расхода в насадке объясняется наличием вакуума в сжатом сечении, который создает подсос жидкости. Если к отверстию в сжатом сечении подсоединить жидкостный вакуумметр (см.рис. 1.43), то жидкость в трубке поднимется на высоту hвак= 0,75 Н.

Рис. 1.43. Схема истечения жидкости через внешний цилиндрический насадок

Внешние цилиндрические насадки широко применяют на практике. Как насадки такого типа работают выпуски воды в плотинах, дорожные трубы, трубы под насыпями и т.п.

Внутренний цилиндрический насадок. Этот насадок имеет большее сопротивление на входе, чем внешний. Его коэффициент расхода μ = 0,707, а коэффициент сжатия ε = 1.

Конический сходящийся насадок. Коэффициент расхода этого насадка зависит от угла конусности θ (см. рис. 1.42). При этом наибольший коэффициент расхода μ max = 0,94 получается при угле конусности θ = 13°24'.

Такие насадки дают струю с большими скоростями, поэтому их применяют в качестве сопел турбин, гидромониторов и брандспойтов.

Конический расходящийся насадок. Этот насадок дает малую выходную скорость, но вызывает большие потери напора. При угле конусности 5—7° с коэффициент  расхода μ =0,5, а коэффициент сжатия ε = 1.

Такую форму насадков используют при устройстве дорожных труб, водовыпусков оросительных систем и отсасывающих труб турбин ГЭС.

Коноидальный насадок. Форма внутренней поверхности этого насадка близка к форме струи, вытекающей' из отверстия; гидравлические сопротивления в нем очень малы. В связи с этим коэффициент расхода этого насадка равен 0,97 — 0,98.

ТЕЧЕНИЕ ЖИДКОСТИ ЧЕРЕЗ ВОДОСЛИВЫ.

Водосливом называют сооружение (стенку), через которое происходит перелив жидкости.

Классификация водосливов. По профилю различают водосливы с тонкой стенкой (рис. 1.44, а), с широким порогом (рис. 1.44, 6) и практического профиля (рис.1.44,в).

Рис. 1.44. Водосливы различного профиля

Рис. 1.45. Схема незатопленного (а) и затопленного (б) водосливов

По типу сопряжения струи с нижним бьефом различают незатопленные (рис. 1.45, а) и затопленные (рис. 1.45,6) водосливы. В незатопленных водосливах уровень воды в нижнем бьефе не влияет на расход и на условия перелива, а в затопленных влияет. Водослив считают незатопленным, даже если уровень воды в нижнем бьефе лежит выше порога водослива, т. е. hб > Р, но относительный перепад z/P > 0,7. В затопленном водосливе z/P >0,7. Здесь Р высота стенки водослива; hб — глубина воды в нижнем бьефе; z — разность уровней в бьефах.

По форме выреза в стенке водосливы бывают прямоугольными, трапецеидальными, треугольными, круглыми, параболическими и т. д.

По условиям бокового сжатия потока различают водосливы без бокового сжатия (когда ширина русла равна ширине водослива),и водосливы с боковым сжатием (ширина русла больше ширины   водослива).

Основная формула расхода через незатопленный водослив без бокового сжатия имеет вид:

Q=mb2gH3/2,

где т — коэффициент расхода водослива, зависящий от его типа и напора;

b – ширина водослива;

Н — напор на пороге водослива

Боковое сжатие потока и подтопление водослива учитывается введением в данную формулу соответствующих коэффициентов. Особо в этой формуле учитывается скорость подхода воды к водосливу.

Таблица 6.1

| Вид местного сопротивления | Коэффициент, зависящий от вида сопротивления и степени стеснения потока, А | Коэффициент сопротивления в квадратной области ζкв |
| --- | --- | --- |
| Пробочный кран | 150 | 0,4 |
| Вентиль | 3000 | 4 |
| Широкий клапан | 5000 | 45 |
| Угольник 900 | 400 | 1,4 |
| Угольник 1350 | 600 | 0,4 |
| Колено 900 | 130 | 0,2 |
| Тройник | 150 | 0,3 |
| Задвижка при относительных значениях проходного сечения n: 1 0,75 0,5 0,25 | 75 350 1300 3000 | 0,15 0,2 2 20 |
| Диафрагма при относительных значениях проходного сечения n: 0,64 0,4 0,16 0,05 | 70 120 500 3200 | 1 7 70 800 |

УРАВНЕНИЕ РАВНОМЕРНОГО ДВИЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ В КАНАЛАХ И ТРУБАХ

Уравнение равномерного движения жидкости устанавливает зависимость между силами сопротивления и потерями напора по длине канала или трубы.

Рис.7.1. Схема к выводу уравнения равномерного движения жидкости

Рассмотрим равномерное движение жидкости в трубе па участке l (рис.7.1.). Примем следующие обозначения:

ω — площадь живого сечения потока;

υ — средняя скорость движения жидкости;

γ — удельный вес жидкости;

χ — смоченный периметр;

R — гидравлический радиус;

τ0 — сила трения на единице площади поверхности соприкасания потока со стенками;

hl — потери напора по длине.

Сила трения по всей поверхности выделенного участка равна:

Q=εϕωc2gH0.		(1.49)

В единицу времени эта сила производит работу

μ=εϕ..		(1.50)

По закону сохранения энергии работа сил трения на поверхности соприкасания равна энергии, затрачиваемой потоком на преодоление трения на рассматриваемом участке. Количество энергии, затраченной в единицу времени, отнесенное ко всему весу жидкости, равно

Q=μω2gH0.				(1.51)

Приравнивая правые части уравнений (1.50) и (1.51), получим!

Q=μω2gH	 (1.52)

или

Ω.			(1.53)

Как уже указывалось, отношение

называется  гидравлическим уклоном i, а отношение ω/χ — гидравлическим радиусом R. Поэтому в окончательном виде можно записать:

t=2ΩH1−H2μω2g			(1.54)

Уравнение (1.54) является основным уравнением равномерного движения жидкости в трубах и каналах.