Лекция 16. Гидравлический расчет трубопроводов.

Различают простые и сложные трубопроводы.

Простой трубопровод - трубопровод постоянного сечения, имеющий в своем составе “n” местных сопротивлений.

Сложный трубопровод - комбинация простых трубопроводов, соединенных последовательно, параллельно, разветвленно.

Гидравлический расчет включает в себя определение одного из следующих трех параметров при заданных двух остальных:

1). Задано d, Q   определить напор Hпотр=?

2). Задано Н, d определить Q=?

3). Задано Н, Q определить d=?

16.1. Расчет простого трубопровода.

Для перемещения (транспорта) жидкостей и газов применяют трубопроводы, изготовленные из разных материалов:  стали, чугуна, бетона, пластмассы, асбестоцемента и др. Трубопроводы бывают напорные и безнапорные, короткие и длинные, простые и сложные.

Пропускная способность напорных трубопроводов существенно зависит от потерь напора по длине и в местных сопротивлениях (стыках, арматуре и т. п.).

Трубопроводы малой длины и с большим числом местных сопротивлений, потери напора в которых превышают 10% потерь напора но длине (коммуникации насосных станций, лабораторий, маслопроводы и др.), называют короткими.

К длинным относят трубопроводы большой протяженности, в которых потери напора на преодоление местных сопротивлений незначительны (не более 10% потерь напора по длине).

Трубопроводы из труб одного или нескольких диаметров без ответвлений и без раздачи расхода по пути движения жидкости называют простыми.

Трубопроводы из сети труб различного диаметра с магистральными линиями и с ответвлениями (тупиковые, кольцевые) называют сложными.

ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА ТРУБОПРОВОДОВ

Гидравлический расчет трубопроводов позволяет решать три основные задачи:

- определять необходимый напор для пропуска известного расхода воды при заданном диаметре труб;

- определять пропускную способность труб заданного диаметра при известных потерях напора;

- определять сечение трубопроводов при заданных расходах воды и потерях напора.

Потери напора в трубопроводе слагаются из потерь на трение по длине и потерь на преодоление местных сопротивлений, т. е.

hпот=hl+hM.    	(1.104)

Потери напора по   длине   трубопроводов определяют по формуле Дарси—Вейсбаха:

hl=λldpυ22g=λ4Rυ22gl,

где λ — коэффициент сопротивления трения по длине l;

dp — расчетный внутренний диаметр труб, м;

υ — средняя скорость движения жидкости, м/с;

R — гидравлический радиус.

Если для круглой трубы определить скорость движения жидкости

υ=4Qπd2,		(1.105)

то потери напора по длине можно вычислить по формуле

hl=AllQ2,		(1.1.06)

где Al=8λgπ2dp5 - удельное сопротивление, т. е. сопротивление 1 м трубопровода.

Сопротивление по всей длине l трубопровода составит Sl=All и тогда

hl=SlQ2.				 (1.107)

Потери напора на единицу длины трубопровода называют гидравлическим уклоном i т. е.

i=hll=AlQ2=λυ22gdp.		  	(1.108)

Коэффициент сопротивления λ при движении воды в новых и  бывших в эксплуатации трубопроводах из различных материалов определяют по зависимостям, полученным во ВНИИ ВОДГЕО д-ром техн. наук Ф. А. Шевелевым:

для новых стальных труб

λ=0,0159dp0,2261+0,684υ0,226;

для стальных чугунных труб, бывших в эксплуатации

λ=0,021dp0,3.

При гидравлических расчетах водопроводных труб удельное сопротивление можно подсчитать по формуле, составленной с учетом увеличения коэффициента λ вследствие возрастания шероховатости стенок труб во время их эксплуатации в результате коррозии или образования отложений:

Al=iQ2=0,001735dp5,3.	 	(1.109)

Эта формула справедлива при скорости движения воды υ ≥ 1,2 м/с. При меньших скоростях в значения удельных сопротивлений вводится поправочный коэффициент Кп на неквадратичность зависимости потерь напора от средней скорости движения жидкости. Тогда формулы (1.106) и (1.107) приобретают такой вид:

hl=KnAllQ2;hl=KnSlQ2.                		       (1.110)

Значения поправочного коэффициента Кn изменяются от 1 до 1,4 при изменении скорости от 1,2 до 0,2 м/с. Поправочный коэффициент определяют по формуле

Kn=0,8521+0,867υ0,3.

Потери напора на преодоление местных   сопротивлений   определяют по формуле

hM=ξυ22g.   	(1.111)

По аналогии с формулой (1.106) можно записать

hM=ξAMQ2.

При расчетах трубопроводов местные потери можно выразить в виде потерь напора на трение по эквивалентной длине. При этом hM = hMЭ т. е. Q2=AllЭQ2 или AllЭ=AMξ, откуда

lЭ=AMξAl   			(1.112)

Так как d=const, то ϖ1=ϖ2=ϖ

Принимаем режим течения в трубопроводе - стационарным. Течение можно описать уравнением Бернулли.

z1+p1ρ⋅g+α1ϖ122g=z2+p2ρ⋅g+α2ϖ222g+hп

α1ϖ122g=α2ϖ222g

Следовательно:

z1+p1ρ⋅g=z2+p2ρ⋅g+hп

p1−p2ρ⋅g=z2−z1+hп

H=Δz+hп

Обобщая полученные зависимости для ламинарного и турбулентного режимов можно записать:

H=Δz+K⋅Qm

Графическое представление данной зависимости:

Для ламинарного m=1:

K=Kлам=128νπ⋅d4⋅gℓ+ℓэкв

Для турбулентного m=2:

K=Kтурб=8g⋅π2⋅d4λℓd+i=1nξм

8.2. Сложные трубопроводы.

а) последовательное соединение трубопроводов.

1). Q1=Q2=Q3=Q

2). ΣhAB=h1+h2+h3=ΣKiQm

Расчетный (потребный) напор:

H=zB−zA+αBQAB22g−αAQAA22g+KiQm

pB−pAρ⋅g=H=zB−zAΔz+12gαBAB2−αAAA2K'Q2+KiQm

В общем виде:

H=Δz+K'⋅Q2+KiQm

где     K'=12gαBAB2−αAAA2

б) параллельное соединение трубопроводов.

1). Q1+Q2+Q3+......=Q

2).h1=HA−HB

h2=HA−HB

h3=HA−HB

Следовательно:

h1=h2=h3

где:     h1=K1⋅Q1m

h2=K2⋅Q2m

h3=K3⋅Q3m

Таким образом:

K1⋅Q1m=K2⋅Q2m=K3⋅Q3m

Глава 8. Гидравлический расчет трубопроводов.

8.1. Расчет простого трубопровода.

Так как d=const, то ϖ1=ϖ2=ϖ

Принимаем режим течения в трубопроводе - стационарным. Течение можно описать уравнением Бернулли.

z1+p1ρ⋅g+α1ϖ122g=z2+p2ρ⋅g+α2ϖ222g+hп

α1ϖ122g=α2ϖ222g

Следовательно:

z1+p1ρ⋅g=z2+p2ρ⋅g+hп

p1−p2ρ⋅g=z2−z1+hп

H=Δz+hп

Полученная зависимость справедлива для ламинарного и турбулентного течений.

1). Турбулентное течение.

hп=hтр+hм=λℓd+i=1nξмϖ22g

Q=A⋅ϖ=πd24ϖ ⇒ ϖ=4Qπd2 ⇒ ϖ2=16⋅Q2π2⋅d4

hп=162g⋅π2⋅d4λℓd+i=1nξiQ2=Kтурб⋅Q2;

hп=Kтурб⋅Q2;

где Kтурб=162g⋅π2⋅d4λℓd+i=1nξi

H=Δz+Kтурб⋅Q2

2). Ламинарное течение.

hп=64Reℓ+ℓэквdϖ22g; Re=ϖ⋅dν

ℓэкв - эквивалентная потерям на местном сопротивлении длина трубопровода.

hп=64ϖ⋅dνℓ+ℓэквdϖ22g=64⋅ν⋅ℓ+ℓэкв2g⋅d2ϖ

Σhп=32⋅ν⋅ℓ+ℓэквg⋅d2ϖ

ϖ=4Qπ⋅d2→hп=128νπ⋅d4⋅gℓ+ℓэквQ

hп=Kл⋅Q;

Kлам=128νπ⋅d4⋅gℓ+ℓэкв

H=Δz+Kлам⋅Q

Обобщая полученные зависимости для ламинарного и турбулентного режимов можно записать:

H=Δz+K⋅Qm

Графическое представление данной зависимости:

Для ламинарного m=1:

K=Kлам=128νπ⋅d4⋅gℓ+ℓэкв

Для турбулентного m=2:

K=Kтурб=8g⋅π2⋅d4λℓd+i=1nξм

8.2. Сложные трубопроводы.

а) последовательное соединение трубопроводов.

1). Q1=Q2=Q3=Q

2). ΣhAB=h1+h2+h3=ΣKiQm

Расчетный (потребный) напор:

H=zB−zA+αBQAB22g−αAQAA22g+KiQm

pB−pAρ⋅g=H=zB−zAΔz+12gαBAB2−αAAA2K'Q2+KiQm

В общем виде:

H=Δz+K'⋅Q2+KiQm

где     K'=12gαBAB2−αAAA2

б) параллельное соединение трубопроводов.

1). Q1+Q2+Q3+......=Q

2).h1=HA−HB

h2=HA−HB

h3=HA−HB

Следовательно:

h1=h2=h3

где:     h1=K1⋅Q1m

h2=K2⋅Q2m

h3=K3⋅Q3m

Таким образом:

K1⋅Q1m=K2⋅Q2m=K3⋅Q3m