МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Кафедра «Основы конструирования машин»

Методические указания

по выбору задания для контрольной работы

"Методология проектирования изделий судостроения"

для студентов заочной формы обучения по направлению

26.04.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры

Ростов-на-Дону

202_

Методические указания к контрольной работе по дисциплине «Методология проектирования изделий судостроения». ДГТУ, г. Ростов-на-Дону, 202_ г.

В указании кратко изложены материалы по выбору задания, необходимые для успешного выполнения контрольной работы, а также контрольные вопросы для самопроверки.

Предназначено для обучающихся заочной формы обучения по направлению 26.04.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры.

Печатается по решению редакционно-издательского совета

Донского государственного технического университета

Ответственный за выпуск:

зав. кафедрой «ОКМ», к.т.н., доцент  _________________

Ф.И.О.

В печать __.__. 202_ г.

Формат 60×84/16. Объем __ усл. п. л.

Тираж __ экз. Заказ № (указывает ИЦ ДГТУ)

_____________________________________________________________

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344003, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1

© Донской государственный

технический университет, 202_

Содержание

Введение…………………………………………………….................................. 4

Общие положения………………………………………………………………... 4

Критерии оценивания контрольной работы……………………………………. 6

Контрольные задания:

1 группа заданий………………………………………………………………. …..7

2 группа заданий………………………………………………………………….. 8

3 группа заданий………………………………………………………………. ....10

4 группа заданий………………………………………………………………. …11

5 группа заданий………………………………………………………………… 13

6 группа заданий…………………………………………………………………14

7 группа заданий…………………………………………………………………16

8 группа заданий…………………………………………………………………17

9 группа заданий…………………………………………………………………18

10 группа заданий………………………………………………………………..20

Контрольные вопросы для самопроверки и подготовки к защите……….......22

Перечень использованных информационных ресурсов…………………… …23

Введение

Контрольная работа - письменная работа, выполняемая по дисциплине, в рамках которой раскрываются определенные условием вопросы с целью оценки качества усвоения студентами отдельных, наиболее важных разделов, тем и проблем изучаемой дисциплины.

Основными целями написания контрольной работы являются: расширение и углубление знаний обучающихся, выработка приемов и навыков в анализе теоретического и практического материала, а также обучение логично, правильно, ясно, последовательно и кратко излагать свои мысли в письменном виде. Обучающийся, со своей стороны, при выполнении контрольной работы должен показать умение работать с литературой, давать анализ соответствующих источников, аргументировать сделанные в работе выводы и, главное, – раскрыть заданную тему теоретического вопроса и правильно выполнить практические задания.

Общие положения по выбору задания

Контрольная работа состоит из 10 групп заданий, состоящих из трёх задач по 10 вариантов в каждой. Номер группы заданий и номер варианта обучающийся выбирает по двум последним цифрам своей зачетной книжки: последняя цифра обозначает номер группы заданий, а предпоследняя – номер варианта. Например, обучающийся, имеющий номер зачетки 674135, должен выполнить задания, находящиеся в 5-й группе задач варианта 3. Если последняя цифра зачетной книжки - ноль, то он должен решить три задачи из
10-й группы заданий. Если предпоследняя цифра зачетной книжки обучающегося - ноль, то он выполняет 10-й вариант своей группы заданий. 
В выбранной группе заданий студент выполняет все задачи (№ № 1, 2 и 3), собранные в данной подборке. Контрольные работы оформляются в отдельных тетрадях в клеточку с полями, оставленными для замечаний преподавателя, либо на листах формата А4, скрепляемые степлером, с рамками и штампами в их нижних частях. При выполнении задач необходимо полностью переписать условие, составить расчетные схемы рассчитываемых соединений или передач, указать все действующие на них усилия, моменты и размеры, а также выписать заданные величины. Кроме того, в случае необходимости, к основной схеме или рисунку можно добавить требуемые расчетные сечения. Схемы и расчетные сечения допускается выполнять от руки карандашом в нужном масштабе. Обозначения параметров на эскизах и в расчетах должны совпадать. Согласно ЕСКД, расчетно - пояснительная записка выполняется по обязательной форме: наименование рассчитываемого параметра, расчетная формула, подстановка параметров в числах, а все полученные результаты с указанием соответствующих размерностей. Эскиз вала для задач № 3 каждой группы заданий, выполняется на формате А4 с соблюдением ГОСТов на выполнение чертежей валов, согласно приводимого примера:

Рисунок 1 – Чертеж вала

Выполненная контрольная работа высылается в деканат на рецензирование или предъявляется преподавателю на консультации. Получив обратно прорецензированную работу, студент должен исправить все ошибки, отмеченные рецензентом (преподавателем).

Доработанную контрольную работу студент защищает во время сессии либо на консультациях в течение семестра. После защиты, работа сдается преподавателю, который передаёт её через материально-ответственное лицо своего подразделение на хранение в архив университета.

ВНИМАНИЕ: Примеры расчётов задач всех групп заданий имеются в литературе, указанной в конце данных методических указаний.

Критерии оценивания

По результатам защиты контрольной работы обучающийся получает зачёт и допускается к сдаче экзамена по данной дисциплине. Критерием оценки служит уровень знаний, полученный обучающимся в процессе освоения учебной дисциплины, и, в частности, выполнения данной контрольной работы. Кроме того, в процессе защиты обучающимся контрольной работы, преподаватель оценивает грамотность подхода к решению предложенных заданий, а также уровень их оформления с учётом требований ЕСКД. При наличии балльной системы, оценка происходит по следующим критериям:

- по результатам ответа 91-100 баллов (отлично) выставляется обучающемуся, если содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, ответ структурирован, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии.

- по результатам ответа 76-90 баллов (хорошо) выставляется обучающемуся, если содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, но имеются неточности, при этом ответ не структурирован и демонстрируется средний уровень участия в дискуссии.

- по результатам ответа 61-75 баллов (удовлетворительно) выставляется обучающемуся, если содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы имеются неточности, даны правильные, но не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется низкий уровень участия в дискуссии, ответ не структурирован, информация трудна для восприятия.

При несоответствии содержания ответа по освещаемому вопросу обучающийся получает менее 60 баллов (неудовлетворительно/незачёт). При не сданной контрольной работе обучающийся не может быть допущен к экзамену.

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

1 группа заданий

Задача 1. Рассчитать шпильки, которыми крышка прикреплена к паровому цилиндру (рис. 2). Давление пара в цилиндре часто меняющееся от 0 до максимального значения р. Максимальное рабочее давление пара р, внутренний диаметр цилиндра D и наружный диаметр крышки и фланца цилиндра D приведены в табл.1. Недостающими данными задаться.

Таблица 1

| Величина | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 |
| р, МПа D, мм Di, мм | 0,51 310 410 | 0,52 320 420 | 0,53 330 430 | 0,54 340 440 | 0,55 350 450 | 0,56 360 460 | 0,57 370 470 | 0,58 380 480 | 0,59 390 490 | 0,51 400 500 |

Рисунок 2 – Паровой цилиндр

Задача 2. Рассчитать глобоидную передачу редуктора (рис.3). 
Передаваемая червяком мощность Р1, угловая скорость его ω1 и угловая скорость червячного колеса ω2 приведены    в    табл.   5.    Срок    службы редуктора – 10 000 час.

Таблица 2

| Величина | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Р1, кВт ω1, рад/с ω2, рад/с | 10 100 4 | 12 100 5 | 14 100 8 | 16 100 4 | 18 100 5 | 20 150 6 | 22 150 10 | 24 150 6 | 26 150 10 | 28 150 6 |

Рисунок 3 – Глобоидная передача

Задача 3.  По данным предыдущей задачи 2 рассчитать вал червячного колеса редуктора (рис. 3) и подобрать для него по ГОСТу подшипники качения. Расстояние между подшипниками вала принять конструктивно. Недостающими данными задаться. Привести рабочий эскиз вала (пример конструкции вала показан на рис.1).

2 группа заданий

Задача 1.  Рассчитать болты, которыми стойка прикрепляется к плите (рис.4) по данным табл. 3.

Таблица 3

| Величина | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| F, кН a, мм b, мм | 10 300 20 | 12 320 30 | 13 340 40 | 14 360 50 | 15 380 60 | 16 400 70 | 17 420 80 | 18 440 90 | 19 460 100 | 20 480 110 |

Рисунок 4 – Стойка

Задача 2.  Рассчитать зубчатые колеса коробки передач (рис. 5). Мощность на ведущем валу P1, угловая скорость этого вала ω1 и передаточные числа редуктора Uмакс и Uмин приведены в табл. 4.

Таблица 4

| Величина | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| N1 кВт ω1 рад/с Uмакс Uмин | 6 20 4 2,6 | 7 22 4,1 2,7 | 8 24 4,2 2,8 | 6 26 4,3 2,9 | 7 28 4,4 3 | 8 30 4,5 3,1 | 8 32 4,6 3,2 | 9 34 4,7 3,3 | 10 36 4,8 3,4 | 12 38 4,9 3,5 |

Рисунок 5 – Коробка передач

Задача 3.  По данным предыдущей задачи 2 рассчитать выходной вал коробки передач (рис. 5) и подобрать для него по ГОСТу подшипники качения. Расстоянием между подшипниками, а также между зубчатыми колесами и подшипниками задаться.

Выходной вал коробки скоростей соединяется со следующим валом посредством зубчатой муфты. Привести рабочий эскиз вала (см. рис. 1).

3 группа заданий

Задача 1.  Рассчитать болты дисковой муфты (рис. 6). Передаваемая муфтой мощность Р, угловая скорость муфты ω, диаметр окружности центров болтов D и число болтов z приведены в табл. 5. Материал половин муфты — чугун.

Таблица 5

| Величина | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Р, кВт | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| ω, рад/с | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| D, мм | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 |
| z, шт. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Задачу решить в двух вариантах: 1) болты поставлены в отверстия с зазором; 2) болты точно пригнаны к отверстиям (без зазора).

Рисунок 6 – Дисковая муфта

Задача 2.  Рассчитать червячную передачу редуктора привода лебедки 
(рис. 7). Мощность электродвигателя Р1 угловая скорость его ω1 и угловая скорость барабана ω2 приведены в табл. 6. Недостающими данными задаться. Срок службы редуктора – 30 000 час.

Таблица 6

| Величина | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Р1, кВт ω1, рад/с ω2, рад/с | 12 78 6 | 14 78 6 | 16 78 6 | 18 78 6 | 20 100 10 | 12 100 10 | 14 100 10 | 16 150 12 | 18 150 12 | 20 150 12 |

Рисунок 7 – Привод лебедки

Задача 3.  По данным предыдущей задачи 2 рассчитать вал червячного колеса редуктора (рис. 7) и подобрать для него по ГОСТу подшипники качения. Расстояние между подшипниками выбрать конструктивно. Вал колеса соединяется с валом барабана посредством упругой муфты. Привести рабочий эскиз вала (см. рис. 1).

4 группа заданий

Задача 1. Определить диаметр шпильки станочного прихвата (рис. 8) по данным табл. 7. Недостающими данными задаться.

Таблица 7

| Величина | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| F, кН a, мм b, мм | 5,5 120 110 . | 5,6 120 115 | 5,7 140 120 | 5,8 150 125 | 5,9 160 130 | 6 120 110 | 6,1 130 115 | 6,2 140 120 | 6,3 150 125 | 6,5 160 130 |

Рисунок 8 –  Станочный прихват

Задача 2.  Рассчитать зубчатые передачи редуктора привода ленточного транспортера (рис. 9). Мощность электродвигателя Р1 угловая скорость его ω1 и угловая скорость барабана ω3 приведены в табл. 9. Срок службы редуктора 28 000 час.

Таблица 8

| Величина | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Р1, кВт ω1, рад/с ω3, рад/с | 5,5 150 15 | 6 150 14 | 6,5 150 13 | 7 100 12 | 7,5 100 11 | 8 100 10 | 8,5 77 9 | 9 77 8 | 9,5 77 7 | 10 77 6 |

Рисунок 9 – Привод ленточного транспортера

Задача 3.  По данным задачи 2 рассчитать ведущий вал редуктора (рис. 9) и подобрать для него по ГОСТу подшипники качения. Расстояниями между подшипниками, а также между шестерней и подшипниками задаться. Привести рабочий эскиз вала (см. рис. 1).

5 группа заданий

Задача 1.  Рассчитать болты крепления чугунного кронштейна с подшипником (рис. 10) к кирпичной стене по данным табл. 9. Недостающими данными задаться.

Таблица 9

| Величина | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| F, кН | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |  | 8 | 8 | 8 | 8 |
| а, рад | π/4 | π /3 | π /6 | π /4 | π /3 | π /6 |  | π/4 | π /3 | π /6 | π /4 |
| а, см | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |  | 44 | 46 | 48 | 50 |
| b, см | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 34 |  | 36 | 38 | 40 | 42 |
| с, см | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 |  | 5 | 7 | 9 | 5 |

Рисунок 10 – Чугунный кронштейн с подшипником

Задача 2.  Рассчитать планетарную зубчатую передачу редуктора (рис. 11). Мощность на ведущем валу Р1, угловая скорость ведущего вала ω1 и угловая скорость ведомого вала ω3 приведены в табл. 10. Сроком службы зубчатых колес редуктора задаться.

Таблица 10

| Величина | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Р1, кВт | 12 | 11 | 10 | 9 | 12 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 |
| ω1, рад/с | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 77 | 77 | 77 |
| ω3, рад/с | 20 | 22 | 24 | 26 | 12 | 14 | 16 | 8 | 10 | 12 |

Рисунок 11 – Планетарный редуктор

Задача 3.  По данным задачи 2 рассчитать ведущий вал редуктора (рис. 11) и подобрать для него по ГОСТу подшипники качения. Расстояниями между подшипниками и от зубчатого колеса до ближайшего подшипника задаться. Ведущий вал редуктора соединяется с валом электродвигателя посредством упругой муфты. Привести рабочий эскиз вала (см. рис. 1).

6 группа заданий

Задача 1. Рассчитать болты, соединяющие крышку с цилиндрическим сосудом для сжатого воздуха (рис. 12). Давление воздуха в цилиндре по манометру р, наружный диаметр центрирующего выступа и внутренний диаметр прокладки D1, наружный диаметр крышки фланца цилиндра и прокладки D приведены в табл. 11. Недостающими данными задаться.

Таблица 11

| Величина | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| р, МПа | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1 ,2 | 1 ,з | 1,4 | 1.5 |
| D1, , мм | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 |
| D, мм | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 |

Рисунок 12 – Цилиндрический сосуд для сжатого воздуха

Задача 2.  Рассчитать червячную передачу ручной тали (рис. 13). Вес поднимаемого груза F, усилие рабочего на тяговую цепь Fр, диаметр тягового колеса Dтк и диаметр звездочки Dз приведены в табл. 12. Режим работы кратковременный. Срок службы передачи – 18 000 час.

Таблица 12

| Величина | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| F, кН | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 25 | 25 |
| Fр, Н | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
| Dтк, мм | 300 | 300 | 300 | 310 | 310 | 310 | 320 | 320 | 330 | 330 |
| Dз, мм | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 |

Рисунок 13 – Ручная таль

Задача 3.  По данным предыдущей задачи 2 рассчитать вал звездочки и червячного колеса (рис. 13) и подобрать для него по ГОСТу подшипники качения. Расстояние между опорами вала принять равным шестикратной ширине червячного колеса. Привести рабочий эскиз вала (см. рис. 1).

7 группа заданий

Задача 1. Рассчитать болты фланцевого соединения водопроводных труб (рис. 14). Давление воды внутри труб по манометру р, диаметр труб D и диаметр окружности центров болтов D1 приведены в табл. 51. Недостающими данными задаться.

Таблица 13

| Величина | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| р, МПа D, мм D1 мм | 0,5 160 260 | 0,6 170 270 | 0,7 180 280 | 0,8 190 290 | 0,9 200 300 | 1 210 310 | 1,1 220 320 | 1,2 230 330 | 1,3 240 340 | 1,5 250 350 |

Рисунок 14 – Фланцевое соединение

Задача 2.  Рассчитать цилиндрическую зубчатую передачу коническо-цилиндрического прямозубого редуктора подвесного конвейера (рис. 15). Значения мощности на ведущем валу редуктора Р1, его угловой скорости ω1 и угловой скорости ведомого вала ω3 приведены в табл.14. Сроком службы задаться.

Таблица 14

| Величина | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Р1, кВт ω1, рад/с ω3, рад/с | 10 77 7 | 11 77 8 | 12 77 9 | 13 100 10 | 14 100 11 | 15 100 12 | 16 150 13 | 17 150 14 | 18 150 15 | 20 150 16 |

Рисунок 15 – Подвесной конвейер

Задача 3.  По данным задачи 2 рассчитать ведущий вал редуктора (рис. 15) и подобрать для него по ГОСТу подшипники качения. Расстояниями между подшипниками, а также между подшипниками и шестерней задаться. Ведущий вал редуктора соединяется с валом электродвигателей посредством упругой муфты. Привести рабочий эскиз вала (см. рис. 1).

8 группа заданий

Задача 1. Рассчитать болты, которыми полоса А прикреплена к швеллерной балке (рис. 16) по данным, указанным в табл. 15.

Таблица 15

| Величина | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| F, кН α, рад | 16 π/6 | 17 π/9 | 18 π /12 | 19 π /6 | 20 π /9 | 21 π /12 | 22 π /6 | 23 π /9 | 24 π /12 | 25 π /6 |

Рисунок 16 – Швеллерная балка с полосой

Задача 2.  Рассчитать колеса косозубого соосного редуктора (рис. 17). Мощность, на ведомом валу редуктора Р3, угловая скорость ведомого вала ω3 и передаточное число редуктора (u) приведены в табл. 16. Сроком службы зубчатых колес задаться.

Таблица 16

| Величина | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Р3, кВт ω3, рад/с u | 10 5 15 | 11 5 16 | 12 6 17 | 13 6 18 | 14 5 19 | 15 5 20 | 16 7 21 | 17 7 22 | 18 6 23 | 20 6 24 |

Рисунок 17 – Соосный редуктор

Задача 3.  По данным задачи 2 рассчитать промежуточный вал редуктора (рис. 17) и подобрать для него по ГОСТу подшипники качения. Расстоянием между зубчатыми колесами и подшипниками задаться. Привести рабочий эскиз вала (см. рис. 1).

9 группа заданий

Задача 1. Рассчитать болт клеммового соединения, посредством которого рычаг неподвижно закрепляется на валу (рис. 18). Диаметр вала D, сила, действующая на рычаг, F, радиус рычага R и расстояние от оси болта до вала (а) приведены в табл. 17. Материал вала — сталь, материал рычага — чугун.

Таблица 17

| Величина | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| D, мм Q, Н R, .мм а, мм | 30 300 400 24 | 35 350 410 26 | 40 400 420 28 | 45 450 430 30 | 50 500 440 32 | 55 550 450 34 | 60 600 460 36 | 65 650 470 38 | 70 700 480 40 | 75 750 490 42 |

Рисунок 18 – Клеммовое соединение

Задача 2.  Рассчитать червячную передачу редуктора (рис. 19). Передаваемая червяком мощность P1, угловая скорость его ω1 и передаточное число передачи (u) приведены в табл.18. Недостающими данными задаться. Срок службы передачи – 20 000 час.

Таблица 18

| Величина | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Р1, кВт ω1, рад/с u | 6 77 14 | 7 77 14 | 8 77 16 | 9 100 16 | 10 100 18 | 11 100 18 | 12 150 20 | 13 150 20 | 14 150 22 | 15 150 22 |

Рисунок 19 – Привод с червячным редуктором:

1- электродвигатель; 2 -упругая муфта; 3 - червячный редуктор; 4 – кулачково-дисковая муфта; 5 – барабан.

Задача 3.  По данным задачи 2 рассчитать вал червячного колеса редуктора (рис. 19) и подобрать для него по ГОСТу подшипники качения. Расстоянием между подшипниками задаться. Вал колеса соединяется со следующим валом посредством упругой муфты. Привести рабочий эскиз вала (см. рис. 1).

10 группа заданий

Задача 1. Рассчитать болты крепления зубчатого колеса к барабану лебедки (рис. 20). Вес поднимаемого груза F, диаметр барабана D1 и диаметр окружности центров болтов D2 приведены в табл.19.

Расчет вести для двух случаев постановки болтов: а) без зазора; б) с зазором. Материал барабана – чугун, материал колеса – сталь. Недостающими данными задаться.

Таблица 19

| Величина | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| F, кН D1, мм D2, мм | 22 250 400 | 24 250 400 | 26 300 450 | 28 300 450 | 30 350 500 | 32 350 500 | 34 400 550 | 36 400 550 | 38 450 600 | 40 450 600 |

Рисунок 20 – Барабан лебедки

Задача 2.  Рассчитать коническую зубчатую передачу редуктора и открытую цилиндрическую зубчатую передачу привода шаровой мельницы (рис. 21). Мощность на зубчатом колесе мельницы Р3, угловая скорость его ω3 и передаточное число привода (u) приведены в табл. 20. Срок службы передачи – 30 000 час.

Таблица 20

| Величина | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Р3, кВт | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ω3, рад/с | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| u | 12 | 14 | 15 | 16 | 12 | 14 | 15 | 16 | 12 | 15 |

Рисунок 21 – Привод шаровой мельницы

Задача 3.  По данным предыдущей задачи 2 рассчитать ведущий вал редуктора и подобрать для него по ГОСТу подшипники качения. Расстояниями между подшипниками, а также между шестерней и подшипником задаться. Ведущий вал соединяется с валом электродвигателя посредством упругой муфты. Привести рабочий эскиз вала (см. рис. 1).

Контрольные вопросы для самопроверки и подготовки к защите:

- Что показывает кинематическая схема?

- Что относится к кинематическим характеристикам привода?

- Какие характеристики привода относятся к энергетическим?

- Что называют резьбовым соединением?

- Как можно осуществить посадку болта в резьбовых соединениях?

- Каковы основные критерии расчёта резьбовых соединений?

- Что такое шпилька?

- Каковы критерии работоспособности шпилечных соединений?

- Приведите основные определения: «деталь», «машина», «узел», «сборочная единица».

- Каковы основные критерии работоспособности деталей машин?

- Привод машины (определение), кинематические и энергетические характеристики привода, график нагрузки (гистограмма).

- Передачи: классификация и назначение передач, основные конструкции и критерии работоспособности.

- Для чего предназначены косозубые цилиндрические передачи: их назначение, алгоритм расчёта, основы конструирования её элементов.

- Как осуществляется выбор материала для изготовления косозубой цилиндрической передачи и расчёт допускаемых контактных напряжений?

- Расчёт межосевого расстояния закрытой косозубой цилиндрической передачи.

- Как проводится расчёт модуля и основных геометрических параметров косозубой цилиндрической передачи?

- Для чего проводится расчёт изгибных напряжений, возникающих в зацеплении закрытой косозубой цилиндрической передачи?

- Какие силы действуют в зацеплении закрытой косозубой цилиндрической передачи?

- Как осуществляется расчёт валов редукторов общего назначения?

- Каков основной критерий работоспособности вала?

Перечень использованных информационных ресурсов

1. Гузенков П.Г. Детали машин: Учебник, М.: Высшая школа, 2006.

2. Иванов М.Н. Детали машин: М.: Высшая школа, 2006.

3. Анурьев В.И. Справочник конструктора – машиностроителя в 3-х томах.

М.: «Машиностроение», 2007.

4. Дунаев П. Ф. Конструирование узлов и деталей машин. Учеб. пособие. М.:

Высшая школа, 2004.