Лекции V cеместра

Электромагнитные устройства и электрические машины

Машины постоянного тока (МПТ)

# Принцип действия и преобразование энергии

# в машинах постоянного тока

Принцип действия электрической машины постоянного тока может быть рассмотрен на примере простейшего генератора постоянного тока, функциональная схема которого показана на  рис.

Рис.   Простейшая машина постоянного тока.

Она представляет собой рамку, содержащую один или w витков, и вращающуюся с частотой ω в постоянном магнитном поле, создаваемом постоянным магнитом или электромагнитом.

По закону электромагнитной индукции при изменении потокосцепления в проводниках возникает ЭДС

( 4.1)

где Ψ- потокосцепление, w- число витков, B- магнитная индукция, S- сечение, через которое проходит поток при взаимодействии с обмоткой. ЭДС возникает, если меняется во времени хотя бы одна из величин, стоящих в числителе формулы( 4.1). В трансформаторах и машинах переменного тока изменяется магнитная индукция, а в машинах постоянного тока индукция постоянна, а изменяется площадь сцепления обмоток якоря с полем возбуждения из-за вращения ротора.

Если проводник перемещается в магнитном поле в плоскости, перпендикулярной силовым линиям, как это бывает в линейных двигателях, то

,

где l- длина проводника в поле, v- линейная скорость перемещения проводника.

Тогда согласно  (4.1)

(4.2)

При вращении с частотой ω

,

где D- диаметр ротора, как показано на   рис.

Рис.  ЭДС, возникающая при вращении якоря машины постоянного тока.

В этом случае согласно (4.1)  получим

(4.3)         ,

т.е. в обмотке якоря индуцируется ЭДС, изменяющаяся по периодическому закону с частотой                        (см.4.1 в).

Рис.   ЭДС, возникающая при вращении якоря машины постоянного тока.

Чтобы во внешней цепи ток протекал в одном направлении, он должен быть выпрямлен. Для этого служит специальный электромеханический выпрямитель - коллектор (К), расположенный на валу машины. В простейшем случае исполь-зуются две пластины с наложенными на них щетками. Последние так должны быть расположены в пространстве, чтобы коммутация происходила в моменты перехода ЭДС через ноль. При этом ЭДС, снимаемая со щеток, будет иметь вид, показанный на рис.  сплошной линией, пульсирующая ЭДС. С увеличением количества рамок (секций) и соответственно пластин коллектора пульсации уменьшаются. Так, на рис., пунктирной линией показана ЭДС при четырех коллекторных пластинах, а при восьми коллекторных пластинах пульсация напряжения на щетках не превышает 1% от среднего, поэтому ток, протекающий во внешней цепи, можно считать практически постоянным.

Магнитное поле, создаваемое в машине постоянного тока, состоит из двух составляющих - поля возбуждения, создаваемого постоянным магнитом или электромагнитом   и поля якоря (реакции) якоря, создаваемого током якоря, протекающим в обмотках якоря, расположенных на роторе .

Рис.   Возникающая ЭДС.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис.   Картина магнитного поля в машине постоянного тока.

Поле возбуждения неподвижно относительно статора, а поле реакции якоря из-за синхронной коммутации обмоток якоря вращается относительно ротора с той же частотой ω, с какой вращается сам ротор, но в обратную сторону, и таким образом также неподвижно относительно статора.

Направление потока реакции якоря совпадает с линией, на которой размещены щетки машины. При этом результирующая картина магнитного поля машины приобретает вид, представленный на рис.

Рис.   Картина магнитного поля в машине постоянного тока.

Происходит искажение поля возбуждения и отклонения так называемой физической нейтрали от геометрической нейтрали на угол α. Чем больше нагружена машина, тем больше ток якоря, происходит большее искажение поля, натяжение магнитных силовых линий и увеличение угла α.

Таким образом, по принципу действия машина постоянного тока является обращенной синхронной машиной с синхронным коммутатором, в которой создается вращающееся магнитное поле не относительно статора, а относительно ротора, причем благодаря наличию коллектора (синхронного коммутатора) это поле вращается синхронно с ротором, но в обратную сторону, а при увеличении нагрузки происходит фазовый разворот этого поля относительно поля статора на угол α. Весьма важен в машине постоянного тока процесс коммутации. При коммутации ток в коммутируемой секции обмотки якоря ik меняет

направление на обратное .

а)

б)

в)

Рис.   Коммутация секций обмотки якоря.

При отсутствии ЭДС в коммутируемой секции изменение тока ik происходит по линейному закону   (линейная коммутация). Эквивалентная схема линейной коммутации показана на рис. , где rc- сопротивление секции, а r1 и r2- сопротивления щеточных контактов, которые обратно пропорциональны площади щеточного контакта и меняются при повороте коллектора так, что токи i1 и i2 изменяются линейно за время коммутации, которое обычно составляет единицы миллисекунд.

В реальных условиях в короткозамкнутой секции существует ЭДС вращения, вызванная реакцией якоря, и ЭДС самоиндукции, которые приводят к задержке спада тока ik- замедленная коммутация.

Это приводит к усилению искрения на сбегающем крае щеточного контакта, которое может оказаться опасным для машины. Для улучшения условий коммутации в больших машинах создаются дополнительные полюса, компенсирующая ЭДС самоиндукции и компенсационные обмотки, нейтрализующие реакцию якоря. В нереверсивных машинах малой мощности производится смещение щеток на физическую нейтраль.

Чрезмерно большой поток добавочных полюсов также нежелателен. При перкомпенсации возникает так называемая ускоренная коммутация, при которой появляется искрение под набегающим краем щетки.

Рассмотрим электромеханическое преобразование энергии в машине постоянного тока на примере двигателя с возбуждением от постоянного магнита, схема которого приведена на  рис.

Рис.   Двигатель постоянного тока.

Эквивалентная схема якорной цепи показана на рис., где RЯ- активное сопротивление обмоток якоря, LЯ- индуктивность обмоток, EЯ- среднее значение ЭДС вращения.

Рис.  . Эквивалентная схема двигателя постоянного тока.

При достаточно большом количестве секций обмоток якоря и соответствующем ему количестве пластин коллектора ЭДС вращения EЯ практически не имеет пульсаций и не зависит от положения ротора, а только от скорости его вращения. Поэтому ее можно вычислять не по  (4.3), а по (4.2), приняв             ;

где N- общее число проводников якоря, 2·a- число параллельных ветвей обмотки, D- диаметр якоря.

Магнитную индукцию B можно выразить через поток возбуждения ФВ:

,

где S- площадь полюсного наконечника.

,

где p- число пар полюсов машины.

Подставляя все эти выражения в формулу  (4.2), получим

(4.4)

т.е. ЭДС вращения зависит от конструктивных параметров, потока возбуждения и частоты вращения. Обозначив совокупность конструктивных параметров в (4.4) через коэффициент KЭМ, получим выражение для ЭДС вращения в следующем виде:

.                                  (4.5)

При неизменном потоке возбуждения, как это принято в данном случае при возбуждении от постоянного магнита, вводят понятие электромагнитного коэффициента

,

который может быть определен по номинальным данным электрической машины. Тогда формула  (4.4) будет иметь вид:

.

(4.6)

Пользуясь эквивалентной схемой (4.4б), можно построить энергетическую диаграмму двигателя. В установившемся режиме для эквивалентной схемы имеем электрические уравнения

где P1=U·IЯ- мощность потребляемая из сети, PЭП=IЯ2·RЯ- электрические потери в обмотке якоря,PЭМ=EЯ·IЯ - электромагнитная мощность, содержащаяся в магнитном поле.

Электромагнитную мощность, исходя из закона сохранения энергии, можно представить через электромагнитный момент M:

.

Откуда, учитывая выражения(5-4),(5-5),(5-6)

(5-7).

Согласно диаграмме на рис. мощность, поступающая на вал P2, будет меньше электромагнитной мощности на величину потерь в стали PMAT и механических потерь PMEX. Вращающий момент (момент на валу) будет соответственно меньше электромагнитного момента

Рис.   Энергетическая диаграмма двигателя постоянного тока.

из-за этих потерь, так как

,

откуда

### .

- Генераторы постоянного тока

Генератор постоянного тока представляет собой электрическую машину, работающую на принципе электромагнитной индукции, преобразующую механическую энергию вращающего ее первичного двигателя в электрическую энергию постоянного тока.

Основными частями машины постоянного тока являются

1) неподвижная магнитная система с полюсами возбуждения, создающими основное магнитное поле машины.

2) якорь с обмоткой, находящийся между полюсами возбуждения.

3) коллектор с щеточным аппаратом.

Кроме полюсов возбуждения применяются также дополнительные полюсы, которые расположены между главными, и служат для улучшения условий коммутации. В зависимости от способа создания основного магнитного поля генераторы постоянного тока делятся на три группы:

1) генераторы с постоянными магнитами, или магнитоэлектрические;     2)генераторы с независимым возбуждением;

3) генератор с самовозбуждением.

Способ включения обмотки возбуждения во многом определяет технические характеристики машины постоянного тока.

В виду очень малой вырабатываемой мощности магнитоэлектрические генераторы  для  промышленных целей не применяются.

У генератора с независимым возбуждением обмотки полюсов питаются от автономного источника постоянного напряжения.

Питание обмотки возбуждения полюсов генератора с самовозбуждением осуществляется со щеток якоря этой же машины. Генераторы с самовозбуждением в зависимости от способа соединения обмотки возбуждения с обмоткой якоря делятся на три типа:

1) генератор с параллельным возбуждением (шунтовой), у которого обмотка возбуждения полюсов включена параллельно обмотке якоря;

2) генератор с последовательным возбуждением (сериесный), у которого обмотка возбуждения полюсов включена последовательно с обмоткой якоря;

3) генератор со смешанным соединением (компаундный), у которого на полюсах имеются две обмотки – параллельная и последовательная.

Анализ работы генераторов постоянного тока удобно проводить по их эквивалентным схемам.

В зависимости от способов соединения обмотки возбуждения с обмоткой якоря генератор обладает своими особенностями, своими присущими ему свойствами.

Обмотки возбуждения расположены на полюсах машины, которые прикреплены к магнитопроводу, называемому станиной. Для уменьшения пульсаций тока число полюсов увеличивают. Число их всегда четное, причем полярность их чередуется вдоль окружности станины. Для усиления магнитного потока и направления его в якорь машины станина, полюсы и якорь выполняются из ферромагнитных материалов.

Для уменьшения потерь на вихревые токи, якорь набирается из тонких листов стали, изолированных друг от друга.

Специфической частью машины постоянного тока является коллектор. Он собирается из клинообразных медных пластин, изолированных друг от друга, и образует цилиндр, соединенный с валом машины. К коллектору присоединяются проводники, уложенные в пазы якоря.

Коллектор генератора обеспечивает получение постоянного по полярности напряжения на щетках. Выпрямление происходит за счет того, что каждая из щеток соприкасается только с той пластиной коллектора, которой присоединен проводник якоря, находящийся всегда под полюсом одной полярности. В качестве материала щеток используется смесь графита с медным или бронзовым порошком.

Проводники обмотки при вращении пересекают магнитное поле, создаваемое полюсами возбуждения, и, в соответствии с законом электромагнитной индукции, в них возникает ЭДС индукции. ЭДС, вырабатываемая генератором определяется зависимостью

E=CeФn

Ce=PN60α				- постоянная генератора

где	Р - число пар полюсов статора;

α - число пар параллельных ветвей ротора;

N – число проводников в пазах ротора.

Из рассматриваемой формулы следуют два способа регулирования ЭДС генератора. Как правило, ЭДС в генераторах постоянного тока регулируется изменением магнитного потока, для чего изменяют ток возбуждения.

Изменение ЭДС при изменении частоты вращения якоря используется в специальных схемах, например, при измерении частоты вращения  ротора двигателя (тахогенераторы).

При подключении нагрузки к щеткам генератора по ней и по проводникам, уложенным в пазы якоря, протекает электрический ток. В результате этого вокруг проводников якоря образуется магнитное поле, направление которого определяется по правилу правоходового винта. Таким образом, в нагруженной машине постоянного тока помимо магнитного поля  образованного током обмотки возбуждения присутствует поле, образованное током, проходящим по проводникам  якоря. Взаимодействие этих двух полей называют реакцией якоря. Реакция якоря приводит к тому, что в машине образуются зоны, где поля якоря и основных полюсов суммируются и где они вычитаются.Это приводит к искривлению результирующего поля машины.Чем больше ток в проводниках якоря (т.е. чем больше нагрузка), тем на больший угол θ поворачивается магнитное поле Ф машины. Причем для генератора этот угол в сторону вращения якоря, а для двигателя – против нее.

Реакция якоря усложняет процесс коммутации. Для уменьшения искрения и подгорания щетки устанавливают в такое положение, при котором ЭДС в проводниках якоря отсутствует. В ненагруженной машине этому положению соответствует “геометрическая нейтраль”. В нагруженной машине это положение отличается от “геометрической нейтрали”. В нагруженной машине положение “физической нейтрали” определяется направлением результирующего магнитного потока машины. Поскольку это направление зависит от степени загруженности машины, положение щеток также необходимо менять каждый раз при изменении нагрузки.

В современных машинах постоянного тока влияние поля якоря на основное поле машины компенсируется с помощью добавочных полюсов. Эти основные полюсы расположены между основными полюсами машины, так что их магнитный поток направлен навстречу магнитному потоку якоря.

Добавочные полюсы включаются последовательно

Фя	Ф доб.	с якорем, что обеспечивает пропорциональное

полюса	изменение тока и потока якоря. При наличии -

добавочных полюсов щетки машины устанавливают на геометрической нейтрали.

Генератор с независимым возбуждением применяется, когда требуется регулировка напряжений в широких пределах о переменной полярности.

Основными характеристиками этого генератора являются: характеристика холостого хода (ХХ), внешняя характеристика, регулировочная характеристика.

Характеристика холостого хода показывает зависимость ЭДС генератора от величины тока возбуждения в режиме холостого хода.

Ео  = f(Iв)	при	n = const,	Iн = 0.

обратная ветвь

прямая ветвь

Для снятия этой характеристики устанавливается номинальная частота вращения якоря генератора, которая во время всего опыта поддерживается постоянной.   То, что при отсутствии тока возбуждения генератора вырабатывается ЭДС, свидетельствует об остаточном магнетизме в магнитной системе машины. Об этом же говорит наличие обратной ветви характеристики.

U

Е0

0                                       Iв

Внешняя характеристика

Показывает  зависимость  напряжения  на зажимах генератора от тока нагрузки. U = f(Iн)    при  n = сonst, Iв = const.

Указанная зависимость может быть определена уравнением

U = E-IяRя

Для снятия внешней характеристики якорю генератора сообщают номинальную частоту вращения и регулируют ток возбуждения так, чтобы на холостом ходу напряжение на выходе генератора было номинальным. Затем  постепенно нагружают генератор до номинальной нагрузки, делая при этом 5-6 промежуточных измерений тока нагрузки и напряжения на ней.

U

Iн

E=U

0

Регулировочная нагрузка показывает, как следует менять величину тока возбуждения Iв, чтобы при изменении нагрузки Iн напряжение Uн на выходе генератора оставалось неизменным и равным номинальному.

Для снятия регулировочной характеристики генератор   возбуждают   до   номинального напряжения    при   холостом   ходе. Затем подключают  нагрузку     и  постепенно увеличивают  ее,  поддерживая  напряжение неизменным,    для     чего  соответственно Iн   увеличивают  ток  возбуждения.

Генератор с параллельным возбуждением обладает тем преимуществом, что для питания его обмотки возбуждения не требуется отдельного источника питания. Этот генератор является самовозбуждающимся, т.к. его обмотка возбуждения питается с якоря того же генератора. Однако напряжение в цепи якоря в начале работы отсутствует. Процесс образования рабочего напряжения генератора называется самовозбуждением. Обязательным условием возбуждения генератора является наличие в его магнитной цепи остаточного магнетизма. В этом случае проводники вращающегося якоря будут пересекать остаточное магнитное поле статора и в якоре будет наводиться остаточная ЭДС.

Еост = СеФост n						Это вызовет появление тока в цепи возбуждения, который усилит магнитный поток машины, что в свою очередь обусловит возрастание ЭДС и напряжения генератора. В результате напряжение постепенно возрастает. Увеличение напряжения прекратится при насыщении магнитной системы статора. Необходимым условием является совпадение остаточного магнитного потока Фост с наведенным током обмотки возбуждения.

Основными характеристиками генератора являются: характеристика холостого хода, внешняя характеристика, регулировочная характеристика.

Характеристика холостого хода генератора с параллельным возбуждением по характеру и методике снятия практически не отличается от характеристики холостого хода генераторов с независимым возбуждением. За счет подбора материала основных полюсов генератора у этой характеристики несколько увеличена величина Ео определяющаяся остаточным магнитным потоком. Обычно Фост = (2-5)% Фн.

Внешняя характеристика генератора показывает зависимость напряжения на зажимах генератора от тока нагрузки

U = f(Iн)  при  n = const,  Rв = const

Эта характеристика описывается уравнением

U = Е – IяRя =се Ф n – Iя Rя

Если у генератора с независимым возбуждением ток возбуждения Iв при снятии подобной характеристики оставался неизменным, то у генератора с параллельным возбуждением он меняется с изменением нагрузки.

Iкз     Iном        IкрIн

U

Uном

Уменьшение напряжения генератора с увеличением тока нагрузки связано со следующими причинами:

- Как и у генератора с независимым возбуждением, у генератора с параллельным возбуждением с увеличением тока нагрузки увеличивается падение напряжения на якоре Iя Rя и увеличивается размагничивающее действие.

- Специфичным для генераторов с параллельным возбуждением является уменьшение напряжения на нагрузке за счет снижения тока возбуждения, связанного с уменьшением напряжения питания обмотки возбуждения.

По этой же причине в генераторе с параллельным возбуждением ток нагрузки увеличивается лишь до определенного критического значения.

При коротком замыкании ток возбуждения равен нулю, и величина тока короткого замыкания  Iк.s. будет определяться только величиной остаточной индукции. Поэтому ток короткого замыкания для генераторов с параллельным возбуждением не опасен.

Однако нельзя осуществлять короткое замыкание при разогнанном генераторе. В этом случае магнитный поток основных полюсов не исчезнет мгновенно, а будет действовать в течение некоторого переходного периода. В результате на валу генератора возникает значительный тормозной момент, а на коллекторе – сильное искрение, опасное для машин. На случай внезапного короткого замыкания, генераторы с параллельным возбуждением защищаются предохранителями.

Регулировочная характеристика генератора с параллельным возбуждением имеет такой же вид, как и у генератора с независимым возбуждением. Однако она имеет более крутую форму, т.к. для поддержания напряжения постоянным требуется регулировка тока возбуждения в более широких пределах.

При работе генератора возникают потери энергии:

- Механические – на трение в подшипниках и коллекторе, на вентиляцию.

- Электрические – на нагревание обмотки возбуждения и обмотки якоря.

- Магнитные – на гистерезис и вихревые токи в сердечнике якоря при вращении его в магнитном поле.

Механические и магнитные потери не зависят от степени загрузки машины. Потери на нагрев обмоток пропорциональны квадрату силы тока.

Механический момент двигателя, приводящего в движение якорь генератора постоянного тока уравновешивается противодействующим моментом, который образуется за счет сил действующих на проводники с током, уложенные в пазы этого якоря.

КПД машин постоянного тока средней мощности достигает 0,8 + 0,92 большой – 0,93 + 0,97.

В настоящее время промышленность выпускает генераторы единой серии П на мощности от 0,4 до 200 кВт. Частоты их вращения соответствуют частотам вращения асинхронных двигателей с учетом скольжения 1450 и 2850 об/мин. Возбуждение – смешанное, рассчитанное на обеспечение постоянного напряжения при изменении тока нагрузки от нуля до номинального значения.

# Двигатели постоянного тока

Двигатели постоянного тока различаются по характеру возбуждения. Двигатели могут быть независимого, параллельного, последовательного и смешанного возбуждения (см.рис.). Свойства двигателей в значительной мере определяются их системой возбуждения.

Рис.  Различные виды  возбуждения  основного магнитного потока в ДПТ.

Двигатель постоянного тока представляет собой электрическую машину, работающую на принципе электромеханических сил, преобразующих электрическую энергию в механическую энергию вращающегося вала.

Основными частями двигателя постоянного тока, как и генератора тока является:

- Неподвижная магнитная система с полюсами возбуждения, создающими основное магнитное поле машины;

- Якорь с обмоткой, находящейся между полюсами возбуждения;

- Коллектор с щеточным аппаратом.

Кроме полюсов возбуждения применяются также дополнительные полюсы, которые расположены между главными и служат для улучшения коммутации.

В соответствии с принципом обратимости электрических машин каждая машина постоянного тока может работать как генератор и как двигатель. Общность устройства и физических процессов, вытекающих из принципа обратимости, позволяет рассматривать ряд вопросов, касающихся как генераторов, так и двигателей постоянного тока, общими для обеих машин. К таким вопросам относятся: устройство машин, схема магнитной цепи, назначение коллектора в генераторах и двигателях, возникновение ЭДС и электромагнитного момента, явление реакции якоря.

В связи с этим вопросом устройства и назначения коллектора, конструкции магнитной цепи, ЭДС машины постоянного тока и реакции якоря, рассмотренные в методическом руководстве к лабораторной работе «Аналитическое экспериментальное исследование генератора постоянного тока», в полной мере относятся и к двигателям постоянного тока.

Под действием приложенного напряжения по обмотке якоря протекает электрический ток. В соответствии с законом электромеханических сил этот ток, взаимодействуя с магнитным потоком полюсов возбуждения, вызывает механическую силу действующую на проводник с током. В результате создается вращающий момент Мвр, под действием которого якорь с уложенными в нем проводниками начинает вращаться.

Коллектор совместно со щеточным аппаратом обеспечивает такие присоединения проводников в обмотке якоря, что ток в движущихся проводникам под северным полюсом обмотки возбуждения будет направлен всегда в одну сторону, а в проводниках под южным полюсом – в противоположную, в результате чего знак момента не изменяется от угла поворота якоря.

Величина момента определяется зависимостью

М = См Ф Iя,

где:	                     См=PN2πα- постоянная двигателя

Вращающийся якорь двигателя пересекает магнитные линии результирующего поля, и в проводниках индуктируется ЭДС. Применив правило правой руки, можно убедиться, что направление ЭДС противоположно току якоря Iя, протекающему в этом же проводнике. ЭДС оказывается направленной против внешнего напряжения U, поэтому ее называют противоэлектродвижущей силой.

Епр= Се Ф n.

Учитывая это, уравнение второго закона Кирхгофа для цепи вращающегося якоря двигателя выглядит следующим образом:

U – Eпр = Iя Rя,

Iя=U−EпрRя=U−СеФnRя

При нормальной работе двигателя противо-ЭДС составляет 90/95% напряжения U.

Работа двигателя в установившемся режиме (n = const) определяется равенством вращающего момента противодействующему.

Mвр = Мпр							При нарушении этого равенства происходит изменение скорости. При Мвр < Мнр скорость уменьшается. Это приводит к увеличению тока якоря, что в свою очередь увеличивает вращающий момент. Скорость стабилизируется при восстановлении равенства Мвр = Мпр. Напротив, при Мвр > Мпр, скорость увеличивается, что по тем же причинам приводит к уменьшению Мвр.

Это свойство двигателей автоматически выходить на режим, при котором Мвр = Мпр, называется принципом саморегулирования.

Механическая мощность, вызываемая двигателям определяется зависимостью

Рмех = Мω

где:		                                       ω=πп30.

При пуске двигателя, в начальный момент времени, якорь вследствие инерционности остается неподвижным (n=0). Вследствие этого противо-ЭДС равна нулю и ток якоря определяется зависимостью

Iяпуск=Iкз=URя

где:	Iкз	ток короткого замыкания.

Iкз= (10÷30) Iя ном.

Так как Rя мало, это может вызвать при пуске механический удар и вывести из строя электрическую часть двигателя.

Для уменьшения пускового тока и пускового момента последовательно с якорем включает пусковой реостат Rn. Пусковой реостат рассчитывают из условия ограничения пускового тока до (1,5÷2) Iя ном. После разгона двигателя пусковой реостат Rпр. выводят из цепи.

Для быстрого нарастания противо-ЭДС и ограничивания пускового тока, пуск двигателя необходимо производить при максимальном магнитном потоке возбуждения, т.е. ток. Iв должен быть максимальным. С этой целью реостат в цепи возбуждения выводят из цепи.

Из уравнения второго закона Кирхгофа для цепи можно определить частоту вращения двигателя постоянного тока:

n=U−Iя(Rя+Rпр)СеФ

Rпр  -  сопротивление пуско-регулирующего реостата.

Достоинством двигателей постоянного тока, является  возможность плавного регулирования скорости  в широких пределах.

Из уравнения следуют три способа регулирования скорости.

- Изменением сопротивления Rпр. в цепи якоря. Этот способ применим в двигателях малой мощности, т.к. много энергии теряется в пускорегулирующем реостате, по которому протекает большой ток. Способ не дает возможности регулировать обороты на холостом ходу. При введении больших сопротивлений Rпр. происходит резкое изменение оборотов при незначительном изменении момента на валу двигателя (мягкая механическая характеристика).

- Изменением магнитного потока возбуждения. Этот способ наиболее экономичен и позволяет регулировать частоту вращения при практически постоянном КПД. Верхний предел частоты вращений при этом ограничивается механическими свойствами двигателя. При обрыве в цепи возбуждения (Ф = 0) частота вращения двигателя резко возрастает. При этом ненагруженный двигатель идет «в разнос», а нагруженный останавливается, но токи при этом достигают аварийных величин. Для предотвращения аварий, в цепи возбуждения ставят автоматы защиты, размыкающие в случае ее обрыва цепь питания двигателя.

- Способ регулирования частоты вращения изменением напряжения питания двигателя. Этот способ применим для двигателей с независимым возбуждением.

Способ обладает самыми широкими возможностями:

а)регулирование частоты вращения в широких пределах, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения;

б)при всех режимах обеспечивается малое изменение частоты вращения при относительно больших изменениях момента на валу двигателя (жесткая механическая характеристика).

Р е в е р с и р о в а н и е  (изменение направления вращения якоря) двигателя осуществляется путем перемены полярности либо в цепи питания якоря, либо в цепи питания обмоток возбуждения.

Двигатели не предназначенные для регулирования частоты вращения, позволяют превышать скорость на 20% относительно номинальной. Двигатели, сконструированные для работы с регулированием скорости, дают возможность работать со скоростью в 3÷5 раз превышающей скорость холостого хода при номинальном магнитном потоке.

Основными характеристиками двигателей

постоянного тока являются:

- Пусковые характеристики, определяющие работу двигателя от момента пуска до установившегося значения:

а)	кратность пускового тока к номинальному Iп/Iн;

б)	кратность пускового момента к номинальному Мп/Мн;

в)	время пуска – tп;

г)	стоимость и надежность пусковой аппаратуры;

д)	экономичность пуска (затраты электроэнергии).

- Рабочие характеристики, определяющие работу двигателя при установившемся режиме:

а)	механическая характеристика n = f(m) ;

б)	зависимости n = f(p), m = f(p), Iя = f(p), η = f(р)  при n = const.

- Регулировочные характеристики

а)	предел регулирования частоты вращения nmaх/nмин;

б)	характер регулирования (ступенчатый, бесступенчатый);

в)	экономичность регулирования.

В зависимости от способа включения обмотки возбуждения двигатели постоянного тока, как и генераторы делятся на:

- двигатели с независимым возбуждением;

- двигатели с параллельным возбуждением;

- двигатели с последовательным возбуждением (сериесные);

- двигатели со смешанным возбуждением (компаундные).

Характеристики двигателей постоянного тока зависят от способа включения обмотки возбуждения. Подробно со свойствами этих двигателей необходимо ознакомиться по лекционному материалу и по материалам, указанным в литературе.

При работе двигателя возникают потери энергии

- механические – на трение в подшипниках, в коллекторе и на вентиляцию;

- электрические – на нагрев обмотки якоря и обмотки возбуждения;

- магнитные – на гистерезис и вихревые токи.

В настоящее время промышленность выпускает двигатели единой серии П на мощности от 0,3 до 200 кВт. Частоты вращения: 600, 750, 1000, 1500, 3000 об-мин. Напряжения питания: 110, 220 и 440 В. Заводская табличка – паспорт на двигатель аналогична заводской табличке –паспорту на генератор.