Синхронные машины

- Электромеханическое преобразование энергии в синхронных машинах

Синхронной машиной называется двухобмоточная электрическая машина переменного тока, одна из обмоток которой возбуждается с частотой ω1, а вторая - постоянным током.

Наибольшее распространение получили трехфазные синхронные генераторы большой мощности.

В синхронных микромашинах для образования поля возбуждения часто используются постоянные магниты.

В зависимости от формы магнитной системы ротора синхронные машины бывают явнополюсными и неявнополюсными.

Рассмотрим электромеханическое преобразование энергии в синхронной машине на примере однопериодной модели явнополюсного синхронного генератора, схема которого показана на рис. 4-1а, б.

Рис. 4-1а,б. Схема явнополюсного синхронного генератора.

Такая машина имеет трехфазную обмотку на статоре и двухполюсный ротор, на котором находится обмотка возбуждения. Протекающий по этой обмотке ток возбуждения создает МДС F0, направленную по предельной оси ротора d и соответственно поток возбуждения Ф0 (см.рис.4-1а). При вращении ротора в обмотках статора возникает переменная ЭДС синусоидальной формы и частоты ω1=ω. Эту ЭДС можно представить в виде вектора E`0, вращающегося с частотой ω и направленного перпендикулярно вектору потока возбуждения Ф`0.

Однопериодная модель машины удобна тем, что в ней временные и пространственные углы между векторами совпадают, что дает возможность наложить временную векторную диаграмму токов и напряжений на пространственную картину полей в машине, как это сделано на рис.4-1.

При подключении обмоток якоря (статора) к нагрузке в них под действием ЭДС E0 возникает переменный ток якоря Ia, который создает переменный магнитный поток реакции якоря Фa, как показано на рис.4-1. Поле реакции якоря накладывается на поле возбуждения, искажая его и изменяя, таким образом, вектор E`0 как по величине, так и по направлению. В нагруженной машине возникает сложная картина вращающегося магнитного поля, вследствие чего анализ процессов весьма затруднителен.

Для ненасыщенной машины справедливы линейные зависимости между МДС, потоком и ЭДС, поэтому применим принцип суперпозиции, т.е. можно рассматривать отдельно поле возбуждения и возникающие при этом ЭДС и поле реакции якоря и ЭДС, возникающие от его вращения, а затем производить векторное сложение ЭДС. (рис.4-1б)

Будем считать, что генератор нагружен на активно-индуктивную нагрузку (как это обычно бывает). Тогда ток якоря Ia отстает по фазе от основной ЭДС E0 на угол Ψ, как показано на  рис.4-1б. Этот ток создает в магнитной системе машины МДС Fa, вектор которой показан на  рис.4-1б. Для того, чтобы оценить влияние МДС реакции якоря Fa на основную ЭДС E0, производят разложение вектора на две составляющих, направленных вдоль продольной и поперечной осей ротора:

Этим МДС соответствуют токи Id и Iq, для которых справедливы аналогичные формулы:

(4-1) .

Эти токи создают ЭДС продольной и поперечной реакции якоря, которые отстают от своих МДС на угол 90 градусов, и, таким образом, ЭДС продольной реакции якоря направлена вдоль поперечной оси, а ЭДС поперечной реакции, наоборот, вдоль продольной оси ротора, как показано на рис.4-1б. Эти составляющие ЭДС реакции якоря можно выразить через ток якоря Ia:

(4-2)

где xd и xq называются синхронными индуктивными сопротивлениями машины по продольной и поперечной осям.

Если пренебречь индуктивностью рассеяния и активным сопротивлением обмоток якоря, получим упрощенную эквивалентную схему цепи якоря (рис.4-2а). Временная векторная диаграмма якорной цепи для этого случая приведена на рис.4-2б.

Рис. 4-2а. Упрощенная эквивалентная схема якорной цепи синхронной машины.

Рис. 4-2б. Временная диаграмма якорной цепи синхронной машины.

Электромагнитная мощность синхронной машины может быть записана как

(4-3)

где U и I- фазное напряжение и фазный ток машины, m- число фаз.

Согласно упрощенной векторной диаграмме машины (рис.4-2б)

.

Подставляя в выражение (4-3) получим

(4-4)

Однако из диаграммы следует

Отсюда

Подставляя эти выражения в (4-4), получим

(4-5)

Электромагнитная энергия состоит из двух составляющих: первая является энергией вращающегося магнитного поля, создаваемого обмоткой возбуждения с учетом его искажения реакцией якоря, а вторая - энергией несимметрии вращающихся полей продольной и поперечной реакций якоря.

В идеальной модели электромагнитная энергия превращается в механическую (или наоборот), т.е.

Отсюда может быть получено выражение для электромагнитного момента, также как суммы двух составляющих

(4-6)

Первая составляющая момента - это магнитоэлектрический момент, вызванный воздействием поля возбуждения с вращающимся магнитным полем, вторая составляющая - так называемый реактивный момент, который создается а счет изменения индуктивности системы при повороте ротора, т.е. неравенства магнитных сопротивлений по осям d и q.

Существуют машины, в которых используется только первая составляющая момента - магнитоэлектрические машины, либо только вторая составляющая - реактивные машины.