6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОЧНОСТИ

И КАЧЕСТВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ

Из практики  изготовления  деталей известно, что на их конечную точность влияет большое количество погрешностей. Оценка ее при одновременном воздействии погрешностей представляется особенно затруднительной. Поэтому вполне обоснованным считается подход, когда оценивают только основные погрешности, суммарное воздействие которых незначительно отличается от суммарного воздействия всех погрешностей. Суммарная погрешность включает в себе следующие виды погрешностей: погрешность, связанная с установкой заготовки на металлорежущий станок или в приспособление; погрешность, вызванная упругими деформациями технологической системы; погрешность, возникающая в результате размерного износа режущих инструментов; погрешность, связанная с настройкой режущих инструментов; погрешность, вызываемая тепловыми деформациями ТС; погрешность, связанная с геометрическими отклонениями оборудования.

Как правило, деталь изготавливают в два этапа. Сначала получают заготовку, которая в какой-то степени по форме и размерам  приближается к готовой детали. Степень этого приближения может быть разной и определяется особенностями используемого ТП заготовительного производства. Выбор того или иного метода получения заготовки и соответствующего ТП определяется целым рядом условий технического и экономического характера. Технологическими  возможностями достижения заданных показателей точности поверхности детали являются: 1) выбор соответствующего метода получения заготовки; 2) однократная обработка поверхности в одной ТС;        3) последовательная обработка поверхности в нескольких ТС.

Требуемые показатели точности поверхности, как правило, обеспечиваются выбранным методом обработки и правильностью назначения технологических баз. При обработке одной поверхности на детали возможны несколько вариантов схем базирования заготовки в приспособлении станка. Здесь уместно ввести понятие «технологический размер». Под технологическим понимают размер, определяющий во время обработки детали положение обрабатываемой поверхности относительно используемой технологической базы. Величина и погрешность такого размера определяются только  используемой для обработки ТС и условиями ее работы. Технологический размер, получаемый на данной операции (переходе), и его погрешность не зависят от предшествующей или последующей обработок. Технологический размер формируется как замыкающее звено некоторой размерной цепи ТС, составляющими звеньями которой являются ее внутренние размеры.

Для достижения наиболее высокой точности конструкторских размеров расположения поверхностей следует в качестве технологической базы для каждой из них использовать конструкторскую размерную базу. Это положение получило название «принцип совмещения баз». Следующий важнейший принцип при обеспечении точности конструкторских размеров получил название «принцип единства баз». Он гласит: при выборе технологической базы необходимо стремиться использовать на всех или большинстве операций ТП одну и ту же (единую) технологическую базу [5].

При выборе технологических баз стремятся к более полному соблюдению принципа совмещения баз. В этом случае погрешности базирования существенно уменьшаются, и точность изготовления детали повышается. При невозможности выдержать этот принцип за технологическую базу принимают другую поверхность, стремясь уменьшить последствия несовмещения баз путем назначения по возможности жестких допусков на размер и расположение, связывающие новую базу с предшествующей. Соблюдение принципа постоянства баз способствует  повышению точности взаимного расположения обрабатываемых поверхностей заготовки. Высокая точность по соосности поверхностей вращения обеспечивается путем установки заготовок на разных операциях (переходах) на одну и ту же технологическую базу. Лучший результат при этом будет в случае выполнения всех переходов за одну установку заготовки (т.е. за одно базиро-вание и закрепление). При нескольких установках на одну и ту же базу точность взаимного расположения обрабатываемых поверхно-стей снижается. Выдерживание принципа постоянства баз повышает однотипность схем установки и приспособлений, что весьма важно при автоматизации процесса обработки. Стремление к более полному выдерживанию этого принципа приводит к созданию на заготовке и на детали искусственных технологических баз (отверстий с параллельными осями, центровых отверстий, установочных поясков и шеек, бобышек, платиков и других элементов). При вынужденной смене баз нужно переходить от менее точной базы по размерам, форме и расположению к более точной. К выбранным базам должны быть сформулированы требования точности и шероховатости [1].

На этапе выбора технологических баз необходимо учитывать показатели точности детали: расстояние между двумя поверхностями и поворот одной поверхности относительно другой (угловой размер). Технологическим комплексом называется совокупность поверхностей, на которые чертежом установлены жесткие допуски на взаимное расположение или на координатную связь. При этом  одна из связанных между собой размерами поверхностей использована конструктором в качестве конструкторской размерной базы.

Для обеспечения этих показателей точности в технологическом процессе изготовления детали применяются два способа:

- копирование на детали  соответствующего размера инструмента, комплекта инструментов или станка;

- соответствующий выбор технологических баз, связанных при обработке размерами взаимного расположения поверхностей.

При первом способе точность взаимного расположения двух поверхностей решается до начала обработки их на стадии создания этого размера в инструменте при его изготовлении, в комплекте инструментов многоинструментальной наладки или в технологическом оборудовании при настройке. Применение второго способа производится с учетом принципов совмещения и единства технологических баз.

6.1. Этапы достижения точности детали

при механической обработке

Весь процесс однопереходной обработки условно можно разбить на три этапа: установку, статическую настройку и динамическую